R A P O R T

LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU OBIECTIVUL

“AMENAJARE ŞI EXPLOATARE CARIERĂ DE ANDEZIT ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE RUNCU 1

Amplasament: loc. Ocna Şugatag, în raza O.S. Mara, U.P. V Izvoare u.a. 155 N şi u.a. 155 A

BENEFICIAR: SC RUNCU UNLIMITED S.R.L

Administrator: ENACHE ALEXANDRU _____________

PROIECTANT:SC AGRO BIODIVERISTY CONSULTING SRL

Evaluator de mediu: Ing. SIRBE GHEORGHE STANICA

inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii

pentru protectia mediului la pozitia 748 din 24.05.2022

Evaluator de mediu: Ing. SIRBE OLIMPIU LAURENTIU

inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii

pentru protectia mediului la pozitia 749 din 24.06.2022

2022

COLECTIV DE ELABORARE

Ing. SIRBE GHEORGHE STANICA				______________

Evaluator Principal RM

Prof. Dr. MARIAN MONICA LILIANA

Evaluator biodiversitate						______________

Ing. SIRBE OLIMPIU LAURENTIU				______________

Evaluator biodiversitate

C U P R I N S

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Informatii despre titularul proiectului							5

1.2. Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra		8

mediului si al raportului la acest studiu

1.3 Denumirea proiectului									8

1.4. Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia

1.4.1. Localizarea obiectivului									9

1.4.2. Descrierea lucrărilor de investiţie						         11-12

1.4.3. Funcţionarea obiectivului							         12-13

1.4.4. Închiderea obiectivului								         13-14

1.5. DURATA ETAPEI DE FUNCŢIONARE							14

1.6. PRODUCŢIA CARE SE VA REALIZA ŞI RESURSELE FOLOSITE			14

1.6.1. Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice			         14-16

1.6.2. Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele chimice        16-21

1.7. INFORMAŢII DESPRE POLUANŢII FIZICI ŞI BIOLOGICI GENERAŢI DE      ACTIVITATEA PROPUSĂ 									         21-22

1.8 Alternative avute în vedere la amplasamentul obiectivului studiat şi  motivarea alegerii finale   												22

1.9. Informaţii despre documentele/reglementările existente privind planificarea/ amenajarea teritorială în zona amplasamentului								         22-23

2. PROCESE TEHNOLOGICE

2.1. Procese tehnologice de producţie							         24-30

2.2. Lucrări de dezafectare programate

3. DESEURI

3.1. Generarea deşeurilor								         30-35

4. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REFACERE A ACESTORA

4.1. APA										         35-43

4.2. AERUL										         43-66

4.3. SOLUL									                     66-78

4.4. BIODIVERSITATEA								         79-89

4.5. PEISAJUL										         90-94

4.6. MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC						         94-97

4.7. CONDITII CULTURALE SI ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL		         97-98

4.8. ZGOMOT SI VIBRATI								       98-106

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR ŞI MĂRIMEA IMPACTULUI	                 106-118

6. MONITORIZARE									     118-124

7. SITUAŢII DE RISC								     124-136

8. DESCRIEREA DIFICULTATILOR							136

9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC					     136-145

10. CONCLUZIILE MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI BIBLIOGRAFIE		                             145-146

BIBLIOGRAFIE 										147

Anexe grafice:

- Plan de situatie – lucrari de pregatire

- Plan de situatie – lucrari de exploatare

- Plan de situatie – propgram de exploatare

- Plan de situatie - ecologizare

- Sectiuni – calcul resurse/reserve

- Sectiuni – program de exploatare

1. INFORMAŢII GENERALE

Obiectul evaluării impactului asupra mediului este evidenţierea efectelor negative şi pozitive exercitate de o activitate proiectată sau a uneia aflată în desfăşurare asupra mediului.

Proiectul propus se încadrează în Anexa nr. 2 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, la punctul 2, litera a: ‖Industria extractivă: cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”.

Proiectul intră sub incidența art. 28 din O.U.G. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea impactului asupra mediului s-a conturat ca un instrument de bază în identificarea şi reducerea consecinţelor negative asupra mediului, datorate activităţilor antropice, reflectând o abordare preventivă a managementului de mediu, în scopul dezvoltării durabile. Această evaluare caută să încorporeze planificarea pentru mediu din primele faze ale proiectelor de dezvoltare, în vederea prevenirii sau reducerii impactului ecologic negativ al activităţii preconizate.

Obiectivul analizat în prezentul studiu, vizează AMENAJARE ŞI EXPLOATARE CARIERĂ DE ANDEZIT ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE RUNCU 1, amplasat loc. Ocna Şugatag, în raza O.S. Mara, U.P. V Izvoare u.a. 155 N şi u.a. 155 A și sunt proprietatea unor persoane fizice cu care societatea are încheiate contracte de închiriere pentru a putea derula activitatea de exploatare.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, utilizată în acest studiu, respectă prevederile următoarelor acte normative, în vigoare la data elaborării:

| Legislație europeană | Legislație națională |
| --- | --- |
| Directiva EIA 2011/92/EU, modificată prin Directiva 2014/52/EU | - Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului - Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului |
| Directiva SEA 2001/42/EC | - HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe |
| Directiva Habitate 92/43/EEC | - OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare - OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prim OM 2387/2011 - OM 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România - OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar |
| Directiva Păsări 2009/147/CE | - HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare - HG 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România |
| Directiva Cadru Apă 2000/60/EC | - Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare |
| Directiva privind deşeurile 98/2008/CE | - Legea nr. 211/2011(republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 28 martie 2014 si modificările aduse prin: OUG 68/2016; OUG 74/2018; L 203/2018) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare |
| Directiva 2004/35/CE privind răspunderea de mediu | - OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare |
| Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale | - Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare |
| Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive | - HG 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive |

.

Beneficiarul proiectului îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea actelor, documentaţiilor şi informaţiilor puse la dispoziţia evaluatorului.

Evaluarea impactului asupra mediului este procesul menit să identifice şi să stabilească în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale proiectului asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului. Evaluarea impactului asupra mediului stabileşte măsurile de prevenire, reducere şi, unde este posibil de compensare a efectelor semnificative adverse ale proiectului asupra factorilor de mediu (fiinţe umane, fauna, flora, sol, apă, aer, climă, şi peisaj, bunuri materiale şi patrimoniu cultural, interacţiunea dintre aceşti factori) şi contribuie la luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape. Aceste etape au ca obiect: stabilirea necesităţii supunerii unui proiect evaluării impactului asupra mediului, consultarea publicului şi a autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului, luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării publicului asupra deciziei luate.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu cerinţele din Decizia etapei de încadrare nr. 298/11.03.2021, emisă de APM MARAMURES şi a Îndrumarul primit, în cadrul procedurii de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiect.

1.1. TITULARUL PROIECTULUI

Titular investitie: SC RUNCU UNLIMITED S.R.L

Sediul Comuna Groşi, sat Satu Nou de Jos, str. Fântânele, nr. 13, județul Maramureș

Telefon, fax: 0761871258

Beneficiar investitie:   	SC RUNCU UNLIMITED S.R.L

Cod de înregistrare fiscală: 42988094

Nr.ORC	:	J24/1021/2020

Profilul de activitate – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei de construcții, extracția

pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și ardeziei -  Cod CAEN 0811

Reprezentat legal:	ENACHE ALEXANDRU – administrator

e-mail: enache_andrei92@yahoo.com

1.2. PROIECTANTUL LUCRĂRILOR

Proiectant general

ing. Tohatan Nicolae, atestat A.N.R.M. nr. 994/2012.

Proiectant de specialitate

AGRO BIODIVERSITY CONSULTING S.R.L.-D.

loc.  VETIS, nr.97, județ SATU MARE

tel :0742992039

Evaluator de mediu: Ing. SIRBE GHEORGHE STANICA certificate inscriere nr.27 din

23.06.2020.

1.3. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea obiectivului:

"AMENAJARE ŞI EXPLOATARE CARIERĂ DE ANDEZIT ÎN PERIMETRUL DE

EXPLOATARE RUNCU 1"

1.4. DESCRIEREA PROIECTULUI ŞI A ETAPELOR ACESTUIA

1.4.1. Localizarea obiectivului

Proiectul este preconizat a se desfășura în extravilanul localității Ocna Şugatag, în raza O.S. Mara, U.P. V Izvoare u.a. 155 N şi u.a. 155 A, județul Maramures, în raza O.S. Mara, U.P. V Izvoare u.a. 155 N şi u.a. 155 A, pe terenul în suprafaţa de 9860 m2 ( u.a. 155 N - 2173,48 m2, u.a. 155 A - 7687.47 m2), amplasat pe malul stâng al cursului de apă Runc. Terenurile sunt înscrise în CF 52046-Ocna Şugatag, CF 52042-Ocna Şugatag, CF 52037-Ocna Şugatag şi CF 52023-Ocna Şugatag.

| Fig. 112. Așezarea proiectului în raport cu situl Natura 2000 Igniș |  |
| --- | --- |

Punctele de delimitare a perimetrului în sistem de coordonate STEREOGRAFIC 1970, sunt:Tabelul 1.

| Nr. crt. | Coordonate pct. de contur -obiectiv |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 700727 | 406588 |
| 2 | 700721 | 406593 |
| 3 | 700679 | 406650 |
| 4 | 700649 | 406692 |
| 5 | 700591 | 406639 |
| 6 | 700667 | 406539 |
| 7 | 700713 | 406570 |
| Suprafaţă totală perimetru Runcu 1 9860 m2 |  |  |

Tabelul 2.

| Nr. crt. | Coordonate pct. de contur |  | Nr. crt. | Coordonate pct. de contur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 700727.097 | 406588.184 | 12 | 700675.843 | 406572.430 |
| 2 | 700714.703 | 406580.532 | 13 | 700683.718 | 406575.131 |
| 3 | 700713.959 | 406570.859 | 14 | 700688.658 | 406581.525 |
| 4 | 700704.285 | 406566.642 | 15 | 700695.108 | 406595.415 |
| 5 | 700691.387 | 406566.394 | 16 | 700687.236 | 406616.051 |
| 6 | 700679.427 | 406561.982 | 17 | 700673.969 | 406622.658 |
| 7 | 700670.041 | 406559.217 | 18 | 700671.791 | 406634.607 |
| 8 | 700660.737 | 406559.488 | 19 | 700673.032 | 406643.123 |
| 9 | 700652.614 | 406563.297 | 20 | 700679.560 | 406650.108 |
| 10 | 700656.945 | 406567.329 | 21 | 700721.282 | 406593.960 |
| 11 | 700668.152 | 406569.206 | Suprafaţă 2173.48 m2 |  |  |

Tabelul 3.

| Nr. crt. | Coordonate pct. de contur |  | Nr. crt. | Coordonate pct. de contur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 2 | 700714.703 | 406580.532 | 16 | 700687.236 | 406616.051 |
| 1 | 700727.097 | 406588.184 | 15 | 700695.108 | 406595.415 |
| 3 | 700713.959 | 406570.859 | 14 | 700688.658 | 406581.525 |
| 22 | 700667.036 | 406539.504 | 13 | 700683.718 | 406575.131 |
| 23 | 700592.025 | 406638.693 | 12 | 700675.843 | 406572.430 |
| 24 | 700607.945 | 406651.163 | 11 | 700668.152 | 406569.206 |
| 25 | 700613.092 | 406655.623 | 10 | 700656.945 | 406567.329 |
| 26 | 700620.815 | 406662.316 | 9 | 700652.614 | 406563.297 |
| 27 | 700627.937 | 406669.792 | 8 | 700660.737 | 406559.488 |
| 28 | 700643.009 | 406685.724 | 7 | 700670.041 | 406559.217 |
| 29 | 700649.378 | 406692.304 | 6 | 700679.427 | 406561.982 |
| 20 | 700679.560 | 406650.108 | 5 | 700691.387 | 406566.394 |
| 19 | 700673.032 | 406643.123 | 4 | 700704.285 | 406566.642 |
| 18 | 700671.791 | 406634.607 | 3 | 700713.959 | 406570.859 |
| 17 | 700673.969 | 406622.658 | Suprafaţă 7687.47 m2 |  |  |

Vecinatățile obiectivului studiat sunt: pădure, pășune, drum;

1.4.2. Descrierea lucrărilor de investiţie

Proiectul presupune exploatarea de piatră(andezit) la zi, în cariera din cadrul proiectului “AMENAJARE ŞI EXPLOATARE CARIERĂ DE ANDEZIT ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE RUNCU 1”, pentru care se intenţionează obținerea acordului de mediu. Folosinţa actuală a terenului pe care se propune proiectul este – teren forestier.

Pentru terenurile identificate în U.P. V Izvoare u.a. 155 N şi u.a. 155 A este obţinută declaraţia notarială privind acordul pentru scoaterea definitivă din fond forestier a suprafeţei de 0,95 ha. în favoarea RUNCU UNLIMITED S.R.L şi primirea în compensare, conform  ord. 694/2016;

Lucrările   privind   deschiderea   resursei   de   roca   utila   constau   in   efectuarea următoarelor operatiuni:

- Defrisarea  ,

- Amenajarea organizării de santier;

- Amenajare drumuri acces in incinta perimetrului;

- Deschiderea carierei;

- Închiderea obiectivului ,

Toate aceste lucrări se preconizează a se executa într-un termen de aproximativ 6 luni de la obtinerea tuturor autorizatiilor legale de functionare.

Defrisarea

Preliminar se preconizează îndepărtarea vegetației de pe suprafața de 0,7687 ha. amplasată în comuna Ocna Şugatag, în raza O.S. Mara, U.P. V Izvoare u.a. 155 N şi u.a. 155 A, din suprafaţa de 9860 m2 ( u.a. 155 N - 2173,48 m2, u.a. 155 A - 7687.47 m2) care are categoria de folosinţă pădure;

-defrişarea se va realiza de către un agent economic care deţine atestat de exploatare forestieră în baza aprobării scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier naţional.

-decopertarea şi înlăturarea vegetaţiei de pe suprafaţa unde urmează să se facă exploatarea andezitului;

-depozitarea solului din decopertă pe halda de steril din incinta carierei, ulterior solul fiind utilizat la refacerea amplasamentului.

Organizare de şantier

Pe amplasamentul carierei nu se vor face construcții.

Nu sunt necesare lucrări de organizare de şantier, în sens clasic, deoarece nu vom avea construcții. Pentru personal, foarte mic ca număr (5 persoane) se va aduce l o rulotă mobilă şi se va monta un WC uscat. Amenajarea accesului la obiectiv

Accesul in incinta carierei se va face din localitatea Mara, de la intersectia DN 18 cu drumul 183A, la cca. 8km pe acesta, amonte de acumularea Runcu si Cheile Tatarului.

Nu este necesar realizarea unui drum de acces nou, fiind necesar intretinerea drumului existent prin asternere unui strat de piatra,uniformizarea si compactarea acestuia.

Consumurile specifice de carburanti ale utilajelor care vor asigura mentenanta drumului sunt urmatoarele:

100 l/luna x 1 utilaje = 0,1t/luna

0,1t x 2 treceri/luna x 9 luni/an = 1,8 tone/an

Piatra pentru reparatii :30 mc/luna x 9 luni = 270 mc/an

1.4.3. Funcţionarea obiectivului

Lucrările propuse nu vor afecta planurile de urbanism și amenajarea teritoriului din comuna localității Ocna Şugatag, jud. Maramuresi și nici programele speciale întocmite pentru zona amintită, inclusiv planul de gestiune a deșeurilor. Investiția propusă se va realiza pe  terenurile identificate în U.P. V Izvoare u.a. 155 N şi u.a. 155 A este obţinută declaraţia notarială privind acordul pentru scoaterea definitivă din fond forestier a suprafeţei de 0,95 ha. în favoarea RUNCU UNLIMITED S.R.L şi primirea în compensare, conform  ord. 694/2016;

Terenurile sunt înscrise în CF 52046-Ocna Şugatag, CF 52042-Ocna Şugatag, CF 52037-Ocna Şugatag şi CF 52023-Ocna Şugatag.

Regimul de lucru: activitatea se va desfășura cu următorul program de lucru:

- între orele 6.00-18.00 ,

- 5 zile pe săptămâna ,

- 200 zile/an (9 luni)

- Număr persoane 5

Pe amplasamentul proiectului propus, in prezent nu exista activitate de exploatare.  In perimetru exista urmele unei exploatari anterioare asociate lucrarilor din perimetrul invecinat. In prezent se deruleaza procedurile de obtinere a Permisului de exploatare, autorizarea activitatii si scoaterea din circuitul silvic a suptafetei.

In perioada de functionare in baza Permisului de exploatare (1 an) se vor exploata 44.000 t andezite.

In primul trimestru dupa obtinerea Permisului de exploatare se vor finaliza procedurile de scoatere a terenului din circuitul silvic si se vor realiza lucrarile de acces; drum provizoriu pentru defrisare, decopertare si acces la berme. Deasemenea se vor contura (bermele) de perforare pentru semitreapta T0 (cota +811,5m) sau de baza pentru treapta T2 (cota +790m). Plansa 3.

In trimestrele urmatoare se vor extrage fronturile din semitreapta +805m si treapta +790m

1.4.4. Închiderea obiectivului

Perioada de realizare a lucrarilor de refacere a mediului va fi de cca. 2 luni si va consta in:

Lucrarile se vor realiza doar daca pe acelasi amplasament nu se vor continua lucrarile de  exploatare. Lucrărilor de refacere a mediului proiectate la sfarsitul anului de activitate, in eventualitatea incetarii Proiectului şi volumele fizice ale acestora vor fi:

Pe platforma de la cota +790m:

- depunere pământ pe vatra carierei din depozitul de sol vegetal rezultat la decopertare; Suprafata de cca. 2400 mp, grosimea stratului 0,25- 0,35 m, rezultand o cantitate de cca.  = 700 mc.

- nivelare sol depus pe vatra carierei = 2400 mp

- plantare pe vatra carierei = 600 puieti

Pe platforma semitreptei de la cota +805m: se vor realiza: - stancarie ornamentala; In total un volum de 40 mc, roca stancoasa amestecata cu sol vegetal, plasata pe berma sub forma unor gramezi (picheti)-  4 picheti.

- plantari pe picheti; in total 20 puieti.

- depunere pământ pe vatra semitreptei, rezultat la decopertare; Suprafata de cca. 400 mp, grosimea stratului 0,1- 0,15 m, rezultand o cantitate de cca.  50 mc.

- insamantare pe vatra semitreptei = 400 mp.

- revizuirea plantarilor  si insamantarilor= după caz

In privinta asigurarii calitatii impuse prin avizul de mediu, mentionam  ca in afara masurilor specificate la pct. 7 din prezenta documentatie, se vor  lua masuri  de  protectie  a  habitatelor  si  a  speciilor  de  plante,   a  animalelor   din vecinatatea carierei. Deasemenea se va face instruirea personalului in scopul protejarii florei si faunei. Nu se vor executa lucrari in perimetru noaptea si se va realiza pe toata durata exploatarii igenizarea perimetrului si a drumului de acces.

De asemenea se prevede respectarea legislatiei privind protectia mediului, apelor si gestiunii deseurilor.

  - DURATA ETAPEI DE FUNCŢIONARE

Perioada de funcţionare este de 12 luni, perioadă de valabilitate a permisului de exploatare.

1.6. PRODUCŢIA CARE SE VA REALIZA ŞI RESURSELE FOLOSITE

1.6.1. Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice

Pentru perioada solicitata (anii 2022- 2023) se prevede a se exploata o cantitate de resursa de 44.000 t. andezit, util,  cu o pierdere de 1 %, adica; 440 t.

In primul trimestru dupa obtinerea Permisului de exploatare se vor finaliza procedurile de scoatere a terenului din circuitul silvic si se vor realiza lucrarile de acces; drum provizoriu pentru defrisare, decopertare si acces la berme. Deasemenea se vor contura (bermele) de perforare pentru semitreapta T0 (cota +811,5m) sau de baza pentru treapta T2 (cota +790m). Plansa 3.

In trimestrele urmatoare se vor extrage fronturile din semitreapta +805m si treapta +790m Volumul fronturilor si lucrarilor de pregatire sunt prezentate in Breviarul de dimensionare, pct. 2;

În perioada solicitată se programează următorii indicatori tehnici de exploatare:

Tabel 4.

| Nr. crt | Specificatie | U.M. | TOTAL | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | pregatiri | t | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
| - | fronturi de exploatare | t | 41300 | 1300 | 25000 | 0 | 15000 |
| 1. | Consum rezerve | t | 44000 | 1300 | 25000 | 2700 | 15000 |
| 2. | Pierderi de exploatare 1% | t | 440 | 13 | 250 | 27 | 150 |
| 3. | Pierderi de transport 0 % | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Extras industrial: din care |  | 43560 | 1287 | 24750 | 2673 | 14850 |
|  | - sub forma bruta | t | 43560 | 1287 | 24750 | 2673 | 14850 |
|  | - sub forma prelucrata | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pierderi de prelucrare 0,5% | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Produs minier prelucrat | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Gradul de recuperare la exploatare | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 8. | Randamentul de prelucrare | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Gradul de valorificare | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

Cantităţile de resurse energetice necesare: Tabel 5.

| Denumirea | Consumuri | Cantitatea | Consum | Consum | Consum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operatiuni | anual de | andezit | anual | anual | anual |
|  | de carburantii |  | combustibil | combustibil | combustibil |
|  | l/mc | mc/an | l/an | mc/an | kg/an |
| Extractie | 0.5 | 44000 | 22000 | 22 | 18260.00 |
| Incarcare | 0.72 | 44000 | 31680 | 31.68 | 26294.40 |
| Prelucrare | 1.41 | 44000 | 62040 | 62.04 | 51493.20 |
| Transport | 1.125 | 44000 | 49500 | 49.5 | 41085.00 |
| Total | 3.755 |  | 165220 | 165.22 | 137132.60 |

Cantităţile de andezit rezultat şi resursele energetice necesare desfăşurării activităţii pe amplasament sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 5.1.

| Producţia |  | Resurse folosite în scopul desfăşurării producţiei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea | Cantitatea anuală | Denumire | Cantitate anuală | Furnizor |
| andezit | 44000 mc | Motorină | ≈165220 l ≈165.22mc | Distribuitori de comb. |

1.6.2. Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele chimice

Prezentarea calitativă a resurselor

Substanta minerala pentru care se solicita permis de exploatare este reprezentata de

Tip roca; 	ANDEZIT

| NOMENCLATORUL CPSA | DENUMIRE | SH/NC |
| --- | --- | --- |
| 14 | Alte minerale si produse de cariera |  |
| 141 | Minerale pentru industria materialelor de constructii |  |
| 1411 | Piatra pentru constructii |  |
| 1411.12 | Alte pietre pentru constructii – ANDEZIT | 2516 |

Resursele minerale pentru care se solicită permis de exploatare sunt reprezentate de roci utile, andezite, utilizabile în domeniul construcţiilor, materialelor de construcţie, construcţia drumurilor atât în stare brută cât şi după o prelucrare primară.

Andezitul piroxenic din perimetrul mentionat este o scurgere de lava provenita dintr-o structura vulcanica majora, existand posibilitatea ca aceasta sa fie inradacinata in profunzime intr-un corp volcanic cu inclinare spre NV deci avand un caracter hipoabisic.

Acestea ocupa suprafete reprezentative din muntii Gutai, fiind raspandite atat in vestul regiunii Baia Mare, cat mai ales la N-NE de municipiul resedinta de judet.

Roca utila din cadrul perimetrului este un andezit de culoare negricioasa, cu structura porfirica si textura masiva. Din punct de vedere mineralogic roca este alcltuita aproximativ din:

- plagioclazi 27 %;

- ortopiroxeni 5 %;

- clinopiroxeni 5 %;

- oxizi primari 2 %;

- masa fundamentala 61 %.

In cariera din cadrul perimetrului, andezitele sunt dispuse pe o diferenla de nivel de peste 50 m si afloreaza la cotele superioare ale carierei.

Roca este compacta si are spartura neregulata.

Determinări geotehnice pentru roca andezitică similara au fost efectuate pe piatră fasonată şi pe probe monolit. Astfel au fost determinate următoarele caracteristici fizico-mecanice :

-	densitatea aparentă=2,688-2,722 g/cm3;

rezistenţa la compresiune :

- 	stare uscată = 2583 daN/cm2

- 	după îngheţ-dezgheţ = 2029 daN/cm2;

-	compactitatea = 98,95 %;

-	rezistenţa la şoc = 81 kg cm/cm2;

-	rezistenţa la uzură = 0,06 j/cm3.

Pe baza acestor parametrii, andezitul se poate caracteriza ca: “rocă grea, foarte puţin absorbantă, cu rezistenţă mare la rupere şi compresiune în stare uscată, cu uzură foarte mică şi rezistentă la intemperii”. Aceste valori corespund unei roci de calitate bună şi foarte bună care poate fi utilizată ca piatră naturală pentru drumuri, sub formă de piatră brută, spartă, criblură, sau fasonată (pavele, calupuri, borduri ori placări exterioare, etc), ca piatră spartă la balastarea căilor ferate sau ca agregate pentru mortare şi betoane obţinute cu lianţi hidraulici.

Rezerve omologate;

In perimetrul delimitat temporar pentru exploatare ,,RUNCU 1’’ nu sunt înregistrate resurse/rezerve.

Rezerve deschise;

Volumul de rezerve de andezit programate pentru a fi extrase in perioada de valabilitate a permisului de exploatare pot fi considerate ca deschise. Exista un drum de acces dispus in jumatatea superioara a perimetrului, drum care se va consolida, reprofila si folosi pentru acces si racord la viitoarele lucrari de pregatire.

Volumul estimativ al resursei:

Volumul resursei in limita exploatabila a perimetrului s-a determinat pe baza a doua sectiuni de calcul prin metoda sectiunilor, conform cu Breviarul de dimensionare atasat si plansa nr. 2.

Cantitatea calculata este de 535.243 t. Aceasta apreciere nu se bazeaza pe o cercetare geologica sistematica ci doar pe elementele geometrice, masurabile din teren.

Rezerve pregatite;

Nu exista lucrari executate care sa contureze sau delimiteze trepte de exploatare. Se propun realizarea unor lucrari pentru partea superioara a zacamantului, acestea deservind partial treptele superioare T1 si T2, prin care se pregateste cca. 30 % din rezerva.Materialele prime şi substanţele utilizate în procesul de exploatare, cantităţile şi clasificarea acestora, sunt prezentate în tabelul 6.

Tabelul 6.

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau a preparatului chimic | Cantitatea Maxima totală anuala | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie Periculoase/ Nepericuloase P/N | Periculozitate Conform REG CE 1272/2008 | Fraze de risc conform Conform REG CE 1272/2008 |
| Andezit | 44000 mc | N | Nu e cazul | Nu e cazul |
| Motorină | 165220 l 165.22mc | P | - inflamabile – nocive – sensibilizante – periculoase pt. mediu | H226 – Inflamabil. H225 – foarte inflamabil. H302 – nociv prin inghitire H317 – poate provoca sensibilizare în contact cu pielea H400 < H410 – acvatic acut 1,cronic 1 |
| Uleiuri minerale | 1000 l | P | – nocive – sensibilizante – periculoase pt. mediu | H302 – nociv prin inghitire H317 – poate provoca sensibilizare în contact cu pielea H400 < H410 – acvatic acut 1,cronic 1 |
| Explozibili | 5940 kg/an | P | risc de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere | H201-pericol de explozie în masă |

Resursele minerale pentru care se solicită permis de exploatare sunt reprezentate de roci utile, andezite, utilizabile în domeniul construcţiilor, materialelor de construcţie, construcţia drumurilor atât în stare brută cât şi după o prelucrare primară.

Andezitul piroxenic din perimetrul mentionat este o scurgere de lava provenita dintr-o structura vulcanica majora, existand posibilitatea ca aceasta sa fie inradacinata in profunzime intr-un corp volcanic cu inclinare spre NV deci avand un caracter hipoabisic.

Acestea ocupa suprafete reprezentative din muntii Gutai, fiind raspandite atat in vestul regiunii Baia Mare, cat mai ales la N-NE de municipiul resedinta de judet.

Roca utila din cadrul perimetrului este un andezit de culoare negricioasa, cu structura porfirica si textura masiva. Din punct de vedere mineralogic roca este alcltuita aproximativ din plagioclazi 27 %, ortopiroxeni 5 %, clinopiroxeni 5 %, oxizi primari 2 %, masa fundamentala 61 %.

In cariera din cadrul perimetrului, andezitele sunt dispuse pe o diferenla de nivel de peste 50 m si afloreaza la cotele superioare ale carierei.

Roca este compacta si are spartura neregulata.

Motorinele(combustibili Diesel): sunt fractiuni petroliere cu densitate cuprinsa intre 850 – 890 kg/cm3 si cu temperatura de fierbere cuprinsa intre 200 – 370 C.  Ele provin, in general, de la distilarea atmosferica a titeiului si constau din amestecuri de hidrocarburi ce au in moleculele lor de la 12 pana la 18 atomi de carbon.

Combustibilii pentru motoarele Diesel se caracterizeaza prin proprietati opuse benzinei, respectiv, hidrocarburile componente trebuie sa se oxideze cu usurinta cu formare de peroxizi si alte produse de oxidare incompleta, pentru ca autoaprinderea sa se produca usor.

Pentru o protecție suplimentară, în zona administrativă din perimetru (lângă containerul birou-vestiar) se va amenaja o suprafață de cca. 12 mp, impermeabilizata cu un pat de argilă. In această zonă se va realiza alimentarea utilajelor cu combustibil dintr un mijloc de transport echipata cu rezervor prevazut cu instalatii de alimentare si care sa corespunda din punct de vedere al legislatiei in vigoare.

În carieră se vor utiliza numai acele materiale explozive care dezvoltă la detonație gaze toxice (CO, NO2, N2O4) în volum maxim de 60 l/Kg exploziv exprimat în CO convențional. Pentru lucrările de împușcare în cariera RUNCU 1va fi utilizat, în principal, gelul exploziv tip ANFO.

Explozivul tip dinamită va fi utilizat, de regulă, numai la împușcarea găurilor de mină perforate, la lucrările de pregătire, la împușcarea supra gabaritelor, respectiv la eliminarea pintenilor și pragurilor.

Ca explozivi de inițiere, vor fi utilizate încărcăturile unitare tip boostere FAREX, TH 400 sau TP 400, dinamita ș.a.

Ca mijloace de inițiere vor fi utilizate, capse electrice cu microîntârzieri de mare intensitate (când inițierea se va face individual, pentru fiecare gaură de sondă sau grup de găuri).

Se are în vedere, de asemenea, utilizarea pe scară largă a sistemului NONEL de inițiere a încărcăturilor explozive, ca fiind cel mai sigur mijloc de inițiere în privința prevenirii exploziilor intempestive. Vor fi utilizate capse NONEL - U 500 ms, iar elementul de întârziere - SL 25 ms.

Emisiile rezultate în urma derocărilor cu explozibil plasați în găuri de foreză, vor prezenta creșteri numai în momentele când se vor executa detonările, adică de 2 ori pe an, conform datelor prezentate de beneficiar.

Transportul, manipularea și depozitarea explozivilor și a capselor electrice/ tip Nonel se va realiza de către firmă specializată și autorizată în acest sens, în baza unui contract de prestări servicii.

Pe amplasamentul carierei de andezit nu se vor depozita materiale explozive.

1.7.	Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici generaţi de activitatea propusă

Poluanţii fizici şi biologici la care se referă normativele în vigoare sunt: zgomotul şi vibraţiile, radiaţiile electromagnetice, radiaţiile ionizante, poluarea biologică cu microorganisme, viruşi, bacterii, etc.

Diversele operaţii tehnologice din fluxul de exploatare şi de transport al rocilor utile produc, inevitabil, zgomot şi vibraţii. Zgomotul şi vibraţiile din incinta perimetrului de exploatare sunt generate de surse generatoare diferite fixe şi mobile, care constituie un ansamblu de emisii. Ele aparţin mijloacelor auto care transportă rocile utile, utilajelor de încărcare şi descărcare a andezitului.

Perimetrul de exploatare ale carierei are dimensiuni reduse si creaza efecte punctuale, locale asupra factorilor de mediu si asupra habitatelor si speciilor, fara a genera un efect cumulativ din acest punct de vedere.

Prin amenajarea si functionarea carierei Runcu, amprenta asupra factorilor de mediu, populatiei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitarii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, etc. se va manifesta astfel:

- lucrarea se va realiza in etape, utilizand tehnologia de cariera in trepte descendente, pentru minimizarea impactului;

- poluarea potentiala a apelor este putin probabila, in zona amplasamentului nu se produc ape uzate;

- impactul asupra populatie va fi unul pozitiv, deoarece:

•	distanta pana la locuinte este mare, iar nivelul de zgomot nu va fi resimtit in vecinatatea imobilelor

•	prin implementarea proiectelor de infrastructura la care se va utiliza materialul derocat conduc la cresterea nivelului de trai pentru populatia din zona, asigurara de locuri de munca suplimentare, intensificarea turismului in zona, etc.

- prin realizarea lucrarilor de reconstuctie ecologica si reintegrare in peisaj a amplasamentului, se va asigura nu numai refacerea factorilor de mediu afectati, ci si atenuarea unor efecte ale impactului anterior (istoric).

1.8 Alternative avute în vedere la amplasamentul obiectivului studiat şi  motivarea alegerii finale

Folosinţa actuală a terenului pe care se propune proiectul este – teren forestier.

Pe amplasamentul proiectului propus a funcționat și în trecut o carieră, închisă la această dată, astfel că în prezent zăcământul prezintă în mod artificial un perete liber, în lungime de 20-30 m și înălțime de 15 m.

Activitățile se vor desfășura în perioada de deschidere a proiectului, respectiv de realizare a proiectului pe o suprafață de 9860 mp.

Singura alternativă posibil a fi luată în calcul este legată de existenţa substanţei minerale utile

de bună calitate,şi care dealtfel, este legată de existenţa aflorimentelor la zi.

De asemenea, alegerea variantei prezentate în planul de dezvoltare al exploatari care stă la baza emiterii permisului de exploatare este legată şi de existenţa proprietăţii asupra terenului și a accesului.

1.9. Informaţii despre documentele/reglementările existente privind planificarea/ amenajarea teritorială în zona amplasamentului

Regimul  juridic

- teren  situat in  extravilanul  localitatii;

- dreptul de proprietate asupra terenului: este proprietatea statului Român prin Direcția Silvică Maramureș.

- Folosinta actuala: teren forestier

Regimul  economic :

Conform Certificatului de urbanism nr. 7 din 11.02.2021, terenul pe care se va amplasa investiţia se afla amplasat în extravilanul localității Ocna Şugatag, în raza O.S. Mara, U.P. V Izvoare u.a. 155 N şi u.a. 155 A, pe terenul în suprafaţa de 9860 m2 ( u.a. 155 N - 2173,48 m2, u.a. 155 A - 7687.47 m2), amplasat pe malul stâng al cursului de apă Runc.

Regimul tehnic al terenului:

Utilizări admise – zona supusa procedurii de reglementare nu este echipata cu utilitati.

Activitatea principala a societatii este: „Extractie a pietrei pentru constructii” – cod CAEN 0811, pe care titularul o desfasoara o va desfasura in loc. Ocna Sugatag, jud. Maramures.

Pentru terenurile identificate în U.P. V Izvoare u.a. 155 N şi u.a. 155 A este obţinută declaraţia notarială privind acordul pentru scoaterea definitivă din fond forestier a suprafeţei de 0,95 ha. în favoarea RUNCU UNLIMITED S.R.L şi primirea în compensare, conform  ord. 694/2016;

Terenurile sunt înscrise în CF 52046-Ocna Şugatag, CF 52042-Ocna Şugatag, CF 52037-Ocna Şugatag şi CF 52023-Ocna Şugatag.

1.10. Informatii despre modalitatile propuse pentru conectare la infrastructura   existenta; asigurarea utilităţilor

Accesul:

Accesul in incinta carierei se va face din localitatea Mara, de la intersectia DN 18 cu drumul 183A, la cca. 8km pe acesta, amonte de acumularea Runcu si Cheile Tatarului..

Alimentarea cu apă, evacuarea apelor uzate

Pe amplasament nu se va asigura alimentarea cu apă, apa potabilă necesară consumului individual va fi adusă în carieră  în recipiente din plastic de către personal.

Din activitatea obiectivului nu rezultă ape uzate menajere sau industriale, având în vedere că fluxul tehnologic de exploatare nu utilizează apă.

Utilajele de forţă din carieră sunt acţionate de motoare termice având autonomie totală, astfel încât nu este necesară asigurarea agentului termic.

Pentru nevoile fiziologice ale personalului va fi amplasat un WC ecologic cu bazin interschimbabil care va fi intretinut de catre societati autorizate pentru aceasta actvitate.

2. PROCESE TEHNOLOGICE

2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCŢIE

2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi echipamentelor necesare;

alternative avute în vedere

Tehnologia de exploatare

Activitatea cu specific minier care se va desfăşura în cadrul carierei RUNCU 1, va cuprinde lucrări miniere care vor asigura exploatarea raţională a resurselor de andezit, pierderi minime de resurse minerale, productivitate ridicată, condiţii pentru asigurarea securităţii  muncii şi măsuri pentru protecţia mediului.

Tehnologia de exploatare s-a determinat ținând cont de structura zăcământului, stadiul lucrărilor de deschidere și pregătire precum și dotarea carierei.

Ca proces complex, comportă în general următoarele faze pe care le enumerăm, deși unele din ele sunt efectuate cu prestatori de servicii:

- copturirea frontului de lucru;

- săparea găurilor de pușcare cu foreza pneumatică;

- încărcarea și pușcarea găurilor amplasate conform monografiei de pușcare;

- înmagazinarea directă a materialului derocat, pe talpa carierei, prin rostogolirea directă a materialului ca urmare a exploziilor dirijate, împingerea materialului rămas pe berma treptei de lucru cu lama buldozerului peste taluzul versantului sub treapta de lucru, încărcarea materialului derocat în mașini pentru valorificare;

- concasarea la dimensiunile necesare și sortare cu ajutorul unei stații de concasare mobile;

- livrarea materialului spre punctele de lucru.

2.1.1.2. Lucrări de deschidere şi  pregătire

Lucrări de deschidere

In primul trimestru dupa obtinerea Permisului de exploatare se vor finaliza procedurile de scoatere a terenului din circuitul silvic si se vor realiza lucrarile de acces; drum provizoriu pentru defrisare, decopertare si acces la berme. Deasemenea se vor contura (bermele) de perforare pentru semitreapta T0 (cota +811,5m) sau de baza pentru treapta T2 (cota +790m).

Lucrările de deschidere vor fi executate cu buldozerul sau dacă este necesar prin  lucrări de forare-împușcare de mică amploare, astfel încât să avem acces cu celelalte utilajele  din dotare (excavatorul, încărcătorul frontal, foreza și autobasculantele) pentru pregătirea  treptelor de lucru și exploatarea zăcământului.

Lucrări de pregătire

a) Lucrări de degajare material lemnos

Fazele de lucru pentru realizarea lucrărilor de defrişare sunt:

a.1. Pregătirea parchetului (a suprafeţei bine delimitate) care va consta din:

- impărţirea parchetului în parcele, pe care se vor desfăşura lucrările concentrat şi pe o  perioadă determinată, cu scopul unei mai bune organizări a muncii, dar şi pentru reducerea  impactului produs asupra elementelor de ecosistem forestier;

- extragerea arborilor aninaţi, deperisaţi sau putregăioşi (iescari);

- alegerea direcţiei de doborâre a arborilor, curăţirea terenului în jurul lor şi pregătirea  locului de cădere a acestora, pentru a asigura securitatea muncii;

- alegerea şi amenajarea căilor pentru scosul şi apropiatul lemnului;

a.2. recoltarea lemnului, care cuprinde fazele de doborâre, curăţare de crăci şi de  fasonare parţială (secţionarea coroanei sau părţi din coroană) a arborilor.

a.3. colectarea lemnului, care cuprinde fazele de scos (colectarea de la cioată prin  târâre a trunchiurilor, arborilor cu părţi din coroană şi a coroanei secţionate) şi de apropiat  (transport prin semitârâre până la depozitele primare temporare).

a.4. curăţirea suprafeţei parchetului de crăci şi resturi de exploatare,

a.5. lucrări de fasonare, sortare şi depozitare a lemnului în depozitele primare  temporare pe suprafeţe destinate în acest scop, pe suprafaţa de exploatat sau în afara acesteia,  situate la acces auto.

Lucrările de defrișare se vor realiza prin agenți economici specializați.

b) Lucrări de copertare/haldare

Coperta formată din sol şi fragmente de andezit are grosimi de 0.3 - 0,5 m iar terenul este in prezent impadurit.. Formațiunile care constituie coperta zăcământului sunt moi sau semi tari, permițând excavarea cu buldozere și, mai rar, prin împușcare. Coeficientul mediu de decopertare este de circa 0,02 mc steril/mc util.

Din decopertare va rezulta un volum de 600-700 (m3). Volumul haldei va fi de cca. 800m3. Acest material se va reamplasa in totalitate pe vatra carierei la finalul lucrarilor.  Acest material nu este poluant din punct de vedere chimic. Nu este predispus autoaprinderii, dizolvarii  sau “lesierii bacteriene”.

2.1.1.3. Lucrări de exploatare propriu zise

- FAZE TEHNOLOGICE

1. Abatarea

Se face in general de pe bermele create in etapa de pregatire, dupa descopertare, in cazul treptei superioare sau dupa curatarea bermei nou creiate, pentru treptele inferioare.

Abatarea se face in ordine descendenta incepand cu treapta superioara. In acest fel  o parte a materialului va fi adus la cota de transport prin forta exploziei.

Abatarea ca faza tehnologica presupune derularea urmatoarelor complexe de operatii:

-	Perforarea gaurilor cu lungimi de 10 -13 m, cu un diametru de 76; 89 sau 102 (mm), - domenii recomandate pentru treptele de 10m (sau semitreptele acestora cu inaltimi de 5-6 m), utilizand o instalatie autonoma din clasa medie de performanta.

-	Incarcarea si puscarea gaurilor, utilizand ca materiale explozive dinamitele (sau explozivi similari) in combinatie cu explozivi de tip ANFO.

Lucrarile de abatare se vor face prin intermediul unui  prestator care detine instalatie de forat si toata logistica, dotarea si agrementele necesare lucrarilor cu explozivi industriali.

In breviarul cu dimensionalra lucrarilor de derocare si stabilirea limitelor de siguranta este particularizat un calcul pentru diametrul gaurii de 89 mm.

Derocarea secundara. Supragabaritii rezultati (cca. 5% din roca exploatata) se vor lichida prin piconare sau puscare cu incarcaturi reduse.

2. Curatirea treptelor

Presupune operatii de inlaturare a materialului de pe vatra treptei in lucru dupa fiecare derocare sau inainte de inceperea perforarii pe treapta respectiva.

In cazul de fata aceasta operatie va fi redusa la cca. 5% din masa derocata.

3. Prelucrare

Materialul rezultat din pușcare va fi introdus într-un concasor mobil cu fălci, cu ajutorul unui excavator. Materialul concasat se va sparge/marunti prin intermediul unui concasor de impact(rezerva un concasor conic), obținându-se fractii < 63 mm. Sorturile obținute vor fi transportate pe drumurile existente, fiind folosite în lucrarile de construcții.

Capacitatea de producție a fost estimată la maximum 100 t/h.

4. Incarcarea si transport

Incarcarea se va face pe platforma de incarcare situata la nivelul bermei inferioare a fiecarei trepte. Ca utilaj de incarcare se va folosi un excavator hidraulic.

Excavatorul va prelua materialul derocat din gramada si-l va depune in autobasculanta urmand a fi transportat la consumatori.

- PRINCIPALELE ELEMENTE GEOMETRICE ALE METODEI;

Elementele constructive si de siguranta pentru treptele carierei .

Parametrii geometrici ai treptelor de exploatare au fost determinaţi în breviarul de dimensionare iar elementele de raportare la terenul natural s-au preluat de pe planul de situatie şi se prezintă după cum urmează:

- Cota de baza. +760 m;

- Cota superioara; +815 m; in extremitatea NV-ica

- Unghiul de taluz al treptei; 750.

- Inaltimea a treptei de exploatare; 10 m.

- Numarul de trepte: max. 6 trepte, la atingerea conturului final in extremitatea NV-ica.

- Latimea minima a bermei de foraj; 6 m.

- Latimea minima a bermei de transport; 13 m (vatra carierei)

- Latimea minima  a bermei de siguranta; 3 m.

- Unghiul final al marginii carierei determinat pentru aceste elemente; 60 0.

- CALCULUL FRONTURILOR DE EXPLOATARE PROGRAMATE;

Pozitionarea frontului de lucru pentru perioada analizata (1 an) urmareste crearea unei platforme de lucru la baza treptei in exploatare (+790m).

Lucrarile de exploatare se programeaza la nivelul treptelor T1 si T2. La aceste cantitati se adauga cele rezultate din lucrarile de pregatire.

Calculul cantitatilor s-a facut in Breviarul de dimensionare, astfel:

Din front se va asigura capaciatatea de 42.003 tone iar din lucrarile de pregatire vor rezulta 2.686 tone, cumuland in final o cantitate de 44.689 tone roca andezitica, care asigura capacitatea anuala programata (44.000 tone)

2.1.2. Lucrari de protecţie a zăcământului

Pentru evitarea degradǎrii resursei şi asigurarea protecţiei zǎcǎmântului, pe parcursul  activităţii de exploatare a resursei se va efectua respectând tipicul și elementele geometrice ale  carierei, aplicarea cu rigurozitate a metodei de exploatare alese, în toate fazele de lucru, şi  executarea lucrǎrilor specifice, conform monografiilor stabilite.

Se vor avea în vedere de asemenea şi următoarele măsuri:

- respectarea prevederilor din avizele /acordurile/autorizaţiile emise de autoritățile  abilitate.

- protejarea şi evitarea distrugerii zonelor marginale ale excavaţiei prin asigurarea  orientării corecte a fronturilor de lucru, succesiunea normală a executării lucrǎrilor şi  respectarea parametrilor constructivi ai carierei (geometria carierei);

- se va asigura decalajul corespunzator între lucrările de decopertare şi cele de  exploatare, la nivelul fiecărei trepte de lucru;

- nu se vor crea depozite în zonele marginale ale exploatării, în vederea protejării zonei  excavate/derocate împotriva surpărilor;

- pentru a evita acumularea apelor pluviale în spațiul exploatat, unde este cazul, se vor  efectua în jurul excavației rigole, care vor dirija spre exterior apele rezultate din eventualele  precipitații.

2.1.3. Lucrări în etapa post – exploatare

În această etapă se vor executa lucrări de refacere și ecologizare a suprafețelor afectate  de activitatea minieră. Lucrările de refacere a mediului vor consta, în principal, în curăţirea şi  nivelarea suprafeţelor afectate, depunere de sol vegetal și înierbare. Pe toate suprafețele plane  afectate de exploatare (suprafețele rectificate unde existau bermele de lucru şi drumurile de  acces la treptele carierei) se va depune un strat de sol vegetal cu grosimea de cca. 0,25- 0,35 m, rezultand o cantitate de cca.  = 700 mc,  (solul vegetal este rezultat din descopertare, amestecat cu vegetație și resturi de tufișuri în  putrefacție).

In cazul de fata, inchiderea  este asimilata cu lucrarile de refacere a mediului care sunt prezentate in proiectul tehnic de refacere a mediului.

2.1.4. Valorile limită atinse prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile

Activitatea care se va desfășura în cadrul exploatării în cariera de andezit RUNCU 1 nu  se găsește enumerată în Anexa 1 a Directivei 2010/75/UE, respectiv nici în ANEXA 1  Categoriile de activităţi menţionate la art. 10, a legii 278/2013.

Totuși, documentul “Reference Document on Best Available Techniques for  Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities – 2009” face referire la  metodele de exploatare aplicabile în lucrări de exploatare de suprafaţă.

Cerinţele de bază pentru exploatarea zăcămintelor prin lucrări miniere de suprafaţă se  referă la:

- asigurarea stabilităţii masivului exploatat

- menţinerea la un nivel scăzut a nivelului de zgomot şi de emisii atmosferice de  pulberi

- managementul apei utilizate în proces

- asigurarea protejării calităţii solului, apei de suprafaţă şi a calităţii apei subterane din  zona de amplasare a exploatării miniere

- minimizarea consumurilor de energie, apă şi materiale.

2.1.5. Echipamente necesare

In cazul de fata se iau in considerare urmatoarele utilaje:

-	Excavator; 1 buc. Activitate continua.

- Concasor cu impact: 1 buc. Activitate cu intermitenta.

-	Autobasculante; 4 buc. Activitate continua, - luand in calcul transportul pietrei la o distanta medie de 25 km, fata de cariera, la capacitatea proiectata.

-	Instalatie de forat; 1 buc. Activitate cu intermitenta. (activitate realizata cu prestatori)

-	Buldozer 80 CP. Utilizat ocazional sau la lucrarile de inchidere.

2.2. LUCRĂRI DE DEZAFECTARE PROGRAMATE

La finalizarea activităţii de exploatare a andezitului (la încetarea definitivǎ şi totalǎ a activitǎţilor miniere din perimetru, respectiv închiderea definitivă a exploatării), se vor  respecta normele specifice închiderii minelor şi carierelor, măsurile de protecţie a  zăcământului şi mediului, precum şi prevederile cuprinse în Proiectul tehnic de refacere a  mediului.

Principalele lucrări a căror realizare se va urmări în faza de închidere, sunt  următoarele:

- dezafectarea instalațiilor și a organizarii de șantier (retragerea utilajelor,  echipamentelor şi a altor construcţii cu caracter temporar necesare organizării de şantier);

- asigurarea transportului, depozitarea temporară și eliminarea sau valorificarea, după caz, a tuturor categoriilor de deşeuri generate;

- nivelarea bermelor treptelor de exploatare şi executarea lucrǎrilor de refacere a  mediului;

- montarea (după caz) în mai multe locuri şi la distanţe vizibile a plǎcuţelor avertizoare  cu inscripția ,,Atenţie, pericol de accidentare!”.

3. D E Ş E U R I

Gestionarea deşeurilor generate în industria minieră extractivă este legiferată prin  Directiva 2006/21/EC. Pentru a defini tipurile de deşeuri care trebuie gestionate se face o  distincţie între deşeurile de extracţie şi alte categorii de deşeuri conform clasificării prin  Articolul 2 din această directivă, astfel:

- Deşeurile de la extracţie reprezintă deşeurile miniere rezultate din prospectarea,extracţia, tratarea şi depozitarea resurselor minerale şi a lucrărilor miniere din carieră.

- Alte deşeuri care sunt generate prin prospectare, extracţie şi tratare a resurselor  minerale şi lucrările efectuate în cariere, dar care nu rezultă direct din aceste operaţii sunt  denumite în cele ce urmează “neminiere” (neextractive).

Deşeurile generate de activitatea ce se va desfăşura în cadrul proiectului minier se  clasifică astfel:

Deşeuri de la extracţie (deşeuri extractive) sunt generate din următoarele  activităţi:

- Descopertare (sol nepoluat, material de descopertă); deşeuri rezultate pe parcursul  fazelor de construcţie şi de exploatare ale obiectivului;  cod 01 01 02

- Andezitul alterat rezultat pe parcursul fazelor de construcţie şi de exploatare ale  obiectivului nu este considerat deşeu deoarece se reutilizează în totalitate pe amplasament la  lucrările de întreţinere a căilor de acces;  cod 01 04 08

- Alte deşeuri (deşeuri neextractive) generate pe durata Proiectului vor fi deşeuri  generale nespecifice, rezultând în special din activităţile auxiliare celor de extracţie şi  procesare a andezitului.

3.1. Generarea deşeurilor

Deşeurile identificate şi codificate conform Anexei– LISTA DEȘEURILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 7 DIN DIRECTIVA 2008/98/CE - din Decizia 2014/955/UE, generate în urma activităţilor de desfăşurate sunt:

Deşeuri nepericuloase

- Deşeuri menajere	cod 20 01 03

- Anvelope uzate 	cod 16 01 03

- Resturi mărunte de materiale plastice, de la recipiente, pungi, PET-uri cod 02 01 03

- Resturi mărunte de metale-conserve etc cod 20 01 05

Deşeuri periculoase

- Uleiuri minerale uzate	cod 13 02 08

- Acumulatori auto uzati 	cod 16 0605

În activitate nu se folosesc ambalaje.

Tabel cu deşeurile generate pe amplasament tabelul 7

| Sursele de generare | Codurile deşeurilor cf. Decizia 2014/955/UE | Tipul de deşeu generat | Cantitate | Mod de depozitare | Modalitatile de gestionare a deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de pregatire | 01 01 02 | Sol vegetal –steril provenit din decoperta | 600 mc/an | Halda de sol vegetal | Conservare in vederea operatiuni de ecologizare |
| Etapa de exploatare | 20 03 01 | deşeuri menajere | 0.261 to/an | Colectare in pubele ecologice | Eliminare prin firma de salubritate |
| Exploatarea utilajelor | 13 02 08* | uleiuri minerale uzate | 500 l /an | Nu se depozitează pe amplasament | Se colectează de firme specializate |
| Exploatarea utilajelor | 16 06 05 | baterii uzate | 2 buc/an | Nu se depozitează pe amplasament | Se predau la firme specializate |
| Exploatarea utilajelor | 16 01 03 | anvelope uzate | 4 buc/an | Nu se depozitează pe amplasament | Se predau la firme specializate |
| Activitatea propriu zisa | 01 04 08 | deseuri de andezit din activitatea de concare-sortare | 200 to/an | Depozitare temporara | Utilizat la operatiunea de intretinere a drumului –livrare terte persoane |
| Activitatea propriu zisa | 01 04 99 | material supus uscarii- din curatirea bazinului de sedimentare | 20 to/an | Depozitare temporara | Utilizat la operatiunea de intretinere a drumului –livrare terte persoane |

Depozitarea deşeurilor menajere se va face într-un container metalic, care va fi transportat de către societatea de salubritate la cea mai apropiată rampă de gunoi autorizată.

Cantitatea de deşeuri menajere rezultate din activitatea obiectivului se calculează astfel:

Q = 4 persoane x 0,275 kg/pers./zi x 21 zile = 23,0 kg/luna x 9 luni = 261 kg/an.

Întrucât reviziile tehnice sau eventualele reparaţii la utilajele se vor face la firmele specializate cu care societatea va încheia contract, pe amplasament nu se prevede depozitarea altor tipuri de deşeuri, cum ar fi deşeurile metalice, anvelopele sau uleiurile uzate.

Schimburile de uleiuri minerale, acumulatori şi anvelope se realizează la ateliere autorizate, fără stocarea uleiurilor uzate, a acumulatorilor uzaţi şi a anvelopelor uzate pe amplasament.

Managementul deşeurilor este prezentat în tabelul 8.

Tabel 8.

| Denumire deşeu | Cantitate prevăzută a fi generată(t/an) | Starea fizică | Cod deşeu(Decizia 2014/955/UE) | Cod privind principala proprietate periculoasă (cf. L.211/2011) | Cod clasificare statistică | Managementul deşeurilor - cantitate prevăzută a fi generate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valorificată | Eliminată | Rămasă în stoc |
| sol vegetal –steril provenir din decoperta | 600 mc/an | S | 01 01 02 | - |  | 600 mc/an |  |  |
| deşeuri menajere | 0,261 to/an | S | 20 03 01 | - |  |  | 0,261 to/an |  |
| uleiuri minerale uzate | 500 l /an | L | 13 02 08* | H3.B inflamabile H14 ecotoxice |  |  | 500 l /an |  |
| baterii uzate | 2 buc/an | S | 16 06 05 | H14 ecotoxice |  |  | 2 buc/an |  |
| anvelope uzate | 8 buc/an | S | 16 01 03 |  |  |  | 4 buc/an |  |
| deseuri de andezit din activitatea de concare-sortare | 200 to/an | S | 01 04 08 |  |  | 200 to/an |  |  |
| material supus uscarii- din curatirea bazinului de sedimentare | 20 to/an | S | 01 04 99 |  |  | 20 to/an |  |  |

Beneficiarul investiţiei va asigura respectarea prevederilor HGR 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, a HGR 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor cu conţinut de substanţe periculoase şi a HGR 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Întrucât reviziile tehnice şi eventualele reparaţii la utilajele se vor face la societăţile specializate cu care societatea va încheia contract, pe amplasament nu se prevede depozitarea altor tipuri de deşeuri, cum ar fi deşeurile metalice, anvelopele sau uleiurile uzate.

Schimburile de uleiuri minerale, acumulatori şi anvelope se realizează la ateliere autorizate, fără stocarea uleiurilor uzate, a acumulatorilor uzaţi şi a anvelopelor uzate pe amplasament.

Societăţile specializate se vor ocupa de aplicarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

Transportul deşeurilor se va face de către firmele contractate cu respectarea cerinţelor stipulate de HG 1061/2008.

Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi ţinută de către personalul de la punctul de lucru, conform preevderilor Legea 211/2011 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

4. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REFACERE A ACESTORA

4.1. APA

4.1.1. Hidrologia și hidrogeologia zonei

Cea mai mare parte a masivului - intreaga parte nordica si centrala, precum si suprafete restrinse din partea sudica - este constituita din andezite piro-xenice, roci cenusiu-negricioase, cu o larga extindere si in celelalte sectoare ale lantului vulcanic neogen (Caliman, Gurghiu, Harghita). Adesea, aceste roci au aspect stratificat conferit de suprafetele de racire (cariera Stur, Vf. Pietroasa, Vf. Ignis, Cheile Tatarului). In anumite conditii de racire, s-au format coloane poligonale asezate regulat (Lespezi-sud Ignis, cariera Limpedea), divergent (cariera Ilba-Gara) sau cu terminatii usor redresate (cascada Valea Runcului-Sapinta).

Astfel de roci formeaza si o parte din virfurile principale ale Muntilor Gutii, fiind intilnite in cupolele vulcanice ale virfurilor Ignis, Plesca Mare, Pietroasa, Rotunda, Mogosa, Buiana, precum si in abrupturile stincoase din Culmea Pietrii, Piatra Sapintei, Piatra Soimului. In aceleasi roci sint taiate si Cheile Tatarului, Defileul Sapintei de la Apa Rosie, cascadele de pe Valea Sturului, Valea Runcului si Strungi. Intinsele platouri de lava din bazinul Sapintei si Valea Brazilor, constituite din aceleasi andezite piroxenice, dau un relief caracteristic, cu pante si diferente de nivel reduse, in care reteaua hidrografica reuseste sa se adinceasca mai pronuntat doar la iesirea spre zonele depresionare invecinate. In afara de andezite piroxenice, in partea sudica a Muntilor Gutii - adevarat mozaic petrografic -apar si alte tipuri de roci - efuzive si explozive: produse explozive si riodacitice (Valea Handalului, Valea Mare - Cicirlau, Valea Nistrului), dacite (Valea Ulmoasa, Valea Baitei, Valea Bulzului - Danesti, Vf. Plesca Mare), andezite cuartifere (Vf. Arsita, obirsia Vaii Baitei, Valea Borcutului-Valea Rosie, Valea Cavnicului in zona confluentei cu Valea Gutiiului, Valea Talna Mare, cariera Cornet, Culmea Iricau), andezite cu amfiboli si biotit (culmea inalta a Gutiiului si Creasta Cocosului), andezite amfibolice (Vf. Breze, Valea Valaului).

Formele de relief conice, caracteristice zonelor vulcanice, reprezinta fie zone de emisie ale lavelor (Vf. Brazilor, Vf. Hija), fie intruziuni (Vf. Muntele Mic, virfurile Chiuz, Poca, Blidar, Magura, ce marginesc Depresiunea Chiuzbaia, Vf. Ostra, denumit si Vf. Cocosului, din versantul drept al cursului inferior al Firizei, Dealul Ascutit din Baia Sprie). Stinci izolate apar uneori si in zoncle de intensa silicifiere, mai cunoscute fiind Piatra Handalului Nistru, Piatra Virgina-Baia Mare, Piatra Manas-Cavnic. Abrupturi stincoase formeaza si corpurile intruzive andezitice din rocile sedimentare ce marginesc Muntii Gutii (Piatra Tisei, Cornul Sarampaului si Piatra Ciuroiului de la Agris, Vf. Pricop-Huta Certeze). Se remarca faptul ca diversitatca formelor de relief formate pe rocile vulcanice - diversitate ce constituie principala atractie a Muntilor Gutii - este determinata atit de constitutia petrografica variata, cit si de formele de punere in loc a rocilor eruptive sau de procese postmagmatice ulterioare. Mineritul, cu vechi traditii pe aceste meleaguri, a dus la formarea unor impresionante monumente ale activitatii miniere multiseculare, cum sint Dealul Minci din Baia Sprie veritabil ,,svaiter” in piatra Lacul Albastru, obiectiv turistic ocrotit, format intr-o excavatie colmatata, Dealul Crucii-Baia Mare etc.

Structura geologica a Muntilor Gutii, in care vulcanismul a avut rolul esential, determina aspectul actual al reliefului, cu multe elemente comune celorlalte unitati vulcanice ale lantului Oas-Gutii-Tibles-Caliman-Gurghiu-Harghita, caracteristica pentru Muntii Gutii fiind insa varietatea mare a tipurilor de roci eruptive si de forme de zacamint, ca si prezenta mineralizatiilor.

4.1.1.1. Ape de suprafata

Zona studiată în care va functiona Cariera Runcu 1 este amplasată in partea vestica a Cheilor Tatarului, de natură vulcanică făcând parte din lanțul Munților Gutâi.

Cel mai însemnat și cunoscut este râul Mara (40 km), cu izvoarele fixate sub vârful Pleșca în Munții Igniș. Păienjenișul firelor de apă se adună de peste tot, șiroind printre stânci. Unul dintre izvoare se numește Valea Brazilor. Acesta confluează pe platou cu Valea Răchitei și Valea Plodului, urmând să primească imediat pe partea dreaptă Valea Vidrișca și Valea Tâlhărașu care coboară dinspre Culmea Vidrișca și Vf. Pleșca Mare.

După o cale destul de lesnicioasă, întâlnește roci deosebit de dure, pe unele le ocolește, pe altele trebuie să le taie. Pietrele mari ce-i stau în cale formează cascade, iar la baza lor apar bulboane, unde apa fierbe ca într-un cazan; pe malul stâng al văii străjuiesc stânci înalte de 50—60 m, de origine vulcanică. Pe porțiunea de chei, râul se numește Valea Tătarului. Turiștii străbat această strâmtoare, lată doar de câțiva metri, pe o potecă aflată pe malul stâng al văii, dominată de peretele aproape vertical.

Pe măsură ce coboară spre depresiunea vălurită a Marei, râul își îmbogățește apele cu câțiva afluenți pe partea dreaptă precum Valea Runcului, Valea Arinieși, pârâul Sig și pârâul Râușor care drenează versanții sud-estici ai munților Igniș.

În aval de Cheile Tătarului se construiește un baraj care va adăposti un lac artificial, ce are ca principal scop asigurarea sursei de apă pentru populația și industria localităților Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, precum și a localităților situate de-a lungul râurilor Mara, Iza și Tisa și anume Desești, Hărnicești, Sat Șugatag, Giulești, Ferești, Berbești, Vadu Izei, Ocna Șugatag, Călinești, Sârbi, Budești, Sărasău, Câmpulung la Tisa și Săpânța.

Zona este predominată de cursul de apă paraul Runc cod cadastral RORW 1.1.2.15.2_B1 care curge la aproximativ 0,65 km sud de zona studiată. În acest curs de apă se varsă Valea Rosie, Valea Stedia si Valea Mistretului.

În procesul scurgerii rolul principal revine factorilor climatici care influenţează atât direct prin precipitaţii, evapotranspiraţie, cât şi indirect prin intermediul vegetaţiei şi solurilor.
	Scurgerea apei are o variaţie în timp legată de evoluţia factorilor climatici şi una spaţiala dependentă de condiţiile de relief, roca, sol, vegetaţie şi activitatea antropică. Variaţia cantităţilor anuale de precipitaţii şi a pierderilor prin evapotranspiraţie se reflectă în scurgerea râurilor ce au bazin de recepţie mic.
	Iarna, precipitaţiile sub forma de zăpadă, temperaturile negative menţin stratul şi provoaca fenomene de înghet pe râuri, scurgerea medie specifică are valori mici determinând apele mici de iarnă. Însa, instabilitatea iernii este destul de mare în vestul ţării, încât volumul scurgerii de iarna se apropie sau depaşeşte în unele cazuri izolate, scurgerea de primavară.

Primăvara rezervele de apă din zapada acumulată în timpul iernii se eliberează în perioade scurte, asociindu-se adeseori cu ploi şi produc cele mai mari volume ale scurgerii. Apele mari de primăvara încep de obicei dupa câteva zile de la trecerea temperaturilor medii zilnice peste 0°C (3-6 zile), uneori chiar mai repede în cazul încălzirilor bruşte. Spre deosebire de viiturile de vara si toamna acestea au creşteri lente, volum şi durata mai mare.
	      Vara, datorită temperaturilor crescute evapotranspiraţia are valori mai mari, precipitaţiile sunt mai reduse iar scurgerea se caracterizează prin apele mici de vară. Ploile torenţiale dau viiturile de vară.

Scurgerea minimă se produce în perioada de vară - toamnă, mai ales vara când temperaturile au valori de 30-35°C şi evapotranspiraţia are valori mari. Cantităţile mici de precipitaţii, scăderea umezelii solului face ca scurgerea să se realizeze din rezervele subterane care în unele cazuri este atât de redusă încat nu poate susţine scurgerea între viituri. Se apreciază ca pentru bazinele cu suprafeţe mai mici de 1000 km , perioada de secare poate ajunge la 30 de zile.

Factorii fizico-geografici: roca, relieful, gradul de acoperire cu vegetatie, activităţile antropice explică existenţa râurilor cu existenţa temporară care seaca în fiecare an pe perioade diferite, cu ape numai în perioada de topire a zăpezilor şi în timpul ploilor cu intensităţi şi durata mare.

Toamna evapotranspiraţia începe să scadă dar rezervele de ape subterane sunt epuizate. Volumul anual al scurgerii are cele mai mici valori. Ploile de toamnă pot determina viiturile de toamnă.

Debitul apei din râu urmareşte îndeaproape regimul precipitaţiilor datorită suprafeţei reduse a bazinului.

Sursele de alimentare ale râurilor

Apa din râuri provine din topirea zăpezilor, ploi, ape subterane. Cea mai importantă sursa de alimentare este cea nivo-pluviala cu un procent de 40-60%. Topirea zăpezilor determină apele mari de primavară, iar acestea se asociază uneori cu apele provenite din ploi dând viituri.

Alimentarea pluvială este specifică în perioada mai - iulie. Alimentarea subterana (10-35%) are rol esenţial în timpul lipsei scurgerii superficiale, dar are valori reduse pe teritoriul comunei, de aceea multe ape seaca în perioadele apelor mici de iarna şi vara-toamnă.

Riscuri hidrologice

Riscurile hidrologice fac parte din categoria riscurilor naturale.

Alimentarea pluvio-nivala predominanta face ca debitele maxime sa apara primăvara. Datorită grosimii reduse a stratului de zăpadă apele mari apar în primele zile ale încălzirii generale care adeseori este însoţită de ploi. Râurile mici prezintă creşteri rapide atingând valori mari ale debitelor, dar durata apelor mari nu depaseşte 10-15 zile. Apele mari de primăvara au caracter local făra să afecteze suprafeţe extinse.

Viiturile şi apele mari de iarnă sunt frecvente în regiunea vestică, ca urmare a unei încălziri bruşte. Uneori viiturile se transformă în ape mari atunci cand se topeşte întreaga cantitate de zăpadă.
Intensificarea activităţii frontale în luna mai, combinată cu convecţiile locale determină viiturile şi apele mari de la începutul verii, amploarea acestora este foarte variabila. Cantităţile maxime de precipitaţii se produc în luna iunie.

Frecvenţa viiturilor de toamnă pe râurile bazinului este redusă, fiind cu totul întâmplătoare în noiembrie - decembrie.

Rezervele calorice ale apelor din râuri depind de schimbul termic din aer-apa şi albie-apa, de aportul caloric al scurgerii de versant, al scurgerii subterane şi de aportul caloric al afluenţilor.

Fenomenele de îngheţ apar toamna şi iarna dupa un anumit interval cu temperaturi negative. La debite de peste 3-5 m /s perioada îngheţului începe cu gheaţa la mal din care se formeaza sloiurile de gheaţă. Daca răcirea este bruscă râurile ingheaţă rapid de la un mal la altul. Data timpurie de apariţie a fenomenului de înghet: 7 XI, iar data medie: 20 XII.

Podul de gheaţă durata şi grosimi variabile (mai puţin de 30 zile). Pe răurile cu adâncimi mici şi cu pante reduse, podul de gheaţă se realizează la o suma de temperatură de -50°C, ceea ce se asigura anual.

4.1.2. Alimentarea cu apă a obiectivului

Tehnologia de lucru nu utilizează apa, astfel încât pe amplasament nu se va asigura alimentarea cu apă.

Apa potabilă necesară consumului individual va fi asigurată în recipiente din plastic de către personal.

Pentru necesităţi fiziologice se va utiliza un wc ecologic cu bazin interschimbabil care va fi preluat după umplere de un prestator specializat, pe baze contractuale.

Consumul de apă potabilă estimat este următorul:

zilnic maxim:	0,012 m3/zi

anual:		2,88   m3/an

Bilanţul consumului de apă al obiectivului este prezentat în tabelul 9.

Tabel 9.

| Proces tehnologic | Sursa de apă (furnizor) | Consum total de apă | Apa prelevată din sursă |  |  | Recirculată/ reutilizată | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Consum menajer | Consum industrial |  |  |
| - | - | Maxim: 0,012 m3/zi 2,88 m3/an | Maxim: 0,012 m3/zi 2,88 m3/an | Maxim: 0,012 m3/zi 2,88 m3/an | - | - | Apa potabilă va fi adusă de personal în recipiente din plastic. |

4.1.3. Managementul apelor uzate

Tehnologia de lucru la exploatarea carierei, nu necesită captare de apă industrială şi / sau deversare de ape uzate în emisar.

Întrucât pe amplasament nu se asigură alimentarea cu apă, nu vor rezulta nici ape uzate menajere.

Pentru necesităţi fiziologice se va utiliza un wc ecologic cu bazin interschimbabil care va fi preluat după umplere de un prestator specializat, pe baze contractuale.

Apele de suprafață vor suporta aportul de apă de origine meteorică ce spală spațiile tehnologice ale zonelor excavate. Acestea pot prezenta încărcări semnificative cu suspensii solide în perioada cu precipitații excesive și sunt susceptibile de a depăși limitele impuse de NTPA001.

Apele meteorice spăla câmpul tehnologic și se scurg pe pantele amenajate ale lucrărilor miniere (pante cu înclinare de 1-2 grade ale bermelor de lucru) și pe cele naturale ale terenului către șanțurile de gardă ale drumurilor tehnologice și de aici către șanțul de gardă al drumului de acces la zăcământ; în cazul în care se vor înregistra acumulări de material levigabil în șanțul de gardă al drumului de acces, acesta va fi prevăzut cu un decantor cu filtru de nisip.

Sectiunea de sapare pentru rigole va fi minim 0,3mp, (sectiune netipizata) Decantorul va avea un volum minim de 15 mc, conform avizului SGA.

Ca volum de lucrari se atribuie o catitate de 10 mc, sapaturi pentru decolmatarea periodica a santurilor si decantorului.  Decolmatarea se va face de minim doua ori pe an si ori de cate ori este cazul, dupa perioadele cu ploi abundente sau alte situatii. Acest tip de poluare va fi foarte redus.

4.1.4. Prognozarea impactului

Resursa minerală care constituie substanța minerală utilă (andezit) este cantonat numai deasupra nivelul hidrostatic al zonei sau al nivelului de curgere al apelor de suprafață.

Pentru realizarea investiției de bază, respectiv exploatarea andezitului industrial și de construcții, tehnologia nu presupune utilizarea de apă.

Având în vedere că prin exploatarea din masiv al resursei de andezit nu se schimbă caracteristicile fizico mecanice ale zonei, apa meteorică care va cădea pe suprafața perimetrului de exploatare va continua ca și până acum să parcurgă un traseu al cărui finalitate va fi pârâul Runc. Sau o parte se va infiltra in sol în zonele unde acest lucru o permite.

Având în vedere că excavația rezultată în urma exploatării resursei de andezit nu va deschide acviferul freatic, efectele asupra acestuia, în principal asupra hidrodinamicii nu vor fi resimțite pe parcursul realizării investiției și nici pe parcursul funcționării.

Pentru cuantificarea efectelor asupra calității apei în zona excavației și eventual asupra apelor subterane, solului și subsolului, în mod direct sau indirect și pentru identificarea măsurilor ce se vor lua pentru diminuarea acestora, în cele ce urmează, aceste efecte sunt cuantificate în raport cu durata și amploarea activității.

În activitatea de extracție a andezitului în carieră, calitatea apelor subterane și/sau de suprafață, ar putea fi influențate de:

- produse petroliere scurse accidental

- suspensii solide – antrenate de apele pluviale

Produse petroliere scurse accidental

In cazul folosirii utilajelor fără defecțiuni tehnice, scurgerile accidentale sunt neglijabile și necuantificabile.

Trebuie menționat, că la finele exploatării, prin refacerea mediului în zona exploatată în conformitate cu Planul și Proiectul tehnic de refacere a mediului aprobat de ANRM București la momentul semnării licenței de exploatare, va rezulta o refacere a biodiversității în zona afectată de exploatare.

Suspensii solide

Suspensiile care pot polua apele de suprafață provin din suspensiile cu care se pot încărca apele pluviale ce spăla incinta zonei de excavare.

Deși suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constituie prin natura lor în substanțe poluante, ele fiind compuse din particule de rocă utilă și material din copertă, acestea pot influența, prin cantitatea lor, calitatea apelor de suprafață. Drenarea apelor pluviale în suprafața zonei de excavare se face în mod natural.

Din cele arătate mai sus se poate concluziona că activitatea de exploatare a substanțelor minerale utile în vederea amenajării Carierei Runcu 1 nu conduce la modificarea calității apelor subterane și a celor de suprafață și nici nu perturbă regimul hidrostatic și hidrodinamic al apelor subterane efectele activității desfășurate pe amplasament asupra apelor subterane sunt nesemnificative.

4.1.5. Măsuri de diminuare a impactului

Pentru protecția acviferului freatic împotriva poluărilor din scurgerile de suprafață, unitatea își propune punerea în practică a următoarelor măsuri:

- A. În timpul executării lucrărilor deschidere și funcționare a carierei

- exploatarea resursei de substanță minerală utilă se va realiza în conformitate strictă cu metodele avizate de organele de resort.

- drumurile de acces se vor întreține și amenaja în permanență fiind interzisă circulația pe alte trasee decât cele prevăzute în planurile de situație din proiectul de deschidere

- pe toată perioada de execuție și apoi în perioada de exploatare va exista un W.C. de tip uscat.

- se vor evita pe cât posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel de natură și proveniență.

- nu se vor face depozitări de reziduuri menajere în excavația realizată.

- decantorul va avea un volum de 15 mc.

Pe perioada de după închiderea lucrărilor de exploatare:

- nu se vor face depozitări de reziduuri menajere și se vor evita scurgerile de produse petroliere.

Având în vedere morfologia zonei, apreciem că nu se produc influențe negative asupra nivelului hidrostatic freatic.

Exploatarea andezitului din zonă nu va crea probleme în ceea ce privește protecția mediului deoarece în procesul de exploatare nu sunt utilizate substanțe care să conducă la poluări accidentale.

4.2. AERUL

4.2.1. Date generale

4.2.1.1. Condiţii de climă şi meteorologice pe amplasament/zonă

O caracteristică aparte a climei in zona o constituie existența topoclimatului cu efect de foehn, prezent pe cursul râului Mara. Acesta este determinat de frecvența vânturilor din sud-vest, care pătrund prin înșeuările de sub Masivul Gutâi.

4.2.1.2. Informaţii despre temperatură, precipitaţii, vânt dominant, radiaţie solară, condiţii de transport şi difuzie a poluanţilor

Temperatura medie anuală este 8°C, cu circa 3°C mai ridicată decât cea de pe înălțimile montane înconjurătoare. Cele mai coborâte temperaturi se înregistrează în ianuarie și sunt de – 4°C în depresiune, respectiv – 7°C pe platourile înalte ale Gutâiului, iar cele mai ridicate în iulie de +18°C în zona depresionară și +12 – 14°C pe culmile mai înalte.

Temperatura maximă absolută 39.4°C a fost înregistrată la 16 august 1952 în localitatea Seieni, iar temperatura minimă absolută – 31.6°C la 26 ianuarie 1954 la Vișeul de Sus.

Precipitatiile.

Nivelul precipitațiilor atmosferice înregistrează de asemenea variații în timp și spațiu, în ceea ce privește cantitatea, durata și forma acestora. Media precipitațiilor multianuale este de cca. 750 mm/an, care pe culmile din Gutâi – Igniș urcă până la 900 mm. În medie, plouă aproximativ 140 zile din an. Sunt zile în șir când ploile nu contenesc, iar cantitățile diurne cresc vertiginos. Uneori, cantitățile maxime zilnice depășesc valoarea medie lunară a precipitațiilor. Anotimpul cald al anului este și anotimpul ploilor, cu un maxim în luna iunie (110 – 180 mm pe culmile înalte și 100 – 120 mm la poalele munților), în timp ce septembrie și februarie sunt foarte sărace.

Precipitațiile sub formă de zăpadă se înregistrează circa 40 de zile pe an. În munți, precipitațiile sunt mult mai abundente, iar stratul de zăpadă atinge grosimi de peste 80 – 90 cm și se păstrează până la 160 de zile din an.

AMPLASAMENTUL STUDIAT

Zapada Precipitațiile sub formă de zăpadă se înregistrează circa 40 de zile pe an.

În munți, precipitațiile sunt mult mai abundente, iar stratul de zăpadă atinge grosimi de peste 80 – 90 cm și se păstrează până la 160 de zile din an.

Influența circulației atmosferice se răsfrânge și asupra fenomenelor de îngheț și dezgheț. Primul îngheț la peste 1000 m are loc în jurul datei de 1 octombrie, pentru ca în zona depresionară acesta să se producă după 11 octombrie. Ultimul îngheț înregistrat în zonă are loc în jurul datei de 21 aprilie.

Adâncimea maximă de îngheț în zona depresionară este 1.10 m, iar în zona montană se stabilește prin observații locale (STAS 6054/87).

Vintul.

Vânturile sunt, în general, de direcție vestică (20%), iar toamna cele de nord-vest își accentuează prezența. O dată cu lăsarea toamnei și a gerurilor de iarnă se resimte aerul rece al vânturilor dinspre nord (11%). În depresiuni, masele de aer pătrund mai greu, mișcarea acestora devine mai înceată, înregistrându-se numeroase zile de calm. În serile și diminețile liniștite se simte adierea brizelor de munte-vale.

Viteza vânturilor, în cote medii, este 3.2 – 3.7 m/s cu predominanța vest-nord-vest, înregistrând intensitățile cele mai mari în intervalul aprilie – iunie, iar cele mai mici în perioada octombrie – noiembrie. În munți se ating valori de 5 – 6 m/s.

4.2.1.3. Consideraţii privind condiţiile de dispersie pentru poluanţii atmosferici

Amplasamentul analizat are un relief complex care impune o serie de condiţii specifice asupra  transportului şi difuziei unor poluanţi potenţiali. In relaţia cu zonele învecinate amplasamentul studiat se prezintă sub forma unei suprafeţe grad mare de înclinare de  orientare  NV- SE.

Circulaţia aerului atmosferic şi condiţiile termodinamice din văi, mai ales în cele  înguste de tipul celor existente în aria studiată prezintă următoarele caracteristici:

- direcţia predominantă a vântului este de tip local, fiind corespunzătoare orientării  geografice a văii;

- în regimul direcţiei vântului la sol şi în stratul de aer dintre baza văii şi înălţimile din  jur se manifestă fenomenul de briză munte-vale care determină o pendulare diurnă a maselor  de aer amonte-aval;

- circulaţia aerului se face în general cu viteze reduse, fiind caracterizată şi de o  frecvenţă ridicată a calmului atmosferic;

- stratificarea termică a aerului este dominată, în stratul de aer dintre baza văii şi  înălţimi de până la 100 m deasupra nivelului culmilor din jur, de stări de stabilitate termică,  incluzând inversiuni termice nocturne şi în sezonul rece.

Aceste caracteristici determină condiţii care limitează, în general, transportul şi difuzia  poluanţilor emişi de surse amplasate în văi, cu înălţimi efective sub nivelul culmilor din jur,  conducând la creşteri ale concentraţiilor de poluanţi la sol.

Exploatarea masei miniere determină creşterea concentraţiilor de pulberi în aer în zona  carierei  principalele activităţi generatoare de pulberi fiind: exploziile de derocare,  manipularea materialelor excavate, circulaţia mijloacelor de transport. Activitatea minieră va  genera şi emisii de noxe gazoase.

4.2.1.4. Situaţia actuală a calităţii aerului

In prezent calitatea aerului din zonă este influenţată de circulaţia auto asociată  exploatărilor forestiere sau ocazională, de pe drumul judetean Dj183A. Circulaţia auto generează NOx,  CO2, CO, hidrocarburi nearse, praf/pulberi în suspensie şi sedimentabile, fum.

Se poate aprecia că emisiile actuale sunt foarte reduse, iar prin procesele de dispersie  şi atenuare naturală (datorită vegetaţiei, reliefului, curenţilor de aer) eventuală poluare din  atmosferă se reduce şi mai mult.

4.2.2. Surse şi poluanţi generaţi; Calculul debitelor de poluanţi generaţi

4.2.2.1. Consideraţii generale privind emisiile

Emisiile de noxe gazoase şi pulberi în suspensie specifice activităţilor miniere sunt:

- gazele de combustie de la arderea motorinei în motoarele Diesel ale utilajelor şi  autobasculantelor care activează în carieră. Gazele de eşapament evacuate conţin CO, SO2,  NOx, HC (hidrocarburi nearse), CO2, COV, pulberi, etc.

- noxe gazoase de la operaţia de împuşcare a găurilor de sondă cu explozivi. Conţin  CO, NOx dar şi SO2. Pot fi generate şi cantităţi mici de hidrocarburi nearse dar nu prezintă o  emisie semnificativă. Emisii nesemnificative sunt şi cele de hidrogen sulfurat, acid cianhidric,  amoniac si plumb. Descompunerea explozivilor generează şi pulberi dar acestea sunt  neinsemnate cantitativ în comparaţie cu pulberile generate de dislocarea rocilor.

- pulberi în suspensie generate de activitatea minieră - praf antrenat de pe suprafeţele  expuse la vânt (în special în perioadele secetoase), din circulaţia autovehiculelor de trasport a  minereului şi a sterilului, din operaţia de derocare/împuşcare si prelucrare a masei miniere.

Emisiile de praf au drept sursă o multitudine de activităţi miniere, incluzând forarea şi  detonarea găurilor de puşcare, manevrarea, procesarea şi transportul solului şi rocilor, precum  şi eroziunea eoliană de pe suprafeţe devegetate. Deşi poluarea cu praf constituie una dintre  cele mai vizibile categorii de impact asociate unei exploatări miniere de suprafaţă,  vizibilitatea prafului nu este în mod necesar proporţională cu impactul efectiv asupra sănătăţii  umane şi a mediului.

Ratele de emisie şi impactul sunt puternic dependente de condiţiile meteorologice şi  geologice, precum şi de tehnologiile folosite pentru asigurarea accesului la corpul  zăcământului. Acest tip de praf nu afectează de regulă, mari suprafeţe de teren, fiind asociat  cu înălţimi de emisie reduse, excepţie făcând activităţile de puşcare. Ratele de depunere a  particulelor (mai ales a celor care depăşesc 20 µm) determină gradienţi orizontali mari ai  concentraţiei (o descreştere rapidă a concentraţiilor cu distanţa faţă de sursă). Praful poate  afecta vegetaţia prin obturarea stomatelor şi inhibarea schimbului de gaze sau prin reducerea  procesului de fotosinteză prin depunerea unor particule opace. Cu toate acestea, în regiunile  cu precipitaţii frecvente, astfel de efecte au un caracter local şi reversibil.

Praful generat de activităţile miniere conţine de obicei particule cu diametre cuprinse  între 1 şi 100 µm.

Câteva aspecte privind caracteristicile principalilor poluanţi specifici se prezintă în  continuare:

1. Monoxidul de carbon este cel mai larg răspândit şi cel mai abundent dintre toţi  poluanţii atmosferici. În mod normal acest gaz se găseşte în atmosferă în proporţii extrem de  reduse de cca. 0,1-0,2 p.p.m, dar datorită activităţii umane, în special datorită funcţionării  motoarelor cu ardere internă a automobilelor, în atmosfera marilor oraşe concentraţia acestui  gaz a ajuns la 140 p.p.m. sau chiar până la 200-300 p.p.m. Monoxidul de carbon are un efect toxic asupra organismelor deoarece se combină cu hemoglobina, împiedicând alimentarea  ţesuturilor cu oxigen, ceea ce duce la intoxicaţia cu oxid de carbon, care are drept urmări:  dureri de cap, ameţeli, oboseală, tulburări de vedere, irascibilitate, palpitaţii, vomă, leşin,  comă, moartea.

2. Dioxidul de carbon este un component normal al atmosferei aflându-se  actualmente într-o proporţie de 325 p.p.m. Concentraţia dioxidului de carbon a crescut fără încetare încă de la începutul secolului trecut ca urmare a arderii combustibililor fosili. S-a constatat că în ultimele decenii creşterea medie a CO2 din atmosferă este de cca. 2 p.p.m./an, ceea ce reprezintă o creştere de cca. 2% pe deceniu şi o dublare a cantităţii de CO2 din  atmosferă la fiecare 23 ani. Deşi nu este un gaz toxic, CO2 este periculos prin faptul că acumularea unor concentraţii mari în atmosferă nu mai permite energiei radiate de pământ să se disipeze în cosmos, ci este reflectată înapoi pe pământ cu efecte grave asupra schimbării  climei planetei.

3. Oxizii de azot se găsesc printre componentele normale ale atmosferei, dar  concentraţia lor a crescut foarte mult ca urmare a arderilor combustibililor fosili (cărbuni,  păcură, gaze) la temperaturi înalte şi mai ales în urma funcţionării motoarelor cu explozie,  când datorită căldurii create de combustie se produce combinarea oxigenului cu azotul din aer  rezultând monoxidul de azot (NO), dioxidul de azot (NO2) şi oxidul nitros sau protoxidul de  azot (N2O), care nu au un efect poluator direct. Efectul poluator al oxizilor de azot este  indirect prin formarea smogului fotochimic. Dioxidul de azot este un gaz stabil de culoare  gălbuie şi care când se afla în atmosferă reduce vizibilitatea şi conferă maselor de aer poluate  din zonele urbane poluate acea culoare brună caracteristică. Datorită faptului ca acest gaz  absoarbe lumina ultravioletă cu lungimea de undă cuprinsă între 3000 – 4000 Å se produce o  reacţie fotochimică de disociere a acestui gaz în monoxid de azot şi oxigen atomic foarte  activ, care duce la poluarea fotochimică a aerului datorită combinaţiilor pe care le face cu  SO2, O2 şi cu diferite hidrocarburi.

Cantitatea totala de NO2 eliberată în atmosferă de ansamblul activităţilor umane s-a  evaluat că ar reprezenta cca. a zecea parte din masa totală anuală formată anual prin diversele  procese biogeochimice naturale. NO2 - ul are o remanenţă mică în atmosferă, de cca. 3 zile,  timp în care se poate transforma în acid azotos sau acid azotic sau în diverse tipuri de nitraţi  care sunt aduşi la nivelul solului sub forma de ploaie, zăpadă sau particule solide, depuneri  care sunt cunoscute sub numele de ploi acide cu efecte dăunătoare asupra mediului.

4. Oxizii sulfului, dioxidul şi trioxidul de sulf sunt prezenţi în atmosferă în mod  normal în cantităţi foarte mici de cca. 0,2 p.p.m. SO2. Generarea SO2-ului în atmosferă rezultă în principal din arderea combustibililor fosili, în principal a cărbunelui, în termocentralele  electrice. Se apreciază că din cantitatea anuală de SO2 eliberată în atmosferă, 70 % se  datorează arderii cărbunelui, 16 % datorită arderii altor combustibili, cantităţi mari rezultă şi  din procesele metalurgice implicate în sinteza de SO2, iar din procesele naturale un loc  important îi revine activităţii vulcanice. Se apreciază că nici un oraş european nu are o concentraţie normală a acestui gaz, în atmosferă existând valori locale care ajung la cca. 2  p.p.m.

Compania Environmental Monitoring System aprecia în 1987, că două treimi din  oraşele lumii au în atmosferă o concentraţie de SO2 la limita maximă admisă de Organizaţia  Mondială a Sănătăţii, sau peste. Majoritatea toxicologilor sunt de acord că o expunere  prelungită a organismelor umane la cantităţi mai mari de 0,1 p. p. m. SO2 exercită o acţiune  nefastă asupra organismului. În aer SO2 - ul suferă reacţii de adiţie a apei, reacţii de oxidare,  fiind transformat în acid sulfuric care contribuie şi el la formarea ploilor acide cu efecte  dăunătoare. Indiferent de modul în care se formează acidul sulfuric, acesta fiind foarte  higroscopic determină formarea de amestecuri foarte toxice. El reacţionează mai ales cu  amoniacul, dar şi cu unele metale formând săruri ce sunt aduse la sol prin precipitaţii.

Atât oxizii de azot cât şi cei de sulf pot forma particule foarte fine (aerosoli) de nitraţi,  de acizi care pătrund în profunzimea căilor respiratorii provocând grave afecţiuni pulmonare:  bronşite cronice şi acute, emfizem pulmonar, astm bronşic.

5. Compuşii organici volatili (COV) sunt substanţe care în mod normal nu sunt  prezente în atmosferă, ci provin în cea mai mare parte din arderea incompletă a produselor  petroliere, precum şi din industria chimică. Principalele surse antropice de emisie a COV urilor sunt: transportul auto, vopselele şi solvenţii, stocarea hidrocarburilor. Din totalul  hidrocarburilor eliminate anual în atmosferă mai mult de jumătate provin de la motoarele cu  ardere internă. Hidrocarburile sunt urât mirositoare, iritante şi au efecte cancerigene, fiind în  acelaşi timp o componentă principală în formarea smogului fotochimic. Printre cei mai  periculoşi compuşi organici volatili se numără: aldehidele, dintre care acroleina este cel mai  întâlnit reprezentant (se întâlnesc în atmosfera zonelor industriale cu procese chimice de  sinteză), benz-a-pyrenul, compuşii aromatici heterociclici (carbazol, acridina). Pe lângă efectele directe pe care le au fiind toxice, iritante şi cancerigene, participă şi la formarea  peroxiacilnitraţilor.

6. Metalele grele sunt elemente naturale ale litosferei, ce au o densitate mai mare de  4,6 g /m3, şi care pot ajunge în atmosferă în urma activităţilor de extracţii miniere, producerii  de energie în centralele termice, utilizării lor în procesele industriale şi casnice, etc. Metalele  toxice care predominã în mediul înconjurãtor sunt: plumbul, cadmiu şi mercurul.

Plumbul este un element introdus în atmosfera terestră din 1924, an în care în  benzinele auto s-a adăugat tetraetilul de plumb pentru imbunătăţirea cifrei octanice. Acest  metal este toxic sub toate formele. Particulele mai mari de plumb se sedimentează repede, pe când cele foarte fină se menţin în aer sub formă de aerosoli şi ajung în organism pe căile  respiratorii. Plumbul inhalat este absorbit de organism în proporţie de 40 - 50 %, este  depozitat în oase sau alte organe, manifestă un efect toxic asupra sângelui, sistemului nervos  central, etc.

Concentraţia sanguină reprezintă indicatorul cel mai fidel al gradului de intoxicare cu  plumb. Acest metal greu distruge creierul, încetineşte creşterea, reduce capacitatea de vorbire  şi de concentrare. Chiar expunerea la cantităţi mici de plumb pare a cauza deficienţe  cerebrale. Formele de intoxicaţii se manifestă predominant cu tulburări nervoase. Intoxicaţia  cu plumb se numeşte saturnism şi poate avea efect letal după o expunere îndelungată. Chiar în  situaţia în care benzina cu plumb nu mai este folosită, acest metal continuă să fie prezent în  praf, ca urmare a emisiei acestuia timp de decenii în urmă.

7. Particulele solide din atmosferã, produse ca urmare a activităţii umane, sunt  datorate în cea mai mare parte procesului de ardere incompletã a combustibililor, în special  cărbune şi lemn. În plus, alte activităţi răspunzătoare sunt: motoarele automobilelor, industria  extractivă, industria materialelor de construcţii, industria metalurgică şi siderurgică. În funcţie  de dimensiunile lor ele se pot clasifica în:

a) pulberi sedimentabile, cu diametru mediu mai mare de 20 microni ce se depun pe  sol în jurul surselor de emisie;

b) pulberi în suspensie care se comportă în aer asemănător gazelor. Acestea pot fi  semifine, ce sunt foarte puţin sau deloc sedimentabile, cu diametru între 0,1 - 2,5 microni ce  sunt aduse la sol datorită precipitaţiilor sau datorită forţelor electrostatice ce fac să se unească între ele sau pulberi nesedimentabile, cu dimensiuni inframicroscopice, cu un diametru sub  0,1 microni.

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluării, noxele evacuate afectând direct și indirect, la mică și mare distanță, atât factorul uman cât și toate celelalte componente ale mediului natural și artificial.

Aerul ca factor de mediu poate fi afectat sporadic în cursul lucrărilor de exploatare minieră și transport, de gazele de eșapament rezultate în urma funcționării motoarelor cu ardere internă, de gazele și praful rezultat în urma procesului de perforare împușcare și emisiilor locale de pulberi sedimentabile generate în timpul transportului de material sau prelucrării.

În ansamblu se poate consideră că impactul asupra atmosferei este neglijabil în această fază a lucrărilor din perimetru.

Această situație este favorizată și de amplasamentul izolat al zonelor în care se realizează lucrările de excavare, capacitatea mare de absorbție a zonei și viteza mare de sedimentare a pulberilor rezultate în timpul transportului de material steril.

4.2.2.2. Surse de poluare specifice fiecărei etape de dezvoltare a proiectului

A. Sursele de emisii şi poluanţii atmosferici pentru activităţile din etapa de pregatire  a proiectului

Activităţile prevăzute pentru etapa de pregatire vor include:

- construcţia drumurilor pentru transport in incinta şantier;

- amenajarea carierei în vederea începerii activităţilor de extracţie a andezitului;

- alte lucrări de excavare şi de construcţie (evacuare ape, degajarea terenului de solul vegetal etc.);

- activităţi de defrişare.

Activităţi pentru pregatire in incinta şantierului

Aceste activităţi implică următoarele tipuri de operaţii: săpături (decaparea solului  vegetal, excavarea solului de decopertă, strângerea în grămezi), umpluturi (descărcare pământ  şi împrăştiere, compactare), transportul şi descărcarea materialelor în amplasament, încărcarea  solului excedentar în vehicule şi transportul acestuia din amplasament. Operaţiile de  manevrare a pământului, utilizarea buldozerelor, autogrederelor şi a altor utilaje de terasare şi  de amenajare a drumurilor, precum şi transportul materialelor vor genera emisii fugitive de  praf şi precum şi emisii de gaze de eşapament de la motoarele care acţionează utilajele şi  vehiculele.

În perioada de executare a lucrărilor de construcţie, suprafeţele drumurilor vor  constitui şi surse de emisie a prafului generat prin eroziune eoliană.

Activităţi pentru depozitarea solului vegetal

Solul vegetal din zona viitoarei cariere va fi îndepărtat şi depozitat pe versantul estic al carierei în vederea reutilizării în etapa de ecologizare și refacerea mediului la finalul  exploatării.

Halda se va construi sub forma unei trepte cu inaltimea de 3–5 (m). Suprafata haldei pentru un an va fi de cca. 150 mp

Manevrarea (descărcarea din vehicule, amenajarea stivelor) solului vegetal şi a  materialului de decopertă va genera emisii fugitive de praf, precum şi poluanţi generaţi de  vehicule şi de motoarele care acţionează utilajele, la care se adaugă emisiile de particule din  circulaţia autovehiculelor şi a celor generate prin eroziunea eoliană.

Activităţi pentru amenajarea carierei

Pregătirea amplasamentului carierei va include operaţii care se vor constitui în surse  de particule, şi anume:

- decaparea solului vegetal

- excavare a solului de decopertă

- forare şi de detonare (de mică anvergură, numai în situaţiile în care este necesară derocarea)

- încărcarea materialului de decopertă

- transportul acestuia pe marginile carierei

- eroziunea eoliană.

Activităţile de amenajare şi de pregătire se vor realiza cu ajutorul unor utilaje mobile acţionate de motoare Diesel, dintre care se menţionează excavatoare, buldozere, foreze,  încărcătoare frontale, care vor emite poluanţi specifici motoarelor cu ardere internă.

B. Sursele de emisii şi poluanţii atmosferici pentru activităţile din etapa de funcţionare

Surse asociate activităţilor din amplasamentul carierei

Toate activităţile aferente exploatării de suprafaţă a minereurilor constituie surse  potenţiale de emisii fugitive de praf, precum şi de emisii de poluanţi specifici gazelor de  eşapament provenite de la utilajele acţionate de motoare cu ardere internă şi de la vehiculele  utilizate pentru încărcarea materialului din carieră (roci, precum şi sol vegetal rezultat în  intervalele în care se efectuează extinderea suprafeţei de exploatare din carieră).

Emisiile caracteristice activităţilor din carieră vor fi reprezentate de:

- emisii fugitive de praf asociate activităţilor de forare;

- praf şi poluanţi gazoşi emişi ca urmare a detonării explozivilor de tip ANFO (CO, NOx,  SO2, CH4, H2S şi NH3);

- emisii fugitive de praf provenite de la amenajarea şi întreţinerea drumurilor de pe  amplasament;

- poluanţi conţinuţi în gazele de eşapament provenite de la utilajele şi vehiculele care  operează în carieră, incluzând: NO, NO2, CO, CO2, SO2, COV, precum şi particule cu  conţinut de metale grele şi hidrocarburi aromatice policiclice (HAP);

- praf antrenat de pe drumurile de transport tehnologic;

- praf antrenat prin eroziune eoliană de pe suprafeţele libere, lipsite de vegetaţie.

Praful generat de activităţile de extracţie are o compoziţie similară cu compoziţia  mineralogică a zăcământului.

Surse asociate activităţilor de transport

Activitatea de transport a rocilor de la carieră spre potentiali clienti va genera emisii  fugitive de praf şi precum şi emisii de gaze de eşapament de la motoarele care acţionează autovehiculele.

Suprafeţele drumurilor vor constitui şi surse de emisie a prafului generat prin eroziune  eoliană.

C. Sursele de emisii şi poluanţii atmosferici pentru activităţile din etapa de închidere

După încetarea activităţii de exploatare a andezitului vor începe activităţile de  închidere a activităţii şi de reabilitare a mediului pe tot amplasamentul. Se vor dezafecta  utilajele, instalaţiile, amenajările şi clădirile provizorii. De asemenea este prevăzută reabilitarea zonelor afectate de exploatare.

Amplasamentele care urmează a fi reabilitate includ: zona administrativă, zona  aferentă carierei, drumurile de acces, precum şi alte amenajări auxiliare şi lucrări de excavare.  Principalele surse de poluanţi care vor afecta calitatea aerului în această etapă sunt:

▪ Demontarea echipamentelor şi instalaţiilor, tăierea la rece sau la cald a structurilor  metalice şi demolarea construcţiilor, îndepărtarea echipamentelor şi instalaţiilor dezafectate şi  eliminarea deşeurilor;

▪ Pregătirea suprafeţelor afectate de activităţile miniere în vederea revegetării:

amplasamentul carierei – lucrările de depozitare în carieră a deşeurilor inerte  acceptabile (descărcarea din vehicule), nivelarea acestora, corectarea taluzurilor carierei;

amplasamentul platformei administrative – lucrările rezultate din  dezafectarea/demolarea structurilor, nivelarea şi scarificarea terenului;

▪ Excavarea, încărcarea în vehicule şi transportul solului vegetal de pe marginile  carierei pe amplasamentul acesteia supus reabilitării;

▪ Depunerea (descărcare din vehicule, împrăştiere, nivelare, compactare) straturilor de  sol pe suprafeţele din carieră;

▪ Diverse categorii de surse asociate unor activităţi auxiliare, cum ar fi transportul  muncitorilor.

Poluanţii caracteristici etapei de închidere şi de reabilitare a mediului sunt:

▪ Particule generate de operaţiile de dezafectare/demolare, de manevrare a materialelor  (pământ, roci, deşeuri de demolare) şi de transport, precum şi de eroziunea eoliană a  suprafeţelor libere, nevegetate;

▪ Poluanţi specifici gazelor de eşapament generate de utilajele mobile (excavatoare,  încărcătoare, compactoare, autocaminioane).

4.2.2.3. Inventarul emisiilor

Deoarece în perioada de funcţionare vor exista cele mai mari emisii de poluanţi, deci  impactul va fi maxim, în continuare se prezintă o estimare cantitativă a emisiilor de poluanţi  pentru această perioadă.

- gazele de combustie de la arderea motorinei în motoarele utilajelor şi  autobasculantelor care activează în carieră. Gazele de eşapament evacuate conţin CO, SO2,  NOx, HC (hidrocarburi nearse), CO2, COV, pulberi, etc.

Emisile pot fi estimate prin metologia CORINAIR (EMEP/EEA emission inventory  guidebook 2013). Se utilizează prevederile ghidului pentru “Exhaust emissions from road  transport”, capitolul 1.A.3.b.iii - Heavy-duty vehicles, cod SNAP: 0703 - Heavy-duty vehicles  > 3.5 t.

Cei mai importanţi poluanţi emişi de către vehiculele de transport rutier sunt:

- precursori de ozon (CO, NOx, NMVOCs );

- gaze cu efect de seră (CO2, CH4, N2O);

- substanţe acidifiante (NH3, SO2);

- pulberi (PM);

- substanţe cancerigene (PAHs şi POPs );

- metale grele.

Toti factorii de emisie pentru PM din acest capitol al ghidului se referă PM2.5,  deoarece fracţia (PM10) este neglijabilă în emisiile de la aceste vehicule.

In Tabelele de mai jos, valorile maxime corespund vehiculelor cu tehnologii vechi fără controlul emisiilor iar valorile minime corespund mediilor din Europa în 2005 (inainte de  introducerea normelor Euro 4).

NOTĂ: se prezintă doar factorii de emisie asociati vehiculelor de transport de marfă de mare tonaj, cu motoare diesel

Tabel 3-5 Factorii de emisie de nivel 1 pentru CO și NMVOCs

| Categorie | Carburant | CO (g/kg carburant) |  |  | NMVOC (g/kg carburant) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medie | Min. | Max. | Medie | Min. | Max. |
| HDV | Diesel | 7.58 | 5.73 | 10.57 | 1.92 | 1.33 | 3.77 |

Tabel 3-6 Factorii de emisie de nivel 1 pentru NOX și PM

| Categorie | Carburant | NOx (g/kg carburant) |  |  | PM (g/kg carburant) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medie | Min. | Max. | Medie | Min. | Max. |
| HDV | Diesel | 33.37 | 28.34 | 38.29 | 0.94 | 0.61 | 1.57 |

Tabel 3-10 Factorii de emisie de nivel 1 pentru plumb (Pb)

| Categorie | Carburant | Pb (g/kg carburant) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medie | Min. | Max. |
| HDV | Diesel | 5.20e-05 | 1.60e-05 | 1.94e-04 |

Tabel 3-11 Factorii de emisie de nivel 1 pentru CO2 pentru diverși combustibili folosiți la transport rutier

| Unități subsector | Carburant | kgCO2 pe kg de carburant |
| --- | --- | --- |
| Toate tipurile de vehicule | Diesel | 3.140 |

Nota: Factorul de emisie pentru CO2 se bazeaza pe premisa că tot carbonul conţinut  de carburant este oxidat integral la CO2.

Emisiile de SO2 pentru carburant sunt estimate considerând că tot sulful  conţinut de carburant se transformă integral în SO2, utilizând formula:

Eso2, m = 2 x ks,m x FCm

Unde:

Eso2, m = emisii de SO2 pentru carburant m (g)

ks,m = conținutul de sulf în funcție de greutate în carburantul de tip m (g/g carburant)  FCm = consumul de carburant pentru carburantul de tip m (g)

Conform Ghidului (tab. 3-13), conţinutul tipic de sulf din motorină utilizată după 2009  este de 8 ppm sau 8 grame/to de carburant diesel.

Consumul total anual de motorină pentru activităţile proiectului este de 165220 l.  Deoarece densitatea medie a motorinei poate fi estimată la 830 kg/mc, rezultă un consum  anual de 165,22 to.

Programul de funcţionare a obiectivului va fi de 1 schimb/zi, 10 ore/schimb, 5  zile/săptămână, 200 zile/an.

În aceste condiţii, emisiile estimate de poluanţi asociate funcţionării utilajelor cu  motoare diesel în perioada de funcţionare a obiectivului minier se prezintă după cum urmează:

| Poluant | Valorile maxime ale factorilor de emisie EMEP/EEA | Cantităţi emise |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/kgcarburant | kg/an | mg/mc | g/zi | g/oră |
| CO | 10.57 | 1449.492 | 239.485 | 7247.458 | 724.746 |
| NMVOC | 5.77 | 791.255 | 130.731 | 3956.276 | 395.628 |
| NOx | 38.29 | 5250.807 | 867.538 | 26254.036 | 2625.404 |
| PM | 1.57 | 215.298 | 35.572 | 1076.491 | 107.649 |
| SO2 | 0.013 | 1.783 | 29.454 | 8.914 | 0.891 |
| Pb | 0.000194 | 0.027 | 0.004 | 0.133 | 0.013 |
| CO2 | 3.14 | 430.596 | 71.143 | 2152.982 | 215.298 |

- noxe gazoase de la operaţia de împuşcare a găurilor de sondă cu explozivi.

Conţin  CO, NOx dar şi SO2.

Descompunerea explozivilor generează şi pulberi dar acestea sunt  neinsemnate cantitativ în comparaţie cu pulberile generate de dislocarea rocilor.

Pot fi  generate si cantitati mici de hidrocarburi nearse dar nu prezintă o emisie semnificativă. Emisii  nesemnificative sunt şi cele de hidrogen sulfurat, acid cianhidric, amoniac si plumb.

Emisile pot fi estimate prin metologia AP 42, cap. 13.3 Explosives Detonation  (Emisii din utilizarea explozivilor).

Monoxidul de carbon este poluantul generat în cantităţi mari din detonarea  explozivilor. Sunt produse şi pulberi dar cea mai mare cantitate de pulberi este generată de  dislocarea rocilor şi ca atare nu se poate face o separare a particulelor provenite din  descompunerea explozivilor. Oxizii de azot se formează şi ei dar cantitatea formată depinde si  de deficitul de oxigen specific fiecărui tip de exploziv. Pot fi generate si cantitati mici de hidrocarburi nearse dar nu prezintă o emisie semnificativă. Emisii nesemnificative sunt şi cele  de hidrogen sulfurat, acid cianhidric, amoniac si plumb.

In tabelul 13.3-1 al cap. 13.3 al AP 42 se prezintă factorii de emisie (kg de poluant  emis din explozia a 1 to de material exploziv ) specifici pentru explozia AM-1 (Ammonium  nitrate with 5.8-8% fuel oil) în cazul utilizării sale la lucrări de construcţie şi puşcări miniere:

Monoxid de carbon: 34 kg/to

Oxizi de azot: 8 kg/to

Alti poluanti (SO2): 1 kg/to

Consumul specific al explozivilor de initiere (dinamite/ geluri) este de 0,058 kg/t iar Pentru amestecurile de tip ANFO, consumul specific este de 0,086 kg/t. Anual se vor utiliza maxim 5,94t exploziv, echivalent TNT.

Dupa dispunerea fronturilor si succesiunea realizarii lucrarilor,dar si tinand seama de  amplasamentul carierei se propun cel putin doua derocari pe an, aceasta va conduce la un consum mediu de 3 t/ derocare.

Ca atare emisiile rezultate din puscările în carieră vor fi după cum urmează:

| Poluant | Emisii cf AP 42,cap.13.3. | Cantităti emise |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg/to | kg/an | kg/puscare |  |
| CO | 34 | 201.96 | 100.98 |  |
| NOx | 8 | 47.52 | 23.76 |  |
| SO2 | 1 | 5.94 | 2.97 |  |

- pulberi în suspensie generate de activitatea minieră - praf antrenat de pe suprafeţele  expuse la vânt (în special în perioadele secetoase), din circulaţia autovehiculelor de trasport a  minereului şi a sterilului, din operaţia de derocare/împuşcare a masei miniere şi din activitatea  de depozitare a sterilului în halda de steril.

Emisile de pulberi din activitatea minieră pot fi estimate prin metodologia CORINAIR (EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013).

Se utilizează prevederile ghidului pentru “emisii de pulberi din activităţi miniere”,  capitolul 2.A.5.a Quarrying and mining of minerals other than coal, cod SNAP: 040616 - Extraction of mineral ores şi 040623 - Quarrying.

Emisiile de pulberi din cariere şi mineritul non-cărbune nu sunt semnificative decât la  nivel local şi doar pentru anumite fracţii de particule. Acest capitol al ghidului prezintă cea  mai gravă situaţie, fiind utilizată ecuaţia:.

Epoluant = ARproductie x EFpoluant

Unde:

E poluant = emisia poluantului specific

AR productie = producţia minieră

EF poluant = factorul de emisie pentru poluantul specific

In tabelul 10 sunt prezentaţi factorii de emisie medii pentru poluanţii specifici după cum urmează:

| TSP | 102 | g/to mineral |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 50 | g/to mineral |
| PM2.5 | 5.0 | g/to mineral |

Pentru perioada solicitata (anii 2022- 2023) se prevede a se exploata o cantitate de resursa de 44.000 t. andezit, util, calculele vor fi efectuate  pentru acestă valoare, pentru care şi emisiile vor fi maxime:

Tabelul 11

| Poluant | Valorile maxime ale factorilor de emisie EMEP/EEA | Cantităţi emise |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/to mineral | kg/an | kg/zi | kg/oră |
| TSP | 102 | 4488.0000 | 22.4400 | 2.2440 |
| PM10 | 50 | 2200.0000 | 11.0000 | 1.1000 |
| PM2,5 | 5 | 220.0000 | 1.1000 | 0.1100 |

Cantităţile de mai sus reprezintă emisiile cumulate din toate sursele specifice  activităţilor miniere de pe amplasamentul minier. În continuare se prezintă estimările pentru  emisiile de pulberi din unele activităţi specifice:

a. Emisiile de praf rezultate din puşcări pot fi estimate utilizând procedura AP42 cap.  11.9. pentru emisiile de pulberi din activităţi miniere. Factorul de emisie pentru TSP  (pulberi totale în suspensie cu diametre mai mici de 30 µm) este:

0.0005 (A)1.5 exprimat în lb/puscare, (1 lb = 0,45392 kg)

unde

A=suprafaţa de teren supusă puşcării (ft2). (1 ft2 = 0,0929 m2, 1 m2 = 10,76426 ft2).

În cadrul proiectului propus, suprafaţa unui bloc de puşcare este de cca. 201 mp (2164  ft2), deci emisia de pulberi este de 50,33 kg/puşcare, adică 0,10 to pe an.

b. Tot la acest capitol se prezintă şi factorul de emisie pentru pulberile totale în  suspensie datorate eroziunii suprafeţelor expuse la vânt care este de 0,85 to/ha/an.

Suprafața platforme de lucru finale: 0,28 ha.

Emisiile de pulberi datorită eroziunii suprafeţelor expuse la vânt pot  fi estimate la maxim 0,28 x 0,85 = 0,238 to TSP pe an (adică o medie de cca. 1,19 kg /zi ).

c. Emisile de pulberi din activitatea de construcţii şi demolări pot fi estimate prin  metologia AP 42 – cap. 13.2.3. Heavy Construction Operations, Emisii de pulberi din  activitati de constructii de mare anvergura.

Nu este cazul

d. O pondere importantă în emisiile de praf este asociată cu traficul specific  activităţilor miniere care presupun în principal transportul sterilului de la carieră la halda de  steril şi a minereului de la carieră la punctrul de consum dinafara amplasamentului. De menţionat că cea mai mare parte din acest trafic va fi realizat pe drumuri industriale, nepavate,  şi ca atare emisile de pulberi din această activitatea pot fi estimate prin metologia AP 42 –  cap. 13.2.2 Unpaved Roads, Emisii de pulberi si praf datorita traficului pe drumuri  nepavate.

Cand un vehicul merge pe un drum nepavat, forţa pneurilor asupra suprafeţei drumului

generează pulverizarea materialului de la suprafaţă. Particulele sunt ridicate şi antrenate de  pneurile care se rotesc iar suprtafaţa drumului este expusă la curenţi puternici de aer. Turbulenţele create de vehicol continuă să afecteze suprafaţa drumului şi după trecerea  vehicolului. Cantitatea de praf emisă de pe fiecare segment de drum variază liniar cu volumul  traficului.

Estimarea emisiei asociate fiecărui vehicul pentru un km parcurs pe un drum nepavat se face cu următoarea ecuaţie:

E = k x (s/12)a x (W/3)b

Unde k, a şi b sunt constante empirice cu următoarea specificare:

Sunt constante empirice (Referința 6) de mai jos și (are empirical constants (Reference  6) given below and)

E = factorul de emisie pentru dimensiune specifică (size-specific emission factor(lb/VMT))

s = conținutul de praf al materialului de suprafață (surface material silt content (%))  estimat la cca. 8 % pentru drumurile aferente proiectului

W = greutatea medie a vehiculului (mean vehicle weight (tons)) estimat la o medie de  cca. 30 tone pentru autobasculantele (jumatate incarcate=20+40 = 60 to şi jumatate fără incarcatura=20 to)

Transformarea în unităţi metrice din lb/VMT în grame (g) pe vehicul şi km parcurs de  un vehicul (VKT) este: 1 lb/VMT = 281.9 g/VKT

Constantele din ecuaţia de mai sus au (pentru drumuri industriale) următoarele valori:

| Constanta | PM-2,5 | PM-10 | TSP |
| --- | --- | --- | --- |
| K (lb/VMT) | 0,15 | 1,5 | 4,9 |
| a | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| b | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Se calculează doar emisiile de TSP (PM 2,5 şi PM 10 = pulberi respirabile în  suspensie sunt analizate in relaţie cu efectele directe asupra stării de sănătate deci fac de  obicei obiectul unor studii specifice de impact si risc asupra sănătăţii populaţiei) pentru care  factorul de emisie va avea pentru activitatea din cadrul proiectului propus valoarea:

E = 4,9 x 281,9 x (8/12)0,7 x (30/3)0,45 = 4,9 x 281,9 x 0,7529 x 2,8184 = 2,93 kg/VKT

Traficul poate fi estimat tinand cont de cantitatea de rocă exploatată (solul vegetal este  o cantitate mult mai mica si ca atare poate fi neglijat in aceste calcule). Se consideră o medie  de 40 tone material transportat la o cursă.

Pentru calculele de estimare a emisiilor de praf din trafic se consideră in perioada de referinţă când masa minieră prelucrată va fi de 44000 tone (adică 1100 curse pe an).  De asemenea, lungimea traseului parcurs presupune:

a- utilizarea drumului de incintă = cca.  85 m (se parcurge de 2 ori, odată cu camioanele pline odată cu camioanele  goale). Emisia anuală de praf datorită traficulul pentru transportul andezitului in afara carierei va fi de 2,93 kg x 1100 curse x 0,085 km = 0,274 to.

b- utilizarea drumului exterior incintei (cariera – Dj183A) =  cca. 0,3 km (se parcurge de 2 ori, odată cu camioanele pline odată cu camioanele goale). Emisia  anuală de praf datorită traficulul pentru transportul andezitului de la carieră la sosea va fi de 2,93 kg x 1100 curse x 0,3 km = 0,97 to.

După cum se poate observa, majoritatea emisiilor de pulberi generate din activitatea  minieră ce se va desfăşura sunt datorate traficului. Aceste emisii pot fi substanţial reduse prin  umezirea permanentă a suprafeţei acestor drumuri, măsură care este prevăzută a fi  implementată pe toată durata de viaţă a proiectului, în perioadele uscate, fără precipitaţii.

În tabelul următor se prezintă centralizat rezultatele calculelor privind estimarea  emisiilor specifice proiectului:

a. Surse stationare nedirijate Tabel 12

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic (to/an) |
| --- | --- | --- |
| Emisiile rezultate din împuşcări în carieră | TSP | 0,100 |
|  | CO | 0,202 |
|  | NOx | 0,048 |
|  | SO2 | 0,006 |
| Emisii de pulberi din activităţi de construcţii (drumuri, platforme, amenajări, etc) | TSP | 0,000 |
| Emisii de pulberi datorate eroziunii eoliene | TSP | 0,238 |

b. Surse mobile  Tabel 13

| Denumirea sursei | Poluanţi şi debite masice (to/an) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP | CO | NOx | SO2 | NMVOC | CO2 |
| Emisii de pulberi datorita traficului pe drumuri nepavate | 1.244 | 1,449 | 5.251 | 0,0178 | 0,791 | 0.430 |

4.2.3. Prognozarea poluării aerului

Sursele de poluare pentru aer sunt reprezentate de surse staţionare nedirijate (reprezentate de utilajele din cariera) şi surse mobile (reprezentate de mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialului).

Impactul activităţii desfăşurate prin emisiile generate (gaze de eşapament şi pulberi în suspensie şi sedimentabile) nu va avea influenţe majore asupra calităţii aerului, limitele în care se va situa fiind admisibile, astfel:

- emisiile de pulberi în suspensii şi pulberi sedimentabile datorate activităţii de exploatare sunt reduse, datorită faptului că activitatea se desfăşoară la distanta de zonele locuite;

- emisiile de pulberi în suspensii şi pulberi sedimentabile datorate circulaţiei mijloacelor de transport au caracter local, transportul desfăşurându-se pe distanţe relativ mici;

- emisii de noxe provenite de la gazele de eşapament ale motoarelor utilajelor de extracţie şi transport se situează sub valorile maxime admisibile ale Ordinului 462/93.

Cantităţile de praf eliberate sunt greu cuantificabile, ele depinzând de o serie de factori, cum ar fi: umiditatea căii de transport, umiditatea atmosferică, gradul de acoperire cu piatră al căii de transport, viteza de deplasare a mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport care rulează pe drumul de acces spre cariera în unitatea de timp.

Valorile măsurate vor trebui să fie inferioare celor din CMA STAS 12.574 – 87 (0,15 mg/m3 pentru pulberi, 0,25 mg/m3 pentru SO2 si 0,10 mg/m3 pentru NO2 – medii zilnice).

4.2.4. Măsuri de diminuare a impactului

În carieră se vor adopta măsuri tehnico - organizatorice pentru reducerea la maxim a poluării atmosferei, constând in:

• utilizarea de autobasculante și utilaje dotate cu motoare cât mai nepoluante, ce se încadrează în normele EC privind emanațiile de noxe în atmosferă, în timpul funcționării;

• întreținerea adecvată a utilajelor, verificarea lor periodică și înlocuirea celor cu deficiențe majore;

• menținerea nivelului gazelor de eșapament produse sub limitele admise, asigurarea funcționării motoarelor la parametrii normali, evitarea exceselor de viteză și încărcătură și respectarea metodologiei de exploatare;

• utilizarea la operațiunile de forare a unor foreze hidropneumatice cu sapă, prevăzute cu captator de praf; de exemplu, la utilizarea unor foreze hidraulice de tip TAMROCK, concentrația de praf silicogen , la o distanță de 10 m de la punctul de emisie, va avea o valoare sub valoarea CMA (6 mg/m3), stabilită prin norme;

• în cazul găurilor de mină se va folosi perforatorul umed axat cu butelii sub presiune, în scopul îmbunătățirii condițiilor tehnologice de lucru. Personalul va folosi măștile anti praf;

• se recomandă udarea zilnică a drumurilor care constituie potențiale surse de praf (mai ales in perioadele secetoase). Vatra carierei, bermele de circulație precum și materialul extras, care urmează a fi încărcat,vor fi umezite periodic cu ajutorul unui auto stropitor si a unor pulverizatoare, pentru reducerea concentrației de praf sub CMA (6 mg/m3);

• se vor lua măsuri de diminuare a concentrației de gaze toxice, emise în momentul exploziei și dispersate în afara perimetrului de exploatare, sub limita maximă admisă de normele în vigoare, prin diminuarea cantităților de exploziv și prin redistribuirea încărcăturii explozive în mod corespunzător; vor fi efectuate măsurători pentru pulberi în suspensie, dioxid de sulf (SO2 ) și dioxid de azot (NO2 ).

4.3. SOLUL ŞI SUBSOLUL

4.3.1.Caracteristicile solurilor dominante (tipul, compoziţia granulometrică,permeabilitatea, densitatea);

Formarea solurilor este un proces complex, după cum complexe sunt constituirea si funcţiile lor, care reflecta efectul factorilor pedogenetici atât naturali, cat si antropici. Diferenţa altitudinala a condiţiilor climatice si de vegetaţie are drept consecinţa existenta unui înveliș de sol zonal variat. La formarea tipurilor si subtipurilor de soluri din zona, au contribuit relieful, depozitele superficiale, vegetaţia si apele subterane. Ca urmare a acestor factori determinanţi ai proceselor pedogenetice, învelișul de sol care caracterizează zona este cel al solurilor brune acide si andosoluri.

La alcatuirea perimetrului iau parte urmatoarele tipuri de roci, prezentate in continuare in ordinea varstei.

Piroclastitul riodacitic. Caracteristic rocii sunt cristalele clastice de cuart magmatic prinse in masa rocii  si enclavele de roci din fundament.

Andezitul piroxenic de Seini , considerat cea mai veche roca efuziva din perimetru. Este dispus peste complexul vulcanogen – sedimentar tortonian.

Andezitul cuartifer de Piscuiatu. Continutul ridicat al sticlei in pasta, confera acesteia culoare inchisa, cenusie-neagra.

Andezitul piroxenic (de Ignis) este roca de interes economic, exploatata in cariera Runcu 1.

Macroscopic roca este dura, proaspata, compacta, de culoare deschisa, cenusiu- verzuie, masive cu cristalinitate pronuntata, semipolicroma. Spartura rocii este concoidala, planul de spartura trecand prin mineralele componente, forfecandu-le. Mineralele componente sunt in raporturi de atingere-indintare. Structura acestui andezit este evident porfirica, textura masiva-neorientata.    Andezitul piroxenic  constituie un corp de inradacinare, revarsandu-se peste formatiunile eruptive mai vechi in cadrul curgerilor de andezit piroxenic.

4.3.2. Tipuri de culturi pe solul din zona respective

In zona perimetrului de exploatare, principalul mod de utilizare a terenului este cel agricol si silvic, împărţit în fond funciar impadurit şi fanete. Pe suprafaţa de teren aferentă viitorului perimetru de exploatare nu se cultivă nimic în prezent, acesta fiind împădurit natural.

4.3.2. Surse de poluare a solului si subsolului în perioada de exploatare a rocilor utile

În perioada de execuţie a lucrărilor de investiţii se va interveni în structura naturală a solului pe măsura realizării derocărilor si lucrărilor de exploatare pentru lucrările proiectate prin:

- modificarea proceselor pedogenetice, prin întreruperea ciclurilor de viaţă ale vegetaţiei, microfaunei şi mezofaunei;

- modificarea proprietăţilor fizico-mecanice ale solului: textura, starea de

afânare (tasarea), coeziunea şi frecarea internă;

- modificarea proprietăţilor hidrofizice, de aerare şi termice.

Principalele surse potenţiale de contaminare a solului si subsolului din incinta perimetrului de exploatare sunt:

- traficul rutier, care generează NOx, SO, SO2, CO, metale grele, care, prin intermediul atmosferei, se pot depune pe suprafaţa solului, conducând la contaminarea acestuia;

- depozitarea necontrolata a deșeurilor menajere si a deșeurilor rezultate din activitatea productiva;

- generarea unor deșeuri industriale din activităţile de întreţinere si reparaţii ale utilajelor;

- scurgerile accidentale de motorina si lubrifianţi de la utilajele din dotare;

- depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate din dezafectarea instalaţiilor si echipamentelor;

- evacuări de ape uzate menajere.

Activitatea de exploatare a andezitului din perimetrul studiat impune executarea unor lucrări miniere specifice, care va reprezenta factorul cauzal major ce va conduce la afectarea solului şi subsolului. Scoaterea din circuitul natural a unor suprafeţe de teren, distrugerea vegetaţiei specifice, crearea unor noi forme de relief, artificiale, sunt doar câteva din urmările stres-ului la care este supus factorul de mediu sol/subsol.

Calitatea solului nu va fi afectata din punct de vedere chimic de către lucrările executate pentru exploatarea prin lucrări la zi a andezitului, însa vor fi afectate proprietăţile fizico - mecanice si termice ale solului, morfologia terenului si peisajul zonei.

4.3.3. Impactul produs asupra solului şi subsolului

Impactul produs asupra solului si subsolului, in perioada de execuţie a lucrărilor se poate caracteriza astfel:

- coperta este constituită din sol vegetal, inclusiv un strat subţire de rocă alterată în amestec cu sol, si are o grosima maximă de cca. 0,5 m;

- sterilul rezultat (aproximativ 2000 m3) va fi haldat în perimetrul carierei, cu ajutorul unui încărcător frontal;

- excavarea rocilor în vederea formării exploatării;

- ocuparea temporară a unei suprafețe de 150 mp cu material extras in urma decopertării suprafeței carierei și a unei suprafețe de 50 mp aferentă organizării de șantier;

- modificarea morfologiei terenului prin amenajarea carierei , cca. 2400 mp;

- creșterea gradului de expunere la acțiunea agenților externi, a terenurilor din zonele supuse excavărilor.

Impactul fizic (mecanic) asupra solului se va manifesta prin dislocarea unei importante suprafeţe de sol, în zona de exploatare a rocilor utile. Acest impact se va diminua, însă, la finalizarea obiectivului, când suprafaţa va fi ecologizată.

4.3.4. Măsuri de protecţie a solului şi subsolului

In vederea protejării împotriva poluării solului si subsolului, in perioada de execuţie a lucrărilor se impune respectarea mai multor masuri si anume:

- respectarea elementelor geometrice ale treptei de util: înălţime, lăţime, unghi de taluz şi întreţinerea şanţurilor de gardă şi a rigolelor, pentru evitarea antrenării materialului din amonte şi a alunecărilor de teren;

- organizarea operaţiilor productive si a transportului tehnologic astfel încât să se realizeze un flux cat mai stabil si mai puţin poluant, inclusiv operaţiile de prevenire a poluărilor accidentale;

- diminuarea la minimum a pierderilor aferente procesului de exploatare si transport ale agregatelor minerale;

- depozitarea provizorie a pământului excavat (steril) se va realiza pe suprafeţe cat mai reduse;

- dirijarea apelor de șiroire, provenite din precipitaţii, in canale (șanţuri) de scurgere si preluarea acestora, la baza pilierilor de siguranţa, de-a lungul drumurilor de exploatare, in zona haldelor de steril, daca este cazul, pentru evitarea băltirilor si prevenirea surpărilor sau a alunecărilor de teren;

- colectarea selectiva a deșeurilor menajere si a deșeurilor de ambalaje, in vederea valorificării (carton, hârtie, plastic, metal);

- combaterea scurgerilor de produse petroliere sau de alta natura;

- reducerea aportului de poluanţi in sol, proveniţi din depozitarea direct pe sol a unor materiale sau deșeuri rezultate din activitatea de producţie;

- refacerea solului (reconstrucţie ecologica) in zonele unde acesta a fost afectat prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, in scopul redării in circuit la categoria de folosinţa deţinuta iniţial;

- instruirea personalului care executa lucrări de reparaţii si întreţinere, in vederea prevenirii poluării solului.

În Planul de refacere a mediului au fost prevăzute măsuri de protecţie a tuturor factorilor de mediu posibil afectaţi de activitatea de exploatare desfăşurată precum şi lucrări de refacere a mediului afectat de activitatea desfăşurată.

4.3.5. Măsuri de diminuare a impactului în perioada reconstrucţiei ecologice

Conform Legii minelor nr. 85/18.03.2003 şi a Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, în perioada de derulare a activităţii de exploatare şi până la încetarea acesteia, beneficiarul are obligaţia de a executa lucrări de conservare, dezafectare şi închidere a exploatării, care, în final, să asigure reconstrucţia ecologică a zonei.

Principalele lucrări de închidere si refacere a mediului sunt următoarele:

Lucrări de refacere a plasamentului/mediului după disponibilizarea plasamentului de sarcini tehnologice.

Prin analizele efectuate in programul de exploatare aferent perimetrului s-a concluzionat ca in concordanţă cu evoluţia lucrărilor teologice de exploatare, se pot realiza următoarele lucrări cuantificabile de protecţie si refacere a mediului in perioada de concesionare :

Lucrări pentru stabilizarea versanţilor naturali, a taluzurilor de carieră/haldă

Nu se propun lucrari; Respectarea elementelor constructive ale treptei si ale marginii carierei asigura stabilitatea versantului. Acest principiu a stat la baza dimensionarii.

Lucrări de rambleiere a excavaţiilor

Nu este cazul in acest perimetru.

Lucrări pentru asigurarea stabilităţii fizice şi chimice şi pentru ecologizarea haldelor de steril şi/sau iazurilor de decantare

In cadrul perimetrului analizat nu exista iazuri de decantare.

Materialul depus in halda de steril este stabil din punct de vedere chimic, nu produce lesiere bacteriana, nu se dizolva si nu are proprietati de autoaprindere.

La finalul perioadei halda se va reloca in totalitate, materialul haldat se utilizeaza in scopul amenajarii zonei exploatate, in cazul de fata, materialul se va nivela pe platforma de la baza carierei formand planul de amenajare a acesteia. Peste acest strat se vor face resolificari.

Constructiv, halda va avea o inaltime de maxim 5m si o suprafata sub 150 mp. Volumul total haldat va fi de 800 mc. Forma haldei este neregulata.

Sub acest aspect nu se propun lucrari.

Lucrări necesare dezafectării infrastructurii de pe amplasament

Nu este cazul in acest perimetru.

Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare)

Se prevad lucrari la nivelul sistemului de preluare a apelor din cariera si descarcare spre santurile din apropiere; Decolmatarea si refacerea lucrarilor de dirijare a apelor meteorice. Pentru decolmatarile periodice si mentinerea in functiune a sistemului de drenare si sedimentare se estimeaza o cantitate anuala de max. 10 mc material.

Lucrări de decontaminare a terenurilor

Nu este cazul in acest perimetru.

Lucrări de resolificare a terenurilor

Lucrarile de resolificare si refacerea vegetatiei se vor face pe platforma carierei:

Pe platforma de la cota +790m:

- depunere material din halda pentru crearea planului de curgere libera; cca. 160 mc, roci sterile afanate, depuse pe o suptafata de cca. 2400 mp, numai in zonele de compensare a denivelarilor.

- depunere pământ pe vatra carierei din depozitul de sol vegetal rezultat la decopertare; Suprafata de cca. 2400mp, grosimea stratului 0,25- 0,35 m, rezultand o cantitate de cca.  = 700 mc.

- nivelare sol depus pe vatra carierei = 2400 mp

Pe platforma semitreptei de la cota +805m: se vor realiza : - stancarie ornamentala; In total un volum de 40 mc, roca stancoasa amestecata cu sol vegetal, plasata pe berma sub forma unor gramezi (picheti)-  4 picheti.

- depunere pământ pe vatra semitreptei, rezultat la decopertare; Suprafata de cca. 400 mp, grosimea stratului 0,1- 0,15 m, rezultand o cantitate de cca.  50 mc.

Lucrări pentru refacerea vegetaţiei (plantări, înierbări)

- plantari pe vatra carierei = 2400 mp rezulta 600 puieti.

- plantari pe picheti; in total 4 picheti x 5 puieti= 20 puieti.

- insamantare pe vatra semitreptei = 400 mp.

- revizuirea plantarilor  si insamantarilor= după caz

4.3.6. Geologia subsolului

Din punct de vedere geo-tectonic, amplasamentul aparține unității structurale a Carpaților Orientali, sectorul mureșean - pannonic. Acesta este amplasat pe o fosă geosinclinală cu depozite cretacice și paleogene de fliș, care a atins stadiul de inversiune tectonică în timpul Miocenului mediu și a fost apoi acoperită transgresiv de o cuvertură molasică și de lave andezitice venite pe căi de acces deschise în faza stirică.

Zonele de aflorimente cretacic-paleogene sunt concentrate în partea central-estică a regiunii și anume în unitățile tectonice pânza Botizii și pânza Wildflysch-ului, în regiunea de la nord de muntele Gutâi și în câteva ochiuri sub eruptivul de Baia Mare.

Depozitele paleogene se situează peste marnele roșii senoniene și calcarele jurasice cu amoniți. Apare ca un facies intermediar între faciesul epicontinental și cel carpatic de geosinclinal. Aceasta dovedește că legătura sării paleogene din interiorul Transilvaniei cu cea din geosinclinalul carpatic se făcea prin Maramureș (T. Iorgulescu ș.a. 1962).

Formațiunile eocene sunt reprezentate în bază printr-un facies litoral recifal peste care se dezvoltă faciesul marnos, cu marne cenușii sau roșii silicioase și intercalații de gresii miocene.

Oligocenul este reprezentat prin microconglomerate, gresii albe, șisturi argilo-marnoase, menilite etc.

Miocenul formează o cuvetă în centrul bazinului Maramureș, al cărui ax trece prin Ocna Șugatag – Sighet. Contactul său cu depozitele mai vechi este acoperit spre vest și sud-vest de curgerile andezitice ale Gutâiului (ce au avut loc în Ponțian și Romanian); spre sud, contactul e acoperit cu aglomerate și tufuri andezitice.

Miocenul din zona cuprinde depozite tortoniene și sarmațiene.

Tortonian (to)

Cele mai vechi formațiuni care aflorează in zona sunt de vârstă tortoniană și sunt localizate în zona Dealului Dordu, pe flancul vestic al Dealului Șugatag, pe raza satului Ocna Șugatag și în extremitatea nordică a localității Sat-Șugatag.

Tortonianul a fost interceptat în axul fosei maramușene pe o grosime de 1000 – 1200 m, evidențiind o subsidență marcantă și o diferențiere litostratigrafică asemănătoare cu a echivalentului său din bazinul pannonic și cel transilvănean. Are în bază tufuri dacitice cu elemente conglomeratice peste care urmează marne argiloase gipsifere și tufacee cu Globigerine, ce formează patul sării. Tuful dacitic, cenușiu verzui, compact, acoperă masivul de sare, apărând la zi sub presiunea masivului de sare în ridicare, în dreptul capelei cimitirului (unde s-a și exploatat) și pe versantul stâng al văii Sărata (Șugatag), în abruptul cuvetelor lacuste ale lacurilor Bătrân, Vrăjitoarei și Roșu. Înclinările stratelor variază între 5 și 20°, iar grosimea stratului de tuf se estimează la 10 – 15 m în deschiderea de sub capelă.

Peste stratul de tuf urmează un pachet de marne cenușii și nisipuri cenușii fine, cu intercalații de gresii cenușii și gălbui-roșcate, slab cimentate, cu aflorescențe de sare.

Sarmațian (vh – bs1)

Volhinianul + Bessarabianul urmează în continuitate de sedimentare. Această formațiune este preponderent marnoasă, atingând grosimea maximă cunoscută în aflorimente la zi de 500 m. În fosa maramureșeană, depozitele sarmațiene bordează aflorimentele tortoniene până în dreptul Sat-Șugatag. Din acest punct continuă spre sud sub forma unei fâșii înguste pe malul stâng al râului Mara până la confluența cu pârâul Râușor, în centrul localității Mara. Depozitele sarmațiene aflorează de asemenea pe versantul stâng al Văii Breboaia, respectiv pe versantul drept al Văii Mari înainte ca aceasta să părăsească teritoriul comunei.

Pannonian (pn)

Pannonianul aflorează sub formă de petece în Depresiunea Maramureșului, regăsindu-se pe teritoriul comunei Ocna Șugatag pe o porțiune extrem de redusă pe versantul drept al Văii Cheii, în piemontul Mara – Săpânța. Este reprezentat printr-o alternanță de nisipuri cenușii – gălbui, cu stratificație încrucișată (sediment de mică adâncime într-un mediu cu aporturi fluviatile), cu argile și marne compacte cu pelicule de nisip fin și cu intercalații de resturi vegetale.

Magmatismul neogen

În timpul Neogenului, magmatismul s-a manifestat prin ample fenomene vulcanice. Erupțiile vulcanice au avut loc aproape continuu generând produse vulcanice variate. Acestea au fost grupate în trei faze de activitate:

- primele erupții au avut loc în Tortonian fiind reprezentate prin piroclastite acide însoțite de riolite. Vulcanismul s-a continuat în Sarmațian când au avut loc efuziuni de andezite;

- faza a doua grupează dacite și andezite cuarțiefere puse în loc la începutul Pannonianului;

- faza a treia s-a desfășurat în Pannonianul superior și a produs roci andezitice cu predominarea curgerilor de andezite bazaltoide.

Andezitele cuarțifere (αq) aflorează doar în extremitatea vestică a comunei în Vf. Pleșca Mare.

Andezitul cuarțifer conține de regulă piroxen, hornblendă opacizată și cristale mici de cuarț. Acest andezit este în mare parte transformat hidrotermal fiind adulanizat, sericitizat, silicifiat și carbonatat.

Andezitele bazaltoide (αβ) ocupă cele mai întinse suprafețe în Munții Oaș – Gutâi, inclusiv pe teritoriul comunei Ocna Șugatag. Curgerile de lave alcătuiesc platouri largi sau petece izolate pe înălțimi. Un mod de apariție care se întâlnește rar îl constituie stâlpii și aparatele vulcanice de mici dimensiuni. Alte forme de zăcăminte sunt reprezentate de dyke, uneori cu lungimi de peste 1000 m.

Andezitul bazaltoid are o culoare neagră, iar structura porfirică este greu vizibilă megascopic. Acest andezit nu este afectat de transformări hidrotermale.

Andezitul cu biotit de Gutâi (αb) aflorează în extremitatea sudică a comunei, pe versantul nordic al munților Gutâi. Acesta conține piroxeni și biotit.

Cuaternar (qp – qh)

Sedimentul cuaternar specific Maramureșului îl formează depozitele deluvial – coluviale (bolovănișuri, pietrișuri, nisipuri, prinse într-un material argilos) cu blocuri de andezite care bordează versanții de nord-est, respectiv nord ai munților vulcanici Oaș - Gutâi. Acestea formează substratul piemonturilor care fac racodul între lanțul vulcanic și Depresiunea Maramureșului.

Aluviunile recente de pe principalele văi din zonă sunt de vârstă Holocen superior fiind reprezentate prin depozite de luncă. Reprezentativă în acest sens este lunca Marei în dreptul localității Sat-Șugatag.

Descrierea resursei minerale utile

Andezitele din perimetrul studiat sunt roci magmatice de culoare închisă. Andezitele sunt roci eruptive rezultate prin erupţie vulcanică. În mod obişnuit conţin mult biotit şi hornblendă, ceea ce îi dă culoarea mai închisă decât a granodioritului. Mica poate fi prezentă în cristale hexagonale bine formate, iar hornblenda poate apărea sub forma cristalelor aciculare. În general, crusta continentală prezintă aproximativ aceeaşi compoziţie a andezitelor. Andezitul este o rocă vulcanică, formată ca intruziune a magmelor cuarţifere care s-au răcit sub formă de depozite. Este adesea expus la suprafaţă, în urma proceselor de eroziune şi înălţare. Compoziţia chimică a andezitelor este următoarea:

Perimetrul carierei Runcu 1 este incadrat geografic in Muntii Gutii, pe cursul superior al raului Mara, dupa confluenta cu paraul Brazilor (cheile Tatarului).

La alcatuirea perimetrului iau parte urmatoarele tipuri de roci, prezentate in continuare in ordinea varstei.

Piroclastitul riodacitic. Caracteristic rocii sunt cristalele clastice de cuart magmatic prinse in masa rocii  si enclavele de roci din fundament.

Andezitul piroxenic de Seini , considerat cea mai veche roca efuziva din perimetru. Este dispus peste complexul vulcanogen – sedimentar tortonian.

Andezitul cuartifer de Piscuiatu. Continutul ridicat al sticlei in pasta, confera acesteia culoare inchisa, cenusie-neagra.

Andezitul piroxenic (de Ignis) este roca de interes economic, exploatata in cariera Runcu 1.

Macroscopic roca este dura, proaspata, compacta, de culoare deschisa, cenusiu- verzuie, masive cu cristalinitate pronuntata, semipolicroma. Spartura rocii este concoidala, planul de spartura trecand prin mineralele componente, forfecandu-le. Mineralele componente sunt in raporturi de atingere-indintare. Structura acestui andezit este evident porfirica, textura masiva-neorientata.    Andezitul piroxenic  constituie un corp de inradacinare, revarsandu-se peste formatiunile eruptive mai vechi in cadrul curgerilor de andezit piroxenic.

Cariera Runcu 1 este situate la cca. 10m de un alt perimetru temporar, aflat in exploatare, Runcu, titularul acestuia fiind SC SOCOT SA.

Coperta formată din sol şi fragmente de andezit are grosimi de 0.3 - 0,5 m iar terenul este in prezent impadurit.

Determinări geotehnice pentru roca andezitică similara au fost efectuate pe piatră fasonată şi pe probe monolit. Astfel au fost determinate următoarele caracteristici fizico-mecanice :

- densitatea = 2,784 g/cm3

- densitatea aparentă = 2,722 g/cm3;

- rezistenţa la compresiune : 	- stare uscată = 2583 daN/cm2

- îngheţ-dezgheţ = 2029 daN/cm2;

- rezistenţa la şoc = 81 kg cm/cm2;

- rezistenţa la uzură = 0,06 j/cm3.

4.3.4.1 Relaţia dintre resursele subsolului si zone protejate sau peisaj

Zonei de amplasare a obiectivului, se afla inclusă în totalitate în situl Natura 2000 ROSCI 0092 Igniș cu o suprafață de 19635 ha și ROSPA Munții Gutâi. Datorita specificului activităţii obiectivului, prin dezvoltarea exploatării zăcământului de andezit din perimetrul analizat, se va afecta valoarea peisagistica a zonei. Impactul pe care îl va avea cariera asupra peisajului se va ameliora după încheierea lucrărilor de reconstrucţie ecologica.

4.3.4.2 Obiective geologice valoroase protejate

In zona obiectivului analizat, nu se afla obiective geologice valoroase, care sa necesite luarea unor masuri de protecţie.

4.3.4.3. Procese geologice - alunecări de teren, eroziuni, zone predispuse alunecărilor de teren

Morfologia terenului din cadrul perimetrului de exploatare si in imediata vecinătate a carierei si utilitarilor acesteia, este ușoara, fără accidente naturale sau artificiale. Înălţimile terenului variază intre +760 m si +810 m.

Poluarea existentă

Nu există informaţii privind încărcarea cu poluanţi a subsolului pe amplasamentul studiat.

Surse de poluare a subsolului

Având în vedere măsurile prevăzute pentru prevenirea poluării solului, subsolul nu va fi afectat de poluare.

4.3.4.4. Impactul prognozat

Lucrările de exploatare a zăcământului de andezit din perimetrul analizat nu conduc la impact direct asupra componentelor subterane - geologice. De asemenea, aceste lucrări nu produc schimbări majore în mediul geologic, care sa poată induce efecte asupra condiţiilor hidrogeologice, reţelei hidrologice, zonelor umede, biotopurilor etc.

Datorită lucrărilor executate pentru exploatarea rocilor utile, nu va fi afectată din punct de vedere chimic calitatea subsolului, însă vor fi afectate proprietăţile fizico-mecanice şi termice ale solului şi morfologia terenului.

Impactul produs de activitatea desfășurata in perimetrul analizat asupra factorului de mediu subsol se manifestă prin:

- excavarea volumului de util în perimetrul carierei, care conduce la agresarea subsolului şi la modificarea armoniei peisajului înconjurător;

- activitatea de exploatare a andezitului afectează microflora şi microfauna caracteristică ce vieţuieşte în sol şi subsol, prin dislocarea habitatului natural al acestora şi prin zgomotul generat de utilajele din dotare, care va determina migrarea eventualelor specii de mezofaună din perimetru.

La finalizarea lucrărilor, se vor executa lucrările de reconstrucţie ecologică, pentru care se va constitui garanţia bancară cerută prin legislaţie.

4.3.4.5. Masuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului asupra subsolului, sunt prevăzute masuri suplimentare privind protecţia solului/subsolului si anume:

- limitarea intervenţiei asupra solului si vegetaţiei si protejarea biosistemelor care se afla in vecinătatea perimetrului de exploatare ;

- diminuarea la minimum a pierderilor aferente procesului de exploatare si transport ale andezitului;

- refacerea unghiurilor de taluz pentru zonelor afectate de exploatare, astfel încât sa favorizeze acumularea păturii fertile de sol si evitarea antrenării acestuia de către apele de șiroire;

- reducerea aportului de poluanţi in sol, proveniţi din depozitarea direct pe sol a unor materiale si deșeuri rezultate din activitatea de producţie;

- realizarea si curăţarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale, in zona perimetrului de exploatare si a drumurilor de exploatare utilizate;

- amenajarea unei platforme si achiziţionarea de recipiente adecvate pentru colectarea deșeurilor de tip menajer si a deșeurilor metalice, precum si a uleiurilor uzate rezultate din activităţile de întreţinere a utilajelor din dotare;

- amenajarea unei platforme pentru staţionarea utilajelor si a mijloacelor de transport, precum si pentru întreţinerea autovehiculelor;

- eliminarea riscului de apariţie a poluaţilor accidentale ale solului si subsolului din zona cisternei de depozitare a motorinei si a pompei de alimentare, prin amenajarea unui spaţiu corespunzător desfășurării acestor operaţii;

- realizarea unui grup sanitar ecologic, vidanjabil periodic ;

- instruirea întregului personal si mai ales a celui care executa lucrări de reparaţii si întreţinere la utilaje si mijloace de transport, in vederea evitării poluării solului.

4.4. BIODIVERSITATEA

Informaţii despre biotopurile de pe amplasament

Ariile naturale protejate sunt situl Natura 2000 ROSCI 0092 Igniș și ROSPA Munții Gutâi, in care se afla in totalitatea amplasamentul analizat, au fost inclus în rețeaua ecologică europeană Natura 2000, fiind declarate situri de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 ,  respectiv situl Natura 2000 ROSPA 0134 Gutâi a fost desemnat prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Situl de importanță comunitară a fost nominalizat pentru prezența mai multor specii de mamifere, amfibieni și tipuri de habitate.

Situl Natura 2000 ROSPA 0134 Munţii Gutâi are o suprafaţă de 28.439 ha şi include parţial ROSCI0092 Igniş. Suprafaţa totală a celor doua situri suprapuse este de 32.689 ha.

Situl Natura 2000 ROSCI 0092 Igniș cu o suprafață de 19635 ha (coordonate: N 47º 50′ 13” E 23º 46′ 16”), cuprinse altitudinal între 321 și 1297 metri, cu o medie altitudinală de 888 metri.

AMPLASAMENTUL STUDIAT

Amplasarea in siturile Natura 2000

Informaţii despre ecosistemele de pe amplasament

7110* Turbării  active

3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane

9110 Luzulo-Fagetum beech forest

9130 Asperulo-Fagetum beech forests

6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase(Molinion caeruleae)

7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat)

6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin

Specii de mamifere: 2612

Microtus tatricus

Specii de amfibieni si reptile:

1193 Bombina variegata (Buhai de balta cu burta galbena);

2001 Triturus cristatus (triton cu creasta);

Specii de plante:

1758 Ligularia sibirica

4070 Campanula serrata

Alte specii de flora și faună:

Bufo bufo

Martes martes

Carex limosa

Empetrum nigrum ssp. Nigrum

Molinia caerulea ssp. Caerulea

Anguis fragilis

Habitatele prezente pe teritoriul destinat proiectului sunt reprezentate de arborete de făget de tip 9110. Cariera este preconizată la liziera arboretului la ecoton cu o pajiște de Nardus stricta, dar și la limita cu un drum de acces care deservește fosta carieră de piatră. Ceea ce se preconizează a fi defrișat este o vegetație puțin consolidată, cu ânchegarea coronamentului de cca 0,7, diametrele arborilor de cca 25-30 cm, iar înălțimea nu depășește 5-10 m.

Vedere generală asupra amplasamentului

Tabelul . Eșantioane ale vegetației

| Numărul releveului | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acoperirea generală a covorului ierbos (%) | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Închegarea coronamentului | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Diametrele arborilor (cm) | 25-30 | 15-20 cm | 15-20 | 20 | 10-15 |
| Vârsta arborilor | 25-30 | 30 | 30 | 35-40 | 10-15 |
| Stratificare | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Suprafața de probă (mp) |
|  |  |  |  | 400 mp |  |
| Fagus silvatica | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Picea abies | + | - | - | - | + |
| Acer campestre | - | - | - | + | - |
| Prunus avium | - | - | - | - | - |
| Acer pseudoplatanus | - | - | - | - | - |
| Acer platanoides | - | - | - | - | - |
| Betula pendula | + | - | - | - | - |
| Crataegus monogyna | - | - | - | - | - |
| Corylus avellana | + | - | + | - | - |
| Cephalanthera longifolia | - | - | - | + | - |
| Festuca drymeia | + | + | + | + | + |
| Galium odoratum | + | + | - | + | + |
| Galium shultesii | - | + | + | - | - |
| Ranunculus cassubicus | + | - | - | - | - |
| Ranunculus ficaria | - | - | - | + | + |
| Anemone nemorosa | + | - | - | - | + |
| Viola reichenbachiana | + | + | + | - | - |
| Stellaria holostea | - | + | - | - | + |
| Mycelis muralis | - | - | - | + | - |
| Scilla bifolia | - | + | + | - | - |
| Geum urbanum | - | - | - | + | - |
| Primula acaulis | - | - | - | - | + |
| Hieracium sabaudum | - | - | - | + | - |
| Isopyrum thalictroides | - | - | + | - | - |
| Corydalis bulbosa | - | - | - | + | - |
| Corydalis solida | - | - | + | - | - |
| Trifolium medium | - | - | + | - | - |
| Euphrasia stricta | - | - | - | + | - |
| Veronica officinalis | - | + | - | - | - |
| Marrubium vulgare | - | - | - | + | - |
| Campanula patula | - | - | + | - | - |
| Veronica chamaedrys | - | - | + | - | - |
| Cardamine glanduligera | - | - | - | - | - |
| Erigeron annuus | - | - | - | - | 2 |

ANALIZA SPECIILOR DE FAUNĂ DIN ARIA DE IMPACT ŞI ZONA ÎNCONJURĂTOARE

Flora

Speciile de plante întâlnite pe amplasament sunt menționate în tabelul sintetic al asociației vegetale prezentate (tabelul Eșantioane ale vegetației).

Dintre speciile de plante de interes comunitar menționate în formularul standard al situlului Natura 2000 0092 Igniș precizăm următoarele:

1758 Ligularia sibirica

Specia Ligularia sibirica este o specie de plantă atașată habitatelor umede, cu exces de apă, de tipul marginilor de mlaștini eutrofe, a pajiștilor umede. Teritoriul său este circumscris zonelor microdepresionare de pe platoul Gutâi, în proximitatea Iezerului mare, precum și în zona nordică a sitului, în zonele umede. Pe amplasament nu se găsește pajiște umedă sau mlaștină, specia nu este prezentă și nu are condiții favorabile de biotop.

4070 Campanula serrata

Specia este una de pajiști, nu are biotop favorabil în arboretul de pe amplasament.

Nevertebrate

Pe teritoriul destinat proiectului, cu suprafață de sub 1 ha nu au fost identificate specii de nevertebrate de interes comunitar. Acestea sunt atașate de habitate forestiere mature, cu arbori bătrâni, ceea ce nu este cazul pe amplasament.

AMFIBIENI

Metoda de studiu:

Întâlnirea şi identificarea vizuală a amfibienilor şi reptilelor (ARVES-amphibian and reptile visual encounter surveys) este metoda ceea mai standardă în studiul şi inventarierea herpetofaunei. Există numeroase metode de întâlnire şi identificare vizuală, dintre care ceea mai adecvată este metoda transectelor.

Habitatele umede de bălţi, de pe platoul Gutâi permit dezvoltarea amfibienilor. Pe amplasament nu există habitate favorabile, bălți permanente sau temporare, deci nu s-au observat exemplare de amfibieni, nici specii comune sau de interes comunitar.

Reptile

Zona destinată activităţii economice nu este un habitat specific nici pentru reptile, cum nu este pentru nici o specie de interes comunitar. Accidental pot să apară exemplare răzleţe de vipere care se pot încălzi, strict în perioadele când nu se lucrează, dar acesta nu este nici habitat de hrănire, nici de odihnă sau retragere a speciilor de reptile.

Păsări

Metoda de studiu:

Observarea și evaluarea populațiilor avifaunei s-a efectuat prin observații directe și observații asupra locurilor de cuibărit și de hrănire. În perimetrul desemnat deschiderii carierei nu s-au semnalat cuiburi de păsări.

MAMIFERE

Suprafaţa destinată activităţii economice nu este propice mamiferelor, atât în ceea ce priveşte comportamentul de hrănire, cât şi cel de adăpostire sau retragere. Nu au fost observate mamifere sau urme de mamifere sălbatice.

Consideram ca exploatarea carierei nu va avea nici un impact negativ asupra populatiilor de mamifere din zonele adiacente.

Lutra lutra vidra este o specie atașată cursurilor de apă pe care se poate hrăni cu pești mari. Nu sunt pe amplasament astfel de condiții de habitat și activitatea nu interferează cu ape în care viețuiește acestă specie.

Fără impact.

Microtus tatricus șoarecele de Tatra este o specie din etajul subalpin, paști umede în lungul cursurilor de apă, stâncării umede și păduri de conifere cu strat gros de litieră. Nu are habitat propice pe teritoriul proiectului, iar activitățile din proiect nu interferează cu potențiale habitate ale speciei.

4.4.2. Surse de poluare a florei şi faunei

4.4.2.1. Surse de poluare a florei si faunei si emisii de poluanţi

Având in vedere faptul ca extracţia andezitului se va realiza dintr-un areal unde vegetaţia naturala este putin consolidata, vor fi necesare pe parcurs lucrări de defrișare si de taiere a vegetaţiei (arbori si arbuști).

In etapa de exploatare a andezitului, sursele de poluare a florei si faunei sunt următoarele:

- instalaţiile de forare si operaţiile de derocare a andezitelor, produc poluanţi (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi) si zgomot;

- utilajele de încărcare si mijloacele de transport al rocilor sterile si pietrei derocate care, prin activitatea desfășurata in cadrul fronturilor de lucru, produc poluanţi (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi) si zgomot;

- traficul de șantier, prin transportul andezitului brut, generează poluanţi specifici mijloacelor de transport (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi) si zgomot;

- activitatea de concasare:

- deșeurile rezultate din activităţile de exploatare a andezitului pot afecta vegetaţia din vecinătatea amplasamentului;

- accidentele rezultate ca urmare a traficului de șantier, care pot genera scurgeri de carburanţi si uleiuri care, deversate pe suprafaţa solului, afectează flora si fauna specifica amplasamentului.

Conform literaturii de specialitate, se estimează ca particulele in aer care pot prezenta riscuri pentru vegetaţie pot fi întâlnite:

- pe distanta de pana la 300 m in jurul obiectivului, in timpul executării lucrărilor proiectate;

- pe o distanta de 50 m in ambele părţi ale drumului de acces neasfaltat, în perioadele de concentrare maximă a lucrărilor de execuţie.

Atât prin amplasament cât şi prin activităţile din etapele de exploatare a rocilor utile şi de amenajare a terenului, lucrările de investiţii proiectate vor avea un impact direct, pe termen scurt, asupra florei şi faunei din zona perimetrului de exploatare.

După ce încetează lucrările de exploatare a rocilor utile, din cadrul perimetrului, dispare si impactul asupra tipurilor de habitate si a speciilor.

Din estimările făcute in studii seismometrice realizate de S.C. INSEMEX S.A. Petroșani în alte perimetre si din experienţa altor lucrări similare, se apreciază că la limita perimetrului minier instituit, zgomotul produs de exploziile de derocare sunt de mica intensitate si cu o durată foarte scurtă si nu va crea prejudicii importante asupra habitatului animalelor sălbatice.

4.4.3. Impactul produs asupra florei şi faunei

4.4.3.1. Impactul produs asupra florei şi faunei

Impactul prognozat asupra biodiversităţii, datorat funcţionării obiectivului nu va fi major, având în vedere amplasarea acestuia într-o zonă nu foarte bogată, din punct de vedere al biodiversităţii.

În vederea amplasării obiectivului în zona menţionată, pentru moment nu sunt necesare, desecări sau alte acţiuni care ar putea să aibă impact asupra biodiversităţii. În perimetrul analizat nu există exemplare de plante sau animale rare, pe cale de dispariţie, specii de plante cu importanţă economică sau specii incluse în Cartea Roşie.

Din activitatea care se va desfăşura în perimetrul carierei se pot identifica factori de disconfort pentru vegetaţia şi fauna din zonă:

- noxele din gazele de eşapament ale utilajelor acţionate de motoare Diesel;

- praful eliberat în atmosferă în urma activităţilor de concasare, încărcare – descărcare şi transport;

- zgomotul produs de activitatea din carieră.

Aceștia vor genera următoarele efecte pe care nu putem să nu le luăm în considerare:

- modificarea funcţiilor principale îndeplinite de vegetaţie si anume: antieroziva, ecologica, de microclimat, hidrologica, sanitara, de reducere a zgomotului, recreativa, estetica;

- înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament, prin lucrările de decopertare si excavare;

- fragmentarea habitatelor naturale, prin apariţia unei bariere fizice constituita din lucrările de exploatare a agregatelor minerale;

- deprecierea speciilor;

- perturbarea grupelor vegetale fragile;

- reducerea productivităţii biologice, datorita gradului crescut de poluare;

- tulburarea vieţii animalelor sălbatice, libertatea de mișcare a acestora fiind parţial afectata de activitatea de exploatare a rocilor utile din cariera.

Existenţa animalelor în vecinătatea obiectivului, la anumite distanţe fiind posibilă şi independentă de prezenţa sa.

Modificarea/reducerea spaţiilor pentru adăposturi, de odihnă, hrană, creştere, sunt determinate în general prin modificarea habitatelor şi se diferentiaza punctual la fiecare grup de fauna. Având în vedere că pe teritoriul destinat carierei nu există adăposturi de animale, la aceasta contribuind impactul antropic deja existent, nu se va manifesta un impact ridicat asupra niciunei din speciile faunistice.

-	flora nu va avea de suferit de pe urma deschiderii şi operării carierei;

-	exemplarele de amfibieni ajunse accidental în apropierea teritoriului au capacitatea de a se retrage singure în zone cu mai puţin impact și cu nivel hidric ridicat, prin urmare nu vor fi afectate decât în prima etapă;  În acestă etapă este foarte important respectarea normelor de deschidere de șantier astfel încât să nu rămână habitate deranjate care să constituie false habitate pentru amfibieni: gropi temporare, șanțuri, cauciucuri cu acumulări de apă etc.

-	exemplarele de ornitofaună râmân la distanță de sursa de zgomot, se retrag în habitatele forestiere adiacente.

Impactul prognozat asupra biodiversităţii, datorat funcţionării obiectivului va fi, astfel, în limite admisibile.

4.4.4. Măsuri de protecţie a biotopurilor si habitatelor de pe amplasament

4.4.4.1. Măsuri de protecţie a biotopurilor si habitatelor de pe amplasament

Pentru impactul datorat deranjării speciilor datorită zgomotului şi luminii, în perioada de deschidere a carierei şi de exploatare, se recomandă:

- Folosirea de tehnologii şi echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate

- Evitarea exploatării în perioada de martie-aprilie când speciile de ornitofauna cuibăresc;

- Evitarea muncii în timpul nopţii, iar în cazul în care se utilizează lumina noaptea se va evita utilizarea ei în exces.

-  evitarea exploatărilor nocturne pentru a se împiedica atragerea în masă a insectelor nocturne şi implicit a liliecilor.

Pentru impactul datorat mortalităţii directe cauzate de omorârea animalelor de către lucrători, capturarea involuntare a diferite specii în gropi, şanţuri, canale etc, apariţia de false locuri de

reproducere (ex gropi, şanţuri, canale temporar inundate care sunt secate în scurt timp, determinând mortalitatea ouălor, larvelor etc.), se recomandă:

- organizarea de şedinţe de conştientizare în care să se explice faptul că aceste animale sunt strict protejate de lege

- Pentru impactul datorat creşterii nivelului suspensiilor şi a noxelor se va proceda la umezirea în permanenţă a drumurilor industriale fapt ce va împiedica creşterea gradului de impurificare a aerului cu pulberi. Pentru impactul datorat noxelor cea mai importantă măsură de reducere este folosirea de utilaje şi maşini conforme cu standardele euro.

Pentru impactul datorat poluării datorate accidentelor, managementul defectuos al hidrocarburilor, folosirii unei tehnologii neadegvate şi managementului defectuos al deşeurilor, impact ce poate apărea în toate fazele proiectului cu efect asupra tuturor speciilor şi habitatelor se recomandă:

- aplicarea unei discipline în circulaţie

- realizarea unui management eficient al depozitării hidrocarburilor şi a altor substanțe toxice în perimetrul șantierului

- folosirea de tehnologii noi, performante

- realizarea unui management eficient al deşeurilor; asigurarea evacuării deșeurilor prin efectuarea unui contract o firmă autorizată de profil;

Pentru diminuarea impactului provocat de mortalitatea directă a speciilor mobile de faună, cauzată de accidentele auto pe drumurile industriale, se recomandă:

- limitarea vitezei pe drumurile din perimetrul proiectului.

- Curăţarea regulată a drumurilor industriale şi a marginilor acesteia de cadavrele de animale (ex. câini, păsări etc.) produse de către accidente pentru a nu atrage eventuale specii necrofage (corvidele, păsări răpitoare, vulpi etc.).

4.5. PEISAJUL

4.5.1 Informații despre peisaj, încadrarea in regiune, diversitatea acestuia

Masivul Gutâi se prezintă ca o masă compactă, terminată spre exterior cu abrupturi amețitoare, în special pe laturile de nord, sud și vest. La baza acestora se găsesc rene de grohotișuri sau torenți de pietre ce au rezultat prin acțiunea agenților modelatori externi.

Platourile, alcătuite din aglomerate vulcanice, ocupă în Gutâi suprafețe mai restrânse decât în Munții Igniș. Aceste platouri sunt îmbrăcate cu jnepeni și ienuperi și presărate cu „marghile" și tăuri periglaciare sau „ochiuri-de mări", cum le mai numesc localnicii. În majoritatea cazurilor tăurile au apărut în excavațiile dintre conurile de grohotiș. Cele mai reprezentative sunt Tăul Chendroaiei și Tăul Morărenilor („Tăul în Tăcinoase").

Piemontul Gutâiului se desfășoară sub abruptul nordic al Gutâiului, între văile Cosău, la est și Mara, la vest. Este un piemont tipic alcătuit din depozite cărate de râuri și torenți din munte, în timpul Pleistocenului. Reprezintă unitatea de contact dintre edificiul vulcanic și Depresiunea Maramureșului, având suprafețe netede, slab înclinate, acoperite cu fânețe și culturi agricole.

Piemontul Gutâiului prezintă o înclinare generală de la sud către nord, sens în care cotele scad de la 838 m în Dealul Pripor, până la valori sub 400 m în lunca de pe partea stângă a râului Mara.

Configurația terenului este tipică regiunilor vulcanice, cu pante abrupte, ale Cheilor Tatarului, care au cota de + 800 m.

În proximitatea amplasamentului destinat proiectului se găsește fosta carieră aflata in partea estica la circa 1500m , tot in aceasta parte aflandu se si cheile Tatarului la circa 2000m.

In partea nord estica peisajul este format dinte-un platou alpin-Platoul Runcu- incepand de la aproximativ 640m fata de amplasament iar in partea nordica la aproximativ 2500m se afla varful Pleasca cu inaltimea de 1291,66m.

Partea vestica,de altfel tot amplasamentul, este marginita de paduri de făget, iar la aproximativ 8200m in partea sudsudvestica se afla varful Ignis cu inaltimea de 1306,65m.

Pentru protejarea peisajului zonei, la finalul exploatării zona va fi naturalizată prin reducerea pantelor carierei, acoperirea cu sol vegetal şi revegetarea zonei, inclusiv cu arbori, în zona în care solul permite.

4.5.2. Caracteristicile si geomorfologia reliefului pe amplasament

Din punct de vedere morfologic, amplasamentul este situat în marea unitate de relief, Carpații Orientali, Grupa nordică (Carpații Maramureșului și ai Bucovinei), cu subdiviziunile Depresiunea Maramureșului și Munții Gutâi.

Carpații Orientali reprezintă cea mai întinsă unitate montană, ocupând jumătate din suprafața Carpaților de pe teritoriul țării noastre. Sunt foarte fragmentați de depresiuni numeroase, de văi și trecători, fiind așadar lipsiți de masivitate.

Carpații Orientali au o lățime cuprinsă între 130 – 140 km în nord și 80 km în sud și sunt împărțiți în trei subunități:

- grupa nordică: Carpații Maramureșului și ai Bucovinei;

- grupa centrală: Carpații Moldo – Transilvani;

- grupa sudică: Carpații Curburii.

Grupa nordică se desfășoară între granița cu Ucraina în nord, Podișul Sucevei în est, culoarul depresionar Câmpulung Moldovenesc, Pasul Mestecăniș, Depresiunea Dornelor și Culoarul Bârgăului în sud, Podișul Someșan și Câmpia Someșului în vest.

Din punct de vedere geologic, această grupă este alcătuită din roci vulcanice în vest (munții Oaș, Gutâi, Țibleș), roci metamorfice (șisturi cristaline) în centru (munții Rodnei, Suhard,

Maramureșului, Obcina Mestecăniș) și roci sedimentare cutate în est (Obcina Feredeu și Obcina Mare).

Munții Oaș - Gutâi se întind până la Valea Botizei și au fost generați de un vulcanism cu o evoluție complicată, desfășurată în trei cicluri magmatice. Între fazele euptive s-au scurs perioade apreciabile de timp, în care aparatele vulcanice mai vechi au fost parțial erodate, iar fragmentele rămase au fost acoperite (parțial sau total) de lave mai noi.

Cele mai bine păstrate forme de relief vulcanic sunt cele create de eupțiile mai recente, pliocen superioare. De atunci datează cele două caldeire, destul de scunde (nu depășesc 1292 m) și slab marcate: Săpânța, în nord, cu un diametru de 6 km, drenată spre Tisa de râul Săpânța, și Mara, cu o formă alungită est – vest, drenată spre Iza de râul Mara.

Din punct de vedere morfologic, forma cea mai caracteristică este un platou vulcanic, destul de monoton, cu altitudine mai mică în nord-vest, în Munții Oașului (824 m în Vf. Piatra Vâscului) și mai accentuată în sud-est, în Munții Gutâiului (1443 m în Vf. Gutâi). Platoul este secționat de văi adânci, uneori cu aspect de defileu (Defileul Tătarului pe valea Runcului), cu versanți puternic înclinați și dominat de o serie de înălțimi care au fost interpretate ca forme de relief vulcanic rezidual – fragmente de conuri, necks, dykes etc. Astfel, cele mai înalte vârfuri sunt considerate vechi mulaje ale coșurilor vulcanice (necks) – Gutâiul, Ignișul (1307 m). Un excepțional dyke degajat prin eroziune este Creasta Cocoșului (1428 m). Alte forme de pe platou sunt negative, prezentându-se ca niște cratere mici, de explozie (maar), parțial colmatate și adăpostind mici lacuri (iezere).

Vatra carierei este situată lângă drumul de acces, la șoseaua judetena 183A la cota + 810 m. Prima treaptă a carierei este deja formată la cota + 790 m . Astfel, terenul prezintă o diferență de nivel de 55 m (+810 - +755 m).

4.5.3. Caracteristicile rețelei hidrologice

Cel mai însemnat și cunoscut este râul Mara (40 km), cu izvoarele fixate sub vârful Pleșca în Munții Igniș. Păienjenișul firelor de apă se adună de peste tot, șiroind printre stânci. Unul dintre izvoare se numește Valea Brazilor. Acesta confluează pe platou cu Valea Răchitei și Valea Plodului, urmând să primească imediat pe partea dreaptă Valea Vidrișca și Valea Tâlhărașu care coboară dinspre Culmea Vidrișca și Vf. Pleșca Mare.

După o cale destul de lesnicioasă, întâlnește roci deosebit de dure, pe unele le ocolește, pe altele trebuie să le taie. Pietrele mari ce-i stau în cale formează cascade, iar la baza lor apar bulboane, unde apa fierbe ca într-un cazan; pe malul stâng al văii străjuiesc stânci înalte de 50—60 m, de origine vulcanică. Pe porțiunea de chei, râul se numește Valea Tătarului. Turiștii străbat această strâmtoare, lată doar de câțiva metri, pe o potecă aflată pe malul stâng al văii, dominată de peretele aproape vertical.

Pe măsură ce coboară spre depresiunea vălurită a Marei, râul își îmbogățește apele cu câțiva afluenți pe partea dreaptă precum Valea Runcului, Valea Arinieși, pârâul Sig și pârâul Râușor care drenează versanții sud-estici ai munților Igniș.

În aval de Cheile Tătarului se construiește un baraj care va adăposti un lac artificial, ce are ca principal scop asigurarea sursei de apă pentru populația și industria localităților Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, precum și a localităților situate de-a lungul râurilor Mara, Iza și Tisa și anume Desești, Hărnicești, Sat Șugatag, Giulești, Ferești, Berbești, Vadu Izei, Ocna Șugatag, Călinești, Sârbi, Budești, Sărasău, Câmpulung la Tisa și Săpânța.

Realizarea acumulării Runcu are și alte două scopuri extrem de importante și anume atenuarea undelor de viitură de pe râurile Mara și Iza, prin aceasta fiind protejate de riscul inundaților localitățile adiacente celor două râuri situate în aval de amenajare, respectiv producerea și livrarea de energie electrică în sistemul energetic național (prin trei centrale hidroelectrice a căror producție anuală de energie electrică a fost evaluată la 75 Gwh/an).

4.5.4. Zone împădurite

Habitatele prezente pe teritoriul destinat proiectului sunt reprezentate de arborete de făget de tip 9110. Cariera este preconizată la liziera arboretului la ecoton cu o pajiște de Nardus stricta, dar și la limita cu un drum de acces care deservește fosta carieră de piatră. Ceea ce se preconizează a fi defrișat este o vegetație puțin consolidată, cu ânchegarea coronamentului de cca 0,7, diametrele arborilor de cca 25-30 cm, iar înălțimea nu depășește 5-10 m.

4.5.5. Impactul asupra cadrului natural, valorii estetice a peisajului, schimbării de utilizare a terenului

Factorii care modelează peisajul sunt: geologia, relieful, clima, hidrografia, biodiversitatea si omul.

Se consideră că proiectul va avea un impact redus asupra peisajului. Astfel, in urma lucrărilor de exploatare a andezitului, pot rezulta fenomene de degradare a peisajului, de scădere a valorii estetice a acestuia, prin perturbarea ordinii naturale existente, lăsând urme antropice grave când amplasarea excavaţiilor este străina si neintegrata in mediul înconjurător.

Pentru a fi evitate astfel de fenomene de degradare a peisajului, au fost recomandate mai multe masuri care sa conducă la diminuarea impactului asupra ambientului, precum recrearea aspectului iniţial, prin plantarea de vegetaţie specifica.

Impactul schimbării modului de utilizare a terenului asupra peisajului va disparea la finalizarea exploatari prin reimpadurirea si replantarea in cea mai mare masura cu speciile existente pe amplasament la demararea activitati..

Pentru realizarea lucrărilor de derocare a andezitului, se prognozează următoarele forme de impact asupra peisajului:

- schimbarea elementelor cadrului natural (modificarea topografiei, modificarea vegetaţiei, schimbarea microclimatului);

- schimbarea categoriilor de folosinţa a terenurilor, prin scoaterea provizorie a unor suprafeţe din circuitul natural (agricol) si ocuparea propriu-zisa cu excavaţii;

- schimbarea valorii estetice a peisajului, prin perturbarea ordinii naturale existente si includerea unei noi activităţi ;

- modificarea raportului dintre teritoriul natural si cel antropizat, prin mărirea suprafeţei celui antropizat;

- posibilitatea de apariţie a altor excavaţii, care vor conduce la diminuarea suprafeţelor agricole.

4.5.6. Masuri pentru diminuarea impactului asupra peisajului

Pentru diminuarea impactului asupra peisajului, in prezentul studiu de evaluare a impactului asupra mediului, recomandam respectarea următoarelor masuri:

- realizarea de înierbări ale taluzurilor si bermelor carierei, precum si realizarea lucrărilor de înierbare si plantare arbuști pe haldele de steril;

Principalele lucrări, privind refacerea mediului afectat de exploatarea andezitului din perimetrul, se vor executa la terminarea activităţii si vor fi legate de refacerea treptelor carierei, refacerea solului si asigurarea stabilităţii acestuia. Sunt însă necesare si lucrări menite să îndepărteze, din fostul perimetru de exploatare, toate potenţialele surse de poluare, precum si lucrări pentru protejarea zonei din punct de vedere peisagistic.

  - MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC

Populația stabilă a Comunei Ocna Șugatag a cunoscut fluctuații în perioada 2006 – 2016, după anul 2010 fiind remarcată o tendință generală de scădere a numărului de locuitori, chiar dacă pe parcursul anilor, au fost observate și creșteri ale numărului de locuitori. În anii 2006, 2009 şi 2013 s-au înregistrat creșteri izolate ale populației, dar cu un impact mic asupra tendinței generale. Trendul demografic descendent a făcut ca numărul locuitorilor sa ajungă de la 4233 (anul 2006) la 4171 de persoane (anul 2016) – scădere cu 1,5% din 2006 până în 2016.

Suprafața agricolă dominantă a comunei Ocna Șugatag este ocupată cu fânețe și reprezinta 78,76% din suprafața terenului agricol. Restul terenului agricol (21,24%) se împarte între terenurile arabile, pășuni și livezi.

Terenul neagricol al Comunei Ocna Șugatag ocupă 1731,07 ha (19,05% din suprafața totală a comunei) și se împarte în păduri (1027,03 ha), ape (82,15 ha), curți construcții (460,29 ha), drumuri (161,59 ha) și terenuri neproductive (0,01 ha).

Stațiunea Ocna Șugatag pune la dispoziția celor sosiți la tratament balnear sau pentru odihnă, un cadru natural peisagistic plăcut, atractiv și curat. Zonele unde sunt amenajate piscinele și ștrandul au expunere la soare, fiind favorabile pentru aerohelioterapie.

În afara resurselor minerale și climatice ce oferă un caracter terapeutic, în comuna Ocna Șugatag există și alte elemente care îi oferă potențial turistic și care reprezintă puncte de atracție pentru cei care sosesc în stațiune fie pentru curele balneoclimaterice, fie în scop turistic, comuna fiind declarată stațiune climatică.

Construcţiile si activităţile existente in zona de influenta a proiectului

Perimetrul solicitat este situat in extravilanul localitatii Ocna Sugatag, amonte de acumularea Runcu, cu acces din localitatea Mara pe drumul 183A, cca. 8km.

Acumularea Runcu are ca scop principal asigurarea sursei de apă pentru populaţia şi industria

localităţilor Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmaţiei, localiţăţilor limitrofe acestora precum şi a localităţilor situate de-a lungul râurilor Mara, Iza şi Tisa.

Numărul locuitorilor din zonă care vor beneficia de alimentarea cu apă se ridică la cca 300 mii şi reprezintă peste 60% din populaţia judeţului Maramureș.

Importanţa social-economică a investiţiei va consta în crearea de locuri de muncă pe perioada de implementare si derulare a proiectului, cu efect benefic si asupra situaţiei economice din localităţile învecinate, dar cel mai important lucru pe care îl va crea această investiţiei este că va furniza materia primă pentru refacerea infrastructurii rutiere din zonă. Prin realizarea investiţiei, nu se înregistrează o creștere a ratei îmbolnăvirilor profesionale la nivelul locuitorilor sau lucrătorilor si nu există public posibil nemulţumit de existenţa si realizarea proiectului. Din acest punct de vedere, putem afirma că impactul investiţiei va fi unul pozitiv.

Din punct de vedere social si economic, utilizarea terenului pentru extragerea andezitului folosit la construcţia unor noi obiective economice si refacerea infrastructurii rutiere determină o utilizare superioară a resurselor existente pe amplasament, iar ulterior, prin reconstrucţia ecologică a zonei la finalizarea exploatării, aceasta va fi redată în circuitul natural.

4.6.1. Impact prognozat asupra mediului social si economic

Impactului prognozat asupra mediului social si economic poate fi caracterizat in felul următor:

- populaţia si așezările situate in apropierea obiectivului analizat vor fi afectate in mica măsura in perioada de execuţie a proiectului, prin emisiile de noxe si zgomotul rezultate de la activităţile desfășurate in incinta perimetrului de exploatare si a organizării de șantier, deoarece mediul locuit se afla la distante de peste 7,9 km fata de perimetrul de exploatare iar cel economic(statiunea Izvoare) la peste 4,80km;

- factorii poluanţi rezultaţi din activitatea de extracţie a rocilor utile au o acţiune limitata, restrânsa la un areal limitrof obiectivului de investiţii proiectat;

- posibile conflicte de circulaţie, datorita autovehiculelor de tonaj ridicat, care transporta materialele de construcţii la punctele de lucru.

- Comparativ cu alte forme de impact ce ar putea sa se manifeste asupra locuitorilor din vecinătate, activitatea de exploatare a rocilor utile are un efect minor.

Studierea activităţilor si a tehnologiilor ce sunt utilizate in cadrul exploatării ne determina sa apreciem ca impactul negativ al acestora asupra așezărilor umane din zona se poate, eventual, manifesta prin:

- emisiile de poluanţi atmosferici, reprezentate prin gazele de ardere a combustibililor lichizi si prin praful ridicat;

- zgomotul produs de concasoare si autobasculantele care transporta blocurile de piatră către punctele de lucru.

4.6.2. Măsuri de diminuare a impactului

4.6.2.1.Masuri pentru diminuarea impactului proiectului asupra mediului social si economic in perioada de execuţie

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificările si completările ulterioare, stipulează obligativitatea respectării principiilor ecologice in procesul de dezvoltare social-economica, pentru asigurarea unui mediu de viaţa sănătos pentru populaţie.

Amplasarea lucrărilor de exploatare din perimetrul Runcu 1, judeţul Maramures trebuie sa se realizeze fără a prejudicia in vreun fel salubritatea, ambientul, spatiile de odihna, starea de sănătate si confort ale populaţiei.

In acest sens, este necesar a fi respectate următoarele masuri:

- funcţionarea, la parametrii optimi proiectaţi, a utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor si a zgomotului care ar putea afecta factorul uman;

- optimizarea traseelor utilajelor de extracţie si mijloacelor de transport al minereului, astfel încât sa fie evitate blocajele si accidentele de circulaţie;

- limitarea cantităţilor de exploziv la detonarea rocilor si folosirea unor explozivi cu acţiune brizanta redusa, pentru diminuarea vibraţiilor;

- reducerea vitezei de circulaţie si a capacităţii de transport, pe drumurile publice;

- stropirea ori de cate ori este nevoie a drumurilor din incinta carierei si a drumurilor de transport al rocilor utile la beneficiari, pentru diminuarea emisiilor de particule de praf;

- menţinerea mașinilor si utilajelor in cadrul parametrilor stabiliţi de fabricant;

- executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- evitarea rutelor de transport prin localităţi si utilizarea unor rute ocolitoare;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare.

Activitatea de derocare cu explozivi va avea efecte negative limitate asupra aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public, având în vedere că distanţa până la cele mai apropiate aşezări umane din localitatea Mara este de cca. 7,9 km, distanţă la care efectele seismice nu vor avea un impact negativ.

Prin adoptarea schemei de amplasare a găurilor cat si utilizarea sistemului NONEL, se va produce o împușcare cu trepidaţii foarte reduse, sfărâmare controlata si împrăștiere foarte mica a rocii si, de asemenea, se diminuează foarte mult zgomotul si unda detonanta (ce afectează, de regula, vecinătăţile carierei).

4.7. Condiții culturale si etnice, patrimoniu cultural

4.7.1. Impactul potenţial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice

Cele mai apropiate monumente istorice de obiectivul analizat în conformitate cu datele publicate de Institutul Național al Patrimoniului și Direcția Județeană de Cultură Maramures sunt următoarele:

Cod LMI 2010 		DENUMIREA OBIECTIVULUI	AMPLASAMENT

MM-II-m-A-04592 	- Ansamblul ”Sf. Arhangheli”, 			Breb

MM-II-m-B-04529.02 	- Casa parohială ortodoxă 			Ocna Sugatag

MM-II-m-A-04529.01 	- Biserica de lemn ”Sf. Arhangheli” 		Ocna Sugatag

MM-II-m-A-04585 	- Biserica de lemn ”Sf. Arh.Mihail și Gavril” Ocna Sugatag

MM-II-m-A-04627 	- Biserica de lemn ”Cuvioasa Paraschiva” 	  Ocna Sugatag

Aceste obiective sunt amplasate la o distanță minimă de 7,9 km (Ocna Sugatag) respectiv 13 Km (Breb) de obiectivul analizat și prin urmare activitatea ce se va desfășura pe amplasament nu va influența cu nimic integritatea acestora.

În afara celor două monumente istorice in jurul amplasamentului nu se găsesc situri arheologice.

  - Zgomotul şi vibraţiile

Sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de instalația de foraj – perforare, utilajele de încărcare, mijloacele de transport si stația de concasare:

| Sursa | Nr.utilaje | Nivel de presiune al sunetului dB(A) |
| --- | --- | --- |
| Incărcător frontal | 1 | 106 |
| Excavator cu picon | 1 | 105 |
| Autobasculante. | 4 | 110 |
| Instalație de foraj | 1 | 116 |
| Detonare | 3000 kg | 120 |
| Electrocompresor | 1 | 95 |
| Concasor | 1-2 | 95 |

Zgomotul și vibrațiile datorate lucrărilor de împușcare

Ținând seama de specificul activităților miniere în carieră, zgomotul și vibrațiile vor reprezenta sursele principale de poluare, fiind generate, în special, în procesul de pușcare.

Se are în vedere evaluarea nivelului zgomotelor și vibrațiilor la o anumită distanță față de sursele generatoare și nu a celui de la locul unde se desfășoară lucrările de exploatare, de care se ocupă normele de protecția muncii.

Vibrațiile produse ca rezultat al pușcării in fronturile unei cariere constituie unde elastice care se propaga in subsol; traseul lor de propagare este determinat de proprietățile fizice ale mediului, strâns legate de structura geologica a zonei.

Evaluarea efectelor vibrațiilor

Mărimea fizica avuta in vedere la evaluare este:

❖ la clădiri, viteza oscilației si frecventa;

❖ la oameni, intensitatea oscilației KBF; aceasta este calculata din viteza oscilației, ca funcție de frecventa si timp.

Rezultatul evaluării este dependent de:

❖ efectul maxim al oscilației, ca rezultat al amplitudinii acesteia;

❖ durata oscilației, raportată la perioadele de timp, zi si noapte.

Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate in surse fixe (concasorul, stația de sortare ) si mobile (utilajele de încărcare, autobasculante).

Intensitatea sonoră, sau sunetul, se măsoară în decibeli (dB). Frecvența acustică se măsoară în Hertz (Hz; respectiv cicluri pe secundă); nivelul normal de auz variază de la 20 Hz până la 20.000 Hz.

Deoarece auzul uman nu are același nivel de sensibilitate la sunet pe toate frecvențele, se utilizează un sistem cu filtru de ponderare “A” pentru a regla nivelul acustic măsurat și a aproxima astfel acest răspuns care depinde de frecvența recepționată. Unitățile de măsură pentru nivelul acustic de ponderare “A” sunt ”dBA” sau ”dB(A)”.

Pentru determinarea nivelului de zgomot echivalent la cel mai apropiat receptor protejat (primele casele din localitatea Mara) s-a calculat nivelul de zgomot pentru fiecare sursa in parte, s-au însumat valorile si s-a calculat nivelul echivalent ; limita Localității (cea mai apropiată constructie) se afla la cca 7900 m de exploatare in baza legii de atenuare a zgomotelor, pentru distanta respectiva, mărimea aproximativă s-ar situa in jurul valorii de 33,9 dB.

În faza de execuţie a lucrărilor de construcţii,  sursele de zgomot şi vibraţii sunt generate de utilajele de excavare, forare,încărcare şi transport greu care participa la amenajarea investitiei.

▪ Surse de zgomot:                    	utilaje pentru foraj

▪ Nivelul de zgomot:                 	116 dB(A)

▪ Caracterul zgomotului:           	zgomot de joasa fregventa;

▪ Durata de producere a

zgomotului:                          	60min/zi

▪ Distanţa până la receptorul

protejat:       			7900 m

▪ Nivelul de zgomot la receptorul protejat:

L2 = L1 - 20lg(r1+r2) = 116 – 20 x 3,90 = 116 – 77,95 = 38dB(A)

Unde: L1-nivelul de zgomot cunoscut, determinat la distanţa r1 de sursă (r1=1m)

L2-nivelul zgomotului la distanţa r2 de sursă şi este egala cu 7900 m

Ţinând cont de durata de producere a zgomotului, C125-2012 tabelul 3.2.1 permite efectuarea de corecţii datorate unor acţiuni izolate.

Astfel nivelul de zgomot se corectează în funcţie de durata sa(exprimată în procente de o perioadă de referinţă de 8 ore ziua şi 30 min. noaptea):

n = 60min/480 min x 100 = 12,5 %

Rezultă conform C125-2012 tabelul 3.1.3 o corelaţie de 10 dB(A).

Deci nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor protejat este:

Lech = 38 dB(A) – 10 dB(A) = 28 dB(A)

Ladmis – în limitele STAS 10 009/1988 privind acustica urbană şi NORMATIV PRIVIND ACUSTICA ÎN CONSTRUCŢII  ŞI ZONE URBANE ,Indicativ C125-2012 tabelul 3.2.2 b si 3.2.2 3 – Limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcţionale din mediul urban, considerate ca surse de zgomot faţă de zonele alăturate, 65dB(A)la limita incintei, respectiv 50 dB la limita receptorilor protejaţi.

Rezultă  că activitatea desfăşurată nu va crea disconfort în zonă datorită zgomotului propus.

În timpul funcţionării obiectivului

În faza de functionare,  sursele de zgomot şi vibraţii sunt generate de utilajele de, încărcare, concasare,forare,detonare, transport care participa la fluxul de productie.

▪ Surse de zgomot:                    	CUMULATA

Pentru determinarea nivelului de zgomot echivalent la cel mai apropiat receptor protejat s-a calculat nivelul de zgomot pentru fiecare sursă în parte s-au însumat valorile rezultand un nivel de zgomot total de :

▪ Nivelul de zgomot insumat:           124.85 dB(A)

▪ Caracterul zgomotului:           	zgomot de joasa fregventa;

▪ Durata de producere a

zgomotului:                          	180 min/zi

▪ Distanţa până la receptorul

protejat(X):       			7900 m

▪ Nivelul de zgomot la receptorul protejat:

L2 = Ltotal + 20lg(r1+r2) = 124.85 – 20 x 3,90 = 124.85 – 77,95 = 46,90 dB(A)

Unde: L1-nivelul de zgomot cunoscut, determinat la distanţa r1 de sursă (r1=1m)

L2-nivelul zgomotului la distanţa r2 de sursă şi este egala cu 7900 mAstfel nivelul de zgomot se corectează în funcţie de durata sa(exprimată în procente de o perioadă de referinţă de 8 ore ziua şi 30 min. noaptea):

n = 240min/480 min x 100 = 50 %

Rezultă conform C125-2012 tabelul 3.1.3 o corelaţie de 5 dB(A).

Deci nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor protejat este:

Lech =  46,9 dB(A) – 5 dB(A) = 41,9 dB(A)

Ladmis – în limitele STAS 10 009/1988 privind acustica urbană şi NORMATIV PRIVIND ACUSTICA ÎN CONSTRUCŢII  ŞI ZONE URBANE ,Indicativ C125-2012 3.2.2 b si 3.2.2 3 – Limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcţionale din mediul urban, considerate ca surse de zgomot faţă de zonele alăturate, 65dB(A)la limita incintei, respectiv 50 dB la limita receptorilor protejaţi.

Rezultă  că activitatea desfăşurată nu va crea disconfort în zonă datorită zgomotului propus.

Zgomotul și vibrațiile datorate lucrărilor de împușcare

Detonarea unei încărcături explozive în carieră provoacă, până la o anumită distanţă, mişcarea armonică a particulelor de rocă, cu o frecvenţă relativ mare, manifestată prin fenomenul de vibrare a terenului. Aceste vibraţii transmit asupra obiectivelor din zona de influenţă a exploziilor, eforturi de compresiune - întindere, forfecare şi încovoiere, ce pot provoca fisuri în casele aflate la o distanţă oarecare de perimetrul carierei, la fundaţiile stâlpilor de înaltă tensiune şi, în special, la îmbinările prin sudură ale conductelor de transport gaz metan.

Zgomotele percepute de localnicii din localitatea Mara situată la cca 7900 m fata de frontul activ al carierei, vor fi foarte mult diminuate din cauza distanței și a reliefului, fiind ecranate, în mare parte, de vegetația din zona.

In ceea ce privește procesul de pușcare propriu-zis, care are un efect perturbator important, prin zgomot si vibrații si semnificativ, prin emisii de gaze, trebuie făcute o serie de precizări:

- ideea de baza este aceea a utilizării unor combinații intre schemele de pușcare si întârzierile exploziilor in găuri adiacente, prin folosirea sistemelor NONEL; declanșarea exploziei se face cu întârzieri calculate si in plus se elimina posibilitatea declanșării accidentale a exploziilor datorita unor sarcini electrice accidentale;

- unda elastica rezultata in momentul declanșării exploziei are o atenuare, atât in spațiu cat si in timp, funcție de parametrii elastici ai mediului si de caracteristica de directivitate impusa prin schema de pușcare;

- ordinea de explodare a încărcăturii se va face cu micro întârziere de la centrul găurii spre partea bazala si spre partea superioara, si de la gaura centrala a primului rând, spre extremitățile laterale si spre rândurile următoare, tehnologie care asigură reducerea semnificativa a intensității undei seismice si o eficiență sporită a exploziilor de derocare.

Plasamentul găurilor de pușcare, numărul si lungimea lor se vor modifica de la caz la caz, ținând cont de situația concretă din teren, urmărindu-se si respectarea parametrilor:

- înălțimea treptelor,

- inclinarea taluzului final (max. 550 )

Prin calitatea corespunzătoare a burajului (argilos, nisipos, umed) si de cantitatea sa, se asigura o buna calitate a distribuției energiei exploziei, rezultat care poate fi urmărit prin cantitatea mare de material rupt din taluz si prin neîmprăștierea blocurilor in jurul carierei.

Atunci când aprinderea secvențiala este temporizată adecvat, sunt detonate simultan numai mici cantități de explozibil. Utilizarea secvențelor de pușcare controlate, cu sistemul de temporizare NONEL, permite producerea unor explozii mici, multiple, care acționează însă ca o singura încărcătura, fără generarea unei deplasări de material in afara zonei pușcate, mai mare decât aria de acțiune a fiecărei explozii individuale.

Temporizările, de ordinul a 3 milisecunde pe metru, acționează eficient asupra deplasărilor produse asupra masivului de roci avut in vedere la pușcare.

Ca exemplu, daca doua rânduri de găuri de pușcare sunt perforate la un interval de 8 metri, al doilea rând de găuri va exploda la aproximativ 4 milisecunde după detonarea primului rând. Astfel, momentul detonării celui de-al doilea rând de găuri poate fi stabilit astfel incit sa maximizeze eficienta de rupere a rocii.

Utilizarea pentru inițierea exploziilor a capselor electrice cu întârziere, precum si calcularea exacta a materialului exploziv necesar pușcării frontului, determina ca vibrațiile generate de exploziile de derocare sa fie de intensitate mica.

Prin folosirea unor scheme de pușcare cu prefigurare se poate orienta direcția de impact maxim, in ceea ce privește zgomotul si vibrația, întrucât in acest fel se creează porțiuni cu proprietăți elastice mai proaste decât cele ale rocii din masiv. Unda elastica se transmite mai repede prin roca compacta decât prin cea fisurată, prin care si energia se disipa mai mult.

Conform Normelor specifice de protecție a muncii pentru depozitarea/transportul si folosirea materiilor explozive se admite o viteza de oscilație a particulelor solului de 0,5cm/s (in situații limită de până la 1 cm/s) astfel încât sa nu apăra deteriorarea construcțiilor de tip rural. Din studii geo-mecanice, pentru determinarea efectelor lucrărilor de derocare asupra construcțiilor in zone adiacente, se poate observa că viteza de oscilație (cel mai important parametru al undei seismice rezultate din pușcare) scade foarte mult cu cat ne îndepărtam de centrul de explozie, in funcție de metoda de pușcare. Viteza de oscilație este funcție si de cantitatea de încărcătură detonată pe repriza de pușcare.

Tabelul 14

| Felul împușcării |  | Distanta față de focarul exploziei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100m | 200 m | 300 m | 400 m | 500 m |
|  |  | Viteza de oscilație mm/s |  |  |  |
| Instantanee | 24,8 | 5,1 | 4,7 | 3,0 | 0,2 |
| Cu microîntârzieri ndt=0,14 s | 17,6 | 6,5 | 3,3 | 202 | 1,6 |
| Cu microîntârzieri ndt=0,60 s | 14,6 | 5,4 | 2,8 | 1,7 | 1,3 |

Din tabel reiese ca in cazul utilizării unei cantitatea maxime de 100 kg explozivi, la o distanta de 100 m de centrul exploziei vitezele de oscilație ale particulelor nu depășesc 0,3 cm/s, ceea ce este sub valoarea admisa in Normele specifice de protecția muncii pentru depozitarea, transportul si folosirea materialelor explozive (0,5 cm/s).

Generarea vibrațiilor aerului, datorită mișcării terenului produsă de explozie

Calculele efectuate pentru estimarea efectului de percepție a vibrațiilor produse de exploziile din carieră în mediul înconjurător au indicat faptul că receptorul, localitatea Mara (aflat la cca. 7900 m de carieră) și locuitorii acesteia nu vor fi afectați de zgomotul și vibrațiile produse de lucrările de împușcare.

La distanța de 7900 m de la locul de declanșare a exploziei, unde se află cele mai apropiate gospodării din intravilanul localității mara, nivelul de vibrație a aerului, cauzată de mișcarea terenului indusă de explozie (prin detonarea unei încărcături de maxim 3.000 kg exploziv, echivalent TNT), este situat la nivelul „perceptibilă”. Detonările au un caracter intermitent (maximum 2 detonări pe an);

Calculele efectuate conform anexelor 3a și 3b din Normele tehnice din Legea nr. 126/1995, privind regimul materialelor explozive, au indicat că nivelul estimat este situat la nivelul „perceptibil”, iar numărul de vibrări (S) se situează în intervalul 20 - 30, la această valoare neexistând niciun pericol asupra construcțiilor din localitatea Mara (valoarea critică fiind Smax crit = 30 vibrații).

Mai mult, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările ulterioare, reglementează nivelul de zgomot în funcție de perioada din zi, astfel : ”Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate şi respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează : a) în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50 ; b) în perioada nopţii, între orele 23,00 – 7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LaeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB şi, respectiv, curba de zgomot Cz 40.” Ținând seama de valorile limită ale echipamentelor și utilajelor prevăzute în H.G. 1.756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, în tabelul de mai jos sunt prezentate principalele echipamentele implicate în activitatea de exploatare în carieră și nivelul de putere acustică (dB) :

Tabelul 15

| Sursa | Nr.utilaje | Durata | Frecventa | Activitatea de zi/noapte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incărcător frontal | 1 | 4h/zi (1040 h/an) | 5 zi/saptamana | zi |
| Excavator cu picon | 1 | 2 ore/ săptămână (104 ore/an). | 1zi/saptamana | zi |
| Autobasculante. | 4 | 1 oră (260 ore/an) | 5 zi/saptamana | zi |
| Instalație de foraj | 1 | 1 oră (260 ore/an) | 1-2 ori/luna | zi |
| Detonare | 3000 kg | instantanee | 2 ori/aan | zi |
| Electrocompresor | 1 | 2h/zi (520 h/an) | 5 zi/saptamana | zi |
| Concasor | 1 | 4h/zi (1040 h/an) | 5 zi/saptamana | zi |

În concluzie, nivelul de zgomot și de vibrații se va încadra în limitele prevăzute în actele normative în vigoare.

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR ŞI MĂRIMEA IMPACTULUI

5.1. Descrierea alternativelor

În cazul în care proiectul actual nu ar fi pus în valoare, starea actuală a mediului ar rămâne putin probabil neafectată de activităti antropice, dat fiind faptul că prezinta resursele prezentate si ar prezenta interes pentru alti investitori.

Alternativa aleasa

În vederea selectării celei mai bune alternative de dezvoltare a activitătii miniere în zona au fost luate în considerare urmatoarele aspecte relevante  :

- Existenta in proprietatea societatii a terenului;

- Zacamântul include un volum de resurse/rezerve relativ sigure;

- Resursele au parametrii calitativi favorabili;

- Structura litologica este relativ uniforma;

- Intercalatiile necorespunzătoare calitativ sunt realtiv reduse;

- Piata este relativ sigura;

- Pierderile de exploatare sunt reduse;

- Cheltuielile de transport sunt reduse;

- Cheltuielile de haldare sunt reduse;

- Produsele miniere se valorifica în stare bruta si prelucrata;

- Cheltuielile pentru infrastructura sunt reduse;

- Existenta fortei de munca calificata in zona aplasamentului.

Zona studiată prezintă un mare potential de dezvoltare industrial si economic, ce va permite dezvoltarea pe toate planurile a zonei. Pozitia îi permite rezolvarea tuturor problemelor de mediu si impactul asupra populatiei este diminuat.

5.2. Analiza mărimii impactului

Estimarea indicilor de calitate ai mediului înconjurător - Ic - se face după scara de bonitate a acestora, prezentată în tabelul următor:

| Nota de bonitate | Valoarea Ic | Efectele activităţii asupra mediului înconjurător |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ic = 0 | Mediu neafectat |
| 9 | Ic = 0,0 - 0,25 | Mediu afectat în limite admise Nivel 1 Influenţe pozitive mari |
| 8 | Ic = 0,25 - 0,50 | Mediu afectat în limite admise Nivel 2 Influenţe pozitive medii |
| 7 | Ic = 0,50 - 1,0 | Mediu afectat în limite admise Nivel 3 Influenţe pozitive mici |
| 6 | Ic = -1,0 | Mediu afectat peste limitele admise Nivel 1 Efectele sunt negative |
| 5 | Ic = -1,0 -0,5 | Mediu afectat peste limitele admise Nivel 2 Efectele sunt negative |
| 4 | Ic = - 0,5 -0,25 | Mediu afectat peste limitele admise Nivel 3 Efectele sunt negative |
| 3 | Ic = -0,25 -0,025 | Mediul este degradat Nivel 1 Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere |
| 2 | Ic = -0,025 -0,0025 | Mediul este degradat Nivel 2 Efectele sunt nocive la durate medii de expunere |
| 1 | Ic = sub - 0,0025 | Mediul este degradat Nivel 3 Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere |

Indicele de calitate pentru SOL, SUBSOL, (Ic S,S)

Factorul de mediu sol/subsol este cel mai expus deteriorării ca urmare a activităţii de exploatare prin:

- lucrările de exploatare, transport a andezitului;

- carburanţii utilizaţi pentru utilajele acţionate de motoare Diesel;

- lubrifianţii utilizaţi pentru toate tipurile de utilaje aflate in dotarea carierei;

- deșeurile industriale si cele menajere.

Acestea au impact asupra structurii, texturii si proprietarilor fizico-chimice ale solului si implicit asupra funcţiilor sale ecologice.

Referitor la subsol, datorita metodei de exploatare, va rezulta un gol in masiv, care nu va putea fi refăcut. Impactul asupra peisajului produs de acest gol nu este observabil decât din apropierea carierei.

In condiţii normale de lucru, respectând normele de igiena si de depozitare corespunzătoare a deșeurilor, nu ar trebui sa existe riscuri majore de poluare a solului.

Prin urmare, pentru factorul de mediu sol/subsol, mărimea efectelor generate de viitoarea activitate a carierei este redata ca ajutorul indicilor de calitate Ic si este prezentata in tabelul următor:

| Scoaterea din circuitul natural a unor suprafeţe de teren si exploatarea andezitului | -1 |
| --- | --- |
| Carburanţii si lubrifianţii | -1 |
| Deșeurile industriale si menajere | -1 |
| Apele pluviale | -1 |
| Mărimea efectelor | -5 |

Ic = -5/4 = -1,25

Indice de calitate 		Ic S, S, = – 1,-0,5   Nb S,S = 5

Din scara de bonitate pentru indicele de calitate, rezulta ca solul si subsolul vor fi afectate de viitoarea activitate din cariera peste limitele admise; efectele sunt accentuate.

După finalizarea lucrărilor de exploatare a andezitului din perimetrul, se vor executa lucrări de refacere a mediului, in special de refacere a solului si de asigurare a stabilităţii acestuia.

- Indicele de calitate pentru VEGETATIE, FAUNA (Ic V,F)

Modalităţile prin care se realizează impactul asupra acestui factor de mediu sunt următoarele:

- scoaterea din circuitul natural a suprafeţelor necesare pentru derularea activităţii miniere;

- dislocarea solului, ce conduce la modificarea habitatului macrofaunei, in timp ce microfauna (protozoare si nematode) de pe zona descopertata va dispare aproape in totalitate;

- agenţi poluanţi sonori, care determina unele specii faunistice sa se stabilească temporar la distante mai mari fata de actualele locuri ocupate;

- fragmentarea habitatelor naturale, prin apariţia unei bariere fizice constituita din lucrările de exploatare a rocilor utile;

- pulberi sedimentabile, ce au efect asupra proceselor fiziologice (fotosintezei, respiraţiei, ratei de creștere etc.) a speciilor vegetale aflate in imediata vecinătate a carierei.

Influenta asupra faunei si florei spontane ar putea fi diminuata, prin pastrarea arborilor existenti care formeaza un ecran protector, care absoarbă vibraţiile, praful si alte surse de poluare a aerului.

Astfel, pentru factorii de mediu vegetaţie si fauna, mărimea efectelor generate de activitatea ce se va desfășura in cariera este redata cu ajutorul indicilor de calitate Ic si este prezentata in tabelul următor:

| Acțiunea sau sursa generatoare | Flora | Fauna |
| --- | --- | --- |
| Scoaterea din circuitul natural a unor suprafeţe de teren | -1 | -1 |
| Dislocarea solului | -1 | -1 |
| Emisii de gaze in atmosfera | -1 | -1 |
| Ape uzate | - 1 | 0 |
| Zgomot | 0 | -1 |
| Mărimea efectelor | -4 | -4 |

Valorile indicelui de calitate vor fi:

Ic V= -4 /5 = - 0,80 pentru vegetaţie   Nb F,V = 7

Ic F = -3 /5 = - 0,80 pentru fauna

Din scara de bonitate pentru indicele de calitate, rezulta ca viitoarea activitate din cariera va avea un impact negativ atât asupra vegetaţiei cat si asupra faunei, dar in limite admisibile.

Deși poluanţii eliberaţi pot avea efecte nocive asupra vegetaţiei si faunei, datorita cantităţilor mici si a concentraţiilor acestora, care se vor situa sub limita maxima admisa de normativele in vigoare, se poate estima ca impactul produs de acești poluanţi asupra vegetaţiei si faunei nu va avea efecte majore.

- Indice de calitate pentru APA ( Ic APA)

Datele geologice si specificul lucrărilor ce urmează a se executa, ne permit sa estimam ca lucrările pentru amenajarea carierei (lucrările de decopertare, construcţia instalaţiilor de depoluare a apelor) nu vor afecta calitatea apelor subterane.

Pentru perioada de amenajare a carierei, este posibil ca apele provenite din precipitaţii sa se încarce suplimentar cu suspensii, peste limitele naturale, suspensii provenind de la cantităţile relativ mari de coperta îndepărtata.

Lucrările de pregătire includ si lucrări de protejare a apelor de suprafaţa (rigole sau șanţuri de colectare, drenare si filtrare a apelor, separatoare de produse petroliere, filtre naturale), pe care beneficiarul le va desfășura concomitent cu lucrările de amenajare efectiva a carierei.

Suspensiile nu se constituie, prin natura lor, in factori de poluare asupra apelor de suprafaţă. Eventualele scurgeri de produse petroliere vor reprezenta potenţială sursa majora de poluare a apelor de suprafaţă.

Prin aplicarea soluţiilor prezentate pe larg in capitolele anterioare, precum si prin realizarea celorlalte instalaţii de depoluare, consideram ca impactul produs de extracţia andezitului in perimetrul de exploatare va fi minim, încadrându-se in limite acceptabile.

Pentru nivelul actual de cunoaștere, se poate aprecia doar calitativ influenta viitoarei activităţi asupra calităţii apelor si anume:

| Acțiunea sau sursa generatoare | Apa subterana | Apa suprafață |
| --- | --- | --- |
| Extragerea rocii utile din cariera | 0 | 0 |
| Activitatea de transport | 0 | 0 |
| Ape menajere uzate | 0 | 0 |
| Ape pluviale | 0 | -2 |
| Mărimea efectelor | 0 | -2 |

Valorile indicelui de calitate pentru efectele astfel estimate vor fi:

Ic APA = 0 pentru apele subterane

Ic APA = -2 /4 = - 0,5 pentru apele de suprafaţa    Nb APA = 7

Calitatea apelor subterane nu va fi afectata de activitatea de exploatare a andezitului. Calitatea apelor de suprafaţă va fi afectata de activitatea de exploatare a andezitului, dar in limite admisibile.

- Indicele de calitate pentru AER ( Ic AER )

Emisiile din zona perimetrului vor influenta foarte puţin creșterea concentraţiilor de fond din zona, concentraţii estimate a fi sub limitele cerinţelor reglementarilor in vigoare privind calitatea aerului. Efectele negative date de activitatea de exploatare se resimt numai in zona limitrofa perimetrului de exploatare.

Se apreciază ca nivelul de poluare a atmosferei, determinat de activităţile desfășurate in cadrul incintei obiectivului, se încadrează in prevederile Ordinului 462/93 si ale STAS 12574/87, in ceea ce privește concentraţiile la emisie, respectiv emisiile pentru poluanţii analizaţi.

Pentru evaluarea efectului activităţii de exploatare asupra factorului de mediu aer, se iau in considerare indicii de calitate Ic calculaţi pentru fiecare poluant prin raportarea la concentraţia maxima admisa, stabilita prin ordine de reglementare (OMM 462/93).

Ic = Cmax /Cadmis

| Poluant | Concentraţie poluant max. | Concentraţie maxima admisa (Ord. 462/93) |
| --- | --- | --- |
| (mg/m3) |  | (mg/m3) |
| NOx | 338.34 | 500 |
| CO | 93.40 | 170 |
| SOx | 11.3 | 500 |
| Hidrocarburi | 50.98 | 100 |
| Particule | 13.87 | 50 |

Utilajele care deservesc activitatea de exploatare au fost considerate ca unica sursa ce emite noxe datorate gazelor de eșapament, calculându-se indicii de poluare:

| Ic NOx | 0,677 |
| --- | --- |
| Ic CO | 0,549 |
| Ic SOx | 0,023 |
| Ic pulberi | 0,277 |
| Ic aldehide | 0,501 |

Ic AER = 0,023 - 0,677 pentru AER    Nb AER = 8 – mediu afectata in limite admisibile

Datorita existentei unei bune circulaţii a aerului in zona perimetrului, se poate aprecia ca se va produce o dispersie accentuata si destul de rapida a poluanţilor in aer, ţinând cont ca valorile noxelor emise in atmosfera se înscriu in limite admisibile.

- Indicele de calitate pentru ASEZARI UMANE ( Ic AS.UM )

Pentru factorul de mediu așezări umane, s-au apreciat efectele, prin cumulare, ale tuturor influentelor.

Poluanţii ce pot afecta așezările umane sunt:

- emisiile de poluanţi atmosferici;

- nivelul zgomotelor si al vibraţiilor;

- deșeurile gospodărite necorespunzător;

- transportul agregatelor de cariera.

Concentraţiile compușilor chimici nocivi rezultaţi in urma arderii combustibililor in motoare Diesel nu au valori mari, datorita dispersiei lor pe o arie mare, de către curenţii de aer. In timpul transportului, este posibil sa fie antrenate de vânt particule fine de roca si de praf, care sa încarce aerul cu suspensii.

Zgomotul produs de mijloacele de transport al agregatelor de cariera va fi sesizabil la nivelul locuitorilor din cadrul localităţilor, deoarece se vor utiliza drumurile din interiorul localităţilor. In acest caz, activitatea de transport se înscrie in nivelul de zgomot produs de traficul rutier. Transportul agregatelor se va realiza pe drumurile de exploatare existente in zona, in bene cat mai bine închise (acoperite cu prelate), urmărindu-se reducerea la minim a pierderilor de transport si a poluării factorilor de mediu. Drumurile existente sunt utilizate numai pe baza convenţiilor încheiate cu deţinătorii acestora.

Datorita distantelor de la așezările umane pana la zona de amplasare a perimetrului de exploatare, cat si datorita reliefului, vegetaţiei si vântului, dar mai ales datorita măsurilor pe care le are in vedere titularul de activitate, se poate estima ca așezările umane nu vor fi afectate de lucrările de exploatare ce se vor derula in cadrul punctului de lucru.

Daca se vor respecta masurile de siguranţa si se vor amenaja instalaţiile prezentate anterior si ţinând cont ca andezitul nu este toxic, putem aprecia ca impactul pe care îl va avea activitatea din cariera asupra așezărilor umane va fi neglijabil.

Se considera, însă, că se pot lua masuri de plantare de arbori si arbuști specifici zonei, pentru refacerea aspectului peisagistic si pentru formarea unui ecran protector, care să absoarbă vibraţiile, praful și alte emisii de poluanţi atmosferici.

Pentru factorul de mediu așezări umane, mărimea efectelor generate de viitoarea activitate a perimetrului de exploatare este redata cu ajutorul indicilor de calitate Ic si este prezentata in tabelul următor:

| Acțiunea sau sursa generatoare | Așezări umane |
| --- | --- |
| Nivelul zgomotului | 0 |
| Emisiile de poluanţi | 0 |
| Deșeurile | 0 |
| Transportul | -1 |
| Mărimea efectelor | -1 |

Valoarea indicelui de calitate va fi:

Ic AS.UM  = -1 /4 = - 0,25 pentru așezări umane   Nb AS.UM = 8 – mediu afectata in limite admisibile

Atribuind notele de bonitate corespunzătoare valorii fiecărui indice de calitate calculat rezultă următoarea situaţie:

| FACTORI DE MEDIU | Ic | Nb |
| --- | --- | --- |
| SOL, SUBSOL | 1,00 – 0,5 | 5 |
| VEGETAŢIE, FAUNĂ | 0,5-1,00 | 7 |
| APĂ | 0,25-0,50 | 8 |
| AER | 0,25 - 0,50 | 8 |
| AŞEZĂRI UMANE | 0,00 - 0,25 | 9 |

Concluziile rezultate din analiza notelor de bonitate, sunt următoarele:

Factorul de mediu SOL, SUBSOL, Mediu afectat peste limitele admise,Nivel 2,Efectele sunt negative

Factorul de mediu  VEGETAŢIE, FAUNĂ, Mediu afectat în limite admise,Nivel 3,influenţe pozitive mici.

Factorul de mediu  APA, AER, Mediu afectat în limite admise,Nivel 2,Influenţe pozitive medii

Factorul de mediu AŞEZĂRI UMANE, Mediu afectat în limite admise,Nivel 1,influenţe pozitive mari

Calculul indicelui de poluare globală

Pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor, utilizând Metoda ilustrativă V. Rojanski, cu ajutorul notelor de bonitate pentru indicii de calitate atribuiţi factorilor de mediu se construieşte o diagramă. Starea ideală este reprezentată grafic printr-o figură geometrică regulată înscrisă într-un cerc cu raza egală cu 10 unităţi de bonitate.

Metoda de evaluare a impactului global, are la bază exprimarea cantitativă a stării de poluare a mediului pe baza indicelui de poluarea globală I.P.G. Acest indice rezultă din raportul dintre starea ideală Si şi starea reală Sr a mediului.

Metoda grafică, propusă de V. Rojanski, constă în determinarea indicelui de poluare globală prin raportul dinte suprafaţa ce reprezintă starea ideală şi suprafaţa ce reprezintă starea reală, adică:

I.P.G. = Si / Sr, unde:

Si = suprafaţa stării ideale a mediului; (200 unităţi)

Sr = suprafaţa stării reale a mediului;

Pentru I.P.G. = 1 - nu există poluare;

Pentru I.P.G. > 1 - există modificări de calitate a mediului.

Pe baza valorii I.P.G. s-a stabilit o scară privind calitatea mediului:

| Valoarea I.P.G. (I.P.G. = Si / Sr) | Efectele activităţii asupra mediului înconjurător |
| --- | --- |
| I.P.G. = 1 | Mediul este natural, neafectat de activitatea umană |
| I.P.G. = 1 - 2 | Mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile |
| I.P.G. = 2 – 3 | Mediul este afectat de activitatea umană provocând stare de disconfort formelor de viaţă |
| I.P.G. = 3 – 4 | Mediul este afectat provocând tulburări formelor de viaţă |
| I.P.G. = 4 – 6 | Mediul este afectat de activitatea umană devenind periculos formelor de viaţă |
| I.P.G. > 6 | Mediul este degradat, impropriu formelor de viaţă |

Pentru obiectivul studiat, relaţia grafică între notele de bonitate calculate pentru factorii de mediu este o figură geometrică neregulată, a cărei suprafaţă este Sr = 112,40 unităţi.

Rezultă că I.P.G. pe care îl va determina funcţionarea carierei va fi:

I.P.G. =Si/Sr	 ; I.P.G. =200112,4;   I.P.G. = 1,78

Indicele de poluare globală I.P.G. are valoarea 1,78 ceea ce arată că activitatea analizată va afecta mediul în limite admisibile.

Conform valorilor prezentate mai sus, realizarea investitiei va avea un impact in limitele admisibile asupra solului, subsolului, faunei si vegetatiei, populatiei, asezarilor umane si peisajului.

6. MONITORIZAREA

Monitorizarea calității factorilor de mediu va fi necesară atât în timpul activităţii de exploatare, cât şi postînchidere, după realizarea lucrărilor de refacere a mediului, conform cerinţelor legislaţiei specifice în vigoare.

Se va avea în vedere:

- monitorizarea stabilităţii taluzelor finale ale carierei;

- monitorizarea calității factorilor de mediu (aer, sol, apă, nivel de zgomot).

Principalele obiective ale programului de monitorizare postînchidere și post ecologizare, vor consta din urmărirea stabilității versanţilor, a gradului de armonizare a zonei afectate reabilitate cu peisajul natural înconjurător din imediata vecinătate a perimetrului de exploatare şi a eficienţei lucrărilor de refacere a mediului executate.

6.1. Monitorizarea factorilor de mediu în perioada de deschidere şi funcţionare

• Calitatea solului nu este necesar a fi monitorizată deoarece:

- solul decopertat de pe suprafața viitoarei cariere se va depune pe marginea acesteia;

- reviziile și reparaţiile utilajelor și mijloacelor de transport care se vor utiliza în carieră se vor face extern;

- în cazuri accidentale, la scurgerea de produse petroliere pe sol, se vor utiliza materiale absorbante care ulterior se vor preda către firme autorizate.

Măsurile de prevenire a poluării accidentale şi de protecţie a calităţii solului ce se vor lua, constau din:

- Verificarea tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport (autobasculantele) utilizate, pentru încadrarea din punct de vedere tehnic în normele de protecţia mediului;

- Basculantele vor fi menţinute curate în timpul lucrului, atât în zona carierei cât și în afara acesteia.

• Calitatea apelor:

- în proiect nu se folosesc ape tehnologice;

- se folosesc toalete ecologice cu bazin interschimbabil;

- apele meteorice acestea spăla câmpul tehnologic și se scurg pe pantele amenajate ale lucrărilor miniere (pante cu înclinare de 1-2 grade ale bermelor de lucru) și pe cele naturale ale terenului către șanțurile de gardă ale drumurilor tehnologice și de aici către șanțul de gardă al drumului de acces la zăcământ; în cazul în care se vor înregistra acumulări de material levigabil în șanțul de gardă al drumului de acces, acesta va fi prevăzut cu un decantor cu filtru de nisip.

Calitatea apei se va monitoriza prin recoltări periodice de probe de ape de suprafaţă din pârâul Cires (în perioadele când este apă) în aval de carieră, astfel:

a) în perioada de construcție și exploatare - semestrial

b) în perioada de execuţie a lucrărilor de închidere - semestrial

c) în perioada post-inchidere – semestrial sau cu o frecvență ce se va stabili prin actele de reglementare emise de autoritățile competente (de protecţie a mediului, de gospodărire a apelor etc.).

Indicatorii care se vor analiza sunt pH-ul și materiile în suspensie.

Calitatea aerului se va monitoriza prin recoltări periodice de probe de poluanţi gazoşi astfel:

a) în perioada de construcție și exploatare – semestrial

b) în perioada de execuţie a lucrărilor de închidere – semestrial

c) în perioada post-inchidere – semestrial sau cu o frecvență ce se va stabili prin actele

de reglementare emise de autoritățile competente (de protecţie a mediului, de gospodărire a apelor etc.)

Principalele surse de poluare a aerului mai ales în perioada de exploatare sunt:

pulberile totale in suspensie (aerosoli) - PM10.

gazele (CO, NOx - emise de pe suprafața incintei minere, de la utilajele tehnologice şi mijloacele de transport în perimetrul carierei.

- Calitatea aerului se va urmări prin recoltări periodice de probe de pulberi în suspensie PM10 (aerosoli) și noxe gazoase CO, NOx - din perimetrul carierei, urmată de analizarea în laboratoare de specialitate.

In tabelul de mai jos, sunt prezentați parametrii monitorizați, frecvența propusă, locul şi modul de prelevare, standardul de evaluare a parametrului analizat.

| Nr.crt. | Denumirea operatiei de monitorizare | Frecventa de masurare propusa | Locul de prelevare | Modul de determinare | Modul de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi in suspensie PM10(aerosoli) | 2 ori/an in perioada de constructie si exploatare | Un punct in partea de nord a carierei langa drum | - STAS 10813-76 - aparat automat de prelevare | Legea 104/2011; STAS 12574 -87 |
| 2 | Noxe gazoase:CO,NOx |  |  | SR ISO 8186/97; SR ISO 6767/2000 |  |
| 3. | Pulberi in suspensie PM10(aerosoli) | 2 ori/an –dupa incetarea activitatii+perioada de inchidere si ecolgizare | Un punct in partea de nord a carierei langa drum | - STAS 10813-76 - aparat automat de prelevare | STAS 12574 -87 |

Monitorizarea biodiversităţii (tabelul de mai jos) din zona de influenţă a activității carierei i se va realiza în toate fazele proiectului conform informaţiilor din studiul de Evaluare Adecvată.

Tabel Monitorizarea biodiversității

| Nr.crt. | Denumirea masurii | Perioada implementari |
| --- | --- | --- |
| 1 | Restictionarea defrisari in afara perioadei de reproducere a pasarilor pentru care situl a fost desemnat; | Septembrie-februarie |
| 2 | Accesul catre perimetrul proiectului se va face utilizand drumul de exploatare existent; | In perioada de functionare |
| 3 | Tehnologia aplicata va fi una care sa nu afecteze factori de mediu peste limitele acceptate de noramativele in vigoare; | In perioada de functionare |
| 4 | Monitorizarea starii de conservare a speciilor de interes comunitar, se vor realiza observatii asupra speciilor si habitatelor in apropierea carierei ; | O data pe an pe perioada desfasurari activitatii. |

• Monitorizarea zgomotului

Se va monitoriza prin urmărirea nivelului de zgomot din zona carierei.

Urmărirea nivelului de zgomot se va realiza în perioada de construcție, de activitate, pe perioada lucrărilor de închidere și după terminarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică, perioada post-închidere, în felul următor:

a) în perioada de construcție și exploatare – semestrial, un punct lângă drumul de acces, în partea de nord a carierei (1 măsurătoare)

b) în perioada de execuţie a lucrărilor de închidere/ecologizare – semestrial, în zona carierei (1 măsurătoare)

• Monitorizarea stabilității taluzurilor carierei

Pe parcursul exploatării carierei pot apărea fisuri, surpări sau alunecări ale taluzurilor datorate multiplelor cauze dintre care enumerăm:

- Surpări de blocuri datorită rocilor intens fisurate din taluze şi versanţi;

- Acumulările de apă pluvială pe berme;

Prevenirea se va face prin monitorizare vizuală și aplicarea unor măsuri prevăzute pentru prevenirea acestor fenomene, și anume:

- Lucrări de corectare a taluzurilor carierei;

- Captarea şi evacuarea apelor pluviale de pe berme;

- Apele pluviale vor fi dirijate în afara perimetrului carierei pe canale de gardă pentru a preveni acumulările de apă în ampriza carierei.

6.2. Monitorizarea factorilor de mediu în perioada post-inchidere

Monitorizarea post închidere a factorilor de mediu va costa în: - monitorizarea solului prin urmărirea creşterii culturilor pe suprafetele remediate. - monitorizarea calității aerului, apei şi biodiversității.

Pentru factorii de mediu aer, sol, indicatorii urmăriți vor fi:

- factorul de mediu aer: Se prelevează şi analizează semestrial probe de pulberi

Prelevare:- Cariera = 1 det.

Total determinări: 1 det. /semestru x 2 sem. = 2 determ. /an’

- factorul de mediu apă: Se prelevează și analizează semestrial

Prelevare:- pârâul Runc aval de carieră = 1 det.

Total determinări: 1 det. /semestru x 2 sem. = 2 determ. /an

- factorul de mediu sol: Se realizează urmărirea evolutiei vegetației pe suprafetele plantate cu arvbori si vegetație forestieră și observații privind modificări vizuale a stării suprafețelor, semestrial după finalizarea lucrărilor de revegetare.

Perioada estimată a lucrărilor de monitorizare

Monitorizarea factorilor de mediu (sol, stabilitate, aer) se va realiza atât pe parcursul executării lucrărilor de exploatare cât şi pe perioada de închidere şi post-închidere a lucrărilor.

| Nr.crt. | Denumirea lucrarii | Perioada estimata | Obiectivele monitorizarii/Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorizarea realizarii investitiei | 3 ani | Protectia factorilor de mediu conform prevederilor de monitorizare din etapa deschideri si functionari-Perimetrul carierei |
| 2 | Monitorizarea lucrarilor din etapa de cercetare geologica | 2 ani |  |
| 3 | Monitorizarea lucrarilor de exploatare-valorificare | 15 ani |  |
| 4 | Monitorizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare a carierei | 2 ani | Lucrari de redare in circuitul silvic-Perimetrul carierei |
| 5 | Monitorizare post inchidere | 5 ani | Protectia factorilor de mediu cf propunerilor de monitorizare din etapa post-inchidere-Perimetrul carierei |

6.3. Raportarea datelor de monitorizare

Rezultatele obținute în urma analizelor şi observaţiile efectuate în timpul prelevării probelor de aer, sol, precum şi starea vremii, data prelevărilor, etc., vor fi consemnate într-un registru al carierei, constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării calității mediului din perimetrul monitorizat.

Toate datele înregistrate vor fi prelucrate de beneficiar, care va întocmi rapoarte, cu frecventa stabilită de autoritățile competente prin actele de reglementare emise, şi le va înainta autorităților competente la cerere.

7. SITUAŢII DE RISC

Evaluarea şi managementul riscului (EMR) reprezintă un instrument de control pentru angajarea oricărui proiect major. În cadrul evaluării impactului asupra mediului (EIM) sunt căutate răspunsuri la întrebări precum:

- Poate funcționa în condiţii de siguranţă, fără riscul major de accidente sau efecte asupra sănătății pe termen lung?

- Mediul înconjurător din zona aferentă local va putea face față deşeurilor şi eventualei poluări suplimentare ce ar putea apărea ca urmare a executării proiectului?

- Va intra amplasarea proiectului în conflict cu destinaţia terenului din împrejurimi sau va exclude dezvoltările ulterioare din zonă?

- Ce resurse umane va necesita sau va înlocui şi ce efecte sociale poate avea asupra comunității?

- Ce pagube accidentale poate provoca ecosistemelor?

Legislația privind protectia mediului scoate în evidență principiul prevenirii ca fiind de importanţă strategică în managementul riscului. Acesta apare ca principiu de referinţă în strategia şi Planul de Acţiune de la Yokohama (1994): „evaluarea riscului este un pas necesar pentru adoptarea unor politici şi măsuri adecvate şi de succes privind prevenirea şi reducerea dezastrelor". Este reluat în strategia Conferinței Mondiale de la Kobe-Hyogo (2005). Managementul riscului are ca etape principale identificarea hazardurilor, analiza calitativă şi cantitativă a riscurilor, analiza cost-beneficiu corelată cu managementul schimbărilor şi luarea deciziilor. Identificarea hazardurilor constituie de obicei punctul de plecare pentru procesul de evaluare a riscurilor. Există metodologii realizate şi adoptate la nivel european pe care şi România le implementează ca urmare a procesului de aderare în UE. Astfel pachetul de reglementări specifice la nivel UE sunt regăsite şi la nivel naţional şi constituie referințele de bază ale studiului. Ca priorități în abordările teoretic-legislative din punct de vedere al activităţilor tehnologice sunt cele cu potenţial de accident major implicând substanțe periculoase.

7.1.2. Metodologia de evaluare a riscului

În realizarea studiilor de analiză de risc sunt deosebit de importante următoarele

întrebări:

- Ce slăbiciuni pot să apară în managementul sistemului de securitate? Ce nu funcţionează?

- Care sunt acţiunile preventive care pot fi întreprinse pentru a controla riscul?

- Cum sunt urmărite aceste acţiuni?

- Cum să se utilizeze mărimile de ieşire pentru a evalua rezultatele şi tendintele înregistrate, cu scopul de a determina dacă compania face lucrurile bine, face lucrurile care trebuie făcute şi îşi atinge obiectivele şi ţintele?

Astfel, sunt necesare repere de referinţă (indicatori sau indici) utilizabili la diferite nivele. Este evident că nu se poate reduce riscul la zero, de aceea apare ca valoare de maximă importanţă limita care poate fi suportată de oameni în activitățile curente.

Prevenirea accidentelor prin analiza riscului implică o activitate specifică încă din etapa de proiectare prin aplicarea de tehnici şi metode calitative şi cantitative bazate pe date existente şi pe acţiuni sistematice, creative, imaginative.

Tehnicile de identificare a hazardurilor (analize calitative) – pentru descoperirea hazardurilor prezente în proces – şi tehnicile pentru evaluarea acestor hazarduri (analize cantitative) - pentru a decide cum trebuie să acţionăm cu scopul de a le elimina sau reduce pentru protecţia populaţiei şi a mediului, sunt de cele mai multe ori confundate. Rezumând aceste două mari categorii de tehnici se disting următoarele componente generale:

• Pentru identificarea hazardurilor: prezența lor intrinsecă; observarea a ce se întâmplă; lista de verificare; Hazard and Operability Study (Hazop).

• Pentru evaluarea hazardurilor: prezenţa lor intrinsecă; experienta anterioară; coduri de practică, Hazard Analysis (Hazan).

7.2. Hazarduri şi riscuri naturale

7.2.1 Riscul seismic

România este o ţară cu potenţial seismic ridicat, aspect evidenţiat de studiile de hazard seismic şi de prevederile codului de proiectare seismică P100-1. Practic, în orice moment se poate produce un cutremur cu magnitudine mai mare de 7 în Zona Seismică Vrancea, la adâncimi între 60 şi 180 km. Şi această zonă nu este singura în care pot avea loc cutremure cu potenţial distructiv.

Pe baza Cataloagelor de Cutremure si a altor considerente (tectonice, geologice, statistice) au putut fi elaborate harti de hazard seismic, care indica probabilitatea de aparitie a unui cutremur (sau depasire a unui parametru caracteristic precum acceleratie sau intensitate) intr-o anumita zona si perioada de timp. Urmatoarele harti sunt rezultatul celor mai noi studii pentru Romania.

Zona cu potential seismic ce-a  mai apropiat este comuna Sapanta aproximativ 14km nord (Harta 1) in data de - 28 martie 1979, zona Săpânţa, mag.: 4,7 si  30 martie 1979, zona Săpânţa, mag.: 4,9.

La Sighetu Marmatiei pe data de 17 decembrie 2011 a avut loc un cutremur cu mag.: 3,1, concomitent cu un altul, cu epicentrul aproape de Mogoşa, în Munţii Gutâi, care a avut magnitudinea de 3,2.

Din punct de vedere seismic comuna Ocna Şugatag se încadrează în zona de macroseismicitate I = 61 – 72 pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii derevenire de 50 ani, iar 2 corespunde unei perioade medii de revenire de 100 de ani, conform S.R.1100/1– 93. Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100 /1- 2013 teritoriul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului ag = 0,15 g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani și perioada de control (colţ) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 sec.

Harta 1 – Zona seismica ce a mai apropiata de amplasamentul analizat

Zona amplasamentului

studiat

Harta 2 -Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare cu interval mediu de revenire de 225 ani si probabilitate de depasire de 20% in 50 de ani (recolorata dupa codul seismic P100-1-2013).

DATE SEISMICE : (ag=0.15g(m/sec²), Pc = 0,7 s),conform P100/1- 2013.

Hărțile deterministe ale hazardului seismic sunt realizate pe baza calculelor efectuate cu metoda însumării modale la scară regională pentru modelele structurale unidimensionale medii şi surse duble. Acceleraţia maximă a rocii de bază, viteza şi deplasarea într-un interval dat al frecvenţelor, precum şi alţi parametrii relevanți pentru ingineria seismică pot fi estimati pe baza şimulărilor teoretice.

Datele de intrare pentru algoritmul de calcul sunt parametrii structurali şi parametrii ai sursei. Teritoriul României este divizat în poligoane regionale caracterizate printr-o structură medie obținută prin analizarea datelor referitoare la densitatea rocilor, viteza undelor P şi S şi factorul de calitate în funcție de adâncime. Sursele seismice sunt distribuite în zonele seismice definite pe baza informaţiilor geologice, tectonice şi seismice.

Zona amplasamentului

studiat

Harta 3 - Harta de hazard seismic calitativ, pentru perioada de revenire: 1000 de ani

Dupa cum se poate observa din Harta 3 – hazardul seismic este foarte ridicat in zona studiata.

Zona amplasamentului

studiat

Harta 4 – Harta intensitatii seismice maxime

Dupa cum se poate observa din Harta 4 –zona studiata face parte din grupa VI – intensitati MSK datorate cutremerelor crustale la adancimi cuprinse între 0 şi 60 km.

7.2.2 Riscul de inundatii

Pe teritoriul comunei fenomenele de inundabilitate sunt aproape inexistente. Regularizarea râurilot a condus la eliminarea acestor fenomene. În zonele depresionare si cu substrat predominant din roci argiloase, apa din precipitaţii bălteşte dar fara afectarea unor suprafete semnificative. De asemenea, în perioadele cu precipitaţii abundente şi viituri se produce eroziunea talvegului reţelei hidrografice în zonele fără amenajări hidrotehnice.

Un alt fenomen ce se produce la viituri este reprezentat de eroziunea malurilor, lucru ce duce la modificarea cursului râului şi uneori la declanşarea fenomenelor de instabilitate.

7.2.3. Riscul de incendii

Din discuţiile avute cu populaţia locală, a rezultat faptul că nu există înregistrări ale unor incendii forestiere în zona din jurul amplasamentului minier.

În condiţiile meteorologice şi topoclimatice ale amplasamentului şi având în vedere structura speciilor forestiere locale (predomină net pădurile de foioase), se poate spune că probabilitatea de apariţie a unui incendiu natural sever este redusă, cu toate că în 30-35 de zile/an există manifestări de tipul fenomenelor orajoase (tunete, fulgere, trăsnete). În sprijinul afirmaţiei de mai sus se pot aduce următoarele argumente (datele meteorologice au fost obținute prin corelație cu stații meteorologice amplasate în condiții fizico-geografice asemănătoare cu cele ale amplasamentului):

- Cantitatea medie de precipitaţii în spaţiul aferent spaţiului studiat are valori ridicate, specifice spațiului montan, fiind cuprinsă între 750 şi 900 mm/an;

- Numărul mediu de zile cu precipitaţii este de asemenea ridicat, încadrându-se între 150 şi 180 de zile/an. În perioada critică (mai-septembrie), în medie odată la 10 ani poată să apară o perioadă lipsită de precipitaţii egală sau mai mare de 2 săptămâni, nefiind semnalată în perioada ultimilor 30 de ani vreo lună fără precipitaţii;

- Temperatura medie în perioada mai-septembrie variază între 16 °C în spațiile mai joase şi 10 °C pe vârfurile mai înalte, determinând valori reduse ale evapotranspirației (450 mm/an);

- Seceta se instalează rareori și doar în anotimpul de vară, atunci când, pe fondul persistenței unor valori termice mai ridicate, precipitaţiile lipsesc o perioadă mai îndelungată de timp;

- În timpul manifestărilor orajoase substratul este aproape întotdeauna umed, neîntreținând arderea; în plus, marea majoritate a speciilor de plante locale (păduri de fag, ierburi şi tufişuri verzi), prin proprietățile ignifuge pe care le au, nu permit extinderea unui eventual incendiu.

7.3. Hazarduri şi riscuri tehnologice

7.3.1 Prezentarea substantelor şi preparatelor prezente în cadrul proiectului

Substanțele și preparatele ce vor fi utlizate în cadrul proiectului au fost pzentate în cap. 1.9.2. ,,Informații despre materiile prime şi substanţele chimice folosite”.

Pentru execuția lucrărilor de derocare, RUNCU UNLIMITED S.R.L va apela la firme specializate şi atestate pentru execuția unor astfel de lucrări. Pe amplasament nu vor fi depozitate substanţe explozive. Riscul de explozii necomandate este astfel redus.

7.4. Analiza calitativă de risc

7.4.1. Identificarea scenariilor de accidente potenţiale

În această secțiune se descriu scenariile de accidente identificate ca fiind posibile, condiţiile în care acestea se pot produce și o evaluare calitativă a probabilităţii de producere precum şi a amplitudinii/gravităţii consecinţelor, pentru fiecare din etapele ciclului de viață ale proiectului şi fiecare din secțiunile de siguranţă identificate.

Întrucât fazele de construcţie şi operare nu sunt bine delimitate, în evaluarea riscului se tratează împreună.

În faza de închidere - post închidere a carierei, se desfăşoară lucrările de dezafectare ale construcţiilor şi de refacere a mediului, lucrări ce pot fi considerate ca având un risc nesemnificativ.

Cariera de exploatare a andezitului

A. Explozii accidentale ale explozivilor în timpul manipulării. Probabilitatea ca amestecul exploziv să detoneze de la sine este redusă, exploxibilul utilizat fiind puțin sensibil la şocuri mecanice. În anumite condiţii de depozitare sau utilizare, cum ar fi expunerea îndelungată la o sursă de căldură, acesta poate detona accidental prin creşterea sensibilităţii de detonaţie dar aceste cazuri sunt extrem de rare.

Gravitatea producerii unui asemenea accident este destul de mare deoarece se poate solda cu pierderi de vieți omeneşti.

B. Explozia necontrolată a explozivului rămas nedetonat după puşcare are o probabilitate redusă. Cu toate că există posibilitatea de producere a rateurilor, acestea sunt detectate la verificarea frontului care se execută întotdeauna după operația de împuşcare de către artificier. Probabilitatea de a nu detecta eventualele rateuri la verificarea frontului este medie. În cazul depistării acestora se face un plan de lichidare al lor, fie prin perforarea unor alte găuri apropiate de acestea care prin detonare vor produce şi distrugerea explozivului din aceste găuri, fie prin aplicarea unor încărcături deasupra găurilor, în cazul sfărâmării secundare a supragabariților. Pe de altă parte, artificierii sunt selectați corespunzător la angajare, când urmează cursurile speciale care le permite lucrul cu exploziv şi sunt verificati periodic din punct de vedere psihologic.

În cazul în care rămân totuşi găuri nedetonate care explodează necontrolat, accidentul produs poate fi grav, soldându-se cu vătămarea personalului şi pagube materiale.

C. Vibrații datorate utilizării explozivilor la operaţiile de derocare. Utilizarea explozivilor este o sursă de zgomot, vibraţii şi unde seismice, care pot genera riscuri pentru sănătatea umană şi construcţiile din zonă. Puşcările se fac după scheme bine stabilite, cu cantităţi de exploziv calculate corespunzător pentru derocare, în aşa fel încât că unda seismică generată să nu afecteze structurile din zonă.

Probabilitatea ca detonarea explozivilor să genereze efecte distructive asupra constructiilor din apropiere, în general este mare, însă perimetrul carierei este amplasat la peste 4,9 km de cea mai apropiata constructie, în zona de exploatare nu există obiective civile, industriale sau de altă natură, cele mai apropiate zone rezidenţiale (gospodarii particulare) se găsesc la circa 7,9 km fata de perimetrul exploatării. În zona cea mai apropiată de carieră, este recomandat că operațiile de derocare să fie mai atent controlate.

D. Surpări ale frontului de lucru în carieră, alunecări ale taluzurilor pot apărea în următoarele cazuri:

- Utilizarea unei cantităţi prea mari de exploziv. Este puţin probabilă datorită faptului că împuşcările în cariere se realizează după scheme bine stabilite și în conformitate cu condiţiile din teren.

- Existența unui gol subteran sub treapta carierei.

- Apariţia unor fisurări a masivului sau a unor intercalații friabile care să determine „ruperea" unei cantităţi mult mai mari de rocă decât cea prevăzută iniţial. Are o probabilitate redusă, deoarece roca din masiv a fost investigată şi se cunosc caracteristicile sale geo mecanice, iar topografii şi geologii vor inspecta zilnic frontul de lucru, pentru detectarea apariţiei fisurilor.

- Apariția acviferului sau precipitații abundente în zona de exploatare şi neasigurarea captării şi evacuării eficiente a apelor. Are o probabilitate destul de redusă.

Probabilitatea de apariţie a surpărilor este redusă în condiţiile respectării tehnologiei de exploatare şi efectuării prospecţiunilor înaintea începerii unui nou front de lucru şi prin utilizarea corectă a tehnologiilor de împuşcare.

Consecinţele pot fi moderate şi constau în accidente umane pentru muncitorii care se află în frontul de lucru, avarierea utilajelor din carieră şi eventuale scurgeri accidentale de carburanţi pe sol, avarierea unor conducte sau cabluri a căror trasee se află în zona afectată sau în vecinătate, surparea drumurilor de acces, deci întreruperea lucrărilor de extracţie a minereului până la refacerea căilor de acces.

E. detonarea explozibilului în timpul transportului, pe drum sau în carieră. Se poate produce explozia ,  pe fondul existenței unei contaminări prealabile a azotatului cu substanţe organice sau ca urmare a existenţei de materiale combustibile în spaţiul de manipulare. O posibilă sursă de contaminare sunt combustibilii folosiți de către autovehiculele de transport, care folosesc drept combustibil motorină. În cazul producerii unor defecţiuni cu pierderi, scurgeri de combustibili, se creează condiții favorabile pentru incendii.

Producerea unei explozii are o probabilitate redusă, datorită respectării condițiilor de transport şi a normelor de operare în cadrul carierei. Efectele distructive ale exploziei sunt moderate şi se datorează suprapresiunii în frontul undei de şoc, fluxului radiației termice produsă de explozie pentru persoanele expuse şi formarea unui nor contaminat cu oxizi de azot.

7.4.2. Analiza riscului

Pentru evaluarea riscurilor asociate activităţii desfăşurate în cadrul amplasamentului, s-a procedat la atribuirea unor valori numerice pentru fiecare nivel de gravitate a consecințelor şi de probabilitate a producerii eventualului accident imaginat, riscul asociat fiecărui scenariu fiind reprezentat de produsul dintre cele două valori atribuite. La stabilirea valorilor asociate nivelelor de probabilitate şi de gravitate se ţine cont de impactul potențial și de măsurile de prevenire prevăzute.

Pentru o mai sugestivă prezentare a concluziilor rezultate din analiza riscurilor accidentale specifice activității din cadrul amplasamentului se prezintă în continuare matricea de cuantificare a riscurilor, întocmită pe baza scenariilor de accidente posibile descrise anterior (tabelul de mai jos).

Tabelul Matricea de cuantificare a riscurilor

| Nr.crt. | Pericolul | Probabilitatea | Gravitatea | Riscul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Detonarii accidentale a explozivilor | 2 | 2 | 8 |
| B | Detonarii necontrolate a explozivilor ramasi nedetonati | 2 | 3 | 6 |
| C | Vibratii datorate exploziilor | 4 | 1 | 4 |
| D | Surpari ale frontului de lucru | 2 | 3 | 6 |
| E | Explozia in timpul transportului intern extern | 3 | 2 | 6 |

Rezultatele analizei calitative de risc arată că toate scenariile de accident luate în considerare pentru acest proiect prezintă un risc scăzut sau foarte scăzut, doar exploziile accidentale a explozibililor prezintă un risc moderat, care implică aplicarea unor proceduri speciale de intervenţie.

Ca atare se consideră utilă şi necesară o analiză mai detailată, bazată pe evaluarea cantitativă a riscurilor, pentru acest scenariu de accident, care poate fi considerat accident potenţial major.

7.5. Analiză cantitativă de risc

Pentru evaluarea riscului asociat accidentelor potenţial majore identificate prin analiza calitativă de risc, este utilizată şi metodologia "bazată pe consecințe", numită şi "abordare deterministă" care se bazează pe evaluarea consecinţelor unor posibile accidente, fără a se cuantifica probabilitatea de producere a acestor accidente, evitând astfel incertitudinile inerente care apar la cuantificarea explicită a frecventelor de producere a accidentelor potenţiale.

Această metodă are o bază raţională similară cu "cel mai grav scenariu imaginat". Se consideră că dacă, pentru cel mai grav scenariu de accident imaginat sunt luate suficiente măsuri pentru protejarea populaţiei atunci, pentru fiecare accident posibil, mai puţin grav decât cel mai grav vor fi, de asemenea, suficiente măsurile pentru protejarea populaţiei.

Pentru identificarea scenariului cel mai grav imaginat (posibil), sunt definite mai multe „scenarii (ipoteze) de referinţă", se evaluează consecinţele ce derivă din producerea acestora, se identifică "scenariul cel mai grav" care se ia în calcul în scopul analizei zonei de amplasare a unității generatoare de risc.

Consecinţele accidentelor sunt luate în considerare cantitativ, prin calculul distanţei în care mărimea fizică ce descrie consecinţe (radiaţia termică, energie, suprapresiune în frontul undei de şoc) atinge o valoare (prag) limită corespunzător începutului manifestării efectelor nedorite.

Trebuie menţionat că în legislația națională nu sunt adoptate încă astfel de valori, pragurile utilizate în prezenta lucrare sunt conform legislaţiei din alte ţări ale UE (valorile nu sunt unitare la nivel de UE).

Pe lângă distanţa corespunzătoare valorii prag letale a mărimii fizice care descrie consecinţele, se mai estimează şi o altă distanţă, corespunzătoare începutului "efectelor ireversibile". Această distanţă este utilizată pentru separarea zonelor cu populaţie sensibilă (şcoli, spitale) sau a zonelor dens populate de sursele de pericol.

Analiza calitativă prezentată anterior a arătat că "cel mai grav scenariu imaginat" este accidentul în care ar avea loc explozia accidentală a explozibililor.

7.5.1. Riscuri asociate materialelor explozive

În condiții normale de depozitare, manipulare şi utilizare, azotatul de amoniu este stabil. Totuşi el este un agent oxidant care prin încălzire la temperaturi mari în spaţii închise cu realizarea unei presiuni ridicate, poate conduce la reacţii violente sau explozii, în special dacă sunt contaminate cu substanţe periculoase (materiale combustibile şi lubrifianţi, agenţi reducători, acizi, baze, sulfuri, coloranţi, cloruri, cromați, nitrați, permanganaţi, pulberi metalice).

Efectele generate de producerea unui accident depind de tipul scenariului care defineşte accidental analizat şi valoarea indicatorului specific determinat, care în cazul exploziilor este suprapresiunea în frontul undei de şoc.

Suprapresiunea în frontul undei de şoc este un parametru care permite evaluarea efectelor exploziilor asupra construcțiilor şi a oamenilor.

Daunele produse în cazul unor explozii funcţie de suprapresiunea în frontul undei de şoc sunt prezentate sumar în tabelul următor, extras din Anexa nr. 3b la HG 536/2002 modificată prin HG 1207/2005 (Normă materiale explozive):

7.6. Concluzii

Analiza privind hazardurile şi riscurile asociate proiectului a avut în vedere identificarea şi ierarhizarea hazardurilor specifice proiectului prin aplicarea unei metodologii calitative de analiză a riscului. Scenariile de accidente ale căror consecinţe posibile au fost considerate semnificative, au fost analizate detaliat prin aplicarea principiului „cel mai grav accident posibil”.

Rezultatele analizei de risc scot în evidenţă potențialul moderat de risc, în special datorită utilizării explozibililor care sunt principalul factor de risc. Ca atare se impune implementarea unui management al siguranţei bazat pe o gestionare sigură a substanțelor periculoase utilizate. Zonele de manipulare vor fi proiectate şi amenajate astfel încât să fie redus la minimum impactul asupra sănătăţii lucrătorilor şi asupra mediului înconjurător.

8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR

În timpul efectuării evaluării impactului asupra mediului nu au fost înregistrate dificultăţi de ordin tehnic sau practic.

9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

a. descrierea activitatii

Investitia propusa de exploatare la zi este amplasata in aria de importanta comunitara Natura 2000 ROSCI 0092 Igniș și ROSPA Munții Gutâi.

Proiectul propune lucrari de derocare, excavare, depozitare temporara, separare primara, transport si refacere ecologica, ce presupun afectari limitate ale faunei, florei,habitatelor naturale si peisajului.

Activitatea de extractie se va desfasura prin lucrari miniere de exploatare la zi,numai in cadrul unui perimetru de exploatare delimitat prin coordonate geografice si aprobat de catre Agentia Nationala de Resurse Minerale (ANRM). Corelarea cu forma morfologica a terenului, cu posibiltatile de acces, proprietate teren, a condus la stabilirea perimetrului de exploatare care are ca proiectie, o suprafata de 9856mp (0,9856 ha) la nivelul terenului.

Scopul economic al activităţii miniere viitoare este obţinerea de agregate de piatra,respectiv piatra sparta.

Pregatirea resursei se va realiza in principal prin lucrari de decopertare. Volumul de sol vegetal dislocat, va fi adunat în grămezi şi va fi încărcat cu încărcătorul frontal. Solul vegetal rezultat, dpa caz, va fi depozitat temporar urmand ca dupa incetarea activitatii sa fie relocat in ampriza carierei, in vederea reconstructie/resolificarii acesteia.

Extractia resursei utile se va realiza cu metoda de exploatare prin lucrari miniere la zi in cariera, in trepte descendente, care se caracterizeaza prin extragerea substantei minerale utile pe toata ungimea treptei de exploatare, sau pe sectoare ale acesteia.

Fazele tehnologice principale ale extractiei rocii dupa descopertare, sunt : forare gauri de sonda, incarcare exploziv in acestea, puscare si derocarea prin explozie a masivului de roca, selectionarea, incarcarea cu incarcatoare frontale a materialului in instalatia de concasare.

In limitele perimetrului de exploatare propus activitatea de extractie a resursei utile se va desfasura pe o perioada de 1 ani. Pentru perioada solicitata (anii 2021- 2022) se prevede a se exploata o cantitate de resursa de 44.000 t. andezit, util,  cu o pierdere de 1 %, adica; 440 t.

Investitia aduce in primul rand beneficii de ordin economic, cu afectarea limitata spatial (1 ha) si temporal a factorilor de mediu, fara insa a se crea dezechilibre majore,ireversibile.

b. metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului

Intocmirea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a avut la baza o serie de Directive Europene transpuse si implementate in legislatia nationala prin acte legislative privind protectia mediului pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, care se supun evaluarii impactului asupra mediului (EIM) si anume:

- Directiva Consiliului nr. 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata si completata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului cu privire la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul, transpuse in legislatia romaneasca prin OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin H.G. nr.1213/2006 privind stabilirea proceduriicadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru anumite proiecte publice si private;

- Ordinul nr. 860/26.09.2002 al M.A.P.M. pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu;

- Ordinul nr. 863/2002 al M.A.P.M. pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- DECIZIA COMISIEI din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului și a Consiliului European;

- GHID de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici EMEP/SEE – 2019;

- Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi Text cu relevanță pentru SEE

c. impactul prognozat asupra mediului si masuri pentru diminuarea impactului pe componente de mediu

Se prevede defrisarea suprafetei de 50% din suprafata totala adica cca.0,5ha, si desolificarea unei suprafete de 2400 mp. Intreaga suprafata a carierei, 0,98 ha, se va scoate din circuitul silvic. In schimbul acestei suprafete, Operatorul SC RUNCU UNLIMITED SRL, ofera la schimb o suprafata de cca. 3 ori mai mare care intra in regimul silvic si se va impadurii.

Pe conturul perimetrului vor fii pastrati arbori existenti cu scop de perdea de protectie.Perioada defrisarilor se va alege astfel incat sa nu se suprapuna cu cea de cuibarit a pasarilor. De asemenea, proiectul propune ca peisajul rezultat dupa exploatarea si valorificarea pietrei de constructii sa se reamenajeze, prin folosirea sterilului depozitat si a solului vegetal si reabilitarea ecologica a zonei exploatate. Amenajarea terenului se va face astfel incat sa refaca cat mai bine cadrul natural al zonei.

Evaluarea amplasamentului si activitatilor din punct de vedere al conformarii cu reglementarile  privind protectia mediului a condus la urmatoarele concluzii:

• din punct de vedere al calitatii apelor:

Tehnologia de exploatare care va fi aplicata la obiectivul minier analizat nu necesita utilizarea apei in procesul de productie. Pentru reducerea poluarii atmosferice prin emisii de suspensii solide, apa industriala va fi folosita pentru umectarea drumurilor tehnologice, a fronturilor de lucru ale carierei si a instalatiei de concasare.

Pentru consumul de apa potabila al personalului muncitor, societatea va asigura aprovizionarea cu apa minerala imbuteliata conform normativelor in vigoare.

• din punct de vedere al protectiei calitatii aerului:

- asupra compozitiei aerului atmosferic, exploatarea si procesarea masei miniere se manifesta prin emanatii de pulberi si de gaze nocive produse de utilajele tehnologice de extractie si prelucrare, de transport sau rezultate in urma lucrarilor de puscare in cariera.

- sursele posibile de poluare a aerului in cazul exploatarii la zi din perimetrul de exploatare sunt urmatoarele:

- gazele toxice emanate in atmosfera darorita functionarii motoarelor cu ardere interna si utilajelor miniere din cariera.

Functionarea in regim stationar si cel mobil a principalelor utilaje miniere si masini consumatoare de combustibil lichid (motorina), se concentreaza pe un perimetru de lucru de 0,38 ha.

Principalele produse de ardere ale motoarelor Diesel sunt: bioxidul de sulf (SO2),bioxidul de catbon (CO2) si oxizii de azot (exprimati in echivaentul NO). Comparind valorile concentratiilor maxim admise (CMA) in puncte conventionale de observatie aflate la distanta minima de 1000 m (Anexa 14 Norme Generale de Protectie a Muncii), masurate spre exterior de la conturul perimetrului, cu valorile prognozate ale gazelor reziduale de ardere rezultate in urma functionarii utilajelor si masinilor echipate cu motoare Diesel, prognozate pe modelul difuziei, se poate constata ca, mediul inconjurator nu va fi afectat din acest punct de vedere,emisiile de noxe (reprezentate prin oxizi ai sulfului si azotului, bioxidul si oxidul de carbon)avand nivele nesemnificative in ceea ce priveste concentratiile.

Concentratiile de gaze toxice rezultate in urma reactiilor chimice violente dintre elementele componente ale materiilor explozive, in timpul puscarii gaurilor de mina, sunt foarte reduse dupa parcurgerea unui anumit interval de timp de la declansarea exploziei.

Detonarea unei cantitati date de incarcaturi explozive, la o repriza, provoaca degajarea in aerul atmosferic a acestor cantitati mici de gaze toxice (oxizi de azot si monoxid de carbon), ce se disipeaza la scurt timp, in asa masura, incat concentratia devine insignifianta, practic nula.

Gazele toxice rezultate in urma detonarii incarcaturilor explozive sunt emisii instantanee de agenti poluanti, a caror evaluare, privind riscul potential de contaminare a mediului ambiant este destul de laborioasa, intrucat trebuie avute in vedere in permanenta o serie de factori variabili cum sunt: coordonatele spatiale ale locului unde are loc fenomenul de emisie, factorii meteorologici, caracteristicele de rugozitate ale solului in zona inconjuratoare locului de emisie, etc.

Utilizind modelul de simulare a dispersiei gazelor toxice de la momentul declansarii exploziei, se poate stabili ca nivelul concentratiilor acestor gaze descreste rapid, pana sub valoarea concentratiei maxime admisa (CMA) de Normele Generale de Protectie a Muncii, in asa fel incat, la distanta de 200m, aceste valori devin total neglijabile, cu atat mai mult in dreptul intravilanului localitatii Mara, situat la 7,90 km de cariera, unde aceste valori scad practic la nivelul 0.

pulberile rezultate din procesul de perforare – forare a gaurilor de mina precum si de la transportul rutier si procesarea granulometrica a rocii utile

Roca in care se va efectua perforarea si forarea gaurilor, este formata din andezite. In urma estimarilor efectuate se poate constata ca valorile concentratiilor pulberilor sunt cu mult sub limita maxima admisa de norme (CMA) stabilita, cu efecte total neglijabile asupra mediului inconjurator.

In privinta prafului si pulberilor rezultate din circulatia mijloacelor de transport si de la instalatia de concasare/sortare, precizam urmatoarele :

- debitul masic de pulberi emise este mai mic decat prevederile Ordinului M.A.P.P.M nr.462/93 (0.5g/h), iar emisiile se incadreaza in prevederile STAS 12574/87 (0.5g/mc);

- emisiile de pulberi in traficul rutier pe drumurile tehnologice pietruite, pentru transportul masei miniere (estimate la 0.1 mg/mc) si din fluxul de procesare granulometrica sunt sub limita admisa de STAS 12574/87.

Asa cum am mai precizat, impactul activităţilor de exploatare asupra solului şi subsolului va fi unul negativ semnificativ - efectul principal rezultat în urma activităţii de exploatare îl constituie însăşi activitatea de extracţie în urma căreia pătura de sol vegetal va fi îndepărtată de pe suprafaţa carierei şi prin excavare si depozitare in special, se va schimba aspectul morfologic al terenului.

Sursele de poluanti pentru sol si subsol in urma desfasurarii activitatii, sunt in principal urmatoarele:

- indepartarea solului de pe suprafata amplasamentelor prin lucrari miniere si complementare;

- scurgerile accidentale de combustibil si lubrifianti la alimentarea utilajelor sau la executia lucrarilor de revizii si reparatii;

- deseurile solide (deseuri menajere, piese uzate, etc);

- protecţia ecosistemelor terestre si acvatice:

- respectarea graficului de lucrari, in sensul limitarii traseelor si programului de lucru, pentru a limita astfel si impactul asupra faunei specifice amplasamentului si mai ales zonei adiacente;

- stropirea drumurilor de acces, a drumurilor tehnologice, in vederea reducerii pulberilor sedimentabile generate ca urmare a activitatii de exploatare;

- evitarea depozitarii necontrolate a deseurilor rezultate (menajere, steril, anvelope etc.);

- colectarea selectiva, valorificarea si eliminarea periodica a deseurilor, in scopul evitarii atragerii animalelor si imbolnavirii sau accidentarii acestora;

- prevenirea si inlaturarea urmarilor unor accidente care ar putea polua puternic zona, prin scurgeri;

- reconstructia ecologica a terenului afectat, la finalizarea lucrarilor de executie ;

- instruirea lucratorilor privind comportamentul fata de elementele de biodivesitate si constientizarea privind beneficiile pe care acestea le ofera.

• din punct de vedere al protectiei asezarilor umane:

In zona obiectivului nu exista asezari umane care sa necesite protejarea de efectele negative ale activitatii.

Cele mai apropiate localitati sunt localitatea Mara , situata la cca. 7,90 km SSE de amplasamentul obiectivului minier,Desesti situata la aprox. 8.8 km SE.

c.1. evaluarea masurilor de protectie a mediului

Potrivit evaluarii masurilor de atenuare, investitia in proiectul de protectie a mediului este definita ca fiind aprox 25 % din totalul investitiei.

Costurile masurilor de atenuare includ:

- stabilizarea taluzurilor, drenarea si controlul eroziunii, drenare de protectie;

- replantarea cu arbori si vegetatie de aceiasi esenta cu cei existent pe toata suprafata defrisata;

- amenajarea si intertinerea drumului de acces in zona;

- amenajarea unor platforme, pentru depozitarea solului vegetal si sterilului rezultat in urma lucrarilor de exploatare si prelucrare ale rocilor utile;

- amenajarea unor platforme, pentru activitatile curente de intretinere ale autovehiculelor, depozitare deseuri, achizitionarea de recipienti adecvati;

- dotarea concasorului cu ecrane protectoare si cu pulverizatoare de apa pentru umezirea rocii concasate si retinere a prafului.

In procesul de proiectare o atentie sporita a fost acordata lucrarilor de protectie a mediului in perioada de executie a lucrarilor de exploatare.

Principalele lucrari pentru refacerea mediului la terminarea activitatii de exploatare a

andezitului vor fi cele legate de refacerea unghiurilor de taluz a zonelor afectate de exploatare,

amenajarea de scurgeri ale apelor pluviale la baza taluzelor de exploatare si a depozitelor de

steril, precum si lucrari de inierbare si plantare arbusti in zona depozitului de steril. Prin realizarea obiectivului, se produc efecte benefice din punct de vedere socioeconomic si al valorificarii resurselor naturale si a fortei de munca specializata în obtinerea agregatelor minerale.

Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru diminuarea impactului proiectului

asupra mediului natural si economic.

d) identificarea şi descrierea zonei în care se resimte impactul;

Zona in care se simte impactul va fi ce a a perimetrului carierei si in limite admise de normativele in vigoare in celelalte zone.

e) măsurile de diminuare a impactului pe componente de mediu;

Pentru prevenirea, diminuarea şi compensarea cât mai eficientă a potenţialelor efecte adverse asupra mediului identificate, proiectul propune aplicarea unor măsuri concrete care sunt prezentate în continuare. Ele au fost grupate în funcţie de principala componentă de mediu la care se referă şi pentru fiecare din aceste măsuri propuse sunt precizate efectele preconizate.

Apa

1. Menţinerea în bună stare de funcţionare a tuturor utilajelor, autobasculantelor si dotărilor aferente carierei.

Efect preconizat: Reducerea impactului asupra calității apelor.

2. Realizarea de şanţuri perimetrale către o rigolă pluvială deschisă

Efect preconizat: Evacuarea apelor pluviale de pe suprafața amplasamentului în condiții de siguranță.

3. Respectare strictă a prevederilor actelor de reglementare emise de AN “Apele Române”

Efect preconizat: Evitarea poluării apelor subterane și de suprafață.

Aer

1. Exploatarea în carieră se va realiza prin utilizarea unor tehnici adecvate de împuşcare

Efect preconizat: Reducerea cantităților de praf emise în atmosferă.

- Suprafetele drumurilor miniere și industriale se vor umezi în perioadele uscate.

Efect preconizat: Reducerea cantităților de praf generate.

3. Vor fi utilizate utilaje de transport moderne, cu motoare care respecta emisiile prevazute in normele actuale și vor fi utilizate rutele de transport optime pentru reducerea distantelor de transport si a consumului de combustibil.

Efect preconizat: Reducerea cantităţilor de emisii nocive şi cu efect de seră în atmosferă şi prevenirea depăşirii limitelor reglementate pentru calitatea aerului ambiental.

Sol

1. Respectarea limitelor perimetrului aprobat prin licenta de exploatare, fără afectarea altor suprafete

Efect preconizat: Reducerea suprafețelor de teren afectate de proiect.

2. Respectarea metodei de exploatare, a tehnologiei de puşcare şi încărcare.

Efect preconizat: Compensarea efectelor negative ale activităților desfăşurate.

3. Suprafata carierei va fi replantata și ecologizată

Efect preconizat: Reducerea impactului pe termen lung și compensarea efectelor negative ale activităţilor desfăşurate.

Biodiversitate

1. Defrişările se vor efectua în afara perioadei de reproducere a păsărilor (septembrie - februarie)

Efect preconizat: Evitarea deranjării populaţiei de păsări care cuibăresc în zona Natura 2000 ROSCI 0092 Igniș și ROSPA Munții Gutâi.

2. Accesul către perimetrul proiectului se va face doar pe drumul de exploatare existent si accesibil.

Efect preconizat: Reducerea suprafeței de drumuri utilizate pentru protejarea păsărilor din situl Natura 2000.

3. Utilizarea unor tehnologii moderne de puşcare în carieră

Efect preconizat: Reducerea la minim a disconfortului cauzat păsărilor.

4. Planul de refacere a mediului la încetarea activitătii va viza reconstructia ecologică a zonei afectate, prin utilizarea de arbuşti şi arbori specifici zonei.

Efect preconizat: Reducerea la minim a duratei de refacere a amplasamentului.

5. Se va monitoriza starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar la nivelul sitului în apropierea carierei şi se vor efectua observații anuale asupra speciilor și habitatelor caracteristice din sit situate în proximitatea carierei.

Efect preconizat: Reducerea la minim a efectelor asupra habitatelor.

Accidente

1. Implementarea unui sistem adecvat de management pentru securitate în legătură cu substantele periculoase utilizate (carburanţi şi combustibili, explozivi, etc.) bazat pe cele mai bune practici în domeniu

Efect preconizat: Prevenirea oricăror riscuri asociate transportului, manipulării și utilizării substanțelor periculoase (transportul substanțelor periculoase și puşcările vor fi efectuate de firme specializate).

Condițiile socio-economice

1.Activitățile din cadrul viitoarei exploatări miniere ar urma să creeze 3 locuri de muncă noi.

Efect preconizat: Stabilizarea populaţiei locale, creşterea nivelului de trai.

2. Dezvoltarea infrastructurii rutiere locale

Efect preconizat: Favorizarea activităţilor economice şi a turismului în zonă, în special după încetarea activității miniere.

10. CONCLUZIILE MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

• În prezentul studiu sunt prezentate condiţiile iniţiale, impactul şi metodele de reducere a acestuia pentru o zonă în care este propusă deschiderea unei cariere și  exploatarea acesteia.

• Suprafaţa se află integral pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI 0092 Igniș și ROSPA Munții Gutâi implicand o portiune mica din suprafața acestui sit (0,005%) localizată în apropierea carierei de piatră existente și a barajului Runcu..

• Pe teritoriul de interes economic nu există habitate cu valoare mare sau foarte mare de conservare, arboretul fiind marginal, în zona de ecoton, neavând caracteristici structurale care să îl definească ca o pădure bine structurată cu funcții ecologice maximale.

• Pe teritoriul de interes economic nu există localizare strictă a unor specii de floră sau faună de interes conservativ.

- Procesele tehnologice prevăzute prin proiect sunt conforme cu cele mai bune tehnici disponibile

prevăzute în documentele BREF elaborate până în prezent şi asigură o protecţie corespunzătoare a tuturor componentelor de mediu astfel încât impactul global asociat implementării proiectului minier propus poate fi considerat ca fiind nesemnificativ

• Realizarea proiectului nu conduce la o deteriorare semnificativă sau pierderea totală a unor habitate naturale de interes comunitar;

•	Proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migraţie și nu vă determina izolarea reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar;

•	Proiectul nu are influenţă directă asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, folosire de resurse naturale ş.a.;

•	Proiectul nu implică tehnologii care să inducă risc de accidente, nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată;

•	În timpul funcționării se vor produce deșeuri menajere care vor fi transportate și depozitate prin relația contractuală cu operatorul de salubritate iar deșeurile valorificate se vor preda la societăți specializate pentru valorificarea lor;

•	Nu există alți factori care ar trebui luați în considerare, ca de exemplu dezvoltări conexe, care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate; specii de interes comunitar, astfel că nu sunt afectat direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere sau migrație a speciilor mai sus menționate, prin implementarea proiectului propus;

•	Proiectul propus nu are influență directă asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului de ape subterane dintr-un acvifer comportamental, perturbarea prin zgomot sau lumina, poluare atmosferică;

•	Proiectul propus nu vă duce la o izolare reproductiva a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intra în compoziția unui habitat de interes comunitar.

Nu se anticipează piedici în asigurarea pe termen lung a „statutului de conservare favorabilă” a speciilor şi habitatelor pentru care situl a fost desemnat în cazul în care măsurile de diminuare a impactului vor fi implementate.

BIBLIOGRAFIE:

1. Documentaţia oferită de beneficiar:

-	Memoriu de prezentare - acord de mediu-exploatarea resursei de andezit din cariera RUNCU

-	Pasaje din Planul şi Proiectul tehnic pentru refacerea mediului

2. Cândea M., Bran Fl. - Spaţiul geografic românesc, Ed. Economică, Bucureşti

3. Rojanschi V., Bran Fl., Diaconu Gh. - Protecţia şi ingieria mediului, Ed. Economică,

Bucureşti

4. Gh. Blaga, I.Rusu, S. Udrescu, D. Vasile – Pedologie, Ed. D.P. Bucureşti, 1996

5. C. Baciu – Hidrogeologie – Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj – Napoca, 2004.

6. Fodor D. – Exploatări la zi, EDP Bucureşti, 1998

7. Memoriu general la PUG Comuna Ocna Sugatag