Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi

Nr.:

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr.  din .11.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA PODENI, cu sediul în judetul Mehedinţi, comuna Podeni, satul Podeni, înregistrata la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi cu nr. 12440/10.10.2017, în baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 19.10.2017, că proiectul “Modernizare drumuri şi uliţe în comuna Podeni, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Podeni, judeţul Mehedinţi, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, la pct.13.a:) “orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care  pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”

b) marimea proiectului:

Drumul vicinal, ulițele și drumul comunal DC 4 se află în administrarea comunei Podeni şi sunt amplasate în localităţile Podeni și Malarișca. Ulițele sunt în număr de 7 şi împreună cu drumul comunal și drumul vicinal au o lungime totală de 8500 m, acestea asigurând deplasarea localnicilor şi a mijloacelor auto în interiorul satelor aparţinătoare comunei, cât și legătura dintre drumul judeţean DJ 607C și drumul comunal DC 3A.

Ulițele sunt împărţite astfel:

- în localitatea Podeni:

- drum vicinal L = 2.783,0 m;

- ulița Codreanu - Elca L = 485,0 m;

- ulița Untarestilor L = 119,0 m;

- ulița Fuor - Lautaresti L = 176,0 m;

- ulița Grama Nicolae L = 238,0 m;

- în localitatea Malarișca:

- ulița Dirpeseasca L = 132,0 m;

- ulița Bisericii L = 100,0 m;

-    ulița Băbescu - Papava L = 284,0 m;

- dumul comunal DC 4 L = 4.184,0 m (face legătura între drumul județean DJ 607C și drumul comunal DC 3A).

Terenul ce urmează a fi ocupat în urma lucrărilor de asfaltare a ulițelor, drumului vicinal și drumului comunal din localităţile Podeni și Malarișca au o suprafaţă de cca. 57.000 m2.

Elementele geometrice ale ulițelor, drumului vicinal și drumului comunal în profil transversal sunt următoarele:

Pe ulițele proiectate:

- platforma							3,75 m;

- partea carosabilă						2,75 m;

- acostamente			      				2 x 0,50 m;

- panta transversală a părţii carosabile unică			2,5 %;

- panta transversală a acostamentelor		  		4,0 %.

- rigole carosabile deschise de acostament adâncimea minimă 0,14 m, lăţimea  minimă 0,68 m.

Pe drumul vicinal:

- platforma							4,00 m;

- partea carosabilă						3,00 m;

- acostamente			      				2 x 0,50 m;

- panta transversală a părţii carosabile			2,5 %;

- panta transversală a acostamentelor		  		4,0 %.

- şanţuri trapezoidale cu secţiune protejată cu adâncimea minimă  0,30 m;  lăţimea  minimă 0,30 m.

Pe drumul comunal DC 4:

Pe sectorul de drum cuprins între km 0+000 - 0+765 și km 3+940 - 4+184, pe o lungime totală de 1.009 m:

- platforma							5,00 m;

- partea carosabilă						4,00 m;

- acostamente			      				2 x 0,5 m;

- panta transversală a părţii carosabile			2,5 %;

- panta transversală a acostamentelor		  	4,0 %.

- şanţuri trapezoidale cu secţiune protejată cu adâncimea minimă 0,40 m;

lăţimea  minimă 0,40 m.

Pe sectorul de drum cuprins între km 0+765 - 3+940, pe o lungime totală de 3.175 m:

- platforma							7,00 m;

- partea carosabilă						5,50 m;

- acostamente			      				2 x 0,75 m;

- panta transversală a părţii carosabile			2,5 %;

- panta transversală a acostamentelor		  		4,0 %.

- şanţuri trapezoidale cu secţiune protejată adâncimea minimă	 0,40 m; lăţimea  minimă 0,40 m.

Pentru modernizarea ulițelor, drumului vicinal şi drumului comunal din comuna Podeni s-au proiectat următoarele structuri rutiere:

- Pe drumul vicinal s-a prevăzut următoarea structură rutieră:

- scarificare și reprofilare pietruire existentă;

- 15,0 cm strat din balast;

- 15,0 cm strat strat din piatră spartă împănată;

- 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16.

  - Pe drumul comunal DC 4 s-a prevăzut următoarea structură rutieră:

- 25,0 cm strat de fundaţie din balast;

- 15,0 cm strat din piatră spartă împănată;

- 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16.

- Pe ulițe s-a prevăzut următoarea structură rutieră:

- 25,0 cm strat din balast;

- 15,0 cm strat strat din piatră spartă împănată;

- 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16.

Pe toată lungimea sectorului proiectat acostamentele s-au prevăzut a fi consolidate cu balast și piatră spartă, grosimea stratului de balast fiind variabilă, cu grosimea minimă de 10,0 cm, respectiv grosimea stratului de piatră spartă de 15,0 cm.

Scurgerea şi evacuarea apelor

Colectarea apelor de suprafaţă de pe partea carosabilă se va face prin panta profilului transversal de 2,5 %, iar de pe acostamente prin panta acestora de 4,0 %.

În lungul drumurilor apele pluviale se vor colecta în şanţurile şi rigolele proiectate, apele din şanţuri vor deversa în podeţele existente şi proiectate. S-au proiectat şanţuri de beton pe o lungime de 7910,0 m şi rigole de acostament din beton pe o lungime de 1550,0 m.

Podeţe

Pentru asigurarea scurgerii apelor din zona ulițelor din comuna Podeni, s-au proiectat 10 podeţe tubulare Ø400 și 6 podeţe tubulare Ø600.

Datorită faptului că drumul comunal și drumul vicinal sunt cu o bandă de circulaţie, au fost proiectate 14 stații de încrucişare pe ambele părţi ale drumului.

Staţiile de încrucişare s-au proiectat cu o lăţime de 2,50 m şi pe o lungime totală de 25,0 m din care lungimea staţiei este de 15,0 m, iar 2 x 5,0 m sunt penele de racordare a staţiei la partea carosabilă.

Drumurile laterale sunt în număr de 19, se vor amenaja pe o lungime de 15,00 m şi o lăţime de 4,00 m cu o structură rutieră formată din 15,0 cm balast, 15,0 cm piatră spartă şi 6,0 cm B.A. 16.

c) cumularea cu alte proiecte: drumul se va reface pe o lungime totală de 8,5 km;

d) utilizarea resurselor naturale: necesarul de balast, piatra sparta si nisip de sorturi diferite se vor asigura din zonă;

e) productia de deseuri: deseuri din constructie si deseuri menajere;

f) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: reduse, provenite de la utilajele si mijloacele de transport utilizate la realizarea drumului;

g) risc scazut de accident datorita tehnologiilor utilizate - nu se folosesc substante poluante;

h) utilizarea existenta a terenului: folosinta terenului  drumuri comunale  conform Certificatului de Urbanism nr. 474/05.10.2017 eliberat de Consiliul Judetean Mehedinti;

i) relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: necesarul de balast, piatra sparta si nisip de sorturi diferite se vor asigura de la agentii economici autorizati pentru activitatea de extractie a agregatelor minerale;

j) capacitatea de absorbtie a mediului: nu este cazul;

k) zonele de protecţie specială: proiectul propus  se implementează în interiorul limitei sitului de importanţă comunitară ROSCI0198 Platoul Mehedinţi, deţine avizul nr. 751/10.10.2017 eliberat de Direcţia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinţi

l) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depasite: nu este cazul;

m) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu e cazul;

n) extinderea impactului: local, in zona de lucru, pe perioada de executie;

o) natura transfrontiera a impactului: proiectul nu produce impact de natura transfrontiera;

p) marimea si complexitatea impactului: impact redus;

r) probabilitatea impactului: impactul asupra populatiei, sanatatii umane este unul benefic;

s) durata, frecventa si reversibilitatea impactului: redusă, durata de realizare estimata pentru realizarea investitiei este de circa 2 luni.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare în procedura de evaluare adecvată sunt urmatoarele:

a) proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare

b) nu s-au identificat habitate Natura 2000 pentru care a fost desemnat situl

c) nu s-au identificat specii de plante rare în perimetru, specii pentru care a fost desemnat situl și nici alte specii criteriu Natura 2000

d) nu au fost identificate specii de mamifere, amfibieni, reptile și nevertebrate pentru care a fost desemnat situl și nici alte specii criteriu Natura 2000.

Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea urmatoarelor condiţii:

- pentru factor de mediu apa:

- in perioada de executie se va delimita foarte bine zona de lucru şi va fi imprejmuita, astfel încat să se elimine orice risc de poluare al apelor de suprafata si subterane din zona;

- se va proceda la acoperirea spatiilor de depozitare a materialelor de unde pot rezulta particule care pot fi antrenate de catre apele de suprafata si subterane;

- se vor lua toate masurile in vederea evitarii poluarilor accidentale, in cazul unor astfel de poluari se va interveni operativ;

- inspectiile tehnice periodice la toate utilajele folosite, vor fi efectuate la zi, pentru evitarea poluarii accidentale a apelor din zona de lucru;

- organizarea de santier – acesta nu va fi amplasat in apropierea apelor de suprafata.

- pentru factor de mediu aer:

- folosirea de utilaje periodic verificate tehnic, de generatie recenta, dotate  cu sisteme catalitice de reducere a poluantilor;

- transportul de materiale se va face pe trasee optime;

- sa se asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii;

- utilajele folosite la executia lucrarilor vor avea o stare tehnica corespunzatoare in vederea evitarii poluarii atmosferice;

- pentru factor de mediu sol:

- se va asigura gestionarea corespunzatoare, prin depozitarea temporara, in locuri amenajate, a tuturor tipurilor de deseuri, pana la ridicarea lor de catre societatea de salubrizare autorizata;

- amenajarea de platforme impermeabilizate pentru depozitarea temporara a substantelor poluante;

- pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea contaminarii solului cu produse petroliere, provenite de la utilajele tehnologice;

- in cazul producerii unor poluari accidentale in timpul lucrarilor acestea vor fi neutralizate cu substante absorbante , vor fi depozitate temporar in recipienti speciali si se vor preda firmelor autorizate in vederea eliminarii.

d) biodiversitate

- - se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului şi subsolului) şi biotici (florei şi faunei), precum şi pentru reducerea impactului generat de proiect asupra biodiversităţii;

- - se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanţi cât mai mici pe unitatea de putere şi cu control cât mai restrictiv al emisiilor de poluanţi în gazele de eşapament,  precum şi întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a acestora conform regulamentelor de operare, respectarea instrucţiunilor de siguranţa şi protecţia muncii;

- - se vor utiliza căile de acces existente, care în perioada secetoasă vor fi umezite permanent;

- - este interzisă tăierea oricăror specii de arbori şi arbuşti din zona proiectului;

- - în cazul prezenţei pe amplasamentul proiectului a unor specii de amfibieni aceştia vor fi relocaţi, în aval de zona de lucru;

- - lucrările se vor realiza cu informarea administratorului ariei naturale protejate şi cu respectarea condiţiilor impuse în avizul emis de acesta;

- - depozitarea deşeurilor de orice fel în cursurile de apă sau abandonarea acestora în aria naturală protejată este strict interzisă;

- - la finalizarea lucrărilor, se vor îndepărta toate materialele nefolosite de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, se vor realiza lucrările necesare pentru refacerea zonelor deteriorate şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar;

- - în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu ce afectează obiectivele de conservare pentru care au fost desemnate ariiile naturale protejate, se va anunţa în cel mai scurt timp administratorul ariilor în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul;

- - la implementarea proiectului beneficiarul va instrui personalul asupra faptului că sunt interzise orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere  sau vătamare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic,  deteriorarea și/sau distrugerea habitatelor, florei și faunei.

Pe timpul derulării procedurii nu s-au primit observaţii din partea publicului.

Lucrările de realizare a proiectului se vor derula numai pe timpul zilei, fară a creea disconfort populatiei din vecinătate, respectându-se programul de odihna al acestora.

Atat beneficiarul cat si proiectantul vor urmari indeaproape executarea lucrarilor prevazute in proiect.

Titularul va notifica in scris Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti:

-  în situatia în care, dupa emiterea prezentului act si inaintea obtinerii aprobarii de dezvoltare (autorizatiei de construire) proiectul a suferit modificari;

-  la finalizarea investitiei pentru verificarea realizarii proiectului in conformitate cu cerintele legale si cu conditiile din prezentul act şi a intocmirii procesului verbal de constatarea respectarii conditiilor impuse.

În condiţiile în care proiectul nu suferă modificări, Decizia etapei de încadrare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a acestuia.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009  şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completarile ulterioare.

Director Executiv,

ing. Dragoş Nicolae TARNIŢĂ

Şef Serviciu A.A.A.,

bio. Lavinia MATEESCU

Şef Birou C.F.M.

ing. Liviu CĂPRESCU

Întocmit,

ing. Eugenia CHICET

geograf Magda DUMBRĂVEANU