CAPITOLUL 5. DISCUŢIA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE	2

5.1. Evaluarea  nivelului  de  poluare  a  solului	2

5.2. Evaluarea nivelului de poluare a apei freatice	8

5.3. Indicatorii de calitate pentru apele uzate evacuate din cadrul CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin	20

5.4. Emisii de gaze poluante în atmosferă	30

5.5. Zgomotul	34

# CAPITOLUL 5. DISCUŢIA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE

În prezent, funcţionarea instalaţiei IED deţinute de COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A. Drobeta Turnu-Severin este reglementată din punct de vedere a protecţiei mediului în principal de următoarele acte:

- Autorizație de Mediu nr. 37 din 06.07.2016, titular COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A., pentru „Instalație industrială de fabricare a hârtiei miez din pastă de maculatură, prin reciclarea/valorificarea deșeurilor de hârtie și carton, cu capacitatea de 19 t/zi, în probe tehnologice (în testare)”, emisă de APM Mehedinți, valabilă până la 06.07.2018;

- Acord de Mediu nr. 5 din 03.11.2017, pentru proiectul: „Modernizări pe fluxuri tehnologice pentru fabricarea hârtiei și a cartonului ondulat, realizarea de închideri exterioare la construcții cu panouri termiizolante”, titular: COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A., emis de APM Mehedinţi, valabil pentru toată perioada punerii în aplicare a proiectului;

- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 296/03.10.2017, pentru: Instalaţia de fabricare a semicelulozei din lemn de foioase – 50.000t/an, Instalația de fabricare a hârtiei pentru carton ondulat din semiceluloză şi maculatură – 65.450 Bdt/an, Instalaţia de fabricare a cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat – 40.000 t/an, emisă de ABA Jiu, valabilă până la 03.10.2018.

În acest capitol se prezintă rezultatele evaluării gradului de poluare a factorilor de mediu, datorat activităţilor trecute şi prezente, din perioada Mai, 2017 (Referința “0”) – Decembrie, 2017 (în cazul în care în perioada mai-iunie, nu s-au realizat analize pentru un anumit factor de mediu, referința “0” se consideră luna decembrie, 2017), comparativ cu prevederile AGA și Acordului de Mediu, precum și ale prevederilor legale privind protecția mediului în vigoare și aplicabile COMBINATULUI DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A. Drobeta Turnu-Severin.

Autorizaţia Integrată de Mediu ia în considerare natura poluanţilor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul şi conţine cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora.

# 5.1. Evaluarea  nivelului  de  poluare  a  solului

Evaluarea impactului produs de activităţile tehnologice desfăşurate pe amplasamentul COMBINATULUI DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A. Drobeta Turnu-Severin asupra solului, pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului la starea de folosinţă mai puţin sensibilă (pentru scopuri industriale), s-a realizat având în vedere:

- Analizele de sol aferente referinţei “0”, respectiv anului 2017, luna decembrie, conform Rapoartelor de încercare nr. 4317/6/AI din 5.12.2017 și nr. 4317/7/AI din 5.12.2017;

- Valorile limită admisibile pentru sol conform Ord. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, modificat şi completat.

Indicatorii de poluare ai solului pentru care se impune monitorizare, au fost stabiliţi prin Acordul de Mediu nr. 5/03.11.2017, conform prevederilor Ord. nr. 184/1997 Anexa A.3.1, în funcţie de istoricul zonei, a folosinţelor, precum şi a riscului de  poluare a solului şi apelor subterane: Sulfați, Fenoli, Cupru, Nichel, Plumb, Zinc, Cadmiu.

Conform cerinţelor de monitorizare cuprinse în Acordul de Mediu nr. 5/03.11.2017, în anul 2017 au fost prelevate probe de sol din zona depozitului de maculatură, în aval de această zonă, pe direcția de curgere a apei freatice (punctul de prelevare probe de sol este evidențiat în Planul de situație anexat).

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii, prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii, nu trebuie să depășească pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzut de Ordinul nr. 756/1997, astfel:

Tabelul 1.

| Loc de prelevare | Indicator | Valori de referință, conform Ord. 756/1997 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valori normale, mg/kg s.u. | Prag de alertă, mg/kg s.u. |  | Prag de intervenție, mg/kg s.u. |  |
|  |  |  | Folosință sensibilă | Folosință mai puțin sensibilă | Folosință sensibilă | Folosință mai puțin sensibilă |
| Depozitul de maculatură | Sulfați | - | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 50.000 |
|  | Fenoli | <0,02 | 5 | 10 | 10 | 40 |
|  | Cupru | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
|  | Nichel | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |
|  | Plumb | 20 | 50 | 250 | 100 | 1.000 |
|  | Zinc | 100 | 300 | 700 | 600 | 1.500 |
|  | Cadmiu | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Frecvența de monitorizare: o dată la 5 ani |  |  |  |  |  |  |

Rezultalele analizelor privind conţinutul de poluanţi în sol la nivelul anului 2017, luna decembrie, sunt conform Rapoartelor de încercare nr. 4317/6/AI din 5.12.2017 și nr. 4317/7/AI din 5.12.2017, realizate de ECOIND, București.

Rezultatele analizelor privind conţinutul de poluanţi în sol, efectuate în decembrie, 2017 –REFERINȚA “0” pentru evaluările ulterioare, sunt prezentate în tabelul 2 de mai jos:

Tabelul 2. Rezultatele analizelor privind conţinutul de poluanţi în sol - decembrie, 2017 – considerate REFERINŢA “0” pentru evaluările ulterioare	         				               								               mg/kg s.u.

| Proba | Adâncime (cm) | Sulfaţi | Fenoli | Cu | Pb | Zn | Cd | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozitul de maculatură (în aval, pe direcția de curgere a apei freatice) | 5 | 792,5 | <0,02 | 16,2 | 7,04 | 30,3 | 0,15 | 20,0 |
|  | 30 | 976 | <0,02 | 20,0 | 9,10 | 42,2 | 0,21 | 20,0 |
| Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valori normale | - | - | <0,02 | 20 | 20 | 100 | 1 | 20 |
| 1) Prag alertă, folosinţă sensibilă | - | 2.000 | 5 | 100 | 50 | 300 | 3 | 75 |
| 2) Prag alertă, folosinţă mai puţin sensibilă | - | 5.000 | 10 | 250 | 250 | 700 | 5 | 200 |
| 3) Prag intervenţie, folosinţă sensibilă | - | 10.000 | 10 | 200 | 100 | 600 | 5 | 150 |
| 4) Prag intervenţie, folosinţă mai puţin sensibilă | - | 50.000 | 40 | 500 | 1.000 | 1.500 | 10 | 500 |

Mai jos se prezintă grafic rezultatele analizelor pentru sol și compararea cu cerința legală pentru tipul de folosință a solului analizat – mai puțin sensibilă, respectiv cu pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzut de Ordinul nr. 756/1997 (pentru a evidenția valorile reduse obținute, se prezintă și compararea cu valorile normale și pragul de alertă pentru terenurile de folosinţă sensibilă).

Analizând rezultatele obţinute se pot face următoarele observaţii:

- Concentraţiile de sulfaţi, fenoli, metale grele (Cu, Pb, Zn, Cd, Ni) din probele prelevate la cele două adâncimi, din zona depozitului de maculatură (în aval, pe direcția de curgere a apei freatice), în anul 2017, s-au situat sub valorile normale şi mult sub pragul de alertă pentru terenurile de folosinţă sensibilă;

- Impactul activităţilor desfăşurate pe amplasament asupra solului din incinta industrială este nesemnificativ, aşa cum o demonstrează rezultatele analizelor din zona activă a societăţii;

- Măsurile care trebuie respectate şi în continuare se referă, în special, la modul de gestionare a materiilor prime, materialelor auxiliare, a combustibililor și a tuturor deşeurilor generate de activităţile desfăşurate pe amplasament sau colectate de la terți, în vederea valorificării/ reciclării.

Aceste rezultate conduc la concluzia că, impactul activităţilor desfăşurate de CCH S.A. Drobeta Turnu - Severin, se situează într-un domeniu acceptat de legislaţia de mediu în vigoare, pentru folosinţe mai puţin sensibile - industriale, astfel că nu se impun măsuri speciale pentru protecţia solului.

Se recomandă MONITORIZAREA în continuare a calităţii solului, o dată la 5 ani, în același punct (zona depozitului de maculatură, în aval, pe direcția de curgere a apei freatice) şi pentru aceiaşi indicatori (Sulfați, Fenoli, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd), pentru a putea urmări evoluția indicatorilor de poluare, respectiv influenţa activităţilor desfăşurate pe amplasament asupra solului şi stabilirea măsurilor suplimentare necesare (dacă va fi cazul).

Analiza comparativă a rezultatelor monitorizării probelor de sol să se realizeze atât cu valorile de prag de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997, cât și cu valorile de referință “0”, propuse prin prezenta documentație și aprobate de autoritatea competentă de mediu.

# 5.2. Evaluarea nivelului de poluare a apei freatice

COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A. Drobeta Turnu-Severin monitorizează apa freatică conform prevederilor AGA nr. 296/03.10.2017 și Acordului de Mediu nr. 5/03.11.2017, în următoarele 4 foraje de monitorizare a freaticului din zona fabricii:

| Poziţia din plan | Denumire foraj/ vecinătate |
| --- | --- |
| FM1 | În zona de acces în unitate, H=10,2 m Coordonate STEREO ′70: X = 316.019, Y = 350.507 |
| FM2 | În zona de S-V a mașinii de carton ondulat, H=5,45 m Coordonate STEREO ′70: X = 316.252, Y = 350.129 |
| FM3 | În zona instalaţiei de ardere sulf, H=5,5 m Coordonate STEREO ′70: X = 316.649, Y = 349.682 |
| FM4 | În aval de stația de epurare, H=4,72 m Coordonate STEREO ′70: X = 316.684, Y = 349.661 |

Amplasarea forajelor din care s-au prelevat probele de ape freatice este prezentată în Planul de situaţie anexat.

Indicatorii de poluare ai apelor freatice s–au determinat prin metode analitice standardizate, aplicate şi la analiza apelor uzate.

În anul 2017 (în lunile mai-iunie și decembrie), CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin a realizat prin intermediul ECOIND, Sucursala Râmnicu Vâlcea și SECOM S.A. Drobeta Turnu-Severin, analize pentru stabilirea calității apei freatice din cele 4 foraje noi de monitorizare.

Analizele realizate în lunile mai-iunie, 2017 se constituie în REFERINȚA “0”, cu care se vor compara analizele ulterioare (Rapoartele de încercări elaborate de SECOM S.A.: R.I. nr. 458/27.06.2017 – FM1, R.I. nr. 459/27.06.2017 – FM2, R.I. nr. 460/27.06.2017 – FM3, R.I. nr. 461/27.06.2017 – FM4, și Rapoartele de încercări elaborate de ECOIND: R.I. nr. 293/RV din 28.06.2017 – FM1-FM4, R.I. nr. 262/RV din 30.05.2017 – FM1-FM4,  se prezintă anexat).

Rezultalele analizelor privind conţinutul de poluanţi în apa fratică la nivelul lunii decembrie, 2017, sunt conform Rapoartele de încercări nr. 4317/1/AI din 5.12.2017 – FM1,  R.I. nr. 4317/2/AI din 5.12.2017 – FM2, R.I. nr. 4317/3/AI din 5.12.2017 – FM3, R.I. nr. 4317/4/AI din 5.12.2017 – FM4, realizate de ECOIND, București, și se prezintă anexat.

Valorile obţinute au fost comparate cu prevederile:

- Ord. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România, pentru corpul de apă ROJI06 – Lunca și Terasele Dunării (Calafat), pentru concentraţiile de: NH4, Cloruri, SO4, NO2, PO4, Cd, Hg, Pb, As;

- prevederile NTPA 001/2005 privind valorile limită de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane evacuate în receptori naturali, pentru restul indicatorilor pentru care în Ord. 621/2014 nu erau prevăzute valori de prag, respectiv: pH, NO3, Zn, CBO5, CCOCr și reziduu filtrat uscat la 1050C;

- H.G. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, modificat și completat prin H.G. 449/2013, H.G. 882/2013, H.G. 516/2016, precum și cu prevederile Ord. 621/2014, pentru indicatorii: benzen, tricloretilenă, tetracloretilenă.

Tabelul 1. Prevederi privind monitorizarea apelor freatice

| Nr. crt. | Loc de prelevare | Indicatori de calitate ai apelor freatice | U.M. | Valoarea maximă admisă | Frecvența de monitorizare | Temei legal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FM1, FM2, FM3, FM4 | NH4 | mg/l | Valoarea de prag, conform Ord. 621/2014 pentru ROJI06 | Semestrial | Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 296/ 03.10.2017 și Acordul de Mediu nr. 5/ 03.11.2017 |
| 2 |  | Cl | mg/l |  |  |  |
| 3 |  | SO4 | mg/l |  |  |  |
| 4 |  | NO2 | mg/l |  |  |  |
| 5 |  | PO4 | mg/l |  |  |  |
| 6 |  | Cd | mg/l |  |  |  |
| 7 |  | Hg | mg/l |  |  |  |
| 8 |  | Pb | mg/l |  |  |  |
| 9 |  | As | mg/l |  |  |  |
| 10 |  | pH | Unit. pH | Valoare maximă admisă, conform NTPA 001/2005 | Semestrial |  |
| 11 |  | NO3 | mg/l |  |  |  |
| 12 |  | Zn | mg/l |  |  |  |
| 13 |  | CBO5 | mg/l |  |  |  |
| 14 |  | CCOCr | mg/l |  |  |  |
| 15 |  | Reziduu filtrat uscat la 105°C | mg/l |  |  |  |
| 16 |  | Benzen | µg/l | Valoare de alertă conform H.G. 53/2009 și Ord. 621/2014 | Semestrial |  |
| 17 |  | Tricloretilenă* | µg/l |  | Anual |  |
| 18 |  | Tetracloretilenă* | µg/l |  | Anual |  |

*Conform precizărilor din AGA nr. 296/03.10.2017, în funcție de rezultate, acești indicatori pot fi eliminați din analiză

Rezultatele analizelor privind conţinutul de poluanţi în apele freatice, efectuate în anul 2017, conform programului de monitorizare prevăzut în AGA în vigoare, sunt prezentate în tabelul 2 de mai jos:

Tabelul 2. Rezultatele analizelor privind conţinutul de poluanţi în apele freatice în anul 2017

| Punct de prelev. | Anul prelevarii | NH4 (mg/l) | Cl (mg/l) | SO4 (mg/l) | NO2 (mg/l) | PO4 (mg/l) | Cd (mg/l) | Hg (mg/l) | Pb (mg/l) | As (mg/l) | pH (unit. pH) | NO3 (mg/l) | Zn (mg/l) | CBO5 (mg/l) | CCOCr (mg/l) | Rez. Filtrat (mg/l) | Ben-zen (µg/l) | Triclor-etilenă (µg/l) | Tetra-clor-etilenă (µg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM1 | “Referința 0” Mai - iunie, 2017 – SECOM: R.I. nr. 458/ 27.06.2017; ECOIND: R.I. nr. 293/RV din 28.06.2017, R.I. nr. 262/RV din 30.05.2017 | 3,13 | 67,4 | 245,8 | 0,13 | 0,30 | <0,005 | <0,00001 | <0,01 | <0,00006 | 7,61 | 2,12 | 0,084 | 21 | 68,22 | 792 | <0,15 | <0,2 | <0,2 |
|  | ECOIND, dec., 2017 - R.I. nr. 4317/1/AI din 5.12.2017 | 1,24 | 62,72 | 110,7 | 1,55 | 0,23 | <0,0004 | <0,000001 | <0,0007 | <0,0006 | 7,1 | 10,13 | 0,0429 | 2,97 | <30 | 567 | <0,15 | <0,2 | <0,2 |
| FM2 | “Referința 0” Mai - iunie, 2017 - SECOM: R.I. nr. 459/ 27.06.2017; ECOIND: R.I. nr. 293/RV din 28.06.2017, R.I. nr. 262/RV din 30.05.2017 | 2,07 | 63,8 | 84,9 | 0,20 | 0,30 | <0,005 | <0,00001 | <0,01 | <0,00006 | 7,63 | 0,69 | 0,06 | 43 | 100,53 | 742 | 0,47 | <0,2 | <0,2 |
|  | ECOIND, dec., 2017 – R.I. nr. 4317/2/AI din 5.12.2017 | 0,71 | 22,25 | 47,69 | 0,023 | 0,35 | <0,0004 | <0,000001 | 0,0003 | <0,0006 | 7,3 | 0,44 | 0,0272 | 14,4 | 38,4 | 480 | <0,15 | <0,2 | <0,2 |
| FM3 | “Referința 0” Mai - iunie, 2017 - SECOM: R.I. nr. 460/ 27.06.2017; ECOIND: R.I. nr. 293/RV din 28.06.2017, R.I. nr. 262/RV din 30.05.2017 | 0,60 | 78,0 | 448,0 | 0,52 | 0,26 | <0,005 | <0,00001 | <0,01 | <0,00006 | 7,13 | 0,63 | 0,30 | 22 | 86,17 | 1804 | <0,15 | <0,2 | <0,2 |
|  | ECOIND, dec., 2017 – R.I. nr. 4317/3/AI din 5.12.2017 | 2,24 | 38,44 | 77,72 | 0,98 | 0,22 | <0,0004 | <0,000001 | 0,0007 | <0,0006 | 7,3 | 3,10 | 0,0205 | 2,80 | <30 | 442 | <0,15 | <0,2 | <0,2 |
| FM4 | “Referința 0” Mai - iunie, 2017 - SECOM: R.I. nr. 461/ 27.06.2017; ECOIND: R.I. nr. 293/RV din 28.06.2017, R.I. nr. 262/RV din 30.05.2017 | 1,21 | 70,9 | 218,0 | 0,082 | 0,33 | <0,005 | <0,00001 | <0,01 | <0,00006 | 7,21 | 0,67 | 0,12 | 21 | 78,99 | 824 | <0,15 | <0,2 | <0,2 |
|  | ECOIND, dec., 2017 – R.I. nr. 4317/4/AI din 5.12.2017 | 0,30 | 51,93 | 91,79 | 2,15 | 0,19 | <0,0004 | <0,000001 | 0,0002 | <0,0006 | 7,2 | 4,24 | 0,0244 | 3,0 | <30 | 463 | <0,15 | <0,2 | <0,2 |

- continuare -

| Punct de prelev. | Anul prelevarii | NH4 (mg/l) | Cl (mg/l) | SO4 (mg/l) | NO2 (mg/l) | PO4 (mg/l) | Cd (mg/l) | Hg (mg/l) | Pb (mg/l) | As (mg/l) | pH (unit. pH) | NO3 (mg/l) | Zn (mg/l) | CBO5 (mg/l) | CCOCr (mg/l) | Rez. Filtrat (mg/l) | Ben-zen (µg/l) | Triclor-etilenă (µg/l) | Tetra-clor-etilenă (µg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valori conform Ord. 621/ 2014 (Corp apă subt. ROJI06) | - | 1,1 | 250 | 450 | 0,5 | 0,5 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| NTPA 001/ 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5-8,5 | 25,0 | 0,5 | 25,0 | 125,0 | 2000 | - | - | - |
| H.G. 53/ 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |

Situația grafică a rezultatelor analizelor și comparația cu prevederile Ord. 621/2014, NTPA 001/2005 și H.G. 53/2009

Din analiza datelor prezentate în tabelul 2 și în graficele de mai sus, se evidenţiază următoarele aspecte:

- În toată perioada analizată, valorile obținute la indicatorii: Cloruri, SO4, PO4, Cd, Hg, Pb, As, se situează sub valorile de prag prevăzute de Ord. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România, pentru corpul de apă ROJI06 – Lunca și Terasele Dunării (Calafat). Singurele depășiri ale valorilor de prag prevăzute de Ord. 621/2014, s-au înregistrat la indicatorii NH4 și NO2, atât în lunile mai-iunie, 2017, cat și în decembrie, 2017;

- Toate valorile înregistrate în anul 2017 pentru pH, NO3, Zn, CBO5, CCOCr, reziduu filtrat (cu o singură excepție, CBO5, în luna mai, 2017 - situația de referință, în forajul FM2), se situează sub valoarea maximă admisibilă prevăzută de NTPA 001/2005; Ordinul 621/2014 nu prevede valori limită pentru acești indicatori;

- Concentraţiile de benzen, tricloretilenă, tetracloretilenă din toate probele analizate în anul 2017, s-au situat mult sub valorile de alertă conform H.G. 53/2009 și Ord. 621/2014.

Concluzia generală rezultată pentru nivelul de poluare a apei freatice:

  - Probele de apă freatică prelevate în perioada analizată (mai-iunie, decembrie, 2017) au pus în evidenţă prezenţa elementelor chimice în apa freatică, ca efect al impactului asupra solului a activităţii desfăşurate pe amplasament (poluarea istorică), precum și a altor surse de poluare din vecinătatea amplasamentului;

  - În anul 2017, indicatorii analizați se situează, în general, mult sub limitele maxime prevăzute de Ord. 621/2014, NTPA 001/2005, H.G. 53/2009, cu excepția indicatorilor NH4 și NO2;

  - Considerăm că indicatorii benzen, tricloretilenă, tetracloretilenă, ar putea fi eliminaţi din analiza apelor freatice, având în vedere următoarele aspecte:

    - valorile înregistrate atât în lunile mai-iunie, cât și în decembrie, 2017, s-au situat mult sub valorile de alertă conform H.G. 53/2009 și Ord. 621/2014;

    - specificul activității CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, de fabricare a semicelulozei, a hârtiei miez pentru carton ondulat, a cartonului ondulat și confecțiilor din carton ondulat, se realizează fără utilizarea de substanţe/ preparate chimice cu conţinut de clor;

    - prevederile AGA nr. 296/03.10.2017, respectiv paragraful prin care se specifică faptul că, „funcție de rezultate, acești indicatori, tricloretilena și tetracloretilena, pot fi eliminați din analiză”;

  - Pentru monitorizarea calităţii APEI FREATICE se recomandă:

- Monitorizarea apelor freatice să se realizeze în continuare conform prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor, dar cu restrângerea indicatorilor analizaţi în cele 4 foraje de monitorizare (FM1, FM2, FM3, FM4), numai la indicatorii de poluare prevăzuţi de Ord. 621/2014 pentru Corpul de apă ROJI06 – Lunca și Terasele Dunării (Calafat), respectiv:

- NH4, Cl, SO4, NO2, PO4, Cd, Hg, Pb, As;

- Frecvența de monitorizare recomandată: anual

(conform prevederilor Legii 278/2013, art. 16, alin. (3), se recomandă monitorizarea o dată la 5 ani);

- Analiza comparativă a rezultatelor monitorizării probelor de apă freatică să se realizeze atât cu valorile prag prevăzute de Ord. 621/2014, cât și cu valorile de referință “0”, propuse prin prezenta documentație și aprobate de autoritatea competentă de mediu.

# 5.3. Indicatorii de calitate pentru apele uzate evacuate din cadrul CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin

Din punct de vedere a gospodăririi apelor, societatea funcţionează în prezent în baza Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 296/03.10.2017, valabilă până la 03.10.2018, a Actului Adițional nr.4 din 05.01.2018 la Contractul de prestări servicii de alimentare cu apă și de canalizare nr.10040/1 din 16.01.2015, încheiat cu S.C. CILDRO S.A. Drobeta Turnu Severin şi a Abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. MH 116 A2 din 01.11.2017, valabil până la 03.10.2018, încheiat cu AN ,,APELE ROMÂNE” Administraţia bazinală de Apă Jiu.

Din activitățile desfășurate pe amplasament rezultă următoarele categorii de ape uzate:

- Ape uzate tehnologice/industriale;

- Ape uzate menajere;

- Ape pluviale potențial contaminate de pe platforma betonată de depozitare a maculaturii;

- Ape pluviale potențial contaminate de pe platformele de la preparare lemn;

        Ape pluviale necontaminate de pe acoperișuri.

Evacuarea apelor uzate se face astfel:

- Apele uzate tehnologice/industriale provenite de la instalaţiile principale de producţie şi de la cele auxiliare producţiei, împreună cu apele pluviale potențial contaminate de pe platforma de depozitare a maculaturii sunt colectate de reţeaua de canalizare din tuburi din beton circulare şi ovoide tip canivou, cu Dn între 300 mm şi 1500/1000 mm, L = 1.135 m şi apoi deversate în decantorul cu V = 5.000 m3, cu rol de bazin de primire şi omogenizare.

Amestecul de ape tehnologice uzate, ape menajere uzate, și ape pluviale potențial contaminate de pe platforma de depozitare a maculaturii se elimină în emisar – fluviul Dunărea, prin stația nouă de epurare mecano – biologică -WWTP, tip AMINODAN.

- Apele menajere uzate  provenite de la grupurile sanitare proprii şi de la terţi sunt colectate într-o reţea de canalizare menajeră ( separată de cea tehnologică), din tuburi din beton, cu Dn cuprins între 300 şi 500 mm, L = 1.682 m, care se uneşte cu circuitul de ape uzate tehnologice şi și se epurează în stația nouă de epurare;

- Apele pluviale potențial contaminate de pe platformele de la preparare lemn, care            se colectează printr-o reţea separată ( de cea tehnologică şi menajeră),  din tuburi din beton, cu Dn = 800 mm, L = 495 m, după preepurare  într-un separator de   produse petroliere, amplasat în zona geigerului de la Tocătorie, după care se evacuează direct în emisar – fluviul Dunărea după ce se uneşte cu circuitul de evacuare a apei epurate.

- Apele pluviale necontaminate provenite de pe acoperișurile clădirilor se dispersează pe            spațiile verzi din imediata vecinătate a acestora.

Conform AGA nr. 296/03.10.2017, indicatorii de calitate a apelor uzate epurate rezultate din activitatea CCH.S.A. Drobeta Turnu Severin, în punctul de evacuare trebuie să respecte prevederile H.G. nr.352/2005 ( NTPA 001/2005) care modifică şi completează H.G. 188/2002 respectiv tabelul nr.1, Anexa 3 şi Ord.31/2006.

Frecvența  de monitorizare pentru toți indicatorii de poluare: lunar.

În perioada iulie 2017 - iunie 2018 s-au prelevat şi analizat probe de ape uzate epurate la ieşirea din staţia de epurare de către Societatea SECOM S.A. – Laborator analize ape uzate, INCD pentru ecologie industrială ECOIND București și SGA Mehedinți.

Rezultatele analizelor efectuate şi comparaţia între indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în emisar – fluviul Dunărea rezultaţi din analize și prevederile AGA nr.296/03.10.2017 şi a normativului NTPA 001/2005  sunt prezentate în tabelul 5.3.1.

Tabelul 5.3.1 Indicatorii de calitate a apelor uzate epurate

Din datele prezentate în tabelul 5.3.1 se constată că, valorile indicatorilor de calitate analizaţi, față de prevederile AGA nr. 296/03.10.2017 și NTPA 001/2005 se încadrează astfel:

- indicatorii pH, CCOcr, CBO5, suspensii, substanțe extractibile cu solvenți organici, fosfor total, azot amoniacal, azotați, azotiți, sulfați, reziduu filtrat se situează sub prevederile AGA296/2017 și NTPA 001/2005, cu excepţia valorilor obținute pentru indicatorii CCOcr , CBO5 și detergenți sintetici la analizele din data de 22.01.2018, când preluarea probelor s-a suprapus peste pornirea instalaţiilor aferente stației de epurare; din acest considerent, aceste depășiri nu pot fi considerate relevante pentru funcționarea normală a stației de epurare;

- indicatorul detergenți sintetici prezintă o depăşire și la probele din data de 20.11.2017, efectuate de Societatea SECOM S.A. – Laborator analize ape uzate, dar care poate fi considerată o depășire nesemnificativă și accidentală, comparativ cu celelalte rezultate conforme obținute;

- la indicatorul sulfiți s-au înregistrat două valori de 1,5 mg/l şi de 4,3 mg/l, care sunt mai mari decât valoarea maxim admisă de AGA 296/2017 și NTPA 001/2005, respectiv de 1,0 mg/l, fiind necesară repetarea acestei analize, pentru a fi mai concludente rezultatele obținute;

- pentru indicatorul fenoli antrenabili cu vapori de apă, analiză realizată cu metoda SR ISO 6439:2001/C91:2006 şi SR ISO 8165/1-2000 conform NTPA 001,  s-au înregistrat valori sub prevederile AGA 296/2017 şi NTPA 001/2005, respectiv sub 0,3 mg/l; aceste valori conforme au fost obţinute de Societatea SECOM S.A. – Laborator analize ape uzate şi SGA Mehedinţi; valorile mai ridicate obținute pentru acest indicator, respectiv de  0,96 mg/l şi 1,38 mg/l, au fost obținute de ECOIND București, folosind metoda SR ISO 6439:2001-Determinarea indicelui fenolic-Metode spectrometrice cu 4-aminoantipirina după distilare.

Diferențele obținute între rezultatele determinărilor de fenoli antrenabili / indice fenolic sunt potențial determinate de utilizarea de metode diferite de către laboratoarele SECOM și SGA pe de o parte și ECOIND de cealaltă parte;

- conținutul de Cd, sulfuri și H2S sunt mult mai mici decât valorile prevăzute de AGA  296/2017 și NTPA 001/2005.

Prin AGA nr. 296/03.10.2017 se  solicită ca, beneficiarul să prezinte, pe perioada de valabilitate a acestei autorizații, respectiv până la 03.10.2018, un “screening calitativ” pentru identificarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, specifici tipului de activitate, conform Ord. 31/2006, Anexa 1B, pentru indicatorii nenominalizați în tabelul cu indicatorii conform NTPA 001/2005.

Indicatorii specifici industriei de celuloză şi hârtie, nenominalizați în NTPA 001/2005, dar nominalizați în Anexa 1B la Ord. 31/2006, sunt: DEHP (Di(2-etilhexil)ftalat), TBT ( Compuşi tributilstanici), triclorbenzen, octilfenol, PCBe (Pentaclorbenzen), PCP (Pentaclorfenol), cloroform, PAH ( Hidrocarburi aromatice policiclice).

Indicatorii: TBT (Compuşi tributilstanici), triclorbenzen, PCBe (Pentaclorbenzen), PCP (Pentaclorfenol), cloroform,  considerăm că pot rezulta în apele uzate tehnologice numai în cazul unităţilor de fabricare a celulozei albite cu compuşi cu clor, ceea ce nu este cazul la CCH Drobeta Turnu Severin.

Maculatura utilizată ca materie primă la CCH pentru fabricarea hârtiei pentru carton ondulat provine preponderent din ambalaje din carton ondulat de la supermaketuri (care nu conţin hârtii scris-tipar, sau alte hârtii albite).

Trebuie precizat deasemenea că, noile procedee de albire utilizate pe plan mondial exclud total clorul şi compuşii clorului, fiind înlocuite cu apă oxigenată, oxigen, ozon, etc.

În aceste condiţii, considerăm că, singurii indicatori din ANEXA 1B, care ar trebui analizaţi în cadrul screeningului calitativ solicitat de ABA Jiu  sunt:

- DEHP (Di(2-etilhexil)ftalat);

- Octilfenol;

- PAH ( Hidrocarburi aromatice policiclice).

În luna noiembrie 2017, s-au prelevat și analizat probe de ape uzate la intrarea în treapta de epurare fizico - chimică a stației de epurare, la intrarea în treapta biologică și la ieșirea din stația de epurare de către laboratoarele SECOM S.A.

Rezultatele analizelor care au fost efectuate sunt prezentate în tabelul 5.3.2.

Tabelul 5.3.2

| Nr.crt | Locul de prelevare | Parametrul determinat | U.M. | Rezultatul încercării | Metode de încercare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raport de încercare nr. 856/20.11.2017 |  |  |  |  |  |
| 1. | Intrare stație (treapta fizico chimică) | pH | unit.pH | 7,7 (24°C) | SR ISO 10523/2012 |
|  |  | Suspensii | mg/l | 1076 | SR EN 872/2005 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | mg/l | 5378 | STAS 9187/84 |
|  |  | CCOcr | mgO2/l | 4721,81 | SR ISO6060/96 |
|  |  | CBO5 | mgO2/l | 1851 | SR EN 1899-1/2003 |
| Raport de încercare nr. 857/20.11.2017 |  |  |  |  |  |
| 2. | Intrare treapta biologică | pH | unit.pH | 7,43(21,8°C) | SR ISO 10523/2012 |
|  |  | Suspensii | mg/l | 18 | SR EN 872/2005 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | mg/l | 1745 | STAS 9187/84 |
|  |  | CCOcr | mgO2/l | 864,80 | SR ISO 6060/96 |
|  |  | CBO5 | mgO2/l | 321 | SR EN 1899-1/2003 |
| Raport de încercare nr. 858/20.11.2017 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ieșire stație | pH | unit.pH | 7,57 (20,0°C) | SR ISO 10523/2012 |
|  |  | Suspensii | mg/l | 9 | SR EN 872/2005 |
|  |  | Nitrați | mg/l | 1,88 | SR ISO 7890-3/2005 |
|  |  | Nitriți | mg/l | 0,05 | SR EN 26777/2002 |
|  |  | Azot amoniacal –NH4+ | mg/l | 0,78 | SR ISO 7150-1/2001 |
|  |  | Reziduu filt.uscat la 105°C | mg/l | 1008 | STAS 9187-84 |
|  |  | CCOcr | mgO2/l | 95,13 | SR ISO 6060/96 |
|  |  | Sulfați | mg/l | 14,18 | EPA 375.4/2005 |
|  |  | Fosfor total | mg/l | 0,15 | SR EN ISO 6878/1996 |
|  |  | Subs. Extract. cu eter de petrol | mg/l | ˂20 | SR 7587/1996 |
|  |  | Detergenți | mg/l | 0,67 | SR EN 903/2003 |
|  |  | CBO5 | mgO2/l | 33 | SR EN 1899-1/2003 |

Randamentele de reținere realizate în stația de epurare mecano- biologică, pentru reducerea principalilor poluanți, conform rezultatelor analizelor efectuate în luna noiembrie 2017 se prezintă în tabelul 5.3.3

Tabelul 5.3.3 Randamente de reducere/reținere a principalilor poluanți în stația de epurare

| Nr. crt. | Denumire indicator | Intrare epurare tr. fizico – chimică (mg/l) | Intrare treapta biologică (mg/l) | Randament reținere tr. fizico chimică % | Ieșire epurare treaptă biologică (mg/l) | Randament stație epurare în 2017 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suspensii | 1076 | 18 | 98,3 | 9 | 99,1 |
| 2. | CCOcr | 4721,81 | 864,80 | 81,7 | 95,13 | 98 |
| 3. | CBO5 | 1851 | 321 | 82,6 | 33 | 98,2 |

Ƞreținere suspensii tr.fiz.ch. = = 98,3 %

Ƞ reținere suspensii stație = = 99,1  %

Ƞ reținere CCOcr  tr.fiz.ch.  = = 81,7 %

Ƞ reținere CCOcr  stație.  = = 98 %

Ƞ reținere CBO5  tr.fiz.ch.  = = 82,6 %

Ƞ reținere CBO5  stație.  = = 98,2 %

La o valoare a CBO5 de 25 mg/l cât prevede AGA și NTPA 001/2005:

L

La Ƞ reținere CBO5  stație.  = = 98,6 %

Sistemul de evacuare a apelor epurate în emisar  constă din:

-  conducte PVC, Dn 200 şi 300 mm, L = 56 m;

-  căminul C1 - punct de măsură, pentru măsurarea debitului de ape epurate ( canal Parshall şi debitmetru ultrasonic tip NIVOSONAR GPA – 1P3 );

-  căminul C2 – punct de prelevare probe de apă epurată;

-  tuburi din beton armat Dn 500 mm, L = 56 m, de la căminul C2 la căminul C3;

- căminul C3 – uneşte circuitul de apă epurată cu cel de apă pluvială;

- canalizare din beton armat, Dn 1.500 mm, în care se racordează şi canalizarea de ape pluviale de pe platforme şi drumuri, Dn 1.000 mm, Ltotală = 188 m;

-  căminul C4 – înainte de evacuarea apei epurate în fluviul Dunărea, prin tuburi din beton armat, Dn 1.500 mm, până la evacuarea în fluviul Dunărea, prin sistemul de dispersie format din trei conducte perforate.

Conducta de evacuare, gura de evacuare şi sistemul de dispersie în Dunăre au rămas cele iniţiale.

Monitorizarea debitului de apă epurată evacuate în Dunăre se realizează cu un sistem de măsură debit tip NIVOSONAR cu certificat de conformitate nr.27 din 01.09.2016, proces verbal de punere în funcţiune din 07.10.2016, cu reverificare metrologică la fiecare 2 ani, nesigilat de SGA Mehedinţi,  montat într-un canal PARSHALL amplasat în căminul C1.

Pe acest traseu sunt amplasate 3 cămine care au următoarerele coordonate STEREO 70:

| Nr. cămin | H |  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,1 m | C1 - Punct măsură debit | 316636.7653 | 349673.1221 | 47.4545 |
| 2. | 4,60 m | C2 - Cămin prelevare probe | 316616.5857 | 349662.3374 | 46.9209 |
| 3. | 4 m | C3 - Cămin legătură cu circuitul de ape pluviale necontaminate | 316575.3658 | 349680.2274 | 47.2127 |

Sistemul de măsură NIVOSONAR, este compus din:

- canal calibrat GPA 1P3, domeniu de măsură 3 …151 m3/h, serie P330288;

- traductor nivel Easz Rreak SPA 380 -4, serie P325408;

- console montaj traductor nivel, serie P320587.

Staţia de epurare a apelor uzate tehnologice (inclusiv apele pluviale contaminate de pe platforma de depozitare a maculaturii) şi a apelor uzate menajere a fost dimensionată pentru o capacitate nominală de:

Qh = 50 m3/h sau 13,9 l/s ( la o funcţionare continuă de 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 52 săptămâni/an )

Qzi = 1.200 m3/zi şi

pentru următoarele valori ale parametrilor principali ai influentului, respectiv a efluentului:

Tabelul 5.3.4

| Parametrul | Influent mg/l | Efluent mg/l | Randament de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| CCOcr | 5.000 | 125 | 97,5 |
| TSS | 3.340 | 35 | 98,9 |
| pH | 6,5 - 8,5 |  |  |

Din datele rezultate din analiza indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate prezentate în tabelul 5.3.3 se constată că stația de epurare se încadrează în prevederile proiectului.

Prezentăm în continuare tabelul centralizator cuprinzând calculul necesarului şi restituţiei de apă în condiţiile funcţionării instalaţiilor existente şi noi la capacităţile nominale prevăzute.

Tabelul 5.3.5

| Nr.crt | Ape uzate | U.M. |  | Consum specific/orar de apă [ m3/t ] / [ m3/h ] | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APE TEHNOLOGICE a) Instalaţia de fabricat pastă de semiceluloză - Consum specific de apă: - Pierderi specifice totale de apă ; - Ape uzate tehnologice | mc/t mc/h mc/t mc/t mc/h l/s |  | 8,87 55 5,32 3,55 22 6,1 | Evacuare în WWTP nou Capacitate 13,9 l/s |
|  | a) Instalaţia de fabricat hârtie pentru carton ondulat - Consum specific de apă: - Pierderi specifice totale de apă ; - Ape uzate tehnologice | mc/t mc/h mc/t mc/t mc/h l/s |  | 6,0 51,9 3,6 2,4 20,76 5,76 | Evacuare în WWTP nou |
|  | a) Instalaţia de fabricat carton ondulat şi confecţii din carton ondulat - Consum specific de apă: - Pierderi specifice totale de apă ; - Ape uzate tehnologice | mc/t mc/h mc/t mc/t mc/h l/s |  | 0,5 2,5 0,3 0,2 1,0 0,27 | Evacuare în WWTP nou |
|  | TOTAL 1 - Ape uzate tehnologice | mc/t mc/h l/s |  | 6,15 43,76 12,13 |  |
| 2. | APE UZATE MENAJERE ( debit mediu ) | mc/zi mc/h l/s |  | 172 7,2 2 | Evacuare în WWTP nou |
| 3. APE PLUVIALE POTENȚIAL CONTAMINATE |  |  |  |  |  |
|  | Ape pluviale potenţial contaminate de pe platforma betonată de depozitare a maculaturii Sp = 3.945 mp = 0,4 ha | mc/h l/s | 21,6 6 |  | Evacuare în WWTP |
|  | TOTAL 2 - Ape uzate tehnologice, menajere și pluviale | mc/t mc/h l/s | 6,15 72,56 20,13 |  | Colectarea apelor uzate se realizează în fostul decantor nr.1, cu V = 5.000 m3, care se constituie în rezervor tampon (pentru debite) și de omogenizare (a încărcărilor) a apelor uzate. |
|  | De pe platformele betonate aferente instalaţiilor de preparare a lemnului şi drumuri de acces Sp = 60.000 mp = 6 ha | mc/h l/s | 324 90 |  | Evacuare direct în Dunăre, după o preepurare realizată printr-un separator de produse petroliere, amplasat lângă geigarul din zona tocătoriei. |
| 4. APE PLUVIALE NECONTAMINATE |  |  |  |  |  |
|  | De pe acoperișuri - Fabrica de semiceluloză; - Monoblocul MH, MCO şi confecţii din carton şi depozitele de produse finite. Sa = 44.761 mp = 4,476 ha | mc/h l/s | 255,6 71 |  | Dispersare pe spaţiile verzi din zonă. |

Staţia de epurare a fost dimensionată la capacităţile nominale corespunzătoare debitelor de ape uzate generate şi distribuite în staţie.

Consideraţii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile

Valorile debitelor de ape uzate asociate la deversarea în emisar, după epurare, exprimate ca valori medii anuale, prevăzute în BATC 2014, care corespund profilului fabricațiilor de la CCH Turnu Severin, sunt urmatoarele:

Tabelul 5.3.7

| Subsector | Debite de ape uzate asociate BAT(m3/ t ADT) Medii anuale |
| --- | --- |
| - Semiceluloză NSSC | - - 20 |
| - Hârtii RCF* | 1,5 – 10 valoarea mai mare este asociată în principal cu producția de carton pentru cutii pliate |

RCF* = fibră reciclată = maculatura

Conform datelor prezentate, debitele specifice de ape uzate de la maşina de hârtie, se încadrează în prevederile subsectorului  (hârtii RCF fără descernelizare).

Încărcările specifice ale efluentului CCH S.A. comparativ cu BAT – AELS sunt prezentate   în tabelul 5.3.8.

Tabelul 5.3.8.

| Indicatorul de poluare | Prevederi BATC kg/t | CCH (conform AGA nr.269/2017) kg/t |
| --- | --- | --- |
| TSS | 0,02 – 0,2 (0,45)(1) | 0,01 |
| CCOcr | 0,4 – 1,4 | 0,725 |
| CBO5 | 25 mg/l | 25 mg/l |
| NT | 0,008 – 0,09 | 0,0578 |
| PT | 0,001 – 0,005 (0,008)(2) | 0,0057 ( pt. 1 mg/l) |
| Debit apă uzată epurată | 1,5 – 10 | 5,78 |

Nota:

- - Pentru fabricile existente pot apărea niveluri de până la 0,45 kg/t, datorită scăderii continue a calității materiei prime și datorită dificultății de optimizare continue a stației de epurare a apelor uzate;

- - Pentru fabricile cu un debit al apelor reziduale între 5,0 – 10,0 m3/t, limita superioară a domeniului este cea de 0,008 kg/t.

În concluzie:

 Având în vedere faptul că, societatea a realizat o staţie nouă de epurare, pentru toate apele uzate industriale de pe amplasament se poate aprecia că, impactul generat în principal de încărcările cu substanţe organice dizolvate, suspensii, nutrienţi asupra fluviului Dunărea, va fi unul redus, cu încadrarea emisiilor în prevederile AGA nr.296 din 03.10.2018 şi NTPA 001/2005;

Frecvența de monitorizare a parametrilor apei uzate epurate, la evacuarea în fluviul Dunărea, conform prevederilor AGA, este lunară, pentru indicatorii: pH, CCOcr, materii în suspensie, CBO5, substanţe extractibile cu solvenţi, detergenţi sintetici, fosfor total, azot amoniacal, azotaţi, azotiţi, sulfaţi, sulfiţi, reziduu filtrat la 105°C, fenoli antrenabili cu vapori de apă, cadmiu, sulfuri şi hidrogen sulfurat.

Monitorizarea indicatorilor de calitate a apei uzate să se facă cu laborator acreditat.

Indicatorii specifici activității CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, din Anexa 1B la Ord. 31/2006, care ar trebui analizaţi în cadrul screening-ului calitativ sunt: DEHP, OCTILFENOL, PAH. În funcţie de rezultatele obţinute, se va stabili dacă mai este necesară sau nu monitorizarea acestor indicatori.

# 5.4. Emisii de gaze poluante în atmosferă

Pe amplasamentul CCH  SA Drobeta Turnu-Severin sursele de emisii poluante în atmosferă, se încadrează la următoarele categorii principale:

Surse fixe/ staţionare dirijate:

- Centrala termică, care produce abur tehnologic şi utilizează drept combustibil deşeurile lemnoase (coaja, refuzuri sortare tocătură la două cazane pe biomasă) şi gazele naturale drept combustibil suport, iar la celelalte două cazane din centrala termică se utilizează numai gazele naturale;

- Centralele termice murale, care produc apă caldă menajeră la atelierul mecanic, la atelierul electric, la pavilionul administrativ și la vestiare;

- Coşul de dispersie al coloanei de absorbţie de la instalaţia de preparare a soluţiei de sulfit neutru de sodiu (Na2SO3).

Surse mobile: - utilajele de transport, motoarele cu ardere internă.

Surse fixe, difuze/fugitive:

- Evacuările de aer realizate prin ferestre, uși şi ventilația cladirilor - halelor de productie, a magaziilor/ depozitelor, constituite în principal din vapori de apă şi pulberi, în cantităţi reduse şi fără impact negativ;

- Praf de la descărcarea maculaturii, descărcarea sulfului solid şi de la descărcarea carbonatului de sodiu.

Conform Acordului de Mediu nr. 5/03.11.2017, CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin realizează monitorizarea calității aerului, astfel:

- Locul de prelevare probe:

- Cazanele de ardere (în punctul în care emisia părăsește instalația, pentru fiecare coș de evacuare gaze arse), pentru indicatorii: SO2, NOx, pulberi, CO;

- Coșul coloanei de absorbție a instalației de preparare a soluției de fierbere, pentru indicatorul: SO2.

- Frecvența de monitorizare: 		semestrial.

Nivelul emisiilor în situaţii normale de funcţionare

Situația comparativă a poluanților emiși în atmosferă de către cazanele din cadrul CCH și prevederile reglementărilor europene/ naționale se prezintă astfel:

| Emisiile și sursele de emisie |  | VLE conf. Ord. 462/1993 Anexa 2 (Instalații cu P<100 MWt) |  | Valori CCH Turnu-Severin Rapoarte de analiză nr. 276 și 277/ 09.03.2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazane cu combustibil solid (biomasă) |  | (mg/Nm3) |  | (mg/Nm3) |  |
| Oxigen de referință |  | 6 % O2 |  | 6 % O2 |  |
| Pulberi |  | 100,0 |  | 75,16 |  |
| NOx |  | 500,0 |  | 94,956 |  |
| SO2 |  | 200,0 |  | 149,503 |  |
| CO |  | 250,0 |  | 210,0 |  |
| Cazan pe gaze naturale |  | (mg/Nm3) |  | (mg/Nm3) |  |
| Oxigen de referință |  | 3 % O2 |  | 3 % O2 |  |
| Pulberi |  | 5,0 |  | 3,71 |  |
| NOx |  | 350,0 |  | 43,382 |  |
| SO2 |  | 35,0 |  | 8,3 |  |
| CO |  | 100,0 |  | 78,5 |  |
| Preparare soluție de fierbere Coloana de absorbtie | BREF – BAT- LVIC |  | VLE conf. Ord. 462/1993 Anexa 1 Pct. 6.1 |  | Valori CCH Tr. Severin Raport de analiză nr. I202/ EM/15.02.2018 Coș coloană de absorbție (mg/Nm3) |
|  | (mg/Nm3) |  | (mg/m3) |  | (mg/Nm3) |
| SO2 | 100÷500 |  | 500 |  | 19,1 |

Prezentăm în continuare lista instalaţiilor de depoluare care sunt utilizate la fiecare cazan de producere a aburului.

| Faza de proces | Emisia de poluanți | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- |
| Arderea combustibilului solid (biomase) în cazanele de abur (2 buc.) de 10,4 MWt/h și 15,5 MWt/h | CO, NOx, SO2 Pulberi 6 % O2 de referinta | Coș de dispersie – CD1: - H coș = 16,0 m - Ø coș = 1,0 m Filtre cu saci Coș de dispersie – CD2: - H coș = 16,0 m - Ø coș = 1,1 m Filtre cu saci |
| Arderea gazului metan în cazanul de abur de 3,8 MWt (tip PRIMEX) | CO, NOx, SO2 Pulberi 3 % O2 de referinta | Coș de dispersie – CD3: - H coș = 16,0 m - Ø coș = 1,2 m |
| Arderea gazului metan în cazanele ERENSAN (2 buc.) de abur de 15,2 MWt | CO, NOx, SO2 Pulberi 3 % O2 de referinta | Coș de dispersie – CD4: - H coș = 16,0 m - Ø coș = 1,6 m Coș de dispersie – CD5: - H coș = 16,0 m - Ø coș = 1,6 m |
| Prepararea soluției de fierbere – Coloana de absorbție | SO2 | Coș de dispersie – CD6: - H coș = 100,0 m - Øcoș bază/Øcoș vârf = 5,0/ 3,0 m |
| Arderea gazului metan în microcentrale de încălzire | CO Nox, SO2 Pulberi 3 % O2 de referinta | Coșuri de dispersie normale centralelor termice murale (kit-uri). |
| Faza de proces | Emisia de poluanți | Echipament de depoluare |
| Uscarea benzii de hârtie în partea uscătoare a Mașinii de Hârtie | Amestec de aer și vapori de apă uzați | Coșuri de dispersie aferente: Instalației pentru recuperarea căldurii vaporilor de apă rezultați în procesul de uscare a hârtiei, cu recuperarea condensului format și climatizarea halei cu aerul preîncălzit, echipată cu exhaustoare de amestec aer = vapori de apă și cu preîncălzitoare de aer. |
| Deshidratarea benzii de hârtie pe masa sitei Mașinii de Hârtie | Amestec de aer și vapori de apă uzați | Coșuri de dispersie aferente: Instalației de vacuum echipată cu pompe de vacuum, cu inel de apă, fără recuperare de condens. |

Conform datelor prezentate, emisiile de poluanţi în atmosferă, de la cazanele de producere abur tehnologic atât pe biomasă, cât și pe gaze naturale, se încadrează în prevederile legislative actuale ale Ordinul 462/1993

Emisiile în atmosferă rezultate de pe amplasamentul incintei industriale aparținând CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin vor avea un impact redus spre nesemnificativ asupra aerului înconjurător, având în vedere că funcționarea în condiții normale a cazanelor va conduce la o creștere nesemnificativă a nivelului de concentrații al poluanților în atmosferă, față de poluarea de fond/ situația existentă.

Imisiile estimate la limita amplasamentului, folosind evaluarea matematică și legile dispersiei în atmosferă, au demonstrat realizarea unor valori de cca. 10 % din valoarea limită pentru protecția populației și protecția vegetației.

În condiții normale de funcționare, concetrațiile emisiilor poluante în atmosferă se vor situa sub nivelul valorilor limtă de emisie.

Monitorizarea emisiilor în atmosferă se propune să se realizeze la indicatorii prevăzuţi în legislaţia de mediu (Ord. 462/1993  ), respectiv:

- pentru cazanele de abur care ard combustibil solid (biomasă), monitorizarea să se realizeze la indicatorii SO2, CO, NOx şi pulberi cu o frecvenţă semestrială, conform prevederilor conform Ord. 462/1993.

- pentru cazanele de abur care ard gaze naturale, monitorizarea să se realizeze la indicatorul SO2, CO, NOx şi pulberi cu o frecvenţă semestrială, conform prevederilor conform Ord. 462/1993.

- pentru coșul coloanei de absorbție de la instalația de fabricare SNS, monitorizarea să se realizeze la indicatorul SO2, cu o frecvență semestrială, conform Ord. 462/1993.

# 5.5. Zgomotul

Surse de zgomot

Principalele surse de zgomot de pe amplasamentul CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin sunt generate de următoarele activităţi:

- surse interioare, respectiv utilajele şi instalaţiile în funcţiune, situate în incinte închise/ hale de producție care ecranează zgomotul;

- surse exterioare, constituite din utilaje și instalații tehnologice, amplasate în aer liber (secția de preparare masă lemnoasă), sau în incinte semideschise (Centrala Termică, formată din 2 cazane pe biomasă și 2 cazane pe gaze naturale, care sunt prevăzute cu sisteme de purjare a aburului sub presiune);

- surse mobile – mijloace de transport auto pentru materii prime, materiale, produse finite, materiale de construcție.

Activitatea se desfăşoară în flux continuu, cu excepţia surselor mobile de zgomot (mijloace de transport care pe timp de noapte îşi încetează activitatea). Zgomotul este generat de motoarele utilajelor şi echipamentelor în funcţiune.

Nivelul de zgomot

COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A. Drobeta Turnu-Severin monitorizează anual nivelul de zgomot la limita incintei, conform prevederilor Acordului de Mediu nr. 5/03.11.2017.

În cadrul CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, s-a realizat de către APM Mehedinți, o campanie de măsurători în ceea ce priveşte nivelul de zgomot, ca imisii la limita incintei industriale, în data de 31.01.2018, conform Raportului de încercare nr. 5 (303)/ 01.02.2018, anexat.

Punctele de măsurători (Punctele 1, 2 și 3), stabilite în zonele principalelor surse de zgomot, se regăsesc în Planul de situaţie anexat.

În tabelul de mai jos se prezintă valorile nivelului de zgomot măsurate la limita incintei.

S-a utilizat un aparat FUSION, cu microfon GRAS 40CE, pentru măsurare continuă.

Determinările au fost efectuate în următoarele condiţii:

  - purjare abur din cazanele centralei termice;

  - tocare masă lemnoasă în secția TOCĂTORIE, amplasată în aer liber;

  - zgomote naturale, lucrări mecanice.

Tabelul 1.

| Nr. crt. | Puncte de măsurare (Poziţia în plan) | R.I. nr. 5 (303)/ 01.02.2018 | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nivel de zgomot echivalent dB(A) |  |
| 1 | Punctul 1 – La limita amplasamentului - NV – către vecinătăți rezidențiale, amplasat perpendicular pe sursa de zgomot = purjare abur de la Centrala Termică, situată la cca. 300 m distanță de punctul de măsurare | 54,7 | Aparat FUSION |
| 2 | Punctul 2 – La limita amplasamentului - NV – spre stația OMV și Calea Craiovei, amplasat perpendicular pe sursa de zgomot =purjare abur de la Centrala Termică și secția de tocare masă lemnoasă în aer liber, situate la cca. 400 m distanță de punctul de măsurare | 54,6 |  |
| 3 | Punctul 3 – La limita amplasamentului - Latura Sudică – spre stația de epurare, amplasat perpendicular pe sursa de zgomot = Secția de tocare masă lemnoasă în aer liber, situată la cca. 450 m distanță de punctul de măsurare | 53,8 |  |
| 4 | Nivel admisibil conform SR 10.009/2017 | 65 |  |
| 5 | Nivel limită conform Ord. 119/2014 | 55 |  |

Conform SR 10009:2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita incintei este de 65 dB (valoare limită admisibilă și conform Acordului de Mediu nr. 5/03.11.2017).

Toate valorile măsurate pentru zgomot la limita incintei CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin se situează SUB valoarea limită impusă de SR 10009:2017, respectiv de 65 dB și de Ord. 119/2014, de 55 dB.

Conform HG 493/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, modificată şi completată prin HG 601/2007, limita admisibilă a nivelului de zgomot la locul de muncă este de 87 dB.

În halele de producţie există utilaje care generează un nivel ridicat de zgomot (utilaje în mişcare cu viteze de rotaţie mari), dar care se situează în general sub 87 dB. Expunerea personalului de deservire a instalaţiilor la sursele de zgomot ridicat este limitată, deoarece în aceste zone nu sunt prevăzute puncte fixe de lucru, deci durata expunerii nu este continuă.

Panourile de comandă din cadrul instalațiilor sunt izolate fonic.

Personalul expus la zgomot este dotat cu antifoane.

Având în vedere că:

- valorile măsurate pentru zgomot la limita incintei se situează sub valoarea limită impusă de SR 10009:2017, respectiv de 65 dB, și de Ord. 119/2014, de 55 dB;

- lipsa receptorilor sensibili, zona locuită situându-se la o distanță relativ mare, de cca. 500 m;

- dispersia zgomotului,

nu se impun măsuri speciale pentru limitarea nivelului de zgomot de pe amplasamentul analizat.

Pentru monitorizarea nivelului de ZGOMOT se recomandă:

- Monitorizarea nivelului de zgomot să se realizeze în continuare astfel:

- Frecvența de monitorizare recomandată: 		anual;

- Locul de monitorizare: la limita incintei industriale, în punctele 1, 2 și 3, conform Planului de situație anexat.