MEMORIU GENERAL

actualizare Plan Urbanistic General

Comuna Isverna

județul Mehedinți

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

DENUMIREA LUCRĂRII: ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI ISVERNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL ISVERNA

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROIECTARE S.R.L.

COLECTIV DE ELABORARE: Sef proiect: arh. BUZEC LIVIU

Arh. BUZEC MIHAELA

Arh. APOSTOL ALEXANDRA

Ec. OPREA ADRIAN

Th. DRĂGĂNUȘ ION

SUBPROIECTANTI, COLABORATORI:

Rețele: ing. BUDA CARMEN

Drumuri: ing. OPREA GHEORGHE

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

1.2. Obiectul lucrării

1.3. Surse documentare

1.4. Baza legală a elaborării documentației

1.5. Studii elaborate anterior

2. SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTICUL GENERAL ȘI PROSPECTIV

2.1.   Reații în teritoriu

2.2.   Obiective de interes public

2.3.   Organizarea circulației și a transporturilor

2.4.   Condiții geotehnice și hidrogeologice

2.5.   Protecția mediului, riscuri naturale și antropice

2.6.   Tipuri de proprietate

2.7.   Infrastructură tehnico – edilitară

2.8.   Analiza factorilor interesați

2.9.   Evoluția activităților economice

2.10. Evoluția socio - demografică

3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ

3.1. Viziunea de dezvoltare teritorială

3.2. Acțiuni necesare pentru dezvoltarea spațială a teritoriului

4. POLITICI ȘI PROGRAME DE INVESTIȚII PUBLICE NECESARE PENTRU IMPLEMENTARE

5. LISTA PRINCIPALELOR PROIECTE DE DEZVOLTARE ȘI RESTUCTURARE

6. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării : Actualizare Plan Urbanistic General Comuna Isverna

Beneficiar : Primaria Comunei Isverna

Proiectant general : S.C. PROIECTARE S.R.L.

Data elaborarii : 2018

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Planul urbanistic general are atât caracter director, cât şi de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare;

Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localităţii şi se corelează cu bugetul si programele de investiţii publice ale localităţii, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică.

Scopul general al actualizării PUG ului, în baza strategiei de dezvoltare a localităţii, este stabilirea de reglementari pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:

- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;

- transpunerea în plan spatial a obiectivelor dezvoltarii promovate de administratia locala în corelare cu principiile dezvoltarii durabile;

- stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

- zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;

- delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;

- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

- stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;

- zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;

- formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;

- precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate;

- zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor in aceste zone;

- zone de risc datorate unor depozitari istorice de deşeuri.

pe termen mediu si lung, cu privire la:

- evoluţia în perspectivă a localităţii;

- direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;

- traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean;

- zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor in aceste zone;

- lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;

- stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;

- delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.

Obiectul lucrării va cuprinde: solicitările temei program; prevederi ale strategiei şi programului de dezvoltare ale comunei; prezentarea obiectivelor strategice de dezvoltare şi a implicaţiilor asupra documentaţiilor; principalele proiecte şi programe destinate implementării strategiei de dezvoltare şi etapizarea acestora; modalităţi de modificare şi completare.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

DATE STATISTICE

La elaborarea actualizării P.U.G-ului au fost folosite datele statistice eliberate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi în anul 2016 și Baza de date Tempo On-line, INSE.

SUPORTUL TOPOGRAFIC AL P.U.G-ului

Suportul topografic pentru elaborarea actualizării P.U.G. a fost pus la dispoziţia proiectantului, contra cost, de către O.C.P.I. Mehedinţi, în sistem GIS proiecţie stereo 70, neactualizat.

DOMENIUL PUBLIC AL UNITĂŢILOR TERITORIAL ADMINISTRATIVE

HG nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi, cu modificările și completările ulterioare – ANEXA 38.

CATEGORII FUNCŢIONALE A DRUMURILOR

HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.

HĂRŢI DE RISC

Hărţile de hazard şi hărţile de risc la inundaţii, elaborate conform Directivei 2007/60/CE, realizate de AN APELE ROMÂNE.

1.4. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII DOCUMENTAŢIEI

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

- Hotărâre nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 13N din 10.03.1999 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic General”, indicativ GP038/99;

- Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, indicativ GM007/2000;

- Lege nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 pe 1991:

- H.G. nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;

- Lege nr. 363 din 21.09.2006 Secţiunea I Reţele de transport;

- Lege nr. 171 din 04.11.1997 Secţiunea a II-a Apa, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 5 pe 2000 Secţiunea III Zone protejate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Lege nr. 351 din 06.07.2001 Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Lege nr. 575 din 22.10.2001 Secţiunea a V-a Zone de risc natural;

- Lege nr. 190 din 26.05.2009 Secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice;

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zonele construite protejate (PUZ)”;

- Legea nr. 265 /2006  privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 462/2001, privind regimul ariilor naturale protejate;

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată prin Legea nr. 86 din 27 iunie 2014;

- Legea nr.84/1996 privind îmbunătăţirile funciare, cu modificările ulterioare;

- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa nr.43/1997 şi legea 82/1998 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare.

1.5. STUDII ELABORATE ANTERIOR - Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior actualizării P.U.G-ului

- P.U.G. și R.L.U. - Comuna Isverna , contract Nr. 5/2003 elaborator S.C. Pro Forma  S.R.L. Drobeta Turnu Severin;

- P.A.T.J. – Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Mehedinţi;

- S.D.T.R. – Strategia de Dezvoltare Teritorială a României;

- P.D.R. – Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014 – 2020;

- Strategia de Dezvoltare a Județului Mehedinţi pentru perioada 2014 – 2020;

- Strategia de Dezvoltare a comunei Isverna pentru perioada 2014 – 2020;

- Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor;

- Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor - Regiunea IV Oltenia;

- Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor;

- Planul de management al riscului la inundații - Administrația Bazinală de Apă Jiu;

- P.U.Z. şi P.U.D. elaborate și aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Isverna;

- Lege nr. 363 din 21.09.2006 Secţiunea I Reţele de transport;

- Lege nr. 171 din 04.11.1997 Secţiunea a II-a Apa, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 5 pe 2000 Secţiunea III Zone protejate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Lege nr. 351 din 06.07.2001 Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Lege nr. 575 din 22.10.2001 Secţiunea a V-a Zone de risc natural;

- Lege nr. 190 din 26.05.2009 Secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice;

- Arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți – Studiu de caz - întocmit de Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană;

- Arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți – Ghid de Recomandări - întocmit de Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană.

2. SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ȘI PROSPECTIVE, DIAGNOSTICUL GENERAL ȘI PROSPECTIV

2.1. Relații în teritoriu

2.1.1. Amplasament

Comuna Isverna este situată în nord-vestul județului Mehedinți, la limita dintre Podiș și Munții Mehedinți, în apropierea paralelei 450, ocupând bazinul superior al râului Coşuştea.

Prin poziţia sa geografică, Isverna aparţine carstului mehedinţean, bogat în izvoare, perimetrul comunei fiind străbătut de principalul râu cu un curs permanent – Coşuştea care colectează apele ogașelor de pe pantele dealurilor înconjurătoare văii.

În context regional şi administrativ, comuna Isverna este situată în partea nord -vestică a Regiunii Sud –Vest Oltenia, având caracterul unei unităţi administrative rurale, care are în componenţă 8 localităţi: Isverna, Buseşti, Cerna Vârf, Drăgheşti, Giurgiani, Nadanova, Seliştea, Turtaba.

În plan zonal comuna Isverna este parte componentă a Ținutul Cloșani. Zona cuprinsă între limitele Valea Cernei, Valea Motrului și drumul national E70 ce face legătura între orașele Motru și Drobeta Turnu Severin ocupând teritoriul nordic al județului Mehedinți, Ținutul Cloșani face parte din zona de dezvoltare socio-economică V a județului având în componență 20 comune: Bala, Balta, Bâlvănești, Broșteni, Căzănești, Cireșu, Florești, Godeanu, Husnicioara, Ilovăț, Ilovița, Isverna, Izvoru Bârzii, Malovăț, Obârșia Cloșani, Podeni, Ponoarele, Șișești, Șovarna.

Comuna Isverna se învecinează cu teritoriile administrative ale comunelor:

- Obârșia Cloșani la nord-est – de care se leagă direct prin DC 53;

- Cornereva, județ Caraș Severin la nord-vest – din DN 67D - podul peste râul CERNA (canton DRDP Orșova)

- Balta sud-vest – de care se leagă prin DJ 671 și drumuri locale

- Bala sud-est – de care se leagă din satul Busești printr-un drum forestier

- Ponoarele la est – de care se leagă direct prin DJ 670.

2.1.2. Legături în teritoriu

Distanţele centrului de comună faţă de principalele centre urbane ale judeţului:

Municipiul Drobeta Turnu-Severin	67 km pe DJ670 – DN67		  gară

Municipiul Orșova				84 km pe DJ670 – DN67 – E70	  gară

Baia de Aramă				22 km pe DJ670

Strehaia					82 km pe DJ670 – DN67 – DN67A gară

Vânju Mare					88 km pe DJ670 – DN67 – DN56A

Șișești – pol rural				37 km pe DJ671E

Distanţele faţă de principalele centre polarizatoare de dezvoltare economică ale zonei sunt următoarele:

Craiova					146 km   DJ670 – DN67 – E70  aeroport

Faţă de principalele magistrale de transport auto europene, comuna Isverna este situată la: 70 km faţă de E 70 (frontiera cu Serbia)Moravița - Timișoara - Craiova - Caracal - Alexandria - București – Giurgiu-Pod Giurgiu (frontiera cu Bulgaria) și 65 km față de E 79 (frontiera cu Ungaria) Borș- Oradea – Beiuș - Deva – Petroșani –Tg.Jiu – Filiași - Craiova – Calafat(frontiera cu Bulgaria).

2.1.3. Structuri administrative la care comuna este asociată

În scopul sprijinirii dezvoltării intercomunitare, a creşterii vizibilităţii şi interesului faţă de ea, comuna Isverna  este parte din următoarele structuri administrative zonale de dezvoltare:

• Grupul de Acțiune Locală „PLATOUL MEHEDINȚI”

Obiective, priorități și domenii de intervenții

Strategia parteneriatului “Platoul Mehedinți” a fost concepută în sensul valorificării atuurilor sociale, de mediu și economice ale comunității, propunând o abordare integrată și punând în prim plan acțiunile de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificitățiilor locale, combinand soluții inovative pentru problemele existente la nivelul comunităților locate reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. In urma consultarilor realizate, au fost identificate obiectivele, prioritatile, domeniile de intervenție și măsurile propuse în cadrul SDL. Măsurile propuse se bazează pe o abordare integrată a nevoilor identificate la nivelul teritoriului și vizează dezvoltarea domeniilor identificate ca fiind prioritare la nivel local. Misiunea asumată parteneriatului vizează sprijinirea dezvoltarii durabile a teritoriului acoperit în vederea creșterii calității vieții locuitorilor. Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locală sunt:

 Imbunatatirea condițiilor de viață ale locuitorilor zonei prin investiții în infrastructura socială, culturală, turistică și sprijinirea serviciilor publice;

 Creșterea competitivității sectorului agricol și diversificarea economiei locale prin încurajarea activităților non-agricole;

 Crearea unei identități locale a zonei PLATOUL MEHEDINTI, promovarea acesteia materializată prin creșterea atractivității zonei.

GAL Platoul Mehedinți este  un parteneriat compus din 33 de membri cu următoarea structură:

- 8 parteneri publici (Breznița Ocol, Ilovița, Cireșu, Godeanu, Podeni, Balta, Isverna, Obârșia Cloșani) – 24,24%

- 24 parteneri privați reprezentați de societăți comerciale, întreprinderi individuale și personae fizice autorizate – 72,73%

- 1 organizație non-profitreprezentând societatea civilă – 3,03%.

•	Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADI ISVERNA – OBÎRȘIA CLOȘANI” având ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente drumurilor locale și serviciilor de alimentare cu apă, canalizare – epurare, salubrizare și altele și de a obține finanțări interne și externe necesare derulării acestora, inclusiv prin PNDR 2014 – 2020.

2.2. Obiective de interes public

|  | ISVERNA 599 locuitori | BUSEȘTI 196 loc. | CERNA VÂRF 225 loc. | DRĂGHEȘTI 206 loc. | GIURGIANI 57 loc. | NADANOVA 183 loc. | SELIȘTEA 495 loc. | TURTABA 184 loc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE SEDII PRIMĂRII SEDII POLIȚIE FUNDAȚII, CULTE, AGENȚII... POȘTĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| CONSTRUCȚII DE CULTURĂ CĂMINE CULTURALE BIBLIOTECI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | X | X | X |  | X | X | X |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚE ȘCOLI I-IV ȘCOLI I-VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  | X |  |
|  | X | X | X |  | X | X | X | X |
|  | V-VIII |  |  |  |  | X |  |  |
| CONSTRUCȚII DE SĂNĂTATE DISPENSAR RURAL CABINETE MEDICALE CABINETE STOMATOLOGICE FARMACII CREȘE CABINETE VETERINARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| CONSTRUCȚII SPORTIVE SĂLI DE SPORT TERENURI DE SPORT STADIOANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| CONSTRUCȚII DE AGREMENT LOCURI DE JOACĂ PARCURI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCȚII DE CULT LĂCAȘURI DE CULT MĂNĂSTIRI, SCHITURI CIMITIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X,X | XX | X | X |  | X | X, X | X |
|  | X | X | X | X |  | X | X | X |
| CONSTRUCȚII COMERCIALE MAGAZIN GENERAL PIAȚA AGROALIMENTARĂ COMERȚ ALIMENTAR COMERȚ NEALIMENTAR ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, BAR.. SERVICII AUTOSERVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |

STARE MEDIE DE UZURĂ

STARE AVANSATĂ DE UZURĂ

REABILITAT SAU PROIECT ÎN DERULARE

Serviciile publice sunt activităţi organizate şi reglementate de autorităţile publice pentru satisfacerea necesităţilor membrilor comunităţii. Ele sunt supuse dreptului comun, membrii comunităţii trebuie să beneficieze de aceste servicii în rezolvarea problemelor cu care ei se confruntă.

CONCLUZII:

privind construcțiile de cultură

Din cele 8 sate aparținătoare, cămine culturale funcționale se găsesc în satele Isverna, Drăghești, Busești (reabilitat), Seliștea și Turtaba, în satele Cerna Vârf și Nadanova căminele culturale sunt în stadiu avansat de degradare, iar în satul Giurgiani, nu există. De menționat lipsa mobilierului necesar unei bune desfășurări ale activităților social - culturale, precum și numărul mic de activități socio-culturale care se desfășoară în prezent în clădirea caminului cultural. Lipsa spațiilor aferente acestor activități, precum și a dotărilor necesare, duce implicit la un număr mic, chiar foarte mic de activități, ceea ce nu înseamnă și o lipsă a dorinței cetățenilor de a beneficia de un spațiu de manifestări culturale modern.

Biblioteca funcționează în clădirea primăriei Isverna, dispune de 6.400 volume carte și este deservită de un angajat (funcționar cu alte atribuții) , în prezent, suficient dacă raportăm la numărul de solicitări/an.

Nu sunt amenajate locuri de joacă şi de petrecere a timpului liber.

Proiecte/acțiuni propuse privind programul Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii culturale

- reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii culturale;

- dotarea unităţilor cu aparatura necesară;

- amenajarea de locuri de joacă şi de petrecere a timpului liber.

privind construcțiile de învățământ

În fiecare din localitățile Busești, Cerna Vârf, Giurgiani, Nadanova, Turtaba există câte o școală I – IV, în prezent nefuncționale din lipsă de elevi. Anul școlar 2016/2017 funcționează cu 217 elevi, preluați de școlile din localitățile Isverna și Seliștea, transportul dus – întors al copiilor fiind asigurat de Primăria Isverna cu cele trei microbuze școlare aflate în dotare. Cu excepția școlii din localitatea Isverna         (modernizată și dotată prin programul BMI), pentru restul școlilor, mobilierul este reînoit parțial (funcție de fonduri) de primăria Isverna, iar dotările ca și inexistente.

În localitățile Isverna și Nadanova există și școli V – VIII.

HG nr. 525 /1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, prevede „pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţă minimă de teren de 22 m2 /copil, iar pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli profesionale, o suprafaţă minimă de 20 m2 /elev.  Procentul maxim de ocupare a terenului ...... - 25% teren ocupat de construcţii - 75% teren amenajat (curte recreaţie şi amenajări sportive, zonă verde, grădină de flori) din terenul total”, condiții neîndeplinite de unitățile de învățământ funcționale în prezent în comuna Isverna, situație în care este necesar să se intervină asupra acestora prin extinderi, modernizări, reabilitări, dotări cu mobilier, echipamente didactice, IT și materiale specifice pentru documentare, astfel încât să  funcționeze la standarde moderne și să asigure accesul la un proces educațional de calitate.

Proiecte/acțiuni propuse privind programul Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale

- reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de invăţământ;

- dotarea unităţilor cu aparatura necesară;

- implementarea de proiecte de învăţare de-a lungul vieţii;

- creşterea adaptabilităţii.

Pentru refuncționalizarea unităților de învățământ, este necesar avizul conform al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice care se emite la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene pentru imobilele aflate în administrarea acestora, în baza unei documentații conform ORDINULUI nr. 5.819 din 25 noiembrie 2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, emis de ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

privind construcțiile sportive

Comuna Isverna nu beneficiază de sală de sport, iar amenajări de terenuri sportive nu s-au realizat de autoritatea publică locală. Terenul viran existent în localitatea Nadanova (înregistrat în domeniul public al comunei ca teren de sport, cu o suprafață de 8.000 mp) este utilizat ca teren de sport, atât de elevi, cât și de cetățenii comunei. Astfel, suprafețele aferente activităților sportive sunt necorespunzătoare și insuficiente.

În localitatea Seliștea a fost amenajată o bază sportivă în sistem privat care este folosită doar pentru antrenamentele sportivilor aflați în cantonament.

Proiecte/acțiuni propuse privind programul Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sportive

- amenajarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii sportive;

- echiparea terenurilor pentru integrarea lor în circuitul sportiv;

- implementarea de proiecte pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescenților, o alternativă corectă de petrecere a timpului liber.

privind construcțiile de sănătate

În comuna Isverna nu există dispensar uman, cabinet stomatologic, dispensar veterinar. În prezent fucționează 1 cabinet medical (1 medic de familie) amenajat în propria locuință, fără farmacie. În localitatea Seliștea își desfășoară activitatea un medic veterinar în fostul dispensar veterinar în stare gravă de uzură (proprietate ADS).

La nivelul tuturor localităţilor grupa de vârstă peste 65 ani va fi singura grupă care va creşte în următorii ani. Acest grup de vârstă va avea nevoi ridicate în ceea ce priveşte serviciile de sănătate şi cele sociale. Este vorba de amenajări de îngrijire pe de o parte, dar şi de asigurarea cu infrastructură specifică pentru persoanele care nu se mai află în procesul muncii însă au cerinţe privitoare la educaţie, cultură şi amenajări de petrecere a timpului liber.

Proiecte/acțiuni propuse privind programul Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate și asistență socială

- construirea  unui dispensar uman și veterinar și extinderea infrastructurii de sănătate (minim un cabinet stomatologic);

- dotarea unităţilor cu aparatura necesară;

- înființarea unui centru de îngrijire și asistență persoane vârstnice;

- îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă a unităţilor specializate (inclusiv dotarea cu echipamente specifice).

2.3.  Organizarea circulației și a transporturilor

2.3.1. Structura capacităţilor de transport

Actuala reţea de transport şi circulaţie, ce străbate teritoriul administrativ al comunei Isverna este formată numai din  reţeua de transport auto, respectiv:

drumuri judeţene: DJ 670, DJ 671E;

drumuri comunale DC 33 (DJ670-Drăghești), DC 34 (DJ670-Turtaba), DC 36 (DJ670-Busești), DC 50 (DJ670-Isverna-Giurgiani), DC 53 (DC50-DN67D);

drumuri sătești, ulițe şi drumuri vicinale/agricole.

DJ 670, cu o lungime de 86,410 km ( conform HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare ) pornește din DN 67 localitatea Malovăț, leagă localitățile din ... comune și se termină tot în DN 67 localitatea Florești. Traversează comuna Isverna, trece prin localitatea Nadanova și constituie pornirea pentru aproape toate drumurile comunale din comună.

DJ 670 este în stare tehnică bună, ultima reabilitare datează din anul 2014 ca urmare a lucrărilor efectuate prin Programul Operaţional Regional, datorită unui contract încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Consiliul Judeţean Mehedinţi.

DJ 671E, cu o lungime de 55,930 km ( conform HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare ) pornește din DN 67A, traversează comunele Corcova, Căzănești, Șișești, Ilovăț, Balta, și se termină în comuna Isverna, după ce trece prin localitățile Cerna Vârf, Nadanova și Isverna.

DJ 671E este în stare de degradare, fiind demarată acțiunea de începere a lucrărilor de refacere (calamități) pentru 11,00 km.

DC 33 (DJ670-Drăghești) - cu o lungime de 3,500 km ( conform HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare ) face legătura dintre axul principal de circulație, respectiv DJ 670 și localitatea Drăghești.

DC 33 este din pământ cu urme de balastare.

Reabilitarea drumului DC 33 este unul din obiectivele de investiții care beneficiază de finanțare prin PNDL 2017 – 2020.

DC 34 (DJ670-Turtaba) ) - cu o lungime de 2,000 km ( conform HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare ) pornește din DJ 670 și astfel, leagă localitatea Turtaba de calea principală de circulație.

DC 34 este în stare bună (asfaltat)

DC 36 (DJ670-Busești) - cu o lungime de 5,000 km ( conform HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare ) leagă localitatea Busești de DJ 670.

DC 36 este în stare bună asfaltat.

DC 50 (DJ670-Isverna-Giurgiani) - cu o lungime de 11,800 km ( conform HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare ) pornește din DJ 670, traversează localitățile Isverna și Giurgiani și continuă traseul până în comuna Balta.

DC 50 este în stare satisfăcătoare, ultima reabilitare datează din 2007 pe o lungime de 7,600 km, diferența până la 9,300 km este drum pietruit

Reabilitarea drumului DC 50 este deasemenea, unul din obiectivele de investiții care beneficiază de finanțare prin PNDL 2017 – 2020.

DC 53 (DC50-DN67D) - cu o lungime de 7,060 km ( conform HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare ) a rezultat prin declasarea segmentului din DJ 671E, cuprins între DC50 și DN67D (Obârșia Cloșani). În traseul său, DC53 traversează localitatea Seliștea. Drumul nu este cadastrat și implicit HG nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi – Anexa 38, nu a fost completată cu DC53.

Drumul necesită lucrări de modernizare. Au fost demarate acțiunile necesare reabilitării întregului tronson prin ADI Isverna – Obârșia Cloșani

| DC | LUNGIME | MODERNIZATE |
| --- | --- | --- |
| DC 33 | 3,500 km | 0 |
| DC 34 | 2,000 km | 2,000 |
| DC 36 | 5,000 km | 5,000 |
| DC 50 | 11,800 km | 7,600 |
| DC 53 | 7,060 km | 0 |
| TOTAL | 29,360 km | 14,600 |

Drumuri sătești – 30,400 km – DS Giurgiani-Isfani 2,500 km, DS Isverna-Puntea lui Bojin 0,800 km, DS Dealul satului Isverna 1,000 km, DS Calea Prejnei 1,000 km, DS Nadanova  0,800 km, DS Valea Gornoviței 1,000 km, DS Valeamică 1,000 km, DS Fluierea 1,500 km, DS Principal 1,100 km, DS Valea Rea 0,700 km, DS Racoviță 0,600 km, DS Seliștea -Cerna Vârf 0,400 km, DS Ceplea 1,000 km, DS Cornet 4,000 km, DS Ploscari 1,000 km, DS Barbu 2,500 km, DS Seliștea peste Deal 4,000 km, DS Valea Seacă 3,000 km, DS Dealul Lung -, DS Pe deal Turtaba 1,500 km, DS Dealul Crucii1,000 km ( conform HG nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi– Anexa 38 ). 100% neasfaltate, pitruite și din pământ.

Ulițe sătești – 18,680 km. Structura acestora este diferită de la o localitate la alta, în funcţie de structura fiecărei localităţi în parte. 693/2002

Circulaţia pietonală în interiorul localităţilor se realizează în general pe lateralele străzilor şi/sau acostamente. În general nu există trotuare amenajate. Odată cu modernizarea străzilor s-au realizat, pe lângă partea carosabilă şi lucrările de artă aferente (podeţe, rigole de scurgere a apelor pluviale), dar fără trotuare pentru circulaţia pietonală.

Drumuri vicinale – 49,400 km. Aceste drumuri străbat zonele cu un potenţial natural deosebit, insuficient valorificat, şi datorită stării actuale ale acestora.

Podurile, podețele: La nivelul teritoriului administrativ al comunei Isverna acest tip de infrastructură este reprezentată prin mai multe poduri şi podeţe care asigură trecerea principalelor cursuri de apă, dar și a unor ogașe, pâraie, canale, torenți specifice reliefului. Acestea sunt situate la nivelul drumurilor comunale și sătești.

Din cele 12 poduri inventariate, 6 sunt amplasate pe DC 50. În realitate sunt 14 poduri și 50 podețe.

Pentru localităţile comunei sunt stabilite un număr de 2 linii şi trasee de autobuz. În cadrul localităţilor locuitorii nu beneficiază de existenţa unor staţii auto, amenajate care să asigure protecţia minimă împotriva intemperiilor.

DISFUNCȚIONALITĂȚI

- comuna Isverna are avantajul de a avea acces la mai multe drumuri județene, de a beneficia de servicii de transport în comun de bună calitate, însă rețeaua de drumuri comunale se află într-o stare precară, acestea nefiind asfaltate ceea ce determină un grad redus de accesibilitate a persoanelor, bunurilor și serviciilor din interiorul comunei către exterior și invers, iar cele pietruite având nevoie urgentă de intervenții;

- în același timp, comuna dispune de un fond agricol/forestier însemnat, infrastructura de acces la aceste exploatații este reprezentată de drumuri de pământ, nemodernizate;

- lipsa trotuarelor pentru circulaţia pietonală în lungul DJ 670, DJ 671E în special în interiorul localităților, mărește riscul de accidente, în condiţiile creşterii circulaţiei;

- lipsa pistelor de biciclete în lungul drumurilor județene circulate pe teritoriul localităților comunei;

- sistemul rutier din intravilanul localităților – ulițe/străzi – din pământ, înguste, cu pante abrupte care devin impracticabile în timpul precipitațiilor abundente (torenți, ravene...);

- rigole de scurgere insuficient calibrate, necurățate sau chiar lipsă - starea lor actuală poate duce la inundare în cazul ploilor abundente;

- podețele peste ravenele de scurgere incorect dimensionate, implicând riscul colmatării la debite ridicate;

- poduri și podețe neîntreținute;

- intersectii neamenajate;

- traficul eterogen (tractoare, căruțe, bicicliști, automobiliști și pietoni) generează accidente rutiere în special pe timp de noapte.

Proiecte/acțiuni propuse privind programul Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere

- reabilitarea, modernizarea infrastructurii rutiere – drumuri județene, drumuri comunale;

- reabilitarea și modernizarea drumurilor agricole (sătești așa cum sunt inventariate), de exploatare, pentru crearea condițiilor de dezvoltare a acestor domenii economice;

- pentru toate drumurile din comună se impune și dotarea cu stații de autobuz, trotuare, platforme de parcare, șanțuri și rigole, semnalizări și marcaje rutiere;

- modernizarea sistemului rutier din intravilanul localităților prin asfaltarea străzilor/ulițelor principale și pietruirea celor secundare;

- realizarea amenajărilor necesare colectării și evacuării apelor pluviale de pe platforma străzilor/ulițelor și efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparare a acestora, cu realizarea acceselor la proprietăți;

- construirea, repararea/întrținerea podurilor și podețelor tubulare existente și construirea lor pe drumurile de exploatare.

2.4.  Condiții geotehnice și hidrogeologice

Concluziile Studiului geotehnic și hidrologic, în concordanță cu PATN secțiunea V - Zone cu risc natural sunt următoarele:

- Inundații – risc scăzut

- Alunecări de teren – risc scăzut

- Seism – risc minim

Atât în reședința de comună, Isverna, cât și în satele aparținătoare Buseşti, Cerna Vârf, Drăgheşti, Giurgiani, Nadanova, Seliştea, Turtaba, construcțiile proiectate se pot funda direct, nefiind necesare măsuri de îmbunătățire a terenului de fundare sau alte măsuri constructive.

Terenul de fundare se încadrează în categoria terenurilor bune de fundare.

Adâncimea minimă de fundare:

Dminf = 0,80 – 0,90 m de la TN (teren natural)

Presiunea convențională de bază:

Pconv=280-300 KPa (B=1.0m , Df=2.0m).

2.5.  Protecția mediului, riscuri naturale și antropice

| Aspecte de mediu | Probleme de mediu relevante pentru PUG ISVERNA |
| --- | --- |
| Aer | Principalele surse de emisii atmosferice identificate în teritoriul comunei Isverna sunt reprezentate de: - poluarea atmosferei datorită emisiilor de biogaz de la depozitele necontrolate şi arderilor necontrolate de deşeuri; - activitățile „casnice” o sursă de poluare - fumul emis de sobele cu lemne, carbuni, petrol, din care rezultă de asemenea substante toxice. - poluarea specifică arterelor cu circulație intensă. |
| Apă | Poluarea apelor de suprafață și subterane ca urmare a deversării necontrolate, precum și inexistenței infrastructurii de canalizare, dar și a aruncării cadavrelor de animale și alte resturi menajere în zona cursurilor de apă, în grădini, pe marginile drumurilor, în dolinele şi avenele de pe platoul carstic. |
| Sol | Din principalele opt ameninţări cu care se confruntă solul UE cele aplicabile comunei Isverna sunt: - eroziunea, - scoaterea din circuitul agricol, - pierderea biodiversităţii solului – biodiversitatea solului se raportează la diversitatea genelor, funcţiilor, dar şi la capacitatea metabolică a ecosistemelor, - alunecările de teren şi inundaţiile - suprafeţele afectate de alunecări nu sunt cunoscute (inventariate) în prezent, dar această problemă poate fi legată de creşterea demografică, turism, utilizarea intensivă a terenurilor şi schimbările climatice. Existența unui nivel de poluare al solului și subsolului din cauza lipsei investițiilor în managementul apelor uzate (lipsa canalizării) și al deșeurilor. |
| Biodiversitate | Educația ecologică este superficială, practic inexistentă. |
| Sănătate umană | Infrastructura de sănătate este slab dezvoltată. Populația rezidentă este afectată de lipsa dotării edilitare la nivelul întregii comune. |
| Echipare tehnico-edilitară | Rețea de canalizare inexistentă; Din cele 8 localități ale comunei Isverna, doar 2 localități (Isverna-3,0km, Nadanova-1,0km) beneficiază de alimentare cu apă în sistem centralizat; |
| Managementul riscurilor de mediu | Existența unor zone cu torenți, care provoacă inundații în perioadele cu ploi abundente, ce pot conduce la pagube materiale. Lipsa unui program eficient de management al riscului, respectiv identificarea riscului, analiza, utilizarea, monitorizarea, planificarea, documentarea continuă pe întreaga desfăşurare a procesului, precum și interacţiunea dintre diferite activităţi conţinute în managementul de risc. |
| Managementul deșeurilor | Existența fenomenului de depozitare necontrolată a deșeurilor menajere. |
| Patrimoniul și moștenirea culturală | Lipsa oportunităților de valorificare a obiceiurilor și tradițiilor locale. Lipsa unei politici de conservare a elementelor capitalului cultural face ca acestea să fie afectate de extinderea activităților antropice, în special de extinderea zonei locuite. Nevalorificarea corespunzătoare a obiectivelor din patrimoniul cultural; Lipsa delimitării și respectării zonelor de protecție a monumentelor istorice. |
| Transport durabil | Drumuri comunale, agricole, de exploatare nemodernizate, intersectii neamenajate. Sistemul rutier din intravilanul localităților din pământ. |
| Turism durabil | Lipsa introducerii într-un circuit turistic a zonelor care își păstrează arhitectura tradițională locală și monumentelor istorice. Lipsa infrastructurii turistice. |

Proiecte/acțiuni propuse privind programul Protecția mediului

- Realizarea şi darea în funcţiune a investiţiilor privind sistemul de canalizare şi epurare, extinderea rețelelor de alimentare cu apă la nivelul tuturor localităților comunei;

- Modernizarea drumurilor județene, comunale, de exploatare, modernizarea și amenajarea de străzi și intersecții, poduri și podețe, rigole, șanțuri de scurgere a apelor;

- Eliminarea fenomenului de depozitare necontrolată a deșeurilor menajere și interzicerea aruncării animalelor moarte și a deșeurilor menajere în cursurile de apă cu caracter semipermanent sau în preajma surselor de apă de pe teritoriul administrativ al comunei;

- Realizarea de puncte colectoare cu preselecţie a deşeurilor, a rampelor pentru depozitarea containerelor şi dorarea populaţiei cu pubele;

- Amenajarea unor asemenea puncte de colectare inclusiv în zonele de dezvoltare cu potential turistic, dotate cu containere şi asigurarea colectării lor pe tot parcursul anului;

- Organizarea unor ample lucrări de ecologizare a zonelor afectate de depozitarea necontrolată a gunoaielor, în principal de pe principalele cursuri de apă, la care să fie angrenaţi beneficiarii de ajutoare sociale;

- Dezvoltarea turismului în zonele de interes turistic şi economic de pe teritoriul comunei se va face în mod durabil prin respectarea legislaţiei de mediu;

- Un control mai riguros asupra tăierilor de pădure de pe teritoriul administrativ al comunei, efectuate atât de către ROMSILVA, cât şi de către persoanele fizice sau juridice care deţin păduri;

- Reabilitarea și dezvoltarea Infrastructurii de Comunicaţii – Utilităţi Publice – Clădiri Publice – Monumente istorice;

- Se vor lua măsurile necesare de apărare împotriva inundațiilor și a alunecărilor de teren și se vor respecta zonele cu interdicții de construire;

- Se va institui un program eficient de management al riscului, respectiv identificarea riscului, analiza, utilizarea, monitorizarea, planificarea, documentarea continuă pe întreaga desfăşurare a procesului;

- Asigurarea de măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomote și vibrații, astfel încât să se respecte limitele prevăzute de legislația în vigoare.

2.6. Tipuri de proprietate

A). Domeniul public

 terenuri domeniu public de interes naţional, cuprind suprafeţele utilizate de către:

- pădurile şi pepinierele administrate de către Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului;

- albiile minore ale cursurilor de apă ce traversează teritoriul comuna: Hușnița cu afluenţii acesteia;

- reţeaua electrică, etc..

 terenuri domeniu public de interes judeţean - sunt formate din suprafeţele utilizate ca drumuri judeţene;

- DJ 670, DJ 671E;

 terenuri domeniu public de interes local - terenurile aflate în proprietate publică a unităţii teritorial administrative şi administrate de către primărie atestate prin HG nr. 963 privind atestarea domeniului public al județului Mehedinți, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mehedinți – Anexa nr. 38. În cadrul acestora amintim:

- reţeaua de drumuri comunale, sătești, de exploatare, vicinale, de acces;

- reţeaua locală de străzi/ulițe,

- reţeaua edilitară (sistemul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare),

- terenurile pe care sunt amplasate unităţile administrative, culturale, de învăţământ şi sociale (primărie, cămine culturale, şcoli şi dispensar veterinare, terenuri de sport, spații verzi etc.),

- izlazurile;

B). Domeniu privat

a). Terenuri domeniu privat (ale statului) de interes naţional;

-   nu este cazul

b) Terenuri domeniu privat (ale unităţilor administrativ-teritoriale) de interes judeţean;

- nu este cazul

c) Terenuri domeniu privat (ale unităţilor administrativ-teritoriale) de interes local;

- terenurile agricole şi păşunile deţinute de către primărie;

- alte terenuri cu/fără destinaţie, deţinute de către primărie.

d) Terenuri domeniu privat persoane fizice sau juridice.

- Terenurile din intravilanul/extravilanul localităţii şi aflate în proprietatea privată a localnicilor,

- Terenurile aflate în intravilanul/extravilanul localităților, în proprietatea privată a unor agenţi economici,

- Terenuri agricole şi păduri deţinute de către asociaţii de proprietari.

Elaborarea pe baza orto-foto-planului a unui suport topografic (confirmat de OJCPI) a permis identificarea (relativă) a aliniamentelor şi a limitelor de proprietate.

2.7.  Infrastructură tehnico – edilitară

Aspecte nefavorabile:

- lipsă sistem centralizat de alimentare cu apă în localitățile: Busești, Giurgiani;

- aducţiunea de apă pentru localitatea Isverna este realizată din materiale neconforme cu normele în vigoare;

- lipsă reţea de canalizare a apelor uzate menajere pentru toate localitățile;

- lipsa unei izolări termice corespunzătoare a anvelopei construcțiilor;

- lipsă sistem de alimentare cu căldură - aceasta se face cu sobe funcţionând cu combustibil solid (lemne şi cărbuni) sau cu deşeuri agricole;

- starea tehnică a reţelelor electrice de medie şi joasă tensiune nu este satisfăcatoare (stâlpi din lemn degradați, înclinați....);

- rețelele de joasă tensiune existente, utilizate pentru iluminatul public nu asigură nivelurile de iluminare prevăzute în normative;

- numar mic de abonați telefonici;

- lipsa acoperirii a întregii suprafețe cu intranet, telefonie mobilă;

- fibră optică aeriană agățată pe stâlpi improvizați (tulpini de arbuști....);

- lipsa utilizării resurselor regenerabile;

- colectarea neselectivă a deşeurilor;

- lipsa oricăror instalaţii de tratare a deşeurilor (staţii de sortare, staţii de compostare);

- depozite neautorizate de deşeuri.

2.8.  Analiza factorilor interesați

În conformitate cu propunerile locuitorilor comunei Isverna şi a politicii promovate de către administraţia locală, sintetizate în cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică, principalele cerinţe ale populaţiei rezultă din următoarele:

Referitor la problemele cu care se confruntă comunitatea, localnicii au punctat asupra următoarelor aspecte:

- lipsa locurilor de muncă,

- lipsa utilităților – rețea de apă potabilă, canalizare,

- infrastructură deficitară,

aceste probleme însumând 83% din totalul răspunsurilor primite.

Pe lângă acestea, respondenții au mai menționat exploatarea nesustenabilă a resurselor pădurii.

Analiza calitativă a scos la iveală și alte probleme cu care se confruntă comunitatea:

- migrația tinerilor,

- existența relațiilor conflictuale între localnici precum și

- imposibilitatea practicării agriculturii – localnicii practică un tip de agricultură la limita subzistenței, fapt pentru care ar trebui să se orienteze spre alte surse de venit.

Ca metode de ajustare a acestor probleme, dar și posibile alternative de dezvoltare vizează îmbunătățirea activității turistice – respondenții au sugerat că autoritățile ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea sectorului turistic, („E trist că lumea nu vede ce potențial uriaș are comunitatea... peisajul, atracțiile naturale”) – acest răspuns acoperind 48% din cazuri, relevante fiind și necesitatea îmbunătățirii infrastructurii și crearea oportunităților de muncă. Dezvoltarea nesustenabilă a turismului se datorează lipsei unei viziuni comune și coerente. Comuna dispune de numeroase atracții turistice în zonă. Chiar și așa, se impune o promovare mai puternică a potențialului existent. Localnicii nu sunt informați când vine vorba despre potențialul cultural al zonei. Ei au susținut că, la fel ca potențialul turistic, nici cel cultural nu este exploatat și promovat suficient, atât la nivel local, cât și la nivel județean.

Datorită stadiului gospodăriei de semi-subzistență și cea de subzistență este subliniată constant nevoia de locuri de muncă prin diversificarea economiei locale, de servicii de pregătire și consultanță pentru cei care doresc să devină mici întreprinzători în diverse domenii agricole, creșterii animalelor..., de piețe de desfacere, deși se constată o lipsă a interesului din partea tinerilor pentru specializarea în domenii tradiționale: agricole, zootehnic, meșteșugărești etc..

Nu lipsesc din propunerile locuitorilor:

- Modernizarea și dotarea centrelor de educație și cultură cu echipamente necesare pentru funcționare optimă conform standardelor actuale de învățământ;

- Extinderea serviciilor medicale către populaţie prin dotarea şi modernizarea cabinete lor medicale din comună;

- Extinderea și ridicarea calității serviciilor publice;

- Extinderea acțiunilor pentru promovarea zonei drept destinație turistică;

- Extinderea reţelei de telefonie mobilă şi extinderea posibilităţilor de accesare a internetului.

2.9.  Evoluția activităților economice

Comuna Isverna se află amplasată în zonă de munte care se distinge de alte regiuni prin dezavantaje naturale, care nu pot fi schimbate ( altitudine, climă, pantă, fertilitate scăzută a solului, perioade mai scurte de vegetație ) și prin dezavantaje structurale, precum scăderea populației tinere, distanțele relativ mari față de centrele decizionale și administrative, izolare față de pițele de desfacere.

Zona montană, prin limitarea considerabilă a posibilităților de utilizare a terenului agricol, din cauza condițiilor de climă, pantelor și substratului geologic, este cosiderată defavorizată. Acest areal este fragil din punct de vedere ecologic, antrenând eforturi mari, cu restricții în exercitarea unor activități economice și în utilizarea terenului, implicând o creștere a costurilor tuturor activităților și lucrărilor, aspecte ce conferă producătorilor agricoli crescători de animale, un drept natural de diferență și compensare.

De asemenea, piaţa forţei de muncă este structurată dual, în sensul că cuprinde sectoare industriale cu valoare adaugată scăzută („piaţa secundară”) şi sectoare cu valoare adăugată înaltă („piaţa primară”). Prima dispune de o forţă de muncă cu calificare scăzută şi venituri mici. De exemplu, agricultura şi comerţul pe piaţa forţei de muncă sunt „pieţe secundare”. Sectoarele cu valoare înaltă (industrie şi o parte din servicii, în special cele financiare), inexistente la nivelul comunei Isverna, dispun de forţă de muncă bine calificată şi cu venituri medii şi mari. Aceasta dualitate a pieţei forţei de muncă, dublată de specializare, potrivit diviziunii muncii, are efect asupra mobilităţii forţei de muncă şi stratificării sociale. Sectoarele cu valoare adăugată scăzută, de pildă, nu reţin forţa de muncă decât pentru perioade scurte de timp, din cauza unui venit salarial scăzut.

Profilul economic actual al comunei Isverna este unul de subzistență, bazat pe creşterea animalelor şi cultivarea plantelor cu o mică componentă de comerţ-servicii şi foarte puțin mică industrie (îmbuteliere, gater..).

Aspecte negative:

- Slaba dezvoltare economică a localităţilor componente în lipsa totală a unor investiţii minore/majore;

- Industrie, agro-industrie lipsă;

- Existența unui potențial uman important ne-absorbit în economie;

- Lipsa unui centru de dezvoltare și consultare antreprenorială, de consiliere pe diverse domenii sociale, culturale, economice;

- Îmbătrânirea forţei de muncă şi reducerea capacităţii fizice de lucru în agricultură;

- Lipsa oportunităților de desfacere și valorificare a produselor agricole;

- Lipsa unor evenimente organizate pentru comerț cu produse agricole locale;

- Starea precară a infrastructurii de transport;

- Emigrarea forţei de muncă spre centrele urbane cu o dezvoltare economică mai puternică;

- Apropierea de un centru urban reprezintă un risc, deoarece absoarbe forța de muncă tânără și educată din zona rurală adiacentă;

- Potenţial turistic mare şi insuficient valorificat;

- Scăderea veniturilor la bugetul local, în urma restrângerii activităţilor economice locale;

- Lipsa unei infrastructuri de turism, recreere și odihnă coerente pe teritoriul comunei (cazare, alimentație publică, recreere, spații verzi, signalistică etc.), care să preia din fluxurile de turiști ce tranzitează prin zonă, și să crească numărul de înnoptări în zonă;

- Valoarea mică de piaţă a fondului locativ existent în zonă.

Activitatea industrială ar putea avea ca bază industria alimentară (morărit, panificaţie, prelucrarea cărnii, a băuturilor alcoolice, a fructelor de pădure....) şi industrie prelucrătoare cu componenta de prelucrare a lemnului (semifabricate din lemn, mic mobilier etc.).

Principalele schimbări care probabil vor surveni în domeniul agricol sunt valorificarea suprafeţelor agricole care se va face atât prin intermediul fermelor individuale de subzistenţă cât şi prin creşterea numărului de ferme mici, specializate pe diferite activităţi agricole. Valorificarea suprafeţelor de păşunat şi fâneţe deţinute în zona va permite, de asemenea, stimularea interesului pentru cresterea animalelor, în special a ovinelor şi a caprinelor. Nu poate fi neglijată nici creşterea bovinelor, ocupaţie tradiţională în zonă. În acest context un rol important va trebui să îl joace autoritatea locală prin parteneriat public – privat în vederea asigurării procesării și vânzării prin creerea unui centru de colectare, sortare, prelucrare și desfacere a produselor agricole și animaliere.

De remarcat că teritoriul administrativ al comunei Isverna se află în totalitate inclus în Parcul Natural Geoparcul Mehedinţi, aproape în totalitate în situl Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinţi și puțin (19%) în ROSPA0035 DOMOGLED- Valea Cernei.

Astfel, pe teritoriul comunei Isverna există resurse naturale și antropice deosebite care să stea la baza dezvoltării turismului care pote deveni ramura principală a dezvoltării economice a comunei:

- turism montan;

- turism ecumenic și cultural: număr semnificativ de lăcașe de cult și obiective cultural-istorice ;

- ecoturism, grație formelor variate de relief, prezentei ariilor naturale, traseelor turistice;

- turism de aventură;

- cicloturismul;

- turism de recreere și odiihnă;

- turism speologic;

- agroturism în pensiunile clasificate;

- turism de afaceri;

- turism cultural-istoric.

2.10.  Evoluția socio – demografică

- în perioada 2002–2011 pierderea demografică este de 383 persoane, ceea ce reprezintă o scădere a volumului populaţiei cu aproximativ 15%. Conform proiectării demografice scăderea volumului populaţiei se va menţine, cel puţin până la nivelul anului 2025 folosind modelul creşterii tendenţiale prin luarea în considerare a sporului mediu anual total (spor natural şi migratoriu);

- ponderea populaţiei tinere, cu vârste cuprinse între 0 – 14 ani, a înregistrat în perioada inter-cenzitară (2002 – 2011) o scădere de aproximativ 7%. În acelaşi timp, ponderea populaţiei vârstnice a înregistrat o creştere de aproximativ 5%. Scăderea ponderii populaţiei tinere şi creşterea celei de peste 64 de ani pun în evidenţă fenomenul de îmbătrânire demografică;

- raportul de dependenţă după vârstă la nivel de comună (705 dependenţi minori şi/sau vârstnici ce revin la 1000 de persoane în vârstă de muncă) este foarte mare, ceea ce creşte sarcina socială a populaţiei apte de muncă;

- indicele vitalităţii populaţiei calculat prin raportarea populaţiei tinere la populaţia vârstnică are pentru comuna Isverna, în anul 2011, valoarea de 0,6, în anul 2015, valoarea de 0,55, mult sub nivelul dorit de 1,5 care asigură înlocuirea generaţiilor;

- în perioada 2002-2015, rata natalităţii a scăzut cu aproximativ 2 puncte procentuale, tendinţa înregistrată fiind, ca şi în cazul mediilor naţionale şi judeţene, de scădere a ratelor natalităţii;

- sporul natural înregistrează valori nagative în toată perioada 2002-2015, ca urmare a mortalităţii ridicate comparativ cu natalitatea. Reducerea efectivelor de populaţie este determinată atât de natalitatea redusă în raport cu intensitatea mortalităţii, cât şi de migraţie.

Fenomenele demografice negative evidenţiate în cadrul analizei, respectiv accentuarea procesului de îmbătrânire demografică, migaţia internă şi externă, reducerea ponderii populaţiei tinere ar putea afecta evoluţia populaţiei în perioada prognozată.

Este greu de realizat o prognoză în sensul propriu al termenului. Evoluţia viitoare a populaţiei comunei depinde, dincolo de datele demografice de pornire, de modul în care aceasta se va dezvolta, de capacitatea ei de a atrage populaţie din zonă, eliminând sporul migratoriu negativ.

RECOMANDĂRI/MĂSURI

- Având în vedere tendinţele de evoluţie a populaţiei şi disfuncţionalităţile identificate în cadrul studiului socio-demografic, obiectivele de dezvoltare socio-economică a comunei Isverna ar trebui orientate înspre: optimizarea şi reducerea efectelor fenomenelor demografice negative (îmbătrânire demografică, depopulare, reducerea natalităţii, emigrare internă / externă) şi dezvoltarea serviciilor oferite în special populaţiei tinere prin măsuri care să permită dezvoltarea profesională concomitent cu procesele de întemeiere a unei familii;

- creşterea competitivităţii capitalului uman pe piaţa muncii prin asigurarea oportunităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, îmbunătăţirea accesului la piaţa forţei de muncă pentru categorii vulnerabile, susţinerea iniţiativelor antreprenoriale locale şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne şi flexibile.

- Măsurile destinate reducerii fenomenelor demografice negative sunt în principal de natură economică:

- valorificarea potenţialului economic local;

- încurajarea activităţilor nonagricole la nivelul judeţelor/localităţilor cu activitate economică predominant agricolă;

- dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă din comună precum şi:

- susţinerea natalităţii prin flexibilizarea oportunităţilor pe care le au femeile tinere de a se dezvolta profesional, concomitent cu procesele de întemeiere a unei familii şi de naştere şi creştere a copiilor,

- facilităţi economico-financiare şi privind locuirea acordate tinerelor familii,

- realizarea de programe/acțiuni pentru prevenirea migrației,

- organizarea de cursuri tip „after school” pentru minorii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate,

- sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate,

- dezvoltarea învățământului profesional și tehnic,

- creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea unor programe destinate tinerilor, femeilor şi şomerilor,

- recalificarea forței de muncă și a șomerilor în funcție de cererea pieței,

- accesarea de fonduri nerambursabile pentru formarea profesională continuă a populației,

- asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială,

- promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin pentru persoanele care încep să administreze o afacere,

- încurajarea parteneriatului public-privat pentru oferirea de servicii sociale alternative (prin proiecte finanțate de la UE),

- îmbunătățirea sistemului de sănătate prin modernizarea infrastructurii și dotarea cu aparatură și echipamente necesare.

DIAGNOSTICUL GENERAL: Comună foarte săracă, profil economic de subzistență pe termen mediu și lung, populație în scădere și îmbătrânită, infrastructura rutieră și tehnico - edilitară precară, aparținătoare zonei defavorizate, cu un potențial turistic foarte mare.

3. DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ

Dezvoltarea spațială poate fi definită ca acea dezvoltare care asigură un echilibru teritorial al satisfacerii necesităților economice, sociale și ecologice ale generațiilor prezente și viitoare la aceeași rată.

Având în vedere diagnosticul teritorial și tendințele de dezvoltare la nivelul teritoriului naţional rezultate din Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, se disting mai multe provocări teritoriale majore, care necesită reacții urgente din partea autorităților publice și care trebuie avute în vedere cu prioritate în procesul de formulare a politicilor publice și implementare a programelor:

- valorizarea potențialului teritorial;

- mari diferențe față de media UE în ceea ce privește disparitățile urban-rural la nivel demografic, economic și al accesului la servicii publice, ceea ce conduce la regiuni întinse cu deficiențe structurale;

- accesibilitate scăzută la nivel naţional și conectivitate scăzută la nivel european, ceea ce conduce la o mobilitate generală redusă;

- echipare edilitară deficitară pentru întreaga rețea de localități, ceea ce conduce la calitate a locuirii scăzută;

- caracterul predominant rural al teritoriului național.

În acord cu viziunea de dezvoltare, pentru punerea în valoare şi utilizarea potenţialului semnificativ al României, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României promovează:

  - Asigurarea unei echipări adecvate a teritoriului capabilă să consolideze rolul României ca actor regional economic important în zona de sud-est a Europei;

  - Creșterea calității vieții locuitorilor României prin asigurarea unor spaţii de calitate;

  - Creşterea atractivităţii zonelor rurale şi valorificarea potenţialului unic şi specific de dezvoltare;

  - Protejarea patrimoniului natural și cultural și valorificarea identităţii teritoriale;

  - Consolidarea rolului zonelor urbane funcţionale ca centre de dezvoltare la nivelul teritoriului și conectarea acestora cu zonele de performanţă economică europene şi implicit cu zonele transfrontaliere;

  - Conectarea României la rețeaua de transport trans-europeană și dezvoltarea de noduri logistice și terminale multinodale;

  - Asigurarea unui cadru de cooperare şi coordonare a strategiilor şi politicilor sectoriale ancorat în dinamicile teritoriale naţionale.

astfel încât în viziunea 2035:

- Zonelel rurale sunt puternic conectate la motoarele economice ale teritoriului naţional, devenind adevăraţi poli de dezvoltare durabilă a teritoriului caracterizaţi prin condiţii atractive de viaţă şi servicii sociale accesibile.

- Zonelele rurale sunt echilibrate funcțional în relație cu rețeaua de localități, ....asigură fluxurile necesare în relație cu țările UE, iar zonele montane și zona costieră își valorifică avantajele printr-o punere în valoare a potenţialului turistic.

Pentru a atinge acest deziderat strategic în orizontul de timp 2035, scenariul România policentrică propus prin Strategia de dezvoltare teritorială a României se bazează pe o nouă paradigmă de dezvoltare cu următoarele direcţii de dezvoltare:

La nivel local:

- îmbunătăţirea infrastructurii care conectează oraşele și zonele înconjurătoare acestora, în vederea extinderii masei lor economice;

- asigurarea unor instituții publice performante în zonele mai slab dezvoltate (în special în domeniile educaţie, sănătate, infrastructura de bază pentru serviciile publice etc.), pentru a promova mobilitatea oamenilor şi pentru a contribui la creşterea standardului de viaţă;

- promovarea investiţiilor în calitatea vieţii în zonele cu potențial ridicat de creștere, pentru a spori capacitatea de a atrage şi păstra capitalul uman necesar;

- valorificarea potenţialului propriu a spaţiului rural;

- proiectarea şi implementarea unor măsuri care să vizeze grupurile marginalizate și minoritare, în vederea susţinerii participării acestora la procesele de dezvoltare, ca părţi active ale economiei.

Viziunea SDTR fixează reperele de dezvoltare pentru teritoriul naţional în orizontul de timp 2035, iar scenariul de dezvoltare arată care sunt mijloacele pentru a atinge acest deziderat de dezvoltare. Politicile de dezvoltare oferă cadrul de orientare și ierarhizare a diferitelor politici investiţionale cu relevanţă deosebită pentru dezvoltarea teritoriului naţional, impactul acestora depinde în mare măsură de trei factori cheie:

- coordonarea investiţiilor (multisectorial pe orizontală şi pe verticală) la diferite niveluri administrative şi între diferite domenii de politică publică.

Eforturile guvernamentale ar trebui să se concentreze pe asigurarea coordonării între nivelurile administrative în derularea politicilor privind investiţiile publice.

Unul din principiile importante subsumate acestui pilon constă în realizarea investiţiilor prin intermediul unei strategii integrate adaptată unui anumit teritoriu. Argumentul care stă la baza acestui principiu se sprijină pe nevoia de a asigura o legătură între nevoia teritorială (caracteristicile geografice; dinamicile economice şi demografice; avantajele competitive locale şi capacitatea de inovare) şi politica de investiţii. Acest lucru poate fi realizat cel mai bine prin intermediul unei strategii integrate. În continuare, alte principii subsumate acestui pilon de acţiune sunt următoarele:

- adoptarea unor instrumente eficiente care să asigure coordonarea între diferitele paliere administrative (ex. parteneriate; pacte teritoriale între diferite paliere administrative; proceduri de consultare a factorilor interesaţi);

-  dezvoltarea parteneriatelor orizontale la nivelul administraţiei publice.

- consolidarea capacităţii administrative şi sprijinirea reţelelor de cunoştinţe la toate nivelurile;

Acest pilon pune accentul pe consolidarea capacităţii investiţionale pe întreg ciclul de politică publică, de la planificarea strategică a investiţiilor la monitorizarea impactului acestor investiţii. Dintre principiile subsumate acestui pilon subliniem următoarele:

- utilizarea metodelor de evaluare ex-ante în selectarea investiţiilor publice;

- evaluarea diferitelor tipuri de riscuri asociate investiţiilor ( ex. riscuri financiare, sociale, de mediu);

- implicarea factorilor interesaţi în ciclurile de planificare a investiţiilor (ex.

societatea civilă, autorităţile locale, partenerii economici);

- mobilizarea actorilor privaţi în scopul finanţării investiţiilor.

- asigurarea unui cadru de reglementare eficient în derularea investiţiilor publice

Acest pilon se concentrează pe asigurarea unui cadru eficient în ceea ce priveşte

finanţele publice, managementul finanţelor publice, achiziţiile publice şi managementul calităţii la toate nivelurile de guvernare.

Pornind de la Strategia de dezvoltare teritorială a României ( inclusiv studiile de fundamentare care au stat la baza elaborării ), acesta localizează comuna Isverna:

- în zonă montană, Podișul Mehedinți, parțial în Carpații Meridionali (munții Mehedinți);

- în arii protejate naționale: 100% amplasată în Geoparc – parc natural, cu rezervații și monumente ale naturii;

- cu o populație între 1501 – 5000 ( 2145 loc.), cu o densitate mică 12,6 – 60%, ocupată în agricultură 68,5 – 93,6% - Lipsa de oportunităţi ocupaţionale în mediul rural a dus la o severă excluziune de pe piaţa muncii a locuitorilor din rural. Dependenţa faţă de agricultura de subzistenţă reprezintă un punct slab al forţei de muncă, activităţile independente fiind mai degrabă asociate cu subzistenţa în agricultură decât cu antreprenoriatul;

- cu zone locuite unde nu există oraşe/orașe mari pe o rază de cel puţin 25-30 km și deci posibilitatea unei serviri corecte a populaţiei în scopul satisfacerii nevoilor sociale şi de consum, de bază şi specializate, zone caracterizate de stagnare / regres economic şi demografic fiind necesară consolidarea funcţiilor teritoriale ale localităţilor rurale ce dispun de o localizare geografică favorabilă și de un nivel de dezvoltare superior celorlalte;

- în zone sărace – cea mai redusă valoare IDUL - Din analiza hărţilor de sărăcie atât ale mediului urban, cât şi ale celui rural putem trage concluzia că apropierea comunelor de oraşe mari le reduce acestora riscul de sărăcie, în timp ce zonele lipsite de centre urbane sau polarizate de centre urbane mici și sărace tind să-şi accentueze nivelul de sărăcie. Au fost depistate astfel o serie de arii rurale cu risc ridicat de sărăciei și nivel scăzut al dezvoltării comunitare (aşa cum a fost definit şi cuantificat de Sandu D. 2004): regiunea Sud-Vest – ariile polarizate de oraşele Baia de Aramă și Strehaia, zona de graniţă dintre Dolj şi Mehedinţi,

- în zonă montană defavorizată cu regim juridic activ.

Din de cele prezentate mai sus, respectiv diagnosticul comunei Isverna în corelare cu scenariul de dezvoltare, alături de celelalte direcții de dezvoltare detaliate prin politici și programe de investiții, precum și prin proiectele de dezvoltare și restructurare, menționăm două direcții principale cu câteva din măsuri aferente:

- consolidarea cooperării administrative între autoritățile publice locale în vederea realizării unor atribuții de putere publică pentru care resursele sunt insuficiente (planificare teritorială, politici fiscale, etc.)

În bună parte, administrația din comunele românești nu sunt suficient de bine pregătite pentru misiunea pe care o au. Resursele umane sunt slab calificate iar cultura instituțională este insuficient dezvoltată. Resursele financiare de care dispun sunt restrânse, la aceasta contribuind dimensiunile comunelor, iar problemele sunt aproape la fel de complexe ca în cazul orașelor. Anumite probleme trebuie abordate la o scară mai mare, prin cooperarea și punerea în comun a resurselor mai multor unități administrativ-teritoriale, cu efecte net superioare față de încercările de soluționare disparate.

Localitățile rurale, mici şi lipsite de forță reprezintă "jucătorii" relevanți ai sistemelor de aşezări  pentru care trebuie creată, la nivelul regiunii, o rețea de zone rurale care să permită generarea de noi activități care să ducă la o reinventare a lumii rurale şi a rolului ei economic, precum și la o regândire a relației urban-rural.

Măsuri: Creșterea calității spațiilor rurale din zonele montane și consolidarea relațiilor funcționale dintre acestea.

Acțiuni necesare pentru dezvoltarea spațială a teritoriului:

- Înființarea structurilor asociative (ADI, GAL,....) ale UAT care se încadrează în aceeași tipologie ( zone montane, sărace, cu populație sub 5000 loc., cu zone protejate naturale și antropice...și potențial turistic mare ), dar și, cu polul de excelență rurală din zonă (Șișești) și orașul cel mai apropiat ( Baia de Aramă ).

- Elaborarea unei strategii comune de dezvoltare spațială.

- Elaborarea/actualizarea Planurilor Urbanistice General și Zonale, a Planurilor de Amenajare a Teritoriilor Zonale/Intercomunale din zona montană, aplicarea sistematică a reglementărilor urbanistice în cadrul localităților și monitorizarea atentă a concordanței investițiilor imobiliare cu acestea.

- Asigurarea infrastructurii rutiere (construire/modernizare/reabilitare) cu polii urbani ( Baia de Aramă, dar și cu capitala județului – Drobeta Turnu Severin), cu polii de excelență rurală (Șișești), și nu în ultimul rând între reședința de comună și localitățile componente, precum și cu cele din zona montană asociată.

- valorificarea potenţialului propriu a spaţiului rural – zone protejate naturale și antropice prin dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement și includerea acestora în circuitele turistice

Teritoriul administrativ al comunei Isverna se află în totalitate inclus în Parcul Natural Geoparcul Mehedinţi, aproape în totalitate în situl Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinţi și puțin (19%) în ROSPA0035 DOMOGLED- Valea Cernei.

În aceste condiții, comunele nu ar trebui să considere siturile respective ca fiind doar zone de protejat, ci ca elemente importante de capital în strategiile de dezvoltare: zonele NATURA 2000, ROSPA, trebuie să fie utilizate, de exemplu, pentru a atrage mai mulţi vizitatori și pentru a dezvolta activităţi economice legate de ecoturism, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii locuitorilor din aceste regiuni.

Astfel, atenția s-a concentrat asupra turismului, având în vedere potențialul natural și antropic, precum și particularitățile acestui sector al activității economice de a crea oportunități pentru atragerea investițiilor străine și dezvoltarea sectorului privat în turism. Zona permite posibilități de dezvoltare a turismului montan cu toate formele sale, turismul cultural, turismul științific (Peștera Isverna), turismul rural (turism rural-meşteşugăresc, rural-gastronomic, rural-arhitectural, rural-etnofolcloric), turismul de afaceri, fiind detaliate aspecte referitoare la programe de acțiune pentru dezvoltarea facilitatilor turistice, implementare, asigurarea resurselor umane, implicarea comunităților locale, marketing și promovare.

Măsuri:  Conservarea ariilor naturale protejate și a biodiversității zonelor montane.

Infrastructură turistică şi amenajarea teritoriului, reabilitarea patrimoniului construit și includerea acestuia în trasee turistice coerente / circuite.

Acțiuni necesare pentru dezvoltarea spațială a teritoriului:

- Evitarea fragmentării peisajelor și reducerea impactului fragmentării prin rețele ecologice.

- Limitarea extinderii intravilanului (numai pe baza evaluării necesarului de terenuri pentru perioada de timp vizată), menținerea ruralului la dimensiunile sale actuale ținând cont că planificarea strategică teritorială necesită o corelare între argumentul tehnic şi voinţa politică.

Din anul 1990 suprafaţa intravilanelor localităţilor a crescut foarte mult.

Această dezvoltare spaţială a ariilor rurale nu se corelează însă cu evoluţia ponderii populaţiei (aceasta fiind aflată în stagnare şi chiar în declin).

- Zonele restructurabile interne localităților chiar dacă sunt relativ puţine, primesc prioritate în faţa extinderilor pe terenuri neocupate.

- Păstrarea arhitecturii tradiționale și limitarea procesului de urbanizare – prin RLU se vor stabili reguli stricte de ocupare a terenurilor, de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente, de arhitectură (aspectul general, tipuri de materiale, tehnici de construire..) cu respectarea specificului local.

Prin PUG se va identifica desemna cel mai bun amplasament pentru o platformă a dezvoltării durabile (rezervă pentru întâmpinarea evoluţiilor imprevizibile şi recomandarea unor locaţii pentru obiective de utilitate publică cu rol important în dezvoltarea comunei), astfel încât să beneficieze de transport, utilități și care să influențeze minimal zonele protejate ( Geoparcul Platoul Mehedinți acoperă în întregime suprafața comunei Isverna).

Gestionarea spațială a teritoriului trebuie să asigure folosirea lui echitabilă, durabilă de către toți locuitorii și colectivitățile amplasate pe teritoriul. Organizarea, amenajarea teritoriului și urbanismul sunt mijloacele prin care se asigură folosirea durabilă a teritoriului, acestea fiind activități complexe, de interes general, îndreptarea spre o dezvoltare spațială echilibrată pentru protecția patrimoniului natural construit, pentru îmbunătățirea condiților de viață în localităților urbane și rurale, fără a compromite dreptul generațiilor viitoare la existență şi dezvoltare proprie.

În general, proiectele de dezvoltare spațială sunt elemente ale unor strategii mai amănunțite de dezvoltare spațială. În timp ce unele proiecte de dezvoltare spațială au un caracter „top-down”(de sus în jos) şi implică în principal autorități publice, altele au un caracter „bottom-up” (de jos în sus) şi pot implica în mare măsură societatea civilă şi interese private (cum ar fi parteneriatul public-privat).

3.2 Acțiuni necesare pentru dezvoltarea spațială a teritoriului:

- Înființarea structurilor asociative (ADI, GAL,....) ale UAT care se încadrează în aceeași tipologie ( zone sărace, cu populație sub 5000 loc., cu potențial agrozootehnic ridicat... ), dar și, cu orașul cel mai apropiat ( Strehaia ).

- Elaborarea unei strategii comune de dezvoltare spațială.

- Elaborarea/actualizarea Planurilor Urbanistice General și Zonale, a Planurilor de Amenajare a Teritoriilor Zonale/Intercomunale din zonă, aplicarea sistematică a reglementărilor urbanistice în cadrul localităților și monitorizarea atentă a concordanței investițiilor imobiliare cu acestea.

- Asigurarea infrastructurii rutiere (construire/modernizare/reabilitare) cu polii urbani și nu în ultimul rând între reședința de comună și localitățile componente, precum și cu cele din zona asociată.

- valorificarea superioară a potenţialului natural al zonei, prin eficientizarea, restructurarea şi diversificarea activităţilor economice, şi stimularea intreprinderilor mici şi mijlocii cu capital privat;

- stabilizarea populaţiei prin ridicarea calităţii vieţii.

Măsuri:

- Sprijinirea înființării de societăți agricole de dimensiune medie sau alte forme de asociații structurate pe baza concesionării terenurilor şi a fermelor familiale mici, specilizate pe creșterea animalelor, având de fapt ca obiect exploatarea agricolă a pământului, uneltelor, animalelor și altor mijloace aduse în societate, precum și realizarea de investiții de interes agricol;

- Valorificarea produselor agricole şi alimentare de calitate prin crearea unui centru comercial zonal de depozitare şi cu vânzări „en-gros” pentru produsele locale, de origine agricolă (struguri, fructe, fructe de pădure, ciuperci, produse animaliere etc);

- Sprijinirea înfiinţării de micro ferme zootehnice, pomicole;

- Sprijinirea înfiinţării unui centru de colectare, prelucrare si ambalare a fructelor, inclusiv a celor de pădure și plantelor medicinale;

- Sprijinirea înființării unui centru de sacrificare și abatorizare – animale;

- Dezvoltarea unei componente industriale diversificate, bazată pe activităţi de prelucrare şi valorificare a produselor agricole şi a serviciilor, a materialelor de construcţie, a lemnului şi a produselor din lemn, etc.;

- Activităţi de prelucrare şi valorificare a produselor agricole şi a serviciilor;

- Păstrarea şi valorificarea unor activităţi economice tradiţionale, cum este creşterea animalelor, prin coservarea componentei ecologice şi valorificarea superioară a produselor acestora.

Acțiuni necesare pentru dezvoltarea spațială a teritoriului:

- Limitarea extinderii intravilanului (numai pe baza evaluării necesarului de terenuri pentru perioada de timp vizată), menținerea ruralului la dimensiunile sale actuale ținând cont că planificarea strategică teritorială necesită o corelare între argumentul tehnic şi voinţa politică.

Din anul 1990 suprafaţa intravilanelor localităţilor a crescut foarte mult.

Această dezvoltare spaţială a ariilor rurale nu se corelează însă cu evoluţia ponderii populaţiei (aceasta fiind aflată în declin).

Zonele restructurabile interne localităților chiar dacă sunt relativ puţine, primesc prioritate în faţa extinderilor pe terenuri neocupate.

- Păstrarea arhitecturii tradiționale și limitarea procesului de urbanizare – prin RLU se vor stabili reguli stricte de ocupare a terenurilor, de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente, de arhitectură (aspectul general, tipuri de materiale, tehnici de construire..) cu respectarea specificului local.

- Prin PUG se vor identifica, desemna cele mai bune amplasamente pentru o platformă a dezvoltării durabile (rezervă pentru întâmpinarea evoluţiilor imprevizibile şi recomandarea unor locaţii pentru obiective de utilitate publică cu rol important în dezvoltarea comunei), astfel încât să beneficieze de transport, utilități.

Pentru stabilirea evoluţiei posibile şi a priorităţilor s-a pornit de la analiza modului de realizare a prevederilor ediţiei anterioare P.U.G. coroborate cu analiza situaţiei existente, disfuncţionalităţile identificate şi evoluţia localităţii în intervalul de 15 ani de la aprobarea PUG ului anterior.

Principiile care au stat la baza selectării criteriilor de analiză şi de formulare a propunerilor, respectând conceptul dezvoltării durabile, au fost următoarele:

- satisfacerea necesităţilor actuale de locuinţe, servicii publice şi sociale şi echipare tehnică, formulate de colectivitatea locală sau proiecte urbanistice şi tehnice recente;

- menţinerea deschisă a posibilităţii de realizare a investiţiilor private;

- anticiparea unor posibilităţi de evoluţie, pentru a se identifica direcţiile favorabile de dezvoltare;

- protejarea calităţilor cadrului construit şi a peisajului considerate importante pentru păstrarea calităţii vieţii locuitorilor.

Gestionarea spațială a teritoriului trebuie să asigure folosirea lui echitabilă, durabilă de către toți locuitorii și colectivitățile amplasate pe teritoriul. Organizarea, amenajarea teritoriului și urbanismul sunt mijloacele prin care se asigură folosirea durabilă a teritoriului, acestea fiind activități complexe, de interes general, îndreptarea spre o dezvoltare spațială echilibrată pentru protecția patrimoniului natural construit, pentru îmbunătățirea condiților de viață în localităților urbane și rurale, fără a compromite dreptul generațiilor viitoare la existență şi dezvoltare proprie.

În general, proiectele de dezvoltare spațială sunt elemente ale unor strategii mai amănunțite de dezvoltare spațială. În timp ce unele proiecte de dezvoltare spațială au un caracter „top-down”(de sus în jos) şi implică în principal autorități publice, altele au un caracter „bottom-up” (de jos în sus) şi pot implica în mare măsură societatea civilă şi interese private (cum ar fi parteneriatul public-privat).

3.3. Reglementări urbanistice

Reglementările urbanistice şi categoriile de intervenţii pentru fiecare localitate sunt prezentate în planşele de REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE, după cum urmează :

- soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor;

- organizarea căilor de comunicaţie;

- destinaţia terenurilor, zone funcţionale rezultate;

- zone protejate şi limitele acestora;

- protejarea unor suprafeţe din extravilan;

- interdicţii definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri naturale, servituţi de protecţie.

Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor

Evoluția politică și legislativă a teritoriului are un puternic impact asupra peisajului cultural al satelor. Succesiunea influențelor administrative impun regruparea așezărilor dispersate pe dealuri către noi nuclee - de cele mai multe ori de-a lungul rețelelor de văi – şi modernizarea, în genere, a imaginii satului.

Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor care alcătuiesc comuna Isverna este preponderent una rurală, liniară, cu fronturi construite în lungul drumului principal, având regim de înălţime P, P+1, dar și răsfirate în zonele de munte și colinare.

În acelaşi timp se desfăşoară şi vor continua, lucrări de infrastructură (alimentare cu apă) ce vor aduce nivelul de locuire din aceste localităţi la un nivel aproape normal.

Organizarea căilor de comunicaţie

În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie se propun următoarele:

- modernizarea străzilor care fac parte din trama stradală majoră, pornind din zona centrală spre extremităţi, urmărindu-se corelarea lucrărilor de modernizare cu cele privind instalaţiile tehnico-edilitare subterane şi aeriene;

- consolidarea sistemelor rutiere la străzile pietruite;

- pietruirea şi balastarea străzilor care sunt impracticabile în anotimpurile ploioase;

- amenajarea unor parcaje publice în zonele centrale;

- amenajarea zonelor pentru circulaţia pietonală;

- amenajarea corespunzătoare a trotuarelor şi a zonelor verzi protectoare.

Pentru fiecare localitate se are în vedere etapizarea lucrărilor, astfel:

Etapa I-a

- eliminarea unor neconcordanţe între necesităţile traficului actual şi caracteristicile tramei stradale, remedierea unor dificultăţi existente;

- modernizarea străzilor care fac parte din trama stradală majoră;

- consolidarea sistemelor rutiere la străzile pietruite;

- pietruirea şi balastarea străzilor care sunt impracticabile în anotimpurile ploioase

- marcaje rutiere, amenajare de trotuare;

- consolidarea podurilor şi podeţelor.

Etapa a II-a - 10 ani

- regularizarea văilor care traversează localitatea;

- realizarea podurilor;

- realizarea parcajelor publice;

- realizarea traseelor pietonale;

- modernizarea întregii reţele rutiere.

Alcătuirea profilelor

Se va urmări realizarea unor varietăţi a profilului transversal şi adaptarea lui la funcţionalitatea predominantă a zonei care o străbate:

- fire de staţionare în zonele comerciale;

- plantarea de arbori şi arbuşti;

- trotuare amenajate pentru pietoni;

- retrageri ale fronturilor construite.

Destinaţia terenurilor, zone funcţionale rezultate

Terenurile de pe teritoriul administrativ al comunei Tâmna sunt în principal terenuri extravilane agricole şi terenuri intravilane destinate construcţiilor.

În cadrul terenurilor intravilane apar mai multe zone ce sunt definite în cadrul unităţilor teritoriale de referinţă. De asemenea în cadrul fiecărei zone mai apar o serie de subzone, comune sau nu:

IS – 	Zonă instituţii publice şi servicii publice de interes general

L – 	Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini cultivate

CC – 	Zona căilor de comunicaţie

GC – 	Zonă de gospodărire comunală

- GCc – Subzona cimitirelor

- GCg – Subzona gospodăriei comunale

V – 	Zona spaţiilor verzi

- Vp – Zona spaţiilor verzi publice

- Va – Zona spaţiilor verzi adiacente cursurilor de apă

A – 	Ansambluri și monumente istorice, situri arheologice, zone de protecție

SA – 	Zonă sport-agrement

Zup – 	Zona unităţilor productive și serviciilor

BUSEȘTI			IS, L, CCr, GC, V, Zup

CERNA-VÂRF			IS, L, CCr, GC, V, A, Zup

DRĂGHEȘTI			IS, L, CCr, GC, V, A, Zup

GIURGIANI			IS, L, CCr, GC, V

ISVERNA			IS, L, CCr, GC, V, A, SA, Zup

NADANOVA			IS, L, CCr, GC, V, A, SA, Zup

SELIȘTEA			IS, L, CCr, GC, A, SA

TURTABA			IS, L, CCr, GC, A, SA

Zonele protejate şi limitele acestora

Monumente istorice

Pe teritoriul comunei Isverna sunt 9 monumente istorice, fără situri arheologice, pentru care au fost stabilite zonele de protecție conform fișelor monumentelor:

- Monumente istorice conform Listei Monumentelor Istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul MC nr. 2361/2010:

1. MH-II-m-B-10349 Biserica de lemn "Sf. Voievozi sat ISVERNA; comuna ISVERNA În fostul sat înglobat Canicea 1783, ref. 1823, pictat 1867, 1892;

2. MH-II-m-B-10401 Biserica de lemn "Sf. Voievozi sat SELIŞTEA; comuna ISVERNA În centrul satului 1763, ref. 1820;

3. MH-II-a-B-10426 Ansamblul bisericii "Sf. Gheorghe" sat TURTABA; comuna ISVERNA Pe deal, la capătul satului;

4. MH-II-m-B-10426.01 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe sat TURTABA; comuna ISVERNA Pe deal, la capătul satului 1829,ref. cu piatră 1870;

5. MH-IV-s-B-10426.02 Cimitirul vechi sat TURTABA; comuna ISVERNA Pe deal, la capătul satului;

6. MH-II-m-B-10427 Casa Elisabeta Negoiţescu sat TURTABA; comuna ISVERNA 24 sec. XIX;

7. MH-II-m-B-10428 Casa Grigore şi Domnica Drăcea sat TURTABA; comuna ISVERNA 58 sec. XIX;

8. MH-II-m-B-10429 Casa de lemn Vasile Păunescu sat TURTABA; comuna ISVERNA 68 sec. XIX sat ŢÂNŢARU;

9. MH-II-m-B-10320 Biserică de lemn sat DRĂGHEŞTI; comuna ISVERNA În centrul satului 1853.

Zonele protejate sanitar sunt zonele de tratare a apei potabile, staţiile de epurare, cimitirele, ferme de animale şi au zone de protecţie stabilite conform legii şi definite conform planşelor de reglementări.

Protejarea unor suprafeţe din extravilan

Terenurile agricole sunt valoroase, pădurea este o zona care ar trebui păstrată ca atare, având un rol deosebit în echilibrul ecologic al zonei.

Interdicţii definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri naturale, servituţi de protecţie

Interdicţii temporare de construire pentru zonele care necesită studii şi cercetări suplimentare.

Interdicţii definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri naturale.

Servituţi de protecţie

Au fost introduse interdicţii definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri naturale şi servituţi de protecţie pentru zona de protecţie a drumurilor, zonele de protecţie a echipamentelor tehnico - edilitare, zona de protecţie sanitara a staţiilor de tratare a apei şi de epurarea apelor uzate menajere, zona de protecţie sanitară a cimitirelor.

Măsuri în continuare

Amenajarea şi dezvoltarea unităţii teritorial administrative de bază în totalitatea ei, se va face în corelare cu teritoriile administrative înconjurătoare.

Şansele de relansare economico-socială a localităţilor va fi în corelare cu programul propriu de dezvoltare stabilit prin strategia de dezvoltare.

Categoriile principale de intervenţie vor trebui să susţină materializarea programului de dezvoltare.

Comunităţile din comuna Tâmna îşi vor păstra şi întări identitatea prin revitalizarea tradiţiilor, sărbătorilor care reprezintă o resursă culturală deosebit de bogată. Atracţia turistică a comunei pentru locuitorii centrelor urbane apropiate va creşte prin valorizarea zestrei etno-folclorice a comunităţilor.

Priorităţi de intervenţie în funcţie de necesităţi şi opţiunile populaţiei vor viza:

- echipare tehnico – edilitară corespunzătoare;

- străzi modernizate şi îmbunătăţirea circulaţiei;

- măsuri pentru prevenirea riscurilor naturale;

- păstrarea şi valorificarea cadrului natural.

4. POLITICI ȘI PROGRAME DE INVESTIȚII PUBLICE NECESARE PENTRU IMPLEMENTARE

Formularea de politici de dezvoltare şi planuri de acţiune au ca scop îmbunătăţirea situaţiei existente, eliminarea disfuncţiunilor existente, echilibrarea unor dezvoltări viitoare şi consolidarea unor direcţii de dezvoltare pentru asigurarea de servicii şi utilităţi, păstrarea calităţii mediului, îmbunătăţirea relaţiilor dintre modul de utilizare a terenului şi condiţiile de trafic, întreţinerea economiei locale, îmbunătăţirea performanţelor instituţionale şi a dezvoltării resurselor umane.