|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fermă de porci GOGOȘU Titular de proiect SC Stegral SRL Locație obiectiv uat. Gogoșu jud. Mehedinți Ostrovu Mare nr. 348 comuna Gogoșu județul Mehedinți |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formular solicitare autorizație IPPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizie | Data | Elaborat de | Verificat de |  |  | Aprobat de şi avizat |  |  |
|  | Rev.1 | 07.02 2022 | Maria BOAMFĂ Ana-Maria CETEAN Horațiu CETEAN Cristian CIUBĂNCAN Oana JIMAN Sergiu MIHUȚ Liana MIHUŢ Vlad MILIN Adrian MUREŞAN Alik PENTELEYCHUK Luminiţa POPA | A. Mureşan |  |  | L. Mihuţ* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 / 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Domeniu de reglementare: Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți |

| www.studiidemediu.ro | R O M A N I A Cluj-Napoca Str. Baladei nr.35 Tel./Fax: 0264 410071 |  |
| --- | --- | --- |
| ISO 9001 | ISO 14001 |  |
| © Unitatea de Suport pentru Integrare, Cluj–Napoca, 2022 Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate S.C Unitatea de Suport pentru Integrare S.R.L. Cluj–Napoca, conform legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Nu este permisă reproducerea integrală sau parţială a lucrării fără consimţământul scris al S.C Unitatea de Suport pentru Integrare S.R.L. Cluj–Napoca, în afara prevederilor legale. |  |  |

*Documentul este asumat prin semnătura olografă a reprezentantului legal al companiei – Administrator Liana Nicoleta MIHUȚ, nemaifiind necesară utilizarea ștampilei potrivit prevederilor legale în vigoare  - Legea 169 din 2019 pentru modificarea și completarea art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, arătând în continuare că potrivit acesteia (art. 1, alin 1^1): “Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, entităților fără personalitate juridică, precum și persoanelor juridice de drept public aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale”

| SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL str. Baladei nr. 35 Cluj-Napoca J12/1014/2001 RO 14054736 Tel/fax: 0264 410071 office@studiidemediu.ro www.studiidemediu.ro | Societatea Comercială ”Unitatea de Suport pentru Integrare” (USI) este o firmă cu capital integral privat organizată sub forma unei Societăţi cu responsabilităţi limitate, înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie Cluj cu nr. de ordine înscris în Registrul Comerţului J/12/1014/12.07.2001 şi având Codul unic de înregistrare RO 14054736. Obiectul principal de activitate al USI constă în Activităţi de consultare pentru afaceri şi management, având însă ca obiecte secundare, Studii şi cercetări în ştiinţe fizice şi naturale. În activitatea sa USI se bucură de colaborarea cu un puternic corp de experţi în domeniu, cu o înaltă pregătire profesională în ştiinţe naturale şi o vastă experienţă în activităţi legate de consultanța de mediu, dar și proiectarea, promovarea şi managementul unor proiecte specifice. USI a fost atestată de către Autoritatea Centrală de Mediu pentru elaborarea Studiilor de impact şi a Bilanţurilor de mediu, iar începând cu anul 2010, USI a fost înscrisă în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului, la poziţia 188, fiindu-i conferită expertiza pentru elaborarea: Raporturilor de mediu, Raporturilor privind impactul asupra mediului, Bilanţurilor de mediu, Raporturilor de amplasament şi a Evaluărilor adecvate. USI, în lumina prevederilor Legii Cercetării, a demarat încă din anul 2011 procedura de acreditare/atestare în domeniul cercetării prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, fiind înregistrată în Registrul Potenţialilor Contractori ai Autorităţii Naţionale pentru Cercetare şi Ştiinţă (ANCS). USI deține Autorizație AFER încă din anul 2016, fiind de asemenea selectat ca furnizor de servicii de specialitate pentru lucrări de infrastructură majoră CF. USI a fost calificată ca furnizare servicii şi studii necesare în procesul de evaluare impact de mediu şi evaluare a impactului social şi de mediu în scopul autorizărilor proiectelor de investitii şi modificărilor majore ale SNN-SA sucursala CNE Cernavodă şi pentru servicii de monitorizare a impactului factorilor de mediu conform planurilor de monitorizare aferente autorizărilor de mediu emise de autorităţile competente fiind în conformitate cu cerinţele de servicii în conformitate cu NMC-07, NMC-04 şi coordonarea activităţilor de evaluare şi monitorizare în acord cu cerinţele normelor CNCAN specifice, NSR 21, NSR 22 şi Norme privind cerinţele de baza de securitate radiologica. USI este certificată prin Sistemul de Management al Calităţii prin ISO:9001 şi ISO:14001. |
| --- | --- |
| Ferma de porci Gogoșu | Titular SC Stegral SRL Ostrovu Mare, nr. 348, com. Gogoșu, jud. Mehedinți Date comerciale CUI: RO18228584; J25/702/2005 Reprezentant legal Administrator: Adrian ANDRECA |

Lista de abrevieri şi acronime utilizate

| ABA | = | Administraţia Bazinală de Apă |
| --- | --- | --- |
| AGA | = | Autorizaţie de Gospodărire a Apelor |
| ANAR | = | Administraţia Naţională Apele Române |
| APM | = | Agenţia de Protecţie a Mediului |
| BAT | = | Best Available Techniques (cele mai bune tehnici disponibile) |
| BBOP | = | Business and Biodiversity Offset Progamme (program de echilibrare a biodiversităţii cu investiţiile) |
| BH | = | Bazin hidrografic |
| CJ | = | Consiliul Judeţean |
| CL | = | Consiliul Local |
| CLC | = | CORINE Land Cover |
| CU | = | Certificat de urbanism |
| DC | = | Drum comunal |
| DJ | = | Drum județean |
| DN | = | Drum național |
| DS | = | Direcţia Silvică |
| EA | = | Evaluare adecvată |
| EIM | = | Evaluarea Impactului asupra Mediului |
| EM | = | Evaluare de mediu |
| GM | = | Garda de Mediu |
| GNM | = | Garda Naţională de Mediu |
| ha | = | Hectar (hectare) |
| IPG | = | Indice de poluare globală |
| IPJ | = | Inspectoratul de Poliţie Judeţean |
| ITRSV | = | Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Cinegetic |
| IUCN | = | Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii |
| kg | = | Kilogram(e) |
| km | = | Kilometru(i) |
| m | = | Metru (metri) |
| mc | = | Metru (metri) cubi |
| MH | = | (județul) Mehedinți |
| mp | = | Metru (metri) pătraţi |
| OS | = | Ocol Silvic |
| PATJ | = | Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean |
| PATZ | = | Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal |
| PM | = | Plan de Management |
| POT | = | Procent de ocupare al terenului |
| PUG | = | Plan Urbanistic General |
| PUZ | = | Plan Urbanistic Zonal |
| RA | = | Raport de amplasament |
| RIM | = | Raport evaluare de mediu |
| RM | = | Raport de mediu |
| RS | = | Raport de risc |
| RSEIM | = | Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului |
| u.a. | = | Unitate Amenajistică |
| UP | = | Unitate de Producţie |
| USI | = | SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL |
| UVM | = | Unităţi „Vită Mare” |
| vl | = | valoare limită |
| vla | = | valoare limită anuală |
| vlo | = | valoarelimită orară |
| vlz | = | valoare limită zilnică |

Definirea şi înţelesul unor termeni utilizaţi

| Amprenta proiectului | = | Este o măsură a impactului ce de cele mai multe ori face referire la desfăşurarea (proiecţia) dimensională a acestuia (aria de desfăşurare) suprapusă categoriilor de habitate; |
| --- | --- | --- |
| Amprenta ecologică | = | Reprezintă totalitatea sarcinilor ecologice presupuse de implementarea unui proiect şi manifestate prin efectele induse de diversele categorii de impact (diret/indirect/cumulat, etc.) |
| Analiza expert | = | Reprezintă un demers prin care în lipsa unor elemente certe, concrete de cuantificare se parcurg mai multe trepte de analiză cărora le corespunde câte un nivel de relaţionare stabilit în mod convenţional; un astfel de procedeu este menit a facilita interpretarea unor scenarii, soluţii, modele, etc. |

Cuprins

FORMULARUL DE SOLICITARE A AUTORIZATIEI IPPC	7

Cuprins	7

FORMULAR DE SOLICITARE	8

SECȚIUNEA 0 – Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalației care solicita autorizarea activitatii.	8

Numele instalației	8

Numele Solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului.	8

Activitatea sau activităţile conform Anexei I din legea 278 din 2013 privind emisiile industriale	8

Alte activitățu cu impact semnificativ desfășurate pe amplasament	8

Activitatea face parte din sectoarele incluse în autorizarea IPPC	8

Informația solicitată de art. 12 alin.1-3 a Legii 278 din 2013 privind emisiile industriale	10

Lista de verificare a conținutului documentației de solicitare	11

SECȚIUNEA 1 – Rezumat non-tehnic	12

Localizare	12

Vecinătăți	15

Structură funcțională	16

SECȚIUNEA 2 – Tehnici de management	18

2.1. Sistemul de management	18

Titularul de activitate	18

Consultantul tehnic	18

2.2. Sumar de conformare la exigențele BAT	19

2.3. Intrări de materii prime	22

2.4. Cerințe BAT în relație cu consumurile specifice de materii prime	27

2.5. Auditul minimizării deșeurilor prin minimizarea consumurilor și a inputurilor de materii prime	27

2.6. Utilizarea apei	28

2.6.1. Alimentarea cu apă potabilă	28

2.6.2. Instalații de captare	29

2.6.3. Alimentarea cu apă tehnologică	29

2.6.4. Instalații de tratare	29

2.6.5. Instalații de aducțiune și înmagazinare	30

2.6.6. Volume de ape	30

SECȚIUNEA 3 – Principiile activității	36

3.1. Inventarul proceselor	36

3.2. Descrierea proceselor	37

3.2.1. Popularea halelor	37

3.2.2. Creșterea porcilor pentru producția de carne	37

3.2.3. Supravegherea și îndepărtarea mortalităților	39

3.2.4. Depopularea	39

3.2.5. Curățarea halelor prin mijloace mecanice și manuale	39

3.2.6. Revizia tehnologică	40

3.2.7. Igienizare și dezinfecție	40

3.2.8. Pegătirea pentru populare	40

3.2.9 Procese conexe	40

3.3. Inventarul ieșirilor	41

3.3.1. Inventarul produselor generate	41

3.3.2. Inventarul deșeurilor	41

3.4. Sistemul de exploatare	47

3.5. Coroborarea cu cerințe BAT	47

SECȚIUNEA 4 – Emisii. Măsuri de reducere a poluării	55

4.1. Emisii punctiforme	55

4.1.1. Determinarea emisiilor de poluanți (calcule matematice)	55

4.1.2. Managementul mirosurilor	76

4.2. Surse mobile	76

4.3. Emisii de N	76

4.4. Măsuri de reducere a emisiilor de noxe	78

4.5. Emisiile de mirosuri	78

4.6. Managementul mirosurilor	80

4.7. Zgomot și vibrații	82

4.7.1. Surse de zgomot	82

4.7.2. Receptori	82

4.7.3. Studii privind măsurarea zgomotului	83

4.7.4. Limite	83

SECȚIUNEA 5 – Cerințe energetice	84

5.1. Consumul de energie	84

5.2. Intreținere	84

5.3. Măsuri tehnice	85

5.4. Măsuri de întreținere a clădirilor	86

5.5. Propuneri vizând creșterea eficienței energetice	86

SECȚIUNEA 6 – Accidente și consecințele lor	87

6.1. Controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase – Directiva SEVESO	87

6.2. Plan de management al accidentelor	87

SECȚIUNEA 7 – Monitorizare	88

Monitorizarea de mediu	88

SECȚIUNEA 8 - Dezafectare	90

SECȚIUNEA 9 – Impact de mediu	91

SECȚIUNEA 10 – Concluzii generale și recomandări	92

FORMULARUL DE SOLICITARE A AUTORIZATIEI IPPC

| Obiectivul | FERMA DE PORCI, COM. GOGOŞU, JUDEŢUL MEHEDINŢI, ROMANIA |
| --- | --- |

| Beneficiar | S.C. STEGRAL S.R.L. COM. GOGOŞU, SAT. OSTROVU MARE, NR.348, JUDEŢUL MEHEDINŢI |
| --- | --- |

| Etapa | Revizie/actualizare având la bază Autorizația Integrată de mediu 65 din 03.02.2012 |
| --- | --- |

FORMULAR DE SOLICITARE

SECȚIUNEA 0 – Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalației care solicită autorizarea activității.

Numele instalației

FERMA DE PORCI COM. GOGOŞU, JUDEŢUL MEHEDINŢI, ROMANIA conform Anexei 1 din OUG 152/2005, aprobat cu Legea 84/2006: Anexa 1 – Categorii de activități industriale 6.6- instalaţii pentru creşterea intensivǎ a porcilor având o capacitate mai mare de: 2000 de locuri pentru porci de producţie (cu o greutate ce depǎşeşte 30 kg); - Cod CAEN: 0146 – creşterea porcinelor

Numele Solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului.

Titular: S.C. STEGRAL S.R.L. Adresa: LOCALITATEA OSTROVU MARE,COM. GOGOŞU, NR.348, JUDEŢUL MEHEDINŢI Certificat de înregistrare: RO 18228584 Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J25/702/2005 Telefon: 0730008849 Fax: 0252 – 333544 Adresa de e-mail: adiandreca@yahoo.com

Activitatea sau activităţile conform Anexei I din legea 278 din 2013 privind emisiile industriale

- Cod NOSE-P, conform HG 140/2008: 110.04– Fermentaţie entericǎ 110.05– Managementul dejecţiilor animaliere - Cod SNAP, conform HG 140/2008: 1004 – Fermentaţie entericǎ 1005 – Managementul dejecţiilor animaliere - Cod CAEN 0161 Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare

Alte activitățu cu impact semnificativ desfășurate pe amplasament

Nu este cazul

Activitatea face parte din sectoarele incluse în autorizarea IPPC

Da.

Conform Legii 278 din 2013 privind emisiile industriale – Anexa 1: art. 6.6, 6.6- instalaţii pentru creşterea intensivǎ a porcilor având o capacitate mai mare de: 2000 de locuri pentru porci de producţie (cu o greutate ce depǎşeşte 30 kg);

- Numele şi prenumele proprietarului: Adrian ANDRECA

- Numele şi funcţia persoanei împuternicite să reprezinte titularul activităţii/operatorul instalaţiei pe tot parcursul derulării procedurii de autorizare: administrator Adrian ANDRECA

- Numele şi prenumele persoanelor responsabile cu activitatea de protecţie a mediului: Sergiu I.N. MIHUȚ

- Consultant tehnic de specialitate: SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL

- Persoană de contact consultant tehnic de specialitate: Sergiu I.N. MIHUȚ

Adresa de e-mail: office@studiidemediu.ro

În numele firmei mai sus menţionate, solicităm prin presenta, emiterea unei autorizaţii integrate conform prevederilor OUG privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

98Titularul de activitate/operatorul instalaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate autorităţii competente pentru protecţia mediului în vederea analizării şi demarării procedurii de autorizare.

| Nume Adrian ANDRECA |  |
| --- | --- |
| Funcţia Administrator |  |
| Semnătura şi ştampila |  |
| Data 20.01.2022 |  |

Informația solicitată de art. 12 alin.1-3 a Legii 278 din 2013 privind emisiile industriale

Prin legea 278 din 2013 privind emisiile industriale se urmărește prevenirea și controlul integrat al poluării rezultate din activitățile industriale, stabilind condițiile pentru prevenirea sau, în cazul în care nu este posibil, pentru reducerea emisiilor în aer, apă și sol, precum și pentru prevenirea generării deșeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecție a mediului, considerat în întregul său.

Prin art. 12, alin. 1-3 se fac precizări cu privire la normativul de conținut și categoriile pe care astfel de documentații trebuiesc să le acopere.

În acest sens, astfel de documentații trebuie să cuprindă următoarele secțiuni:

| Descriere asupra: | Prezentare sub forma de: | Pg. |
| --- | --- | --- |
| instalației și a activităților desfășurate la nivelul obiectivului | Formular – Secțiunea 4 |  |
| materiile prime și auziliare, alte substanțe și energia utilizată sau generată de instalație | Formular – Secțiunea 3 |  |
| sursele de emisii din instalație | Formular – Secțiunea 5 |  |
| condițiile amplasamentului pe care se află instalația | Raport de amplasament Formular – Secțiunea 11 |  |
| natura și cantitățile estimate de emisii din instalație de la nivelul fiecărui factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului | Formulare – Secțiunile 1, 12 și 13 |  |
| tehnologiei propuse și alte tehnici pentru prevenirea sau unde este posibilă reducerea emisiilor de la nivelul instalației | Formulare – Secțiunile 3.2., 3.2.4. și 12 |  |
| acolo unde este cazul, propuneri de măsuri pentru prevenirea și recuperarea deșeurilor generate de la nivelul instalației | Formular – Secțiunea 5 |  |
| măsuri suplimentare planificate în vederea conformării la principiile generate ce decurg din obligațiile de bază ale operatorului | Formular – Secțiunea 14 |  |
| a). se demonstrează că sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în mod special prin aplicarea BAT | Formulare – Secțiunile 3.2 și 12 |  |
| b). se demonstrează că instalația nu este în măsură a conduce la generarea unei poluări semnificative | Formular – Secțiunea 13 |  |
| c). este evitată pe cât posibil generarea de deșeuri, iar managementul acestora este conform, existând preocupări în direcția recuperării acestora | Formular – Secțiunea 6 |  |
| d). energia este utilizată eficient | Formular – Secțiunea 7 |  |
| e). sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor lor | Formular – Secțiunea 8 |  |
| f). sunt luate măsurile necesare în scopul evitării oricăror riscuri, la încetarea de activitate, astfel încât amplasamentul să se regăsească într-o stare satisfăcătoare | Formular – Secțiunea 10 |  |
| - măsurile planificate pentru monitorizarea emisiilor | Formular – Secțiunea 11 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formulare – Secțiunile 4.15 și 12 |  |
| Rezumat non-tehnic | Formular – Secțiunea 1 |  |

Lista de verificare a conținutului documentației de solicitare

| Element | Secțiunea relevantă | Verificat de solicitant | Verificat de APM MH |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea face parte din sectoarele incluse în autorizarea IPPC | Secțiunea 0 | Da |  |
| Dovada că taxa pentru etapa de evaluare a documentației de solicitare a autorizației a fost achitată | OP | Da |  |
| Formularul de solicitare completat | Prezentul document | Da |  |
| Rezumat non-tehnic | Conținut în Formularul de solicitare | Da |  |
| Diagrame ale proceselor tehnologice (schematic) | Secțiunea 4.5 | Da |  |
| Raport de amplasament | Anexat | Da |  |
| Analize cost-beneficiu realizate pentru variante ale BAT | Nu este cazul |  |  |
| Evaluare BAT pentru întreaga instalație | Secțiunea 4.15 | Da |  |
| Organigrama instalației | Secțiunea 2.1 | Da |  |
| Planul de situație | Secțiunea 1 | Da |  |
| Bilanț teritorial | Secțiunea 1 | Da |  |
| Locație/localizare administrativă și geografică | Secțiunea 2.3.5. | Da |  |
| Localizarea (părți ale instalației) cu potențial de generare a mirosurilor | Secțiunea 4.14 | Da |  |
| Receptori sensibili – factor de mediu apă | Secțiunea 2.4 | Da |  |
| Receptori sensibili – factor de mediu aer | Secțiunea | Da |  |
| Puncte de emisii continue și fugitive |  | Da |  |
| Puncte propuse penru monitorizare | Secțiunea 13.2 | Da |  |
| Alți receptori sensibili din punt de vedere al mediului, inclusiv habitate și zone de interes științific | Secțiunea 13.5 | Da |  |
| Planuri de amplasament | Anexat | Da |  |
| Modelarea dispersiei poluanților – factorul de mediu aer | Secțiunea 4 | Da |  |
| Harta prezentând rețeaua de arii naturale protejate în raport cu obiectivul studiat | Secțiunea 13.5 | Da |  |
| Documente de reglementare anterioare | AIM 65/2012 | Da |  |
| Alte studii și documentații relevante |  |  |  |
| Acte de reglementare | AGA 134/10.11.2022 | Da |  |
| Alte documente relevante | Anexate | Da |  |
| Copie a anunțului [public | Anexat | da |  |

SECȚIUNEA 1 – Rezumat non-tehnic

Documentația de față tratează elementele ce stau la baza reglementării activitătii Fermei de porci Gogoșu, în activitate din anul 2012. Activitatea fermei se desfășoară la nivelul unei ferme dedicate, a cărei construire a fost finalizată la nivelul anului 2012. Activitatea este operată de SC Stegral SRL, fiind încadrată în activitățile ce impun o reglemenare atentă, particulară emisiilor industriale, la nivelul acesteia, efective populate depășind 2000 capete de porci, pe durata unui an.

Prezentul Formular de solicitare este însoțit și de Raportul de amplasament, respectiv de anexe ce conțin copii ale celor mai relevante documente legate de activitatea de reglementat.

Documentația răspunde astfel exigențelor de natură tehnică și administrativă impuse prin Ordinul 818 din 2013, fiind necesară revizuirii/actualizării documentației de reglementare existente.

În cadrul procesului analitic, procesele tehnologice derulate la nivelul obiectivului, au fost comparate cu:

- Ghidului BAT – Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs;

- prevederile Legii 278 din 2013 privind emisiile industriale, activități care se încadrează în Anexa I, la punctul 6.6- instalaţii pentru creşterea intensivǎ a porcilor având o capacitate mai mare de: 2000 de locuri pentru porcii de producţie (cu o greutate ce depǎşeşte 30 kg);

- prevederile BAT/BREF din domeniu;

- Ghidul din 20 februarie 2020 privind instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă, inclusiv a păsărilor de carne, păsărilor ouătoare, porcilor și scroafelor.

De asemenea s-a mai ţinut cont de prevederile desprinse din Ghidul crescătorului privind protecția și bunăstarea porcinelor, respectiv de Ghidul Farming for Natura 2000 Guidance on how to support Natura 2000 farming systems to achieve conservation objectives, based on Member States good practice experiences, din perspectiva suprapunerii fermei cu situl Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița.

O trecere în revistă a legislației relevante este realizată în cadrul Raportului de amplasament ce însoțește prezenta documentație – Secțiunea 1.3.

Amplasamentul fermei se regăsește pe un teren plan, geologia fiind dominată de strate și orizonturi aluvionare ce au dat naștere unei morfologii de tip insular pe cursul șenalului Dunării, în dreptul localității Gogoșu. Astfel întreaga structură a rezultat în urma depunerilor de aluviuni purtate de fluviul Dunărea, față de a cărui albie minoră se regăsește la o distanță de aproximativ 630m (în linie dreaptă).

Ferma de creştere a porcilor, din punct de vedere administrativ este situată în Comuna Gogoșu, fiind localizată la nivelul satului component Ostrovu Mare.

Zona aparține culoarului luncii Dunării.

Localizare

Coordonatele Stereo `70 ale punctelor de referinţă (colţuri) ale perimetrului de exploatare sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos.

Tabel 1. Coordonatele Stereo `70 ale punctelor de referinţă

| X | Y |
| --- | --- |
| 302061.376 | 324886.957 |
| 302061.472 | 324886.930 |
| 302098.393 | 324876.434 |
| 302098.558 | 324877.102 |
| 302133.404 | 324867.421 |
| 302071.422 | 324615.471 |
| 302036.319 | 324624.107 |
| 301999.069 | 324633.271 |
| 301998.972 | 324633.295 |

Figura 1. Localizarea proiectului şi căile de acces din zona de implementare a proiectului [prelucrat dupa GoogleEarth®]

| Figura 2. Situarea obiectivului față de zonele de locuire [prelucrat dupa GoogleEarth®] |  |
| --- | --- |

Figura 3. Amplasamentul Fermei Gogoșu

[prelucrat dupa GoogleEarth®]

Vecinătăți

Întreaga zonă este dominată de agroecosisteme, în proximitate regăsindu-se obiectivul hidroenergetic Porțile-de-Fier II, respectiv stația de transformare ce îl deservește.

Localitatea Ostrovu Mare se regasește la aproximativ 1 km de zona fermei.

În stabilirea vecinătăților obiectivului s-a ținut cont de prevederile Normelor de amplasare a obiectivelor având astfel de funcțiuni, așa cum sunt acestea prevăzute prin OM 119 din 2014 cu completările și modificările ulterioare, art. 11, prin care se prevede că distanța minimă de protecție sanitară dintre teritoriile protejate și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației, pentru fermele de porci cu un efectiv cuprins între 1000 și 10000 capete, ca fiind de 1000m (vezi Figura 2 și Figura 4).

Prin Legea 204 din 2008, art. 3, alin. 1 și ale Normelor de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997, se impun distanțe de siguranță ce coincid cu cele impuse prin OM 119 din 2014 cu completările și modificările ulterioare.

Figura 4. Reprezentarea cartografică a perimetrului de protecție sanitară stabilit conf. prevederilor OM 119 din 2014 cu completările și modificările ulterioare

Structură funcțională

Activitatea se desfăşoară în:

- 3 hale, cu o capacitate totală de 2850 locuri maxim, din care:

  - 1 hală existentă și autorizată pentru o capacitate de 950 capete porci;

  - 2 hale complet automatizate cu o capacitate de 950 capete fiecare;

- Birou amenajat între hale + filtru sanitar la nivelul fiecărei hale+ filtru medic veterinar.

Pe amplasament  sunt realizate următoarele obiective:

•	Bucătărie furajeră (corp administrativ, filtru sanitar angajaţi) - 223 mp - compusă din 4 silozuri pentru cereale, 4 bucăți sonde de aspirație, tubulatură de aspirație și refulare, moară cu ciocanele, transportor melcat pentru transportul măcinișului  de la moară la amestecător, transportor cu spirală pentru transportul premixurilor la amestecător, amestecător vertical, doze tensiometrice, transportor melcat înclinat pentru golirea amestecătorului, deviator în ‘’y ‘’ pentru încărcat sacii Trevira, saci Trevira pentru produsul finit, computer de cântărire-dozare, tablou electric și întrerupator principal.

•	Silozuri de furajare - 236 mp - pentru stocarea furajelor conectate la amestecătorul existent în bucătaria furajeră ;

•	Platforme şi drumuri  de acces 			-  953 mp

•	Dezinfector rutier			 		-  1 buc

•	Împrejmuiri 					-   760 ml

•	Sistem  de alimentare cu apă (rezervor, puţuri) 	- 20,5 mp-constituit din puț forat cu adâncime de 49 m și 4

rezervoare de apă cu o capacitate de o tonă fiecare

•	Bazin de colectare ape uzate menajere		-   25 mc – 1 buc

•	Rigole de canalizare pluvială

•	Bazin de colectare dejecţii lichide subteran 		-   1750,8  mc – 3 buc - amplasat sub fiecare hală este

prevazut cu base vidanjabile deasupra cărora sunt amplasate ventilatoare-exhaustoare.

Fiecare bazin este racordat la un sistem de canalizare dejectii care face legatura cu laguna de stocare a dejectiilor aflată în exteriorul halelor, cu o capacitate suficientă pentru a asigura fermentația dejecțiilor cel puțin  6 luni.Transportul și împraștierea mixturii după perioada de fermentare se face cu ajutorul unui utilaj special (vidanja) pe suprafețele agricole deținute în arendă sau în proprietate în funcție de tehnologia de pregătire și cultivare a terenurilor agricole.

•	Transformator propriu cu o putere de 100 kva fara PCB pus in funcțiune in anul 2008;

Bilanţul teritorial  pentru zona studiată este:

- suprafaţă acoperişuri : 			S1 = 0,2464 ha,

- suprafaţă drum, platformă betonată:	S2 = 0,1189 ha,

- suprafaţă spaţii verzi : 			S3 = 1,7420 ha,

TOTAL		S = 1,96 ha

Din zonele imediat proximale nu au fost identificate populaţii de specii sau habitate criteriu de interes conservativ, impactul limitat asupra elementelor criteriu fiind demonstrat prin parcurgerea etapei de Evaluare adecvată

Capacitățile de producție din prezent, răspund unor exigențe legate de modalitățile de creștere în regim intensiv a porcilor, fiind însă vizate în continuare soluții pentru creșterea eficienței energetice și scăderea costurilor de producție prin achiziționarea unor echipamente și utilaje mai performante.

În cadrul documentațiilor prezente, a fost parcursă o analiză a influenței activităților specifice asupra factorilor de mediu, întregul demers fiind parcurs în relație cu exigențele impuse prin actele de reglementare pe linie de mediu.

Pe lângă o trecere în revistă a rezultatelor desprinse din programele de monitorizare asumate în perioada de funcționare (2012 – prezent) și a datelor transmise prin Rapoartele anuale de mediu, s-a realizat și o comparație cu cerințele BAT desprinse din Directiva 2010/75/EU privind Emisiile Industriale, a Prevenirii și controlul poluării integrate (IPPC), precum și a Ghidului BAT – Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs.

De asemenea, pentru actualizarea unor date asupra parametrilor ce caracterizează factorii de mediu, au mai fost întreprinse analize punctuale pe perioada de evaluare a amplasamentului.

Din datele analizate, s-au putut constata următoarele aspecte:

- Activitatea fermei de creștere a porcilor operată de SC Stegral SRL se realizează în conformitate cu reglementările impuse pe linie de mediu;

- Creșterea porcilor se realizează cu respectarea cerințelor BAT din domeniu;

- Incintele de creștere au făcut obiectul unor proiecte anterioare de reabilitare și punere în operă ce au vizat și investiții în direcția creșterii randamentului energetic; fluxurile tehnologice sunt asigurate de dotări corespunzătoare, automatizate; funcționarea pe viitor nu va presupune asumarea unor măsuri și investiții semnificative, fiind preconizate a se realiza doar intervenții legate de întreținere, îndepărtarea unor avarii/disfuncționalități sau măsuri punctuale de retehnologizare a unor elemente de la nivelul echipării tehnologice;

- Aplicând principiul precauționar, a fost revizuit și propus un nou Plan de monitorizare în corelație cu principalele etape de operare ale obiectivului;

- Operarea pe viitor a fermei se încadrează în limitele impuse de norme și legislația specifică în domeniu;

- Pentru funcționarea obiectivului nu au fost identificate alte alternative tehnologice care să vizeze o optimizare a fluxurilor și proceselor derulate la nivelul obiectivului sau vizând alte amplasamente. În scopul optimizări unor procese și pentru a diminua riscuri de mediu, au fost propuse unele măsuri suplimentare ce vin să revitalizeze elemente de la nivelul spațiilor verzi.

SECȚIUNEA 2 – Tehnici de management

2.1. Sistemul de management

Titularul de activitate

SC STEGRAL SRL

Consultantul tehnic

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL deține certificatele sistemelor de management, după cum urmează:

- implementarea și menținerea unui Sistem de management al calității începând cu anul 2010 pentru ISO 9001 Certificat C723/Isotrans SR EN ISO 9001:2015 în domeniul Activității de consulanță pentru afaceri, management și Studii de mediu, monitorizare a factorilor de mediu, modelare GIS;

- implementarea și menținerea unui Sistem de management de mediu începând cu anul 2010 pentru ISO 14001 Certificat C378/Isotrans SR EN ISO 154001:2015 în domeniul Activității de consulanță pentru afaceri , management și Studii de mediu, monitorizare a factorilor de mediu, modelare GIS.

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL este Atestată în domeniul elaborării studiilor de mediu, fiind înscrisă în Registrul național al elaboratorilor de studii de mediu din România sub nr. 188/2019 și înscrisă în Lista experților care elaborează studii de mediu sub nr. 336/2020, înscriere reînoită sub nr. 888/2021.

De asemenea echipa experților înscriși în Lista experților care elaborează studii de mediu și care au participat la elaborarea prezentei documentații este compusă din:

- biol. Msc. Maria BOAMFĂ				nr. înscriere 327/2020

- ing. mediu Msc. Alic PENTELEYCHUK		nr. înscriere 328/2020

- ing. mediu Msc. Oana JIMAN			nr. înscriere 329/2020

- ing. geol. Msc. Adrian MUREȘAN			nr. înscriere 330/2020

- ing. silv. Msc. Horațiu CETEAN			nr. înscriere 331/2020

- ing. silv Msc. Ana-Maria CETEAN			nr. înscriere 332/2020

- biol. Msc. Vlad-Ștefan MILIN			nr. înscriere 333/2020

- biol.agr. drd. Liana MIHUȚ				nr. înscriere 334/2020

- ing. econom. Luminița POPA			nr. înscriere 335/2020

2.2. Sumar de conformare la exigențele BAT

Tabel 2.  Chestionar prin care se stabilește conformarea la exigențele BAT

| Cerința caracteristică BAT | Conformare | Document de referință sau data până la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilități |
| --- | --- | --- | --- |
| Aveți o politică de mediu recunoscută oficial? |  |  |  |
| Aveți programe preventive de întreținere pentru instalațiile și echipamentele relevante? | DA | Scheme de întreținere Fișe tehnice | Serviciul tehnic de întreținere |
| Aveți o metodă de înregistrare a necesităților de întreținere și revizie? | DA | Grafice/calendare de revizii și reparații | Serviciul tehnic de întreținere |
| Performanța/acuratețea de (auto)monitorizare și măsurare. | DA | Buletine de monitorizare realizate de terți independenți |  |
| Aveți un sistem prin care identificați principalii indicatori de performanță în domeniul mediului? | DA | Programul de monitorizare Criterii și indicatori stabiliți prin RAM în corespondență cu documentele de reglementare |  |
| Aveți un sistem prin care stabiliți și mențineți un program de măsurare și monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea și îmbunătățirea performanței? | DA | Sisteme de stocare a informației tip data-logger și de memorie asociate sistemelor computerizate de control și gestiune a instalațiilor | Serviciul tehnic de întreținere Responsabil de mediu |
| Există un Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale? | DA |  | Director tehnic |
| Sunt identificați principalii indicatori folosiți în cadrul Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale? |  |  |  |
| Există și se aplică sisteme de instruire (sau acestea sunt programate a se desfășura în următoarele 2 luni de la emiterea AIM) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanții și cei care achiziționează produse? |  |  |  |
| Sunt conștientizate implicațiile ce derivă din reglementările impuse prin AIM legate de activitatea companiei și pentru sarcinile de lucru? |  |  |  |
| Sunt conștientizate efectele potențiale asupra mediului rezultate din funcționarea în condiții normale și condiții anormale? |  |  |  |
| Este conștientizată necesitatea raportării abaterilor de la condițiile AIM? |  |  |  |
| Sunt asumate măsuri privind prevenirea emisiilor accidentale și sunt luate aplicate proceduri de adresare a acestora, inclusiv pentru situații în care apar emisii accidentale? |  |  |  |
| Sunt conștientizate necesitățile de implementare și menținere a evidențelor de instruire? | DA | Program de instruiri | Director tehnic |
| Există o declarație clară a abilităților și competențelor necesare pentru posturile cheie? |  |  |  |
| Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (dacă există) și în ce măsură operatorul se conformează acestora? |  |  |  |
| Există proceduri scrise pentru managementul, investigarea, comunicarea și raportarea incidentelor de neconformare actuală sau potențială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs și pentru inițierea și aplicarea de măsuri preventive și corective? |  |  |  |
| Există o procedură scrisă pentru evidența, investigarea, comunicarea și raportarea sesizărilor privind protecția mediului incluzând luarea de măsuri corective și de prevenire a reapariției acestora? | DA | Derivate din Fișa postului | Responsabil de mediu |
| Există un mod regulat de audituri independente (preferabil) pentru a verifica dacă toate activitățile sunt conforme cu cerințele de mai sus? (a se menționa organismul de auditare) | NU |  |  |
| Frecvența auditurilor | NU |  |  |
| Revizuirea și raportarea performanțelor de mediu | DA | prin RAM proceduri de vizare anuală a AIM | responsabil de mediu |
| Este demonstrat clar și formalizat prin documente specifice că managementul de vârf analizează progresul programelor de îmbunătățire a calității mediului cel puțin o dată pe an? | NU |  |  |
| Există o evidență formalizată (documentată) asupra controlului modificării procesului în instalație? | NU |  |  |
| Există o evidență formalizată (documentată) asupra proiectării și retrospectivei instalațiilor noi, a tehnologiei sau a altor proiecte importante? | NU |  |  |
| Există o evidență formalizată (documentată) asupra aprobării de capital? | NU |  |  |
| Există o evidență formalizată (documentată) asupra alocării de resurse? | NU |  |  |
| Există o evidență formalizată (documentată) asupra planificării și programării? |  |  |  |
| Există o evidență formalizată (documentată) asupra includerii aspectelor de mediu în procedurile normale de funcționare? | NU |  |  |
| Există o evidență formalizată (documentată) asupra politicii de achiziții? | NU |  |  |
| Există o evidență formalizată (documentată) asupra evidențelor contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate și nu cu cheltuielile de regie? | NU |  |  |
| Face compania rapoarte privind performanțele de mediu bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit) pentru informații solicitate de Autoritatea de reglementare? | DA | RAM | Responsabil de mediu |
| Face compania rapoarte privind performanțele de mediu bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit) pentru eficiența sistemului de management față de obiectivele și scopurile companiei și îmbunătățirile viitoare planificate? | NU |  |  |
| Se fac raportări externe, preferabil prin declarații publice privind mediul? | NU |  |  |

Informații suplimentare: nu este cazul.

Din parcurgerea evaluării privind sumarul de conformare la exigențele BAT, se pot trage următoarele concluzii:

- Obiectivul este gestionat conform principiilor BAT, secvențele tehnologice cele mai importante fiind racordate în acest sens în mod concret exigențelor din domeniu;

- Din punct de vedere al unor măsuri de natură administrative, ce privesc în mod particular formalizarea (scriptică) a unor etape, există unele carențe ce sunt puse pe seama:

- Structurii restrânse a activității, capacităților limitate de producție;

- Dimensiunii personalului, ce facilitează o comunicare preponderent informală, făcând apel la mijloace directe de transfer a informației (verbal, email, comunicări text on-line etc.);

- Domeniului îngust de activitate ce nu presupune fluxuri tehnologice interconectate complexe/complicate.

În relație cu aceste aspecte, există un angajament asumat de către managementul companiei privind îmbunătățirea sistemelor de gestiune și o apropiere cât mai intimă față de cerințele/exigențele BAT, înțelegându-se relevanța acestora.

Tabel 3. Matrice analitică privind managementul documentațiilor și al registrelor

| Cerința caracteristică a BAT | Unde este păstrată | Cum se identifică | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentației și al registrelor pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului de management pentru |  |  |  |
| Politici | Calitate – mediu | prin afișare |  |
| Responsabilități | Angajați | Fișe de post |  |
| Ținte | de conformare | prin raportare la documentele de reglementare |  |
| Evidențele de întreținere | Companie | Registrul de tură |  |
| Proceduri | în lucru |  |  |
| Registre de monitorizare | Responsabil protecția mediului | Registru |  |
| Rezultatele auditurilor | Birou tehnic | Arhive |  |
| Rezultatele revizuirilor | Birou tehnic | Buletine de revizii |  |
| Evidențele privind sesizările și incidentele | Birou tehnic Responsabil SSM Responsabil mediu | Sesizări Registrul de sesizări |  |
| Evidențele privind instruirile | Responsabil SSM | Fișe de protecția muncii și SM |  |

2.3. Intrări de materii prime

O analiză privind intrările de materii prime este parcursă sub forma unei matrici analitice prezentate în tabelul nr. 4 .

Tabel 4. Matricea analitică privind selectarea materiilor prime / materiale auxiliare / combustibili

| Principalele materii prime / utilizări | Natura chimică / compoziție / fraze de pericol | Atribute cantitative și calitative | Pondere % regăsită în alte componente | Impact asupra mediului acolo unde este cunoscut | Există o alternativă adecvată (pentru cele ce prezintă un impact/risc semnificativ) și va fi aceasta utilizată (dacă nu, de ce?) | Mod de stocare (A-D) Prezintă materialul un risc semnificativ pentru mediu? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Furaje pentru hrănirea porcilor | materie organică (măciniș de cereale, șrot de soia, ulei de soia/floarea soarelui) și anorganică (complexe de minerale, vitamine, medicație etc.) solidă în stare uscată; compoziția respectă rețetele specifice adaptate vârstelor de creștere; nu prezintă fraze de risc. | aprox. 2633t/an; cu respectarea proporției de N, evitându-se concentrate proteice; conform rețetarului de creștere. | 2% - pierderi cauzate în secvențele comportamentale de hrănire. | Potențial de creștere a conținutului de materie organică, cel puțin parțial anulat de procesele fermentative de la nivelul rigolelor. | Utilizarea sistemelor de hrănire ce garantează pierderi minimale; aplicarea unui program continuu de întrețiere a sistemelor de furajare; în cadrul obiectivului se utilizează cele mai moderne soluții de furajare, fiind puse în funcțiune linii automatizate; La ora actuală nu există soluții tehnologice cu un raport randament/preț care să justifice asumarea unor măsuri de retehnologizare. | A E |
| Purcei 20-25kg pentru îngrășare | viu nu prezintă fraze de risc. | popularea se face în baza contractuală de la furnizori cu experiență cu hibrizi înalt productivi: 2850 capete / ciclu 8550 capete / an. | >1% mortalitate | Anulat, prin aplicarea măsurilor de gestiune strictă a cadavrelor prin firme specializate. | Nu există alternative (ex. suprapopulare inițială pentru compensarea mortalității). | D |
| Apa pentru adăpat, spălare și consumuri igienico-sanitare | lichid furnizată din rețelele comunale de distribuție, având astfel calitate garantată . nu prezintă fraze de risc. | Consumuri autorizate: 5984.13mc/an, din care: - 5643 adăpare porci - 188.1 spălare hale - 153 menajer. | În carcasele finisate până la 80% din conținutul masic. | Din prelevările din mediu, se reîntorc imediat volumele aferente: - diferenței de bioacumulare - apele de spălare a halelor - apele pt consum igienico-sanitar (post vidanjare și epurare) 275 mc = 3076mc ~ 75.6%. | În scopul unei utilizări mai eficiente a resursei de apă, se propune realizarea unui bazin de retenție temporară a apelor pluviale; volumele astfel reținute se vor putea utiliza pentru igienizarea rigolelor exterioare, dar și pentru realizarea parțială a primelor faze de curățare a halelor (igienizare). | C |
| Dezinfectant Viragri Plus / Virocid | lichid H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H302 - Nociv în caz de înghiţire 317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H334 - Poate provoca simptome de alergie, astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H290 - Poate fi corosiv pentru metale. | concentrația maximă recomandată de utilizare 3.3% lichid incolor, limpede cu miros ușor parfumat, pH=4 miscibil cu apa 1.04g/comc (20OC) ambalat în bidoane din plastic returnabile, de 20l de culoare albastră. | nu este cazul, se utilizează în fazele de dezinfecție; este îndepărtat în totalitate prin spălare singurul component cu potențial de risc în acest sens o prezintă bipentanul limonen ,conținut are capacitatea de bioacumulare, însă acesta se regăsește într-un procent masic de 0.1-1%; acesta este și biodegradabil 80% în termen de 28 de zile. | potențial de absorbție în sol pentru aldehida glutarică; potențial pentru mobilitate în sol, solubil în apă pentru acidul ortofosforic; potențial ridicat de mobilitate în sol pentru dipentanul limonen. | substanță biocidă ce rămâne unul din dezinfectanții cei mai eficienți, nefiind necesare măsuri de siguranță speciale în condiții normale de utilizare. | Ai (magazie închisă) C |
| Dezinfectant Incimax / Aldezin | lichid H226 – Inflamabil. H302 - Nociv în caz de înghiţire. H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H318 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H334 - Poate provoca simptome de alergie, astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. H335 – Toxicitate specifică pentru organe la o singură expunere – sistem respirator. H400 – Toxicitate acută pentru mediul acvatic. H411 Poate provoca toxicitate cronică a mediilor acvatice. | concentrație maximă recomandată de utilizare 3% lichid incolor, limpede cu miros ușor parfumat, pH=3.8 miscibil cu apa ambalat în bidoane din plastic returnabile, de 24l de culoare albă. | nu există date asupra potențialului de bioacumulare, fiind un produs coroziv. | produsul diluat poate lua calea sistemelor de canalizare. | substanță biocidă ce rămâne unul din dezinfectanții cei mai eficienți, nefiind necesare măsuri de siguranță speciale în condiții normale de utilizare. | Ai (magazie închisă) C |
| Domestos Zero limsecale Lime Dezinfectant | gel H311 Toxic în contact cu pielea. H302 Nociv în caz de înghiţire. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H315 Provoacă iritarea pielii. H290 Poate fi corosiv pentru metale. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. | concentrație maximă recomandată <1% gel de culoare verde cu miros ușor parfumat (lime) ambalat în bidoane verzi de 5l de culoare verde. | potențial scăzut de bioacumulare. | produsul are solubilitate ridicată. | nu prezintă pericole pentru mediul înconjurător, deși păstrează un grad de toxicitate înalt (concentrații mari, nediluat). | Ai (magazie închisă) C |
| Var stins Dezinfectant | praf, mineral - Ca(OH)2 H315: Cauzează iritații ale pielii. H318: Cauzează vătămarea gravă a ochilor. H335: Poate cauza iritații respiratorii. | diluat în apă sau aplicat ca atare prin pulverizare, în special în zona exterioară (colțuri, îmbinări etc.) praf (pudră) de culoare albă, inodor, pH = 12.4 solubil în apă. | Bioacumularea în organisme nu este relevantă pentru substanța calcaroasa: din acest motiv nu este necesară o evaluare a riscurilor pentru intoxicarea secundară. | Cantitatea zilnică si anuală per locație (pentru surse punctuale) nu este considerată drept principalul factor determinant pentru expunerea mediului. | utilizarea varului rămâne cea mai la îndemână soluție de dezinfecție a spațiilor și de menținere a igienei (inclusiv în contact cu păsările). | Ai C |
| Motorină pentru asigurarea funcționării grupului electrogen ce asigură redundanța energetică a obiectivului; utilaje și vehicule ce asigură funcționarea fermei | lichid H226 Lichid şi vapori inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H332 Nociv în caz de inhalare. H351 Susceptibil de a provoca cancer (piele). H373 Poate provoca leziuni ale organelor (timus, ficat, măduvă osoasă) in caz de expunere prelungită sau repetată. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | 100/an Se utilizează cu precădere sorturile cu cifră cetanică înaltă ce asigură o bună funcționare și în condiții de iarnă, evitându-se o uzură avansată a motoarelor. | acest produs nu se regăsește intersectat cu fluxurile productive în mod direct . | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung; potențial de afectare a solului; nu există date cu privire la potențialul de bioacumulare. | motorina rămâne pe moment cea mai potrivită sursă de energie în măsură a asigura redundanța sistemelor de pe amplasament în caz de avarie (rețele electrice și/sau de încălzire). | nu se stochează pe amplasament în rezervoare sau bazine; se asigură volumele necesare în rezervorul propriu al electrogeneratorului; alimentarea se realizează prin grija departamentului tehnic, prin pompare din canistre metalice. |
| Gullemax | Lichid (uleios) | 100l/an | acest produs nu se regăsește intersectat cu fluxurile productive în mod direct. | nu există date cu privire la potențialul de bioacumulare. | Produs bio Mucolitic | A |

2.4. Cerințe BAT în relație cu consumurile specifice de materii prime

Tabel 5. Cerințe BAT în relație cu consumurile specifice de materii prime

| Cerință BAT | Răspuns | Responsabilitate / Rezolvare asumată |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili descărcările în mediu și impactul materialelor utilizate? Dacă da, faceți o listă a acestora și indicați data la care vor fi terminate în intervalul de 3 ani corespunzător programului de modernizare/retehnologizare/conformare a companiei (Plan de măsuri). | NU | Nu este cazul. Materiile prime cu potențial de risc (pericol) utilizate sunt însoțite de Fișele de securitate; de la nivelul acestora informația este preluată și prelucrată cu atenție, aplicându-se măsurile ce se impun. |
| Listați orice substituții identificate și indicați data la care acestea vor fi finalizate în cadrul programului de modernizare/retehnologizare/conformare a companiei (Plan de investiții). | NU | Nu este cazul. În prezent nu este avut în vedere un plan investițional prin care să fie vizate măsuri radicale de modernizare a obiectivului. |
| Se menține un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Parțial | Prin serviciul de contabilitate sunt păstrate informații asupra volumelor/cantităților de materii prime utilizate în procesele de producție. Este în dezvoltare un sistem propriu de gestiune a fluxurilor (Plan de corespondență a cerințelor BAT cu fluxurile de producție). |
| Confirmați faptul că veți menține proceduri pentru revizuirea regulată a tehnologiei de creștere ținând cont de progresele tehnologice în domeniu inclusiv în ceea ce privește utilizarea materiilor prime și a soluțiilor cu un impact mai redus asupra mediului? | NU | Prin serviciul tehnic se va realiza un Buletin anual de conformitate a proceselor de producție ce va însoți RAM . |
| Confirmați faptul că aveți proceduri de asigurare a calității pentru controlul conținutului materiilor prime? Includ aceste specificații pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de inputurile conținute de materiile prime și care modifică structura și nivelul emisiilor? | DA NU | Prin verificarea buletinelor de analiză/calitate transmise de furnizori. |

2.5. Auditul minimizării deșeurilor prin minimizarea consumurilor și a inputurilor de materii prime

Această măsură urmărește în mod direct creșterea eficienței, a randamentelor de producție, prevenirea risipei și conservarea resurselor naturale.

Tabel 6. Cerințe BAT

| Cerință BAT | Răspuns | Responsabilitate / Rezolvare asumată |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un audit al minimizării deșeurilor? Indicați data și numărul de înregistrare al documentului? Notă: referire la HG 856/2002 | NU | În lucru, termen de realizare 31.12.2022; cu termen de revizuire periodică o dată la doi ani. |
| Listați principalele recomandări de conformare la auditul minimizării deșeurilor; Se va anexa Planul de măsuri specifice pentru corectarea neconformităților înregistrate în raportul de audit. | Nu este cazul |  |

2.6. Utilizarea apei

2.6.1. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului operat de SC Stegral SRL, se realizează prin puț forat; la nivelul fiecărei hale există un cămin de racord prevăzut cu vană mecanică și contor (apometru) de înregistrare a consumurilor.

Zona de protecţie sanitară a puţului este de 14 m în direcţia vest spre drum, de 100 m în direcţia est şi 44 m respectiv de 90 m în direcţia sud, iar spre nord de 20 m respectiv de 60 m, construcţia cea mai apropiată fiind drumul de acces. Platforma de depozitare gunoi de grajd este situată la distanţa de 210 m faţă de puţ şi este etanşeizată prin natura betonului şi printr-o folie de polietilenă aplicată pe suprafaţa acesteia.

Reţeaua de apă exterioară de la puţ la punctele de consum din hale şi filtre sanitare este subterană, din polietilenă PE 63 mm şi de L = 210 m lungime totală. Asigură transportul apei potabile menajere şi tehnologice de la sursă la consum.

Apa pentru stingerea incendiilor-volum intangibil 30 mc care asigură doar parţial necesarul de 54 m3. Debitul necesar pentru stins incendiu este de 5 l/s, care poate fi asigurat prin funcţionarea pompei. Timpul de refacere dupa un incendiu 48 h;Volumul de apa asigurat în sursa pentru alimentarea cu apa a folosinţei-V zi med = 6,97 mc/zi;

Sumar al modului de folosire a apei:

Necesarul total de apă: 	- zilnic maxim 6,97 mc;

- zilnic mediu 4,91 mc;

Cerinţa totală de apă: 	- zilnic maxim 6,97 mc;

- zilnic mediu 4,91 mc;

Gradul de recirculare interna a apei: 0 %;

Principalele utilizări ale apei în cadrul fermei de porci sunt:

•	adăpare animale;

•	spălarea halelor de creştere, după depopularea acestora;

•	satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale personalului angajat;

La nivelul fiecărei hale există o rețea internă de distribuție a apei potabile prin conducte din polietilenă PPR ce se racordează la liniile de adăpare.

Toate halele din incinta fermei analizate sunt echipate cu sistem de adăpare de tip „suzetă”. Acest sistem constă în conducte de apă amplasate în partea laterala a boxelor în care sunt crescute animalele, conducte pe care sunt montate sistemele propriu-zise de adăpare. Adăpătoarea de tip suzetă aprovizionează animalul cu apă în momentul în care este suptă, pentru aceasta deschizându-se o valvă. Fiecare adăpător poate asigura un debit de apă cuprins între 0,008 l/s şi 0,025 l/s. Numar adăpătoare 10/hala, 8.5 animale pe supapă.

Accesul animalelor la instalaţia de adăpare este liber, ele putând consuma apă în funcţie de necesităţi. Cantitatea de apă consumată de animale depinde de categoria de animal şi de faza de creştere în care se găseşte acesta. Astfel, în ferma analizată, cantităţile medii de apă consumate de animale sunt: porci la îngrăşat – 5 l/zi.

La nivel de hală există prevăzută o sursă de apă pentru racordarea pompei de spălare adăpost după depopulare.

Conform Ghidului Crescătorului – protecția și bunăstarea porcinelor, valorile orientative ale necesarului de apă zilnic sunt:

Tabel 7. Valorile orientative ale necesarului de apă zilnic  pentru porci

| Greutate (kg) | Necesar zilnic (l/zi) | Debitul minim de apă care ajunge la suzete (l/m) | Consumat (l/zi) | Conform BAT/BREF (l/zi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-40 | 2-5 | 1-1.5 | 6 | 4-10 |
| 40-100 | 5-6 | 1-1.5 | 6 | 4-10 |

Din analiza consumurilor de apă, se poate observa că până în prezent, operarea obiectivului s-a încadrat în limitele impuse prin actele de reglementare pe linie de ape și mediu, realizând consumuri mult scăzute față de limitele impuse BAT/BREF.

Tabel 8. Valorile orientative ale necesarului total de apă zilnic

| Specificaţie | Unitatea de măsură | Pentru ferma analizată | Conform BREF |
| --- | --- | --- | --- |
| consum de apă pentru adapare (preparare furaj) | l/cap porc/zi | 6 | 4 ÷10 |
| consum de apă pentru spălarea halelor | mc/cap porc/zi | 0,005 | 0,00190,005 |

2.6.2. Instalații de captare

Pentru controlul poluanţilor în subsol şi apele subterane s-au realizat doua  foraje de hidrobservaţie, în aval și amonte de fermă.

Pentru alimentarea cu apă s-a realizat un puț forat (sursă proprie), situat în punctul definit de coordonatele Stereo `70:

- x = 302048

- y = 324042

Puţul, are o adâncime de 49m, având intervalul de captare cuprins între 42 și 49m. Acesta este amplasat în zona verde de la de intrare, la o distanţă de cca. 150 m faţă de grajduri. Este utilat cu o pompă submersibilă, având următoarele caracteristici:  Q = 2,0 l/s, H = 90 mCA; P = 2 kW, montată la 42m adâncime.

Debitul forajului este de Q = 3.9l/s, Dn=300mm, Nhd = 9.33, Nhs = 9m

Caracteristicile forajului ce asigură raportul de apă pentru funcționarea fermei au fost stabilite prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 134/10.11.2021, asigurându-se următorul necesar de apă:

- maxim 		34.6 mc/zi

- mediu 		28.83 mc/zi

- minim  		20.76 mc/zi

și o cerință de apă de

- maximă 		38.82 mc/zi

- medie		32.35 mc/zi

- minimă 		23.94 mc/zi

Consumul și cerința s-au calculat pentru un consum de 10l/zi.

Debitele consumate se măsoară prin apometru MNK Q=2.5mc/h, serie 07286809 sigilat de SGA Mehedinți (PV 3012/25.06.2009)

2.6.3. Alimentarea cu apă tehnologică

Alimentarea cu apă tehnologică este necesară pentru susținerea fluxurilor de spălare a halelor și asigurarea măsurilor igienico-sanitare.

Apa tehnologică este asigurată de la nivelul puțului forat de alimentare (vezi mai sus secțiunea 2.6.2.)

2.6.4. Instalații de tratare

Pe amplasamentul studiat nu se regăsesc instalații de tratare a apelor.

Apele prelevate de la nivelul puțului forat îndeplinesc condițiile de tehnico-sanitare pentru a asigura adăparea șeptelului.

2.6.5. Instalații de aducțiune și înmagazinare

Reţeaua de apă exterioară de la puţ la punctele de consum din hale şi filtre sanitare este subterană, din polietilenă PE 63 mm şi de L = 210 m lungime totală. Asigură transportul apei potabile menajere şi tehnologice de la sursă la consum.

Apa pentru stingerea incendiilor - volum intangibil 30 mc care asigură doar parţial necesarul de 54 m3. Debitul necesar pentru stins incendiu este de 5 l/s, care poate fi asigurat prin funcţionarea pompei. Timpul de refacere după un incendiu  48 h;

Volumul de apă asigurat în sursa pentru alimentarea cu apă a folosinţei-V zi med = 6,97 mc/zi.

2.6.6. Volume de ape

Necesarul total de apă - zilnic maxim 6,97 mc;

- zilnic mediu 4,91 mc;

Cerinţa totală de apă - zilnic maxim 6,97 mc;

- zilnic mediu 4,91 mc;

Gradul de recirculare internă a apei: 0 %;

Principalele utilizări ale apei în cadrul fermei de porci sunt:

- adăpare animale;

- spălarea halelor de creştere, după depopularea acestora;

- satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale personalului angajat;

Bilanţul apei utilizate la nivelul unui an:

Tabel 9. Bilanţul apei utilizate la nivelul unui an

| Total apă utilizată/an [mc/an] | Adăpare porci mc/an | Spălare hale mc/an | Consum menajer mc/an | Consum anual BREF l/porc/an | Consum efectiv realizat* l/porc/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5984.1 mc | 5643 | 188.1 | 153 | 4 - 10 l/porc/zi 1320 - 3300 l/porc/an | 699 l/porc/an |

Pornind de la consumurile efective ce probează regimul de funcționare al fermei s-a realizat calculul consumului de apă previzionat:

Apă adăpare

- nr. capete			950 x 3 hale x 3 cicluri	8550 capete

- consum (măsurat din funcționare)				5643000 l/an

- consum per capita					660 l per capita, per ciclu

- consum zilnic normat (110 zile)				6 l

Apă spălare hale

- 188.1 mc/an

- raportare per capita, per zi					0.2 l

Apă folosințe menajere

- 153 mc

- raportare per capita, per zi					0.16 l

TOTAL consum raportare per capita, per zi				6.36 l

TOTAL consum raportare per porc, per an				699 l

Consumul de apă este direct proporțional cu vârsta, tipul rețetelor și condițiile de adăpost. În perioadele calde, consumul de apă crește. Conform prescripțiilor BAT, volumele de apă necesare adăpării depind în funcție de vârsta de creștere, astfel:

- purcei 20 – 50 kg						5.4 – 6.6. l apă/zi

- porci finisare 50 – 100 kg					11-14 l apă/zi

- media pentru fermele de creștere: porci 20 – 100 kg:		7 – 9 l apă/zi

Consumul de apă înregistrat și estimat pentru operarea Fermei de porci Gogoșu, se situează sub consumurile normate prin BAT/BREF, respectiv sub consumurile estimate conform Ghidurilor de creștere.

Rezulatul extrem de pozitiv din acest punct de vedere se datorează pe de o parte gestiunii eficiente a sistemelor de adăpare, intervenindu-se prompt pentru îndepărtarea unor avarii sau funcționări defectuoase a sistemelor de adăpare, respectiv prin utilizare sistemelor de spălare cu presiune înaltă ce au un consum redus de apă.

Cerințele BAT pentru utilizarea apei

Cerință specifică BAT5 pentru utilizarea apei este prezentată sintetic în tabelul nr. 10.

Tabel 10. Cerință specifică BAT5

| Cerința BAT | Aplicare în cadrul fermei operate de SC Stegral SRL | Conformare Da/Nu |
| --- | --- | --- |
| Păstrarea unui echilibru între consumul de apă și menținerea curățeniei. (BREF IRPP Secțiunea 5.1.4 – BAT 5). | Forajul este dotat cu apometru; consumul de apă se înregistrează. (BREF IRPP Secțiunea 4.4). Scurgerile se detectează prin control vizual și verificări tehnice periodice permanente; eventualele defecțiuni se remediaz cât mai repede posibil (BREF IRPP Secțiunea 4.4). Curățarea generală a halelor se face cu mașina de spălat sub presiune, după fiecare ciclu de producție. (BREF IRPP Secțiunile 2.10, 4.4.) Distribuirea la animale se realizează prin suzete amplasate în troc care se deschid printr-o valvă acţionată de animale Distribuirea apei prin pipe de sugere/suzete este menită să evite pierderile, dar economisirea apei în fermă vizează îndeosebi modalitatea de utilizare a acesteia în alte activităţi – întreţinerea reţelelor de transport apă, utilizarea apei pentru igienizare. (BREF IRPP cap. 2.3.3.3). | DA |

Analiza privind conformarea la cerințele BAT în ceea ce privește utilizarea apei la nivelul amplasamentului s-a realizat prin parcurgerea matricii din tabelul nr. 11.

Tabel 11. Corespondențe legate de utilizarea apei cu exigențele BAT

| Cerința BAT | Răspuns | Responsabilitate / Rezolvare asumată |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind eficiența utilizării apei? Indicați data și numărul documentului respectiv . | NU | În curs de elaborare Termen de realizare: 31.12.2022 Responsabil de mediu Revizuire o dată la 2 ani |
| Listați principalele recomandări ale acestui studiu și termenele de realizare. Anexați planul de acțiune pentru punerea în practică a recomandărilor și termenelor stabilite. | - |  |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumurilor de apă? Dacă da, descrieți succint mai jos principalele rezultate. | DA Se utilizează sisteme de spălare cu presiune înaltă (jet) ce asigură un consum redus de apă. | În curs de realizare: bazin de retenție a apelor pluviale în scopul diminuării consumurilor apelor de spălare Responsabil de mediu medic veterinar (Responsabil de fermă). |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificați principalele oportunități de îmbunătățire a utilizării eficiente a apei și data până la care acestea vor fi realizate. | În curs de realizare: bazin de retenție a apelor pluviale în scopul diminuării consumurilor apelor de spălare. | Termen de realizare: 31.12.2022 |
| Indicați data la care urmează a se realiza un astfel de studiu. | Asumat | 31.12.2022 |
| Confirmați faptul că veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel puțin la fel de frecvent ca și perioada de revizuire a AIM și că veți prezenta metodologia utilizată și rezulatele recomandările auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. | Da | Revizuire o dată la 2 ani |

Apele uzate. Volume de dejecții

Apele uzate sunt preluate prin sistemele de rigole din zona de creștere și conduse spre fosele de stocare temporară situate sub hale. Bazinele sunt construite și izolate cu o geomembrană care asigură impermeabilizarea acestora. Dimensiunile bazinului sunt de 14,95x47,8x2,45 m.

Evacuarea dejecțiilor din bazinele aflate sub hale în laguna de stocare a dejecțiilor aflate în exterior se face printr-un sistem de canalizare prevăzut cu vane pentru închidere și deschidere.

Laguna este vidanjată cu vidanjorul propriu pentru transportul periodic al gunoiului de grajd pe terenurile agricole ale proprietarilor din zonă. Stocarea gunoiului lichid se face în lagună, în funcție de anotimp şi activitatea desfășurată în cadrul fermei, dar nu mai puţin de 6 luni. Aceste ape vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole după analizarea în prealabil a calității acestora și încadrarea în legislația specifică. Etanșarea și protecția fundului și pereților verticali ai lagunei este realizată dintr-o geomembrană HDPE (cu grosime de 2 mm), bentonita și sistem de control al scurgerilor (DDS – sensor de detectare scurgeri).

Dejecţiile pot fi considerate deşeuri de producţie până se stabilizează (fermentează), după care constituie un îngrăşământ valoros pentru fertilizarea solului.

Dejecţiile rezultate în urma procesului tehnologic sunt colectate în bazinele de stocare a dejecțiilor situate sub hale având o înălțime de 2,45 m și un volum util de stocare de 1750,8 mc.

Conform Ghidurilor de referință, nivelul de dejecții generate variază în funcție de vârstă, situația fiind prezentată sintetic în tabelul de mai jos:

Tabel 12. Nivelul de dejecții

| Vârsta | Producție dejecții Kg/cap/zi |  |  | Producție dejecții (mc/cap) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecale | Urină | Dejecții | Lunar | Anual |
| Purcei | 1 | 0.4 – 0.6 | 1.4 – 2.3 | 0.04 – 0.05 | 0.5 – 0.9 |
| Porci la finisare (85-120 kg) | 2 – 4.1 | 1 – 2.1 | 3 – 7.7 | 0.09 – 0.26 | 1.1 – 3.1 |
| Media obținută la nivelul fermei Gogoșu | 2.6 | 1.4 | 4 | 0.12 | 1.56 |

Cum nu a fost realizată o apreciere a cantității de dejecții generate pentru ciclurile de creștere ce se desfășoară la nivelul fermei, pornind de la exercițiul de creștere (practica din fermă), coroborat cu elementele de documentare de referință, s-a stabilit în baza unui calcul teoretic că per capita, media de dejecții generate este de: 6.1 kg, adică 5.8l în echivalent.

Capacitatea de stocare de 1750.8 mc asigură o perioadă de stocare de:

- 1750.8 mc / 0.0058 mc = 301724.13 unități / 2950 capete/ciclu = 102.2 zile

Se observă astfel că bazinele de stocare de sub hale sunt în măsură a asigura volumele de stocare pentru un ciclu de producție (110 zile).

După fiecare ciclu, la asigurarea vidului sanitar se realizează și golirea bazinelor de retenție și curățarea (temeinică) a adăposturilor.

Dejecțiile sunt pompate în laguna exterioară. Laguna este acoperită cu un strat subțire de paie tocate și/sau soluție Gullemax.

La nivelul lagunei, dejecțiile sunt stocate aproximativ 230 de zile (110 + 110 zile +10 zile vidul sanitar), răspunzându-se astfel exigențelor ce impun o stocare în vederea mineralizării a dejecțiilor pentru o perioadă de minimum 180 de zile.

Dejecțiile sunt pompate dinspre hale pe latura estică a lagunei. Treptat, pomparea în vederea împrăștierii se realizează de pe latura vestică. Astfel timpul propriu-zis de mineralizare a dejecțiilor în lagună până la împrăștierea acestora pe terenurile agricole, depășește un an, dat fiind faptul că prin structura (semisolidă) a acestora, o amestecare (brasaj) a acestora se realizează limitat.

Arătăm de asemenea că în cadrul Ghidurilor de referință apare o relație directă între consumul de apă (eficiența de hidratare ce este în relație cu rețetele de furajare aplicate) și cantitatea de dejecții generate, astfel:

Tabel 13. Cantitatea de dejecții generate

| Cantitatea de apă consumată în fermă (l/cap/minut) | Producția de dejecții (mc/loc de creștere / an) | Conținutul de materie uscată |
| --- | --- | --- |
| 0.4 | 1.31 | 9.3 |
| 0.5 | 1.45 | 8.1 |
| 0.6 | 1.6 | 7.2 |
| 0.7 | 1.81 | 6.1 |
| 0.8 | 2.01 | 5.2 |

Analizând tabelul de mai sus, se poate observa că atunci când apare o presiune generată de imposibilitatea adaptării sistemelor de furajare la necesarul de bioacumulare, ingestia de apă (adăparea) devine excesivă. În aceste condiții, consumul de apă (raportat per capita) devine un atribut martor în eficiența de operare a fermei și un indicator al bunăstării animalelor.

Observând consumurile de apă de la nivelul fermei, se observă că s-a reușit atingerea unor nivele optime în ceea ce privește consumul de apă, asimilarea de masă corporală a porcilor (bioacumlarea), rata de conversie a furajelor administrate în masă corp etc. În consecință este de așteptat că la rândul lor volumele de dejecții să scadă în consecință.

Prin realizarea unui calcul realist, pornind de la măsurarea volumelor de dejecții generate de pe urma fiecărui ciclu de creștere (măsurarea volumului de dejecții acumulate în bazinele de stocare de sub hale), s-a putut confirma că volumele produse se cifrează la 4350-4400mc dejecții/an, revenind astfel un volum de aproximativ 1400-1500 mc/ciclu (aprox.

Se demonstrează astfel că volumele de dejecții produse se situează mult sub valoarea de referință stabilită prin ghidurile de creștere (adică o medie de 0.52 mc/ciclu = 0.004 mc/zi = 4.78 l/zi =4 kg/zi)

Managementul apelor uzate (de spălare)

Apele uzate sunt captate în bazinele de sub hale, amestecându-se cu dejecțiile.

La golirea halelor de creștere (vid sanitar) se procedează la golirea (vidanjarea) conținutului de dejecții și ape menajere conținut în bazinele de sub hale în laguna de dejecții.

Apele menajere de la nivelul grupurilor sanitare și din utilizarea curentă a personalului ce operează ferma sunt captate și stocate într-un bazin vidanjabil cu capacitate de 25mc, etanș, tratat chimic (dezinfectant/clor). Vidanjarea acestuia se realizează la umplere (frecvență de aproximativ 1 dată/an).

Recircularea apei

Pentru fluxurile tehnologice principale (adăpare, spălare) este exclusă posibilitatea de recirculare a apei date fiind constrângerile legate de asigurarea securității sanitar-veterinare.

Alte tehnici de minimizare a consumurilor

Minimizarea consumurilor de apă și soluțiile de recirculare ale acestora reprezintă una din cerințele BAT. Ținând însă cont de constrângerile date de contextul operațiunilor, astfel de măsuri de reducere a consumurilor de ape (în special din surse potabilizate) se pot aplica doar pentru apele de spălare.

Pentru apele de spălare se intenționează a se realiza un bazin de retenție a apelor pluviale, astfel încât cel puțin în prima fază de spălare a halelor să poată fi utilizate volume de la nivelul acestuia.

O comparație cu măsurile BAT propuse în scopul utilizării eficiente a apei, reducerea consumurilor și a volumelor de ape uzate, este prezentată în tabelul nr. 14.

Tabel 14. măsuri BAT de utilizare eficientă a apei și reducerea volumelor de ape uzate

| Tehnică | Aplicabilitate |
| --- | --- |
| BAT 5 |  |
| Menținerea unei evidențe a utilizării apei. | Se aplică prin citirea lunară a consumurilor și înregistrarea acestora în registrele de funționare. |
| Detectarea și repararea scurgerilor de apă. | Se aplică prin urmărirea zilnică a consumurilor de la nivelul fiecărei hale Sunt identificate timpuriu pierderi de apă și se intervine prompt în vederea îndepărtării/remedierii avariilor. |
| Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. | Se aplică. |
| Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător de adăpare, adaptat speciei/soiului, garantând în același timp disponibilitatea apei (ad libitum). | Se aplică; Au fost alese linii de adăpare cu suzetă. |
| Verificarea și dacă este necesar ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | Se aplică. |
| Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. | Urmează a se aplica începând cu 2023 pentru spălare . |
| BAT 6 |  |
| Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. | Se aplică |
| Reducerea la minimum a consumului de apă. | Se aplică. |
| Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuiesc tratate. | Se aplică. |

Ape de spălare

Spălarea halelor se face cu apă, utilizând pompe de presiune.

Spălarea se face în două etape, respectiv:

•	într-o primă etapă spălarea se face cu presiune redusă şi cu debit mare de apă;

•	în etapa a doua etapă spălarea se face cu presiune ridicată de apă (160-180 bar) şi cu debit mic de apă.

Consumul mediu de apă realizat pentru spălarea halelor, în baza citirilor apometru este de:

- 2241 mp/hale x 7 l/mp spălare = 15,68 mc/spălare = 47.04 mc/an

Consumul previzionat (normat) prin Ghidurile de creștere și norma BAT se situează în jurul valorii de 188.1 mc/an.

Se observă că și pentru apele de spălare, datorită utilizării tehnicilor în etape cu ajutorul sistemelor de spălare sub presiune, se asigură un consum redus, mult sub normele impuse.

SECȚIUNEA 3 – Principiile activității

3.1. Inventarul proceselor

Activitatea care se desfăşoară în incinta Fermei de porci de către S.C. Stegral S.R.L este cea de creştere şi îngrăşăre a porcilor, respectiv a comercializării acestora.

Activitatea se desfăşoară în 3 hale, cu o capacitate totală de 2850 locuri maxim (950 capete/hală).

Pe amplasament sunt realizate următoarele obiective:

- Birou amenajat intre hale + filtru sanitar la nivelul fiecarei hale+ filtru medic veterinar;

- Hală de adăpost porci – 3 buc, care sunt clădiri parter, încăperile clădirii având următoarele destinaţii şi suprafeţe:

- Hală de creştere si ingrăşare : Sconstr = 3 x 747mp  =2241 mp ;

- Bucătărie furajeră (corp administrativ,filtru sanitar angajaţi) - 223 mp - compusă din 4 silozuri pentru cereale, 4 bucăți sonde de aspirație, tubulatură de aspirație și refulare, moară cu ciocanele, transportor melcat pentru transportul măcinișului  de la moară la amestecător, transportor cu spirală pentru transportul premixurilor la amestecător, amestecător vertical, doze tensiometrice, transportor melcat înclinat pentru golirea amestecătorului, deviator în ‘’y ‘’ pentru încărcat sacii Trevira, saci Trevira pentru produsul finit, computer de cântărire-dozare, tablou electric și întrerupător principal;

- Silozuri de furajare - 236 mp - pentru stocarea furajelor conectate la amestecătorul existent în bucataria furajeră;

- Platforme şi drumuri de acces 		-  953 mp ;

- Dezinfector rutier				-  1 buc;

- Împrejmuiri 				-  760 ml ;

- Sistem  de alimentare cu apă

- (rezervor, puţuri) 		            		-   20,5 mp-constituit din puț forat cu adâncime de 49 m si 4

rezervoare de apă cu o capacitate de o tonă fiecare;

- Bazin de colectare ape uzate menajere	-   25 mc – 1 buc;

- Rigole de canalizare pluvială

- Bazin de colectare dejecţii lichide subteran - 1750,8  mc – 3 buc - amplasat sub fiecare hală este prevazut cu base vidanjabile deasupra cărora sunt amplasate ventilatoare - exhaustoare. Fiecare bazin este racordat la un sistem de canalizare dejectii care face legatura cu laguna de stocare a dejectiilor aflată în exteriorul halelor, cu o capacitate suficientă pentru  a asigura fermentația dejectiilor cel putin  6 luni, cu un volum de aprox. 5000mc. Transportul și împraștierea mixturii după perioada de fermentare se face cu ajutorul unui utilaj special (vidanja) pe suprafețele agricole dețnute în arend sau în proprietate în funcție de tehnologia de pregatire și cultivare a terenurilor agricole;

- Transformator propriu cu o putere de 100 kva fara PCB pus in functiune in anul 2008.

Bilanţul teritorial pentru zona studiată este:

- suprafaţă acoperişuri : 			S1 = 0,2464 ha,

- suprafaţă drum, platformă betonată:	S2 = 0,1189 ha,

- suprafaţă spaţii verzi : 			S3 = 1,7420 ha,

TOTAL			S = 1,96 ha

3.2. Descrierea proceselor

3.2.1. Popularea halelor

Activitatea de creştere şi îngrăşare a suinelor din ferma analizată se desfăşoară, conform următoarei scheme-flux:

Achiziţie purcei

Achiziţie purcei

Creştere îngrăşare

Creştere îngrăşare

Valorificare

Valorificare

Fiecare din fazele procesului de creştere şi îngrăşare a porcilor se desfăşoară în spaţiile special destinate: 3 hale de creștere boxate.

Tabel 15. 3 hale de creștere boxate.

| Nr. hale | Nr. Compartimente- din care: Nr. Comp/boxe | Destinaţie | Nr.boxe x Nr. animale boxe | Nr. Total animale hala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 comp- 1/22 | îngrăşare | 22 x 43 | 950 |
| 2 | 1 comp- 1/22 |  | 22 x 43 | 950 |
| 3 | 1 comp- 1/22 |  | 22 x 43 | 950 |
| TOTAL |  |  |  | 2850 |

3.2.2. Creșterea porcilor pentru producția de carne

Sistemul de creştere a porcilor în fermă:

- Sistem industrial - intensiv de îngraşare a porcilor în circuit închis, de la greutatea de achiziţie de 20-25 kg la greutatea de sacrificare de 110-120 kg în cicluri de aprox. 3 serii.

Total efectiv mediu permanent – 2850 cap. producţie anuală – 8550 cap.

- porcii pentru îngăşat sunt adăpostiţi în grup, în boxe. Suprafaţa totală boxată este acoperită în totalitate cu plăci din PVC, tip grătare;

Perioada de timp aferentă fazei de creştere din procesul tehnologic este:

- îngrăşare –110-120 zile.

Activitatea de creştere şi îngrăşare a porcilor în fermă presupune popularea halelor urmate de fazele de creştere pe principiul totul plin – totul gol, porcii nefiind mutaţi in alta hală până la depopulare.

Pentru fiecare hală activitatea este ciclică, ciclul începând cu popularea halei şi terminându-se cu depopularea acesteia.

La încheierea perioadei de îngrăşare, porcii sunt valorificaţi, halele sunt pregatite pentru o nouă populare prin operatii de curățare si dezinfecție.

Fazele specifice activităţii de creştere şi îngrăşăre a porcinelor şi cele ale activităţilor auxiliare sunt următoarele:

Tabel 16. Fazele specifice activităţii de creştere şi îngrăşăre a porcinelor

| Denumirea activităţii | Descrierea proceselor şi subproceselor |
| --- | --- |
| Popularea halelor | Popularea halelor cu efectiv corespunzător amenajării specifice a halei, prin achiziţie purcei de 20-25 kg, din tara sau import. |
| Hrănirea | Hrănirea porcilor se face prin intermediul liniilor de hrănire aferente boxelor cu furaj achizitionat de la firmele de producere furaj din țară sau import. Furajarea se face integral cu nutreţuri combinate şi concentrate având următorul conţinut: 55 % porumb, 25% grâu, 16% şrot soia şi premix mineralo-vegetale, care se achizitionează, sunt transportate cu autobuncăr la ferma de porci. Compoziţia dată de 3 reţete, care asigură nivelul proteic necesar in funcţie de vârsta si greutatea animalelor. Furajarea este de tip uscat. Hrănirea se face prin jgheaburi, amplasate pe o latură a boxei de creştere, prin transportoare cu lanț. Sistemul de dozare se face computerizat prin senzorii din jgheab şi nu permite risipirea furajului. Furajarea în jgheburi cu sistem automat de control cu senzor de nivel la ieșirea din hală după ultima hrănitoare, sunt amplasate la 4 m de culoarul de acces. |
| Adăparea | Toate halele din incinta fermei analizate sunt echipate cu sistem de adăpare de tip „suzetă”. Acest sistem constă din conducte de apă amplasate în partea laterala a boxelor în care sunt crescute animalele, conducte pe care sunt montate sistemele propriu-zise de adăpare. Adăpătoarea de tip suzetă aprovizionează animalul cu apă în momentul în care este suptă, pentru aceasta deschizându-se o valvă. Fiecare adăpător poate asigura un debit de apă cuprins între 0,008 l/s şi 0,025 l/s. Număr adăpătoare 10/hală, 8.5 animale pe supapă. Accesul animalelor la instalaţia de adăpare este liber, ele putând consuma apă în funcţie de necesităţi. Cantitatea de apă consumată de animale depinde de categoria de animal şi de faza de creştere în care se găseşte acesta. Astfel, în ferma analizată, cantităţile medii de apă consumate de animale sunt: porci la îngrăşat pentru care consumul de apă (adăpare) normat (previzionat) a fost calculat la 5 l/zi. La nivel de hală există prevăzută o sursă de apă pentru racordarea pompei de spălare adăpost după depopulare. |
| Asigurare microclimat | Sistemul de exhaustare aer viciat din hale: instalaţii de ventilare forţată cu ventilare în sistem aspirant şi evacuare prin tubulatură verticală, având o putere unitară instalată de 0,7 Kw, D = 600 mm, tubulatură la 1,5 m de nivelul acoperişului, la o înălțime de cca. 5,0 m de sol, dotate cu 3 ventilatoare de exhaustare având debitul de 14.000 mc/buc, ce se află deasupra baselor de golire a dejecțiilor aspirând aerul din hală, având ca traseu fantele grătarelor-cuva-base. Sistemul de ventilaţie se compune dintr-un sistem de admisie a aerului prin 145 clapete de aerisire în adăpostul de animale şi un sistem de evacuare a aerului viciat afară din adăpost. Sisteme sunt controlate de un computer de climă tip BIG DUCHMAN care în funcţie de necesarul de aer per cap de animal, de temperatură şi umiditate controlează atât admisia (deschiderea ferestrelor automat) cât şi evacuarea în mod automat. Singurul lucru de care este nevoie este programarea calculatorului pentru parametrii tehnologici doriţi. Verifică temperatura interior - exterior, nivelul de ventilație, sistemul de furajare. Capacitatea nominală de exhaustare este de 14.000 m3/h pentru fiecare exhaustor, total 196.000 m3/h, volum mediu aer exhaustat (împrospătat) - este între 30-50- 95 m3/h/cap în funcţie de anotimp. |
| Evacuarea dejecţiilor, colectarea şi transportul dejecţiilor | Dejecţiile rezultate în urma procesului tehnologic sunt colectate în bazinele de stocare a dejecțiilor situate sub hale având o înaltime de 2,40 m și un volum de 1750,8 mc, asigurând stocarea dejecțiilor pentru aproape 5 cicluri de creștere. Dimensiunile bazinului sunt de 14,95x47,8x2,45 m. Bazinele sunt construite și izolate cu o geomembrană care asigură impermeabilizarea acestora. Evacuarea dejecțiilor din bazinele aflate sub hale în laguna de stocare a dejecțiilor aflată în exterior se face printr-un sistem de canalizare prevazut cu vane pentru închidere si deschidere. Laguna, cu o capacitate de 5000mc, este vidanjată cu vidanjorul propriu pentru transportul periodic al gunoiului de grajd pe terenurile agricole ale proprietarilor din zonă. Stocarea gunoiului lichid se face în lagună, în functie de anotimp şi activitatea desfașurată în cadrul fermei, dar nu mai puţin de 6 luni. Aceste ape vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole după analizarea în prealabil a calității acestora si încadrarea în legislația specifică. Etanșarea și protecția fundului și pereților verticali ai lagunei este realizată dintr-o geomembrană HDPE (cu grosime de 2 mm), bentonita si sistem de control al scurgerilor (DDS – sensor de detectare scurgeri). Dejecţiile pot fi considerate deşeuri de producţie până se stabilizează (fermentează), după care constituie un îngrăşământ valoros pentru fertilizarea solului. Laguna este acoperita cu un strat subțire de paie tocate utilizându-se și Güllemax în vederea eliminării mirosurilor. |
| Curăţarea şi pregătirea halelor pentru repopulare | Între două cicluri halele sunt curăţate, spălate şi dezinfectate înainte de repopulare, astfel: - spălarea halelor se face cu jet de apă sub presiune, generate de pompe mobile de mare presiune şi debit mic de apă cu presiune ridicată (160÷180bar); se spală pardoseala, pereţii şi tavanul halelor, instalţiile de hrănire şi de adăpare a porcilor; - dezinfecţia halelor se face de către personalul angajat al fermei, care este autorizat pentru astfel de operaţii de către Direcţia Sanitar Veterinară a judeţului Mehedinţi, prin pulverizare sau spumare de soluţii dezinfectante, în concentraţie de 0.5- 1% Virocid; - după dezinfecţie se prelevează probe din zidăria halelor, iar repopularea se face dacă rezultatele analizelor arată că dezinfecţia a fost eficientă; - vid sanitar, când halele sunt goale.Nr. Zile aferente operațiilor: Spălare- 2 zile Dezinfecție- 1 zi Vid sanitar- 3 zile |

3.2.3. Supravegherea și îndepărtarea mortalităților

Așa cum s-a arătat și mai sus, pe parcursul etapelor de creștere șeptelul este constant supravegheat, observându-se comportamentul porcilor. Porcii cu simptome de boală sau care prezintă tare comportamentale sunt izolați în boxe separate, urmărindu-se cu atenție și administrându-se medicație personalizată (în funcție de diagnosticul pus de medicul veterinar), după caz.

Mortalitățile sunt îndepărtate imediat, alături de exemplarele ce prezintă o creștere anormală, debilitată sau marcată de carențe vizibile, indivizii dominanți ce prezintă comportamente agresive în măsură a induce stress la nivelul populației.

3.2.4. Depopularea

Depopularea se realizează în timpul nopții, începând cu orele 24.00 și până la orele 8.00, atunci când porcii păstrează un bioritm mai scăzut și un comportament (automat) mai liniștit. Prima șarjă de depopulare se finalizează spre orele 3.00 când transportul este îndreptat către abatorul proximal ce își începe activitatea (sincronizare de program în această perioadă) la orele 4.00.

Ghidarea animalelor se face pe sisteme de culoare panotate cu garduri zăbrelite, direct spre rampa de încărcare în camioane destinate transportului de animale vii, fără a fi nevoie de mișcari bruște sau un efort deosebit ce ar putea conduce la determinarea unor comportamente de stress și panică, dat fiind faptul că la vârsta de finisare, de regulă, porcii ating o greutate de aproximativ 100-120 kg și devin astfel mai puțin mobili, dar și mai fragili, expuși accidentărilor din cauza greutății.

3.2.5. Curățarea halelor prin mijloace mecanice și manuale

Între două cicluri halele sunt curăţate, spălate şi dezinfectate înainte de repopulare, astfel:

- spălarea halelor se face cu jet de apă sub presiune, generate de pompe mobile de mare presiune şi debit mic de apă cu presiune ridicată (160÷180bar); se spală pardoseala, pereţii şi tavanul halelor, instalţiile de hrănire şi de adăpare a porcilor;

- dezinfecţia halelor se face de către personalul angajat al fermei, care este autorizat pentru astfel de operaţii de către Direcţia Sanitar Veterinară a judeţului Mehedinţi, prin pulverizare sau spumare  de soluţii dezinfectante, în concentraţie de 0.5- 1% Virocid;

- după dezinfecţie se prelevează probe din zidăria halelor, iar repopularea se face daca rezultatele analizelor arată că dezinfecţia a fost eficientă;

- vid sanitar, când halele sunt goale.

Nr. Zile aferente operațiilor:

- Spălare		- 2 zile

- Dezinfecție	- 1 zi

- Vid sanitar	- 3 zile

TOTAL: 			6 zile

3.2.6. Revizia tehnologică

După curățarea halelor, înainte de dezinfecție, se procedează la o revizie a sistemelor tehnologice ce presupune o verificare atentă a liniilor de adăpare și furajare, a sistemelor de iluminare (înlocuindu-se corpurile de iluminare defecte acolo unde este cazul) și a celor de asigurare a microclimatului.

La finalizarea reviziei tehnologice, se realizează o curățare temeinică a liniilor de furajare, spălarea fronturilor de hrănire și a sistemelor de adăpare și parcurgerea unor probe tehnologice în scopul certificării funcționalității întregului sistem ce asigură fluxul de creștere pentru următorul ciclu.

Se procedează la o spălare suplimentară dacă este cazul și apoi se trece la etapa de dezinfecție.

3.2.7. Igienizare și dezinfecție

După o spălare inițială a halelor și îndepărtarea resturilor grosiere, se procedează la o spălare cu detergenți și produși chimici dezinfectanți. Ulterior se mai realizează o spălare temeinică, atentă, folosind inclusiv produși uzuali de spumare  (Domestos) ce au capacitatea de a pătrunde în microfisuri și pori, alături de o soluție diluată de dezinfectanți.

După spălarea halelor, se aplică o dezinfectare cu soluții speciale (Viragri-Plus și/sau Incimax), utilizându-se un nebulizator.

La final se realizează o spălare la exterior a halelor și suprafețelor betonate exterioare, inclusiv rigole, iar după uscare se pulverizează pudra de var, insistându-se pe zonele de la baza halelor, joncțiuni etc.

3.2.8. Pegătirea pentru populare

În această etapă se realizează o aerisire temeinică a halelor.

Cu o zi înainte de populare se mai parcurge o probă tehnologică privind funcționarea liniilor de adăpare, a celor de furajare, a sistemelor de asigurare a microclimatului și de iluminare, intervenindu-se acolo unde mai este nevoie pentru a îndepărta/remedia disfuncționalități și pentru a efectua reglajele și calibrările necesare.

Cu câteva ore înainte de populare se pun în funcțiune sistemele de climatizare, liniile de furajare și adăpare, astfel încât la populare, noul efectiv să regăsescă întregul sistem în perfectă stare de funcționare.

3.2.9 Procese conexe

În funcționarea fermei se mai desfășoară procese conexe ce presupun Depozitarea cerealelor și Procesarea cerealelor.

Depozitarea cerealelor

Depozitarea cerealelor (în special grâu si porumb) achizitionate sau din producția proprie se realizează în 4 silozuri închise, dezvoltate pe o suprafață de 236 mp, cu sisteme aferente.

Fluxul tehnologic al acestei activități presupune urmatorii pași:

- Recepția cerealelor, după o verificare prealabilă a conformității calitative și cantitative a acestora – verificarea buletinelor de certificare a calității (după caz);

- Depozitarea cerealelor.

Recepția cantitativă și calitativă a cerealelor constă în cantarirea pe cântarul podbasculă a lotului de cereale sosit de la furnizor, urmată de prelevarea de probe pentru analiză (umiditate, greutate hectolitrică, conținutul de impurități, etc.) în cazul în care acestea nu sunt însoțite de buletine/certificate de conformitate.

Depozitarea cerealelor pe termen lung se face numai după atingerea parametrilor de umiditate specifici unei depozitări a produselor cerealiere pe termen lung.

Sistemul de aerare este dimensionat pentru aerarea cerealelor în condiții optime prin canale de aerare. Acoperișul silozurilor este echipat cu guri de aerare cu protecție împotriva păsărilor și rozătoarelor.

Transportul cerealelor în sistemul de depozitare și stocare se referă la toate echipamentele ce asigură transportul cerealelor de la recepția acestora până la ieșirea din sistem. Sistemul de transport este format din transportatoare și elevatoare de cereale, complet închise.

Întregul sistem de preluare, transport și depozitare este complet automatizat.

Procesarea cerealelor

Procesarea cerealelor se realizează în bucătăria furajeră. Aceasta reprezintă o linie complet automatizată, formată în principal din urmatoarele componente:

- Sistem de transport cereale – un sistem complex de transportoare (cu spira si melcate) etanșe;

- Silozuri de depozitate materie primă (grâu, porumb, orz, șrot soia, șrot floarea soarelui) – 4 silozuri separate;

- Moară cu ciocanele - capacitate de 3 t/ora;

- Mixer pentru produs finit (furaje) destinat mixării produsului obținut prin măcinare cu microcomponentele;

- Sistem de dozare și control ce permite realizarea de dozaje prestabilite, conform cerințelor de producție.

Procesul de procesare a cerealelor pentru obținerea de furaje constă în alimentarea bucătăriei furajere cu materie prima (grâu, orz, porumb, șrot soia și floarea soarelui) depozitate în silozuri și introducerea acestor pe fluxul de procesare.

În interiorul micro FNC-ului, materia prima (grâu, orz, porumb) este prestocată. Din aceste silozuri, materia primă trece pe rând, pe fiecare categorie, în moara cu ciocanele, cu motor de 380 V, consum 12 kW, unde este măcinata și apoi colectată într-un container de metal, de capacitate 1000 kg. Acest container este dotat cu sistem de cântarire, astfel încat atunci când se ajunge la cantitatea prestabilită pe fiecare tip de materie primă (de exemplu grâu), este automat

comandată oprirea alimentării morii și introducerea pe flux a urmatoarei categorii de materie primă (de exemplu orz).

Containerul dotat cu sistem de cântărire colectează cerealele măcinate dar și microelementele necesare rețetei în cantitațile prestabilite conform rețetei. Din acest container, componentele rețetei sunt apoi descărcate într-un mixer, de capacitate de 1500 l, dotat cu motor cu putere de 5,5 kW. Funcția de mixare contribuie la omogenizarea componentelor rețetei, rezultând astfel un furaj de bună calitate.

Computerul de cântarire – dozare gestionează și comandă întregul proces de măcinare, dozare și amestecare, precum și transportul de materiale între utilajele componente ale bucătăriei furajere, toți timpii (măcinare, amestec, etc.).

După preparare, furajele pot fi stocate în cele 2 silozuri exterioare de 18 t fiecare sau trimise prin sisteme transportoare închise spre silozurile ( 6 bucăți de 10 t fiecare) aferente halelor de creștere a suinelor.

Capacitatea maximă a bucătăriei furajere este de 3 tone/h. Nivelul de zgomot produs de utilajele componente ale micro FNC-ului se încadreaza în valori sub 60 dB(A).

Bucătăria furajeră este prevazută cu un spațiu destinat supravegherii întregii activități, format dintr-o încapere în care se găsește un computer care gestionează și comandă întregul proces de măcinare, dozare și amestecare precum și transportul.

3.3. Inventarul ieșirilor

Ieșirile ce se înregistrează la nivelul obiectivului sunt reprezentate de:

- produsele finite (porci finisați);

- deșeuri.

3.3.1. Inventarul produselor generate

Din etapa de funcționare a obiectivului, produsul generat este reprezentat de porci gata de abatorizare, destinați consumului uman.

Producția asigurată este de:

- producția specifică este de 				8550 capete/an;

- producția pe ciclu este de				2850 capete/ciclu;

- producția pe hală este de 				950 capete/hală.

3.3.2. Inventarul deșeurilor

Așa cum este firesc, din orice proces tehnologic, pe lângă produsele principale generate, rezultă produse secundare și deșeuri.

În prezent, funcționarea obiectivului nu este în măsură a genera produse considerate a fi secundare, ci doar deșeuri, pe lângă produsele principale, reprezentate de porcii destinați abatorizării, pentru consum uman.

Conform OUG nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, deşeul este definit ca fiind „orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca”.

În general, deşeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viaţă al unui produs (intervalul de timp între data de fabricaţie a produsului şi data când acesta devine deşeu).

Conform aceluiaşi act normativ citat mai sus, deşeul reciclabil este considerat acel deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri în timp ce deşeurile periculoase sunt reprezentate de deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase.

O situație (audit) asupra posibilităților de minimizare a deșeurilor a fost parcursă în cadrul secțiunii 2.5.

Astfel, la nivelul obiectivului, s-a făcut o analiză distinctă în ceea ce privește categoriile de deșeuri potențial periculoase și a celor nepericuloase

Deșeuri periculoase

Parcurgând lista de clasificare a categoriilor de deșeuri, aferent secțiunii 02 – Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor, respectiv secțiunea 15 – Deșeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție, nespecificate în altă parte, s-au identificat a fi ca deșeuri cu grad de periculozitate:

- 15 01 10*  ambalaje care conţin reziduri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase,

Fiind vorba în acest caz de ambalajele (bidoanele) în care sunt conținute substanțele chimice de dezinfecție și spălare a halelor (Viragri Plus, Incimax și Domestos).

Conform contractelor încheiate, bidoanele se predau furnizorilor, la schimb, la momentul aprovizionării.

Tabel 17. Deșeuri generate pe amplasament și gestiunea acestora

| Tip deşeu | Cod deşeu* | Cantitate | Mod de stocare | Mod de eliminare a deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [to/an] |  |  |
| Deşeuri menajere | 20 03 01 | 0,732 | Europubele pe platformă betonată | Depozit de deşeuri menajere conform |
| Ambalaje (hârtie, caton, plastic) | 20 01 01 20 01 39 | 0.96 | Stocare selectivă în containere speciale pe platformă betonată | Valorificare firme autorizate în colectare (colectate selectiv) |
| Deşeuri de medicamente | 18 01 09 | 0,001 | Stocare selectivă în containere speciale, inscripţionate în spaţiu special amenajat | Societăţi specializate autorizate pentru transport şi neutralizare |
| Ambalaje de medicamente | 15 01 06 | 0,02 | Stocare selectivă în containere speciale, inscripţionate în spaţiu special amenajat |  |
| Dejecţii de porc | 02 01 06 | Estimat: 5250 mc/an Realizat efectiv: 4500 mc.an | Colectate în bazinele de stocare a dejecțiilor situate sub hale cu un volum care asigură stocarea dejecțiilor pentru aproape 5 cicluri de creștere,construite și izolate cu o geomembrană care asigură impermeabilizarea acestora. | utilizat pentru fertilizarea terenurilor agricole conform contractelor cu Asociaţii Agricole şi privaţi |
| Deşeuri metalice | 17 04 05 | 1,0 | Platformă betonată | Valorificare către societăţi autorizate în colectare (colectate selectiv). |
| Cadavre de porc | Conform Legii OUG 92/2021 nu se codifică asimilabil 02 01 02 Deșeu țesuturi animale | 2,4 | Stocare temporară în camera frigorifică special destinată | Societăţi specializate autorizate pentru transport şi neutralizare |

Deșeuri nepericuloase

Categoriile de deșeuri nepericuloase generate de la nivelul amplasamentului, sunt redate sintetic în tabelul nr. 18.

Tabel 18. Deșeuri generate pe amplasament și gestiunea acestora

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațional | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 02 | deșeuri de țesuturi animale | mortalitate (cadavre) rezultate din actvitatea de creștere a porcilor | 2400 (maxim) | kg/an | valorificare | Depozitate temporar și apoi valorificate sau eliminate în conformitate cu prevederile OM 723/2003 al MAPAM, art. 5 Eliminare R3 reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). Aceasta include şi gazeificarea şi piroliza care folosesc componentele ca produse chimice | incinerare / compostare |
| 02 01 06 | dejecții animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) | actvitatea de creștere a porcilor | 5000 | mc/an | valorificare | R3 reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). Aceasta include şi gazeificarea şi piroliza care folosesc componentele ca produse chimice | mineralizare / compostare |
| 02 01 10 | deșeuri metalice | activități de înlocuire a unor element funcționale de la nivelul instalațiilor și utilajelor ce deservesc fluxurile tehnologice | 100 | kg/an | valorificare | R4 reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici | activități de reciclare a deșeurilor metalice feroase și neferoase |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | aprovizionarea cu materii prime | 300 | kg/an | valorificare | R1 întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie | – valorificare prin co-incinerare (deșeu de hârtie și carton, plastic, lemn, textile, nămol, uleiuri etc.) – cei care produc combustibili alternativi (CLU, CLG, brichete, peleti, RDF – pentru fabrici de ciment) |
| 15 01 02 | Ambalaje materiale plastice | aprovizionarea cu materii prime | 300 | kg/an | valorificare | R1 întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie | – valorificare prin co-incinerare (deșeu de hârtie și carton, plastic, lemn, textile, nămol, uleiuri etc.) – cei care produc combustibili alternativi (CLU, CLG, brichete, peleti, RDF – pentru fabrici de ciment) |
| 18 02 03 | Deșeuri veterinare / deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor | actvitatea de creștere a porcilor halele 15, 16, 18 și 20 | 50 | kg/an | valorificare | R1 întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie | – valorificare prin co-incinerare (deșeu de hârtie și carton, plastic, lemn, textile, nămol, uleiuri etc.) – cei care produc combustibili alternativi (CLU, CLG, brichete, peleti, RDF – pentru fabrici de ciment) |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | activități administrative și curente | 100 | kg/an | valorificare | R1 întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie | – valorificare prin co-incinerare (deșeu de hârtie și carton, plastic, lemn, textile, nămol, uleiuri etc.) – cei care produc combustibili alternativi (CLU, CLG, brichete, peleti, RDF – pentru fabrici de ciment) |

Evidența deșeurilor

În incinta fermei există spații special amenajate pentru colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor. În condiții normale, în incinta fermei sunt depozitate doar deșeuri menajere, în europubele şi cadavre de animale în spații special amenajate.

Evidența deșeurilor produse este ținută lunar, conform HG 856/2002 și conține următoarele informatii:

- tipul deșeului

- codul deșeului

- cantitatea produsă

- data evacuării deșeului din instalație

- modul de stocare

- data predării deșeului

- cantitatea predată către transportator

- date privind expeditiile respinse

- minimizarea deșeurilor – prin întocmirea procedurii de gestionare deșeuri interne și colectare selectiva a acestora

- evidența cantităților de dejecții aplicate pe câmp și datele efectuării acțiunii respective și obligația să intreprindă demersurile legale necesare pentru efectuarea acestor lucrări, inclusiv aprobarea planului de fertilizare de către autoritațile agricole și de gospodarire a apelor.

Sunt păstrate înregistrări privind transportatorul de deșeuri: numele, specificul activitații, autorizația de funcționare.

Tabel 19. Lista de verificare pentru cerințele caracteristice BAT

| Lista de verificare pentru cerințele caracteristice BAT | Răspuns |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informații despre deșeurile eliminate/recuperate rezultate din instalație? | Da Formulare de gestiune a deșeurilor |
| Evidența cantităților | Da, se păstrează |
| Natura deșeurilor | Da, explicitată prin formulare |
| Origine (trasabilitate) | Da, rapoarte interne |
| Destinație (obligația urmăririi – dacă sunt trimise în afara amplasamentului) | Da, predarea se face către firme specializate |
| Frecvența de colectare | Da, se respectă ritmic |
| Modul de transport | Da, se aplică mijloace conforme |
| Metoda de tratare | Nu se tratează deșeuri pe amplasament |

Tabel 20. Zona de depozitare a deșeurilor

| Indicați zona | Deșeuri depozitate | Sunt acestea identificate în mod clar, inclusiv capacitatea maximă de depozitare și perioada maximș de depozitare? | Apropierea față de cursuri de ape Zone de interes public / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (vă rugăm dați detalii) Identificați măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor | Amenajările existente pe depozite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Platforma de depozitare temporară | Dejecții | Da, etichetare (panou). | Nu este situată în apropierea cursurilor de ape sau a zonelor de interes public; nu este vulnerabilă la vandalism fiind cuprinsă în incinta amplasamentului fermei; Nu sunt necesare măsuri suplimentare de minimizare a riscurilor; | Platformă betonată, acoperită. |
| Punct gospodăresc | Deșeuri menajere | Da, pubele de sortare etichetate. | Nu este situată în apropierea cursurilor de ape sau a zonelor de interes public; nu este vulnerabilă la vandalism fiind cuprinsă în incinta amplasamentului fermei; Nu sunt necesare măsuri suplimentare de minimizare a riscurilor. | Platformă betonată |

  - Sistemul de exploatare

Sistemul de exploatare al fermei se realizează în regim intensiv, fără întrerupere, pe întreaga durată a anului 365 zile/an, în regim de funcționare continuu:

- pe perioada zilei – manopere specifice susținerii fluxurilor de producție (07.00 – 15.00);

- pe perioada după-amiezii și a nopții – supraveghere;

Procesele tehnologice de la nivelul sistemului de exploatare nu sunt în măsură a genera un nivel de impact major asupra factorilor de mediu, întregul proces fiind supravegheat și monitorizat.

În cazul unor opriri ale unor fluxuri tehnologice și/sau avarii semnificative, în măsură a afecta ciclurile de creștere, se trece la evacuarea (depopularea) halelor.

  - Coroborarea cu cerințe BAT

La nivelul obiectivului se aplică principiile BAT, impunându-se revizuirea unor abordări legate de documentarea (formalizarea scriptică) a unor activități și revizuirea unor documente în acest sens, după cum urmează:

BAT 1 – Sistem de management

1.1.	Angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare

Îndeplinit;

1.2.	Definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

Îndeplinit

Termen de realizare: 31.12.2022.

1.3.	Planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

Termen de realizare: 31.12.2022.

1.4.	Punerea în aplicare a procedurilor EMS;

Termen de realizare: 31.12.2022.

Aplicare din 01.01.2023.

1.5.	Verificarea performanței și luarea de măsuri corective;

Plan de management a mirosurilor;

Termen de realizare: 31.12.2022.

cu aplicare din 01.01.2023.

1.6.	Revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia;

cu aplicare din 01.01.2023.

1.7.	Urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate

aplicare cu titlu permanent;

1.8.	Luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare

aplicare cu titlu permanent;

1.9.	Aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative;

Termen de realizare: 31.12.2022.

Plan de management al zgomotului.

Termen de realizare: 31.12.2022.

Plan de management al mirosurilor.

Termen de realizare: 31.12.2022.

BAT 2 - Tehnici

2.1. Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților

Conformare;

2.2. Educarea și formarea personalului,

Conformare;

2.3. Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă;

Termen de realizare: 31.12.2022.

2.4. Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor;

Conformare.

2.5. Soluțiile de gestiune a cadavrelor;

Conformare.

BAT 3 – Managementul nutrițional

Conformare.

Conformare.

Conformare.

Conformare.

Conformare.

BAT 4 – Fosfor excretat

Conformare.

BAT 5 – Utilizarea eficientă a apei

5.1. Menținerea unei evidențe a utilizării apei;

Conformare.

Termen de realizare: 31.12.2022.

5.2. Detectarea și repararea scurgerilor de apă;

Conformare.

5.3. Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor;

Conformare/

5.4. Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum);

Conformare/

5.5. Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile;

Conformare.

5.6. Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie;

Termen de realizare: 31.12.2022.

BAT 6 – Măsuri de reducere a apelor uzate

Conformare.

Conformare.

Conformare.

BAT 7 – Reducerea emisiilor în apele uzate

7.1. Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide;

Ne-aplicabil.

7.2. Epurarea apelor uzate;

Conformare.

7.3. Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere;

Ne-aplicabil.

BAT 8 – Utilizarea eficientă a energiei

8.1. Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată;

Conformare.

8.2. Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului;

Conformare.

8.3. Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale;

Conformare.

8.4. Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic;

Conformare.

8.5. Utilizarea schimbătoarelor de căldură;

Ne-aplicabil.

8.6. Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii;

Ne-aplicabil. Se studiază variante/alternative.

8.7. Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”);

Ne-aplicabil.

8.8. Utilizarea ventilației naturale

Conformare

BAT 9 – Emisii de zgomot

Termen de realizare: 31.12.2022

BAT 10 – Reducerea emisiilor de zgomot

10.1. Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili;

Conformare.

10.2. Amplasarea echipamentelor;

Conformare.

10.3. Măsuri operaționale;

Conformare.

10.4. Utilizarea de echipamente silențioase;

Conformare.

10.5. Echipamente de control a zgomotului;

Conformare.

10.6. Reducerea zgomotului;

Termen de realizare: 31.12.2022.

BAT 11 – Reducerea emisiilor de pulberi;

11.1. Utilizarea de așternut cu potențial redus de generare de pulberi;

Ne-aplicabil .

11.2. Aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi;

Ne-aplicabil .

11.3. Alimentare ad-libitum;

Conformare.

11.4. Utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate;

Conformare parțială.

11.5. Montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice;

Ne-aplicabil.

11.6. Proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost;

Conformare.

11.7. Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea:

a. Ceață de apă

Ne-aplicabil

b. Pulverizarea cu ulei

Ne-aplicabil

c. Ionizare

Nu se aplică. Sunt studiate variante investiționale.

11.8. Purificarea aerului expirat;

a. Captatoare de apă

Ne-aplicabil

b. Filtru uscat

Ne-aplicabil

c. Sistem tip Scrubber

-	Ne-aplicabil.

BAT 12 – Emisiile de mirosuri;

Termen de realizare: 31.12.2022.

BAT 13 – Prevenirea și reducerea emisiilor de mirosuri

13.1. Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili;

Conformare.

13.2. Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora;

Conformare.

13.3. Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora;

Termen de realizare: 31.12.2022.

13.4. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului;

Termen de realizare: 31.12.2022.

13.5. Utilizarea unor soluții optimizate de depozitare a dejecțiilor:

a. Acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării;

Conformare

b. Amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale

Conformare. In proces de optimizare

c. Reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide.

Conformare

13.6. Prelucrarea conformă a dejecțiilor;

Ne-aplicabil.

Termen de realizare: 31.12.2022.

Ne-aplicabil.

13.7. Imprăștierea conformă pe sol a dejecțiilor;

Conformare.

BAT 14 – Emisii provenite din depozitarea dejecțiilor solide

14.1. Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide;

Conformare.

14.2. Acoperirea grămezilor de dejecții solide.;

Conformare.

14.3. Depozitarea dejecțiilor solide într-un hambar;

Ne-aplicabil.

BAT 15 – Prevenirea și reducerea emisiilor în sol și apă provenite de depozitatrea dejecțiilor solide

15.1. Depozitarea dejecțiilor solide într-un hambar;

Ne-aplicabil.

15.2. Depozitarea dejecțiilor solide într-un siloz din beton;

Ne-aplicabil.

15.3. Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor;

Ne-aplicabil.

15.4. Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora;

Conformare.

15.5. Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe câmp, departe de cursurile de ape de suprafață și/sau subterane în care s-ar putea scurge fracțiunea lichidă;

Ne-aplicabil.

BAT 16 – Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor lichide

17.1. Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin utilizarea mai multor tehnici;

Conformare,

17.2. Acoperirea depozitului de dejecții lichide;

Conformare parțială (pt bazinele îngropate de sub hale).

BAT 17 – Reducerea emisiilor de amoniac din depozite îngropate sau lagune pentru dejecții lichide

17.1. Reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide;

Conformare.

17.2. Acoperirea depozitelor îngropate de dejecții lichide (lagune) cu o acoperitoare flexibilă și/sau plutitoare;

Conformare.

BAT 18 – Colectarea și transportul dejecțiilor lichide

18.1. Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice;

Conformare.

18.2. Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora;

Conformare.

18.3. Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare);

Conformare.

18.4. Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic (sau un strat dublu);

Conformare.

18.5. Instalarea unui sistem de detectare a scurgerilor, constând, de exemplu într-o geomembrană, un strat de drenare și un sistem de țevi de drenare;

Conformare.

18.6. Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an;

Conformare.

BAT 19 – Prelucrarea în ferme a dejecțiilor animaliere;

Ne-aplicabil.

BAT 20 – Imprăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere

20.1. Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere;

Conformare.

20.2. Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și: 1. zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; 2. proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile);

Conformare.

20.3. Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apa, înghețat sau acoperit de zăpadă; 2.condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3. scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate;

20.4. Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri;

Conformare.

20.5. Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor;

Conformare.

20.6. Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar;

Conformare.

20.7. Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri;

Conformare.

20.8. Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată;

Conformare.

BAT 21 – Reducerea emisiilor de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide

21.1. Diluarea dejecțiilor lichide, urmată de tehnici cum ar fi sistemul de irigare cu presiune scăzută a apei;

Conformare.

21.2. Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. rampă orizontală cu furtunuri; 2.rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică;

Conformare.

21.3. Injector cu brazdă de suprafață (deschisă);

Ne-aplicabil.

21.4. Injector cu brazdă de adâncime (închisă);

Ne-aplicabil.

21.5. Acidifierea dejecțiilor lichide;

Ne-aplicabil.

BAT 22 – Reducerea emisiilor de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere;

Conformare.

BAT 23 – Reducerea emisiilor de amoniac provenite din întregul proces de producție;

Conformare.

BAT 24 – Monitorizarea cantității de N și P total excretat din dejecțiile animaliere;

24. 1. Metoda de calcul;

Conformare.

24.2. Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total;

Termen de aplicare: 31.12.2022.

BAT 25 – Monitorizarea emisiilor de amoniac din aer

25.1. Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere;

Conformare.

25.2. Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă;

Conformare.

25.3. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie;

Termen de aplicare: 31.12.2021.

BAT 26 – Monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer;

Termen de realizare: 31.12.2022.

BAT 27 – Monitorizarea emisiilor de pulberi

27.1. Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă;

Conformare.

27.2. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie;

Termen de aplicare: 31.12.2022.

BAT 28 – Monitorizarea emisiilor de amoniac, pulberi și/sau mirosuri generate de fiecare adăpost pentru animale echipat cu un sistem de purificare a aerului;

Ne-aplicabil.

BAT 29 – Monitorizarea procesului

29.1. Monitorizarea consumurilor de apă;

Conformare.

29.2. Consumul de energie electrică;

Conformare.

29.3. Consumul de combustibil;

Termen de realizare: 31.12.2022.

29.4. Mortalitatea;

Termen de realizare: 31.12.2022.

29.5. Consumul de furaje;

Conformare.

29.6 Generarea de dejecții;

Conformare.

BAT 30 – Emisii de amoniac provenite din adăposturile pentru porci;

Conformare.

BAT 31 – Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru păsări;

Ne-aplicabil.

BAT 32 – Reducerea emisiilor de amoniac din adăposturile pentru pui de carne;

Ne-aplicabil.

BAT 33 – Reducerea emisiilor de amoniac din adăposturile pentru rațe;

Ne-aplicabil.

BAT 34 – Reducerea emisiilor de amoniac din adăposturile pentru curcani;

Ne-aplicabil.

Sumar al documentațiilor conexe ce sunt în redactare, urmând a fi puse în relație cu forma actualizată/revizuită a AIM :

- Plan de corespondență a cerințelor BAT cu fluxurile de producție

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Plan de minimizare a deșeurilor; Plan de management al deșeurilor

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Audit de utilizare a inputurilor (eficiența de utilizare a apei și a energiei)

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Buletin anual de conformitate a proceselor de producție ce va însoți RAM

              - Termen de realizare: 31.12.2022 (RAM 2022)

- Plan de creștere (iluminare/rețete)

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Plan de intervenție în caz de avarie

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Plan de intervenție în caz de poluare accidentală

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență Plan de intervenție în caz de izbucnire a alertei epizootice

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Plan de măsuri în vederea minimizării riscurilor

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Program anual de revizii și reparații

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Registru prelevări/monitorizare

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Registru incidente/reclamații

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Registru mortalități (vârstă/kilograme)

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Registrul poluanților emiși (Amoniac, pulberi + apă)

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Raport deșeuri

              - Termen de realizare: 31.12.2022 (RAM 2022)

- Plan de închidere

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Plan de management de mediu

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Plan de monitorizare

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Registru consum de combustibili

              - Termen de realizare: 31.12.2022

- Registru N conținut în dejecții/ciclu – coroborare cu performanța hibrizilor și a rețetelor și fluxurile de creștere

              - Termen de realizare: 31.12.2022

SECȚIUNEA 4 – Emisii. Măsuri de reducere a poluării

4.1. Emisii punctiforme

Sursele staţionare dirijate de poluare atmosferică sunt:

-	turbosuflantele utilizate pentru încălzirea unora din halele în care vor fi adăpostiți porci mici.

Sistemul de încălzire al adăpostului este compus din 4 generatoare /hală de instalaţii JET-MASTERS cu funcţionare pe G.N. şi P= 33 Kw.

-	dejecţiile de porc din halele de creştere ;

-	bazinele colectoare ale dejecţiilor.

Tabel 21. Emisii punctiforme

| Sursa | Mod de evacuare | Nr.ventilat. | Debit evacuate (mc/h) | Caracteristici |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H ev. (m) | Ø (mm) | Viteza m/s |
| Hala 1 | Forţat | 14 | 14.000 | 5 | 600 | 6 |
| Hala 2 | Forţat | 14 | 14.000 | 5 | 600 | 6 |
| Hala 3 | Forţat | 14 | 14.000 | 5 | 600 | 6 |
| Bazine colectare dejecţii | Natural | - | - | 0- 4,5 | - | 1 |

4.1.1. Determinarea emisiilor de poluanți (calcule matematice)

Debitele masice ale poluanţilor s-au calculat cu metodologia CORINAIR, însuşită de Comisia Uniunii Europene, utilizată şi recomandată în ţările europene, ţinând cont de capacitatea actuală, temperatură, modul de evacuare a dejecţiilor etc.

Datele – bază de calcul sunt prezentate mai jos:

-	Factori de emisie specifici procesului:

Cod. SNAP 10.05.03. – porci la îngrașat

o	Metan 				= 7.000 g/cap/an

o	Amoniac				= 4.610 g/cap/an

Cod. SNAP 10.04.04. – fermentația enterică

o	Metan 				= 1.500 g/cap/an

-	Număr de porcine / hală

o	H1+H2 + H3			= 950 x 3 = 2850 capete

-	Debit instalaţii ventilaţie		14000 mc / h / hală

-	Debit total instalaţii ventilaţie	42000 mc / h

Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul de mai jos :

Tabel 22. Debitele masice ale poluanților

| Poluant | Debit masic (ferma) kg/h g/s |  | Concentraţia mg / Nmc | Limita Ord. 462/93 mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Din adăposturi |  |  |  |  |
| CH4 | 2.27 | 0.6 | 6 | - |
| NH3 | 1.49 | 0.4 | 4 | 30 |
| Din fermentația eneterică a dejecțiilor |  |  |  |  |
| CH4 | 0.48 | 0.13 | - | - |

Tabel 23. Surse staționare dirijate

| Sursa | Poluantul | Debit masic (kg/h) | Concentraţia (mg/mc) | CMA Cf.OM 462/93 (mg/mc) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prag interv. | Prag alertă |
| Capacitate maximă |  |  |  |  |  |
| Hale producţie | CH4 NH3 | 2.27 1.49 | 6 4 | - 30 | - 21 |

La nivelul anului 2011 a fost realizat un studiu de dispersie stabilindu-se inventarul de emisii:

Tabel 24. Inventar de emisii

Pentru inventarul de emisii au fost stabilite valori limită și praguri olfactive.

Valorile pragurilor olfactive sau, mai exact, pragurile de detectare olfactivă au fost preluate din literatura de specialitate, şi anume, din studii focalizate pe compuşii odoranţi şi activităţile de creştere a porcilor (Le Dinh Phung, 2006, Odor from pig production: its relation to diet, Wageningen Institute of Animal Science, Wageningen University and Research Centre,

Wageningen, The Netherlands; Spoelstra SF, 1980, Origin of objectionable odorous components in piggery wastes and the possibility of applying indicator components for studying odour development. Agriculture and Environment 5; Smith RJ & Dalton PA. 1999, Factors affecting the rate of odor emissions from Australian piggery buildings. In Australian

Environment Engineering Conference; Sutton AL, Patterson JA, Adeola OL, Richert BA, Kelly DT, Heber AJ, Kephart KB, Mumma R & Bogus E, 1998, Reducing sulfur-containing odours through diet manipulation. In Animal Production Systems and the Environment; Schaefer et al. 1974, Miner et al. 1975, Lunn & van de Vyver 1977, Zahn et al. 2001, etc.).

Tabel 25. Inventar de emisii

Pentru modelarea dispersiei poluanţilor s-a utilizat modelul OML-Multi.

OML-Multi este un model de dispersie a poluanţilor la scară locală dezvoltat de Institutul Naţional de Cercetare a Mediului – NERI (Danemarca) în anii ’80. La nivelul anilor 90 acest model a devenit operaţional fiind utilizat pe scară largă în Danemarca pentru aplicaţii practice privind estimarea calităţii aerului în diferite zone, putând fi rulat atât în zone urbane, cât şi în zone rurale până la o distanţă de 30 km. De-a lungul anilor ’90 modelul a fost îmbunătăţit atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere al prezentării şi vizualizării rezultatelor.

OML-Multi este un model multisursă de tip gaussian. Modelul a fost conceput în vederea includerii în teoria sa a principalelor fenomene fizice ce guvernează dispersia în atmosferă a poluanţilor ce provin de la surse industriale sau alte tipuri de surse. Modelul poate include surse punctuale, dar şi surse de suprafaţă. De asemenea s-a urmărit:

- comportarea cât mai bună a modelului în majoritatea condiţiilor atmosferice posibile;

- evitarea discontinuităţilor în descrierea fenomenului de dispersie;

- posibilitatea aplicării sale în scopuri operaţionale.

Astfel, în comparaţie cu modele de tip gaussian dezvoltate până în prezent, OML-Multi introduce:

noi metode pentru estimarea parametrilor de dispersie ca funcţii continue depinzând de

- parametrii fizici ai stratului limită;

- noi metode pentru calculul supraînălţării penei de poluant;

- modelarea fenomenului de penetrare a stratului limită;

- noi metode de tratare a dispersiei orizontale în cazul vitezelor de vânt foarte mici sau a schimbărilor sistematice a direcţiei vântului;

- noi metode pentru simularea efectelor de clădire.

Iniţial OML a fost conceput pentru modelarea dispersiei poluanţilor în teren plat, atât în zone urbane, cât şi rurale. Noua versiune a OML dispune de câteva metode de includere a terenului complex.

Versiunea finală OML-Multi este rezultatul unui proces îndelungat. De la prima sa validare prin experimente, numeroasele noi fenomene ce au fost introduse pe parcursul timpului au impus noi şi noi teste şi validări experimentale.

În urma analizei rezultatelor modelării matematice a transportului şi dispersiei poluanţilor generaţi de creşterea porcilor şi de managementul dejecţiilor în cadrul Adăpostului pentru îngrăşarea suinelor, comuna Gogoşu, sat Ostrovu Mare, judeţul Mehedinţi, aparţinând societăţii Stegral S.R.L., în cazul funcţionării acestuia la capacitatea de 2.850 capete/ciclul de producţie se pot desprinde următoarele concluzii cu privire la impactul asupra calităţii aerului:

- Valorile cele mai mari ale concentraţiilor de poluanţi apar în amplasamentul obiectivului.

- Într-o zonă tampon cu lăţimea de 400 m în jurul obiectivului există posibilitatea ca valorile concentraţiilor de NH3 să depăşească (cu 15 – 30 %) valorile limită, în condiţii meteorologice nefavorabile (vânt cu viteze reduse, stabilitate atmosferică). În această zonă există, de asemenea, posibilitatea ca, în condiţii meteorologice nefavorabile, valorile concentraţiilor de sulfură de dimetil să depăşească pragul olfactiv.

- În localitatea Ostrovu Mare, cea mai apropiată localitate de amplasamentul obiectivului (1.100 m), de pe teritoriul românesc, valorile concentraţiilor de poluanţi se vor situa cu mult sub valorile limită şi sub pragurile olfactive.

- Impactul transfrontieră asupra calităţii aerului va fi nesemnificativ. Concentraţiile poluanţilor în aerul înconjurător de pe teritoriul Serbiei şi, respectiv, din localitatea Mihajlovac (cea mai apropiată localitate de amplasamentul obiectivului, la 2.600 m) vor fi extrem de reduse (de la peste unul la peste patru ordine de mărime mai mici) în raport cu valorile limită şi cu pragurile olfactive.

În plus, trebuie precizat că amplasarea Adăpostului pentru îngrăşarea suinelor, comuna Gogoşu, sat Ostrovu Mare, judeţul Mehedinţi, aparţinând societăţii Stegral S.R.L. respectă prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. Astfel, în Anexă – Norme de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei, la Art. 11 se stipulează că în cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe, distanţa minimă de protecţie sanitară recomandată pentru fermele de porci cu 2.000 – 10.000 capete este de 1.000 m.

Distanţa minimă de protecţie sanitară prevăzută, de 1.000 m este respectată, prin amplasarea Adăpostului pentru îngrăşarea suinelor la distanţe de peste 1.000 m faţă de cele mai apropiate localităţi: 1.100 m faţă de localitatea Ostrovu Mare de pe teritoriul românesc şi 2.600 m faţă de localitatea Mihajlovac de pe teritoriul Serbiei.

Figura 5. Distribuția spațială a conentrației maxime pe termen scurt pentru sulfură de dimetil

Figura 6. Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru acid acetic

Figura 7. Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru acid propanoic

Figura 8. Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru acid 2-metil propanoic

Figura 9. Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru acid butanoic

Figura 10. Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru acid 3-metil butanoic

Figura 11.  Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru acid 2-metil butanoic

Figura 12. Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru acid pentanoic

Figura 13. Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru fenol

Figura 14. Distribuția spațială a concentrației maxime  zilnice pentru fenol

Figura 15. Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru 4-metil fenol

Figura 16.  Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru 4-etil fenol

Figura 17. Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru indol

Figura 18. Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru 3-metil indol

Figura 19. Distribuția spațială a concentrației maxime anuale pentru NOx

Figura 20. Distribuția spațială a concentrației maxime pe termen scurt pentru NH3

Figura 21. Distribuția spațială a concentrației maxime zilnice pentru NH3

În condițiile în care parametrii de funcționare s-au menținut de la data punerii în funcțiune, pe întraga durată a operării, modelele de disperși își mențin actualitatea.

4.1.2. Managementul mirosurilor

4.2. Surse mobile

Sursele mobile de poluare sunt asimilate mijloacelor auto pentru transportul materiilor prime şi produselor finite (porci). Gazele de eşapament rezultate la funcţionarea motoarelor cu combustie internă și care, constituie pentru atmosferă, prin compoziţia lor surse importante de substanţe nocive.

Gazele de eşapament ale motoarelor cu carburator conţin o cantitate mare de oxid şi dioxid de carbon. În compoziţia gazelor rezultate prin arderea în motoare Diesel, rezultă ca substanţă cu grad ridicat de nocivitate acroleina, pe lângă oxid de carbon şi hidrocarburi nesaturate.

Emisiile de poluanţi în gazele de eşapament conform Ord. 353/98 al Ministerului Transporturilor - Norme tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă, conform destinaţiei privind inspecţia tehnică sunt stabilite pentru:

m.a.s. – motoare cu aprindere prin scânteie 			– CO – 3,5%

m.a.c. – motoare cu aprindere prin compresie 		– CO – 0,5%

Din literatura de specialitate se mai cunoaşte următoarea compoziţie estimativă a gazelor de eşapament la motoarele auto:

- monoxid de carbon: 0,5 – 5 %

- oxizi de azot: 0,01 – 0,8 %

- hidrocarburi parafinice şi aromatice: 0,2 – 0,5 %

- oxizi de sulf,

- particule (fum)

- plumb şi compuşi ai plumbului, la utilizarea aditivilor pe bază de Pb;

- aldehide.

Având în vedere cantităţile de materiale ce vor fi vehiculate, se poate estima că în zona obiectivului vor tranzita zilnic cca. 2 mijloace de transport de capacitate medie. Utilizând datele din literatura de specialitate se pot estima debitele maxime (g/h) de poluanţi generate de trafic şi anume:

Tabel 26. Debitele maxime de poluanți

| CO | NOX | SOX | Hidrocarburi nearse | Aldehide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 0,001 | 0,0005 | 0,002 | 0,0001 |

Sursele de emisii fixe și mobile asociate exploatării obiectivului nu sunt în măsură a induce un impact semnificativ asupra factorului de mediu aer, nivelul de emisii fiind sub cel stabilit rin valori limită.

4.3. Emisii de N

Emisiile de N rămân cele ce păstrează cea mai înaltă semnificație în cadrul obiectivului analizat.

Emisiile de N provin din procesele bio-chimice asociate creșterii porcilor, respectiv din acumularea de dejecții.

De la nivelul fermelor de creștere a porcilor N se emite în special sub formă de amoniac, oxid de azot (N2O) sau alți oxizi ai azotului (NOx), respectiv amoniac și metan de la nivelul așternutului încărcat cu dejecții (vezi Tabel nr. 27). Emisiile de N asociate creșterii intensive a porcilor, ca urmare a efectivelor semnificative de la nivel mondial, participă în mod semnificativ la aportul de gaze cu efect de seră, activitățile de la nivelul acestei ramuri industriale fiind responsabilă de procese pe seama cărora sunt puse fenomenele de schimbare climatică.

Tabel 27.Principalele gaze emise de la nivelul fermelor de creștere intensivă a porcilor

| Emisia | Relevanță în context climatic |
| --- | --- |
| Metan CH4 | Este un gaz combustibil cu un efect de seră ce se manifestă de 28 de ori mai puternic decât cel asociat CO2. Acesta rezultă din procesele de descompunere a materiei organice din procese anaerobe, în special de la nivelul așternutului. |
| Oxid de N N2O | Este un gaz combustibil cu un efect de seră ce se manifestă de 265 de ori mai puternic decât cel asociat CO2. Acesta este un produs intermediar a reacțiilor (bio)chimice de nitrificare a Nh4- în NO3- și de pe parcursul reacțiilor de denitrificare a NO3- de la nivelul stratelor de dejecții, acolo unde apare un exces de umiditate (etapa de împrășteiere pe sol a dejecțiilor). |
| Amoniac NH3 | Este un gaz cu un comportament agresiv, cu acțiune de acidifiere ce rezultă din degradarea dejecțiilor. In concentrații mari, cauzează probleme respiratorii și acidifierea solurilor, acolo unde apar depozitări de dejecții. |
| Nitrați NO3- | Apar în sol, ca urmare a proceselor de nitrificare NH4+/NH3 în urma împrăștierii dejecțiilor pe sol. Sunt compuși hidrosolubile ce pot fi transportați ușor în corpurile de ape, inclusiv în cele subterane (prin infiltrație). Prezența în apă în concentrații mari conduce la generarea de toxicitate ca urmare a prezenței NO2-, volumele de apă ingerate de animale sau om conducând la anocie datorată incapacității legării oxigenului în sânge. |
| Fosfați P2O5 | Rezultă din spălările (levigat) dejecțiilor. Fiind foarte solubili în apă, ajung ușor în corpurile de apă unde provoacă eutrofizarea acestora (înflorire algală), proces ce se derulează în cascadă și conduce la anoxie. |

Ca urmare a conținutului înalt de N și P, dejecțiile de la fermele de porci nu pot fi administrate direct pe sol, imediat după ciclurile de creștere, necesitând etape suplimentare de mineralizare (prin compostare sau fermentație).

Compoziția chimică a dejecțiilor rezultate din fermele de porci pentru carne sunt prezentate sintetic în tabelul nr. 28.

Tabel 28. Emisiile de gaze asociate dejecțiilor de porc

| Emisii gaze | Kg CO2 -eq/kg producție porc |
| --- | --- |
| CH4 | 0.74 |
| N2O | 1.71 |
| CO2 emis în relație cu consumuri energetice | 2 |
| CO2 emis în relație cu utilizarea terenului și schimbarea destinației terenului (la înființare) | 3.1 |
| Amprenta totală de carbon | 7.55 |

Emisiile de N pentru porcii la îngrășat în sistem intensiv depind mult de faza de creștere, dieta, condițiile climatice etc., fiind cuprinse între 7.5 – 15.4 kg/cap/an, iar cele de amoniac sunt de 0.1-2.6 kg NH3/spațiu animal/an.

Astfel:

- emisiile de N de la nivelul fermei vor fi de (maximal) 131670 kg/an;

- emisiile de NH3 de la nivelul fermei vor fi de (maximal) 22230 kg/an.

4.4. Măsuri de reducere a emisiilor de noxe

Funcționarea sistemelor de încălzire a halelor de producție și a corpului administrativ este în strânsă relație cu condițiile meteo-climatice și/sau fazele de creștere.

În condițiile în care pe amplasament au fost considerate a fi instalate dintre cele mai eficiente echipamente, soluții de limitare a emisiilor de noxe, rămân limitate.

În scopul limitării circulației maselor de aer și pentru a facilita o mai bună detoxificare a emisiilor poluante de la nivel local, se are în vedere un program de revitalizare a spațiilor verzi, inclusiv prin plantarea unor aliniamente perimetrale de arbori și arbuști.

De asemenea, sunt aplicate protocoale de punere în funcțiune a sistemelor de încălzire doar în mod automat, coroborat cu condițiile meteo-climatice locale.

La nivelul fermei se aplică soluții optimizate privind managementul N din furaje, fiind adoptat un sistem de rețete adaptat vârstelor de creștere, dar și calendaristic. Din acest punct de vedere, există o preocupare continuă în direcția optimizării soluțiilor nutriționale, astfel încât să se obțină cele mai înalte performanțe inclusiv în ceea ce privește potențialul de diminuare a emisiilor.

De asemenea, se vizează ca în etapele ulterioare de retehnologizare să se integreze și soluții structurale/constructive la nivelul halelor în direcția unui management cât mai performant al dejecțiilor (ex. Tunele de aer, podele zăbrelite, înălțate, cu sisteme de aerare/recuperare a căldurii etc.).

4.5. Emisiile de mirosuri

Emisiile de la nivelul halelor de creștere a porcilor, responsabile de generarea de mirosuri sunt amoniacul, hidrogenul sulfurat și compușii rezultați din procese bio-chimice de descompunere a dejecțiilor (COV, indol, scatol etc.).

O mare atenție este acordată emisiilor de amoniac pentru că sunt considerate un factor important al acidifierii solului și apei. Amoniacul gaz (NH3) are un miros înțepător și pătrunzător și în concentrații mari poate irita ochii, gâtul și mucoasele. Se ridică ușor din dejecții și se împrăștie prin clădiri fiind eventual eliminat de sistemele de ventilație. Factori ca temperatura, ventilația, umiditatea, procentul de stocare și compoziția hranei (proteine brute) pot de asemenea să afecteze nivelul de amoniac. Nivelele mari de amoniac afectează și condițiile de muncă la ferme și în multe state membre normele stabilesc limite ridicate pentru concentrația de amoniac acceptabilă.

Mult mai puțin se cunoaște despre emisiile de alte gaze, dar recent au fost făcute unele cercetări, în special pentru metan și protoxid de azot. Creșterea nivelului de protoxid de azot poate apărea prin procesul de tratare a dejecțiilor lichide dar și la cele solide. Nivelul de dioxid de carbon rezultat din respirația animalelor cu căldura degajată de animal se poate acumula în hale dacă acestea nu sunt ventilate corespunzător.

Procesele microbiene din sol (denitrificarea) produc protoxid de azot (N2O) și azot gaz (N2). Protoxidul de azot este unul dintre gazele responsabile de apariția efectului de seră, în timp ce azotul gaz este dăunător mediului. Ambele pot fi produse prin descompunerea de nitrați în sol, fie derivați din bălegar, din fertilizatori anorganici sau chiar din sol, dar prezența excrementelor favorizează acest proces.

Reducerea emisiilor în aer se poate realiza prin reducerea cantității de excremente produse, prin modificarea compoziției excrementelor și/sau prin colectarea lor din adăpostul de păsări și se depozitează în altă parte într-un sistem de depozitare adecvat unde se păstrează termen de câteva luni până la mineralizare completă.

Din activitatea de creştere a porcilor, din cauza fermentaţiei enterice, respectiv a managementului dejecţiilor, dar şi din activităţile de transport şi manipulare a furajelor, rezultă mirosuri.

Însă cea mai mare parte a mirosurilor neplăcute, se datorează degajării de substanţe volatile din dejecţii. Responsabili de generarea de mirosuri rămân alcoolii (metanol, etanol, butanol, propanol, izobutanol, izopropanol), acizii (acetic, propionic, butiric, izobutiric, izovaleric), substanţele cu nuclee aromatice (P-crezol), heterociclii de N (indol, scatol, pirazin), aminele (metilamină, etilamină, trimetilamină, trietilamină), carbonilii (formaldehide, acetaldehide, propionaldehide), mercaptanul, sulfurile (dimetil sulfat, dietil sulfat), esteri (etilformic, metilacetat, propil acetat, butil acetat) gazele fize (CO2, metan, amoniac, H2S).

Se observă astfel că la generarea mirosurilor, participă un număr mare de compuşi, fapt ce conduce la o dificultate mare a monitorizării şi gestiunii (din cauza limitărilor tehnologice).

Monitorizarea emisiilor de mirosuri provenite din activităţile agricole sunt măsurate (în Europa) prin unităţi de miros (Odor unit = ouE). O altă scară de cuantificare a mirosurilor este dată de valoarea prag de miros (Odor threshold value). Prin aceste scări se încearcă o cuantificare şi o clasificare a mirosurilor percepute de simţul olfactiv uman, relaţionată la valoarea minimă a stimulilor olfactivi în măsură a conduce la o reacţie de detectare.

La ora actuală, aspectele legate de detectarea mirosurilor rămân un demers încărcat de subiectivism, datorită constrângerilor tehnologice prin care să se poată realiza un sistem sau un echipament (olfactometru) suficient de performant pentru a putea facilita nivelele de mirosuri.

Cu toate acestea, în practică, pentru cuantificarea mirosurilor degajate, se face apel la analiza concentraţiei unor gaze (amoniac, hidrogen sulfurat, etc.) din volume de aer.

Astfel, poluanţii rezultaţi sunt în principal metanul şi amoniacul, la care se adaugă în cantităţi reduse  compuşi organici volatili nonmetanici (COVNM), compuşi sulfuraţi etc.

În condițiile analizate în cadrul fermei operate de SC Stegral SRL, la nivelul căreia se aplică sisteme de ventilație și prevenire a supraîncălzirii, efectele generate de miros rămân controlabile.

Compozitia chimica a aerului din hală diferă de aceea a atmosferei exterioare, datorita prezenței animalelor și a dejecțiilor. În adăposturi, pe lângă modificarea compoziției aerului datorită proceselor metabolice și respiratorii, prin fermentația și descompunerea dejecțiilor rezultă gaze și mirosuri cu efecte nocive asupra animalelor.

Prin respirație, din oxigenul atmosferic care este 20% se reține cca. 5-6%, eliberandu-se în schimb dioxid de carbon. Daca în adapost ventilația nu functionează corect, conținutul în oxigen poate să scadă până la 17-18%, la care porcinele

reacționează prin respirație dispneica și reducerea performanțelor de creștere.

Concomitent cu scaderea oxigenului din aer, are loc creșterea conținutului de gaze nocive: dioxid de carbon, amoniac și hidrogen sulfurat. Dioxidul de carbon nu trebuie sa depașească concentrația de 0,3 % în adăpostul pentru porcine.

Amoniacul din adăposturi nu trebuie sa depasească valoarea de 0,002 %. Amoniacul face parte din toxicele cumulative, încat chiar în concentarții relativ reduse, duce la scăderea rezistenței naturale putând favoriza apariția diferitelor boli.

Hidrogenul sulfurat apare în aer ca urmare a descompunerii substanței organice care conține sulf. Concentrația maximă admisă de hidrogen sulfurat în adăpost este de 0,01 %. La concentratii mici, dar permanente de hidrogen sulfurat se produc o serie de tulburări manifestate prin astenie, anemie, amețeli, iritabilitate, inapetență și scăderea performanțelor productive.

De asemenea, sistemele de ventilație corespunzătoare asigură evitarea supraîncălzirii pe timpul verii.

Atunci când ventilația naturală (deschideri, fante de aerisire etc.), este depășită, sunt puse în funcțiune sistemele de ventilație. Capacitatea de ventilare instalată la nivelul fermei este de 3 x 14000m3/h.

Pentru minimizarea consumului de energie (electrică și termică) halele au fost astfel proiectate încât să se evite formarea curenţilor de aer suplimentari și pentru a se asigura un schimb constant între aerul viciat și aerul proaspat în hala de producţie. Pe intreg parcursul anului se asigură un climat constant pentru efectivele de animale exploatate în grajduri. Variaţiile de volum de aer între zi/noapte sau pe anotimpuri sunt adaptate și reglate corespunzător prin comandă computerizată transmisă prin senzori.

Pentru a economisi energia el este controlat de computerul de clima care pornește și oprește sistemul după setarea comandată. Computerul de climă este cel care coordonează centralizat ventilația, admisia, încalzirea, răcirea în funcție de setarea dorită pentru categoria de animale din adapost. Temperatura optimă în interiorul halelor de ingrașare este menținută între 18-20 0C. „Salturile" mari de schimbare a aerului în hala de producție sunt evitate asigurându-se un schimb treptat și uniform, această caracteristică a acestui tip de ventilație asigură pe langă condiţii de climatizare foarte bune și o sanatate foarte bună a animalelor din exploatare, prin asigurarea unei profilaxii foarte eficiente în prevenirea

îmbolnavirilor respiratorii.

Pentru a asigura microclimatul cel mai potrivit pentru porcine exista posibilitatea de reglaj, în funcție de temperatura și umiditatea din hală și condițiile meteorologice exterioare. Halele de producție sunt ventilate în mod natural și forțat cu ajutorul unor ventilatoare – exhaustoare montate în plafonul halei.

Toate unitațile de evacuare sunt prevazute cu diuze de evacuare (economie de energie), cu clapete regulatoare acționate de către un motor și comandate de către un regulator de climă și niște difuzoare (pentru accelerarea vitezei de evacuare a aerului viciat), care impiedică pătrunderea apei din precipitații și formarea curenților de aer din cauza vântului.

Sistemul de exhaustare aer viciat din hale: instalaţii de ventilare forţată cu ventilare în sistem  aspirant şi evacuare prin tubulatură verticală, având o putere unitară instalată de 0,7 Kw, D = 600 mm, tubulatură la 1,5 m de nivelul acoperişului, la o înalțime de cca. 5,0 m de sol, dotate cu 3  ventilatoare de exhaustare având debitul de 14.000 mc/buc, ce se află deasupra baselor de golire a dejecțiilor aspirând aerul din hală, având ca traseu fantele grătarelor-cuva-base.

Sistemul de ventilaţie se compune dintr-un sistem de admisie a aerului prin 145 clapete de aerisire în adăpostul de animale şi un sistem de evacuare a aerului viciat afară din adăpost. Sisteme sunt controlate de un computer de climă tip BIG DUCHMAN care în funcţie de necesarul de aer per cap de animal, de temperatura şi umiditate controlează atât admisia (deschiderea ferestrelor automat) cât şi evacuarea în mod automat. Singurul lucru de care este nevoie este programarea calculatorului pentru parametrii tehnologici doriţi. Verifică temperatura interior - exterior, nivelul de ventilație, sistemul de furajare.

Capacitatea nominală de exhaustare este de 14.000 m3/h pentru fiecare exhaustor, total 196.000 m3/h, volum mediu aer exhaustat (împrospătat) -  este între 30-50- 95  m3/h/cap în funcţie de anotimp.

O analiză privind îndeplinirea cerințelor BAT este prezentată în tabelul nr. 29.

Tabel 29. Analiza privind îndeplinirea cerințelor BAT

| Cerința BAT | Conformare Da/Nu |
| --- | --- |
| BAT 8.Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. - Sisteme de încălzire/răcire si de ventilație cu eficiență ridicată. - Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire si de ventilație si gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. | Da |
| Ventilatoarele utilizate sunt cu turație variabilă, comandată de computerul de climatizare. | Da |
| BAT 11 Sistemul de ventilație operează cu viteză scazută pentru a nu crea curenți de aer în adăpost. | Da |
| BAT 13 Ventilatoarele exhaustoare sunt amplasate pe acoperișul halei | Da |

4.6. Managementul mirosurilor

Mirosurile sunt generate în principal de emisiile de amoniac şi gaz metan. Alte mirosuri sunt datorate emisiilor secundare de H2S, dar în condiţiile respectării BAT, aceste emisii sunt nesemnificative datorită controlului ce se aplică pentru minimizarea acestora (în special emisii de amoniac). Aceasta se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru:

- construcţia halelor şi modalităţile de ventialare;

- compoziţia hranei şi modul de administrare al acesteia;

- colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea şi eliminarea dejecţiilor.

Titularul activităţii îşi planifică activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere), ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distanţe mari. De asemenea se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să fie realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Mai mult decât acestea, în ultimii ani, s-au dezvoltat foarte mult tehnologiile legate de filtrarea aerului. Acest tip de tehnologii este utilizat pe scară redusă, doar câteva ţări le menţioneză ca și pe o componentă principală în cadrul autorizaţiei integrate de mediu (Germania și Olanda).

Sistemele de filtrare a aerului sunt foarte costisitoare. În unele țări s-a considerat de bun augur introducerea acestor sisteme în cazul în care se demonstrează că emisiile de amoniac și de miros sunt foarte ridicate si produc disconfort în zonă, însa acest lucru este destul de greu de aplicat în practică. Înainte de impunerea măsurii de dotare a fermei cu aceste sisteme costisitoare este vitală încercarea altor metode, mai puţin costisitoare de reducere a emisiilor (ex. Modificarea stabulaţiei, controlul calităţii hranei etc.). S-a demonstrat că uneori dotarea unei ferme vechi cu aceste sisteme complexe de filtrare este mai costisitoare decât construirea fermei în sine, de la fundaţie, pe un alt amplasament.

Tehnicile de filtrare a aerului funcţionează numai pentru stabulaţiile închise, unde aerul exhaustat poate fi tratat. De aceea dotarea fermelor vechi cu această tehnologie poate să nu fie eficientă din cauza faptului că acestea de obicei nu sunt foarte bine izolate, iar emisiile se fac prin mai multe puncte și nu numai prin sistemul de aerisire.

Un sistem eficient de management al mirosurilor, dar şi de reducere a impactului vizual şi a poluării fonice este reprezentat de sistemele de biofiltre. Acestea presupun realizarea unor structuri de tipul unor ziduri-panel (sandwich) alcătuite din grilaje metalice dispuse la o distanţă cuprinsă între 0,3 şi 1m (în funcţie de materialul de biofiltrare ce urmează a fi utilizat), între care se introduce materialul de biofiltrare. Sisteme mai avansate de filtrare, presupun realizarea în podul halelor (grajdurilor) de stabulaţie a unui labirint complex pentru circuitul aeurului  expulzat, care să traverseze mai multe structuri bio-filtrante.

Materialul de bio-filtrare utilizat poate fi reprezentat de tuleie de porumb, snopi de paie de cereale, rumeguş, bucăţi din scoarţă de arbore (rezultate din prelucrarea primară a lemnului), etc.

Rezultatele au fost interpretate pe baza metodei gaz-cromatografice a conţinutului de amoniac ce reprezintă componenta principală a impactului datorat mirosurilor.

Rezultatele unui studiu experimental realizat în acest sens sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

Tabel 30. Modificarea concentraţiei de amoniac în urma utilizării sistemelor de biofiltrare

| Produs biofiltrant | Durata de expunere (în zile) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 21 | 36 |
| Fără sistem de biofiltrare (incinta de stabulaţie) | 7,6 | 12,3 | 51,9 |
| Coji de la bobul orez | 2,7 | 19,2 | 35,3 |
| Paie de orez | 4,3 | 7,5 | 21,5 |
| Rumeguş | 1,8 | 5,5 | 12,3 |
| Scoarță de arbore | 2,2 | 17,6 | 10,7 |

Se observă eficienţa semnificativă a sistemelor de biofiltrare, ce conduc la o reducere de până la aproximativ 75% a conţinutului de amoniac din gazele analizate.

În aceste condiții, ținând cont de particularitățile (amplasament, dispunere, localizare, microgeografie etc.), asociate fermei operate de SC Stegral SRL, s-a luat în considerare realizarea unor pereți de bio-filtrare a aerului ventilat de la nivelul halelor, ce urmează a fi instalați la o distanță de 3-6m față de gurile de evacuare ale ventilatoarelor, creându-se astfel o incintă de prefiltrare a aerului spre zona posterioară a halelor. Sistemul este unul extrem de simplu de realizat și foarte eficient, fiind utilizat în prezent în mod curent la nivelul unui numămare de ferme.

Figura 22. Modele ale unor sisteme de bio-filtrare a aerului amplasate în zona de exhaustare a aerului din interiorul halelor de creștere intensivă

O analiză privind îndeplinirea cerințelor BAT este prezentată în tabelul nr. 31.

Tabel 31. Analiză privind îndeplinirea cerințelor BAT

| Cerința BAT | Conformare Da/Nu |
| --- | --- |
| BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora a. Reducerea raportului dintre suprafata emitătoare si volumul grămezii de dejectii solide. | Da Lagună îngropată Bazine îngropate |
| BAT 15. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol si apă provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate. - Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere si rezervor de captare a scurgerilor - Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejectiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăstierea pe sol a acestora. | Da Lagună îngropată Bazine îngropate |
| BAT 30. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: (i) reducerea suprafeței emitătoare de amoniac; (iv) păstrarea așternutului curat și uscat. | Da Lagună îngropată Bazine îngropate |

4.7. Zgomot și vibrații

4.7.1. Surse de zgomot

La nivelul obiectivului, responsabilă de generarea zgomotului rămâne acțiunea de depopulare, care conduce la o creștere sensibilă a nivelului de zgomot ce se sumează nivelului de zgomot de fond, fără a depăși însă un nivel critic; se observă de asemenea că odată cu începerea activităților curente de la nivelul localității proximale (Ostrovu Mare) și a creșterii nivelelor de trafic din proximitate, nivelul de zgomot crește treptat, înregistrându-se valori mai însemnate, ce depășesc și nivelul de zgomot generat pe perioada etapei de depopulare.

De la nivelul amplasamentului studiat, nu au fost identifiate surse porențiale de generare de vibrații.

4.7.2. Receptori

La nivelul obiectivului au fost analizați receptorii sensibili potențiali încadrul tabelului nr. 32.

Tabel 32.  Analiza receptorilor sensibili potențiali din proximitatea amplasamentului

| Identificarea și descrierea succintă a receptorilor sensibili potențiali | Nivelul zgomotului de fomd determinat | Există puncte de monitorizare bine determinate și care să fie în relație cu receptorul? | Frecvența monitorizării | Nivele de zgomot | Au fost aplicate soluții de limitare a zgomotului? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona de locuire (Ostrovu Mare) | 51.8/54.4 | Da | Anual | 54 | Da |
| Platforma (restul amplasamentelor de la nivelul Fermei Gogoșu) | 49.8/51.4 | Nu (nu este cazul) | Anual | 52.4 | Nu (nu este cazul) |

4.7.3. Studii privind măsurarea zgomotului

Pentru factorul de mediu zgomot, a fost realizată o măsurătoare sonometrică la data de 07.12.2021, ce a coincis cu etapa de depopulare. Etapa de depopulare se desfășoară în intervalul 0.06 – 08.00, în șarje. Această etapă rămâne susceptibilă de generare a zgomotului peste limitele admisibile.

În acest sens, s-a realizat o monitorizare comparativă a nivelelor de zgomot înregistrate la imita incintei, spre zona de locuire, cu respectarea STAS 10009-88: Acustica urbană, alegându-se o locație Limita sudică (44.392941°N; 22.513720°E).

În vederea realizării analizelor sonometrice, s-a utilizat un sonometru UNI-T, model UT350.

Sonometrul utilizat este un aparat portabil, cu utilizare în mediul extern, dar şi în interiorul unor spaţii închise, incinte, etc., cu funcţionare stabilă, uşor de utilizat, de mare precizie şi sigur pentru personalul implicat în manipularea acestuia, răspunzând standardelor impuse de legislaţia europeană în domeniu, după cum urmează:

- EN61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3: 2003;

- EN61672-1: 2002 Clasa 2 şi IEC60641:1979 Tip 2

- ANSI S1.4: 1983 Tip 2

- Certificare CE.

Spectrul de precizie (acurateţea măsurătorilor) este de +/- a% citire + B digits) garantat 1 an de la calibrare/achiziţionare.

Astfel sonometrul este destinat măsurării, controlului, verificării şi conformării nivelelor de zgomot din cadrul unor diverse aplicaţii de tip industrial, agricol, urbanistic, cultural, etc.

Pentru realizarea măsurătorilor au fost utilizate Protocoale standardizate.

Măsurătorile s-au efectuat cu respectarea procedurilor legale în vigoare, respectiv la 3m faţă de sursă, respectiv 1,5m faţă de nivelul solului.

4.7.4. Limite

Limitele aplicate în compararea nivelelor de zgomot au fost cele stabilite prin STAS 10009-88: Acustica urbană.

Tabel 33. Limitele cu care s-a comparat nivelul de zgomot

| Receptor sensibil | Limite | Nivel zgomot | Soluții de remediere |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostrovu Mare | zi: 65 dB | 53.7 (61.9) | Nu este cazul |
| Ostrovu Mare | noapte: 45 dB | 38.7 (43.5) | Nu este cazul |

SECȚIUNEA 5 – Cerințe energetice

5.1. Consumul de energie

În ferma Gogoșu se folosește energie electrică pentru iluminat interior/exterior si acționarea motoarelor liniilor de furajare, pompelor și ventilatoarelor.

Alimentarea cu energie electrică se realizează prin intermediul unui post de transformare 400 kVA, 20kV/0,4kV.

Fiecare consummator este alimentat printr-un tablou electric secundar. Pentru evitarea întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie electrică la postul de transformare este montat un grup electrogen de 55 kW/400V, care susține toți consumatorii; grupul electrogen este de exterior, echipat cu un tablou de automatizare AAR (permite oprirea automată a grupului electrogen).

BREF IRPP in tabelele 3.24 – 3.29 indica consumuri de energie de 10,4 – 80 kWh/loc/an, în funcție de țara în care s-a făcut evaluare și de mărimea fermei.

Tabel 34. Consumul mediu total de energie pentru activităţile de creştere a porcilor din ferma analizată în comparaţie cu       BREF

| Specificaţie | Unitatea de măsură | Pentru ferma analizată | Conform BREF |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumuri |  |  |  |
| consum de energie pentru încălzire | kWh/cap porc/zi | 0,01 | n |
| consum de energie pentru ventilare | kWh/cap porc/zi | 0,038 | 185 |
| consum de energie pentru hrănire | kWh/cap porc/zi | 0,015 | 34,5 |
| consum de energie pentru iluminat | kWh/cap porc/zi | 0,0014 | 28 |
| consum de energie pentru pompare apa | kWh/cap porc/zi | 0,012 | n |
| consum total de energie | kWh/cap porc/zi | 0,0764 | 0,3780,443 |

5.2. Intreținere

Măsurile fundamentale pentru funcționarea și întreținerea eficientă din punct  de  vedere energetic sunt analizate prin intermediul tabelului nr. 35.

Tabel 35. Evaluarea măsurilor de întreținere de la nivelul obiectivului, cu relevanță în asigurarea eficienței energetice

| Măsurile documentate de funcționare, întreținere și gospodărie a energiei | Da/Nu | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Sisteme dedicate răcirii aerului | Da | Sisteme de ventilație, mai eficiente energetic decât alte sisteme (ex. aparatele de aer condiționat). |
| Funcționarea motoarelor și a sistemelor de antrenare a furajelor | Da | Funcționare în parametri, conform cărții tehnice; rezultat: conformare la nivelul de consum energetic. |
| Sisteme de încălzire a spațiilor | Da | Aeroterme cu gaze naturale; sisteme cu eficiență înaltă, însă se mențin pierderi de căldură – dovada fiind reprezentată de consumul mare în această direcție. |
| Sisteme de ungere/lubrefiere pentru evitarea pierderilor energetice datorate frecării | Da | Prin băi de ulei, sisteme de injecție a vaselinei. Funcționare în parametri, conform cărții tehnice; rezultat: conformare la nivelul de consum energetic. |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | Nu este cazul |  |
| Alte forme de intreținere relevante pentru activitățile din instalație | Nu este cazul |  |

5.3. Măsuri tehnice

O analiză privind aplicarea măsurilor tehnice cu relevanță în creșterea eficienței energetice sunt analizate în tabelul nr. 36.

Tabel 36. Măsuri tehnice cu relevanță în creșterea eficienței energetice

| Măsuri aplicate | Da/Nu | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Există un sistem de iluminare artificială adecvat și eficient din punct de vedere energetic? | Da | Sistemul de iluminare este cu tuburi fluorescente, căutându-se optimizarea acestuia prin investiții de retehnologizare (înlocuirea cu susre de iluminare LED) și soluții tehnice de creștere a eficienței (instalarea unor sisteme de coborâre a corpurilor de iluminat). |
| Există sisteme de control al climatului ? | Da | Există instalat un sistem automatizat de climatizare, centralizat (compiuterizat) echipat cu senzori și sisteme reactive pentru asigurarea ventilației, controlul temperaturii, furajare, adăpare, controlul umidității. |
| Sunt aplicate măsuri inginerești de verificare a stării echipamentelor și sistemelor din cadrul fluxului cu potențial energofag? | Da | Sunt asumate periodic măsuri de revizie, calibrare, verificare etc. a tuturor echipamentelor și sistemelor din cadrul fluxului cu potențial energofag în scopul asigurării funcționării acestora în parametrii. |
| Sunt aplicate măsuri de prevenire a risipei de energie? | Da | La nivelul obiectivului sunt asumate măsuri de training și instruire a personalului vizând și aspectele legate de utilizarea eficientă a energiei. |
| Există un audit energetic al obiectivului? | Nu |  |
| Există stabilită parcurgerea unei etape de auditare energetică a obiectivului? | Nu | Se va pune în vederea conducerii unității acest aspect. |

5.4. Măsuri de întreținere a clădirilor

Tabel 37. Măsuri de întreținere a clădirilor

| Măsuri aplicate | Da/Nu | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Există un program de întreținere al clădirilor? | Da | În baza necesarului de intervenții |
| Există un program investițional de creștere a eficienței energetice a clădirilor? | Nu |  |
| Există sisteme pasive de asigurare a unor utilități (ex. lămpi solare, recuperarea apelor pluviale etc.)? | Nu |  |
| Există posibilități de utilizare a iluminatului natural? | Nu |  |
| Există posibilități de ventilare pasivă? | Da | Prin amplasarea fantelor de aerisire pe fațade distincte (însorite/umbrite) ce favorizează circulația aerului datorită diferenței gradienților termici. |

5.5. Propuneri vizând creșterea eficienței energetice

- În scopul reducerii consumurilor energetice, propunem ca sistemele de iluminare să fie treptat înlocuite cu surse LED.

- Instalarea unor răcitoare tip fagure în scopul climatizării eficiente a halelor pe timpul verii.

- Recuperarea, stocarea și utilizarea apelor pluviale pentru asigurarea volumelor de înlocuire pentru sistemele de răcire tip fagure; utilizarea apelor pluviale astfel stocate și în etape de spălare a halelor.

Măsuri de recuperare a căldurii din procese fermentative sau prin instalarea unor sisteme de tipul pompelor de căldură sau a recuperatoarelor de căldură, implică investiții semnificative, inclusiv vizând modificarea morfologiei constructive a halelor, drept pentru care astfel de soluții fac obiectul unor analize pe termen lung.

SECȚIUNEA 6 – Accidente și consecințele lor

6.1. Controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase – Directiva SEVESO

O situație în acest sens a fost analizată în cadrul tabelului nr. 38.

Tabel 38. Analiza gradului de pericol al instalației

| Ipoteza | Răspuns | Măsură | Răspuns |
| --- | --- | --- | --- |
| Se regăsesc la nivelul obiectivului stocate volume/cantități mari de substanțe periculoase? | NU | Există un protocol de gestiune al acestora? | Nu este cazul |
| Instalația se încadrează în categoria de risc major conform prevederilor HG 95/2003 ce transpune? | NU | Daca da, ati depus raportul de securitate? | Nu este cazul |
| Instalația se încadrează în categoria de risc minor conform prevederilor HG 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? | NU | Dacă da, ați realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | Nu este cazul |

Ferma operată de SC Stegral SRL  nu intră sub incidenţa prevederilor Directivei SEVESO III transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

6.2. Plan de management al accidentelor

La nivelul fermei, dat fiind specificul activității, nu au fost identificate etape de la nivelul fluxurilor de producție în măsură a genera riscuri semnificative pentru mediu, sănătatea populației sau de natură sanitar-veterinară și care astfel să impună realizarea unui Plan de management al accidentelor. În prezent sunt în proces de revizuire/actualizare Planuri sectoriale/orizontale ce oferă un grad suficient de detaliere și intervenție (ex. Plan de interevenție în caz de poluări accidentale).

SECȚIUNEA 7 – Monitorizare

Monitorizarea de mediu

Planul de monitorizare propus, urmărește mai atent și mai exact poluanți în masură a fi generați de la nivelul amplasamentului, astfel:

Tabel 39. Parametri de monitorizare propuși în cadrul Planului de monitorizare

| Factor de mediu | Frecvență / moment de prelevare | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Zgomot | La depopularea halelor; regim continuu, pe durata activității de depopulare; Evaluarea zgomotului va preceda acțiunea de depopulare cu min. 24 de ore și va continua pe o perioadă de minim alte 24 de ore în scopul decelării zgomotului emis | Punctele de monitorizare sonometrică se vor situa la limita nordică a incintei conform STAS 10009-88: Acustica urbană, propunându-se locația situată la limita sudică (spre Ostrovu Mare): 44.392941°N; 22.513720°E |
| Aer | Imisii În două reprize: cu o zi înainte de depopularea halelor (repriza 1) și la momentul evacuării dejecțiilor (repriza 2) - amoniac | limita sudică (spre Ostrovu Mare): 44.392941°N; 22.513720°E |
|  | Emisii În două reprize: cu o zi înainte de depopularea halelor (repriza 1) și la momentul evacuării dejecțiilor (repriza 2) - amoniac | limita sudică (spre Ostrovu Mare): 44.392941°N; 22.513720°E |
| Apă uzată | La vidanjarea bazinului cu ape menajere, urmărindu-se respectarea NTPA002 pentru parametrii: - pH - materii în suspensie - CBO5 - CCOMn - Cl - Produse petroliere - N amoniacal - azotați - azotiți - P total | bazin betonat vidanjabil de 25 mc ce deservește filtrul sanitar și zona administrativă |
| Apă pluvială | In secțiunea aferentă punctelor de scurgere a rigolelor perimetrale ale halelor în canalul colector urmărindu-se respectarea NTPA001 pentru parametrii: - pH - materii în suspensie - CBO5 - CCOMn - Cl - Produse petroliere - N amoniacal - azotați - azotiți - P total Din bazinul de retenție (ce urmează a fi pus în funcțiune la S de hala 15) | Frecvență: trimestrială |
| Ape subterane | Se vor urmări parametri: - pH - CCOMn - Cl - Produse petroliere - amoniu - nitrați - nitriți - P total | Bianual Foraje amonte/aval fermă |
| Biodiversitate | Suprafața spațiilor verzi | Raportare anuală |

Rezultatele monitorizării se vor înregistra într-un Registru de monitorizare, datele urmând a reprezenta baza de raportare în cadrul RAM.

Ținând cont de specificul activității și nivelul de emisii înregistrate pe durata funcționării obiectivului până în prezent, nu se impune extinderea arealului de monitorizare.

SECȚIUNEA 8 - Dezafectare

Fiind vorba de o instalație pre-existentă, aspecte legate de soluțiile de dezafectare avute în vedere încă din faza de proiectare nu mai pot fi applicate.

Date fiind performanțele de funcționare, programul investițional aplicat până în prezent și orizontul de exploatare ce ține cont de creșterea cererii de piață, pe un orizont de timp recent, nu se are în vedere dezafectarea obiectivului. O astfel de abordare rămâne în acest caz doar un exercițiu teoretic, urmând a se realiza un Plan de închidere și dezafectare (termen: 31.12.2022).

SECȚIUNEA 9 – Impact de mediu

Nivelul de detaliere din  solicitare corespunde nivelului de  risc asupra mediului exercitat de emisiile rezultate din activități. Instalatiile care au receptori importanți sau sensibili localizați în mediul receptor sau emit  substanțe  a  căror  natură și cantitate ar putea afecta receptorii din mediu, pot necesita o evaluare mai detaliată a efectelor potențiale. În cazul în care instalațiile evacuează doar un nivel scăzut de emisii și nu există receptori afectați sau sensibili, aceste zone pot să nu necesite o astfel de evaluare detaliată.

Operatorii trebuie sa aibă dovezi care susțin evaluarea impactului exercitat de activitățile lor asupra mediului și acestea să fie componente ale documentației de solicitare. Îndrumarul privind evaluarea BAT prezintă o metodologie pentru efectuarea acestei evaluări, care oferă recomandări suplimentare privind natura informațiilor și nivelul de detaliere necesar. De asemenea, oferă o metodă de stabilire a importanței impactului unei evacuări asupra mediului receptor.

Pe baza informaţiilor oferite şi documentelor analizate pentru elaborarea documentației necesară obținerii autorizației  integrate  de  mediu,  terenul  pe  care sunt amplasate halele operate de SC Stegral SRL are un potențial redus de impact asupra factorilor de mediu.

Ferma a funcționat cu același profil de activitate de la înființare și până în prezent.

SECȚIUNEA 10 – Concluzii generale și recomandări

Concluziile generale ce se desprind din analiza obiectivului sunt:

- Obiectivul respectă în totalitate exigențele BAT așa cum sunt ele reglementate prin Directiva 2010/75/EU a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a porcilor de curte și a porcilor [notificată cu numărul C(2017) 688] și explicitată prin Ghidul de punere în aplicare Best Available techniques (BAT) Reference Document for the Intensive rearing of poultry or Pigs;

- La nivelul amplasamentului nu au fost puse în evidență elemente de risc sau efecte ale poluării factorilor de mediu apă/aer/sol datorați funcționării/operării fermei;

- Pentru obiectivul studiat, au fost identificate elemente ce pot face obiectul unor măsuri de optimizare și de diminuare a riscurilor de poluare, fiind avute în vedere inclusiv măsuri ce au vizat o minimizare a impactului asupra biodiversității ce urmează a fi asumate în ciclurile următoare de producție;

- Pentru un control eficient al consumurilor de apă și detectarea imediată a eventualelor avarii sau funcționării defectuase a sistemelor de adăpare, se propune ca la nivelul fiecărei linii să se instaleze câte un apometru;

- În scopul unei mai eficiente monitorizări a activității, a fost propus un program de monitorizare mai exact și racordat etapelor de risc maxim în ceea ce privește potențialul de afectare a factorilor de mediu;

- Pentru a preveni episoade de discomfort cauzate de emisiile de mirosuri ce pot fi puse pe seama operării fermei, se propune realizarea unui sistem de bio-filtrare a aerului exhaustat;

- În scopul reducerii consumurilor energetice, propunem ca sistemele de iluminare să fie treptat înlocuite cu surse LED.

Ordonanta Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

Raport de amplasament întocmit de SC U.S.I. SRL sub nr. 43/2022

ORDIN nr. 818 din 17 octombrie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu(actualizat până la data de 19 decembrie 2012*); Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Autorizație integrată de mediu nr. 125 NV6 din 11.05.2011, emisă de ARPM Cluj-Napoca

Germán Giner Santonja, Konstantinos Georgitzikis, Bianca Maria Scalet, Paolo Montobbio, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho  (2017): “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs”; EUR 28674 EN; doi:10.2760/020485

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor [notificată cu numărul C(2017) 688]

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ghidul+crescatorului+de+porci

În zona de protecţie sanitară a exploataţiilor agricole existente şi care funcţionează conform prevederilor legale se interzic eliberarea autorizaţiilor de construcţie şi construirea clădirilor destinate locuinţelor şi altor obiective socioeconomice.

SC U.S.I. SRL Evaluare adecvată nr. 47/2010

Germán Giner Santonja, Konstantinos Georgitzikis, Bianca Maria Scalet, Paolo Montobbio, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho  (2017): “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs”; EUR 28674 EN; doi:10.2760/020485

Conform Regulamentului E nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor de substanțe, de modificare și abrogare a Directivei 67/548/CE, precum și de modificare a Regulamentului E nr. 1907/2006

A – Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii); B – Există un sistem de evacuare a aerului; C – Sunt incluse sisteme de drenare și tratare a lichidelor înainte de evacuare; D – Există protecție împotriva inundațiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor

vezi Tabel 3.13 Water consumption of different poultry species per cycle and per year din Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poulry and Pigs (pg. 158)

vezi Tabel 3.39 Range of levels reported for daily and annual production of manure, urine and slurry by different pig categories din Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poulry and Pigs

vezi Tabel 3.15 Effect of water delivery of drinking nipples on the production and dry matter content of manure of fattening pigs din Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poulry and Pigs

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor [notificată cu numărul C(2017) 688], pct. 1.4 și 1.5: tehnici pentru utilizarea eficientă a apei (BAT 5) și pentru reducerea producerii de ape uzate (BAT 6).

conf. HG 856 din 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

SC Amec SRL: STUDIUL DE DISPERSIE A POLUANŢILOR ATMOSFERICI PENTRU „EXTINDERE ADĂPOST PENTRU ÎNGRĂŞAREA SUINELOR, COMUNA GOGOŞU, JUDEŢUL MEHEDINŢI” APARŢINÂND S.C. STEGRAL S.R.L.

vezi Tabel 1.23.  Total fluxes of greenhouse gas emissions for the EU-27 pig and poultry production din Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poulry and Pigs

vezi Tabel 1.23.  Total fluxes of greenhouse gas emissions for the EU-27 pig and poultry production, Tabel 3.43.  Standard level of nitrogen excretion in kg/animal place/year, in France și Tabel 3.46 Pig excreta and nitrogen produced in relation to different pig categories and nutritional measures, in the U din Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poulry and Pigs

Song., J., I. & Colab.: „Odor Emission Reduction from Enclosed Growing-Finishing Pig House Using Different Biofilter Media”, Workshop on Agricultural Air Quality, Washington DC, USA

pentru detalii tehnice vezi: https://www.thepoultrysite.com/news/2019/10/low-emissions-in-pig-and-poultry-production-how-exhaust-air-washers-decimate-ammonia-odours-and-dust

Chen, L., neibling, H. (2014): “Biofilters in animal agriculture”, Univ. of Idaho CIS 1207