STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ pentru Amenajamentul fondului forestier privată aparținând Asociatiei „Ceata Locuitorilor din satele Mărășești-Stănești”-U.P. I MĂRĂȘEȘTI-STĂNEȘTI Titular: Asociatia ,,Ceata Locuitorilor din satele Mărășești-Stănești” Colectivul de elaborare: Dr.Pătruțoiu Ion Dr.Simion Ioana Ing.Dascălu Ștefan

`

Cuprins

Legislaţie românească privind evaluarea de mediu pentru planuri/programe, stabilirea ariilor naturale protejate, amenajarea pădurilor	6

Glosar de termeni conform legislaţiei de mediu	7

Glosar de termeni conform legislaţiei de păduri	9

Glosar de termeni conform „NATURA 2000”	16

Introducere	18

I.a) Descrierea și analiza planului supus aprobării	18

a)1. Prezentarea planului	18

a)1.1 Informații generale privind planul	18

a)1.2.Localizarea geografica si administrativă	21

a)1.3.Justificarea necesității planului	32

a)1.4 Descrierea ciclului de viata al planului	34

a)1.5 Resursele natural necesare implementarii planului	35

a)1.6 Informatii  privind  productia care se realizeaza ,informatii despre materiile prime ,substantele sau preparatele chimice utilizate	36

a)1.7 Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP (poluanți atmosferici, zgomot, iluminat artificial, poluanți care pătrund în mediul acvatic, alte emisii)	36

a)1.8 Deşeuri generate de PP şi modalitatea de gestionarea acestora	38

a)1.9. Cerințe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția PP (categoria de folosință a terenului, suprafețele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către PP)	42

a)1.10. Servicii suplimentare solicitate de implementarea planului, respectiv modalitatea in care accesarea acestor servicii suplimentare poate afectat integritatea ANPIC	42

a)1.11. Activități generate ca rezultat al implementării planului	43

a)1.12. Descrierea proceselor tehnologice ale PP	43

a)1.13. Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care se află în procedură de evaluare și care poate afecta ANPIC	43

a)1.14. Sumarul efectelor generate de implementarea planului	43

a)1.15. Hărți de sinteză a tuturor intervențiilor ce au potențial de a afecta ANPIC	44

a)2. Efectele generate de intervențiile PP	44

a)3. Alte PP cu care planul analizat poate genera impact cumulat	49

b). Informații privind ariile naturale protejate de interes comunitar afectate de implementarea planului	49

b)1. Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar	49

b)2. Date privind   habitatele /speciile din ANPIC  posibil afectate de  PP	55

b)2.1 RONPA 0456-Padurea Gorganu	66

b)2.2 ROSAC 0198-Platoul Mehedinti	67

b) 2.3 ROSPA 0035- Domogled-Valea Cernei	76

b)2.4. Geoparcul Platoul Mehedinți RONPA 0931	84

b)3. Relatiile structurale si functionale care creeaza  si mentin integritatea  ANPIC	86

b)4. Obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate de interes comunitar aflate în relație cu planul analizat	93

b)5. Analiza măsurilor de conservare din Planul de management integrat al ariilor naturale protejate de interes comunitar aflate în relație cu planul analizat	98

c). Prezentarea rezultatelor activităților de teren	102

d). Analiza presiunilor și amenințărilor	106

e). Evaluarea impactului	119

e)1. Identificarea și cuantificarea impactului	119

e)2. Evaluarea semnificației impacturilor	157

f). Măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului	184

g). Monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului	190

h). Evaluarea impactului rezidual	194

II. Soluțiile alternative	196

III. Măsurile compensatorii	197

IV. Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate	198

V. Concluziile evaluării adecvate	200

V.Concluzii generale	202

Bibliografie	205

# Legislaţie românească privind evaluarea de mediu pentru planuri/programe, stabilirea ariilor naturale protejate, amenajarea pădurilor

OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia mediului.

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi cu recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, împreună cu Agenţia Naţională de Protecţia Mediului (M. Of., Partea I nr. 707 din 05/08/2004).

Lege nr. 18 din 19/02/1991, Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, Publicat în Monitorul Oficial nr. 1 din 05/01/1998.

Lege nr. 5 din 06/03/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate. Publicat în Monitorul Oficial nr. 152 din 12/04/2000.

Lege nr. 46 din 19/03/2008 privind Codul Silvic, Publicat în Monitorul Oficial nr. 238 din 27/03/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Lege nr. 193 din 27/05/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, Publicat în Monitorul Oficial nr. 365 din 01/06/2009.

Hotărâre nr. 229 din 04/03/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi Regulamentul din 04/03/2009 de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Publicat în Monitorul Oficial nr. 162 din 16/03/2009.

Lege nr. 347 din 14/07/2004 - Legea muntelui, Publicat în Monitorul Oficial nr. 670 din 26/07/2004.

Ordonanţa de urgenţă nr. 21 din 27/02/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, Publicat în Monitorul Oficial nr. 173 din 06/03/2008.

Hotărâre nr. 1284 din 24/10/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Publicat în Monitorul Oficial nr. 739 din 31/10/2007.

Ordin nr. 1964 din 13/12/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitara, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Publicat în Monitorul Oficial nr. 98 din 07/02/2008.

Ordin nr. 2387 din 29/09/2011 pentru modificarea Ordinului nr. 1964 din 13/12/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Publicat în Monitorul Oficial nr. 846 din 29/11/2011.

Ordin nr. 1338 din 23/10/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000, Publicat în Monitorul Oficial nr. 738 din 31/10/2008.

Ordonanţa de urgenţă nr. 154 din 12/11/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, Publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 25/11/2008.

Ordin nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1 şi manualul de completare al formularului standard.

Ordin nr. 1540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 11 din 2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

# Glosar de termeni conform legislaţiei de mediu

Planuri, programe şi proiecte - planurile, programele şi proiectele, inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea Europeană, ca şi orice modificări ale acestora, care:

- se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativă, de către Parlament sau Guvern;

- sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative.

Titularul planului, programului, proiectului - orice autoritate publică, precum şi orice persoana fizică sau juridică care promovează un plan, un program sau un proiect.

Autoritate competentă - autoritate de mediu, de ape, sănătate sau altă autoritate împuternicită potrivit competenţelor legale să execute controlul reglementărilor în vigoare privind protecţia aerului, apelor, solului şi ecosistemelor acvatice sau terestre.

Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice, precum şi în concordanţă cu legislaţia sau cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile ori grupurile acestora.

SEA - Evaluare strategica de mediu - Evaluarea de mediu pentru politici, planuri şi programe.

Raport de mediu - parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă.

Evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate.

Aviz de mediu pentru planuri şi programe - act tehnico-juridic scris, emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau în programul supus adoptării.

Impact de mediu - modificarea negativă considerabilă a caracteristicilor fizice, chimice şi structurale ale elementelor şi factorilor de mediu naturali; diminuarea diversităţii biologice; modificarea negativă considerabilă a productivităţii ecosistemelor naturale şi antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabilă a calităţii vieţii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzată, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritorială necorespunzătoare a acestora; un astfel de impact poate fi identificat în prezent sau poate avea o probabilitate de manifestare în viitor, considerată inacceptabilă de către autorităţile competente.

Poluare potenţial semnificativă - concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de alertă prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului. Aceste valori definesc nivelul poluării la care autorităţile competente consideră ca un amplasament poate avea un impact asupra mediului şi stabilesc necesitatea unor studii suplimentare şi a măsurilor de reducere a concentraţiilor de poluanţi în emisii/evacuări.

Poluare semnificativă - concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului.

Obiective de remediere - concentraţii de poluanţi, stabilite de autoritatea competentă, privind reducerea poluării solului, şi care vor reprezenta concentraţiile maxime ale poluanţilor din sol după operaţiunile de depoluare. Aceste valori se vor situa sub nivelurile de alertă sau intervenţie ale agenţilor contaminanţi, în funcţie de rezultatele şi recomandările studiului de evaluare a riscului.

Plan de acţiune  reprezintă planul realizat de autoritatea competentă cu scopul de a controla problema analizată şi a efectelor acesteia indicându-se metoda de reducere.

Aer ambiental - aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele şi bunurile materiale, în spaţii deschise din afară perimetrului uzinal.

Emisie de poluanţi/emisie - descărcare în atmosferă a poluanţilor proveniţi din surse staţionare sau mobile.

Zgomotul ambiental - este zgomotul nedorit, dăunător, creat de activităţile umane, cum ar fi traficul rutier, feroviar, aerian, precum şi de industrie.

Evacuare de ape uzate/evacuare - descărcare directă sau indirectă în receptori acvatici a apelor uzate conţinând poluanţi sau reziduuri care alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale ale apei utilizate, precum şi a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate.

Receptori acvatici - ape de suprafaţă interioare, de frontieră sau costiere, precum şi ape subterane, în care sunt evacuate ape uzate, exceptând zonele de influenţă directă sau de amestec ale acestor evacuări.

# Glosar de termeni conform legislaţiei de păduri

Administrarea pădurilor - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic.

Amenajament silvic - studiul de bază în gestionarea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric, juridic și economic, fundamentat ecologic.

Amenajarea pădurilor - ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Arboret - porţiunea omogenă de pădure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale.

Arboretum - suprafaţa de teren pe care este cultivată, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti.

Circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase între doua locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase.

Compoziţie-ţel - combinaţia de specii urmărită a se realiza de un arboret care îmbină în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice.

Consistenţa - gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimă prin următorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lăstărişurilor sau plantaţiilor fără starea de masiv încheiată;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bază sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului.

Control de fond - totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de către personalul care asigură administrarea pădurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificării stării limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificării suprafeţei de pădure în scopul identificării, inventarierii şi evaluării valorice a arborilor tăiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vătămate, a oricăror altor pagube aduse pădurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificării oportunităţii şi calităţii lucrărilor silvice executate;

d) identificării lucrărilor silvice necesare;

e) verificării stării bunurilor mobile şi imobile aferente pădurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pădurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pădurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora.

Defrişare - acţiunea de înlăturare completă a vegetaţiei forestiere, fără a fi urmată de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepărtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului.

Deţinător - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altă persoană fizică sau juridică în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase.

Dispozitiv special de marcat - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos.

Ecosistem forestier - unitatea funcţională a biosferei, constituită din biocenoză, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupă aceasta.

Exploatare forestieră - procesul de producţie prin care se extrage din păduri lemnul brut în condiţiile prevăzute de regimul silvic.

Gestionarea durabilă a pădurilor - administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fără a crea prejudicii altor ecosisteme.

Masă lemnoasă - totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau părţi din aceştia, inclusive cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestieră.

Materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiulară sau pătrată, precum şi lemnul cioplit. Această categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchită şi puieţi.

Material forestier de reproducere - materialul biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specială

Obiectiv ecologic, economic sau social - Efectul scontat şi fixat ca ţel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii

Ocol silvic - unitatea constituită în scopul administrării pădurilor şi/sau asigurării serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimă de constituire după cum urmează:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier.

Ocupare temporară a terenului - schimbarea temporară a folosinţei unui teren cu destinaţie forestieră în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii.

Precomptare - acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişări legale şi tăieri ilegale.

Parchet - suprafaţa de pădure în care se efectuează recoltări de masă lemnoasă în scopul realizării unei tăieri de îngrijire sau a unui anumit tratament.

Perdele forestiere de protecţie - formaţiunile cu vegetaţie forestieră, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor.

Perimetru de ameliorare - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împădurire, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi al diversităţii biologice.

Plantaj - cultura forestieră constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat.

Posibilitate - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia.

Posibilitate anuală - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic.

Prejudiciu adus pădurii - efectul unei acţiuni umane, prin care este afectată integritatea pădurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui să le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pădurea:

a) în mod direct, prin acţiuni desfăşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al căror efect asupra pădurii poate fi cuantificat în timp. Se încadrează în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluării, realizării de construcţii, exploatării de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauză-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagării incendiilor, precum şi neasigurarea dotării minime pentru intervenţie în caz de incendiu.

Prestaţie silvică - lucrările cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bază de contract, în vegetaţia forestieră din afară fondului forestier administrat.

Principiul teritorialităţii - efectuarea administrării şi serviciilor silvice, după caz, pe bază de contract, de către ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unităţii administrativ teritoriale respective.

Produse accidentale I - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişări legal aprobate.

Produse accidentale II - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de până la 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici

Provenienţa materialelor lemnoase - sursa localizată de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestieră din afară fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import.

Preţul mediu al unui m3 de masă lemnoasă pe picior - preţul mediu de vânzare al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, calculat la nivel naţional pe baza datelor statistice din anul anterior.

Regimul codrului - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea din sămânţă.

Regimul crâgului - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea vegetativă.

Regimul silvic - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurării gestionării durabile.

Schimbarea categoriei de folosinţă - schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinată de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executării de lucrări, instalaţii şi construcţii necesare gestionării pădurilor.

Scoatere definitivă din fondul forestier naţional - schimbarea definitivă a destinaţiei forestiere a unui teren în altă destinaţie, în condiţiile legii.

Servicii silvice - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase.

Sezon de vegetaţie - perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret până la repaosul vegetativ.

Silvicultura - ansamblul de preocupări şi acţiuni privind cunoaşterea pădurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţională a produselor sale, prelucrarea primară a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare.

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase - spaţiile delimitate, în care deţinătorul materialelor lemnoase are dreptul să realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrării primare şi industriale, a comercializării, precum şi platformele primare de la locul de tăiere a masei lemnoase pe picior.

Stare de masiv - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiţionarea lor reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întreţineri.

Structură silvică de rang superior - structura în a cărei subordine se pot afla, din punct de vedere tehnic, ocoalele silvice private.

Subunitate de gospodărire - diviziunea unei unităţi de producţie şi/sau protecţie, constituită ca urmare a grupării arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodărire.

Teren neproductiv - terenul în suprafaţă de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintă condiţii staţionale care să permită instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere.

Terenuri degradate - terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;

e) terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sărăturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a-k, care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată.

Unitate de producţie şi/sau protecţie - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic. La constituirea unei unităţi de protecţie şi de producţie se au în vedere următoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizează prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietăţii forestiere, după caz. Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietăţi întregi, nefragmentate; proprietăţile se pot fragmenta numai dacă suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maxima stabilită de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie.

Urgenţă de regenerare - Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilităţii şi starea lor.

Vegetaţie forestieră din afară fondului forestier naţional - vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afară fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestieră de pe păşuni cu consistenţă mai mică de 0,4;

c) fâneţele împădurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apă şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport şi comunicaţie.

Vârsta exploatabilităţii - Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcţiile multiple atribuite.

Zonă deficitară în păduri - judeţul în care suprafaţa pădurilor reprezintă mai puţin de 16% din suprafaţa totală a acestuia.

Zonarea funcţională a pădurilor - operaţia de delimitare a suprafeţelor de pădure menite să îndeplinească diferite funcţii de producţie şi protecţie sau numai de protecţie.

# Glosar de termeni conform „NATURA 2000”

Arie specială de conservare - sit protejat pentru conservarea habitatelor naturale de interes comunitar şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar, altele decât păsările sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare.

Arie de protecţie specială avifaunistică - sit protejat pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare.

Stare de conservare favorabilă a unui habitat - se consideră atunci când:

- arealul sau natural şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- are structura şi funcţiile specifice necesare pentru menţinerea sa pe termen lung;

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Stare de conservare favorabilă a unei specii - se consideră atunci când:

- specia se menţine şi are şanse să se menţină pe termen lung ca o componentă viabila a habitatului său natural;

- aria de repartiţie naturală a speciei nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în viitor;

- există un habitat destul de vast pentru ca populaţiile speciei să se menţină pe termen lung.

Habitate naturale de interes comunitar - acele habitate care:

- sunt în pericol de dispariţie în arealul lor natural;

- au un areal natural mic ca urmare a restrângerii acestuia sau prin faptul ca au o suprafaţă restrânsă;

- reprezintă eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe dintre următoarele regiuni biogeografice: alpină, continentală, panonică, stepică şi pontică.

Habitat natural prioritar - tip de habitat natural ameninţat, pentru a cărui conservare există o responsabilitate deosebită.

Specii de interes comunitar - specii care pe teritoriul Uniunii Europene sunt periclitate, vulnerabile, rare sau endemice:

- periclitate, exceptând cele al căror areal natural este marginal în teritoriu şi care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vest-palearctică;

- vulnerabile, adică a căror trecere în categoria speciilor periclitate este probabilă într-un viitor apropiat, în caz de persistenţă a factorilor cauzali;

- rare, adică ale căror populaţii sunt mici şi care, chiar dacă în prezent nu sunt periclitate sau vulnerabile, riscă să devină; aceste specii sunt localizate în arii geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafeţe largi;

- endemice şi necesită o atenţie particulară datorită naturii specifice a habitatului lor şi/sau a impactului potenţial al exploatării lor asupra stării lor de conservare.

Specii prioritare - specii periclitate şi/sau endemice, pentru a căror conservare sunt necesare măsuri urgente.

# Introducere

Prezentul studiu de evaluare adecvată pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand Asociatiei,, Ceata loculitorilor din satele Marasesti-Stanesti ,,U.P. I Marasesti-Stanesti , a fost solicitat de către Agenția pentru Protecția Mediului  Mehedinti  prin Decizia etapei de încadrare 649/AAA/17.01.2024. Motivul elaborării studiului de evaluare adecvată constă în faptul că amplasamentul planului se află inclus  în perimetrul siturilor Natura 2000:

  - arie protejata RONPA0456  Padurea Gorganu: 169,7 ha;

  - arie protejata RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti: 560,33ha

  - situl Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti : 560,33ha

  - situl Natura 2000 ROSPA 0035 Domogled –Valea Cernei : 223,95 ha

În acest sens, planul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011. Studiul de evaluare adecvată a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1682/2023, pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. respectiv ordinul 1679/2023 entru aprobarea Ghidului metodologic specific privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes.

# I.a) Descrierea și analiza planului supus aprobării

## a)1. Prezentarea planului

### a)1.1 Informații generale privind planul

Denumirea planului: “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica U.P. I Marasesti –Stanesti ”

| Titularul planului: | Asociatia ,,Ceata locuitorilor din satele Marasesti –Stanesti ,judetul Mehedinti |
| --- | --- |
| Adresa titularului | Satul Marasesti ,oras Baia de Arama ,cod postal 225104,CIF 16384633 |
| Reprezentant legal | Nicolae Lazar –presedinte al Asociatiei ,,Ceata locuitorilor din satele Marasesti –Stanesti ,, judetul Mehedinti, Numar telefon :0735318983; 0727375550-Lazar Nicolae ,email :lazarnicolae15@yahoo.com |

Proiectant: Amenajament S.R.L,municipiul Suceava ,judetul Suceava  Amenajarea pădurilor sau amenajamentul este știința și practica organizării si conducerii structural - funcționale a pădurilor, în conformitate cu sarcinile complexe social-ecologice și economice ale silviculturii. Aceasta se bazează pe conceptul dezvoltării durabile, cu respectarea următoarelor principii:

- principiul continuităţii Potrivit acestui principiu, prin amenajament se asigură condiţii necesare pentru o gestionare durabilă a pădurilor (adică administrarea şi utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se menţină şi să amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi să li se asigure pentru prezent şi viitor capacitatea de a exercita funcţii multiple ecologice, economice şi sociale la nivel local, regional şi mondial, fără a genera prejudicii altor sisteme), astfel încât acestea să ofere societăţii, permanent produse lemnoase şi de altă natură, precum şi servicii de protecţie şi sociale cât mai mari şi de calitate superioară. Acest principiu se referă, atât la continuitatea în sens progresiv a funcţiilor de producţie, cât şi la permanenţa şi ameliorarea funcţiilor de protecţie şi sociale vizând nu numai interesele generaţiei actuale, dar şi pe cele de perspectivă ale societăţii. În condiţiile amenajării pădurilor ca sisteme cibernetice, în care fiecare componentă depinde de toate celelalte, iar acestea de întregul sistem, şi invers, principiul continuităţii primeşte ointerpretare teoretică şi practică în viziune sistemică, izvorâtă din principiul de funcţionre a sistemelor cu conexiune inversă. Ideea de continuitate este inclusă în însăşi noţiunea de sistem cibernetic, care, odată creat, nu numai că se menţine, din principiu, permanent în funcţiune, dar este şi într-o continuă adaptare, tinzând prin conexiunea inversă spre starea optimă. Astfel, principiul continuităţii capătă mobilitatea necesară pentru a putea corespunde oricăror împrejurări. El implică, aşadar, atât păstrarea neştirbită a pădurii ca întreg, cât şi cultivarea, organizarea, modelarea şi conducerea ei într-o perspectivă a dezvoltării durabile şi fiabile.

- principiul eficacităţii funcţionale Acest principiu exprimă preocuparea permanentă pentru creşterea capacităţii de producţie şi protecţie a pădurilor, precum şi pentru valorificarea optimă a produselor acestora. Se urmăreşte creşterea productivităţii pădurilor şi a calităţii produselor, ameliorarea funcţiilor de protecţie ale arboretelor, vizând realizarea unei eficienţe economice a gospodăririi pădurilor, precum şi asigurarea unui echilbru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic şi social, cu cele mai mici costuri.

- principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii Prin acest principiu se urmăreşte conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi a peisajelor) în scopul maximizării stabilităţii şi a potenţialului polifuncţional al pădurilor. În amenajament problemele se tratează în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajarea mediului, cu luarea în considerare a condiţiilor ecologice, economice şi sociale din zonă. Pădurea, prin natura ei, este un sistem organizat, dar nu în scopuri social economice, ci în vederea autoconservării. Aceasta trebuie să fie reorganizată şi adaptată, sub aspect structural, la funcţia sau funcţiile economice ori sociale ce i s-au atribuit. Schimbarea structurii unei păduri nu se poate face decât în procesul gospodăririi ei, prin tăieri şi regenerări sistematice şi consecvente. Caracterul sistematic al acestora este asigurat prin amenajament (proiect), care stabileşte obiectivele de atins şi structura de realizat, planifică lucrările de exploatare şi cultură ce se impun, cât şi prin studii de evaluare a impactului asupra biodiversităţii generat de aplicarea lucrărilor silvotehnice.

Obiectivele social economice şi ecologice ale pădurii reflectă cerinţele societăţii faţă de produsele şi serviciile oferite de natură.

Dintre obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor se rețin:

  - realizarea compoziției optime a arboretelor;

  - păstrarea și ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;

  - creșterea gradului de stabilitate și rezistența a arboretelor la acțiunea agresivă a factorilor externi și interni destabilizatori (vânt, zăpadă, boli, dăunători, poluare etc.);

  - creșterea productivității arboretelor și a pădurii în ansamblul său, precum și creșterea calității lemnului produs;

  - intensificarea efectelor de protecție și creșterea calității factorilor de mediu (protecția solului, purificarea aerului, menținerea peisajului natural etc.);

  - mărirea capacității de fructificație a arboretelor și ameliorarea condițiilor de regenerare;

  - recoltarea masei lemnoase în vederea valorificării ei, etc.

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor prevăzute prin amenajament se fac următoarele precizări:

  - suprafețele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor și volumele de extras, planificate prin amenajament, au caracter orientativ, valorile/volumele prevăzute fiind minimale . Personalul silvic va analiza anual situația concretă a fiecărui arboret și în raport de aceasta va stabili suprafața de parcurs și volumul de extras anual, pentru fiecare lucrare în parte, dar nu mai mult decât valorile prevăzute în amenajament;

  - De asemenea, pe parcursul aplicării amenajamentului se poate renunța la executarea lucrărilor de îngrijire în arboretele care din diferite motive nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de normele tehnice pentru astfel de lucrări;

### a)1.2.Localizarea geografica si administrativă

    - Figura 1.-Localizarea geografica

    - Localizarea proiectului – Situația teritorial-administrativă

Repartizarea fondului forestier pe unități teritorial-administrative se prezintă în tabelul următor.

  - Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

| Județul | Unitatea teritorial administrativă | Denumire fost ocol silvic/ unitate de producție | Parcelele aferente | Suprafața [hectare] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mehedinți | Baia de Aramă | O.S. Padeș/U.P. I Motru Sec | 16, 36 – 49 | 512,63 |
|  |  | O.S. Baia de Aramă/U.P. VII Baia de Aramă | 106, 107 | 47,70 |
| Total |  |  |  | 560,33 |

    - Cadrul natural

Teritoriul unității de producție este situat în ținutul Carpaților Meridionali, districtul munților cu înălțimi mijlocii, și anume în partea nord-estică a Munților Mehedinți (bazinetul râului Motru Sec și Brebina).

Din punct de vedere geologic, U.P. I Mărășești-Stănești se situează în zona șisturilor cristaline. Grupul cristalin este format din roci metamorfice în care predomină micașisturi, amfibolite și cuarțite. Teritoriul studiat este străbătut de la est la sud-vest de un filon de calcar. Masa de calcar apare compactă, bine definită, cu o varietate de forme exocarstice și endocarstice. Principalele forme exocarstice sunt dolinele (adâncituri de teren cu aspect de pâlnie rezultate din dizolvarea rocilor solubile de la suprafață) și lapiezurile (șanțuri adânci formate prin acțiunea de dizolvare și de eroziune a apelor în terenuri calcaroase).

  - Pe aceste roci s-au format în deosebi soluri din clasa protisoluri, cernisoluri  și cambisoluri

Principala unitate geomorfologică întâlnită în cuprinsul acestei unități de producție este versantul care prezintă, de regulă, configurația ondulată.

Altitudinea variază între 500 de metri (subparcela 36 A) și 1140 de metri (subparcela 106 A). Se constată că majoritatea arboretelor se situează la altitudini cuprinse între 600 și 1200 de metri, favorabile fagului.

Repartiția  suprafețelor  pe  categorii  de  altitudine  este  următoarea:

| 401 | – | 600 metri | 19,58 ha | 3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 601 | – | 800 metri | 172,97 ha | 31 % |
| 801 | – | 1000 metri | 227,90 ha | 41 % |
| 1001 | – | 1200 metri | 139,88 ha | 25 % |
| Total |  |  | 560,33 ha | 100% |

Repartiția  suprafețelor,  din  punct  de  vedere  al  expoziției,  este  următoarea:

| expoziții însorite (S, SV) | 27,75 ha | 5 % |
| --- | --- | --- |
| parțial însorite (V, NV, E, SE) | 330,33 ha | 59 % |
| expoziții umbrite (N, NE) | 202,25 ha | 36 % |
| Total | 560,33 ha | 100% |

Repartiția  suprafețelor  pe  categorii  de  înclinare  este  următoarea:

terenuri cu înclinare sub 16ᶢ

terenuri cu înclinare din intervalul 16 – 30ᶢ

terenuri cu înclinare din intervalul 31– 40ᶢ

terenuri cu înclinare peste 40ᶢ

Total

Formele de relief au o influență hotărâtoare asupra factorilor climatici (căldură, umiditate, etc.) creând topoclimate specifice, determinând în același timp si profunzimea solului, grosimea orizontului de humus, etc. Aceste influențe se concretizează în bonitatea stațională care determină în final productivitatea arboretelor.

Principalele pâraie din cadrul unității de producție (parcelele 16, 36–49) sunt: Lupșa, Valea Seacă, Vale cu Apă și Valea Vălău Rău. Ultimele trei se varsă în Valea Gorganului (afluent de dreapta al râului Motru Sec). Parcelele 106 și 107 fac parte din bazinetele pâraielor Valea Pârjoalele și Valea lui Dragu (afluenți de stânga a râului Brebina). Rețeaua hidrografică este destul de scăzută, influențată de condițiile climatice și litologice.

Alimentarea pâraielor se face în proporție de 75 % din ploi și zăpezi din totalul debitului anual, alimentarea subterană  redusă ca debit, nu asigură permanența cursurilor de apă în timpul perioadei secetoase (toamna și iarna). Chiar dacă pâraiele au debite mărite primăvara și vara, văile nu prezintă fenomene de torențialitate datorită cantităților anuale de precipitații reduse.

Din punct de vedere hidrochimic, apele, sunt din clasa apelor bicarbonatice.

Provincia climatică, conform raionării climatice după Köppen, din care face parte teritoriul 
U.P. I Mărășești-Stănești este D.f.b.x., caracterizat printr-un climat temperat-umed, cu veri calde și ierni blânde, unde:

- D – reprezintă zona în care temperatura lunii cele mai reci este mai mică de –3 °C, iar temperatura lunii cele mai calde este mai mare de +10 °C;

- f – indică precipitații suficiente tot timpul anului;

- b – temperatura celor mai calde patru luni este mai mare de +10 °C, dar cea mai caldă lună are temperatura mai mică de +22 °C;

- x – maxima pluviometrică la începutul verii, minimă spre sfârșitul verii.

Regimul termic al unității de producție analizate, este caracterizat print-o temperatură medie anuală de +5,1 °C. Luna cea mai rece este ianuarie (temperatura medie este de în jur de –6 °C) iar luna cea mai caldă este iulie (temperatura medie este în jur de aproximativ +21 °C ). Primăvara la temperaturi egale cu cele din lunile de toamnă, aerul este mai rece, din cauza consumului de căldură pentru topire zăpezii.

Perioada bioactivă (cu temperaturi mai mari de 0 °C) începe în jurul datei de 1 martie și se încheie în jur de 1 decembrie, în medie 260 – 270 de zile. Perioada de vegetație însumează în medie 
175 de zile (20 aprilie – 15 octombrie).

Primele zile de îngheț se înregistrează între 1 octombrie și 1 noiembrie, iar ultimele între 10 aprilie și 10 mai. Temperatura minimă absolută a fost de –29,0 °C.

Temperaturile medii pe anotimpuri sunt:

- primăvara: +7,8 °C;

- vara: +17,5 °C;

- toamna: +8,2 °C;

- iarna: –3 °C;

- în perioada de vegetație: +14,8 °C.

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 925 mm. Cantitățile minime se înregistrează în luna decembrie (42 mm) iar precipitațiile cele mai abundente în luna iunie (120 mm). Ploile torențiale însoțite de descărcări electrice se înregistrează în perioada călduroasă. Numărul mediu anual de zile cu zăpadă este de 100 – 110, iar stratul de zăpadă are o grosime medie de 10 centimetri..

Nebulozitatea cea mai mare se înregistrează în zona culmilor. Perioada de secetă (relativă) se înregistrează în luna septembrie când evapotranspirația înregistrează o ușoară creștere asupra precipitațiilor

Umezeala relativă a aerului, media anuală este de 65 %, iar evapotranspirația medie anuală variază în jurul valorii de 690 mm.

Precipitațiile medii anuale din lunile de vară (iunie – august) au valoarea de 110 mm iar în lunile de iarnă (decembrie – februarie) de 40 mm.

Prima zăpadă cade în jurul datei de 20 noiembrie, iar ultima ninsoare se înregistrează în jurul datei de 25 martie, stratul de zăpadă are o grosime medie de 5 – 20 centimetri.

Vânturile predominante bat din direcția N și NE, frecvența lor medie fiind de aproximativ 38 %, iar viteza medie 3,5 m/s. Circulația atmosferică este puternic influențată de condițiile orografice, influența circulației generale fiind mai bine exprimată la nivelul culmilor înalte.

Vitezele medii cele mai mari se înregistrează tot pe direcțiile dominante (aproximativ 6,5 m/s pe vârfuri și 2,5 – 3 m/s în văi). Calmul reprezintă pe culmi doar 7 %, în timp ce pe văi avem o situație de adăpost, calmul reprezentând 25 – 35 %. Intensități maxime ale vântului se înregistrează iarna și pe vârfuri când viteza poate depăși 40 m/s care poate produce doborâturi sau rupturi.

Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol

| Clasa de soluri | Solul |  |  | Succesiunea de orizonturi | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tip | Subtip | Cod |  | hectare | % |
| Protisoluri | Litosol | distric | 0101 | Aodi–Rp | 161,51 | 29 |
| Total Protisoluri |  |  |  |  | 161,51 | 29 |
| Cernisoluri | Rendzină | calcarică | 1401 | Amka–ARka–Rrz | 65,62 | 12 |
| Total Cernisoluri |  |  |  |  | 65,62 | 12 |
| Cambisoluri | Eutricambosol | tipic | 3101 | Ao–Bv–C | 333,20 | 59 |
| Total Cambisoluri |  |  |  |  | 333,20 | 59 |
| Total |  |  |  |  | 560,33 | 100 |

Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de stațiune

| Etajul fitoclimatic | Tipul de stațiune |  | Suprafața |  | Categorii de bonitate |  |  | Tipuri și subtipuri de sol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Diagnoză | [ha] | % | Sup. | Mijl. | Inf. |  |
| Montan premontan de făgete FM₁+FD₄ | 4.1.2.0 | Montan-premontan de făgete (Bi), stâncărie și eroziune excesivă | 161,51 | 29 | – | – | 161,51 | 0101 |
|  | 4.2.2.0 | Montan-premontan de făgete (Bm), rendzinic, edafic mijlociu | 47,70 | 8 | – | 47,70 | – | 1401 |
|  | 4.4.2.0 | Montan-premontan de făgete (Bm), brun, edafic mijlociu cu Asperula-Dentaria | 290,82 | 52 | – | 290,82 | – | 3101 |
| Total Montan premontan de făgete – FM₁+FD₄ |  |  | 500,03 | 89 | – | 338,52 | 161,51 | – |
| Deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete FD₃ | 5.2.2.1 | Deluros de făgete (Bi), rendzinic, edafic mic și foarte mic | 17,92 | 3 | – | – | 17,92 | 1401 |
|  | 5.2.2.2 | Deluros de făgete (Bm), rendzinic, edafic mijlociu, cu Asperula-Asarum | 42,38 | 8 | – | 42,38 | – | 2101 |
| Total Deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete – FD₃ |  |  | 60,30 | 11 | – | 42,38 | 17,92 | – |
| Total păduri și terenuri destinate împăduririi |  |  | 560,33 | 100 | – | 380,90 | 179,43 | – |
| Total % |  |  | 100 | – | – | 68 | 32 | – |

Evidența tipurilor naturale de pădure

| Cod |  | Denumirea tipului natural fundamental de pădure | Suprafața |  | Productivitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip de stațiune | Tip de pădure |  | [ha] | % | Sup. | Mijl. | Inf. |
| 4.1.2.0 | 419.1 | Făget de stâncărie și eroziune excesivă (Pi) | 161,51 | 29 | – | – | 161,51 |
| 4.2.2.0 | 418.1 | Făget de stâncărie (Pm) | 47,70 | 8 | – | 47,70 | – |
| 4.4.2.0 | 411.4 | Făget normal pe soluri scheletice cu floră de mull (Pm) | 290,82 | 52 | – | 290,82 | – |
| 5.2.2.1 | 421.3 | Făget de deal pe soluri superficiale cu substrat calcaros (Pi) | 17,92 | 3 | – | – | 17,92 |
| 5.2.2.2 | 421.2 | Făget de deal pe soluri superficiale cu floră de mull (Pm) | 42,38 | 8 | – | 42,38 | – |
| Total U.P. I Mărășești-Stănești |  |  | 560,33 | 100 | – | 380,90 | 179,43 |
| % |  |  | 100 |  | – | 68 | 32 |

Elemente de identificare a unității de producție

Obiectul acestui studiu îl constituie amenajarea fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației „Ceata Locuitorilor din Satele Mărășești-Stănești”. Arboretele fac parte din Unitatea de Producție și Protecție I Mărășești-Stănești, serviciile silvice fiind asigurate de către ocolul silvic Brâncuși. Acestea au făcut parte, înainte de retrocedare, din punct de vedere al administrației silvice de stat,conform actelor de proprietate, din U.P.I MotruSec (O.S. Padeș,D.S. Gorj)și U.P.VII Baia de Aramă (O.S. Baia de Aramă, D.S. Mehedinți).

U.P.I Mărășești-Stănești este situată în partea de nord a județului Mehedinți.Din punct de vedere geografic teritoriul studiat aparține Munților Mehedinți, din sud-vestul Carpaților Meridionali (grupa Retezat – Godeanu). Suprafața se situează pe raza teritorială a orașului Baia de Aramă.

În tabel se prezintă repartizarea fondului forestier pe unități teritorial-administrative.

Repartizarea fondului forestier

| Județul | Unitateateritorial administrativă | Denumirefostocolsilvic/ unitate de producție | Parceleleaferente | Suprafața[hectare] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mehedinți | BaiadeAramă | O.S.Padeș/ U.P.IMotruSec | 16,36– 49 | 512,63 |
|  |  | O.S.BaiadeAramă/ U.P.VIIBaiade Aramă | 106,107 | 47,70 |
| Total |  |  |  | 560,33 |

Principala cale de acces este drumul național 67D TârguJiu–Băile Herculane.

Vecinătăți, limite, hotare

În tabel se prezintă vecinătățile, limitele și hotarele unității de producție și protecție I Mărășești-Stănești.

Vecinătăți,limite,hotare

| Puncte cardinale | Vecinătăți | Limite |  | Hotare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Denumirea |  |
| Nord | Fânețe proprietăți particulare | naturale | Valea Vălău Rău | Hotar pichetat |
|  | Păduri proprietăți particulare | naturale | Cracul Mare Porcăreț | Hotar pichetat |
| Est | Fânețe proprietăți particulare | naturale | Pârâu Valea Gorganului Lizieră | Hotar pichetat |
|  | Păduri proprietăți particulare | artificiale | Limită proprietate | Hotar pichetat |
| Sud | Fânețe proprietăți particulare | naturale | Lizieră | Hotar pichetat |
| Vest | Păduri proprietate publică | artificiale | Limită proprietate | Hotar pichetat |

Hotarele unității sunt evidente, stabile și sunt materializate în teren prin semne convenționale, executate cu vopsea roșie pe arborii marginali și prin borne de hotar. De asemenea, liziera la limita cu pășuni și fânețe este evidentă, pichetată cu vopsea roșie.

Trupuri de pădure (bazinete) componente

În tabel sunt prezentate trupurile de pădure și distanțele medii până la ocolul silvic care asigură serviciile silvice, orașul în raza căreia se află și gara C.F.R. cea mai apropiată.

Denumirea trupurilor (bazinetelor) și suprafețele pe care le dețin

| Nr.crt. | Denumireatrupului (bazinetului) De pădure constituente | Parcele componente | Suprafața [hectare] | Comuna (orașul) în Raza căreia se află | Distanța medie în kilometri până la: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ocolul silvic | Oraș | Gara C.F.R. |
| 1 | Valea Lupșei | 16 | 13,95 | BaiadeAramă | 42,2 | 25,5 | 49,0 |
| 2 | Valea Gorganului | 36–41 | 223,87 | BaiadeAramă | 39,9 | 23,1 | 46,7 |
| 3 | Valea Vălău Rău | 42–49 | 274,81 | BaiadeAramă | 44,1 | 27,5 | 50,9 |
| 4 | Priboiu | 106,107 | 47,70 | BaiadeAramă | 46,1 | 29,5 | 53,0 |
| Total fond forestier U.P.IMărășești-Stănești |  |  | 560,33 |  | 42,6 | 25,9 | 49,4 |

Distanțele medii s-au calculat până la sediul Ocolului silvic Brâncuși,orașul Baia de Aramă și gara C.F.R. cea mai apropiată(care se află în municipiul Motru). Administrarea fondului forestier.

Administrarea fondului forestier

În prezent serviciile silvice pentru suprafața fondul forestier proprietate privată aparținând Asociației „Ceata Locuitorilor din Satele Mărășești-Stănești” sunt asigurate de către Ocolul silvic Brâncuși (comuna Peștișani, județul Gorj).

##### ORGANIZAREA TERITORIULUI

Constituirea Unității de Producție I Mărășești-Stănești în vederea amenajării a fost stabilită și definitivată la Conferința I-a de amenajare din data de 04.07.2022.

Proprietarii fondului forestier au obligația în aplicarea regimului silvic să aibă delimitat fondul forestier, aflat în proprietate, în conformitate cu actele de proprietate sau cu documentele cadastrale, după caz, prinsemne dehotar, și să le menținăîn stare corespunzătoare conform Codului silvic (Legea 46/2008, Art. 17 (2), i).

Documentele de proprietate prin care Asociația „Ceata Locuitorilor din Satele Mărășești- Stănești” atestă proprietatea sunt:

  - Titlul de proprietate nr.5988 din 02.03.2005,parcelele106,107,U.P.VII-BaiadeAramă,

O.S.BaiadeAramă–49,0000hectare;

  - Titlul de proprietate nr. 5989 din02.03.2005, parcelele 16, 37 – 49, U.P. I Motru Sec, O.S. Padeș – 476,0000 hectare;

  - Titlul de proprietate nr.81936 din 20.07.2009, parcelele 36%, 37, U.P.I-MotruSec, O.S.Padeș–35,3336 hectare.

Prin urmare suprafața amenajată este de 560,33 hectare.

Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului

Parcelele din U.P. I Mărășești-Stănești au făcut parte din U.P. I Motru Sec (O.S. Padeș) și U.P. VII Baia de Aramă (O.S. Baia de Aramă). S-a menținut parcelarul constituit la amenajările anterioare. Numerotarea parcelelor s-a menținut în cadrul unității de producție.

Subparcelarul vechi s-a păstrat, schimbându-se doar acolo unde s-au produs modificări ca urmare a lucrărilor efectuate de la amenajarea precedentă până în prezent, sau acolo unde au fost constatate diferențieri de arboret nesesizate anterior. Subparcelele, în cadrul fiecărei parcele, au fost numerotate cu litere majuscule în ordine alfabetică, înscrise după numărul parcelelor, la distanța de o literă, pentru păduri și terenuri destinate împăduririi. În total au fost evidențiate 49 de subparcele (unități amenajistice).

Limitele subparcelare au fost materializate în teren, de proiectant, cu semne orizontale cu vopsea roșie, iar la intersecția lor sau la întâlnirea cu limite parcelare ori cu liziera (marginea pădurii) s-au materializat prin inele cu vopsea roșie.

S-au respectat criteriile de constituire prevăzute de normele tehnice.

Recondiționarea parcelarului și a bornelor s-a făcut de către proprietari.

Mărimea parcelelor și subparcelelor

Evoluția suprafețelor medii parcelare și subparcelare de la amenajările precedente până la cea actuală este prezentată în tabelul următor.

Parcelarul și subparcelarul

| Anul amenajării | Nr. | Parcele |  |  | Nr. | Subparcele |  |  | Borne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suprafața[hectare] |  |  |  | Suprafața[hectare] |  |  |  |
|  |  | Medie | Maximă | Minimă |  | Medie | Maximă | Minimă |  |
| 2004 | 17 | 33,0 | 55,9(38) | 13,7(16) | 25 | 22,4 | 53,2(47) | 2,0(107B) | 38 |
| 2013 | 17 | 33,0 | 55,9(38) | 13,7(16) | 40 | 14,0 | 49,6(47A) | 0,1(37D) | 44 |
| 2023 | 17 | 32,96 | 61,02(41) | 13,95(16) | 49 | 11,44 | 53,58(47 A) | 0,19(37D) | 42 |

În U.P.I-Mărășești-Stănești nu s-au înregistrat modificări în ceea ce privește parcelarul.

Situațiabornelor

| Denumirea trupuluidepădure | Numerotareabornelor | Numărul bornelor | Felul bornelor |
| --- | --- | --- | --- |
| ValeaLupșei | 40,41,42,43,43bis | 5 | Piatră |
| ValeaGorganului | 20,46,105,107,108,109,111,112,114,115,116,438,439,46bis | 14 | Piatră |
| ValeaVălăuRău | 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,129,164,180,367 | 14 | Piatră |
| Priboiu | 350,351,352,354,355,1063¦VII,350bis,351bis,352bis | 9 | Piatră |
| Total |  | 42 |  |

Se constată că bornarea actuală este corespunzătoare, având în vedere și lipsa litigiilor cu proprietățile învecinate.

Corespondența între parcelarul precedent și cel actual

În tabel este prezentată corespondența, la nivel de subparcelă, între vechiul și noul amenajament silvic.

Corespondența dintre parcelarul din amenajamentul actual și cel precedent

| Numărul parcelei și subparcelei din amenajamentul întocmit în anul… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  | Corespondența cu vechiul amenajament | 2013 |  |  |  |
| Număr parcelă | Indicativ subparcelă | Suprafață [hectare] | Suprafață parcelă [hectare] |  | Număr parcelă | Indicativ subparcelă | Suprafață [hectare] | Suprafață parcelă [hectare] |
| 16 |  | 13,95 | 13,95 | 16 | 16 |  | 13,7 | 13,7 |
| 36 | A | 15,61 | 17,05 | 36A | 36 | A | 21,9 | 23,5 |
| 36 | B | 1,44 |  | 36B | 36 | B | 1,6 |  |
| 37 | A | 3,97 | 29,30 | 37A | 37 | A | 10,8 | 21,6 |
| 37 | B | 1,31 |  | 37B | 37 | B | 2,1 |  |
| 37 | C | 22,90 |  | 37C | 37 | C | 8,2 |  |
| 37 | D | 0,19 |  | 37D | 37 | D | 0,1 |  |
| 37 | E | 0,93 |  | 37E | 37 | E | 0,4 |  |
| 38 | A | 45,04 | 53,67 | 38A | 38 | A | 46,2 | 55,9 |
| 38 | B | 8,63 |  | 38B | 38 | B | 9,7 |  |
| 39 | A | 7,13 | 41,28 | 39A% | 39 | A | 5,6 | 32,1 |
| 39 | B | 1,98 |  | 39B | 39 | B | 2,1 |  |
| 39 | C | 9,67 |  | 39C%+A% | 39 | C | 9,0 |  |
|  |  |  |  |  | 39 | D | 0,9 |  |
| 39 | E | 3,00 |  | 39E% | 39 | E | 12,7 |  |
| 39 | F | 1,12 |  | 39F | 39 | F | 1,8 |  |
| 39 | G | 18,38 |  | 39 E%+D |  |  |  |  |
| 40 | A | 8,61 | 21,55 | 40A | 40 | A | 13,1 | 31,3 |
| 40 | B | 12,94 |  | 40B | 40 | B | 18,2 |  |

| Numărul parcelei și subparcelei din amenajamentul întocmit în anul… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  | Corespondența cu vechiul amenajament | 2013 |  |  |  |
| Număr parcelă | Indicativ subparcelă | Suprafață [hectare] | Suprafață parcelă [hectare] |  | Număr parcelă | Indicativ subparcelă | Suprafață [hectare] | Suprafață parcelă [hectare] |
| 41 | A | 10,45 | 61,02 | 41A | 41 | A | 10,7 | 46,1 |
| 41 | B | 20,47 |  | 41B% | 41 | B | 11,3 |  |
| 41 | C | 1,44 |  | 41C | 41 | C | 1,6 |  |
| 41 | D | 10,85 |  | 41D | 41 | D | 13,0 |  |
| 41 | E | 5,43 |  | 41E | 41 | E | 9,5 |  |
| 41 | F | 12,38 |  | 41B% |  |  |  |  |
| 42 | A | 26,69 | 28,57 | 42% | 42 |  | 30,8 | 30,8 |
| 42 | B | 1,88 |  | 42% |  |  |  |  |
| 43 | A | 24,18 | 36,10 | 43% | 43 |  | 36,8 | 36,8 |
| 43 | B | 11,92 |  | 43% |  |  |  |  |
| 44 | A | 22,16 | 39,03 | 44A | 44 | A | 32,8 | 49,6 |
| 44 | B | 16,87 |  | 44B | 44 | B | 16,8 |  |
| 45 | A | 14,73 | 31,00 | 45A% | 45 | A | 29,8 | 32,3 |
| 45 | B | 0,54 |  | 45B% | 45 | B | 2,5 |  |
| 45 | C | 9,69 |  | 45A% |  |  |  |  |
| 45 | D | 4,83 |  | 45A% |  |  |  |  |
| 45 | E | 1,21 |  | 45B% |  |  |  |  |
| 46 | A | 15,33 | 21,14 | 46A% | 46 | A | 27,5 | 28,8 |
| 46 | B | 1,94 |  | 46B | 46 | B | 1,3 |  |
| 46 | C | 0,61 |  | 46A% |  |  |  |  |
| 46 | D | 3,26 |  | 46A% |  |  |  |  |
| 47 | A | 53,58 | 55,44 | 47 A+B% | 47 | A | 49,6 | 53,2 |
| 47 | B | 1,86 |  | 47B% | 47 | B | 3,6 |  |
| 48 | A | 25,17 | 27,50 | 48A | 48 | A | 25,8 | 29,5 |
| 48 | B | 2,33 |  | 48B | 48 | B | 3,7 |  |
| 49 |  | 36,03 | 36,03 | 49 | 49 |  | 26,1 | 26,1 |
| 106 | A | 18,97 | 19,59 | 106% | 106 |  | 21,2 | 21,2 |
| 106 | B | 0,62 |  | 106% |  |  |  |  |
| 107 | A | 18,18 | 28,11 | 107A%+B | 107 | A | 21,2 | 27,8 |
| 107 | B | 5,69 |  | 107 A% | 107 | B | 2,0 |  |
| 107 | C | 4,24 |  | 107C | 107 | C | 4,6 |  |
| Total |  | 560,33 | 560,33 |  | Total |  | 560,3 | 560,3 |

În urma ridicărilor în plan cu ajutorul tehnologiei GPS, urmărind limitele subparcelare și parcelare din teren, s-a corectat conturul unor unități amenajistice (în consecință s-a corectat și suprafața).

Planuri de bază utilizate.Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

Baza cartografică a amenajamentului întocmit pentru U.P.IMărășești-Stănești este formată din planuri restituite, la scara1:5000, cu curbe de nivel.

Baza cartografică și suprafețele pe planuri sunt reprezentate în tabel.

| Nr.crt. | Simbolplan | Scara | Parcelecomponente | Suprafața [hectare] | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-34-106-C-d-1-IV | 1:5000 | 48%,49%,106% | 20,01 | – |
| 2 | L-34-106-C-d-2-I | 1:5000 | 41%,44%,45,46%, 47% | 78,56 | – |
| 3 | L-34-106-C-d-2-II | 1:5000 | 41% | 7,07 | – |
| 4 | L-34-106-C-d-2-III | 1:5000 | 16,38%–41%,42,43,44%,46%–49%,106%, 107 | 324,16 | – |
| 5 | L-34-106-C-d-2-IV | 1:5000 | 36,37,38%–41% | 130,53 | – |
| Total |  |  |  | 560,33 | – |

După cum se remarcă din tabelul anterior suprafața fondului forestier aparținând Asociației„Ceata Locuitorilor din Satele Mărășești-Stănești”se suprapune cu cinci planuri de bază (scara1:5000).

Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

Pentru a se putea reactualiza hărțile amenajistice și suprafețele subparcelelor, toate modificările survenite în parcelar și subparcelar au fost ridicate în plan și apoi au fost raportate la scara planurilor de bază și transpuse pe acestea.

Suprafața fondului forestier

Determinarea suprafețelor

Suprafața fondului forestier este cea pusă în posesie proprietarului prin documentele de proprietaterezultatedinmăsurătoricadastraleexecutatedepersoanafizicăautorizatădecadastrucare a determinat la nivel de unitate amenajistică suprafețele retrocedate. Acolo unde au intervenit modificări de limită ale vechiului parcelar și subparcelar după echiparea planurilor de bază cu noile detalii amenajistice s-a trecut la determinarea suprafețelor prin intermediul CAD (Computer-Aided Design Proiectare Asistată de Calculator). La parcelele și subparcelele cu modificări de limită suprafața a fost determinată astfel încât suma suprafeței parcelelor și subparcelelor să se închidă pe suprafața trupurilor de pădure, în cadrul toleranțelor admise.

| Suprafațala actuala amenajare | Suprafațala amenajarea precedentă | Diferențe |  | Justificări |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | – | + | – |
| 560,33 | 560,3 | – | – | – | – |

Zonarea funcțională

Potrivit prevederilor din normele tehnice existente și corespunzător obiectivelor economice, sociale și ecologice fixate s-a realizat zonarea funcțională astfel:

| Amenajament | Grupa I-a funcțională (Tip funcțional/categorii funcționale)[hectare] |  |  |  |  |  | Grupa aII-a de categorii funcțională[hectare] |  |  | TotalU.P. [hectare] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expirat | I |  | II | III | IV | Total | V | VI | Total |  |
|  | 5.J |  | 2.A | 5.L | – |  | – | – |  |  |
|  | 222,5 |  | 2,0 | 335,8 | – | 560,3 | – | – | – | 560,3 |
| Actual | I |  | II | III | IV | Total | V | VI | Total | TotalU.P. [hectare] |
|  | 5.C | 5.O | 2.A | 2.K | 5.Q |  | – | – |  |  |
|  | 169,70 | 108,51 | 1,98 | 123,86 | 156,28 | 560,33 | – | – | – | 560,33 |

Inventar de coordonate

(Tab. nr. 30/Anexa 6B a Ghidului metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023 - Metodologia de transmitere a coordonatelor GIS ale PP-ului)

| Nr.crt. | Amplasament | Est (Y) | Nord (X) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 126 | 319495,658 | 399001,859 |  |
| 2 | 115 | 320369,126 | 398671,230 |  |
| 3 | 105 | 321664,102 | 398074,208 |  |
| 4 | – | 321847,516 | 397381,710 |  |
| 5 | – | 320601,772 | 396838,923 |  |
| 6 | 43bis | 319582,661 | 396810,524 |  |
| 7 | 352 | 318485,850 | 396899,770 |  |
| 8 | 350bis | 317282,521 | 397964,260 |  |
| 9 | 350 | 317452,389 | 398095,620 |  |
| 10 | 367 | 317729,581 | 398222,923 |  |
| 11 | 129 | 318025,919 | 398419,431 |  |
| 12 | 180 | 318307,386 | 398694,825 |  |
| 13 | 125 | 318741,354 | 398777,370 |  |

U.P. I Mărășești-Stănești se suprapune integral cu ROSAC 0198 Platoul Mehedinți și RONPA0931 Geoparcul Platoul Mehedinți și parțial cu ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei și RONPA 0456 Pădurea Gorganu.

### a)1.3.Justificarea necesității planului

Strategia de Silvicultură pentru Uniunea Europeana realizată de Comisia Europeană pentru coordonarea tuturor activităților legate de utilizarea pădurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunității în acest domeniu. În secțiunea privind „Conservarea biodiversității pădurii" preocupările la nivelul biodiversității sunt clasificate n trei categorii: conservare, utilizare durabilă și beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale pădurii.

Utilizarea durabilă se referă la menținerea unei balanțe stabile între funcția socială, cea economică și serviciul adus de pădure diversității biologice. Interzicerea de principiu a executării lucrărilor silvice datorită prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ deoarece silvicultura face parte din peisajul rural, iar dezvoltarea durabilă a acestuia este esențială. Obiectivele comune și anume acela al conservării pădurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de floră și faună din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins în lipsa unei colaborări între comunitate, autoritățile locale, silvicultori, cercetători. Rolul silviculturii este extrem de important ținând cont de faptul că o mare parte a diversității biologice din Romnia se află în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de către silvicultori prin structuri special constituite.

Administrarea fondului forestier este reglementată de prevederile codului silvic (Legea 46/2008 cu completările şi modificările ulterioare). Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României), amenajamentul silvic reprezintă documentul de bază în gestionarea şi gospodărirea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le ndeplinesc.

Conform prevederilor Codului silvic, ”modul de gestionare a fondului forestier naţional se reglementează prin amenajamentele silvice, care constituie baza cadastrului de specialitate şi a titlului de proprietate a statului pentru fondul forestier proprietate publică a statului” (art. 19, alin. 1), iar ” ntocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietăţile de fond forestier mai mari de 10 ha” (art. 20, alin. 2). Din această perspectivă se constată că aplicarea alternativei zero nu este legală pentru această categorie de planuri.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în amenajamentul silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte specii de plante) cât și a speciilor din fauna sălbatică care habitează în ecosistemele forestiere.

În situația neimplementării planului și, implicit, neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte:

- menținerea în arboret a unor specii nereprezentative;

- menținerea unei structuri orizontale și verticale atipice;

Neimplementarea prevederilor amenajamentului silvic poate duce la următoarele fenomene negative cu implicații semnificative în viitor:

- simplificarea compoziției arboretelor, în sensul încurajării ocupării terenului de către specii cu putere mare de regenerare: carpen, fag etc.;

- dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii;

- degradarea stării fitosanitare a acestor arborete, precum si a celor învecinate;

- menținerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

- scăderea calitativă a lemnului și a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorită neefectuării lucrărilor silvice;

- forțarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce privește caracterul natural al arboretului;

- dificultatea accesului în zona și presiunea antropică asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităților de exploatare în condițiile inexistentei unor surse alternative;

- pierderi economice importante.

Pe lângă faptul că aplicarea alternativei zero nu este legală, la amenajamentele silvice nu există nici soluții alternative, întrucât atribuirea categoriilor funcționale (și corelat cu acestea atribuirea soluțiilor silvotehnice) este realizată în acord cu normele tehnice de amenajare a pădurilor în vigoare, iar pe de altă parte, aplicarea/respectarea măsurilor de management conservativ stabilite prin planurile de management ale ariilor naturale protejate, aprobate în condițiile legii, este obligatorie.

### a)1.4 Descrierea ciclului de viata al planului

Conform prevederilor legale din Codul silvic aprobat prin Legea nr. 46/2008, ”perioada de valabilitate a amenajamentului silvic este de 10 ani, cu exceptia amenajamentelor întocmite pentru Pădurile de plop, salcie si alte specii repede crescatoare, la care perioada de valabilitate este de 5 sau de 10 ani”. De asemenea, actul normativ stipuleaza că ”pe perioada de valabilitate a unui amenajament silvic este interzisa elaborarea altui amenajament silvic pentru padurea respectiva sau pentru o parte din aceasta, cu exceptia cazurilor prevazute n normele tehnice”.

In acord cu prevederile art. 22, alin 12, din Codul silvic (aprobat de Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare), ”amenajamentul silvic intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, împreună cu amenajamentul silvic”. De asemenea, conform prevederilor stipulate la art. 20, alin. 5, din actul normativ menționat anterior, ”perioada de valabilitate a amenajamentului silvic este de 10 ani, cu excepţia amenajamentelor întocmite pentru pădurile de plop, salcie şi alte specii repede crescătoare, la care perioada de valabilitate este de 5 sau de 10 ani”.

Implementarea amenajamentului nu presupune realizarea de noi drumuri forestiere. De asemenea, adoptarea planului nu presupune implementarea altor categorii de proiecte subsecvente.

Amenajamentul silvic al U.P. I-Marasesti-Stanesti nu conține proiecte prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Având în vedere contextul menționat anterior, se constată că adoptarea și implementarea amenajamentului silvic analizat nu conține fazele de construcție, operare și dezafectare, ci vizează doar planificarea și aplicarea unor activități de management silvic cu un caracter recurent, reglementate de legislația națională în domeniul silviculturii și amendate de măsuri prevăzute de legislația națională în domeniul protecței mediului (inclusiv planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate).

### a)1.5 Resursele natural necesare implementarii planului

Implementarea amenajamentului silvic nu necesită alocarea și/sau utilizarea de resurse naturale, altele decat cele ce vor fi exploatate in perimetrul fondului forestier analizat.

Conform prevederilor Codului silvic aprobat prin Legea nr. 46/2008, exploatarea masei lemnoase reglementate de un amenajament silvic se face pe baza autorizaţiilor de exploatare, eliberate de şeful ocolului silvic, care cuprind obligaţii referitoare la condiţiile din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru desfăşurarea activităţii şi măsurile pentru monitorizarea acesteia.

Estimarea cantitativă şi calitativă a produselor lemnoase se face prin acte de evaluare ntocmite de ocoalele silvice, conform normelor tehnice silvice specifice.

Ocolul silvic care eliberează autorizaţia de exploatare are obligaţia să execute predarea spre exploatare, controlul exploatării şi reprimirea parchetelor.

Exploatarea masei lemnoase se face după obţinerea autorizaţiei de exploatare şi predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice şi în conformitate cu instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport ale materialului lemnos, aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestaţi de către comisia de atestare, care funcţionează în cadrul asociaţiei patronale şi profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel naţional.

Posibilitatea anuală de produse principale este de 786 mc/an, iar cea de produse secundare 67  mc/an.

Posibilitatea de produse principale, S.U.P. ,,A’’ – codru regulat sortimente obişnuite, este de 786 mc/an.

Pentru perioada de aplicare a amenajamentului s-au prevăzut a se executa anual următoarele lucrări de îngrijire:

- curăţiri pe o suprafaţă de 2,19 ha/an, din care se va recolta un volum de 8 mc/an;.

- rărituri pe o suprafaţă de 3,73 ha/an, din care se va recolta un volum de 5 mc/an.

Cu tăieri de conservare se va parcurge o suprafaţă de 0.2 ha/an, din care se va recolta un volum de     5 mc/an.

Pe deceniu se vor parcurge cu tăieri de igienă 133,44 ha, cu un volum de extras estimat la 108 mc/an.

### a)1.6 Informatii  privind  productia care se realizeaza ,informatii despre materiile prime ,substantele sau preparatele chimice utilizate

Singurele substanţe chimice utilizate la implementarea planului sunt combustibilii folosiţi de utilajele cu care se realizează recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase și a utilajelor carese vor folosi la întreținerea drumurilor forestiere existente.

Emisiile în atmosferă de către aceste utilaje de agenţi poluanţi pot fi considerate ca  nesemnificative deoarece utilajele acţionează pe intervale scurte de timp.Se poate afirma deci că valoarea concentraţiilor de poluanţi atmosferici proveniţi din activităţile specifice de gospodărire a pădurilor și a realizării și operării drumurilor forestiere se încadrează în limitele admise (CMAdatedeSTAS 1257/87).

Întreținerea drumurilor forestiere prin lucrările specifice(amenajare platformă drum, compactare drum) vor genera un impact asupra calității aerului, utilajele care vor deservi lucrările de amenajarea drumurilor forestiere generând poluanţi caracteristici:PM10,SOx,NOx,CO, COV.

Cantitățile de emisii nu se pot cuantifica în această fază, ele vor fi detaliate și evaluate corespunzător la faza de proiect.

### a)1.7 Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP (poluanți atmosferici, zgomot, iluminat artificial, poluanți care pătrund în mediul acvatic, alte emisii)

Sursele de poluanţi pentru ape

Faza de construcție

Apele uzate de pe șantier vor proveni de la facilitatile igienico-sanitare amenajate pentru muncitori și de la instalația de spălare a roților autovehiculelor la iesirea de pe șantier.

Organizarea de şantier va fi una sumară reprezentată de amplasarea vagoanelor de dormit, spațiu de parcare pentru taf și autotrailerul de transport material lemnos, facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri, instalarea toaletelor ecologice.

Apele uzate de pe șantier vor proveni de la facilitatile igienico-sanitare amenajate pentru muncitori și de la instalația de spălare a roților autovehiculelor la iesirea de pe șantier.

Faza de exploatare

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creşterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafaţă, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, având ca rezultat direct creşterea concentraţilor de materii în suspensie în receptorii de suprafaţă. De asemenea, se pot produce pierderi accidentale de carburanţi şi lubrefianţi de la utilajele şi mijloacele auto care acţionează pe locaţie.

Sursele de poluanţi pentru aer

Sursele de poluare ale atmosferei sunt constituite din surse fixe, precum şi din surse mobile, respectiv autovehiculele înscrise în circulaţia rutieră.

Faza de construcție/Faza de exploatare

Sursele de poluare ale atmosferei sunt constituite din surse fixe, precum şi din surse mobile, respectiv autovehiculele înscrise în circulaţia rutieră.

Sintetic, situaţia surselor de emisie în aer sunt prezentate în tabelul următor.

Surse de emisie în atmosferă

| Tipul sursei | Poluanții emiși | Mod de acționare, efecte |
| --- | --- | --- |
| Surse de combustie de tip – motoare cu ardere internă: -punctiforme: fierăstraie mecanice, tractor, în interiorul frontului de lucru (parchet, depozit primar la margine parchet); -mobile, pe drumurile forestiere: camioane cu troliu, camioane de mic tonaj pentru transportul sortimentelor de dimensiuni reduse (lemn de foc, lemn pentru celuloză) | -monoxid de carbon -oxizi de azot -oxizi de sulf -hidrocarburi -aldehide -acizi organici -pulberi solide | Pe plan local, în parchetele de exploatare a masei lemnoase, cu acţiune intermitentă (în timpul de lucru şi chiar în timpul unei zile de lucru, utilajele lucrează intermitent), cu disipare rapidă în atmosferă, fără acumulări de noxe care să modifice semnificativ şi de durată calitatea aerului. Efectul dispare după terminarea exploatării masei lemnoase inventariate în parchet. |

Sursele de zgomot şi de vibraţii

Faza de construcție/Faza de exploatare

Sursele de zgomot și vibratii reprezentate de utilajele/echipamentele și mijloacele de transport folosite au acțiune limitată în timpul zilei.

În perioada de executie vor apare surse nesemnificative de zgomot reprezentate de utilajele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge 70- 90 dB(A). În zona localităților se estimează că nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referință de 24h, nu vor depăși 50dB(A).

La trecerea utilajelor de transport prin localități pot apare niveluri ale intensității vibrațiilor peste cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numărului mare de factori de influență. Nivelurile de vibrații se atenueaza cu pătratul distanței.

Sursele de radiaţii

Faza de construcție/Faza de exploatare

În cadrul obiectivului nu vor funcționa surse de radiații.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

Faza de construcție/faza de exploatare

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului, însă nu se vor intreprinde activități de producție care să producă emisii pentru sol și subsol.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

– depozitarea necontrolată a deşeurilor;

– posibile poluării accidentale cu combustibili lichizi de la utilajele din dotare.

### a)1.8 Deşeuri generate de PP şi modalitatea de gestionarea acestora

Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

Faza de construcție

Cantitatea totală de deşeuri produsă se determină funcţie de numărul total de persoane angajate pe şantier şi durata de execuţie a lucrărilor de exploatare (parchete de exploatare), selectate şi evacuate periodic la depozitele existente sau, după caz, reciclate.

Organizarea de şantier va cuprinde facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri. Pe durata executării lucrărilor de exploatare - cultura, vor fi asigurate toalete ecologice într-un număr suficient, raportat la numărul mediu de muncitori din şantier.

Deşeuri menajere

- 20 01 01 hârtie şi carton

- 20 01 02 sticla

- 20 01 39 materiale plastic

- 20 01 40 metale

- 20 02 01 deşeuri biodegradabile

Faza de funcționare

În procesul de tăiere a arbrorilor şi fasonarea lor în sortimente primare rezultă cantităţi nesemnificative de rumeguş şi resturi lemnoase de mici dimensiuni (coajă, aşchii, crăci) care se vor descompune pe loc îmbogăţind solul cu substanţe organice.

Prin lucrările propuse de Amenajamentul Silvic nu se generează deşeuri periculoase, în cadrul desfăşurăriilor activităţilor specifice pot apărea următoarele deşeuri:

a ) La recoltarea arborelui: Rumeguşul (în medie 0,0025 mc la o cioată cu diametrul de 40 cm) şi talpa tăieturii (cca 0,004 mc), crăcile subţiri (1 - 3% din masa arborelui) rămân în pădure şi prin procesele dezagregare şi mineralizare naturală formează humusul, rezervorul organic al solului.

b) Deşeurile rezultate din materialele auxiliare folosite în procesul de exploatare al lemnului: în afara de resturile de exploatare nevalorificabile care rămân în parchet, nu rezultă deşeuri.

c) În jurul construcţiilor provizorii, vagoanelor de dormit amplasate în apropierea parchetelor, se amenajeaza locuri special destinate deşeurilor menajere. Astfel deşeurile organice vor fi compostate (un strat de resturi organice, un strat de pământ aşezate alternativ şi udate) iar cele nedegradabile: cutii de conservă, sticle, ambalaje din mase plastice vor fi strânse şi transportate pe rampe de deșeuri amenajate special.

Deşeurile menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevăzute de Amenajamentul Silvic. În perioada de execuţie a acestor lucrări, cantitatea de deşeuri menajere poate fi estimata după cum urmeaza: 0,50 kg om/zi x 22 zile lucrătoare lunar = 11 kg/om/luna.

Cantitatea totală de deşeuri produsă se determină funcţie de numărul total de persoane angajate pe şantier şi durata de execuţie a lucrărilor de exploatare (parchete de exploatare), selectate şi evacuate periodic la depozitele existente sau, după caz, reciclate.

Antreprenorul are obligaţia, conform Hotararii de Guvern menţionate mai sus, să ţină evidenţa lunara a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.

Conform H.G. nr. 856/2002 pentru Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deșeurile periculoase, deşeurile rezultate din activităţile rezultate din implementarea planului se clasifică după cum urmează:

Deşeurile din exploatări forestiere:

- 02 01 03 deşeuri de tesuturi vegetale

- 02 01 07 deşeuri din exploatarea forestieră

Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi:

- 13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere.

Deşeuri nespecificate în alta parte:

- 16 01 17 metale feroase

Deşeuri menajere

- 20 01 01 hârtie şi carton

- 20 01 02 sticla

- 20 01 39 materiale plastic

- 20 01 40 metale

- 20 02 01 deşeuri biodegradabile

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Vor fi respectate prevederile OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deşeurilor publicată în MO nr. 820/26.aug. 2021 şi HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. Vor fi respectate condiţiile prevăzute în acordul de mediu.

Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE.

Planul de gestionare a deșeurilor

Gestionarea deșeurilor care pot ajunge pe solul aferent trupului de pădure, se face conf.:

- HG 856/2002, Anexa l (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap.3 valorificarea deșeurilor, cap. 4 eliminarea deșeurilor) titularul având obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora la organele abilitate,

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE,

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Modul de gospodărire a deşeurilor în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate se prezintă sintetic în tabelul următor:

Modul de colectare a deșeurilor

### a)1.9. Cerințe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția PP (categoria de folosință a terenului, suprafețele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către PP)

Amenajamentul silvic U.P. I Mărășești -Stănești  a fost realizat pentru o suprafață de fond forestier de 560,33  ha aflată în proprietate privată a asociatiei  ,,Ceata locuitorilor din Marasesti –Stanesti . Fondul forestier este administrat de Ocolul Silvic Brâncuși . Repartiția fondului forestier pe categorii de  folosințe se prezintă astfel:

- Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi: 560,33 hectare, din care păduri pe 560,33 hectare.

- Terenuri afectate gospodăririi pădurilor: – .

- Terenuri neproductive: stâncării, nisipuri, sărături, mlaștini, etc.: – .

- Terenuri scoase temporar din fondul forestier: –.

La nivelul unităţi de producţie se constată că o pondere de 100 % (560,33 ha) este ocupată cu păduri . Reţeaua instalaţiilor de transport ce deserveşte pădurile însumează 6,7  km  de drumuri forestiere ,ceea ce asigura acesibilitatea fondului forestier .Nu au fost propuse drumuri forestiere noi.In concluzie, planul analizat nu propune implementarea de proiecte subsecvente cu scopul de a crește accesibilitatea fondului forestier, adică nu este propusă realizarea de noi drumuri forestiere. De asemenea, se constată că implementarea planului nu necesită realizarea altor categorii de proiecte subsecvente.  Amenajamentul silvic al U.P. I Mărășești – Stănești nu conține proiecte prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Adoptarea și implementarea amenajamentului silvic nu induce modificări în ceea ce presupune utilizarea terenului.

### a)1.10. Servicii suplimentare solicitate de implementarea planului, respectiv modalitatea in care accesarea acestor servicii suplimentare poate afectat integritatea ANPIC

Implementarea planului nu necesită servicii suplimentare.În concluzie, planul analizat nu propune implementarea de proiecte subsecvente cu scopul de a crește accesibilitatea fondului forestier, adică nu este propusă realizarea de noi drumuri forestiere. De asemenea, se constată că implementarea planului nu necesită realizarea altor categorii de proiecte subsecvente.Amenajamentul silvic al U.P. V Oncești nu conține proiecte prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Implementarea planului nu necesită realizarea altor categorii de proiecte subsecvente.

### a)1.11. Activități generate ca rezultat al implementării planului

Activitatea de bază a implementării planului constă în gestionarea durabilă a fondului forestier amenajat in cadrul U.P.I. Gestionarea durabilă a fondului forestier analizat presupune realizarea următoarelor activități/obligații specifice managementului silvic:

- să asigure elaborarea şi să respecte prevederile amenajamentelor silvice şi să asigure administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat in proprietate, în condiţiile legii;

- să asigure paza şi integritatea fondului forestier;

- să realizeze lucrările de regenerare a pădurii;

- să realizeze lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor;

- să execute lucrările necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor;

- să asigure respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

- să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;

- să asigure întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere pe care le au in proprietate;

- să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietăţii asupra terenurilor forestiere. Aceste obligații revin ocolului silvic care administrează fondul forestier amenajat în cadrul U.P.I Marasesti –Stanesti.

### a)1.12. Descrierea proceselor tehnologice ale PP

Descrierea proceselor tehnologice este specifică unor categorii de proiecte și nu este caracteristică implementării amenajamentelor silvice.

### a)1.13. Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care se află în procedură de evaluare și care poate afecta ANPIC

Alte planuri ce pot conduce la generarea unui impact cumulativ la adresa capitalului natural de interes comunitar sunt reprezentate de celelalte amenajamente silvice aflate in implementare in zona fondului forestier inclus in perimetrul ariei protejate RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinți (560,33 hectare),ariei protejate RONPA 0456 Pădurea Gorganu (169,70 hectare), situl Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinți, (560,33 hectare),situl Natura 2000 ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei, (267,22 hectare)

### a)1.14. Sumarul efectelor generate de implementarea planului

Sumarul efectelor generate de implementarea planului sunt furnizate în cadrul secțiunii I.a)2. - Efectele generate de intervențiile planului, conform structurii Tabelului nr. 11 (Sumarul efectelor generate de implementarea planului) din cadrul Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul MMAP nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

### a)1.15. Hărți de sinteză a tuturor intervențiilor ce au potențial de a afecta ANPIC

Harta lucrărilor silvice este anexă la amenajamentul silvic și este pusă la dispoziție autorităților interesate. La elaborarea prezentului studiu de evaluare adecvată au fost integrate în GIS, la nivel de subparcelă, datele spațiale privind lucrările silvotehnice propuse, acestea fiind corelate cu distribuția habitatelor și speciilor de interes comunitar. În vederea facilitării emiterii avizului de mediu pentru planul analizat, în cadrul studiului de mediu sunt furnizate lucrările propuse cu distribuția habitatelor și speciilor de interes comunitar la nivel de unități amenajistice

## a)2. Efectele generate de intervențiile PP

In tabelul următor este furnizată prezentarea tabelară a sumarului efectelor generate de implementarea planului, conform structurii Tabelului nr. 11 (Sumarul efectelor generate de implementarea planului) din cadrul Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul MMAP nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

(Tab. nr. 11  din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Tipuri de intervenții propuse de proiect în etapele de construcție/ operare/ dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potențial afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăieri de îngrijire și conducere (curățiri, rărituri) | Producție lemnoasă neintensivă Lăsarea lemnului mort Lăsarea arborilor bătrâni | > 10-20 mc/ha > 5 arbori/ha | Perturbare | 59,19 hectare | ROSAC 0198 Platoul Mehedinți ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei |
| Tăieri de igienă | Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare | > 10-20 mc/ha | Perturbare | 133,47 hectare | ROSAC 0198 Platoul Mehedinți ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei |
| Tăieri de conservare | Producție lemnoasă neintensivă Lăsarea lemnului mort Lăsarea arborilor bătrâni | > 10-20 mc/ha > 5 arbori/ha | Perturbare | 1,98 hectare | ROSAC 0198 Platoul Mehedinți ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei |
| Tăieri progresive | Exploatare forestieră Lăsarea lemnului mort Lăsarea arborilor bătrâni | > 10-20 mc/ha > 5 arbori/ha | Perturbare | 88,48 hectare | ROSAC 0198 Platoul Mehedinți ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei |
| Completări | Eliminarea vegetației ierboase | – | Perturbare | 3,77 hectare | ROSAC 0198 Platoul Mehedinți ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei |
| Împăduriri | Eliminarea vegetației ierboase | – | Perturbare | 18,83 hectare | ROSAC 0198 Platoul Mehedinți ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei |
| Îngrijirea culturilor | Eliminarea vegetației ierboase | – | Perturbare | 5,01 hectare | ROSAC 0198 Platoul Mehedinți ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei |
| Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale | Eliminarea vegetației ierboase | – | Perturbare | 19,63 hectare | ROSAC 0198 Platoul Mehedinți ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei |

| Tipuri de intervenții propuse de proiect în etapele de construcție/ operare/ dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potențial afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăieri de îngrijire și conducere (curățiri, rărituri) | Producție lemnoasă neintensivă Lăsarea lemnului mort Lăsarea arborilor bătrâni | > 10-20 mc/ha > 5 arbori/ha | Perturbare | 59,19 hectare | RONPA0931 Geoparcul Platoul Mehedinți RONPA 0456 Pădurea Gorganu. |
| Tăieri de igienă | Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare | > 10-20 mc/ha | Perturbare | 133,47 hectare | RONPA0931 Geoparcul Platoul Mehedinți RONPA 0456 Pădurea Gorganu. |
| Tăieri de conservare | Producție lemnoasă neintensivă Lăsarea lemnului mort Lăsarea arborilor bătrâni | > 10-20 mc/ha > 5 arbori/ha | Perturbare | 1,98 hectare | RONPA0931 Geoparcul Platoul Mehedinți RONPA 0456 Pădurea Gorganu. |
| Tăieri progresive | Exploatare forestieră Lăsarea lemnului mort Lăsarea arborilor bătrâni | > 10-20 mc/ha > 5 arbori/ha | Perturbare | 88,48 hectare | RONPA0931 Geoparcul Platoul Mehedinți RONPA 0456 Pădurea Gorganu. |
| Completări | Eliminarea vegetației ierboase | – | Perturbare | 3,77 hectare | RONPA0931 Geoparcul Platoul Mehedinți RONPA 0456 Pădurea Gorganu. |
| Împăduriri | Eliminarea vegetației ierboase | – | Perturbare | 18,83 hectare | RONPA0931 Geoparcul Platoul Mehedinți RONPA 0456 Pădurea Gorganu. |
| Îngrijirea culturilor | Eliminarea vegetației ierboase | – | Perturbare | 5,01 hectare | RONPA0931 Geoparcul Platoul Mehedinți RONPA 0456 Pădurea Gorganu. |
| Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale | Eliminarea vegetației ierboase | – | Perturbare | 19,63 hectare | RONPA0931 Geoparcul Platoul Mehedinți RONPA 0456 Pădurea Gorganu. |

## a)3. Alte PP cu care planul analizat poate genera impact cumulat

Caracteristicile altor PP-uri (în implementare, aprobate sau în evaluare) care pot avea impact cumulativ cu PP-ul evaluat asupra ANPIC

(Tab. nr. 12 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Nr. crt. | Nume PP | Localizarea față de ANPIC (distanța) | Efecte generate | Impacturi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

# b). Informații privind ariile naturale protejate de interes comunitar afectate de implementarea planului

## b)1. Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar

Amenajamentul silvic U.P. I Marasesti –Stanesti  a fost realizat pentru o suprafață de fond forestier de 560,33 ha.

Fondul forestier amenajat in cadrul U.P. I Marasesti- Stanesti  este inclus in proporție de  100  % in  interiorul ariei protejate de interes comunitar ROSAC 0198 Platoul Mehedinti (560,33 ha)și al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA  0035 Domogled –Valea Cernei ( 267,22 ha), aria protejata RONPA 0931 Platoul Mehedinti (560,33 ha) respectiv RONPA 0456 Pădurea Gorganu (169,70 ha)

De asemenea, din analiza în GIS a suprapunerii spațiale a fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I- Mărășești-Stănești peste ariile naturale protejate de interes național, se constată că  560,33 ha (100 %) din arboretele amenajate sunt incluse in perimetrul Geoparcului Platoul Mehedinti  (HG 1420; cod INSPIRE: RONPA0931). 		În baza prevederilor Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interescomunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023, în tabelul următor sunt prezentate date privind ariile naturale protejate de interes comunitar potențial afectate de implementarea amenajamentului silvic analizat. În cele ce urmează sunt prezentate date privind ariile naturale protejate de interes comunitar potențial afectate de implementarea amenajamentului silvic analizat, conform structurii tabelului nr. 13 (Date privind ANPIC afectată de implementarea PP) din cadrul Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul MMAP nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

(Tab. nr. 13 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Nume și cod arie naturală protejată | Suprafața (ha) | Importanța / Rol | Plan de management și nr. actul normativ prin care a fost aprobat | Decizia / Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate | Regiunea/ regiunile biogeografice n care aria naturală protejată este localizată | Tipuri ecosisteme | Suprapunerea cu alte arii naturale protejate | Relațiile ariei naturale protejate de interes comunitar cu alte arii naturale protejate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC 0198 Platoul Mehedinti | 53555,87 | Aria specială de conservare ROSAC 0198 Platoul Mehedinti a fost declarată în vederea conservării a 10 de habitate de interes comunitar și a 29 de specii de interes comunitar | Plan de management n vigoare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1198/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului Geoparcului Platoul Mehedinti | Decizia nr. 700/23.11.2022 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa nr. 1 la OMMAP nr. 1.158/2016 | Alpină - Continentala | Pasuni Culturi Terenuri arabile Paduri de foiase Paduri de conifere Stancarii si zone sarace in padure Paduri de amestec ,Vii si livezi | ROSAC 0198 Platoul Mehedinti se suprapune integral peste Geoparcul Platoul Mehedinti (cod INSPIRE RONPA0931), | La nord –ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei La vest Parcul Natural Portile de Fier La este Parcul National Domogled –Valea Cernei |

| Nume și cod arie naturală protejată | Suprafața (ha) | Importanța / Rol | Plan de management și nr. actul normativ prin care a fost aprobat | Decizia / Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate | Regiunea/ regiunile biogeografice n care aria naturală protejată este localizată | Tipuri ecosisteme | Suprapunerea cu alte arii naturale protejate | Relațiile ariei naturale protejate de interes comunitar cu alte arii naturale protejate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA 0035 Domogled- Valea Cernei | 66733,98 | Arie protejata speciala avifaunistica | Plan de management n vigoare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1121/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului sitului de importanta avifaunistica Domogled-Valea Cernei |  | Alpin –contineltala | Ecosisteme avifaunistice | Parcul National Domogled –Valea Cernei Geoparcul Platoul Mehedinti ,portiunea de sub Varful Lui Stan |  |
| Nume și cod arie naturală protejată | Suprafața (ha) | Importanța / Rol | Plan de management și nr. actul normativ prin care a fost aprobat | Decizia / Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate | Regiunea/ regiunile biogeografice n care aria naturală protejată este localizată | Tipuri ecosisteme | Suprapunerea cu alte arii naturale protejate | Relațiile ariei naturale protejate de interes comunitar cu alte arii naturale protejate |
| RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | 106376,34 | Arie protejata de interes national categoria v-a IUCN | Plan de management n vigoare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1198/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului Geoparcului Platoul Mehedinti |  | Alpin -continental | Pasuni Culturi Terenuri arabile Paduri de foiase Paduri de conifere Stancarii si zone sarace in padure Paduri de amestec ,Vii si livezi Ecosisteme avifaunistice | RONPA 0931-Geoparcul Platoul Mehedinti,include ROSAC PLATOUL MEHEDINTI și ROSPA Domogled – Valea Cernei | Nord -Est Parcul National Domogled –Valea Cernei Vest – Parcul Natural Domogled Valea Cernei |

| Nume și cod arie naturală protejată | Suprafața (ha) | Importanța / Rol | Plan de management și nr. actul normativ prin care a fost aprobat | Decizia / Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate | Regiunea/ regiunile biogeografice n care aria naturală protejată este localizată | Tipuri ecosisteme | Suprapunerea cu alte arii naturale protejate | Relațiile ariei naturale protejate de interes comunitar cu alte arii naturale protejate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RONPA O456 Padurea Gorganu | 170,48 | Rezervatie naturala cu rol de protectie pentru specia alun turcesc (Corylus colurna) | Plan de management n vigoare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1198/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului Geoparculu Platoul Mehedinti Legea 5/2000 |  | Alpin - Continentala | Ecosiste forestier | RONPA 0456 Padurea Gorganu se suprapune integral peste Geoparcul Platoul Mehedinti (cod INSPIRE RONPA0931), |  |

## b)2. Date privind   habitatele /speciile din ANPIC  posibil afectate de  PP

(Tab. nr. 14 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023

| Denumire specie / habitat | Localizare habitate & specii | M. pop. | Inf. cuantificate privind prezenţa indivizilor | Din. pop. | S. hab. speciei | S. hab. (ha) | SC | Tendințe | Ecologia speciei | Sensibilitatea față de efectele generate de PP | Perspective - schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9150-Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | Cf. PM, in arboretele din u.a 16, 37, 39A, 30B, 39G, 40B, 41B, 41C, 41F, 42A, 42B, 43A, 43B, 45A, 45C, 45D, 106A, 107A, 107B, 107C a fost identificat acest habitat. | - | - | - | - | 227,13 | FV | FV | - | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Bombina variegata | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 300-500 i | În PM nu este localizată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile sau în creștere | Trăiește predominant în lacuri și bălți sau cursuri lin curgătoare | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Triturus cristatus | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 2-4 | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile | Trăiește predominant în lacuri și bălți sau cursuri lin curgătoare | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Barbus balcanicus | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 150-200i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile | Sp. acvatică. Trăiește predominant în lacuri și bălți sau cursuri lin curgătoare | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Cottus gobio | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti.. | 50-100 i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile sau în creștere | Speciile trăiesc pe cursul superior și mijlociu al apelor curgătoare cu viteze relative mici. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Cerambyx cerdo | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 5-10 i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile sau în creștere | Prefera lemnul de foioase in special speciile din genul Quercus | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Lucanus cervus | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 300-1000i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile sau în creștere | Larvele trăiesc în lemn mort căzut pe sol și în putrefacție, fiind preferate toate speciile de foioase | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Morimus asper funereus | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 30-50i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | X | - | FV | Stabile sau în creștere | Se întâlnește în păduri de foioase și mixte cu densități medii de lemn mort. Abundențe mai mari se întâlnesc în pădurile de fag și stejar, în special în zonele mai umede. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Paracaloptenus caloptenoides | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 3-10i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | X | - | FV | Stabile sau în creștere | Preferă terenurile aride cu vegetație de dimensiuni mici, dispuse în mozaic cu petece lipsite de vegetație și în care se vede substratul | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Miniopterus schreibersii | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 1-2i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile | x | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Myotis bechsteinii | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 1-2i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile sau în creștere | - | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Myotis capaccinii | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 1-2i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile sau în creștere | - | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Myotis myotis | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 1-2i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile sau în creștere | - | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Rhinolophus blasii | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 2-4i | . Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - |  | FV | Stabile sau în creștere | - | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Rhinolophus euryale | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. . | 4-6i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile sau în creștere | - | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Rhinolophus ferrumequinum | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 4-6i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile sau în creștere | - | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Rhinolophus hipposideros | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 1-2i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile sau în creștere | - | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Emys orbicularis | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 1-2i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp . în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile sau în creștere | Trăiește predominant în bălți | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Testudo hermanni | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 5-10i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile sau în creștere | Sunt animale foarte bine adaptate la habitate aride dar pot fi întâlnite şi în zone cu umiditate mai ridicată. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Caprimulgus europaeus | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | Maxim o pereche | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile | - | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Dendrocopos leucotos | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | Minim o pereche-maxim 2 perechi | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile | Specia preferă pădurile mature/bătrâne de foioase sau de amestec, unde arborii morți pe picior sunt abundenți. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Dryocopus marius | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | Maxim o pereche | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile | Specia preferă pădurile mature/bătrâne de foioase sau de amestec, unde arborii morți pe picior sunt abundenți. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Ficedula albicollis | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | 70-80i | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile | Cuibărește în păduri de foioase, nu foarte dese. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Ficedula parva | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | Minim 3 perechi-maxim 4 perechi | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile | Cuibărește în păduri de foioase, nu foarte dese. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Lanius collurio | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | Minim 7 perechi-maxim 14 perechi | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabil | Cuibărește în toate habitate deschise, de pajiști și pășuni cu tufăriș, sau mozaicuri agricole | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Lulluna arborea | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | Maxim o pereche | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile | Specia preferă pădurile mature/bătrâne de foioase sau de amestec, | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Picus canus | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în UP I Marasesti-Stanesti. | Maxim o pereche | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | - | - | FV | Stabile | Specia preferă pădurile mature/bătrâne de foioase sau de amestec, unde arborii morți pe picior sunt abundenți. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor | Stabile |

Dintre speciile de faună posibil afectate, în parcelele supuse amenajamentului nu au fost identificate niciuna. De asemenea, nici PM nu a localizat aceste specii la nivelul sitului ci numai a indicat habitate potențiale ale acestora.

### b)2.1 RONPA 0456-Padurea Gorganu

Pădurea Gorganu este o arie naturală protejată ce corespunde categoriei a IV IUCN (rezervație naturală de tip forestier), situată în județul Mehedinți, pe teritoriul administrativ al comunei Obârșia-Cloșani și al orașului Baia de Aramă.

Rezervația naturală cu suprafața totală de 170,48 hectare, aflată la nord de comuna Obârșia-Cloșani, la o altitudine cuprinsă între 550 și 1145 metri, a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate) și reprezintă o zonă împădurită, cu rol de protecție pentru specia de arbore de alun turcesc (Corylus colurna).

Suprapunerea ariei naturale protejate RONPA 0456 Pădurea Gorganu cu suprafața fondului forestier proprietate publică aparținând Asociației „Ceata Locuitorilor din Satele Mărășești-Stănești” este prezentată în tabelul următor.

| Aria naturală protejată de interes național | Suprafața totală [hectare] | Suprafața care se suprapune cu U.P. I Mărășești-Stănești |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hectare | % | Unități amenajistice |
| RONPA 0456 Pădurea Gorganu | 170,48 | 169,70 | 99,5 | 41 F, 42 A, 43 B, 44 A, 44 B, 45 C, 45 D, 45 E, 46 D, 49, 106 A și 107 B |

Aria naturală protejate RONPA 0456 Pădurea Gorganu ocupă 30,3 % din suprafața totală a U.P. I Mărășești-Stănești.

Plan de management

Planul de management al Geoparcului Platoul Mehedinți include și RONPA 0456 Pădurea Gorganu.

Fig.2-Suprapunerea RONPA 0456 Padurea Gorganu cu UP I-Marasesti-Stanesti

### b)2.2 ROSAC 0198-Platoul Mehedinti

ROSAC 0198 Platoul Mehedinți este un sit de importanță comunitară din rețeaua ecologică europeană Natura 2000.

Această arie naturală se suprapune cu județele Caraș-Severin (Băile Herculane, Topleț), Gorj (Padeș) și Mehedinți (Baia de Aramă, Bala, Balta, Cireșu, Godeanu, Ilovița, Isverna, Izvoru Bârzii, Obârșia-Cloșani, Podeni și Ponoarele).

Suprapunerea ariei naturale protejate ROSAC 0198 Platoul Mehedinți cu suprafața fondului forestier proprietate publică aparținând Asociației „Ceata Locuitorilor din Satele Mărășești-Stănești” este prezentată în tabelul următor.

| Aria naturală protejată de interes național | Suprafața totală [hectare] | Suprafața care se suprapune cu U.P. I Mărășești-Stănești |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hectare | % | Unități amenajistice |
| ROSAC 0198 Platoul Mehedinți | 53 555,87 | 560,33 | 100 | 16, 36 A, 36 B, 37 A, 37 B, 37 C, 37 D, 37 E, 38 A, 38 B, 39 A, 39 B, 39 C, 39 E, 39 F, 39 G, 40 A, 40 B, 41 A, 41 B, 41 C, 41 D, 41 E, 41 F, 42 A, 42 B, 43 A, 43 B, 44 A, 44 B, 45 A, 45 B, 45 C, 45 D, 45 E, 46 A, 46 B, 46 C, 46 D, 47 A, 47 B, 48 A, 48 B, 49, 106 A, 106 B, 107 A, 107 B și 107 C |

Aria naturală protejate ROSAC 0198 Platoul Mehedinți ocupă întreaga suprafață a U.P. I Mărășești-Stănești.

Datele care urmează au fost preluate din Formularul standard Natura 2000 (actualizat iunie 2021).

Regiunea biogeografică

Aria protejată menționată este situată în regiunea biogeografică continentală (100%).

Tipuri de habitate în situl de importanță comunitară – ROSAC 0198 Platoul Mehedinți .

| Anexa I Tipuri de habitate |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod – Denumire | Calitatea datelor | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |
|  |  | Reprezentativitate | Suprafața relativă | Conservare | Global |
| 40A0 – Tufărișuri subcontinetale peripanonice | G | A | A | B | B |
| 6210 – Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia) | G | B | B | B | B |
| 6430 – Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin | G | B | C | B | B |
| 6520 – Fânețe montane | G | B | C | B | B |
| 8310 – Peșteri în care accesul publicului este interzis | G | A | B | A | A |
| 9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | G | C | C | B | C |
| 9150 – Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | G | B | C | C | C |
| 9180 – Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene | G | B | C | B | B |
| 91K0 – Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) | G | B | B | B | B |
| 91L0 – Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori) | G | A | B | B | B |

Calitatea datelor:

G = „Bune” (de exemplu, pe baza sondajelor)

M = „Moderate” (de exemplu, bazat pe date parțiale cu o anumită extrapolare)

P = „Slabe” (de exemplu, estimare aproximativă

Reprezentativitate:

A: reprezentativitate excelentă

B: reprezentativitate bună

C: reprezentativitate semnificativă

D: prezență nesemnificativă

Suprafața relativă:

A: 100 ≥ p > 15 %

B: 15 ≥ p > 2 %

C: 2 ≥ p > 0 %

Speciile existente în sit care pot fi afectate prin implementarea planului

În tabelul de mai jos sunt prezentate speciile existente în situl Natura 2000 - ROSAC 0198 Platoul Mehedinți, specii menționate în articolul 4 din Directiva 2009/147/CE și enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Speciile existente în ROSAC 0198 Platoul Mehedinți

| Specie |  |  | Populația în sit |  |  |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa | Cod | Denumire științifică | Tip | Mărime |  | Unit | Cat. | Calitatea datelor | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |
|  |  |  |  | Min | Max |  |  |  | Pop. | Con. | Izo. | Glo. |
| A | 1193 | Bombina variegata | p | 30000 | 50000 | i | C | G | B | A | C | B |
| A | 1166 | Triturus cristatus | p | 200 | 300 | i | P | G | C | A | C | A |
| F | 5261 | Barbus balcanicus | p | 15000 | 20000 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 6965 | Cottus gobio all others | p | 5000 | 10000 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 5347 | Sabanejewia bulgarica | p |  |  |  | P | DD | C | B | C | B |
| I | 1093 | Austropotamobius torrentium | p | 50 | 100 | i | R | G | A | B | B | B |
| I | 1088 | Cerambyx cerdo | p | 500 | 1000 | i | P | G | B | A | C | A |
| I | 4057 | Chilostoma banaticum | p |  |  |  | C |  | B | B | A | B |
| I | 4045 | Coenagrion ornatum | p |  |  |  |  |  | C | B | C | B |
| I | 1083 | Lucanus cervus | p | 30000 | 100000 | i | P | G | B | A | C | A |
| I | 6908 | Morimus asper funereus | p | 3000 | 5000 | i | R | G | C | A | C | A |
| I | 4053 | Paracaloptenus caloptenoides | p | 300 | 1000 | i | R | G | A | A | B | A |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus | p |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1352 | Canis lupus | p | 4 | 5 | i | P | G | D |  |  |  |
| M | 1355 | Lutra lutra | p |  |  |  |  | G | C | B | C | B |
| M | 1310 | Miniopterus schreibersii | p | 50 | 150 | i | P | G | B | B | C | B |
| M | 1323 | Myotis bechsteinii | p | 50 | 150 | i | R | G | B | B | C | B |
| M | 1307 | Myotis blythii | p |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1316 | Myotis capaccinii | p | 50 | 150 | i | P | G | B | B | B | B |
| M | 1324 | Myotis myotis | p | 200 | 300 | i | P | G | B | B | C | B |
| M | 1306 | Rhinolophus blasii | p | 200 | 300 | i | P | G | C | B | B | B |
| M | 1305 | Rhinolophus euryale | p | 300 | 500 | i | P | G | C | B | B | B |
| M | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | p | 300 | 500 | i | P | G | B | B | C | B |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros | p | 50 | 100 | i | P | G | C | B | C | B |
| M | 1354 | Ursus arctos | p | 2 | 3 | i | P | G | D |  |  |  |
| P | 4070 | Campanula serrata | p |  |  |  | R |  | C | B | B | B |
| P | 6927 | Himantoglossum jankae | p |  |  |  | V | DD | B | B | C | B |
| R | 1220 | Emys orbicularis | p | 50 | 100 | i | P | G | C | A | C | A |
| R | 1217 | Testudo hermanni | p | 500 | 1000 | i | R | G | A | B | B | B |

Grupa:

A = Amfibieni

B = Păsări

F = Pești

I = Nevertebrate

M = Mamifere

P = Plante

R = Reptile

Tip:

p = permanent

r = reproducere

c = concentrație

w = iernare (pentru plante și specii nemigratoare folosiți permanent)

Unitate de măsură:

i = indivizi

p = perechi sau alte unități conform listei standard de unități de populație și coduri în conformitate cu raportarea articolelor 12 și 17 (a se vedea portalul de referință)

Categoriile de abundență:

C = comun

R = rar

V = foarte rar

P = prezent - de completat dacă datele sunt deficitare (DD) sau în plus față de informațiile despre dimensiunea populației

Calitatea datelor:

G = „Bune” (de exemplu, pe baza sondajelor)

M = „Moderate” (de exemplu, bazat pe date parțiale cu o anumită extrapolare)

P = „Slabe” (de exemplu, estimare aproximativă)

VP = „Foarte slabe” (utilizați numai această categorie, dacă nu se poate face nici măcar o estimare aproximativă a mărimii populației, în acest caz câmpurile pentru dimensiunea populației pot rămâne goale, dar câmpul „Categorii de abundență” trebuie completat)

Populație:

A: 100 ≥ p > 15 %

B: 15 ≥ p > 2 %

C: 2 ≥ p > 0 %

D: populație nesemnificativă

Izolare:

A: populație (aproape) izolată

B: populația nu este izolată, dar pe marginea ariei de răspândire

C: populația nu este izolată în intervalul extins de distribuție

Alte specii importante de floră și faună din situl de importanță comunitară

În situl de importanță comunitară ROSAC 0198 Platoul Mehedinți sunt prezente și alte specii importante. Tabelul conține și date privind populația acestora din sit, precum și motivul pentru care s-a inclus în listă fiecare specie, respectiv:

Alte specii importante de floră și faună

| Specii |  |  | Populația în sit |  |  |  | Motivație |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa | Cod | Denumire științifică | Mărime |  | Unitate de măsură | Cat. | Anexa speciilor |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  | Min | Max |  | C¦R¦V¦P | IV | V | A | B | C | D |
| A | 6997 | Bufotes viridis |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 1203 | Hyla arborea |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| F |  | Sabanejewia romanica |  |  |  | R |  |  |  | X |  |  |
| I | 1040 | Stylurus flavipes |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2644 | Capreolus capreolus |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| M | 2645 | Cervus elaphus |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 2593 | Crocidura suaveolens |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Eptesicus nilssonii_del |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| M | 1363 | Felis silvestris |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1357 | Martes martes |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Micromys minutus |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1341 | Muscardinus avellanarius |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1314 | Myotis daubentonii |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Myoxus glis |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2595 | Neomys anomalus |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 1326 | Plecotus auritus |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1329 | Plecotus austriacus |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cardamine graeca |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Celtis australis |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cephalanthera damasonium |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera longifolia |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Delphinium fissum |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus giganteus ssp. banaticus |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus kitaibelii |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epipactis atrorubens |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis helleborine |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Limodorum abortivum |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Medicago arabica |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Moenchia mantica |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Myrrhoides nodosa |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Notholaena marantae |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Orchis coriophora |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis laxiflora ssp. elegans |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis mascula ssp. signifera |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis militaris |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis morio |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis papilionacea |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis simia |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis tridentata |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Peltaria alliacea |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saponaria glutinosa |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trigonella monspeliaca |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| R | 2432 | Anguis fragilis |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| R | 1283 | Coronella austriaca |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| R | 1295 | Vipera ammodytes |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| R | 2473 | Vipera berus |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |

Grupa:

A = Amfibieni

B = Păsări

F = Pești

Fu = Ciuperci

I = Nevertebrate

L = Licheni

M = Mamifere

P = Plante

R = Reptile

Unitate de măsură:

i = indivizi

p = perechi sau alte unități conform listei standard de unități de populație și coduri în conformitate cu raportarea articolelor 12 și 17

Categorii de abundență:

C = comun,

R = rar,

V = foarte rar,

P = prezent

Categorii de motivație: IV, V: Specii Anexă (Directiva Habitate),

A: Date Lista Roșie Națională;

B: Endemice;

C: Convenții internaționale;

D: alte motive

Caracteristici generale ale sitului:

| Cod | Denumire clasă de habitat | Acoperire [%] |
| --- | --- | --- |
| N12 | Culturi | 0,24 |
| N14 | Pășuni | 24,96 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 20,40 |
| N16 | Păduri de foioase | 39,22 |
| N17 | Păduri de conifere | 0,46 |
| N19 | Păduri de amestec | 8,04 |
| N21 | Vii și livezi | 0,51 |
| N22 | Stâncării, zone sărace în vegetație | 0,23 |
| N23 | Habitate artificiale | 1,81 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 4.13 |
| Total |  | 100 |

Climatul temperat - continental cu influențe submediteraneene și relieful foarte variat au creat condiții pentru numeroase specii de plante și animale rare. Structura geologică unică a acestei zone a condus la apariția a numeroase formațiuni geologice și speologice. O mare parte din aceste valori sunt protejate în 17 rezervații naturale.

Calitate și importanță

Se remarcă prin fenomene carstice deosebite: depresiuni închise, sisteme hidrocarstice, doline și lapiezuri, peșteri renumite prin dimensiuni și ornamentație (Topolnița, Epuran, Bulba, Gramei, Isverna etc.). Pe rocile calcaroase se întâlnesc tufărișuri de tip submediteraneean, cunoscute sub numele de șibleacuri. Compoziția floristică a pajiștilor este abundentă în elemente sudice, iar pădurile păstrează amestecuri de fag, brad și pin neafectate de tăieri. În cadrul covorului vegetal, ca urmare a diversității mediilor de viață, se întâlnește o bogată și eterogenă faună de origini diferite, dar cu preponderență a elementelor sudice.;

Amenințări, presiuni și activități cu impact asupra sitului

| Impacturi negative |  | Poluare (opțional) [cod] | În interior/În exterior [i¦o¦b] |
| --- | --- | --- | --- |
| Intensitate | Amenințări și presiuni [cod] |  |  |
| M | A01 | N | o |
| L | A04 | N | o |
| M | A04 | N | i |
| L | A05.01 | N | o |
| L | A07 | N | o |
| M | A07 | N | i |
| L | A08 | N | o |
| L | C01.04 | N | i |
| L | C01.04 | N | o |
| M | D01.02 | N | o |
| M | E01 | N | i |
| M | E01 | N | o |
| L | E03.03 | N | o |
| H | F03.01 | N | i |
| L | F03.02 | N | i |
| H | F03.02.03 | N | i |
| H | F04 | N | i |
| M | J01 | N | i |

Intensitate:

H = înaltă

M = medie

L = redusă

Poluare:

N = Azot

P = Fosfor/Fosfat

A = Acizi/acidificare

T = Substanțe chimice toxice anorganice

O = Substanțe chimice toxice organice

X = Poluare mixtă
i = În interior, o = În exterior, b = Ambele

Tipuri de declarare la nivel național și regional (opțional):

| Cod | Acoperire [%] |
| --- | --- |
| B | 100,00 |
| RO02 | 0,48 |
| RO05 | 95,63 |
| RO98 | 21,29 |

Declararea sitului

ROSAC 0198 Platoul Mehedinți a fost declarat sit de importanță comunitară prin următoarele acte legislative:

- Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

- Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

- Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a – zone protejate

- Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 26/04.11.1994 privind protecția rezervațiilor și monumentelor naturii din Județul Mehedinți

- Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Mehedinți nr. 18/1980

Fig.3-Suprapunerea ROSAC 0198 Platoul Mehedinti cu UP I-Marasesti-Stanesti

### b) 2.3 ROSPA 0035- Domogled-Valea Cernei

ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei este o arie de protecție specială avifaunistică din rețeaua ecologică europeană Natura 2000.Această arie naturală se suprapune cu județele Caraș-Severin (Băile Herculane, Cornereva, Mehadia, Teregova, Zăvoi), Gorj (Padeș, Tismana), Hunedoara (Râu de Mori) și Mehedinți (Baia de Aramă, Balta, Isverna, Obârșia-Cloșani, Podeni).Suprapunerea ariei naturale protejate ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei cu suprafața fondului forestier proprietate publică aparținând Asociației „Ceata Locuitorilor din Satele Mărășești-Stănești” este prezentată în tabelul următor:

Suprafață Domogled-Valea Cernei

| Aria naturală protejată de interes național | Suprafața totală [hectare] | Suprafața care se suprapune cu U.P. I Mărășești-Stănești |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hectare | % | Unități amenajistice |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | 66 733,98 | 223,95 | 40 | 43 B, 44 B, 45 A, 45 B, 45 C, 45 D, 45 E, 46 A, 46 B, 46 D, 47 A, 47 B, 48 A, 48 B, 49, 106 A și 107 B |

Aria naturală protejate ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei ocupă 40,0 % din suprafața totală a U.P. I Mărășești-Stănești.

ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei a fost declarat ca arie de protecție specială avifaunistică prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România.

Datele care urmează au fost preluate din Formularul standard Natura 2000 (actualizat martie 2021).

Regiunea biogeografică

Aria protejată menționată este situată în regiunea biogeografică continentală (51,56%) și alpină (48,44 %).

Speciile de păsări din aria de protecție specială avifaunistică

| Specie |  |  | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | Tip | Mărime |  | Unitate de măsură | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv | Izolare | Global |
| B | A259 | Anthus spinoletta | r |  |  |  | P |  | D |  |  |  |
| B | A256 | Anthus trivialis | r |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A091 | Aquila chrysaetos | p | 3 | 4 | p | C |  | B | B | C | B |
| B | A104 | Bonasa bonasia | p | 70 | 80 | p | R |  | C | B | C | A |
| B | A215 | Bubo bubo | p | 4 | 6 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A224 | Caprimulgus europaeus | r | 150 | 250 | p | R |  | C | B | C | A |
| B | A080 | Circaetus gallicus | r | 5 | 8 | p | P |  | B | B | C | B |
| B | A212 | Cuculus canorus | r |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A239 | Dendrocopos leucotos | p | 450 | 480 | p | P |  | B | B | C | B |
| B | A237 | Dendrocopos major | p |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A238 | Dendrocopos medius | p | 30 | 50 | p | C |  | C | C | C | C |
| B | A429 | Dendrocopos syriacus | p | 5 | 10 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A236 | Dryocopus martius | p | 135 | 150 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A379 | Emberiza hortulana | r | 20 | 30 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A103 | Falco peregrinus | p | 4 | 5 | p | C |  | B | B | C | B |
| B | A321 | Ficedula albicollis | r | 20000 | 25000 | p | C |  | B | B | C | B |
| B | A320 | Ficedula parva | r | 800 | 1100 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A338 | Lanius collurio | r | 2000 | 4000 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A246 | Lullula arborea | r | 100 | 150 | p | R |  | C | B | C | C |
| B | A072 | Pernis apivorus | r | 30 | 40 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A234 | Picus canus | p | 150 | 250 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A220 | Strix uralensis | p | 30 | 40 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A307 | Sylvia nisoria | r | 10 | 15 | p | C |  | D |  |  |  |

Grupa:

A = Amfibieni

B = Păsări

F = Pești

I = Nevertebrate

M = Mamifere

P = Plante

R = Reptile

Tip:

p = permanent

r = reproducere

c = concentrație

w = iernare (pentru plante și specii nemigratoare folosiți permanent)

Unitate de măsură:

i = indivizi

p = perechi sau alte unități conform listei standard de unități de populație și coduri în conformitate cu raportarea articolelor 12 și 17 (a se vedea portalul de referință)

Categoriile de abundență:

C = comun

R = rar

V = foarte rar

P = prezent - de completat dacă datele sunt deficitare (DD) sau în plus față de informațiile despre dimensiunea populației

Calitatea datelor:

G = „Bune” (de exemplu, pe baza sondajelor)

M = „Moderate” (de exemplu, bazat pe date parțiale cu o anumită extrapolare)

P = „Slabe” (de exemplu, estimare aproximativă)

VP = „Foarte slabe” (utilizați numai această categorie, dacă nu se poate face nici măcar o estimare aproximativă a mărimii populației, în acest caz câmpurile pentru dimensiunea populației pot rămâne goale, dar câmpul „Categorii de abundență” trebuie completat)

Populație:

A: 100 ≥ p > 15 %

B: 15 ≥ p > 2 %

C: 2 ≥ p > 0 %

D: populație nesemnificativă

Izolare:

A: populație (aproape) izolată

B: populația nu este izolată, dar pe marginea ariei de răspândire

C: populația nu este izolată în intervalul extins de distribuție

Alte specii importante de floră și faună

| Specii |  |  | Populația în sit |  |  |  | Motivație |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa | Cod | Denumire științifică | Mărime |  | Unitate de măsură | Cat. | Anexa speciilor |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  | Min | Max |  | C¦R¦V¦P | IV | V | A | B | C | D |
| M | 2644 | Capreolus capreolus |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| R | 1281 | Elaphe longissima |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |

Grupa:

A = Amfibieni

B = Păsări

F = Pești

Fu = Ciuperci

I = Nevertebrate

L = Licheni

M = Mamifere

P = Plante

R = Reptile

Unitate de măsură:

i = indivizi

p = perechi sau alte unități conform listei standard de unități de populație și coduri în conformitate cu raportarea articolelor 12 și 17

Categorii de abundență:

C = comun,

R = rar,

V = foarte rar,

P = prezent

Categorii de motivație: IV, V: Specii Anexă (Directiva Habitate),

A: Date Lista Roșie Națională;

B: Endemice;

C: Convenții internaționale;

D: alte motive

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Denumire clasă de habitat | Acoperire [%] |
| --- | --- | --- |
| N04 | Pășuni calcaroase | 0,25 |
| N06 | Râuri, lacuri | 0,38 |
| N08 | Fânețe | 1,96 |
| N09 | Stepe | 13,22 |
| N14 | Pășuni | 3,42 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 1,17 |
| N16 | Păduri de foioase | 40,28 |
| N17 | Păduri de conifere | 3,49 |
| N19 | Păduri de amestec | 32,71 |
| N22 | Stâncării, zone sărace în vegetație | 0,55 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 2,56 |
| Total |  | 100 |

Alte caracteristici ale sitului

Formațiunile geologice sunt reprezentate de un ansamblu de roci metamorfice, sedimentare vechi și magmatice aparținând domeniilor getic și danubian, aflate în raporturi tectonice foarte complicate. Sunt scoase în evidență formele sculptate în calcare și conglomerate pe văi scurte cu pantă mare, sectoare de chei greu accesibile sau chiar inaccesibile. Caracteristicile naturale și diversitatea habitatelor ( habitate de apă dulce, formațiuni ierboase, pajiști și arbuști, tufișuri, păduri, stâncării, peșteri) din care 10 habitate de interes comunitar.

Parcul Național Domogled-Valea Cernei este înzestrat cu o serie de valori naturale incontestabile care dau naștere unor peisaje tipice, cum ar fi:

- Abrupturi calcaroase cu Pin Negru de Banat (specie endemică);

- Canioane cu pâraie cu debit puternic fluctuant;

- Vârfuri calcaroase cu vegetație submediteraneană

- Păduri întinse de fag de vârste mari;

- Goluri alpine cu jnepeniș:

- urmând traseele de mare altitudine din Parcul Național Domogled-Valea Cernei descoperim relieful glaciar cu forme de eroziune și acumulări glaciare (morene), ideale pentru montaniarzi și pentru cei care vor să pătrundă în lumea floristică alpină (Vf. Mț-lor Godeanu).

- Lacuri de acumulare montane;

- Chei și prăpăstii calcaroase:

- exocarstul fiind inegal distribuit pe suprafața ariei protejate a dat naștere la formațiuni calcaroase spectaculoase cu o importanță peisagistică de excepție și anume Cheile Corcoaiei unde se împletește prezentul cu trecutul prin legenda lui Iovan Iorgovan. Alte exemple: Cheile Tăsnei, Cheile Feregari, Cheile Pecinișcăi.

- Cătune izolate în munte;

Pajiști subalpine cu lapiezuri:

- lapiezurile întâlnite în zona Tilva, Piatra Mare a Cloșanilor sun unice în România creând ecosisteme ce necesită conservare, totodată formațiunile din Poiana Beletina încântă privirea oricărui turist care vizitează parcul. Analiza areal-geografică a florei din parcul național arată că alături de speciile mediteraneene cu un nr.de 110 specii (10 %) se întălnesc 106 specii alpine (9,6 %), 45 specii carpatine (4 %), 75 specii dacice (6,7 %), 37 specii balcano-carpatice (3,3 %); 17 specii moesice (1,5 %), 14 specii anatolice (1,0 %), existând elemente eurasiatice, central europene și europene 509 specii (circa 45,9 %).

În Parcul Național Domogled-Valea Cernei din cele 30 asociații descrise, 9 sunt absolut endemice.

Calitate și importanță

C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene

– 8 specii acvilă de munte (Aquila chrysaetos), șoim călător (Falco peregrinus), buhă (Bubo bubo), șerpar (Circaetus gallicus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus), muscar gulerat (Ficedula albicollis).

Regiune de munte cu stâncării și păduri mari de fag (respectiv de Pinus nigra), incluzând pajiști naturale și semi-naturale cu foarte puține așezări omenești, prezintă și o valoare peisajistică. Combinația de zone stâncoase, zone deschise și păduri oferă

condiții prielnice pentru multe specii, dintre care trei specii de răpitoare și buha ating efective semnificative pe plan național. Pădurile întinse de fag găzduiesc efective foarte mari din muscar gulerat, respectiv trei specii de ciocănitoare.

Pe lângă efectivele semnificative ale speciilor de mai sus este demn de amintit și numărul mare de perechi clocitoare la ieruncă (Bonasa bonasia), sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio), dar și multe speciicu distribuție sudică care cuibăresc doar în puținele locuri din țară. Impactul antropic este puțin semnificativ și se referă în mare parte la turism.

Amenințări, presiuni și activități cu impact asupra sitului

| Impacturi negative |  | Poluare [cod] | În interior/În exterior [i¦o¦b] |
| --- | --- | --- | --- |
| Intensitate | Amenințări și presiuni [cod] |  |  |
| L | A01 | N | i |
| M | A03 | N | o |
| M | A04 | N | i |
| M | A08 | N | o |
| L | B02.02 | N | o |
| H | B03 | N | b |
| H | C01.01.01 | N | b |
| H | D01.02 | N | i |
| H | E01 | N | o |
| M | F02.03 | N | i |
| M | F03.01 | N | i |
| M | F03.02 | N | i |
| M | F03.02 | N | o |
| M | F03.02.03 | N | i |
| M | F03.02.09 | N | i |
| M | F04 | N | i |
| M | G02.08 | N | i |
| M | G02.08 | N | o |
| M | J01 | N | i |
| Impacturi pozitive |  | Poluare [cod] | În interior/În exterior [i¦o¦b] |
| Intensitate | Amenințări și presiuni [cod] |  |  |
| H | B01.01 | N | i |
| M | B01.02 | N | i |
| M | B02.04 | N | i |

Intensitate:

H = înaltă,

M = medie,

L=redusă

Poluare:

N = Azot,

P = Fosfor/Fosfat,

A = Acizi/acidificare,

T = Substanțe chimice toxice anorganice,

O = Substanțe chimice toxice organice,

X = Poluare mixtă

i = În interior, o = În exterior, b = Ambele

Tipuri de declarare la nivel național și regional

| Cod | Acoperire [%] |
| --- | --- |
| B | 98,20 |
| RO02 | 181,06 |
| RO05 | 6,83 |
| RO98 | 44,04 |

Declararea sitului

Situl se suprapune peste Parcul Național Domogled-Valea Cernei, acesta fiind desemnat prin:

- Ordinul nr.7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului;

- Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului;

- H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcuri naționale și naturale, și constituirea administrațiilor acestora.

Plan de management

Planul de management al Geoparcului Platoul Mehedinți include și ROSPA 0035 Domogled-ValeaCernei.

Fig.4-Suprapunerea ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei cu UP I-Marasesti-Stanesti

### b)2.4. Geoparcul Platoul Mehedinți RONPA 0931

Geoparcul Platoul Mehedinți este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a V-a IUCN (parc natural), situată în partea sud-vestică a României, pe teritoriile județelor Gorj, Caraș-Severin și Mehedinți.

Aria naturală se află în partea nordică a județului Mehedinți (pe teritoriile administrative ale comunelor Bala, Balta, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu, Ilovița, Isverna, Izvoru Bârzii, Obârșia-Cloșani, Podeni și Ponoarele și pe cel al orașului Baia de Aramă și în cea nord-vestică a județului Gorj, pe teritoriul comunelor Cătunele, Glogova și Padeș. Geoparcul Platoul Mehedinți se suprapune și cu unitățile administrativ-teritoriale a comunei Topleț și orașului Băile Herculane, ambele din județul Caraș-Severin.

Parcul natural este încadrat între Munții Mehedinți (grupă muntoasă a Munților Retezat-Godeanu aparținând de lanțul muntos al Carpaților Meridionali) și Piemontul Getic, în imediata apropiere a drumului național DN6, care leagă municipiul Drobeta-Turnu Severin de Caransebeș.

Geoparcul Platoul Mehedinți a fost declarat arie protejată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone) și se întinde pe o suprafață de 106 376,34 hectare.

Suprapunerea ariei naturale protejate RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinți cu suprafața fondului forestier proprietate publică aparținând Asociației „Ceata Locuitorilor din Satele Mărășești-Stănești” este prezentată în tabelul următor.

Suprafață Geoparcul Platoul Mehedinți

| Aria naturală protejată de interes național | Suprafața totală [hectare] | Suprafața care se suprapune cu U.P. I Mărășești-Stănești |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hectare | % | Unități amenajistice |
| RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinți | 106 376,34 | 560,33 | 0,5 | 16, 36 A, 36 B, 37 A, 37 B, 37 C, 37 D, 37 E, 38 A, 38 B, 39 A, 39 B, 39 C, 39 E, 39 F, 39 G, 40 A, 40 B, 41 A, 41 B, 41 C, 41 D, 41 E, 41 F, 42 A, 42 B, 43 A, 43 B, 44 A, 44 B, 45 A, 45 B, 45 C, 45 D, 45 E, 46 A, 46 B, 46 C, 46 D, 47 A, 47 B, 48 A, 48 B, 49, 106 A, 106 B, 107 A, 107 B și 107 C |

Aria naturală protejate RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinți ocupă întreaga suprafață a U.P. I Mărășești-Stănești.

Plan de management

Geoparcul Platoul Mehedinți are plan de management.

Fig.5-Suprapunerea RONPA 0931 Geoparul Platoul Mehedinti cu UP I-Marasesti-Stanesti

## b)3. Relatiile structurale si functionale care creeaza  si mentin integritatea  ANPIC

Integritatea unei arii naturale protejate de interes comunitar este afectată dacă prin implementarea unui plan/proiect se reduce semnificativ suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar, sau se ajunge la fragmentarea puternică a habitatelor de interes comunitar şi/sau a habitatelor specifice din punct de vedere ecologic şi etologic, după caz, speciilor de interes comunitar. De asemenea, un plan sau un proiect poate afecta integritatea unui sit Natura 2000 dacă acesta induce un impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar sau dacă produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar. Integritatea unei ariei naturale protejate de interes comunitar poate fi afectată dacă un plan sau un proiect poate, independent sau cumulat cu alte planuri/proiecte, să conducă la:

- reducerea semnificativă a suprafeței unuia sau mai multor tipuri de habitate de interes comunitar din perimetrul sitului Natura 2000;

- reducerea semnificativă a suprafeței habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

- fragmentarea semnificativă a habitatelor de interes comunitar;

- fragmentarea semnificativă a habitatelor corespuzătoare din punct de vedere ecologic speciilor de interes comunitar;

- apariția unui impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

- producerea de modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar. Fondul forestier amenajat in cadrul U.P. I Marasesti –Stanesti  este inclus în proporție de 100 % (560,33 ha ) in Geoparcului Platoul Mehedinti .

Din analiza conținutului planului de management integrat ale siturilor Natura 2000 aflate în relație cu fondul forestier amenajat în cadrul UP I Marasesti –Stanesti  se constată faptul că nu sunt tratate aspecte relevante privind relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea acestor arii naturale protejate. Conform Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată se constată că în structura unui studii de evaluare adecvată este solicitată analiza intervențiilor/ activităților PPului în raport cu relațiile structurale și funcționale și analiza relațiilor dintre habitate/ specii și ecosisteme prin completarea tabelului tabelului nr. 15 (Relațiile structurale și funcționale) din cadrul Anexei nr. 5A (Conținutul-cadru al studiului de evaluare adecvată) la Anexa la Ordinul MMAP nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. Având în vedere caracteristicile planului analizat, care vizează planificarea și aplicarea unor activități silvotehnice pe o perioadă de 10 ani, cu un caracter recurent pe termen lung, fără realizarea unor proiecte subsecvente care să conducă la reducerea de suprafețe ocupate de habitate forestiere de interes comunitar și/sau la pierderi de suprafețe corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale unor specii de interes comunitar evaluate ca prezente sau potențial prezente în zona de influență a planului analizat, se constată următoarele aspect :

Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană şi de suprafaţă:

Acest aspect nu este relevant din perspectiva evaluării impactului aplicării amenajamentului silvic asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar. Reţeaua hidrografică raportată la suprafaţa studiată este reprezentată prin pâraie cu apă permanentă sau semipermanentă cu fenomene de torenţialitate variabile în funcţie de sezonul de vege Datorită faptului că întreaga suprafaţă a unităţii de producţie este acoperită cu arborete formate din specii autohtone , care valorifică condiţiile staţionale existente avind un grad mare de acoperire a solului, acestea fac posibil ca intreaga cantitate de apă din precipitaţii să fie menţinută în cantitate suficientă pentru dezvoltarea pădurii . Din perspectiva formării rezervoarelor de apă, pădurile dețin capacitatea de a reține și înmagazina apa în sol. O parte din apa înmagazinată în sol formează rezerva prin care stratul freatic alimentează debitul izvoarelor, asigurându-se menţinerea permanentă şi echilibrată a debitului cursurilor de apă. Regularizarea regimului de scurgere al cursurilor de apă se datorează în mare măsură habitatelor forestiere, care, prin capacitatea ridicată de retenție a apei, reduc semnificativ volumul de apă ce se scurge la suprafața solului, cu impact pozitiv major in ceea ce privește diminuarea debitelor maxime la viituri.

2. Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar:

Pentru toate speciile de interes comunitar evaluate ca prezente sau potențial prezente în zona fondului forestier analizat sunt furnizate informații relevante cu privire la cerințele ecologice de habitat (secțiunile I.b).2.2. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de interes comunitar din ariei speciale ROSAC0198  Platoul Mehedinti , I.b).2.3. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de păsări de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei). Pentru toate habitatele de interes comunitar evaluate ca prezente in zona fondului forestier analizat sunt furnizate informații relevante privind ecologia habitatelor și corespondența dintre tipurile de pădure din clasificarea națională și tipurile de habitate forestiere de interes comunitar (secțiunea I.b).2.1. - Date privind prezența, localizarea și ecologia habitatelor de interes comunitar din perimetrul ariei protejata de interes comunitar – ROSAC0198 Platoul Mehedinti )

Pentru toate speciile de interes comunitar evaluate ca prezente sau potențial prezente în zona fondului forestier analizat sunt furnizate informații relevante cu privire la cerințele ecologice de habitat (secțiunile I.b)  2.2. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de interes comunitar din arie ROSAC 0198 Platoul Mehedinti  și I.b).2.3. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de păsări de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA 0035 Domogled –Valea Cernei ). Pentru toate habitatele de interes comunitar evaluate ca prezente în zona fondului forestier analizat sunt furnizate informații relevante privind ecologia habitatelor și corespondența dintre tipurile de pădure din clasificarea națională și tipurile de habitate forestiere de interes comunitar (secțiunea I.b).2.1. - Date privind prezența, localizarea și ecologia habitatelor de interes comunitar din perimetrul ariei de interes comunitar ROSAC0198 Platoul Mehedinti  ).

Analiza relațiilor de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar reprezintă, cu mici excepții, o abordare greșită, nerelevantă și inutilă din perspectiva evaluării adecvate a efectelor potențiale ale unui plan/proiect asupra capitalului natural de interes comunitar. În sprijinul acestor afirmații venim cu următoarele exemple ca și argumente:

În cazul carnivorelor mari, indivizii utilizează suprafețe mari de teren ce includ clase de habitate (păduri, pajiști, stâncării), care includ numeroase tipuri de habitate de interes comunitar, dar și asociații vegetale fără corespondență la clasificarea Natura 2000. Pentru aceste specii nu este relevantă prezența și distribuția habitatelor de interes comunitar. Favorabilitatea habitatelor utilizate depinde strict de condițiile de adăpost, liniște și hrană. De aceste condiții depind și prezența și densitatea populațională a speciilor de păsări sălbatice de interes comunitar.

În cazul speciilor de pești de interes comunitar, cursurile de apă reprezintă un ecosistem care nu este încadrat ca și habitat de interes comunitar. Unele specii, cum este cazul speciei Cottus gobio, necesită ape bine oxigenate. Pentru ca un râu să fie bine oxigenat, o condiție de bază o reprezintă și prezența unui grad ridicat de umbrire realizat de vegetația lemnoasă de pe malurile cursului de apă. Pentru această specie nu este relevant dacă umbrirea este realizată de o galerie de arini cu corespondență la habitatul prioritar de interes comunitar 91E0* - Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior sau de către arborete edificate de alte specii de arbori (Picea abies, Fagus sylvatica), cu sau fără corespondență în clasificarea habitatelor de interes comunitar.

In cazul coleopterelor xilofile de interes comunitar, acestea nu sunt legate de tipuri de habitate de păduri de interes comunitar, ci de anumite caracteristici ale arboretelor (spre exemplu, specia prioritară Rosalia alpina habitează predominant în păduri de fag, indiferent dacă tipurile de pădure prezintă sau nu corespondență în clasificarea habitatelor forestiere de interes comunitar. De asemenea, habitarea speciei nu este limitată de caracterul actual al arboretelor, putind fi prezentă și în păduri artificiale sau derivate, condiția de bază fiind existența cumulată a unor condiții de mediu: prezența unor arbori bătrîni de fag (dar și de paltin, salcie, carpen, stejar, gorun, arin, măr ș.a.), expuși luminii – izolați în luminișuri sau la marginea pădurii, cu o stare de sănătate precară – parțial debilitați);

In cazul speciilor de plante de interes comunitar, acestea apar in cadrul unor asociații vegetale. În cele mai multe cazuri nu toate asociațiile vegetale în care poate fi identificată prezența unei astfel de specii prezintă corespondență la tipuri de habitate de interes comunitar.

3. Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele):

Pentru toate habitatele de interes comunitar evaluate ca prezente In zona fondului forestier analizat sunt furnizate informații relevante privind ecologia habitatelor și condițiile staționale. (secțiunea I.b).2.1. - Date privind prezența, localizarea și ecologia habitatelor de interes comunitar din perimetrul ariei  de interes comunitar ROSAC 0198 Platoul Mehedinti ). Aspectele tratate la condițiile staționale ale unui tip de habitat forestier de interes comunitar sunt următoarele:

limitele altitudinale, limitele tempereturii medii anuale, limitele cantităților medii anuale de precipitații, caracteristicile reliefului specific tipului de habitat, aspecte geologice și tipurile de soluri. De asemenea, pentru fiecare habitat forestier de interes comunitar evaluat ca prezent in zona fondului forestier analizat sunt furnizate codurile tipurilor de pădure din clasificarea națională ce au corespondență la aceste habitate. Tipurile de pădure prezintă corespondențe cu tipurile de stațiuni și se grupează în grupe ecologice. Grupele ecologice, în număr de 114 în țara noastră, pornesc altitudinal de la G.E. 1 (Subalpin de răriști de molid și zambru (i), puternic v‚ntuit, soluri predominant brune feriiluviale, volum edafic mic) și coboară până la G.E. 114 (Lunca și Delta Dunării- incinte indiguite, soluri hidromorfe, volum edafic mijlociu). Repartizările arboretelor pe tipuri de pădure și pe tipuri de stațiuni sunt prezentate în cadrul secțiunii I.a).1. - Prezentarea planului. Relațiile de dependență dintre habitatele forestiere de interes comunitar și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale ș.a.) sunt extrem de importante la faza de amenajare a unui fond forestier, întrucât în funcție de pantă, structura solului, altitudini etc., arboretelor amenajate le sunt atribuite grupele, subgrupele și categoriile funcționale, în acord cu normele de amenajare în vigoare. Totalitatea categoriilor funcţionale care necesită acelaşi regim de gestionare se grupează în tipuri funcționale, 6 la număr, care pornesc de la funcții de protecție strictă (tipul I funcțional) și devin tot mai permisive activităților silvice, culminând cu tipul VI funcțional (păduri cu funcții de producție și protecție în care se poate aplica întreaga gamă a tratamentelor silviculturale.). 	Conceptul de tip funcţional asociază fiecărei categorii funcţionale unul sau mai multe tratamente recomandate, făcându-se astfel mai uşor legătura funcţie – structură – tratament de aplicat. Astfel, tipul funcțional funcționează ca un indicator al intensității funcționale pe scara protecție – producție. În sensul celor prezentate anterior, arboretelor din interiorul rețelei Natura 2000 le sunt destinate categoriile funcționale 1.5.R și 1.5.Q – pentru aceste arborete se vor proiecta măsuri de gospodărire care să favorizeze menținerea stării lor de conservare, corespunzătoare intensității funcționale a tipurilor TII și TIV. Tipul IV funcțional cuprinde păduri cu funcții speciale de protecție pentru care se reglementează procesul de producție lemnoasă — produse principale, fiind admise, de regulă, tratamente care promovează regenerarea naturală. Din aceast punct de vedere, dacă din perspectivă polifuncțională arboretele nu sunt încadrate în tipuri funcționale mai restrictive ca și management silvic, elaboratorii studiilor de evaluare adecvată le revine obligația de a analiza dacă arboretelor incluse în situri Natura 2000 li s-a atribuit maxim tipul IV funcțional. Pentru toate speciile de interes comunitar evaluate ca prezente sau potențial prezente în zona fondului forestier analizat sunt furnizate informații relevante cu privire la cerințele ecologice de habitat (secțiunile I.b).2.1. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de interes comunitar din perimetrul rezervatiei naturale RONPA 0456-Padurea Gorganu, I.b).2.2.- Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de păsări de interes comunitar din perimetrul sitului de importanta comunitara  ROSAC 0198-Platoul Mehedinti,  I.b).2.3. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de păsări de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei) respectiv I.b).2.4.- Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de păsări de interes comunitar din perimetrul rezervatiei naturale  RONPA0931-Geoparcul Platoul Mehedinti. Relațiile de dependență dintre speciile de interes comunitar și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale ș.a.) sunt mult mai limitate decât relațiile de dependență dintre habitatele de interes comunitar și aceste caracteristici, mult mai importantă fiind calitatea habitatelor (prezența de arbori bătrâni în cadrul arboretelor, cu volume ridicate de lemn mort, pentru specii de coleoptere xilofile și unele specii de chiroptere ce se adăpostesc în habitate forestiere, disponibilitatea adăposturilor subterane pentru unele specii de chiroptere, cursuri de apă cu debite naturale și fără conectivitate longitudinală întreruptă de lucrări antropice, densitatea populațională a speciilor pradă pentru lup și râs). Cu toate acestea, din analiza studiului de evaluare adecvată se poate constata că în raport cu distribuțiile spațiale ale speciilor de interes comunitar furnizate de Planurile de management ale ariilor naturale protejate, Ón cazul multor specii elaboratorii au extins distribuțiile potențiale ale unor specii în zona de influență a amenajamentului silvic, ținându-se cont atât de relațiile de dependență dintre aceste specii cu caracteristici legate de relief, geologie, altitudine, etc., dar și de calitatea și caracteristicile habitatelor forestiere.

4. Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice:

Acest aspect nu este relevant din perspectiva evaluării impactului aplicării amenajamentului silvic asupra speciilor de interes comunitar. Faptul că indivizi de Lutra lutra se hrănesc, printre altele, cu exemplare de Cotus gobbio, sau că exemplare de Tetrao urogallus fac parte din meniul trofic al unor indivizi de Lynx lynx, ține de ecologia speciilor. Aceste relații trofice, sau alte relații interspecifice, nu sunt afectate de un management silvic durabil, bazat pe continuitatea pădurii, pe promovarea tipului fundamental de pădure și pe echilibrarea claselor de vârstă, și nu prezintă importanță în analizele necesare reglementării de mediu a amenajamentelor silvice .

5. Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice:

Prevederile art. 14 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, stipulează că:

Coridoarele ecologice se stabilesc pe baza unor studii de specialitate şi sunt desemnate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul Academiei Române;

Tipologia coridoarelor ecologice, precum şi normativul de conţinut al documentaţiei necesare în vederea desemnării coridoarelor ecologice se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

Măsurile de management pentru menţinerea funcţiilor coridoarelor ecologice se stabilesc prin ordinul prevăzut la alin. (3). Realitatea la nivel național arată însă că, până la ora actuală, nu au fost stabilite coridoare ecologice și nu a fost nici aprobat un normativ de conținut al documentației necesare în vederea desemnării  coridoarelor ecologice, prin care să fie stabilite inclusiv măsurile de management pentru menţinerea funcţiilor acestor coridoare. Din această perspectivă nu este posibilă în prezent efectuarea unei analize dintre speciile de interes comunitar și coridoarele ecologice. Cu toate acestea, observațiile efectuate de-a lungul timpului arată că managementul silvic promovat în țara noastră nu a condus la afectarea semnificativă a conectivității populațiilor speciilor de faună de interes comunitar cu mobilitate ridicată ce habitează in elemente de relief in vecinate. De asemenea, avind in vedere proiectele subsecvente managementului silvic, și aici ne referim în mod concret la drumuri forestiere, implementarea acestora nu poate conduce la fragmentare de populații ale unor specii de interes comunitar, din cel puțin două motive:

- aceste drumuri asigură o permeabilitate ridicată pentru deplasarea faunei de interes comunitar,

- pe aceste drumuri disturbarea generată este redusă ca urmare a traficului auto redus. Este evident faptul că viitoarele coridoare ecologice vor trebui să facă față presiunii proiectelor mari de investiții din domeniul transporturilor și dezvoltărilor urbanistice

## b)4. Obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate de interes comunitar aflate în relație cu planul analizat

Fondul forestier amenajat în cadrul U.P.I Marasesti –Stanesti  este inclus

în interiorul sitului de importanta comunitara ROSAC 0198-Platoul Mehedinti   și al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0039 Domogled –Valea Cernei .

Situl de importanta comunitara  ROSAC 0198 Platoul Mehedinti  și aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0039-Domogled –Valea Cernei beneficiază în prezent de un Plan de management integrat în vigoare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.158/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSAC0198  Platoul Mehedinti  și ROSPA0039 Domogled Valea Cernei .

Ulterior aprobării Planului de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSAC0198 Platoul Mehedinti și ROSPA0039 Domogled –Valea Cernei , Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), instituția publică responsabilă în prezent cu administrarea acestor arii naturale protejate, a emis Decizia nr. 700/23.11.2022 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa nr. 1 la OMMAP nr. 1.158/2016 pentru situl de importanta comunitara ROSAC0198 -Platoul Mehedinti, precum și Decizia nr. 191/21.05.2021 privind aprobarea normelor metodologie de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa nr. 1 la OMMAP nr. 1.158/2016 pentru aria de protecție speciala avifaunistică ROSPA 0035-Domogled-Valea Cernei.

În tabelul următor sunt prezentate obiectivele de conservare, conform deciziei ANANP nr. 700/23.11.2022, destinate habitatelor de interes comunitar din cadrul ROSAC0198 Platoul Mehedinti .

| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Habitat de interes comunitar | Obiectiv specific de conservare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 40A0 | Tufărișuri subcontinetale peripanonice | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 2. | 6210 | Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia) | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 3 | 6430 | Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 4. | 6520 | Fânețe montane | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 5. | 8310 | Peșteri în care accesul publicului este interzis | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 6. | 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 7. | 9150 | Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | Mentinerea stării de conservare |
| 8. | 9180 | Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 9. | 91K0 | Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 10. | 91L0 | Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori) | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 11 | 1193 | Bombina variegata | Mentinerea stării de conservare |
| 12 | 1166 | Triturus cristatus | Mentinerea stării de conservare |
| 13 | 5261 | Barbus balcanicus | Mentinerea stării de conservare |
| 14 | 6965 | Cottus gobio all others | Mentinerea stării de conservare |
| 15 | 5347 | Sabanejewia bulgarica | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 16 | 1093 | Austropotamobius torrentium | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Habitat de interes comunitar | Obiectiv specific de conservare |
| 17 | 1088 | Cerambyx cerdo | Mentinerea stării de conservare |
| 18 | 4057 | Chilostoma banaticum | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 19 | 4045 | Coenagrion ornatum | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 20 | 1083 | Lucanus cervus | Mentinerea stării de conservare |
| 21 | 6908 | Morimus asper funereus | Mentinerea stării de conservare |
| 22 | 4053 | Paracaloptenus caloptenoides | Mentinerea stării de conservare |
| 23 | 1308 | Barbastella barbastellus | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 24 | 1352 | Canis lupus | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 25 | 1355 | Lutra lutra | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 26 | 1310 | Miniopterus schreibersii | Mentinerea stării de conservare |
| 27 | 1323 | Myotis bechsteinii | Mentinerea stării de conservare |
| 28 | 1307 | Myotis blythii | Mentinerea stării de conservare |
| 29 | 1316 | Myotis capaccinii | Mentinerea stării de conservare |
| 30 | 1324 | Myotis myotis | Mentinerea stării de conservare |
| 31 | 1306 | Rhinolophus blasii | Mentinerea stării de conservare |
| 32 | 1305 | Rhinolophus euryale | Mentinerea stării de conservare |
| 33 | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | Mentinerea stării de conservare |
| 34 | 1303 | Rhinolophus hipposideros | Mentinerea stării de conservare |
| 35 | 1354 | Ursus arctos | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 36 | 4070 | Campanula serrata | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 37 | 6927 | Himantoglossum jankae | Neîntâlnit in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 38 | 1220 | Emys orbicularis | Mentinerea stării de conservare |
| 39 | 1227 | Testudo hermanni | Mentinerea stării de conservare |

În tabelul următor sunt prezentate obiectivele de conservare, conform deciziei ANANP nr. 191/21.05.2021, destinate speciilor păsări de interes comunitar din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei

| Nr. crt | Cod Natura 2000 | Habitat de interes comunitar | Obiectiv specific de conservare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A259 | Anthus spinoletta | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 2 | A256 | Anthus trivialis | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 3 | A091 | Aquila chrysaetos | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 4 | A104 | Bonasa bonasia | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 5 | A 215 | Bubo bubo | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 6 | A224 | Caprimulgus europaeus | Mentinerea starii de conservare |
| 7 | A080 | Circaetus gallicus | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 8 | A212 | Cuculus canorus | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 9 | A239 | Dendrocopos leucotos | Mentinerea starii de conservare |
| 10 | A237 | Dendrocopos major | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 11 | A238 | Dendrocopos medius | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 12 | A429 | Dendrocopos syriacus | Specie neintalnite in U.P. I |
| 13 | A236 | Dryocopus martius | Mentinerea starii de conservare |
| 14 | A379 | Emberiza hortulana | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 15 | A103 | Falco peregrinus | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 16 | A321 | Ficedula albicollis | Mentinerea starii de conservare |
| 17 | A320 | Ficedula parva | Mentinerea starii de conservare |
| Nr. crt | Cod Natura 2000 | Habitat de interes comunitar | Obiectiv specific de conservare |
| 18 | A338 | Lanius collurio | Mentinerea starii de conservare |
| 19 | A246 | Lullula arborea | Mentinerea starii de conservare |
| 20 | A072 | Pernis apivorus | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 21 | A234 | Picus canus | Mentinerea starii de conservare |
| 22 | A 220 | Strix uralensis | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |
| 23 | A 307 | Sylvia nisoria | Specie neintalnite in U.P. I Marasesti-Stanesti |

## b. 5) Analiza măsurilor de conservare din Planul de management integrat al ariilor naturale protejate de interes comunitar aflate în relație cu planul analizat

## In conformitate cu prevederile Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul MMAP nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, trebuie avută în vedere ”analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita/ influența intervențiile și activitățile propuse de PP”. În cazul de față analizele vor viza măsurile de conservare stabilite pentru presiunile venite din domeniu managementului forestier asupra acelor habitate și specii de interes comunitar evaluate ca fiind prezente sau potențial prezente în zona de influență a amenajamentului silvic analizat.

## Pentru identificarea habitatelor forestiere de interes comunitar amenajate n cadrul U.P. I Stanesti-Marasesti  au fost analizate în GIS datele spațiale privind distribuția habitatelor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management integrat sitului Natura 2000 ROSAC0198 Platoul Mehedinti . Complementar, a fost realizatăcorespondența dintre tipurile de păduri și habitatele de interes comunitar, ținându-secont de caracterul actual al fiecărui arboret în parte. Corespondența a fost realizată după Anexa nr. 2 (Corespondența dintre tipurile de habitate din România și cele din principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel european) din Doniță N et al., 2006 – ”Habitatele din Romania – Modificări conform amendamentelor propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)”. 		Analizele efectuate în cadrul studiului de evaluare adecvată revelă faptul că în perimetrul fondului forestier analizat este prezent un singur tip de habitat de interes comunitar si anume  9150 –Paduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion		Ca urmare a analizelor efectuate în cadrul studiului de evaluare adecvată, ținându-se cont de datele spațiale privind distribuția speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management integrat al sitului Natura 2000

## ROSAC 0198 Platoul Mehedinti , precum și de corelarea caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele ecologice de habitat ale speciilor de interes conservativ, se constată că în zona fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I Mărășești-Stănești  sunt prezente sau potențial prezente speciile    Bombina variegata, Cottus gobio, Cerambiyx  cerdo, Lucanus cervus ,Morimus asper funereus,Paracaloptenus caloptenoides ,Miniopterus schreibersii ,Miotis bechsteinii ,Miotis miotis ,Rinolophus blasii,Rinolophus euryale, Emys orbicularis ,Testudo hermanni,Bubo bubo ,Triturus cristatus

De asemenea, ca urmare a analizelor efectuate in cadrul studiului de evaluare adecvată, ținându-se cont de datele spațiale privind distribuția speciilor de păsări de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management integrat al sitului Natura 2000 ROSPA 0035 Domogled- Valea Cernei  precum și de corelarea caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele ecologice de habitat ale speciilor de păsări de interes conservativ, se constată că în zona fondului forestier amenajat în cadrul U.P.I Marasesti – Stanesti  sunt prezente sau potențial prezente speciile Caprimulgus europaeus,Dendrocopos leucotos ,Droycopus martius Ficedula albicollis ,Ficedula parva ,Lanius collurio,Lullula arborea ,Picus canus .

În tabelul următor sunt prezentate măsurile de conservare stabilite prin Planul de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti  și ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei , opozabile sau relativ opozabile managementului silvic și destinate acelor habitate și specii de interes comunitar evaluate ca fiind prezente sau potențial prezente în zona de influență a amenajamentului silvic analizat.

Măsurile de conservare care vizează habitatul 9150 din ROSAC0198 Platoul Mehedinti:

- menţinerea suprafeţei şi a compoziţiei specifice habitatelor – în sarcina beneficiarului;

- interzicerea modificării categoriei de folosinţă a terenurilor – în sarcina beneficiarului;

- efectuarea lucrărilor de îngrijire conform planurilor din amenajamentele silvice – în sarcina beneficiarului;

- interzicerea campării, a focului şi a arderii resturilor vegetale în apropierea habitatelor forestiere – în sarcina custodelui;

- menţinerea vegetaţiei naturale pe mal şi plantarea de pâlcuri adiţionale – în sarcina custodelui;

- folosirea exclusivă, în cazul plantărilor, a speciilor caracteristice tipului de habitat – în sarcina beneficiarului;

- interzicerea executării de construcţii ori lucrări de amenajare, cu excepţia celor care completează infrastructura de management – în sarcina custodelui;

- completarea măsurilor silvotehnice recomandate cu alte măsuri suplimentare – în sarcina custodelui;

- evaluarea efectului măsurilor silvotehnice din punct de vedere al eficienţei ecologice, socio-econo- mice şi tehnice, de durată lungă  – în sarcina custodelui;

- interzicerea păşunatului în pădure – în sarcina custodelui;

- combaterea tăierilor ilegale – în sarcina custodelui;

- controlul activităţilor turistice – în sarcina custodelui;

Observăm că, majoritatea măsurilor impuse de PM al ANPIC corespund obiectivelor amenajamentului silvic și se suprapun sau sunt identice cu măsurile impuse de amenajament.

Măsurile de conservare care vizează speciile(fauna) (Bombina variegata,Triturus cristatus, Barbus balcanicus, cottus gobio, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, morimus asper funereus, Paracaloptenus caloptenoides, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumquinum, Rhinolophus hipposideros, Emys orbicularis, Testudo hermanni) din ROSAC0198 Platoul Mehedinti:

- menţinerea ecosistemului natural şi reconstruirea ecologică a celor deteriorate – în sarcina custodelui;

- evitarea fragmentării habitatelor – în sarcina beneficiarului;

- asigurarea calităţii apelor şi prevenirea poluării acestora – în sarcina custodelui;

- evitarea defrişărilor, a exploatării necontrolate a fondului silvic şi extinderea suprafeţelor agricole – în sarcina beneficiarului și a custodelui;

- evitarea drenării suprafeţelor umede şi menţinerea vegetaţiei spontane – în sarcina beneficiarului;

- limitarea activităţilor economice – în sarcina custodelui;

- controlul colectării cu excepţia celei în scop ştiinţific de specii ocrotite – în sarcina custodelui;

- managementul optim al lucrărilor hidrotehnice – în sarcina custodelui;

- extinderea suprafeţelor protejate, în măsura posibilităţilor – în sarcina custodelui;

- respectarea cadrului legal actual privind protecţia speciilor respective – în sarcina beneficiarului.

Măsurile de conservare care vizează speciile de păsări din ROSPA0035-Domogled-Valea Cernei :

- prevenirea incendierilor din atât din fondul forestier cât si din perimetrele învecintate

- menţinerea ecosistemului natural şi reconstruirea ecologică a celor deteriorate – în sarcina custodelui;

- evitarea fragmentării habitatelor – în sarcina beneficiarului;

- asigurarea calităţii apelor şi prevenirea poluării acestora – în sarcina custodelui;

- evitarea defrişărilor, a exploatării necontrolate a fondului silvic şi extinderea suprafeţelor agricole – în sarcina beneficiarului și a custodelui;

- evitarea drenării suprafeţelor umede şi menţinerea vegetaţiei spontane – în sarcina beneficiarului;

- limitarea activităţilor economice – în sarcina custodelui;

- controlul colectării cu excepţia celei în scop ştiinţific de specii ocrotite – în sarcina custodelui;

- managementul optim al lucrărilor hidrotehnice – în sarcina custodelui;

- extinderea suprafeţelor protejate, în măsura posibilităţilor – în sarcina custodelui;

- respectarea cadrului legal actual privind protecţia speciilor respective – în sarcina beneficiarului.

Nu a fost identificată nicio măsură în PM care să limiteze sau să influențeze intervențiile și activitățile propuse de PP.

# c). Prezentarea rezultatelor activităților de teren

Pentru identificarea habitatelor forestiere de interes comunitar amenajate n cadrul U.P. I Stanesti - Marasesti au fost analizate în GIS datele spațiale privind distribuția habitatelor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării planului de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti respectiv ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei .

Complementar, a fost realizată corespondența dintre tipurile de păduri și habitatele de interes comunitar, ținându-se cont de caracterul actual al fiecărui arboret în parte. Corespondența a fost realizată după Anexa nr. 2 (Corespondența dintre tipurile de habitate din România și cele din principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel european) din Doniță N et al., 2006 – ”Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)”.

Din analiza în GIS a datelor spațiale se constată diferențe între cartările habitatelor forestiere de interes comunitar din cadrul sitului Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti , date ce au stat la baza elaborării planului de management al acestei arii naturale protejate și corespondența dintre tipurile de pădure și tipurile de habitate de interes comunitar, ținându-se cont de caracterul actual al arboretelor.

Ca atare, în vederea identificării prezenței și distribuției habitatelor forestiere de interes comunitar din perimetrul fondului forestier analizat și inclus în cadrul rețelei Natura 2000, a fost promovată corelarea tipurilor de pădure cu tipurile de habitate Natura 2000, ținându-se cont de caracterul actual al arboretelor la nivel de unitate amenajistică.

Activitățile de teren au vizat realizarea unor observații punctuale în vederea clarificării unor aspecte ce ridicau probleme de interpretare a corespondenței dintre tipul de padure și tipul de habitat forestier de interes comunitar.

# Pentru evaluarea prezenței și identificarea distribuției faunei și florei de interes comunitar in  zona fondului forestier analizat, au fost analizate în GIS datele spațiale de distribuție, date ce au stat la baza elaborării planului de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti  și ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei.

Complementar a fost realizată corelarea caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat, la nivel de fiecare arboret în parte, cu cerințele ecologice de habitat ale speciilor de interes conservativ. În urma integrării și corelării tuturor informațiilor relevante, distribuțiile unor specii de interes comunitar în perimetrul fondului forestier au fost lărgite din perspectiva potențialei utilizări, în vederea identificării corespunzătoare a suprafețelor ce vor fi vizate de aplicarea măsurilor de management conservativ specifice fiecărei specii de interes comunitar în parte.

Activitățile de teren au vizat realizarea unor observații punctuale în vederea clarificării unor aspecte ce ridicau probleme de prezență/absență a unor specii de interes comunitar în zona de influență a aplicării amenajamentului silvic analizat. Nu au fost identificate incertitudini semnificative cu privire la prezența și distribuția habitatelor și speciilor de interes comunitar în perimetrul fondului forestier analizat, intrucat  pentru elaborarea Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti  și ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei au fost realizate, de către grupe de experți specializați, distribuțiile spațiale ale habitatelor și speciilor de interes comunitar in perimetrul acestor arii naturale protejate. Aplicarea metodologiilor complementare, menționate anterior și efectuarea unor observații punctuale pe teren au condus la clarificarea acestor incertitudini.

Rezultatele activităților de teren

(Tab. nr. 16 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Incertitudinea identificată | Abordare propusă | Aspecte analizate | Clarificarea incertitudinii | A fost clarificată incertitudine (Da/Nu/Parțial) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitat 9150 | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea a trei metode de studiu: analiza literaturii de specialitate, inventarieri în stationar cu ridicări fitocenologice, inventarieri pe transecte. | Prezența habitatului | Habitatul este prezent pe amplasament. | Da |
|  |  | Distribuția habitatului | Habitatul este răspândit în arboretele din u.a 16, 37, 39A, 30B, 39G, 40B, 41B, 41C, 41F, 42A, 42B, 43A, 43B, 45A, 45C, 45D, 106A, 107A, 107B, 107C | Da |
|  |  | Structura habitatului | Identificarea compozițieri actuale (specii edificatoare și caracteristice) | Da |
| Bombina variegata, Tritaurus cristatus | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea a trei metode de studiu: analiza literaturii de specialitate, identificare în puncte fixe, identificarea pe transect. | Prezența speciei | Specia nu este prezentă în zona PP pe toată durata activităților de teren. | Da |
| Barbus balcanicus, Cottus gobio | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea a trei metode de studiu: analiza literaturii de specialitate, identificare în puncte fixe, identificarea pe transect. | Prezența speciei | Specia nu este prezentă în zona PP pe toată durata activităților de teren. | Da |
| Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, morimus asper funereus, Paracaloptenus caloptenoides | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea a trei metode de studiu: analiza literaturii de specialitate, identificare în puncte fixe, identificarea pe transect. | Prezența speciei | Specia nu este prezentă în zona PP pe toată durata activităților de teren. | Da |
| Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumquinum, Rhinolophus hipposideros | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea a trei metode de studiu: analiza literaturii de specialitate, identificare în puncte fixe, identificarea pe transect. | Prezența speciei | Specia nu este prezentă în zona PP pe toată durata activităților de teren. | Da |
| Emys orbicularis, Testudo hermanni | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea a trei metode de studiu: analiza literaturii de specialitate, identificare în puncte fixe, identificarea pe transect. | Prezența speciei | Specia nu este prezentă în zona PP pe toată durata activităților de teren. | Da |
| Caprimulgus europaeus, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius collurio, Lullula arborea, Picus canus | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea a trei metode de studiu: analiza literaturii de specialitate, identificare în puncte fixe, identificarea pe transect. | Prezența speciei | Specia nu este prezentă în zona PP pe toată durata activităților de teren. | Da |

# d). Analiza presiunilor și amenințărilor

In conformitate cu prevederile Anexei la Ordinul MMAP nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, ”studiul cuprinde o analiză a presiunilor și amenințărilor, inclusiv a schimbărilor climatice, identificate în planurile de management ale ANPIC potențial afectate, corelată cu formele de impact asociate PP-ului analizat”. În cazul de față analizele vor viza presiunile și amenințările venite din domeniu managementului forestier asupra acelor habitate și specii de interes comunitar evaluate ca fiind prezente sau potențial prezente în zona de influență a amenajamentului silvic analizat.

Fondul forestier amenajat in cadrul U.P. I  Marasesti -Stanestieste inclus în proporție de 100 %  in aria protejata  RONPA 0913-Geoparcul Platoul Mehedinti , 100% in aria protejata ROSAC0198-Platoul Mehedinti, 40% in aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei respectiv 30% in aria RONPA0456-Padurea Gorganu.

Situl de importanta comunitara ROSAC 0198 Platoul Mehedinti , în suprafață de 55000 ha, se află în administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti  și beneficiază în prezent, împreună cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei , de un Plan de management integrat in vigoare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.

Analizele efectuate în cadrul prezentului studiu de evaluare adecvată indică faptul că in perimetrul fondului forestier amenajat in cadrul U.P. I Marasesti - Stanesti  și inclus în perimetrul siturilor Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti   și ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei este prezentu un singur tip de habitat de interes comunitar si anume 9150 – Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion.

Ca urmare a analizelor efectuate în cadrul studiului de evaluare adecvată, ținându-se cont de datele spațiale privind distribuția speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti, precum și de corelarea caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele ecologice de habitat ale speciilor de interes conservativ, se constată că în zona fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I Marasesti – Stanesti  sunt prezente sau potențial prezente speciile: Bombina variegata, Triturus cristatus, Barbus balcanicus, Cottus gobio, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Morimus asper funereus, Paracaloptenus caloptenoides,Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Rhinolophus blasii, Rinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Emys orbicularis, Testudo hermanni.

Ca urmare a analizelor efectuate în cadrul studiului de evaluare adecvată, ținându-se cont de datele spațiale privind distribuția speciilor de păsări de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management integrat al sitului Natura 2000 ROSPA 0035 Domogled –Valea Cernei , precum și de corelarea caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele ecologice de habitat ale speciilor de păsări de interes conservativ, se constată că în zona fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I Marasesrti –Stanesti   sunt prezente sau potențial prezente speciile Caprimulgus europaeus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius collurio, Lullula arborea.

În baza prevederilor Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 1.682/2023, în tabelul următor este realizată o analiză a presiunilor și amenințărilor identificate in Planul de management ale siturilor Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti  și ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei , corelată cu formele de impact asociate amenajamentului silvic analizat. Din perspectiva impactului cumulat al planului vizat de studiul de evaluare adecvată, analiza se extinde la toate amenajamentele silvice ce reglementează managementul forestier în perimetrul ariilor naturale protejate de interes comunitar aflate în relație cu fondul forestier analizat.

Amenajamentul fondului forestier proprietate privata U.P. I Marasesti –Stanesti

În tabelul următor sunt realizată o analiză a presiunilor și amenințărilor identificate în planul de management integrat al ariilor naturale protejate de interes comunitar potențial afectate, corelată cu formele de impact asociate amenajamentului silvic analizat,conform structurii tabelului nr. 17 (Analiza presiunilor/amenințărilor din planurile de managament şi a altor PP-uri) din cadrul

Analiza presiunilor (P) /amenințărilor (A) din PM  al ANPIC și a altor PP

(Tab. nr. 17 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| ANPIC | Specie/habitat | Parametru/ ținta afectat(ă) | P/A conf. PM/FS al ANPIC | Nivelul P/A confom PM al ANPIC | PP care contribuie la A | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0198 Platoul Mehedinti | HABITATE |  |  |  |  |  |
|  | 9150 | - | P: A01.01 Păşunatul intensiv | Nu a fost stabilit prin PM | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: E01 Zone urbanizate, habitare umană-locuinţe umane- | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: E03.01 Depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din baze de agrement | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: F02.03 Pescuit de agrement | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: F05.04 Braconaj | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: K02.03 Eutrofizare | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  | FAUNA |  |  |  |  |  |
|  | Bombina variegata, tritaurus cristatus, Barbus balcanicus, cottus gobio,Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, morimus asper funereus, Paracaloptenus caloptenoides, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumquinum, Rhinolophus hipposideros, Emys orbicularis, Testudo hermanni | - | P: A01.01 Păşunatul intensiv | Nu a fost stabilit prin PM | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: E01 Zone urbanizate, habitare umană-locuinţe umane- | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  |  | P: E03.01 Depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din baze de agrement | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: E03.01 Depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din baze de agrement | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: F02.03 Pescuit de agrement | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: F05.04 Braconaj | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: K02.03 Eutrofizare | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
| ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei | Caprimulgus europaeus, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius collurio, Lullula arborea, Picus canus | - | P/A: A02.01. agricultură intensivă |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A04.01.02. păşunatul intensiv al oilor |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A04.02.01. păşunatul neintensiv al vacilor |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A04.02.04. păşunatul neintensiv al caprelor |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A06.01.01. culturi anuale intensive pentru producţia de alimente/ intensificarea culturilor anuale pentru producţia de alimente |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A09. irigarea |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: B01.02. plantare artificială, pe teren deschis -copaci nenativi |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | A: B02.01.01 replantarea pădurii -arbori nativi- |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | A: B02.01.02. replantarea pădurii -arbori nenativi |  |  | Nu are niciuun effect asupra sp. De păsări posibil afectate de PP. |
|  |  | - | P/A: B02.04. Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: B03. exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: B07. alte activităţi silvice decât cele listate mai sus |  |  | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: C03.02. utilizarea energiei solare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: D01.01. poteci, trasee, trasee pentru ciclism |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: D01.02. drumuri, autostrăzi |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: D01.05. poduri, viaducte |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: D03.01.03. zone de pescuit |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: D03.02. navigaţie |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: D05. îmbunătăţirea accesului în zonă |  | U.P. I Marasesti-Stanesti | Pentru transportul materialului lemnos se va utiliza rețeaua de drumuri existente fără a se face intervenții asupra acesteia. Efectele PP nu se vor cumula cu efecte ale altor PP. |
|  |  | - | P/A: E01.02. urbanizare discontinuă |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: E03.01. depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din baze de agrement |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: E04.01. infrastructuri agricole, construcţii în peisaj |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F02.01 Pescuit profesional pasiv |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F02.01.01. Pescuit cu capcane, varse, vintire |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F02.01.02. pescuit cu plasa |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F02.02.03 Pescuit de adâncime într-o locaţie fixă |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F02.02.04 Pescuit pelagic într-o locaţie fixă |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F02.03. pescuit de agrement |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F04.02. colectarea - ciuperci, licheni, fructe de pădure şi alte asemenea |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F05.04 Braconaj piscicol |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: G01.03.02. conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de activităţi agricole şi forestiere |  | U.P. I Marasesti-Stanesti | Efectele produse în timpul activităților forestiere sunt minime și nu se vor cumula cu efecte ale altor PP zonă. |
|  |  | - | P/A: H05.01. gunoiul şi deşeurile solide |  | U.P. I Marasesti-Stanesti | Datorită faptului că se vor lua măsurile necesare pt. depozitarea gunoiului în condițiile impuse de lege nu va exista impact cumulat cu ale PP. |
|  |  | - | P/A: I.01. specii invazive non-native -alogene |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: I02. specii native – indigene problematice |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J01.01. incendii |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02. schimbări provocate de oameni în sistemele hidrice - zone umede şi mediul marin |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.01.01. polderizare - îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole, etc. |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.02.01 Indepartarea sedimentelor limnice - dragare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: J02.03. Canalizarea si deviere de apa |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.04 Modificări de inundare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.04.02. lipsa de inundaţii |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.05.02. modificarea structurii cursurilor de ape continentale |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.05.03. modificarea apelor stătătoare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.06.01. captări de apă de suprafaţă pentru agricultură |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J03.01. reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J03.02 Reducerea conectivităţii de habitat, din cauze antropice |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J03.02.01 Reducerea migratiei -bariere de migraţie |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J03.02.02 Reducerea dispersiei |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K01.01 Eroziune |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K01.03. secare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K02. evoluţie biocenotică, succesiune |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K02.02 Acumulare de material organic |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K02.03. Eutrofizare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K03.04 Pradarea |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K04.05 daune cauzate de erbivore -inclusiv specii de vânat |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K06 alte forme sau forme mixte de competiţie interspecifică a florei |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K05 prăbuşiri de teren, alunecări de teren |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: M01.02. secete şi precipitaţii reduse |  | - | Nespecifică PP analizat |

# e). Evaluarea impactului

## e).1. Identificarea și cuantificarea impactului

Amenajamentul silvic U.P. I Marasesti –Stanesti  a fost realizat pentru o suprafață de fond forestier de 560,66  ha. Fondul forestier amenajat in cadrul U.P. I Marasesti –Stanesti este inclus în proporție de 100  %  Geoparcul Platoul Mehedinti , in  interiorul ariei de interes comunitar ROSAC 0198 Platoul Mehedinti  și al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei .

De asemenea, din analiza în GIS a suprapunerii spațiale a fondului forestier amenajat n cadrul U.P. I Marasesti –Stanesti  peste ariile naturale protejate de interes național, se constată că 560,66 ha (100 %) din arboretele amenajate sunt incluse in perimetrul rezervației naturale de interes național Padurea Gorganu  inclusa in  interiorul sitului de importanta comunitara ROSAC 0198 Platoul Mehedinti  .

Aria de interes comunitar ROSAC 0198 Platoul Mehedinti  și aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei beneficiază în prezent de un Plan de management integrat în vigoare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor 1198/2016  privind aprobarea Planului de management și Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSAC0198 Platoul Mehedinti și respectiv Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor 1121/2016  privind aprobarea Planului de management și Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0035 Domogled Valea Cernei.

Habitatele și speciile de interes comunitar  din cadrul ROSAC 0198 Platoul Mehedinti  sunt prezentate în cadrul secțiunilor I.b).1.1. - Date privind aria de interes comunitar ROSAC0198 Platoul Mehedinti , I.b).2.1. - Date privind prezența, localizarea și ecologia habitatelor de interes comunitar din perimetrul ariei speciala de interes comunitar ROSAC 0198 Platoul Mehedinti  I.b).2.2. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de interes comunitar din perimetru ROSAC0198 Platoul Mehedinti . Pentru identificarea habitatelor forestiere de interes comunitar amenajate in cadrul U.P.  I Marasesti –Stanesti  au fost analizate în GIS datele spațiale privind distribuția habitatelor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management integrat sitului Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti ,ROSPA 0035 Domogled –Valea Cernei . Complementar, a fost realizată corespondența dintre tipurile de păduri și habitatele de interes comunitar, ținându-se cont de caracterul actual al fiecărui arboret în parte. Corespondența a fost realizată după Anexa nr. 2 (Corespondența dintre tipurile de habitate din România și cele din principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel european) din Doniță N et al., 2006 – ”Habitatele din Romania – Modificări conform amendamentelor propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)”.

Din analiza datelor furnizate anterior se constată diferențe între cartările habitatelor forestiere de interes comunitar evaluate în vederea elaborării Planului demanagement integrat al ariei speciale de conservare ROSAC 0198 Platoul Mehedinti și corespondența dintre tipurile de pădure și tipurile de habitate de interes comunitar,ținându-se cont de caracterul actual al arboretelor.

Având în vedere cele prezentate anterior, se constată că fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Marasesti –Stanesti , inclus in procent de 100 % in cadrul ariei speciale de interes comunitar ROSAC0198 Platoul Mehedinti ,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei, include următoarele suprafețe de pădure cu corespondeță la habitate forestiere de inters comunitar:

- 9150(R4111) Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

Informații relevante privind descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor de interes comunitar potențial afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice) şi a relaţiei acestora cu aria specială de interesc comunitar ROSAC 0198 Platoul Mehedinti ,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei şi distribuţia acestora in perimetrul acestor arii naturale protejate sunt tratate in  cadrul studiului de evaluare adecvată, la secțiunea I).b.2.2. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de interes comunitar din perimetrul ariei speciale de interes comunitar ROSAC 0198 Platoul Mehedinti .

Ca urmare a analizelor efectuate în cadrul studiului de evaluare adecvată, ținându-se cont de datele spațiale privind distribuția speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management integrat al sitului Natura 2000 ROSAC Platoul Mehedinți , precum și de corelarea caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele ecologice de habitat ale speciilor de interes conservativ, se constată că în zona fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I Marasesti – Stanesti  sunt prezente sau potențial prezente speciile : Bombina variegata, tritaurus cristatus, Barbus balcanicus, cottus gobio, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, morimus asper funereus, Paracaloptenus caloptenoides, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumquinum, Rhinolophus hipposideros, Emys orbicularis si Testudo hermanni

Speciile de păsări de interes conservativ din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0035  Domogled –Valea Cernei sunt prezentate în cadrul secțiunilor I.b).1.2. -Date privind aria de protecție specială avifaunistică ROSPA 0035 Domogled –Valea Cernei  și I.b).2.3. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de păsări interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei .Ca urmare a analizelor efectuate în cadrul studiului de evaluare adecvată, ținându-se cont de datele spațiale privind distribuția speciilor de păsări de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management integrat al sitului Natura 2000 ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei, precum și de corelarea caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele ecologice de habitat ale speciilor de păsări de interes conservativ, se constată că în zona fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I Marasesti –Stanesti  sunt prezente sau potențial prezente speciile , Caprimulgus europaeus, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius collurio, Lullula arborea, Picus canus .Suprafaţa totală a fondului forestier amenajat este de 560,33 ha şi este împărţită în  subparcele. Suprafața totală a unității studiate este inclusă în grupa I funcțională,cu următoarele categorii funcționale principale.

Încadrarea fondului forestier în grupa I-a funcțională, cu obiectiv principal de protecție și producție, se va realiza în următoarele categorii funcționale:

| Categorie funcțională | Descriere | Tip funcțional | Suprafața [hectare] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.a | Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice | T.II | 1,98 |
| 1.2.k | Arboretele situate în zonele de carst | T.III | 123,86 |
| 1.5.c | Arboretele cuprinse în rezervații naturale, cu regim strict de protecție | T.I | 169,70 |
| 1.5.o | Arboretele din păduri cvasivirgine | T.I | 108,51 |
| 1.5.q | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) | T.IV | 156,28 |

Repartiția arboretelor pe clase de vârstă situate în arii naturale protejate –conform U.P. I Mărășești-Stănești (ediția 2023)

| U.P. |  | Clasa de vârstă |  |  |  |  |  |  |  | CiclulSUP A (ani) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | >VI | Total | Normală |  |
| I | ha | 41,00 | 55,36 | 9,13 | 16,22 | 3,97 | 434,65 | 560,33 | – | 110 |
|  | % | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 78 | 100 | – |  |

Datorită includerii fondului forestier analizat în proporție de 100% in   perimetrul rețelei ecologice Natura 2000, acestor arborete li s-a atribuit, in mod secundar sau principal (doar 1,98 ha), și categoria funcțională 1.2a  - Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologic(TII).

În raport cu ţelul de protecţie sau de producţie, de regimul de gospodărire, în fondul forestier analizat, inclus in  procent de 100 % (560,33 ha) in perimetrul ariei speciale de interes comunitar ROSAC0198 Platoul Mehedinti  și al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei , au fost constituite următoarele subunităţi:

- S.U.P. „A“ – Codru regulat, cu suprafața de 280,14 hectare (50 %), cuprinde păduri de tipul III și IV, cu categoriile funcționale 1-2.k și 5.q; păduri cu funcții speciale de protecție pentru care se reglementează procesul de producție lemnoasă – produse principale, fiind admise tratamentele prevăzute în Ghidul privind alegerea și aplicarea tratamentelor, cu impunerea unor restricții speciale de aplicare;

- S.U.P. „E“ – Rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii, potrivit legii, cu suprafața de 278,21 hectare (50 %), cu categoriile funcționale 1-5.c și 5.o; păduri cu funcții speciale de protecție în care este interzisă, prin reglementări, exploatarea de masă lemnoasă sau de alte produse, fără aprobări ale structurilor competente;

- S.U.P. „M“ – Conservare deosebită, cu suprafața de 1,98 hectare , cuprinde păduri din tipul II, cu categoria funcțională 1-2.a; păduri cu funcții speciale de protecție în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. În acest tip funcțional sunt admise lucrări speciale de conservare.

Tabelul  lucrările silvice în cadrul ariilor protejate din U.P. I Mărășești-Stănești

| U.P. | Curățiri |  | Rărituri |  | Igienă |  | Conservare |  | Progresive |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha/an | m3/an | ha/an | m3/an | ha/an | m3/an | ha/an | m3/an | ha/an | m3/an |
| I | 2,19 | 8 | 3,73 | 59 | 133,44 | 108 | 0,2 | 5 | 8,85 | 786 |

Descrierea lucrărilor silvice din cadrul ariilor protejate din U.P. I Mărășești-Stănești

| Nr.crt. | Lucrări silvice | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Curățiri | Lucrări de îngrijire cu caracter de selecție preponderent negativă, ce se aplică arboretelor aflate în stadiile de nuieliș și prăjiniș, în scopul îmbunătățirii calității, creșterii și compoziției arboretului, prin extragerea arborilor rău conformați, accidentați, bolnavi, deperisanți sau uscați, înghesuiți și copleșiți sau aparținând unor specii sau forme genetice mai puțin valoroase și care nu corespund țelului de gospodărire și exigențelor ecologice |
| 2 | Rărituri | Lucrări de îngrijire care se efectuează periodic în arborete, după ce acestea au realizat stadiul de păriș și apoi în stadiile de codrișor și codru mijlociu, prin care se reduce, prin selecție pozitivă, numărul de exemplare la unitatea de suprafață, micșorându-se temporar consistența (exprimată prin indicele de densitate), în scopul ameliorării structurii, creșterii și calității arboretelor și în final a creșterii eficacității funcționale a acestora |
| 3 | Igienă | Lucrări prin care se urmărește extragerea arborilor uscați sau în curs de uscare, vătămați, rupți sau doborâți de vânt și zăpadă și care – prin păstrarea lor în arboret – ar putea deveni focare de infestare sau de izbucnire a unor incendii, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor |
| 4 | Conservare | Lucrările speciale de conservare constituie un ansamblul de intervenții necesare a se aplica în arborete de vârste înaintate, exceptate definitiv sau temporar de la tăieri de produse principale, în scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor fitosanitare, asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de protecție ce li se atribuie |
| 5 | Progresive | Tratamentul tăierilor progresive face parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate și regenerare sub masiv. Lucrările de regenerare se obțin în ochiuri cu mărimi variabile în funcție de temperamentul speciilor și condițiile staționale. Se urmărește asigurarea regenerării naturale sub masiv prin aplicarea tăierilor succesive neuniforme, amplasate în ochiuri împrăștiate neregulat pe cuprinsul arboretului |
| 6 | Fără lucrări silviculturale | Exploatarea de masă lemnoasă sau de alte produse este interzisă, fără aprobări ale structurilor competente |

Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori

În tabelul următor sunt prezentați factorii destabilizatori și lucrările care vor fi executate înarboretele afectate.

Lucrări prevăzute pentru gospodărirea arboretelor afectate de factori destabilizatori.

| Natura și gradul de afectare | Suprafața [hectare] | Lucrări prevăzute [hectare] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lipsă lucrări | Tăieri de igienă | Îngrijire semințișuri | Curățiri/ Rărituri | Tăieri progresive | Tăieri de conservare |
| Doborâturi izolate | 358,88 | 208,96 | 60,58 | – | – | 87,36 | 1,98 |
| Uscare slabă | 337,20 | 223,11 | 15,88 | – | 10,85 | 87,36 | – |
| Rupturi de zăpadă și vânt izolate | 14,25 | 12,94 | 1,31 | – | – | – | – |
| Eroziune în suprafață moderată | 1,12 | – | – | – | – | 1,12 | – |
| Roca la suprafață/0,1S | 11,17 | – | 2,56 | – | – | 8,61 | – |
| Roca la suprafață/0,2S | 120,59 | 8,09 | 1,86 | – | 31,89 | 78,75 | – |
| Roca la suprafață/0,3S | 63,92 | 35,14 | 13,45 | 15,33 | – | – | – |
| Roca la suprafață/0,4S | 55,66 | 50,23 | 5,43 | – | – | – | – |
| Roca la suprafață/0,5S | 142,05 | 123,26 | 18,79 | – | – | – | – |
| Roca la suprafață/0,6S | 61,72 | 59,74 | – | – | – | – | 1,98 |

Pentru unitățile amenajistice din U.P. I Mărășești-Stănești au fost propuse lucrările normale, după vârsta și consistența arboretelor, deoarece acestea nu sunt afectate de factori destabilizatori, limitativi sau alți factori cu intensitate ridicată. 		Starea fitosanitară a pădurii este în general bună. Aceasta se explică prin faptul că factorii destabilizatori nu au afectat decât la intensităţi reduse arboretele.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, acţiunea de igienizare şi curăţire a pădurii se va organiza şi desfăşura astfel încât să se asigure o stare fito-sanitară corespunzătoare. Proprietarii terenurilor trebuie să organizeze şi să execute cu promptitudine activitatea de scoatere din pădure a tuturor materialelor lemnoase, cu implicaţii negative asupra stării fito-sanitare a pădurii , măsuri speciale, extragerea prioritară a arborilor răniți cu ocazia lucrărilor ce se vor aplica fiind considerată suficientă.

În tabelul următor sunt prezentate toate lucrările silvice propuse în urma implementării amenajamentului silvic al unității de producție U.P.I Marasesti -Stanesti, și aflate în perimetrul ariei special de conservare ROSAC 0198 Platoul Mehedinti   și al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei .

| u.a. | Suprafața (ha) | S.U.P. | Arii naturale protejate de interes comunitar | Arii naturale protejate de interes național | Habitat de interes comunitar | Lucrare silvotehnică propusă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16A | 13,95 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 36A | 15,61 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4118 | Taieri de igeni |
| 36B | 1,44 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R 4118 | Rărituri |
| 37A | 3,97 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Taieri de igiena |
| 37B | 1,31 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4118 | Taieri de igiena |
| 37C | 22,9 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4118 | Taieri de igiena |
| 37D | 0,19 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4118 | Taieri de igiena |
| 37E | 0,93 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4118 | Rarituri |
| 38A | 45,04 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Taieri de igiena |
| 38 B | 8,63 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Rarituri |
| 39A | 7,13 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Curatiri |
| 39B | 1,98 | M | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Taieri de conservare |
| 39C | 9,67 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Curatiri |
| 39E | 3 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Taieri de igiena |
| 39F | 1,12 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Taieri progresive |
| 39G | 18,38 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 40A | 8,61 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Taieri progresive |
| 40B | 12,94 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 41A | 10,45 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Taieri de igiena |
| 41B | 20,47 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 41C | 1,44 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 41D | 10,85 | A | ROSAC0198Platoul Meh | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Rarituri |
| 41E | 5,43 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Taieri de igiena |
| 41F | 12,38 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,RONPA 0456 Padurea Gorganu | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 42A | 26,69 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,RONPA 0456 Padurea Gorganu | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 42B | 1,88 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 43A | 24,18 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 43B | 11,92 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,RONPA 0456 Padurea Gorganu,ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 44A | 22,16 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,RONPA 0456 Padurea Gorganu | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Fara lucrari |
| 44B | 16,87 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,RONPA 0456 Padurea Gorganu,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Fara lucrari |
| 45A | 14,73 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 45 B | 0,54 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Fara lucrari |
| 45C | 9,69 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,RONPA 0456 Padurea Gorganu,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 45D | 4,83 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,RONPA 0456 Padurea Gorganu,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 45E | 1,21 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,RONPA 0456 Padurea Gorganu,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Fara lucrari |
| 46 A | 15,33 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Ingrijirea semintisului |
| 46B | 1,94 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Taiere de igiena |
| 46 C | 0,61 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Taieri de igiena |
| 46D | 3,26 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,RONPA 0456 Padurea Gorganu,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Fara lucrari |
| 47A | 53,58 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Taieri progresive |
| 47B | 1,86 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti,ROSPA 0035 Domogled –Valea cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Taieri de igiena |
| 48A | 25,17 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Taieri progrsive |
| 48B | 2,33 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti ,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Taieri de igiena |
| 49 | 36,03 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,RONPA 0456 Padurea Gorganu,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4109 | Fara lucrari |
| 106A | 18,97 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,RONPA 0456 Padurea Gorganu,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 106B | 0,62 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Taieri de igiena |
| 107A | 18,18 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Taieri de igiena |
| 107B | 5,89 | E | ROSAC0198Platoul Mehedinti,RONPA 0456 Padurea Gorganu ,ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Fara lucrari |
| 107C | 4,24 | A | ROSAC0198Platoul Mehedinti | RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti | R4111 | Curatiri |

Prezentarea tuturor lucrărilor silvice propuse a se realiza în urma implementării amenajamentului silvic al unității de producție U.P.I Marasesti –Stanesti  și aflate în perimetrul ariei de protectie de interes comunitar ROSAC0198 Platoul Mehedinti  și al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled  - Valea Cern

În cele ce urmează sunt prezentate în detaliu toate lucrările silvice propuse in urma implementării amenajamentului silvic al unității de producție U.P. I Marasesti-Stanesti , și aflate în perimetrul siturilor Natura 20000 ROSAC- Platoul Mehedinti  și ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei .

Tratamentul tăierilor progresive

Tratamentul tăierilor progresive face parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate şi regenerare sub masiv. Lucrările de regenerare se obţin în ochiuri cu mărimi variabile în funcţie de temperamentul speciilor şi condiţiile staţionale. Se urmăreşte asigurarea regenerării naturale sub masiv prin aplicarea tăierilor succesive neuniforme, amplasate în ochiuri împrăştiate neregulat pe cuprinsul arboretului. La aplicarea tratamentului, recoltarea arborilor are loc în ochiuri atent alese în care  se provoacă instalarea de noi seminţişuri, sau prin extrageri, se favorizează dezvoltarea grupelor de seminţiş utilizabil preexistent. Caracteristica principală a tratamentului tăierilor progresive o constituie declanşarea procesului de regenerare, cu ocazia primelor tăieri, într-un număr variabil de locuri de pe suprafaţa arboretului, care constituie aşa numitele „ochiuri de regenerare“. La aplicarea acestui tratament numărul ochiurilor, mărimea, forma şi repartizarea acestora se stabilesc în raport cu ritmul tăierilor şi cu evoluţia procesului de regenerare.

Tratamentul tăierilor progresive se caracterizează printr-o variabilitate mare a tehnicii de aplicare, este recomandat pentru o gamă largă de arborete, constituite din specii cu temperamente diferite. În condiţiile ţării noastre este indicat a se aplica în păduri din grupa a II-a cu funcţii de producţie şi protecţie, precum şi în păduri din grupa I cu funcţii speciale de protecţie. Se aplică la regenerarea arboretelor de stejar pedunculat, stejar brumăriu, stejar pufos, gârniţă, cer, gorun, precum şi a şleaurilor de c mpie, luncă şi deal, a goruneto-făgetelor, făgetelor, amestecurilor de fag cu răşinoase, brădetelor, amestecurilor de brad cu molid,  pinetelor şi laricetelor.

Tratamentul tăierilor progresive în procesul de recoltare a lemnului, corelat cu procesul de regenerare, departajază trei genuri de tăieri: tăieri de deschidere a ochiurilor; tăieri de luminare şi lărgire a ochiurilor şi tăierea de racordare a ochiurilor.  De aceea în practică, în fiecare an, înainte de amplasarea masei lemnoase pentru anul următor, se face o recunoaştere amănunţită a arboretelor incluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, stabilindu-se starea regenerării în fiecare porţiune şi arboret în parte. În acest mod sunt diferenţiate zonele în care se intervine cu tăieri de deschidere a ochiurilor, zonele cu tăieri de punere în lumină de intensităţi diferite în raport cu temperamentul speciilor şi zonele cu tăieri de racordare.

Specialistul are astfel întreaga libertate de iniţiativă şi de acţiune, atât în ceea ce priveşte locul de intervenţie, intensitatea, forma şi mărimea suprafeţelor ce se parcurg de fiecare dată cu tăierea.

Orânduirea în timp, spaţiu, urgenţa şi felul tăierii se apreciază în fiecare an numai pe teren cu respectarea obligaţiei de realizare a posibilităţii, iar la sfârşitul perioadei să fie recoltată întreaga cantitate de lemn, concomitent cu obţinerea regenerării complete de calitate a arboretelor din  suprafaţă periodică în rând.

Aplicarea pe teren a tratamentului tăierilor progresive presupune repartizarea ochiurilor, mărimea, forma, numărul, intensitatea şi ritmul tăierilor. Pe suprafaţă  repartizarea ochiurilor se realizează în funcţie de starea arboretului, evoluţia regenerării şi de posibilităţile de colectare a lemnului.

La amplasarea ochiurilor de regenerare se ţine seama de eventualele grupe de seminţişuri  existente, în care se urmăreşte, prin tăieri, crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea acestora, deschiz ndu-se concomitent şi ochiuri de regenerare noi.

Diametrul ochiurilor nou-create, deschise obligatoriu în anii de fructificaţie, poate varia de la 0,5 până la 2,0 înălţimi medii (H) de arbore. Intervenţia are caracterul unei tăieri de însamânţare, a carei intensitate se diferenţiaza, ca şi mărimea ochiurilor, n raport cu temperamentul speciilor de regenerat. Cu ocazia revenirilor următoare, seminţişurile instalate în ochiurile respective sunt puse în lumină, dupa caz, printruna sau mai multe tăieri, în raport cu condiţiile staţionale şi cu exigenţele ecologice ale speciilor. Odată cu aceasta, ochiurile se lărgesc concentric sau într-o anumită direcţie (în raport de speciile pe care trebuie să le promovăm în compozitia noului arboret), prin efectuarea unei tăieri de însămânţare într-o banda de lăţime variabilă, de cele mai multe ori egală cu înălţimea unui arbore. În acest fel, tăierile înainteaza progresiv, de fiecare dată, concomitent cu punerea în lumina a seminţişului din ochiurile precedente. Se execută tăieri de însămânţare în porţiunile imediat următoare sau în alte puncte în care procesul de regenerare nu a fost declanşat.

Pe măsură ce ochiurile se lărgesc treptat, marginile lor se apropie, atingându-se unele cu altele, fiind necesare tăierile de racordare, prin care se înlătură restul arboretului bătrân. Racordarea ochiurilor se poate face pe întreaga suprafaţă a arboretului sau pe anumite porţiuni, pe măsura asigurării regenerarii şi dezvoltării seminţişurilor respective. în felul acesta, diversele intervenţii din arboret nu mai au în mod predominant caracterul specific al unui anumit gen de tăieri (de însamânţare, de dezvoltare etc.). Cu ocazia fiecărei intervenţii, în cuprinsul arboretului se aplică întreaga gamă a tăierilor de regenerare, de la tăierea de însămânţare, până la înlaturarea completă a vechiului arboret din porţiunile regenerate şi cu seminţişuri devenite independente din punct de vedere biologic şi funcţional, care nu mai au nevoie de adăpostul vechiului arboret.

În cazul în care arboretele nu au fost pregătite în suficientă măsură prin lucrări de îngrijire, se va urmari să se asigure o îmbunătăţire a stării fitosanitare a lor, prin extragerea exemplarelor uscate sau în curs de uscare. Totodata, se vor extrage şi exemplarele cu defecte tehnologice, cele din specii sau ecotipuri necorespunzătoare, cu valoare economică redusă, care nu sunt indicate sã fie promovate în noile arborete, precum şi speciile moi ajunse la exploatabilitate. În cazul în care aceste categorii de arbori sunt prezente ntr-un număr mai mare, se vor extrage cu prioritate arborii uscaţi sau în curs de uscare, iar ceilalţi se vor extrage progresiv, în limita posibilitaţii stabilite -în primul rând din anumite puncte din arboret cu regenerare asigurată sau din alte puncte unde se urmăreşte crearea de ochiuri pentru regenerarea speciilor valoroase, după caz, pe cale naturala sau artificială.

În cazul în care se impune introducerea pe cale artificială a unor specii de valoare, care lipsesc sau sunt puţin reprezentate în arboretul bătrân, rărirea şi lărgirea ochiurilor, în vederea efectuării plantaţiilor sau semănăturilor directe, se va face ca şi atunci când se urmăreşte obţinerea regenerării naturale, ţinându-se seama de exigenţele ecologice ale speciilor care se introduc şi de condiţiile staţionale din punctele de regenerare respective.

În asemenea situaţii, lărgirea ochiurilor se va face, de regulă, spre sud, sud-vest n cazul promovării speciilor de umbră şi spre nord, nord-est pentru cele de lumină, ţinându-se seama şi de influenţa condiţiilor de relief şi de caracteristicile ecologice ale arboretelor respective. În cadrul tratamentului, numărul de reveniri cu tăieri într-un arboret este mai mare decăt numărul tăierilor de regenerare ce se execută în fiecare ochi de regenerare în parte. La fiecare revenire se creaza ochiuri de regenerare noi şi se lărgesc celelalte. Numărul ochiurilor poate fi mai mare sau mai mic, în raport cu marimea lor şi variază la diversele specii şi cu perioada de regenerare adoptată.

Perioadele de mai sus se referă la durata procesului de regenerare pe întregul arboret (perioada generală de regenerare). Ele sunt mai lungi decât intervalul de timp optim dintre momentul instalării seminţişurilor şi momentul punerii lor în plină lumină, prin înlăturarea completă a adapostului oferit de vechiul arboret, într-un  ochi de regenerare (perioadă specială de regenerare).

Perioada generală de regenerare la tratamentul tăierilor progresive este lungă şi variază între 15 şi 30 de ani. În condiţiile în care grupele de seminţişuri şi tinereturi instalate pot atinge până la tăierile de racordare vârste de 20-30 ani, este necesar, ca n porţiunile regenerate să se execute şi lucrări de îngrijire a tinereturilor instalate, potrivit stadiului lor de dezvoltare.

Tehnica aplicării tratamentului tăierilor progresive diferă de la caz la caz în raport cu condiţiile staţionale ale arboretelor respective, cu compoziţia şi cu temperamentul speciilor de regenerat, precum şi cu ţelul de gospodărire adoptat.

În funcţie de condiţiile staţionale, tehnica aplicării tăierilor progresive se diferenţiaza în special în ceea ce priveşte forma şi orientarea ochiurilor, precum şi modul de largire a acestora. Aşa de exemplu, în staţiunile de câmpie cu deficit de umiditate, regenerarea naturala se obţine cu uşurinţă în partea sudica a ochiului, la adăpostul arboretului batrân, unde condiţiile de umiditate sunt favorabile. În staţiunile reci, în cele cu exces de umidiate sau pe versanţii umbriţi din zona montana, seminţişul se instaleaza cu preferinţă în partea nordicã a ochiului, unde pătrunde mai multã lumină şi căldură. Lărgirea ochiurilor se va face în direcţia care favorizează instalarea şi dezvoltarea seminţişului.

În staţiuni cu tendinţă de înmlăştinare se va avea în vedere necesitatea asigurării drenajului biologic, în care scop înlăturarea arboretului bătrân din cadrul punctelor de regenerare se va face treptat prin mai multe tăieri succesive. În acelaşi fel se va proceda şi în cazul arboretelor din staţiuni în care exista pericol de înţelenire, îmburuienire sau de instalare a unor specii de valoare redusă.

În raport cu compoziţia arboretelor şi cu exigenţele ecologice ale speciilor de promovat, tehnica aplicării tratamentului se diferenţiază atât în ceea ce priveşte mărimea ochiurilor cât şi direcţia de lărgire a acestora.

Numărul tăierilor pentru fiecare ochi de regenerare poate fi de cel puţin 3, mai mic la speciile de lumină şi mai mare la cele de umbra. Numărul total al tăierilor cu care se parcurge fiecare arboret se coreleaza cu mărimea perioadei de regenerare şi poate varia între 3 şi 5, funcţie de temperamentul speciilor de regenerat şi lungimea perioadei de regenerare adoptată.

În ceea ce priveşte ţelurile de gospodărire urmărite, tehnica aplicării tratamentului trebuie sã fie diferenţiată şi în raport cu intensitatea funcţiilor de protecţie ale arboretelor. În cazul în care intensitatea funcţiei de protecţie este mai mare, se vor adopta perioade de regenerare mai lungi de până la 20-30 ani (tăieri progresive cu perioadă mărită de regenerare), îndepărtarea arboretului bătrân făcându-se treptat şi pe măsură ce seminţişul instalat devine apt a prelua în cât mai mare măsură funcţiile de protecţie îndeplinite de vechiul arboret.

În scopul asigurării unui ritm corespunzător al procesului de regenerare, se va interveni cu noi tăieri numai dacă s-a asigurat regenerarea în urma intervenţiilor anterioare. În situaţiile în care instalarea regenerării naturale este îngreunată din cauza unor condiţii staţionale necorespunzătoare, se vor aplica lucrări de ajutorare şi de completare a regenerării naturale.

La stabilirea perioadei şi a numărului de intervenţii se vor lua în considerare şi mărimea suprafeţelor de parcurs în cadrul fiecărei intervenţii. În toate cazurile deschiderea ochiurilor de regenerare, precum şi intervenţiile ulterioare, se vor corela cu anii de fructificaţie, cu evoluţia procesului de regenerare şi cu exigenţele ecologice ale speciilor de promovat.

În concluzie, principalele caracteristici ale tratamentului tăierilor progresive sunt:

  - tratamentul se localizează numai în ochiuri favorizate de instalarea regenerării prin extragerea treptata a arborilor de unde şi denumirea tratamentului (tratamentul tăierilor progresive în ochiuri);

- ochiurile odată deschise nu se părăsesc, se revine la următoarele intervenţii de câte ori este necesar pentru buna dezvoltare a seminţişurilor. În procesul de exploatare-regenerare se aplică trei feluri de tăieri (de deschidere, de lărgire şi de ra tăierile sunt discontinue şi neuniforme atât ca intensitate cât si ca mod de răspândire. Regenerarea are loc sub masiv şi decurge treptat si neuniform de la un ochi la altul ca şi tăierile care au provocat-o, beneficiind de toţi anii de fructificaţie;

- posibilitatea se stabileşte numai pe volum, oriunde în arboretele incluse în suprafaţa periodică în rând, fără nici o precizare asupra locului de extras an de an;

- stuctura arboretului rezultat din tăierile în ochiuri prezintă la început un profil neuniform şi pe alocuri evident ondulat, ca urmare a vârstei diferite de la un ochi la altul, de multe ori chiar în cadrul aceluiaşi ochi. Tinereturile rezultate  de regulă sunt arborete relativ echiene pănă la relativ pluriene în raport cu mărimea perioadei de regenerare.

Cu tăieri progresive sunt propuse a fi parcurse următoarele arborete: ua 39F, 40A, 47A, 48A, acestea se află în integralitate in interiorul ariei de interes comunitar ROSAC 0198 Platoul Mehedinti  respectiv doar u.a 47A si 48A se afla in aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei . În tabelul următor sunt prezentate tăierile progresive, propuse prin implementarea amenajamentului forestier al unității de producție U.P. I Marasesti –Stanesti ,in  raport cu habitatele de interes comunitar vizate de management conservativ in  perimetrul ariei de interes comunitar ROSAC0198 Platoul  Mehedinti .

Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor

Curăţirile se vor face in arborete cu varste cuprinse ntre 10-30 ani, ce constituie intervenţii repetate aplicate în pădurea aflată în stadiul de nuieliş-prăjiniş, în vederea înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare.

Prin curăţire se înţelege lucrarea de îngrijire cu caracter de selecţie preponderent negativă, ce se aplică arboretelor aflate în stadiile de nuieliş şi prăjiniş, în scopul îmbunătăţirii calităţii, creşterii şi compoziţiei arboretului, prin extragerea arborilor rău conformaţi, accidentaţi, bolnavi, deperisanţi sau uscaţi, înghesuiţi şi copleşiţi sau aparţinând unor specii sau forme genetice mai puţin valoroase şi care nu corespund ţelului de gospodărire şi exigenţelor ecologice.

Perioada normală de executare a curăţirilor coincide cu intervalul, în dezvoltarea arboretului, definit de apariţia elagajului natural la majoritatea exemplarelor şi de intensificarea procesului de eliminare naturală.

Prin curăţiri se extrag exemplarele uscate, vătămate, cu coroana lăbărţată, cu fusuri înfurcite, rău conformate, o parte din exemplarele speciilor secundare, precum şi alte exemplare care stânjenesc dezvoltarea celor sănătoase şi de viitor ale speciilor principale.

Se va evita înlăturarea fără discernământ a plafonului inferior, iar dacă acesta este format din specii care suportă umbrirea, va fi îngrijit şi promovat.

Întotdeauna vor fi păstrate suficiente exemplare din speciile principale de amestec şi ajutătoare, chiar dacă ele nu corespund din punct de vedere al formei şi calităţii.

Preexistenţii care nu pot constitui elemente utile pentru noul arboret se vor elimina, în schimb, subarboretul va fi menţinut şi îngrijit.

În arboretele pure, chiar dacă arborii prezintă o vegetaţie activă şi o calitate corespunzătoare, se va proceda la o reducere treptată, uneori puternică, a numărului de exemplare, îndeosebi la răşinoase, pentru a mări stabilitatea viitoarelor arborete şi productivitatea lor.

Se vor promova exemplarele din sămânţă/drajoni în detrimentul celor din lăstari.

Când arboretul este majoritar din lăstari, se vor favoriza exemplarele provenite din cioate sănătoase, cu însuşiri calitative superioare, urmărindu-se reducerea 		selectivă a exemplarelor provenite de la aceeaşi tulpină.

Curăţirile se execută la 2 – 4 ani de la ultima degajare; n arboretele neparcurse cu degajări prima curăţire are caracterul de degajare întârziată.

Sezonul de executare este relativ larg, la răşinoase se va evita perioada de formare a lujerilor (1 mai – 31 iulie).

La foioase, curăţirile se pot executa tot timpul anului.

Intensitatea curăţirilor va fi, după caz, moderată, forte şi foarte puternică, fără a se întrerupe însă starea de masiv şi fără a se reduce consistenţa (exprimată prin gradul de nchidere al coronamentului) sub 0,75.

Curăţirile forte se efectuează în molidişuri şi alte arborete de răşinoase tinere.

Intensitatea intervenţiei la curăţiri, precum şi controlul aplicării acestei lucrări, se realizează pe baza amplasării unor suprafeţe de probă, în porțiuni reprezentative ale arboretului, cu aria de 2000 mp, în care se execută lucrarea de curățiri în condițiile concrete din teren. Pe baza rezultatelor din aceste suprafețe de probă, intensitatea lucrării se extinde la întregul arboret.

Periodicitatea curăţirilor variază de la 3 la 5 ani, în funcţie de specie, starea arboretului, condiţiile staţionale şi lucrările executate anterior.

În general, prima curăţire se execută odată cu începerea elagajului natural la majoritatea arborilor, iar cea de a doua în anul următor realizării consistenţei pline, după intervenţia anterioară.

Într-un deceniu se execută, de regulă 1 – 3 curăţiri.

În arboretele care au realizat  diametre de bază medii mai mari de 10 cm, nu se vor mai executa curăţiri, fiind necesare rărituri.

Curățirile se vor executa pe 21,91 ha din suprafața parcursă de lucrări de îngrijire și conducere, de unde reiese un volum total de 75 mc (7,5mc/an). Sunt prevăzute curățiri în cadrul unităților amenajistice : 39A, 39C, 46A, 107C

În tabelul următor sunt prezentate curățirile propuse prin implementarea amenajamentului forestier al unității de producție U.P.I Marasesti – Stanesti , în raport cu habitatele de interes comunitar vizate de management conservativ în perimetrul ariei protejate de interes comunitar ROSAC 0198 Platoul Mehedinti .

| Habitat de interes comunitar | Unități amenajistice propuse a fi parcurse cu curățiri | Suprafața totală (ha) |
| --- | --- | --- |
| 9150 | 107C | 4,24 |
| Nu a fost identificat un habitat de interes comunitar | 39A, 39C, 46A | 17,7 |

Răriturile reprezintă lucrările de îngrijire care se efectuează periodic în arborete, după ce acestea au realizat stadiul de păriş şi apoi în stadiile de codrişor şi codru mijlociu, prin care se reduce, prin selecţie pozitivă, numărul de exemplare la unitatea de suprafaţă, micşorându-se temporar consistenţa (exprimată prin indicele de densitate), în scopul ameliorării structurii, creşterii şi calităţii arboretelor şi în final a creşterii eficacităţii funcţionale a acestora.

Lucrarea are un pronunţat caracter de îngrijire individuală a arborilor, de dirijare a proporţiei actuale a speciilor spre compoziţiile-ţel, de realizare a unei structuri optime în raport cu ţelul de gospodărire stabilit. La rărituri se va aplica, selecţia individuală pozitivă, după criterii silviculturale, fenotipice, ecologice şi economice. În funcţie de posibilităţile de realizare, se pot identifica şi însemna arborii de valoare (arborii de viitor), aleşi din categoria speciilor principale, din clasele poziţionale 1 şi 2 Kraft.

Lucrările de rărituri, în raport cu tipul de pădure, starea arboretelor şi ţelul de gospodărire stabilit,  sunt de urmăroarele tipuri: răritura de sus (din plafonul superior), răritura de jos (din plafonul inferior) și răritura combinată . Intervalul normal de executare a răriturilor se suprapune peste marea perioadă de creştere curentă în volum, respectiv peste stadiile de păriş şi codrişor.

Convenţional, se stabileşte că prima răritură se va executa atunci când arboretul realizează diametrul mediu de 10 - 12 cm şi înălţimea superioară de 10 – 12 m.

Nu se vor executa rărituri în arborete situate pe versanţi cu înclinare mai mare de 40o, pe terenuri cu eroziune avansată, pe stâncării, pe substrate de fliş, nisipuri şi grohotişuri cu înclinare mai mare de 35o (categoria funcţională 1.2.a), în arboretele limitrofe golurilor  alpine (categoria funcţională 1.2.c), în cele situate în zonele de formare a avalanşelor şi pe culoarele acestora (categoria funcţională 1.2.f), precum şi n cele situate pe terenuri alunecătoare (categoria funcţională 1.2.h) şi cu înmlăștinare permanentă (categoria funcţională 1.2.i), efectuându-se, în schimb, curăţiri și tăieri de igienă, oriunde asemenea lucrări sunt necesare şi posibile.

Intensitatea răriturilor va fi mai mare în arboretele formate din specii de lumină, situate în condiţii staţionale favorabile şi în care se urmăreşte obţinerea de sortimente de mari dimensiuni, şi mai scăzută în cele constituite din specii de umbră.

Orientativ, intensitatea răriturilor se stabilește pe baza indicilor de recoltare evidențiați pe formaţii şi grupe de formaţii forestiere, pentru arborete cu indici de densitate 0,9 – 1,0, parcurse sistematic cu lucrări de îngrijire şi conducere (Anexa 4). Intensitatea intervenției poate diferi de valorile orientative din Anexa 4, în raport de caracteristicile structurale ale arboretului fără ca stabilitatea acestuia să fie afectată după intervenție. În acest sens, prin procedee relascopice se determină suprafața de bază a arboretului înainte de efectuarea intervenției și se compară cu suprafața de bază normală (evidențiată în Tabelele de producţie pentru arborete din Giurgiu, et. al., 2004), stabilindu-se în acest mod indicele de densitate real. După efectuarea intervenției, indicele de densitate real nu trebuie să scadă sub valoarea de 0,80, cu excepțiile menționate și prezentate la aplicarea răriturilor pe formații/grupe de formații forestiere.

În arboretele care nu au fost parcurse la timp cu lucrări de îngrijire, intensitatea primelor extrageri va fi – ca regulă generală – mai mică decât cea adoptată în arboretele de acelaşi tip, parcurse la timp cu asemenea lucrări.

În arboretele tinere de răşinoase prima răritură se va efectua de regulă cu intensitate forte, în scopul întăririi rezistenţei individuale a arborilor prin formarea de coroane bogate şi simetrice, a unei înrădăcinări puternice şi a unor fusuri cu indici de zvelteţe corespunzători.

În cazurile când, deşi consistenţa medie a unui arboret (exprimată prin indicele de densitate) este sub pragul critic, dar repartizarea arborilor nu este uniformă pe întreaga subparcelă, existând pâlcuri cu indici de densitate de 0,9 sau mai mari, se vor efectua rărituri parţiale, în porţiunile respective.

Rărirea arboretelor cu densităţi mai mari se face în mod uniform şi repetat, astfel încât, n arboretele echiene care au indicele de densitate 1,0 sau mai mare, printr-o singură tăiere, să nu se reducă densitatea cu mai mult de două zecimi.

Pe solurile sărace, superficiale, extracţiile vor fi mai puţin intense, fapt explicabil dacă avem în vedere că arboretul, în asemenea condiţii staţionale, îşi nchide mai greu coronamentul.

Pentru arboretele în care sunt admise rărituri, situate pe versanţi cu expoziţie sudică, precum şi în silvostepă, indicele de densitate după efectuarea răriturilor nu trebuie să scadă sub 0,85.

În pădurile cu funcţii speciale de protecţie, intensitatea de rărire este dictată de crearea unei asemenea structuri a arboretelor, astfel încât acestea să-şi îmbunătăţească progresiv funcţia de protecţie pe care o îndeplinesc; în acest caz, intensitatea va fi, n general, mai redusă (slabă şi/sau moderată).

Pentru realizarea unui regim de rărire, mai moderat sau mai forte, se dispune de posibilitatea combinării intensităţilor mai scăzute cu periodicitatea mai mică a intervenţiilor, evitându-se intervenţiile bruşte puternice şi foarte puternice, extrem de dăunătoare sub raport ecologic.

Periodicitatea răriturilor (intervalul de timp după care se revine, pe aceeaşi suprafaţă, cu o anumită lucrare de îngrijire) este determinată de temperamentul speciilor ce compun arboretul, de vârsta arboretului, de bonitatea staţiunii, de intensitatea lucrării executate anterior şi de consistenţa arboretului.

Trebuie evitată adoptarea de periodicităţi mari, de peste 10 – 12 ani, cu majorarea n schimb a intensităţii extragerilor, asemenea intervenţii punând în pericol stabilitatea, calitatea şi eficacitatea funcţională a arboretelor.

Răriturile se execută până la o vârstă  egală cu 3/4 din vârsta exploatabilităţii tehnice. Pentru arboretele în care nu se reglementează procesul de producție aceasta se asimilizeză cu cea tehnică.

Marcarea arborilor de extras se face după cum urmează:

la foioase şi la arborete amestecate de foioase cu răşinoase, numai în timpul perioadei de vegetaţie.

Extragerea arborilor marcaţi se va putea realiza oricând, mai puţin primăvara, când, datorită începerii circulaţiei sevei, scoarţa lor se desprinde cu uşurinţă.

Prin urmare, lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor se aplică diferenţiat, în raport cu stadiul de dezvoltare al arboretului, intensitatea şi periodicitatea intervenţiei, fiind diferite pe formaţii şi grupe de formaţii forestiere.

În tabelul următor sunt prezentate răriturile, propuse prin implementarea amenajamentului forestier al unității de producție U.P.I Marasesti –Stanesti , in raport cu habitatele de interes comunitar vizate de management conservativ in perimetrul ariei speciala de consrvare ROSAC 0198 Platoul –Mehedinti .

| Habitat de interes comunitar | Unități amenajistice propuse a fi parcurse cu rărituri | Suprafața totală (ha) |
| --- | --- | --- |
| 9150 | - | - |
| Nu a fost identificat un habitat de interes comunitar | 36 B, 37 E, 38B, 39C, 31D | 37,25 |

Tăierile de igienă vor fi executate în toate arboretele care nu au fost prevăzute la altă categorie de lucrări de îngrijire şi au vârsta corespunzătoare pentru această lucrare. Ele vor fi executate în tot timpul anului, fără nici o restricţie, ori de câte ori considerente de ordin fitosanitar le impun. Prin aceste lucrări se extrag arbori bolnavi, cei cu coroana ruptă, deperisaţi, răniţi etc. Se vor executa anual, ori de câte ori starea fitosanitară a arboretelor o cere.

În acest deceniu, în cadrul U.P. I Marasesti – Stanesti , 133,44 ha au fost prevăzute cu tăieri de igienă, rezultând un volum orientativ de 1077mc/deceniu (107,7 mc/an).

Se recomandă ca tăierile de îngrijire să se efectueze și în arboretele neprevăzute în plan, dar care în cursul deceniului realizează condiții de a fi parcurse cu astfel lucrări.

Acţiunea de igienizare şi curăţire a pădurilor se va organiza şi desfăşura astfel încât să se asigure o stare fitosanitară corespunzătoare.

Lucrările de îngrijire a arboretelor vor trebui executate obligatoriu pe suprafaţă, volumul de extras fiind orientativ. Dacă se constată că unele arborete necuprinse în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor necesită astfel de lucrări în decursul deceniului acestea se pot executa chiar dacă nu sunt menţionate în prezentul plan.

Conform prevederilor Codului Silvic al României, Legea 46/2008 (cu completările și modificările ulterioare), art.59, alin. 4 și 5, “suprafața arboretelor prevăzută în amenajamentul silvic a fi parcursă cu lucrări de îngrijire și conducere este minimală”, iar „volumul prevăzut prin amenajament silvic pentru extragere, prin lucrările de îngrijire și conducere, este orientativ și se recoltează cu respectarea prevederilor normelor tehnice specifice și în funcție de starea arboretelor”.

Menţinerea structurilor adecvate îndeplinirii optime a funcţiilor şi regenerarea se realizează prin aplicarea lucrărilor speciale de conservare.

Lucrările speciale de conservare constituie un ansamblul de intervenţii necesare a se aplica în arborete de vârste înaintate, exceptate definitiv sau temporar de la tăieri de produse principale, în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării lor fitosanitare, asigurării permanenţei pădurii şi îmbunătăţirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcţiilor de protecţie ce li se atribuie, prin: efectuarea lucrărilor de igienă; extragerea arborilor accidentaţi şi a celor de calitate scăzută (rău conformaţi sau cu defecte tehnologice evidente); crearea condiţiilor de dezvoltare a seminţişurilor existente sau care se vor instala în diferite zone de intervenție, precum şi a grupelor de arbori din interiorul arboretului, aflate în diferite stadii de dezvoltare. Lucrările speciale de conservare se pot aplica și în arboretele în care condițiile de gospodărire nu permit aplicarea prevăzut.

Ansamblul lucrărilor de conservare cuprinde următoarele intervenţii:

- efectuarea lucrărilor de igienă, inclusiv recoltarea produselor accidentale precomptibile, constând în principal din extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, arborilor rupţi de vânt şi de zăpada, precum şi a celor bolnavi, atacaţi de dăunatori, afectaţi de poluare. În golurile create, se vor lua măsuri de instalare şi/sau ajutorare a regenerării naturale sau de împădurire;

- promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase, prin efectuarea de extracţii de intensitate redusă. Aceste extracţii vor viza, în primul rând, arborii cu defecte, exemplare ajunse la limita longevităţii, unele exemplare din specii de valoare scăzută. Recoltările din alte categorii de arbori limitându-se la strictul necesar impus de crearea condiţiilor de menţinere sau de dezvoltare a seminţişurilor instalate;

- îngrijirea seminţişurilor şi tinereturilor naturale valoroase, prin lucrări adecvate, potrivit stadiului lor de dezvoltare;

- împădurirea golurilor folosind specii şi tehnologii corespunzătoare staţiunii, ţelurilor de gospodărire urmărite şi situaţiei concrete din teren;

- introducerea speciilor de subarboret/ subetaj în pădurile de cvercinee, pure sau în amestec (păducel, lemn câinesc, sânger, corn, jugastru, arţar, carpen, ş.a.).

De la caz la caz, lucrările de conservare mai includ: combaterea bolilor şi dăunătorilor, optimizarea efectivelor de vânat, interzicerea păşunatului şi a rezinajului, executarea unor sisteme de drenare în arboretele situate pe staţiuni cu exces de umiditate, raţionalizarea accesului public etc.

Natura, intensitatea şi felul tăierilor speciale de conservare trebuie adaptate condiţiilor staţionale, stării şi cerinţelor bioecologice ale arboretelor, urmărindu-se concomitent şi menţinerea sau realizarea în cât mai mare măsură a celor mai indicate structuri, în raport cu funcţiile atribuite.

Intensitatea tăierilor de conservare şi modalitatea de intervenţie au în vedere următoarele:

- Volumul de extras din arboretele mature diferă în funcţie de necesitatea asigurării permanenţei pădurii şi a continuităţii funcţiilor de protecţie ale acesteia. Se urmăreşte, valorificarea corespunzătoare a nucleelor de seminţiş/tineret, înlăturarea treptată a elementelor necorespunzătoare din vechiul arboret, în măsura preluării de către noua generaţie a funcţiilor respective.

- Limita minimă a extragerilor va fi corespunzătoare volumului care se impune a fi recoltat prin tăieri de igienă; este cazul arboretelor situate pe terenuri cu înclinarea de peste 40 grade, pe stâncării, grohotişuri, pe terenuri înmlăştinate şi altele de acest fel.

- Limita superioară a extragerilor respective nu poate fi precizată; ea diferă de la arboret la arboret, în funcţie de starea şi de funcţionalitatea acestora, putând merge, în condiţiile precizate mai sus până la înlăturarea totală a elementelor îmbătrânite ori degradate, necorespunzătoare sub raport funcţional sau chiar a întregului arboret. În asemenea situaţii se impune însă ca extragerile, prevăzute prin amenajament, care depăşesc 10% din volumul pe picior, să fie justificate.

- În arboretele cu fenomene de uscare prematură, intensitatea extragerii se va adapta stării de fapt, urmărindu-se menţinerea, pe cât posibil, a integrităţii şi funcţionalităţii arboretelor.

În cazul arboretelor mature, în care se înregistrează scăderea evidentă a capacităţii funcţionale, se vor prevedea/aplica măsuri de ajutorare a regenerării naturale. În porţiunile cu declin ireversibil (uscări, degradarea pronunţată a coroanelor etc.) se vor crea nuclee de regenerare, în vederea asigurării permanenţei şi funcţionalităţii ecosistemelor în cauză.

Pentru extragerile accidentale, impuse de fenomene negative intervenite n perioada de aplicare a acestuia, se vor solicita derogări potrivit reglementărilor în vigoare.

Periodicitatea intervenţiilor se diferenţiază, în raport cu particularităţile bioecologice şi starea arboretului, precum şi cu necesitaţile de dezvoltare a seminţişului din regenerările nou-create. Extracţiile cu caracter de igienă se execută ori de câte ori este necesar, n unele cazuri constituind singura cale de recoltare a masei lemnoase, n afara altor măsuri prevăzute prin studii de specialitate aprobate de autoritatea centrală pentru silvicultură. Revenirea cu o nouă intervenție în arboret se face numai după ce s-a asigurat regenerarea în urma intervenției anterioare.

La aplicarea tăierilor speciale de conservare trebuie sã fie avute în vedere restricţii speciale şi în ceea ce priveşte exploatarea, în vederea protejarii solului, seminţişului, arboretului tânăr şi arborilor care se menţin în arborete. În porţiunile în care condiţiile de teren nu permit respectarea acestor prevederi, iar prin exploatarea unor arbori s-ar provoca vătămări mari, cu consecinţe grave asupra stării arboretelor şi respectiv asupra îndeplinirii de către acestea a funcţiilor deosebite care le revin, nu se vor executa decât tăierile de igiena şi accidentale strict necesare.

În unele arborete cu funcţii speciale de protecție, natura și intensitatea lucrărilor de conservare se stabilesc cu luarea în considerare a măsurilor şi restricţiilor specifice, impuse de natura funcţiilor respective (păduri parc, arborete pentru producerea materialor forestiere de reproducere, păduri care protejează obiective speciale, arborete în care sunt amplasate suprafețe experimentale pentru cercetări forestiere de lungă durată etc.), necesare pentru conducerea și regenerarea acestora. Cu tăieri de conservare sunt prevăzute a fi parcurse următoarele arborete :

În tabelul următor sunt prezentate tăierile de conservare, propuse prin implementarea amenajamentului forestier al unității de producție U.P.I Marasesti –Stanesti , in raport cu habitatele de interes comunitar vizate de management conservativ in perimetrul ariei de interesc comunitar ROSAC0198 Platoul Mehedinti .

| Habitat de interes comunitar | Unități amenajistice propuse a fi parcurse cu tăieri de conservare | Suprafața totală (ha) |
| --- | --- | --- |
| 9150 | 39B | 1,98 |

Identificarea și cuantificarea impacturilor

(Tab. nr. 18 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Intervenție | Efecte | Impact. directe | Impact. indirecte | Impact. secundare | Impact. cumulative | Impact. pe termen scurt și lung | Specie | Param./ ținta afectat(ă) | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcție: -amplasarea vagoanelor de dormit -spațiu de parcare pentru taf și autotrailerul de transport material lemnos; -facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri; - instalarea toaletelor ecologice. | Ocupare suprafețe | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | - | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Suprafața habitat | max 500 mp | Calcul al suprafeței ocupate de organizarea de șantier |
| Construcție: -amplasarea vagoanelor de dormit -spațiu de parcare pentru taf și autotrailerul de transport material lemnos; -facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri; - instalarea toaletelor ecologice - utilizarea autovehiculelor și utilajelor de lucru și de transport | Creștere nivel de zgomot și vibrații | - | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Tipar de distribuție | > 50 dB(A) / suprafața ocupată | Analiza/modelarea nivelului de zgomot, analiza lucrărilor propuse |
| Construcție: - utilizarea autovehiculelor și utilajelor de lucru și de transport | Emisii atmosferice | - | - | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | - | Specific fiecărui motor în parte (au catalizatori în sistemul de eșapare). | Calcul/ modelare a dispersiei poluanțilo, modelare a modificarilor în calitatea aerului și nivelul de zgomot |
| Exploatare: Recoltare prin tăieri progresive (în crâng, tăiere de jos), tăieri rase (în benzi), rărituri, tăierile de igienă,curățiri: presupun doborâre, curățire de crăci, secționare; Colectare: adunat, scos, apropiat; Lucrări din platforma parchetului: fasonarea materialului lemnos: curățire de crăci, sortare, secționare, despicare, fasonare lemn de steri și crăci, manipulare, transport intern, stivuire, stocare; Transportul tehnologic: încărcare, transport, descărcare; Lucrări din centrele de sortare: fasonarea sortimentelor de lemn brut: recepția masei lemnoase sortate, secționare, cojire, despicare, pachetizare, manipulare, transport intern, stivuire, stocare. | Ocupare de suprafețe | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | - | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Suprafața habitat | Supraf. planificată pt. fiecare lucrare | Calculul suprafețelor pentru fiecare lucrare propusă |
|  | Creșterea nivelului de zgomot și vibrații care detrmină | - | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Tipar de distribuție | > 50 dB(A) / suprafața ocupată | Analiza/ modelarea nivelului de zgomot, analiza lucrărilor propuse |
|  | Emisii atmosferice | - | - | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | - | Specific fiecărui motor în parte (au catalizatori în sistemul de eșapare). | Calcul/ modelare a dispersiei poluanțilo, modelare a modificarilor în calitatea aerului și nivelul de zgomot |
| Exploatare: Lucrări de îngrijire – rărituri, curățiri, degajări Lucrări de recoltare produse principale (T. progressive: t. rase, t. crâng) | Creștere productivitate arboret | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate habitate de interes comunitar pe amplasament. | Suprafața habitatului Tipar distribuție sp. | Supraf. planificată pt. fiecare lucrare | Calculul suprafețelor pentru fiecare lucrare propusă |
|  | Promovare fenotipuri /sp. valoroase | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Suprafața habitatului specific Tipar distribuție sp. | Supraf. planificată pt. fiecare lucrare | Calculul suprafețelor pentru fiecare lucrare propusă |
| Exploatare: Lucrări de îngrijire – rărituri, curățiri, degajări Lucrări de recoltare produse principale (T. progressive: t. rase, t. crâng) Tăieri de igienă | Creșterea intensității luminoase temporar | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | - | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Suprafața habitatului specific | Supraf. planificată pt. fiecare lucrare | Calculul suprafețelor pentru fiecare lucrare propusă |
| Exploatare: Tăieri de igienă | Păstrarea și ameliorarea stării de sănătate a arboretelor | - | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Suprafață habitat specific/ Tipar distribuție sp. | Supraf. planificată pt. lucrare | Calculul suprafețelor pentru fiecare lucrare propusă |
| Transport: Deplasarea materialului lemnos din platforma parchetului sau din centrele de sortare la beneficiari: încărcare, transport, descărcare. | Creșterea nivelului de zgomot și vibrații care detrmină | - | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Tipar de distribuție | > 50 dB(A) / suprafața ocupată | Analiza/ modelarea nivelului de zgomot, analiza lucrărilor propuse |
| Transport: utilizarea autovehiculelor și de transport | Emisii atmosferice | - | - | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | - | Specific fiecărui motor în parte (au catalizatori în sistemul de eșapare). | Calcul/ modelare a dispersiei poluanțilo, modelare a modificarilor în calitatea aerului și nivelul de zgomot |
| Dezafectare: - zona organizării de șantier va fi eliberată de echipamente, utilaje, curățarea terenului de posibile resturi de materiale se va salubriza și se va amenaja din punctul de vedere peisagistic. | Redare de suprafețe | - | - | - | - | - | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | - | - | Calculul suprafețelor pentru fiecare lucrare propusă |
|  | Creșterea nivelului de zgomot și vibrații care detrmină | - | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Tipar de distribuție | > 50 dB(A) / suprafața ocupată | Analiza/ modelarea nivelului de zgomot, analiza lucrărilor propuse |
| Dezafectare: - utilizarea autovehiculelor și utilajelor de lucru și de transport | Emisii atmosferice | - | - | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | - | Specific fiecărui motor în parte (au catalizatori în sistemul de eșapare). | Calcul/ modelare a dispersiei poluanțilo, modelare a modificarilor în calitatea aerului și nivelul de zgomot |

## e.2). Evaluarea semnificației impacturilor

Semnificația impactului se evaluează la nivelul ANPIC, pentru toate speciile şi habitatele pentru protecţia cărora acestea au fost desemnate, la nivelul fiecărui parametru al obiectivelor de conservare și se realizează prin completarea integrală a tabelului din Anexa 3C (Tabelul de evaluare a impactului).

Habitate și specii posibil afectate de PP (probabilitatea și estimarea impactului)

(Anexa nr. 3C din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Cod și nume ANPIC | Componentă Natura 2000 | Cod Natura 2000 | Denumire Științifică Habitat/ specie | Tip prezență (doar pt. păsări) | Localizare Față de Proiect (metri) | Anexa I (doar Pt. păsări) | Sursa Datelor Spațiale | Sursa Informa țiilor | Starea De Conser vare | Obiective De Conser Vare | Para mentru | Unitatea De măsură parametru | Actual (Minim) | Actual (Maxim) | Valoare ţintă | Posibil să fie afectat de PP | Explicaţie cu privire la posibilitatea de afectare | Cuantificarea impacturilor (u.m.) | Impactul potenţial (fără măsuri) | Motivarea impactului estimat | Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative | Impact rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Habitate | 40A0 | Tufărișuri subcontinetale peripanonice | – | habitatul nu este intersectat de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Habitate | 6210 | Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia) | – | habitatul nu este intersectat de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Habitate | 6430 | Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin | – | habitatul nu este intersectat de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Habitate | 6520 | Fânețe montane | – | habitatul nu este intersectat de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Habitate | 8310 | Peșteri în care accesul publicului este interzis | – | habitatul nu este intersectat de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Habitate | 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | – | habitatul nu este intersectat de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Habitate | 9150 | Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | – | habitatul este intersectat de proiect habitatul se întâlnește în subparcelele: 16, 37 A, 39 B, 39 G, 40 B, 41 B, 41 C, 41 F, 42 A, 42 B, 43 A, 43 B, 45 A, 45 C, 45 D, 106 A, 106 B, 107 A, 107 B și 107 C în zona de prezență a habitatului se vor executa: curățiri, tăieri de igienă, tăieri de conservare sau fără lucrări | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Suprafața Volum lemn mort Arbori bătrâni | hectare mc/ha arbori/ha | 227,13 10 5 | 227,13 – – | 227,13 10 5 | Nu | Prin lucrările propuse, nu se va reduce suprafața habitatului, se vor păstra minim 10 mc/ha de lemn mort pe sol sau pe picior și se vor păstra minim 5 arbori batrâni/ha | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la suprafața habitatului, nu au fost propuse tăieri rase deci nu se va reduce suprafața | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Habitate | 9180 | Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene | – | habitatul nu este intersectat de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Habitate | 91K0 | Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) | – | habitatul nu este intersectat de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Habitate | 91L0 | Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori) | – | habitatul nu este intersectat de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Amfibieni | 1193 | Bombina variegata | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Indivizi | 300 | 500 | 500 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Amfibieni | 1166 | Triturus cristatus | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Indivizi | 2 | 4 | 4 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Pești | 5261 | Barbus balcanicus | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Indivizi | 150 | 200 | 200 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Pești | 6965 | Cottus gobio all others | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Indivizi | 50 | 100 | 100 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Pești | 5347 | Sabanejewia bulgarica | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Nevertebrate | 1093 | Austropotamobius torrentium | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Nevertebrate | 1088 | Cerambyx cerdo | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Indivizi | 5 | 10 | 10 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Nevertebrate | 4057 | Chilostoma banaticum | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Nevertebrate | 4045 | Coenagrion ornatum | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Nevertebrate | 1083 | Lucanus cervus | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Indivizi | 300 | 1000 | 1000 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Nevertebrate | 6908 | Morimus asper funereus | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Indivizi | 30 | 50 | 50 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Nevertebrate | 4053 | Paracaloptenus caloptenoides | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Indivizi | 3 | 10 | 10 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1308 | Barbastella barbastellus | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1352 | Canis lupus | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1355 | Lutra lutra | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1310 | Miniopterus schreibersii | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației Arbori cu scorburi Lemn mort | Indivizi Număr/ha Mc/ha | 1 - - | 2 - - | zeci 7 15 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1323 | Myotis bechsteinii | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației Arbori cu scorburi Lemn mort | Indivizi Număr/ha Mc/ha | 1 - - | 2 - - | zeci 7 15 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1307 | Myotis blythii | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1316 | Myotis capaccinii | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației Arbori cu scorburi Lemn mort | Indivizi Număr/ha Mc/ha | 1 - - | 2 - - | zeci 7 15 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1324 | Myotis myotis | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației Arbori cu scorburi Lemn mort | Indivizi Număr/ha Mc/ha | 2 - - | 4 - - | zeci 7 15 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1306 | Rhinolophus blasii | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației Arbori cu scorburi Lemn mort | Indivizi Număr/ha Mc/ha | 2 - - | 4 - - | zeci 7 15 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1305 | Rhinolophus euryale | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației Arbori cu scorburi Lemn mort | Indivizi Număr/ha Mc/ha | 4 - - | 6 - - | zeci 7 15 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației Arbori cu scorburi Lemn mort | Indivizi Număr/ha Mc/ha | 4 - - | 6 - - | zeci 7 15 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1303 | Rhinolophus hipposideros | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației Arbori cu scorburi Lemn mort | Indivizi Număr/ha Mc/ha | 1 - - | 2 - - | zeci 7 15 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Mamifere | 1354 | Ursus arctos | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Plante | 4070 | Campanula serrata | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Plante | 6927 | Himantoglossum jankae | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Reptile | 1220 | Emys orbicularis | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Indivizi | 1 | 2 | 2 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSCI 0198 Platoul Mehedinți | Reptile | 1217 | Testudo hermanni | – | Specia este intersectată de proiect | – | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Indivizi | 5 | 10 | 10 | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A259 | Anthus spinoletta | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A256 | Anthus trivialis | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A091 | Aquila chrysaetos | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A104 | Bonasa bonasia | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A215 | Bubo bubo | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A224 | Caprimulgus europaeus | reproducere | Specia este intersectată de proiect | Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Perechi | – | 1 | zeci de perechi | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A080 | Circaetus gallicus | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A212 | Cuculus canorus | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A239 | Dendrocopos leucotos | permanentă | Specia este intersectată de proiect | Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Perechi | 1 | 2 | zeci de perechi | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A237 | Dendrocopos major | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A238 | Dendrocopos medius | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A429 | Dendrocopos syriacus | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A236 | Dryocopus martius | permanentă | Specia este intersectată de proiect | Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Perechi | – | 1 | zeci de perechi | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A379 | Emberiza hortulana | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A103 | Falco peregrinus | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A321 | Ficedula albicollis | reproducere | Specia este intersectată de proiect | Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Perechi | 70 | 80 | sute de perechi | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A320 | Ficedula parva | reproducere | Specia este intersectată de proiect | Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Perechi | 3 | 4 | zeci de perechi | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A338 | Lanius collurio | reproducere | Specia este intersectată de proiect | Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Perechi | 7 | 14 | zeci de perechi | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A246 | Lullula arborea | reproducere | Specia este intersectată de proiect | Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Perechi | – | 1 | zeci de perechi | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A072 | Pernis apivorus | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A234 | Picus canus | permanentă | Specia este intersectată de proiect | Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări | Planul de management | Planul de management Activități de teren | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărimea populației | Perechi | – | 1 | zeci de perechi | Nu | Prin lucrările propuse nu se va reduce mărimea populației | – | Nesemnificativ | Impactul este nesemnificativ referitor la mărimea populației | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A220 | Strix uralensis | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ROSPA 0035 Domogled-Valea Cernei | Păsări | A307 | Sylvia nisoria | – | Specia nu este intersectată de proiect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# f). Măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului

Pentru impacturile identificate, nesusceptibile să afecteze în mod semnificativ siturile Natura 2000 ROSAC0198-Platoul Mehedinti  și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei (conform analizelor efectuate în cadrul studiului de mediu și în acord cu analiza intensității presiunilor și amenințărilor identificate în Planul de management integrat al ariilor naturale protejate de interes comunitar, opozabile managementului silvic), in cadrul prezentei secțiuni sunt propuse o serie de măsuri de prevenire, evitare/reducere. O parte dintre acestea sunt furnizate conform măsurilor de management conservativ stabilite prin Planul de management integrat al acestor arii naturale protejate de interes comunitar, o parte sunt preluate din Deciziile ANANP nr. 700/23,11,2022, 191/21,05,2021 , iar complementar sunt propuse o serie de alte măsuri de management conservativ, recomandate de către elaboratorii prezentului studiu de mediu.

În cele ce urmează sunt prezentate măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului, în acord cu tabelul nr. 19 din cadrul Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Măsurile de prevenire, evitare, reducere a impactului

(Tab. nr. 19 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Măsură-descriere | Tip măsură (P/E/R) | Specia/ habitatul afectat | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căruia i se adresează măsura | Perioada de implementare a măsurii | Locația implementării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1. Aplicarea tratamentelor silvice (tăieri progresive și tăieri rase) prin care să se menţină şi să se îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea naturală | R | Habitat 9150 | Suprafață habitat; Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală; Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotiputile necorespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior. | Alterare/degradare/ | Perioada de implementare a PP | Suprafețe planificate |
| M2. Aplicarea tăierilor de igienizare a pădurilor | R | Habitat 9150 | Suprafață habitat; Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală; Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotiputile necorespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Alterare/degradare/ | Perioada de implementare a PP | Suprafețe planificate |
| M3.Aplicarea lucrărilor de îngrijire a pădurilor (curățiri, rărituri) | R | Habitat 9150 | Suprafață habitat; Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală; Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotiputile necorespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Alterare/degradare/ | Perioada de implementare a PP | Suprafețe planificate |
| M4. Aplicarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale: promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure | E | Habitat 9150 | Suprafață; Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală | Alterare/degradare | Perioada de implementare a PP | Suprafețe planificate |
| M5. Aplicarea lucrărilor regenerărilor artificială: folosirea de material seminologic de provenienţă locală | E |  | Suprafață; Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală | Alterare/degradare | Perioada de implementare a PP | Suprafețe planificate |
| M6. Ameliorarea permanentă a stării fitosanitare a arboretelor atacate de boli șli insecte vătămătoare | E | Habitat 9150 | Suprafață habitat Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotiputile necorespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Alterare/degradare/ | Perioada de implementare a PP | Suprafețe cu stare fitosanitară proastă |
| M7. Măsuri pentru reducerea presiunior exercitate de factori destabilizatori | R | Habitat 9150 | Suprafață habitat Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotiputile necorespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Pierdere/ Alterare/degradare/ Fragmentare | Perioada de implementare a PP | Suprafețe afectate de factori destabilizatori |
| M8. Evitarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor: luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor etc. | E | Habitat 9150 | Suprafață habitat Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotiputile necorespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Pierdere/ Alterare/degradare/ Fragmentare | Perioada de implementare a PP | Suprafețe afectate de incendii |
| M9. Măsurile de refacere a fondului forestier în caz de calamități naturale | R | Habitat 9150 | Suprafață habitat Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotiputile necorespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Pierdere/ Alterare/degradare/ Fragmentare | Perioada de implementare a PP | Suprafață afectată |
| M10. Măsuri care se pot lua în caz de calamităţi, pentru evitarea reluării procedurii, în caz de modificare a amenajamentului | R | Habitat 9150 | Suprafață habitat Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotiputile necorespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Pierdere/ Alterare/degradare/ Fragmentare | Perioada de implementare a PP | Suprafață afectată |
| M11. În măsura în care normele tehnice o permit, perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună cu perioada de reproducere a speciilor de animale sau a perioadei de cuibărit a păsărilor ce habitează în pădure | E | Habitat 9150Fauna | Tipar de distribuție specii | Perturbare | Perioada de implementare a PP | Amplasamentul PP |

# g). Monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului

În tabelul următor este prezentat programul de monitorizare a măsurilor, în acord cu tabelul nr. 22 din cadrul Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului

(Tab. nr. 22 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| ANPIC afectata (COD, nume) | Obiective de cosnervare/Specia/habituatul afectat/parametru | Forma de impact | Masura de reducere | Perioada implementarii masurii | Locatia masurii | Indicatori de monitorizare | Unitati de masura | Frecventa monitorizarii | Locatii de monitorizare | Durata monitorizarii | Grad de eficacitate a masurii | Buget | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC01980 | 9150 | Îndepartare lastarisului | M1 | Anual | În toate u.a.-urile in care sunt prevazute lucrari | Indicele de recoltare masa lemnoasa | m.c. | Periodica | U.a.-uri parcurse cu taieri | 10 ani | Moderat | Se stabileste anual | Titular plan |
| ROSAC01980 | 9150 | Îndepartarea Arborilor cu fenomen de uscare, defecte, atac insecte etc. | M2 | Accidental | În toate ua-urile cu fenomen de uscare | Volum lemn mort lasat | m.c. | Accidental | U.a.-uri cu fenomen de uscare | 10 ani | moderat | Se stabileste anual | Titular plan |
| ROSAC01980 | 9150 | Selectie arborilor prin grifare, selectie | M3 | Conform instructiunilor tehnice de ingrijire a arboretelor | În toate u.a.-rile din planul decenal | Volum de extras stabilit prin amenajament | m.c. | Periodic | U.a.-rile stabilite prin plan | 10 ani | Ridicat | Se stabileste pe baza de deviz anual | Titular plan |
| ROSAC01980 | 9150 | Promovarea speciilor pentru realizarea tipului natural fundamental de padure | M4 | Conform controlului anual al regenerarii | În toate u.a.-rile prevazute in controlul anual | Reusita regenerarii | ha | Anuala pana la inchiderea starii de masiv | În au-rile din planul de regenerare | 10 ani | Moderat | Se stabileste pe baza de deviz anual | Titular plan |
| ROSAC01980 | 9150 | Promovarea speciilor, pentru realizarea tipului natural fundamental de padure | M5 | Conform controlului anual al regenerar | În toate u.a.-rile prevazute in controlul anual | Reusita regenerarii | ha | Anuala pana la inchiderea starii de masiv | În u.a.-rile prevazute in clasa de regenerare | 10 ani | Ridicat | Anuala pana la inchiderea starii de masiv | Titular plan |
| ROSAC01980 | 9150 | Introducerea in arborete specii cu starea fitosanitara certa | M6 | Anual | În u.a.-rile cu atac repetat de daunatori | Indicele de prognoza a daunatorilor | Inten sitatea atacului | prognoza anuala a daunatorilor | Pe suprafata planului | 10 ani | Moderat | Anuala pana la inchiderea starii de masiv | Titular plan |
| ROSAC01980 | 9150 | Crearea arborete cu valoare ridicata la factori destabilizatori | M7 | Conform planului analizat | Pe intreaga suprafata a planului | Perioada | ha | Raport de semnalizare a padurarilor | Pe suprafata planului | 10 ani | Ridicat | Calcul anual | Titular plan |
| ROSAC01980 | 9150 | Perturbarea speciilor | M8 | Anual | Pe toata suprafata planului | Suprafata afectata de impactul antropic | ha | Anual | Pe suprafata planului | 10 ani | Ridica | Calcul anual | Titular plan |
| ROSAC01980 | 9150 | Extragerea masei lemnoase | M9-M10 | Conform termenilor de scos –apropiat | În toate u.a.-rile cu fenomen de calamitate | Nr.arbori doborati/cazuti /ha si nr. arbori de biodiversitate lasati in parcele | Nr./ha | Anual | În toate u.a.-urile parcurse | 10 ani | Ridicat | Pe baza de deviz | Titularul planului |
| ROSAC0299 ROSPA 0035 | 9150 | Perturbarea speciilor | M11 | Anual | În toate u.a.-urile parcurse cu lucrari silvotehnice | Nr. si suprafata lucrarilor in perioada restrictii | Nr./ha | Anual | În toate u.a.-urile parcurse cu lucrari silvotehnice | 10 ani | Ridicat | Pe baza de deviz anual | Titularul planului |

# h). Evaluarea impactului rezidual

Evaluarea impactului rezidual se realizează ținându-se cont de eficacitatea măsurilor de reducere propuse. Evaluarea semnificației impactului rezidual se realizează utilizând aceleași criterii ca și evaluarea impactului fără măsuri, în baza obiectivelor de conservare, completându-se tabelul nr. 23 (Evaluarea impactului eszidual) din cadrul Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, tabel care este prezentat în cele ce urmează.

În tabelul următor este realizată evaluarea impactului rezidual, în acord cu tabelul nr. 23 (Evaluarea impactului rezidual) din cadrul Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Evaluarea impactului rezidual

(Tab. nr. 23 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Denumire ANPIC | Impact | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru afectat | Măsura de prevenire, evitare, reducere | Impactul rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0198 | Pozitiv nesemnificativ | 9150 fauna | Suprafață habitat; Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală; Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotiputile necorespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol | M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 | 0 |
| ROSPA0035 | Pozitiv nesemnificativ | fauna | Tipar de distribuție | M11 | 0 |

# II. Soluțiile alternative

Conform prevederilor Anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, referitoare la soluțiile alternative ale unui plan/proiect se poate reține că ”în cazul în care, după luarea în considerare a măsurilor de prevenire/ evitare/ reducere, impactul rezidual rămâne semnificativ, se vor lua în considerare soluţii alternative care să asigure un impact rezidual nesemnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, precum şi asupra integrităţii siturilor Natura 2000 afectate de implementarea proiectului”.

Analizele efectuate în cadrul studiului de evaluare adecvată arată, fără rezerve, căimplementarea Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Asociatiei „Ceata Locuitorilor din satele Mărășești-Stănești-UP I Mărășești-Stănești, conduce la un impact rezidual redus și nesemnificativ asupra tuturor habitatelor și speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor RONPA0456  Padurea Gorganu,RONPA 0931 Geoparcul Platoul Mehedinti, ROSAC 0198 Platoul Mehedinti, ROSPA 0035 Domogled –Valea Cernei , evaluate ca fiind prezente sau potențial prezente în zona de influență a amenajamentului silvic analizat. În acest sens, din punct de vedere procedural, se constată faptul că nu se impune necesitatea identificării și analizării unor soluții alternative la planul analizat.

# III. Măsurile compensatorii

Conform prevederilor art. 28, alin. 6, din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, ”acordul de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, după caz, pentru proiectele şi/sau planurile prevăzute la alin. (2) se emite numai dacă proiectul sau planul nu afectează în mod negativ integritatea ariei naturale protejate respective şi după consultarea publicului, n conformitate cu legislaţia în domeniu”. Notă: la alin. 2 se face referire la planuri și proiecte care se supun unei evaluări  adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avându-se n vedere obiectivele de conservare a acesteia.

De asemenea, la art. 28, alin. 7, din actul normativ menționat anterior, se stipulează că ”prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul în care evaluarea adecvată relevă efectenegative semnificative asupra ariei naturale protejate şi, în lipsa unor soluţii alternative,planul sau proiectul trebuie totuşi realizat din considerente imperative de interes public major,inclusiv de ordin social ori economic, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emiteacordul de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, după caz, numai după stabilireamăsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa globală a reţelei «Natura 2000»”.

În urma analizelor efectuate în prezentul studiu de evaluare adecvată se constată că, în cazul aplicării/respectării măsurilor de reducere a impactului, implementarea Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Asociatiei „Ceata Locuitorilor din satele Mărășești-Stănești-UP I Mărășești-Stănești nu induce, sub nicio formă, efecte negative semnificative asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar aflate în relație cu fondul forestier analizat sau efecte negative semnificative asupra vreunui parametru stabilit pentru obiectivelespecifice ale habitatelor și speciilor de interes comunitar evaluate ca fiind afectate saupotențial afectate. În acest sens, din punct de vedere procedural, se constată faptul că nu se impune stabilirea unor măsuri compensatorii.

# IV. Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate

Pentru identificarea habitatelor forestiere de interes comunitar amenajate în cadrul U.P I Marasesti-Stanesti au fost analizate în GIS datele spațiale privind distribuția habitatelor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării planului de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti respectiv ROSPA 0035 Domogled –Valea Cernei.

Complementar, a fost realizată corespondența dintre tipurile de păduri și habitatele de interes comunitar, ținându-se cont de caracterul actual al fiecărui arboret în parte. Corespondența a fost realizată după Anexa nr. 2 (Corespondența dintre tipurile de habitate din România și cele din principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel european) din Doniță N et al., 2006 – ”Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)”.

În vederea identificării prezenței și distribuției habitatelor forestiere de interes comunitar din perimetrul fondului forestier analizat și inclus în cadrul rețelei Natura 2000, a fost promovată corelarea tipurilor de pădure cu tipurile de habitate Natura 2000, ținându-se cont de caracterul actual al arboretelor la nivel de unitate amenajistică.

Activitățile de teren au vizat realizarea unor observații punctuale în vederea clarificării unor aspecte ce ridicau probleme de interpretare a corespondenței dintre tipul de padure și tipul de habitat forestier de interes comunitar.

Pentru evaluarea prezenței și identificarea distribuției faunei și florei de interes comunitar în zona fondului forestier analizat, au fost analizate în GIS datele spațiale de distribuție, date ce au stat la baza elaborării planului de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti respectiv ROSPA 0035 Domogled –Valea Cernei. Complementar a fost realizată corelarea caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat, la nivel de fiecare arboret în parte, cu cerințele ecologice de habitat ale speciilor de interes conservativ. În urma integrării și corelării tuturor informațiilor relevante, distribuțiile unor specii de interes comunitar în perimetrul fondului forestier au fost lărgite din perspectiva potențialei utilizări, în vederea identificării corespunzătoare a suprafețelor ce vor fi vizate de aplicarea măsurilor de management conservativ specifice fiecărei specii de interes comunitar în parte.

Activitățile de teren au vizat realizarea unor observații punctuale în vederea clarificării unor aspecte ce ridicau probleme de prezență/absență a unor specii de interes comunitar în zona de influență a aplicării amenajamentului silvic analizat.

Nu au fost identificate incertitudini semnificative cu privire la prezența și distribuția habitatelor și speciilor de interes comunitar în perimetrul fondului forestier analizat, întrucât pentru elaborarea Planului de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti respectiv ROSPA 0035 Domogled –Valea Cernei au fost realizate, de către grupe de experți specializați, distribuțiile spațiale ale habitatelor și speciilor de interes comunitar în perimetrul acestor arii naturale protejate. Aplicarea metodologiilor complementare, menționate anterior și efectuarea unor observații punctuale pe teren au condus la clarificarea acestor incertitudini.

# V. Concluziile evaluării adecvate

În tabelul următor sunt prezentate concluziile evaluării adecvate, în acord cu tabelul nr. 29 din cadrul Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

| Descriere componente PP | ANPIC afectate | Specii/habitate afectate | Obiective de conservare/parametru afectați | Tipuri de impact, inclusiv cumulativ | Măsuri de reducere | Impact rezidual | Soluție alternativă aeasă | Motive imperative de interes public major | Măsuri compensatorii | Alte aspecte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Îngrijirea seminţişului/culturilor | ROSAC0198 ROSPA0035 | 9150 Sp. faună | Toți parametri hab. 9150 Tipar de distribuție sp faună | Neutru | M4, M5, M9, M10 | 0 | V1 | - | - | - |
| Împăduriri/ Completări | ROSAC0198 ROSPA0035 | 9150 Sp. faună | Toți parametri hab. 9150 Tipar de distribuție sp faună | Pozitiv nesemnificativ | M5,M7, M9, M10 | 0 | V1 | - | - | - |
| Degajări | ROSAC0198 ROSPA0035 | 9150 Sp. faună | Toți parametri hab. 9150 Tipar de distribuție sp faună | Pozitiv nesemnificativ | M3,M7, M9 | 0 | V1 | - | - | - |
| Rărituri | ROSAC0198 ROSPA0035 | 9150 Sp. faună | Toți parametri hab. 9150 Tipar de distribuție sp faună | Pozitiv nesemnificativ | M3, M7 | 0 | V1 | - | - | - |
| Curăţiri | ROSAC0198 ROSPA0035 | 9150 Sp. faună | Toți parametri hab. 9150 Tipar de distribuție sp faună | Pozitiv nesemnificativ | M3, M7, M9, M10 | 0 | V1 | - | - | - |
| Tăieri Progresive | ROSAC0198 ROSPA0035 | 9150 Sp. faună | Toți parametri hab. 9150 Tipar de distribuție sp faună | Neutru | M1 | 0 | V1 | - | - | - |
| Tăieri igiena | ROSAC0198 ROSPA0035 | 9150 Sp. faună | Toți parametri hab. 9150 Tipar de distribuție sp faună | Pozitiv nesemnificativ | M2, M7, M9, M10, M11 | 0 | V1 | - | - | - |

# V.Concluzii generale

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care au durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la structura iniţială după o anumită perturbare - Larsen 1995). Reţeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţă, în fiecare caz în parte, măsurile de gospodărire au fost direct corelate cu funcţia prioritară atribuită pădurii. Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesităţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, eventualele restricţii în gospodărire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi inutile proprietarilor de terenuri.

În ceea ce priveşte habitatele, amenajamentul silvic urmăreşte o conservare (prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme existente. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor lui). Lipsa măsurilor de gospodărire putând duce la declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte tipuri de habitate. Astfel, măsurile de gospodărire propuse vin pentru a dirija dinamica pădurilor în sensul perpetuării acestora nu numai ca ca tip de ecosistem (ecosistem forestier) dar mai ales ca ecosistem cu o anumită compoziţie şi structură.

Prevederile amenajamentului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor.

Astfel se estimează:

- menţinerea diversităţi structurale - atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât şi pe orizontală (structură mozaicată - existenţa de arborete în faze de dezvoltare diferită);

- creşterea consistenţei medii a arboretelor;

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

De asemenea, din analiza obiectivelor amenajamentului silvic se mai poate concluziona că:

- acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi subunităţi de producţie;

- obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată;

- lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu şi lung;

- prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar;

- anumite lucrări precum completările, degajările, curăţirile, răriturile au un caracter ajutător în menţinerea sau îmbunătăţirea după caz a stării de conservare;

- pe termen scurt măsurile de management alese contribuie la modificarea microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului);

- în condiţiile în care amenajamentele silvice vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente silvice asupra integrităţii siturilor de importanţă   comunitară Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti respectiv ROSPA 0035 Domogled –Valea Cernei este de asemenea nesemnificativ;

- având în vedere etologia speciilor din cadrul habitatelor şi regimul trofic specific nu se poate afirma că gospodărirea fondului forestier poate cauza schimbări fundamentale în ceea ce priveşte starea de conservare a populaţiilor de mamifere;

- în perimetrul considerat, echilibrul ecologic al populaţiilor de amfibieni şi reptile se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori disturbatori majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajamentul silvic, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale, inclusiv a comunităţilor de amfibieni;

- aplicarea planului de amenajare al pădurilor analizate nu va avea un impact semnificativ asupra populaţiei de nevertebrate deoarece se propune conservarea arboretelor bătrâne pe bază de stejar şi păstrarea unei cantităţi de lemn mort în pădure, habitatul preferat al acestor specii;

- aplicarea planului de amenajare al pădurilor analizat nu va avea un impact semnificativ asupra populaţiilor de peşti întrucât în aplicarea lucrărilor silvice se i-au măsuri de a nu se polua apele cu carburanţi, uleiuri resturi de exploatare, rumeguş, măsuri de protecţie a malurilor.

Pentru suprafeţele ce nu se suprapun peste ariile protejate, amenajamentul silvic, prin măsurile de gospodărire propuse, menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor.

Amenajamentul silvic are ca bază următoarele principii:

  - principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii;

  - principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori protecţie;

  - principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii;

  - principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii;

  - principiul estetic, etc.

Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona că, măsurile de gospodărire a pădurilor, prescrise de amenajamentele silvice elaborate, coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse de prezentul studiu de evaluare adecvată, sunt în spiritul administrării durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el, fiind respectate condiţiile şi prevederile legislaţiei de mediu.

# Bibliografie

Bănăţean-Dunea Ioan, Corpade Ana-Maria, Grozea Adrian, Nicolin Alma, Corpade Ciprian, Osman Andrei, Bostan Cristian, Crista Narcisa-Georgeta. 2015 – Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de peşti din România, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj-Napoca.

Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2005(a). Habitatele din România, Editura Tehnică-Silvică, Bucureşti.

Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2005(b). Habitatele din România - Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Editura Tehnică- Silvică, Bucureşti.

Doniţă N., Biriş I. A. 2007. Pădurile de luncă din România - trecut, prezent, viitor.

Florescu I. I. 1991. Tratamente silviculturale, Editura Ceres, Bucureşti, 270 p. Florescu I., Nicolescu N. V. 1998. Silvicultură, Vol. II - Silvotehnica, Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Gafta, Dan, Owen Mountfort. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.

Giurgiu, V. 1988. Amenajarea pădurilor cu funcţii multiple, Editura Ceres, Bucureşti.

Haralamb A. M. 1963. Cultura speciilor forestiere (ediţia a II-a, revizuită şi adaugită), Editura Agro-Silvică de Stat, Bucureşti.

Horodnic S. 2006. XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului, Editura Universităţii Suceava.

Ionescu Ovidiu, Ionescu Georgeta, Jurj Ramon, Cazacu Constantin,  Adamescu Mihai, Cotovelea Ancuţa, Paşca Claudiu,  Popa Marius,  Mirea Ion, Sîrbu George,  Chiriac Silviu,  Pop Mihai, Attilla Şandor şi  Deju Răzvan. 2013 – Ghid sintetic de monitorizare pentru speciile de mamifere de interes comunitar din România, Editura Silvică.

Lazăr G., Stăncioiu P. T., Tudoran Gh. M., Şofletea N., Candrea Bozga Şt. B., Predoiu Gh., Doniţă N., Indreica A., Mazăre G. 2007. Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România - Ameninţări Potenţiale, Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Lazăr G., Stăncioiu P. T., Tudoran Gh. M., Şofletea N., Candrea Bozga Şt. B., Predoiu Gh., 2008. Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05 NAT/R0/000176:

Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România - Măsuri de gospodărire, Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Leahu I. 2001. Amenajarea Pădurilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Mihăilescu Simona, Anastasiu Paulina, Popescu Aurel, Alexiu Valeriu Florian, Negrean Gavril Aurel, Bodescu Florian, (Aiftimie) Manole Anca, Ion Roxana Georgiana, Goia Irina Gabriela, Holobiuc Irina, Vicol Ioana, Neblea Monica Angela, Dobrescu Codruţa, Mogîldea Daniela Elena, Sandală Vasile, Biţă-Nicolae Claudia Daniela, Comănescu Petronela. 2015 – Ghidul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România, Editura Dobrogea din Constanţa.

Paşcovschi S. 1967. Succesiunea speciilor forestiere, Editura Agro-Silvică, Bucureşti.

Paşcovschi S., Leandru V. 1958. Tipuri de pădure din Republica Populară Română, Institutul de Cercetări Silvice, Seria a II-a - Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura AgroSilvică de Stat, Bucureşti.

Paucă-Comănescu M., Bîndiu C., Ularu F., Zamfirescu A. 1980. Ecosisteme terestre, în: Ecosistemele din România, editor Pârvu. C., Editura Ceres, Bucureşti.

Schneider E., Drăgulescu C. 2005. Habitate şi situri de interes comunitar, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu.

Smith D. M., Larson B. C., Kelty M. J., Ashton P. M. S. 1997. The practice of silviculture – applied forest ecology, 9th edition, John Willey & Sons Inc., New York - USA.

Surugiu Victor, Gheoca Voichiţa, Popa Oana Paula, Popa Luis Ovidiu, Sîrbu Ioan, Pârvulescu Lucian, Iorgu Elena Iulia, Manci Cosmin Ovidiu, Iorgu Ionuţ Ştefan, Iorgu Elena Iulia, Fusu Lucian, Stan Melanya, Dascălu Maria-Magdalena, Székely Levente, Stănescu Mihai, Vizauer Tibor-Csaba. 2015 – Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România, editat de Asocierea S.C. Compania de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică S.R.L. şi S.C. Integra Trading S.R.L. Bucureşti.

Şofletea N., Curtu L. 2007. Dendrologie, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov.

Török Zs., Ghira I., Sas I., Zamfirescu Şt.. 2013 – Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile şi amfibieni din România. Editura Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării din Tulcea.

Vlad I., Chiriţă C., Doniţă N., Petrescu L. 1997. Silvicultură pe baze eco- sistemice, Editura Academiei Române, Bucureşti.

Planul de management al sitului Natura 2000 ROSAC 0198 Platoul Mehedinti

Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA 0035 Domogled –Valea Cernei

Manual de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/ proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000, elaborat de SC Natura Management SRL – Bucureşti 2011.

*Comisia Europeană - Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice.

*Comisia Europeană 2003 - Interpretation Manual of European Union Habitats.

*Comisia Europeană - Website-ul oficial referitor la Reţeaua Ecologică Natura 2000 (http://ec.europa.eu/environment/life/life/natura2000.htm).

*Comisia Europeană - Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) http://www.mapam.ro/pages/ dezvoltare rurală.

EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network în România 2008. Natura 2000 în România - Species Fact Sheets, Bucureşti.

EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network în România 2008. Natura 2000 în România - Habitat Fact Sheets, Bucureşti.

*Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

*Legea 46/2008 Codul Silvic.

*Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. 2022 – Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti.

*Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. 2022 – Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, Bucureşti.

*Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. 2022 – Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor.

*Ministerul Silviculturii. 1986 – Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti.

*Ministerul Silviculturii. 1986 – Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, Bucureşti.

*Ministerul Silviculturii. 1987 – Îndrumări tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor, Bucureşti.

*Ministerul Silviculturii 1988 – Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor, Bucureşti.

*Ordinul nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1 şi manualul de completare al formularului standard.

*Ordinul nr. 606 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional.

*Ordonanţa de Urgenţă nr. 11 din 2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

*Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului.

*Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

*Proiect Darwin 385 - 2005. „Întărirea capacităţii de gospodărire a pădurilor cu valoare ridicată de conservare din Estul Europei: România”, Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere.