Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

## R A P O R T

#### PRELIMINAR  PRIVIND CALITATEA

#### AERULUI ÎN JUDEŢUL NEAMŢ

2014

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMŢ

Adresa : Piaţa 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod 610007

E-mail : office @apmnt.anpm.ro, Tel : 0233/215049 Fax : 0233/219695

Calitatea aerului în judeţul Neamţ este monitorizată prin măsurători continue în trei staţii automate ce fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) care cuprinde 142 de astfel de staţii.

Staţia Neamţ 1 (NT1) - staţie de tip urban este amplasată în municipiul Piatra Neamţ, str. Valea Albă, fn – în vecinătatea Staţiei Meteo. Acest tip de staţie:

- evaluează influenţa activităţii umane, din zona centrală a municipiului, asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

- poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOx/ NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuşi organici volatili din clasa hidrocarburilor aromate (benzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen şi etil benzen), pulberi în suspensie (PM 10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

#### Staţia Neamţ 2 (NT2) - staţie de tip industrial, este amplasată în municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare, nr.274, în curtea Liceului Industrial 1. Staţiile de tip industrial:

- evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate  în municipiul Roman  asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1 km;

- poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOx/NO2), monoxid de carbon (CO), compuşi organici volatili din clasa hidrocarburilor aromate (benzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen şi etil benzen), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Staţia Neamţ 3 (NT3) - staţie de tip industrial, este amplasată în comuna Taşca, sat Hamzoaia:

- evaluează influenţa activităţii industriale din zonă  asupra calităţii aerului;

- poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOx/NO2), pulberi în suspensie (PM10) metoda nefelometrică şi  cea gravimetrică şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Amplasarea staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Neamţ

NT1

NT2

NT3

Valorile limită şi perioada de mediere pentru poluanţii dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), oxizi de azot (NOx), pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumb (Pb), benzen (C6H6), monoxid de carbon (CO), precum şi valorile ţintă şi perioada de mediere pentru ozon (O3), sunt stabilite potrivit prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Tabel 1. Valori limită, perioade de mediere, valori ţintă

conform Legii 104/2011

| Nr. crt. | Substanţa poluantă | Perioada de mediere | Valoare limită, g/mc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi în suspensie (PM10) | 24 h | 50 |
|  |  | an calendaristic | 40 |
| 2. | Pulberi în suspensie (PM2,5) | an calendaristic | 25 * |
| 3. | SO2 | 1 h | 350 |
|  |  | 24 h | 125 |
| 4. | NO2 | 1 h | 200 |
|  |  | an calendaristic | 40 |
| 5 | CO | Valoarea max. zilnică a mediilor pe 8 ore | 10 mg/mc |
| 6 | Benzen | an calendaristic | 5 |
|  | Pb | an calendaristic | 0,5 |
| 7 | O3 | Valoarea max. zilnică a mediilor pe 8 ore | Valoarea ţintă 120 |

*Valoarea trebuie atinsă până în anul 2015.

Tabel 2. Valori măsurate la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din Piatra Neamţ, Roman şi Taşca în anul 2014

| Valori măsurate la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din Piatra Neamţ, Roman şi Taşca în anul 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţie | Poluant | Media anuală | Valoarea max a mediilor pe 8 h | Unitate măsură | Nr. depăşiri | Captura de date (%) |
| NT 1- FU | SO2 | 15,37 |  | µg/m3 | 0 | 91,0 |
| NT 1- FU | NO2 | 0 |  | µg/m3 | 0 | - |
| NT 1- FU | CO | 0,41 | 5,43 | mg/m3 | 0 | 99,45 |
| NT 1- FU | Ozon | 51,53 | 89,7 | µg/m3 | 0 | 91,50 |
| NT 1- FU | Benzen | 0 |  | µg/m3 | 0 | - |
| NT 1- FU | PM 10 gravimetric | 23,83 |  | µg/m3 | 9 | 83,20 |
| NT 1- FU | PM 10 nefelometric | 24,88 |  | µg/m3 | 9 | 81,90 |
| NT 2-I2 | SO2 | 7,67 |  | µg/m3 | 0 | 89,60 |
| NT 2-I2 | NO2 | 0 |  | µg/m3 | 0 | - |
| NT 2-I2 | CO | 0 |  | mg/m3 | 0 | - |
| NT 2-I2 | Ozon | 0 |  | µg/m3 | 0 | - |
| NT 2-I2 | Benzen | 0 |  | µg/m3 | 0 | - |
| NT 2-I2 | PM10 nefelometric | 0 |  | µg/m3 | 0 | - |
| NT 3 - I | SO2 | 9,86 |  | µg/m3 | 0 | 86,80 |
| NT 3 - I | NO2 | 0 |  | µg/m3 | 0 | - |
| NT 3 - I | PM10 nefelometric | - |  | µg/m3 | 0 | - |
| NT 3 - I | PM10 gravimetric | - |  | µg/m3 | 0 | - |

În urma măsurărilor efectuate în anul 2014 în staţiile automate existente, nu s-au înregistrat valori ale concentraţiei de dioxid de sulf care să depăşească valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane, pragul de alerta sau nivelul critic anual pentru protecţia vegetaţiei. Valoarea medie anuală pentru judeţul Neamţ a concentraţiei de dioxid de sulf a fost de 15,37 µg/m3.

Valoarea maximă orară în 2014 a fost de 70,08 µg/m3, înregistrată în staţia de fond urban NT1Piatra Neamţ în data de 29 ianuarie 2014 la ora 11, valoare situată sub valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 µg/m3 ) prevăzută în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Fig. 1 Evoluţia calităţii aerului la indicatorul dioxidul de sulf - medii orare, la staţiile automate din judeţul Neamţ.

Referitor la protecţia vegetaţiei, se poate afirma că există un risc scăzut ca

ecosistemele să fie afectate de eutrofizare și acidifiere datorită reducerii concentraţiei de SO2.

Valoarea maximă zilnică înregistrată a concentraţiei de dioxid de sulf în cursul anului 2014 a fost de 53,51 µg/mc, înregistrată pe 29 ianuarie 2014 în staţia de fond urban NT1 Piatra Neamţ valoare mult sub valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 µg/m3 ) prevăzută în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Fig. 2.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul dioxidul de sulf - medii zilnice, la staţiile automate din judeţul Neamţ.

Ozonul deşi este încadrat în categoria poluanţilor secundari datorită producerii lui prin reacţiile fotochimice ale unor substanţe cu conţinut de azot (oxizii de azot), cu conţinut de carbon (îndeosebi hidrocarburile denumite generic COV), unele hidrocarburi halogenate, a devenit poluant prioritar alături de particulele în suspensie PM10 şi PM2,5, oxizii de azot, ca urmare a efectelor asupra sănătăţii populaţiei.

Pentru ozon, deşi nu este emis direct în atmosferă în cantitate semnificativă,

există o concentraţie de fond care se datorează amestecului ozonului din stratosferă şi generarea acestuia în troposferă, putând fi transportat de la distanţe mari în condiţii meteorologice favorabile. De aceea concentraţiile de ozon din atmosferă sunt variabile în funcţie de anotimp, de condiţiile meteorologice (radiaţia solară şi umiditatea fiind factori favorizanţi ai reacţiilor fotochimice) şi de prezenţa precursorilor organici ai ozonului.

Este singurul poluant pentru care pe perioada verii (mai - octombrie) se fac

raportări lunare la Agenţia Europeană de Mediu (EEA). De aceea în judeţul Neamţ ozonul se măsoară în următoarele staţii: de fond urban NT1 Piatra Neamţ  şi de fond  industrial NT2 Roman. Datorită unor probleme tehnice analizorul de ozon de la staţia de fond industrial  NT2 nu a funcţionat.

Expunerea la concentraţii mari de ozon pe perioade de câteva zile poate cauza

efecte adverse asupra sănătăţii, mai ales reacţii inflamatorii şi scăderea funcţionării plămânilor. Expunerea la concentraţii de ozon moderate pe perioade mai lungi de timp poate conduce la o scădere a funcţionării plămânilor la copiii mici.

Pentru anul 2014 variaţia anuală indică valori mai crescute vara la ozon.

Obiectivul pe termen lung (LTO) presupune ca nivelul de prag să nu fie depăşit

niciodată. Pentru protecţia sănătăţii populaţiei există, de asemenea, praguri de

informare şi de alertă. În anul 2014 nu s-au înregistrat valori care să depăşească valoarea ţintă de 120 µg/m3, pragul de informare de 180 µg/m3 şi  cel de alertă de 240 µg/m3. Cea mai mare valoare înregistrată a mediei mobile a fost de 89,7 µg/m3 pe data de 4 august 2014.

Fig. 3.   Evoluţia calităţii aerului la indicatorul ozon - medii mobile, la staţia automată NT1 Piatra Neamţ.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor, şi a fost

monitorizat în anul 2014 doar în staţia automată de fond urban NT1 Piatra Neamţ, analizorul pentru determinarea CO din stația de fond industrial NT2 Roman este defect. Valoarea limită este 10 mg/m3 pentru maxima mediilor pe 8 ore (medii mobile).

Fig. 4.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul monoxid de carbon - medii mobile, la staţia automată NT1 din judeţul Neamţ.

Valoarea maximă zilnică înregistrată a concentraţiei de monoxid de carbon în cursul anului 2014 a fost de 5,43 mg/mc, înregistrată pe 8 februarie 2014 în staţia de fond urban NT1 Piatra Neamţ valoare mult sub valoarea limită de 10 mg/m3 prevăzută în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

În anul 2014 datorită problemelor tehnice apărute la analizorul din staţia de fond urban NT1 Piatra Neamţ analizorul de BTX nu a funcţionat la fel şi la staţia de fond industrial NT2 Roman.

Particulele în suspensie PM10 reprezintă o problemă acută la nivel european, ca

urmare a depăşirii frecvente a limitei impusă de legislaţia europeană în majoritatea ţărilor. Concentraţia măsurată este în corelaţie directă cu sursa, cu umiditatea (datorită aglomerării particulelor), cu viteza vântului care determină resuspensia solului şi transportul de la distanţe mari de sursă.

Pentru determinarea pulberilor PM10, care constituie fracţia dimensională de

interes toxicologic din aerosuspensia urbană se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

Măsurările automate (prin metoda nefelometrică) au scop informativ, iar depăşirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

Concentraţiile medii zilnice de particule în suspensie PM10 sunt influenţate

direct de factorii meteo: direcţia şi viteza vântului, precipitaţiile, temperatura aerului, şi de factorii geografici specifici zonei.

Evoluţia concentraţiilor măsurate în anul 2014 pentru pulberile în suspensie PM10  este prezentată în figurile de mai jos:

Fig. 5.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul pulberi în suspensie PM10 nefelometric şi gravimetric la staţia automată  - NT1 Piatra Neamţ

La staţia automată NT1 Piatra Neamţ în anul 2014 s-au înregistrat 9 depăşiri a CMA (concentraţia maximă admisă) la PM10 măsurată prin metoda gravimetrică (metoda de referinţă) şi 9 depăşiri a CMA la PM10 măsurată prin metoda nefelometrică. Aceste depăşiri s-au înregistrat după cum reiese şi din grafic în lunile de iarnă şi se datorează condiţiilor meteo nefavorabile şi emisiilor provenite din instalaţiile de ardere rezidenţiale.

Cea mai mare valoare zilnică înregistrată a fost de 170,9 µg/m3 , în staţia de fond urban NT1 Piatra Neamţ, în data 8 februarie 2014, valoare mult peste valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane de 50 µg/m3 , prevăzută în Legea nr.104 /15.06. 2011 privind calitatea aerului înconjurător, conform acesteia valorile limită ale concentraţiilor de PM10 nu trebuie depăşite mai mult de 35 de ori intr-un an calendaristic.

Fig. 6.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul pulberi în suspensie PM 10  nefelometric la staţia automată  - NT1 Piatra Neamţ

Datorită defecţiunilor tehnice apărute la analizorul pentru determinarea PM10

automat din staţia de fond industrial NT2 Roman şi NT3 Taşca, în anul 2014 nu s-au efectuat măsurători.