Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

## R A P O R T

#### PRIVIND  EVOLUŢIA  CALITĂŢII  MEDIULUI

#### ÎN JUDEŢUL NEAMŢ

MAI 2016

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMŢ

Adresa : Piaţa 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamţ, cod 610007

E-mail : office @apmnt.anpm.ro, Tel : 0233/215049 Fax : 0233/219695

OBIECTIVE

Raportul privind evoluţia calităţii factorilor de mediu are ca scop informarea autorităţilor şi publicului asupra calităţii factorilor de mediu, respectând principiul transparenţei şi liberul acces la informaţia de mediu.

Raportul este un instrument  pentru factorii de decizie în vederea integrării strategiilor şi programelor de dezvoltare socio-economică a judeţului, cu măsurile destinate prevenirii deteriorării şi degradării mediului, utilizării raţionale a resurselor naturale, refacerii şi ameliorării calităţii mediului şi vieţii, în vederea atingerii obiectivului general al dezvoltării durabile.

Realizarea monitorizării calităţii factorilor de mediu se desfăşoară în cadrul legal, stabilit prin transpunerea cerinţelor din  directivele europene şi prin implementarea, respectarea şi însuşirea acestora la nivel naţional, local şi regăsite în Capitolul 22 – Protecţia mediului înconjurător.

I. MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI

##### I.A. Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului

Calitatea aerului în judeţul Neamţ este monitorizată prin măsurători continue în trei staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de directivele europene privind calitatea aerului.

Rezultatele înregistrate în această lună sunt prezentate în tabelul şi graficele de mai jos şi sunt raportate la valorile limită prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Staţia Neamţ 1- staţie de tip urban este amplasată în municipiul Piatra Neamţ, str. Valea Albă, fn – în vecinătatea Staţiei Meteo. Acest tip de staţie:

- evaluează influenţa activităţii umane, din zona centrală a municipiului, asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

- poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/ NOx/ NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuşi organici volatili din clasa hidrocarburilor aromate (benzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen şi etil benzen), pulberi în suspensie (PM 2,5) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Tabel 1. –Valori medii lunare, minime şi maxime

| Poluant | UM | STAŢIA NEAMŢ 1 (NT1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medie lunară | Minima | Maxima |
| SO2 | μg/mc | 5,32 | 0,06 | 7,18 |
| CO | mg/mc | 0,05 | 0,04 | 0,17 |
| O3 | μg/mc | 64,86 | 70,10 | 111,1 |
| NO2 | μg/mc | 9,59 | 1,22 | 51,35 |

Analizorul de BTX şi pulberi în suspensie a fost defect în această lună.

#### Staţia Neamţ 2 - staţie de tip industrial, este amplasată în municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare, nr.274, în curtea Liceului Industrial 1. Staţiile de tip industrial:

- evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate  în municipiul Roman  asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1 km;

- poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOx/NO2), monoxid de carbon (CO), compuşi organici volatili din clasa hidrocarburilor aromate (benzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen şi etil benzen), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Tabel 1. –Valori medii lunare, minime şi maxime

| Poluant | UM | STAŢIA NEAMŢ 2 (NT2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medie lunară | Minima | Maxima |
| SO2 | μg/mc | 4,73 | 3,48 | 7,81 |
| CO | mg/mc | 0,05 | 0,04 | 0,16 |
| O3 | μg/mc | 54,73 | 44,90 | 116,30 |
| Benzen | μg/mc | 0,66 |  |  |

Analizorul de NO2,  BTX şi pulberi în suspensie a fost defect în această lună.

Staţia Neamţ 3 – staţie de tip industrial, este amplasată în comuna Taşca, sat Hamzoaia.

Poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOX/NO2), pulberi în suspensie (PM10) metoda nefelometrică şi  cea gravimetrică şi parametri meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Tabel 2 –Valori medii lunare, minime şi maxime

| Poluant | UM | STAŢIA NEAMŢ 3 (NT3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medie lunară | Minima | Maxima |
| NO2 | μg/mc | 7,38 | 1,24 | 53,21 |

Analizorul de  SO2, PM 10 nefelometric şi gravimetric defect.

Evoluţia concentraţiilor măsurate în această lună pentru CO, NO2 şi SO2 sunt mult sub valoarea limită iar la O3  sub valoarea ţintă; valorile măsurate la cele trei staţii   sunt  prezentate în graficele de mai jos.

Interpretarea datelor de calitatea a aerului furnizate de staţiile automate de monitorizare în vederea facilitării informării publicului se face zilnic utilizând indicele general de calitate a aerului conform Ordinului 1095/2007.

Indicele general descrie starea globală a calităţii aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei staţii şi se defineşte ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele specific se stabileşte prin încadrarea concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în domenii definite în normativ, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor astfel:

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului la staţia din reţeaua locală de monitorizare :

Staţia : NT1 – F, Piatra Neamţ, strada Valea Albă, fn.

Indicele general de calitate a aerului  a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific din următorii indicatori: SO2, CO, O3 şi NO2 şi a fost stabilit de O3.

Staţia: NT2 - I2, Roman, str. Ştefan Cel Mare nr.274.

Începând cu data de 12.05.2016 a fost pusă în funcţiune staţia NT2. În perioda 17-24.05 s-a măsurat doar SO2 şi CO, astfel încât nu s-a putut stabili indice general (sunt necesar min. 3 indici specifici pentru calculul indicelui general). Pentru restul perioadei indicele general de calitate a aerului  a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific din următorii indicatori: SO2, CO şi O3  şi a fost stabilit de O3.

Staţia: NT3 –I, com. Taşca, sat Hamzoaia

In această lună, la statia NT3 nu au fost indici general de calitate din cauza indicatorilor insuficienţi (sunt necesar min. 3 indici specifici pentru calculul indicelui general). S-a măsurat  doar NO2 pentru care indicile specific a fost 1.

I.B Măsurători manuale

I.B.1. Măsurători pentru pulberi în suspensie - PM 10

S-au efectuat 24 determinări pentru pulberi în suspensie - PM10 la sediul APM prin probe de 24 ore şi  nu s-au înregistrat  depăşiri ale valorii limită prevăzută de Legea 104/2011.

Variaţia concentraţiilor medii zilnice măsurate în Piatra Neamţ pentru poluantul pulberi în suspensie PM - 10, metoda gravimetrică  se prezintă astfel:

I.C Poluări accidentale: Nu a fost înregistrată nicio poluare accidentală.

II. MONITORIZAREA ZGOMOTULUI

În cursul lunii  s-au realizat  27 măsurători ale nivelului de zgomot pentru caracterizarea traficului, repartizate astfel: 19 măsurători în 5 intersecţii din Piatra Neamţ, 5 măsurători într-o intersecţie din Roman, 3 măsurători într-o intersecţie în Bicaz. S-au înregistrat 4 depăşiri a limitei de 70 dB prevăzută de STAS 10009/1988 în Piatra Neamţ. Pentru categoria de străzi la care limita este 85 dB nu s-au înregistrat depăşiri.

S-a mai efectuat o măsurătoare în interiorul unei şcoli şi 7 măsurători urmare a unor reclamaţii.

III. MONITORIZAREA CALITĂŢII  PRECIPITAŢIILOR

In cursul lunii s-a analizat calitatea precipitaţiilor căzute în Piatra Neamţ (punct de recoltare sediul APM Neamţ - 2 probe). S-au analizat indicatorii: p-H, conductivitate, azotaţi, azot amoniacal, alcalinitate/aciditate, cloruri, azotiţi, sulfaţi. Rezultatele obţinute sunt comparabile cu cele din anii precedenţi. Pentru calitatea precipitaţiilor nu există concentraţii limită pentru a putea compara măsurătorile efectuate.

IV. MONITORIZAREA  RADIOACTIVITĂŢII  FACTORILOR DE MEDIU

În judeţul Neamţ  monitorizarea radioactivităţii mediului s-a făcut prin Staţiile de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (S.S.R.M.) Piatra Neamţ şi Toaca, staţii ce fac parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.), componentă a Sistemului Integrat de Supraveghere a Poluării Mediului pe teritoriul României.

Conform Ordinului MMP nr. 1978/2010, la S.S.R.M. Piatra Neamţ s-a executat un program standard de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu corespunzător unei staţii cu program de 11 ore/zi, iar la S.S.R.M. Toaca un program standard cu program de 24 ore/zi adaptat pentru o staţie de munte. În urma executării acestor programe, la cele două SSRM-uri din judeţul Neamţ în luna mai 2016 s-au determinat 574 indicatori pentru determinarea activităţilor specifice beta globale, 186 indicatori pentru determinarea activităţilor specifice ale radonului în aerul atmosferic, 186 indicatori pentru determinarea activităţilor specifice ale toronului în aerul atmosferic şi 2706 de determinări orare ale debitului dozei gama în aerul atmosferic.

Pentru determinarea de către LNRR-ANPM a activităţii specifice a tritiului şi/sau alte măsurători radiochimice, au fost recoltate şi pregătite 38 probe de precipitaţii atmosferice, probe  recoltate  urmare a  precipitaţiilor  căzute în luna mai 2016 în locaţiile celor două SSRM-uri (18 probe la SSRM Piatra Neamţ şi 20 probe la SSRM  Toaca). De asemenea tot pentru determinarea de către LNRR-ANPM a activităţii specifice a tritiului au fost recoltate zilnic şi probe de apă de suprafaţă din râul Bistriţa la Piatra Neamţ. Aceste probe au fost pregătite şi cumulate în probe lunare şi au fost expediate la LNRR-ANPM pentru efectuarea determinărilor propriu zise.

Monitorizarea radioactivităţii aerului s-a făcut la ambele SSRM-uri prin măsurători beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători beta globale ale depunerilor atmosferice totale şi prin urmărirea variaţiei debitului dozei gama externe în atmosfera liberă.

Condiţiile meteorologice (presiunea şi temperatura solului şi aerului, umiditatea, viteza vântului, precipitaţiile, etc.) specifice perioadei, au influenţat atât emanaţia cât şi difuzia sau transportul celor două gaze nobile radioactive (radon- 222Rn, toron - 220Rn ) şi a  descendenţilor acestora.

În fig. 4.1 este prezentată evoluţia activităţilor specifice beta globale imediate, echivalent 90Sr, ale aerosolilor atmosferici la SSRM Piatra Neamţ şi SSRM Toaca, valorile determinate fiind la ambele staţii mai mici ca limita de atenţionare stabilită prin Ordinul MMP nr. 1978/2010 care este de 10.0 Bq/m3.

Fig. 4.1 – Evoluţia activităţilor specifice beta globale imediate

a aerosolilor atmosferici

Prin metoda măsurătorilor repetate la ambele SSRM-uri s-au determinat şi activităţile specifice ale radonului, toronului şi descendenţilor acestora în atmosfera liberă.

Valorile zilnice determinate pentru activităţile specifice ale radonului au fost de 616,6÷11513,5 mBq/m3 la SSRM Piatra Neamţ, respectiv de 127,7÷3157,7 mBq/m3 la SSRM Toaca, iar pentru toron valorile determinate au fost de 9,8÷142,4 mBq/m3 la SSRM Piatra Neamţ, respectiv de 9,6÷69,8 mBq/m3 la SSRM Toaca. Aceste valori sunt comparabile cu cele din lunile precedente.

Pentru depuneri atmosferice totale (umede şi uscate) valorile activităţilor specifice beta globale zilnice sunt prezentate în fig. 4.2, toate valorile situându-se sub limita de atenţionare stabilită prin Ordinul MMP nr. 1978/2010 care este de 200 Bq/(m2*zi).

Fig. 4.2 – Evoluţia activităţilor specifice beta globale

a depunerilor atmosferice totale

Valorile înregistrate în luna mai 2016 pentru debitul dozei gama în atmosfera liberă  (0,050÷0,117 μSv/h la SSRM Piatra Neamţ, respectiv 0,061÷0,131 μSv/h la SSRM Toaca) au fost sub limita de atenţionare stabilită prin ordinul MMP nr. 1978/2010 care este de 0,250 µSv/h, acestea fiind comparabile cu cele din lunile precedente.

Fig. 4.3 – Evoluţia debitului dozei gama în aer

La SSRM Piatra Neamţ prin măsurători beta globale imediate şi după 5 zile de la prelevare s-a monitorizat şi radioactivitatea apei de suprafaţă din râul Bistriţa la Piatra Neamţ, aval de acumularea Bâtca Doamnei. Valorile obţinute pentru activităţile zilnice specifice beta globale imediate (147,1÷303,2 Bq/m3) au fost în totalitate mai mici decât limita  de  atenţionare  stabilită  prin  Ordinul  MMP  nr. 1978/2010  care  este  de  2000 Bq/ m3 şi în  marea lor majoritate mai mici ca limita de detecţie a aparaturii de măsură.

Pentru probele de sol necultivat valorile determinate (245,5÷343,3Bq/Kg la SSRM Piatra Neamţ, respectiv 398,2÷566,0 Bq/Kg la SSRM Toaca) sunt comparabile cu valorile din lunile precedente.

De asemenea si valorile determinate pentru vegetaţia spontană de la Piatra Neamţ (100,8÷150,8), respectiv de la baza vârfului Toaca a muntelui Ceahlău (143,3÷163,0 Bq/Kg) sunt valori normale pentru zonele respective, acestea încadrându-se în limitele normale de variaţie multianuală.

Datele obţinute în urma executării în luna mai 2016 a programelor dispuse arată că, la ambele SSRM-uri din judeţul Neamţ, Piatra Neamţ şi Toaca, nu au fost depăşite limitele de atenţionare pentru activităţile specifice beta globale (echivalent 90Sr) ale factorilor de mediu monitorizaţi: aer (prin aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice totale şi debitul dozei gama absorbite în aer), ape de suprafaţă, vegetaţie spontană şi sol necultivat.

V. PROTECŢIA NATURII

În cursul lunii mai s-au realizat următoarele activităţi mai importante:

- S-au emis puncte de vedere privind desfăşurarea activităţilor agenţilor economici în interiorul sau în afara perimetrelor ariilor naturale protejate.

- S-au emis puncte de vedere legat de amplasarea anumitor perimetre de exploatare pietriş şi balast sau exploatare carieră de piatră vis-a-vis de ariile naturale protejate;

-S - au emis 18 autorizaţii de capturare/ achiziţie si comercializare de faună şi floră din fauna sălbatică;

- S-a actualizat baza de date privind rapoartele de derogare referitoare la acţiunile de vânătoare desfăşurate de către gestionarii fondurilor cinegetice la speciile de faună strict protejate;

- S-au desfăşurat acţiuni de celebrare a “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare “ şi a “Zilei Mondiale a Biodiversităţii”;

- S-a centralizat situaţia efectivelor de carnivore mari pe fondurile cinegetice din judeţ;

- S-a centralizat situaţia crotaliilor neutilizate pe sezonul de vânătoare 2015- 2016 şi s-au înaintat crotaliile Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- S-a participat la Comisia de evaluare a pagubelor produse de către speciile de vânat, la Primăria comunei Bahna;

- S-au inventariat şi primit bunurile rezultate din proiectul “Management pentru aria naturală  protejată Lacul Cuejdel”, cod SMIS-CSNR 16721 al Consiliului Judeţean Neamţ şi s-a emis declaraţia de angajament pentru sustenabilitatea retultatelor acestui proiect.

VI. SITUAŢIA DEŞEURILOR

În cursul lunii mai s-au realizat următoarele activităţi mai importante:

- Elaborarea raportului lunar privind situaţia operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de colectare/tratare vehicule scoase din uz (VSU);

- Elaborare raport privind activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, în cursul lunii aprilie 2016;

- Completări la „Fişa Judeţului Neamţ” şi Sinteza Fişa judeţ - pentru luna aprilie 2016 (care evidenţiază o imagine sintetică la nivel de judeţ a situaţiei pe diferite aspecte de mediu) – secţiunea  deşeuri şi secţiunea chimicale;

- Verificarea şi aprobarea Formularelor pentru aprobarea transporturilor de deşeuri periculoase;

- Actualizarea bazei de date privind firmele autorizate pentru transportul, eliminarea preliminară şi eliminarea finală a deşeurilor medicale şi periculoase;

- Introducerea datelor în Baza de date referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje – pentru anul 2014;

- Elaborare raport privind operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a DEEE la data de 15 mai a.c.

- Introducerea datelor în Baza de date referitoare la DEEE – pentru anul 2015;

- Derularea sesiunii de raportare pentru anul 2014, privind generarea şi gestionarea deşeurilor (SIM –Statistica deşeurilor);

- Raportare uleiuri uzate 2014 (SIM – uleiuri uzate);

- Informaţii privind depozitele de deşeuri municipale conforme;

- Furnizare informaţii solicitate de GNM – Serviciul Comisariatul Judeţean Neamţ, referitoare la REACH şi CLP;

- Consultaţii şi informări cu privire la aplicarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, operatorilor economici generatori de deşeuri;

- Formularea şi transmiterea răspunsurilor la solicitările unor operatori economici, instituţii, persoane fizice, pe tema gestionării deşeurilor şi chimicalelor în judeţul Neamţ;

- Colaborare cu celelalte compartimente tehnice ale agenţiei şi cu Comisariatul Judeţean Neamţ al Gărzii Naţionale de Mediu în problematica privind gestionarea deşeurilor şi chimicalelor;

- Acordare de consiliere tehnică de specialitate, la solicitarea agenţilor economici, autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor, persoanelor fizice în vederea aplicării de către aceştia a strategiei de gestionare a deşeurilor, a planurilor de acţiune, implementării prevederilor directivelor europene privind gestionarea deşeurilor şi chimicalelor, pentru a preîntâmpina apariţia riscurilor de neconformare.

Întocmit,

Şef Serviciu Monitorizare şi Laboratoare

Teodora SÎRBU