PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE

A DEȘEURILOR

JUDEȚUL NEAMȚ

- CUVÂNT ÎNAINTE

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) – actualizare pentru perioada 2019-2025 - versiunea 1 este elaborat în conformitate cu cerințele Autorității Contractante precizate în Contractul de servicii nr. 20.765/39/24.10.2018 - Servicii de consultanță pentru actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor - Județul Neamț 2019-2025, formulate astfel:

„4. 	Obiectul Contractului: Servicii de Consultanță pentru actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor propus pentru perioada 2019-2025

4.1 	Obiectul Contractului de servicii ce urmează a fi atribuit constă în elaborarea și livrarea unui Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2019-2025, în conformitate cu legislația în vigoare.”

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor – actualizare pentru perioada 2019-2025 - versiunea finală, împreună cu informațiile sau propunerile/recomandările pe care le conține, sunt oferite de către Consultant/Prestator exclusiv spre uzul intern al Autorității Contractante, în acord cu îndatoririle și responsabilitățile Consultantului, conform prevederilor Contractului de servicii nr. 20.765/39/24.10.2018  Cap. 9. Obligațiile principale ale Prestatorului,  încheiat la data de 24.10.2018 cu Autoritatea Contractantă.

Recomandările și opiniile din cadrul prezentului Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor – versiunea 1, au la bază informațiile puse la dispoziția Consultantului la data întocmirii acestei versiuni, cât și codurile, standardele și tehnologia, metodele de lucru standardizate și folosite în România la data întocmirii prezentei.

Conținutul PJGD – versiunea 1 nu intenționează a reprezenta sau a include nici un fel de recomandare sau opinie cu caracter juridic. Se va ține cont de termenii și condițiile din Contractul de servicii nr. 20.765/39/24.10.2018, atunci când se are în vedere relevanța informațiilor prezentate în acest document.

Principalele propuneri de revizuire a cadrului legislativ cuprinse în PNGD 2018 vizează:

- pregătirea pentru reutilizare și reciclare a 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – termen: 2025;

- pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea a 65% din greutatea Deșeurilor de ambalaje începând cu anul 2025; de asemenea, sunt stabilite obiective minime privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea materialelor specifice conținute în deșeurile de ambalaje pentru anul 2025;

- reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din cantitatea totală exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 – termen: 2020;

- interzicerea la depozitare a Deșeurilor municipale colectate separat, pentru stimularea reciclării;

- promovarea instrumentelor economice pentru descurajarea depozitării, într-o nouă formulă care ar urma să fie definită în viitorul apropiat;

- permiterea depozitării numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic – termen: 2025;

- interzicerea la depozitele de deșeuri municipale a Deșeurilor din construcții și demolări valorificabile cu țintă anul 2019;

- valorificarea energetică a 15% din cantitatea totală de deșeuri municipale – termen: 2025.

Aceste propuneri reiau, în mare, țintele stabilite în cuprinsul planului de acțiune al Uniunii Europene privind economia circulară.

Principalele obiective ale procesului de planificare adoptate la actualizarea PJGD – versiunea 1, sunt:

- caracterizarea situației actuale în domeniu (cantități de deșeuri generate și gestionate, instalații existente);

- identificarea problemelor care cauzează un management ineficient a Deșeurilor și a soluțiilor aplicabile;

- identificarea necesităților investiționale în acest sector.

Având în vedere faptul că de la data depunerii Ofertei Consultantului respectiv de la data semnării Contractului de Servicii nr. 20.765/39/24.10.2018 și până la data elaborării PJGD – versiunea finală sunt preconizate a apărea modificări legislative importante, cu incidență în derularea Contractului de Servicii respectiv în conținutul și structura PJGD, Consultantul își rezervă dreptul de a revizui prezentul document, ținând cont de necesitatea de a se actualiza o serie de elemente ale PJGD.

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor – actualizare pentru perioada 2019-2025 - versiunea 1 este întocmit în 3 exemplare originale suport hârtie și suport electronic (CD, stick), din care un exemplar pentru Beneficiar/Autoritate Contractantă – Consiliul Județean Neamț, un exemplar pentru ADI Eco Neamț și un exemplar pentru Consultant/Prestator - S.C. GREENMED CONSULTING S.R.L.

La elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Neamț au participat CJ Neamț, ADI ECONEAMȚ, Greenmed Consulting, ADR Nord Est, APM Neamț, GNM CJ Neamț, CS APASERV SA, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Primăria Municipiului Piatra Neamț, DSP Neamț, Municipiul Roman, DJS Neamț,  Primăria Târgu Neamț, Primăria Roznov şi Primăria Bicaz.

- CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE	2

CUPRINS	4

LISTĂ ABREVIERI	9

DEFINIȚII	11

LISTĂ TABELE	19

LISTĂ FIGURI	24

1	BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII PJGD	26

1.1	BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII PJGD	26

1.2	SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR	26

1.3	ORIZONTUL DE TIMP AL PJGD	26

1.4	STRUCTURA PJGD	27

1.5	ACOPERIRE GEOGRAFICĂ	28

1.6	CATEGORII DE DEȘEURI CARE FAC OBIECTUL PJGD	28

1.7	METODOLOGIA DE ELABORARE A PLANULUI JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL NEAMȚ	29

1.8	EVALUAREA STRATEGICĂ DE MEDIU	29

2	PROBLEMATICA GESTIONĂRII DEȘEURILOR	30

2.1	INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PLANIFICAREA	30

2.2	LEGISLAȚIA PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR	30

2.3	POLITICA LOCALĂ PRIVIND DEȘEURILE	32

2.4	AUTORITĂȚI COMPETENTE LA NIVEL LOCAL	32

3	DESCRIEREA JUDEȚULUI NEAMȚ	36

3.1	AȘEZĂRI UMANE ȘI DATE DEMOGRAFICE	36

3.1.1	Așezări umane	36

3.1.2	Date demografice	37

3.2	CONDIȚII DE MEDIU ȘI RESURSE	39

3.2.1	Clima	40

3.2.2	Relief	41

3.2.3	Geologie si hidrogeologie	41

3.2.4	Ecologie si arii protejate	45

3.2.5	Riscuri naturale	49

3.2.6	Utilizarea terenurilor	54

3.2.7	Resurse	55

3.3	INFRASTRUCTURA	56

3.3.1	Transportul	56

3.3.2	Telecomunicațiile	57

3.3.3	Energia	58

3.3.4	Alimentarea cu apă și canalizarea, colectarea și tratarea apei uzate	59

3.4	SITUAȚIA SOCIO-ECONOMICĂ	62

4	SITUAȚIA ACTUALĂ PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR	66

4.1	Surse de date utilizate și metodologia de analiză	66

4.2	Deșeuri municipale	68

4.2.1	Generarea deșeurilor municipale	68

4.2.2	Structura deșeurilor municipale	71

4.2.3	Compoziția deșeurilor municipale	72

4.2.4	Colectarea și transportul deșeurilor municipale	76

4.2.5	Tratarea deșeurilor municipale	88

4.2.6	Tarifele pentru gestionarea deșeurilor municipale	93

4.2.7	Conformitatea sistemului existent cu legislația în vigoare	95

4.2.8	Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind deșeurile municipale din PJGD/PMGD anterior				96

4.2.9	Proiecte existente privind gestionarea deșeurilor	96

4.3	Deșeuri periculoase municipale	102

4.4	Deșeuri de ambalaje	103

4.5	Deșeuri de echipamente electrice și electronice	106

4.6	Deșeuri din construcții și desființări	109

4.7	Nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești	113

5	PROIECȚII	115

5.1	Proiecția socio-economică	116

5.1.1	Proiecția populației	116

5.1.2	Proiecția indicatori socio-economici	119

5.1.3	Proiecție venituri populație	121

5.2	Proiecția privind generarea deșeurilor municipale	124

5.2.1	Metodologia utilizată	124

5.2.2	Proiecția deșeurilor municipale	129

5.2.3	Proiecția compoziției deșeurilor municipale	134

5.3	Proiecția privind generarea deșeurilor biodegradabile municipale	135

5.3.1	Metodologia utilizată	135

5.3.2	Proiecție deșeuri biodegradabile	135

5.4	Proiecția privind generarea Deșeurilor din construcții și desființări	138

5.4.1	Metodologia utilizată	138

5.4.2	Proiecție deșeuri din construcții și desființări	138

5.5	Proiecția privind generarea nămolului de la stațiile de epurare orășenești	140

5.5.1	Metodologia utilizată	140

5.5.2	Proiecție nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești	140

6	OBIECTIVE ȘI ȚINTE PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR	142

6.1	STABILIREA OBIECTIVELOR ȘI ȚINTELOR PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR	142

6.1.1	Obiective si ținte privind gestionarea deșeurilor municipale	142

6.1.2	Obiective și ținte privind gestionarea celorlalte categorii de deșeuri	150

6.2	CUANTIFICAREA OBIECTIVELOR ȘI ȚINTELOR PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR	155

6.3	STABILIREA UNOR RATE MINIME DE CAPTURARE ÎN VEDEREA COLECTĂRII SEPARATE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI NECESARE ATINGERII ȚINTELOR	161

7	ANALIZA ALTERNATIVELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE	163

7.1	Analiza de opțiuni tehnice pentru fiecare activitate de gestionare a deșeurilor municipale	163

7.1.1	Colectarea separată a deșeurilor municipale	164

7.1.2	Transportul deșeurilor municipale colectate separat	178

7.1.3	Tratarea biodeșeurilor colectate separat	178

7.1.4	Tratarea deșeurilor municipale reziduale	183

7.1.5	Depozitarea	186

7.1.6	Colectarea separată a deșeurilor voluminoase	186

7.1.7	Colectarea separată a deșeurilor periculoase municipale	186

7.1.8	Colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice	187

7.1.9	Colectarea separată a deșeurilor uleiului uzat alimentar	187

7.1.10	Colectarea separată și tratarea deșeurilor din construcții și desființări	187

7.2	Metodologie pentru stabilirea alternativelor	189

7.2.1	Identificarea obiectivelor și țintelor determinante	189

7.2.2	Identificarea măsurilor și a opțiunilor tehnice	190

7.2.3	Prezentarea alternativelor	193

7.3	Metodologie pentru analiza alternativelor	196

7.3.1	Rezultatul analizei multicriteriilor alternativelor	196

7.3.2	Evaluarea financiară a alternativelor	198

7.3.3	Evaluarea  alternativelor din punct de vedere al cuantificării impactului asupra mediului	204

7.3.4	Gradul de valorificare energetică a deșeurilor	207

7.3.5	Riscul de piață	207

7.3.6	Conformitatea cu principiile economiei circulare	211

7.3.7	Alte criterii relevante : Gradul de punere in depozitul conform	212

8	PREZENTAREA ALTERNATIVEI SELECTATE: Alternativa 2	213

8.1	Instalatii prevăzute	213

8.1.1	Staţii de tratare a deşeurilor municipale	213

8.1.2	Centrele de colectare a cetăţenilor prevazute	216

8.2	Fluxurile deșeurilor in județul Neamţ	217

8.3	Schema fluxului de deșeuri	218

8.4	ALTERNATIVA IN CIFRE	220

8.4.1	Cantităţile de deşeuri municipale colectate după procesul de purificare - perioada 2023 -2040	220

8.4.2	Productia estimata pe perioada 2023 -2040	220

8.4.3	Obiective / Ţinte	221

8.5	Investiții	224

8.5.1	Instalaţii - Detaliat	224

8.5.2	Colectari- Detaliat	226

8.5.3	Sinteză	227

8.6	Operare / Întreținere	227

8.6.1	Instalaţii - Detaliat	227

8.6.2	Colectari- Detaliat	228

8.6.3	Sinteză	229

8.7	Veniturile	229

8.8	Amplasamente necesare pentru noile instalații	229

9	VERIFICAREA SUSTENABILITĂȚII	230

9.1	ESTIMAREA CAPACITĂȚII DE PLATĂ A POPULAȚIEI	230

9.2	COMPARAREA COSTULUI MEDIU UNITAR PE JUDEȚ CU TAXA/TARIFUL MAXIM SUPORTABIL PLĂTIT DE CĂTRE UTILIZATORII SISTEMULUI	230

9.3	Compararea costului mediu unitar pe județ cu taxa/tariful maxim suportabil plătit de către utilizatorii sistemului	231

10	ANALIZA SENSITIVITĂȚII ȘI A RISCURILOR	233

10.1	ANALIZA DE SENSITIVITATE	233

10.2	Analiza de risc	235

11	PLANUL DE ACȚIUNE	238

11.1	MĂSURI PENTRU IMPLEMENTARE PJGD	238

11.2	MĂSURI PENTRU IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR ECONOMICE	243

11.2.1	Implementarea instrumentului “Plătește pentru cât arunci”	244

11.2.2	Implementarea contribuției pentru economia circulară	246

11.2.3	Implementarea contribuției plătită de organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor privind gestionarea deșeurilor ambalaje	248

12	PROGRAM DE PREVENIRE A GENERĂRII DEȘEURILOR	250

12.1	Scopul programului de prevenire a generării deșeurilor	250

12.2	Domeniul de acțiune	250

12.3	Categoriile de deșeuri care fac obiectul PJPGD/PMPGD	251

12.4	Situația actuală privind prevenirea generării deșeurilor la nivel local	252

12.4.1	Evoluția cantităților de deșeuri generate	252

12.4.2	Măsuri existente de prevenire a generării deșeurilor inclusiv analiza eficacități implementării măsurilor		254

12.5	Obiective strategice	256

12.6	Măsuri de prevenire	256

13	INDICATORI DE MONITORIZARE	261

- LISTĂ ABREVIERI

| ACB | Analiza Cost Beneficiu |
| --- | --- |
| ADI | Asociații de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Deșeurilor |
| ADR | Acord european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase |
| AFM | Administrația Fondului pentru Mediu |
| ANAR | Administrația Națională ,,Apele Române” |
| ANPC | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor |
| ANPM | Agenția Națională pentru Protecția Mediului |
| ANRSC | Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice |
| APL | Autorități Publice Locale |
| APM | Agenții județene pentru Protecția Mediului |
| AT | Asistență Tehnică |
| B&A | Baterii și acumulatori |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile (Best Available Techniques) |
| C&T | Colectare și transport |
| CAEN | Clasificarea activităților din Economia Națională |
| CAPEX | Cheltuieli de capital / costuri de investiție |
| CE | Comisia Europeană |
| CEA | Condiționalitate ex-ante |
| CEE | Comunitatea Economică Europeană |
| CIROM | Patronatul din Industria Cimentului și Altor Produse Minerale pentru Construcții din România |
| CJ | Consilii Județene |
| CNP | Comisia Națională de Prognoză |
| Contracte FIDIC | Contracte standard în domeniul construcțiilor și instalațiilor, utilizate drept modele de referință pe plan internațional |
| DCD | Deșeuri din construcții și desființări |
| DDM | Data durabilității minimale – este data stabilită de producător până la care un produs alimentar își păstrează caracteristicile specifice în condiții de depozitare corespunzătoare (Regulament nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare) |
| DEEE | Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice |
| EXPRA | Extended Producer Responbility Alliance (Alianța Răspunderii Extinse a Producătorului) |
| EEE | Echipament electric și electronic |
| FADI | Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din România |
| FAO | Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimente |
| FC | Fondul de Coeziune |
| FEADR | Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală |
| FEDR | Fondul European de Dezvoltare Regională |
| FEPAM | Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime |
| FIDIC | Federația Internațională a Inginerilor Consultanți (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) |
| FSE | Fondul Social European |
| GES | Gaze cu efect de seră |
| GNM | Garda Națională de Mediu |
| HG | Hotărâre a Guvernului |
| INS | Institutul Național de Statistică |
| INSP | Institutul Național de Sănătate Publică |
| ISPA | Instrument pentru Politicile Structurale de Pre-Aderare |
| JASPERS | Asistență comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), parteneriat între Comisia Europeana, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| LCA | Analiza ciclului de viață |
| MM | Ministerul Mediului |
| MADR | Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale |
| MDRAPFE | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene |
| ME | Ministerul Economiei |
| MFP | Ministerul Finanțelor Publice |
| MS | Ministerul Sănătății |
| NTPA 002 | NORMATIV privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare |
| NTPA 001 | NORMATIV privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane la evacuarea în receptorii naturali |
| O&M | Operare (exploatare/funcționare) și întreținere (mentenanță) |
| OG | Ordonanța Guvernului |
| OM | Ordinul Ministrului |
| OPEX | Cheltuieli de operare și întreținere |
| OTR | Organizații de Transfer de Responsabilitate |
| OUG | Ordonanță de Urgență a Guvernului |
| PAYT | Instrument economic: pay as you throw - plătești pentru cât arunci |
| PCB | Bifenii Policlorurați |
| PCT | Terfenii Policlorurați |
| PHARE | Program de ajutor destinat țărilor din Europa Centrală și de Est |
| PIB | Produs Intern Brut |
| PJGD | Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor |
| PNGD | Planul Național de Gestionare a Deșeurilor |
| PNPGD | Planul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor |
| POIM | Program Operațional Infrastructură Mare |
| POS Mediu | Programul Operațional Sectorial de Mediu |
| ppm | Părți per milion |
| PRGD | Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor |
| RDF | Refuse-derived fuel (combustiv derivat din deșeuri) |
| REP | Răspunderea Extinsă a Producătorului |
| REACH | Acronim pentru Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice |
| SEAU | Stație de epurare ape uzate |
| SIM | Sistem Integrat de Mediu |
| SM | Stat Membru |
| SMID | Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor |
| SNGD | Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor |
| SNGNE | Strategia Națională de gestionare a Nămolurilor de Epurare |
| SRF | Solid recovered fuel (combustibil solid valorificat) |
| TMB | Tratare mecano-biologică |
| TVA | Taxa pe valoarea adăugată |
| UAT | Unitate administrativ-teritorială |
| UCI | Unități de compostare individuală |
| UE | Uniunea Europeană |
| UNCJR | Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România |
| VSU | Vehicule scoase din uz |

- DEFINIȚII

| Termen | Definiție |
| --- | --- |
| Ambalaj | Înseamnă orice obiect, indiferent de materialul din care este confecționat ori de natura acestuia, destinat reținerii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj (Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Ambalaj flexibil | Înseamnă ambalaje din materiale ușoare, care, atunci când sunt umplute și sigilate, au o formă pliabilă |
| Ambalaj primar | Ambalaj de vânzare, ambalaj conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziție (Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Ambalaj secundar | Ambalaj grupat, supraambalaj, ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziție o grupare a unui număr de unități de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el servește numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului (Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Ambalaj terțiar | Ambalaj pentru transport, ambalaj conceput pentru a ușura manipularea si transportul unui număr de unități de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene (Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Analiza Cost-Beneficiu | Este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor și costurilor) impactul socio-economic datorat implementării anumitor acțiuni și/sau proiecte (Ministerul Economiei și Finanțelor, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Ghid național pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor finanțate din Instrumentele Structurale – realizat cu sprijin JASPERS) |
| Anvelopă uzată | Înseamnă orice anvelopă, de tipul celor prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, pe care deținătorul, în urma utilizării, are intenția sau obligația de a o scoate din uz. (HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, Anexa nr.1) |
| Baterie sau acumulator | Înseamnă orice sursă de energie electrică generată prin transformarea directă a energiei chimice și constituită din una sau mai multe celule primare (nereîncărcabile) ori din una sau mai multe celule secundare (reîncărcabile) (HG nr. 1.132/ 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al Deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, art. 3) |
| Baterie sau acumulator portabil | Înseamnă orice baterie sau acumulator, baterie tip pastilă, ansamblu de baterii care este sigilat, poate fi transportat manual și nu este nici baterie industrială sau acumulator industrial, nici baterie ori acumulator auto (HG nr. 1.132/ 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al Deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, art. 3) |
| Baterie tip pastilă | Înseamnă orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune mică și cu formă rotundă, al cărui diametru este mai mare decât înălțimea și care este utilizat în scopuri specifice, cum ar fi: proteze auditive, ceasuri, echipamente portabile mici și ca rezervă de energie (HG nr. 1.132/ 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al Deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, art. 3) |
| Baterie sau acumulator auto | Înseamnă orice baterie sau acumulator destinat să alimenteze sistemele auto de pornire, iluminat ori de aprindere (HG nr. 1.132/ 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al Deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, art. 3) |
| Baterie sau acumulator industrial | Înseamnă orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv pentru utilizare industrială ori profesională sau folosit în orice tip de vehicul electric aprindere (HG nr. 1.132/ 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al Deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, art. 3) |
| Biodeșeuri | Înseamnă deșeurile biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul și deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare (Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Colectare | Înseamnă strângerea Deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a Deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare (Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Colectare separată | Înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura Deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora (Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Cele mai bune tehnici disponibile | Înseamnă cele mai bune tehnici disponibile, definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale (Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Compuși desemnați | Sunt compuși chimici sau clase de substanțe chimice supuse unui control special conform HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 173/2000 actualizată pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Cost | Sumă de bani cheltuită pentru producerea sau cumpărarea unui bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu etc. |
| Costuri/cheltuieli cu munca vie | Cheltuielile cu munca vie includ toate cheltuielile referitoare la personal (salarii, contribuții, bonuri de masă, instruire/specializare/perfecționare, cheltuieli de deplasare, prime de asigurare etc.) (Manual de contabilitate analitică a costurilor - ASE) . Cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de cheltuielile cu personalul, potrivit normelor de muncă, în raport cu legislația în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice (Ordin ANRSC 109/2007) |
| Costuri de operare | Înseamnă totalitatea costurilor necesare funcționării unei entități pe o anumită perioadă de gestiune, de obicei un an |
| Costuri de întreținere | Înseamnă costurile necesare menținerii în stare de funcționare a unui sistem tehnic (întreținere curentă, revizii și reparații planificate, reparații neplanificate) |
| Costuri nete | Înseamnă, în acest context, costuri de operare și întreținere din care s-au scăzut veniturile din valorificarea Deșeurilor |
| Costuri unitare | Înseamnă costuri pe unitatea de bun realizat/serviciu prestat; în acest context înseamnă costuri pe tona de deșeu |
| Decilă(e) | Indicator care împarte o serie de date în 10 (Manual statistică – ASE) |
| Depozit de deșeuri | Înseamnă un amplasament pentru eliminarea finală a Deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv: spații interne de depozitare a Deșeurilor, adică depozite în care un producător de deșeuri execută propria eliminare a Deșeurilor la locul de producere; o suprafață permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a Deșeurilor, dar exclusiv: instalații unde deșeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte; stocarea Deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea Deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an (HG nr. 349/2005 privind depozitarea Deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Deșeu | Înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce (Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Deșeuri alimentare | Se referă la orice produs alimentar, și părțile necomestibile ale acestora, scoase din lanțul de aprovizionare cu alimente în vederea valorificării sau eliminării (inclusiv compostarea, digestia anaerobă, producția de bio-energie, co-generare, incinerare, eliminare în sistemul de canalizare, depozitate sau aruncate pe mare) (Conform FUSIONS 2016) |
| Deșeuri biodegradabile | Sunt deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul (HG nr. 349/2005 privind depozitarea Deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Deșeuri inerte | Sunt deșeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacționează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile și nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătății omului. Levigabilitatea totală și conținutul de poluanți al Deșeurilor, precum și ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative și, în special, să nu pericliteze calitatea apei de suprafață și/sau subterane (HG nr. 349/2005 privind depozitarea Deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Deșeuri medicale | Sunt deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic și tratament desfășurate în unitățile sanitare |
| Deșeuri menajere | Sunt deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii Deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare (Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82 /2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, art.4) Conform Deciziei 2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, deșeurile menajere sun deșeurile provenite din gospodării |
| Deșeuri municipale | Sunt deșeuri menajere și alte deșeuri, care, prin natură sau compoziție, sunt similare cu deșeurile menajere (HG nr. 349/2005 privind depozitarea Deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) Conform Deciziei 2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, deșeurile municipale înseamnă deșeuri menajere și similare Sunt deșeurile cuprinse în capitolul 20 din Lista europeană a Deșeurilor |
| Deșeuri periculoase | Înseamnă orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la legea 211/2011 (republicată) privind regimul Deșeurilor (Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Deșeu reciclabil | Înseamnă orice deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri (OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, art.2) |
| Deșeuri reziduale | Înseamnă deșeuri în amestec de la gospodării și din deșeurile similare cu excepția fracțiilor colectate separat (cod 20 03 01 |
| Deșeuri similare | Înseamnă deșeuri care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt comparabile Deșeurilor menajere, exclusiv deșeurile din industrie și deșeurile din agricultură și activități forestiere (Decizia 2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului) |
| Deșeuri de ambalaje | Înseamnă orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeurile de producție, din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1). |
| Deșeuri de ambalaje municipale | Înseamnă deșeurile de ambalaje provenite din deșeurile municipale (deșeuri menajere, similare și deșeurile din serviciile publice), cu excepția Deșeurilor de ambalaje provenite din activități comerciale și industriale |
| Deșeuri de azbest | Înseamnă orice substanța sau obiect cu conținut de azbest care este considerat deșeu în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1 (HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Deșeu de baterie sau acumulator | Înseamnă orice baterie sau acumulator care constituie deșeu potrivit prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 1.132/ 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al Deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, art.3) |
| Deșeuri de echipamente electrice și electronice | Sunt echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor, republicată, inclusiv componentele, subansamblele și produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine deșeu. (OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Anexa nr. 5) |
| Deșeuri din construcții și desființări | Înseamnă deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, exclusiv deșeurile periculoase și materialele geologice naturale în conformitate cu definiția categoriei 17 05 04 (Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Deșeurile din construcții provenite de la populație | Sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală (Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82 /2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, art.4) |
| Deținător de deșeuri | Înseamnă producătorul Deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora (Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Eliminare | Înseamnă orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie. Anexa nr. 2 la legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă (Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Echipamente electrice și electronice | Sunt echipamente care sunt dependente de curenți electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a funcționa corespunzător și echipamente pentru generarea, transferul și măsurarea acestor curenți și câmpuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volți, pentru curent alternativ, și 1.500 de volți, pentru curent continuu (OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Anexa nr. 5) |
| Echipament conținând PCB-uri | Sunt echipamentele și deșeurile sau alte materiale ce conțin compuși desemnați în concentrații de minimum 50 de părți per milion (ppm) la un volum de peste 5 dm3. Valorile minime de 50 ppm pentru concentrație și, respectiv, de 5 dm3 pentru volum ale compușilor desemnați sunt incluse împreună sub numele de cantități minimale. (HG nr. 173/2000 actualizată pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Echipamentul de tratare prin decontaminare termică a Deșeurilor rezultate din activitatea medicală | Este orice echipament fix destinat tratamentului termic la temperaturi scăzute (105°C - 177°C) a Deșeurilor medicale periculoase unde are loc acțiunea generală de îndepărtare prin reducere a microorganismelor (patogene sau saprofite) conținute în deșeuri; acesta include dispozitive de procesare mecanică a Deșeurilor (Ordinul ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea Deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale, Anexa nr. 1, cap. II) |
| Fondul pentru mediu | Este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare) |
| Gestionarea Deșeurilor | Înseamnă colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea Deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker (Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Instalație | Înseamnă orice unitate tehnică staționară sau mobilă precum și orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu activitățile unităților staționare/mobile aflate pe același amplasament, care poate produce emisii și efecte asupra mediului (OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, art.2) |
| Instalație de incinerare a Deșeurilor | Înseamnă orice echipament sau unitate tehnică staționară sau mobilă destinată tratării termice a Deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii generate, prin incinerare prin oxidare, precum și prin orice alt procedeu de tratare termică, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, cu condiția ca substanțele rezultate în urma tratării să fie incinerate ulterior (Legea nr. 278 /2013 privind emisiile industriale, art. 3) |
| Instalație de coincinerare a Deșeurilor | Înseamnă orice unitate tehnică staționară sau mobilă al cărei scop principal este generarea de energie sau producerea de produse materiale și care utilizează deșeuri drept combustibil uzual sau suplimentar ori în care deșeurile sunt tratate termic în vederea eliminării lor prin incinerare prin oxidare, precum și prin alte procedee de tratare termică, cum ar fi piroliza și gazeificarea sau procesul cu plasmă, în măsura în care substanțele care rezultă în urma tratării sunt incinerate ulterior (Legea nr. 278 /2013 privind emisiile industriale, art. 3) |
| Introducere pe piață | Înseamnă furnizarea sau punerea la dispoziția unui terț, contra cost sau gratuit, pe teritoriul României, inclusiv importul pe teritoriul vamal al României (HG nr. 1.132/ 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al Deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, art. 3) Înseamnă furnizarea, de către o persoană juridică cu sediul în România pentru prima oară, a unui produs pentru distribuție, consum sau utilizare pe piața națională în cursul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit (Legea nr. 249/20015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și Deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare) Înseamnă acțiunea de a face disponibil, cu titlu profesional, un produs pentru prima dată pe piața națională (Ordonanța de urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) |
| Operatori economici -referitor la ambalaje | Înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje și produse ambalate, importatorii, comercianții, distribuitorii, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale (Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Pregătirea pentru reutilizare | Sunt operațiunile de verificare, curățare sau valorificare prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operațiune de pretratare (Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Prevenire | Înseamnă măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, care reduc: a) cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora; b) impactul negativ al Deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației; sau c) conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor (Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Producător de deșeuri | Înseamnă orice persoană ale cărei activități generează deșeuri, producător de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri (Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| „Plătești pentru cât arunci” | Este un instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a Deșeurilor (Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Producător | Înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv comunicarea la distanță astfel cum este definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (...) (OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Anexa nr. 5) Înseamnă orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu profesional și indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanță, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, introduce pentru prima dată pe piață în România baterii sau acumulatori, inclusiv cei încorporați în aparate ori vehicule (HG nr. 1.132/ 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al Deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, art. 2) |
| Pungi de transport din plastic | Pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse (Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, forma consolidată, art. 3) |
| Pungi de transport din plastic subțire | Pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mica de 30 de microni (Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, forma consolidată, art. 3) |
| Pungi de transport din plastic foarte subțire | Pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mica de 15 de microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la prevenirea risipei de alimente (Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, forma consolidată, art. 3) |
| PCB-uri uzate | Înseamnă orice tip de PCB care este considerat deșeu în sensul Legii nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1 (HG nr. 173/2000 actualizată pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| RDF | Este un combustibil produs din tratarea Deșeurilor municipale (cod 19 12 10) |
| Rata de capturare | Înseamnă ponderea cantității de deșeuri colectate separat, exclusiv impurități, din cantitatea totală generată |
| Răspunderea Extinsă a Producătorului | În vederea prevenirii, reutilizării, reciclării și a altor tipuri de valorificare a Deșeurilor, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului promovează sau, după caz, propune măsuri cu caracter legislativ ori nelegislativ prin care producătorul produsului, persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce, cu titlu profesional, proiectează, produce, prelucrează, tratează, vinde ori importă produse este supus unui regim de răspundere extinsă a producătorului. Măsurile precum și alte prevederi privind răspundere extinsă a producătorului sunt prevăzute în capitolul 8 al Legii nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare |
| Reciclare | Înseamnă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere (Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Reutilizare | Înseamnă orice operațiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute (Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Regenerarea uleiurilor uzate | Înseamnă orice proces de reciclare prin care uleiurile de bază pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea contaminanților, a produselor de oxidare și a aditivilor conținuți de acestea (Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Reșapare | Înseamnă procesul tehnologic de recondiționare prin care se reface potențialul de utilizare al anvelopei, constând în aplicarea unei benzi de rulare noi pe o anvelopă uzată reșapabilă sau pe o anvelopă uzată destinată reutilizării care îndeplinește toate condițiile tehnice pentru realizarea acestui proces (HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, Anexa nr.1) |
| Risipa alimentara | Înseamnă situația în urma căreia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradării și sunt distruse, conform legislației în vigoare (Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, art.1) |
| Sistemul Integrat de Mediu (SIM) | Este un sistem informatic integrat care reprezintă punctul unic de interacțiune online a publicului cu APM/ANPM și facilitează: depunerea online a cererilor de acte de reglementare, transmiterea online a raportărilor din partea operatorilor economici, monitorizarea în timp real a indicatorilor de mediu, gestionarea siturilor naționale, inclusiv NATURA 2000 |
| Shredder/instalație de tocare și mărunțire | Înseamnă orice instalație utilizată pentru tăierea în bucăți sau pentru fragmentarea Deșeurilor |
| SRF | Este un combustibil solid produs din deșeuri nepericuloase pentru a fi valorificat energetic în instalații de incinerare și coicinerare și care îndeplinește condițiile de conformitate din standarde UE EN15359 (cod 19 12 10) |
| Tarif | În acest context „tariful de salubrizare” – înseamnă tariful plătit de către utilizatorii serviciul de salubrizare – definiți conform Legii 101/2006 cu modificările și completările ulterioare - către operatorul de servicii de salubrizare autorizat de către administrația publică locală, în baza unui contract de prestări servicii încheiat între utilizatorul serviciului și operator, în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare |
| Taxă | În acest context „taxa de salubrizare” – înseamnă taxa locală cu destinație specială, ce are drept scop acoperirea cheltuielilor serviciului de salubrizare și care se plătește de către utilizatorii sistemului de salubrizare către administrația publică locală. Taxa se stabilește și se aprobă de către Consiliul Local, în baza următoarelor prevederi legale: art. 8 alin (3) lit. i-k, art. 9 alin. 2 lit. d, art. 10 alin.5, art. 42 alin. 1 lit. c, art.43 alin. 4 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; art. 25 – 27 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; art. 454 lit. g) si art. 484 alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal |
| Tratare (în sensul obiectivului de tratare înainte de depozitare) | Înseamnă procesele fizice, termice, chimice sau biologice, inclusiv sortarea, care schimbă caracteristicile Deșeurilor pentru a reduce volumul sau natura periculoasă a acestora, pentru a facilita manevrarea lor sau pentru a crește gradul de recuperare (Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, art.2 (h)) |
| Tratare mecano-biologică | Înseamnă tratarea Deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe (Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82 /2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, art.4) |
| Uleiuri uzate | Sunt toate uleiurile minerale sau lubrifianți sintetici ori uleiurile industriale care au devenit improprii folosinței pentru care au fost destinate inițial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie și de la sisteme de transmisie, uleiurile lubrefiante, uleiurile pentru turbine și cele pentru sistemele hidraulice (Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Valorificare | Înseamnă orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. Anexa nr. 3 la Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește o listă a operațiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă (Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |
| Vehicul scos din uz | Înseamnă un vehicul devenit deșeu, astfel cum e definit la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată. (Legea nr. 212 /2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1) |

- LISTĂ TABELE

Tabel 1-1: Tipuri de deșeuri care fac obiectul planificării	28

Tabel 3-1: Localitățile urbane din județul Neamț (Sursa: Strategia de Dezvoltare a Județului Neamț)	36

Tabel 3-2: Evoluția populației rezidente din judeţul Neamț	37

Tabel 3-3: Evoluția populației la nivelul județului Neamț - raportat la anul precedent (Sursa: Institutul Național de Statistică)	38

Tabel 3-4: Număr mediu de persoane pe gospodărie	39

Tabel 3-5: Ariile naturale protejate - SPA	47

Tabel 3-6: Ariile naturale protejate - SCI	49

Tabel 3-7: Repartiția terenurilor pe categorii de utilizare	54

Tabel 3-8: Drumurile publice în județul Neamț (Sursa: Institutul Național de Statistică)	56

Tabel 3-9: Linii de cale ferată la nivelul județului Neamț, 2017	56

Tabel 3-10: Situația privind localitățile care nu sunt deservite de retele fixe de internet Sursa: http://www.ancom.org.ro/formdata-269-49-343	58

Tabel 3-11: Activitățile de furnizare a gazului natural în perioada 2013-2017 – județul Neamț	58

Tabel 3-12: Evoluția energiei termică distribuită în județul Neamț	59

Tabel 3-13: Evoluția energiei termică distribuită în Piatra- Neamț	59

Tabel 3-14: Situația privind alimentarea cu apă, canalizarea publică și distribuția gazelor naturale	61

Tabel 3-15: Numărul localităților cu rețea de distribuție a apei, pe medii de rezidență: Numărul localităților cu rețea de distribuție a apei, pe medii de rezidență	61

Tabel 3-16: Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor	61

Tabel 3-17: Evoluția principalilor indicatori socio-economici la nivelul județului Neamț (sursa: www.cnp.ro/ro/prognoze; www.insse.ro)	63

Tabel 3-18: Venit populație	63

Tabel 3-19: Câștigul salarial nominal mediu brut și net lunar, pe sexe, în anul 2016 (Sursa: Cercetarea statistică privind costul forței de muncă – 2016)	63

Tabel 3-20: Câștigul salarial nominal mediu net lunar, pe forme de proprietate Sursa: Cercetarea statistică privind costul forței de muncă	64

Tabel 3-21: Câștigul salarial nominal mediu brut și net lunar pe activități ale economiei naționale Sursa: Cercetarea statistică privind costul forței de muncă -20	65

Tabel 4-1: Cantități de deșeuri municipale generate în perioada de analiză (sursa: date furnizate de către operatori în chestionarele MUN)	68

Tabel 4-2: : Cantități de deșeuri menajere generate în perioada de analiză pe medii de rezidență (Sursa: date furnizate, estimări realizate)	69

Tabel 4-3: Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în județul Neamț (sursa: date furnizate de către operatori în chestionarele MUN)	69

Tabel 4-4: Indici de generare a Deșeurilor municipale și menajere (Sursa: date furnizate, estimări realizate)	70

Tabel 4-5: Estimare cantități deșeuri pe categorii, anul 2017 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)	71

Tabel 4-6: Compoziția Deșeurilor menajere și similare (medii urban si rural) - 2019	73

Tabel 4-7: Compoziția Deșeurilor selective (medii urban si rural) - 2019	74

Tabel 4-8: Compoziția Deșeurilor din piețe (medii urban si rural) - 2019	75

Tabel 4-9: Compoziția deșeurilor stradale și din grădini + parcuri (medii urban si rural) - 2019	76

Tabel 4-10: Operatori de salubrizare care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Neamț anul 2019 (Sursa: date raportate de către UAT, operatori de salubrizare)	79

Tabel 4-11: Colectori autorizat care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Neamț anul 2019 (Sursa: APM Neamț)	84

Tabel 4-12: Infrastructură colectare deșeuri menajere în amestec, anul 2019 (Sursa: date raportate de către UAT, operatori de salubrizare)	85

Tabel 4-13: Infrastructură colectare separate deșeuri menajere, anul 2019 (Sursa: date raportate de către UAT, operatori de salubrizare)	86

Tabel 4-14: cantități de deșeuri colectate separat de operatorii de salubrizare	86

Tabel 4-15: colectarea deșeurilor din grădini si parcuri	87

Tabel 4-16: colectarea deșeurilor din piețe	87

Tabel 4-17: Date referitoare la stațiile de transfer, anul 2019	87

Tabel 4-18: Evoluția cantităților de deșeuri transferate (Sursa: operatori de salubrizare, date furnizate, estimări realizate)	88

Tabel 4-19: Date generale privind instalațiile de sortare, anul 2019	89

Tabel 4-20: Evoluția cantităților de deșeuri colectate în amestec sortate (Sursa: date APM, operatori de salubrizare)	89

Tabel 4-21: Evoluția cantităților de deșeuri colectate separat sortate (Sursa: date APM, operatori de salubrizare)	89

Tabel 4-22: Evoluția cantităților de deșeuri rezultate de la stațiile de sortare și reciclate (Sursa: date APM, operatori de salubrizare)	90

Tabel 4-23: Evoluția cantităților de deșeuri rezultate de la stațiile de sortare și reciclate (Sursa: date APM, operatori de salubrizare)	90

Tabel 4-24: Evoluția cantităților de deșeuri rezultate de la stațiile de sortare și eliminate (Sursa: date APM, operatori de salubrizare)Reciclarea deșeurilor municipale	90

Tabel 4-25: Depozite conforme, anul 2018	92

Tabel 4-26: Evoluția cantităților de deșeuri depozitate pe depozite conforme (Sursa: date APM, primării)	92

Tabel 4-27: Tipurile de deșeuri periculoase din deșeuri municipale care fac obiectul PJGD sunt următoarele (Sursă: Lista europeană a Deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare)	102

Tabel 4-28: Evoluția cantităților de deșeuri periculoase din deșeurile municipale colectate (Sursă: APM, operatori colectare)	102

Tabel 4-29: Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea Deșeurilor periculoase municipal	103

Tabel 4-30: Cantitățile de ambalaje puse pe piață în perioada 2013-2017	104

Tabel 4-31: Cantități de deșeuri de ambalaje colectate de către alți colectori autorizați (Sursa: chestionare PRODES)	104

Tabel 4-32: Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea Deșeurilor de ambalaje	105

Tabel 4-33: Tipurile de deșeuri de echipamente electrice și electronice care fac obiectul PJGD/PMGD	106

Tabel 4-34: Cantitatea de DEEE colectată pe județ/municipiul București (Sursa: APM)	106

Tabel 4-35: Lista operatorilor autorizați pentru colectarea DEEE	108

Tabel 5-1: Realizarea proiecției de generare pentru categoriile de deșeuri care fac obiectul planificării	116

Tabel 5-2: Prognoza populației în județul, 2018-2025 (Surse : Insse, estimări realizate)	116

Tabel 5-3: Prognoza populației în județul, 2025-2040 (Surse : Insse, estimări realizate)	119

Tabel 5-4: Proiecția ratei inflației, 2017 – 2040 (Sursă : CNSP)	119

Tabel 5-5: Proiecția cursului mediu de schimb, 2017 – 2040 (Surse : BNR, CNSP)	120

Tabel 5-6: Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în Regiunea Nord-Est, 2018 – 2040 (Sursă: CNSP)	120

Tabel 5-7: Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în Județul Neamț, 2018 – 2040 (Sursă: CNSP)	121

Tabel 5-8: Proiecția veniturilor brute pe gospodărie și pe persoană, pe medii de rezidență și separat pentru familia medie și decila 1 în Județul Neamț, 2017 – 2040 (Sursă: Insse)	122

Tabel 5-9: Proiecția veniturilor nete pe gospodărie și pe persoană, pentru familia medie și decila 1 în Județul Neamț, 2017 – 2040 (Sursă: Insse)	123

Tabel 5-10: Evoluția indicilor de generare a Deșeurilor menajere în perioada de planificare (Sursă: PNGD)	126

Tabel 5-11: Proiecția indicilor de generare la nivelul județului Neamț, pentru deșeuri municipale, 2018-2040 (Surse : PNGD, estimări realizate)	126

Tabel 5-12: Proiecția populației rezidentă, la nivelul județului Neamț, 2018-2040 (Surse : INSSE, estimări realizate)	127

Tabel 5-13: Repartitia de referinta Deșeurilor municipale, la nivelul județului Neamț, anul 2018 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)	128

Tabel 5-14: Prognoza generării Deșeurilor, generala, la nivelul județului Neamț, si pe medii de rezidenta, 2018-2040 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)	130

Tabel 5-15: Prognoza generării Deșeurilor municipale, la nivelul județului Neamț, 2018-2040 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)	131

Tabel 5-16: Prognoza generării Deșeurilor municipale, mediu urban, 2018-2040 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)	132

Tabel 5-17: Prognoza generării Deșeurilor municipale, mediu rural, 2018-2040 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)	133

Tabel 5-18: Prognoza compoziției Deșeurilor menajere și similare în județul Neamț (2017)	134

Tabel 5-19: Prognoza compoziției Deșeurilor din parcuri și grădini, piețe și stradale în județul Neamț (2017)	134

Tabel 5-20: Prognoza generării Deșeurilor municipale, pe categorii, la nivelul județului Neamț si pe medii de rezidenta, 2018-2040 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)	137

Tabel 5-21: Proiecția cantităților de deșeuri de construcții și desființări (Sursa: life-dcd)	139

Tabel 5-22: Prognoza de generare a nămolurilor de la stațiile de epurare orășenești (Sursa: proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020)	141

Tabel 6-1: Obiective și ținte privind deșeurile municipale	146

Tabel 6-2: Obiective și ținte privind deșeurile de ambalaj	148

Tabel 6-3: Obiective si tinte privind gestionarea DEEE	152

Tabel 6-4: Obiective si tinte privind deșeurile din construcții și desființări	154

Tabel 6-5: Cuantificarea a celor patru ținte aferente obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare	157

Tabel 6-6: Cuantificarea gradului de valorificare energetică a Deșeurilor municipale	158

Tabel 6-7: cuantificarea țintelor privind cantitatea maximă de deșeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată (Sursa : INSE, estimări realizate)	159

Tabel 6-8: Cuantificarea obiectivului privind reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate	160

Tabel 6-9: Rate minime de colectare a Deșeurilor municipale pentru asigurarea atingerii țintelor	162

Tabel 7-1: Evaluarea opțiunilor tehnice privind colectarea separată a deșeurilor municipale	166

Tabel 7-2: Prezentarea purificarii a fluxurilor la orizont 2040	169

Tabel 7-3: Analiza opțiunilor tehnice de colectare a deșeurilor menajere / colectare umeda	171

Tabel 7-4: Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor reciclabile / Colectare uscata	172

Tabel 7-5: Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor de sticlă	173

Tabel 7-6: Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea biodeșeurilor	174

Tabel 7-7: Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor speciale sau specifice in deseurile municipale	177

Tabel 7-8: Evaluarea tehnicilor tratare a biodeșeurilor colectate separat	181

Tabel 7-9: Evaluarea opțiunilor de tratare a deșeurilor reziduale	185

Tabel 7-10: Identificarea măsurilor și a opțiunilor tehnice	191

Tabel 7-11: Prezentarea alternativelor	192

Tabel 7-12: Rezultatul analizei alternativelor	197

Tabel 7-13: Costurile de operare și întreținere brute	199

Tabel 7-14: Veniturile	201

Tabel 7-15: Costurile de operare și întreținere nete	202

Tabel 7-16: Costurile de investiție	202

Tabel 7-17: Emisii specifice de CO2 (kg CO2 echivalent/tona de deșeu)	205

Tabel 7-18: Emisii de gaze cu efect de seră pentru alternativa 0 – Estimări	205

Tabel 7-19: Emisii de gaze cu efect de seră pentru alternativa 1 – Estimări	206

Tabel 7-20: Emisii de gaze cu efect de seră pentru alternativa 2 – Estimări	206

Tabel 7-21: Output-uri ale instalațiilor de tratare a deșeurilor	208

Tabel 7-22: Evaluarea riscului de preluare pentru fiecare alternativă	210

Tabel 8-1: Descrierea  stațiilor de tratare a deșeurilor municipale în Județul Neamț	215

Tabel 8-2: Indicatii de cantitatii in schema fluxului de deseuri	218

Tabel 8-3: Costuri de investitie detaliate pentru instalatii de tratare	225

Tabel 8-4: Costuri de investitie detaliate pentru colectare	226

Tabel 8-5: Sinteza pentru costurile de investitie	227

Tabel 8-6: Costuri de operare si intretinere detaliate pentru instalatii de tratare	228

Tabel 8-7: Costuri de operare si intretinere detaliate pentru colectare	228

Tabel 8-8: Sinteza pentru costurile de operare si intretinere	229

Tabel 8-9: Venituri detaliate	229

Tabel 9-1: Valoarea lunară maximă a facturii de salubritate și tariful maxim suportabil	231

Tabel 9-2: Compararea costului mediu unitar cu taxa/tariful maxim suportabil	231

Tabel 10-1: Senzitivitate pentru costuri de investiție	234

Tabel 10-2: Senzitivitate pentru costuri de operare	234

Tabel 10-3: Senzitivitate pentru venituri	234

Tabel 10-4: Listă orientativă a riscurilor sectoriale	237

Tabel 11-1: Plan de acțiune pentru gestionarea deșeurilor municipale	241

Tabel 11-2: Plan de acțiune pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje	242

Tabel 11-3: Plan de acțiune pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice	243

Tabel 11-4: Plan de acțiune pentru gestionarea deșeurilor din construcții si desființări	243

Tabel 11-5: Planul de acțiune pentru implementarea instrumentului “plătește pentru cât arunci”	246

Tabel 11-6: Planul de acțiune pentru implementarea contribuției pentru economia circulară	247

Tabel 12-1: Cantități de deșeuri municipale generate în perioada 2013 – 2017	252

Tabel 12-2: Evoluția indicelui de generare a deșeurilor municipale și a PIB-ului	254

Tabel 12-3: Măsuri și acțiuni pentru prevenirea generării deșeurilor la nivelul județului Neamț	257

Tabel 12-4: Activități pentru încurajarea compostării individuale	258

Tabel 12-5: Activități pentru instituirea procedurii de control împotriva risipei alimentare în activitățile de servire a mesei în instituțiile gestionate de autoritățile administrației publice locale	258

Tabel 12-6: Activități pentru instituirea consumului rațional eco responsabil al hârtiei de birou	259

Tabel 12-7: Activități implementarea unui sistem de refuz a pliantelor publicitare	260

Tabel 13-1: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea deșeurilor municipale	266

Tabel 13-2: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje	266

Tabel 13-3: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea Deșeurilor de echipamente electrice și electronice	267

Tabel 13-4: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea Deșeurilor din construcții și desființări	267

Tabel 13-5: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri aferente instrumentelor economice	269

Tabel 13-6: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în programul de prevenire a generării deșeurilor	269

- LISTĂ FIGURI

Figură 3-1: Evoluția populației la nivelul județului Neamț - raportat la anul precedent	38

Figură 3-2: Evoluția densității locuitorilor județului Neamț	38

Figură 3-3: Raport privind starea teritoriului – Scăderi accentuate de populație	39

Figură 3-4: Vulnerabilitatea orașelor și municipiilor la inundații	50

Figură 3-5: Număr ani în care s-au produs indundații în perioada 2006-2015	51

Figură 3-6: Vulnerabilitatea orașelor și municipiilor la cutremure	52

Figură 3-7: Vulnerabilitatea orașelor și municipiilor la alunecări de teren	53

Figură 3-8: Utilizarea terenurilor Agricole în anul 2014 în județul Neamț	55

Figură 3-9: Populația ocupată civilă, pe principalele activități ale economiei naționale	62

Figură 4-1: Cantități de deşeuri menajere generate în perioada de analiză pe medii de rezidență	69

Figură 4-2: Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în județul Neamț	70

Figură 4-3: Indici de generare a deșeurilor municipale și menajere	71

Figură 4-4: Proiecte existente privind gestionarea Deșeurilor	98

Figură 4-5: Poze – Zona 1 Piatra Neamț – Situatia existenta (Sursa : Audit pe siturile)	99

Figură 4-6: Poze – Zona 2 Cordun Roman – Situatia existenta (Sursa : Audit pe siturile)	100

Figură 4-7: Poze – Zona 3 Targu Neamț – Situatia existenta (Sursa : Audit pe siturile)	100

Figură 4-8: Poze – Zona 4 Tasca - Bicaz – Situatia existenta (Sursa : Audit pe siturile)	101

Figură 5-1: Prognoza populației în județul, 2018-2025	117

Figură 5-2: Rata inflației, 2017 – 2040	119

Figură 5-3: Cursul mediu de schimb, 2017 – 2040	120

Figură 5-4: Indicii de generare la nivelul județului Neamț, pentru deșeuri municipale, 2018-2040	126

Figură 5-5: Populația rezidenta, la nivelul județului Neamț, 2018-2040	127

Figură 5-6: Repartitia de referinta deșeurilor municipale, anul 2018	128

Figură 7-1: Schema simplificata - Purificări fluxului de deșeuri municipale	167

Figură 7-2: Principiul unui compostorul electromecanic	175

Figură 7-3: Lista deșeurilor speciale sau specifice in deseurile municipale	176

Figură 7-4: Opțiuni de gestionare a deșeurilor din construcții și desființări	188

Figură 7-5: Prezentarea alternativelor – Zona 1	194

Figură 7-6: Prezentarea alternativelor – Zona 2	195

Figură 7-7: Prezentarea alternativelor – Zona 3	195

Figură 7-8: Prezentarea alternativelor – Zona 4	196

Figură 7-9: implementarea propriu-zisă a investiției, estimată la doi ani	203

Figură 7-10: implementarea propriu-zisă a investiției, estimată la trei ani	204

Figură 7-11: Gradul de valorificare energetică a deșeurilor pentru fiecare alternative	207

Figură 7-12: Cantității de deșeuri valorificate și reciclate	211

Figură 7-13: Cantități de deșeuri îngropate în Județul Neamț	212

Figură 7-14: Procentele de deseuri ingroapate pentru fiecare alternativa intre 2018 - 2040	212

Figură 8-1: Stații de tratare a deșeurilor municipale prevăzute în alternativa 2	213

Figură 8-2: Retea initiala pentru implementarea a centrelor de colectare cetățean	216

Figură 8-3: Exemplu de CCC mobil	217

Figură 8-4: Exemplu de container pentru sticlă	217

Figură 8-5: Fluxurile a deseurilor in judetul	217

Figură 8-6: Schema fluxului de deseuri	219

Figură 8-7: Cantitatii a deseruilor colectate dupa purificarea pe perioada 2023 -2040	220

Figură 8-8: Productia estimata pe perioada 2023 -2040	220

Figură 8-9: Reutilizarea și reciclarea a deșeurilor municipale	221

Figură 8-10: Valorificarea energetică deșeurilor municipale	221

Figură 8-11: Punerea in deposit DDC	222

Figură 8-12: Eficienta de sortare	222

Figură 8-13: Eficienta de sortare pe reciclabile la TMB	223

Figură 8-14: colectarea separata a deseurilor reciclabile	223

Figură 8-15: Ţinta privind colectarea separată a biodeşeurilor	224

Figură 9-1: Comparație tarif maxim suportabil / cost mediu	232

Figură 12-1: Ponderea tipurilor de deșeuri municipale generate, 2017, județul Neamț	253

Figură 12-2: Evoluția indicelui de generare a deșeurilor municipale și a PIB-ului, județ Neamt	254

BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII PJGD

  - BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII PJGD

Obligativitatea realizării planurilor județene de gestionare a Deșeurilor decurge din prevederile legii nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor actului normativ menționat, PJGD se elaborează de către Consiliul Județean, în colaborare cu Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, în baza principiilor și obiectivelor din PNGD și a cadrului general de Ordinul ministrului mediului nr.140/2019.

PJGD se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul agenției pentru protecția mediului. Elaborarea și avizarea planurilor de gestionare a Deșeurilor se face cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Autoritățile publice și operatorii economici au obligația furnizării datelor necesare elaborării planurilor, potrivit prevederilor legale.

PJGD Neamț este în deplină conformitate cu principiile și obiectivele Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, precum și cu legislația română și europeană în vigoare.

  - SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

Scopul PJGD este de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a Deșeurilor, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor asumate la nivel național. Astfel, PJGD are ca scop:

- Definirea obiectivelor și țintele județene în conformitate cu obiectivele și țintele Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, precum și obiectivelor și țintelor existente la nivel European;

- Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea Deșeurilor care fac obiectul planificării la nivel județean.

De asemenea, PJGD odată aprobat va servi ca bază pentru:

- Stabilirea necesarului de investiții și a politicii în domeniul gestionării Deșeurilor care fac obiectul planificării;

- Realizarea și dezvoltarea sistemelor de management integrat al Deșeurilor la nivel județean;

- Elaborarea proiectelor pentru obținerea finanțării.

  - ORIZONTUL DE TIMP AL PJGD

Coordonatele în timp ale PJGD sunt următoarele:

- Perioada elaborării: 2018 – 2019;

- Anul de referință: 2017 (stabilit împreună cu APM Neamț, fiind cel mai recent an pentru care au fost disponibile date validate privind gestionarea Deșeurilor municipale);

- Datele utilizate pentru descrierea situației actuale:

- Date privind cantității de deșeuri pentru perioada de analiza: 2013 – 2017;

- Date privind instalațiile de tratare a Deșeurilor: 2019;

- Perioada pentru proiecțiile de generare: 2018 – 2040;

- Perioada de planificare: 2020 – 2025.

La stabilirea măsurilor și la estimarea noilor capacității de investiții s-a ținut seama de toate obiectivele și țintele naționale și europene aplicabile până în anul 2040.

În conformitate cu cerințele pachetului economiei circulare aprobat în iunie 2018, țintele de pregătire pentru reutilizare și reciclare cresc până în anul 2035, iar în anul 2040 România trebuie să îndeplinească ținta de reducere a Deșeurilor municipale depozitate la 10% din cantitatea generată.

Astfel devine evident faptul că, pentru a evita supra/sub capacitarea instalațiilor noi, trebuie să se țină seama de toate aceste obiective și ținte.

  - STRUCTURA PJGD

PJGD cuprinde următoarele secțiuni:

- Problematica gestionării Deșeurilor (Capitolul 2) – se prezintă pe scurt legislația privind gestionarea Deșeurilor și autoritățile de la nivel local cu competențe în domeniu;

- Descrierea județului Neamț (Capitolul 3) – cuprinde date demografice, date privind condițiile de mediu, date privind utilizarea terenurilor, infrastructura existentă la nivelul județului și situația social-economică;

- Situația existentă privind gestionarea Deșeurilor (Capitolul 4) – prezintă date privind cantitățile de deșeuri generate și gestionate precum și date privind instalațiile de tratare existente, pentru toate categoriile de deșeuri care fac obiectul PJGD (deșeuri municipale, deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri din construcții și desființări și nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești);

- Proiecții (Capitolul 5) – se prezintă atât proiecția socio-economică (inclusiv populație) cât și proiecția privind generarea Deșeurilor municipale, doar pentru categoriile de deșeuri pentru care realizarea proiecției are relevanță la nivel județean (deșeuri municipale, deșeuri biodegradabile municipale și deșeuri din construcții și desființări);

- Obiectivele și țintele județene privind gestionarea Deșeurilor (Capitolul 6) – sunt prezentate obiectivele și țintele privind gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri care fac obiectul planificării și se realizează cuantificarea țintelor la nivel județean;

- Analiza alternativelor de gestionare a Deșeurilor (Capitolul 7) – capitolul tratează doar Deșeurilor municipale; pentru fiecare activitate de gestionare a acestei categorii sunt prezentate opțiunile tehnice disponibile după care sunt prezentate metodologia de stabilire a alternativelor, respectiv metodologia pentru analiza alternativelor; sunt prezentate alternativele identificate (pornind de la opțiunile tehnice stabilite) și analiza acestora;

- Prezentarea alternativei selectate (Capitolul 8) – cuprinde, pe lângă prezentarea alternativei selectată, prezentarea investițiilor necesare și a modului de atingere a țintelor; amplasamente necesare pentru noile instalatii;

- Verificarea sustenabilității (Capitolul 9) – prezintă estimarea capacității de plată a populației și compararea acesteia cu costul gestionării sistemului de management integrat;

- Analiza senzitivității și a riscurilor (Capitolul 10) – cuprinde principalele riscuri identificate în implementarea PJGD;

- Planul de acțiune (Capitolul 11) – cuprinde atât măsuri pentru implementarea PJGD (în vederea atingerii obiectivelor și țintelor stabilite) cât și măsuri pentru implementarea instrumentelor economice;

- Programul de prevenire a generării Deșeurilor (Capitolul 12) – prezintă obiectivele și măsurile de prevenire identificate;

- Planul de monitorizare (Capitolul 13) – prezintă indicatorii de monitorizare ce vor fi aplicați și modul de aplicare a acestora;

- Anexe.

  - ACOPERIRE GEOGRAFICĂ

Procesul de planificare acoperă întreg teritoriul județului Neamț, care este alcătuit din 83 de localități (2 municipii, 3 orașe, 78 de comune).

  - CATEGORII DE DEȘEURI CARE FAC OBIECTUL PJGD

Deșeurile care fac obiectul PJGD sunt deșeurile municipale nepericuloase și periculoase (deșeuri menajere și similare din comerț, industrie și instituții) inclusiv uleiuri alimentare uzate și fluxurile speciale parte a Deșeurilor municipale (deșeurile de ambalaje, deșeurile de echipamente electrice și electronice), precum și deșeurile din construcții și desființări și nămolurile de la epurarea apelor uzate.

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deșeuri împreună cu codurile conform Listei europene a Deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare.

| Tip de deșeu | Cod deșeu |
| --- | --- |
| Deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile provenite din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate separat: - fracții colectate separat (cu excepția 15 01) - deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeuri din cimitire) - alte deșeuri municipale (deșeuri municipale amestecate, deșeuri din piețe, deșeuri stradale, deșeuri voluminoase etc.) | 20 20 01 20 02 20 03 |
| Ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat) | 15 01 |
| Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 20 01 21* 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36 |
| Deșeuri din construcții și desființări | 17 01; 17 02; 17 04 |
| Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești | 19 08 05 |

Tabel 1-1: Tipuri de deșeuri care fac obiectul planificării

În ceea ce privește nămolurile de la epurarea apelor uzate orășenești (cod 19 08 05), în baza datelor existente se va analiza dacă această categorie de deșeuri face obiectul PJGD fiind introdus în Strategia de nămol la nivelul Studiului de Fezabilitate înaintat la AM în iulie 2018.

  - METODOLOGIA DE ELABORARE A PLANULUI JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL NEAMȚ

PJGD a fost elaborat utilizând metodologia aprobată prin Ordinul nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor și a Planului de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București. De asemenea, la elaborarea PJGD au fost luate în considerare prevederile PNGD, aprobat prin HG nr. 942/2017 și prevederile pachetului economiei circularea aprobat în mai 2018.

Elaborarea PJGD în conformitate cu prevederile metodologiei și a PNGD asigură conformarea documentului de planificare cu prevederile legale în vigoare, precum și ghidurile existente la nivel european.

Conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor, PJGD se evaluează cel puțin o dată la 2 ani și se revizuiește, după caz, de către consiliu județean, în baza raportului de monitorizare întocmit de agenția locală pentru protecția mediului. PJGD se monitorizează anual de către agenția locală pentru protecția mediului.

  - EVALUAREA STRATEGICĂ DE MEDIU

Această secțiune se va completa după ce Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor parcurge procedura de evaluare strategică de mediu, în urma căreia PJGD este actualizat, dacă este cazul, va fi aproabat prin Hotărârea Consiliului Județean.

- PROBLEMATICA GESTIONĂRII DEȘEURILOR

  - INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PLANIFICAREA

Scopul realizării PJGD este de a dezvolta un cadru general propice gestionării Deșeurilor la nivel județului Neamț cu efecte negative minime asupra mediului.

Politica județeană în domeniul gestionării Deșeurilor trebuie să se subscrie politicii naționale în materie de prevenire a generării Deșeurilor și să urmărească reducerea consumului de resurse și aplicarea practică a ierarhiei Deșeurilor, care, la rândul ei, să subscrie politicii europene.

Astfel, prevederile PJGD trebuie să se subscrie prevederilor Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor precum și prevederilor Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.

Conform prevederilor legale în vigoare, implementarea PJGD se monitorizează anual de către APM.

  - LEGISLAȚIA PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR

La nivel național, principalele acte de reglementare în sectorul gestionării Deșeurilor care fac obiectul PJGD sunt următoarele:

- Legislația cadru privind deșeurile:

  - Legea nr.211/2011 privind regimul Deșeurilor, republicată 2014, cu modificările și completările ulterioare;

  - HG nr. 1061/2008 privind transportul Deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

  - OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

  - Legea nr. 31/2019 privind aprobarea OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

  - OUG nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje;

- Legislația privind tratarea Deșeurilor:

  - HG nr. 349/2005 privind depozitarea Deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

  - Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Legislația privind serviciile de salubrizare:

  - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legislația privind fluxurile speciale de deșeuri:

  - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

  - OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

  - Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;

Legislația națională transpune prevederile legislației comunitare în sectorul gestionării Deșeurilor.

Legislația cadru a Deșeurilor la nivelul Uniunii Europene constă în:

- Directiva Cadru a Deșeurilor sau Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

  - Directive UE 2015/1127 a Comisiei din 10 iulie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de a abrogare a anumitor directive;

  - Regulamentul UE nr. 1357/2014 din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Directiva 2018/851/CE privind amendarea Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, parte a Pachetului Economiei Circulare;

- Regulamentul CE nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri – aplicat în toate țările membre UE;

- Decizia 2000/532/CE privind lista europeană a Deșeurilor, modificată prin Decizia Comisiei 2014/955/UE;

Legislația europeană privind operațiile de tratare a Deșeurilor cuprinde:

- Directiva 1999/31/CEE privind depozitele de deșeuri;

- Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale;

Legislația europeană privind fluxurile de deșeuri cuprinde:

- Directiva 2011/65/CE privind restricțiile de utilizare a numitor substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice;

- Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

- Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz;

- Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;

  - POLITICA LOCALĂ PRIVIND DEȘEURILE

Politica locală privind gestionarea Deșeurilor este reprezentată de hotărâri de consiliu local pentru aprobarea strategiilor și a regulamentelor de salubrizare, aprobarea tarifelor aplicabile etc. Acestea stabilesc detalii privind modul de organizare a activităților serviciului de salubrizare.

  - AUTORITĂȚI COMPETENTE LA NIVEL LOCAL

În această secțiune sunt prezentate responsabilitățile autorităților care au competențe în domeniul gestionării Deșeurilor la nivel local.

Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrative-teritoriale sau, după caz, subdiviziune administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora (Consiliul Județean, consiliile locale, Agenția pentru Protecția Mediului, comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu, Direcția Județeană de Sănătate Publică).

- Asigură colectarea separată a Deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor;

- Adoptă măsuri organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a Deșeurilor, în vederea transportării acestora către instalațiile de tratare;

- Atinge, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare Deșeurilor care provin de gospodării;

- Implementează începând cu data de 1 iulie 2019, instrumentul economic “plătește pentru cât arunci”;

- Stabilește și aprobă, începând de 1 iulie 2019 pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea Deșeurilor;

- Au obligația furnizării datelor necesare elaborării planurilor;

- Urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD;

- Elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor;

- Hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorități ale administrației publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestionarea deșeurilor;

- Asigură și răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase;

- Asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu;

- Asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităților;

- Aprobă măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor;

- Încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;

- Solicită organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului;

- Utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate;

- Constată contravenții;

- Înființează și organizează serviciul public de salubrizare a localităților;

- Controlează, conduce și coordonează serviciul public de salubrizare a localităților, care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilității publice;

- Încheie contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pe criteriu de transparență, competitivitate și eficiență;

- Stabilește procedura de atribuire și regimul juridic a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților;

- Gestionează raportarea lunară a operatorilor licențiate de către A.N.R.S.C. pentru prestarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor privind cantitățile predate operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeu;

- Suportă cheltuielile pentru gestionarea deșeurilor al căror producător/detonator nu este cunoscut;

- Elaborează, aprobă și controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare;

- Stabilește programe de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente;

- Elaborează și aprobă caietele de sarcini și regulamentele serviciului, pe baza caietului de sarcini cadru și a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.;

- Stabilește și aprobă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;

- Stabilește taxe special și aprobă tarife pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

- Stabilește, ajustează ori modifică tarifele propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

- Sancționează operatorul, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare;

- Plătește serviciile de salubrizare prestate de operatori;

- Solicită, în cazurile de nerespectare de către operatori a obligațiilor contractuale asumate, retragerea licenței de către A.N.R.S.C., penalizări sau daune-interese, pot încasa garanțiile de bună execuție sau pot rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare;

- Comunică utilizatorilor informații publice referitoare la serviciul de salubrizare;

- Ține evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii;

Consiliu județean:

- În colaborare cu agenția județeană pentru protecția mediului elaborează / realizează / revizuiește planurile județene de gestionare a deșeurilor (PJGD), în baza principiilor și obiectivelor din PNGD;

- Aprobă prin hotărâre PJGD cu avizul APM;

- Revizuiește PJGD în baza raportului de monitorizare/evaluare întocmit de APM;

- Afișează pe site-ul propriu planurile de programe elaborate;

- Are competențe cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a activităților specifice realizate prin intermediul acestora;

Agenția locală pentru protecția mediului

- Participă la elaborarea/realizarea/revizuirea PJGD, în baza principiilor și obiectivelor din PNGD;

- Monitorizează anual și evaluează la 2 ani PJGD;

- Informează autoritatea publică centrală pentru protecția mediului cu privire la adoptarea sau revizuirea planurilor și programelor elaborate de nivel local;

- Solicită producătorilor și deținătorilor de deșeuri periculoase buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase;

- Gestionează raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea Deșeurilor până la 31 martie a anului următor celui de raportare și colectează datele atât pe suport hârtie, cât și electronic;

- Păstrează pentru scopuri statistice, cel puțin 5 ani, datele raportate;

- Solicită documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;

- Transmite datele colectate către ANPM, care centralizează la nivel național informațiile;

- Comunică ANPM informații relevante cu privire la persoanele fizice și juridice care nu se supun autorizării;

Comisariatul județean al Gărzii de Mediu

- Controlează și impune cerințe legale de mediu la nivel local;

- Constată contravenții și aplică amenzi;

- Aplică penalități operatorilor locali pentru nerespectarea legislației în domeniul protecției mediului;

Direcția Județeană de Sănătate Publică:

- Stabilește măsuri privind deratizarea și dezinsecția;

- Supervizează și monitorizează impactul activităților de gestionare a deșeurilor asupra sănătății populația;

- DESCRIEREA JUDEȚULUI NEAMȚ

  - AȘEZĂRI UMANE ȘI DATE DEMOGRAFICE

Așezări umane

Județul Neamț se situează în Regiunea Nord-Est (Macroregiunea DOI) alături de județele: Bacău, Botoșani, Iași, Suceava și Vaslui. Județul Neamț este situat în partea central-estică a României și se suprapune, parțial, Carpaților Orientali, Subcarpaților Moldovei și Podișului Moldovenesc. Suprafața totală a teritoriului este de 5.897 km2. Vecinii sunt județul Suceava, la nord, județele Vaslui și Iași, la est, județul Bacău, la sud, județul Harghita, la vest.

Județul Neamț este compus din 2 municipii, 3 orașe și 78 de comune cu un total de 344 sate componente. Localitățile urbane din județ sunt următoarele:

| NUME LOCALITATE | STATUT | RANG |
| --- | --- | --- |
| Piatra Neamț | Reședință județ | I |
| Roman | Municipiu | I |
| Târgu Neamț | Oraș | III |
| Bicaz | Oraș | III |
| Roznov | Oraș | III |

Tabel 3-1: Localitățile urbane din județul Neamț (Sursa: Strategia de Dezvoltare a Județului Neamț)

Aceste localități urbane la nivel de județ trasează și conFiguraază arii metropolitane, tendințe și potențial de dezvoltare, legături de influență între localități, atât pe teritoriul administrativ al județului cât și în afara acestuia. Din studiile de specialitate efectuate în ultimii ani sunt definite două zone metropolitane la nivelul județului Neamț.

Principala zonă metropolitană este cea definită de legătura dintre municipiile Roman și Bacău. Atât geometria cât și relieful Județului Neamț facilitează legătura dintre cele două municipii, ariile de influență metropolitană ale acestora fiind unite, realizând astfel aria metropolitană Bacău-Roman. Din punct de vedere al poziționării Municipiului Roman, se poate identifica și o învecinare cu aria metroplitană a Municipiului Iași, aria definită a acestuia din urmă avându-și limita la nord-est față de Roman, lângă orașul Podul Iloaiei, pe traseul Bacău-Roman-Târgu Frumos-Podu Iloaiei. Se conclude astfel tendința de dezvoltare a localităților pe axul de circulație București-Bacău-Roman-Iași. Se observă în zonele din jurul orașului Roman dezvoltarea localităților prin apariția țesuturilor cu morfologie urbană.

A doua zonă metropolitană este cea a municipiului-reședință de județ Piatra Neamț, care este conectat cu orașul Roman printr-o regiune cu potențial metropolitan. În această zonă, sub influența metropolitană a reședinței de județ, este inclus și orașul Roznov. În acest caz, țesuturile cu morfologie urbană dezvoltate între Piatra Neamț și Roznov merg mai departe de acesta din urmă, către sud, pe traseul de circulație Bacău-Buhuși-Roznov-Piatra Neamț. Acest traseu de dezvoltare a țesuturilor cu morfologie urbană se termină în orașul Bicaz.

Târgu Neamț este clasat ca un pol urban cu influență zonală. Fiind situat în partea de nord a județului, acesta beneficiază de legături la nivel rutier cu restul județului (Piatra Neamț, Bicaz), având, în același timp și un acces mai facil pe traseul Iași-Podu Iloaiei-Târgu Frumos-Pașcani-Târgu Neamț, unde Pașcani (jud. Iași) este clasat ca un pol metropolitan cu potențial de arie urbană funcțională.

Județul Neamț are o structură de dezvoltare policentrică conferită atât de poziționarea zonelor urbane în cadrul județului precum și de structura conexiunilor între acestea. Din perspectiva distribuției teritoriale a polilor urbani doar zona de nord-vest a județului este lipsită pe o rază de aproximativ 25 de km de prezența unui pol urban. Având în vedere caracterul muntos al acestei zone și deci accesibilitatea sa mai scăzută, distanța față de polii urbani ai județului reprezintă o barieră în direcția dezvoltării care trebuie luată în considerare în politicile de amenajare a teritoriului.

Configurația actuală a localităților urbane și a ariilor metropolitane în Județul Neamț subliniază o dezvoltare concentrată în zona de est a județului (Roman) cu legături în afara teritoriului administrativ al județului (Bacău, Iași) și o dezvoltare mai scăzută în zona vestică și nordică (Târgu Neamț, Bicaz, Borca) unde există un grad de accesibilitate mai scăzut. Amplasat mai central, polul metropolitan constituit în jurul reședinței de județ Piatra-Neamț reprezintă, prin posibila sa dezvoltare, o oportunitate de a conecta mai strâns zonele estică și vestică a județului, crescând șansele de dezvoltare a acesteia din urmă.

Date demografice

În anul 2017, totalul populației cu domiciliul în județul Neamț a fost de 575.595 de locuitori. În tabelul de mai jos avem evoluția populației județului Neamț după domiciliu, în paralel cu populația țării și a Regiunii de Dezvoltare Nord Est, pe medii de rezidență, urban și rural:

Tabelul de mai jos prezintă evoluția populației rezidente din județul Neamț în perioada 2013-2017, pe medii de rezidență.

|  | Anii | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | Loc. | 464.757 | 462.110 | 459.458 | 455.644 | 451.500 |
| Urban | Loc. | 183.990 | 182.456 | 181.089 | 179.048 | 176.848 |
|  | % | 39,59% | 39,48% | 39,41% | 39,30% | 39,17% |
| Rural | Loc. | 280.767 | 279.654 | 278.369 | 276.596 | 274.652 |
|  | % | 60,41% | 60,52% | 60,59% | 60,70% | 60,83% |

Tabel 3-2: Evoluția populației rezidente din judeţul Neamț

În perioada de analiză 2013-2017, se observă o tendință ușoară de scădere a populației județului Neamț, înregistrându-se o scădere a numărului populației rezidente cu 13.257 persoane. Se identifică o tendință de scădere în mediul rural și o creștere în mediu urban.

Din punct de vedere statistic, populația rezidentă a județului Neamț este diferită de populația cu domiciliul stabil. Deși populația rezidentă are un rol foarte important în ceea ce privește generarea de deșeuri, populația cu domiciliul stabil este cea care influențează generarea acestora, de aceea, pentru scopurile planificării deșeurilor, este important să analizăm ambele categorii.

Numărul populației rezidente în județul Neamț s-a aflat în continuă scădere în decursul anilor 2013-2017. În această perioadă, numărul populației a scăzut cu 13.257 de locuitori, 7.142 aparținând mediului urban iar 6.115, mediului rural. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în anul 2017, numărului locuitorilor fiind redus cu 4.144 față de anul 2016.

|  | Anii | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | Loc. |  | -2.647 | -2.652 | -3.814 | -4.144 |
| Urban | Loc. |  | -1.534 | -1.367 | -2.041 | -2.200 |
| Rural | Loc. |  | -1.113 | -1.285 | -1.773 | -1.944 |

Tabel 3-3: Evoluția populației la nivelul județului Neamț - raportat la anul precedent (Sursa: Institutul Național de Statistică)

Figură 3-1: Evoluția populației la nivelul județului Neamț - raportat la anul precedent

Densitatea populației

Referitor la densitatea populației rezidente județului Neamț, aceasta înregistrează o scădere constantă, corespunzător scăderii numărului de locuitori, de la 78,83 locuitori/km2 în 2013 la 76,58 locuitori/km2 în 2017. Evoluția densității locuitorilor în perioada 2012-2017 este prezentată în figura următoare:

Figură 3-2: Evoluția densității locuitorilor județului Neamț

Figură 3-3: Raport privind starea teritoriului – Scăderi accentuate de populație

Numărul mediu de persoane per gospodărie

Numărul mediu de persoane per gospodărie de la nivel național este identic cu cel de la nivelul macroregiunii 2, și anume 2,67. În regiunea Nord-Est, numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populației este de 2,68, în timp ce în județul Neamț este de 2,56. Conform datelor prezentate nu se observă diferențe majore între situația de la nivel național, macroregional, regional și județean, valorile fiind aproximativ similare.

| Anul | Gospodării | Numărul mediu de persoane pe gospodărie |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 220.025 | 2,67 |
| 2014 | 220.786 | 2,65 |
| 2015 | 129.760 | 2,61 |
| 2016 | 222.281 | 2,59 |

Tabel 3-4: Număr mediu de persoane pe gospodărie

  - CONDIȚII DE MEDIU ȘI RESURSE

Învecinat cu județele Suceava la nord, Harghita la vest, Bacău la sud și cu județele Iași și Vaslui la est, Județul Neamț este situat în partea central-estică a României în regiunea Nord Est și se încadrează, din punct de vedere geografic, între 460 40' și 470 20' latitudine nordică și 250 43' și 270 15' longitudine estică. Formele de relief au înălțimi cuprinse între 1907 m (vârful Ocolașul Mare) și 169 m (lunca Siretului).

Suprafața județului este de 589.616 ha, ceea ce reprezintă 2,5% din teritoriul țării si 16% din suprafața totală a regiunii Nord-Est (36.850 km²).

    - Clima

Clima județului Neamț este temperat continentală, iar caracteristicile acesteia sunt determinate de particularitățile circulației atmosferice, de altitudine, de formele și fragmentarea reliefului, dar și de suprafețele lacustre ale amenajării hidroenergetice a râului Bistrița. În ceea ce privește regimul climatic, acesta prezintă un caracter continental în estul județului unde aerul este mai uscat decât în zona montană. În cazul maselor de aer rece, zona montană deviază înaintarea acestora, determinând geruri intense în condițiile existenței unor depresiuni barice adânci deasupra Mării Negre și Mării Mediterane. Astfel de efecte contribuie la apariția unor viscole violente în zona estică a județului. În cazul maselor de aer instabile, ascensiunea forțată a aerului umed pe versanții estici contribuie la producerea efectelor de foehn în masivul Ceahlău spre valea Bistriței și în depresiunile subcarpatice Neamț și Cracău-Bistrița. În ceea ce privește regimul precipitațiilor, maximul de precipitații se înregistrează în luna iunie și minimul în lunile ianuarie – februarie, în zona montană minimul înregistrându-se în luna octombrie.

Regimul precipitațiilor. Prin analiza cantităților anuale de precipitații în județ, remarcăm o creștere de la est la vest, de la 490 mm în zona Roman la 742 mm la Toaca. Valorile cresc deci pe măsura creșterii altitudinii, gradientul pluviometric vertical fiind cuprins între 8 și 22 mm/100 m. Nu lipsesc excepțiile de la regulă: zona Ceahlău sat – Grințieș – Farcașa – Borca are un gradient pluviometric negativ. La fel zona Fântânele față de Toaca. Determinată de altitudine, zona de precipitații maxime este cuprinsă între 1300 – 1800 m. De regulă, maximul de precipitații se înregistrează în luna iunie iar minimul în lunile ianuarie – februarie. În zona montană minimul se înregistrează în octombrie.

Cele mai mari cantități de precipitații cad vara, între 38 și 46% din totalul anual, iar cele mai mici iarna, între 9 și 18% din totalul anual. Anual, numărul zilelor de ploaie este cuprins între 90 și 107, exceptând zona montană. În această zonă se mărește numărul zilelor cu precipitații solide – la Toaca, spre exemplu, se înregistrează peste 106 zile cu ninsoare.

Regimul termic. O scurtă analiză pune în evidență variația regimului termic în funcție de relief și de circulația maselor de aer pe anotimpuri. Temperatura medie anuală crește, de la 0,7℃ la Ceahlău Toaca, până la 8,8℃ la Piatra Neamț.

Jumătatea estică a județului are valori termice cuprinse între 8,2 și 8,8℃. Apoi temperatura descrește spre zona montană, o fâșie relativ îngustă cu valori medii anuale cuprinse între 7 și 8 oC, urmată de o zonă orientată nord-sud, în văile Bistriței, Bicazului și Tarcăului, cu valori medii anuale cuprinse între 6 și 7℃ și, în sfârșit, zona montană în care temperaturile medii anuale coboară de la 6 o până la 0,7℃ la Toaca.

Luna cea mai friguroasă este ianuarie (între -3,4℃ la Piatra Neamț și -8,7℃ la Toaca) iar cea mai călduroasă, iulie (între 8,9℃ la Toaca și 19,3℃ la Roman). Pe anotimpuri temperaturile medii oscilează astfel: primăvara între 8,9℃ la Roman și -0,5℃ la Toaca, vara între 19,3℃ la Roman și 8,9℃ la Toaca, toamna între 9,6℃ la Piatra Neamț și 2,1℃ la Toaca și iarna între -3,4℃ la Piatra Neamț și -8,7℃ la Toaca.

Exceptând zona de munte, anual în județ se înregistrează cca. 270 zile cu temperaturi medii > 0℃, 220 zile cu temperaturi >5℃, 170 zile cu temperaturi >10℃, 115 zile cu temperaturi >15℃, 68 zile cu temperaturi >18℃ și 23 zile cu temperaturi medii >20℃.

    - Relief

Județul Neamț prezintă un relief variat, muntos în partea de vest, coborând în trepte către Podișul Central Moldovenesc și culoarele râurilor Siret și Moldova în partea de est. Principalele unități muntoase au altitudini situate între 1664 m în Munții Tarcău, la sud de valea Bicazului și la est de valea Dămucului și 1907 m în masivul Ceahlău. In zona estică, teritoriul județului Neamț cuprinde depresiunile Neamț, Cracău-Bistrița și o parte din depresiunea Tazlău. Unitatea de podiș are caracteristicile generale ale Podișului Central Modovenesc.

Relieful județului prezintă o diversitate deosebită determinată într-o lungă perioadă de timp de alcătuirea și structura geologică, de mișcările tectonice, de succesiunea de sisteme morfoclimaterice. Este dispus în trepte care coboară de la vest spre est, cuprinzând unități muntoase, unitatea subcarpatică, unitate de podiș, culoarele de vale ale Siretului și Moldovei.

Principalele unități muntoase, amplasate în vestul județului, sunt:

- Masivul Ceahlău, cu înălțimea maximă de 1.907 m;

- M-ții Hășmaș, situați în bazinul superior al râului Bicaz, cu înălțimea maximă de 1.792 m;

- M-ții Bistriței, cu masivul Grințieș de 1.757 m și o parte a masivului Budacu;

- M-ții Tarcău, la sud de valea Bicazului și la est de valea Dămucului, cu înălțimea maximă de 1.664 m;

- M-ții Stînișoarei care ocupă zona de la nord de valea Bistriței, cu culmi joase rotunjite ce ating 1.529 m, separate de văi largi cu aspect de depresiune.

Unitatea subcarpatică este situată la est de zona montană și cuprinde depresiunile: Neamț, Cracău-Bistrița și o parte din depresiunea Tazlău. Unitatea de podiș apare la est de Subcarpați și se integrează prin toate elementele morfologice și de evoluție Podișului Central Moldovenesc. Cea mai joasă formă de relief o reprezintă culoarele de vale ale Siretului și Moldovei care ating o lărgime maximă de 5-6 km la nivelul luncilor, având aspectul unor câmpii largi terasate.

    - Geologie si hidrogeologie

      - Geologie

Evoluția în decursul erelor geologice a dus la existența în prezent a trei unități morfostructurale cu alcătuire geologică:

- unitatea montană cristalino - mezozoică, parte a orogenului carpatic

- unitatea subcarpatică neogenă

- unitatea de platformă de vârstă mai recentă

Repartiția în teritoriu a principalelor tipuri și subtipuri de soluri este condiționată de factorii antropici, climatici și de relief: volumul edafic util, compactarea, panta terenului, toate acestea se regăsesc în formula unității de sol. Caracteristice pentru zona Subcarpaților Moldovei sunt solurile brune de pădure tipice sau cu diferite grade de podzolire.

În proporție de 50% fac parte din seria tipică provinciei montane, iar celelalte aparțin așa numitei provincii carpato-moldave. În zona montană sunt soluri silvestre (brune acide, brune podzolice și rendzine brune pe porțiuni mai restrânse) care au, în general grosimi mici și sunt acoperite cu păduri și pajiști naturale

În zona orașului Târgu Neamț predomină solurile podzolite brune argilo-iluviale, care se găsesc în același areal cu solurile brune de pădure din care au evoluat. Subtipurile de sol prezente în zonă sunt: solurile brune podzolite, soluri brune-gălbui podzolite și soluri brun-montane podzolite.

Solurile brune podzolite sunt sărace în humus, iar cele podzolite sunt acide. Toate aceste tipuri sunt sărace în azot, fosfor, potasiu și microelemente. Astfel de soluri sunt prielnice unui număr mic de plante, îndeosebi pentru grâu, secară, orz, porumb, cartofi, trifoi, mazăre, fasole, rădăcinoase și in de fibre. Necesită o fertilizare mai puternică cu gunoi de grajd în doze mari, turbă la intervale de 2-3 ani sau îngrășăminte verzi.

      - Hidrogeologie

Rețeaua hidrografică a județului Neamț este colectată, în cea mai mare parte, de râul Siret cu afluenții săi de ordinul I, Moldova și Bistrița și, în mică măsură, de afluentul său de ordinul II Tazlău, din bazinul Trotușului. Densitatea rețelei hidrografice variază, în limite largi, de la 0,3 la 1,10 /00, valorile extreme înregistrându-se pe zone restrânse din regiunea înaltă a bazinului râului Bistricioara (0,9 - 1,10 /00) și din zonele joase depresionare (0,3 – 0,50 /00). În restul teritoriului predominantă este densitatea medie de 0,5 – 0,70 /00.

Scurgerea medie multianuală specifică de apă variază pe teritoriu între 10 l/s. km2 , în zona înaltă a munților Hășmaș și Tarcău și circa 2 l/s. km2 într-o zonă restrânsă din podișul Bârladului; majoritatea teritoriului se încadrează între izoliniile de 2 și 5 l/s km2 . În cursul anului, volumul maxim scurs pe anotimpuri se înregistrează, în mod obișnuit, primăvara (aprilie – iunie) și reprezintă, în medie, 40 – 50% din volumul anual, iar volumul minim în sezonul de iarnă, obișnuit în intervalul noiembrie – ianuarie și însumează, în medie, 10 – 13% din volumul anual.

Lunar, cel mai mare volum scurs se produce în lunile aprilie sau mai, iar cel mai scăzut în luna ianuarie și reprezintă, în medie, 17 – 20% și respectiv 3% din volumul anual scurs. Scurgerea medie multianuală de aluviuni în suspensie variază între 5,0 t/ha/an și 0,5 t/ha/an, valorile ridicate fiind în zona depresionară Neamț, din bazinul Moldovei, datorită unei intense activități a rețelei de organisme torențiale dezvoltată în rama subcarpatică din jur, iar cele mai scăzute în bazinul Bistriței, în amonte de municipiul Piatra Neamț. În restul teritoriului valorile sunt cuprinse între 1,0 și 2,5 t/ha/an. Debitele medii multianuale de aluviuni târâte au valori nesemnificative în raport cu cele de suspensie, în zonele joase, unde pantele râurilor sunt reduse, și au valori importante, putând depăși pe cele în suspensie, în zonele înalte cu pante accentuate ale râurilor.

Râul Siret străbate teritoriul județului pe o distanță redusă, de numai 38 km, între amonte pr. Albuia și aval confluența cu pr. Valea Neagră. În secțiunea de intrare, suprafața de bazin este de 6.617 km2 , iar în cea de ieșire de 11.620 km2, aportul cel mai mare datorându-se râului Moldova (S=4.315 km2), cu care are confluența în dreptul municipiului Roman. Dintre afluenții de pe teritoriul județului Neamț menționăm Valea Neagră, afluent de dreapta cu o lungime de 40 km și o suprafață de 304 km2. Debitul mediu multianual al râului Siret, pe perioada ultimilor 30 ani, variază pe teritoriul județului între 37 m3 /s și 70 m3 /s. Debitele medii anuale depășesc în anii ploioși (1955) de două ori debitul mediu multianual, iar în anii secetoși (1950) ajung la mai puțin de jumătate din acesta. Debitele maxime cu probabilitatea de depășire 1% (o dată la 100 de ani) variază pe sectorul aferent județului între 2.020 m3/s și 2.530 m3/s. Volumele de apă care se scurg în timpul viiturilor au valori ridicate. De exemplu, volumul maxim scurs cu probabilitate 1% într-o perioadă de 10 zile este de 620 mil. m3/s, și, respectiv, 1.050 mil. m3/s, pentru cele două secțiuni, de intrare și ieșire din județ. Debitele medii zilnice minime (anuale) cu probabilitatea de 80% (o dată la 5 ani) variază pe teritoriul județului între 2,6 m3/s și 5,0 m3/s, iar cele corespunzătoare aceleiași probabilități, dar calculate pentru perioada iunie – august când cerințele pentru majoritatea folosințelor sunt maxime, între 6,5 m3/s și 12,5 m3/s. Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie, calculat pe perioada ultimilor 30 de ani, înregistrează, în secțiunile de intrare și ieșire din bazin, valori de 60 kg/s și, respectiv, 95 kg/s. Fenomene de îngheț (curgeri de sloiuri, gheață la mal, pod de gheață) se înregistrează în fiecare iarnă și au o durată medie de cca. 100 zile, cea mai mare fiind de 125 zile, iar cea mai mică de 50 zile. Podul de gheață apare destul de des, în peste 90% din ierni și durează, în medie 65 zile, cea mai lungă perioadă fiind de 110 zile, iar cea mai scurtă de 33 zile.

Râul Bistrița, prezent în județ prin sectorul său mijlociu, curge pe o distanță de 126 km, între aval confluența cu Pietroasa (S=2.532 km2) și amonte confluența cu Români (S=6.400 km2). La intrarea în județ, Bistrița are aspectul unui râu tipic de munte, în aval de Fărcașa și în special de Lacul de acumulare și barajul Izvorul Muntelui, aspectul și condițiile naturale ale râului sunt complet modificate prin intervenția omului. Până în dreptul satului Stejaru, unde revin debitele de apă dinspre hidrocentrală, în albia râului curge un mic firicel de apă format din izvoarele din jurul barajului, după care începe să apară salba de lacuri de acumulare și hidrocentrale. În aval de Piatra Neamț, râul pătrunde în Depresiunea Cracău – Bistrița, valea se lărgește, iar panta râului scade în jur de 10/00. Albia sa, cu puternice tendințe de divagare, este în afara utilizărilor hidraulice, Bistrița, curgând prin canale de derivație, pe linia cărora se înscriu uzinele hidroelectrice Zănești (14 MW, din anul 1964) și Costișa (14 MW, din 1965). Afluenții săi până în dreptul Lacului Izvorul Muntelui au lungimi cuprinse între 8 și 22 km. și suprafețe între 12 și 84 km2. În zona lacului, afluenții au dimensiuni și mai reduse, ce variază între 5 și 12 km lungime și între 10 și 64 km2 suprafață de bazin, cu excepția Bistricioarei, afluent de ordinul I situat pe dreapta, cu o lungime de 55 km și o suprafață totală de 763 km2, din care numai 20% revine județului prin sectorul său inferior.

În aval de lac, afluenții importanți de ordinul I sunt Bicazul (L=35 km, S= 563 km2) și Tarcăul (L=29 km, S=393 km2), pe partea dreaptă și Cracăul (L=58 km, S=408 km2) pe partea stângă, iar de ordinul II, Dămucul (L=21 km, S=150 km2) din bazinul râului Bicaz.

Debitul mediu multianual al râului Bistrița, în regim natural de scurgere, variază pe sectorul corespunzător județului între 35 m3/s și 66 m3/s, o contribuție importantă având-o râurile Bistricioara (6,1 m3/s), Bicaz (5,4 m3/s), Tarcău (3,5 m3/s) și Cracău (1,7 m3/s). Debitele maxime cu probabilitatea de depășire de 1%, au valori de 1.250 m3/s și, respectiv, 1.800 m3/s, în regim natural de scurgere, pentru secțiunile extreme, de intrare și ieșire din județ, iar volumele maxime scurse, de aceeași probabilitate, pentru un interval de 10 zile, sunt estimate la 330 mil. m3 și respectiv 600 mil. m3. Debitele medii zilnice minime (anuale) cu probabilitatea de 80% în regim natural de scurgere, pentru aceleași secțiuni de mai sus au valori de 4,0 m3/s și, respectiv 8,0 m3/s, iar cele corespunzătoare perioadei iunie – august de 7,0 m3/s și, respectiv, 15,0 m3/s. Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie, de asemenea în regim natural de scurgere, este de 20 kg/s, în secțiunea corespunzătoare ieșirii din județ. În aceeași secțiune, fenomenele de îngheț se înregistrează în fiecare an cu o durată medie de 75 zile, iar podul de gheață mai rar, la un interval de 4-5 ani, cu o durată medie de 35 zile. În amonte de lacul Izvorul Muntelui se manifestă anual fenomenul de zăpor, lungimea sa atingând peste 17 Km.

Râul Moldova se încadrează în județ cu bazinul său inferior cuprins între aval localitate Drăgușeni (S=2.575 km2) și vărsarea în Siret (S=4.315 km2). Străbate teritoriul pe o lungime de 76 km, din totalul lungimii sale de 216 km, formând, pe sectorul de la intrare până la confluența cu Petroaia, limita comună cu județul Iași. Râul se caracterizează printr-o mobilitate mare a albiei și printr-o pantă medie relativ ridicată pe acest sector (1,70/00). Primește pe stânga afluenți neînsemnați ce aparțin în majoritate județului Iași, iar pe dreapta: Rîșca (L= 54 km., S=401 km2), Neamț sau Ozana (L=54 km., S=425 km2), Topolița (L=30 km, S=285 km2) și încă patru afluenți cu lungimile și suprafețele cuprinse între 7 și 16 km2 și, respectiv, 18 și 72 km2.

Debitul mediu multianual în secțiunea de vărsare este de 32 m3/s, aportul cel mai important datorându-se, pe sectorul aferent județului, râurilor Râșca (2 m3/s) și Neamț (2,5 m3/s. Debitul maxim cu probabilitatea de 1% în aceeași secțiune este de 1.770 m3/s. Volumul de apă scurs în timpul viiturii din anul 1955, pe un interval de 10 zile, a fost de 580 mil. m3, valoare considerată a avea probabilitatea de 1%. Debitul mediu zilnic minim (anual) cu probabilitatea de 80% are valoarea de aproximativ 2,2 m3/s, iar cel corespunzător perioadei iunie – august de aproximativ 7,0 m3/s. Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie, calculat pe perioada ultimilor 30 de ani, este de 37 kg/s. Fenomene de îngheț se produc în fiecare iarnă și au o durată medie de 70 zile, iar podul de gheață, de asemenea, în fiecare iarnă cu o durată medie de 25 – 30 zile, cea maximă fiind de 65 zile, iar cea minimă de 4 zile.

Lacuri, iazuri

Caracteristice județului Neamț sunt lacurile de acumulare de pe valea Bistriței, de interes hidroenergetic, ca Izvorul Muntelui, Pângărați, Vaduri și Bâtca Doamnei. Cel mai mare este Lacul Izvorul Muntelui care, la nivelul normal de retenție are o suprafață de 3.100 ha și un volum de 1.230 mil. m3. Puterea instalată a hidrocentralei este de 210 MW. Barajul are înălțimea de 127 m, iar lungimea coronamentului atinge 430 m. Celelalte lacuri de acumulare au dimensiuni mai reduse (conform tabelului).

În județ s-a format, în anul 1991, în urma unei masive alunecări de teren, un lac natural, pe pârâul Cuiejdel, în amonte de municipiul Piatra Neamț, cu un volum de apă de aproximativ 1.000.000 m3.

Amenajarea hidrotehnică Izvorul Muntelui – barajul este amplasat amonte de confluența pârâului Izvorul Muntelui cu râul Bistrița. Este un baraj de greutate, construit din beton.

Barajul este prevăzut la partea superioară cu 4 descărcători amplasați în partea centrală și din 4 goliri de fund echipate cu vane ochelari de diametru 2,5 m. Capacitatea totală de evacuare este de 2.283 mc/s la nivelul maxim în lac (516).

Amenajarea hidroenergetică Pângărați – barajul este compus din trei câmpuri deversante amplasate în linie cu centrala. Este echipat cu 3 vane segment și 3 clapete cu o capacitate maximă de descărcare la viituri de 2.270 mc/s. Volumul de atenuare a viiturilor este de 1,45 mil. m3.

Amenajarea hidroenergetică Vaduri – barajul este format din 3 deschideri echipate cu 3 vane segment și 3 clapete având o capacitate maximă de evacuare de 2.270 mc/s. Amenajarea hidrotehnică Piatra Neamț – barajul este format din 3 câmpuri deversante amplasate în linie cu centrala. Este echipat cu 3 vane segment și 3 clapete având capacitatea maximă de evacuare de 2.270 mc/s.

Amenajarea hidroenergetică Vânători – barajul este format din 5 câmpuri deversoare echipate cu stavile segment, iar câmpul adiacent prizei este echipat în plus și cu clapetă.

Amenajarea complexă a bazinului hidrografic Cuejdiu Râul Cuejdiu, afluent al Râului Bistrița la Piatra Neamț, are un bazin de 96 km2 și un debit mediu de 0,65 mc/s.

Amenajarea râurilor Siret și Moldova la Roman Lucrarea cuprinde amenajarea râurilor Siret și Moldova pe o lungime de 9,84 km (din care 3,13 km pe râul Siret și 6,72 km pe râul Moldova). Principalul scop al lucrării este apărarea împotriva inundațiilor a municipiului Roman, situat pe malul stâng al râului Moldova și pe malul drept al râului Siret.

Consolidare și îndiguire mal râu Siret în zona Complexului de porci Bașta – Moldoveni Lucrarea este amplasată pe râul Siret, în dreptul complexului de porci Bașta – Moldoveni, jud. Neamț, la cca. 15 km aval de confluența râului Moldova cu râul Siret.

Dig Roman – Răchiteni Lucrarea „Dig Roman-Răchiteni” a fost executată în scopul apărării inundațiilor a localităților din Lunca râul Siret, Răchiteni, Adjudeni, Doljești, Tămășeni, Sagna, Luțca și Cartier Nicolae Bălcescu-Roman, motiv pentru care s-a impus dimensionarea acestuia la asigurarea de calcul de 2%. Ca urmare a viiturilor din vara anului 2008 în zona localităților Tămășeni, Rotunda, Buruienești, Sagna, Gâdinți și Ion Creangă lucrările de apărare a malurilor au fost distruse pe o lungime de 2.255 m. Lucrările de refacere pentru creșterea siguranței în exploatare a digului se află în diferite stadii de execuție.

Îndiguire râu Bicaz la Tașca amplasat pe malul drept al râului Bicaz, între hm =288 și 303, digul are o lungime de 1,5 km și apără împotriva inundațiilor SC MOLDOCIM SA – Fabrica de ciment Tașca.

    - Ecologie si arii protejate

Cadrul natural al județului Neamț este divers și complex, incluzând câmpii, dealuri, văi și munți. Acesta prezintă o mare varietate de formațiuni vegetale, game de culori și forme, toate acestea conferindu-i acestui teritoriu un caracter de specificitate aparte.

Ariile naturale protejate din județul Neamț

Parcuri Naționale:

- Cheile Bicazului-Hășmaș – 3.315,82 ha pe teritoriul Județului Neamț (comunele Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Dămuc), 3.621,27 ha pe teritoriul Județului Harghita;

- Ceahlău – 7.742,5 ha, aflate doar pe teritoriul Județului Neamț (orașul Bicaz, comunele Bicazul Ardelean, Ceahlău și Tașca).

Parcuri natural:

- Vânători-Neamț – 30.818 ha, aflate în întregime pe teritoriul Județului Neamț (Agapia, Bălțătești, Brusturi, Crăcăoani, Vânători Neamț, Răucești, Pipirig și orașul Tg. Neamț).

Rezervații forestiere:

- Dobreni – Comuna Dobreni, 37 ha;

- Pângărați – Comuna Pângărați, 2 ha;

- Codrul Secular Runc – Localitatea Bahna, 58 ha;

- Secu – Localitatea Secu, 776,7 ha, în cadrul ROSPA0129 Masivul Ceahlău;

- Gosman – Comuna Tarcău, 175 ha;

- Polița cu Crini – Comuna Ceahlău, 370 ha; în cadrul Parcului Național Ceahlău;

- Codrii de Aramă – Comuna Agapia, 7 ha;

- Pădurea de Argint – Comuna Agapia, 2 ha.

Rezervații faunistice:

- Rezervația de zimbri Neamț – Comuna Vânători-Neamț, 11.500 ha; în cadrul Parcului Natural Vânători;

- Brateș – Comuna Tarcău, 30,7 ha;

- Borca – Comuna Borca, 357 ha.

Rezervații floristice:

- Dealul Vulpii-Botoaia ( Ochiul de stepă) – Municipiul Piatra-Neamț, 2 ha.

Rezervații paleontologice:

- Locul fosilifer Cozla - Municipiul Piatra-Neamț, 10 ha;

- Locul fosilifer Pietricica - Municipiul Piatra-Neamț, 39,50 ha;

- Locul fosilifer Cernegura - Municipiul Piatra-Neamț, 198,2 ha în cadrul ROSCI0156 Munții Goșman;

- Locul fosilifer Agârcia - Municipiul Piatra-Neamț, 1 ha.

Rezervații acvatice:

- Pârâul Borcuța – Comuna Borca, 1,2 ha;

- Lacul Cuejdel – Comuna Gârcina, 114 ha;

- Lacul Izvorul Muntelui – Orașul Bicaz, 150 ha, parțial în ROSPA0129 Masivul Ceahlău’

Arii de protecție specială avifaunistică:

- Lacul Vaduri – Comuna Alexandru cel Bun, 119 ha;

- Lacul Pângărați – Comuna Pângărați,153 ha.

Monumente ale naturii:

- Cascada Duruitoarea – Comuna Ceahlău, 1 ha; în cadrul Parcului Național Ceahlău;

- Cheile Bicazului – Comuna Bicaz-Chei, 11.600 ha; în cadrul Parcului Național Cheile Bicazului Hășmaș;

- Cheile Sugăului – Comuna Bicaz- Chei, 90 ha, în ROSCI0033 Cheile Sugăului Munticelu;

- Stânca Șerbești – Comuna Ștefan cel Mare, 5 ha;

- Piatra Teiului – Comuna Poiana Teiului, 0,2 ha;

- Peștera Toșorog – Comuna Bicazu Ardelean, 0,1 ha;

- Peștera Munticelu – Comuna Bicazu Ardelean, 1 ha, în ROSCI0033 Cheile Sugăului Munticelu.

Ariile naturale protejate de interes comunitar:

SPA – declarate prin HG. nr. 971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică - parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

| Nr. crt. | Denumire | Localizare | Suprafața (ha) |  | Suprafața suprapusă pe supraf. ANP (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totală | Pe terit. județului |  |
| 1 | ROSPA0018 Cheile Bicazului Hășmaș | Județele Neamț (comunele Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Dămuc) și Harghita | 7.961 | 3.582,4 | Include Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș |
| 2 | ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu | Județele Iași, Neamț (comunele Doljești, Gâdinți, Horia, Icușești, Ion Creangă, Sagna, Secuieni, Tămășeni și municipiul Roman), Bacău | 10.455 | 5.436,6 | - |
| 3 | ROSPA0107 Vânători Neamț | Județele Neamț (comunele Agapia, Bălțătești, Brusturi, Crăcăoani, Gârcina, Hangu, Pipirig, Răucești, Vânători Neamț și orașul Târgu Neamț) și Suceava | 30.841 | 30.841 | Include Parcul Natural Vânători Neamț – 30.818 ha |
| 4 | ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați | Județul Neamț - Comunele Alexandru cel Bun și Pângărați și orașul Piatra Neamț | 452 | 452 | 272 |
| 5 | ROSPA0129 Masivul Ceahlău | Județul Neamț (Comunele Bicazu Ardelean, Ceahlău, Grințieș, Tașca și Orașul Bicaz) și județul Harghita | 27.837 | 27.827 | 7.742,5 |
| 6 | ROSPA0138 Piatra Șoimului-Scorțeni-Gârleni | Județul Neamț (comunele Borlești, Cândești, Dumbrava Roșie, Piatra Șoimului, Rediu și Tazlău și orașul Piatra Neamț) și jud. Bacău | 37.445 | 20.594,7 | - |

Tabel 3-5: Ariile naturale protejate - SPA

SCI - declarate prin Ordin nr. 2387/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

| Nr. crt. | Denumire | Localizare | Suprafața (ha) |  | Suprafața suprapusă pe supraf. ANP (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totală | Pe terit. județului |  |
| 1 | Ceahlău | Județul Neamț (orașul Bicaz, comunele Bicazu Ardelean, Ceahlău, Grințieș, Tașca) | 7.737 | 7.737 | Este inclus în totalitate în Parcul Național Ceahlău 100 |
| 2 | Cheile Bicazului – Hășmaș | Județele Neamț (comunele Bicaz Chei, Dămuc) și Harghita | 7.642 | 3.286 | Este inclus în totalitate în Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș 100 |
| 3 | Cheile Șugăului – Munticelu | Județul Neamț (comunele Bicaz Chei și Bicazu Ardelean) | 335 | 335 | Include Rezervația Naturală Cheile Șugăului – Munticelu – 26,8 |
| 4 | Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea | Județul Neamț (comuna Stănița) și județul Iași | 18.978 | 2.277,3 | - |
| 5 | Munții Goșman | Județul Neamț (Comunele Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Piatra Șoimului, Pângărați și Tarcău și orașul Piatra Neamț) | 17.156 | 17.156 | Include Locurile Fosilifere Cernegura și Agârcia 1,15% |
| 6 | Vânători - Neamț | Județul Neamț (comunele Agapia, Bălțătești, Brusturi, Crăcăoani, Gârcina, Hangu, Pipirig, Răucești, Vânători- Neamț și orașul Târgu Neamț) și județul Suceava | 30.206 | 30.206 | Include parțial Parcul Natural Vânători Neamț |
| 7 | Munții Ciucului | Județul Neamț (comunele Dămuc, Tarcău) și județele Bacău și Harghita | 59.641 | - | - |
| 8 | Râul Moldova între Oniceni și Mitești | Județul Neamț (comunele Drăgănești, Păstrăveni, Răucești, Timișești, Urecheni, Țibucani), județele Iași și Suceava | 3.215 | 1.028,8 | - |
| 9 | Râul Moldova între Tupilați și Roman | Județul Neamț (comunele Botești, Cordun, Dulcești, Gherăești, Horia, Tupilați, Văleni, Țibucani și mun. Roman) și județul Iași | 4.720 | 4.720 | - |
| 10 | Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși | Județul Neamț (comuna Drăgănești) și județul Suceava | 5.303 | 106 | - |
| 11 | Râul Siret între Pașcani și Roman | Județul Neamț (comunele Doljești, Gâdinți, Horia, Ion Creangă, Sagna, Tămășeni și mun. Roman) și județul Iași | 3.711 | 1.447,2 | Se suprapune parțial peste ROSPA Lunca Siretului Mijlociu |

Tabel 3-6: Ariile naturale protejate - SCI

    - Riscuri naturale

Riscurile naturale de mediu prezentate mai jos sunt extrase din cadrul “Schemei cu riscurile teritoriale din zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț”.

Fenomene meteorologice periculoase:

- Inundații:

Teritoriul județului Neamț aparține în proporții aproximativ egale sectorului cu climă de munte (partea de vest) și celui cu climă continentală - ținutul climei de dealuri, districtul Subcarpaților estici și parțial Podișului Central Moldovenesc (jumătatea de est).

Cantitățile medii anuale de precipitații cresc gradat de la est către vest, de la 550 mm în est, la peste 1000 mm în vest. Zona montană și subcarpatică cu altitudini mai mari primește anual între 800 și 1050 mm, sectorul de podiș între 600 și 800 mm (Piatra-Neamț - 649 mm, Târgu Neamț - 672 mm) iar pe văile largi ale Bistriței, Moldovei și Siretului între 550 și 600 mm (Roman - 529 mm). Cantitățile medii în luna iulie variază pe mai mult de jumătate din suprafața județului între 90 și 140 mm, iar în valea râului Siret scad până la 70 mm.

Seceta este un fenomen deseori întâlnit în timpul verii. Cantitățile medii ale lunii ianuarie se încadrează între 30 și 70 mm, iar în zona montană 80 mm.

Inundațiile sunt în multe cazuri amplificate de activități umane ca: depozitarea de materiale și deșeuri pe maluri care sunt antrenate la ape mari și produc blocaje în special la traversări, reducerea secțiunii de scurgere prin executarea de lucrări de traversare, executarea de construcții neautorizate în zonele inundabile ale cursurilor de apă, în mod special împrejmuiri și anexe gospodărești.

Toate comunele din județ pot fi afectate mai mult sau mai puțin de inundații, cu excepția comunei Săbăoani.

Acest tip de risc poate afecta în județ, cu aproximație, următoarele obiective aflate în zona inundabilă:

- 2.300 gospodării individuale;

- 97 societăți comerciale sau instituții publice;

- 9.049 ha terenuri agricole;

- 232 km de drumuri.

Figură 3-4: Vulnerabilitatea orașelor și municipiilor la inundații

- Secetă hidrologică:

Seceta hidrologică este caracterizată prin micșorarea accentuată a debitelor pe cursurile de apă, din care unele sunt afectate intermitent sau prelungit de fenomenul de secare. Lipsa debitelor pe cursurile de apă afectează consumatorii de apă care au stații de captare în bazinele unor astfel de cursuri de apă. În județul Neamț zona afectată de secetă hidrologică se află în bazinul hidrografic al râului Moldova cu afluenții de dreapta cei mai importanți, respectiv râul Neamț (Ozana) și pârâul Topolița.

- Ploi cu caracter de aversă:

Ploile cu caracter de aversă sunt mai frecvente în zonele de munte: municipiul Piatra-Neamț, orașul Târgu Neamț, comunele Piatra Șoimului, Tazlău, Tarcău, Dămuc, Bicazu Ardelean, Borca, Farcașa, Poiana Teiului, Bicaz Chei și Pipirig.

Figură 3-5: Număr ani în care s-au produs indundații în perioada 2006-2015

- Grindină:

Conform istoricului, localitățile cele mai des afectate de căderi de grindină se află în zona de sud a județului, de-a lungul comunicațiilor Piatra Neamț-Costișa și Români - Secuieni, în zona de nord, pe direcția Târgu Neamț - Păstrăveni, și în zona de est - localitățile Săbăoani, Gherăești, Tămășeni, Doljești, Stănița, Icușești, Valea Ursului, Oniceni, Boghicea și Bîra;

Ninsori abundente și viscolite care blochează circulația auto se înregistrează în special pe traseele Piatra-Neamț - Brusturi, Piatra Neamț – Roman - Poienari, Bicaz - Potoci, Petru Vodă - Pluton, Români – Moldoveni – Secuieni, Piatra Neamț – Mărgineni, Girov – Ștefan cel Mare – Dragomirești – Războieni etc.;  lntensificări ale vântului cu aspect de tornadă au avut loc în Târgu Neamț, Ceahlău, Grințieș și Poiana Teiului.

- Îngheț:

O particularitate a județului Neamț o reprezintă fenomenul de zăpor de pe râul Bistrița. Localitățile afectate de acest fenomen fiind Poiana Teiului, Farcașa și Borca.

- Incendii de pădure:

Suprafața fondului forestier din județul Neamț este de 262.445 ha, din care 224.205 ha sunt acoperite cu păduri. Acesta este răspândit pe toată suprafața județului, cu o pondere mai însemnată în jumătatea vestică, acolo unde și relieful este muntos.  Suprafețele împădurite care pot fi afectate de incendiile de pădure reprezintă cca. 60 % din suprafață.

Fondul forestier al județului Neamț este format din păduri de molid, pin, brad și alte conifere care posedă o mare capacitate de ardere, precum și din diferite categorii de foioase care au o mai mică capacitate de ardere (stejar, mesteacăn, plop de munte, etc.).

- Cutremure de pământ:

Teritoriul județului Neamț poate fi afectat de mișcările seismice din zona Vrancea situată la cca. 150 km depărtare. Deși au fost înregistrate mișcări seismice cu epicentrul în zona Tazlău, probabilitatea de apariție a unor astfel de mișcări cu epicentrul în județul Neamț este redusă.

Figură 3-6: Vulnerabilitatea orașelor și municipiilor la cutremure

Conform normativului menționat, județul Neamț este situat în totalitate în zona de intensitate seismică VII (exprimată în grade MSK rotunjite la numere întregi).

Pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare a mișcărilor seismice este prezent pe cca. 48,6% din suprafața județului Neamț, procent ce reprezintă relieful muntos, cu pante mari, cu o mai mare susceptibilitate la alunecări de teren.

Apariția unor mișcări seismice în alte zone ale României (Făgăraș, Banat, Moldova Nouă, Carei) sau în zone învecinate sub limita a 200-300 km din Moldova și Ucraina este posibilă (există sub aspectul hazardului), dar nu prezintă importanță ca risc (probabilitate și intensitate foarte reduse).

Ca urmare a mișcărilor seismice sunt posibile apariții locale a unor dezastre complementare la construcțiile și instalațiile tehnologice. Vechimea în serviciu a construcțiilor industriale din județul Neamț este variabilă. Acestea cuprind instalații ce lucrează sub presiune, folosesc substanțe toxice, iar avarierea lor ar putea produce pierderi de vieți omenești, mari pagube materiale, precum și importante dezechilibre ecologice.

Depozitele de carburanți, care sunt amplasate în mod curent în perimetrele construibile, reprezintă o sursă de explozii și incendii.

- Alunecări de teren:

Alunecările de teren ca situație de urgență independentă nu prezintă periodicitate. Fiind o pierdere de echilibru a unui masiv de pământ, ele sunt provocate și favorizate de alterarea calității pământurilor (prin umezire, interzicerea traseelor tradiționale de circulație, eliminarea apelor subterane etc.) de creșterea valorii sarcinilor gravitaționale (construcții, depozite de pământ sau materiale) sau de intervenții neautorizate, fără o bază corectă asupra geometriei sistemului (săpături locale la bază, șanțuri, tunele, creșterea unghiului de pantă a taluzurilor). Ultimele două cauze ale alunecărilor de teren, fiind provocate prin intervenții umane, pot fi prevenite și ținute sub control, eventual prin severe măsuri coercitive.

Zonele cu potențial ridicat de producere a alunecărilor de teren se găsesc pe teritoriul următoarelor localități: Piatra-Neamț, Bicaz (Izvorul Alb, Potoci), Bicazu Ardelean, Bîra, Borlești, Botești, Dobreni, Dulcești (Corhana), Făurei, Icușești, Moldoveni, Păstrăveni, Răucești, Războieni, Români, Sagna, Ștefan Cel Mare, Tupilați și Urecheni.

Zonele cu potențial mediu de producere a alunecărilor de teren se găsesc pe teritoriul următoarelor localități: Agapia, Bălțătești, Borca, Ceahlău, Farcașa, Gârcina (Cuejdel), Hangu, Ion Creangă, Piatra Șoimului, Pipirig (Dolhești, Pluton), Poiana Teiului (Petru Vodă) și Tașca (Tașca Deal și Hamzoaia).

Figură 3-7: Vulnerabilitatea orașelor și municipiilor la alunecări de teren

    - Utilizarea terenurilor

Totalitatea terenurilor, inclusiv cele acoperite de ape de pe teritoriul țării și modul de utilizare a acestora reprezintă fondul funciar. După destinație, fondul funciar este alcătuit din:

- terenuri cu destinație agricolă;

- păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră;

- construcții, drumuri și căi ferate;

- ape și bălți;

- alte suprafețe.

Județul Neamț are o suprafață totală de 589.614 ha. Suprafața agricolă a județului, este de 281.649 ha, adică 47,77% din suprafața totală a județului, iar cea a fondului forestier la 260.950 ha, adică 44,26% din suprafața totală județului. Conform datelor prezentate de către Institutul Național de Statistică, cu date statistice pe anul 2014, în județul Neamț, repartiția terenurilor pe categorii de utilizare este prezentată în tabelul 3-8. În acest sens, procentele privind suprafața de teren pe categorii de utilizare se referă strict la datele raportate.

| Categoria de utilizare | Suprafață |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| Terenuri agricole, din care: | 281.649 | 47,77 |
| Arabile | 168.906 | 28,65 |
| Pășuni | 68.145 | 11,56 |
| Fânețe | 42.283 | 7,17 |
| Vii și pepiniere viticole | 548 | 0,09 |
| Livezi și pepiniere pomicole | 1.767 | 0,30 |
| Terenuri neagricole, din care: | 307.965 | 52,23 |
| Păduri | 260.950 | 44,26 |
| Ape | 10.623 | 1,80 |
| Drumuri | 15.224 | 2,58 |
| Curți și construcții | 7.912 | 1,34 |
| Terenuri degradate și neproductive | 13.256 | 2,25 |
| TOTAL | 589.614 | 100 |

Tabel 3-7: Repartiția terenurilor pe categorii de utilizare

Din terenul agricol ponderea cea mai ridicată o deține terenul arabil (59,97% din terenul agricol total), urmat de pășuni (24,19% din totalul terenului agricol), pe ultimul loc ca suprafață ocupată se situează terenurile acoperite cu vii și livezi (0,82% din terenul agricol).

Figură 3-8: Utilizarea terenurilor Agricole în anul 2014 în județul Neamț

Analizând datele raportate în anul 2014 se observă că suprafața județului Neamț este preponderent acoperită de terenuri arabile, urmate de păduri și pășuni.

    - Resurse

Județul Neamț dispune de bogate și variate resurse naturale:

- Sare gema – Târgu Neamț, Dobreni, Piatra Neamț, Borlești;

- Săruri de potasiu – Cracaoani, Negrești, Garcina, Cut, Mastacan, Borlești, Băltațești, Tazlău;

- Calcare: Bicaz-Chei, Dămuc;

- Nisipuri și pietrișuri: bazinele râurilor Bistrița, Moldova, Siret și la Girov, Căciulesti, Crăcăuani, Târgu Neamț, Vânători, Leghiu, Braniște;

- Argile – Ciritei, Sagna, Răucesti, Gadinti, Tașca-Bicaz, Roman, Vânători-Târgu Neamț, Tarcău;

- Gresii-  Tarcău – Pârâul Capra, Ardeluța;

- Petrol și gaze naturale – Tazlău, Roman, Pipirig;

- Șisturi bituminoase;

- Ape minerale terapeutice - Clorosodice, clorurate, iodurate, bromurate – Durău, Balțătești, Oglinzi-Băi, Piatra Șoimului;

- Ape minerale carbogazoase – Toșorog, Bicazu Ardelean, Dealul Gherman;

- Ape minerale necarbogazoase (plate) – perimetrul Munticelul, Bicazu Ardelean, Leghin-Pipirig, Izvorul Muntelui, Tazlău-Ardeluța.

Situația pădurilor, terenurilor arabile, etc., sunt prezente în subcapitolul 3.2.6.

  - INFRASTRUCTURA

    - Transportul

În județul Neamț situația infrastructurii pentru anul 2017 se poate urmări în tabelul de mai jos:

| Categorii de drumuri publice | Km |
| --- | --- |
| Total din care: | 2.039 |
| Naționale | 419 |
| Județene | 727 |
| Comunale | 893 |

Tabel 3-8: Drumurile publice în județul Neamț (Sursa: Institutul Național de Statistică)

Din totalul de drumuri de 2.039 km la nivelul județului Neamț, 568 km au fost modernizate până în anul 2017 din care: 407 km de drumuri naționale și 161 km de drumuri județene și comunale.

Principala arteră rutieră - drumul european E 85 străbate județul de la sud la nord în lungul Culoarului Siret.

Cele mai importante drumuri naționale sunt:

- DN 15: străbate județul de la sud - est la vest pe ruta Costișa – Roznov – Piatra Neamț – Bicaz – Poiana Largului - Grințies și asigura legătura cu Ardealul prin Borsec – Toplița;

- DN 15 B: din E 85 ( Timișești), prin Târgu Neamț, la Poiana Largului (racord la   DN 15);

- DN 15 C: Piatra Neamț –Târgu Neamț, spre Fălticeni și Suceava prin Brusturi-Drăgănești;

- DN 15 D: Piatra  Neamț – Roman (cu racord din Roman la E 85 ); în continuare din Roman, prin Poienari, spre Vaslui;

- DN 12 C din Gheorgheni, prin Lacul Roșu – Cheile Bicazului, la Bicaz ( racord la DN 15 );

- DN 17B: de la Vatra Dornei prin Borca – Fărcașa la Poiana Teiului ( racord la DN 15).

Rețeaua de căi ferate:

Rețeaua de căi ferate care traversează județul Neamț, măsoară o lungime totală de 173 km, din care 89 km sunt electrificați.

| Județul Neamț | Km |
| --- | --- |
| Total din care: | 262 |
| Electrificată | 89 |
| Linii normale din care: | 173 |
| Cu o cale | 99 |
| Cu 2 căi | 74 |

Tabel 3-9: Linii de cale ferată la nivelul județului Neamț, 2017

Transportul public:

În județul Neamț, există 3 mijloace de transport, autobuze, microbuze si troleibuze. În anul 2017 au fost transportați 3.622.000 de pasageri cu autobuze și microbuze și 977 cu troleibuze.

Transport naval și aerian:

În județul Neamț nu există căi de comunicație naval și aerian.

    - Telecomunicațiile

La nivelul județului Neamț, sunt reprezentate diverse categorii de telecomunicații, precum:

- radio și televiziune;

- telefonia fixă și mobilă;

- rețele internet.

În tabelul 3-10 este prezentată situația privind localitățile care nu sunt deservite de rețele fixe de internet, la persoane fizice, astfel 5.814 persoane nu beneficiază de acest tip de servicii.

| Comuna/Orașul/Municipiul de care aparține localitatea | Nume localitate | Gospodării | Populație |
| --- | --- | --- | --- |
| Bahna | Țuțcanii din Deal | 22 | 40 |
| Boghicea | Căușeni | 70 | 198 |
| Bozieni | Băneasa | 55 | 158 |
| Cîndești | Pădureni | 77 | 200 |
| Cîndești | Țîrdenii Mici | 53 | 125 |
| Drăgănești | Orțăști | 126 | 315 |
| Drăgănești | Șoimărești | 138 | 358 |
| Dulcești | Brițcani | 42 | 73 |
| Dulcești | Cârlig | 163 | 330 |
| Dulcești | Poiana | 69 | 161 |
| Mărgineni | Itrinești | 120 | 295 |
| Oniceni | Gorun | 98 | 355 |
| Oniceni | Poiana Humei | 95 | 248 |
| Oniceni | Solca | 211 | 865 |
| Păstrăveni | Spiești | 1 | 2 |
| Pâncești | Holm | 60 | 175 |
| Pâncești | Patricheni | 62 | 138 |
| Pâncești | Tălpălăi | 59 | 137 |
| Poienari | Bunghi | 86 | 219 |
| Poienari | Săcăleni | 148 | 335 |
| Secuieni | Bogzești | 31 | 60 |
| Secuieni | Giulești | 65 | 159 |
| Secuieni | Prăjești | 32 | 66 |
| Stănița | Veja | 80 | 273 |
| Stănița | Vlădnicele | 31 | 84 |
| Ștefan Cel Mare | Bordea | 75 | 161 |
| Ștefan Cel Mare | Deleni | 4 | 14 |
| Ștefan Cel Mare | Dușești | 56 | 134 |
| Ștefan Cel Mare | Soci | 61 | 136 |

Tabel 3-10: Situația privind localitățile care nu sunt deservite de retele fixe de internet Sursa: http://www.ancom.org.ro/formdata-269-49-343

    - Energia

Încălzirea se asigură centralizat, îndeosebi în orașe, prin centrale termice de cartier, de bloc sau individual (centrale termice de apartament sau încălzire la sobe ). Agentul termic utilizat este îndeosebi gazul natural, combustibilul solid (lemn și deșeuri din lemn) sau lichid (păcura, CLU). În mediul rural domină sistemele de încălzire pe bază de lemn sau deșeuri din lemn. În orașe agentul termic cel mai frecvent utilizat este gazul natural.

Furnizarea gazului natural:

La nivelul anului 2017, lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor este de 592,8 km, în creștere față de 2014 (479,8). Gazele naturale sunt distribuite în 16 localități, 4 aparținând mediului urban și 12 mediului rural.

| Județul Neamț Anii | Localități în care se distribuie gaze naturale (număr)-la sfârșitul anului |  |  | Lungimea total a conductelor de distribuție a gazelor naturale (km)-la sfârșitul anului | Volumul gazelor naturale distribuite (mii m³) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Urban | Rural |  | Total | din care: pentru uz casnic |
| 2013 | 18 | 4 | 14 | 479,8 | 99.781 | 49.751 |
| 2013 | 18 | 4 | 14 | 479,8 | 99.781 | 49.751 |
| 2014 | 18 | 4 | 14 | 510 | 135.786 | 56.128 |
| 2015 | 16 | 4 | 12 | 552,7 | 99.482 | 47.733 |
| 2016 | 16 | 4 | 12 | 575,1 | 97.956 | 47.870 |
| 2017 | 16 | 4 | 12 | 592,8 | 99.480 | 49.739 |

Tabel 3-11: Activitățile de furnizare a gazului natural în perioada 2013-2017 – județul Neamț

Energie termica:

Energia termică distribuită în județul Neamț înregistrează o scădere majoră în perioada 2013 – 2017, de la 13.574 gigacalorii în anul 2013, ajungând la 3.488 gigacalorii în anul 2017.

| Denumire | UM | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localități în care se distribuie energie termică | Nr. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Din care: municipii și orașe | Nr. | 1 | 1 | - | - | - |
| Energie termică distribuită | gcal | 13.574 | 7.685 | 2.868 | 2.437 | 3.488 |
| din care: pentru populație | gcal | 10.402 | 5.248 | 485 | 493 | 897 |

Tabel 3-12: Evoluția energiei termică distribuită în județul Neamț

În anul 2013, din volumul total de 20.205 de gigacalorii distribuiți în județul Neamț, 49,57% sunt distribuiți în municipiul Piatra Neamț.

| Localitate | UM | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Județul NEAMȚ | gcal | 20.205 | 7.685 | 2.868 | 2.437 | 3.488 |
| Municipiul Piatra Neamț | gcal | 10.017 | 4.702 | - | - | - |
| Oraș Târgu Neamț | gcal | - | - | - | - | - |
| Alexandru cel Bun | gcal | 2.693 | 2.134 | 1.970 | 1.780 | 2.293 |
| Tașca | gcal | 864 | 849 | 898 | 657 | 1.195 |

Tabel 3-13: Evoluția energiei termică distribuită în Piatra- Neamț

    - Alimentarea cu apă și canalizarea, colectarea și tratarea apei uzate

Situația privind alimentarea cu apă, canalizarea publică și distribuția gazelor naturale, pe localități, la 31 decembrie 2017, este prezentată în tabelul următor:

| Localitate | Lungimea totală simplă a rețelei de distribuție a apei potabile (km) | Apa potabilă distribuită consumatorilor (mii m3) |  | Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare (km) | Lungimea simplă a conductelor de distribuție gaze naturale (km) | Gaze naturale distribuite (mii m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | din care pentru uz casnic |  |  | Total | din care: pentru uz casnic |
| Județul NEAMȚ | 1.512,8 | 10.390 | 8.320 | 479,9 | 592,8 | 99.480 | 49.739 |
| Mediul urban | 546,8 | 6.817 | 6.160 | 385,9 | 163,1 | 88.752 | 45.088 |
| Municipiul Piatra Neamț | 193,5 | 3.845 | 2.910 | 176,3 | 97,9 | 37.401 | 25.190 |
| Municipiul Roman | 193 | .1994 | 1.507 | 147 | 23,9 | 43.123 | 14.990 |
| Oras Bicaz | 28,6 | 193 | 152 | 15,3 | 163,1 | 1.745 | 1.117 |
| Oras Roznov | 35,8 | 132 | 115 | 7,4 | - | - | - |
| Oras Tirgu Neamț | 95,9 | 653 | 476 | 39,9 | 59,4 | 6.483 | 3.791 |
| Mediul rural | 966 | 3.573 | 3.160 | 94 | - | 10.728 | 4.651 |
| Agapia | 39,2 | 103 | 77 | 5,8 | - | - | - |
| Alexandru cel Bun | 63,9 | 200 | 149 | 1,3 | 29,5 | 1.294 | 875 |
| Bahna | 12,4 | 59 | 59 | - | - | - | - |
| Baltateti | 16,2 | 91 | 60 | 1,8 | - | - | - |
| Bicazu Ardelean | 21,5 | 87 | 61 | 0,1 | - | - | - |
| Bira | 12,5 | 12 | 11 | - | - | - | - |
| Birgauani | 23,2 | 18 | 18 | - | - | - | - |
| Bodesti | 20,3 | 72 | 62 | - | - | - | - |
| Borca | 57,9 | 118 | 104 | - | - | - | - |
| Borlesti | 2,4 | 18 | 17 | - | - | - | - |
| Brusturi | 12,3 | 10 | 9 | 8,5 | - | - | - |
| Ceahlau | 8,9 | 84 | 69 | 1,5 | - | - | - |
| Cordun | 7,5 | 9 | 6 | - | 54,1 | 3.379 | 1.197 |
| Damuc | 13 | 26 | 25 | - | - | - | - |
| Dobreni | 6 | 35 | 31 | - | - | - | - |
| Dochia | 12,7 | 33 | 32 | 1,5 | - | - | - |
| Doljesti | 24,8 | 29 | 26 | 19,6 | - | - | - |
| Dragomiresti | 4,2 | 1 | 1 | 3,8 | - | - | - |
| Dulcesti | - | - | - | - | 14,3 | 185 | 158 |
| Dumbrava Rosie | 27,4 | 260 | 207 | - | - | - | - |
| Farcasa | 12,3 | 36 | 36 | - | - | - | - |
| Gheraiesti | 8,01 | 16 | 13 | 7 | - | - | - |
| Gircina | 8,1 | 16 | 13 | - | - | - | - |
| Girov | 8,6 | 43 | 39 | - | - | - | - |
| Grinties | 48,5 | 150 | 109 | 3,7 | - | - | - |
| Grumazesti | 14 | 469 | 469 | - | - | - | - |
| Hangu | 44 | 55 | 55 | 17,4 | - | - | - |
| Horia | 48,5 | 186 | 178 | - | 46 | 1.918 | 576 |
| Moldoveni | 8,6 | 20 | 17 | - | - | - | - |
| Oniceni | - | 21 | 21 | - | - | - | - |
| Pastraveni | 10,9 | 24 | 21 | - | - | - | - |
| Petricani | 7,7 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Pingarati | 27,3 | 152 | 152 | 4 | 3,4 | 181 | 65 |
| Piping | 14 | 28 | 25 | 0,8 | - | - | - |
| Podoleni | 4,8 | 100 | 90 | - | 9,1 | 176 | 122 |
| Poiana Teiului | 35,4 | 112 | 112 | - | - | - | - |
| Raucesti | 18,1 | 45 | 44 | - | - | - | - |
| Romani | 6,9 | 58 | 58 | - | - | - | - |
| Ruginoasa | 16,4 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| Sabaoani | 26,3 | 166 | 163 | 2,5 | 51 | 1.090 | 697 |
| Savinesti | 12,3 | 136 | 114 | 8 | 22 | 1.211 | 790 |
| Secuieni | 6,3 | 6 | 5 | 6,3 | - | 5 | - |
| Stefan cel Mare | 43,6 | 53 | 41 | - | - | - | - |
| Tamaseni | 14,1 | 112 | 106 | - | - | - | - |
| Tarcau | 4,3 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Tasca | 23,1 | 40 | 35 | 0,4 | 14,9 | 1.122 | 147 |
| Tazlau | 10,5 | 20 | - | - | 3,9 | 69 | 24 |
| Timisesti | 21 | 45 | 40 | - | - | - | - |
| Tupilati | - | - | - | - | 0,3 | 98 |  |
| Urecheni | 16,2 | 43 | 37 | - | - | - | - |
| Vinatori-Neamț | 25,6 | 66 | 61 | - | - | - | - |
| Zanesti | 40,8 | 89 | 82 | - | - | - | - |

Tabel 3-14: Situația privind alimentarea cu apă, canalizarea publică și distribuția gazelor naturale

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile reprezintă lungimea tuburilor și conductelor instalate pe teritoriul localității, pentru transportul apei potabile de la conductele de aducțiune sau de la stațiile de pompare, până la punctele de branșare a consumatorilor. În perioada 2013-2017 se poate observa o crește a numărului de localități cu rețea de distribuție a apei, în mediul rural, fiind racordate, în acest interval de timp, două localități, comparativ cu anul 2013.

| Numărul localităților cu rețea de distribuție a apei, pe medii de rezidență |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medii de rezidență | Anii |  |  |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | UM: Număr |  |  |  |  |
| Urban | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rural | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 |

Tabel 3-15: Numărul localităților cu rețea de distribuție a apei, pe medii de rezidență: Numărul localităților cu rețea de distribuție a apei, pe medii de rezidență

Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile reprezintă, și anume cantitatea maximă de apă potabilă ce poate fi debitată de instalația de alimentare cu apă într-o unitate de timp, a județului Neamț este de 209.871 de metri cubi pe zi.

| Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destinația apei potabile distribuite | Ani |  |  |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Unitati de masura: Mii metri cubi |  |  |  |  |
| Total | 10.656 | 10.318 | 10.602 | 10.475 | 10.390 |
| din care: pentru uz casnic | 8.168 | 7.862 | 8.213 | 8.340 | 8.320 |
| din care: consumatorilor cu apometre | 9.202 | 8.999 | 9.290 | 9.305 | 9.185 |

Tabel 3-16: Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor

  - SITUAȚIA SOCIO-ECONOMICĂ

Dezvoltarea economică și veniturile populației sunt doi din factorii cu importanță majoră în planificarea managementului deșeurilor, fiind utilizați în determinarea pragului de suportabilitate al cheltuielilor aferente serviciului de salubrizare.

In figura 3-9 se poate observa ca 34,17 persoane care aparțin populației ocupate civile, activează în domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului, ponderea acestora crescând din 2016 cu un procent de 0,23%

Figură 3-9: Populația ocupată civilă, pe principalele activități ale economiei naționale

| Indicator | UM | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea Nord-Est |  |  |  |  |  |  |
| Creșterea reală a PIB (față de anul anterior) | % | 1,6 | 2,8 | 3,0 | 5 | 5,7 |
| PIB/capita | Euro / persoană | 4.150 | 4.687 | 4.938 | 5.191 | 5.657 |
| Rata șomaj înregistrată | % | 5,6 | 6,6 | 6,3 | 6,5 | 5,8 |
| Câștig salarial mediu net lunar | Lei/lună | 1.295 | 1.437 | 1.539 | 1.718 | 2.029 |
| Creșterea câștigului salarial mediu net lunar(față de anul anterior) | % | 5,3 | 8,8 | 7,1 | 10,0 | 18,1 |
| Județul Neamț |  |  |  |  |  |  |
| Rata inflației (pentru leu) | % | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,3 |
| Curs mediu de schimb | Lei/euro | 4,4190 | 4,4446 | 4,4450 | 4,4908 | 4,5680 |
| PIB (prețuri curente) | mld. lei | 8,5 | 9,9 | 9,51 | 10 | - |
| Creșterea reală a PIB (față de anul anterior) | % | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 2,5 | 4,4 |
| PIB/capita | Euro / persoană | 3.485 | 4.458 | 4.619 | 4.710 | 5.092 |
| Rata șomaj înregistrată | % | 4,7 | 6,1 | 5,8 | 6,1 | 5,4 |
| Câștig salarial mediu net lunar | Lei/lună | 1.188 | 1.274 | 1.365 | 1.575 | 1.867 |
| Creșterea câștigului salarial mediu net lunar(față de anul anterior) | % | 5,8 | 6,3 | 7,1 | 15,9 | 18,6 |

Tabel 3-17: Evoluția principalilor indicatori socio-economici la nivelul județului Neamț (sursa: www.cnp.ro/ro/prognoze; www.insse.ro)

| Lei lună/gospodărie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea NE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Venit mediu lunar/gospodărie | 2.303,47 | 2.122,56 | 2.176,76 | 2.382,47 | 2.845,69 |
| Venit mediu lunar/persoană | 777,28 | 791,72 | 812,61 | 891,82 | 1.071,77 |

Tabel 3-18: Venit populație

| Lei / salariat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire | Total |  | Bărbați |  | Femei |  |
|  | Brut | Net | Brut | Net | Brut | Net |
| Regiunea Nord – Est | 2363 | 1718 | 2383 | 1732 | 2342 | 1702 |
| Județul NEAMȚ | 2182 | 1575 | 2138 | 1542 | 2239 | 1617 |

Tabel 3-19: Câștigul salarial nominal mediu brut și net lunar, pe sexe, în anul 2016 (Sursa: Cercetarea statistică privind costul forței de muncă – 2016)

| Denumire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea Nord – Est | 1.321 | 1.437 | 1.562 | 1.718 |
| Județul NEAMȚ | 1.198 | 1.274 | 1.359 | 1.575 |
| din care: |  |  |  |  |
| proprietate integrală de stat | 2.039 | 2.217 | 2.289 | 2.333 |
| proprietate mixtă | 1.638 | 1.732 | 1.868 | 2.318 |
| proprietate integral privată | 10.07 | 1.042 | 1.156 | 1.339 |
| proprietate cooperatistă | 988 | 975 | 913 | 1.132 |
| proprietate obștească | 1.227 | 1.209 | 1.277 | 1405 |
| integral străină | 1.426 | 1.495 | 1.502 | 1..585 |
| proprietate publică de interes național și local | 1.494 | 1.666 | 1.721 | 2.048 |

Tabel 3-20: Câștigul salarial nominal mediu net lunar, pe forme de proprietate Sursa: Cercetarea statistică privind costul forței de muncă

| Denumire | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secțiuni CAEN Rev.2 | Brut | Net | Brut | Net | Brut | Net | Brut | Net |
| Regiunea Nord – Est | 1.808 | 1.321 | 1.974 | 1.437 | 2.146 | 1.562 | 2.363 | 1.718 |
| Județul NEAMȚ | 1.650 | 1.198 | 1.752 | 1.274 | 1.887 | 1.359 | 2.182 | 1.575 |
| din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 1.632 | 1.188 | 1.812 | 1.310 | 1.974 | 1.425 | 2.395 | 1.732 |
| Industrie - total | 1.688 | 1.230 | 1.741 | 1.262 | 1.834 | 1.482 | 2.049 | 1.486 |
| Industria extractivă | 3.699 | 2.631 | 3.836 | 2.747 | 4.124 | 2.687 | 3.699 | 2.646 |
| Industria prelucrătoare | 1.562 | 1.144 | 1.579 | 1.149 | 1.693 | 1.396 | 1.897 | 1.379 |
| Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 3.890 | 2.736 | 3.954 | 2.796 | 4.052 | 2.596 | 4.412 | 3.142 |
| Distribuția apei; salubritate, gestionarea Deșeurilor, activități de decontaminare | 1.968 | 1.424 | 2.001 | 1.446 | 2.123 | 1.518 | 2.362 | 1.708 |
| Construcții | 1.214 | 8.99 | 1.258 | 927 | 1.488 | 1.205 | 1.730 | 1.244 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor | 1.290 | 9.39 | 1.354 | 987 | 1.537 | 1.211 | 1.798 | 1.302 |
| Transport și depozitare | 1.628 | 1.183 | 1.695 | 1.235 | 1.736 | 1.434 | 2.103 | 1.524 |
| Hoteluri și restaurante | 1.028 | 755 | 1064 | 777 | 1.216 | 875 | 1.647 | 1.207 |
| Informații și comunicații | 2.296 | 1.675 | 2.074 | 1.510 | 2282 | 1.667 | 2.670 | 1.959 |
| Intermedieri financiare și asigurări | 3.071 | 2.219 | 2.935 | 2.113 | 3.353 | 2.415 | 3.387 | 2.457 |
| Tranzacții imobiliare | 1.471 | 1.069 | 1.654 | 1.214 | 1.854 | 1.311 | 2.009 | 1.458 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 1.756 | 1.265 | 2.016 | 1.459 | 2.056 | 1.464 | 2.384 | 1.720 |
| Activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 1.268 | 940 | 1.523 | 1.112 | 1.990 | 1.419 | 1.770 | 1.283 |
| Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public1) | 2.821 | 2.042 | 3.143 | 2.260 | 3.227 | 2.303 | 3.448 | 2.472 |
| Învățământ | 1.845 | 1.304 | 1.905 | 1.363 | 2.028 | 1.452 | 2.419 | 1.729 |
| Sănătate și asistență socială | 1.860 | 1.352 | 2.120 | 1.589 | 2.146 | 1.534 | 2.890 | 2.063 |
| Activități de spectacole, culturale și recreative | 1.453 | 1.065 | 1.643 | 1.200 | 1.539 | 1.121 | 1726 | 1.259 |
| Alte activități de servicii | 1.218 | 885 | 2.725 | 1.959 | 2.831 | 2.037 | 2985 | 2.142 |

Tabel 3-21: Câștigul salarial nominal mediu brut și net lunar pe activități ale economiei naționale Sursa: Cercetarea statistică privind costul forței de muncă -20

- SITUAȚIA ACTUALĂ PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR

  - Surse de date utilizate și metodologia de analiză

Categoriile de deșeuri care fac obiectul PJGD Neamț sunt următoarele:

- Deșeuri menajere, generate în gospodăriile populației:

- Deșeuri reciclabile non-ambalaje (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă, composite);

- Deșeuri biodegradabile de la bucătarii;

- Deșeuri biodegradabile din grădini;

- Deșeuri de baterii și acumulatori;

- Deșeuri periculoase;

- Deșeuri voluminoase (mobile, saltele, etc.);

- Ulei uzat alimentar;

- Deșeuri reziduale;

- Deșeuri similar celor menajere (deșeuri asimilabile), generate în industrie, comerț și instituții (nu include deșeuri rezultate din procesul de producție):

- Deșeuri reciclabile non-ambalaje (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă, composite);

- Deșeuri biodegradabile de la unități din sectorul HoReCa (ex. Restaurant, cantine, unități de tip catering, etc.);

- Deșeuri de baterii și acumulatori;

- Deșeuri periculoase;

- Deșeuri voluminoase (mobile, saltele, etc.);

- Deșeuri reziduale;

- Deșeuri din pacuri și grădini publice (inclusiv cimitire), generate în urma activităților de întreținere:

- Deșeuri verzi (resturi vegetale);

- Pământ și pietre;

- Alte tipuri de deșeuri, similar deșeurilor menajere (ex. deșeuri reciclabile de ambalaje, și non-ambalaje);

- Deșeuri din piețe, generate în urma activităților comerciale din piețe:

- Resturi vegetale;

- Alte tipuri de deșeuri, similar deșeurilor menajere (ex. deșeuri reciclabile de ambalaje, și non-ambalaje);

- Deșeuri stradale, generate în urma activității de salubrizare a domeniului public:

- Deșeuri inerte de la măturat;

- Deșeuri rezultate în urma golirii coșurilor stradale – deșeuri similar celor menajere (ex. Deșeuri reciclabile de ambalaje și non-ambalaje, resturi alimentare);

- Deșeuri de ambalaje menajere și similar:

- Deșeuri reciclabile de ambalaje (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă, composite) generate în gospodăriile populației;

- Deșeuri reciclabile de ambalaje (hârtie/ carton, plastic, metal, sticlă, composite) generate în industrie, comerț și instituții (nu include deșeuri rezultate din procesul de producție);

- Deșeuri de echipamente electrice și electronice:

- Deșeuri de echipamente electrice și electronice provenite de la gospodăriile particulare;

- Deșeuri de echipamente electrice și electronice de origina comercială, industrial, din instituții și din alte surse care, datorită naturii și cantității lor, sunt similar celor provenite de la gospodarii particulare:

- Deșeuri de construcții și desființări:

- Deșeuri din construcții și desființări de la populație;

- Deșeuri din construcții și desființări rezultate din activitățile operatorilor economici autorizați;

- Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești

Perioada de analiză pentru descrierea situației actuale privind gestionarea Deșeurilor a fost cinci ani, 2013 – 2017.

Sursele de date care au fost utilizate sunt:

- Operatori economici care asigură colectarea și tratarea deșeurilor municipale:

- Operatori de salubrizare care asigură colectarea deșeurilor (acei operatori care au încheiate contracte cu unitățile administrative teritoriale ale județului Neamț), alți operatori autorizați pentru activitatea de colectare:

- Operatori ai instalațiilor de tratare a deșeurilor – stații de sortare, stații de compostare, depozite conforme;

- Instituții locale responsabile cu asigurarea salubrizării în județul Neamț – primăriile unităților administrative teritoriale;

- Instituții responsabile cu colectarea datelor privind cantitățile de deșeuri generate și gestionate – Agenția pentru protecția mediului Neamț;

- Documentele de planificare existente:

- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 942 din 20.12.2017 (PNGD);

- Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor din 2008;

- Pagină web ale Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și EUROSTAT;

Colectarea și analiza datelor referitoare la situația actuală privind gestionarea Deșeurilor în județul Neamț s-a realizat în mai multe etape.

În urma analizei tuturor datelor colectate au fost estimate cei doi parametri principali care stau la baza realizării proiecției de generare a deșeurilor municipale pe următorii 20 de ani, precum și la baza stabilirii alternativelor de gestionare a deșeurilor analizate:

- Cantitățile de deșeuri municipale generate pe teritoriul județului Neamț și tratate în instalații situate în județul Neamț; și

- Compoziția deșeurilor menajere și asimilabile, parametri aferenți anului 2017, respectiv 2018;

De asemenea, au fost identificate instalațiile de tratare a deșeurilor municipale în care se tratează deșeurile colectate de pe teritoriul județului Neamț.

  - Deșeuri municipale

    - Generarea deșeurilor municipale

Deșeurile municipale generate cuprind atât deșeurile generate și colectate (în amestec sau separat), cât și deșeurile generate și necolectate. Deșeurile generate și necolectate sunt reprezentate în cea mai mare parte de deșeurile menajere din zonele în care populația nu este conectată la serviciile de salubrizare.

Sursele de date utilizate sunt prezentate în secțiunea anterioară. În procesul de colectare a datelor derulat pe parcursul elaborării PJGD, datele analizate nu au avut un grad ridicat de încredere. În această situație estimarea datelor privind cantitățile de deșeuri municipale generate și gestionate în perioada de analiză s-a realizat prin compararea datelor privind cantitățile de deșeuri colectate cu datele privind cantitățile de deșeuri tratate.

În tabelul de mai jos este prezentată situația cantității de deșeuri municipale generate în perioada 2013 – 2017 la nivelul județului Neamț, conform datelor din chestionarele MUN.

Cantități de deșeuri municipale generate în perioada de analiză

| Categorii de deșeuri municipale | Anii | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri menajere și similare colectate în amestec, din care: | t/an | 31.118 | 34.542 | 39.367 | 43.555 | 49.228 |
| Deșeuri menajere colectate în amestec | t/an | 23.609 | 27.750 | 25.945 | 33.203 | 37.191 |
| Deșeuri similare colectate în amestec | t/an | 7.509 | 6.792 | 13.422 | 10.351 | 12.036 |
| Deșeuri menajere și similare colectate separat, din care: | t/an | 27.080 | 27.811 | 30.410 | 27.031 | 28.984 |
| Deșeuri menajere colectate separat | t/an | 18.909 | 14.528 | 11.414 | 10.787 | 11.892 |
| Deșeuri similare colectate separat | t/an | 8.171 | 13.283 | 18.996 | 16.244 | 17.092 |
| Deșeuri din grădini și parcuri | t/an | 1.483 | 1.280 | 984 | 1.346 | 926 |
| Deșeuri din piețe | t/an | 713 | 752 | 317 | 189 | 51 |
| Deșeuri stradale | t/an | 15.937 | 3.968 | 4.251 | 3.292 | 2.914 |
| Deșeuri menajere generate și necolectate | t/an | 11.861 | 6.471 | 3.986 | 5.199 | 4.274 |
| Total | t/an | 88.192 | 74.823 | 79.315 | 80.612 | 86.377 |

Tabel 4-1: Cantități de deșeuri municipale generate în perioada de analiză (sursa: date furnizate de către operatori în chestionarele MUN)

Cantități de deșeuri menajere generate în perioada de analiză pe medii de rezidență

| Categorii de deșeuri menajere | Anii | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri menajere colectate în amestec în mediul urban | t/an | 9.346 | 10.956 | 10.226 | 13.047 | 14.567 |
| Deșeuri menajere colectate separat în mediul urban | t/an | 7.486 | 5.736 | 4.499 | 4.239 | 4.658 |
| Deșeuri menajere colectate în amestec în mediul rural | t/an | 14.262 | 16.793 | 15.719 | 20.156 | 22.624 |
| Deșeuri menajere colectate separat în mediul rural | t/an | 11.423 | 8.792 | 6.915 | 6.548 | 7.234 |
| Total | t/an | 42.518 | 42.278 | 37.359 | 43.991 | 49.083 |

Tabel 4-2: : Cantități de deșeuri menajere generate în perioada de analiză pe medii de rezidență (Sursa: date furnizate, estimări realizate)

Figură 4-1: Cantități de deşeuri menajere generate în perioada de analiză pe medii de rezidență

Populația conectată la serviciile de salubrizare

În tabelul de mai jos sunt prezentate datele privind gradul de acoperire cu servicii de salubrizare la nivelul județului Neamț în perioada de analiză, separat pentru mediul urban și rural.

|  | Anii | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | % | 72,10% | 84,70% | 89,33% | 88,18% | 91,29% | 100,00% |
| Urban | % | 72,87% | 81,99% | 82,03% | 82,96% | 91,08% | 100,00% |
| Rural | % | 71,60% | 86,46% | 94,08% | 91,56% | 91,43% | 100,00% |

Tabel 4-3: Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în județul Neamț (sursa: date furnizate de către operatori în chestionarele MUN)

Figură 4-2: Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în județul Neamț

Din datele prezentate se observă că, gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în județul Neamț se aproprie de 100% în perioada de analiză. Conform datelor prezentate în continuare, toate unitățile administrativ-teritoriale din județ au încheiate contract de salubrizare, deci se poate afirma că în anul 2018, întreaga populație a beneficiat de servicii de salubrizare.

Indici de generare a deșeurilor municipale

Indicii de generare a deșeurilor generate, exprimați în kg/locuitor x an, reprezintă un parametru important atât de verificare a plauzibilității datelor, cât și pentru calculul prognozei de generare și se estimează în baza datelor de cantități și în baza datelor privind populația.

| Indici de generare deșeuri | Anii | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | kg/loc/an | 189,76 | 161,92 | 172,63 | 176,92 | 191,31 |
| Mediul urban | kg/loc/an | 134,61 | 134,73 | 119,80 | 142,38 | 160,48 |
| Mediul rural | kg/loc/an | 63,22 | 63,28 | 56,27 | 66,88 | 75,38 |

Tabel 4-4: Indici de generare a Deșeurilor municipale și menajere (Sursa: date furnizate, estimări realizate)

În continuare este prezentat în mod grafic modul de variație a indicilor de generare a deșeurilor în perioada de analiză. După cum se observă, variația este una atipică, indicatorii de generare înregistrând o scădere în primii doi ani, după care cresc, creșterea fiind una semnificativă în anul 2017. Deoarece pe perioada de analiză s-a înregistrat o scădere constantă a numărului de locuitori deservit.

Figură 4-3: Indici de generare a deșeurilor municipale și menajere

Conform datelor din chestionarele MUN, valoarea indicilor de generare a deșeurilor municipale are o plajă foarte mare de variație de la un operator la altul în perioada de analiză, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. De asemenea, variația indicilor de generare a deșeurilor menajere este foarte mare. Aceste variații sunt cauzate, cel mai probabil de faptul că deșeurile menajere și deșeurile similare se colectează de obicei amestecat, datele raportate fiind de cele mai multe ori estimate. De asemenea, este probabil să existe greșeli în raportare.

    - Structura deșeurilor municipale

| Categorii de deșeuri municipale | Anii | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Deșeuri menajere | t/an | 49.083 |
| Deșeuri similare | t/an | 29.129 |
| Deșeuri similare din coșurile stradale, deșeuri abandonate | t/an | 4.274 |
| Deșeuri din grădini și parcuri | t/an | 926 |
| Deșeuri din piețe | t/an | 51 |
| Deșeuri de la măturatul stradal | t/an | 2.9142 |
| Total deșeuri municipale | t/an | 86.377 |

Tabel 4-5: Estimare cantități deșeuri pe categorii, anul 2017 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)

Procentul de deșeuri similare se stabilește ca o medie la nivelul județului Neamț, pe baza datelor furnizate de către primării și de către operatorii de salubrizare. Prin deșeuri similare se înțelege deșeuri generate de instituții și operatori economici, care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt comparabile deșeurilor menajere.

    - Compoziția deșeurilor municipale

Compoziția Deșeurilor

Datele privind compoziția Deșeurilor municipale sunt furnizate de către operatorii de salubrizare, în baza determinărilor realizate. Acestea sunt preluate în documentele de planificare locale și utilizate la realizarea proiecțiilor și la stabilirea ipotezelor care stau la baza estimărilor utilizate în procesul de planificare.

Compoziția Deșeurilor menajere și similare (medii urban si rural) - 2019

| Compoziția | % |
| --- | --- |
| Deșeuri biodegradabile | 57,50% |
| Hârtie | 8,40% |
| Carton | 3,60% |
| Lemn | 2,50% |
| Textile | 1,00% |
| LDPE | 4,60% |
| PET | 4,03% |
| PEID | 1,38% |
| PP/PS | 0,23% |
| PVC | 0,12% |
| Plastice Altele | 1,15% |
| Sticla | 5,00% |
| Metale neferoase | 0,36% |
| Metale feroase | 1,44% |
| Voluminoase | 2,00% |
| Textile sanitare/pampers | 0,67% |
| Compozite (Tetra) | 0,34% |
| Deșeuri periculoase | 0,13% |
| Deșeuri de construcție | 1,01% |
| Deșeuri nespecif. comb. | 2,35% |
| Deșeuri nespecif. necomb. | 1,68% |
| Fine (< 20 mm) | 0,54% |

Tabel 4-6: Compoziția Deșeurilor menajere și similare (medii urban si rural) - 2019

Compoziția Deșeurilor selective (medii urban si rural) - 2019

| Compoziția | % |
| --- | --- |
| Carton | 5,80% |
| Hârtie tipărită | 10,15% |
| Resturi (amestec) | 13,05% |
| Lemn | 1,00% |
| TETRA | 0,50% |
| PET Transparent | 2,42% |
| PETColorat | 3,52% |
| PEID | 3,96% |
| LDPE Transparent | 2,42% |
| LDPE Colorat | 5,72% |
| PP | 1,54% |
| PS | 0,66% |
| PVC | 0,66% |
| Resturi de Plastic | 1,10% |
| Metale feroase | 1,75% |
| Metale neferoase | 0,75% |
| Sticla | 2,00% |
| Refuzuri | 38,00% |
| Fine (< 20 mm) | 5,00% |

Tabel 4-7: Compoziția Deșeurilor selective (medii urban si rural) - 2019

Compoziția Deșeurilor din piețe (medii urban si rural) - 2019

| Compoziția | % |
| --- | --- |
| Deșeuri biodegradabile | 74,00% |
| Hârtie | 2,37% |
| Carton | 5,53% |
| Lemn | 1,20% |
| Textile | 0,10% |
| LDPE | 3,45% |
| PET | 1,38% |
| PEID | 0,35% |
| PP/PS | 0,69% |
| PVC | 0,07% |
| Plastice Altele | 0,97% |
| Sticla | 2,70% |
| Metale neferoase | 0,38% |
| Metale feroase | 1,52% |
| Voluminoase | 0,00% |
| Textile sanitare/pampers | 0,00% |
| Compozite (Tetra) | 0,05% |
| Deșeuri periculoase | 0,05% |
| Deșeuri de construcție | 0,00% |
| Deșeuri nespecif. comb. | 3,45% |
| Deșeuri nespecif. necomb. | 1,33% |
| Fine (< 20 mm) | 0,42% |

Tabel 4-8: Compoziția Deșeurilor din piețe (medii urban si rural) - 2019

Compoziția deșeurilor stradale și din grădini + parcuri (medii urban și rural) - 2019

| Compoziția | Stradale | Grădini + parcuri |
| --- | --- | --- |
|  | % |  |
| Deșeuri biodegradabile | 60,20% | 85,00% |
| Hârtie | 4,04% | 0,10% |
| Carton | 6,06% | 0,10% |
| Lemn | 2,90% | 7,00% |
| Textile | 0,20% | 0,00% |
| LDPE | 1,94% | 0,30% |
| PET | 4,85% | 0,60% |
| PEID | 0,49% | 0,02% |
| PP/PS | 0,97% | 0,23% |
| PVC | 0,10% | 0,02% |
| Plastice Altele | 1,36% | 0,35% |
| Sticla | 4,40% | 0,10% |
| Metale neferoase | 0,66% | 0,06% |
| Metale feroase | 1,54% | 0,14% |
| Voluminoase | 0,50% | 0,00% |
| Textile sanitare/pampers | 0,10% | 0,00% |
| Compozite (Tetra) | 0,10% | 0,06% |
| Deseuri periculoase | 0,10% | 0,00% |
| Deseuri de constructie | 0,20% | 0,00% |
| Deseuri nespecif. comb. | 2,45% | 2,94% |
| Deseuri nespecif. necomb. | 1,47% | 1,20% |
| Fine (< 20 mm) | 5,39% | 1,80% |

Tabel 4-9: Compoziția deșeurilor stradale și din grădini + parcuri (medii urban si rural) - 2019

    - Colectarea și transportul deșeurilor municipale

În județul Neamț își desfășoară activitatea atât operatori de salubrizare care au contracte cu primăriile pentru serviciile prestate cât și alți operatori care nu acționează în baza unor astfel de contracte.

În tabelul de mai jos sunt prezentați, operatori de salubrizare, unitățile administrativ-teritoriale în care își desfășoară activitatea, activitățile derulate, precum și informații cu privire la autorizațiile de mediu și licențele deținute.

Date privind operatorii de salubrizare care colectează și transportă deșeurile municipal

| Nr. crt. | Denumire operator | Categorie deșeuri municipale | UAT unde își desfășoară activitatea | Activități derulate | Autorizație de mediu | Licență |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. | Deșeuri de la PPFU vopselurilor, lacurilor şi îndepărtarea acestora, municipale amestecat | Alexandru cel Bun, Bodeşti, Dobreni, Dragomireşti, Făurei, Garcina, Girov, Negreşti, Ruginoasa | Colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile; Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizația integrată de mediu nr.2/03.04.2017 Autorizație de mediu 303/06.12.2010 | Licență A.N.R.S.C 3526/22.12.2015 |
| 2 | S.C. AGMADY S.R.L. | Municipale amestecat | Bargauani |  | Autorizație de mediu nr. 161/27.06.2013 | Licență A.N.R.S.C 3061/05.11.2014 |
| 3 | PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROȘIE S.R.L. | Municipale amestecat | Dumbrava Roşie |  | Autorizație de mediu nr. 131/20.09.2019 | Licență A.N.R.S.C 2638/07.08.2014 |
| 4 | S.C. ROZNOVSAL S.R.L. | Alte deșeuri de la tratare mecanică | Roznov, Piatra Şoimului, Rediu, Savineşti | Colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile; Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr.228/ 29.09.2011 | Licență A.N.R.S.C. 3716/ 18.05.2016 |
| 5 | S.C. TRANSFOR YOU S.R.L. | Municipale amestecat | Borleşti, Tazlău |  | Autorizație de mediu nr.285/ 28.11.2013 | Licență A.N.R.S.C 2143/25.09.2019 |
| 6 | S.C. DOMIGHIAN'S S.R.L. | Municipale amestecat | Costisa, Podoleni, Romani, Zanesti |  | Autorizație de mediu nr.44/18.07.2019 | Licență A.N.R.S.C. 4365/21.08.2019 |
| 7 | COMUNA ȘTEFAN CEL MARE | Municipale amestecat | Ştefan cel Mare |  | Autorizație de mediu nr.57/28.04.2019 | Licență A.N.R.S.C. nr.3428/19.10.2015 |
| 8 | ROSSAL ROMAN S.R.L. | Municipale amestecat | Municipiul Roman, Bahna, Bira, Boghicea, Botesti, Bozieni, Cordun, Doljesti, Dulceşti, Gheraeşti, Gadinti, Horia, Icusesti, Ion Creanga, Moldoveni, Oniceni, P, Pănceşti, Poienari, Sagna, Săbăoani, Secuieni, Stanita, Tămăşeni, Trifesti, Valea Ursului, Valenia | Colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile; Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr. 89/29.11.2018 | Licență A.N.R.S.C. 3539/13.01.2016 |
| 9 | ROSSAL ROMAN S.R.L. | Municipale amestecat | Oraşul Târgu Neamţ, comunele Agapia, Baltatesti, Brusturi, Carcaoani, Drăgăneşti, Ghindaoani, Grumazeşti, Pastaveni, Petricani, Pipirig, Raucesti, Razboieni, Timişeşti, Tupilati, Tibucani, Urechieni, Vânători Neamţ | Colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile; Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr. 68/28.03.2011 revizuită la data de 19.12.2017 | Licență A.N.R.S.C. 3539/ 13.01.2016 |
| 10 | S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. | Municipale amestecat | Oraşul Bicaz, comunele Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Ceahlău, Damuc, Farcasa, Grinţies, Hangu, Poiana Teilului, Tarcău, Taşca | Colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile; Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr. 96/12.09.2017 | -Licență A.N.R.S.C. nr. 3966/ 06.06.2017 |
| 11 | S.C.Lemar Industries S.R.L. | Municipale amestecat | NC | Colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile; Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr. 102/29.03.2010 | NC |
| 12 | S.C. Eurosal Trade S.R.L. | Municipale amestecat | NC | Colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile; Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr.106/16.05.2013 | NC |
| 13 | S.C. DDD Serv S.R.L. | Municipale amestecat | NC | Colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile; Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr.92/03.03.2010 | NC |
| 14 | S.C. Ecosalubritate Candesti S.R.L. | Municipale amestecat | NC | Colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile; Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr.65/24.03.2011 | NC |
| 15 | S.C. Salubritas S.R.L. | Municipale amestecat | NC | Colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile; Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr.23/02.02.2011 | NC |

Tabel 4-10: Operatori de salubrizare care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Neamț anul 2019 (Sursa: date raportate de către UAT, operatori de salubrizare)

Din situația prezentată reiese faptul că nu există localități nedeservite.

În plus, pe teritoriul județului Neamț își desfășoară activitatea o serie de operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului, care nu sunt operatori de salubrizare, care colectează deșeurile reciclabile de la populație și agenți economici.

| Nr. crt. | Denumire operator | Categorie deșeuri municipale | UAT unde își desfășoară activitatea | Activități derulate | Autorizație de mediu | Licență |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S.C. APISORELIA S.R.L. | Nămoluri de la epurarea efluenților proprii, materii care nu se supun procesării, des. piele tăbăcită, deșeuri agenți finisare textile, nămol de la epurare efluenți în incinte, des. vopsele și lacuri de apă, pulberi de acoperire, deșeuri de tonere de imprimantă, des. span si pulberi PVC, nămoluri de la mașini unelte, des. materiale de sablare, piese de polizare măcinate, absorbanți materiale filtrante, sticlă din dezmembrări auto, deșeuri nespecifice, deșeuri anorganice, material de căptușire, materiale nespecificate (rugină), materiale izolante, amestec din constructii si demolari, namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti, namol din epurare ape reziduale, rasini schimbatoare de ioni, plastice rezultate din sortare, cenusa incinerator | NC |  | nr.4/ 15.03.2012 revizuită în data de 27.01.2016 | NC |
| 2 | S.C. OLARIU S.R.L. | Scame și măturături textile din filaturi, componente fără altă specificație | NC |  | Autorizație de mediu nr.151/ 11.06.2010 | NC |
| 3 | S.C. VELPLAST S.R.L. | Deşeuri textile | NC |  | Autorizație de mediu nr.60/ 08.06.2017 revizuită la data de 05.11.2018 | NC |
| 4 | S.C Multibox S.R.L | Deşeuri de ambalaj din hârtie / carton şi materii plastice Deşeuri municipale | NC | Colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile; Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr. 225/05.09.2013 | NC |
| 5 | S.C Partener Irimia S.R.L | Deşeuri de ambalaj din materii plastice | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr. 46/11.02.2014 | NC |
| 6 | S.C. Interplus Nay S.R.L | Deşeuri de ambalaj din hârtie / carton şi materii plastice, metale, sticlă | NC | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | Autorizație de mediu nr. 258/24.08.2012 | NC |
| 7 | S.C. Colect Verstan S.R.L | Deşeuri de ambalaj din materii plastice | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr. 155/26.06.2013 | NC |
| 8 | S.C. Vicorec Colect S.R.L | Deşeuri de ambalaj din hârtie / carton şi materii plastice Deşeuri municipale | NC | Colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile; Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr. 24/13.02.2017 | NC |
| 9 | S.C. Express Recycling Neamt S.R.L | Deşeuri de ambalaj din materii plastice | NC | Comert cu ridicat al deseurilor | Autorizație de mediu nr. 45/28.06/2018 | NC |
| 10 | S.C. Plastburg S.R.L. | Deşeuri de ambalaj din materii plastice | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate | Autorizație de mediu nr. 223/18.07.2012 | NC |
| 11 | S.C. Motfolea Riciclaggio S.R.L | Deşeuri de ambalaj din materii plastice şi metale | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate | Autorizație de mediu nr. 46/04.07.2018 | NC |
| 12 | S.C. Granibos S.R.L | Deşeuri de ambalaj din hârtie/carton, materii plastice şi metale | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate Comerţ cu ridicat al deşeurilor | Autorizație de mediu nr. 51/02.08.2018 | NC |
| 13 | S.C. Dmyth S.R.L | Deşeuri de ambalaj din hârtie/carton, materii plastice şi metale | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate | Autorizație de mediu nr. 50/02.08.2018 | NC |
| 14 | S.C. Ro Colect Eood Ruse S.R.L | Deşeuri de ambalaj din metale | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate Comerţ cu ridicat al deşeurilor | Autorizație de mediu nr. 16/15.03.2018 | NC |
| 15 | S.C. MCI Novotech S.R.L | Deşeuri de ambalaj din lemn | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate Comerţ cu ridicat al deşeurilor | Autorizație de mediu nr. 03.05.2018 | NC |
| 16 | S.C. Yovo Reciclare | Deşeuri de ambalaj din materiale plastice | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr. 169/28.10.2015 | NC |
| 17 | S.C.TCE Remat S.A. | Deşeuri de ambalaj | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate Comerţ cu ridicat al deşeurilor | Autorizație de mediu nr.27/29.03.2019 | NC |
| 18 | S.C. Unipack S.R.L | Deseuri de ambalaj din hartie/carton, materii plastice | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate Comert cu ridicat al deseurilor | Autorizație de mediu nr.234/30.09.2010 | NC |
| 19 | S.C. Dacomex S.R.L | Deseuri de ambalaj din hartie/carton | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate Comert cu ridicat al deseurilor | Autorizație de mediu nr.03.03.2011 | NC |
| 20 | S.C. Ecolis S.R.L. | Deseuri de ambalaj | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr.102/07.05.2013 | NC |
| 21 | S.C. Oniprodcom S.R.L | Deseuri din prelucrarea lemnului | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate Comert cu ridicat al deseurilor | Autorizație de mediu nr.43/26.06.2018 | NC |
| 22 | S.C. Ro Ecologic Combustibil Alternativ S.R.L | Deseuri municipale | NC | Colectarea, sortare si eliminare deșeurilor | Autorizație de mediu nr.215/22.08.2013 | NC |
| 23 | S.C. Her Comtrans S.R.L | Deseuri din prelucrarea lemnului | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate Comert cu ridicat al deseurilor | Autorizație de mediu nr.59/23.05.2017 | NC |
| 24 | S.C. Mariuca Impex S.R.L | NC | NC | Colectarea deșeurilor reciclabile Recuperarea materialelor reciclabile sortate Comert cu ridicat al deseurilor | Autorizație de mediu nr.234/02.08.2012 | NC |
| 25 | S.C. Ecopneu S.R.L | Deseuri de ambalaj din hartie/carton, materii plastice si metale Deseuri municipale | NC | Colectarea si sortare deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr.18/05.03.2012 | NC |
| 26 | S.C. Transmixt S.R.L. | Deseuri de ambalaj din hartie/carton, materii plastice si metale | NC | Colectarea si sortare deșeurilor reciclabile | Autorizație de mediu nr.35/06.05.2019 | NC |
| 27 | S.C. Dinamic 92 Distributie S.R.L | NC | NC | Comert cu ridicat al deseurilor | Autorizație de mediu nr.104/30.03.2010 | NC |
| 28 | S.C. Prim Auto Maty S.R.L | NC | NC | Sortare deșeurilor reciclabile Comert cu ridicat al deseurilor | Autorizație de mediu nr.6/11.01.2013 | NC |
| 29 | S.C. Dezmembrari UK S.R.L | Vehicule scoase din uz | NC | Sortare deșeurilor reciclabile Comert cu ridicat al deseurilor | Autorizație de mediu nr.277/30.12.2014 | NC |
| 30 | S.C. Danelys Prest S.R.L. | Vehicule scoase din uz | NC | Sortare deșeurilor reciclabile Comert cu ridicat al deseurilor | Autorizație de mediu nr.299/14.12.2011 | NC |
| 31 | S.C. Onix Confort S.R.L. | NC | NC | Colectarea deșeurilor | Autorizație de mediu nr.10.10.01.2011 | NC |

Tabel 4-11: Colectori autorizat care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Neamț anul 2019 (Sursa: APM Neamț)

Colectarea deșeurilor menajere și similare în amestec

Colectarea deșeurilor menajere in județul Neamț se realizează, în cea mai mare parte, în amestec. În mediul urban, în zonele de blocuri, deșeurile se colectează în puncte de colectare. În zonele individuale (mediul urban și mediul rural) sistemul implementat de colectare a deșeurilor rezidențiale este din ușă în ușă. Conform datelor disponibile, la nivelul județului Neamț există aproape 3192 puncte de colectare a deșeurilor menajere.

În tabelul de mai jos este prezentată infrastructura de colectare a deșeurilor în amestec (puncte de colectare și recipiente) aparținând operatorilor de salubrizare, autorităților administrațiilor publice locale, respectiv generatorilor.

| Infrastructură colectare deșeuri menajere în amestec, anul 2019 | Mediul urban | Mediul rural |
| --- | --- | --- |
| Număr puncte supraterane | - | 1.654 |
| Dotare puncte supraterane | - | 2.873 |
| Număr puncte subterane | Nu există | Nu există |
| Dotare (caracteristici) puncte subterane | Nu există | Nu există |
| Recipiente din poartă în poartă | 8.200 | - |
| Mașini colectare | 41 |  |

Tabel 4-12: Infrastructură colectare deșeuri menajere în amestec, anul 2019 (Sursa: date raportate de către UAT, operatori de salubrizare)

Echipamentele de colectare a deșeurilor în amestec  sunt proprietatea Județului Neamț, date în administrare operatorilor delegați ca bunuri de retur. Odată cu atribuirea contractului de delegare unui operator, acesta poate asigura prestarea serviciului și cu propriile echipamente.

Nu există puncte subterane de colectare a deșeurilor pe raza județului Neamț.

Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare

În ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile, infrastructura existentă este alcătuită de cca. 2.557 de puncte de colectare, în care se realizează colectarea deșeurilor reciclabile împreună (așa numita fracția uscată).

În tabelul de mai jos este prezentată infrastructura de colectare separată a deșeurilor reciclabile aparținând operatorilor de salubrizare și/sau autorităților administrațiilor publice locale.

Raportările cu privire la mașinile de colectare utilizate nu permit defalcarea în mașini  pentru colectarea deșeurilor municipale în amestec și mașini pentru colectarea separată a deșeurilor și nici pe medii de locuire, urban și rural.

Nu există puncte subterane de colectare a Deșeurilor pe raza județului Neamț.

| Infrastructură colectare separate deșeuri menajere, anul 2019 | Mediul urban | Mediul rural |
| --- | --- | --- |
| Număr puncte supraterane | 1.194 | 1.363 |
| Dotare puncte supraterane | 531 | 3.765 |
| Număr puncte subterane | Nu exista | Nu exista |
| Dotare (caracteristici) puncte subterane | Nu exista | Nu exista |
| Recipiente din poartă în poartă | 12.700 | - |
| Mașini colectare | 41 |  |

Tabel 4-13: Infrastructură colectare separate deșeuri menajere, anul 2019 (Sursa: date raportate de către UAT, operatori de salubrizare)

Infrastructura existentă este însă insuficient și incorect utilizată de generatori, cantitățile de deșeuri colectate separat de la populație fiind reduse și cu un grad uneori ridicat de impurificare. În plus, mai există încă practica descărcării și implicit amestecării a fracțiilor colectate separate într-o singură mașină, în vederea transportului, practică ce descurajează generatorii în utilizarea infrastructurii de colectare separată.

De cele mai multe ori, recipientele pentru colectarea deșeurilor reciclabile au fost puse la dispoziția operatorilor de salubrizare de către organizațiilor de transfer al responsabilității din domeniul gestionării ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Cantitățile de deșeuri reciclabile și biodeșeuri colectate separat în perioada de analiză de către operatorii de salubrizare sunt, pentru anul de referință, 4.101 to /an, adică 4% din total.

| Categorie deșeui | Anii | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hârtie/Carton | t/an | nc | nc | nc | 754 | 1.751 |
| Plastic/Metal | t/an | nc | nc | nc | 1.068 | 2.292 |
| Sticla | t/an | nc | nc | nc | 25 | 58 |
| Biodeșeuri | t/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 4-14: cantități de deșeuri colectate separat de operatorii de salubrizare

Frecvențele de colectare a deșeurilor menajere și similare

Conform datelor disponibile, frecvențele de colectare practicate variază de la o localitate la alta, în mediul urban comparativ cu mediul rural. Astfel frecvența de colectare a deșeurilor reziduale menajere din zonele de case este, de cele mai multe ori, de 1 data pe săptămână. Frecvența de colectare a deșeurilor reziduale menajere în zone de blocuri este, de cele mai multe ori, de 2 ori pe săptămână. Frecvența de colectare a deșeurilor reciclabile variază în mod similar cu frecvența de colectare a deșeurilor reziduale.

Frecvențele de colectare a deșeurilor din grădini și parcuri

Colectarea deșeurilor din grădinile și parcuri de pe teritoriul localităților județului Neamț se realizează de către operatorii de salubrizare sau, în unele cazuri, de către alți operatori economici care prestează activitatea de întreținere a spațiilor verzi de pe domeniul public.

În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de deșeuri din grădini și parcuri colectate în perioada de analiză de către operatorii de salubrizare. În funcție de sistemul de colectare separată a deșeurilor implementat, operatorii de salubrizare pot colecta și deșeuri verzi generate în gospodăriile populației.

| Categorii de deșeuri municipale | Anii | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri din grădini și parcuri | t/an | 1.483 | 1.280 | 984 | 1.346 | 926 |

Tabel 4-15: colectarea deșeurilor din grădini si parcuri

Frecvențele de colectare a deșeurilor din piețe

La nivelul județului Neamț nu avem date privind numărul de piețe autorizate în funcțiune. În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de deșeuri din piețe colectate în perioada de analiză, conform datelor raportate de operatori de salubrizare.

| Categorii de deșeuri municipale | Anii | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri din piețe | t/an | 713 | 752 | 317 | 189 | 51 |

Tabel 4-16: colectarea deșeurilor din piețe

Date privind stațiile de transfer

Pe teritoriul județului Neamț există 4 stații de transfer. În tabelul de mai jos sunt prezentate suprafețelor lor și capacitățile lor de pre-tratare.

| Localizare | Suprafață (m2) | Capacitate proiectată (m3/an) | Densitatea Deșeurilor kg/m3 | Codul operațiunii de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roznov | 2.300 | 11.500 | 350 | - |
| Roman - Cordun | 25.400 | 128.500 | 350 | - |
| Targu Neamț | 2.300 | 48.500 | 350 | - |
| Tasca | 5.330 | 25.700 | 350 | - |

Tabel 4-17: Date referitoare la stațiile de transfer, anul 2019

În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de deșeuri care au prelucrate în fiecare stație de transfer.

| Localizare | Cantitate transferată (t/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Roznov | 2.909 | 3.205 | 3.208 | 3.492 | 4.361 |
| Roman - Cordun | 22.02 | 24.262 | 24.294 | 26.485 | 33.071 |
| Targu Neamț | 11.741 | 12.935 | 12.972 | 14.125 | 17.665 |
| Tasca | 5.943 | 6.549 | 6.538 | 7.100 | 8.85 |

Tabel 4-18: Evoluția cantităților de deșeuri transferate (Sursa: operatori de salubrizare, date furnizate, estimări realizate)

Colectarea medicamentelor expirate provenite de la populație

La nivelul județului Neamț nu există date cantitative privind colectarea medicamentelor expirate provenite de la populație.

Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Art. 38, litera c) a Anexei (Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației din 04.02.2014) la Ordinul 119.2014, medicamentele expirate provenite de la populație trebuie depuse la farmacii, oficiile locale de distribuție sau drogherii apropiate, în vederea eliminării finale, prin incinerare.

Unitățile farmaceutice au obligația de a afișa la loc vizibil anunțul privind colectarea gratuită a medicamentelor expirate.

    - Tratarea deșeurilor municipale

În acest capitol sunt prezentate date referitoare la tratarea deșeurilor municipale la nivelul județului Neamț. Principalele operațiuni de tratare a deșeurilor municipale sunt :

- Sortarea deșeurilor (colectate separat și/sau în amestec);

- Compostarea deșeurilor biodegradabile;

- Depozitarea.

Datele prezentate în acest capitol sunt de două categorii: date referitoare la instalații și date referitoare la cantitățile de deșeuri prelucrate în instalații.

Sortarea Deșeurilor municipale

Obiectivul principal a unei instalații de sortare este separarea din deșeurile municipale colectate separat a fracțiilor valorificabile material. Principalele materiale sortate sunt: hârtia, cartonul, plasticul, sticla, metalele și lemnul.

Această secțiune cuprinde date privind instalațiile de sortare din județul Neamț, capacitatea proiectată a instalațiilor, conform tabelelor de mai jos. La nivel național, datorită gradului redus al colectării separate a deșeurilor se practică sortarea manuală a deșeurilor colectate în amestec, dar care este ineficientă. Cantitatea de deșeuri valorificabile material astfel obținută este redusă, parte din deșeurile sortate fiind valorificate material.

În zona de analiza există 5 stații de sortare manual a deșeurilor, cu o capacitate totală autorizată de cca. 30.600 tone/an.

| Instalație de sortare/localitate | Capacitate proiectată (t/an) | Autorizație de mediu (număr și valabilitate) | Tipuri de deșeuri sortate* | Codul operațiunii de valorificare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roznov / Sortare manuală | 1.400 | 228/29.09.2011 | 15 01 | - |
| Piatra Neamț / Sortare manuală | 7.000 | 2/03.04.2017 | 15 01 | - |
| Roman – Cordun / Sortare manuală | 17.000 | Nu exista date disponibile | 15 01 | - |
| Targu Neamț / Sortare manuală | 2.600 | 68/28.03.2011 | 15 01 | - |
| Tasca / Sortare manuală | 2.600 | 9/12.09.2017 | 15 01 | - |

Tabel 4-19: Date generale privind instalațiile de sortare, anul 2019

| Instalație de sortare/localitate | Cantități de deșeuri colectate în amestec sortate (tone/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Roznov / Sortare manuală | 150 | 150 | 150 | 300 | 400 |
| Piatra Neamț / Sortare manuală | NC | NC | NC | 1.339 | 1.416 |
| Roman – Cordun / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | Fără operator | Fără operator | 1.600 |
| Targu Neamț / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | Fără operator | 215 | 436 |
| Tasca / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | 500 | 500 | 500 |
| Total județ | 150 | 150 | 650 | 2.354 | 4.352 |

Tabel 4-20: Evoluția cantităților de deșeuri colectate în amestec sortate (Sursa: date APM, operatori de salubrizare)

| Instalație de sortare/localitate | Cantități de deșeuri colectate separate sortate (tone/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Roznov / Sortare manuală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piatra Neamț / Sortare manuală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman – Cordun / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | Fără operator | Fără operator | 0 |
| Targu Neamț / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | Fără operator | 0 | 0 |
| Tasca / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | 0 | 0 | 0 |
| Total județ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 4-21: Evoluția cantităților de deșeuri colectate separat sortate (Sursa: date APM, operatori de salubrizare)

| Instalație de sortare/localitate | Cantități de deșeuri reciclate (tone/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Roznov / Sortare manuală | 150 | 150 | 150 | 300 | 400 |
| Piatra Neamț / Sortare manuală | NC | NC | NC | 509 | 538 |
| Roman – Cordun / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | Fără operator | Fără operator | 320 |
| Targu Neamț / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | Fără operator | 138 | 279 |
| Tasca / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | 350 | 350 | 350 |
| Total județ | 150 | 150 | 500 | 1.297 | 1.887 |

Tabel 4-22: Evoluția cantităților de deșeuri rezultate de la stațiile de sortare și reciclate (Sursa: date APM, operatori de salubrizare)

| Instalație de sortare/localitate | Cantități de deșeuri valorificate energetic (tone/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Roznov / Sortare manuală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piatra Neamț / Sortare manuală | NC | NC | NC | 0 | 0 |
| Roman – Cordun / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | Fără operator | Fără operator | 432 |
| Targu Neamț / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | Fără operator | 38 | 76 |
| Tasca / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | 40 | 40 | 40 |
| Total județ | 0 | 0 | 40 | 78 | 548 |

Tabel 4-23: Evoluția cantităților de deșeuri rezultate de la stațiile de sortare și reciclate (Sursa: date APM, operatori de salubrizare)

| Instalație de sortare/localitate | Cantități de deșeuri eliminate (tone/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Roznov / Sortare manuală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piatra Neamț / Sortare manuală | NC | NC | NC | 830 | 878 |
| Roman – Cordun / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | Fără operator | Fără operator | 848 |
| Targu Neamț / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | Fără operator | 40 | 81 |
| Tasca / Sortare manuală | Fără operator | Fără operator | 110 | 110 | 110 |
| Total județ | 0 | 0 | 110 | 980 | 1.917 |

Tabel 4-24: Evoluția cantităților de deșeuri rezultate de la stațiile de sortare și eliminate (Sursa: date APM, operatori de salubrizare)Reciclarea deșeurilor municipale

Nu au fost disponibile date la nivelul județului Neamț privind capacitățile de reciclare disponibile. Oricum, având în vedere faptul că reciclarea deșeurilor municipale este o piață liberă, deșeurile sunt transportate și în afara regiunii (probabil și în afara țării), în vederea obținerii unui beneficiu financiar cât mai ridicat. Astfel, mai relevante sunt datele privind piața reciclării deșeurilor municipale la nivel național.

Conform datelor prezentate în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 941/20.12.2017, pentru deșeurile de plastic și metal, la nivel național este disponibilă o capacitate de reciclare de cca. 284.000 tone/an pentru deșeurile de plastic (din care 134.000 tone/an pentru deșeurile de PET și 150.000 tone/an pentru alte deșeuri de mase plastice), respectiv 2.700.000 tone/an pentru deșeurile metalice (din care 2.500.000 tone/an pentru deșeurile feroase și 200.000 tone pe an pentru deșeurile neferoase).

În cazul deșeurilor de hârtie/carton, reciclarea este asigurată de următoarele fabrici de hârtie: ECOPAPER S.A. Zărnești, AMBRO S.A. Suceava, Vrancart S.A. Adjud, COMCEH S.A. Călărași, cu o capacitate totală de reciclare de 665.000 tone/an.

Reciclarea deșeurilor de sticlă este asigurată de mai mulți operatori economici, principalii fiind S.C. STIROM S.A. București (35.000 tone/an), S.C. GreenGlass Recycling S.R.L. Popești Leordeni (110.00 tone/an) și S.C. TC ROM GLASS S.R.L. București (12.000 tone/an cu posibilități de extindere la 24.000 tone/an). S.C. STIROM S.A. București este producător de articole de sticlă, fiind astfel reciclator final. Capacitatea de reciclare este utilizată atât pentru deșeurile proprii de producție, cât și pentru alte tipuri de deșeuri de sticlă preluate de terți. Ceilalți doi operatori realizează operația de tratare în vederea reciclării finale.

Tratarea biodeșeurilor colectate separat

Pe teritoriul județului Neamț nu a fost identificat nici un flux de colectare separat a biodeșeuri. Totodata, prin implementarea proiectul « Sistem de Management Integrat al Deseurilor », in judetul Neamt au fost achizitionat si distribuit catre populatia un numar de 52.000 de compostori individuale.

Tratarea mecano-biologică

Pe teritoriul județului Neamț nu au fost identificate instalații autorizate de tratare mecano-biologică.

Tratarea termică

Pe teritoriul județului Neamț nu au fost identificate instalații autorizate de tratare termică.

Eliminarea deșeurilor

În zona analizată se află în operare 2 depozite de clasa b), care primesc deșeuri colectate de pe raza județului Neamț, unul din ele situat în municipiul Piatra Neamț și al doilea în comuna Girov. La data elaborării PJGD cele 2 depozite aveau autorizație integrată de mediu în vigoare.

| Depozit conform / localitate | Autorizație de mediu (număr și valabilitate) | Capacitate proiectată (m3) | Capacitate disponibilă (m3) | Codul operațiunii de eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozitul deșeuri nepericuloase din Piatra Neamț | Autorizația integrată de mediu nr. 2 din 03.04.2017, Valabilitate: de la data de 03.04.2017 - 02.04.2027 | 300.000 | 125.460 | D5 |
| Depozitul județean de deșeuri nepericuloase de la Girov | Autorizația integrată de mediu nr. 4 din 31.08.2015, Valabilitate: de la data de 31.08.2015 – 30.08.2025 | 980.000 (celula 1) | 739.116 | D5 |

Tabel 4-25: Depozite conforme, anul 2018

Depozitul județean de deșeuri nepericuloase de la Girov:

Capacitatea totală prevăzută pentru depozitare este de aproximativ 4.000.000 mc, capacitatea primei celule a depozitului fiind de aproximativ 980.000 mc. Depozitul de deșeuri ocupă o suprafață totală de 27 ha, fiind proiectat pentru o durată de viață de 21 de ani, începând cu anul 2015 și cuprinde 3 celule, din care prima celulă va funcționa 5 ani.

Suprafețe utile, în care se depozitează deșeurile, sunt:

- Celula 1 : 65.530 mp

- Celula 2: 75.700 mp

- Celula 3: 54.100 mp

Conform Hotărârii 101/25.06.2019, se aprobă solicitarea de dare în administrarea consiliului Județean Neamț a unei suprafețe de teren de 27 ha, în vederea realizării unui depozit ecologic în comuna Girov.

Autorizația integrată de mediu nr. 1 din 31.08.2015 a fost transferată de la Județul Neamț la ECO SUD SA, conform contractului de delegare prin concesiune înregistrat la Consiliul Județean Neamț cu nr. 4145 din 28.02.2019.

În conformitate cu prevederilor art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, prin strategia de contractare nr. 24156 din 13.12.2017, operatorul se obligă constituirii unui Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia post închidere în cuantum previzionat de către autoritatea contractantă de 100.000 lei/an, stabilit la un nivel suportabil care să nu se răsfrângă în mod negativ asupra populaţiei, prin tarifele de salubrizare percepute de către operatorii zonali.

În tabelul de mai jos se regăsesc cantitățile de deșeuri depozitate pe perioada de analiză.

| Depozit (ne)conform/localitate | Cantități de deșeuri depozitate (tone/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Depozitul județean de deșeuri nepericuloase de la Girov | - | - | 13.156 | 39.105 | 60,353 |
| Depozitul deșeuri nepericuloase din Piatra Neamț | 24.158 | 21.512 | 12.095 | 5.336 | 13.341 |

Tabel 4-26: Evoluția cantităților de deșeuri depozitate pe depozite conforme (Sursa: date APM, primării)

    - Tarifele pentru gestionarea deșeurilor municipale

Prin proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, județul Neamț a fost împărțit în 4 zone cu scopul optimizării transportului deșeurilor având în vedere distanțele localităților până  la depozitul de la Girov, astfel:

- Zona 1 - municipiul Piatra Neamț, orașul Roznov și comunele Borlești, Piatra Șoimului, Săvinești, Dragomirești, Gârcina, Girov, Ștefan cel Mare, Dobreni, Bârgăuani, Bodești, Negrești, Români, Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Pângărați, Ruginoasa, Făurei, Tazlău, Mărgineni, Dochia, Cândești, Costișa, Rediu, Podoleni și Zănești (un nr. de 26 U.A.T- uri);

- Zona 2 –municipiul Roman și comunele Oniceni, Bozieni, Poienari, Pâncești, Boghicea, Sagna, Gâdinți, Ion Creangă, Icușești, Horia, Cordun, Tămășeni, Doljești, Săbăoani, Gherăiești, Dulcești, Trifești, Botești, Văleni, Secuieni, Moldoveni, Valea Ursului, Bahna, Bîra și Stănița (un nr. de 26 U.A.T- uri)

- Zona 3 - orașul Târgu Neamț și comunele Pipirig, Bălțătești, Agapia, Vânători Neamț, Ghindăoani, Grumăzești, Drăgănești, Brusturi, Răucești, Timișești, Urecheni, Păstrăveni, Țibucani, Războieni, Tupilați, Petricani și Crăcăoani (un nr. de18 U.A.T- uri);

- Zona 4 – orașul Bicaz, și comunele Tarcău, Tașca, Bicazul Ardelean, Bicaz Chei, Dămuc, Borca, Farcașa, Poiana Teiului, Grințieș, Ceahlău și Hangu (un nr. de 12   U.A.T- uri).

Date privind Zona 1

În anul 2018, tariful aplicat în zona 1 pentru cele 3 categorii de clienți este după cum urmează:

- Populație:

- Deşeuri menajere brute (case) : 8,13 lei lunar/pers fără TVA)

- Deşeuri menajere colectate separat (case) : 3,03 lei lunar/pers fără TVA)

- Deşeuri menajere brute (asociaţii) : 7,77 lei lunar/pers fără TVA)

- Deşeuri menajere colectate separat (asociaţii) : 3,04 lei lunar/pers fără TVA)

- Instituții publice şi agenti economici:

- Deşeuri menajere brute : 89,27 lei/mc fără TVA)

- Deşeuri menajere colectate separat : 31,14 lei/mc fără TVA)

- Deşeuri stradale: 97,04 lei/mc fără TVA

Date privind Zona 2

În anul 2018, tariful aplicat în zona 2 pentru cele 3 categorii de clienți este după cum urmează:

- Populație:

- Rural: 168,08 lei/t fără TVA (2,26 lei lunar/pers fără TVA)

- Urban: 182,43 lei/t fără TVA (5,36 lei lunar/pers fără TVA)

- Instituții publice: 344 lei/tonă fără TVA

- Agenți economici: 344 lei/tonă fără TVA

Notă:

Prin Hotărârea nr. 6 din 04.04.2018 s-a aprobat modificarea tarifelor și a fost semnat Actul adițional nr. 1 din data de 26.07.2018 la Contractul de delegare nr. 159/04.04.2018 (modificare art. 13 TARIFUL, alin. (1), lit. a) după cum urmează:

- Tariful Tc rural – 177,97 lei/tonă fără TVA (2,39 lei/persoană/lună fără TVA)

- Tariful Tc urban – 195,13 lei/tonă fără TVA (5,74 lei/persoană/lună fără TVA);

- Tariful pentru persoane juridice de 344 lei/tonă fără TVA.

Date privind Zona 3

În anul 2017, tariful aplicat în zona 3 pentru cele 3 categorii de clienți este după cum urmează:

- Populație:

- Rural: 158,55 lei/t fără TVA (2,13 lei lunar/pers fără TVA)

- Urban: 204,67 lei/t fără TVA (6,02 lei lunar/pers fără TVA)

- Instituții publice: 344 lei/tonă fără TVA

- Agenți economici: 344 lei/tonă fără TVA

Prin Hotărârea nr. 7 din 21.06.2018 s-a aprobat modificarea tarifelor și a fost semnat Actul adițional nr. 2 din data de 21.06.2018 la Contractul de delegare nr. 63/01.03.2018 (modificare art. 13 TARIFUL, alin. (1), lit. a) după cum urmează:

- Tariful Tc rural – 218,20 lei/tonă fără TVA (2,93 lei/persoană/lună fără TVA) – tariful include 20% pentru colectarea în sistem individual – din poartă în poartă (conform art. 16 din Regulamentul serviciului public de salubrizare al localităților din județul Neamț);

- Tariful Tc urban – 236,42 lei/tonă fără TVA (6,95 lei/persoană/lună fără TVA);

- Tariful pentru persoane juridice de 344 lei/tonă fără TVA.

Date privind Zona 4

În anul 2017, tariful aplicat în zona 3 pentru cele 3 categorii de clienți este după cum urmează:

- Populație:

- Rural: 190,83 lei/t fără TVA (2,56 lei lunar/pers fără TVA)

- Urban: 207,91 lei/t fără TVA (6,11 lei lunar/pers fără TVA)

- Instituții publice: 344 lei/tonă fără TVA

- Agenți economici: 344 lei/tonă fără TVA

Prin Hotărârea nr. 10 din 10.08.2018 s-a aprobat modificarea tarifelor și a fost semnat Actul adițional nr. 2 din data de 10.08.2018 la Contractul de delegare nr. 29/30.01.2018 (modificare art. 13 TARIFUL, alin. (1), lit. a) după cum urmează:

- Tariful Tc rural – 230,75 lei/tonă fără TVA (3,10 lei/persoană/lună fără TVA)

- Pentru utilizatorii casnici din mediul rural, colectarea în sistem individual (conform art. 16 din Regulamentul serviciului public de salubrizare al localităților din județul Neamț) – 275,32 lei/tonă fără TVA (3,70 lei/pers/lună fără TVA)

- Tariful Tc urban – 246,57 lei/tonă fără TVA (7,25 lei/persoană/lună fără TVA);

- Tariful pentru persoane juridice de 344 lei/tonă fără TVA.

    - Conformitatea sistemului existent cu legislația în vigoare

Conformitatea sistemului existent de gestionare a deșeurilor municipale cu legislația în vigoare este analizată atât din perspectivă tehnică, cât și din perspectivă instituțională. În continuare sunt prezentate principalele aspecte identificate.

Grad scăzut de colectare separată a deșeurilor reciclabile menajere și similare

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare prevede la art. 17 că autoritățile administrației publice locale au obligația să asigure colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

Rata de reciclare în anul 2017 a fost redusă - circa 1% din deșeuri (raportat la cantitatea totală de deșeuri municipale colectate) au fost reciclate. Această valoare este mult mai mică decât obiectivul pentru anul 2017 prevăzut la art. 9 alin. (1) lit p) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare. Obiectivul pentru anul 2017 pentru unitățile administrativ teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiilor, este de reducere a cantităților de deșeuri municipale depozitate cu 25%. În cazul neîndeplinirii acestui obiectiv, unitățile  administrativ-teritoriale plătesc o penalitate de 50 lei/tona pentru diferența corespunzătoare obiectivului și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare.

Sortarea deșeurilor menajere și similare în amestec

Deși în prezent există un număr de cinci stații de sortare cu o capacitate totală de circa 30.600 tone/an, mare parte funcționează în principal pentru sortarea deșeurilor menajere și similare în amestec. În acest fel, scopul stațiilor de sortare este modificat, nu mai constă în sortarea deșeurilor în vederea reciclării, ci în producerea de RDF, care este valorificat la fabricile de ciment.

Utilizarea stațiilor de sortare în cea mai mare parte pentru deșeurile colectate în amestec, deși unele stații au fost proiectate și ar putea sorta deșeuri colectate separat, este determinată de gradul foarte scăzut al colectării separate. În plus, stațiile de sortare sunt operate în sensul producerii de RDF pentru a reduce cantitatea de deșeuri depozitată. Motivul este penalitatea aplicată unităților și subunităților administrativ-teritoriale în cazul neîndeplinirii obiectivului de reducere a cantității depozitate până la 1 iulie 2017 (art. 9 alin. (1) lit p) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare), obiectiv care se calculează prin raportare la cantitățile de deșeuri municipale colectate de către operatorii serviciului public de salubrizare.

Grad scăzut de compostare a deșeurilor din parcuri și grădini

Conform datele obținute, în anul 2017, din cantitatea totală compostată doar o mică parte au fost deșeuri din parcuri și grădini, ceea ce reprezintă sub 10% din cantitatea totală de deșeuri din parcuri și grădini estimat a fi generată.

Lipsa unui sistem de colectare separată a deșeurilor periculoase municipale

În prezent, în județul Neamț nu este implementat un sistem de colectare separată a deșeurilor periculoase menajere și similare.

Nu întreaga cantitate de deșeuri este pre-tratată înaintea depozitării

HG nr. 349/2005 privind depozitarea Deșeurilor prevede la art. 7 (5) ca depozitarea Deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor legislative.

Nu întreaga cantitate însă de deșeuri pre-tratate respectă prevederile Hotărârii Curții Europene de Justiție în cazul C-323/13 (Malagrotta). Una din prevederile acestei hotărârii este aceea că nu orice metodă de pre-tratare trebuie implementată, ci aceea care este cea mai adecvată pentru reducerea pe cât posibil a impactului negativ asupra mediului și sănătății umane. Metoda de tratare trebuie să pună în aplicare ierarhia de gestionare a deșeurilor și să urmărească cel mai bun rezultat privind mediul.

Ori din descrierea situației actuale rezultă că metodele de pre-tratare utilizate nu sunt primele din ierarhia de gestionare a deșeurilor, mare parte din cantitatea totală de deșeuri municipale generate fiind depozitată.

Informații suplimentare privind modul actual de gestionare a Deșeurilor municipale raportat la atingerea obiectivelor sunt prezentate în Secțiunea 7.4 – Descrierea Alternativei “0”.

    - Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind deșeurile municipale din PJGD/PMGD anterior

Deși reprezintă o obligație legislativă, monitorizarea PJGD anterior nu a fost realizată.

    - Proiecte existente privind gestionarea deșeurilor

General:

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ” a fost dezvoltat într-o primă etapă prin programele PHARE si ISPA, respectiv POS MEDIU şi înapoi POIM.

Valaorea totală a proiectului a fost de 150.951.441 lei (inclisiv TVA) şi de acest proiect beneficiează toate unităţile administrative teritoriale din judeţul Neamţ.

Sursele de finanțare au fost asigurate din Fondul European de Dezvoltare Regională în proporție de 80% din valoarea eligibilă a proiectului și bugetul statului în procent de 18% respectiv 105.592.479 lei, precum și contribuția locală a beneficiarului în sumă de 2.154.948 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

În data de 24.02.2011 s-a semnat Contractul de Finanțare între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Neamț în calitate de beneficiar al acestui proiect. Durata de implementare a proiectului a fost de 69 de luni, respectiv până în data de 17.11.2016.

De acest proiect beneficieaza un număr de 470.766 persoane la nivelul județului Neamț (conform recensământului din 20.10.2011).

Obiectivul general al proiectului:

Implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul întregului județ sustenabil din punctul de vedere al mediului, fezabil, la nivel județean, care sa fie în concordanță cu cerințele legislației naționale privind gestionarea deșeurilor, precum și cu regulamentele și directivele relevante ale UE, în scopul conformării cu obligațiile asumate de România în Tratatul de Aderare și obiectivele stabilite prin POS Mediu, respective POIM.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Îmbunătățirea și extinderea la nivel județean a colectării și transportului deșeurilor reziduale municipale;

- Optimizarea transportului deșeurilor reziduale;

- Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, în scopul de a asigura atingerea țintelor privind deșeurile reciclabile;

- Promovarea recuperării energetice și materiale a deșeurilor municipale;

- Devierea deșeurilor municipale biodegradabile de la depozitare;

- Eliminarea deșeurilor, în conformitate cu cerințele legislative în domeniul gestionării deșeurilor, în scopul de a proteja sănătatea populației și mediul înconjurător;

- Consolidarea capacității tehnice și manageriale în județul Neamț pentru implementarea și exploatarea unui proiect de mediu cu finanțare internațională;

- Sprijinirea autorităților locale în realizarea unei strategii eficiente în ceea ce privește tarifele, facturarea și colectarea facturilor;

- Creșterea gradului de conștientizare în rândul locuitorilor cu privire la avantajele care decurg din proiect, din colectarea separată a deșeurilor, precum și din reciclarea deșeurilor.

Infrastructura:

Investițiile prioritare din cadrul proiectului SMID și prin care a fost asigurată atingerea principalelor obiective ale acestuia au fost:

- Construirea primei celule a depozitului conform de deșeuri nepericuloase Girov, cu o capacitate de 980.000 m3, care va deservi întregul județ Neamț ;

- Construirea a trei stații de transfer, pentru eficientizarea transportului deșeurilor municipale reziduale de la populație la depozitul de deșeuri de la Girov:

- stația de transfer de la Cordun, cu o capacitate de 45.000 t/an,

- stația de transfer Tg. Neamț, cu o capacitate de 17.000 t/an,

- stația de transfer Tașca, cu o capacitate de 9.000 t/an ;

- Construirea unei stații de sortare la Cordun, cu o capacitate de 17.000 t/an ;

- Achiziționarea unui număr de 3.024 de containere, 8.200 pubele pentru deșeurile reziduale, 12.700 pubele pentru deșeuri biodegradabile și 52.000 de unități de compostare individuală.

Proiecte PHARE-ISPA:

Investițiile realizate anterior prin programele PHARE și ISPA, respectiv stațiile de sortare de la Piatra Neamț, Târgu Neamț, Roznov și Tașca, stațiile de compostare de la Piatra Neamț precum și infrastructura aferentă sunt preluate în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, şi predate în administrare operatorilor zonali desemnați prin procedurile de achiziție publică.

„Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Neamț” este funcţional şi alcătuit din urmatoarele investitii:

Figură 4-4: Proiecte existente privind gestionarea Deșeurilor

Situația existentă și ilustrată

- ZONA 1 – PIATRA NEAMȚ

Figură 4-5: Poze – Zona 1 Piatra Neamț – Situatia existenta (Sursa : Audit pe siturile)

Receptie

Receptie

Linii de sortare manuala

Linii de sortare manuala

Stocare produselor balotate

Stocare produselor balotate

STATIA DE SORTARE MANUALA PIATRA NEAMȚ

STATIA DE SORTARE MANUALA PIATRA NEAMȚ

Platforma de compostare

Platforma de compostare

Tocator mobil

Tocator mobil

Masina de intoarcere

Masina de intoarcere

Ciur mobil

Ciur mobil

STATIA DE COMPOSTARE PIATRA NEAMȚ

STATIA DE COMPOSTARE PIATRA NEAMȚ

GOOGLE VIEW

PIATRA NEAMȚ

GOOGLE VIEW

PIATRA NEAMȚ

GOOGLE VIEW

GIROV

GOOGLE VIEW

GIROV

Depozitul

Depozitul

Zona adm.

Zona adm.

DEPOZITUL CONFORM GIROV

DEPOZITUL CONFORM GIROV

GOOGLE VIEW

ROZNOV

GOOGLE VIEW

ROZNOV

Depozitul

Depozitul

DEPOZITUL CONFORM

PIATRA NEAMȚ

DEPOZITUL CONFORM

PIATRA NEAMȚ

Linia de sortare manuala

Linia de sortare manuala

Transfer

Transfer

Platforma de pre-colectare

Platforma de pre-colectare

Transfer

Transfer

STATIA DE SORTARE MANUALA SI DE TRANSFER ROZNOV

STATIA DE SORTARE MANUALA SI DE TRANSFER ROZNOV

Receptie

Receptie

Linii de sortare manuala

Linii de sortare manuala

Stocare produselor balotate

Stocare produselor balotate

STATIA DE SORTARE MANUALA CORDUN - ROMAN

STATIA DE SORTARE MANUALA CORDUN - ROMAN

GOOGLE VIEW

CORDUN - ROMAN

GOOGLE VIEW

CORDUN - ROMAN

STATIA DE TRANSFER CORDUN - ROMAN

STATIA DE TRANSFER CORDUN - ROMAN

ZONA 2 – ROMAN - CORDUN

Figură 4-6: Poze – Zona 2 Cordun Roman – Situatia existenta (Sursa : Audit pe siturile)

Figură 4-7: Poze – Zona 3 Targu Neamț – Situatia existenta (Sursa : Audit pe siturile)

GOOGLE VIEW

TARGU NEAMȚ

GOOGLE VIEW

TARGU NEAMȚ

Hala de sortare

Hala de sortare

Linia de sortare manuala

Linia de sortare manuala

Stocare produselor balotate

Stocare produselor balotate

STATIA DE SORTARE MANUALA TARGU NEAMȚ

STATIA DE SORTARE MANUALA TARGU NEAMȚ

Platforma de pre-colectare

Platforma de pre-colectare

STATIA DE TRANSFER TARGU NEAMȚ

STATIA DE TRANSFER TARGU NEAMȚ

ZONA 3 – TARGU NEAMȚ

- ZONA 4 – TASCA - BICAZ

GOOGLE VIEW TASCA

GOOGLE VIEW TASCA

Deseuri recuperate din baraj Izvorul Muntelui

Deseuri recuperate din baraj Izvorul Muntelui

Hala de sortare

Hala de sortare

Receptie

Receptie

Linia de sortare manuala

Linia de sortare manuala

Stocare produselor balotate

Stocare produselor balotate

STATIA DE SORTARE MANUALA TASCA

STATIA DE SORTARE MANUALA TASCA

Hala de transfer

Hala de transfer

Zona de incarcare containere

Zona de incarcare containere

Zona de evacuare containere umplute

Zona de evacuare containere umplute

STATIA DE TRANSFER TASCA

STATIA DE TRANSFER TASCA

Voluminoase extrase din deseuri menajere

Voluminoase extrase din deseuri menajere

Figură 4-8: Poze – Zona 4 Tasca - Bicaz – Situatia existenta (Sursa : Audit pe siturile)

Proiecte specifice conexe

La momentul elaborării Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, au fost identificate următoarele proiecte conexe în curs de dezvoltare care privesc gestionarea deşeurilor:

- Asistenţă tehnică „Sprijin pentru UAT-uriile din judeţul Neamţ, riverane lacului de acumulare Izvorul Muntelui în vederea îmbunatăţirii managementului deşeurilor şi reducerii poluării cu plastic a cursurilor de apă din zonele montane”, proiect finanţat de UE prin programul „Structural Reform Support Programme 2017-2020”.

- campania de comunicare / conştientizare „Obiectiv: colectează selectiv.” Finanţat din fondul de mediu în cadrul programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor.

De asemenea, trebuie precizat că la nivelul judeţului Neamţ, 1% din tarifele aplicate este redirecţionat către finanţarea acţiunii privind conştientizarea publicului cu privire la necesitatea reducerii cantităţilor de deşeuri generate (minim 1/an).

  - Deșeuri periculoase municipale

Tipurile de deșeuri periculoase din deșeuri municipale care fac obiectul PJGD/PMGD sunt următoarele prezentate în tabelul de mai jos. Deșeurile de echipamente electrice și electronice periculoase fac obiectul secțiunii 4.6 Deșeuri de echipamente electrice și electronice.

| Cod deșeu | Tip deșeu |
| --- | --- |
| 20 01 13* | Solvenți |
| 20 01 14* | Acizi |
| 20 01 15* | Alcali |
| 20 01 17* | Substanțe chimice fotografice |
| 20 01 19* | Pesticide |
| 20 01 26* | Uleiuri și grăsimi, altele decât cele menționate în 20 01 25 |
| 20 01 27* | Vopseluri, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase |
| 20 01 29* | Detergenți cu conținut de substanțe periculoase |
| 20 01 31* | Medicamente citotoxice și citostatice |
| 20 01 33* | Baterii și acumulatori incluși la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatori nesortați conținând aceste baterii |
| 20 01 37* | Deșeuri de lemn cu conținut de substanțe periculoase |

Tabel 4-27: Tipurile de deșeuri periculoase din deșeuri municipale care fac obiectul PJGD sunt următoarele (Sursă: Lista europeană a Deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare)

Cantității de deșeuri periculoase municipale generate

În tabelul de mai jos se regăsesc datele privind generarea deșeurilor periculoase municipale.

Cantitatea generată de deșeuri periculoase în județul Neamț este mult mai mare decât indicele statistic de generare a deșeurilor periculoase municipale, care reprezintă media de generare a deșeurilor municipale periculoase în România, conform datelor EUROSTAT și a cărui valoare a fost de 1 kg/persoană x an pentru perioada 2008-2015, din 2016 valoarea lui crescând la 2 kg/persoană x an.

| Cantități de deșeuri periculoase colectate (tone/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1.756,61 | 3.243,82 | 2.166,06 | 2.294,99 | 3.956,29 |

Tabel 4-28: Evoluția cantităților de deșeuri periculoase din deșeurile municipale colectate (Sursă: APM, operatori colectare)

Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor periculoase municipale din PJGD anterior

În tabelul de mai jos este prezentat obiectivul privind gestionarea deșeurilor periculoase municipale stabilit prin documentul de planificare anterior și modalitatea de îndeplinire evaluată în baza datelor puse la dispoziție de părțile implicate, inclusiv de CJ Neamț.

| Obiectiv | Țintă | Grad de îndeplinire | Mod de îndeplinire |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. Deșeuri periculoase din deșeuri municipale |  |  |  |
| 18.1.Implementarea serviciilor de colectare și transport pentru deșeurile periculoase | 18.1.1. Informarea și încurajarea cetățenilor în vederea colectării separate a componentelor periculoase din deșeurile menajere |  | NC |
|  | 18.1.2. Instalarea unor de puncte de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere |  | NC |
| 18.2. Eliminarea Deșeurilor periculoase în mod ecologic rațional | 18.2.1. Tratarea deșeurilor periculoase în vederea reciclării și utilizării în procese tehnologice |  | NC |
|  | 18.2.2 Asigurarea de capacități și instalații în conformitate cu standardele europene |  | NC |

Tabel 4-29: Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea Deșeurilor periculoase municipal

  - Deșeuri de ambalaje

Cantitatea de deșeuri de ambalaje generate

În conformitate cu legislația actuală, toți factorii implicați în sistemul de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje raportează anual date la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Raportările se constituie în baza de date națională privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, raportările sunt făcute de producători, pentru sediul social din județ, dar “Servicii privind elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor” ambalajele pe care le pun pe piață sunt distribuite de cele mai multe ori în toată țara, prin urmare nu pot fi prezentate la nivel de județ cantități de ambalaje puse pe piață deoarece APM Neamț nu dispune de astfel de informații.

Cantitățile de deșeuri de ambalaje raportate ca reciclate/valorificate într-un județ, nu sunt reprezentative deoarece aceste deșeuri de ambalaje sunt generate și în alte județe în care nu există reciclatori de astfel de deșeuri.

Distribuția pe județe a cantităților de deșeuri de ambalaje tratate nu este reprezentativă, ținând cont de faptul că deșeurile colectate într-un județ pot ajunge la tratare în alt județ. În plus, o parte din deșeurile de ambalaje colectate în România sunt transportate în afara țării în vederea tratării.

Cantitatea de deșeuri de ambalaje generată este similară cu cantitatea de ambalaje pusă pe piață, situația pentru perioada de analiză fiind prezentată în tabelul de mai jos. Datele pentru anii 2013 și 2014 sunt preluate din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, sursa fiind ANPM, iar datele pentru anii 2015 și 2016 sunt preluate din baza de date EUROSTAT. Pentru anul 2017 nu sunt date disponibile.

| Tip Material | Cantitatea introdusă pe piață (t/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Sticlă | 149.205 | 164.521 | 194.347 | 210.027 | n.d. |
| Plastic | 290.279 | 336.825 | 259.036 | 348.794 | n.d. |
| Hârtie și carton | 311.578 | 388.059 | 441.764 | 427.434 | n.d. |
| Metal | 54.406 | 65.666 | 66.830 | 64.006 | n.d. |
| Lemn | 248.660 | 289.695 | 334.573 | 299.876 | n.d. |
| Altele | 11 | 24 | 11 | 31 | n.d. |
| Total | 1.054.139 | 1.244.790 | 1.396.561 | 1.350.168 | n.d. |

Tabel 4-30: Cantitățile de ambalaje puse pe piață în perioada 2013-2017

Datele de mai sus arată o tendință crescătoare a cantităților de ambalaje puse pe piață în perioada 2013-2015, în anul 2016 înregistrându-se o ușoară scădere. În fiecare an din perioada de analiză, pe primul loc se află ambalajele de hârtie și carton, urmate de ambalajele de plastic.

Informații actualizate privind numărul de producători înregistrați care pun de piață ambalaje la nivel național, conform Art. 16, alin. (3) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, sunt disponibile pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

La data elaborării PJGD, la nivel național existau 19 operatorii economici autorizați pentru preluarea responsabilității pentru deșeurile de ambalaje.

Gestionarea deșeurilor de ambalaje

Cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate în județul Neamț pe perioada de analiză sunt prezentate în tabelul de mai jos. Datele sunt furnizate de APM Neamț, cu mențiunea că pentru anul 2016 sesiunea de raportare în SIM Ambalaje încă mai era deschisă la data furnizării datelor, prin urmare cantitatea finală va fi mai mare. Pentru anul 2017 nu sunt date disponibile.

| Categorie deșeu | Cantitate colectată (t/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Deșeuri de hârtie/carton | 1.366,90 | 1.809,18 | 1.693,64 | 1.611,64 | n.d. |
| Deșeuri de plastic | 731,29 | 628,63 | 465,86 | 836,84 | n.d. |
| Deșeuri lemn | 532,41 | 15,77 | 0 | 1,05 | n.d. |
| Deșeuri metal | 29,7 | 113,09 | 33,63 | 205,64 | n.d. |
| Deșeuri de sticlă | 3,62 | 5,58 | 0 | 285,40 | n.d. |
| Altele | 226,03 | 225,11 | 112,70 | 155,32 | n.d. |

Tabel 4-31: Cantități de deșeuri de ambalaje colectate de către alți colectori autorizați (Sursa: chestionare PRODES)

Informațiile privind capacitățile de reciclare a deșeurilor de ambalaje au fost prezentate în secțiunea 1.2 Deșeuri municipale.

Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea Deșeurilor de ambalaje din PJGD/PMGD anterior

În tabelul de mai jos sunt prezentate obiectivele privind gestionarea deșeurilor de ambalaje stabilite prin documentul de planificare anterior și modalitatea de îndeplinire evaluată în baza datelor puse la dispoziție de părțile implicate, inclusiv de CJ Neamț.

| Obiectiv | Țintă | Grad de îndeplinire | Mod de îndeplinire |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. Deșeuri de ambalaje |  |  |  |
| 12.1. Prevenirea producerii Deșeurilor de ambalaje | 12.1.1 Optimizarea cantității de ambalaje pe produs ambalat |  | NC |
|  | 12.1.2 Crearea de condiții necesare pentru reciclarea Deșeurilor de ambalaje, în sensul unei bune organizări a colectării selective |  | NC |
| 12.2. Valorificarea și reciclarea Deșeurilor de ambalaje raportate la cantitățile de ambalaje introduse pe piață | 12.2.1 Reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton și minimum 50 % pentru metal, din greutatea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaj |  | NC |
|  | 12.2.2 Reciclarea a minimum 15% pentru plastic și lemn, din greutatea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaj |  | NC |
|  | 12.2.3 Valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie a minium 50 % din greutatea Deșeurilor de ambalaje |  | NC |
|  | 12.2.4 Reciclarea a minimum 55 % din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticlă și minimum 22,5% pentru plastic |  | NC |
|  | 12.2.5 Valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie a minium 60 % din greutatea Deșeurilor de ambalaje |  | NC |
| 12.3 Crearea și optimizarea schemelor de colectare și reciclare a Deșeurilor de ambalaje | 12.3.1 Organizarea de sisteme de colectare separată a Deșeurilor de ambalaje în vederea atingerii țintelor la termenele stabilite |  | NC |

Tabel 4-32: Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea Deșeurilor de ambalaje

Colectarea Deșeurilor menajere în județul Neamț se realizează, în cea mai mare parte, în amestec. În ceea ce privește colectarea separată a Deșeurilor reciclabile, respectiv a deșeurilor de ambalaje infrastructura existentă este slab dezvoltată.

  - Deșeuri de echipamente electrice și electronice

Tipurile de deșeuri de echipamente electrice și electronice care fac obiectul PJGD Neamț sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Cod deșeu** | Tip deșeu |
| --- | --- |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur |
| 20 01 23* | echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi |
| 20 01 35* | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase |
| 20 01 36 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 |

Tabel 4-33: Tipurile de deșeuri de echipamente electrice și electronice care fac obiectul PJGD/PMGD

În prezent sunt înregistrați la ANPM peste 3000 de producători de echipamente electrice și electronice la nivel național.

Cantitatea de DEEE colectată

În mod similar ca în cazul deșeurilor de ambalaje, nu există și nu sunt relevante date la nivel județean privind generarea DEEE. În tabelul de mai jos este prezentată evoluția cantităților de echipamente electrice și electronice puse pe piață în perioada de analiză 2013-2017, la nivel național.

| Categorii de DEEE | Cantitate colectată (t/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Aparate de uz casnic de mari dimensiuni | 81.810 | 84.995 | 105.692 | 129.548 | n.d. |
| Aparate de uz casnic de mici dimensiuni | 13.655 | 10.466 | 15.075 | 16.224 | n.d. |
| Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice | 13.759 | 13.400 | 13.934 | 13.231 | n.d. |
| Aparate electrice de consum și panouri fotovoltaice | 11.704 | 14.832 | 15.759 | 17.594 | n.d. |
| Echipamente de iluminat | 6.262 | 5.350 | 6.063 | 7.042 | n.d. |
| Unelte electrice și electronice cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni | 7.339 | 7.727 | 9.654 | 11.068 | n.d. |
| Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv | 654 | 999 | 1.613 | 2.150 | n.d. |
| Dispozitive medicale, cu excepția tuturor produselor implantate și infectate | 416 | 394 | 674 | 565 | n.d. |
| Instrumente de monitorizare și control | 750 | 938 | 2.566 | 2.126 | n.d. |
| Distribuitoare automate | 348 | 482 | 808 | 1.093 | n.d. |
| Total | 136.804 | 139.587 | 171.842 | 200.645 | n.d. |

Tabel 4-34: Cantitatea de DEEE colectată pe județ/municipiul București (Sursa: APM)

În vederea realizării obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a DEEE producătorii pot acționa:

- individual, utilizând propriile resurse;

- prin transferarea acestor responsabilități, pe bază de contract, către un operator economic legal constituit și autorizat în acest sens.

La data elaborării PJGD la nivel național erau licențiați 13 operatori economici pentru preluarea responsabilității pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice, potrivit prevederilor art. 25 alin. (7) din OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

| Amplasament / punct de / centru de colectare | Societatea care administreaza punctul / centru de colectare | Autorizatie de mediu | Categorii de DEEE colectate |
| --- | --- | --- | --- |
| Piatra Neamt Str. Poiana Teiului nr. 6 Tel:0723167762, Fax: 0318145520, e-mail: colectare@greenoffice.ro | GREEN OFFICE SRL | Autorizatie de mediu nr.129/09.06.2011 | NC |
| Piatra Neamt Str. Gheorghe Doja, Anexa Vânători tel/fax: 0233/219642, e-mail Catalina.Haraga@Brantner.com | SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA | Autorizatie de mediu nr.2/03.04.2017 | NC |
| Săvineşti str.Uzinei, nr.1, tel: 0233/219197, fax: 0233/223093, e-mail ecolis@apisorelia.ro | SC ECOLIS SRL | Autorizatie de mediu nr.102/07.05.2013 | NC |
| Roman str.Colectorului, fn, tel. 0233/741651, 0233/741119, 0233/740165, 0233/744650, fax: 0233/741604, e-mail:primaria@primariaroman.ro, | PRIMARIA MUNICIPIULUI ROMAN (operator punct de lucru ROSSAL SRL de la pct. 5) | Autorizatie de mediu nr.194/9.08.2010 | NC |
| Roman str.Colectorului, fn, tel/fax: 0233740487, e-mail rossal.roman@yahoo.com | SC ROSSAL SRL | Autorizatie de mediu nr.75 /07.04.2011 | NC |
| Roman str.Stefan cel Mare, nr.276 tel:0748189973, e-mail olariuconstruct@yahoo.com | SC OLARIU CONSTRUCT SRL | Autorizatie de mediu nr.151/ 11.06.2010 | NC |
| Targu Neamt str.Castanilor, nr.3 tel/fax: 0233/790744 | SC ROSSAL SRL (fosta SC ECO TG SRL) | Autorizatie de mediu nr.68/28.03.2011 | NC |
| Săvineşti -punct de lucru Socin str.Ghe.Caranfil, fn tel: 0233/219197, fax: 0233/223093 | SC API SORELIA SRL | Autorizatie de mediu nr.161/30.06.2014 | NC |
| Vânători sat Vânători- Neamţ, com.Vânători- Neamţ tel.0728/693715, 0723675382, e-mail officeprobest@yahoo.com | SC MARIUCA IMPEX SRL | Autorizatie de mediu nr.234/02.08.2012 | NC |
| Roman- Neamt str. Nicolae Balcescu, f.n. tel. 0740037391; office@aldicom.ro | SC ALDY PROD SRL | Autorizatie de mediu nr.62/20.06.2017 | NC |
| Piatra Neamt, Neamt B-dul G-ral Nicolae Dascalescu, nr. 365 tel. 0751296466; pers. contact Ionita Adriana | SC ELEVEN GREEN SRL | Autorizatie de mediu nr.74/17.07.2017 | NC |
| sat Tasca. Comuna Tasca | SC EDIL INDUSTRY SRL | Autorizatie de mediu nr. 96/12.09.2017 | NC |
| Roman , str.Tirului nr.1 | SC INTERPLUS NAY SRL | Autorizatie de mediu nr.150/26.08.2015 | NC |

Tabel 4-35: Lista operatorilor autorizați pentru colectarea DEEE

Gestionarea DEEE

Cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate în județul Neamț pe perioada de analiză sunt prezentate în tabelul de mai jos. Datele sunt preluate din Raportul privind Starea Mediului – județul Neamț 2017. Date privind cantitățile colectate pe categorii nu sunt disponibile. De asemenea, nu au fost puse la dispoziție date privind punctele de colectare înființate conform prevederilor OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

| Deseuri | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate de DEEE colectata (t/an) | n.d. | 24.2938 | 34.389 | 51.922 | n.d. |

Tabel 4-35: Cantitatea de DEEE colectate in județul Neamț de operatori autorizați

În perioada de analiză (excepție anul 2017, pentru care nu sunt date disponibile), se poate observa o tendință crescătoare a cantităților de DEEE colectate.

Distribuția pe județe a cantităților de DEEE tratate nu este reprezentativă, ținând cont de faptul că DEEE colectate într-un județ ajung la tratare în alt județ. În plus, o parte din DEEE colectate în România sunt transportate în afara țării în vederea tratării.

Conform listei publicate pe site-ul APM Neamț, există un număr de 15 operatori economici autorizați să desfășoare activități de colectare DEEE, dintre care 1 desfășoară și activități de tratare.

Conform Planului Național de Gestionare Deșeurilor 2017, capacitatea totală de tratare a DEEE la nivel național este de aproximativ 120.000 tone/an. Nu există date privind capacitatea de tratare a DEEE existentă la nivelul județului Neamț.

Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea DEEE din PJGD/PMGD anterior

În tabelul de mai jos sunt prezentate obiectivele privind gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice stabilite prin documentul de planificare anterior și modalitatea de îndeplinire evaluată în baza datelor puse la dispoziție de părțile implicate, inclusiv de CJ Neamț.

| Obiectiv | Țintă | Grad de îndeplinire | Mod de îndeplinire |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Deșeuri de echipamente electrice și electronice |  |  |  |
| 17.1. Colectare separată, reutilizare, reciclare și valorificare | 17.1.1. Stabilirea punctelor de colectare selectivă în vederea colectării DEEE provenite de la gospodăriile particulare, după cum urmează: |  | NC |
|  | 1 punct de colectare în județ |  | NC |
|  | 1 punct de colectare în fiecare oraș cu >100000 locuitori |  | NC |
|  | 1 punct de colectare în fiecare oraș cu > 20.000 locuitori |  | NC |
|  | 17.1.2. Organizarea colectării selective a Deșeurilor din echipamente electrice și electronice și a componentelor acestora, cu o țintă (rată medie anuală) de cel puțin: |  | NC |
|  | 2 kg/locuitor și an (obiectiv intermediar) |  | NC |
|  | 3 kg/ locuitor și an (obiectiv intermediar) |  | NC |
|  | 4 kg/ locuitor și an |  | NC |
|  | 17.1.3. Îndeplinirea obiectivelor de valorificare, reutilizare și reciclare a Deșeurilor din echipamente electrice și electronice colectate selectiv conform prevederilor HG nr. 448/2005 |  | NC |
|  | 17.1.4. Încurajarea și facilitarea reutilizării, a dezmembrării, reciclării Deșeurilor din echipamente electrice și electronice și a componentelor și materialelor din care sunt realizate |  | NC |

Tabel 4-36: Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea DEEE

La nivelul județului Neamț gradul de colectare este scăzut, deoarece o parte din DEEE sunt colectate de colectori neautorizați, aceste cantități nefiind evidențiate în raportări ci asimilate Deșeurilor reciclabile (metal, plastic).

  - Deșeuri din construcții și desființări

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deșeuri din construcții și desființări (DCD) care fac obiectul PJGD Neamț. Obiectul planificării îl constituie atât DCD de la populație, colectate de cele mai multe ori de operatorii de salubrizare, cât și DCD rezultate în urma activităților din domeniul construcțiilor, gestionate în multe cazuri de respectivii operatori economici.

| Cod deșeu** | Tip deșeu |
| --- | --- |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 02 | Cărămizi |
| 17 01 03 | Țigle și produse ceramice |
| 17 01 06* | Amestecuri de beton, cărămizi, țigle, sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate ale acestora |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 |
| 17 02 01 | Lemn |
| 17 02 02 | Sticlă |
| 17 02 03 | Materiale plastice |
| 17 02 04* | Sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de/sau contaminate cu substanțe periculoase |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alamă |
| 17 04 02 | Aluminiu |
| 17 04 03 | Plumb |
| 17 04 04 | Zinc |
| 17 04 05 | Fier și oțel |
| 17 04 06 | Staniu |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |
| 17 04 09* | Deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase |
| 17 04 10* | Cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |

Tabel 4-37: Tipurile de deșeuri din construcții și desființări care fac obiectul PJGD/PMGD

** conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare

Cantități de deșeuri din construcții și demolări generate

La nivelul județului Neamț nu au fost puse la dispoziție date privind generarea deșeurilor din construcții și desființări. Mai mult, așa cum este precizat și în PNGD 2018 – 2025, ținând cont de situația actuală în sectorul DCD, de lipsa legislației specifice privind cerințele de raportare pentru firmele de construcții, precum și având în vedere rezultatele studiilor recente realizate, se poate aprecia ca la nivel național cantitățile de DCD generate sunt subestimate.

Astfel, la realizarea PJGD estimarea cantității de DCD generate se va realiza pe baza următorilor indici de generare (preluați din studiul LIFE menționat):

- 250 kg/locuitor x an pentru mediul urban;

- 80 kg/locuitor x an pentru mediul rural.

Luând în considerare acești indicatori și pe baza populației rezidențiale din mediul urban și rural (date INSSE) a fost estimată cantitatea generată de deșeuri din construcții și desființări pentru județul Neamț în anul 2017 la 66.184 tone. Aceasta reprezintă atât cantitatea generată de populație (colectată de cele mai multe ori de operatorii de salubrizare) cât și cantitatea rezultată în urma activităților din domeniul construcțiilor, gestionată în multe cazuri de respectivii operatori economici.

Gestionarea deșeurilor de construcții și desființări

În ceea ce privește colectarea DCD au fost disponibile date doar pentru cantitățile raportate de operatorii de salubrizare (chestionare MUN). În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de DCD colectate de operatorii de salubrizare.

| Deșeuri din construcții și desființări | Cantitate colectată (t/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| DCD nepericuloase | 13.493,54 | 22.907,52 | 20.793,06 | 9.936,63 | 8.806,00 |
| DCD periculoase | 2,16 | 53,25 | 22,32 | 0,96 | 107,58 |
| Total județ | 13.495,70 | 22.960,77 | 20.815,38 | 9.937,59 | 8.913,58 |

Tabel 4-38: Cantități de DCD colectate (Sursă: APM)

Diferența dintre cantitatea totală estimată pe anul 2017 și cantitatea colectată de operatorii de salubrizare ar putea fi atribuită operatorilor economici care activează în sectorul construcțiilor precum și operatorilor economici autorizați să colecteze DCD. Conform datelor raportate, toate deșeurile colectate de operatorii de salubrizare sunt DCD nepericuloase.

Pe raza județului Neamț au fost identificați, pe baza autorizațiilor de mediu furnizate de APM Neamț, 13 operatori autorizați pentru colectarea deșeurilor din construcții și demolări.

În anul 2017, pe teritoriul județului Neamț, nu a fost identificați operatori economici autorizați pentru tratarea deșeurilor din construcții și desființări.

Operațiunile prin care DCD colectate de operatorii de salubrizare au fost eliminate sunt:

- D 1 - depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deșeuri și altele asemenea;

- D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea.

Aceste coduri ale operațiunilor de valorificare/eliminare sunt conforme Anexelor nr. 2 și 3 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

Cantitățile eliminate de DCD raportate de operatorii economici autorizați să trateze DCD sunt prezentate în tabelul de mai jos. Aceste date sunt preluate din chestionarele TRAT.

| Deșeuri din construcții și desființări | Cantitate eliminată (t/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| DCD nepericuloase | 13.493,54 | 22.907,52 | 20.793,06 | 9.936,63 | 8.806,00 |
| DCD periculoase | 2,16 | 53,25 | 22,32 | 0,96 | 107,58 |
| Total județ | 13.495,70 | 22.960,77 | 20.815,38 | 9.937,59 | 8.913,58 |

Tabel 4-39: Cantitatea valorificată, respectiv eliminată de DCD (Surse: APM, administrația locală)

În ceea ce privește capacitatea de tratare a deșeurilor din construcții și demolări nu sunt date raportate disponibile.

Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea DCD din PJGD/PMGD anterior

În tabelul de mai jos sunt prezentate obiectivele privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări stabilite prin documentul de planificare anterior și modalitatea de îndeplinire evaluată în baza datelor puse la dispoziție de părțile implicate, inclusiv de CJ Neamț.

| Obiectiv | Țintă | Grad de îndeplinire | Mod de îndeplinire |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. Deșeuri periculoase din deșeuri municipale |  |  |  |
| 18.1.Implementarea serviciilor de colectare și transport pentru deșeurile periculoase | 18.1.1. Informarea și încurajarea cetățenilor în vederea colectării separate a componentelor periculoase din deșeurile menajere |  | NC |
|  | 18.1.2. Instalarea unor de puncte de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere |  | NC |
| 18.2. Eliminarea deșeurilor periculoase în mod ecologic rațional | 18.2.1. Tratarea deșeurilor periculoase în vederea reciclării și utilizării în procese tehnologice |  | NC |
|  | 18.2.2 Asigurarea de capacități și instalații în conformitate cu standardele europene |  | NC |

Tabel 4-40: Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea DCD

Problemele identificate în gestionarea DCD la nivelul județului Neamț sunt legate de lipsa unor date validate în ceea ce privește cantitatea anuală generată de DCD, precum și de faptul că o parte din aceste tipuri de deșeuri sunt eliminate necontrolat, prin intermediul colectorilor informali in lipsa infrastructurii de tratare.

  - Nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești

Cantități de nămol generate

Conform „Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor și a Planului de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București”, gestionarea nămolurilor la nivelul județelor în care au fost implementate proiecte cu finanțare europeană este reglementată de Strategiile de gestionare a nămolurilor, elaborate în cadrul proiectelor finanțate prin POS Mediu și în curs de actualizare în cadrul proiectelor finanțate prin POIM si denumit „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014-2020 (Contract de servicii nr. 29200/54/27.09.2016)”.

În tabelul de mai jos sunt prezentate stațiile de epurare orășenești de pe teritoriul județului Neamț, caracteristicile acestora, precum și cantitățile de nămol rezultate în anul 2019.

| Denumirea stației de epurare | Număr de locuitori deserviți | Echivalent locuitor | Tipul stațieide epurare | Anul punerii în funcțiune | Cantitate estimată de nămol (t/an subst. uscată) | Mod de gestionare nămol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEAU Piatra Neamț | 127.690 | 205.000 | Schema tehnologică a stației cuprinde treapta mecanică, biologică și terțiară / Instalația de biogaz | Retehnologizata prin Măsura ISPA finalizata in anul 2010 | 2.200 | Alternativele de valorificare a nămolului de epurare posibile : Depozitare la depozitul ecologic / Utilizare ca fertilizator / Valorificare a produselor de tratare avansată |
| SEAU Roman | 83.360 | 115.400 | Schema tehnologică a stației cuprinde treapta mecano biologică și treapta terțiară | Reabilitată și desfășurată în cadrul POS Mediu | 3.000 |  |
| SEAU Târgu Neamț | NC | 32.458 | Schema tehnologică a stației cuprinde treapta mecano biologică și treapta terțiară | Reabilitată și desfășurată în cadrul POS Mediu | 490 |  |
| SEAU Bicaz | 8.160 | 8.740 | Proces de epurare mecanică și biologică avansată | NC | 120 |  |
| SEAU Podoleni | NC | 28.838 | Proces de epurare mecanica si biologica avansata | Reabilitată și desfășurată în cadrul POIM / 2025 | 290 |  |
| SEAU Bodesti | NC | NC | Stația este prevăzută cu treaptă mecanică, biologică și linia nămolului | 2025 | 75 |  |
| SEAU Baltatesti / Agapia | NC | 1.485 | Stația este prevăzută cu treaptă mecanică, biologică și linia nămolului | 2025 | 170 |  |
| SEAU Grumazesti | NC | NC | Stația este prevăzută cu treaptă mecanică, biologică și linia nămolului | 2025 | 280 |  |

Tabel 4-41: Stații de epurare orășenești- situația existentă anul 2019 (Surse: APM, operatorii stațiilor de epurare, strategia de nămol din proiectul de apă)

Gestionarea nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești

Nămolul rezultat este supus fermentării, îngroșării, deshidratării și apoi stabilizării. În chestionarul GD NAMOL nu sunt raportate datele privind valorificarea și eliminarea nămolurilor.

Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea nămolului de la stațiile de epurare orășenești din PJGD/PMGD anterior

În tabelul de mai jos sunt prezentate obiectivele privind gestionarea nămolului de la stațiile de epurare orășenești stabilite prin documentul de planificare anterior și modalitatea de îndeplinire evaluată în baza datelor puse la dispoziție de părțile implicate, inclusiv de CJ Neamț.

| Obiectiv | Țintă | Grad de îndeplinire | Mod de îndeplinire |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. Nămoluri de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenești |  |  |  |
| 15.1. Gestionarea corespunzătoare a nămolului provenit de la stațiile de epurare, cu respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului și sănătății umane | 15.1.1. Prevenirea depozitării ilegale și a deversării nămolului în apele de suprafață |  | NC |
|  | 15.1.2. Promovarea prioritară a valorificării în agricultură în condițiile respectării prevederilor legislative |  | NC |
|  | 15.1.3. Promovarea tratării prin presare/ deshidratare în vederea co-incinerării |  | NC |

Tabel 4-42: Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea nămolului de la stațiile de epurare orășenești

Strategia privind managementul nămolului prevede 4 opțiuni potențiale de valorificare/eliminare a nămolurilor: utilizarea în agricultură, co-incinerare cu recuperare de energie, incinerarea nămolurilor și depozitarea nămolurilor la depozitele ecologice de deșeuri.

În concluzie, nămolul de la epurarea apelor uzate orășenești face obiectul planificării în cadrul proiectului menționat, nemaifiind necesară includerea lui în PJGD.

- PROIECȚII

Planificarea gestionării deșeurilor se realizează pornind de la situația actuală, în baza prognozelor realizate. Rezultatul final al planificării este planul de acțiune, care cuprinde măsurile care trebuie întreprinse în vederea atingerii obiectivelor și țintelor stabilite, responsabilii și termenele de realizare.

Așa cu este menționat în PNGD, dat fiind faptul că documentul de planificare realizat la nivel național a utilizat ipoteze medii pentru proiecția de generare a deșeurilor, precum și ținând seama de faptul ca gestionarea deșeurilor municipale este un proces în continuă dezvoltare, în PJGD/PMGD și în studiile de fezabilitate care vor fi elaborate la nivel de județ sau regional se va realiza o verificare a măsurilor propuse în PNGD atât din punct de vedere tehnic, cât și economic.

Proiecția de generare a deșeurilor din planurile județene și planul Municipiului București de gestionare a deșeurilor și din studiile de fezabilitate se va realiza pe baza de date specifice județului/regiunii, recomandabil rezultate din măsurători.

Atât proiecția socio-economică, cât și proiecția de generare a deșeurilor sunt realizate pentru perioada 2018-2040.

În tabelul de mai jos sunt prezentate categoriile de deșeuri care fac obiectul planificării – pentru fiecare categorie în parte se precizează dacă se ca realiza proiecția generării și argumentele în cazul nerealizării.

| Categoriile de deșeuri care fac obiectul planificării | Decizia privind realizarea proiecției de generare | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Deşeuri municipale | Se va realiza proiecția de generare pentru fiecare subcategorie în parte (menajere, similare, deșeuri din piețe, deșeuri din parcuri și grădini, deșeuri stradale) | Gestionarea deșeurilor municipale este în responsabilitatea completă a UAT. |
| Deșeuri biodegradabile municipale | Se va realiza proiecția de generare pornind de la cantitatea de deșeuri generată de subcategorii și compoziția fiecărei subcategorii în parte | Gestionarea deșeurilor biodegradabile municipale este în responsabilitatea completă a UAT. |
| Deșeuri periculoase municipale | Nu se va realiza | Conform PNGD, principala problemă în gestionarea acestei categorii de deșeuri este gradul de colectare separată foarte redus în rândul populației și nu insuficiența capacităților de tratare (acestea se vor dezvolta pe măsura creșterii cantității colectate). |
| Ulei uzat alimentar | Nu se va realiza | Conform PNGD, principala problemă în gestionarea acestei categorii de deșeuri este gradul de colectare separată foarte redus în rândul populației și nu insuficiența capacităților de tratare (acestea se vor dezvolta pe măsura creșterii cantității colectate). |
| Deșeuri de ambalaje | Nu se va realiza | Responsabilitatea gestionării acestei a categorii revine în mare parte producătorilor (care au și responsabilitatea atingerii țintelor), UAT având responsabilități doar în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile. |
| DEEE | Nu se va realiza | Responsabilitatea gestionării acestei a categorii revine în mare parte producătorilor (care au și responsabilitatea atingerii țintelor), UAT având responsabilități doar în ceea ce privește colectarea, alături de producători. |
| Deșeuri din construcții și desființări | Se va realiza | UAT este responsabil cu gestionarea doar a acelor DCD generate de persoanele fizice, gestionarea DCD produse de operatorii economici fiind exclusiv în responsabilitatea acestora. Însă, conform PNGD, una dintre principalele probleme întâmpinate la nivel național este insuficiența capacităților de tratare și a depozitelor pentru deșeuri inerte, problemă care ar putea fi rezolvată în cadrul procesului de planificare la nivel de județ. |
| Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești | Se va realiza | Este necesară realizarea de proiecții în cazul în care se analizează tratarea acestor nămoluri împreună cu biodeșeurile municipale. |

Tabel 5-1: Realizarea proiecției de generare pentru categoriile de deșeuri care fac obiectul planificării

Proiecția (socio-economică și pentru generarea deșeurilor) se va realiza pentru perioada „x+1” – 2040. De exemplu, pentru PJGD/PMGD elaborate pe parcursul anului 2019, proiecția se ca realiza pentru perioada 2018 –2040.

  - Proiecția socio-economică

    - Proiecția populației

Proiecția populației la nivelul județului Neamț

Conform publicației statistice „Proiectarea populației României în profil teritorial, la orizontul anului 2060”, elaborată de Institutul Național de Statistică în anul 2017, pe baza analizei actualei situații demografice a județului Neamț, caracterizată prin nivelul și tendințele înregistrate în ultimii ani de natalitate, mortalitate, migrația internă și migrația internațională (cu stabilirea reședinței pentru o perioadă de cel puțin 12 luni), au fost proiectate variante de evoluție imediată și de perspectivă a populației rezidente la nivelul județului Neamț.

Rezumativ, evoluția preconizată a populației județului Neamț pentru anul 2040, se prezintă în tabelul de mai jos.

|  | Anii | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total județ | Loc. | 446.486 | 442.468 | 438.485 | 434.539 | 430.628 | 426.753 | 422.912 | 419.106 |
| Urban | Loc. | 174.599 | 172.113 | 169.709 | 167.327 | 164.967 | 162.627 | 160.309 | 158.012 |
| Rural | Loc. | 271.887 | 270.355 | 268.776 | 267.212 | 265.661 | 264.125 | 262.603 | 261.094 |
| Repartiție Urban / Total | % | 39,11% | 38,90% | 38,70% | 38,51% | 38,31% | 38,11% | 37,91% | 37,70% |
| Repartiție Rural / Total | % | 60,89% | 61,10% | 61,30% | 61,49% | 61,69% | 61,89% | 62,09% | 62,30% |

Tabel 5-2: Prognoza populației în județul, 2018-2025 (Surse : Insse, estimări realizate)

Figură 5-1: Prognoza populației în județul, 2018-2025

O analiză a valorilor principalelor fenomene demografice înregistrate în plan istoric pe medii de rezidență, respectiv: spor natural, soldul schimbărilor de reședință, rata de fertilitate, evidențiază faptul că principalul motiv al descreșterii populației județului Neamț nu este neapărat mortalitatea, ci mobilitatea populației.

EUROSTAT menționează în studiul ”Urban Europe — statistics on cities, towns and suburbs — patterns of urban and city developments”, elaborat în anul 2016, că principalul motiv al creșterii ponderii populației rurale este faptul că în zonele rurale se mută mai ales oamenii care părăsesc municipiul Piatra Neamț.

Această tendință este explicată prin faptul că Municipiul Piatra Neamț, cel mai mare oraș din județul Neamț din punct de vedere al numărului de locuitori, și care generează cel mai mare procent din PIB‐ul județului, a atras după sine un important bazin de capital uman, forța sa de polarizare depășind cu mult granițele administrative, generând o serie de transformări în zona sa de influență urbană. Printre transformările notabile se numără: dezvoltarea localităților înconjurătoare și crearea de noi zone urbane cu funcție dominantă de locuire, localizarea unor importante firme comerciale cu o importantă forță de muncă, precum și intensificarea fluxurilor comerciale și umane în întreaga zonă urbană funcțională.

Prin urmare, evoluția populației rezidente din județul Neamț trebuie corelată cu tendințele preconizate referitoare la dinamica populației din Municipiul Piatra Neamț, în principal cu tendințele privind navetismul și migrația, aspecte care definesc orașele-magnet.

Conform studiului ”ORASE-MAGNET Migrație și navetism în România”, elaborat de Banca Mondială în 2017, ultimul deceniu corespunde unei perioade de creștere economică distribuită inegal la nivel național, ceea ce a dus la o creștere a mobilității teritoriale a forței de muncă. Pentru prima dată, fluxurile oraș-oraș au devenit cele mai importante, din cauza excedentului de forță de muncă și de tineri care trăiesc în orașe mijlocii și mici cu bază economică slabă. Unii poli competitivi, în special Bucureștiul și orașele apropiate de granița de vest, au intrat într-o perioadă de creștere intensă, care a dus și la un proces de sub-urbanizare. În aceste zone urbane funcționale s-a înregistrat cea mai consistentă creștere a populației din România din ultimii ani. Zonele urbane funcționale (ZUF) ale orașului București și ale celor 40 de reședințe de județ din România generează 90% din veniturile companiilor naționale, concentrează 80% din persoanele cu studii superioare, au atras 67% dintre navetiști în anul 2011 și 66% din populația migrantă în perioada cuprinsă între 2001 și 2011, cumulează 61% din forța de muncă ocupată și 58% din totalul populației țării.

Zona din jurul capitalei situată pe o rază de o oră de mers cu mașina față de aceasta adună un sfert din populația țării și generează jumătate din veniturile firmelor înregistrate – practic, aceasta este inima economică a României. În momentul de față, probabil că Bucureștiul va rămâne cel mai atractiv loc pentru migranți în viitor. Legea lui Zipf și experiența țărilor celor mai dezvoltate arată că orașele primare își schimbă rareori locul în ierarhia sistemului de orașe al unei țări și, de obicei, rămân cele mai atractive locuri pentru migranți. Dimensiunea lor se traduce, de asemenea, într-un câmp de atracție gravitațională puternică – atât pentru oameni și firme, cât și pentru turiști. De obicei, la orașele primare se ajunge ușor, deoarece acestea tind să fie cel mai important nod de transport al țării.

Cu toate acestea, pentru ca economia României să concureze cu economiile occidentale, orașele secundare ale acesteia, ca Piatra Neamț trebuie să devină mai puternice. În prezent, niciunul dintre orașele secundare ale României nu se află printre cele mai mari 100 de economii din UE, evoluția acestora fiind semnificativ inferioară celei înregistrate de orașele secundare din Europa de Vest. Orașele secundare s-au înscris pe o traiectorie de creștere accelerată cu un anumit decalaj temporal. În esență, până când Bucureștiul, ca oraș primar, nu a atins un anumit nivel de maturitate economică, celelalte orașe din România nu au reușit să crească la fel de rapid. Doar în ultimii ani au reușit orașele secundare din România să atingă rate de creștere economică mai mari decât cea a Bucureștiului, aflându-se pe cale să ajungă din urmă capitala.

Deși Bucureștiul a depășit orașele secundare în primii ani de tranziție, majoritatea orașelor secundare ale României au consemnat performanțe mai bune decât a Bucureștiului în ultimii ani. În perioada 2011-2015, majoritatea reședințelor de județ din România au reușit să depășească Bucureștiul în termeni de creștere a veniturilor firmelor. Ponderea veniturilor firmelor este disproporțională în București (în special din cauza faptului că majoritatea multinaționalelor din țară au sediul în capitală), dar producția companiilor înregistrate în București a crescut într-un ritm mai lent decât cea a companiilor înregistrate în majoritatea reședințelor de județ. Acest aspect indică faptul că Bucureștiul a atins un anumit nivel de maturitate economică, iar celelalte orașe încep să recupereze decalajul.

În acest sens, ipotezele de calcul folosite în proiectarea populației rezidente din județul Neamț, pentru perioada 2019 – 2040, sunt următoarele:

- pentru perioada 2019 – 2025 se vor folosi datele privind proiectarea populației rezidente a județului Neamț, la orizontul anului 2025, transmise de către Direcția Județeană de Statistică Neamț;

- pentru anii 2030 și 2040 au fost folosite datele publicate de Institutul Național de Statistică în anul 2017, în publicația statistică ”Proiectarea populației României în profil teritorial, la orizontul anului 2060”;

- pentru anii cuprinși în intervalele 2025 – 2030 și 2030 – 2040 s-a prezumat o evoluție constantă a ritmului de creștere a populației.

|  | Anii | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total județ | Loc. | 419.106 | 400.582 | 382.878 | 365.955 |
| Urban | Loc. | 158.012 | 146.831 | 136.145 | 125.931 |
| Rural | Loc. | 261.094 | 253.751 | 246.733 | 240.024 |
| Repartiție Urban / Total | % | 37,70% | 36,65% | 35,56% | 34,41% |
| Repartiție Rural / Total | % | 62,30% | 63,35% | 64,44% | 65,59% |

Tabel 5-3: Prognoza populației în județul, 2025-2040 (Surse : Insse, estimări realizate)

    - Proiecția indicatori socio-economici

În lipsa unor date privind proiecția indicatorilor economici la nivelul județului Neamț, au fost preluate datele privind proiecția indicatorilor economico-sociali din datele comunicate de Comisia Națională de Prognoză în publicația Prognoza pe termen mediu 2019-2022 - varianta intermediară de primăvară 2019.

Proiecția ratei inflației

| Indicator | U. M. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rata inflației (pentru leu) | % | 1,34% | 4,63% | 3,40% | 2,60% | 2,50% | 2,40% | 2,40% |

Tabel 5-4: Proiecția ratei inflației, 2017 – 2040 (Sursă : CNSP)

Figură 5-2: Rata inflației, 2017 – 2040

Proiecția cursului mediu de schimb

| Indicator | U. M. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curs mediu de schimb | Lei/Euro | 4,5681 | 4,6535 | 4,7400 | 4,7100 | 4,6900 | 4,6700 | 4,6700 |

Tabel 5-5: Proiecția cursului mediu de schimb, 2017 – 2040 (Surse : BNR, CNSP)

Figură 5-3: Cursul mediu de schimb, 2017 – 2040

Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în Regiunea Nord-Est

| Indicator | U. M. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIB (prețuri curente) | Mld lei | 95,965 | 105,232 | 113,830 | 122,346 | 131,544 | 131,544 |
| Creșterea reală a PIB | % | 4,30% | 6,00% | 6,10% | 5,40% | 5,40% | 5,40% |
| PIB/Locuitor | Euro / pers. | 6.426 | 6.964 | 7.632 | 8.293 | 9.010 | 9.010 |
| Rata șomajului | % | 4,80% | 4,70% | 4,40% | 4,20% | 4,00% | 4,00% |
| Câștigul salarial mediu net lunar | Lei / Salariat | 2.338 | 2.660 | 2.850 | 3.049 | 3.256 | 3.256 |
| Creșterea câștig salarial mediu net lunar (față de anul anterior) | % | 14,72% | 13,77% | 7,14% | 6,98% | 6,79% | 6,79% |

Tabel 5-6: Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în Regiunea Nord-Est, 2018 – 2040 (Sursă: CNSP)

Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în Județul Neamț

| Indicator | U. M. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIB (prețuri curente) | Mld lei | 12,797 | 14,034 | 15,150 | 16,253 | 17,443 | 17,443 |
| Creșterea reală a PIB | % | 3,00% | 6,00% | 5,90% | 5,20% | 5,20% | 5,20% |
| PIB/Locuitor | Euro / pers. | 6.183 | 6.727 | 7.384 | 8.039 | 8.755 | 8.755 |
| Rata șomajului | % | 4,60% | 4,50% | 4,30% | 4,10% | 4,00% | 4,00% |
| Câștigul salarial mediu net lunar | Lei / Salariat | 2.102 | 2.415 | 2.593 | 2.779 | 2.976 | 2.976 |
| Creșterea câștig salarial mediu net lunar (față de anul anterior) | % | 12,65% | 14,89% | 7,37% | 7,17% | 7,09% | 7,09% |

Tabel 5-7: Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în Județul Neamț, 2018 – 2040 (Sursă: CNSP)

    - Proiecție venituri populație

Veniturile brute pe gospodărie și pe persoană, pe medii de rezidență și separat pentru familia medie și decila 1 în Județul Neamț.

| Veniturile brute |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mediu Urban | Lei/Gosp | 3.189,9 | 2.874,0 | 3.833,6 | 3.881,9 | 4.073,4 | 4.363,8 | 4.630,4 | 4.871,2 | 5.124,5 | 5.391,0 | 5.671,3 | 5.966,2 |
|  | Lei/Pers | 1.201,4 | 1.082,4 | 1.443,9 | 1.462,1 | 1.534,2 | 1.643,6 | 1.744,0 | 1.834,7 | 1.930,1 | 2.030,5 | 2.136,0 | 2.247,1 |
| Mediu Rural | Lei/Gosp | 2.357,7 | 2.124,2 | 2.833,5 | 2.869,3 | 3.010,8 | 3.225,4 | 3.422,5 | 3.600,5 | 3.787,7 | 3.984,6 | 4.191,8 | 4.409,8 |
|  | Lei/Pers | 888,0 | 800,1 | 1.067,2 | 1.080,7 | 1.134,0 | 1.214,8 | 1.289,0 | 1.356,1 | 1.426,6 | 1.500,8 | 1.578,8 | 1.660,9 |
| Familia medie | Lei/Gosp | 2.830,4 | 2.550,1 | 3.401,6 | 3.444,5 | 3.614,4 | 3.872,0 | 4.108,6 | 4.322,3 | 4.547,0 | 4.783,5 | 5.032,2 | 5.293,9 |
|  | Lei/Pers | 1.066,0 | 960,5 | 1.281,2 | 1.297,3 | 1.361,3 | 1.458,4 | 1.547,5 | 1.627,9 | 1.712,6 | 1.801,6 | 1.895,3 | 1.993,9 |
| Decila 1 | Lei/Gosp | 1.301,1 | 1.172,3 | 1.563,7 | 1.583,4 | 1.661,5 | 1.780,0 | 1.888,7 | 1.986,9 | 2.090,3 | 2.199,0 | 2.313,3 | 2.433,6 |
|  | Lei/Pers | 350,3 | 315,6 | 421,0 | 426,3 | 447,3 | 479,2 | 508,5 | 534,9 | 562,8 | 592,0 | 622,8 | 655,2 |
| Veniturile brute |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Mediu Urban | Lei/Gosp | 6.276,5 | 6.602,8 | 6.946,2 | 7.307,4 | 7.687,4 | 8.087,1 | 8.507,6 | 8.950,0 | 9.415,4 | 9.905,0 | 10.420,1 | 10.962,0 |
|  | Lei/Pers | 2.364,0 | 2.486,9 | 2.616,2 | 2.752,2 | 2.895,4 | 3.045,9 | 3.204,3 | 3.370,9 | 3.546,2 | 3.730,6 | 3.924,6 | 4.128,7 |
| Mediu Rural | Lei/Gosp | 4.639,1 | 4.880,4 | 5.134,1 | 5.401,1 | 5.682,0 | 5.977,4 | 6.288,3 | 6.615,2 | 6.959,2 | 7.321,1 | 7.701,8 | 8.102,3 |
|  | Lei/Pers | 1.747,3 | 1.838,1 | 1.933,7 | 2.034,3 | 2.140,0 | 2.251,3 | 2.368,4 | 2.491,6 | 2.621,1 | 2.757,4 | 2.900,8 | 3.051,6 |
| Familia medie | Lei/Gosp | 5.569,2 | 5.858,8 | 6.163,4 | 6.483,9 | 6.821,1 | 7.175,8 | 7.548,9 | 7.941,5 | 8.354,4 | 8.788,9 | 9.245,9 | 9.726,7 |
|  | Lei/Pers | 2.097,6 | 2.206,6 | 2.321,4 | 2.442,1 | 2.569,1 | 2.702,7 | 2.843,2 | 2.991,1 | 3.146,6 | 3.310,2 | 3.482,4 | 3.663,4 |
| Decila 1 | Lei/Gosp | 2.560,2 | 2.693,3 | 2.833,3 | 2.980,7 | 3.135,7 | 3.298,7 | 3.470,2 | 3.650,7 | 3.840,5 | 4.040,2 | 4.250,3 | 4.471,3 |
|  | Lei/Pers | 689,3 | 725,1 | 762,8 | 802,5 | 844,2 | 888,1 | 934,3 | 982,9 | 1.034,0 | 1.087,7 | 1.144,3 | 1.203,8 |

Tabel 5-8: Proiecția veniturilor brute pe gospodărie și pe persoană, pe medii de rezidență și separat pentru familia medie și decila 1 în Județul Neamț, 2017 – 2040 (Sursă: Insse)

Veniturile nete pe gospodărie și pe persoană, pentru familia medie și decila 1 în Județul Neamț

Tabel 5-9: Proiecția veniturilor nete pe gospodărie și pe persoană, pentru familia medie și decila 1 în Județul Neamț, 2017 – 2040 (Sursă: Insse)

| Veniturile brute |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Familia medie | Lei/Gosp | 2.204,9 | 1.986,5 | 2.649,8 | 2.683,3 | 2.815,6 | 3.016,3 | 3.200,6 | 3.367,1 | 3.542,1 | 3.726,3 | 3.920,1 | 4.123,9 |
|  | Lei/Pers | 830,4 | 748,2 | 998,0 | 1.010,6 | 1.060,5 | 1.136,1 | 1.205,5 | 1.268,2 | 1.334,1 | 1.403,5 | 1.476,5 | 1.553,2 |
| Decila 1 | Lei/Gosp | 1.013,6 | 913,2 | 1.218,1 | 1.233,5 | 1.294,3 | 1.386,6 | 1.471,3 | 1.547,8 | 1.628,3 | 1.713,0 | 1.802,1 | 1.895,8 |
|  | Lei/Pers | 272,9 | 245,9 | 328,0 | 332,1 | 348,5 | 373,3 | 396,1 | 416,7 | 438,4 | 461,2 | 485,2 | 510,4 |
| Veniturile brute |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Familia medie | Lei/Gosp | 4.338,4 | 4.564,0 | 4.801,3 | 5.051,0 | 5.313,6 | 5.589,9 | 5.880,6 | 6.186,4 | 6.508,1 | 6.846,5 | 7.202,5 | 7.577,1 |
|  | Lei/Pers | 1.634,0 | 1.719,0 | 1.808,4 | 1.902,4 | 2.001,3 | 2.105,4 | 2.214,9 | 2.330,0 | 2.451,2 | 2.578,7 | 2.712,8 | 2.853,8 |
| Decila 1 | Lei/Gosp | 1.994,4 | 2.098,1 | 2.207,2 | 2.321,9 | 2.442,7 | 2.569,7 | 2.703,3 | 2.843,9 | 2.991,8 | 3.147,3 | 3.311,0 | 3.483,2 |
|  | Lei/Pers | 536,9 | 564,9 | 594,2 | 625,1 | 657,6 | 691,8 | 727,8 | 765,7 | 805,5 | 847,3 | 891,4 | 937,8 |

  - Proiecția privind generarea deșeurilor municipale

Categoriile de deșeuri pentru care se realizează proiecția de generare sunt: deșeurile municipale (inclusiv deșeurile biodegradabile, deșeurile periculoase și deșeurile voluminoase municipale) și deșeurile din construcții și desființări.

Deși fac obiectul PJGD, nu este necesară realizarea proiecției de generare pentru uleirule uzate, deșeurile de ambalaje și deșeurile de echipamente electrice și electronice. Cantitățile generate la nivel județean nu au relevanță cu atât mai mult cu cât țintele privind gestionarea acestor categorii de deșeuri sunt exclusiv în sarcina operatorilor economici producători (a se vedea tabel 5-1).

Așa cum este prezentat în secțiunea 4.7 Nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești, nămolul provenit de la epurarea apelor uzate orășenești nu face obiectul PJGD, modalitatea de gestionare a acestuia fiind stabilită în proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020 (Contract de servicii nr. 29200/54/27.09.2016).

Dat fiind faptul ca PJGD a fost elaborat in perioada 2018-2019, iar ultimul an pentru care există date disponibile privind cantitățile de deșeuri municipale generate este anul 2017, acesta este considerat anul de referință in procesul de planificare.

Conform PNGD, perioada de planificare se întinde până în anul 2025, începând cu primul an după anul de referință (respectiv cu 2018). Dat fiind faptul că după elaborarea PNGD a fost aprobat pachetul economiei circulare care stabilește ținte de reciclare a deșeurilor până în anul 2035, respectiv ținte privind depozitarea deșeurilor municipale până în anul 2040, pentru a stabili în mod corect capacitatea instalațiilor de tratare a deșeurilor, este necesară realizarea proiecției până în anul 2040.

    - Metodologia utilizată

Proiecția de generare a deșeurilor municipale cuprinde trei părți principale, și anume:

- proiecția cantităților de deșeuri municipale generate în perioada de planificare;

- proiecția compoziției principalelor categorii de deșeuri municipale;

- proiecția fluxurilor speciale din deșeurile municipale, respectiv: deșeuri biodegradabile municipale, deșeuri periculoase municipale și deșeuri voluminoase.

Proiecția cantităților de deșeuri municipale generate necesită stabilirea de ipoteze în ceea ce privește proiecția de generare a deșeurilor menajere, deșeurilor similare, deșeurilor din parcuri și grădini, deșeurilor din piețe și deșeurilor stradale.

Proiecția de generare a deșeurilor menajere depinde în principal de următorii parametri:

- proiecția demografică;

- variația indicilor de generare;

- gradul de conectare a populației la serviciile de salubrizare.

În ceea ce privește celelalte categorii de deșeuri municipale, la calculul proiecției de generare sunt utilizate următoarele ipoteze:

- ponderea deșeurilor similare din deșeurile menajere rămâne constantă pe întreaga perioadă de planificare, fiind 40% în mediul urban respectiv 30% în mediul rural;

- cantitățile generate de deșeuri din parcuri și grădini, piețe și deșeuri stradale rămân constante pe întreaga perioadă de planificare.

Proiecția compoziției deșeurilor municipale este realizată separat pentru:

- deșeurile menajere și similare celor menajere;

- deșeurile din parcuri și grădini;

- deșeurile din piețe.

Pentru toate cele trei categorii de deșeuri municipale, la calculul proiecției compoziției sunt utilizate ipotezele consultantului si a PNGD-ului. Astfel, pentru deșeurile menajere și similare celor menajere pe parcursul perioadei de planificare au loc modificări ale compoziție. Pentru celelalte două categorii de deșeuri se asumă ca pe parcursul perioadei de planificare compoziția globala rămâne constantă.

În cazul deșeurilor menajere și similare proiecția compoziției este realizată pornind de la compoziția actuală determinată.

În prezentul PJGD se asumă că deșeurile stradale nu sunt doar deșeurile rezultate de la măturatul și spălatul căilor publice si include deșeurile din coșurile stradale și deșeurile.

Pentru deșeurile din parcuri și grădini se asumă că 85% sunt deșeuri biodegradabile și 15% impurității. Această estimare este realizată pe discuțiilor cu operatorii din județul Neamț, care asigură colectarea deșeurilor din parcuri și grădini.

Proiecția fluxurilor speciale din deșeurile municipale (deșeuri biodegradabile municipale, deșeuri periculoase municipale și deșeuri voluminoase) este realizată pe baza proiecției cantităților de deșeuri municipale generate și a proiecției compoziției principalelor categorii de deșeuri municipale.

În secțiunile de mai jos sunt prezentate rezultatele calculul proiecției pentru următorii ani de referință:

- 2018 – primul an de calcul al proiecției;

- 2020, 2025, 2030, 2035 – ani în care trebuie îndeplinite obiectivele;

- 2023 – anul asumat pentru darea în operare a instalațiilor noi de gestionare a deșeurilor;

- 2040 – sfârșitul perioadei de planificare.

Proiecția indicilor de generare din PNGD

| Mediu de rezidență | Indice de generare (kg/locuitor x zi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Urban | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 |
| Rural | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |

Tabel 5-10: Evoluția indicilor de generare a Deșeurilor menajere în perioada de planificare (Sursă: PNGD)

În perioada 2026 – 2040 indicii de generare rămân constanți, având aceeași valoare cu indicii aferenți anului 2025.

Proiecția indicilor de generare la nivelul județului Neamț, pentru deșeuri municipale, 2018-2040

| Medii |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Județ | kg/loc/zi | 0,629 | 0,629 | 0,619 | 0,619 | 0,609 | 0,599 | 0,589 | 0,579 | 0,579 |
| Urban |  | 0,936 | 0,938 | 0,931 | 0,933 | 0,927 | 0,907 | 0,887 | 0,881 | 0,883 |
| Rural |  | 0,432 | 0,433 | 0,422 | 0,423 | 0,412 | 0,410 | 0,407 | 0,396 | 0,397 |
| Județ | kg/loc/an | 229,7 | 229,7 | 226,0 | 226,0 | 222,4 | 218,7 | 215,1 | 211,4 | 211,4 |
| Urban |  | 341,7 | 342,3 | 340,0 | 340,5 | 338,3 | 331,1 | 323,8 | 321,6 | 322,2 |
| Rural |  | 157,7 | 158,0 | 154,1 | 154,3 | 150,4 | 149,5 | 148,7 | 144,7 | 145,0 |

indicii de generare rămân constanți,

la nivelul județean

indicii de generare rămân constanți,

la nivelul județean

Figură 5-4: Indicii de generare la nivelul județului Neamț, pentru deșeuri municipale, 2018-2040

Tabel 5-11: Proiecția indicilor de generare la nivelul județului Neamț, pentru deșeuri municipale, 2018-2040 (Surse : PNGD, estimări realizate)

Proiecția populației rezidente, la nivelul județului Neamț, 2018-2040

| Medii |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Județ | Loc. | 446.486 | 442.468 | 438.485 | 434.539 | 430.628 | 426.753 | 422.912 | 419.106 | 415.334 | 411.596 | 407.891 | 404.220 |
| Urban |  | 174.599 | 172.113 | 169.709 | 167.327 | 164.967 | 162.627 | 160.309 | 158.012 | 155.735 | 153.479 | 151.243 | 149.027 |
| Rural |  | 271.887 | 270.355 | 268.776 | 267.212 | 265.661 | 264.125 | 262.603 | 261.094 | 259.598 | 258.117 | 256.648 | 255.193 |
| Medii |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Județ | Loc. | 400.582 | 396.977 | 393.404 | 389.864 | 386.355 | 382.878 | 379.432 | 376.017 | 372.633 | 369.279 | 365.955 |  |
| Urban |  | 146.831 | 144.655 | 142.499 | 140.362 | 138.244 | 136.145 | 134.065 | 132.004 | 129.961 | 127.937 | 125.931 |  |
| Rural |  | 253.751 | 252.322 | 250.905 | 249.502 | 248.111 | 246.733 | 245.367 | 244.013 | 242.671 | 241.342 | 240.024 |  |

Figură 5-5: Populația rezidenta, la nivelul județului Neamț, 2018-2040

Tabel 5-12: Proiecția populației rezidentă, la nivelul județului Neamț, 2018-2040 (Surse : INSSE, estimări realizate)

Repartiția de referință deșeurilor municipale, la nivelul județului Neamț, anul 2018

| Categorii de deșeuri municipale | 2018 |
| --- | --- |
| Deșeuri menajere și similare colectate în amestec, din care: | 58,69% |
| Deșeuri menajere colectate în amestec | 49,64% |
| Deșeuri similare colectate în amestec | 9,05% |
| Deșeuri menajere și similare colectate separat, din care: | 32,81% |
| Deșeuri menajere colectate separat | 19,79% |
| Deșeuri similare colectate separat | 13,02% |
| Deșeuri din grădini și parcuri | 1,50% |
| Deșeuri din piețe | 2,00% |
| Deșeuri stradale | 5,00% |
| Deșeuri menajere generate și necolectate | 0,00% |
| Total | 100,00% |

Tabel 5-13: Repartitia de referinta Deșeurilor municipale, la nivelul județului Neamț, anul 2018 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)

Figură 5-6: Repartitia de referinta deșeurilor municipale, anul 2018

    - Proiecția deșeurilor municipale

Proiecția privind generarea deșeurilor municipale (deșeuri menajere și similare din comerț, industrie și instituții) se va realiza defalcat pe tipuri de deșeuri, în funcție de proveniență, și anume:

- deșeuri menajere – mediul urban și mediul rural;

- deșeuri similare din comerț, industrie, instituții;

- deșeuri din grădini și parcuri;

- deșeuri din piețe;

- deșeuri rezultate de la măturatul stradal;

- deșeuri menajere generate și necolectate.

Proiecția privind generarea deșeurilor menajere

Atât proiecția de generare a deșeurilor menajere colectate, cât și a celor generate și necolectate se realizează pe medii (urban și rural) și pe baza următorilor indicatori:

- evoluția populației la nivelul județului pe medii de rezidență;

- evoluția gradului de acoperire cu servicii de salubrizare;

- evoluția indicelui de generare a deșeurilor menajere;

- în măsura în care se consideră necesar, evoluția indicatorului economic – PIB/capital (aplicat cu o pondere de 30%).

Evoluția indicelui de generare a deșeurilor menajere poate fi diferită la nivel local comparativ cu evoluția acestuia luată în considerare la elaborarea PJGD.

Proiecția de generare a deșeurilor similare din comerț, industrie, instituții – se va calcula raportat la deșeurile menajere, ca pondere.

Proiecția de generare a deșeurilor din grădini și parcuri, din piețe și a deșeurilor stradale se calculează pornind de la cantitatea de deșeuri generată în anul de referință și ținând ipotezele stabilite.

Cantitatea totală de deșeuri municipale generate se calculează ca sumă a cantităților prognozate de deșeuri menajere colectate, deșeuri menajere generate și necolectate, deșeuri similare din comerț, industrie, instituții, deșeuri din grădini și parcuri, deșeuri din piețe și deșeuri stradale.

În tabelele de mai jos sunt prezentate rezultate obținute, atât cantitățile totale la nivel județean cât și cantitățile de deșeuri pe medii de rezidență.

Prognoza generării deșeurilor menajere si municipale, generate, la nivelul județului Neamț, 2018-2040

|  |  | Anii | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeurilor municipale la nivelul județului | Județ | t/an | 102.540 | 101.617 | 99.102 | 98.210 | 95.755 | 93.335 | 90.952 | 88.603 | 87.806 | 87.016 | 86.232 | 85.456 |
|  | Urban |  | 59.661 | 58.909 | 57.697 | 56.979 | 55.810 | 53.843 | 51.915 | 50.817 | 50.171 | 49.531 | 48.895 | 48.265 |
|  | Rural |  | 42.879 | 42.708 | 41.405 | 41.231 | 39.945 | 39.492 | 39.036 | 37.786 | 37.634 | 37.485 | 37.337 | 37.192 |
| Deșeurilor menajere la nivelul județului | Județ |  | 71.194 | 70.438 | 68.094 | 67.372 | 65.085 | 63.796 | 62.531 | 60.335 | 59.689 | 59.049 | 58.415 | 57.786 |
|  | Urban |  | 41.423 | 40.834 | 39.644 | 39.088 | 37.934 | 36.803 | 35.693 | 34.605 | 34.106 | 33.612 | 33.122 | 32.637 |
|  | Rural |  | 29.771 | 29.604 | 28.450 | 28.284 | 27.151 | 26.994 | 26.838 | 25.731 | 25.583 | 25.437 | 25.293 | 25.149 |
| Deșeuri menajere generate | Total |  | 71.194 | 70.438 | 68.094 | 67.372 | 65.085 | 63.796 | 62.531 | 60.335 | 59.689 | 59.049 | 58.415 | 57.786 |
| Deșeuri menajere colectate | Total |  | 71.194 | 70.438 | 68.094 | 67.372 | 65.085 | 63.796 | 62.531 | 60.335 | 59.689 | 59.049 | 58.415 | 57.786 |
|  |  | Anii | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Deșeurilor municipale la nivelul județului | Județ | t/an | 84.687 | 83.925 | 83.170 | 82.421 | 81.679 | 80.944 | 80.216 | 79.494 | 78.778 | 78.069 | 77.367 |  |
|  | Urban |  | 47.639 | 47.019 | 46.403 | 45.792 | 45.186 | 44.585 | 43.988 | 43.396 | 42.808 | 42.225 | 41.647 |  |
|  | Rural |  | 37.048 | 36.906 | 36.767 | 36.629 | 36.493 | 36.360 | 36.228 | 36.098 | 35.970 | 35.844 | 35.720 |  |
| Deșeurilor menajere la nivelul județului | Județ |  | 57.163 | 56.546 | 55.934 | 55.328 | 54.727 | 54.131 | 53.541 | 52.956 | 52.377 | 51.802 | 51.233 |  |
|  | Urban |  | 32.156 | 31.680 | 31.207 | 30.739 | 30.275 | 29.816 | 29.360 | 28.909 | 28.462 | 28.018 | 27.579 |  |
|  | Rural |  | 25.007 | 24.866 | 24.727 | 24.588 | 24.451 | 24.315 | 24.181 | 24.047 | 23.915 | 23.784 | 23.654 |  |
| Deșeuri menajere generate | Total |  | 57.163 | 56.546 | 55.934 | 55.328 | 54.727 | 54.131 | 53.541 | 52.956 | 52.377 | 51.802 | 51.233 |  |
| Deșeuri menajere colectate | Total |  | 57.163 | 56.546 | 55.934 | 55.328 | 54.727 | 54.131 | 53.541 | 52.956 | 52.377 | 51.802 | 51.233 |  |

Tabel 5-14: Prognoza generării Deșeurilor, generala, la nivelul județului Neamț, si pe medii de rezidenta, 2018-2040 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)

Prognoza generării deșeurilor municipale, pe categorii, la nivelul județului Neamț și pe medii de rezidență, 2018-2040

| la nivelul județului | Anii | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deșeuri menajere colectate în amestec și separat | t/an | 71.194 | 70.438 | 68.094 | 67.372 | 65.085 | 63.796 | 62.531 | 60.335 | 59.689 | 59.049 | 58.415 | 57.786 |
| deșeuri asimilabile din comerț, industrie, instituții colectate în amestec și separat |  | 22.631 | 22.464 | 22.292 | 22.122 | 21.954 | 20.823 | 19.705 | 19.552 | 19.400 | 19.250 | 19.102 | 18.954 |
| deșeuri colectate din grădini și parcuri |  | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 |
| deșeuri colectate din piețe |  | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 |
| deșeuri stradale colectate |  | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 |
| Total deșeuri municipale generate |  | 102.540 | 101.617 | 99.102 | 98.210 | 95.755 | 93.335 | 90.952 | 88.603 | 87.806 | 87.016 | 86.232 | 85.456 |
| Total deșeuri municipale colectate |  | 102.540 | 101.617 | 99.102 | 98.210 | 95.755 | 93.335 | 90.952 | 88.603 | 87.806 | 87.016 | 86.232 | 85.456 |
|  | Anii | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| deșeuri menajere colectate în amestec și separat | t/an | 57.163 | 56.546 | 55.934 | 55.328 | 54.727 | 54.131 | 53.541 | 52.956 | 52.377 | 51.802 | 51.233 |  |
| deșeuri asimilabile din comerț, industrie, instituții colectate în amestec și separat |  | 18.808 | 18.663 | 18.520 | 18.378 | 18.237 | 18.097 | 17.959 | 17.822 | 17.686 | 17.551 | 17.418 |  |
| deșeuri colectate din grădini și parcuri |  | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 |  |
| deșeuri colectate din piețe |  | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 |  |
| deșeuri stradale colectate |  | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 |  |
| Total deșeuri municipale generate |  | 84.687 | 83.925 | 83.170 | 82.421 | 81.679 | 80.944 | 80.216 | 79.494 | 78.778 | 78.069 | 77.367 |  |
| Total deșeuri municipale colectate |  | 84.687 | 83.925 | 83.170 | 82.421 | 81.679 | 80.944 | 80.216 | 79.494 | 78.778 | 78.069 | 77.367 |  |

Tabel 5-15: Prognoza generării Deșeurilor municipale, la nivelul județului Neamț, 2018-2040 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)

Prognoza generării deșeurilor municipale, pe categorii, la nivelul județului Neamț și pe medii de rezidență și pentru mediu urban, 2018-2040

| Mediu urban | Anii | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri menajere colectate in amestec si separat | t/an | 41.423 | 40.834 | 39.644 | 39.088 | 37.934 | 36.803 | 35.693 | 34.605 | 34.106 | 33.612 | 33.122 | 32.637 |
| Deșeuri asimilabile din comerț, industrie, instituții colectate in amestec si separat |  | 13.167 | 13.023 | 12.978 | 12.835 | 12.796 | 12.012 | 11.248 | 11.214 | 11.085 | 10.958 | 10.831 | 10.705 |
| Deșeuri colectate din grădini si parcuri |  | 895 | 892 | 895 | 892 | 896 | 887 | 878 | 882 | 879 | 876 | 872 | 869 |
| Deșeuri colectate din piețe |  | 1.193 | 1.189 | 1.194 | 1.190 | 1.195 | 1.183 | 1.171 | 1.176 | 1.172 | 1.167 | 1.163 | 1.158 |
| Deșeuri stradale colectate |  | 2.983 | 2.972 | 2.985 | 2.975 | 2.988 | 2.958 | 2.927 | 2.941 | 2.930 | 2.918 | 2.907 | 2.896 |
| Total deșeuri municipale generate |  | 59.661 | 58.909 | 57.697 | 56.979 | 55.810 | 53.843 | 51.915 | 50.817 | 50.171 | 49.531 | 48.895 | 48.265 |
| Total deșeuri municipale colectate |  | 59.661 | 58.909 | 57.697 | 56.979 | 55.810 | 53.843 | 51.915 | 50.817 | 50.171 | 49.531 | 48.895 | 48.265 |
|  | Anii | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Deșeuri menajere colectate in amestec si separat | t/an | 32.156 | 31.680 | 31.207 | 30.739 | 30.275 | 29.816 | 29.360 | 28.909 | 28.462 | 28.018 | 27.579 |  |
| Deșeuri asimilabile din comerț, industrie, instituții colectate in amestec si separat |  | 10.580 | 10.456 | 10.333 | 10.210 | 10.089 | 9.968 | 9.848 | 9.729 | 9.610 | 9.493 | 9.376 |  |
| Deșeuri colectate din grădini si parcuri |  | 865 | 862 | 858 | 855 | 851 | 847 | 843 | 840 | 836 | 832 | 828 |  |
| Deșeuri colectate din piețe |  | 1.154 | 1.149 | 1.144 | 1.139 | 1.135 | 1.130 | 1.125 | 1.120 | 1.114 | 1.109 | 1.104 |  |
| Deșeuri stradale colectate |  | 2.884 | 2.872 | 2.861 | 2.848 | 2.836 | 2.824 | 2.811 | 2.799 | 2.786 | 2.773 | 2.760 |  |
| Total deșeuri municipale generate |  | 47.639 | 47.019 | 46.403 | 45.792 | 45.186 | 44.585 | 43.988 | 43.396 | 42.808 | 42.225 | 41.647 |  |
| Total deșeuri municipale colectate |  | 47.639 | 47.019 | 46.403 | 45.792 | 45.186 | 44.585 | 43.988 | 43.396 | 42.808 | 42.225 | 41.647 |  |

Tabel 5-16: Prognoza generării Deșeurilor municipale, mediu urban, 2018-2040 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)

Prognoza generării deșeurilor municipale, pe categorii, la nivelul județului Neamț și pe medii de rezidență și pentru mediu rural, 2018-2040

| Mediu rural | Anii | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri menajere colectate in amestec si separat | t/an | 29.771 | 29.604 | 28.450 | 28.284 | 27.151 | 26.994 | 26.838 | 25.731 | 25.583 | 25.437 | 25.293 | 25.149 |
| Deșeuri asimilabile din comerț, industrie, instituții colectate in amestec si separat |  | 9.463 | 9.441 | 9.314 | 9.287 | 9.158 | 8.811 | 8.457 | 8.338 | 8.315 | 8.293 | 8.271 | 8.249 |
| Deșeuri colectate din grădini si parcuri |  | 643 | 646 | 643 | 646 | 642 | 651 | 660 | 656 | 659 | 663 | 666 | 669 |
| Deșeuri colectate din piețe |  | 858 | 862 | 857 | 861 | 856 | 868 | 880 | 875 | 879 | 883 | 888 | 893 |
| Deșeuri stradale colectate |  | 2.144 | 2.155 | 2.142 | 2.152 | 2.139 | 2.169 | 2.200 | 2.186 | 2.197 | 2.209 | 2.220 | 2.231 |
| Total deșeuri municipale generate |  | 42.879 | 42.708 | 41.405 | 41.231 | 39.945 | 39.492 | 39.036 | 37.786 | 37.634 | 37.485 | 37.337 | 37.192 |
| Total deșeuri municipale colectate |  | 42.879 | 42.708 | 41.405 | 41.231 | 39.945 | 39.492 | 39.036 | 37.786 | 37.634 | 37.485 | 37.337 | 37.192 |
|  | Anii | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Deșeuri menajere colectate in amestec si separat | t/an | 25.007 | 24.866 | 24.727 | 24.588 | 24.451 | 24.315 | 24.181 | 24.047 | 23.915 | 23.784 | 23.654 |  |
| Deșeuri asimilabile din comerț, industrie, instituții colectate in amestec si separat |  | 8.228 | 8.207 | 8.187 | 8.167 | 8.148 | 8.129 | 8.111 | 8.093 | 8.075 | 8.058 | 8.042 |  |
| Deșeuri colectate din grădini si parcuri |  | 673 | 676 | 680 | 684 | 687 | 691 | 695 | 698 | 702 | 706 | 710 |  |
| Deșeuri colectate din piețe |  | 897 | 902 | 907 | 911 | 916 | 921 | 926 | 931 | 936 | 942 | 947 |  |
| Deșeuri stradale colectate |  | 2.243 | 2.255 | 2.266 | 2.279 | 2.291 | 2.303 | 2.316 | 2.328 | 2.341 | 2.354 | 2.367 |  |
| Total deșeuri municipale generate |  | 37.048 | 36.906 | 36.767 | 36.629 | 36.493 | 36.360 | 36.228 | 36.098 | 35.970 | 35.844 | 35.720 |  |
| Total deșeuri municipale colectate |  | 37.048 | 36.906 | 36.767 | 36.629 | 36.493 | 36.360 | 36.228 | 36.098 | 35.970 | 35.844 | 35.720 |  |

Tabel 5-17: Prognoza generării Deșeurilor municipale, mediu rural, 2018-2040 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)

    - Proiecția compoziției deșeurilor municipale

La realizarea proiecției privind compoziția deșeurilor menajere și similare pentru perioada 2018 - 2025 sunt luate în considerare ipotezele din PNGD si a consultantului. Se asumă că în perioada 2026 – 2040 compoziția globală a deșeurilor va rămâne constantă.

În ceea ce privește celelalte categorii de deșeuri  (parcuri și grădini, piețe și stradale), în perioada de planificare compoziția rămâne constantă la valorile identificate în etapa de analiză a situației actuale. Pornind de la ipotezele prezentate anterior, în tabelul de mai jos vor fi prezentate rezultatele proiecțiilor privind compoziția pentru deșeurile menajere și similare.

Pentru celelalte categorii de deșeuri (deșeuri din parcuri și grădini, deșeuri din piețe și deșeuri stradale), vor fi prezentate valorile obținute în etapa de analiză a datelor, compoziția globală a acestora fiind menținută constantă de-a lungul perioadei de planificare 2018-2025.

Prognoza compoziției Deșeurilor menajere și similare în județul Neamț - 2017

| Tip deșeu | % |
| --- | --- |
| Hârtie și carton | 12,74% |
| Metale | 1,83% |
| Plastic | 11,88% |
| Sticlă | 4,87% |
| Lemn | 2,43% |
| Biodeșeuri | 54,99% |
| Textile | 0,96% |
| Voluminoase | 1,91% |
| Alte deșeuri | 8,39% |
| Total | 100,00% |

Tabel 5-18: Prognoza compoziției Deșeurilor menajere și similare în județul Neamț (2017)

Prognoza compoziției Deșeurilor din parcuri și grădini, piețe și stradale în județul Neamț - 2017

|  | Din deseuri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip deșeu | Parcuri și grădini (%) | Piețe (%) | Stradale (%) | Municipale (%) |
| Hârtie și carton | 0,20% | 7,90% | 10,10% | 12,33% |
| Metale | 0,20% | 1,90% | 2,20% | 1,83% |
| Plastic | 1,50% | 6,90% | 9,70% | 10,45% |
| Sticlă | 0,10% | 2,70% | 4,40% | 4,73% |
| Lemn | 7,00% | 1,20% | 2,90% | 2,50% |
| Biodeșeuri | 85,00% | 74,00% | 60,20% | 56,08% |
| Textile | 0,00% | 0,10% | 0,20% | 0,89% |
| Voluminoase | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 1,78% |
| Alte deșeuri | 6,00% | 5,30% | 9,80% | 9,43% |
| Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Tabel 5-19: Prognoza compoziției Deșeurilor din parcuri și grădini, piețe și stradale în județul Neamț (2017)

  - Proiecția privind generarea deșeurilor biodegradabile municipale

    - Metodologia utilizată

Proiecția privind generarea deșeurilor biodegradabile municipale este deosebit de importantă în proiectarea sistemului de management integrat al deșeurilor atât din punct de vedere al stabilirii măsurilor privind reciclarea deșeurilor municipale, cât și în ceea ce privește obiectivul privind reducerea la depozitare a deșeurilor biodegradabile municipale.

Cantitățile de deșeuri biodegradabile municipale se calculează pe baza prognozei de generare a deșeurilor municipale și ținând seama de ponderea deșeurilor biodegradabile în deșeurile municipale (conform datelor de compoziție).

    - Proiecție deșeuri biodegradabile

Aplicând metodologia descrisă anterior, se calculează cantitatea de deșeuri biodegradabile (hârtie, carton, lemn și biodeșeuri) estimată a fi generată pentru fiecare categorie de deșeuri municipale în parte: deșeuri menajere, deșeuri similare, deșeuri din piețe și deșeuri din parcuri și grădini.

În tabelele de mai jos sunt prezentate rezultate obținute privind cantitățile totale la nivel județean, pentru anii de referință.

Prognoza generării deșeurilor biodegradabile municipale, pe categorii, la nivelul județului Neamț și pe medii de rezidență, 2018-2040

| Categorie deșeu biodegradabil | Anii | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hârtie+carton+lemn din deșeurile menajere | t/an | 10.323 | 10.213 | 9.874 | 9.769 | 9.437 | 9.250 | 9.067 | 8.749 | 8.655 | 8.562 | 8.470 | 8.379 |
| Biodeșeuri din deșeurile menajere |  | 40.936 | 40.502 | 39.154 | 38.739 | 37.424 | 36.683 | 35.955 | 34.693 | 34.321 | 33.953 | 33.589 | 33.227 |
| Hârtie+carton+lemn din deșeurile similare |  | 3.281 | 3.257 | 3.232 | 3.208 | 3.183 | 3.019 | 2.857 | 2.835 | 2.813 | 2.791 | 2.770 | 2.748 |
| Biodeșeuri din deșeurile similare |  | 13.013 | 12.917 | 12.818 | 12.720 | 12.624 | 11.973 | 11.330 | 11.242 | 11.155 | 11.069 | 10.983 | 10.899 |
| Hârtie+carton+lemn din deșeurile din grădini si parcuri |  | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Biodeșeuri din deșeurile din grădini si parcuri |  | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 |
| Hârtie+carton+lemn din deșeurile din piete |  | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Biodeșeuri din deșeurile din piete |  | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
| Hârtie+carton+lemn din deșeurile din stradale |  | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Biodeșeuri din deșeurile din stradale |  | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 |
| TOTAL | t/an | 74.429 | 73.764 | 71.953 | 71.311 | 69.543 | 67.801 | 66.085 | 64.394 | 63.820 | 63.251 | 62.687 | 62.128 |

| Categorie deșeu biodegradabil | Anii | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hârtie+carton+lemn din deșeurile menajere | t/an | 8.289 | 8.199 | 8.110 | 8.023 | 7.935 | 7.849 | 7.763 | 7.679 | 7.595 | 7.511 | 7.429 |
| Biodeșeuri din deșeurile menajere |  | 32.869 | 32.514 | 32.162 | 31.813 | 31.468 | 31.125 | 30.786 | 30.450 | 30.117 | 29.786 | 29.459 |
| Hârtie+carton+lemn din deșeurile similare |  | 2.727 | 2.706 | 2.685 | 2.665 | 2.644 | 2.624 | 2.604 | 2.584 | 2.564 | 2.545 | 2.526 |
| Biodeșeuri din deșeurile similare |  | 10.815 | 10.731 | 10.649 | 10.567 | 10.486 | 10.406 | 10.326 | 10.247 | 10.169 | 10.092 | 10.015 |
| Hârtie+carton+lemn din deșeurile din grădini si parcuri |  | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Biodeșeuri din deșeurile din grădini si parcuri |  | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 |
| Hârtie+carton+lemn din deșeurile din piete |  | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Biodeșeuri din deșeurile din piete |  | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
| Hârtie+carton+lemn din deșeurile din stradale |  | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Biodeșeuri din deșeurile din stradale |  | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 |
| TOTAL | t/an | 61.575 | 61.026 | 60.482 | 59.943 | 59.409 | 58.880 | 58.355 | 57.835 | 57.320 | 56.810 | 56.304 |

Tabel 5-20: Prognoza generării Deșeurilor municipale, pe categorii, la nivelul județului Neamț si pe medii de rezidenta, 2018-2040 (Sursa: date furnizate, estimări realizate)

  - Proiecția privind generarea Deșeurilor din construcții și desființări

    - Metodologia utilizată

Proiecția cantității anuale de deșeuri din construcții și demolări generată este realizată pe baza proiecției populației și a indicilor de generare a acestora, care au următoarele valori.

- 250 kg/locuitor x an pentru mediul urban;

- 80 kg/locuitor x an pentru mediul rural.

Conform studiului menționat, indicii de generare corespund unor cantități totale estimat a fi generate în urma desfășurării tuturor activităților din spațiul public (activități desfășurate de populație în propria gospodărie dar și activitățile desfășurate de municipalitate în teritoriul administrat). Se au în vedere toate proiectele de infrastructură desfășurate în intravilanul localităților (sociale, culturale, edilitare). Nu sunt incluse în această evaluare proiectele mari de infrastructură (parcuri eoliene, dezafectări de sonde, căi rutiere noi, înființări de rețele regionale de apă canal, reabilitări de căi ferate) sau investițiile economice semnificative din sectorul privat (unități mari de producție).

    - Proiecție deșeuri din construcții și desființări

Aplicând metodologia descrisă anterior, se calculează cantitatea de DCD estimat a fi generată în mediul urban și mediul rural și cantitatea totală estimat a fi generată în județ/municipiul București.

Proiecția cantităților de deșeuri de construcții și desființări

| Deșeuri din construcții și desființări |  | Anii | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mediu urban |  | t/an | 43.650 | 43.028 | 42.427 | 41.832 | 41.242 | 40.657 | 40.077 | 39.503 | 38.934 | 38.370 | 37.811 | 37.257 |
| Mediu rural |  |  | 21.751 | 21.628 | 21.502 | 21.377 | 21.253 | 21.130 | 21.008 | 20.887 | 20.768 | 20.649 | 20.532 | 20.415 |
| TOTAL |  | t/an | 65.401 | 64.657 | 63.929 | 63.209 | 62.495 | 61.787 | 61.086 | 60.390 | 59.702 | 59.019 | 58.343 | 57.672 |
|  |  | Anii | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Mediu urban |  | t/an | 36.708 | 36.164 | 35.625 | 35.090 | 34.561 | 34.036 | 33.516 | 33.001 | 32.490 | 31.984 | 31.483 |  |
| Mediu rural |  |  | 20.300 | 20.186 | 20.072 | 19.960 | 19.849 | 19.739 | 19.629 | 19.521 | 19.414 | 19.307 | 19.202 |  |
| TOTAL |  | t/an | 57.008 | 56.350 | 55.697 | 55.051 | 54.410 | 53.775 | 53.146 | 52.522 | 51.904 | 51.292 | 50.685 |  |

Tabel 5-21: Proiecția cantităților de deșeuri de construcții și desființări (Sursa: life-dcd)

  - Proiecția privind generarea nămolului de la stațiile de epurare orășenești

    - Metodologia utilizată

Cantitatea de nămol generată depinde de gradul de racordare a populației la sistemele de canalizare și de tipul procesului aplicat pentru epurarea apelor uzate.

Gestionarea nămolurilor la nivelul județelor în care au fost implementate proiecte cu finanțare europeană este reglementată de Strategiile de gestionare a nămolurilor, elaborate în cadrul proiectelor finanțate prin POS Mediu și în curs de actualizare în cadrul proiectelor finanțate prin POIM, care cuprind date privind cantitățile de nămol estimat a fi generate.

În cazul județelor în care nu au fost implementate astfel de proiecte, sau în care, din diverse motive nu există strategii de gestionare a nămolului sau date valide, proiecția generării se va realiza pe baza ipotezelor de extindere a rețelei de canalizare (stabilite în baza planurilor de dezvoltare existente la nivel local), utilizând un indicator de generare de 60 g substanță uscată/locuitor x zi.

    - Proiecție nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești

Din Strategia de nămol din Studiul de Fezabilitate înaintat la AM în iulie 2018 este prezentat în tabelul de mai jos:

Prognoza de generare a nămolurilor de la stațiile de epurare orășenești

| Nămol de la epurarea apelor uzate orășenești | Anii | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | tone S.U. /an | 2.642 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 4.731 | 5.527 | 5.255 | 5.001 | 4.753 |
|  | Anii | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| TOTAL | tone S.U. /an | 4.674 | 4.627 | 4.618 | 4.608 | 4.599 | 4.598 | 4.583 | 4.568 | 4.553 | 4.539 | 4.524 |  |

Tabel 5-22: Prognoza de generare a nămolurilor de la stațiile de epurare orășenești (Sursa: proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020)

- OBIECTIVE ȘI ȚINTE PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR

  - STABILIREA OBIECTIVELOR ȘI ȚINTELOR PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR

Obiectivele privind gestionarea deșeurilor pentru perioada de planificare 2020-2025 și relevante la nivelul județului Neamț sunt stabilite pe baza obiectivelor și țintelor prevăzute în PNGD, pentru fiecare categorie de deșeuri care fac obiectul planificării. În plus, în vederea estimării capacităților investițiilor noi pentru gestionarea deșeurilor municipale, au fost luate în considerare și obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare, precum și obiectivul de reducere a cantității de deșeuri depozitate din cadrul pachetului economiei circulare aprobate în iunie 2018.

Pentru fiecare obiectiv în parte sunt prezentate ținte și termene de îndeplinire și, de asemenea, justificările referitoare la stabilirea acestora.

    - Obiective si ținte privind gestionarea deșeurilor municipale

Obiectivele privind gestionarea deșeurilor municipale în județul Neamț pentru perioada de planificare sunt stabilite pe bază:

- Prevederilor Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 2018-2025;

- Prevederilor legislative europene și naționale în vigoare;

- Prevederilor Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020;

- Prevederilor principalelor directive de deșeuri incluse în Pachetul Economiei Circulare, aprobat și publicat în Jurnalul Oficial al U.E. la date de 14.06.2018;

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară, 26.01.2017;

- Principalelor probleme identificate în gestionarea actuală a Deșeurilor municipale in județul Neamț.

Deși perioada de planificare se termină în 2025, la stabilirea măsurilor și la estimarea noilor capacități de investiții pentru gestionarea deșeurilor municipale trebuie să se țină seama de toate obiectivele și țintele naționale și europene până în anul 2040.

Astfel devine evident faptul că, pentru a evita depășirea capacității instalațiilor noi, trebuie se țină seama de toate aceste obiective și ținte.

În tabelul de mai jos sunt prezentate obiectivele privind gestionarea deșeurilor care vor sta la baza elaborării PJGD Neamț, țintele și termenele de îndeplinire, precum justificările referitoare la stabilirea acestor.

| Nr. crt. | Obiectiv | Ținta/Termen | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiective tehnice |  |  |  |
| 1 | Creșterea etapizată a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale* | - minim 50% din cantitatea totală de deșeuri reciclabile generate Termen: 2020 - minim 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate Termen: 2025 - minim 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate Termen: 2030 - minim 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate Termen: 2035 | Ținta cu termen de îndeplinire anul 2020 este prevăzut în Legea nr.211/2011 privind regimul Deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, precum și în PNGD. Ținta cu termen de îndeplinire anul 2025 este prevăzut în PNGD. Țintele pentru 2030 și 2035 sunt stabilite în conformitate cu prevederile propunerii Directivei cadru a Deșeurilor din Pachetul Economiei Circulare. |
| 2 | Colectarea separată a deșeurilor stradale | 75% din deșeurile stradale (cele colectate în coșurile de gunoi stradal) se vor colecta separat de deșeurile din măturat stradal Termen: 2020 | Colectarea separată a celor două fracții diferite de deșeuri stradale (din coșurile de gunoi – care au compoziție similară cu a deșeurilor menajere - și din măturat stradal) pentru a permite tratarea deșeurilor din coșurile de gunoi în TMB în vederea atingerii țintelor de reciclare și a celei privind depozitarea biogradabilelor. Deșeurile din măturat stradal se consideră că conțin numai inert, neavând nicio metodă fezabilă de valorificare. |
| 3 | Colectarea separată a biodeșeurilor (prin îmbunătățirea compostării individuale și a colectării separate a biodeșeurilor) | Termen: 2023 | Țintă introdusă prin art 22, alin (1) al Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, modificată prin Directiva (UE) 2018/851, de adoptarea a pachetului de economie circulară. |
| 4 | Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale | La 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 Termen: 2020 | România a obținut derogare pentru îndeplinirea acestui obiectiv în anul 2020. Acest obiectiv este prevăzut în PNGD. Termenul trebuie corelat cu intrarea în operare a instalațiilor necesare. |
| 5 | Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat | Termen: permanent | Este obiectiv necesar pentru stimularea reciclării deșeurilor. |
| 6 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare | Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai dacă acestea sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic Termen: 2025 | Construirea și darea în operare a unei instalații de tratare mecano-biologică. Modificarea contractelor cu operatorii economici care asigură gestionarea deșeurilor stradale astfel încât deșeuri stradale a căror tratare este fezabilă din punct de vedere tehnic să fie predate spre tratare la instalațiile de tratare mecano-biologică sau incinerare cu valorificare energetică. Termenul trebuie corelat cu intrarea în operare a instalațiilor necesare. |
| 7 | Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale | minim 15 % din cantitatea totală de deșeuri municipale valorificată energetic Termen: 2025 | Acest obiectiv este prevăzut în Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor |
| 8 | Asigurarea capacității de depozitare a întregii cantități de deșeuri care nu pot fi valorificate | Termen: permanent | Acest obiectiv este în conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 și PNGD. |
| 9 | Reducerea cantității de deșeuri municipale care ajunge în depozite | 10% din cantitatea de deșeuri municipale generată Termen: 2035 | Aceste obiectiv este prevăzut în art. 5, alin (5) al Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri, modificată cu Directiva (UE) 2018/850 de adoptare a Pachetului de economie circulară. Ținta ar putea fi modificată la 25% dacă România îndeplinește condițiile menționate la alin (6) al art. 5, respectiv la nivelul anului 2013 a eliminat prin depozitare peste 60% din deșeurile municipale generate și dacă informează Comisia cu 24 luni înainte de acest termen de intenția de amânare. |
| 10 | Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme | Termen: permanent | Închiderea celulelor pe măsura epuizării capacității și asigurarea monitorizării. Închiderea tuturor depozitelor neconforme, inclusiv a celor pentru care s-a realizat doar închidere intermediară. |
| 11 | Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere | Termen: permanent începând cu 2020 | Includerea în toate contractele de delegare a activității de colectare și transport a obligațiilor privind colectarea separată, stocarea temporară și asigurarea eliminării deșeurilor periculoase menajere. Construirea și operarea de centre de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și demolări de la populație, deșeuri verzi etc.), cel puțin câte unul în fiecare oraș. |
| 12 | Colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea corespunzătoare deșeurilor voluminoase | Termen: permanent | Includerea în toate contractele de delegare a activității de colectare și transport a obligațiilor privind colectarea separată, stocarea temporară și asigurarea pregătirii pentru reutilizare și a valorificării deșeurilor voluminoase. Construirea și operarea de centre de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și demolări de la populație, deșeuri verzi etc.), cel puțin câte unul în fiecare oraș. |
| 13 | Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă) | Termen: permanent | Realizarea de campanii de informare și conștientizare la nivel județean prin difuzarea de mesaje de interes public privind încurajarea utilizării în agricultură a compostului și digestatului (anual, cel puțin o campanie la nivel județean). |
| 14 | Colectarea separată (atât de la populație cât și de la operatorii economici) și valorificarea uleiului uzat alimentar | Termen: permanent | Deficiență identificată în analiza situației actuale În județul Neamț toată cantitatea de ulei uzat colectat este eliminată prin depozitare sau colectat direct de către operatori de salubrizare specifice. |
| Nr. crt. | Obiectiv | Ținta/Termen | Justificare |
| Obiective instituționale și organizaționale |  |  |  |
| 15 | Creșterea capacității instituționale atât a autorităților de mediu, cât și a autorităților locale și ADI din domeniul deșeurilor | Termen: 2020 | Deficiență identificată în analiza situației actuale. |
| 16 | Intensificarea controlului privind modul de desfășurare a activităților de gestionare a deșeurilor municipale atât din punct de vedere al respectării prevederilor legale, cât și din punct de vedere al respectării prevederilor din autorizația de mediu | Termen: permanent | Deficiență identificată în analiza situației actuale. |
| 17 | Derularea de campanii de informare și educarea publicului privind gestionarea deșeurilor municipale | Termen: permanent | Deficiență identificată în analiza situației actuale. |
| Nr. crt. | Obiectiv | Ținta/Termen | Justificare |
| Obiective privind raportarea |  |  |  |
| 18 | Determinarea prin analize a principalilor indicatori privind deșeurile municipale (indici de generare și compoziție pentru fiecare tip de deșeuri municipale) | Termen: 2020 | Deficiență identificată în analiza situației actuale. |

Tabel 6-1: Obiective și ținte privind deșeurile municipale

| Nr. crt. | Obiectiv | Ținta/Termen | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiective tehnice |  |  |  |
| 1 | Creșterea gradului de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje | - Valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje - Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje: - 60% din greutate pentru sticlă; - 60% din greutate pentru hârtie/carton; - 50% din greutate pentru metal; - 20% din greutate pentru aluminiu; - 15% din greutate pentru lemn; - 22,5% din greutate pentru plastic, inclusiv PET Termen: anual până în 2022 inclusiv - Valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie a minimum 65% din greutatea Deșeurilor de ambalaje - Reciclarea a minimum 60% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje: - 65% din greutate pentru sticlă; - 65% din greutate pentru hârtie/carton; - 60% din greutate pentru metal; - 30% din greutate pentru aluminiu; - 20% din greutate pentru lemn; - 35% din greutate pentru plastic, inclusiv PET Termen: 2023 - Valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie a minimum 65% din greutatea deșeurilor de ambalaje - Reciclarea a minimum 60% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje: - 65% din greutate pentru sticlă; - 70% din greutate pentru hârtie/carton; - 65% din greutate pentru metal; - 40% din greutate pentru aluminiu; - 20% din greutate pentru lemn; - 40% din greutate pentru plastic, inclusiv PET Termen: 2024 - Pregătirea pentru reutilizare și reciclarea a minimum 70% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje - Reciclarea a minimum 65% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje: - 50% pentru plastic - 25% pentru lemn - 70% pentru metal - 50% pentru aluminiu - 70% pentru sticlă - 75% pentru hârtie și carton Termen: începând cu 2025 | Prevedere legislativă, Legea nr. 249/2015, modificată prin Legea 50/2019. Propunerea de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje din Pachetul Economiei Circulare |

Tabel 6-2: Obiective și ținte privind deșeurile de ambalaj

La stabilirea țintelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare aferente anilor 2030 și 2035, în conformitate cu prevederile Directivei cadru a Deșeurilor din Pachetul Economiei Circulare (Directiva 2008/98/CE) precum și a țintei pentru anul 2040 de reducere a deșeurilor municipale la depozitare, în conformitate cu prevederile Directivei privind depozitele de deșeuri din Pachetul Economiei Circulare (Directiva 1999/31/CE), s-a pornit de la ipoteza că România va solicita amânarea aplicării țintelor stabilite în cele 2 directive europene.

Conform prevederilor Directivei cadru 2008/98/CE, un stat membru poate să amâne cu până la cinci ani termenele stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare în situația în care a pregătit pentru reutilizare și a reciclat mai puțin de 20% sau a eliminat prin depozitare peste 60% din deșeurile sale municipale generate în 2013 și cu condiția ca, cel târziu cu 24 luni înainte de expirarea termenelor prevăzute, să informeze Comisia cu privire la intenția sa de a amâna termenul respectiv și să prezinte un plan de punere în aplicare elaborat conform cerințelor directivei.

Conform prevederilor directivei privind depozitele de deșeuri 1999/31/EC, un stat membru poate să amâne cu până la cinci ani termenele stabilite pentru îndeplinirea obiectivului de reducere a deșeurilor municipale la depozitare în situația în care a eliminat prin depozitare peste 60% din deșeurile sale municipale generate în 2013 și cu condiția ca, cel târziu cu 24 de luni înainte de respectiv și să prezinte un plan de punere în aplicare elaborate conform cerințelor directivei.

Având în vedre situația actuală a gestionării deșeurilor la nivel național (conform PNGD, în anul 2013 cantitatea de deșeuri municipale depozitate a reprezentat 70% raportat la cantitatea de deșeuri generată), la stabilirea obiectivelor și țintelor pentru județul Neamț s-a pornit de la ipoteza că România va solicita amânarea termenelor, conform celor precizate mai sus.

Necesitatea amânării acestor ținte, respectând prevederile directivelor europene, rezultă din faptul că ele nu pot fi atinse fără punerea în operare a noilor instalații de tratare a Deșeurilor municipale propuse prin PJGD. Consiliul Județean Neamț are în curs de elaborare o Aplicație de finanțare pentru a beneficia de fonduri europene nerambursabile în vederea extinderii sistemului de management integrat al deșeurilor în județ.

Stabilirea țintei de colectare separată a biodeșeurilor aferentă anului 2023 s-a realizat în conformitate cu prevederile Directivei cadru a Deșeurilor din Pachetul Economiei Circulare (Directiva 2008/98/CE). Având în vedere precizările directivei în legătură cu posibilitatea de derogare a obligativității de colectare separată a biodeșeurilor, s-a decis începerea colectării separate cu un proiect pilot care să asigure colectare a circa 10% din cantitatea de biodeșeuri menajere și similare estimate a fi generată pe teritoriul județului Neamț.

Conform Directivei (articolul 22), statele membre se asigura că până la 31 decembrie 2023 biodeșeurile sunt fie separate și reciclate la sursă, fie colectate separate și nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri.

Statele membre pot permite ca deșeurile cu proprietăți similare în materie de biodegradabilitate și compostabilitate care sunt conforme cu standardele europene relevante sau cu orice standarde naționale echivalente pentru ambalaje recuperabile prin compostare și biodegradare, să fie colectate împreună cu biodeșeurile.

Astfel, Statele membre iau măsuri în conformitate pentru a:

- încuraja reciclarea, inclusiv compostarea și fermentarea biodeșeurilor, într-un mod care asigură un înalt nivel de protecție a mediului, rezultate acestei reciclări respectând standardele relevante de înaltă calitate;

- încuraja producerea de compost în gospodarii; și

- promova utilizarea unor materiale produs din biodeșeuri.

Actul normativ european precizează că statele membre pot autoriza derogări de la obligativitatea colectării separate a biodeseuilor cu condiția îndeplinirii cel puțin a uneia dintre următoarele condiții (articolul 10):

- colectarea amestecată nu afectează potențialul deșeurilor de a fi supuse pregătirii pentru reutilizare, reciclării sau altor operațiuni de valorificare, iar operațiunile respective produc un rezultat de o calitate comparabilă cu cea obținută în urma colectării separate;

- colectarea separată nu este fezabilă din punct de vedere tehnic, având în vedere bunele practici de colectare a Deșeurilor;

- colectarea separată ar presupune costuri economice disproporționate, având în vedere costurile generate de impactul negativ asupra sănătății și a mediului al colectării și tratării deșeurilor mixte, potențialul unor îmbunătățiri în materie de eficiență în colectarea și tratarea deșeurilor, veniturile provenite din vânzarea de materii prime secundare, precum și aplicarea principiului “poluatorul plătește” și răspunderea extinsă a producătorului.

Astfel s-a decis implementarea unui proiect pilot la nivelul județului Neamț care să asigura colectarea separată a circa 10% din cantitatea de biodeșeuri menajere și similare estimat a fi generată, cantitatea de biodeșeuri colectată separat urmând să crească începând de anul 2023.

    - Obiective și ținte privind gestionarea celorlalte categorii de deșeuri

În tabelele de mai jos sunt prezentate obiectivele și țintele de gestionare propuse pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri care fac obiectul PJGD Neamț, numai cele care au relevanta la nivel județean. PNGD cuprinde patru categorii de obiective, și anume: obiective tehnice, obiectivele legislative și de reglementare, obiective instituționale și organizaționale și obiectivele privind raportare. Fără excepție, în cazul tuturor categoriilor de deșeuri care fac obiectul planificării, obiectivele legislative și de reglementare și obiectivele instituționale și organizaționale nu au niciun fel de relevanță la nivel județean, responsabili cu implementarea măsurilor necesare pentru atingerea acestora fiind doar instituții la nivel național.

Nu a fost necesară prezentarea obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor de ambalaje, deoarece acestea au relevanță doar la nivel național (în special cele referitoare la gradul de reciclare și valorificare, obiectivele legislative și de reglementare, obiectivele instituționale și organizaționale și obiectivele privind raportare).

Obiective și ținte privind gestionarea DEEE în județul Neamț

| Nr. crt. | Obiectiv | Ținta/Termen | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiective tehnice |  |  |  |
| 1 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE | Rată de colectare separată de 45% Termen: începând cu 2018 și până în 2020 Rată de colectare separată de 65% Termen: începând cu 2021 | Prevedere legislativă, OUG nr. 5/2015. Deficiență identificată în analiza situației actuale. |
| 2 | Creșterea gradului de valorificare a DEEE | Pentru categoriile prevăzute în anexa nr. 1 la OUG 5/2015: - pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10: - 85% se valorifică; - 80% se pregătesc pentru reutilizare și se reciclează; - pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4: - 80% se valorifică; - 70% se pregătesc pentru reutilizare și se reciclează; - pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5-8 sau 9: - 75% se valorifică; - 55% se pregătesc pentru reutilizare și se reciclează; - pentru lămpile cu descărcare în gaze - 80% se reciclează; Termen: până la data de 14 august 2018 Pentru categoriile prevăzute în anexa nr. 5 la OUG 5/2015: - pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4: - 85% se valorifică; - 80% se pregătesc pentru reutilizare și se reciclează; - pentru DEEE incluse în categoria 2: - 80% se valorifică; și - 70% se pregătesc pentru reutilizare și se reciclează la ordonanța de urgență; - pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6: - 75% se valorifică; - 55% se pregătesc pentru reutilizare și se reciclează; - pentru DEEE incluse în categoria 3 : - 80% se reciclează Termen: începând cu 15 august 2018 | Prevedere legislativă, OUG nr. 5/2015. |
| Nr. crt. | Obiectiv | Ținta/Termen | Justificare |
| Obiective instituționale și organizaționale |  |  |  |
| 3 | Funcționarea eficientă a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului | Termen: Începând cu 2019 | Deficiență identificată în analiza situației actuale. |
| Nr. crt. | Obiectiv | Ținta/Termen | Justificare |
| Obiective instituționale și organizaționale |  |  |  |
| 4 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind EEE și DEEE | Termen: Permanent | Deficiență identificată în analiza situației actuale. |

Tabel 6-3: Obiective si tinte privind gestionarea DEEE

Obiective și ținte privind deșeurile din construcții și desființări în județul Neamț

| Nr. crt. | Obiectiv | Ținta/Termen | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiective tehnice |  |  |  |
| 1 | Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor din construcții și desființări | Eșalonat, astfel: - Minimum 45% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2018 - Minimum 55% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2019 - Minimum 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2020 | Prevedere legislativă, Legea nr. 211/2011 și OUG nr. 68/2016. |
| 2 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate | Termen: permanent | Deficiență identificată în analiza situației actuale. |
| Nr. crt. | Obiectiv | Ținta/Termen | Justificare |
| Obiective instituționale și organizaționale |  |  |  |
| 3 | Elaborare și aprobarea cadrului legislativ privind gestionarea DCD | Stabilirea în modelele de autorizații de construcție/demolare a cerințelor specifice privind gestionarea deșeurilor de CD Termen: 2019-2020 | Deficiență identificată în analiza situației actuale. |
| 4 | Elaborarea cadrului instituțional și financiar-economic pentru stabilirea, încasarea și utilizarea garanției financiare care să acopere costurile de gestionare a deșeurilor din DCD | HCL-uri pentru încasarea la bugetul local ca venituri a cuantumul garanției financiare Termen: 2020 | Deficiență identificată în analiza situației actuale. |
| Nr. crt. | Obiectiv | Ținta/Termen | Justificare |
| Obiective instituționale și organizaționale |  |  |  |
| 4 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind deșeurile din construcții și desființări | Termen: 2020 | Deficiență identificată în analiza situației actuale. |

Tabel 6-4: Obiective si tinte privind deșeurile din construcții și desființări

  - CUANTIFICAREA OBIECTIVELOR ȘI ȚINTELOR PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR

Cuantificarea țintelor se realizează doar pentru deșeurile municipale, deșeurile biodegradabile și pentru deșeurile din construcții și desființări. Deșeurile de ambalaje și deșeurile de echipamente electrice și electronice au ținte doar la nivel național, a căror transpunere la nivel județean nu este relevantă (bazele de date sunt la nivel național, nu se cunosc și nici nu sunt relevante cantitățile generate la nivel județean).

Obiectivul privind creșterea etapizată a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare prevede la art. 17 (1) că „autoritățile administrației publice locale au obligația să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării”.

Neîndeplinirea acestui obiectiv constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei (conform prevederilor art. 61).

Legea nr. 211/2011 nu cuprinde prevederi referitoare la modul de calcul al acestui obiectiv. Anterior modificărilor introduse prin aprobarea Pachetului Economiei Circulare, Directiva cadru privind deșeurile53 (transpusă în România prin Legea nr. 211/2011) nu menționa nici ea modalitatea de calcul al obiectivului de 50%, însă prevedea că acest aspect va fi reglementat printr-o decizie ulterioară. Astfel, a fost adoptată Decizia Comisiei 2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Decizia 2011/753/UE), care prevedea patru metode de calcul a obiectivului de reutilizare și reciclare a Deșeurilor municipale, și anume:

- Metoda 1 - Pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor menajere de hârtie, metal, plastic sau sticlă – se calculează prin raportarea cantității reciclate de deșeuri menajere de hârtie, metal, plastic sau sticlă la cantitatea totală generată de deșeuri menajere de hârtie, metal, plastic sau sticlă;

- Metoda 2 - Pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor menajere din hârtie, metal, plastic sau sticlă, precum și a altor tipuri specifice de deșeuri menajere sau deșeuri similare – se calculează prin raportarea cantității reciclate de deșeuri de hârtie, metal, plastic sau sticlă și de alte fluxuri specifice de deșeuri provenite de la gospodării sau deșeuri similare la cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic sau sticlă și de alte fluxuri specifice de deșeuri provenite din gospodării sau de deșeuri similare;

- Metoda 3 - Pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor menajere – se calculează prin raportarea cantității de deșeuri menajere reciclate la cantitatea totală de deșeuri menajere exclusiv anumite categorii de deșeuri;

- Metoda 4 - Pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale – se calculează prin raportarea cantității de deșeuri municipale reciclate la cantitatea totală de deșeuri municipale generate.

Decizia 2011/753/UE precizează la art. 3(3) că statele membre aplică una din cele patru metode, care corespunde opțiunii alese de către statul membru. Metoda de calcul cea mai des utilizată la nivelul statelor membre era Metoda 2 (care se raportează la cantitatea de deșeuri reciclabile din deșeurile menajere și similare), care este evident mai ușor de îndeplinit decât Metoda 4 (care se raportează la întreaga cantitate de deșeuri municipale generată).

În conformitate cu prevederile PNGD, România utilizează Metoda 2 pentru calculul țintei din anul 2020, prevăzută în legislație. Pentru anul 2025 este propusă utilizarea Metodei 4 (ținta de 50% reciclare raportat la întreaga cantitate de deșeuri municipale generate.

Directiva cadru în forma actuală (după modificările intervenite în urma aprobării Pachetului Economiei Circulare) stabilește ca modalitate de calcul al obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor, raportarea la cantitatea totală de deșeuri municipale generată.

În concluzie, pentru județul Neamț obiectivul “creșterea etapizată a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale” va avea următoarele ținte:

- 50% din cantitatea totală de deșeuri reciclabile generată (Metoda 2 conform Deciziei 2011/753/UE) cu termen 2020. Țintă este calculată prin luarea în considerare a deșeurilor de hârtie și carton, plastic, metal și lemn și va asigura conformarea cu prevederile legale în vigoare;

- 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate în anul 2025 (în conformitate și cu prevederile PNGD), 55% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate în anul 2030 și 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate în anul 2035. Țintele se calculează prin raportare la întreaga cantitate de deșeuri municipale și sunt în conformitate cu prevederile Directivei cadru a Deșeurilor din Pachetul Economiei Circulare. Prin luarea în considerare a acestor ținte la proiectarea sistemului de management integrat al Deșeurilor se asigura inputul instalațiilor de tratare a deșeurilor reziduale pe întreaga perioadă de viață, eliminându-se riscul supradimensionării capacităților.

In figura de mai jos este prezentată cuantificarea pentru județul Neamț a celor patru ținte aferente obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare.

| Obiectiv | Ținta | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale | 2020 50% din cantitatea totală de deșeuri de hârtie/carton, plastic, metal si sticlă generată în deșeurile municipale trebuie reciclată TR1 = 14.538 tone | hârtie/carton, plastic, metal si sticlă generată în deșeurile municipale reprezintă : P1 = 29,34% din deșeuri municipale Cantitatea totală deșeurilor municipale generate in 2020 este : CDM20 = 99.102 tone Formula de calcul este : TR1 = (CDM20 x P1) x 50% |
|  | 2025 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generată trebuie reciclată TR2 = 44.302 tone | Cantitatea totală Deșeurilor municipale generate in 2025 este : CDM25 = 88.603 tone Formula de calcul este : TR2 = CDM25 x 50% |
|  | 2030 55% din cantitatea totală de deșeuri municipale generată trebuie reciclată TR3 = 46.579 tone | Cantitatea totală deșeurilor municipale generate in 2030 este : CDM30 = 84.687 tone Formula de calcul este : TR3 = CDM30 x 55% |
|  | 2035 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generată trebuie reciclată TR4 = 48.566 tone | Cantitatea totală deșeurilor municipale generate in 2035 este : CDM35 = 80.944 tone Formula de calcul este : TR4 = CDM35 x 60% |

Tabel 6-5: Cuantificarea a celor patru ținte aferente obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare

Obiectivul privind creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale

Ținta aferentă acestui obiectiv este valorificarea energetică a minim 15% din cantitatea totală de deșeuri municipale începând cu anul 2025, adică minim 13.290 tone. Valorificarea energetică a deșeurilor municipale se poate realiza în principal prin co-incinerarea RDF și/sau SRF și prin incinerare cu valorificare energetică.

| Obiectiv | Ținta | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale | 2025 15% din cantitatea totală de deșeuri municipale colectate trebuie valorificată energetic TR5 = 13.290 tone | Cantitatea totală deșeurilor municipale generate in 2025 este : CDM25 = 88.603 tone Formula de calcul este : TR5 = CDM25 x 15% |

Tabel 6-6: Cuantificarea gradului de valorificare energetică a Deșeurilor municipale

Obiectivul privind reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale

În conformitate cu prevederilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și a derogărilor obținute de la Comisia Europeană obiectivul privind reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale are următoarele ținte:

- în anul 2010 cantitatea de deșeuri biodegradabile municipale depozitate trebuia redusă la 75% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995;

- în anul 2013 cantitatea de deșeuri biodegradabile municipale depozitate trebuie redusă la 50% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995;

- în anul 2020 cantitatea de deșeuri biodegradabile municipale depozitate trebuie redusă la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995.

Obiectivul privind reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale este obiectiv național, în legislație neexistând prevederi specifice privind îndeplinirea acestuia la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Cantitatea de deșeuri biodegradabile municipale generată în anul 1995 la nivel național a fost de 4,8 milioane tone. Dacă considerăm aceeași pondere pentru deșeurile biodegradabile municipale generate în județul Neamț raportat la cantitatea generată la nivel național ca în cazul cantității totale de deșeuri municipale, respectiv 1,55%, rezultă că în anul 1995 în județul Neamț s-ar fi generat o cantitate de deșeuri biodegradabile municipale de 74.000 tone.

Astfel, cuantificarea țintelor pentru județul privind cantitatea maximă de deșeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată este următoarea:

| Obiectiv | Ținta | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Reducerea la depozitare a deșeurilor municipale biodegradabile | 2025 Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 35 % din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995 TR6 = 25.964 tone deșeuri biodegradabile sunt permise la depozitare | Cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitate la nivelul județului Neamț în 1995 este : CDM95 = 74.182 tone Formula de calcul este : TR6 = CDM95 x 35% |
| NOTA : In 1995 avem : 4,8 Mtone de deșeuri municipale generată în anul 1995 la nivel național ; In 1995 avem : 22.680.951 locuitori in Romania, 585.955 locuitori in Județul Neamț; Indice de generare este de aproximativ 211 kg/loc pentru 1995 ; Cantitatea totala si estimata Deșeurilor municipale generate in Județul de Neamț in 1995 este : 123.636 tone daca consideram 60% de biodegradabila, obținem 74.182 tone de biodegradabile produse in 1995. |  |  |

Tabel 6-7: cuantificarea țintelor privind cantitatea maximă de deșeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată (Sursa : INSE, estimări realizate)

Anul 2010 nu a făcut parte din perioada analizată iar pentru anul 2013 nu a fost posibil evaluarea, verificarea și estimarea cantităților de deșeuri biodegradabile generate și gestionate. Singurele date disponibile sunt datele furnizate de către operatorii de salubrizare. Astfel, nu se poate aprecia dacă țintele privind reducerea la 75%, respective reducerea la 50% a cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate au fost îndeplinite în anul 2010, respective în anul 2013.

Obiectivul privind depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare

HG nr. 349/2005 prevede la art. 7 (5) că depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabil tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în această hotărâre.

Hotărârea Curții Europene de Justiție în cazul C-323/13 (Malagrotta) clarifică cerințele art. 6 (a) al Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri astfel:

- Toate deșeurile care pot fi pre-tratate trebuie să fie pre-tratate înaintea depozitării. Excepții sunt permise numai pentru deșeurile inerte, dacă pre-tratarea nu este fezabilă tehnic, și pentru alte deșeuri, dacă pre-tratarea nu ar contribui la protecția sănătății umane sau a mediului prin reducerea cantității de deșeuri sau a caracterului periculos al acestora;

Nu orice operație de tratare trebuie implementată, ci aceea care este cea mai potrivită pentru reducerea pe cât posibil a impacturilor negative asupra mediului și sănătății populației.

- pre-tratarea trebuie sa pună in aplicare ierarhia de gestionare a deșeurilor și să aibă cel mai bun rezultat privind mediul;

- pre-tratarea trebuie să includă cel puțin o selectare adecvata a diferitelor fluxuri de deșeuri;

- pre-tratarea trebuie să includă cel puțin stabilizarea fracției organice din deșeuri.

Comisia Europeană a elaborat în anul 2017 “Studiul privind evaluarea implementării de către statele membre EU a anumitor prevederi ale Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri”. Studiul prezintă faptul că doar câteva State Membre respectă în prezent toate concluziile Hotărârii Malagrotta.

În cazul județului Neamț, conform datelor și informațiile privind situația actuală, în anul 2017 au fost pre-tratate înaintea depozitării circa 81.300 tone de deșeuri, ceea ce reprezintă aproape 40% din cantitatea totală de deșeuri generată.

Trebuie menționat însă faptul că nu toate activitățile de pre-tratare respectă concluziile Hotărârii Malagrotta.

Obiectivul stabilit pentru sistemul de management integrat al deșeurilor pentru județul Neamț privind depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare împreună cu celelalte obiective stabilite asigură respectarea tuturor concluziile Hotărârii Curții Europene de Justiție Malagrotta. Dat fiind faptul că pentru îndeplinirea acestor obiective este necesară construirea de instalații noi a căror realizare necesită timp, termenul este 2023, anul în care este asumat că vor fi în operare noile instalații de deșeuri.

Până la construirea noilor instalații, care vor asigura tratarea fracțiunii biodegradabile din deșeuri înaintea depozitării, în termen de 6 luni de la aprobarea PJGD, depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai dacă acestea sunt supuse în prealabil unor operații de tratare mecanică (sortare, selectare). Acest obiectiv poate fi îndeplinit numai cu asigurarea infrastructurii de colectare necesare de către operatorii de salubrizare sau, după caz, de către unitățile administrativ teritoriale. La nivelul județului există suficiente instalații care să asigure sortarea, tratarea mecanică a deșeurilor reciclabile colectate separat, respectiv în amestec.

Obiectivul privind reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate

Conform prevederilor Directivei 199/31/CE privind depozitele de deșeuri, așa cum a fost modificată în urma aprobării Pachetului Economiei Circulare, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, până în anul 2035, „totalul Deșeurilor municipale eliminate prin depozitare este redus la 10% sau mai puțin din totalul Deșeurilor municipale generate (în greutate)”.

| Obiectiv | Ținta | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Reducerea cantităților de deșeuri municipale depozitate | 2035 10% din cantitatea totală de deșeuri municipale generată TR7 = 8.944 tone | Cantitatea totală deșeurilor municipale generate in 2035 este : CDM35 = 80.944 tone Formula de calcul este : TR6 = CDM35 x 10% |

Tabel 6-8: Cuantificarea obiectivului privind reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate

Un stat membru poate amâna cu până la 5 ani termenul stabilit dacă a eliminat prin depozitare peste 60% din deșeurile sale municipale generate în anul 2013 și cu condiția ca cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenului informează CE cu privire la amânarea termenului și prezintă un plan de punere în aplicare. Având în vedere situația actuală a gestionării deșeurilor la nivel național (conform PNGD55, în anul 2013 cantitatea de deșeuri municipale depozitată a reprezentat 70% raportat la cantitatea de deșeuri generată), la stabilirea termenului pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-a pornit de la ipoteza că România va solicita amânarea până în anul 2040.

În situația amânării termenului stabilit, statul membru trebuia să ia măsurile necesare pentru ca până în 2035 totalul deșeurilor municipale eliminate prin depozitare să fie redus la 25% sau mai puțin.

Conform prevederilor directivei, la calculul cantității de deșeuri depozitate se iau în considerare următoarele categorii de deșeuri:

- deșeurile rezultate din operațiuni de tratare înainte de reciclare sau alte forme de valorificare a deșeurilor municipale, cum ar fi sortarea sau tratarea mecano-biologică, care sunt apoi eliminate în depozite de deșeuri;

- deșeurile municipale care fac obiectul operațiunilor de eliminare prin incinerare și deșeurile produse în cadrul operațiunilor de stabilizare a fracției biodegradabile a deșeurilor municipale pentru a fi ulterior eliminate în depozite de deșeuri.

Nu se iau în considerare la calculul cantității de deșeuri depozitate deșeurile produse în cadrul reciclării sau al altor operațiuni de valorificare a deșeurilor municipale care sunt ulterior eliminate prin depozitare.

Ținta aferentă acestui obiectiv este depozitarea (conform celor menționate anterior) a maxim 25% începând cu anul 2025, respectiv 10% începând cu anul 2040, raportat la cantitatea totală de deșeuri municipale generate. Rezultă că, începând cu anul 2035, doar 55.175 tone de deșeuri municipale rezultate de pe teritoriul județului Neamț vor mai putea fi depozitate, cantitatea scăzând la 22.830 tone începând cu anul 2040.

  - STABILIREA UNOR RATE MINIME DE CAPTURARE ÎN VEDEREA COLECTĂRII SEPARATE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI NECESARE ATINGERII ȚINTELOR

În urma cuantificării obiectivelor și țintelor de gestionare a deșeurilor rezultă cantitățile de deșeuri care trebuie tratate în vederea asigurării atingerii acestora. Pentru asigurarea acestora, este necesară stabilirea unor rate minime de capturare, pentru fiecare categorie în parte. Rata de capturare reprezintă ponderea cantității de deșeuri colectate separat, exclusiv impurități, din cantitatea totală generată.

Deșeurile reciclabile

Ratele minime de capturare sunt cele prevăzute în Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, și anume:

- 40% pentru anul 2019;

- 50% pentru anul 2020;

- 60% pentru anul 2021;

- 70% începând cu anul 2022.

Biodeșeuri

Rata minimă de capturare este cea prevăzută în PNGD:

- 45% începând cu anul 2020.

Ratele minime de capturare se ajustează anul corespunzător astfel încât să se asigure colectarea separată a unor cantități suficiente de deșeuri în vederea atingerii țintelor.

La stabilirea ratelor minime de capturare trebuie luate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte, următoarele grade maxime de reciclabilitate (se aplică numai deșeurilor de ambalaje):

- deșeuri de hârtie/carton – 95%;

- deșeuri de plastic 60%

- deșeuri de metal – 98%

- deșeuri de sticlă – 95%

- deșeuri de lemn – 70%.

Rate minime de colectare a deșeurilor municipale pentru asigurarea atingerii țintelor

| Indicator | U. M. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Țintă privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile | % | 52,0% | 52,0% | 52,0% | 52,0% | 52,0% | 75,0% |
| Cantitate totală de deșeuri reciclabile care trebuie colectate selectiv | tone | 16.568 | 16.418 | 16.008 | 15.603 | 15.205 | 21.364 |
| Țintă privind colectarea separată a deșeurilor biodegradabile | % | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 45,00% |
| Cantitate totală de deșeuri reciclabile care trebuie colectate separat | tone | 25.018 | 24.802 | 24.184 | 23.573 | 22.971 | 22.378 |

Tabel 6-9: Rate minime de colectare a Deșeurilor municipale pentru asigurarea atingerii țintelor

- ANALIZA ALTERNATIVELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE

Analiza opțiunilor tehnice existente, respectiv proiectarea și analiza alternativelor se va realiza numai pentru gestionarea deșeurilor municipale, deoarece gestionarea doar a acestui flux de deșeuri este în responsabilitatea exclusivă a unităților administrativ teritoriale.

Procesul de analiză a alternativelor implică parcurgerea următorilor pași:

- analiza și selectarea de opțiuni tehnice pentru fiecare activitate de gestionare a deșeurilor;

- construirea a minim 2 alternative pentru sistemul de gestionare a deșeurilor;

- stabilirea și aplicarea de criterii de analiză pentru selectarea alternativei cele mai bune.

O primă selecție a opțiunilor tehnice aplicabile a avut loc în etapa de elaborare a PNGD, la nivel de PJGD urmând a se realiza o analiză mai în detaliu a opțiunii selectată în PNGD precum și o analiză a modalității de implementare.

  - Analiza de opțiuni tehnice pentru fiecare activitate de gestionare a deșeurilor municipale

Principalele opțiuni tehnice de gestionare a deşeurilor municipale solide şi a fluxurilor speciale de deşeuri se referă la: Astfel se va realiza analiza opțiunilor tehnice pentru următoarele activități:

- colectarea separată a deșeurilor reziduale;

- colectarea separată a deșeurilor reciclabile;

- colectarea separată a biodeșeurilor;

- colectarea deşeurilor voluminoase;

- colectarea deşeurilor periculoase menajere;

- sortarea deşeurilor colectate separat;

- tratarea biodeşeurilor municipale;

- tratarea deșeurilor reziduale municipale.

Metodologia utilizată pentru stabilirea opțiunilor de dezvoltare a unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor se bazează pe următoarele criterii:

- analiza situaţiei existente a gestionării deşeurilor;

- evaluarea necesităților actuale şi viitoare în domeniul gestionării deşeurilor;

- identificarea măsurilor, în acord cu legislaţia în vigoare şi în conformitate cu măsurile stabilite în documentele de planificare existente;

- analiza opțiunilor tehnice aplicabile bazate pe cele mai bune practici disponibile şi standardele europene;

- analiza opțiunilor tehnice aplicabile cu privire la accesibilitatea şi aplicabilitatea lor locală;

- perspectivele părților interesate.

    - Colectarea separată a deșeurilor municipale

În cadrul de PNGD s-a stabilit că la nivel național colectarea separată a deșeurilor menajere și similare se va realiza pe 5 fracții în mediul urban (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri și deșeuri reziduale), respectiv 4 fracții în mediul rural hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale).

În cadrul PJGD se va analiza fezabilitatea tehnică a colectării separate pe numărul de fracții stabilite la nivel național, separat pentru mediul urban și rural și, dacă va fi cazul, vor fi identificate zonele în care acest sistem nu poate fi implementat (ex. zone urbane cu densitate a populației foarte ridicată și care prezintă problema spațiului foarte redus/inexistent pentru amenajarea punctelor de colectare).

De asemenea, pentru fiecare categorie de deșeuri colectată separat în parte (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, reziduale și, dacă este cazul, biodeșeuri) se va face o analiză în ceea ce privește sistemul de colectare recomandat a fi implementat – „din poartă în poartă” sau în puncte de colectare, și se va selecta sistemul propus.

La realizarea analizei vor fi avute în vedere și noile prevederi introduse prin OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deşeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu impact asupra sistemelor de management integrat al deșeurilor, în special cele referitoare la obligativitatea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci„. Rezultatul analizei va fi prezentarea sistemului propus pentru colectarea fiecărei fracții de deșeuri în parte precum și a tipului de recipient recomandat (containere, pubele, saci plastic, saci hârtie etc.).

Conform prevederilor PNGD, adaptarea la condițiile locale a măsurilor referitoare la sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale care vor fi propuse și implementate la nivel de județ trebuie să asigure cel puțin atingerea obiectivelor minime prevăzute în documentul național în ceea ce privește ratele de capturare.

      - Prezentarea și evaluare opțiunilor în ceea ce privește numărul de fracții colectate separat – Cadrul legislativ

Colectarea separată a deșeurilor municipale se poate realiza pe mai multe fracții, la extreme situându-se: colectarea pe 2 fracții, așa numita fracție umedă (deșeurile reziduale și biodeșeurile) și fracția uscată (deșeurile reciclabile), colectarea pe 7-8 fracții (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă – 3 culori, biodeșeuri și deșeuri reziduale).

Legislația națională privind gestionarea deșeurilor (Legea nr. 211/2011) prevede ca obligație a autorităților publice locale colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă. În accepțiunea legii colectarea separată este definită ca operațiunea de colectare în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat, în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora. Neîndeplinirea acestei obligații poate fi sancționată cu amendă cuprinsă între 5.000 și 15.000 lei.

Legislația privind serviciile de salubrizare (Legea nr. 101/2006), deși prevede ca obligație colectarea pe 4 fracții, precizează că în situaţia în care aceasta nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de sortare prin care să obțină cel puţin cele 4 fracţii (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă).

Așa cum este precizat și mai sus, PNGD prevede că la nivel național colectarea separată a deșeurilor menajere și similare se va realiza pe 5 fracții în mediul urban (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri și deșeuri reziduale), respectiv 4 fracții în mediul rural (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale).

Având în vedere cerințele legislative vor fi evaluate opțiunea de colectare separată a deșeurilor pe 2 fracții (umed și uscat) și opțiunea de colectare a deșeurilor pe 5 fracții (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri și deșeuri reziduale) aplicabile în judeţul Neamţ:

|  | Pe 2 Fracții (3 fracții cu sticlă separată) | Pe 5 Fracții |
| --- | --- | --- |
| Costuri de investiție si de colectare | Mai reduse - deoarece sunt necesare numai 2 recipiente; - mijloace de transport și frecvență de colectare reduse; | Mai ridicate - sunt necesare 5 recipiente, câte unul pentru fiecare fracție în parte; - mijloace de transport și frecvența de colectare ridicate (problemă de diferență de densitate între fracții); |
| Costuri de sortare | Mai reduse - Uniformitatea între densitatea pentru fiecare fracție; - Procese de tratare evolutive în timp și în funcție de evoluția colectării; - Procese de tratare flexibile in funcție de calitatea colectării și separarea mai ușoară a materiei prime secundare; | Mai ridicate - Nevoia de instalații diferite pentru tratarea fiecărei categorii de deșeuri din punctul de vedere: - Al proceselor (multiplicare tipurilor de tratare), - Adecvarea între capacitatea de tratare și densitatea; - Procese fără flexibilitate și posibilitate de evoluție; |
| Confortul pentru utilizator | Mai ridicat - Necesitatea pre-colectării deșeurilor la domiciliu numai pe 2 categorii; - Implementare în rândul populației - mai ușor și mai rapid; | SEMNIFICATIV Mai redus - Nevoie de spațiu în locuințe; - Implementare în rândul populației - mai complicată (educarea populației mai complexă și mai lentă); - Risc psihologic de demotivare în caz de colectare în amestec din lipsa de mijloacelor de tratare în aval; |
| Calitatea deșeurilor sortate | Mai redusă - Colectări în amestec cu riscul de reciclare nepotrivită (exemplu: Hârtie/ carton în fracția umedă); | Mai ridicată - calitate crescută, prețuri mai bune obținute de la reciclatori; - cantitate reciclată mai mare; |
| Nota: | Este necesară separarea mai mult a fracțiilor specifice dintre colectări pentru a optimiza calitatea deșeurilor precum: - Sticla (riscul pentru mijloacele de tratare), - Voluminoase, - Deșeuri periculoase și DEEE, - Deșeuri de construcție (DCD), - Deșeuri verzi. Accentuarea pre-colectare voluntară din partea populației cu mijloace adecvate. |  |
| Atingerea obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor | Mai rapid Proces de purificare a fluxurilor mai facil și mai rapid la nivel de pre-colectare și colectare; țintele privind reutilizarea și pregătirea pentru reciclare pot fi atinse mai repede cu o bună purificare a colectării (numai 2 fracții, posibilitatea de accentuare pe aportul voluntar din partea populației) și procesul de tratare. | Mai complicat Din punct de vedere al colectării, timpul de implementare este mai lung, și necesită educarea populației (deja actual - dificil cu 3 fractii!) si risc de respingere a sistemului de către populație din cauza complexității de pre-sortare la domiciliu. Din punct de vedere al procesului de tratare, este nevoie de un interval de timp mai mare și de tipuri de procesare diferențiate. |

Tabel 7-1: Evaluarea opțiunilor tehnice privind colectarea separată a deșeurilor municipale

Luând în considerare obiectivele şi țintele legislative care trebuie îndeplinite, sistemul de colectare separată a deşeurilor municipale în 5 fracții: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri (doar pentru anumite categorii de generatori) este laboriasă de implementat și nu le recomandăm pentru că:

- Implementarea colectarii cu 4 sau 5 fracții deodata poate fi demobilizator pentru populația;

- Implementarea colectarii cu 4 sau 5 fracții multiplica în mod exponențial costurile de colectare, iar în Județul Neamț 63% din populație traiește în mediu rural și are un grad de suportabilitate redus;

- Multiplicarea fracțiilor colectate separate necesită instalatii de tratare adaptate care a genera investiții mai ridicate. De asemenea, căt mai sunt numeroase fluxurile de colectare, căt mai mare sunt impuritații (refuzuri) în fiecare flux.

Colectarea se va realiza pe 2 fracții cu:

- o purificare a fluxurilor principale așa cum a fost prezentat mai sus,

- Accentuarea aportului voluntar pentru fluxurile precum sticlă, voluminoase, deșeuri periculoase și DEEE, cu mijloace de pre-colectare, colectare și tratare adecvate.

      - Prezentarea purificării fluxului de deșeuri municipale în două fracții principale – Schema simplificată

Figură 7-1: Schema simplificata - Purificări fluxului de deșeuri municipale

      - Obiectivele la 2040 cu purificarea a fluxurilor din figura 7-1

| Colectare | Flux la 2040 Caratceristici | Tip de colectare | Tip de tratare prevăzut | Producție / Ieșiri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 35 la 45% din deșeuri municipale - Până la 85% de biodegradbile | - poartă în poartă în pubele individuale sau saci în funcție de medii; - Platforme de pre-colectare în mediul rural izolat; - Frecvență de colectare : 1 dată / săpt. | - Stație de tratare mecanică mecanizată; - Stația de biostabilizare pentru biodegradabil; - Biouscare; - Biometanizare; | - Reciclabile; - SRF/RDF; - Fracție stabilizată; - Waste to energy |
|  | - Recilabile în amestec (omogeneitate de densitate) - 20 la 30% din deșeuri municipale - Până la 90% de reciclabile | - poartă în poartă în pubele individuale sau saci în funcție de medii; - Platforme de pre-colectare în mediu rural izolat; - Frecvență de colectare : 1 data / 2 săpt. | - Stație de sortare mecanizată; | - Reciclabile; - SRF/RDF; |
|  | - 4 la 5% din deșeuri municipale - Impurități < 10% | - Platforme de pre-colectare cu aport voluntar | - Transfer / stocare / evacuare (reciclatori specializate) | - Sticlă |
|  | - 10 la 20% din deșeuri municipale - Fluxuri separate la sursă | - Aport voluntar din partea populației și instituții în Centrul de colectare cetetean (CCC) - Colectări specifice și ocazionale - Frecvență de colectare : 1 dată / lună | - Centru de colectare cetățean - Transfer / stocare / evacuare (reciclatori specializate) | - Deșeuri periculoase din menaje - Voluminoase - Organică / deșeuri verzi - Reciclabile - DCD - DEEE |
|  | - 5 la 10% din deșeuri municipale - Fluxuri de deșeuri verzi și biodegradabile separate la sursă | - Colectări specifice și ocazionale la sursă din: - Piețe - Grădini și parcuri - Instituții - Populație (la cerere) - Centru de colectare cetățean (CCC) - Frecvență de colectare: 1 dată / 1 săpt. la 1 dată / lună în funcție de sezon | - Stația de compostare intensivă sau convențională | - Compost - Biomasă |
|  | - 3 la 5% din deșeuri municipale | - Colectare direct la sursa (populație, instituții) | - Fără | - In funcție de reciclatori |
|  | - 3 la 5% din deșeuri municipale - Posibil în mediu rural sau în zone rezidențiale | - Fără | - Compostare la sursă | - Compost |

Tabel 7-2: Prezentarea purificarii a fluxurilor la orizont 2040

      - Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor menajere / colectare umedă

Notă:

Opțiunile propuse în acest capitol sunt generale și pot fi aplicate la medii rural sau urban, această distincție se va face în studiul de fezabilitate.

În acest PJGD nu este recomandat sistemul de pre-colectare în platforme sau puncte de colectare subterane datorită urmatoarelor motive :

- Nevoie construcții civile speciale (autorizație de construcție, alegeri dificile pentru amplasamente,…) ;

- Costuri mai ridicate (pentru sistem și necesitatea utilizării de mijloace specifice pe camioanele de colectare) ;

- Timp de colectare crescut ;

- Concepție și întreținere mai ridicat (cu sistem hidraulic, groapă, retenție de apă, mirosuri…).

Pentru realizarea colectării deşeurilor reziduale generate sunt disponibile următoarele opțiuni tehnice:

- Opțiunea 1 - Din poartă în poartă – colectarea deşeurilor în saci;

- Opțiunea 2 - Din poartă în poartă – colectarea deșeurilor în pubele individuale la fiecare generator (prin generator se înțelege și asociațiile de proprietari);

- Opțiunea 3 - Aport voluntar – puncte de colectare stradale supraterane.

|  | Colectarea „din poartă în poartă” – In saci | Colectarea „din poartă în poartă” – In pubele individuale | Colectarea în puncte de colectare |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitate disponibilă | Sacii au 60, 80 sau 120 l și sunt furnizați de operator sau de UAT. | Sunt disponibile pubele de 90 l, 120 l și 240 l din plastic (culorile consacrate sunt negru și gri). Pentru casele cu mai multe locuințe, pot fi utilizate și containere de 1,1 m³ din plastic sau metal. | Pot fi utilizate euro containere de plastic sau metal de 1,1 m³. De obicei însă pentru colectare stradală se utilizează containere de metal pentru a preveni deteriorarea acestora. |
| Confortul pentru utilizator | Confort ridicat în ceea ce priveşte colectarea datorită faptului că deşeurile sunt colectate direct de la locul de generare. Confort redus în ceea ce priveşte spațiul necesar din cauza faptului că sacii trebuie stocați la locul de generare până la următoarea dată de colectare. | Confort ridicat în ceea ce priveşte colectarea datorită faptului că deşeurile sunt colectate direct de la locul de generare. Confort redus în ceea ce priveşte spațiul necesar din cauza faptului că pubelele sunt de obicei amplasate la locul de generare. În această opțiune sunt luate în considerare și blocurile cu regim mare de înălțime dotate cu ghenă/tobogane. | Confort mediu în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor din zonele de blocuri din cauza faptului că deşeurile trebuie duse la container, care s-ar putea afla la o distanţă cuprinsă între câteva zeci și sute de metri. Confort scăzut în zonele de case din cauza distanțelor lungi care trebuie parcurse pentru a depune deşeurile în containere. Confort ridicat în ceea ce priveşte spațiul necesar datorită faptului că aceste containere sunt amplasate pe domeniul public, adică în afara locului de generare, existând în general o frecvenţă ridicată de colectare. |
| Probleme ce ar putea să apară | Dacă deşeurile reziduale sunt scoase cu mai mult de o oră înainte de colectare, sacii ar putea fi răscoliți şi deşeurile împrăștiate de colectori informali sau de animale. | În cazul blocurilor administratorul să discute cu locatarii în ceea ce priveşte colectarea corectă a deşeurilor reziduale. | Mai puține probleme la utilizare, datorită accesului inexistent al utilizatorului la containere. Deşeuri voluminoase amplasate lângă container. Estetica și funcționalitatea de luat în considerare |
| Zone de colectare apropriate | Mediu urban rezidențial; Mediu rural. | Toate tipurile de mediu În particular: Pentru blocuri cu regim mic de înălțime (< la 5 etaje). | Mediu urban de blocuri cu regim mare de înălțime (> la 5 etaje); Mediu rural izolat cu densitate mică. |
| frecvența de colectare | 1 dată pe săpt. în perioada de vară, 1 dată / 2 săpt în perioada de iarnă | 1 dată pe săpt. în perioada de vară, 1 dată / 2 săpt în perioada de iarnă | 1 dată pe săpt. (pentru a evita riscul de acumulare de lângă puncte în momentul în care containere sunt pline) |
| Costuri indicative | Investiție numai în ceea ce priveşte sacii, care variază între 0,2 și 0,4 €/bucată, în funcţie de volum. Costurile vor fi suportate de generatorii de deșeuri. Echipamente suplimentare pe camioane de colectare: Fără. | Investiție 25-40 €/pubela, în funcţie de volum. Costurile vor fi suportate de generatorii de deșeuri. Echipament suplimentare pe camioane de colectare: Sistem hidraulic de ridicare în spate pentru containere, Sistem de cântărire pentru monitorizare (opțional). | Investiție de 8 – 16.000 €/punct. (constructii civile + confecție metalică în funcție de opțiunile necesare) Costurile pot fi suportate de autoritatea publică locală + contribuția populației în cauză. |

Tabel 7-3: Analiza opțiunilor tehnice de colectare a deșeurilor menajere / colectare umeda

Notă:

Capacitățile containerelor pentru colectarea separată a deşeurilor care trebuie furnizate depind de:

- numărul de persoane deservite de un container;

- cantitatea de material reciclabil generată pe persoană;

- frecvența de colectare.

Ca o concluzie a analizei de opțiuni se propune pentru colectarea deșeurilor reziduale un sistem mixt în funcție de zona de implementarea. Analiza tipurilor și a cantitațiilor recipientelor de colectare utilizate (saci, pubele, containere supra- sau subterane) se va realiza la elaborarea Studiului de fezabilitate sau a altor documente ulterioare.

      - Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor reciclabile / Colectare uscata

Pentru realizarea colectării deşeurilor reciclabile (sau uscate) generate sunt disponibile următoarele opțiuni tehnice:

- Opțiunea 1 - Din poartă în poartă – colectarea deşeurilor în saci;

- Opțiunea 2 - Din poartă în poartă – colectarea deșeurilor în pubele individuale la fiecare generator (prin generator se înțelege și asociațiile de proprietari);

- Opțiunea 3 - Aport voluntar – puncte de colectare stradale supraterane.

|  | Colectarea „din poartă în poartă” – În saci | Colectarea „din poartă în poartă” – În pubele individuale | Colectarea în puncte de colectare |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitate disponibilă | Sacii au 60, 80 sau 120 l și sunt furnizați de operator sau de UTA. | Sunt disponibile pubele de 90 l, 120 l și 240 l din plastic (culorile consacrate sunt negru și gri). Pentru casele cu mai multe locuințe, pot fi utilizate și containere de 1,1 m³ din plastic sau metal. | Pot fi utilizate euro containere de plastic sau metal de 1,1 m³. De obicei însă pentru colectare stradală se utilizează containere de metal pentru a preveni deteriorarea acestora. |
| Confortul pentru utilizator | Confort ridicat în ceea ce priveşte colectarea datorită faptului că deşeurile sunt colectate direct de la locul de generare. Confort redus în ceea ce priveşte spațiul necesar din cauza faptului că sacii trebuie stocați la locul de generare până la următoarea dată de colectare. | Confort ridicat în ceea ce priveşte colectarea datorită faptului că deşeurile sunt colectate direct de la locul de generare. Confort redus în ceea ce priveşte spațiul necesar din cauza faptului că pubelele sunt de obicei amplasate la locul de generare. În această opțiune sunt luate în considerare și blocurile cu regim mare de înălțime dotate cu ghenă/tobogane. | Confort mediu în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor din zonele de blocuri din cauza faptului că deşeurile trebuie duse la container, care s-ar putea afla la o distanţă cuprinsă între câteva zeci și sute de metri. Confort scăzut în zonele de case din cauza distanțelor lungi care trebuie parcurse pentru a depune deşeurile în containere. Confort ridicat în ceea ce priveşte spațiul necesar datorită faptului că aceste containere sunt amplasate pe domeniul public, adică în afara locului de generare, existând în general o frecvenţă ridicată de colectare. |
| Probleme ce ar putea să apară | Dacă deşeurile reziduale sunt scoase cu mai mult de o oră înainte de colectare, sacii ar putea fi răscoliți şi deşeurile împrăștiate de colectori informali sau de animale. | În cazul blocurilor administratorul să discute cu locatarii în ceea ce priveşte colectarea corectă a deşeurilor reziduale. | Mai puține probleme la utilizare, datorită accesului inexistent al utilizatorului la containere. Deşeuri voluminoase amplasate lângă container. Estetica și funcționalitatea de luat în considerare |
| Zone de colectare apropriate | Mediu urban rezidențial; Mediu rural. | Toate tipuri de mediu În particular: Pentru blocuri cu regim mici de înălțime (< la 5 etaje). | Mediu urban de blocuri cu regim mare de înălțime (> la 5 etaje); Mediu rural izolat cu densitate mică. |
| frecvența de colectare | 1 dată / 2 săpt. | 1 dată / 2 săpt. | 1 dată pe săpt. (pentru a evita riscul de acumulare lângă punctele cand containerele sunt pline) |
| Costuri indicative | Investiție numai în ceea ce priveşte sacii, care variază între 0,2 și 0,4 €/bucată, în funcţie de volum. Costurile vor fi suportate de generatorii de deșeuri. Echipamente suplimentare pe camioane de colectare: Fără. | Investiție 25-40 €/pubelă, în funcţie de volum. Costurile vor fi suportate de generatorii de deșeuri. Echipamente suplimentare pe camioane de colectare: Sistem hidraulic de ridicare în spate pentru containere, Sistem de cântar pentru monitorizare (opțional). | Investiție de 8 – 16.000 €/punct. (constructii civile + confecție metalică în funcție de opțiunile necesare) Costurile pot fi suportate de autoritatea publică locală + contribuția populației în cauză. |

Tabel 7-4: Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor reciclabile / Colectare uscata

Notă:

Capacitățile containerelor pentru colectarea separată a deşeurilor care trebuie furnizate depind de:

- numărul de persoane deservite de un container;

- cantitatea de material reciclabil generată pe persoană;

- frecvența de colectare.

Ca o concluzie a analizei de opțiuni se propune pentru colectarea deșeurilor reciclabile un sistem mixt în funcție de zona de implementarea. Analiza tipurilor și a cantitațiilor recipientelor de colectare utilizate (saci, pubele, containere supra- sau subterane) se va realiza la elaborarea Studiului de fezabilitate sau a altor documente ulterioare.

      - Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor de sticlă

Pentru realizarea colectării deşeurilor de sticlă generate sunt disponibile următoarele opțiuni tehnice:

- Opțiunea 1 - Aport voluntar – puncte de colectare stradale supraterane;

- Opțiunea 2 - Aport voluntar – centru de colectare cetățean (CCC).

|  | Colectarea în puncte de colectare | CCC |
| --- | --- | --- |
| Capacitate disponibilă | Sunt disponibile containere de 3 mc și 4 mc din plastic (cu culorile consacrate în funcție de alegere). | Container până la 30 mc. În mod general containerele similare în puncte de colectare sunt folosite. |
| Confortul pentru utilizator | Confortul depinde de cantitatea de containere instalate în funcție de densitatea populației și distanța parcursă pentru eliminarea sticlei. Ideală este amplasarea containerelor în parcările de lângă supermarketuri sau locuri foarte vizitate (cinema, mall, ...). | Aport voluntar din partea locuitorior. Creșterea gradul de implicare a populației. |
| Probleme ce ar putea să apară | Mai puține probleme la utilizare, datorită accesului inexistent al utilizatorului la containere. | Populația nu se află într-o rază acceptabilă unui centru de colectare cetățean. |
| Zone de colectare apropriate | Toate tipuri de mediu | Mediu urban rezidențial; Mediu rural. |
| frecventa de colectare | 1 dată / lună la 1 dată / trimestru. | NA |
| Costuri indicative | Investiție de 1.500 – 4.500 €/punct. (lucrari de construire + container) Costurile pot fi suportate de autoritatea publică locală. Echipament suplimentare pe camioane de colectare: Camioane cu cârlig echipat cu braț macara. | NA Costurile pot fi suportate de autoritatea publică locală + o contribuția populației |

Tabel 7-5: Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor de sticlă

Analiza recipientelor de colectare utilizate (saci, pubele, containere) se va realiza la elaborarea Studiului de fezabilitate sau a altor documente ulterioare. Ca o concluzie a analizei de opțiuni se prezintă opțiunea tehnică propusă pentru colectarea deșeurilor de sticlă.

      - Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea biodeșeurilor

Biodeșeurile de la locuitori vor fi colectate în colectare umedă asa cum este prezentat în figura 7-1. Numai următoarele deșeuri biodegradabile vor fi colectate separt:

- Deşeurile biodegradabile din pieţe;

- Deşeuri verzi din grădini şi parcuri;

- Deşeuri biodegradabile din instituţii (cantine şcolare, din universitate, din firme de dimensiuni mari, etc.), din comerţuri, din turism (hotel, camping, restaurant de dimensiuni mari);

- Deşeuri verzi din populaţia la cerere în cazul de cantităţi mare sau în aport voluntar în CCC.

Pentru realizarea colectării biodeșeurilor generate sunt disponibile următoarele opțiuni tehnice:

- Opțiunea 1 - Aport voluntar – centru de colectare cetetean (CCC);

- Opțiunea 2 – colectare separata in producatori mare ;

- Opțiunea 3 – colectare la cerere.

|  | CCC | colectarea separata | colectare la cerere |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitate disponibilă | Container până la 30 mc. În mod general sunt folosite containerele similare în punct de colectare. | Container pana la 30 mc. | Container pana la 30 mc. |
| Confortul pentru utilizator | Aport voluntar din aprtea locuitorilor. | Confort ridicat în ceea ce priveşte colectarea datorită faptului că deşeurile sunt colectate direct de la locul de generare. | Confort ridicat în ceea ce priveşte colectarea datorită faptului că deşeurile sunt colectate direct de la locul de generare. |
| Probleme ce ar putea să apară | Populația nu se află într-o rază acceptabilă unui centru de colectare cetățean. | NA | Impactul costurilor de transport / Cine. |
| Zone de colectare apropriate | Mediu urban rezidenţial; Mediu rural. | Ideal pentru: - Piețe, - Parcuri și grădini, - Toți producătorii identificați. | Toate clienti in fiecare zone. |
| frecvenţa de colectare | NA | În funcție de cantități și contracte între operatori și clienți. | La cerere |
| Costuri indicative | NA | NA | NA Costurile pot fi suportate de autoritatea publică locală + contribuţia populaţiei |

Tabel 7-6: Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea biodeșeurilor

Pentru deşeurile biodegradabile alimentare din instituţii (cantine şcolare, din universități, din firme de dimensiuni mari), din comerţuri mari, din turism (hotel, camping, restaurante de dimensiuni mari), soluţia de compostare locală poate fi propusă. Ideea este a elimina transportul deşeurilor biodegradabile, pentru producătorii mari, cu instalaţia sistemelor de compostare electromecanice, aşa cum se poate vedea în fotografia alăturată.

Figură 7-2: Principiul unui compostorul electromecanic

Figura 7-1: Principiul unui compostorul electromecanic

Figura 7-2: Principiul unui compostorul electromecanic

Capacităţile compostorilor electromecanici sunt flexibili şi în funcţie de modele lor pot varia de la 10 kg/zi la (aproximativ 25 gospodării) la 1.200 kg/zi (aproximativ 500 gospodării). Costurile de investiţii sunt de la 30.000 la 300.000 Euro pentru modelele mai mari (fără lucrări de construcţii sau utilităţi).

Ca o concluzie a analizei de opțiuni se propune pentru colectarea deșeurilor biodegradabile un sistem mixt în funcție de zona de implementarea. Analiza tipurilor și a cantitațiilor recipientelor de colectare utilizate (saci, pubele, containere supra- sau subterane și compostor electromecanic) se va realiza la elaborarea Studiului de fezabilitate sau a altor documente ulterioare.

      - Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor speciale sau specifice in deșeurile municipale

Deșeurile considerate specifice în deșeurile municipale sunt:

Figură 7-3: Lista deșeurilor speciale sau specifice in deseurile municipale

Pentru realizarea colectării deşeurilor de sticlă generate sunt disponibile următoarele opțiuni tehnice:

- Opțiunea 1 - Aport voluntar – centru de colectare cetățean (CCC);

- Opțiunea 2 – colectare ocasionala ;

- Opțiunea 3 – colectare la cerere.

| deșeuri speciale sau specifice | CCC | colectarea separata | colectare la cerere |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitate disponibilă | Container pana la 30 mc, Containere specifice, Dimensiunea CCC în funcție de zona de instalație și cantitatea de locuitori deservită. | Container pana la 30 mc, De la 2 la 8 containere, Instalația temporară sau colectarea specifică în zona particulară | Container până la 30 mc. |
| Confortul pentru utilizator | Aport voluntar din partea locuitorilor | Aport voluntar din partea locuitorilor Creșterea gradul de implicare a populației. | Confort ridicat în ceea ce priveşte colectarea datorită faptului că deşeurile sunt colectate direct de la locul de generare. |
| Probleme ce ar putea să apară | Populația nu se află într-o rază acceptabilă unui centru de colectare cetățean. | Teren accesibil necesar | Impactul costurilor de transport / Cine. |
| Zone de colectare apropriate | Mediu urban rezidential; Mediu rural. | In zona urbană cu densitate foarte mare (exemplu: planificarea lunară pentru colectarea deșeurilor voluminoase), În zone rurale izolate cu un CCC mobil si temporar. | Toți clienții din fiecare zonă. |
| frecventa de colectare | NA | 1 dată / lună în cazul colectării speciale, la 1 săpt./trimestru pentru CCC mobil. | La cerere |
| Costuri indicative | NA Costurile pot fi suportate de autoritatea publică locală + contribuția populației | NA Costurile pot fi suportate de autoritatea publică locală + contribuția populației | NA Costurile pot fi suportate de autoritatea publică locală + contribuția populației |

Tabel 7-7: Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor speciale sau specifice in deseurile municipale

Ca o concluzie a analizei de opțiuni se propune pentru colectarea deșeurilor speciale un sistem mixt în funcție de zona de implementarea. Analiza modalitațiilor de colectare utilizate (CCC fixe și/sau mobile) se va realiza la elaborarea Studiului de fezabilitate sau a altor documente ulterioare.

    - Transportul deșeurilor municipale colectate separat

Luând în considerare căile de acces și rețeaua de drumuri din județul Neamț, este posibil să fie necesară pastrarea stațiilor de transfer existente. Necesitatea și localizarea acesteia vor fi decise la momentul elaborării documentelor necesare obținerii finanțării pentru extinderii SMID (MP, SF). Aceste stații sunt indicate în tabelul 4-4 și cele care vor fi păstrate și modernizate sunt:

- În zona 3 – Târgu Neamț

- În zona 4 - Tasca

    - Tratarea biodeșeurilor colectate separat

Pentru judeţul Neamţ, PNGD nu propune nici o investiţie suplimentară pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat, fiind implementat deja în SMID sistemul de compostare individual la sursă şi o staţie de compostare în zona 1 Piatra Neamţ cu o capacitate teoretică de 25.000 to/an.

Totodată, şi aşa cum este precizat în documentul de planificare de la nivel naţional, unele dintre instalaţiile propuse sau existente pot fi înlocuite, respectiv dezvoltate, dacă din studiile de fezabilitate sau alte analize realizate la nivel local rezultă că este mai fezabilă această opţiune.

Astfel, în cadrul PJGD s-a realizat o analiză comparativă între modalităţile de tratare a biodeseurilor luând în considerare condiţiile locale şi caracteristicile deşeurilor care necesită tratare pentru atingerea ţintei de reciclare. Analiza este prezentată în tabelul de mai jos.

| Criterii | Compostare în aer liber | Compostare intensiva cu membrane | Compostare intensivă în spații închise | Digestie anaerobă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poză |  |  |  |  |
| Descriere proces | 1/ Pentru pregatirea preliminară poate fi necesar: Tocător, sită, separator magnetic, etc. în funcție de tipurile de deșeuri tratate; 2/ Proces de compostare în grămezi cu întoarcere mecanică cu mașini mobile sau încarcator pentru a asigura aportul de oxigen; Posibilitate de umidificare pentru aportul în apă esențială în procesul de compostare. Important în procesul de compostare este cuplu timp/temperatura. 2 faze in proces: - Faza mezofilă, scopul este cresterea temperaturii, compostare, - Faza termofilă, scopul este iegenizarea biomasei, maturare. 3/ Maturare în grămezi cu întoarcere 4/ Rafinare cu sită rotativă, separator de aer, masă vibrantă pentru separarea densimetrică, pentru o producție de compost cu mărimi diferite în funcție de utilizare. | Procesul similar la compostare în aer liber cu diferența: Faza de compostare sau biostabilizare intensivă cu un sistem de ventilație controlată și forțată ; Celule în beton + membrane semipermeabile. Obiectul : Reducerea fazei mezofile în timp, reducerea suprafaței necesare și avantajele membranei sunt: - control al poluărilor olfactive, - favorizarea procesului de fermentare. | Procesul similar la compostarea intensivă cu membrane cu diferența: Celulele și membranele sunt înlocuite prin tunele complet închise în beton. Nevoia unui sistem de tratare a aerului mai eficient cu scrubber și biofiltru. Avantajul este un control complet al mirosurilor. | Scopul principal al instalaţiei de digestie anaerobă este producerea de biogaz pentru producția de electricitate și căldură. Înaintea procesului de fermentare propriu-zisă, deşeurile biodegradabile trebuie pre-tratate (mărunțite, sitate). Procesul de fermentare se realizează cu ajutorul microorganismelor în absenţa oxigenului. Mai multe grupe de bacterii asigură transformarea materialului biogen în biogaz (metan). Materialul (substratul) rezultat în urma procesului de fermentare este deshidratat. Materialul deshidratat (digestat) poate fi utilizat ca şi compost, iar partea lichidă este reintrodusă în procesul de fermentare. Există mai multe sistem, dar avem doua metode principale: - Metoda « umedă » (în general cu digestori verticali), - Metoda « uscată » (în general cu digestori orizontali). |
|  | Compostarea sau biostabilizarea este o reacţie de oxidare a materiei organice produsă de bacterii şi fungi (ciuperci). Această descompunere aerobă şi termofilă a deşeurilor organice conduce la producerea unei modificări organice stabile în prezenţa humusului. |  |  | Metoda « uscată » |
| Categorii de deşeuri pretabil a fi tratate | Deșeuri biodegradabile (alimentare, din piețe, din catering,…) ; Deșeuri verzi ; Nămol ; Reziduri de agricultură (grajd) ; Fracție fermentabilă din deșeuri menajere (FFDM). |  |  |  |
| Sensibilitate în ceea ce priveşte variația caracteristicilor input-ului și condiţiilor de mediu | Parametrii input-ului esențiali: Omogenizare granulometriei, Porozitatea, Ajustare rată C/N cu un amestec între diferite materiale, Umiditate, Uniformitatea brazdelor. |  |  | Sensibilitate ridicată la temperatură, pH şi modificări ale compoziției deşeurilor |
|  | Ridicată | Medie | Scăzută |  |
| Timp de tratare biologică | De 4 la 6 luni în funcție de caracteristicile de intrare și modul de compostare (întoarcere) | De la 15 la 28 zile pentru faza de fermentare Până la 56 zile pentru faza de maturare |  | De la 1 la 3 săptămâni DA + de la 8 la 12 săptămâni maturare, în funcţie de tipul de compost necesar |
| Produs | Produse de ieșire: - Compost cu granulometrie diferită pentru amendament agricol, în general < 30 mm ; - Biomasă pentru (reziduri din lemn) = fracția grosieră din deșeuri verzi. |  |  | Gaze pentru cogenerare + compost |
| Existența pieței pentru produsul rezultat | Agricultură ; Horticultură ; Waste to Energy (cazan, fabrică de ciment, …); Rembleieră (în depozit, …). |  |  | Retele electrice si de caldura pentru reprisa. |
| Valorificare energetică | Da cu biomasă și producție de SRF |  |  | Da |
| Emisii | Mirosuri; Levigate. | Mirosuri (scăzut); Levigate. | Mirosuri (foarte scăzut); Levigate. | Gaze de ardere din gaze de motor + gaze cu efect de seră cu flacără. |
| Referințe (utilizarea tehnologiei la nivel european/mondial) | Cea mai răspândită tehnologie de compostare la nivel mondial (în țări aflate în dezvoltare), la nivel european în agricultură. | Mai puţin răspândită comparativ cu compostarea în aer liber la nivel mondial. Soluții mai utilizate în zone urbane. |  | Aproximativ 240 în Europa,o parte din ele funcționează ca staţii mici cu co-fermentare nămol de la staţii de epurare. |
| Cerințe amplasament | Instalare la o distanţă potrivită de zonele de locuit ; Nevoie de suprafaţă ridicată. | Pot fi amplasate în apropierea zonelor de locuit ; Nevoie de suprafaţa mai scăzută comparativ cu compostarea în aer liber. |  | Pot fi amplasate în apropierea zonelor de locuit ; ATENŢIE : Instalaţii ATEX ; Nevoie de suprfata mai mare de teren pentru metoda uscată comparativ cu metoda umedă. |
| Costuri investiții indicative | De la 10 la 25 €/tonă în funcţie de cantităţile tratate. Fără lucrari de construire | De 25 la 80 €/tonă în funcţie de cantităţile tratate. Fără lucrari de construire | De la 50 la 120 €/tonă în funcţie de cantităţile tratate şi de sistemul de tratare a aerului. Fără lucrari de construire | De la 120 la 250 €/tonă în funcţie de cantităţile tratate şi de metoda aleasă Fără lucrari de construire |
| Costuri de operare indicative | De la 9 la 15 €/tonă în funcţie de cantităţile tratate. | De 25 la 45 €/tonă în funcţie de cantităţile tratate. |  | De la 35 la 110 €/tonă în funcţie de cantităţile tratate şi de metoda aleasă. |

Tabel 7-8: Evaluarea tehnicilor tratare a biodeșeurilor colectate separat

La nivel european au fost dezvoltate și implementate mai multe metode de digestie anaerobă, principalele fiind prezentate în continuare

Digestia separată (metoda uscată)

Prin metoda uscată a digestiei separate deșeurile organice sunt basculate mai întâi într-un tocător pentru a reduce dimensiunea particulelor. Deșeul este cernut și amestecat cu apă înainte de a intra în rezervoarele digestorului (conținut de materie uscată 35%). Procesul de digestie se desfășoară la temperaturi de 25-550 C, rezultând producerea de biogaz și biomasă. Gazul este purificat. Biomasa este deshidratată și astfel este separată în 40% apă și 60% fibră și reziduuri (având 60% substanță uscată). Fracția de reziduu este eliminată, de exemplu, într-un depozit de deșeuri. Apa uzată produsă este reciclată în rezervorul de amestecare.

Digestia separată (metoda umedă)

Prin metoda umedă de digestie separată, deșeurile organice se basculează într-un rezervor, unde se transformă într-o pastă (12% substanță uscată). Pasta este supusă mai întâi unui proces de igienizare (700 C, pH 10) înainte de a fi deshidratată. Pasta deshidratată este apoi hidrolizată la 400 C înainte de a fi refolosită încă o dată.

Lichidul din cea de-a doua etapă de deshidratare este direcționat spre un bio-filtru în care se efectuează digestia, rezultând biogaz și ape reziduale. Această apă este reutilizată în pastă sau, de exemplu, poate fi utilizată ca îngrășământ lichid. Fracția de fibre de la cea de-a doua deshidratare este separată în compost, iar fracția reziduală urmează a fi eliminată, de exemplu, la depozitul de deșeuri. Compostul necesită de obicei o prelucrare ulterioară înainte de vânzare. Biogazul este purificat și utilizat în producția de electricitate și căldură. Căldura poate fi folosită pentru a asigura temperaturi stabile în timpul procesului de hidroliză și biofiltrare.

În acest proces o tonă de deșeuri menajere va genera 160 kg biogaz (150 Nm3), 340 kg lichid, 300 kg compost și 200 kg reziduuri (inclusiv 100 kg deșeuri inerte). Conform analizelor, se constată că 10-30% din conținutul de nutrienți (N total, P total și K total) rămâne în fracția de compost.

Co-digestie (metoda umedă)

Prin metoda umedă de co-digestie, deșeurile organice sunt mărunțite și trecute printr-un ciur înainte de tratamentul ulterior. Deșeurile mărunțite sunt apoi amestecate fie cu nămol de epurare, fie cu gunoi de grajd din ferme, la un raport de 1:3-4. Biomasa amestecată este mai întâi supusă unui proces de igienizare (700 C) înainte de a fi alimentată în faza de digestie, care se desfășoară la temperaturi de 35-550 C. Procesul generează biogaz și o biomasă lichidă, care este stocată înainte de a fi folosită ca îngrășământ lichid pentru sol. Biogazul este purificat și utilizat în producția de electricitate și căldură. Căldura poate fi folosită pentru a asigura temperaturi stabile în timpul fazelor de igienizare și digestie.

O tonă de deșeuri menajere va genera 160 kg biogaz (150 Nm3), 640 kg îngrășământ lichid, 0 kg compost și 200 kg reziduuri (inclusiv 100 kg deșeuri inerte). Conform analizelor, se constată că 70-90% din conținutul de nutrienți (N total, P total și K total) rămâne în fracția lichidă de îngrășământ. Astfel, este posibil să se obțină o recuperare și o utilizare foarte ridicată a nutrienților. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că îngrășămintele lichide, produse din nămolul de epurare, sunt mult mai greu de vândut decât îngrășămintele lichide produse din gunoiul de grajd.

NOTĂ :

Este prea devreme pentru a vorbi de digestie anaerobică în Judeţul Neamţ, soluţia recomandată fiind mai convenţională cu un sistem de compostare intensiv sau în spaţii închise. Selectarea metodei și a tehnologiei utilizate se va realiza în momentul elaborării studiului de fezabilitate pentru realizarea instalațiilor.

    - Tratarea deșeurilor municipale reziduale

Deşeurile reziduale municipale reprezintă fracţia de deşeuri municipale amestecate ca parte a sistemului de colectare separată.

Opțiunile de tratare a deșeurilor reziduale selectate în cadrul procesului de elaborare a PNGD sunt tratarea mecano-biologică cu biostabilizarea fracţiei fermentabile din deşeurile menajere (FFDM) și tratarea mecano-biologică cu biouscare. PNGD propune în cazul județului Neamț construirea unei instalații TMB cu biouscare cu capacitatea de 39.000 tone/an.

Indiferent de opțiunea selectată, este obligatoriu ca partea de tratare mecanică din instalația TMB să dețină o tehnologie care să permită selectarea unui procent cât mai ridicat din deșeurile supuse sortării în vederea reciclării, de aceea este importantă crearea unei combinaţii între instalaţia TMB şi staţiile de sortare mecanizate pentru reciclabile în scopul atingerii ţintelor PNGD.

De asemenea, așa cum PNGD prevede, la determinarea capacitații instalațiilor noi de tratare a deșeurilor reziduale se va ține seama de faptul că input-ul stabilit trebuie să fie asigurat pe o perioadă de 20-30 ani (durata medie de viață a instalațiilor) în condițiile de creștere a obiectivelor de reciclare și a obiectivului de reducere a cantității depozitate din pachetul economiei circulare. Astfel, capacitatea instalațiilor de tratare a deșeurilor reziduale va ține seama de ținta cea mai mare de reciclare, respectiv cea din anul 2035 pana la 2040. Din punctul de vedere al evoluţiei compoziţiei deşeurilor menajere, aşa cum este prezentată în analiza și comparația celor două opțiuni tehnice de tratare a deșeurilor reziduale:

- Tratare Mecano-Biologica (TMB) cu biouscare (recomandarea PNGD și prezentat în tabelul 7-8),

- Tratare Mecano-Biologica (TMB) fără biouscare (recomandarea Consultantului și prezentat în tabelul 7-8).

În tabelul de mai jos este prezentată o comparație între cele 2 opțiuni de tratare a deșeurilor reziduale, respectiv TMB fără biouscare și TMB cu biouscare:

| Criterii | Tratare Mecano Biologică | Tratare Mecano Biologică cu biouscare |
| --- | --- | --- |
| Fotografie |  |  |
| Descriere proces / Fluxul tehnologic |  |  |
| Categorii de deşeuri pretabil a fi tratate | Deșeuri reziduale (colectate în amestec) |  |
| Sensibilitate în ceea ce priveşte variația caracteristicilor input-ului si condiţiile de mediu | Prezintă o anumită flexibilitate în schimbarea caracteristicilor și cantității de deșeuri tratate. + Remarci în tabelul 7-8 pentru stabilizare |  |
| Timp de tratare | Pentru biostabilizarea : De la 15 la 28 zile pentru faza de fermentare Pana la 56 zile pentru faza de maturare | Pentru biostabilizarea : De la 15 la 28 zile pentru faza de fermentare Până la 56 zile pentru faza de maturare Pentru biouscarea : De la 8 la 21 zile |
| Produs | Produse de ieşire: SRF, Produs stabilizat, Reciclabile. |  |
| Existența pieței pentru produsul rezultat | Coincinerare, Reciclatori, Rambleu (în depozit, …). |  |
| Valorificare energetică | Da | Da |
| Emisii | Mirosuri (scăzut); Levigate. | Mirosuri (scăzut); Vapori; COV-uri și alte gaze, care pot duce la încălzirea globală, cum ar fi CO2, CH4 și N2O; Levigate. |
| Referințe (utilizarea tehnologiei la nivel european/mondial) | Instalaţii prezente şi în alte state UE |  |
| Cerințe amplasament | Localizarea la distanțe apropiate de zonele locuite este un aspect important. |  |
| Costuri investiții indicative | De la 100 la 250 €/tone în funcţie de cantităţile tratate şi nivelul de tehnologie utilizat în procesul de tratare mecanică. Fără lucrari de construcţii civile | De la 200 la 350 €/tone în funcţie de cantităţile tratate şi nivelul de tehnologie utilizat în procesul de tratare mecanică. Fără lucrari de consttrucţii civile |
| Cost de operare indicative | De la 50 la 75 €/tone în funcţie de cantităţile tratate | De la 75 la 110 €/tone în funcţie de cantităţile tratate |

Tabel 7-9: Evaluarea opțiunilor de tratare a deșeurilor reziduale

Costurile de investiție pentru instalațiile de tratare mecano-biologică variază în funcție de dimensiunea instalației, configurație și de factorii locali. Costurile de operare și întreținere (O&M) variază în funcție de configurație și de nivelul corespunzător al complexității instalației.

În ultimii 5 ani, în Europa au fost construite anual aproximativ 25 de stații noi TMB. La începutul anului 2017, Europa avea un total de aproximativ 570 de stații MBT active cu o capacitate de tratare de 55 de milioane de tone. Se așteaptă ca alte 120 de instalații cu o capacitate estimată de aproape 10 milioane tone/an să fie puse în funcțiune între 2017 și 2025. Astfel, situația pieței va continua să se dezvolte în următorii ani. Compoziția modificată a deșeurilor reziduale ca urmare a unei colectări separate mai dezvoltate necesită, de asemenea, investiții în instalațiile existente

Notă :

Opțiunea recomandată este de TMB cu biostabilizarea, principalul avantaj este că avem mai multă flexibilitate şi costuri puţin mai mici pentru investiţii şi operare. De asemenea, procesul recomandat este mai puţin complicat.

    - Depozitarea

Pe teritoriul județului Neamț se află în funcțiune, Depozitul conform pentru deșeuri municipale de la Girov, finanțat prin POS Mediu.

Eliminarea tuturor deșeurilor reziduale din Sistemul de Management Integrat (tratate, netratate, refuz la sortare, compostare, deșeurile stradale, …) vor fi depozitate la depozitul conform de la Girov, aflat în administrarea ECO SUD SA. Capacitatea proiectată a depozitului este :

- Celula 1 = 65.530 mp (durata estimată de viaţă 5 ani), în curs de exploatare,

- Celula 2 = 75.700 mp (durata estimată de viaţă 9 ani),

- Celula 3 = 54.100 mp (durata estimată de viaţă 7 ani).

Pentru un total de 4.000.000 mc. ECO SUD SA a inceput în luna martie 2019 sa presteze serviciile de administrare a depozitului de deşeuri de la Girov. Depozitul deservește și va deservi în continuare toate UAT-urile din județ.

Având în vederea necesitatea atingerii unor ținte mai restrictive privind reciclarea deșeurilor, valorificarea energetică a acestora, precum și reducerea la maxim 10% a cantităților de deșeuri depozitate la nivelul anului 2040, necesarul de capacitate pentru depozitare va fi în scădere, dar nu va ajunge la zero. Depozitul a fost construit pentru a acoperi o capacitate de depozitare mai mare decât este necesar în perioada de planificare 2020-2040, prin urmare, nu se recomandă realizarea unui depozit de deșeuri nou.

    - Colectarea separată a deșeurilor voluminoase

A se vedea opţiunile propuse în § 7.1.1.8 şi în tabelul 7-7.

    - Colectarea separată a deșeurilor periculoase municipale

A se vedea opţiunile propuse în § 7.1.1.8 şi în tabelul 7-7.

    - Colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

A se vedea opţiunile propuse în § 7.1.1.8 şi în tabelul 7-7.

Conform prevederilor OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice unitățile administrativ teritoriale au obligația de a asigura colectarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare, prin cel puțin una din următoarele metode:

- centre fixe de colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un centru în fiecare unitate administrativ-teritorială;

- puncte de colectare mobile (în măsura în care acestea sunt accesibile populaţiei ca amplasament şi perioadă de timp disponibilă);

- colectare periodică, cu operatori desemnați, cel puţin o dată pe trimestru.

Colectarea DEEE de la gospodăriile particulare poate fi realizată de către operatorii de salubrizare delegați sau de către alți operatori desemnați.

Astfel, la nivel de PJGD se vor analiza opțiunile tehnice menționate anterior pentru colectarea separată a DEEE.

    - Colectarea separată a deșeurilor uleiului uzat alimentar

A se vedea optiunile popuse in § 7.1.1.8 si in tabel 7-7.

Notă:

Se recomandă implementarea unei scheme pentru colectarea deşeurilor speciale din deşeuri municipale şi asigurarea unei tratări şi eliminări corespunzătoare, cu ajutorul unităților mobile și a centrelor de colectare a cetăţnilor. În mediul rural izolat este mai eficientă colectarea deşeurilor speciale din deşeuri municipale cu unitățile mobile. Pentru ca sistemul să fie eficient, publicul trebuie informat cu privire la existenţa acestor sisteme şi de importanţa protecţiei mediului, prin simplul fapt că aleg să utilizeze facilitățile disponibile. Astfel, campaniile de conștientizare reprezintă un aspect extrem de important, independent de soluția aleasă. Aceste campanii de conștientizare trebuie organizate periodic.

    - Colectarea separată și tratarea deșeurilor din construcții și desființări

Deşeurile din construcţii şi desființări pot fi împărţite în 2 mari grupe, şi anume:

- deşeuri minerale inerte, care includ materiale rezultate în urma excavării, deşeuri rezultate în urma construcției drumurilor, deşeuri din beton rezultate din demolarea clădirilor;

- deşeuri mixte, categorie în care sunt incluse deşeurile rezultate prin degradarea ambalajelor materialelor de construcţii ambalate, deşeuri rezultate din dezafectarea amenajărilor interioare sau alte materiale rezultate din activităţile de renovare a locuințelor, colectate în containere.

Opțiunile de gestionare a deşeurilor din construcţii şi desființări amestecate sunt următoarele:

- separarea la sursă pe cel puţin 3 fracţii:

- deşeuri periculoase – vopseluri, solvenţi, uleiuri uzate, filtre de ulei, azbest, metale grele, vopsele, adezivi, lemn tratat, sol contaminat, materiale cu PCB – trebuie introduse în sistemul de gestionare a deşeurilor periculoase;

- materiale reciclabile – plastic, hârtie şi carton, metale, etc. – pot fi trimise către o staţie de sortare a deşeurilor municipale sau livrate operatorilor economici care realizează operaţii de valorificare a deşeurilor;

- deşeuri de construcţii şi desființări amestecate rămase – trebuie transportate pentru eliminare la un depozit conform.

- sortarea – această opțiune nu implică separarea deşeurilor periculoase la sursă. Deşeurile amestecate rămase pot fi transportate la o instalaţie de sortare. Experiența europeană a demonstrat că utilizarea instalaţiilor de sortare nu este viabilă, deoarece duce la creşterea costului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi desființări. Generatorul evită plata unui tarif pentru sortarea deşeurilor, implementând soluții mai ieftine, cum ar fi separarea la locul de generare.

- depozitarea deşeurilor amestecate pe depozite controlate, sau, în cazul în care acestea sunt contaminate, introducerea lor în sistemul de gestionare a deşeurilor periculoase.

În figura de mai jos este prezentată opțiunea propusă pentru gestionarea deşeurilor din construcţii şi desființări, opțiune aplicabilă în funcţie de modul de colectare a acestora.

Figură 7-4: Opțiuni de gestionare a deșeurilor din construcții și desființări

Datorită previziunii de creştere a cantităţii de deşeuri din construcţii şi desființări, trebuie luate în considerare toate măsurile disponibile în vederea realizării reciclării şi recuperării acestora.

Este de preferat ca, la locurile de generare, să se realizeze o sortare a deşeurilor din construcţii şi desființări, de către deținătorul acestor deşeuri.

Introducerea unui sistem de colectare a deşeurilor din construcţii şi desființări trebuie pregătită prin organizarea de informări ale publicului, taxe şi amenzi.

Activitatea de gestionare a deşeurilor din construcţii şi desființări nefiind reglementată în mod special, producătorii şi deținătorii acestei categorii de deşeuri nu acordă atenție suficientă gestionării acestui tip de deșeu.

De multe ori, nu există nici o separare a deşeurilor periculoase de cele nepericuloase. Mari cantităţi de deşeuri nu ajung în depozite autorizate sau pe amplasamentele stabilite de către autoritățile locale, ci se depozitează ilegal (în spaţii inadecvate depozitării deşeurilor), nefiind respectate cele mai bune practici pentru gestionarea deşeurilor de acest tip.

Deși cantităţile de deşeuri periculoase sunt relativ mici comparativ cu totalul deşeurilor generate, trebuie luate măsuri de prevedere speciale pentru gestionarea acestora, pentru a nu contamina şi restul deşeurilor şi pentru a nu crea probleme la valorificarea şi depozitarea ulterioară a acestora.

În vederea îmbunătățirii sistemului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi desființări este necesară creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor din construcţii de către operatorii de salubrizare / administrația publică locală / agenți economici / deținători de autorizații de construcție şi / sau desființare.

Se recomandă ca aceste deşeuri să fie valorificate (ex. prin utilizarea ca materiale de umplutură). Deşeurile nereciclabile sau cele periculoase pot fi valorificate energetic sau eliminate prin depozitare (depozite de deşeuri nepericuloase sau de deşeuri periculoase, după caz) sau, în cazul anumitor deşeuri, prin incinerare. În concluzie, se recomandă utilizarea primei opțiuni, respectiv separarea deşeurilor din construcţii şi desființări la sursă. În vederea încurajării acestei practici, pe lângă cerințele legale, este recomandată promovarea unei grile diferențiate de tarifare la depozitare.

  - Metodologie pentru stabilirea alternativelor

    - Identificarea obiectivelor și țintelor determinante

Obiectivele și țintele determinante sunt acelea pentru atingerea cărora este necesară realizarea de investiții (colectarea separată și instalații). Identificarea lor se realizează pornind de la obiectivele și țintele prezentate în capitolul 6. În continuare este prezentată o listă a posibilelor obiective și ținte determinante:

- creșterea etapizată a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare:

- T1 : la 50% din cantitatea de deşeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare (Metoda 2 de calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2020, conform prevederilor legale în vigoare;

- T2 : la 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4 calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2025, conform prevederilor legale în vigoare;

- T3 : la 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4 calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2030, conform Directivei cadru recent modificată;

- T4 : la 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4 calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2035, conform Directivei cadru recent modificată.

- Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 - termen 2020;

- Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale la 15 % din cantitatea totală de deșeuri generată - termen 2025;

- Depozitarea deşeurilor este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţii de tratate fezabile tehnic - termen 2025;

- Reducerea deșeurilor municipale eliminate prin depozitare la 10% din totalul deșeurilor municipale generate – termen 2035;

- Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme – permanent.

Pentru stabilirea alternativelor de gestionare a deșurilor municipale s-au avut în vedere concluziile PNGD 2014-2020 privind analiza condițiilor și măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor menționate mai sus, rezumate în tabelul de mai jos.

    - Identificarea măsurilor și a opțiunilor tehnice

| Obiectiv / Ţintă | Măsuri necesare atingerii țintelor și obiectivelor |
| --- | --- |
| T1 | - Extinderea la nivel județean a sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile (deșeuri din hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal; deșeuri de sticlă din deșeurile menajere și deșeurile similare) cu asigurarea unei rate totale de capturare la nivel județean de minim 52% în anul 2020. Rata de capturare este mai mare decât rata de reciclare deoarece o parte din deșeurile capturate nu pot fi reciclate, fiind colectate cu impurități, pe de o parte, iar randamentul stației de sortare nu este 100%; - Implementarea colectării separate din poartă în poartă a reciclabilelor atât în mediul urban cât și în rural; - Introducerea instrumentului „plătește pentru cât arunci”; - Asigurarea unei capacități sporite a instalațiilor de sortare existente prin modernizarea acestora și optimizarea fluxurilor tehnologice. |
| T2 T3 T4 | - Extinderea la nivel județean a a sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile (deșeuri din hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal; deșeuri de sticlă și deșeuri de lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice) cu asigurarea unei rate totale de capturare la nivel județean de 75% în anul 2025; - Implementarea în continuare a instrumentului plătește pentru cât arunci”; - Asigurarea unei capacități sporite a instalațiilor de sortare existente prin modernizarea acestora și optimizarea fluxurilor tehnologice. - Extinderea colectării separate a biodeșeurilor verzi din parcuri și grădini și piețe, colectarea deșeurilor biodegradabile vegetale/verzi din mediul urban de la populație și de la agenți economici, cu asigurarea unei rate totale de capturare la nivel județean de minim 45%; - Extinderea compostării individuale a biodeșeurilor în gospodăriile din mediul rural; - Introducerea colectării deșeurilor stradale din coșurile de gunoi stradale separat de deșeurile din măturatul stradal (considerate inerte și care pot merge direct la depozitare); - Asigurarea unei capacitați de compostare pentru toate deșeurile verzi colectate separat; - Asigurarea unor capacități de tratare a biodeșeurilor colectate de la populație și agenți economici prin digestie anaerobă; - Asigurarea unui grad de reciclare de 5% din tratarea mecanică a deșeurilor reziduale într-o TMB; - Asigurarea unei capacități de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale (inclusiv cele stradale) într-o stație TMB, cu obținerea unei cantități de material cu potențial energetic. |
|  | - Implementarea în continuare la nivelul întregului mediu rural a compostării individuale a deșeurilor biodegradabile; - Extinderea la nivel județean a a sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile de hârtie și carton, cu asigurarea unei rate totale de capturare la nivel județean de min 45% în anul 2020; - Extinderea colectării separate a biodeșeurilor verzi din parcuri și grădini și piețe, colectarea deșeurilor biodegradabile vegetale/verzi din mediul urban de la populație și de la agenți economici, cu asigurarea unei rate totale de capturare la nivel județean de minim 45%; - Asigurarea colectării deșeurilor stradale din coșurile de gunoi stradale separat de deșeurile din măturatul stradal (considerate inerte și care pot merge direct la depozitare); - Asigurarea unei capacitați de compostare pentru toate deșeurile verzi colectate separat; - Asigurarea unor capacități de tratare a biodeșeurilor colectate de la populație și agenți economici prin digestie anaerobă; - Asigurarea unei capacități de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale (inclusiv cele stradale) într-o stație TMB, cu obținerea unei cantități de material cu potențial energetic. |
|  | - Asigurarea unor capacități de tratare termică cu valorificarea potențialului energetic a reziduurilor din instalațiile de sortare și TMB, de tip RDF/ SRF sau a accesului la o astfel de instalaţie. |
|  | - Introducerea tuturor fluxurilor de deşeuri municipale în instalațiile de tratare (TMB, digestie anaerobă, compostare, sortare, …) ; - Asigurarea unor capacități de tratare termică cu valorificarea potențialului energetic a reziduurilor din instalațiile de sortare și TMB, de tip RDF/ SRF sau a accesului la o astfel de instalaţie. |
|  | - Implementarea tuturor măsurilor prevăzute pentru atingerea obiectivelor anterioare; - Creșterea randamentului instalațiilor de sortare şi TMB ; - Creșterea calității materialului rezultat din compostare astfel încât să fie pretabil aplicării în agricultură ; - Asigurarea depozitării directe doar pentru deșeurile inerte rezultate de la măturatul stradal. |
|  | - Asigurarea capacității necesare de depozitare a deșeurilor prin deschiderea unor celule noi în cadrul depozitului ecologic Girov. |

Tabel 7-10: Identificarea măsurilor și a opțiunilor tehnice

Pe baza măsurilor prezentate în tabelul 7-10, sunt definite 3 alternative de gestionare a deșeurilor municipale în județul Neamț:

| Alternativa | Măsuri necesare atingerii țintelor și obiectivelor |
| --- | --- |
| 0 | Investițiile realizate prin POS Mediu; Se presupune că în anul 2019 toate instalațiile sunt în operare, iar gradul de acoperire cu servicii de salubrizare va fi de 100% ; + Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile. |
| 1 | Alternativa 0 (cu funcționarea tuturor instalațiilor existente); + Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile ; + Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor şi a deşeurilor verzi ; + Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor de sticlă ; + Instalație de TMB cu biouscare (Conform recomandării din PNGD). |
| 2 | Alternativa 0 (cu funcționarea tuturor instalațiilor existente); + Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile ; + Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor şi a deşeurilor verzi ; + Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor de sticlă ; + Extinderea sistemului de colectare separată la sursa a deșeurilor speciale sau specifice prin aport voluntar si colectari specifice (introducerea unui centru de colectare cetăţean) ; + Extinderea și modernizarea stațiilor de sortare existente; + Instalarea de TMB cu biostabilizare în vederea producerii de material cu potențial energetic ; + Extinderea și modernizarea staţiei de compostare existentă şi a staţiilor de transfer. |

Tabel 7-11: Prezentarea alternativelor

    - Prezentarea alternativelor

Pentru zona 1: Piatra Neamţ

Figură 7-5: Prezentarea alternativelor – Zona 1

Pentru zona 2: Cordun - Roman

Figură 7-6: Prezentarea alternativelor – Zona 2

Pentru zona 3: Targu Neamt

Figură 7-7: Prezentarea alternativelor – Zona 3

Pentru zona 4: Tasca - Bicaz

Figură 7-8: Prezentarea alternativelor – Zona 4

  - Metodologie pentru analiza alternativelor

    - Rezultatul analizei multicriteriilor alternativelor

Conform metodologiei de elaborare a PJGD, analiza alternativelor propuse se realizează în baza următorului set de criterii:

- Cantitative:

- Evaluare financiară (estimare costuri cu investițiile și costuri cu operarea și întreținerea);

- Cuantificarea impactul asupra mediului (estimarea emisiilor nete exprimate în tone emisii CO2 echivalent);

- Calitative:

- Gradul de valorificare a deșeurilor;

- Riscul de piață;

- Conformitatea cu principiile economiei circulare;

- Gradul de punere în depozitul conform.

Evaluarea s-a realizat pentru toate cele 3 alternativele discutate (Alternativa „zero” și cele 2 alternative propuse) și s-a selectat alternativa care a obținut punctajul cel mai ridicat. În tabelul de mai jos sunt prezentate punctajele obținute de fiecare alternativă în parte în urma aplicării fiecărui criteriu stabilit precum și punctajele totale. Pentru fiecare criteriu în parte, punctajul cel mai mare s-a acordat alternativei cele mai favorabile.

| Perioada de proiectare de 2018 la 2040 | Alternativa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criteriu | 0 | 1 | 2 |
| Costuri investiție - Instalatii |  |  |  |
| Costuri investiție totale max. (milioane Euro) | 14,224 | 48,546 | 102,941 |
| Punctaj (1-3) | 3 | 2 | 1 |
| Costuri investiție - Colectari |  |  |  |
| Costuri investiție totale max. (milioane Euro) | 16,401 | 19,944 | 31,561 |
| Punctaj (1-3) | 3 | 2 | 1 |
| Costuri O&M brute - Instalatii |  |  |  |
| Costuri operare max. (milioane Euro) | 112,328 | 163,304 | 142,401 |
| Punctaj (1-3) | 2 | 1 | 3 |
| Costuri O&M brute- Colectari |  |  |  |
| Costuri operare max. (milioane Euro) | 154,097 | 147,754 | 143,597 |
| Punctaj (1-3) | 1 | 2 | 3 |
| Costuri cu contributia pentru economia circulara |  |  |  |
| Costuri (milioane Euro) | 28,463 | 15,436 | 10,958 |
| Punctaj (1-3) | 1 | 2 | 3 |
| Venituri |  |  |  |
| Venituri min. (milioane Euro) | 9,798 | 9,583 | 21,674 |
| Punctaj (1-3) | 1 | 3 | 2 |
| Impact asupra mediului |  |  |  |
| Emisii gaze cu efect de seră (tone CO2(e)/an) | 9.658,004 | 9.755,582 | -868,721 |
| Punctaj (1-3) | 2 | 1 | 3 |
| Gradul de valorificare energetică a deșeurilor |  |  |  |
| Cantitatea/procentul de deșeuri valorificată energetic (tone/%) | 35.105 / 1,75 | 267.650 / 13,33 | 241.081 / 12,01 |
| Punctaj (1-3) | 1 | 3 | 2 |
| Riscul de piață |  |  |  |
| Gradul de dependență de funcționarea instalațiilor existente | NA | Scazut | Scazut |
| Punctaj (1-3) | 1 | 3 | 3 |
| Conformitatea cu principiile economiei circulare |  |  |  |
| Cantitatea/procentul de deșeuri valorificată material și energetic (tone/%) | 291.666 / 14,53 | 712.351 / 35,49 | 987.854 / 49,21 |
| Punctaj (1-3) | 1 | 2 | 3 |
| Gradul de punere in depozitul conform |  |  |  |
| Cantitatea/procentul de deșeuri ingroapate (tone/%) | 1.683.288 / 83,90 | 913.421 / 45,50 | 648.469 / 32,30 |
| Punctaj (1-3) | 1 | 2 | 3 |
| Evaluare generală (total punctaj) | 17 | 23 | 27 |

Tabel 7-12: Rezultatul analizei alternativelor

Notă:

Alternativa care a obținut cel mai mare punctaj este Alternativa 2, care propune tratarea deșeurilor municipale (prezentată în figurile 7-5, 7-6, 7-7 şi 7-8).

    - Evaluarea financiară a alternativelor

Rezultatul analizei alternativelor Costurile de operare și întreținere ale investiției (OPEX) sunt costurile necesare operării și întreținerii investiților efectuate în:

- Colectare și transport (ex. costuri cu colectarea separată a deșeurilor reciclabile, costuri cu colectarea separată a biodeșeurilor, costuri cu colectarea separată a deșeurilor reziduale etc);

- Instalații – infrastructuri fixe (ex. costuri de transfer, costuri cu compostarea biodeșeurilor, costuri cu sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat, costuri cu digestia anaerobă, costuri cu TMB, costuri cu incinerarea etc);

- Depozite (ex.: cost depozitare, taxă depozitare, cost monitorizare post-închidere).

La estimarea costurilor de operare trebuie avute în vedere și costurile cu contribuția pentru economia circulară, conform prevederilor OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Calculele sunt realizate pentru perioada de proiectare – din anul 2018 până în 2040.

| Perioada de proiectare din 2018 până 2040 |  | Alternativa 0 |  |  | Alternativa 1 |  |  | Alternativa 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valoare unitară | Cant. | Valoare Totală | Valoare unitară | Cant. | Valoare Totală | Valoare unitară | Cant. | Valoare Totală |
|  |  | €/ton | tone | € | €/ton | tone | € | €/ton | tone | € |
| Costuri brute de operare pentru colectare şi transport MAX | Transfer |  | 982.892 |  |  | 846.923 |  |  | 517.531 |  |
|  | CS | 65,00 | 272.572 | 17.717.183 | 65,00 | 285.694 | 18.570.131 | 65,00 | 362.182 | 23.541.822 |
|  | DM | 55,00 | 1.531.442 | 84.229.285 | 55,00 | 1.243.098 | 68.370.371 | 55,00 | 1.065.296 | 58.591.255 |
|  | DV + DB |  |  |  | 45,00 | 134.319 | 6.044.336 | 45,00 | 129.101 | 5.809.535 |
|  | Sticlă |  |  |  | 45,00 | 58.196 | 2.618.834 | 45,00 | 57.318 | 2.579.311 |
|  | Specific |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 46.228 | 924.567 |
|  | La sursa |  | 89.853 |  |  | 89.853 |  |  | 89.853 | 0 |
|  | DCD | 40,00 | 1.303.757 | 52.150.275 | 40,00 | 1.303.757 | 52.150.275 | 40,00 | 1.303.757 | 52.150.275 |
|  | TOTAL | 37,67 | 4.090.662 | 154.096.743 | 38,16 | 3.871.986 | 147.753.948 | 41,25 | 3.481.413 | 143.596.764 |
| Costuri brute de operare pentru tratare MAX | Transfer | 15,00 | 982.892 | 14.743.376 | 15,00 | 846.923 | 12.703.840 | 15,00 | 517.531 | 7.762.968 |
|  | Sortare | 45,00 | 218.802 | 9.846.082 | 45,00 | 285.694 | 12.856.245 | 45,00 | 362.182 | 16.298.185 |
|  | Tratare mecanică | 0,00 |  |  | 35,00 | 771.005 | 26.985.176 | 35,00 | 674.767 | 23.616.831 |
|  | Biostabilizare | 0,00 |  |  | 45,00 | 435.370 | 19.591.636 | 45,00 | 480.426 | 21.619.170 |
|  | compostare | 0,00 |  |  | 35,00 | 134.319 | 4.701.150 | 35,00 | 205.501 | 7.192.540 |
|  | Biouscare | 0,00 |  |  | 65,00 | 276.902 | 17.998.618 |  |  |  |
|  | Depozit | 25,00 | 1.684.288 | 42.107.203 | 25,00 | 913.421 | 22.835.531 | 25,00 | 648.469 | 16.211.722 |
|  | CCC |  |  |  |  |  |  | 22,00 | 184.913 | 4.068.094 |
|  | Tratare DCD | 35,00 | 1.303.757 | 45.631.490 | 35,00 | 1.303.757 | 45.631.490 | 35,00 | 1.303.757 | 45.631.490 |
|  | Compostare individual |  | 89.853 |  |  | 89.853 |  |  | 89.853 |  |
|  | TOTAL | 26,81 | 4.189.739 | 112.328.152 | 32,88 | 4.967.390 | 163.303.685 | 32,53 | 4.377.546 | 142.400.999 |
| Costuri cu contribuția pentru economia circulară |  | 16,90 | 1.684.288 | 28.462.833 | 16,90 | 913.421 | 15.435.931 | 16,90 | 648.469 | 10.958.494 |
|  | TOTAL | 16,90 | 1.684.288 | 28.462.833 | 16,90 | 913.421 | 15.435.931 | 16,90 | 648.469 | 10.958.494 |
| TOTAL COSTURI BRUTE DE OPERARE |  | 294.887.728 € |  |  | 326.493.565 € |  |  | 296.956.257 € |  |  |
|  |  | 13.403.988 €/an |  |  | 14.840.617 €/an |  |  | 13.498.012 €/an |  |  |

Tabel 7-13: Costurile de operare și întreținere brute

      - Prezentarea și evaluarea opțiunilor în ceea ce privește numărul de fracții colectate separat – Cadrul legislativ

Calculele sunt realizate pentru perioada de proiectare – din anul 2018 până în 2040.

| Perioada de proiectare - din 2018 până în 2040 |  | Alternativa 0 |  |  | Alternativa 1 |  |  | Alternativa 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valoare unitară | Cant. | Valoare unitară | Valoare unitară | Cant. | Valoare unitară | Valoare unitară | Cant. | Valoare unitară |
|  |  | €/ton | tone | € | €/ton | tone | € | €/ton | tone | € |
| Venituri din reciclabile MIN | Deşeuri reciclate | 35,00 | 156.413 | 5.474.442 | 35,00 | 220.424 | 7.714.836 | 35,00 | 407.360 | 14.257.598 |
|  | SRF | -10,56 | 35.105 | -370.773 | -10,56 | 267.650 | -2.826.896 | -10,56 | 241.081 | -2.546.269 |
|  | Compost |  | 94.264 |  |  | 218.392 |  |  | 289.628 |  |
|  | Deșeuri reciclate - costuri nete OIREP | 120,00 | 5.885 | 706.188 | 120,00 | 5.885 | 706.188 | 120,00 | 49.785 | 5.974.243 |
|  | Deşeuri reciclate din DCD | 5,00 | 797.716 | 3.988.580 | 5,00 | 797.716 | 3.988.580 | 5,00 | 797.716 | 3.988.580 |
|  | Energia electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Energia termică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8,99 | 1.089.382 | 9.798.437 | 6,35 | 1.510.067 | 9.582.707 | 12,14 | 1.785.570 | 21.674.151 |
| TOTAL VENITURI |  | 9.798.437 € |  |  | 9.582.707 € |  |  | 21.674.151 € |  |  |
|  |  | 445.383 €/an |  |  | 435.578 €/an |  |  | 985.189 €/an |  |  |

Tabel 7-14: Veniturile

      - Costurile de operare și întreținere nete

| Perioada de proiectare din 2019 până în 2040 | Alternativa 0 | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL COSTURI BRUTE DE OPERARE | 294.887.728 € | 326.493.565 € | 296.956.257 € |
| TOTAL VENITURI | 9.798.437 € | 9.582.707 € | 21.674.151 € |
| TOTAL COSTURI NETE DE OPERARE | 285.089.291 € | 316.910.858 € | 275.282.106 € |
|  | 12.958.604 €/an | 14.405.039 €/an | 12.512.823 €/an |

Tabel 7-15: Costurile de operare și întreținere nete

      - Costurile de investiție

Costurile de investiție (CAPEX) sunt costurile aferente necesarului de investiții pentru implementarea PJGD/PMGD. Se recomandă următoarea structură de costuri:

- Colectare și transport (ex. investiții în colectarea separată a deșeurilor reciclabile, a biodeșeurilor, a deșeurilor reziduale etc);

- Infrastructuri fixe - instalații (ex. stații de transfer, stații de compostare, stații de sortare a deșeurilor colectate separat, instalații de digestie anaerobă, instalații de TMB, incineratoare cu valorificare energetică etc);

- Extindere depozite, inclusiv construire de depozite noi;

- Închidere depozite care și-au epuizat capacitatea;

- Alte costuri (ex. proiectare, asistență tehnică, supervizare etc).

Costurile de investiții nu includ costul terenului, costurile diverse și neprevăzute, costurile financiare (exp. costurile cu creditul bancar) aferente finanțării investițiilor.

| Perioada de proiectare din 2019 până în 2040 | Alternativa 0 |  | Alternativa 1 |  | Alternativa 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare Totală | Valoare unitară | Valoare Totală | Valoare unitară | Valoare Totală | Valoare unitară |
|  | € | €/ton | € | €/ton | € | €/ton |
| Investiţii max. - Instalaţii de tratare | 14.224.356 | 11,54 | 48.545.676 | 97,89 | 102.941.226 | 312,08 |
| Investiţii max. - colectare | 16.400.667 | 25,68 | 19.944.080 | 163,30 | 31.561.167 | 103,99 |
| TOTAL INVESTIŢII | 30.625.023 € |  | 68.489.755 € |  | 134.502.392 € |  |
|  | 1.392.046 €/an |  | 3.113.171 €/an |  | 6.113.745 €/an |  |
|  | 37,23 €/tona |  | 261,19 €/tona |  | 416,07 €/tona |  |

Tabel 7-16: Costurile de investiție

      - Implementarea investiției

În vederea eșalonării costurilor de investiție, se vor avea în vedere următoarele recomandări:

- Pentru pregătirea investițiilor (ex.: serviciile de proiectare) se va aloca un an;

- Pentru implementarea propriu-zisă a investiției, estimată la doi ani, se va avea în vedere următoarea schemă:

- Primul an 30% din costurile de investiție;

- Al doilea an 70% din costurile de investiție;

Figură 7-9: implementarea propriu-zisă a investiției, estimată la doi ani

Notă :

Pentru alternativa 2

- Faza de investiţie 1 : Instalatii de tratare + 8 Centre de colectare cetăţean (CCC) ;

- Faza de investiţie 2 : 6 Centre de colectare cetăţean (CCC) ;

- Faza de investiţie 3 : 5 Centre de colectare cetăţean (CCC).

În vederea eșalonării costurilor de investiție, se vor avea în vedere următoarele recomandări:

- Pentru implementarea propriu-zisă a investiției, estimată la trei ani, se va avea în vedere următoarea schemă:

- Primul an 10% din costurile de investiție;

- Al doilea an 60% din costurile de investiție;

- Al treilea an 30% din costurile de investiție.

Figură 7-10: implementarea propriu-zisă a investiției, estimată la trei ani

Notă :

Pentru alternativa 2

- Faza de investiţie 1 : Instalatii de tratare + 8 Centre de colectare cetăţean (CCC) ;

- Faza de investiţie 2 : 5 Centre de colectare cetăţean (CCC);

- Faza de investiţie 3 : 5 Centre de colectare cetăţean (CCC).

    - Evaluarea  alternativelor din punct de vedere al cuantificării impactului asupra mediului

Cuantificarea impactului asupra mediului se realizează utilizând ca unic criteriu emisiile de gaze cu efect de seră rezultate în urma implementării alternativei selectate. Se consideră că celelalte externalități economice nu variază semnificativ de la o alternativă la alta. Astfel, se vor estima emisiile de gaze cu efect de seră exprimate în emisii de dioxid de carbon echivalent (CO2e).

La estimarea emisiilor de CO2e vor fi utilizați factorii de emisie din Metodologia JASPERS de estimare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru proiectele de deșeuri. Astfel vor fi considerați următorii factori de emisie, pentru fiecare operație de tratare a deșeurilor precum și pentru reciclarea deșeurilor.

| Activitate gestionare deșeuri | Emisii CO2e/tonă deșeu |
| --- | --- |
| Deșeuri necolectate sau colectate în amestec și eliminate în depozite care nu dețin sistem de colectare a gazului de depozit | 833 |
| Deșeuri colectate în amestec eliminate direct la depozitul conform | 298 |
| Deșeuri colectate în amestec transportate direct la instalația de incinerare | 253 |
| Deșeuri colectate în amestec transformat în RDF și transportate la instalația de incinerare | 236 |
| Biodeșeuri colectate separat și compostate (tratare aerobă) | 26 |
| Biodeșeuri colectate separat și tratate anaerob (digestive anaerobă) | 8 |
| Deșeuri de ambalaje colectate separat și reciclate | -1037 |
| Deșeuri colectate în amestec și tratate în instalaţii TMB cu tratare aerobă, cu depozitarea deșeului tratat | 161 |
| Deșeuri colectate în amestec și tratate în instalaţii TMB cu tratare aerobă, cu valorificarea energetică a materialului tratat | 272 |

Tabel 7-17: Emisii specifice de CO2 (kg CO2 echivalent/tona de deșeu)

(Sursa: Metodologie JASPERS de estimare a GES pentru proiectele de deșeuri, martie 2013)

Utilizând factorii de emisii din tabelul de mai sus și cantitățile de deșeuri colectate separat și tratate se estimează totalul emisiilor nete pentru fiecare alternativă în parte.

În urma estimărilor realizate au fost obținute următoarele valori privind emisia de CO2e (valorile reprezintă suma emisiilor în perioada 2018 – 2040):

Pentru alternativa 0:

|  |  |  | Total deşeu | 2.007.375 | t/an | Perioada 2018 - 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate gestionare deșeuri |  |  |  |  |  | t/an | kgCO2e/tonă deșeu |
| Deșeuri necolectate sau colectate în amestec și eliminate în depozite care nu dețin sistem de colectare a gazului de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri colectate în amestec eliminate direct la depozitul conform |  |  |  |  |  | 1.616.558 | 481.734.364 |
| Deșeuri colectate în amestec transportate direct la instalația de incinerare |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri colectate în amestec transformat în RDF și transportate la instalația de incinerare |  |  |  |  |  | 35.105 | 8.284.726 |
| Biodeșeuri colectate separat și compostate (tratare aerobă) |  |  |  |  |  | 125.685 | 3.267.811 |
| Biodeșeuri colectate separat și tratate anaerob (digestive anaerobă) |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri de ambalaje colectate separat și reciclate |  |  |  |  |  | 270.792 | -280.810.814 |
| Deșeuri colectate în amestec și tratate în instalaţii TMB cu tratare aerobă, cu depozitarea deșeului tratat |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri colectate în amestec și tratate în instalaţii TMB cu tratare aerobă, cu valorificarea energetică a materialului tratat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total | 212.476.087 |
|  |  |  |  |  |  | tCO2e | 212.476 |
|  |  |  |  |  |  | tone CO2e/an | 9.658 |

Tabel 7-18: Emisii de gaze cu efect de seră pentru alternativa 0 – Estimări

Pentru alternativa 1:

|  |  |  | Total deşeu | 2.007.375 | t/an | Perioada 2018 - 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate gestionare deșeuri |  |  |  |  |  | t/an | kgCO2e/tonă deșeu |
| Deșeuri necolectate sau colectate în amestec și eliminate în depozite care nu dețin sistem de colectare a gazului de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri colectate în amestec eliminate direct la depozitul conform |  |  |  |  |  | 702.713 | 209.408.483 |
| Deșeuri colectate în amestec transportate direct la instalația de incinerare |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri colectate în amestec transformat în RDF și transportate la instalația de incinerare |  |  |  |  |  | 267.650 | 63.165.514 |
| Biodeșeuri colectate separat și compostate (tratare aerobă) |  |  |  |  |  | 260.004 | 6.760.094 |
| Biodeșeuri colectate separat și tratate anaerob (digestive anaerobă) |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri de ambalaje colectate separat și reciclate |  |  |  |  |  | 384.336 | -398.556.472 |
| Deșeuri colectate în amestec și tratate în instalaţii TMB cu tratare aerobă, cu depozitarea deșeului tratat |  |  |  |  |  | 771.005 | 124.131.809 |
| Deșeuri colectate în amestec și tratate în instalaţii TMB cu tratare aerobă, cu valorificarea energetică a materialului tratat |  |  |  |  |  | 771.005 | 209.713.367 |
|  |  |  |  |  |  | Total | 214.622.796 |
|  |  |  |  |  |  | tCO2e | 214.623 |
|  |  |  |  |  |  | tone CO2e/an | 9.756 |

Tabel 7-19: Emisii de gaze cu efect de seră pentru alternativa 1 – Estimări

Pentru alternative 2:

|  |  |  | Total deşeu | 2.007.375 | t/an | Perioada 2018 - 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate gestionare deșeuri |  |  |  |  |  | t/an | kgCO2e/tonă deșeu |
| Deșeuri necolectate sau colectate în amestec și eliminate în depozite care nu dețin sistem de colectare a gazului de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri colectate în amestec eliminate direct la depozitul conform |  |  |  |  |  | 427.079 | 127.269.688 |
| Deșeuri colectate în amestec transportate direct la instalația de incinerare |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri colectate în amestec transformat în RDF și transportate la instalația de incinerare |  |  |  |  |  | 241.081 | 56.895.063 |
| Biodeșeuri colectate separat și compostate (tratare aerobă) |  |  |  |  |  | 331.186 | 8.610.841 |
| Biodeșeuri colectate separat și tratate anaerob (digestive anaerobă) |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri de ambalaje colectate separat și reciclate |  |  |  |  |  | 486.077 | -504.061.387 |
| Deșeuri colectate în amestec și tratate în instalaţii TMB cu tratare aerobă, cu depozitarea deșeului tratat |  |  |  |  |  | 674.767 | 108.637.424 |
| Deșeuri colectate în amestec și tratate în instalaţii TMB cu tratare aerobă, cu valorificarea energetică a materialului tratat |  |  |  |  |  | 674.767 | 183.536.517 |
|  |  |  |  |  |  | Total | -19.111.855 |
|  |  |  |  |  |  | tCO2e | -19.112 |
|  |  |  |  |  |  | tone CO2e/an | -869 |

Tabel 7-20: Emisii de gaze cu efect de seră pentru alternativa 2 – Estimări

    - Gradul de valorificare energetică a deșeurilor

Pentru fiecare alternativă în parte s-a calculat gradul de valorificare energetică a deșeurilor. PNGD aprobat stabilește ca obiectiv atingerea unui grad de valorificare energetică a deșeurilor de minim 15% în anul 2025. PJGD Neamt stabilește atingerea acestui obiectiv pentru anul 2023, an în care se estimează că va fi implementat viitorul sistem integrat de gestionare a deșeurilor municipale.

Figură 7-11: Gradul de valorificare energetică a deșeurilor pentru fiecare alternative

    - Riscul de piață

Riscul de piață va fi analizat din perspectiva garantării preluării materialului/deșeului rezultat în urma tratării deșeurilor municipale la instalațiile propuse în cadrul fiecărei alternative în parte. În urma aplicării activităților de tratare a deșeuri pot rezulta deșeuri tratate, materiale și/sau energie pentru care este necesară asigurarea preluării (în anumite condiții) astfel încât activitatea de tratare să își atingă scopul.

În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele output-uri pentru fiecare categorie de instalații propusă în cadrul alternativelor analizate, output-uri pentru care trebuie să se garanteze preluarea, astfel încât funcționarea acestor instalații să își atingă scopul.

| Instalație de tratare a deșeurilor | Output-uri | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| Stații sortare deșeuri reciclabile colectate separat | Fracții deșeuri reciclabile sortate (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă) | Operatori economici reciclatori |
|  | Fracție deșeuri reciclabile amestecate (rezultată de pe banda de sortare) | Co-incinerare în fabricile de ciment |
|  | Reziduuri de la sortare | Instalații TMB Depozite conforme de deșeuri |
| Stații compostare biodeșeuri colectate separat | Compost (după aplicarea procedurii de încetare a statutului de deșeu) | Utilizatori, pentru amendarea calității solului |
|  | Compost care nu îndeplinește criteriile de utilizare/valorificare | Depozite conforme de deșeuri |
|  | Reziduuri de la compostare | Depozite conforme de deșeuri |
| Instalații de tratare mecano-biologică cu biotratare | Fracții deșeuri reciclabile sortate (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă) | Operatori economici reciclatori |
|  | Fracție deșeuri reciclabile amestecate (rezultată de pe banda de sortare) | Co-incinerare în fabricile de ciment |
|  | Deșeu tratat | Depozite conforme de deșeuri |
| Instalații de tratare mecano-biologică cu biouscare | Fracții deșeuri reciclabile sortate (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă) | Operatori economici reciclatori |
|  | SRF/RDF | Co-incinerare în fabricile de ciment |
|  | Deșeu tratat | Depozite conforme de deșeuri |
| Instalații de digestie anaerobă | Digestat (lichid, solid) | Utilizatori, pentru amendarea calității solului |
|  | Digestat care nu îndeplinește criteriile de utilizare/valorificare | Depozite conforme de deșeuri |
|  | Reziduuri din tratare | Depozite conforme de deșeuri |
|  | Energie termică și/sau electrică | Rețeaua locală |
| Instalații de incinerare cu valorificare energetică | Deșeuri metalice sortate magnetic | Operatori economici reciclatori |
|  | Cenuși (de vatră și cenuși zburătoare) și zguri | Depozite conforme de deșeuri nepericuloase/ periculoase Operatori economici valorificatori |
|  | Energie electrică și termică | Rețeaua locală |

Tabel 7-21: Output-uri ale instalațiilor de tratare a deșeurilor

Pentru ca alternativa propusă să fie viabilă, trebuie asigurată preluarea tuturor deșeurilor și (sub)produselor rezultate.

Dacă preluarea deșeurilor rezultate de către operatorii depozitelor conforme nu este o problemă (în cele mai multe dintre situații aceste depozite fac parte din SMID), preluarea celorlalte categorii (ex. Reciclabile, RDF, SRF, compost, digestat) poate constitui o problemă deoarece preluarea se realizează de către operatori privați, care vor solicita o anumită calitate a acestor deșeuri tratate/produse. Această problemă este generată și de faptul că la nivel național nu există standarde de calitate pentru aceste produse.

În continuare sunt prezentate deșeurile tratate/materialele rezultate pentru care există risc.

| Alternativa | Output-uri | Cantitate in tone pe perioada de proiectare 2018-2040 | Utilizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Reciclabile sortate | 156.413 | Operatori economici reciclatori Risc redus de preluare dat fiind cantitatea redusă |
|  | SRF/RDF | 35.105 | Co-incinerare Risc mediu de preluare Tind cont de contextul pietei si de o calitate acceptabila a produsului Alternativa 0 SRF/RDF face referire doar la reziduuri de sortare (fără instalaţie de TMB existentă în judeţul Neamţ). |
|  | Refuzuri | 1.684.288 | Depozite conforme de deșeuri Risc ridicat Cantitatea procesată a deseurilor generate este foarte redusă în instalaţiile existente, Principala problemă este reprezentată de durata de viaţă a deşeurilor O altă problemă o reprezintă faptul că aceste deseuri sunt foarte poluate cu deşeuri speciale. |
|  | Compost | 94.264 | Compostare individuală Fără risc In zona rurală este importantă dezvoltarea tratării la sursa |
|  | Produs stabilizat | - | Fără instalaţie de TMB existentă |
|  | Deşeuri speciale | - | Depozite conforme de deșeuri şi o parte mică colectată direct de la sursă de către operatorii de reciclare Risc ridicat Ajung direct în deşeurile municipale fără a fi procesate fiind transportate ulterior direct în depozitele conforme de deșeuri, Principala problemă o reprezintă poluarea depozitelor conforme de deșeuri. |
| 1 | Reciclabile sortate | 220.424 | Operatori economici reciclatori Risc redus de preluare dat fiind cantitatea redusă |
|  | SRF/RDF | 267.650 | Co-incinerare Risc ridicat de preluare Tind cont de contextul pietei si de o calitate acceptabila a produsului In alternativa 1, SRF/RDF este TMB cu biouscare, calitatea va fi mai ridicată. |
|  | Refuzuri | 913.421 | Depozite conforme de deșeuri Risc ridicat Cantitatea rămâne consecventă în instalaţii noi, Principala problemă este reprezentată de durata de viaţă a depozitelor O altă problemă o reprezintă faptul ca acest tip de deşeuri sunt foarte poluate cu deşeurile speciale |
|  | Compost | 229.224 | Compostare individuală Fără risc Compost din deşeuri biodegradabile şi verzi Risc mediu Nu exista nici un regulament sau un standard naţional pentru reutilizarea compostului în domeniul agriculturii |
|  | Produs stabilizat | 152.379 | Depozite conforme de deșeuri Risc scăzut Cantitatea de produs pentru straturile de acoperire este respectată în gestionarea depozitului. |
|  | Deşeuri speciale | 18 437 | Depozite conforme de deșeuri si o mică parte colectată direct la sursa de către operatorii de reciclare Risc ridicat Ajung direct în deşeurile municipale fără a fi procesate, ulterior ajungând în depozitele conforme de deşeuri Principala problemă o reprezintă poluarea depozitelor conforme de deşeuri Implică de asemenea riscuri de probleme în ceea ce priveşte liniile de tratare |
| 2 | Reciclabile sortate | 407.360 | Operatori economici reciclatori Risc ridicat de preluare dat fiind cantitatea mare Acest risc poate redus şi eliminat dacă există un sistem de management la iesirea instalaţiilor de tratare fiind eficient cu dispunerea spaţiului de stocare suficient pentru anticiparea pieţei (Preţuri şi cantitate) O solutia de platforma de centralizarea (IT) la nivel judetean in timp real pentru negocierile cu agentii economice. |
|  | SRF/RDF | 241.081 | Co-incinerare Risc rdus de preluare Dat fiind cantitatea va fi acceptabilă pentru piata nationala. Este important să se dispună de instalaţii flexibile între producţia de SRF/RDF şi reciclabile, pentru a anticipa piaţa. |
|  | Refuzuri | 648.469 | Depozite conforme de deșeuri Risc redus Cantitatea este redusă şi fluxul de deşeuri speciale este colectat la sursa în CCC şi dupa colectări speciale sau la cerere, Avantaj : Creşterea duratei de viaţă a depozitului. |
|  | Compost | 289.628 | Compostare individuală Fără risc Compost din deşeuri biodegradabile şi verzi Risc mediu Nu exista nici un regulament sau un standard naţional pentru reutilizarea compostului în domeniul agriculturii. |
|  | Produs stabilizat | 168.149 | Depozite conforme de deșeuri Risc scăzut Cantitatea de produs pentru straturile de acoperire este respectată în gestionarea depozitului. |
|  | Deseuri speciale | 49 785 | Spre sectoare specializate Risc redus Sunt colectate deja separat în CCC după colectari speciale sau la cerere. Purificarea deşeurilor menajere. |

Tabel 7-22: Evaluarea riscului de preluare pentru fiecare alternativă

    - Conformitatea cu principiile economiei circulare

Politica europeană şi naţională se bazează pe “ierarhia deșeurilor”, care stabilește prioritățile în ceea ce priveşte gestionarea deșeurilor: se încurajează în primul rând prevenirea sau reducerea cantităților de deșeuri generate și reducerea gradului de periculozitate al acestora, reutilizarea și abia apoi valorificarea deșeurilor prin reciclare și alte operațiuni de valorificare (ex. valorificarea energetică). Pe ultimul loc în ierarhie se află eliminarea deşeurilor, care include  depozitarea deșeurilor și incinerarea.

Tranziția către o economie circulară reprezintă o prioritate la nivelul statelor membre. În cadrul economiei circulare valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil iar generarea deșeurilor este redusă la minim. Transformarea deşeurilor în resurse este unul din elementele principale care stau la baza economiei circulare.

Comisia Europeană a adoptat în mai 2018, un pachet de măsuri ce au ca scop stimularea tranziției Europei către o economie circulară. Acest pachet de măsuri include revizuirea legislației privind deșeurile, precum şi un plan de acţiune aferent. Propunerile privind deşeurile stabilesc o viziune pe termen lung pentru minimizarea generării deşeurilor, creşterea reciclării din punct de vedere cantitativ si calitativ, prin reintroducerea în economie a deşeurilor sub forma materiilor prime secundare, reducând astfel utilizarea resurselor și prin reducerea eliminării prin depozitare.

Unul dintre principiile de bază al economiei circulare și care va fi utilizat în procesul de evaluare a alternativelor este reutilizarea materiilor prime care sunt în prezent eliminate ca deșeuri, asigurându-se astfel conservarea și dezvoltarea capitalul natural prin echilibrarea fluxurilor de resurse regenerabile.

Astfel, fiecare alternativă va fi evaluată în baza cantității de deșeuri ce va fi valorificată, punctajul cel mai ridicat fiind acordat alternativei care asigură valorificarea unei cantități cât mai mari de deșeuri, respectiv depozitarea unei cantități cât mai reduse.

Astfel, fiecare alternativă a fost evaluată în baza cantității de deșeuri ce va fi valorificată (inclusiv reciclată), punctajul cel mai ridicat fiind acordat alternativei care asigură valorificarea (inclusiv reciclarea) unei cantități cât mai mari de deșeuri, respectiv depozitarea unei cantități cât mai reduse.

Figură 7-12: Cantității de deșeuri valorificate și reciclate

    - Alte criterii relevante : Gradul de punere in depozitul conform

A fost introdus criteriul suplimentar pentru gradul de punere în depozitul conform, ceea ce este semnificativ pentru managementul depozitelor de deşeuri conforme şi pentru durata lor de viaţă. Acest criteriu este important pentru planificarea investiţiilor necesare în depozitele din Judeţul Neamţ.

Figură 7-13: Cantități de deșeuri îngropate în Județul Neamț

În figura de mai jos, este prezentată evoluţia cantităţilor de deşeuri îngropate în judeţul Neamţ pentru perioada de proiectare 2018 – 2040 privind fiecare alternativă.

Figură 7-14: Procentele de deseuri ingroapate pentru fiecare alternativa intre 2018 - 2040

În figura de mai jos, este prezentată evoluţia procentului de deşeuri îngropate raportat la cantitatea de deşeuri generate în Judeţul Neamţ pentru perioada de proiectare 2018 – 2040 şi pentru fiecare alternativă în parte.

- PREZENTAREA ALTERNATIVEI SELECTATE: Alternativa 2

  - Instalatii prevăzute

    - Staţii de tratare a deşeurilor municipale

Figură 8-1: Stații de tratare a deșeurilor municipale prevăzute în alternativa 2

GIROV - Sit 1-1

GIROV - Sit 1-1

PIATRA NEAMT - Sit 1-2

PIATRA NEAMT - Sit 1-2

CORDUN ROMAN - Sit 2-1

CORDUN ROMAN - Sit 2-1

TARGU NEAMT - Sit 3-1

TARGU NEAMT - Sit 3-1

TASCA BICAZ - Sit 4-1

TASCA BICAZ - Sit 4-1

| Situl | Instalaţia | Capacitatea design | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | Tratare mecano-biologica | 30.000 t/an | Instalaţie nouă de tratare mecanică complexă pentru deşeurile menajere amestecate: Ieşiri SRF/RDF + Reciclabile (Metale + PET / PIED) Cu procesul propus captarea reciclabilelor este « bypassabil » Control pe SRF/RDF calitatea (compozitie, PCI, cantitate) Deşeuri tratate : Deşeuri menajere din zonele 1, 3 si 4 |
|  |  | 25.000 t/an | Instalaţie nouă de tratare biologică intensivă pentru fractia organica din deşeurile menajere amestecate: Ieşiri Produs stabilizat din FFDM + SRF/RDF din refuz de rafinare Procesul cu membrane sau în spaţiu închis (a se vedea în faza de fezabilitate) Deşeuri tratate : FFDM din zonele 1, 3 si 4 |
|  | Depozit de Deseuri Conform | 4.000.000 mc total | Depozit pentru deşeurile conforme existente : 3 celule planificate Celula 1 în curs de exploatare În perioada de proiectare 2018-2040, va fi necesară deschiderea celulei 2 Deşeuri tratate : Toate refuzurile din fiecare zonă dupa tratare |
| 1-2 | Statie de Sortare | 10.000 t/an | Modernizare : Staţia de sortare manuală existentă spre o staţie de sortare mecanizată : Ieşiri Reciclabile (plastice / Hârtie / Carton / metal) + SRF/RDF, scopul 0 refuz Sortare mecanizată cu separatori optici Utilizarea cladirii existente + Extinderea zonei de stocare amont si aval Deşeuri tratate : Colectare uscată din zonele 1, 3 si 4 |
|  | Statie de Compostare | 12.000 t/an | Modernizare : Staţia de compostare existentă pentru deşeurile biodegradabile şi verzi colectate separat : Ieşiri Compost + Biomasă Procesul cu membrane sau în spaţiu închis (a se vedea în faza de fezabilitate) Deşeuri tratate : DB + DV în colectare separată din zona 1 pentru Piatra Neamţ, şi 3 şi 4 |
|  | Depozit de Deseuri Conform | 550.000 mc total | Depozit pentru deşeuri conforme existente : 2 celule planificate Celula 1 inchisă şi celula 2 în curs de exploatare Deşeuri tratate : Refuzurile din Piatra Neamt dupa tratare |
| 2-1 | Statie de Sortare | 5.000 t/an | Modernizare : Staţia de sortare manuală existenă spre o staţie de sortare mecanizată : Ieşiri Reciclabile (plastice / Hârtie / Carton / metal) + SRF/RDF, scopul 0 refuz Sortare mecanizată cu separatori optici Utilizarea cladirii existente + Extinderea zonei de stocare amont si aval şi hală de tratare existentă Deşeuri tratate : Colectare uscată din zona 2 |
|  | Tratare mecano-biologica cu posibilitate de compostare a deseurilor verzi | 15.000 t/an | Instalaţie nouă de tratare mecanică complexă : Ieşiri SRF/RDF + Reciclabile (Metale + PET / PIED) Cu procesul propus captarea reciclabile este « bypassabil » Control pe SRF/RDF calitatea (compoziţie, PCI, cantitate) Deşeuri tratate : Deşeuri menajere din zona 2 |
|  |  | 15.000 t/an | Instalaţie nouă de tratare biologică intensiva : Ieşiri Produs stabilizat din FFDM + SRF/RDF din refuz de rafinare Procesul cu membrane sau în spaţiu închis (a se vedea în faza de fezabilitate) Deşeuri tratate : FFDM din zona 2 Instalaţie nouă de compostare pentru deşeurile biodegradabile şi verzi colectate separat : Ieşiri Compost + Biomasă Procesul cu membrane sau în spaţiu inchis (a se vedea în faza de fezabilitate) Deşeuri tratate : DB + DV în colectare separată din zona 2 |
| 3-1 | Statie de Transfer | 10.000 t/an | Modernizare : Staţia de transfer existentă Transfer : Deşeuri menajere (Colectare « umedă ») TMB Girov Colectare « uscată » (reciclabile în amestec) SS Piatra Neamţ DB + DV în colectare separată TB Piatra Neamţ Deşeuri tratate : Deşeuri municipale din zona 3 |
| 4-1 | Statie de Transfer | 5.000 t/an | Modernizare : Staţia de transfer existentă Transfer : Deşeuri menajere (Colectare « umedă ») TMB Girov Colectare « uscată » (reciclabile în amestec) SS Piatra Neamţ DB + DV în colectare separată TB Piatra Neamţ Deşeuri tratate : Deşeuri municipale din zona 4 |

Tabel 8-1: Descrierea  stațiilor de tratare a deșeurilor municipale în Județul Neamț

Caz particular : ROZNOV

- Deşeurile menajere colectate vor fi transportate direct la TMB de Girov ;

- Colectare « uscată » (reciclabile în amestec) vor fi transportate direct la ŞŞ din Piatra Neamţ ;

- DB + DV în colectare separată vor fi transportate direct la TB din Piatra Neamţ.

Observaţiile şi obiectivele alternativei 2 :

- Reducerea transportului deşeurilor municipale netratate, toate deşeurile municipale vor fi tratate într-o instalaţie ;

- Zona 2 : Această zonă va fi independenta în tratare pentru că reprezintă 32,7% populaţie din judeţ ;

- Dezvoltarea de compostare individuală în zonele rurale din zonele 3 şi 4 ;

- Pentru marile zone turistice, dezvoltarea compostării locale cu sistemele de compostare electromecanice prezentate în capitol 7.1.1 – Figura 7-2.

    - Centrele de colectare a cetăţenilor prevazute

O reţea de 18 centre de colectare cetăţean (CCC) va fi implementată în judeţul Neamţ. Aceste CCC-uri vor permite populaţiei să aducă deşeurile speciale din figura 7-3, actual găsite în deşeurile municipale. Aceste instalaţii reprezintă o bază importantă pentru purificarea fluxurilor.

Figură 8-2: Retea initiala pentru implementarea a centrelor de colectare cetățean

Figura de mai jos prezintă implementarea iniţială a CCC din Judeţul Neamţ, sit-urile fiind stabilite în faza studiului de fezabilitate :

Instalaţii CCC mobile vor fi prevăzute, de asemenea, şi în zonele rurale izolate, cantitatea va fi stabilită în studiul de fezabilitate. În zonele urbane cu foartă densitate, va fi prevăzută implementarea colectării speciale şi la cerere pentru aceste tipuri de deşeuri (voluminoase, DEE, deşeuri verzi…).

Figură 8-3: Exemplu de CCC mobil

Figură 8-4: Exemplu de container pentru sticlă

Sticla va fi colectată în cadrul CCC-urilor, dar şi prin intermediarul containerelor speciale instalate pe domeniul public a UAT-urilor. Numarul de containere si frecvenţă de colectare va fi stabilită în cadrul elaborarii a studiului de fezabilitate.

  - Fluxurile deșeurilor in județul Neamţ

Figură 8-5: Fluxurile a deseurilor in judetul

Deseuri menajere in amestec

Deseuri menajere in amestec

Deseuri uscata in amestec (colectare selectiva)

Deseuri uscata in amestec (colectare selectiva)

Deseuri biodegradabile si verzi colectate separat

Deseuri biodegradabile si verzi colectate separat

Refuzuri de tratare

Refuzuri de tratare

  - Schema fluxului de deșeuri

| Crt. | UM | 2023 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | tone | 93.335 | 84.687 | 77367 |
| 2-1 |  | 60.739 | 36.160 | 31.348 |
| 2-2 |  | 13.835 | 19.427 | 18.582 |
| 2-3 |  | 6.798 | 6.679 | 6.102 |
| 2-4 |  | 4.453 | 4.040 | 3.691 |
| 2-5 |  | 4.076 | 3.698 | 3.379 |
| 2-6 |  | 1.594 | 3.281 | 3.103 |
| 2-7 |  | 1.841 | 11.401 | 11.162 |
| 3-1 |  | 14.922 | 7.278 | 5.951 |
| 3-2 |  | 17.458 | 13.225 | 12.004 |
| 3-3 |  | 18.044 | 8.675 | 7.204 |
| 3-4 |  | 1.586 | 371 | 188 |
| 3-5 |  | 2.746 | 3.226 | 3.096 |
| 3-6 |  | 1.189 | 1.287 | 1.202 |
| 3-7 |  | 9.900 | 14.914 | 14.284 |
| 3-8 |  | 1.201 | 1.696 | 1.550 |
| 3-9 |  | 4.804 | 6.785 | 6.198 |
| 3-10 |  | 3.340 | 3.030 | 2.768 |
| 3-11 |  | 4.076 | 3.698 | 3.379 |
| 3-12 |  | 1.594 | 3.281 | 3.103 |
| 3-13 |  | 632 | 6.772 | 6.933 |
| 3-14 |  | 1.209 | 4.629 | 4.229 |

Tabel 8-2: Indicatii de cantitatii in schema fluxului de deseuri

Figură 8-6: Schema fluxului de deseuri

  - ALTERNATIVA IN CIFRE

Figură 8-7: Cantitatii a deseruilor colectate dupa purificarea pe perioada 2023 -2040

Cantităţile de deşeuri municipale colectate după procesul de purificare - perioada 2023 -2040

Figură 8-8: Productia estimata pe perioada 2023 -2040

Productia estimata pe perioada 2023 -2040

- Pierderi de process = Levigatele + H2O (vapor) + Gaze în procesul de stabilizare şi de compostare;

- Reciclabile = Hârtie / Carton + Plastice + Metale + Sticlă ;

- Refuzuri de tratare = Fracţii a deşeurilor nevalorificabile îngropate în DDC ;

- Produs stabilizat = FFDM procesată în staţia de biostabilizare pentru acoperire în DDC;

- Deşeuri speciale = Deşeurile din figura 7-3 vanzare către reciclatori specializaţi ;

- SRF / RDF = Fracţia destinată valorificării energetice.

    - Obiective / Ţinte

      - Ţinta privind reciclarea / reutilizarea deşeurilor municipale

Fracţiile deşeurilor tratate şi considerate reutilizate sau reciclate sunt:

- Reciclabile sortate;

- SRF / RDF sortate ;

- Compost din DV + DB colectate separat.

Figură 8-9: Reutilizarea și reciclarea a deșeurilor municipale

      - Ţinta privind valorificarea energetică a deşeurilor municipale

Fracţia deşeurilor tratate considerată valorificată energetic este SRF / RDF.

Figură 8-10: Valorificarea energetică deșeurilor municipale

      - Ţinta de depozitare a deşeurilor municipale

Figură 8-11: Punerea in deposit DDC

      - Ţinta de atins de către operatorul staţiei de sortare

Figură 8-12: Eficienta de sortare

      - Ţinta de atins de operatorul TMB

Figură 8-13: Eficienta de sortare pe reciclabile la TMB

      - Ţinta privind colectarea separată a deşeurilor reciclabile

Figură 8-14: colectarea separata a deseurilor reciclabile

      - Ţinta privind colectarea separată a biodeşeurilor

Figură 8-15: Ţinta privind colectarea separată a biodeşeurilor

  - Investiții

    - Instalaţii - Detaliat

| Perioada de proiectare 2018 - 2040 |  |  | Staţia de transfer | Staţia de sortare | Staţia de Tratare Mecanica | Staţia de stabilizare | Staţia de compostare | Depozit conform | Centru de Colectare Cetetean | Staţia de tratare pentru DCD | Compostare individual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona |  |  | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1-2-3-4 | 1 | 1-2-3-4 |
| Capacitate de tratare | Design | t/an | 15.000 | 15.000 | 45.000 | 40.000 | 12.000 | 3.485.000 | NA | 25.000 | NA |
|  | Max. | t/an | 15.000 | 30.000 | 75.000 | 40.000 | 12.000 | 3.485.000 | NA | 35.000 | NA |
| Cantitatea de deşeuri tratate |  | tone | 517.531 | 362.182 | 674.767 | 480.426 | 205.501 | 648.469 | 184.913 | 1.303.757 | 89.853 |
| Cantitatea medie de deşeuri tratate pe an |  | t/an | 23.524 | 16.463 | 30.671 | 21.838 | 9.341 | 29.476 | 8.405 | 59.262 | 4.084 |
| Tip de lucrari: Modernizare / Nou / Existent |  | M / N / E | M | M | N | N | M | E | N | N | N |
| Suprafaţa necesară estimativă |  | mp | - | 2 x 2.500 | 2 x 4.000 | 2 x 7.000 | 3.000 | - | 18 x 3.000 | 6.000 | - |
| Buget min.: Civil |  | M€ | 0,025 | 4,050 | 8,000 | 3,250 | 0,750 | 0,800 | 9,500 | 1,200 |  |
| Buget max.: Civil |  | M€ | 0,050 | 5,400 | 10,400 | 4,550 | 1,050 | 1,200 | 11,400 | 1,500 |  |
| Buget min.: Echipamente fixe |  | M€ | 0,130 | 6,500 | 8,125 | 2,475 | 0,600 | 0,150 | 9,500 | 2,400 | 0,150 |
| Buget max.: Echipamente fixe |  | M€ | 0,160 | 7,300 | 9,125 | 2,925 | 0,800 | 0,250 | 11,400 | 2,900 | 0,160 |
| Buget min.: Echipamente mobile |  | M€ | 0,255 | 0,800 | 1,200 | 0,800 | 0,620 | 0,350 | 2,000 | 0,500 |  |
| Buget max.: Echipamente mobile |  | M€ | 0,315 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | 0,680 | 0,500 | 3,000 | 0,750 |  |
| Buget min.: Deschidere celula noua Girov |  | M€ |  |  |  |  |  | 4,211 |  |  |  |
| Buget max.: Deschidere celula noua Girov |  | M€ |  |  |  |  |  | 4,463 |  |  |  |
| Buget min.: SCADA/Automatizare |  | M€ | 0,015 | 0,350 | 0,438 | 0,210 | 0,100 | 0,050 | 0,285 | 0,150 |  |
| Buget max.: SCADA/Automatizare |  | M€ | 0,025 | 0,450 | 0,563 | 0,270 | 0,140 | 0,075 | 0,475 | 0,175 |  |
| Buget min.: Management de proiect |  | M€ | 0,034 | 0,936 | 1,421 | 0,539 | 0,166 | 0,445 | 1,703 | 0,340 | 0,012 |
| Buget max.: Management de proiect |  | M€ | 0,044 | 1,148 | 1,751 | 0,716 | 0,214 | 0,519 | 2,102 | 0,426 | 0,013 |
| Buget min.: Alte cheltuieli |  | M€ | 0,046 | 1,264 | 1,918 | 0,727 | 0,224 | 0,601 | 2,299 | 0,459 | 0,016 |
| Buget max.: Alte cheltuieli |  | M€ | 0,059 | 1,550 | 2,364 | 0,966 | 0,288 | 0,701 | 2,838 | 0,575 | 0,017 |
| TOTAL | Min. | M€ | 0,505 | 13,900 | 21,102 | 8,001 | 2,459 | 6,606 | 25,287 | 5,049 | 0,178 |
|  | Max. | M€ | 0,653 | 17,048 | 26,002 | 10,627 | 3,172 | 7,708 | 31,215 | 6,326 | 0,190 |
| TOTAL | Min. | €/ton | 0,98 | 38,38 | 31,27 | 16,65 | 11,97 | 10,19 | 136,75 | 3,87 | 1,98 |
|  | Max. | €/ton | 1,26 | 47,07 | 38,54 | 22,12 | 15,44 | 11,89 | 168,81 | 4,85 | 2,12 |

Tabel 8-3: Costuri de investitie detaliate pentru instalatii de tratare

    - Colectari- Detaliat

| Perioada de proiectare 2018 - 2040 |  |  | Transfer | colectare separată CS | colectare în amestec DM | colectare separată DB + DV | colectare separată sticlă | colectare specifică | La sursă | colectare DCD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri colectate pe perioada de proiectare |  | tone | 517.531 | 362.182 | 1.065.296 | 129.101 | 57.318 | 46.228 | 89.853 | 1.303.757 |
| Cantitatea medie de deşeuri colectate pe an |  | t/an | 23.524 | 16.463 | 48.423 | 5.868 | 2.605 | 2.101 | 4.084 | 59.262 |
| Tip de colectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecvenţa estimată de colectare |  |  | NA | 1 Data / 2 Sapt. | Min. 1 Data / Sapt. | 1 Data / Luna | 1 Data / Luna | NA | NA | 1 Data / Luna |
| Buget min.: Echipamente fixe |  | M€ |  | 0,593 | 1,743 | 0,211 | 0,847 |  |  |  |
| Buget max.: Echipamente fixe |  | M€ |  | 0,889 | 2,615 | 0,317 | 1,016 |  |  |  |
| Buget min.: Echipamente mobile |  | M€ |  | 2,963 | 8,716 | 1,056 | 0,326 | 0,620 |  | 0,620 |
| Buget max.: Echipamente mobile |  | M€ |  | 4,445 | 13,074 | 1,584 | 0,391 | 0,750 |  | 0,750 |
| Buget min.: Monitorizare |  | M€ |  | 0,395 | 1,162 | 0,141 | 0,063 | 0,080 |  | 0,080 |
| Buget max.: Monitorizare |  | M€ |  | 0,593 | 1,743 | 0,211 | 0,094 | 0,110 |  | 0,110 |
| Buget min.: Alte cheltuieli |  | M€ |  | 0,395 | 1,162 | 0,141 | 0,123 | 0,070 |  | 0,070 |
| Buget max.: Alte cheltuieli |  | M€ |  | 0,593 | 1,743 | 0,211 | 0,150 | 0,086 |  | 0,086 |
| TOTAL | Min. | M€ |  | 4,346 | 12,784 | 1,549 | 1,358 | 0,770 |  | 0,770 |
|  | Max. | M€ |  | 6,519 | 19,175 | 2,324 | 1,651 | 0,946 |  | 0,946 |
| TOTAL | Min. | €/ton |  | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 23,700 | 16,656 |  | 0,591 |
|  | Max. | €/ton |  | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 28,800 | 20,464 |  | 0,726 |

Tabel 8-4: Costuri de investitie detaliate pentru colectare

    - Sinteză

| Costuri de investiţii pentru instalaţii de tratare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | Min. | € | 83.087.606 | €/ton | 252,04 |
|  | Max. | € | 102.941.226 | €/ton | 312,08 |
|  | Medie | € | 93.013.916 | €/ton | 282,06 |
| Costuri de investiţii pentru colectare |  |  |  |  |  |
| TOTAL | Min. | € | 21.577.376 | €/ton | 76,95 |
|  | Max. | € | 31.561.167 | €/ton | 103,99 |
|  | Medie | € | 26.569.271 | €/ton | 90,47 |

Tabel 8-5: Sinteza pentru costurile de investitie

  - Operare / Întreținere

    - Instalaţii - Detaliat

| Perioada de proiectare 2018 - 2040 |  |  | Staţia de transfer | Staţia de sortare | Staţia de Tratare Mecanica | Staţia de Tratare biologica | Staţia de compostare | Depozit conform | Centru de Colectare Cetetean | Staţia de tratare pentru DCD | Compostare individual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea de deşeuri tratate |  | tone | 517.531 | 362.182 | 674.767 | 480.426 | 205.501 | 648.469 | 184.913 | 1.303.757 | 89.853 |
| Cantitatea medie de deşeuri tratate pe an |  | t/an | 23.524 | 16.463 | 30.671 | 21.838 | 9.341 | 29.476 | 8.405 | 59.262 | 4.084 |
| Valoara unitară de referinţă | Min. | €/ton | 9,00 | 35,00 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 19,00 | 16,00 | 35,00 | - |
|  | Max. | €/ton | 15,00 | 45,00 | 35,00 | 45,00 | 35,00 | 25,00 | 22,00 | 45,00 | - |
| Costuri brute de operare anuale | Min. | M€/an | 0,212 | 0,576 | 0,767 | 0,546 | 0,187 | 0,560 | 0,134 | 1,482 | - |
|  | Max. | M€/an | 0,353 | 0,741 | 1,073 | 0,983 | 0,327 | 0,737 | 0,185 | 2,074 | - |
| Costuri brute de operare pentru perioada de proiectare | Min. | M€ | 4,658 | 12,676 | 16,869 | 12,011 | 4,110 | 12,321 | 2,959 | 32,594 | - |
|  | Max. | M€ | 7,763 | 16,298 | 23,617 | 21,619 | 7,193 | 16,212 | 4,068 | 45,631 | - |

Tabel 8-6: Costuri de operare si intretinere detaliate pentru instalatii de tratare

    - Colectari- Detaliat

| Perioada de proiectare 2018 - 2040 |  |  | Transfer | colectare separată CS | colectare in amestec DM | colectare separată DB + DV | colectare separată sticlă | colectare specifica | La sursa | colectare DCD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea de deseuri tratate |  | tone | 517.531 | 362.182 | 674.767 | 480.426 | 205.501 | 648.469 | 184.913 | 1.303.757 |
| Cantitatea medie de deseuri tratate pe an |  | t/an | 23.524 | 16.463 | 30.671 | 21.838 | 9.341 | 29.476 | 8.405 | 59.262 |
| Valoara unitara de referinta | Min. | €/ton | - | 45,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 15,00 | - | 20,00 |
|  | Max. | €/ton | - | 65,00 | 55,00 | 45,00 | 45,00 | 20,00 | - | 40,00 |
| Costuri brute de operare anuale | Min. | M€/an | - | 0,741 | 1,695 | 0,176 | 0,078 | 0,032 | - | 1,185 |
|  | Max. | M€/an | - | 1,070 | 2,663 | 0,264 | 0,117 | 0,042 | - | 2,370 |
| Costuri brute de operare pentru perioada de proiectare | Min. | M€ | - | 16,298 | 37,285 | 3,873 | 1,720 | 0,693 | - | 26,075 |
|  | Max. | M€ | - | 23,542 | 58,591 | 5,810 | 2,579 | 0,925 | - | 52,150 |

Tabel 8-7: Costuri de operare si intretinere detaliate pentru colectare

    - Sinteză

| Costuri de operare şi întreţinere pentru instalaţiile de tratare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | Min. | €/an | 4.463.519 | € | 98.197.428 |
|  | Max. | €/an | 6.472.773 | € | 142.400.999 |
|  | Medie | €/an | 5.468.146 | € | 120.299.213 |
| Costuri de operare şi întreţinere pentru colectare |  |  |  |  |  |
| TOTAL | Min. | €/an | 3.906.575 | € | 85.944.655 |
|  | Max. | €/an | 6.527.126 | € | 143.596.764 |
|  | Medie | €/an | 5.216.850 | € | 114.770.710 |

Tabel 8-8: Sinteza pentru costurile de operare si intretinere

  - Veniturile

| Perioada de proiectare 2018 - 2040 |  | Valoare unitară de referinţă | Cant. produsă în perioada de proiectare |  | Valoare totală |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | €/ton | tone | tone/an | M€ | M€/an |
| Deşeuri reciclate | Min | 35,00 | 407.360 | 18.516 | 14,258 | 0,648 |
|  | Max | 65,00 |  |  | 26,478 | 1,204 |
| SRF | Min | -10,56 | 241.081 | 10.958 | -2,546 | -0,116 |
|  | Max | 5,00 |  |  | 1,205 | 0,055 |
| Compost | Min | 0,00 | 289.628 | 13.165 | 0,000 | 0,000 |
|  | Max | 5,00 |  |  | 1,448 | 0,066 |
| Deșeuri reciclate - costuri nete OIREP | Min | 120,00 | 49.785 | 2.263 | 5,974 | 0,272 |
|  | Max | 140,00 |  |  | 6,970 | 0,317 |
| Deşeuri reciclate din DCD | Min | 5,00 | 797.716 | 36.260 | 3,989 | 1,269 |
|  | Max | 10,00 |  |  | 7,977 | 2,357 |
|  |  | €/ton | tone | tone/an | M€ | M€/an |
| TOTAL | Min | 12,14 | 1.785.570 | 81.162 | 21,674 | 2,073 |
|  | Max | 24,69 |  |  | 44,079 | 3,998 |

Tabel 8-9: Venituri detaliate

  - Amplasamente necesare pentru noile instalații

Conform prevederilor PNGD aprobat, cerințele minime a se respecta în alegerea amplasamentelor pentru stațiile de compostare sunt:

- nu se vor situa în interiorul ariilor naturale protejate;

- distanţa până la așezările umane trebuie să fie de minim 200 m;

- nu se vor situa în zonele de protecţie a surselor de apă, așa cum este menționat în legislația specifică din domeniul gospodării apelor;

- nu se vor situa în zone expuse la inundaţii, alunecări de teren, eroziuni.

Amplasamentele viitoarelor instalații vor fi identificate în etapa de realizare a acestora. In tabelul 8-3, sunt indicate suaprafaţe estimate necesare pentru noile instalaţii.

- VERIFICAREA SUSTENABILITĂȚII

  - ESTIMAREA CAPACITĂȚII DE PLATĂ A POPULAȚIEI

Verificarea sustenabilității (viabilității) alternativei propuse constă în verificarea capacității taxei/tarifului maxim suportabil de a acoperi costul mediu unitar pe județ aferent alternativei alese.

În cadrul acestui capitol s-a determinat posibilitatea de a acoperi costurile de operare și întreținere pentru activitățile de colectare și transport și sortare din taxa/tariful maxim suportabil plătit de către utilizatorii sistemului. La verificarea sustenabilității au fost avute în vedere și costurile nete pe care trebuie să le asigure organizațiile de transfer de responsabilitate pentru gestionarea deșeurilor municipale de ambalaje, în baza prevederilor OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deşeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

În cele ce urmează vor fi descrise etapele parcurse în verificarea sustenabilității alternativei propuse și anume:

- estimarea capacității de plată a populației și a tarifului maxim suportabil;

- compararea costului mediu unitar pe județ (EURO/tonă) cu taxa/tariful maxim suportabil plătit de către utilizatorii sistemului.

  - COMPARAREA COSTULUI MEDIU UNITAR PE JUDEȚ CU TAXA/TARIFUL MAXIM SUPORTABIL PLĂTIT DE CĂTRE UTILIZATORII SISTEMULUI

În vederea determinării capacității de plată a populației referitoare la serviciul de salubrizare, au fost parcurs pașii de mai jos:

- realizarea proiecției venitului mediu lunar disponibil (net) pe gospodăria medie și pe decila cea mai săracă, exprimat în euro în termeni reali, pentru perioada 2018 – 2040, la nivelul județului Ilfov;

- determinarea valorii lunare maxime a facturii de salubrizare la nivel de gospodărie medie; pentru aceasta, au fost urmate etapele de mai jos: o la venitul mediu lunar disponibil (net) pe gospodărie, stabilit la Etapa 1, a fost aplicat un procent de 1% reprezentând pragul maxim suportabil în ceea ce privește taxa/ tariful serviciului de salubrizare;

- din valoarea rezultată la punctul anterior, se elimină valoarea aferentă TVA.

- calculul taxei/tarifului maxim suportabil pe tonă, la nivel de județ/municipiul București. Pentru acest calcul au fost luate în considerare următoarele variabile: o valoarea lunară maximă a facturii de salubrizare (Euro fără TVA), stabilită la etapa 2;

- numărul de persoane dintr-o gospodărie la nivel județean;

- o cantitate de deșeuri generată de către populație.

Din calculele prezentate mai sus au rezultat următoarele valori ale indicatorilor:

Valoarea lunară maximă a facturii de salubritate și tariful maxim suportabil

|  | UM | 2018 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea lunară maximă a facturii de salubritate | €/gosp/lună | 3,53 | 5,69 | 8,12 | 10,46 | 13,47 |
|  | €/pers/lună | 1,42 | 2,29 | 3,27 | 4,22 | 5,43 |
| taxa/tariful maxim suportabil pe tonă | €/tonă | 74,42 | 125,91 | 185,74 | 239,33 | 308,37 |

Tabel 9-1: Valoarea lunară maximă a facturii de salubritate și tariful maxim suportabil

  - Compararea costului mediu unitar pe județ cu taxa/tariful maxim suportabil plătit de către utilizatorii sistemului

Tariful maxim suportabil pe tonă, la nivel de județ, calculat la subcapitolul 9.2, este considerat nivelul maxim până la care pot fi crescute taxele/tarifele serviciului de salubrizare.

Conform metodologiei PJGD, cerința minimă pentru ca proiectele să fie viabile este ca fluxurile veniturilor să permită acoperirea costurilor de operare și întreținere ale sistemului de gestionare a deșeurilor (OPEX).

Pentru verificarea viabilității alternativei propuse, au fost parcurse următoarele etape:

- a fost verificată capacitatea tarifului maxim suportabil de a acoperi costurile de operare și întreținere (OPEX) a sistemului de gestionare a deșeurilor

- a fost verificată măsura în care tarifului maxim suportabil acoperă costurile totale pentru întregul sistem de gestionare a deșeurilor.

Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos

|  | UM | 2018 | 2023 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxa/tariful maxim suportabil pe tonă | €/tona | 74,42 | 125,91 | 144,16 | 185,74 | 239,33 | 308,37 |
| Costul mediu unitar OPEX | €/tona | 75,03 | 84,19 | 84,35 | 84,28 | 84,29 | 84,29 |
| Rezultat |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |
| Costul mediu unitar OPEX / CAPEX | €/tona | 75,03 | 127,55 | 129,49 | 131,74 | 133,70 | 136,81 |
| Rezultat |  | NU | DA | DA | DA | DA | DA |

Tabel 9-2: Compararea costului mediu unitar cu taxa/tariful maxim suportabil

Notă:

Repartiţia costurilor de investiţie

La momentul elaborării studiului de fezabilitate, consultantul va repartiza investițiile pe perioada de planificare astfel încat costul mediu unitar (OPEX / CAPEX) să se încadreze în limitele tarifului maxim suportabil pe gospodărie.

În figura următoare este prezentată comparația între tariful maxim suportabil și cele două costuri descrise mai sus.

Figură 9-1: Comparație tarif maxim suportabil / cost mediu

- ANALIZA SENSITIVITĂȚII ȘI A RISCURILOR

  - ANALIZA DE SENSITIVITATE

Analiza de senzitivitate permite identificarea variabilelor “critice” ale sistemului de management integrat al deșeurilor. Asemenea variabile sunt acelea a căror variații, fie ele pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra sustenabilității sistemului.

Cele mai susceptibile variabile de a avea influență asupra viabilității alternativei alese sunt:

- Costuri de investiții;

- Costurile de operare și întreținere;

- Venituri;

Pentru fiecare din aceste variabile există ipoteza unei abateri rezonabile de la valoarea medie stabilită în secțiunile anterioare și anume:

- Costurile de investiție pot înregistra majorări ca urmare a apariției lucrărilor neprevăzute (ex. Erori de proiectare, adaptare la teren, etc.);

- Costurile de operare și întreținere care pot înregistra creşteri semnificative ca urmare a schimbării condiţiilor de piaţă sau a condiţiilor macroeconomice;

- Veniturile pot înregistra majorări ca urmare a scăderii preţurilor pe piaţă pentru deşeurile reciclabile şi implicit a veniturilor din valorificare;

- Veniturile din taxe/tarife pot scădea ca urmare a faptului că ritmul de creştere a tarifelor de salubrizare nu coincide cu ritmul estimat (factori decizionali) sau ca urmare a unui nivel de colectare a deșeurilor mai scăzut decât cel preconizat în simulări;

Pentru analiza de senzitivitate au fost considerate următoarele variabile:

- Costurile de investiție cu variații de +10% şi +20% faţă de scenariul de bază;

- Costurile de operare totale cu variaţii de +10% şi +20% faţă de scenariul de bază;

- Veniturile cu variaţii de -10% şi -20% faţă de scenariul de bază;

Indicatorii asupra cărora a fost realizată analiza de senzitivitate sunt următorii:

- Costul unitar dinamic;

- Costul unitar mediu;

- Tariful / taxa maxim suportabil;

Rezultatele analizei de senzitivitate considerând variaţia costurilor de investiţie sunt prezentate în tabelul următor.

| Rezultate | UM | Baza | Costuri de investiție |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Scenariul 1 (+10%) | Scenariul 2 (+20%) |
| Cost unitar dinamic | €/tona | 148,75 | 153,91 | 160,37 |
| Costul unitar mediu |  | 112,03 | 116,63 | 122,37 |
| Tariful / taxa maxim suportabil |  | 134,71 | 134,71 | 134,71 |

Tabel 10-1: Senzitivitate pentru costuri de investiție

Nivelul costurilor de investiție are un impact mediu spre redus pe costul unitar dinamic (costul sustenabil pe termen lung), o creștere cu 20% a costurilor de investiție ducând la o creștere cu 7,82 % a costului unitar dinamic.

Rezultatele analizei de senzitivitate considerând variația costurilor de operare totale este prezentată în tabelul următor:

| Rezultate | UM | Baza | Costuri de operare totale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Scenariul 1 (+10%) | Scenariul 2 (+20%) |
| Cost unitar dinamic | €/tona | 148,75 | 160,86 | 176,01 |
| Costul unitar mediu |  | 112,03 | 121,19 | 132,63 |
| Tariful / taxa maxim suportabil |  | 134,71 | 134,71 | 134,71 |

Tabel 10-2: Senzitivitate pentru costuri de operare

Nivelul costurilor de operare are un impact ridicat pe costul unitar dinamic (costul sustenabil pe termen lung), o creștere cu 20% a costurilor de operare ducând la o creștere cu 18,33 % a costului unitar dinamic.

Rezultatele analizei de senzitivitate considerând variația veniturilor este prezentată în tabelul următor:

| Rezultate | UM | Baza | Veniturile |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Scenariul 1 (-10%) | Scenariul 2 (-20%) |
| Cost unitar dinamic | €/tona | 148,75 | 149,43 | 150,11 |
| Costul unitar mediu |  | 112,03 | 113,21 | 114,38 |
| Tariful / taxa maxim suportabil |  | 134,71 | 134,71 | 134,71 |

Tabel 10-3: Senzitivitate pentru venituri

Nivelul veniturilor are un impact mediu pe costul unitar dinamic (costul sustenabil pe termen lung), o scădere cu 20% a veniturilor din reciclate (inclusiv venituri de la OIREP) și compost ducând la o creștere cu 0,92 % a costului unitar dinamic.

  - Analiza de risc

A fost realizată o analiză de risc calitativă pentru a furniza o evaluare a riscurilor ce pot apărea din implementarea proiectului, în special privind sustenabilitatea financiară a proiectului pe termen scurt dar și pe termen lung, precum și pentru identificarea măsurilor de prevenire și atenuare a posibilelor riscuri.

O probabilitate (p) sau posibilitatea de apariție este atribuita fiecărui eveniment advers. S-a utilizat clasificarea recomandată în cadrul “ghidului pentru analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiții. Instrument pentru evaluarea economică a politicii de coeziune 2014-2020”:

- A: Foarte puțin probabil )probabilitate 0-10%);

- B: Puțin probabil (probabilitate 10-33%);

- C: Mai probabil ca nu (probabilitate 33-66%);

- D: Probabil (probabilitate 66-90%);

- E: Foarte probabil (probabilitate 90-100%)

Fiecărui efect ii este asociat un impact de severitate pe o scară de la I (nici un efect) la IV (catastrofal), pe baza costurilor sau/și a beneficiilor sociale generate de proiect.

Listă orientativă a riscurilor sectoriale

| Tipuri de risc | Cauze | Efecte | Probabilitate (p) | Impact (i) | Risc (PxI) | Măsuri de prevenire / atenuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscuri legate de proiectare |  |  |  |  |  |  |
| Studii și investigații inadecvate | Estimări neadecvate ale costului de proiectare | Costuri cu investițiile mai mari decât era preconizat | B | IV | Ridicat | Proiectarea trebuie revizuită. Monitorizare în detaliu. Se pot realiza investigații suplimentare. |
| Riscuri administrative și referitoare la achizițiile publice |  |  |  |  |  |  |
| Întârzieri în pregătirea documentelor pentru licitații | Estimări neadecvate ale costului de proiectare | Costuri cu investițiile mai mari decât era preconizat | B | II | Scăzut | Consultantul pe asistenţă tehnică pentru pregătirea documentalor de licitaţii este în măsură să realizeze rapid documentele, ceea ce va premite lansarea licitaţiei imediat după aprobarea finanţării |
| Nu se primesc oferte | Companiile de construcții din piață nu au capacitate de lucrări suficiente | Întârziere în începerea lucrărilor | B | II | Scăzut | Estimările de cost pentru componentele proiectelor individuale au fost stabilite luând în considerare situația actuală a pieței. Comunicare și proces de licitație adecvat care sa atragă posibili ofertanți. Strategia de achiziții realizata în așa fel încât să facă contractele atractive. |
| Întârzieri în procesul de licitație | Contestații din partea companiilor neselectate | Întârziere în începerea lucrărilor | D | III | Ridicat | Un buget adecvat de timp pentru ca situațiile neprevăzute să fie adăugate în procedura de licitație. Beneficiarul a acumulat experiență privind licitațiile unor contracte similare de lucrări în trecut. |
| Obținerea cu întârziere a premiselor (autorizație de construire) | Angajament politic redus; gestionare deficitară a procedurii privind procesul de acordare a autorizației de construire | Întârziere în începerea lucrărilor | A | II | Scăzut | Monitorizare în detaliu |
| Riscuri legate de construcție |  |  |  |  |  |  |
| Depășiri ale costului proiectului și întârzieri în ceea ce privește construcția legată de contractant (faliment, lipsa resurselor) | Estimări neadecvate ale costurilor de proiectare și capacitate redusă a contractantului | Costuri cu investițiile mai mari decât erau preconizate | C | III | Moderat | Stabilirea unor manageri de proiect pe fiecare contract de lucrări pentru a monitoriza îndeaproape activitatea constructorilor astfel încât sa poată preveni întârzierile. Costurile proiectului au fost estimate pe baza condițiilor actuale din piață. Contractare de resurse de finanțare suplimentare. |
| Riscuri operaționale |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de întreținere și de reparații mai mari decât cele estimate, defecțiuni tehnice repetate | Erori în estimări | Costuri mai mari pentru a asigura furnizarea serviciului | A | I | Scăzut | Costurile de întreținere au fost calculate pe baza celor mai bune practici internaționale recomandate de JASPERS. Costurile suplimentare pot fi incluse în tarife dacă va fi cazul. |
| Riscuri financiare |  |  |  |  |  |  |
| Tariful crește mai încet decât s-a estimat. Colectarea tarifelor este mai scăzută decât s-a estimat | Incapacitatea populației de a plăti facturile și situația economică dificilă | Flux de numerar din exploatare mai redus | C | III | Moderat | Strategia tarifară va fi comunicată și discutată cu factorii politici de decizie în faza de aprobare a proiectului. Implementarea de măsuri mai stricte de colectare. Analiza posibilității de a acorda subvenții sociale pentru consumatorii vulnerabili. |
| Riscuri legate de reglementare / instituționale |  |  |  |  |  |  |
| Factori politici sau de reglementare neașteptate care afectează prețul serviciului de salubrizare. Stabilirea proprietarului instalației, a modalității de co-finanțare și a entității care va asigura delegarea operării acestor instalații | Neimplementarea sau neconsiderarea strategiei de tarifare | Reducerea veniturilor din exploatare | A | I | Scăzut | Strategia de tarifare va fi adoptată și asumată de toate părțile implicate. |

Tabel 10-4: Listă orientativă a riscurilor sectoriale

- PLANUL DE ACȚIUNE

  - MĂSURI PENTRU IMPLEMENTARE PJGD

Planul de acțiune cuprinde măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor, termenul de îndeplinire, responsabilii și sursa de finanțare pentru toate categoriile de deșeuri care fac obiectul PJGD, și anume:

- Deșeuri municipale;

- Deșeuri de ambalaje;

- Deșeuri de echipamente electrice și electronice;

- Deșeuri din construcții și desființări;

Estimarea costurilor de investiție pentru deșeurile municipale este prezentată în secțiunea 7.3. Evaluarea financiară.

Măsurile aferente obiectivelor de prevenire a generării categoriilor de deșeuri sunt prezentate în Programul Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor (capitol 12).

Plan de acțiune pentru gestionarea deșeurilor municipale

| Nr. crt. | Obiectiv/Măsură | Termen | Responsabil principal/Alți responsabili | Sursă de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toate populația județului, atât din mediul urban cat si din mediul rural, este conectată la serviciile de salubritate |  |  |  |
| 1.1 | Încheierea de contracte cu operatori de salubrizare licențiați astfel încât să se asigure un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de 100% | 2020 | APL ADI | Taxele / tarife de salubrizare |
| 2 | Creșterea etapizata a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor |  |  |  |
| 2.1 | Modernizarea centrelor de tratare existente pentru pregătirea pentru reutilizare a Deșeurilor municipale | 2023 | ADI APL Investitori privați | AFM Fonduri private POIM |
| 2.2 | Creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile astfel încât să se atingă o rată minimă de capturare de 75% în fiecare UAT | 2025 | ADI APL | Taxele/tarifele de salubrizare AFM POIM |
| 2.3 | Extinderea la nivelul integrului județ a sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile din poartă în poartă, în special pentru deșeurile de hârtie și carton și plastic și metal în zona urbană, cu asigurarea unei rate minime de capturare a deșeurilor reciclabile de 75% în fiecare UAT | 2025 | APL ADI Operatori de salubrizare | Taxele/tarifele de salubrizare AFM POIM |
| 2.4 | Extinderea la nivelul integrului județ a sistemului de colectare separată a deșeurilor verzi din parcuri și grădini publice astfel încât să se asigure o rată de capturare de minim 50%, care să ajungă la 100% | Începând cu 2020; 2023 | APL ADI Operatori de salubrizare și agenții economici care gestionează parcurile și grădinile publice | Bugete locale |
| 2.5 | Transformarea instalațiilor de sortare a deșeurilor municipale în amestec în instalații de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat | Începând cu 2020 | APL ADI Operatorii instalațiilor de sortare | Taxele/tarifele de salubrizare AFM Investiții private |
| 2.6 | Construirea și darea în operare a capacităților noi de compostare pentru deșeurile verzi din parcurile si grădinile publice și pentru deșeurile verzi de la populație | 2023 | APL ADI | POIM AFM Alte surse de finanțare |
| 2.7 | Construirea și darea în operare a unor instalații TMB, inclusiv reciclare. | 2023 | APL ADI | POIM AFM Alte surse de finanțare |
| 3 | Colectarea separată a biodeșeurilor |  |  |  |
| 3.1 | Realizarea unui proiect pilot privind colectarea separată a biodeșeurilor care să asigure circa 10% din cantitatea de biodeșeuri menajere și similare (inclusiv parcuri și grădini) estimate a fi generate pe teritoriul județului Neamț | Începând cu 31 decembrie 2023 | APL ADI Operatori de salubrizare | Taxele/tarife de salubrizare POIM |
| 4 | Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale |  |  |  |
| 4.1 | (acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente obiectivului 2) |  |  |  |
| 5 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare (la măsurile de mai jos se adăugă și măsurile aferente obiectivului 2) |  |  |  |
| 5.1 | Construirea și darea în operare a unor instalații TMB, inclusiv reciclare. | 2023 | APL ADI | POIM AFM Alte surse de finanțare |
| 5.2 | Modificarea contractelor cu operatorii economicii care asigură colectarea și gestionarea deșeurilor stradale astfel încât deșeurile din coșurile stradale să fie predate spre tratare la instalații autorizate (ex. Tratare mecano-biologica) | Începând cu 2023 | APL ADI Operatorii economici care asigură gestionarea deșeurilor stradale si operatorii instalațiilor de tratare | - |
| 6 | Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale |  |  |  |
| 6.1 | Asigurarea coincinerarii întregii cantității de CSR rezultate de la refuzul de sortare a deșeurilor colectate separat și de la instalația TMB rezultate de la refuzul de sortare a deșeurilor colectate în amestec | Începând cu 2023 | APL ADI Fabricii de ciment Centrale termice | Investii private Fabricii de ciment Centrale termice (HG 278/2013) |
| 7 | Depozitarea Deșeurilor numai în depozite conforme |  |  |  |
| 7.1 | Asigurarea capacității de depozitare a întregii cantității de deșeuri care nu pot fi valorificate în închiderea celulelor pe măsura epuizării capacității și asigurarea monitorizării | Permanent | APL Operator depozitelor | Fondul de închidere a depozitelor constituite conform prevederilor legale |
| 8 | Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate |  |  |  |
| 8.1 | Acest obiectiv este îndeplinit, în principal, prin implementarea măsurilor anterioare |  |  |  |
| 9 | Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a Deșeurilor periculoase menajere |  |  |  |
| 9.1 | Includerea în toate contractele de delegare a activității de colectare și transport a obligațiilor privind colectarea separată, stocarea temporară și asigurarea eliminării deșeurilor periculoase menajere | Începând cu anul 2020 | ADI APL Operatori de colectare și transport | - |
| 9.2 | Construirea și operarea de centre de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și desființări de la populație, deșeuri verzi, etc.) | Începând cu anul 2023 | ADI APL | POIM AFM Alte surse de finanțare |
| 10 | Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase |  |  |  |
| 10.1 | Includerea în toate contractele de delegare a activității de colectare și transport a obligațiilor privind colectarea separată, stocarea temporară și asigurarea pregătirii pentru reutilizare și a valorificării deșeurilor voluminoase | Permanent | ADI APL Operatori de colectare și transport | - |
| 11 | Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor |  |  |  |
| 11.1 | Realizarea de campanii de informare și conștientizare la nivel județean prin difuzarea de mesaje de interes public privind încurajarea utilizării în agricultură a compostului și digestatului (anual, cel puțin o campanie) | Începând cu 2020 | ADI APL MADR Direcția agricolă județeană | POIM AFM Bugete locale/ Alte surse de finanțare |
| 12 | Colectarea separată a deșeurilor textile de la populație |  |  |  |
| 12.1 | Construirea și operarea de centre de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri (deșeurile textile, deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și desființări de la populație, deșeuri verzi etc.), cel puțin câte unul în fiecare oraș | Începând cu 2023 | ADI APL | POIM AFM Alte surse de finanțare |
| 12.2 | Derularea de campanii anuale pentru informarea populației privind colectarea Deșeurilor textile | Începând cu 2020 | UAT Operatorii de salubrizare CJ | Bugete locale Operatorii de salubrizare |
| 13 | Colectarea separată a medicamentelor expirate provenite de la populație |  |  |  |
| 13.1 | Derularea de campanii de conștientizare anuale pentru informarea populației și personalului angajat al farmaciilor privind colectarea medicamentelor expirate provenite de la populație | Începând cu 2020 | UAT CJ | Bugete locale |
| 14 | Creșterea capacității instituționale atât a autorităților de mediu, cât și a autorităților locale și ADI din domeniul deșeurilor |  |  |  |
| 14.1 | Participarea la cursuri/seminarii de instruire privind gestionarea deșeurilor | Începând cu 2020 | UAT ADI CJ APM Comisariatul județean al GNM | POIM Bugete locale/ Alte surse de finanțare |
| 15 | Intensificarea controlului privind modul de desfășurare a activităților de gestionare a deșeurilor municipale atât din punct de vedere al respectării prevederilor legale, cât și din punct de vedere al respectării prevederilor din autorizația de mediu |  |  |  |
| 15.1 | Introducerea în planul anual de control și intensificarea controlului privind modul de desfășurare a activităților de gestionare a deșeurilor municipale | Începând cu 2020 | Comisariatul județean al GNM |  |
| 16 | Informarea și conștientizarea populației în legătură cu gestionarea deșeurilor |  |  |  |
| 16.1 | Postare informări pe pagina web a APL asupra sistemului de gestionare a deșeurilor implementat | Începând cu 2020 | APL | Bugete locale |
| 17 | Determinarea prin analize a principalilor indicatori privind deșeurile municipale (indici de generare și compoziție pentru fiecare tip de deșeuri municipale) |  |  |  |
| 17.1 | Derularea de campanii anuale de determinare și măsurare a indicilor de generare și a compoziției pentru fiecare tip de deșeuri municipale utilizând standardele în vigoare | Începând cu 2020 | Operatorii de salubrizare CJ | Operatorii de salubrizare |

Tabel 11-1: Plan de acțiune pentru gestionarea deșeurilor municipale

Plan de acțiune pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje

| Nr. crt. | Obiectiv/Măsură | Termen | Responsabil principal/Alți responsabili | Sursă de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creșterea gradului de valorificare/reciclare a Deșeurilor de ambalaje |  |  |  |
| 1.1 | (acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente obiectivului 1 pentru deșeuri municipale concomitent și cu îndeplinirea măsurilor de mai jos) |  |  |  |
| 2 | Funcționarea eficientă a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului |  |  |  |
| 2.1 | Încheierea de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare între organizațiile responsabile și UAT/ADI în conformitate cu prevederile legislației în vigoare | Începând cu 2020 | organizațiile responsabile ambalaje APL ADI | organizațiile responsabile ambalaje |
| 2.1 | Campanii anuale de informare și conștientizare a publicului derulate conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OM 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului | Începând cu 2020 | APL organizațiile responsabile ambalaje | organizațiile responsabile ambalaje |

Tabel 11-2: Plan de acțiune pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje

Plan de acțiune pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice

| Nr. crt. | Obiectiv/Măsură | Termen | Responsabil principal/Alți responsabili | Sursă de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE |  |  |  |
| 1.1 | Amenajarea a cel puțin 2 puncte de colectare în mediul urban (care, pe lângă DEEE, să colecteze și alte categorii de deșeuri: periculoase menajere, voluminoase, verzi, anvelope uzate, anvelope uzate etc.) | 2023 | APL Producătorii de EEE | APL Producătorii EEE |
| 1.2 | Derularea de campanii de colectare în mediul urban și rural cu o frecvență minimă trimestrială | Începând cu 2020 | APL Producătorii de EEE Organizații responsabile DEEE Operatori de salubrizare | Producătorii EEE Organizații responsabile DEEE |
| 1.3 | Derularea campaniilor de informare și conștientizare a populației privind importanța colectării separate a DEEE cu o frecvență minimă anuală | Începând cu 2020 | Producătorii de EEE Organizații responsabile DEEE APL Operatori de salubrizare | Producătorii EEE Organizații responsabile DEEE |
| 1.4 | Includerea activității de colectare a DEEE la delegarea activității de colectare și transport a Deșeurilor municipale | Începând cu 2020 | UAT ADI | Bugete locale |

Tabel 11-3: Plan de acțiune pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Plan de acțiune pentru gestionarea deșeurilor din construcții si desființări

| Nr. crt. | Obiectiv/Măsură | Termen | Responsabil principal/Alți responsabili | Sursă de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor din construcții și desființări |  |  |  |
| 1.1 | Intensificarea controlului din partea autorităților privind abandonarea DCD, minim o dată pe lună | Începând cu 2020 | APL Comisariatul județean al GNM | Nu este cazul |
| 2 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind gestionarea DCD |  |  |  |
| 2.1 | Stabilirea și aprobarea la nivel județean a unei proceduri de raportare, verificare și validare a datelor privind gestionarea DCD corelat cu responsabilitățile stabilite prin legislația specifică | Începând cu 2020 | CJ | Buget local |

Tabel 11-4: Plan de acțiune pentru gestionarea deșeurilor din construcții si desființări

  - MĂSURI PENTRU IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR ECONOMICE

Instrumentele economice pentru care au fost stabilite măsuri de implementare sunt următoarele:

- “Plătește pentru cât arunci”;

- contribuția pentru economia circulară;

- contribuția plătită de organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor privind gestionarea Deșeurilor ambalaje.

    - Implementarea instrumentului “Plătește pentru cât arunci”

Legea nr. 211/2011 prevede la art. 17 alin. (1) lit. e) că autoritățile administrației publice locale ale UAT sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au obligația să implementeze începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de 30 iunie 2019, instrumentul economic “plătește pentru cât arunci”. Implementarea instrumentului se va realiza în baza a cel puțin unuia dintre următoarele elemente: volum, frecvență de colectare, greutate sau saci de colectare personalizați.

Principalul obiectiv al implementării acestui instrument este creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor, respectiv creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă).

PNGD prevede implementarea instrumentului „plătește pentru cât arunci”, identificând necesitatea elaborării și adoptării unui ghid privind modul de aplicare a instrumentului, precum și necesitatea derulării de campanii de informare și conștientizare a generatorilor de deșeuri cu privire la modalitățile de reducere a cantității de deșeuri generată și la modurile de realizare corectă a colectării separate.

Regulile privind implementarea instrumentului vor fi stabilite de UAT/ADI și prezentate în Regulamentul de salubrizare și acolo unde este cazul, în Regulamentul de implementare a taxei.

Măsurile recomandate de implementare a instrumentului “plătește pentru cât arunci” sunt următoarele:

- Schimbarea sistemului de colectare în zonele de case în care colectarea deșeurilor reziduale se realizează în puncte de colectare, cu sistemul “din poartă în poartă”. De asemenea, este necesară aplicarea concomitentă a măsurilor de extindere a colectării separate a deșeurilor reciclabile prevăzute pentru atingerea obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare.

- Introducerea prevederilor privind implementarea instrumentului în Regulamentele de salubrizare și în contractele de delegare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate acțiunile care trebuie întreprinse pentru implementarea instrumentului și instituțiile care au responsabilitatea implementării acestor acțiuni. Nu s-a considerat necesară menționarea termenelor de implementare deoarece, conform prevederilor legislative, termenul final este de 30 iunie 2019.

Planul de acțiune pentru implementarea instrumentului “plătește pentru cât arunci”

| Nr. Crt. | Acțiune | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| 1 | Schimbarea sistemului de colectare în zonele de case în care colectarea deșeurilor reziduale se realizează în puncte de colectare |  |
| 1.1 | Revizuirea și aprobarea Regulamentului de salubrizare și a Caietului de sarcini, în sensul schimbării modului de colectare a deșeurilor reziduale în zona de case (din puncte de colectare în sistem “din poartă în poartă”). | ADI UAT |
| 1.2 | Asigurarea investițiilor suplimentare necesare pentru colectarea deșeurilor reziduale din zonele de case în sistem „din poartă în poartă” (pubele), precum și a investițiilor necesare pentru achiziționarea recipientelor de colectare (pubele) pentru deșeurile reziduale cu volum mai redus; Achiziția recipientelor necesare se va realiza de către UAT (din surse proprii, fondul de întreținere și investiții sau alte surse). | UAT |
| 1.3 | Modificarea corespunzătoare a tarifelor în vederea integrării costurilor suplimentare apărute în urma modificărilor sistemului de colectare: costuri de investiții (echipamente suplimentare necesare) și costuri de operare (modificarea sistemului de colectare – ex. colectarea în sistem „din poartă în poartă” are costuri mai mari comparativ cu colectarea în puncte). | UAT |
| 1.4 | Aprobarea actelor adiționale la contractele de delegare de către autoritățile deliberative ale UAT și semnarea acestora. | UAT Operatori salubrizare |
| 2 | Introducerea prevederilor privind implementarea instrumentului în Regulamentele de salubrizare și în contractele de delegare |  |
| 2.1 | UAT în cazul cărora activitatea de colectare și transport a fost delegată |  |
| 2.1.1 | Revizuirea și aprobarea Regulamentului de salubrizare, în sensul introducerii prevederilor necesare implementării instrumentului economic. Sunt introduse prevederi referitoare la necesitatea implementării acestui instrument, prevederi referitoare la modul de implementare, precum și un indicator de performanță cu rol de monitorizare a implementării instrumentului (a se vedea exemplul de la sfârșitul secțiunii). | ADI UAT |
| 2.1.2 | Revizuirea și reaprobarea caietului de sarcini, în sensul introducerii prevederilor necesare implementării instrumentului economic: prevederi referitoare la posibilitatea beneficiarilor serviciului de a solicita, după caz, un număr mai redus de recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale, recipiente cu volum mai mic sau reducerea frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale. | ADI UAT |
| 2.1.3 | Modificarea corespunzătoare a tarifelor în vederea integrării costurilor apărute în urma eventualelor investiții suplimentare realizate de operator și/sau datorită creșterii costurilor de operare în urma implementării modificărilor din sistem solicitate de către UAT. | UAT Operatori salubrizare |
| 2.1.4 | Aprobarea actelor adiționale la contractele de delegare de către autoritățile deliberative ale UAT și semnarea acestora. | UAT Operatori salubrizare |
| 2.2 | UAT în cazul cărora activitatea de colectare și transport nu a fost delegată |  |
| 2.2.1 | Revizuirea și aprobarea Regulamentului de salubrizare, la fel ca în cazul acțiunii 2.1.1. | ADI UAT |
| 2.2.2 | Identificarea beneficiarilor serviciului care doresc implementarea instrumentului și vor avea nevoie de recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale cu volum mai redus decât în prezent sau, după caz, vor avea nevoie de un număr mai redus de recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale, estimându-se astfel tipul și numărul de recipiente necesare pentru colectarea deșeurilor reziduale. | UAT |
| 2.2.3 | Elaborarea și aprobarea documentației de atribuire, parcurgerea procedurilor de delegare, selectarea operatorilor și semnarea și implementarea contractelor. | ADI UAT |

Tabel 11-5: Planul de acțiune pentru implementarea instrumentului “plătește pentru cât arunci”

În condițiile în care modificarea sistemului de colectare a deșeurilor reziduale pentru implementarea instrumentului trebuie realizată pe perioada de derulare a contractului, tariful se va modifica corespunzător, ținând seama de costurile suplimentare de operare și eventualele investiții care vor fi asigurate de către operator, pornind însă de la fundamentarea tehnico-economică prezentată în ofertă (sau de la ultima fundamentare prezentată cu ocazia unei ajustări/modificări de tarif/taxă) și păstrând principiile care au stat la baza elaborării ofertei.

Modificarea se va realiza cu respectarea prevederilor contractului, ale Ordinului Președintelui ANRSC nr. 109/9.07.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, precum și ale legislației achizițiilor publice.

    - Implementarea contribuției pentru economia circulară

Legea nr. 211/2011 prevede la art. 17 alin. (1) lit. g), h) și i) că autoritățile administrației publice locale ale UAT sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București au obligația să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele pentru gestionarea deșeurilor reciclabile și a deșeurilor reziduale „contribuția pentru economia circulară”. În plus, taxele/tarifele plătite de beneficiarii serviciului de salubrizare trebuie să cuprindă costurile cu contribuția pentru economia circulară numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte.

Conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, contribuția pentru economia circulară se încasează de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale și pentru deșeurile din construcții și desființări destinate a fi eliminate prin depozitare. Valoarea stabilită a contribuției este de 30 lei/tonă în anul 2019 și 80 lei/tonă începând cu anul 2020.

Costurile cu contribuția pentru economia circulară trebuie incluse în tarifele activităților de colectare și transport, sortare, compostare, tratare mecanică (sortarea deșeurilor în amestec) și tratare mecano-biologică, proporțional cu cantitatea de deșeuri care urmează a fi eliminată prin depozitare rezultată din aplicarea indicatorilor de performanță legiferați.

În cazul depozitării, contravaloarea contribuției pentru economia circulară nu va fi inclusă în tarif, ci va fi evidențiată separat în factura emisă de operatorul depozitului, corespunzător aceleiași cantități pentru care se aplică tariful de depozitare.

Verificarea îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți (%) se realizează anual, pentru anul încheiat, de către UAT/ADI.

În tabelul de mai jos sunt prezentate acțiunile care trebuie întreprinse pentru implementarea contribuției pentru economia circulară și instituțiile care au responsabilitatea implementării acestor acțiuni. Nu s-a considerat necesară menționarea termenelor de implementare deoarece, conform prevederilor legislative, contribuția trebuia încasată și virată începând cu 1 ianuarie 2019.

Modul de implementare a introducerii contribuției cu economia circulară în tarifele activităților serviciului de salubrizare este diferit, în funcție de etapa în care se află atribuirea activităților respective.

Planul de acțiune pentru implementarea contribuției pentru economia circulară

| Nr. Crt. | Acțiune | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| 1 | UAT care nu au lansat procedura de delegare a uneia sau mai multor activități a serviciului de salubrizare |  |
| 1.1 | În etapa de calculare a tarifelor maxime ale activităților de colectare și transport, sortare, compostare, tratare mecanică (sortarea deșeurilor în amestec) se includ și costurile cu contribuția. Tarifele vor fi utilizate în procesul de delegare a operării activităților serviciului de salubrizare. | UAT |
| 1.2 | Elaborarea și aprobarea documentației de atribuire, parcurgerea procedurilor de delegare, selectarea operatorilor și semnarea și implementarea contractelor. | ADI UAT |
| 2 | UAT în care activitățile serviciului de salubrizare au fost delegate |  |
| 2.1 | Operatorii activităților serviciului de salubrizare vor solicita UAT modificarea tarifelor activităților de colectare și transport, sortare, compostare în urma includerii costurilor cu contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri care ajung la depozitare corelat cu aplicarea indicatorilor de performanță din prezentul document. Solicitarea va fi realizată în conformitate cu prevederile legale. | Operatori salubrizare |
| 2.2 | În cazul contractelor pentru operarea depozitelor conforme, se va include prevederea conform căreia contravaloarea contribuției pentru economia circulară nu va fi inclusă în tariful de depozitare, ci va fi evidențiată separat în factura emisă de operatorul depozitului, corespunzător aceleiași cantități pentru care se aplică tariful de depozitare. De asemenea, în actul adițional la contract se va include prevederea ca operatorul depozitului este obligat să transfere la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) întreaga sumă încasată aferentă contribuției circulare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. | ADI UAT Operatori salubrizare |
| 2.3 | Modificarea tarifelor se va realiza prin acte adiționale la contractele existente. | ADI UAT Operatori salubrizare |

Tabel 11-6: Planul de acțiune pentru implementarea contribuției pentru economia circulară

    - Implementarea contribuției plătită de organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor privind gestionarea deșeurilor ambalaje

Prin modificările aduse de OUG nr. 74/2018 cadrului legislativ care reglementează gestionarea deșeurilor în general și a deșeurilor de ambalaje, în mod special, s-a statuat că organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului vor acoperi costurile de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul acestei răspunderi extinse a producătorului (costuri denumite în continuare „contribuția OIREP”). Conform art. 17 alin. (2) din Legea nr. 211/2011, producătorii au obligația să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019 costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului.

Conform art. 20 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 249/2015 (cu modificările și completările aduse prin OUG nr. 74/2018), unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București au obligația de a stabili „modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare și transport, stocare temporară și sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcție de contravaloarea materiilor prime secundare vândute și costurile nete pentru gestionarea Deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale”.

În mod corespunzător, conform art. 59 alin. (3) din Legea nr. 211/2011 (cu modificările și completările aduse prin OUG nr. 74/2018), unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București „au dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri, și au obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de operatorii de salubrizare”.

La art. 59 alin. (3) din Legea nr. 211/2011 se prevede ca autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ teritoriale și a municipiului București și, după caz, Asociația de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor.

În Anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015 este prezentat modul de stabilire a costului net și a sumelor care trebuie acoperite de organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje.

La art. 59 alin. (6) din Legea nr. 211/2011 se prevede că ADI sau unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București „utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate”.

Începând cu 1 ianuarie 2019, fiecare UAT trebuie să aibă încheiate un contract/parteneriat sau altă formă de colaborare cu organizația care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului din aria geografică respectivă.

În cazul în care pentru aria geografică respectivă există autorizate mai multe organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, UAT solicită de la fiecare organizație cantitățile de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și va colabora cu toate organizațiile active în zona respectivă, proporțional cu cantitățile de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

Lista organizațiilor licențiate care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje se regăsește pe pagina web a Ministerului Mediului.

Lista va cuprinde alături de denumirea operatorului economic, datele de contact, licența de operare și zona geografică în care acesta urmează să desfășoare activitatea (aceasta poate fi, după caz, aria geografică declarată, cea stabilită prin sistemul de clearing house sau cea stabilită de către Comisia prevăzută la art. 16 (10) din Legea nr. 249/2015 (cu modificările și completările aduse prin OUG nr. 74/2018).

În cazul proiectelor SMID, în contractul/parteneriatul sau altă formă de colaborare ar trebui inclusă o prevedere privind mandatarea de către UAT a ADI pentru încasarea sumelor aferente contribuției plătite de organizația care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, respectiv pentru plata, în numele și pe seama UAT, către operatorii de salubrizare a costurilor aferente gestionării Deșeurilor de ambalaje municipale valorificate.

Organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor pentru Deșeurilor de ambalaje vor plăti trimestrial costurile nete de gestionare a Deșeurilor de ambalaje către UAT, respectiv ADI.

Tarifele/taxele plătite de beneficiarii casnici (populația) și non-casnici (operatori economici si instituții publice) vor fi modificate anual, începând cu anul 2020, prin modificarea componentei aferentă Deșeurilor reciclabile în funcție de valoarea contribuției încasate de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje.

- PROGRAM DE PREVENIRE A GENERĂRII DEȘEURILOR

Întocmirea Programului Național de Prevenire a Generării Deșeurilor (PNPGD) reprezintă o obligație legislativă prevăzută de art. 42 din Legea cadru privind deșeurile. PNPGD este parte integrantă din Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), fiind prezentat distinct în secțiunea V a acestuia.

PNPGD reprezintă primul documentul de planificare în sectorul prevenirii deșeurilor din România. Stabilește obiective și măsuri pentru orizontul de timp 2018-2025.

Totodată, art. 39 alin. (1) din Legea cadru privind deșeurile stipulează că PJGD se elaborează în baza principiilor și obiectivelor PNGD. Prin urmare, similar PNGD, PJGD cuprinde o secțiune distinctă în care se prezintă Programul Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor (PJPGD).

  - Scopul programului de prevenire a generării deșeurilor

Ierarhia modului de gestionare a deșeurilor, pune prevenirea generării deșeurilor pe primul loc și definește modul de gestionare pentru deșeurile în cazul cărora producerea nu a putut fi evitată (în această ordine: pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică și eliminarea).

Scopul aplicării măsurilor de prevenire, după cum este precizat în legea cadru privind deșeurile, este de a rupe legătura dintre creșterea economică și impactul asupra mediului asociat cu generarea deșeurilor.

Prevenirea generării deșeurilor nu permite numai evitarea impactului asupra mediului generat de tratare a deșeurilor ci și evitarea impactului de mediu aferent etapelor amonte ciclului de viață al produselor: extracția produselor naturale, producerea de bunuri, servicii, gestionarea deșeurilor. Acest lucru face din prevenire un instrument important inclusiv pentru reducerea presiunii asupra resurselor naturale neregenerabile.

Programul se înscrie în demersul economiei circulare fiind un instrument pentru evoluția de la actualul model economic spre un model durabil, nu numai din punct de vedere al mediului cât și din punct de vedere economic și social.

  - Domeniul de acțiune

Deoarece planificarea privind prevenirea generării deșeurilor (atât la nivel național cât și local) reprezintă o noutate pentru România, este necesar să se clarifice terminologia utilizată, pentru a putea fi stabilit de la bun început domeniul de acțiune a planurilor de prevenire.

Din punct de vedere juridic, termenul de prevenire este definit de Anexa 1 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, respectiv: măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, care reduc:

- cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;

- impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului şi sănătății populației; sau

- conținutul de substanțe nocive al materialelor şi produselor.

Deci prevenirea este ceea ce se întâmplă înainte ca un material să devină deșeu, și de multe ori, chiar înainte ca utilizarea unui material să fie hotărâtă, în faza de concept. Totuși, deoarece măsurile de prevenire pot fi aplicate în cazul materialelor care au fost deja generate, un aspect important în utilizarea definiției de prevenire este limita dintre produse la mâna a doua şi deşeuri.

Astfel prevenirea cantitativă are ca scop reducerea cantităţii de deşeuri generate în timp ce prevenirea calitativă țintește reducerea nocivității / toxicității deşeurilor. Prevenirea calitativă poate fi definită ca fiind eliminarea/reducerea conținutului de substanțe nocive din deşeuri deoarece aceste substanțe nocive pot avea un efect advers asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane.

Se disting de asemenea:

- prevenirea în amonte a deşeurilor, ceea ce include măsurile de prevenire aplicate de producători şi distribuitori înainte ca produsele să fie puse pe piaţă către consumatorii finali (de ex. reducerea cantităților de ambalaj pe unitate de produs este o măsură de prevenire în amonte);

- prevenirea în aval a deşeurilor, ceea ce include măsurile de prevenire adresate consumatorul final; consumatorii joacă un rol important în protejarea mediului prin intermediul alegerilor pe care le fac în momentul în care cumpără produse, reutilizarea produselor etc.

Reutilizarea este definită ca fiind „orice operațiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute” (Legea nr. 211/2011).

Totodată termenul de pregătire pentru reutilizare este definit ca fiind „operațiunile de verificare, curățare sau valorificare prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operațiune de pretratare”.

Analizând cele două definiții de mai sus, în contextul acțiunilor de prevenire a generării deşeurilor, se poate concluziona că:

- reutilizarea produselor care nu au devenit deşeuri reprezintă o acţiune de prevenire: de exemplu produsele vândute la mâna a doua, repararea produselor electrocasnice, sau donarea directă a acestora sunt operaţii /acţiuni de reutilizare;

- reutilizarea produselor care au devenit deşeuri – nu reprezintă o acţiune de prevenire întrucât produsul a intrat în sistemul de gestionare a deşeurilor (de exemplu colectarea separată în containere specializate a materialelor textile, haine etc., colectarea separată a DEEE care apoi sunt reparate și reutilizate.

  - Categoriile de deșeuri care fac obiectul PJPGD/PMPGD

Categoriile de deșeuri prioritate, care fac obiectul PNPGD și pentru care s-au propus obiective, măsuri și acțiuni de prevenire sunt:

- deșeurile municipale;

- deșeurile de ambalaje;

- deșeurile industriale rezultate din industria de prelucrare a lemnului, din sectorul chimic, metalurgic și siderurgic.

Însă, având în vedere că măsurile și acțiunile stabilite în PNPGD pentru prevenirea generării deșeurilor de ambalaje și a deșeurilor industriale rezultate din industria de prelucrare a lemnului, din sectorul chimic, metalurgic și siderurgic se aplică doar la nivel național, responsabilii pentru implementarea acestor măsuri fiind administrațiile publice centrale, categoria de deșeuri care face obiectul PJPGD este reprezentată doar de deșeurile municipale.

  - Situația actuală privind prevenirea generării deșeurilor la nivel local

    - Evoluția cantităților de deșeuri generate

În această secțiune vor fi prezentate cantitățile de deșeuri municipale generate în județul Neamț, precum și evoluția indicelui anual de generare a deșeurilor municipale și a produsului intern brut.

Evoluția cantității de deșeuri municipale generate în județul Neamț, pe categorii de deșeuri municipale generate în perioada de analiză (2013-2017), este prezentată în tabelul de mai jos.

Evoluția cantităților de deșeuri municipale generate

| Categorii de deșeuri municipale | Anii | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri menajere și similare colectate în amestec, din care: | t/an | 31.118 | 34.542 | 39.367 | 43.555 | 49.228 |
| Deşeuri menajere colectate în amestec |  | 23.609 | 27.750 | 25.945 | 33.203 | 37.191 |
| Deșeuri similare colectate în amestec |  | 7.509 | 6.792 | 13.422 | 10.351 | 12.036 |
| Deșeuri menajere și similare colectate separat, din care: |  | 27.080 | 27.811 | 30.410 | 27.031 | 28.984 |
| Deşeuri menajere colectate separat |  | 18.909 | 14.528 | 11.414 | 10.787 | 11.892 |
| Deșeuri similare colectate separat |  | 8.171 | 13.283 | 18.996 | 16.244 | 17.092 |
| Deșeuri din grădini și parcuri |  | 1.483 | 1.280 | 984 | 1.346 | 926 |
| Deșeuri din piețe |  | 713 | 752 | 317 | 189 | 51 |
| Deșeuri stradale |  | 15.937 | 3.968 | 4.251 | 3.292 | 2.914 |
| Deșeuri menajere generate și necolectate |  | 11.861 | 6.471 | 3.986 | 5.199 | 4.274 |
| Total |  | 88.192 | 74.823 | 79.315 | 80.612 | 86.377 |

Tabel 12-1: Cantități de deșeuri municipale generate în perioada 2013 – 2017

Analizând evoluția deșeurilor municipale generate în perioada de analiză, se observă o scadere cu aproximativ -2,06% în anul 2017 față de anul 2013.

În figura de mai jos se poate observa ponderea tipurilor de deșeuri municipale generate în anul 2017 în județul Neamț.

Figură 12-1: Ponderea tipurilor de deșeuri municipale generate, 2017, județul Neamț

Notă :

Problema o reprezintă lipsa de fiabilitate pentru recuperarea datelor corecte în anii 2013 – 2017. De aceea în § 12.5, anul de referință este 2018.

Evoluția indicelui anual de generare a deșeurilor menajere și similare, exprimat în kg/loc/an, și a produsului intern brut la nivel județean sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Județul Neamț | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIB (EUR/locuitor) | 4.297 | 4.458 | 4.689 | 4.710 | 5.589 |
| Indice generare deșeuri menajere și similare (kg/loc x an) | 150,74 | 148,93 | 160,54 | 166,33 | 182,69 |

Tabel 12-2: Evoluția indicelui de generare a deșeurilor municipale și a PIB-ului

În figura de mai jos este prezentată tendința indicelui anual de generare a deșeurilor menajere și similare, exprimat în kg/locuitor/an, în raport cu tendința evoluției produsului intern brut la nivel județean.

Figură 12-2: Evoluția indicelui de generare a deșeurilor municipale și a PIB-ului, județ Neamt

Anul 2017 reprezintă anul de referință pentru cuantificarea obiectivului de prevenire, valoarea indicelui de generare a deșeurilor municipale în județul Neamț fiind 182,69 kg/loc/an.

    - Măsuri existente de prevenire a generării deșeurilor inclusiv analiza eficacități implementării măsurilor

Nu există date disponibile privind aplicarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor pe teritoriul județului Neamț. Prin urmare, este imposibil de a fi realizată în momentul actual o analiză a eficacității implementării măsurilor.

Prezentul document este primul document de planificare care cuprinde și Programul de prevenire a generării deșeurilor, ceea ce explică inexistența unei evaluări și monitorizări a implementării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor.

În „Raportul privind Starea Mediului – Județul Neamt, 2017” este menționat faptul că s-au făcut eforturi de trecere de la eliminarea deșeurilor la reciclare, refolosire, reutilizare. Sortarea deșeurilor municipale a devenit o realitate în județul Neamt și a început să se pună accent pe prevenirea generării deșeurilor, utilizând din ce în ce mai mult instrumente de planificare, dar și instrumente economico-financiare. Nu se menționează însă clar ce instrumente de planificare și instrumente economico-financiare sunt aplicate.

Măsuri privind prevenirea generării biodeșeurilor menajere (inclusiv deșeurile verzi din parcuri și grădini)

La nivelul județului nu există informații privind practica generală în ceea ce privește gestionarea în gospodăriile din mediul rural a biodeșeurilor generate (compostare individuală în grămezi, compostare individuală în unități de compostare, hrană pentru animale, colectate în recipientele de colectare deșeuri reziduale etc.) și nici alte informații, care ar putea ajuta la realizarea unei analize asupra măsurilor de prevenire a generării biodeșeurilor menajere și din parcuri și grădini.

Măsuri privind prevenirea generării deșeurilor alimentare (similare)

Ca și în cazul biodeșeurilor menajere, nu sunt disponibile datele necesare pentru a realiza o analiză a măsurilor implementate pe teritoriul județului Neamt.

La nivelul județului nu au fost încă organizate manifestări și acțiuni publice cu ocazia zilei naționale a alimentației și combaterii risipei alimentare din 16 octombrie. De asemenea, la nivelul județului nu au fost organizate acțiuni/campanii de sensibilizare pentru combaterea risipei alimentare (de către APL, societatea civilă etc.).

Achiziții publice verzi

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi, „achiziția publică verde” reprezintă procesul prin care autoritățile contractante utilizează criterii privind protecția mediului, care să permită îmbunătățirea calității prestațiilor și optimizarea costurilor cu achizițiile publice pe termen scurt, mediu și lung.

În prezent, Ministerul Mediului pregătește publicarea Ghidului de achiziții publice verzi care cuprinde criterii minime privind protecția mediului pentru șase grupe de produse și servicii, precum și modele de caiete de sarcini, elaborate în colaborare cu Agenția Națională privind Achizițiile Publice (ANAP)80. De asemenea, Ministerul Mediului va publica Planul național de achiziții publice verzi, care va stabili ținte multianuale cu caracter obligatoriu pentru autoritățile contractante. Aceste instrumente sunt elaborate printr-un proces amplu de consultare în grupuri de lucru tehnice intra și inter-instituționale. Ministerul Mediului a fost unul din beneficiarii proiectului ”GPPbest - Schimb de bune practici și instrumente strategice pentru achizițiile publice ecologice” [LIFE14 GIE/IT/000812], finanțat prin Programul LIFE, axa „Guvernanță și informare”, care și-a propus să contribuie la îmbunătățirea politicilor de achiziții publice verzi pentru a asigura orientarea acestora către atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

În urma desfășurării proiectului LIFE GPPbest, autoritățile contractante implicate au formulat o serie de recomandări în urma primelor achiziții ecologice realizate la nivel instituțional și național:

- introducerea de criterii ecologice în achizițiile cu valoare mai redusă (achiziții directe), care sunt și mai flexibile din punct de vedere al procedurii de achiziție. Acest lucru permite câștigarea încrederii, o cunoaștere și o informare a pieței.

- utilizarea criteriilor GPP europene formulate de Comisia Europeană. Acestea au fost elaborate pentru 22 de categorii de produse și servicii, cele mai des achiziționate de autoritățile contractante.

- informarea unui număr cât mai mare de angajați și departamente, precum și identificarea și sensibilizarea acestora privind beneficiile de mediu cât și asupra sănătății ale noilor produse.

Având în vedere faptul că Planul național de achiziții publice verzi nu este finalizat, este prematură o analiză a modului și a gradului de implementare, precum și a eficienței aplicării măsurilor privind achizițiile verzi.

  - Obiective strategice

Pentru îndeplinirea obiectivului general, prevăzut în legea cadru privind deșeurile, respectiv ruperea legăturii între creșterea economică și impactul asupra mediului asociat gestionării deșeurilor, în PNPGD s-a stabilit 1 obiectiv strategic în ceea ce privește deșeurile municipale și anume:

Obiectiv 1: Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe locuitor în anul 2025 cu cel puțin 10% (exact -9,72%) raportat la anul 2018 (respectiv reducerea indicelui de generare a deșeurilor municipale de la 159,45 kg/locuitor/an în 2018 la 143,96 kg/locuitor/an în 2025).

Cuantificarea obiectivului la nivelul județului Neamt implică reducerea indicelui mediu de generare a deșeurilor menajere și similare de la 229,66 kg/locuitor/an în 2018 la 211,41 kg/locuitor/an în 2025.

  - Măsuri de prevenire

PNPGD prevede pentru obiectivul strategic 1 o serie de măsuri și acțiuni necesare a se implementa pentru a asigura astfel îndeplinirea acestuia, și anume:

- susținerea și dezvoltarea acțiunilor existente privind compostarea individuală a biodeşeurilor;

- reducerea la jumătate a cantității de alimente risipite până în anul 2025 raportat la anul 2017;

- prevenirea generării deșeurilor de hârtie tipărite;

- introducerea în programa școlară pentru învățământul preuniversitar de tematici cu privire la prevenirea generării deșeurilor menajere.

Pentru fiecare din cele 4 măsuri în PNPGD sunt definite acțiuni, responsabili și termene de implementare la nivel național. În tabelul de mai jos sunt prezentate măsurile de prevenire cu aplicabilitate la nivelul județului Neamț.

| Măsură | Acțiune | Deșeuri vizate | Responsabili | Termen realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsura 1 Susținerea și dezvoltarea acțiunilor existente privind compostarea individuală a biodeşeurilor | Acţiunea1.1 Instruirea personalului din cadrul APL/ADI privind compostarea individuală | Biodeșeuri | APM Neamț, MM | Anual |
|  | Acţiune 1.2 Încurajarea populației și a comunităților locale de a composta fracția organică | Biodeșeuri | APM Neamț ADI MM, UAT ANPM | Începând cu 2020 |
| Măsura 2 Reducerea la jumătate a cantității de alimente risipite până în anul 2025 raportat la anul 2018 | Acțiune 2.1 Obligația autorităților administrației publice să instituie o procedură de control împotriva risipei de alimente în sectorul serviciilor de catering pe care le administrează și aplicarea principiului „prevenire deșeurilor alimentare” în achizițiile publice | Deșeuri alimentare din deșeuri menajere și similare | CJ UAT | Începând cu 2020 |
| Măsura 3 Prevenirea generării deșeurilor de hârtie tipărite | Acțiunea 3.1 Promovarea unei politici de consum eco-responsabilă a hârtiei de birou în cadrul administrației publice | Deşeuri de hârtie non-ambalaj | CJ UAT | Începând cu 2020 |
|  | Acțiunea 3.2 Dezvoltarea unui sistem de refuz a pliantelor publicitare printate (STOP PUBLICITATE) | Deşeuri de hârtie non-ambalaj | CJ UAT | Începând cu 2020 |
|  | Acțiunea 3.3 Desfășurarea de campanii de sensibilizare în ceea ce priveşte consumul eco-responsabil al hârtiei | Deşeuri de hârtie non-ambalaj | CJ UAT | Permanent |

Tabel 12-3: Măsuri și acțiuni pentru prevenirea generării deșeurilor la nivelul județului Neamț

În continuare, pentru fiecare din acțiunile minime care fac obiectul PJPGD sunt descrise informațiile necesar a fi evidențiate la nivel local.

Măsura 1 – Acţiunea 1.1 Instruirea personalului din cadrul APL/ADI privind compostarea individuală

Scopul aceste acțiuni îl reprezintă transferul de cunoștințe în ceea ce privește bunele practici în compostarea individuală a biodeșeurilor generate în gospodării de la autoritatea locală de protecție mediului către personalul din cadrul autorităților publice locale din mediul rural și a ADI. Aceștia din urmă vor disemina informațiile dobândite utilizatorilor unităților de compostare individuală.

APM Neamț va organiza o instruire anuală (de minim 1 zi) privind compostarea individuală a biodeșeurilor. Instruirea se va realiza în luna martie, în fiecare an.

Instruirea va avea la bază Ghidul metodologic privind compostarea în sistem individual ce urmează a fi elaborat de ANPM, conform prevederilor PNGD. În cazul în care la data realizării efective a instruirilor ghidul nu este disponibil se vor utiliza alte materiale (de exemplu: materialele puse la dispoziție de furnizorii unităților de compostare individuală achiziționate în cadrul viitorului proiect SMID).

Sursa de finanțare: din bugetul APM/ANPM, Administrația Fondului pentru Mediu.

Măsura 1 - Acțiunea 1.2 Încurajarea populației și a comunităților locale de a composta fracția organică

În tabelul de mai jos sunt prezentate activitățile privind informarea populației în ceea ce privește beneficiile compostării individuale precum, modul de utilizare a unităților de compostare individuală sau, în cazul gospodăriilor care nu dețin aceste echipamente, a opțiunilor/metodelor de compostare a fracției organice generate.

| Activitate | Responsabili | Termen realizare | Sursa de finanțare |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizare punct de informare la sediul APM Neamț | APM Neamt | Începând cu 2020 | AFM |
| Distribuire pliante privind compostarea individuală | APL | Începând cu 2020 | Operatorii de salubrizare AFM |
| Afișare la sediul APL de postere care prezintă modalitatea de aplicare a compostării individuale | APL | Începând cu 2020 | Operatorii de salubrizare AFM |
| Organizarea zilei compostării | ADI APL | Anual, începând cu 2020 | AFM |

Tabel 12-4: Activități pentru încurajarea compostării individuale

Măsura 2 - Acțiunea 2.1 Obligația autorităților administrației publice să instituie o procedură de control împotriva risipei de alimente în activitățile de servire a mesei pe care le gestionează și aplicarea principiului „prevenire deșeurilor alimentare” în achizițiile publice.

În tabelul de mai jos sunt prezentate activitățile propuse a fi implementate pentru instituirea procedurii de control.

| Activitate | Responsabili | Termen realizare | Sursa de finanțare |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborarea unei proceduri de control împotriva risipei alimentare (ex. întocmirea listă număr persoane care doresc servirea mesei, achiziție alimente, a modului de gestionare a resturilor alimentare etc.) pentru toate unitățile publice din județul Neamț în incinta cărora se servește masa | CJ Neamț | Începând cu 2020 | Bugetul CJ Neamț |
| Diseminarea și implementarea procedurii de control în toate unitățile prevăzute cu restaurant/ cantină/ bucătărie | APL | Începând cu 2020 | Bugetul CJ Neamț Bugetul APL |

Tabel 12-5: Activități pentru instituirea procedurii de control împotriva risipei alimentare în activitățile de servire a mesei în instituțiile gestionate de autoritățile administrației publice locale

Instituțiile la nivelul cărora se propune implementarea acestei proceduri: spitale, creșe, grădinițe, restaurante gestionate de administrația publică.

Măsura 3 - Acțiunea 3.1 Promovarea unei politici de consum eco-responsabilă a hârtiei de birou în cadrul administrației publice

În tabelul de mai jos sunt prezentate activitățile pe care administrația publică locală se angajează să le implementeze în vederea consumului rațional și eco responsabil a hârtiei de birou.

| Activitate | Responsabili | Termen realizare | Sursa de finanțare |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborarea unei proceduri pentru reducerea risipei hârtiei de birou | CJ Neamț | Începând cu 2020 | Bugetul CJ Neamț UAT-uri |
| Diseminarea și implementarea procedurii pentru toate administrațiile publice locale din județ | CJ Neamț APL | Anual, începând cu 2020 | Bugetul CJ Neamț AFM |
| Derularea de campanii de informare și conștientizare a personalului din cadrul administrațiilor publice locale privind consumul responsabil de hârtie de birou | CJ Neamț | Anual, începând cu 2020 | Bugetul CJ Neamț AFM |

Tabel 12-6: Activități pentru instituirea consumului rațional eco responsabil al hârtiei de birou

Măsura 3 - Acțiunea 3.2 Dezvoltarea unui sistem de refuz a pliantelor publicitare printate distribuite gratuit (STOP PUBLICITATE)

Conform PNPGD, MM este responsabil de dezvoltarea sistemului de refuz a pliantelor publicitare denumit STOP PUBLICITATE (încheierea de acorduri voluntare/parteneriate la nivel național cu reprezentanții rețelelor care distribuie gratuit articole publicitare tipărite; realizarea conceptului autocolantului, realizarea de campanii de informare etc).

Autocolantul se va lipi pe cutiile poștale, iar distribuitorii de materiale publicitare, în baza acordurilor voluntare/parteneriatelor, vor respecta inscripțiile acestuia.

La nivel județean, autoritățile administrației locale trebuie să asigure informarea și distribuirea autocolantelor populației. În tabelul de mai jos sunt prezentate activitățile propuse pentru implementarea acestei acțiuni.

| Activitate | Responsabili | Termen realizare | Sursa de finanțare |
| --- | --- | --- | --- |
| Delegarea unei persoane din cadrul autorităților administrației locale responsabilă de conceptul STOP PUBLICITATE (oferă informații celor interesați, distribuie la cerere autocolantele) | APL | Începând cu 2020 | Bugetul APL |
| Publicarea pe paginile web și afișarea la sediul autorităților administrației locale a conceptului STOP PUBLICITATE | APL APM Neamț | Începând cu 2020 | Bugetul CJ Neamț AFM |
| Campanii de conștientizare și informare anuale | CJ Neamț | Începând cu 2020 | Bugetul CJ Neamț AFM |

Tabel 12-7: Activități implementarea unui sistem de refuz a pliantelor publicitare

Aceste activități vor fi putea fi implementate numai cu condiția dezvoltării sistemului de către Ministerul Mediului.

- INDICATORI DE MONITORIZARE

Monitorizarea PJGD urmărește progresul județului Neamț în realizarea obiectivelor în termenele stabilite.

Conform prevederilor legale82, implementarea PJGD va fi monitorizată de către APM Neamț, care va elabora anual un Raport de monitorizare. O dată la 2 ani, APM va realiza o evaluare a rapoartelor de monitorizare și va decide dacă este necesară revizuirea PJGD.

Monitorizarea implementării PJGD Neamț se va realiza cu respectarea metodologiei aprobată prin Ordin nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor și a Planului de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București.

Există două categorii de aspecte care vor fi monitorizate:

- factorii relevanți pentru proiecția generării deșeurilor (populația rezidentă, indicii de generare a deșeurilor, compoziția deșeurilor, PIB/capita etc.) - se va identifica trendul de variație a acestora (creștere sau descreștere);

- atingerea obiectivelor stabilite, pentru fiecare obiectiv în parte.

Monitorizarea factorilor relevanți pentru proiecția generării deșeurilor

Calculul prognozei de generare a deșeurilor municipale, a deșeurilor biodegradabile, a deșeurilor din construcții și desființări și a nămolului de la stațiile de epurare orășenești (dacă este cazul) s-a realizat pe baza următorilor factori relevanți, conform celor prezentate în capitolul 5 Proiecții:

- populația rezidentă;

- indicele de generare a deșeurilor menajere, respectiv municipale;

- compoziția deșeurilor;

- indicele de generare a deșeurilor din construcții și desființări.

În cadrul raportului de monitorizare se va urmări evoluția acestor factori relevanți de la un an la altul.

Monitorizarea atingerii obiectivelor stabilite

Monitorizarea atingerii obiectivelor stabilite se va realiza pentru fiecare obiectiv/țintă a PJGD în parte (inclusiv pentru obiectivele aferente programului de prevenire). Monitorizarea se va realiza utilizând indicatorii prezentați în această secțiune.

În cazul obiectivelor/țintelor care au termen de îndeplinire în anul pentru care se realizează raportul de monitorizare, se va verifica atingerea lor. În cazul obiectivelor/țintelor cu termen de îndeplinire mai îndepărtate, se va evalua gradul de îndeplinire.

PJGD cuprind trei categorii de măsuri:

- măsuri cuprinse în planul de acțiune, specifice pentru fiecare categorie de deșeuri;

- măsuri prevăzute în programul prevenire a generării deșeurilor;

- măsuri aferente instrumentelor economice cu relevanță la nivel local.

Pentru fiecare dintre aceste măsuri sunt prezentați indicatori de monitorizare, pornind de la indicatorii prevăzuți în PNGD. Pentru fiecare indicator în parte este prezentat modul de calcul și sunt identificate instituțiile responsabile cu furnizarea datelor necesare.

Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea deșeurilor municipale

| Nr. crt.* | Obiectiv/Indicatori de monitorizare |  | Instituții responsabile cu furnizarea de date |  | Modul de calcul a indicatorului |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toată populația județului atât din mediul urban cât și din mediul rural, este conectată la serviciu de salubrizare |  |  |  |  |
| 1.1 | Gradul de contractare și încasare a contravalorii prestării serviciului de salubrizare | APL ADI |  | Pentru fiecare UAT în parte se colectează date privind la % populației care a încheiat contracte (în cazul tarifului) și % de încasare a tarifelor/taxelor implementate. Se estimează un grad de contractare și un grad de încasare mediu la nivelul județului, separat pentru mediul urban și mediul rural. |  |
| 2 | Creșterea etapizată a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor |  |  |  |  |
| 2.1 | Număr de centre nou create pentru pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor municipale | APL ADI |  | Numărul de centre va fi raportat pe județ |  |
| 2.2 | Rata de capturare a deșeurilor reciclabile prin colectare separată | APL ADI APM |  | Rata de capturare se calculează la nivelul județului pentru fiecare tip de deșeu reciclabil (deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri sticlă, deșeuri de metal și deșeuri de lemn) prin raportarea cantității de deșeuri colectată separat la cantitatea totală generată a deșeului respectiv. Cantitatea totală generată a deșeului respectiv se estimează prin aplicarea compoziției măsurate la cantitatea de deșeuri colectată. |  |
| 2.3 | Număr UAT-uri care au implementată colectarea separată a deșeurilor reciclabile din poartă în poartă pentru cel puțin un tip de material | APL ADI |  | Se consideră că au implementat colectarea separată din poartă în poartă în cazul în care cel puțin toată populația din zonele de locuințe individuale este deservită de acest sistem |  |
| 2.4 | Rata de capturare a biodeșeurilor menajere și similare prin colectare separată | APL ADI APM |  | Rata de capturare se calculează la nivel de județ pentru biodeșeuri menajere și similare prin raportarea cantității de deșeuri colectate separat la cantitatea totală generată. |  |
| 2.5 | Rata de capturara a deșeurilor verzi din parcuri și grădini prin colectare separată în vederea reciclării | APL ADI APM |  | Rata de capturare se calculează la nivel de județ/ pentru deșeurile verzi din parcuri și grădini prin raportarea cantității de deșeuri colectate separat la cantitatea totala generată. |  |
| 2.6 | Capacități noi de sortare a deșeurilor colectate separat prin transformarea instalațiilor de sortare a deșeurilor municipale în amestec în instalații de sortare a deșeurilor reciclabile colectate | APL ADI APM |  | Capacitățile de sortare a deșeurilor colectate separat prin transformarea instalațiilor existente de sortare a deșeurilor municipale în amestec în instalații de sortare a deșeurilor reciclabile colectate (număr de instalații, capacitatea fiecărei instalații și capacitate totală în tone/an). |  |
| 2.7 | Capacități noi de compostare pentru deșeurile verzi din parcurile și grădinile publice | APL ADI APM |  | Capacități noi de compostare deșeuri verzi (număr de instalații, capacitatea fiecărei instalații și capacitate totală în tone/an). |  |
| 2.8 | Capacități noi de instalații TMB cu digestie anaerobă, inclusiv reciclare | APL ADI APM |  | Capacității noi de instalații TMB cu digestie anaerobă date in operare (număr de instalații, capacitatea fiecărei instalații și capacitate totală în tone/an) |  |
| 2.9 | Capacități compostare individuală | APL ADI |  | Număr de unități de compostare individuale furnizate, gradul de utilizare și cantitatea de deșeu compostat. |  |
| 3 | Colectarea separată a biodeșeurilor |  |  |  |  |
| 3.1 | Rata de capturare a biodeșeurilor menajere și similare prin colectare separată | APL ADI APM |  | Rata de capturare se calculează la nivel de județ pentru biodeșeuri menajere și similare prin raportarea cantității de deșeuri colectate separat la cantitatea totală generată. |  |
| 4 | Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale |  |  |  |  |
| 4.1 | Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate raportat la cantitatea de deșeuri biodegrabile municipale depozitate în anul 1999 | APL ADI APM |  | Se calculează procentual la nivel de județ Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate se realizează prin: reciclare (se iau în calcul numai deșeurile de hârtie/carton și lemn), compostare (centralizat, în instalații și compostare individuală), tratare în TMB, coincinerare RDF și incinerare (se iau în calcul numai deșeurile de hârtie/carton și lemn). |  |
| 5 | Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare |  |  |  |  |
| 5.1 | Capacități noi de instalații TMB cu biostabilizare, inclusiv reciclare | APL ADI APM |  | Capacități noi de instalații TMB cu biostabilizare date in operare (număr de instalații, capacitatea fiecărei instalații și capacitate totală în tone/an). |  |
| 5.2 | Număr contracte cu operatorii economici care asigură gestionarea deșeurilor stradale modificate astfel încât deșeurile din coșurile de gunoi stradale să fie predate spre tratare la instalații autorizate (ex. stații de sortare) | APL ADI |  | Număr de contracte modificate în acest sens. |  |
| 6 | Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale |  |  |  |  |
| 6.1 | Ponderea cantității de RFD coincinerată, rezultat de la sortarea deșeurilor în amestec (până în anul 2024) și de la tratarea mecano- biologică cu biostabilizare, inclusiv reciclare | APL ADI APM |  | Raportarea cantității totale de RFD rezultată coincinerată la cantitatea totală rezultată. |  |
| 7 | Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme |  |  |  |  |
| 7.1 | Cantitatea de deșeuri depozitată | APL ADI APM |  | Se calculează cantitatea totală de deșeuri depozitată și se verifică depozitele la care au fost transportate deșeurile (chestionare MUN). |  |
| 7.2 | Număr celulele de depozitare închise pe măsura epuizării capacității | APL ADI APM |  | Se va calcula și ponderea numărului celulelor de depozitare închise raportat la numărul celulelor care au epuizat capacitatea. |  |
| 8 | Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate |  |  |  |  |
| 8.1 | Cantitate de deșeuri municipale depozitată raportată la cantitatea de deșeuri municipale colectată | APL ADI APM |  | Cantitatea de deșeuri municipale depozitată se calculează prin însumarea cantităților următoarelor categorii de deșeuri: • deșeurile rezultate din operațiuni de tratare înainte de reciclare sau alte forme de valorificare a deșeurilor municipale, cum ar fi sortarea sau tratarea mecano-biologică, care sunt apoi eliminate în depozite de deșeuri; • deșeurile municipale care fac obiectul operațiunilor de eliminare prin incinerare și deșeurile produse în cadrul operațiunilor de stabilizare a fracției biodegradabile cadrul reciclării sau al altor operațiuni de valorificare a deșeurilor municipale care sunt ulterior eliminate prin depozitare. a deșeurilor municipale pentru a fi ulterior eliminate în depozite de deșeuri. Nu se iau în considerare la calculul cantității de deșeuri depozitate deșeurile produse în |  |
| 9 | Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere |  |  |  |  |
| 9.1 | Număr de contracte de delegare a activității de colectare și transport care cuprind obligații privind colectarea separată, stocarea temporară și asigurarea eliminării deșeurilor periculoase menajere | APL ADI |  | Se va calcula și ponderea numărului contractelor cu obligații privind colectarea separată, stocarea temporară și asigurarea eliminării deșeurilor periculoase menajere din numărul total de contracte de colectare și transport. |  |
| 9.2 | Cantitatea de deșeuri periculoase menajere colectată separat și tratată | APL ADI APM |  | Se calculează la nivelul întregului județ, separat pentru mediul urban și mediul rural. |  |
| 9.3 | Număr centre noi de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și desființări de la populație, deșeuri verzi etc.), cel puțin câte unul în fiecare oraș | APL ADI APM |  |  |  |
| 10 | Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a Deșeurilor voluminoase |  |  |  |  |
| 10.1 | Număr de contracte de delegare a activității de colectare și transport a care cuprind obligații privind colectarea separată, stocarea temporară și asigurarea valorificării deșeurilor voluminoase | APL ADI |  | Se va calcula și ponderea numărului contractelor cu obligații privind colectarea separată, stocarea temporară și asigurarea valorificării Deșeurilor voluminoase din numărul total de contracte de colectare si transport. |  |
| 11 | Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă) |  |  |  |  |
| 11.1 | Număr campanii de informare și conștientizare la nivelul județului prin difuzarea de mesaje de interes public privind încurajarea utilizării în agricultură a compostului | APM Direcția agricolă județeană APL ADI |  |  |  |
| 12 | Colectarea separată a Deșeurilor textile de la populație |  |  |  |  |
| 12.1 | Cantitatea de deșeuri textile de la populație colectată separat și reciclată | APL ADI APM |  | Se calculează la nivelul întregului județ, separat pentru mediul urban și mediul rural. |  |
| 12.2 | Număr centre noi de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri textile, deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și desființări de la populație, deșeuri verzi etc.), cel puțin câte unul în fiecare oraș | APL ADI APM |  |  |  |
| 12.3 | Număr persoane care au beneficiat de campanii de conștientizare la nivelul județului privind colectarea separată a Deșeurilor textile | APL ADI Operator salubrizare |  | Se va calcula și ponderea numărului persoanelor care au beneficiat de campanii de conștientizare raportat la populația întregului județ. |  |
| 13 | Colectarea separată a medicamentelor expirate provenite de la populație |  |  |  |  |
| 13.1 | Număr persoane (populație și personalul angajat al farmaciilor) care au beneficiat de campanii de conștientizare la nivelul județului privind colectarea separată a medicamentelor expirate provenite de la populație | APL ADI |  | Se va calcula și ponderea numărului persoanelor care au beneficiat de campanii de conștientizare raportat la populația întregului județ. |  |
| 14 | Creșterea capacității instituționale atât a autorităților de mediu, cât și a autorităților locale și ADI din domeniul Deșeurilor |  |  |  |  |
| 14.1 | Număr de cursuri/seminarii la care au participat angajații instituțiilor menționate, numărul de cursanți și tematicile abordate | APM Comisariatul județean al GNM UAT ADI CJ |  | Se va calcula și ponderea numărului angajaților care au participat la cursuri/seminarii din domeniul gestionării Deșeurilor raportat la numărul angajaților cu responsabilități în acest domeniu, pentru fiecare instituție în parte. |  |
| 15 | Intensificarea controlului privind modul de desfășurare a activităților de gestionare a Deșeurilor municipale atât din punct de vedere al respectării prevederilor legale, cât și din punct de vedere al respectării prevederilor din autorizația de mediu |  |  |  |  |
| 15.1 | Număr controale realizate, aspectele controlate | Comisariatul județean al GNM |  | Se va prezenta o sinteză la nivel județean a aspectelor controlate, a concluziilor și a măsurilor dispuse. |  |
| 16 | Informarea și conștientizarea populației în legătură cu gestionarea Deșeurilor |  |  |  |  |
| 16.1 | Număr de postări pe paginile web ale APL de informări privind sistemul de gestionare a Deșeurilor implementat în localitate | APL CJ |  | Doar în cazul APL care dețin pagină web. Se va prezenta o sinteză a aspectelor postate. |  |
| 17 | Determinarea prin analize a principalilor indicatori privind deșeurile municipale (indici de generare și compoziție pentru fiecare tip de deșeuri municipale) |  |  |  |  |
| 17.1 | Număr de operatori de salubrizare care au derulat campanii de determinare și măsurare a indicilor de generare și a compoziției pentru fiecare tip de deșeuri municipale utilizând standardele în vigoare |  | APL |  | Se prezintă și modalitatea de derulare a campaniilor și rezultatele obținute. |  |

Tabel 13-1: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea deșeurilor municipale

Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje

| Nr. crt.* | Obiectiv/Indicatori de monitorizare | Instituții responsabile cu furnizarea de date | Modul de calcul a indicatorului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creșterea gradului de valorificare/reciclare a Deșeurilor de ambalaje |  |  |
| 1.1 | Capacități de reciclare noi pentru ambalajele de lemn, sticla și plastic astfel încât să se asigure atingerea țintelor de reciclare pentru anul 2025 | APM | Număr de instalații, capacitatea fiecărei instalații și capacitate totală în tone/an pentru fiecare tip de material. |
| 2 | Funcționarea eficientă a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului |  |  |
| 2.1 | Număr de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare între organizațiile responsabile83 și UAT/ADI în conformitate cu prevederile legislației în vigoare | UAT organizații responsabile ambalaje | Se calculează și ponderea numărului UAT care beneficiază de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare. |
| 2.2 | Număr campanii de informare și conștientizare care au fost finanțate și de către organizațiile responsabile | organizații responsabile ambalaje UAT | Se prezintă și numărul de locuitori beneficiari ai campaniilor și perioadele de derulare. |

Tabel 13-2: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje

Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea Deșeurilor de echipamente electrice și electronice

| Nr. crt.* | Obiectiv/Indicatori de monitorizare | Instituții responsabile cu furnizarea de date | Modul de calcul a indicatorului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creșterea ratei de colectare separată a DEEE |  |  |
| 1.1 | Număr puncte noi pentru colectarea DEEE (și a altor fluxuri de deșeuri) | APL organizații responsabile DEEE | Număr puncte noi pentru colectarea DEEE (și pentru alte fluxuri de deșeuri) la nivel județean. |
| 1.2 | Număr campanii de conștientizare a populației privind importanța colectării separate a DEEE | OIREP | Se prezintă și numărul de locuitori beneficiari ai campaniilor și perioadele de derulare. |

Tabel 13-3: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea Deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea Deșeurilor din construcții și desființări

| Nr. crt.* | Obiectiv/Indicatori de monitorizare | Instituții responsabile cu furnizarea de date | Modul de calcul a indicatorului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a Deșeurilor din construcții și desființări |  |  |
| 1.1 | Număr controale privind interzicerea la depozitele de deșeuri municipale a DCD valorificabile | Comisariatul județean al GNM | Se prezintă și un rezumat al măsurile impuse în urma controlului. |
| 1.2 | Număr controale din partea autorităților privind abandonarea DCD | Comisariatul județean al GNM | Se prezintă și un rezumat al măsurile impuse în urma controlului. |
| 2 | Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate |  |  |
| 2.1 | Număr de depozite noi pentru deșeuri inerte | APM | Număr de depozite pentru deșeuri inerte, capacitatea fiecărui depozit și capacitate totală. |
| 3 | Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind DCD |  |  |
| 3.1 | Procedură de raportare, verificare și validare a datelor privind DCD corelat cu responsabilitățile stabilite prin legislația specifică elaborate și aprobate | CJ |  |

Tabel 13-4: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în planul de acțiune pentru gestionarea Deșeurilor din construcții și desființări

Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri aferente instrumentelor economice

| Nr. crt.* | Obiectiv/Indicatori de monitorizare | Instituții responsabile cu furnizarea de date | Modul de calcul a indicatorului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementarea eficace a instrumentului „plătește pentru cât arunci” |  |  |
| 1.1 | Număr contracte de salubrizare existente modificate în sensul introducerii prevederilor legate de implementarea instrumentului „plătește pentru cât arunci”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare | APL ADI | Se calculează și ponderea raportat la numărul total de contracte existente. |
| 1.2 | Număr de campanii de informare și conștientizare a generatorilor privind implementarea instrumentului „plătește pentru cât arunci” | APL ADI | Se prezintă și numărul de locuitori beneficiari ai campaniilor și perioadele de derulare. |
| 1.3 | Numărul anual de controale privind verificarea implementării de către UAT și operatori de salubrizare a instrumentului „plătește pentru cât arunci” | APL ADI | Se prezintă și numărul de beneficiari ai serviciului care au utilizează acest instrument. |
| 3 | Implementarea contribuției pentru economia circulară |  |  |
| 3.1 | Număr de UAT care au modificat tarifele activităților de tratate a Deșeurilor prin includerea contravalorii taxei de depozitare, calculată pe baza indicatorilor de performanță minimi | UAT ADI | Numărul de UAT-uri care au modificat tarifele activităților de tratate a Deșeurilor la nivel județean. Se calculează și ponderea numărului acestor UAT din total număr UAT. |
| 3.2 | Număr de UAT care au modificat tariful plătit de către utilizatorii serviciului de salubrizare, pe baza tarifelor activităților serviciului, care includ contravalorea taxei de depozitare, calculată pe baza indicatorilor de performanță minimi | UAT ADI | Numărul de UAT-uri are au modificat tariful utilizatorilor la nivel județean și la nivel național. Se calculează și ponderea numărului acestor UAT-uri din total număr UAT-uri. |
| 3.3 | Numărul anual de controale privind verificarea implementării de către UAT a contribuției pentru economia circulară | UAT ADI | Se prezintă și un rezumat al modului de implementare. |
| 4 | Implementarea contribuției plătită de organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor privind gestionarea Deșeurilor ambalaje |  |  |
| 4.1 | Număr de UAT care au încheiat contracte/parteneriate sau altă formă de colaborare cu organizația care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului | UAT ADI | Se prezintă și un rezumat al formelor de colaborare încheiate (inclusiv principalele prevederi). |
| 4.2 | Număr UAT care au modificat contractele de delegare/contractele existente în vederea reducerii tarifelor/taxelor la beneficiarii serviciului în urma încasării costurilor nete pentru gestionarea Deșeurilor de ambalaje de la organizațiile implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului |  | Se prezintă și un rezumat al modalităților de modificare. |
| 4.3 | Numărul anual de controale privind verificarea implementării de către UAT acestui instrument | UAT ADI | Se prezintă și un rezumat al modului de implementare. |

Tabel 13-5: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri aferente instrumentelor economice

Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în programul de prevenire a generării deșeurilor

| Nr. crt.* | Obiectiv/Indicatori de monitorizare | Instituții responsabile cu furnizarea de date | Modul de calcul a indicatorului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reducerea cu 10% a Deșeurilor menajere și similare generate pe locuitor până în 2025, raportat la anul 2017 |  |  |
| 1.1 | Rata de reducere a Deșeurilor menajere si similare raportat la anul 2017 | APM | Se raportează indicatorul de generare a Deșeurilor menajere Și similare pentru anul aferent monitorizării la indicatorul de generare a Deșeurilor menajere și similare aferent anului 2017. |
| 1.2 | Număr de personal instruit din cadrul APL-urilor/ADI privind compostarea individuală | APL ADI | Se calculează și ponderea numărului de personal instruit din numărul total de personal. |
| 1.3 | Număr de campanii de informare și conștientizare privind compostarea individuală | APL ADI | Se prezintă și numărul de locuitori beneficiari ai campaniilor și perioadele de derulare. |
| 1.4 | Procedură de control împotriva risipei de alimente în sectorul serviciilor de catering pe care administrate de autoritățile publice | CJ APL | Se prezintă și număr de UAT în care această procedură a fost implementată. |
| 1.5 | Număr de controale privind risipa de alimente în sectorul serviciilor de catering pe care le administrează și aplicarea principiului „prevenire Deșeurilor alimentare” în achizițiile publice | APL-uri | Se prezintă și un rezumat al aspectelor controlate și a măsurilor dispuse. |
| 1.6 | Politică promovată privind consumul eco-responsabil a hârtiei de birou în cadrul administrației publice (procedură elaborată) | CJ | Se prezintă și număr de UAT care au implementat această procedură. |
| 1.7 | Număr de campanii de de sensibilizare în ceea ce privește consumul eco-responsabil al hârtiei de birou în cadrul administrației publice | CJ APL | Se prezintă și numărul de personal beneficiar a campaniilor și perioadele de derulare. |
| 1.8 | Politică promovată privind dezvoltarea unui sistem de refuz a pliantelor publicitare printate (STOP PUBLICITATE) | CJ APL | Se prezintă numărul de UAT în care această politică a fost implementată și instrumentul este utilizat. |

Tabel 13-6: Indicatori de monitorizare pentru implementarea PJGD Neamț – măsuri cuprinse în programul de prevenire a generării deșeurilor

http://www.viziteazaNeamț.ro/wp-content/uploads/2015/08/Strategia-de-dezvoltare-a-Județului-Neamț-2014-2020.pdf

http://www.ijsunt.ro/pub/doc/analiza%20riscurilor%20-%20extras.pdf

http://www.ijsunt.ro/pub/doc/analiza%20riscurilor%20-%20extras.pdf

http://www.viziteazaNeamț.ro/wp-content/uploads/2015/08/Strategia-de-dezvoltare-a-Județului-Neamț-2014-2020.pdf

http://www.ijsunt.ro/pub/doc/analiza%20riscurilor%20-%20extras.pdf

http://www.viziteazaNeamț.ro/wp-content/uploads/2015/08/Strategia-de-dezvoltare-a-Județului-Neamț-2014-2020.pdf

Situatii incerte conform datelor preluate - http://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/aes/v3/2.cadrunatural.pdf

Analysis of Eurostat packaging recycling data a study of the years 2006-2012, studiu Expra, octombrie 2015

Inclusiv statie de compostare din zona 2

Combustibil solid de recuperare