Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

- Proiect -

Ca urmare a solicitării depuse de SC NV CONSTRUCT SRL cu sediul în municipiul Cluj Napoca, str. Răvașului, nr. 22, județul Cluj, în numele COMPANIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI Iași, cu sediul în municipiul Iași, șoseaua Națională, nr. 23, județul Iași, înregistrată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamţ cu nr. 3429 din data de 12.05.2022 și a corespondenței ulterioare, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 12.05.2022, faptul că proiectul: PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961, propus a fi amplasat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, județul Neamț, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

JUSTIFICAREA PREZENTEI DECIZII:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

  proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 “Lista proiectelor  pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului” - Punctul 10 - Proiecte de infrastructură, lit. e) construcția drumurilor, porturilor și instalațiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei nr. 3 din Legea 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat faptul că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

- CARACTERISTICILE PROIECTULUI:

- a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune: realizarea unui pasaj rutier suprateran situat pe drumul național DN2 peste trecerea la nivel cu calea ferată, în intravilanul municipiului Roman.

În urma realizării proiectului se vor îmbunătăţi condiţiile de transport rutier în municipiul Roman generând un efect semnificativ pozitiv asupra populației din zonă prin îmbunătățirea calității aerului, reducerea nivelului de zgomot și a vibrațiilor produse de vehiculele de mare tonaj.

Descrierea lucrărilor proiectate. Elemente geometrice și constructive:

Lungime DN2 (sector studiat) = 740m, din care lungime pasaj = 308.29m și lungime rampe = 431.71m

Lungime Rampa 1 = 208.80m, 		Lungime Rampa 2 = 222.91m

Lungime ax Bretea 1 = 526m,		Lungime ax Bretea 2 = 454m

Lungime strada Nordului = 75m

Lungime totală proiectată = 1795m

Rampele de acces se vor suprapune cu traseul actual al drumului național DN2 (str. Ștefan cel Mare).

Adiacent rampelor s-au prevăzut prin proiect 2 bretele ce vor asigura circulația și accesele riveranilor.

Caracteristicile construcției: Gabaritul pasajului în sens transversal are o lățime de 16.30m și este compus din partea carosabilă de 14.00m lățime alcătuită din 4 benzi de circulație de câte 3.50m lățime.

Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului:

1. lucrări la suprastructura drumului: amenajare profil longitudinal cu respectarea declivităților maxime și minime, amenajare profil transversal prin realizarea benzilor de circulație, a benzilor de încadrare, a acostamentelor, amenajare structura rutieră a drumului;

2. lucrări privind colectarea și evacuarea apelor pluviale: amenajare rigole, amenajare rețea de evacuare a apelor pluviale (guri de scurgere);

3. lucrări pentru amenajarea trotuarelor;

4. amenajarea intersecțiilor cu alte drumuri existente: amenajarea de intersecții la nivel, amenajarea intersecției tip simplu în „T” cu realizarea unei amenajări de tip insulă separatoare din marcaj pe str. Nordului;

5. realizarea pasajului rutier peste trecerea la nivel cu calea ferata (8 deschideri, lungimea totala 308.29m);

6. lucrări privind siguranța circulației prin montarea de indicatoare și lucrări de semanizare orizontală.

Elementele constructive specifice:

Se propune execuția unui pasaj cu 8 deschideri, având suprastructura pe primele 3 și pe ultimele 2 deschideri, din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu lungimea de 30.00m, iar pe zona centrală este prevăzut un tablier metalic continuu cu 3 deschideri cu lungimea de 144.40m. Infrastructurile sunt din beton armat fundate indirect prin intermediul piloților forați cu diametrul de 1.20m. Pe deschiderile: 1,2,3,7,8 suprastructura include în secțiune transversală câte 13 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu lungimea de 30.00m așezate joantiv. Peste grinzi se toarnă placa de suprabetonare de minim 16cm grosime din beton armat C35/45. Pe deschiderile 4,5,6 suprastructura include în secțiune transversală 6 grinzi metalice continue așezate la 2.7m inter ax. Între grinzile metalice se dispun predale prefabricate din beton armat, peste care se toarnă placa de suprabetonare de min. 20cm grosime din beton armat C35/45. Infrastructura pasajului este alcătuită din 2 culei și 7 pile din beton armat monolit. Racordarea cu terasamentele se face prin ziduri întoarse și ziduri de sprijin din beton armat amplasate în continuarea zidurilor întoarse. În spatele culeelor se vor execută plăci de racordare din beton armat, cu o lungime de 6.00m. Pentru evacuarea apelor de pe pod se dispun guri de scurgere, prin intermediul acestora și al țevilor special amenajate, apa va fi dirijată către canalizarea pluvială. Amplasarea trotuarelor precum și determinarea lățimilor acestora vor fi în concordanță cu caracteristicile funcţionale și cu intensitatea circulaţiei pietonilor, cu distanța dintre fronturile construcţiilor. Pe pasaj și pe rampele de acces se vor monta stâlpi de iluminat.

Valoarea estimată a investiției este de 72.390.992,20lei. Perioada propusă de implementare este de 36 luni.

1. b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  nu este cazul.

1. c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: în perioada de execuție se utilizează: agregate minerale, apă, lemn, în perioada de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic.

1. d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În faza de organizare a amplasamentului sunt generate următoarele categorii de deșeuri:

-pământ și materiale excavate (piatră, spărturi de piatră, beton); categoria 17 – cantitate estimativă: 19000 to (17 01 01 beton; 17 01 04 pământ și materiale excavate);

-deșeuri de materiale de construcții amestecate; categoria 17– cantitate estimativă: 9600 to (17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice fără conținut de substanțe periculoase; 17 02 01 – 17 02 03: lemn, sticlă, materiale plastice; 17 05 00 pământ și materiale excavate sau dragate; 17 09 00 deșeuri amestecate de materiale de construcții; 17 04 07 metale (inclusiv aliajele lor), amestecuri metalice; 17 04 11 deșeuri de la realizarea racordului electric; 17 04 metale (inclusiv aliajele lor): 7 04 05 fier și oțel; 17 04 07 amestecuri metalice);

-deșeuri reciclabile: categoriile 15 si 20 – cantitate estimativă: 1.1 to (15 01 01 ambalaje de hârtie-carton; 15 01 02 ambalaje de plastic; 15 01 03 ambalaje din lemn; 15 01 07 ambalaje de sticlă; 20 01 01 deșeuri de hârtie și carton; 20 01 08 deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine; 20 01 39 materiale plastice; 20 01 38 lemn);

-deșeuri municipale amestecate (deșeuri menajere): categoria 20, cod 20 03 01 - cantitate estimativă: 150 to.

Se vor respecta prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, Art.17, alin.(4), alin. (7).

Deşeurile din construcţii sunt stocate la locul de generare și gestionate în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, Art.13, alin. (6).

Transportul deşeurilor din construcţii şi demolări se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008. Pământul și posibilul pietriș rezultat în urma excavării se va utiliza ca material de umplutură pentru terasamente, parcări și amenajări exterioare.

În perioada de operare a pasajului rutier vor fi generate deșeuri municipale amestecate: 20 03 01 în zonele special amenajate de către municipalitate pe trotuare propuse în cadrul proiectului. Pentru care se vor asigura pubele de colectare și vor fi eliminate prin operatorul de salubrizate delegat.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

În perioada de execuție a proiectului se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor :

- gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile OUG 92/2021, toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați. Recipienții pentru stocarea temporară a deșeurilor vor fi etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 1281/2005,

-se va asigura în cadrul organizării de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor; este interzisă incinerarea deșeurilor pe amplasament,

-se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase,

- evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002,

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008,

-pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament atât în fază de execuție cât și în faza de exploatare, titularul/beneficiarii proiectului va/vor încheia contracte cu operatori economici autorizați.

1. e) Poluarea şi alte efecte negative

Surse de poluanți pentru ape:

În perioada de execuție a lucrărilor de realizare a proiectului, principalele surse potențiale de poluare a apelor sunt reprezentate de:

sursele de poluare de la nivelul fronturilor de lucru reprezentate de utilaje ce în timpul operării pot genera efluenți cu potențial poluator pentru apă, ca urmare a unor scurgeri accidentale de hidrocarburi, lubrifianți, uleiuri hidraulice, etc. De asemenea, în etapele de lucru, ca urmare a decopertării stratelor de sol, a excavațiilor sau a depozitelor temporare de sol excavat, apele ce spală amplasamentele pot dobândi o anumită încărcătură cu particule în suspensie;

sursele de poluare de la nivelul organizării de șantier pot fi reprezentate și de managementul defectuos al deșeurilor.

În perioada de funcționare principala sursă de poluanţi pentru ape este reprezentată de spălarea şi antrenarea de către precipitaţii a particulelor solide şi a altor compuşi solubili depuşi pe terasament şi preluaţi de apele pluviale în sistemul de drenaj al drumului. O altă sursă de poluare pentru ape este reprezentată de spălarea şi antrenarea de către precipitaţii a substanţele de deszăpezire NaCl şi CaCl2.

Măsuri de diminuare a impactului asupra apelor freatice

În vederea evitării poluării apelor freatice se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate. Se va realiza o rețea de canalizare pluvială prevăzută cu guri de scurgere ce va fi racordată la canalizarea pluvială existentă. Pe accesele la proprietăți unde panta accesului este pronunțată, se prevăd rigole carosabile pentru a evita acumulările de ape provenite din precipitațiile de pe carosabil în proprietățile private adiacente bretelelor de acces. Rigolele se vor conectate la rețeaua de canalizare pluvială proiectată.

În perioada de funcționare apele pluviale colectate de pe amplasamentul drumului vor fi colectate în șanțuri și rigole, apoi vor fi trecute prin bazine de sedimentare și separatoare de hidrocarburi în vederea preepurării ulterior, apele pluviale vor fi direcționate către rețeaua publică de preluare a apelor pluviale.

Surse de emisii în aerul atmosferic:

În perioada lucrărilor de execuție activitățile care generează poluanți atmosferici sunt cele desfășurate în culoarul de lucru. Emisiile de poluanți generate în perioada de execuției sunt emisii fugitive, intermitente, iar principalii poluanți atmosferici în zonele de lucru sunt pulberile în suspensie, pulberile sedimentabile, NOx, SOx, CO - poluanți din procesele de ardere a combustibililor în motoarele utilajelor/mijloacelor de transport și din procesele de sudură și vopsire.

Pentru perioada de funcționare nu sunt prevăzute instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor atmosferici. În cazul apariției modificărilor calității aerului generate de traficul auto, se vor efectua lucrări suplimentare  pentru reținerea poluanților atmosferici.

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității aerului și climei

Pe perioada lucrărilor de construcții și montaj se propun următoarele măsuri pentru diminuarea impactului: montarea de sisteme care să stopeze răspândirea materialelor/resturilor de construcție către zonele învecinate; depozitarea materialelor fine în depozite închise sau zone îngrădite şi acoperite; oprirea motoarelor de la utilaje și/sau autoutilitare pe durata pauzelor; verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor și utilajelor necesare realizării proiectului; utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor, stropirea drumurilor în perioadele secetoase; transportul materialelor pulverulente în mijloace de transport acoperite cu prelată, limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele.

În perioada operațională nu se înregistrează un impact asupra aerului atmosferic.

Surse de zgomot şi vibraţii:

În perioada de execuție, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamente/utilaje, transportul şi manipularea materialelor de constructie necesare și cele asociate mijloacelor de transport necesare în perioada de execuție a lucrărilor. Întrucât utilajele și echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, impactul este nesemnificativ, situându-se în limitele admise.

În etapa de operare sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul rutier. Principala sursă generatoare de zgomot datorată funcționării obiectivului este reprezentată de traficul auto. Acesta este dominat de spectrul de frecvențe joase, dificil de ecranat și este însoțit de vibrații – valori neglijabile.

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot și vibraţii

Pe perioada lucrărilor de execuție se vor utiliza echipamente și utilaje al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele admise.

Pentru perioada de operare, în vederea reducerii nivelului de zgomot, se impun măsuri precum: utilizarea unei îmbrăcăminte asfaltice silenţioase și limitere de viteză.

Surse de poluare solului și subsolului:

Posibile surse de poluare locală a solului, în procesul de execuţie: eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor; deversarea uleiurilor uzate și a combustibililor pe sol; depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma activităților; nerespectarea zonelor destinate pentru parcarea utilajelor și depozitarea materialelor.

Pe durata exploatării obiectivului nu se suspectează posibile contaminări ale solului, subsolului sau apelor freatice.

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și subsolului

În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele măsuri:

- amenajarea unor spații corespunzătoare, dotate cu recipienți adecvați pentru colectarea și stocarea temporară pe categorii a deșeurilor generate în perioada de execuție; evacuarea ritmică a acestora  pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente;

- se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate;

- se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

- delimitarea strictă a culoarului de lucru;

- readucerea la starea inițială a terenurilor afectate în timpul lucrărilor.

1. f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

Riscuri naturale

Cutremur:Soluțiile tehnice folosite trebuie adaptate categoriei geotehnice a terenului unde se amplasează proiectul. Pasajul va fi dotat cu blocuri antiseismice.

Alunecări de teren:  Amplasamentul proiectului nu se află în zonă cu alunecări de teren sau clivaj geologic.

Inundaţii: În zona studiată nu se preconizează a se produce inundații.

Schimbări climatice

La nivel legislativ prin HG nr. 739/2016 au fost aprobate Strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020.

Se apreciază că nu există riscuri de accidente majore și/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice. Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și operațiunilor în etapa de funcționare.

1. g) Riscurile pentru sănătatea umană

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de disconfort. În condițiile respectării măsurilor impuse pentru construirea pasajului nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane.

- AMPLASAREA PROIECTULUI

Intravilanul municipiul Roman, DN2 suprapus cu str. Ștefan cel Mare ce intersectează str. Nordului și supratraversează calea ferată, județul Neamț.

2.a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului: Conform CU nr. 16/18.01.2022 emis de Municipiul Roman, amplasamentul se afla în UTR 13, zona funcțională CC – căi de comunicații și construcții aferente, subzonele CCr – rutiere și CCf – căi ferate, fără restricii de construire.

Terenul aparține parțial domeniului public al municipiului Roman, în administrarea Consiliului Local, conform H.G.R. nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamt, Anexa 3, poziția 349 și parțial în proprietatea statului român în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997.

Lucrările se execută în zona clădirii Grupului Școlar Industrial Construcții de Mașini fosta „Școală normală” care este înscrisă în Lista monumentelor istorice din județul Neamț, municipiul Roman, la poziția 422, cod NT-II-m-B-10691, sec. XIX. Folosința actuală și destinația: drum. Suprafața totală a ocupărilor de teren pentru realizarea proiectului este de aproximativ: 22.272 mp (2.23 ha).

2.b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul.

2.c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2) zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3) zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. TIPURILE ȘI CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENȚIAL:

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, atât pe perioada de realizare a proiectului cât și de funcționare: nesemnificativ;

b) Natura impactului: direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;

d)  Intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție, intensitatea asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: scăzută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; lucrările vor genera un impact temporar, nesemnificativ și reversibil;

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: proiectul propus se va realiza prin respectarea măsurilor pentru prevenirea și diminuarea potențialului impact identificat, precum și a condițiilor impuse în avizele emise de autorități.

La realizarea proiectului se vor respecta următoarele condiții:

- lucrările se vor desfășura conform specificațiilor din DTAC, DTOE și a regimului juridic/tehnic prevăzut în actele de reglementare prealabile emise de alte autorități/instituții publice;

- se va respecta legislația de mediu în vigoare;

- titularul are obligația de a înainta către A.P.M. Neamț situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute în proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător (se vor prevedea spaţii îngrădite pentru depozitare de materiale necesare; se vor semnaliza corespunzător lucrările; se prevede identificarea tuturor reţelelor existente în zonă în vederea evitării oricărui accident tehnic sau de muncă; se vor lua toate măsurile necesare pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile rezultate în timpul lucrărilor, pentru respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011, cu modificările și completările ulterioare; se interzice stocarea temporară și depozitatarea carburanților și substanțelor periculoase în proximitatea frontului de lucru; se vor respecta prevederile fișelor tehnice). Se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii specifice categoriei de lucrări realizate, conform legislaţiei în vigoare.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: impactul generat de organizarea de şantier se manifestă în special prin ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren, depozitarea şi manevrarea materialelor de construcţie, deplasarea utilajelor de construcţie. Prin evitarea amplasării organizării de şantier în imediata vecinătate a zonelor locuite, se evită producerea unui impact semnificativ asupra acestora.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: întreaga activitate va fi monitorizată de responsabilul de mediul al constructorului/beneficiarului.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: deșeurile vor fi depuse în recipienți speciali și transportate de operatori autorizați.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

- căi noi de acces/schimbări ale celor existente; resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare: Se vor utiliza în construcție agregate minerale, apă și lemn. Proiectul prevede și amenajarea drumurilor laterale precum și amenajarea trotuarelor. Intersecțiile cu alte drumuri laterale vor fi amenajate corespunzător, respectiv prin intersecții de tip T.

- planul de execuţie, punerea în funcţiune, refacere și exploatare: conform PT verificat;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Îmbrăcămintea rutieră pe străzile Ștefan cel Mare (DN2) și Nordului este realizată din mixturi asfaltice. Străzile sunt prevăzute cu trotuare. Traficul auto în zonă este foarte intens (autoturisme, autoutilitare și vehicule de mare tonaj). Neasigurarea la trecerea CF și viteza excesivă sunt principalii factori de risc pentru producerea accidentelor rutiere. Valorile indicatorilor care descriu accidentele rutiere grave produse prin nerespectarea regulilor de trecere la calea ferată cresc de la an la an. Privind siguranța infrastructurii rutiere, menționăm faptul că Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19.11.2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere a fost transpusă prin Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul.

Descrierea lucrărilor de demolare necesare: nu este cazul.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Lucrările de refacere şi reconstrucţie ecologică se vor executa de firme specializate. La finalizarea lucrărilor de construcţie, antreprenorul va asigura refacerea cadrului natural al zonelor ocupate temporar şi a celor incluse în limita de construcţie. Se vor realiza lucrări de igienizare a zonei (eliminarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor specifice fronturilor de lucru) și plantarea de specii din vegetaţia specifică zonei.

Lucrări propuse în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: în cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere provenite de la utilajele şi autovehiculele de transport implicate în lucrările de construcţie, în cadrul organizării de şantier se va deține material absorbant, pentru intervenţia promptă în caz de apariţie a unor poluări accidentale. În cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de substanţe periculoase (motorină, uleiuri etc.), vor fi luate imediat măsuri corespunzătoare, astfel:

Izolarea sursei de poluare: evitarea răspândirii substanţei periculoase prin oprirea mecanică şi recuperarea prin utilizarea barajelor şi şanţurilor de colectare, interceptarea prin crearea de şanţuri şi diguri; limitarea extinderii suprafeţei contaminate utilizând materiale absorbante şi mijloace de intervenţie;

Îndepărtarea substanţelor poluante prin mijloace adecvate tehnic: recuperarea pierderilor într-un recipient, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării ori distrugerii substanţelor poluante de către un operator autorizat.

Gestionarea deşeurilor rezultate în urma deversărilor accidentale: pământul contaminat cu substanţe poluante va fi îndepărtat în vederea eliminării prin intermediul contractorilor autorizaţi; materialul absorbant utilizat la absorbţia substanţelor poluante va fi colectat în recipiente metalice acoperite în vederea valorificării/eliminării prin intermediul contractorilor autorizaţi.

De asemenea pe toată perioada de realizare a lucrărilor se impune verificarea periodică a stării utilajelor şi a instalaţiilor, precum şi instruirea personalului privind procedurile de prevenire a poluărilor accidentale şi verificarea periodică a respectării acestora.

Prin natura activităţilor din cadrul obiectivului, în perioada de operare riscul apariţiei unor evenimente cu implicaţii asupra mediului este scăzut.

În aceasta perioadă se pot produce accidente rutiere în care sunt implicate autovehicule care transportă substanţe periculoase. În astfel de cazuri, în funcţie de locaţie, gravitate şi substanţele implicate, va fi necesară intervenţia autorităţilor competente.

Protecția mediului:

Titularul are obligația de a respecta legislația în vigoare referitoare la protecția mediului (ex: OUG nr. 195/2005; Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005; OUG 92/2021, HG 856/2002, HG 1061/2008, toate cu modificările și completările ulterioare).

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

 În urma analizei documentaţiei primite de la titular și a interpretării coordonatelor STEREO 1970 de localizare în teren a proiectului, A.P.M. Neamț au concluzionat faptul că proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situate în cadrul sau în proximitatea unei arii naturale protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și <LLNK 11996   107 12 2F2  54 32> art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece nu traversează cursuri de apă, nu se realizează în apropierea cursurilor de apă și nu se construiește pe ape.

CONDIȚII DE REALIZARE A PROIECTULUI:

-Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de urbanism nr. 16 din 18.01.2022, emis de Municipiul Roman, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

-Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor DTAC, DTOE.

-Răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor impuse de alte autorități/instituții publice în realizarea proiectului revine titularului de proiect, iar acțiunile de inspecție și control pentru supravegherea îndeplinirii acestor condiții, revin emitentului conform legislație specifice fiecărei instituții publice.

CONDIŢII CU CARACTER GENERAL:

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului și ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor/informațiilor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare.

- Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale și nu exonerează de răspundere titularul şi constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

- Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Art. 21, alin. (4) Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului.

- Agenţia pentru Protectia Mediului Neamţ (APM) nu va fi ţinută răspunzătoare pentru realizarea investiției în cauză dacă, în conformitate cu actele normative în vigoare, suprafeţele aferente investiției vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite sau pentru alte tipuri de litigii legate de nerespectarea distanțelor cu vecinătățile.

PREZENTA DECIZIE ESTE VALABILĂ DE TOATĂ PERIOADA DE REALIZARE A PROIECTULUI.

Prevederile prezentului act de reglementare se pot revizui în condițiile specificate la Art. 41 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private aprobată prin Legea nr. 292/2018, în cazul în care: intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii decizii a etapei de încadrare sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii prezentei decizii, prin notificare la APM Neamț.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor ce fac obiectul notificării, potrivit Art. 16, alin. (5) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul proiect conține 7 (șapte) pagini.

Director Executiv,

Monica ISOPESCU

Șef Serviciu A.A.A.,  							     Consilier A.A.A.,

Bogdana ISACHI          					               	 Irina GANEA