Anexa 5 – Legea. nr. 292/2018

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului:„EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE DUMBRAVA ȘI PLĂIEȘU ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

II. Titular

- Numele companiei: Comuna Timișești

- Adresa poştala: str. Neamțului, nr. 83, comuna Timișești, jud. Neamț;

- Numarul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Tel.: 0233.787.050

Email: primaria_timisesti@yahoo.com

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Primar Vasile Mărculeț

- responsabil pentru protecţia mediului:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

a) Un rezumat al proiectului;

Prezentul proiect propune extinderea sistemului de canalizare in comuna Timisesti, judetul Neamt, conform planurilor de situatie anexate.

Exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale asigurand doar o mica acoperire a comunei.

Apa uzata menajera este deversata in reteaua de canalizare existenta a comunei Timisesti, si anume in caminul existent C72.

Prin urmare se impune realizarea extinderi retelei de canalizare.

b) Justificarea necesitaţii proiectului

Proiectul "EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE DUMBRAVA SI PLAIESU ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ„ a fost intocmit avand la baza urmatoarele planuri si strategii definite pe plan national si regional: Strategia de dezvoltare locala a comunei Timisesti, jud. Neamt -  2021-2027.

La proiectarea lucrărilor s-a ţinut seama de STAS - urile şi Normativele tehnice de specialitate aflate în vigoare la data elaborării proiectului. S-au respectat prevederile conţinutului – cadru din ordinul HG907/2016, cu completările ulterioare, planul urbanistic general, planul urbanistic zonal, şi alte considerente tehnico – economice.

După finalizarea investiţiilor, exploatarea și întreținerea lucrărilor executate vor intra în obligațiile serviciilor specializate.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele pregătitoare pentru aderare la Uniunea Europeană, rezultate în urma negocierilor la Capitolul 22 – Mediu.

Lucrarea va fi finanţată din bugetul local si bugetul de stat.

Oportunitatea investiţiei:

-  facilitează accesul la investitie a unui mare numar de locuitori ai comunei;

- facilitează punerea in valoare a terenurilor cu destinatie constructii de locuit, avind in vedere atractivitatea din acest punct de vedere data de amplasarea intr-o zona pitoreasca , cu un cadru natural nealterat si cu bune conditii de mediu.

c)  Valoarea investitiei;

- 25.367.849,42  lei (inclusiv TVA)

d) Perioada de implementare propusa;

12 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se ataseaza prezentului memoriu

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacitaţile de producţie;

Profil de activitate: - colectarea si tratarea apelor uzate si pluviale prin sistemul de canalizare, decantarea apelor reziduale, tratare namoluri- cod CAEN 3700

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Descrierea sistemului de alimentare cu apa si canalizare existent din comuna Timisesti, judetul Neamt:

In prezent in comuna Timisesti, exista o retea de alimentare cu apa si de canalizare partiala, care alimenteaza nevoile menajere ale locuitorilor aferenti comunei.

Pe diferenta ramasa, nu exista o retea de apa sau de canalizare, populatia isi asigura nevoile cu apa din cadrul fântânilor care nu au asigurată o protecţie sanitară în conformitate cu HG 930/2005.

Reteaua de canalizare menajera existenta

Exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale asigurand doar o mica acoperire a comunei.

Apa reziduala este deversata in reteaua de canalizare existenta a comunei.

Prin urmare se impune realizarea extinderi retelei de canalizare.

Prin urmare se impune realizarea extinderii sistemului de canalizare care să asigure:

- deversarea optima a apelor uzate din gospodrii ;

- reducerea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate menajere provenite din gospodării si servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman si din activitătile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau meteorice si de ape uzate provenite din industrie;

Reţea de canalizare cu curgere gravitaţionala - colectoare gravitaţionale avand diametrul Dn 250mm si lungimea totală de L=6848m.

- Statie de pompare ape uzate SPAU 1 -Timisesti cu conducta de refulare CR 1 - - cheson circular din beton armat cu diametrul interior D=3.00 m, echipata cu instalatii hidraulice, de ventilatie, electrice si de automatizare avand caracteristicile 1A+1R (rezerva calda) electropompe submersibile cu tocător fiecare avand Qp=69,78mc/h si Hp=32mCa; Conducta de refulare CR1 are rolul de a transporta apele uzate colectate in statia de pompare SPAU1 pana in punctul de evacuare - statia de epurare existenta SE Cristesti si va fi realizata din tuburi PEHD PE100, Pn10, De 160x9,5 mm si va avea lungimea LTOT = 1891 m.

- Statie de pompare ape uzate SPAU 2 - Timisesti cu conducta de refulare CR 2 -

constructie compacta prefabricata din PE/fibra de sticla cu diametrul D= 1,50m, adancimea H=5,50m echipata cu instalatii hidraulice, de ventilatie, electrice si de automatizare, grup de pompare compus din 1A+1R (rezerva calda) electropompe avand caracteristicile Qp =16,03 m3/h şi Hp=30 mCA; Conducta de refulare CR2 va fi realizata din tuburi PEHD PE100, Pn10, De 90x5,4mm si va avea lungimea L = 1041 m.

In cadrul reţelei de canalizare proiectate s-au prevăzut urmatoarele lucrări speciale:

- 1 subtraversare drum naţional;

- 8 subtraversari drum judeţean;

- 2 subtraversari drum comunal asfaltat;

- 2 subtraversari curs de apa:

- 1 subtraversare rau Ozana;

- 1 subtraversare rau Moldova;

Amplasamentul proiectului, vecinătăţile şi adresa obiectivului

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia aparţine domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Timisesti. Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementările urbanistice ale zonei.

Comuna Timisesti este situata în nord-estul judeţului Neamţ, la limita cu judeţul laşi, pe malul drept al râului Moldova. Este străbătută de şoseaua naţională DN15B, care leagă Târgu Neamţ de DN2. Lângă Timişeşti, acest drum se intersectează cu şoseaua judeţeană DJ155B, care duce spre sud la Urecheni şi spre nord la Drăgăneşti şi mai departe în judeţul Suceava la.Boroaia (unde se termină în DN15C). Aceasta comuna se invecineaza:

-	la nord -comuna Raucesti;

-	la est - comuna Cristesti, judeţul lasi;

-	la sud - comunele Pastraveni;

-	la vest - comuna Urecheni;

Comuna Timisesti are o suprafaţa de 25.76 km , o populaţie de 3974 locuitori si cuprinde localitatile: Timisesti (centru de comuna), Dumbrava, Plăiesu, Preoteşti si Zvoroneşti.

- descrierea instalaţiei propuse prin proiectul tehnic:

Prin proiect se propun a se realiza urmatoarele:

Ob. 1 Colectoare canalizare ape uzate menajere

Extinderea retelei de canalizare propuse în comuna Timisesti, satele Dumbrava si Plaiesu este compusa din colectoare principale pozate pe principalele străzi, în zonele centrale și zonele adiacente acestora, unde se găsește în prezent, cea mai mare densitate de case și instituții publice.

Colectoare de canalizare

Extinderea retelei de canalizare este compusa din colectoare de canalizare din tuburi închise din PVC SN8 cu diametrul Dn 250 mm si Dn 315 mm si tuburi din PEHD SDR 17 PN 10 cu diamentrul de Dn 250 mm. Realizarea sistemului de canalizare din PVC si PEHD permite alegerea unor conducte cu o durată de serviciu ridicată, rezistenţă sporită la coroziune, greutate specifică redusă, exploatare avantajoasă, tehnologie relativ simplă de montaj şi consum redus de forţă de muncă.

Existenţa pantelor mari a colectoarelor de canalizare şi a rigolelor pentru preluarea, transportul şi evacuarea apelor pluviale au fost factori ce au determinat alegerea sistemului separativ de canalizare cu preluarea numai a apelor uzate menajere în colectoare închise de la consumatorii din localitate.

Din calculele hidraulice ale capacităţii de transport a colectorului, funcţie de panta terenului şi gradul de umplere s-a ales diametrul maxim Dn= 315mm, funcţie de panta piezometrică, debitul colectat pe parcurs şi gradul de umplere de a= 0,7 impus de STAS 3051 –91 pentru colectoarele închise cu Dn < 450 mm.

Pe colectoare au fost prevăzute cămine de vizitare (587 buc.) realizate din elemente prefabricate la maxim 50 m distanță între ele, pe unele porțiuni unde panta terenului permite s-au amplasat camine de vizitare pana la maximum 60 m distanță.

Pentru a ușura identificarea zonelor în planurile de situație, traseul rețelei de canalizare a fost împărțit astfel:

TABEL CONDUCTE DE CANALIZARE

RETEAUA DE CANALIZARE PROIECTATA IN SATELE DUMBRAVA SI PLAIESU SE VA DEVERSA IN RETEAUA DE CANALIZARE EXISTENTA SI ANUME IN CAMINUL DE VIZITARE C72.

Pe colectoarele principale au fost prevazute si camine de spalare in situatia in care debitul colectat de la populatie este insuficiet pentru asigurarea vitezei de autocuratire de 0,7m/s.

Partea de construcţie cuprinde operaţiunile de săpare, aducere la cotă, nivelarea suprafeţelor, sprijiniri, acoperire cu pământ a conductelor după pozare şi refacerea infrastructurii.

Săpătura pentru conductă se va executa mecanizat cu utilaj cu cupa de 0,4-0,7 mc pe adâncimi cuprinse între 1,00-1,90 m şi lăţimea de 0,80 m. Ultimii 20 cm se vor realiza manual. Pentru a preveni accidentele (surpări de pământ) tranşeele vor suporta lucrări de sprijiniri de maluri.

După realizarea şi finisarea săpăturii se va aşeza un pat de nisip de 15 cm grosime după care se va aşeza conducta de canalizare.

De jur împrejurul precum şi deasupra conductei se va umple spaţiul cu nisip în grosime de 15 cm.

După aceste operaţii se va aşeza pământul excavat anterior în straturi succesive de 20 cm. Diferenţa de pământ dintre cel excavat şi cel folosit la umplutură se va împrăştia manual de o parte şi de alta a tranşeei.

Adâncimea de pozare a retelei de canalizare se prezintă astfel:

- tuburile cu nivel liber vor fi pozate conform pofilelor longitudinale respectându-se condiţia de amplasare sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77;

- conductele sistemului de pompare vor fi pozate respectându-se condiţia de amplasaresub limita de îngheţ conform STAS 6054-77. Conform profilelor longitudinale conducta de PEHD va fi pozata asigurându-se o acoperire de 0,8 - 0,9 m de pământ peste creasta conductei

Pozarea tuburilor PVC este indicat să se faca pe un pat de nisip sau prundiş fin care are Dmax < 5mm, dar nu material de cariera care prezintă muchii ascuţite. Înălţimea patului de pozare de sub tub trebuie să fie de cel puţin doua ori grosimea peretelui tubului, aceasta pentru a se evita ca vârful inelului să se sprijine pe teren inadecvat. Peste tuburile de canalizare se va aşeza un strat de nisip sau pietriş cu Dmax < 5mm, în grosime de minim 30cm. În cazul unor straturi de acoperire mai mari de 2,0 m, gradul de compactare de 85% din zona conductei s-a constatat ca este prea mic, de aceea proiectantul prevede un grad de compactare între 90% - 92% pentru străzile principale. Lăţimea şanţului de pozare va fi Bmin = 0,70m, conform SR 4163/3-96.

In cazul în care în săpătură se constată prezenta apei subterane a cărei înălţime depăşeşte zona conductei se recomandă lestarea conductei.

Canalizarea va fi echipată cu cămine de vizitare. Pozarea conductelor de polietilena de înaltă densitate PEHD în şanţuri se va efectua în mod obligatoriu pe un strat de nisip sau pământ ciuruit de 0,10 m. De asemenea lateral umplutura de nisip va fi de minim 0,20 m grosime, lăţimea şanţului de pozare va fi Bmin = 0,70m, conform SR 4163/3-96.

Conductele nu se vor poza pe cât posibil la temperaturi ambiente sub 00C, în orice caz nu se vor efectua montaje la temperaturi sub - 5 0C. nu se recomandă prelucrarea mecanică a ţevilor la temperaturi sub +5 0C.

Piesele speciale de îmbinare vor fi ţinute pe şantier în magazie până la folosirea lor în execuţie. În condiţii speciale, operaţia de pozare poate fi îmbunătăţită utilizând materiale geotextile în scopul stabilizării fundului gropii, pereţilor, protecţiei tubului.

Coborârea tuburilor în şanţ se poate executa manual în cazul tuburilor uşoare sau cu ajutorul trepiedului şi a macaralei, în cazul tuburilor grele.

Execuţia extinderii reţelei de canalizare se va face pe tronsoane de max 200m evitându-se astfel surpările şi mai ales deranjul locatarilor. După terminarea unui tronson de reţea, având executate căminele, se va realiza proba de etanşeitate.

Executantul va realiza toate lucrările aferente reţelei de canalizare (săpături, sprijiniri ale malurilor, cămine), conform detaliilor de execuţie şi a prevederilor din "Caietul de sarcini", precum şi refacerea sistemului rutier afectat la starea iniţială.

La trasarea reţelei de canalizare se vor respecta prevederile din STAS 8591-97.

Pentru a se evita colmatarea tuburilor se va asigura o pantă optima a conductei de min 1‰. La pozarea conductelor se va ţine seama de distanţele minime impuse necesare faţă de celelalte reţele.(SR 8591-97).

Colectoarele de canalizare au fost poziţionate pe străzi sau în spaţiul verde pe trasee care să asigure:

- posibilitatea colectării şi transportului în această etapă şi cea de perspectivă (ulterioare extinderii) a tuturor consumatorilor casnici şi social culturali

- curgerea gravitaţională pe trasee cât mai lungi ale colectoarelor principale şi reţelelor stradale, în aşa fel încât pomparea să se utilizeze numai în zonele deficitare şi cu debite cât mai reduse

- viteză minimă de autocurăţire

- posibilitatea racordării ulterioare şi a altor reţele stradale

- pozarea traseelor colectoarelor şi a următoarelor extinderi se realizează pe terenuri aparţinând domeniului public

- posibilitatea de acces la execuţia lucrărilor

- colectoarele principale si reţelele stradale se vor realiza din tuburi închise din PVC Ms (multistrat) conform tabel, lungimi 6 m/tub şi rezistenţa SN 8M si din PEHD conform tabel, lungimi 6 m/tub, SDR 17

- îmbinarea tuburilor este de tip uscată şi se va realiza cu inele de elastomeri, îmbinări etanşe.

Pe traseul colectoarelor s-au prevăzut cămine de vizitare pentru :

- schimbarea diametrelor colectoarelor;

- schimbarea direcţiei sau a pantei de scurgere ;

- în punctele de descărcare a altor colectoare.

- căminele de canalizare se vor realiza cu :

- radier din beton armat prefabricat cu 2 sau 3 racorduri etanşe cu mufe

- piesă suport prefabricată (carosabilă sau necarosabolă ) din beton armat cu capac şi ramă din fontă cu grafit nodular prevăzut cu dispozitiv de siguranţă antiefracţie.

- racordurile laterale la radierul căminului sau în camera de lucru se vor realiza din tuburi PVC cu mufe etanşe.

Amplasarea colectoarelor în plan orizontal şi vertical în localităţi se va face coordonat de celelalte reţele existente sau proiectate respectându-se STAS 8591 - 1991, iar adâncimea minimă de fundare va fi stabilită pe considerente tehnico - economice şi în conformitate cu STAS 6054/01977 cu respectarea adâncimii minime de îngheţ.

La stabilirea pantelor minime şi maxime s-au respectat prevederile STAS 3051/91 privind asigurarea vitezei minime de autocurăţire a canalizării de v min = 0,7 m /s şi viteza maximă de curgere admisă prin colectoare, funcţie de materialul ales ( PVC ) de v max = 5 m/s conform precizărilor tehnice ale furnizorului de material.

La realizarea lucrărilor se va utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE, materiale ce sunt în concordanţă cu prevederile HG 776/1997 şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Conductele din PVC sunt considerate o alternativă de succes la materialele clasice utilizate în instalaţii de canalizare întrucât prezintă următoarele avantaje:

Materia primă: PVC (policlorură de vinil)

- culoare: brun-portocaliu;

- diametre: Ø  250 mm;

- clase de rezistenta: SN8;

- lungimi bare: 6 m;

- greutate specifică redusă (conductele pot fi transportate şi montate mai uşor decât oţelul sau betonul);

- montare rapidă şi uşoară;

- lungimi mari de montare (se pot realiza reţele cu mai puţine îmbinări);

- proprietăţi mecanice superioare;

- rezistenta la coroziune (conductele şi inelele de etanşare sunt rezistente la substanţele chimice conţinute în mod normal în apele uzate menajere, respectiv solurile corozive;

- rezistenţă la uzură;

- exploatare avantajoasă (rata defecţiunilor redusă);

- durata de serviciu ridicată (în funcţie de temperatură şi solicitare);

- tehnici de îmbinare multiple – pentru rezolvarea diverselor probleme tehnice;

- tehnologie relativ simplă de montaj;

- temperaturi maxime ale apelor uzate evacuate: solicitare de durata 60°C pentru Dn 110 -200 şi 40°C pentru Dn 250 - 500;

- 60°C la solicitare de scurta durată;

- viteza maximă de curgere: 6 m/s;

- interval de pante: între 4-50 ‰;

- pozarea se face conform SR EN 1610;

- perete interior neted (nu permite formarea depunerilor sau dezvoltarea coloniilor de alge).

Camine

Căminele sunt din tuburi prefabricate cu cep şi mufă in numar de 587 buc., DN1000, formate din: bază cămin, element drept, con excentric şi sunt prevăzute cu ramă şi capac carosabil sau necarosabil după caz, iar accesul în cămine este asigurat printr-o scară.

În vederea pozării conductelor şi a căminelor de vizitare se vor realiza lucrări de terasamente.

Săpăturile pentru cămine se vor realiza parţial mecanizat cu excavatorul de 0,4 - 0,7 mc, cu încărcare pământ în auto, respectiv manual pentru fiecare taluz sau platforma de la cota finală (ultimii 20 cm). Pământul rezultat va fi împrăştiat şi nivelat în zonele stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Atât la proiectarea cât şi la execuţia lucrărilor s-au prevăzut şi se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia Uniunii Europene, materiale ce sunt în concordanţă cu prevederile HG 776/1997 şi a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Subtraversari

SUBTRAVERSARI DRUM NATIONAL DN15B – 3 BUCATI – PRIN FORAJ ORIZONTAL

- Subtraversare nr.1 DN15B, cu conducta  din PVC, Dn 250x6,2mm, in T.P.

OLØ400mm- prin foraj orizontal L=17,00m;

- Subtraversare nr.2 DN15B, cu conducta  din PVC, Dn 250x6,2mm, in T.P.

OLØ400mm- prin foraj orizontal L=18,50m;

- Subtraversare nr.3 DN15B, cu conducta  din PHDE, Dn 110x6,6mm, in T.P.

OLØ219x5,2mmmm- prin foraj orizontal L=17,50m;

SUBTRAVERSARE CURS APA - 1 BUCATA – RAUL OZANA – PRIN FORAJ ORIZONTAL

Subtraversarea se va executa pe o lungime de 238.00m, cu ajutorul conductei de refulare ape uzate aferenta statiei de pompare 3 (SPAU3), realizata din  PEHD, Dn90X5,4mm (conducta sub presiune), dupa realizarea subtraversarii conducta va fi preluata in statia de pompare SPAU2.

In proiect se propune ca subtraversarea sa fie realizata pe cursul de apa Raul Ozana, prin foraj orizontal dirijat, in tub de protectie din otel, Dn219x5,2mm, cu rol de protejare impotriva coroziunii, conform STAS 9312-87.

De o parte si de alta a conductei de refulare, au fost prevazute camine de vane si golire in caz de avarie. Adancimea de pozare a conductei se va executa la minim 0,5m sub cota de afuiere.

SUBTRAVERSARE CALE FERATA – 2 BUCATI - PRIN FORAJ ORIZONTAL

- Subtraversare nr.1 cale ferata, cu conducta  din PHDE, Dn 90x5,4mm, in T.P.

OLØ 219x5,2mm- prin foraj orizontal L=17,00m;

- Subtraversare nr.2 cale ferata, cu conducta  din PVC, Dn 315x6,6mm, in T.P.

OLØ 400mm- prin foraj orizontal L=49,50m;

SUBTRAVERSARI DRUM COMUNAL – 2 BUCATI – PRIN FORAJ ORIZONTAL

- Subtraversare nr.1 drum comunal, cu conducta  din PHDE, Dn 110x6,6mm, in T.P. OLØ 219x5,4mm- prin foraj orizontal L=20,00m;

- Subtraversare nr.2 drum comunal, cu conducta  din PHDE, Dn 90x5,4mm, in T.P. OLØ 219x5,4mm- prin foraj orizontal L=9,50m;

Ob. 2  Statii de pompare ape uzate menajere

Prin proiect se propun a se realiza 6 statii de pompare ape uzate pentru refularea apelor uzate in cadrul colectoarelor de canalizare.

- SPAU 1 cu urmatoarele caracterisitici : diametru interior (D = 2,00 m),  inaltime bazin interior (Hint = 3,5 m),  inaltimea de pompare (Hp = 10 mCA)

- SPAU 2 cu urmatoarele caracterisitici : diametru interior (D = 2,0 m),  inaltime bazin interior (Hint = 7,00 m),  inaltimea de pompare (Hp = 10 mCA)

- SPAU 3 cu urmatoarele caracterisitici : diametru interior (D = 2,0 m),  inaltime bazin interior (Hint = 4,00 m),  inaltimea de pompare (Hp = 5 mCA)

- SPAU 4 cu urmatoarele caracterisitici : diametru interior (D = 2,0 m),  inaltime bazin interior  (Hint = 5,00 m),  inaltimea de pompare (Hp = 10 mCA)

- SPAU 5 cu urmatoarele caracterisitici : diametru interior (D = 2,0 m),  inaltime bazin interior  (Hint = 4,50 m),  inaltimea de pompare (Hp = 10 mCA)

- SPAU 6 cu urmatoarele caracterisitici : diametru interior (D = 2,0 m),  inaltime bazin interior  (Hint = 5,00 m),  inaltimea de pompare (Hp = 10 mCA)

TABEL CONDUCTE DE REFULARE

Camine de vane pe conducta de refulare

Au fost prevazute 7 camine de vane, DN 2000, pe conducta de refulare aferente statiilor de pompare, cu rol de descarcare a apelor uzate in cazul unor avarii.

Caminele se vor realiza din beton armat, clasa C20/25 - structura si C8/10 - beton egalizare, cu dimensiunile in plan 1,2x1,5x2,00m, si se vor executa monolit.  	Constructia statiilor de pompare este de tip camin PHDE, iar adancimea va fi variabila functie de situatia proiectata, in care vor fi montate 1+1 eletropompe pentru fiecare.

Statiile de pompare se compun din :

- camin din PHDE, cu garnitura impermeabila, scarita de support, rezistent la solutiile agresive, inaltare inclinabila adaptabil pe inaltime, placa de acoperire clasa A/B/D din fonta fri conforma EN 124 ;

- tub de presiune déjà montat cu supapa de rasuflare, sistem de inchidere si trei flotoare pentru controlul nivelului;

- motopompe scufundate, protectie impotriva exploziilor, cu tocator, protectie impotriva inndarii ;

- tablou de comada elecric pentru aprinderera automta a pompelor, protectie imoptriva picaturilor.

Staţiile de pompare vor fi echipate cu: 1+1 electropompe sumbersibile sistem propriu de prindere, pentru fixarea pe radierul construcţiei.

Echipare SPAU:

-Tablou de comanda si automatizare, pentru 2 pompe de apa uzata, max.12A/pompa, 3x400V/50Hz, tip V2ZBS, control cu plutitori sau senzor extern 4-20 mA (minim 3), cutie de plastic, grad protectie IP68, cu accesorii pentru montaj in exterior ;  Plutitori de nivel pentru ape uzate, tip MS1 (minim 3), din polipropilena, lungime cablu 10 m.  Lant de coborare, cu ochi de fixare si carlig, L=10 m;

- sistem de ridicare (Macara hidraulică tip „Girafă” Pliabilă, Picioare cu înălţime de 80 mm pentru acces în locuri cu înălţime mică, Echipament deplasabil pe rotile (din poliamidă, pentru rezistenţă crescută), Dispozitiv reglare a coborârii sarcinii, Pompă de acţionare manuală, principiu „om mort”, Pompă ce poate fi rotită axial (130o) pentru acţionare ergonomică, Capacitate de ridicare treaptă I: 1000 - 2.000 kg, Capacitate de ridicare treaptă II: 1.750 kg, Capacitate de ridicare treaptă III: 1.650 kg, Înălţimea maximă de ridicare: 2.386mm, Dimensiuni 1.720×1.900×1.035 mm, Masă: 173 Kg).

Echipamentul va include de asemenea un datalogger intern si un port de comunicare tip RS23. Un modul GSM pentru comunicarea datelor citite prin mesaje text SMS va fi obligatoriu prevazut pentru buna functionare a echipamentului.

- automatizare completa si transmiterea informatiilor la centrul Operatorului regional.

Statiile de pompare vor fi echipate cu generator mobil pentru a nu intrerupe fluxul retelei de canalizare in caz de avarie a liniilor electrice din zona acestora. De asemenea vor avea sistem de supraveghere cu camere video si transmitere la distanta a informatiilor.

Electropompele vor fi alimentate pe 380 v şi 50 Hz iar funcţionarea electropompelor se face automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comenzile de oprire – pornire realizându-se prin senzori de nivel.

Totodată, electropompele vor fi prevăzute cu cablu de alimentare şi semnalizare minim 10 m, lanţ metalic 10 m, bridă cu set montaj, cot de refulare şi set montaj cot precum şi furtun flexibil de cuplaj.

Pompele au fost dimensionate luand in considerare adancimea caminului de pompe plus diferenta de cota geodezica, plus pierderile de sarcina intampinate pe conductele de refulare. In cazul avariilor de tipul penelor de curent, in caminul de pompe pe conducta de refulare se prevede un robinet de aerisire, ce pe timpul functionarii pompelor va ramane inchis, iar dupa avarie cand pompele sunt repornite manual, robinetul se va deschide inlesnind astfel golirea conductei de refulare.

Pe lângă cele două agregate de pompare este necesară montarea unui mixer submersibil şi a unui ventilator axial.

Mixerul va fi cu rotor tocător din oţel inox, construcţie în varianta cu două palete şi difuzor şi va fi dotat de asemenea cu accesorii.

În cadrul documentaţiei s-au prevăzut următoarele betoane:

- beton egalizare - strat suport incinte şi turnare beton în radier;

- în radier, pereţi şi planşeu.

La construcţia staţiei de pompare se va folosi un beton de calitate superioară care să îndeplinească următoarele condiţii:

- marcă minimă B 300;

- grad de impermeabilitate min.  ;

- raport A/C max. 0,5;

- dozaj minim de ciment de marcă 35, în 470 Kg/m3;

- agregat total 0 - 16 mm 430 Kg/m3;

- agregat total 0 - 31 mm 390 Kg/m3;

- strat de beton de acoperire a armăturilor - 4 cm.

Pentru acest obiect este necesară executarea de instalaţii electrice de forţă pentru alimentarea receptorilor electrici, instalaţie electrică de protecţie prin legare la pământ, instalaţiile electrice de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice, probe şi verificări.

Ob 3. Bransamente

Au fost prevazute un numar de 779 bransamente individuale.

Caracteristici:

- material polietilena

- conducta PVC Dn 315 mm  L = 10 m

- accesorii montaj

- capac compozit

BREVIAR DE CALCUL DEBITE DE CONSUM APA POTABILA ŞI APA UZATE MENAJERĂ

Determinarea consumului de apa potabila pentru nevoi gospodaresti s-a stabilit in conformitate cu normele prevazute in STAS 1343/1-2006 si Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural- indicative NP 133-2013.

Breviarul este  anexat prezentei documentatii.

Amplasamentul proiectului, vecinătăţile şi adresa obiectivului

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia aparţine domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Timisesti. Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementările urbanistice ale zonei.

Comuna Timisesti este situata în nord-estul judeţului Neamţ, la limita cu judeţul laşi, pe malul drept al râului Moldova. Este străbătută de şoseaua naţională DN15B, care leagă Târgu Neamţ de DN2. Lângă Timişeşti, acest drum se intersectează cu şoseaua judeţeană DJ155B, care duce spre sud la Urecheni şi spre nord la Drăgăneşti şi mai departe în judeţul Suceava la.Boroaia (unde se termină în DN15C)

Coordonatele de localizare geografice STEREO 70 sunt următoarele:

Punct inceput retea canalizare camin CM1:

X = 610222.3579

Y = 636430.7629

Punct sfarsit retea canalizare menajera camin existent CME1:

X = 615197.7424

Y = 638064.7216

Regimul de funcţionare al folosinţei:

- 7 zile/saptamana; 24 ore/zi; 365 zile/an

- profilul şi capacitaţile de producţie;

Profil de activitate: - colectarea si tratarea apelor uzate si pluviale prin sistemul de canalizare, decantarea apelor reziduale, tratare namoluri- cod CAEN 3700

− Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: Retea de canalizare ape uzate cu rol de colectare si tratare a acestora

-materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Combustibili utilizaţi:

    - in etapa de executie: -motorina pentru functionarea utilajelor necesare desfăşurării activitatilor de constructie, alimentarea făcându-se direct din staţiile de carburanţi.

    - in etapa de functionare: -nu este cazul

- Energie electrica pentru functionarea statiilor de pompare ape uzate - asigurata prin racordul la reteaua electrica din zona.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zona;

- Alimentarea cu apa

În prezent, comuna Timisesti dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă.

- Reteaua de canalizare / Colectarea si evacuarea apelor pluviale

În prezent, comuna Timisesti dispune de o retea partiala de canalizare ape uzare menajere.

Apele uzate colectate de pe traseul comunei Timisesti vor fi trimise in reteaua de canalizare exisenta a comunei.

- Alimentare cu energie electrică - Comuna este alimentată cu energie electrică din

sistemul electroenergetic naţional SEN şi asigură alimentarea cu energie electrică a tuturor gospodăriilor existente prin instalaţii electrice aeriene pe stâlpi. Alimentarea cu energie electrica  a pompelor submersibile se va face din tablou electric de comanda si automatizare.

- Telefonizare – comuna are instalaţii de telefonizare compuse din instalaţii de

telecomunicaţii pozate aerian pe stâlpi şi instalaţii de telecomunicaţii pozate subteran.

- Alimentarea cu căldură – nu există sisteme centralizate de alimentare cu căldură.

Principala sursă termică de încălzire o reprezintă încălzirea locală cu sobe, utilizând drept combustibil solid lemnul sau incalzirea pe baza de electricitate sau gaz metan.

- Alimentarea cu gaze naturale – pe teritoriul comunei nu exista retele de transport

gaze naturale.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de execuţia investiţiei;

Dupa executarea sapaturilor si pozitionarea retelelor de canalizare, solul decopertat va fi adus la situatia initiala.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se propun căi noi de acces sau schimbarea celor existente.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

- in etapa de construcţie - vor fi utilizate urmatoarele resurse naturale: apa (proba de etanseitate a conductelor), combustibil –motorina pentru functionarea utilajelor;

- in etapa de functionare- se va folosi apa din reteaua de alimentare cu apa pentru consum tehnologic (spalarea utilajelor) si in scop menajer la grupurile sanitare din modul pentru personal.

- metode folosite în construcţie

Lucrari pregatitoare

Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreuna cu executantul lucrarii vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unitaţile deţinatoare de gospodarii subterane, cu ajutorul carora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrarilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zona şi se vor stabili într-un proces verbal masurile de siguranţa necesar a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente.

Trasarea retelelor

Se face numai dupa asigurarea amplasamentului liber al traseului.

Se marcheaza pe teren axa conductelor prin picheti batuti la nivelul terenului, la 50 m distanta unul fata de celalalt in aliniament, precum si la fiecare schimbare de panta si de directie.

Materializarea axei conductei in profil longitudinal, se face cu ajutorul unor rigle orizontale fixate pe stalpi ingropati in pamant de o parte si de alta a axului.

Realizarea precisa a adancimilor si a pantelor sapaturilor fata de riglele de vizare se face cu ajutorul crucilor de vizare.

Latimea santului conductei va fi cu 0,6-1,0 m mai mare decat diametrul conductei.

Adancimea de asezare a conductelor este de 1,3 m asigurand adancimea de inghet. Conducta va urmari in general linia terenului.

Pentru canalizare adancimea de asezare a conductelor este de 1,2-3,5 m functie de adancimea de inghet a terenului. Conducta va urmari in general linia terenului.

Prezenta beneficiarului si a proiectantului este obligatorie la trasare.

Conductele vor fi evidentiate, in sant, cu banda avertizoare.

Sapaturile

Executarea sapaturilor va începe numai dupa organizarea completa a lucrarilor şi aprovizionarea, pe tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor (conducte, piese speciale, etc.) şi a utilajelor necesare pentru executare, astfel încât tranşeele sa stea deschise o perioada cât mai scurta de timp.

Pentru evitarea surparii malurilor se vor face sprijiniri usoare. Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor in asa fel incat sa se obtina o siguranta suficienta si o usoara executie a lucrarilor in interiorul transeelor.

Pamantul rezultat in urma sapaturilor se va depozita la cel putin 50 cm departe de marginea transeii pe o singura parte.

La execuţia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzatoare naturii terenului. Pentru traversarea pietonala a şanţului se vor monta podete prefabricate cu parapeti.

La sprijiniri se folosesc de cate ori este posibil piese de inventar cu grad mare de reutilizare.

Fundul şanţului trebuie sa fie neted, fara pietre şi radacini, de rezistenţa corespunzatoare pentru susţinerea conductei, respectiv a patului de susţinere.

În cazul în care prin saparea mecanizata nu se poate asigura netezirea fundului şanţului se va proceda la îndepartarea manuala a pamântului din ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de egalizare a fundului, trebuie efectuata compactarea acestora.

Montarea conductelor

Conductele vor fi montate in sant, pe pat de nisip ce asigura protectia acestora.

Executarea umpluturilor

Umplerea transeelor se va face cu pamant rezultat din sapatura, dupa un control de nivelment si verificarea calitatii executiei lucrarii si dupa efectuarea probei de etanseitate.

Pe tuburi se aseaza doar pamant afanat, acesta se aseaza in straturi ce se compacteaza separat cu o deosebita grija.

Umpluturile se executa manual, in straturi de 10-15 cm pe primii 0,3 m, deasupra tubului, fiecare strat se compacteaza separat. Restul umpluturii se poate face mecanizat in straturi de 20-30 cm grosime, de asemenea bine compactate.

Se interzice ingroparea lemnului provenit din cofraje, sprijiniri, etc. in umplutura.

La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructie ramase, precum si surplusul de pamant, lasandu-se traseul lucrarilor in stare curata.

-  relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul. Au fost analizate 2 alternative privind lucrarile propuse la faza studiu de fezabilitate.

- alte activitaţi care pot aparea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numarului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Implementarea investitiilor propuse in proiect va conduce la extinderea sistemului de canalizare, in conditii corespunzatoare pentru locuitorii comunei Timisesti, judetul Neamt.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Avize si acorduri pentru:

- Alimentarea cu apa – SC APAVITAL SA

- Canalizare – SC APAVITAL SA;

- Telefonizare – TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA;

- Alimentare cu energie electrica – SC DELGAZ GRID SA;

- Directia de Sanatate Publica;

- Sistemul de gospodarire a apelor S.G.A. Neamt

- DRDP Iasi;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare;

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Dupa executia lucrarilor terenul se va aduce la starea initiala;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanţa faţa de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare:

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Nu este cazul

• politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul

• arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele de localizare geografice STEREO 70 sunt următoarele:

Punct inceput retea canalizare camin CM1:

X = 610222.3579

Y = 636430.7629

Punct sfarsit retea canalizare menajera camin existent CME1:

X = 615197.7424

Y = 638064.7216

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a)  Protecţia calitaţii apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Se va realiza prin:

- controlul etanseitatii retelelor;

- verificarea periodica si curatarea caminelor de canalizare menajera;

- controlul etanseitatii retelelor de distributie;

- verificarea periodica si curatarea caminelor de vane.

Se vor intretine retelele de aductiune si de distributie in conditiile tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa potabila si asigurarii calitatii apei.

Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata.Statiile de pompare nu reprezinta o sursa de poluare. Conductele pentru canalizare respectiv de refulare vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.

Prin solutiile adoptate pentru colectarea apelor uzate, se exclude orice exfiltratie de apa uzata din reteaua de canalizare in sol sau panza de apa freatica.

Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata. Conductele pentru canalizare vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Ventilarea staţiilor de pompare se face mixt (ventilare naturală prin ridicarea capacului şi prin ventilaţie forţată prin intermediul unui ventilator axial). De asemenea se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare pe parcursul execuţiei lucrării, iar în exploatare este interzis accesul în staţie înainte de deschiderea capacului şi ventilarea mecanică timp de minim 30 de minute.

Datorită pantelor de scurgere care asigură autocurăţirea colectoarelor şi a staţiei de pompare, apa uzată menajeră nu staţionează în reţeaua de canalizare pentru a produce mirosuri neplăcute.

b). Protectia aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Prin realizarea lucrarilor descrise in proiect, nu se genereaza probleme majore de poluare a aerului cu consecinte asupra mediului si asupra personalului care efectueaza lucrarile. Reteaua de canalizare proiectata va deversare apele uzate in reteaua de canalizare existenta.

In perioada de  constructie:

Poluarea atmosferica se poate produce difuz prin gazele de esapament de la utilajele si mijloacele auto, cat si prin praful generat prin separarea santurilor pentru montarea conductelor canalizare.

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

In perioada de functionare:

Ventilarea staţiilor de pompare se face mixt (ventilare naturală prin ridicarea capacului şi prin ventilaţie forţată prin intermediul unui ventilator axial). De asemenea se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare pe parcursul execuţiei lucrării, iar în exploatare este interzis accesul în staţie înainte de deschiderea capacului şi ventilarea mecanică timp de minim 30 de minute.

Datorită pantelor de scurgere care asigură autocurăţirea colectoarelor şi a staţiei de pompare, apa uzată menajeră nu staţionează în reţeaua de canalizare pentru a produce mirosuri neplăcute.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul

c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare.

În perioada de construcţie:

-  se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor  de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului în zonele de locuinţe, precum şi verificarea tehnică periodică;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de  gabarit redus etc;

- în zona fronturilor de lucru şi a organizării de şantier se vor lua toate măsurile pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de  zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

- echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

Se vor respecta prevederile STAS 10009/1988 privind protectia împotriva zgomotului si vibratiilor.

În perioada de functionare:

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare. Statia de epurare va fi containerizata. Suflantele au carcasa fonoizolanta si sunt montate in interiorul containerului, iar pompele sunt submersibile.

Functionarea staţiilor de pompare a apei uzate, se realizeaza in limitele de zgomot admise.

- Electropompele din dotarea statiilor de pompare sunt de ultima generaţie datorita fiabilitaţii, randamentului energetic ridicat, precum şi a duratei îndelungate de funcţionare.

Din descrierea tehnologica şi funcţionala rezulta compatibilitatea cu reglementarile de mediu naţionale precum şi cu standardele Uniunii Europene.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu este cazul.

d). protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nu este cazul

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e). Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Soluţia adoptata pentru realizarea unei infrastructuri edilitare moderne de apa si canal din tuburi de polietilena de înalta densitate (PE-HD) si din policlorura de vinil (PVC) pentru reţeaua de alimentare cu apa si canalizare asigura eliminarea la maximum a exfiltraţiilor şi deci patrunderea în sol.

Datorită tipului specific de polimer folosit, care are o mare rezistenţă termică, conductele PE-HD nu au un impact negativ asupra mediului. Tubulaturile nu sunt supuse la acţiuni biochimice de către microorganisme, fiind fabricate din materiale care nu oferă suport nutritiv. Pozarea conductelor din PE-HD în sisteme cu puternică agresivitate microbiologică, în prezenţa animalelor rozătoare sau a insectelor, nu generează probleme particulare, confirmând calitatea produsului.

Apele uzate generate in perioada organizarii de santier de la WC-urile ecologice vor fi periodic vidanjate.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu este cazul

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Impactul asupra ecosistemelor acvatice si terestre este nesemnificativ.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile viitoare.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul

g). Protecţia aşezarilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Conform certificatului de urbanism nr. 13/20.07.2021 terenul necesar realizarii obiectivului se afla in intravilanul comunei Timisesti, si este proprietate publica a comunei Timisesti (teren neproductiv, cai de comunicatie, ape si aferent liniilor de cai ferate).

Categoria de folosinta a terenului: cai de comunicatie

Investitia se incadreaza in Planul Urbanistic General. Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si se vor realiza in zonele cu functiuni permise.

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Pe perioada executiei lucrarilor nu se genereaza deseuri periculoase.

Constructorul are obligaţia de a curata perimetrul pe care a avut loc organizarea de şantier si de a transporta pamântul excedentar şi deşeurile rezultate din execuţia lucrarilor, în locuri stabilite, de comun acord cu Primaria comunei Timisesti.

Deşeurile rezultate din activitatea zilnică desfăşurată în cadrul organizărilor de şantier vor fi colectate în pubele amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

Pentru gestionarea ambalajelor se vor respecta conditiile impuse prin actele legislative specifice, referitor la: evidenta, depozitare selectiva, predare la unitati specializate pentru recuperarea acestora.

Conform HG 856/16.08.2002 deseurile provenite in perioada de executie a proiectului sunt:

01 04 09  deseuri de nisip si argila – 800mc – canalizare

15 01 01  ambalaje de hartie si carton – 0,5 mc

15 01 02  ambalaje de materiale plastice – 0,5 mc

17 02 03  materiale plastice – 1 mc

20 01 01  hartie si carton- 0 mc

20 01 02  sticla – 0 mc

20 03 04  namoluri din fosele septice – 0 mc

17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03- 6.585mc

Deseurile vor fi preluate de un operator autorizat.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul

- planul de gestionare a deșeurilor;

Nu este cazul

i). Gospodarirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Impactul potential asupra populatiei, folosintelor, bunurilor materiale si a sanatatii umane, considerand si impactul potential generat de zgomot si vibratii va fi negativ numai pe perioada de executie a lucrarilor. Insa, ca urmare a aplicarii masurilor propuse, impactul potential este diminuat.

In faza de operare, impactul investitiilor prevazute a fi realizate prin proiect asupra populatiei si sanatatii umane este unul pozitiv.

Impactul potential asupra solului este negativ, insa local si numai pe perioada de realizare a lucrarilor ca urmare a ocuparii temporare a unor suprafete de teren cu oragnizarea platformei de lucru, a depozitelor de materiale si a parcului de utilaje.

Efectele sunt analizate atât pentru perioada de executie când acestea sunt negative, cât și pentru perioada de funcționare, când efectele sunt favorabile mediului, în special atmosferei.

### Impactul pe timpul perioadei de execuție a lucrărilor

Pe timpul execuției, impactul asupra componentelor mediului se manifestă prin:

- Scoaterea temporară din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare șantierului de construcții, drumuri temporare etc;

- Circulația intensă a echipamentului de construcții în zonele de lucru pentru transportul materialelor și a prefabricatelor;

- Funcționarea organizării de șantier – bazele echipamentului, diferite ateliere, depozite pentru materiale, tabere de șantier etc;

- Exploatarea pământului din gropile de împrumut și a carierelor de agregate;

- Suspendarea și devierea temporară a traficului de pe drum;

- Creșterea poluării fonice, conținutul de particule în suspensie (praf) și noxe, erodarea și degradarea terenului, în general în zonele unde funcționează șantierele de construcții;

Impactul lucrărilor pe perioada de execuție, depinde în principal de marimea lucrărilor de constructii și de modul în care acestea sunt conduse.

### Impactul pe timpul perioadei de funcționare

Nu va exista un impact negativ pe perioada de funcționare a obiectivului.

Obiectivele investitiei propuse sunt:

a) reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate urbane si rurale menajere provenite din gospodării si servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman si din activitătile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau meteorice si de ape uzate provenite din industrie;

b) efectuarea investitiilor noi necesare lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, care vor contribui la îmbunătătirea protectiei mediului;

c) protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătătii omului si mediului prin asigurarea de retele de canalizare si statii de epurare si asigurarea alimentării cu apă potabilă curată si sanogenă;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Lucrările se vor executa preponderent intravilan, pe drumurile publice ale localității.

Impactul se limiteaza la granitele terenului unde se realizeaza investitiile.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Având în vedere că lucrările propuse prin documentația tehnică nu sunt de mare anvergură, impactul asupra aspectelor de mediu prezintă o magnitudine și o complexitate redusă: functiile si procesele naturale nu sunt afectate.

Lucrările nu vor influența negativ factorii care determină menținerea stării favorabile a climatului .

- probabilitatea impactului;

Ținând cont de natura obiectivului de investiții, de complexitatea redusă a acestuia, în care nu sunt folosite tehnologii deosebite de executie, probabilitatea impactului asupra aspectelor de mediu este redusă:

Impactul in perioada de executie va fi negativ dar se va manifesta pe o arie restransa si pe o perioada de timp limitata;

Impactul in perioada de operare va fi pozitiv in cazul realizarii lucrarilor, prin reducerea emisiilor de poluanti evacuati in atmosfera si implicit a concentratiilor de poluare in aer, apa de suprafata si subterana, eliminarea pericolului de inundatii, sol, impact manifestat pe termen lung.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impactul in perioada de executie va fi negativ dar se va manifesta pe o arie restransa si pe o perioada limitata de timp.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Masurile preventive de diminuare a impactului activitatilor desfasurate, precum si rezultatele acestora sunt prezentate in tabelul urmator:

| Masuri cu caracter preventiv/corectiv | Rezultate scontate privind starea mediului |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fizic | Biologic | Uman |
| Alegerea materialelor optime de executie | Reducerea cantitatii de poluanti | - | Asigurarea securitatii personalului |
| Alegerea judicioasa a surselor de aprovizionare cu materiale si/sau a modalitatilor de circulatie a materialelor | Evitarea creerii inutile de noi cariere Reducerea consumului de combustibil | Evitarea impactului asupra faunei si florei datorita deschiderii de noi balastiere | Evitarea creerii inutile de noi cariere daunatoare peisajului |
| Alegerea unui program de lucru tinand cont de clima, caracteristicele zonei, factorului uman | Reducere consum de energie | Evitarea compromiterii florei | Evitarea perturbarii activitatii turistice |
| Controlul strict al calitatii apelor uzate evacuate in mediul natural, provenite din instalatiile din santier | Evitarea poluarii apelor de suprafata si subterane | Evitarea compromiterii vietii acvatice | Evitarea poluarii surselor de alimentare cu apa |
| Prevenirea deversarii pe sol a hidrocarburilor | Evitarea poluarii solului si apelor | Evitarea compromiterii vietii acvatice | - |
| Informarea publicului asupra naturii si duratei lucrarilor pe santier | - | - | Evitarea reclamatiilor din partea riveranilor |
| Stocarea pamantului obtinut din sapaturi | Evitarea poluarii solului | - | Facilitarea reinsertiei peisagistice |

In vederea reducerii la minim a posibilului impact asupra mediului al activitatilor de constructii se au in vedere urmatoarele:

- Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobil nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferice;

- Se vor utiliza vehicule corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

- Se vor utiliza mijloace de transport acoperite pentru materialele si deseurile ce pot produce emisii de praf;

- Pe santier vor fi luate in considerare toate cerintele referitoare la limitarea substantelor si emisiilor fugitive periculoase;

- Prevederea de toalete ecologice pentru personalul din santier si din punctele de lucru;

- Evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente, din perimetrele adiacente, prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii, depozitarea de materiale, etc;

- Colectarea si evacuarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii, eventual compartimentate astfel incat odata cu aceasta colectare sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categorii;

- Evitarea pierderilor de carburanti la stationarea utilajelor de constructii din rezervoarele sau din conductele de legatura ale acestora; in acest sens toate utilajele de constructii si transport folosite vor fi mai intai atent verificate;

- Intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- La sfarsitul lucrarilor se va efectua refacerea ecologica a suprafetelor de teren ocupate temporar si redarea acestora folosintelor initiale;

- Refacerea ecologica trebuie sa fie insotita de proiecte pentru amenajari peisagistice – daca este cazul;

- Interzicerea depozitarii materialelor sau deseurilor in afara perimetrului santierului;

- Interzicerea accesului utilajelor mobile si a stationarii vehiculelor in afara perimetrului santierului;

- Instruirea si responsabilizarea personalului cu privire la protejarea terenurilor din vecinatate;

- In cazul folosirii drumurilor publice pentru transportul materialelor de constructie, se vor prevedea puncte de curatire neanuala sau mecanizata a pneurilor de pamant sau a altor reziduuri din santier;

- Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a se elimina in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din santier sau pe drumuri publice.

La realizarea construcțiilor se vor utiliza terhnologii de execuție care să nu afecteze mediul înconjurător. Se evita depozitarea materialelor toxice direct pe sol. Resturile de materiale (moloz) se vor depozita corespunzător și transportate în locul special recomandat de administrația locală. La efectuarea lucrărilor de săpături se va acorda o atenție deosebită respectării legislației privind protecția mediului. După finalizarea construcțiilor se vor efectua lucrări de aducere în starea inițială a zonelor afectate de organizarea de șantier, de depozitele de materiale și de folosirea utilajelor și mijloacelor de transport.

Executantul va lua toate măsurile necesare privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor. Organizarea de șantier va avea în vedere dotarea corespunzătoare prevăzută de normele generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor - Decret 290/97, de Normele tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului - P118/13, de Normele generale de prevenire și stingere a incediilor aprobate prin ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de constructii și instalațiile aferente acestora - C300/94, de normele de Siguranță la foc și Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate la construcții - C58/96.

În timpul execuției lucrărilor se vor urmări și respecta toate normele specifice privind protecția muncii, tehnica securității , sănătatea și igiena muncii (Regulamentul privind protecția și igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta și asigura măsurile și echipamentele necesare protejării personalului tehnic și muncitor, va respecta normele corespunzătoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate și condițiile de execuție, va dota corespunzător toate punctele de lucru și va asigura incinta șantierului.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pentru monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului sunt introduse evidente referitoare la:

•	gestionarea deseurilor;

•	monitorizarea volumelor de ape consumate si evacuate;

•	monitorizarea- volumelor de ape uzate tratate

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Proiectul se incadreaza in prevederile Directivei Cadru.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele de aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se incadreaza in prevederile Directivei Cadru.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele de aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu.

Pe perioada de executie se vor respecta:

1. STAS 10898-85 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie.

2. SR 8591:1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

3. STAS 8591/1-91 Amplasarea în localităţi a reţelelor subterane amplasate în săpătură.

4. STAS 2308-81 Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare.

5 STAS 7656-90 Ţevi din oţel sudate longitudinal pentru instalaţii.

6. STAS 6898/1-2-9o Ţevi din oţel sudate elicoidal pentru uz general.

7. STAS 503/1-87 Ţevi din oţel fără sudură laminate la cald.

8. STAS 3051 - 81 Canale ale reţelei exterioare de canalizare

9. STAS 2448 - 82 Cămine de vizitare

10. STAS 2308 - 81 Capace şi rame pentru cămine de vizitare.

11. SR 9312 - 91 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte în afara

localităţilor. Prescripţii de proiectare.

12. STAS 12594 - 87 Staţii de pompare.

13. GP 106-2004 Ghid de proiectare, execuție şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apa și canalizare în mediul rural.

X. Lucrari necesare organizarii de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne in baracamente si instalatii, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefica diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta.

- localizarea organizării de șantier;

Locurile unde vor fi construite organizarile de santier trebuie sa fie stabilite astfel incat sa nu aduca prejudicii asupra mediului prin emisii atmosferice, prin producere de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor. Trebuie evitata amplasarea organizarilor de şantier in apropierea unor zone sensibile, cum ar fi cursurile de apa care constituie surse de alimentare cu apa, langa captarile de apa subterana, sau trebuie asigurata respectarea condiţiilor de protecţie a acestora.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin STAS 10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii 536/1997.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Apele uzate provenite din organizarea de santier vor fi deversate in fose septice, ce vor fi periodic vidanjabile;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitaţii, în masura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Dupa executarea sapaturilor si pozitionarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, solul decopertat va fi adus la situatia initiala

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul se va aduce la starea initiala.

XII. Anexe - piese desenate:

1. Plan de incadrare in zona;

2. Plan general de situatie retele

Intocmit,

ing. Alcaz Tudor