| ALIDO PROIECT | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | Piatra Neamţ, Bulevardul Dacia, nr. 6A, bloc Unic, parter Registrul Comerţului Neamţ J27/528/2001 Cod unic de înregistrare RO 14342100 CONT RO38 BTRL 0280 1202 3620 64XX Transilvania Piatra Neamţ CONT RO81 BRDE 280S V390 9444 2800 B.R.D. Piatra Neamț CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637 Trezoreria Piatra Neamţ |
| --- | --- | --- |
| SOCIETATE DE PROIECTARE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ |  |  |

MEMORIU PRIVIND EMITEREA AVIZULUI

AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

CONFORM LEGII NR. 292/2018 PENTRU OBIECTIVUL

# Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilati, Judetul Neamt

### Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț

### Proiectant: S.C.  ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamţ

Faza          : Documentaţie Obţinere Aviz Agenţia Pentru Protecţia Mediului Neamț

* 2024 *

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Cuprins |
|  |  | Pagina 2 din 38 |

CUPRINS

| I. Denumirea proiectului: |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| II. Titular | 3 |  |
| III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect | 3 |  |
| IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare | 10 |  |
| V. Descrierea amplasării proiectului | 11 |  |
| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile: | 12 |  |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: | 17 |  |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele disponibile aplicabile. | 19 |  |
| IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/strategii/ documente de planificare: | 19 |  |
| X. Lucrări necesare organizării de șantier: | 20 |  |
| XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile: | 20 |  |
| XII. Anexe – piese desenate: | 21 |  |
| XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare | 21 |  |
| XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: | 37 |  |
| XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III- XIV. | 38 |  |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 3 din 38 |

I. Denumirea proiectului:

Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilați, Judeţul Neamţ

II. Titular

-  Numele;

COMUNA TUPILAȚI, JUDEȚUL NEAMȚ

-  Adresa poștală;

Județul Neamț, Comuna Tupilați

- Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

tel. fax: 0233/782001

e-mail: tupilatiprimaria@yahoo.com

-  Numele persoanelor de contact:

PRIMAR,

Petru GHERGHEL

III. Descrierea  caracteristicilor fizice ale întregului proiect

a) Un rezumat al proiectului;

Administrația publică locală analizând necesităţile Comunei Tupilați privind starea drumurilor aflate în administrarea acesteia, a stabilit ca priorităţi pentru dezvoltarea drumurilor existente, modernizarea unor drumuri de interes agricol din Comuna Tupilați, Județul Neamț în lungime totală de 10,330 km, trasee ce în prezent se găsesc într-o stare deplorabilă, improprie desfăşurării circulaţiei rutiere, precum şi traficului pietonal în perioadele cu ploi abundente.

O importanţă deosebită în alegerea proiectului de modernizare au avut-o cerinţele locuitorilor Comunei Tupilați și agenților economici agricoli, rețeaua de drumuri de interes agricol studiată în lungime totală de 10,330 km, asigurând legătura acestora cu drumul județean DJ 208G, respectiv drumul european E85 prin intermediul cărora se asigură accesul către toate destinațiile din Județul Neamț și nu numai.

De asemenea, modernizarea rețelei de drumuri de interes agricol în lungime totală de 10,330 km figurează în strategia de dezvoltare a Comunei Tupilați din Județul Neamț.

În conformitate cu tema de proiectare elaborată de către Comuna Tupilați, soluţiile ce vor fi stabilite de către proiectant, pentru modernizarea rețelei de drumuri de interes agricol în lungime totală de 10,330 km, trebuie să fie în conformitate cu cerinţele şi soluţiile legislaţiei Româneşti în vigoare.

Urmărirea în timp a lucrării precum şi cheltuielile de întreţinere, în cazul aprobării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, vor fi suportate din bugetul local al Comunei Tupilați.

Traseele drumurilor de interes agricol studiate se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1295 din 2017 privind regimul juridic al drumurilor.

Drumurile propuse spre modernizare aparțin domeniului public al comunei Tupilați conform extraselor de carte funciară.

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii propune un sistem rutier şi un profil transversal corespunzător categoriei funcţionale drumului şi clasei tehnice V.

Lungimea totală a traseului: L=10,330 km;

- Drum de exploatare Gura Hațaș – L= 2,94 km,

- Drum de exploatare Surini – L= 1,702 km,

- Drum de exploatare Prosia – L= 1,00 km,

- Drum de exploatare Hatalm – L= 0,25 km,

- Drum de exploatare Dumbrava – L= 1,00 km,

- Drum de exploatare Negulici – L= 0,740 km,

- Drum de exploatare Bahna - Totoiești – L= 0,200 km,

- Drum de exploatare Moviliță – L= 0,66 km,

- Drum de exploatare Belcești – L= 1,288 km,

- Drum de exploatare Codireț – L= 0,55 km,

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 4 din 38 |

Clasa tehnică a drumului : V - conform ord. 1295/2017 anexa nr.1, respectiv categoria III drumuri de exploatare.

Viteza de proiectare : min. 25 km/h

Lăţimea părţii carosabile în aliniament: conform ord. 1295/2017 - cu o bandă de circulaţie cu lăţime de 2,75 m

Acostamente : conform ord. 1295/2017 - 2 x 0,375 m

Panta unică în profil transversal : 3,0 % pantă unică;

Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat în conformitate cu prevederile AND 582/2002 „Normativului pentru proiectarea și execuția pietruirii drumurilor de pământ” și indicativ PD 177/2001, rezultând un sistem rutier alcătuit din:

- strat de formă din balast în grosime de 10,00 cm;

- strat de fundaţie din balast în grosime de 20,00 cm;

- strat de bază din piatră spartă în grosime de 15,00 cm;

Structura rutieră rezultată în urma dimensionării sistemului rutier reprezintă varianta constructivă optimă şi se va realiza în următoarele etape:

- scarificarea şi reprofilarea mecanică cu autogrederul a împietruirii existente;

- săpătură mecanică cu buldozerul pentru corecţia profilului drumului;

- realizarea stratului de formă din balast cu aşternere şi compactare mecanică, conform prescripțiilor tehnice în vigoare;

- realizarea stratului de fundație din balast cu aşternere şi compactare mecanică, conform prescripțiilor tehnice în vigoare;

- realizarea stratului de bază din piatră spartă cu aşternere şi compactare mecanică, conform prescripțiilor tehnice în vigoare;

La realizarea structurii nu există variante alternative, toate lucrările se vor executa mecanizat, conform legislaţiei în vigoare cu respectarea prescripţiilor tehnice de execuţie ce vor fi prevăzute pentru fiecare fază în caietele de sarcini ce urmează a fi elaborate în cadrul proiectului tehnic de execuţie.

Înainte de realizarea stratului de fundaţie din balast se vor executa o serie de lucrări pregătitoare care constau în reprofilarea, scarificarea şi cilindrarea stratului suport existent astfel încât patul drumului să aibă asigurate deverele şi pantele prevăzute a fi executate.

Pentru asigurarea scurgerii apelor se vor executa şanţuri ce vor asigura o preluare şi o scurgere corespunzătoare a apelor meteorice, poziţionarea acestora făcându-se conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Poziție kilometrică |  | Lungime | Poziționare |  | Șanț de pământ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | de la | la |  | stânga | dreapta |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Drum de exploatare Gura Hațaș, L= 2.940,00 ml |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+000 | 0+405 | 2x405,00 ml | X | X | x |
| 2 | 0+405 | 0+810 | 405,00 ml |  | X | x |
| 3 | 0+810 | 2+025 | 1.215,00 ml |  | X | x |
| 4 | 2+025 | 2+940 | 915,00 ml | X |  | x |
| Drum de exploatare Surini, L= 1.702,00 ml |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0+000 | 0+405 | 2x405,00 ml | X | X | x |
| 6 | 0+405 | 1+690 | 1.285,00 ml | X |  | x |
| Drum de exploatare Prosia, L= 1.000,00 ml |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0+000 | 0+260 | 260,00 ml | X |  | x |
| 8 | 0+260 | 0+525 | 2x265,00 ml | X | X | x |
| 9 | 0+525 | 1+000 | 575,00 ml | X |  | x |
| Drum de exploatare Hatalm, L= 250,00 ml |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0+000 | 0+250 | 250,00 ml |  | X | x |
| Drum de exploatare Dumbrava, L= 1.000,00 ml |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0+000 | 1+000 | 2x1.000,00 ml | X | X | x |
| Drum de exploatare Negulici, L= 740,00 ml |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0+050 | 0+740 | 2x690,00 ml | X | X | x |
| Drum de exploatare Bahna - Totoiești, L= 200,00 ml |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0+000 | 0+200 | 2x 200,00 ml | X | X | x |
| Drum de exploatare Moviliță, L= 660,00 ml |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0+000 | 0+660 | 2x660,00 ml | X | X | x |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 5 din 38 |

| Drum de exploatare Belcești, L= 1.288,00 ml |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0+000 | 1+185 | 2x1.185,00 ml | X | X | x |
| 16 | 1+185 | 1+288 | 103,00 ml | X |  | x |
| Drum de exploatare Codireț, L= 550,00 ml |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0+000 | 0+550 | 2x550 ml | X | X | x |

Pentru dirijarea si evacuarea apelor meteorice colectate de şanţurile proiectate este necesară execuţia unui număr de 6 de podețe, după cum urmează:

► 1 podeţ transversal cu diametrul de Ø 500 mm, în lungime totală de 5,00 ml;

► 4 podeţe transversale cu diametrul de Ø 800 mm, în lungime totală de 20,00 ml;

► 1 podeţ transversal prefabricat de tip D5 în lungime de 6,40 ml;

Amplasarea podeţelor se va face conform tabelului de mai jos de comun acord cu forurile tutelare locale şi a comunităţii, pentru a nu crea divergenţe cu proprietarii gospodăriilor aflate în zona de amplasare a acestor podeţe.

| Nr. crt. | Podeţ transversal | Lungime | Diametru | Poziţionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Drum de exploatare Surini, L= 1.702,00 ml |  |  |  |  |
| 1 | 0+000 | L=5,00 ml | Ø 800 mm |  |
| 2 | 0+165 | L=6,40 ml | D5 |  |
| Drum de exploatare Prosia, L= 1.000,00 ml |  |  |  |  |
| 3 | 0+000 | L=5,00 ml | Ø 800 mm |  |
| Drum de exploatare Hatalm, L= 250,00 ml |  |  |  |  |
| 4 | 0+000 | L=5,00 ml | Ø 800 mm |  |
| Drum de exploatare Negulici, L= 740,00 ml |  |  |  |  |
| 5 | 0+000 | L=5,00 ml | Ø 800 mm |  |
| Drum de exploatare Bahna - Totoiești, L= 200,00 ml |  |  |  |  |
| 6 | 0+000 | L=5,00 ml | Ø 500 mm |  |

Execuţia podeţelor transversale se poate face prin realizarea acestora direct pe şantier sau din elemente prefabricate, la prezenta documentaţie a fost aleasă execuţia acestor podeţe din elemente prefabricate, respectiv tuburi de tip PREMO, pentru podeţele tubulare, fundaţia, timpanele şi camerele de captare se vor executa din beton de ciment, turnat monolit în cofraje fixe.

Pentru continuizarea scurgerii apelor pluviale drumurile laterale şi de exploatare vor fi prevăzute cu podețe laterale.

DISPOZIŢII FINALE

La proiectarea lucrărilor de modernizare au fost respectate prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi normativele în vigoare privind legislaţia execuţiei lucrărilor de drumuri.

Materialele folosite pentru realizarea lucrării respectă HG 766/1997, deoarece sunt materiale agrementate de către legislaţia românească în vigoare.

La execuţia lucrărilor se va respecta Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi OUG nr. 55/2006 privind protecţia muncii, Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

Lucrările de protecţia muncii pe perioada execuţiei sunt prevăzute în normele de deviz făcând parte din tehnologia de execuţie.

Lucrările care necesită o atenţie deosebită sunt:

- realizarea terasamentelor;

- realizarea straturilor rutiere;

- realizarea podeţelor transversale;

În urma executării lucrărilor, zona pe care se desfăşoară traseul rețelei de drumuri de interes agricol studiată nu va suporta efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală.

Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social (aducerea sectoarelor de drumuri studiate prin prezenta documentație de avizare la un nivel de siguranţă şi confort corespunzătoare necesităţilor actuale şi de perspectivă), cât şi al factorilor de mediu prin scăderea gradului de poluare şi a nivelului de zgomot.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 6 din 38 |

b) Justificarea necesitatii proiectului;

Drumurile de exploatare agricolă studiate în lungime totală de 10,330 km sunt drumuri ce la ora actuală prezintă defecte cum ar fi: gropi, făgaşe, şanţuri, provocate de scurgerea apelor meteorice pe suprafaţa părţii carosabile, scurgerea acestor ape nefiind asigurată în mod corespunzător.

De asemenea, în perioadele ploioase drumurile de exploatare studiate devin greoaie circulaţiei atât pentru oameni cât şi pentru vehicule cu tracţiune animală sau autovehicule.

În perioadele cu precipitaţii abundente (primăvară, toamnă, iarnă), drumurile devin aproape impracticabile, locuitorii rămânând practic izolaţi.

Prin modernizarea drumurilor de exploatare în lungime de 10,330 km, se va asigura un confort sporit de circulaţie, o siguranţă în exploatare, favorizând totodată dezvoltarea turismului rural, zona beneficiind de un potenţial turistic natural deosebit.

Sprijinul acordat prin investiţii în infrastructura agricolă de acces va avea un efect pozitiv asupra competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole, prin modernizarea şi adaptarea căilor de acces, asigurând o bună aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.

Prin modernizarea drumurilor de exploatare agricolă în lungime de 10,330 km, sunt influenţate favorabil condiţiile igienico – sanitare în care trăiesc localnicii, deoarece în prezent pe timp nefavorabil, deplasarea locuitorilor implică lupta cu noroiul şi bălţile care se formează.

Un alt neajuns pe timp uscat este provocat de circulaţia vehiculelor, praful rezultat în urma trecerii acestora provocând un disconfort locuitorilor localității Tupilați ale căror case se află în imediata vecinătate a drumurilor studiate prin prezenta documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă în lungime de 10,330 km înfrumuseţează zona şi are un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, viaţă şi de trai ale populaţiei se propune prin prezenta documentație de avizare, modernizarea rețelei de drumuri de exploatare în lungime de 5,783 km, prin execuţia unui complex rutier modern cu asigurarea corespunzătoare a scurgerii apelor pluviale, iar pentru menţinerea curăţeniei şi esteticii drumurilor modernizate se vor amenaja şi intrările drumurilor laterale şi de exploatare, care să satisfacă condiţiile de siguranţă şi confort impuse de legislaţia tehnică în vigoare.

Totodată cheltuielile de întreţinere vor fi suportate din bugetul Comunei Tupilați, Județul Neamț.

Prin nerealizarea investiţiei „Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilați, Județul Neamț” apar următoarele efecte negative:

* aglomerarea excesivă a traficului datorată vitezelor de rulare foarte mici, fapt care conduce la o creştere excesivă a consumurilor de carburant;

* o creştere considerabilă a factorilor de poluare a mediului;

* un ritm de aprovizionare, respectiv distribuţie scăzut;

* zona rămâne neatractivă potenţialilor investitori în agroturism şi turism rural.

Situaţia economico – socială a zonei

Comuna Tupilaţi are o suprafaţă totală de 3.216 ha, reprezentând 0,54 % din suprafaţa judeţului Neamţ, suprafaţa intravilanului fiind de 522,50 ha.

Economia locală  a comunei este agricultura, reprezentată prin creşterea animalelor şi cultivarea plantelor. Aşezarea comunei pe valea Râului Moldova beneficiază de un teren de bună calitate pentru cereale, iar păşunea este folosită pentru hrana animalelor.

Activităţile economice specifice locuitorilor comunei sunt determinate de următorii factori:

- terenul arabil care ocupă aproape tot teritoriul comunei, cu excepţia unor porţiuni care sunt terenuri împădurite cu arbori tineri;

- zăvoaiele, luncile şi terenul pentru păşune existent de-a lungul albiei majore a Râului Moldova, cât şi importante straturi cu prundiş şi nisip;

Condiţiile naturale ale zonei favorizează cultura cerealelor, leguminoaselor şi creşterea animalelor. Referitor la condiţiile de climă se poate afirma că Comuna Tupilaţi se află într-o zonă cu climă temperat-continentală, diferenţa între valorile extreme ale temperaturii (iarna  - 26,50C, vara + 38,60C) ajungând la 67,10C, diferenţă caracteristică acestui tip de climă. Precipitaţiile anuale au valori de 650 l/mp. Vânturile predominante iarna au direcţie N-NE, atingând o viteză medie 6-7 m/s.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 7 din 38 |

Datorită condiţiilor nesatisfăcătoare pentru siguranţa şi confortul circulaţiei există pericolul ca în cazul unor evenimente de forţă majoră accesul autovehiculelor aparţinând pompierilor, armatei, poliţiei sau ale altor organe ale statului, să nu se poată face în timp util, punând în pericol siguranţa şi chiar viaţa locuitorilor.

Finalitatea socială a proiectului

Drumurile de exploatare agricolă ce urmeaza a fi modernizate fac legatura între agenții economici din Comuna Tupilați, zona de locuit a comunei și exploatațiile agricole din intratravilanul si extravilanul comunei cu o lungime de 10,330 km.

Realizarea acestui proiect este necesară și oportună pentru îmbunatățirea accesului la o suprafaţă agricolă de 1.441,46 ha, pentru preluarea traficului agricol de pe DJ 208 G și E 85, fiind o rută alternativă la aceste drumuri importante și totodată o cale de acces la exploatații agricole, agenți economici, balastiere şi alte căi de comunicații, asigurându-se conectiunea cu rețeaua de drumuri comunale, județene și naționale.

Suprafața de 1.441,46 ha teren de exploatație agricole deservită de drumurile propuse a se realiza prin proiect este delimitată de DJ 208 G, E85, râul Moldova. Aceste drumuri de exploatație constituie o ruta alternativă deoarece își au originile în DJ 208 G și E 85.

Lungimea segmentului de drum național  şi european de pe care se preia traficul agricol de către drumurile contruite prin proiect este de 10,330 km.

Prin modernizarea drumurilor de interes agricol în lungime de 10,330 km, se realizează căi de comunicaţie care să satisfacă nevoile actuale şi de perspectivă ale traficului precum şi creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului, crescând astfel nivelul de urbanism al comunităţii rurale din Comuna Tupilați, comunitate ce este principală beneficiară a lucrărilor de modernizare. Se vor asigura astfel desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor socio-economice din zonă.

Modernizarea acestor drumuri de interes agricol va înlesni desfăşurarea activităţilor economice de transport, aprovizionare, distribuţie, turism şi totodată va creşte gradul de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea de noi sectoare de activitate.

Traseele drumurilor de interes agricol pe tronsoanele studiate în lungime totală de 10,330 km se încadrează în prevederile Legii 82/1990 şi OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Prin modernizarea acestei rețele de drumuri se realizează o căi de comunicaţie care să satisfacă nevoile actuale şi de perspectivă ale traficului precum şi creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului, crescând astfel nivelul de urbanism al comunităţii rurale din Comuna Tupilați, comunitate ce este principala beneficiară a lucrărilor de modernizare.

Se vor asigura astfel desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor socio-economice din zonă.

Modernizarea rețelei de drumuri de interes agricol va înlesni desfăşurarea activităţilor economice de transport, aprovizionare, distribuţie şi totodată va creşte gradul de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea de noi sectoare de activitate.

Traseul rețelei de drumuri studiată se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1295 din 2017 privind regimul juridic al drumurilor.

c) Valoarea investiției

| INDICATORI MAXIMALI | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lei | lei | lei |
| TOTAL GENERAL | 5,032,320.13 | 951,009.76 | 5,983,329.89 |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 8 din 38 |

d) Perioada de implementare propusă

Etapa de construire

Perioada de timp necesară pentru execuția lucrărilor de “Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilați, Județul Neamț” este estimală la 18 luni.

Etapa de exploatare

Modernizarea tronsoanelor de drumuri agricole este o investiție pe perioadă nedeterminată, pe parcursul timpului fiind necesare lucrări de întreținere și reparații.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică

Modernizarea tronsoanelor de drumuri agricole este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Planul de încadrare în zonă și planurile de situație sunt atașate prezentei documentații.

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului, (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele):

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Clădiri

Nu este cazul.

Alte structuri

Documentația propune un sistem rutier şi profile transversale corespunzătoare categoriei funcţionale drumurilor şi clasei tehnice V.

Pentru realizarea unui confort sporit circulaţiei auto şi pietonale şi totodată pentru realizarea unui grad de urbanism ridicat, considerăm că traseele drumurilor agricole studiate prin prezenta documentație sunt trasee optime, neexistând variante alternative care să asigure un nivel de urbanism ridicat locuitorilor Județului Neamț.

Materiale de construcții utilizate

- balast pentru stratul de fundație;

- piatră spartă pentru stratul de bază;

- beton de ciment de tip C 30/37 pentru podețe.

- elemente prefabricate pentru realizarea podețelor proiectate.

► Profilul si capacitatile de productie;

Documentația propune un sistem rutier şi profile transversale corespunzătoare categoriei funcţionale drumurilor şi clasei tehnice V.

Lungimea totală a traseului: L=10,330 km;

- Drum de exploatare Gura Hațaș – L= 2,94 km,

- Drum de exploatare Surini – L= 1,702 km,

- Drum de exploatare Prosia – L= 1,00 km,

- Drum de exploatare Hatalm – L= 0,25 km,

- Drum de exploatare Dumbrava – L= 1,00 km,

- Drum de exploatare Negulici – L= 0,740 km,

- Drum de exploatare Bahna - Totoiești – L= 0,200 km,

- Drum de exploatare Moviliță – L= 0,66 km,

- Drum de exploatare Belcești – L= 1,288 km,

- Drum de exploatare Codireț – L= 0,55 km,

Clasa tehnică a drumului : V - conform ord. 1295/2017 anexa nr.1, respectiv categoria III drumuri de exploatare.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 9 din 38 |

Viteza de proiectare : min. 25 km/h

Lăţimea părţii carosabile în aliniament: conform ord. 1295/2017 - cu o bandă de circulaţie cu lăţime de 2,75 m

Acostamente : conform ord. 1295/2017 - 2 x 0,375 m

Panta unică în profil transversal : 3,0 % pantă unică;

Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat în conformitate cu prevederile AND 582/2002 „Normativului pentru proiectarea și execuția pietruirii drumurilor de pământ” și indicativ PD 177/2001, rezultând un sistem rutier alcătuit din:

- strat de formă din balast în grosime de 10,00 cm;

- strat de fundaţie din balast în grosime de 20,00 cm;

- strat de bază din piatră spartă în grosime de 15,00 cm;

► Planul de execuție, cuprinzând faza de execuție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Etapa de construire

Perioada de timp necesară pentru execuția lucrărilor de “Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilați, Județul Neamț” este estimală la 18 luni, de la obținerea actelor de reglementare.

Etapa de exploatare

Modernizarea tronsoanelor de drumuri agricole este o investiție pe perioadă nedeterminată, pe parcursul timpului fiind necesare lucrări de întreținere și reparații.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică

Modernizarea tronsoanelor de drumuri agricole este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

► Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Se va respecta regimul de coexistență cu celelalte obiective supraterane și subterane, existente în zonă și prevederile Codului Civil privind amplasarea construcțiilor față de limitele de proprietate.

În zona de amplasament a proiectului analizat nu se cunosc alte proiecte în curs de aprobare sau de implementare.

► Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

ALTERNATIVA 0 - Neimplementarea proiectului

Avantaje:

- Lipsa emisiilor în atmosferă, generate de utilajele și mijloacele de transport folosite în etapa de construire;

- Lipsa emisiilor de zgomot produs de utilajele și mijloacele de transport folosite în etapa de construire;

- Evitarea disconfortului creat locuitorilor din vecinătatea acestui segment de drum;

- Evitarea perturbării speciilor de faună care s-ar putea afla în zonele din imediata vecinătate a drumului.

Dezavantaje - menținerea situației actuale total nesatisfăcătoare privind:

- Menținerea condițiilor total nesatisfăcătoare privind traficul rutier și emisiile în atmosferă pentru locuitorii din zonă, cauzate de starea tehnică a drumului analizat;

- Dificultatea deplasării locuitorilor din zona spre alte zone de interes (instituții publice, în alte localități, la locul de muncă).

ALTERNATIVA 1 - Alegerea unui alt amplasament

Proiectul propus constă în modernizarea drumurilor agricole pe tronsoanele studiate, lucrări care vor fi făcute pe traseul existent, astfel că, nu sunt soluții alternative privind amplasamentul proiectului.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 10 din 38 |

ALTERNATIVA 2 - Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilați, Județul Neamț

Dezavantaje

- Etapa de construire (~ 18 luni):

- Emisii de gaze rezultate în urma arderii combustibililor în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor folosite pentru transportul materialelor și ale utilajelor folosite pentru execuția lucrărilor specifice acestei etape - oxizi de azot (NO, N2O, NO2), oxizi de sulf (SOx), oxizi de carbon (CO2, CO), compuși organici volatili, particule și metale grele;

- Emisii de pulberi minerale în suspensie - ca urmare a lucrărilor care vor fi efectuate în această etapă;

- Emisii de zgomot și vibrații - ca urmare a autovehiculelor folosite pentru transportul materialelor și utilajele folosite pentru execuția lucrărilor specifice acestei etape;

- Disconfort creat locuitorilor din vecinatatea acestui segment de drum - ca urmare a emisiilor menționate;

- Posibila perturbare a speciilor de faună care s-ar putea afla în zonele din imediata vecinatate a drumurilor.

Avantaje

- Etapa de exploatare (permanent):

- Ameliorarea condițiilor generatoare de disconfort pentru locuitorii din zona din cauza nesiguranței traficului rutier cauzat de starea tehnică total necorespunzătoare a segmentului de drum analizat;

- Îmbunatățirea condițiilor de mediu prin reducerea considerabilă a emisiilor de pulberi în atmosferă.

Alternativa 2 - Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilați, Județul Neamț,  Judetul Neamț este propusă pentru analiză și avizare.

► Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Etapa de construire

Colectarea și eliminarea/valorificarea deșeurilor generate (din construcții, menajere, PET-uri);

Intensificarea traficului în zonele de lucru, ca urmare a transportului materialelor de construcție;

Consum de resurse naturale (apă, agregate minerale și combustibili fosili).

Etapa de exploatare

Lucrări de întrețenere și reparații a drumului.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică

Modernizarea drumurilor agricole pe tronsoanele studiate din Comuna Tupilați, Județul Neamț este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

►  Alte autorizații cerute pentru proiect

NU ESTE CAZUL

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Implementarea proiectului “Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilați, Județul Neamț” presupune efectuarea lucrărilor de modernizare a segmentelor de drumuri menționate, libere de construcții, nefiind necesare lucrări de demolare.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 11 din 38 |

►  Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

NU ESTE CAZUL

► Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

NU ESTE CAZUL

► Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

NU ESTE CAZUL

► Metode folosite în demolare;

NU ESTE CAZUL

► Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

NU ESTE CAZUL

► Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor);

NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului

Proiectul de modernizare a drumurilor agricole pe tronsonanele studiate se desfășoară pe teritoriul Comunei Tupilaţi.

Realizarea acestui proiect este necesară și oportună pentru îmbunatățirea accesului la o suprafaţă agricolă de 1.441,46 ha, pentru preluarea traficului agricol de pe DJ 208 G și E 85, fiind o rută alternativă la aceste drumuri importante și totodată o cale de acces la exploatații agricole, agenți economici, balastiere şi alte căi de comunicații, asigurându-se conectiunea cu rețeaua de drumuri comunale, județene și naționale, conform tabelului:

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului proiectului sunt anexate prezentei documentații pe CD.

► Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Prezentul proiect nu se înscrie în proiectele menționate în Anexa nr. 1 la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin legea nr. 22/2001.

► Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministerului culturii și cultelor Nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

În zona amplasamentului proiectului nu au fost identificate bunuri ale patrimoniului cultural.

► Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Proiectul de modernizare a drumurilor agricole pe tronsonanele studiate se desfășoară pe teritoriul Comunei Tupilaţi.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 12 din 38 |

Realizarea acestui proiect este necesară și oportună pentru îmbunatățirea accesului la o suprafaţă agricolă de 1.441,46 ha, pentru preluarea traficului agricol de pe DJ 208 G și E 85, fiind o rută alternativă la aceste drumuri importante și totodată o cale de acces la exploatații agricole, agenți economici, balastiere şi alte căi de comunicații, asigurându-se conectiunea cu rețeaua de drumuri comunale, județene și naționale.

- arealele sensibile;

Tronsoanele studiate propuse pentru modernizare nu se intersectează cu arii naturale protejate de interes comunitar desemnate prin Ordinul MMDD nr/ 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin H.G. nr. 663/2016.

► Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională stereo 1970;

Coordonate stereo 70 sunt prezentate în format digital anexă la prezenta documentație.

► Detalii prvind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luată în considerare nici o altă variantă de amplasament deoarece proiectul constă în modernizarea unor drumuri existente.

Conform prevederilor art. 29 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, actualizată „Sunt permise activități pentru menținerea în stare de funcționare a infrastructurii de transport public și a celei de funcționare a utilităților publice existente, realizate cu respectarea prevederilor legale, cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului științific.”

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului “Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilați, Județul Neamț” nu afectează în nici un fel calitatea apelor neexistând surse de poluanţi pentru ape, concentraţii şi debite masice de poluanţi rezultaţi pe faze tehnologice şi de activitate.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

NU ESTE CAZUL

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului “Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilați, Județul Neamț” nu afectează în nici un fel calitatea aerului neexistând surse de poluanţi pentru aer, debite, concentraţii şi debite masice de poluanţi rezultaţi şi caracteristicile acestora pe faze tehnologice şi de activitate.

Emisiile în atmosferă generate ca urmare a lucrărilor proiectate, sunt emisii care provin de la surse fixe și mobile:

Emisii de gaze rezultate în urma arderii combustibililor în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor folosite pentru transportul materialelor și ale utilajelor folosite pentru execuția lucrărilor specifice acestei etape - oxizi de azot (NO, N2O, NO2), oxizi de sulf (SOx), oxizi de carbon (CO2, CO), compuși organici volatili, particule și metale grele;

Pulberi minerale în suspensie - ca urmare a lucrărilor care vor fi efectuate în această etapă.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 13 din 38 |

Prin folosirea mijloacelor de transport și a utilajelor în stare tehnică corespunzătoare, cu reviziile tehnice la zi și a combustibililor de bună calitate, se estimează că, emisiile în aerul atmosferic se vor încadra în limitele maxime admise de STAS nr. 12574/87 - Aer din zonele protejate și Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Emisia de noxe provenite de la utilajele și mijloacele de transport folosite pentru lucrările prevăzute în proiect va dura o perioadă scurtă de timp (= 18 luni).

Datorita lipsei cladirilor pe cea mai mare parte a drumurilor și prezenței vegetației arboricole, emisiile vor fi dispersate, reducându-se astfel impactul asupra aerului atmosferic.

Emisia de mirosuri

În timpul efectuarii lucrării de așternere a straturilor de mixturi asfaltice vor fi emise mirosuri specifice acestor preparate.

Etapa de exploatare

În perioada de operare a obiectivului, sursele de poluanți atmosferici vor fi mobile, reprezentate de autovehiculele care vor tranzita drumurile județene.

Pentru dimensionarea structurii rutiere s-a luat în calcul traficul mediu pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani.

Conform ghidului MEP/EEA Corine Air 2016, principalii poluanți emiși de către traficul rutier sunt:

► Precursori ai ozonului (CO, NOx, NMVOC);

► Gaze cu efect de sera (CO2, CH4 , N2O);

► Substance acidifiante (NH3, SO2);

► Particule în suspensie (PM);

► Substance cancerigene (HAP §i POP);

► Substanțe toxice (dioxine și furani);

► Metale grele.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

NU SUNT NECESARE

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de mijloace de transport și utilajele folosite pentru transportul materialelor folosite și execuția lucrărilor prevăzute în proiect.

Nivelul zgomotului perceput depinde în mare măsură de următorii factori:

Climatici - viteza și direcția vântului, gradientul de temperatură și de vânt;

Absorbția undelor acustice de către sol, fenomen denumit „efect de sol";

Absorbția în aer, dependența de presiune, temperatură, umiditate relativă, componenta spectrală a zgomotului;

Topografia terenului;

Vegetație.

Datorită faptului că pe traseul segmentului de drum analizat nu sunt alte surse de zgomot, cu excepția traficului auto, se estimează că intensitatea zgomotului produs nu va afecta populația, încadrându-se în limitele prevăzute de SR 10009 din 2017, Acustica - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, pâna la 45 dB.

- amenajarile și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu sunt necesare amenajări și dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

În nici una din etapele de implementare ale proiectului nu sunt surse și emisii de radiații.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

NU ESTE CAZUL

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 14 din 38 |

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Lucrările proiectate vor fi executate pe suprafața acestor drumuri, astfel ca, solul, subsolul, apele freatice și de adâncime nu vor suferi nici un fel de modificări, fizice sau chimice.

Poluarea solului/subsolului și apelor subterane ar putea fi cauzata de:

Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate;

Accidental, prin scurgeri de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și mijloacele de transport utilizate.

În etapa de exploatare colectarea și dirijarea apelor pluviale de pe carosabil se va face prin intermediul șanțurilor și a podețelor proiectate.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nefiind surse de poluare a solului, subsolului și apelor subterane nu sunt necesare amenajări și dotări speciale.

Colectarea deșeurilor generate, în recipiente etanșe, fără scurgere pe sol, amplasate pe o suprafață impermeabilizată.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul pe care se propune a se realiza investiția nu este cuprins în suprafața nici unui sit Natura 2000.

Tronsoanele studiate propuse pentru modernizare se învecinează cu aria naturală protejată Râul Moldova între Tupilați și Roman ROSACO364 (ROSCI0364 ).

Suprafața pe care se doreste implementarea proiectului nu se supranune și nu se află în apropierea zonelor sensibile la biodiversitate (inclusiv reteaua Natura 2000 de zone protejate, situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO și zone cheie pentru biodiversitate, precum și nucu alte zone protejate.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și a ariilor protejate;

NU ESTE CAZUL

g) protecția așezărilor umane și a alor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanță față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele:

Obiective de interes public - în zona amplasamentului proiectului - nu sunt.

Distanța față de așezările umane – traseele studiate traversează comuna Tupilați.

Distanta față de monumentele istorice și de arhitectură - nu sunt în zona.

Zone asupra cărora exista un regim de restricție - nu sunt în zona.

Zone de interes tradițional - nu sunt în zona.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:

Semnalizarea corespunzătoare în toate zonele de lucru, pentru protejarea participanților la trafic și a personalului utilizat la execuția lucrărilor prevăzute în proiect;

Amplasarea tuturor obiectelor proiectului se va face cu respectarea dreptului de proprietate;

Respectarea programului de lucru, între orele 8 - 18;

Daca lucrările de terasamente se vor face pe timp secetos, suprafețele de lucru vor fi stropite cu apă pentru reducerea emisiilor de pulberi;

Oprirea motoarelor mijloacelor de transport și utilajelor în pauzele de lucru;

Folosirea mijloacelor de transport, utilajelor cu o stare tehnică bună și a combustibililor de calitate, pentru reducerea emisiilor de zgomot și gaze arse;

Reducerea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport la maximum 20 km/h;

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 15 din 38 |

Menținerea acestor sectoare de drum în condiții corespunzătoare accesului riveranilor în deplina siguranță;

Constructorul are obligația pe timpul executării lucrărilor, de a menține sectoarele de drum cuprinse în proiect în condiții de circulație în deplină siguranță, fiind posibil accesul pietonal și auto;

Personalul care participă la executarea lucrărilor trebuie sa fie instruit și să cunoască normele de PM și PSI, conform prevederilor legale în domeniu.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

TIPURI SI CANTITATI DE DESEURI GENERATE (Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 dec. 2014) - Etapa de construire

Tot personalul implicat în lucrările de construire va fi instruit cu privire la modul de gestionare a tuturor categoriilor de deseuri generate, colectare separata, transport, eliminare/valorificare.

Pe durata desfasurarii lucrarilor de construire vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri:

Deseuri tehnologice - provenite din activitatile de constructii-montaj desfasurate si de la materialele utilizate;

Deseuri municipale amestecate - provenite de la personalul implicat în proiect;

Deseuri de ambalaje (PET-uri) - provenite de la apa îmbuteliata consumata de personalul implicat în executia lucrarilor de construire.

Deseuri tehnologice Pentru eliminare

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 ~ 420 mc - rezulta de la sapaturile pentru construirea rigolelor si santurilor;

Deseuri municipale amestecate Pentru eliminare

20 03 01 Deseuri de tip menajer ~ 20 mc - rezulta de la personalul care va fi implicat în executia lucrarilor de consolidare a drumului judetean.

Deseuri de ambalaje

Reciclabile

15 01 02 PET-uri = 0,008 tone - rezultate de la apa îmbuteliata consumata de personalul implicat în executia lucrarilor de consolidare a drumului judetean.

Etapa de exploatare

Rezulta deseuri ca urmare a lucrarilor de intretinere si reparatii, tipurile si cantitatile rezultate fiind in functie de natura si cantitatea acestor lucrari

17 03 02 Asfalturi, altele decat cele specificate la 170301 (rezulta din lucrari de reparatii).

Etapa de dezafectare si reconstruct ecologica

Modernizarea drumurilor agricole pe tronsoanele studiate din Comuna Tupilați, Județul Neamț este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Utilizarea pentru umpluturi, terasamente a deseului inert rezultat din sapaturi;

Reutilizarea PET-urilor pentru aprovizionarea cu apa menajera (igiena sumara - spalatul pe maini la punctul de lucru).

- planul de gestionare a deșeurilor;

Gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor:

Sa fie respectate prevederile legale privind colectarea selectiva, valorificarea/ eliminarea deșeurilor, cu scopul evitarii daunelor aduse mediului, biodiversitatii și oamenilor;

Sa se tina evidenta tuturor categoriilor de deșeuri generate, colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate și eliminate (conform modelului prevazut în Anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu completarile ulterioare;

Pe durata transportului, deșeurile vor fi însotite de documente din care sa rezulte: detinatorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încarcare, locul de destinatie;

Sa fie instruiti angajatii care vor fi implicati în implementarea proiectului cu scopul gestionarii în mod corespunzator a tuturor categoriilor de deșeuri generate.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 16 din 38 |

Etapa de construire

17 05 04 Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

Rezultat de la sapaturile pentru construirea rigolelor si santurilor, va fi transportat în locul sau locurile indicate catre reprezentantii primariilor, transportat si utilizat pentru umpluturi - responsabilitate a executantului lucrarilor de modernizare a drumurilor.

20 03 01 Deșeuri de tip menajer – deșeuri municipale amestecate

Rezultate de la personalul care va fi implicat în executia lucrarilor de modernizare a drumurilor județene, vor fi colectate într-un sac menajer, iar la sfarsitul fiecarei zile vor fi depuse la unul din punctele de colectare sau, transportate în incinta organizarii de santier unde vor fi colectate în recipiente etanse, fara scurgere, acoperite si amplasate pe o suprafata impermeabilizata - responsabilitatea Antreprenorului care va executa lucrarile de modernizare a drumurilor.

15 01 02 PET-uri

Rezultate de la apa îmbuteliata consumata de personalul implicat în executia lucrarilor de modernizare a drumurilor județene vor fi colectate într-un sac menajer, la sfarsitul fiecarei zile vor fi transportate în incinta organizarii de santier, iar ulterior, predate pentru reciclare unui operator economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului sa gestioneze acest tip de deseu - responsabilitatea Antreprenorului care va executa lucrarile de modernizare a drumurilor.

Etapa de exploatare

17 03 02 Asfalturi, altele decat cele specificate la 170301

Rezultate din lucrarile de reparatii vor fi predate operatorilor economici autoriazati din punct de vedere al protectiei mediului sa elimine acest tip de deseu - responsabilitatea Antreprenorului care va executa lucrarile de reparatii.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Motorina

Combustibil folosit pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor folosite pentru executia lucrarilor prevazute in proiect:

Mijloacele de transport vor fi aprovizionate cu motorina la statiile PECO;

Utilajele vor fi aprovizionate cu motorina din cisterna, numai pe platforma drumului.

Vopseaua pentru marcaje:

Va fi adusa la locul de utilizare în ambalaje etanse, inscriptionate, din care va fi descarcata în utilajele folosite pentru marcaje;

Ambalaje golite vor fi colectate separat în recipiente adecvate și stocate temporar într-un spațiu închis (magazie), special amenajat în incinta organizarii de santier a Antreprenorului care va executa marcajele drumului, si ulterior returnate producatorului.

Lubrifiantii (uleiuri minerale, vaselina)

Alimentarea utilajelor cu lubrifianti se va face din bidoane metalice prevazute cu dop antiscurgere, numai pe platforma drumului și cu foarte mare atenție, pentru a se preveni scaparile în mediu.

Etapa de exploatare (operare)

Gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase folosite si/sau generate este responsabilitatea Antreprenorului care va executa lucrarile de mentenanta.

Motorina

Combustibil folosit pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor folosite pentru executia lucrarilor de intretinere si reparatii:

Mijloacele de transport vor fi aprovizionate cu motorina la statiile PECO;

Utilajele vor fi aprovizionate cu motorina din cisterna, numai pe platforma drumului.

Vopseaua pentru marcaje:

Va fi adusa la locul de utilizare în recipiente etanse, inscriptionate, din care va fi descarcata în utilajele folosite pentru marcaje;

Ambalajele golite de continut vor fi colectate în recipiente adecvate și stocate temporar într-un spațiu închis (magazie), special amenajat în incinta organizarii de santier a Antreprenorului care va executa marcajele drumului, si ulterior returnate producatorului.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 17 din 38 |

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației;

La utilizarea substanțelor periculoase se vor folosi numai muncitori calificați și instruiți, care sa cunoasca și sa respecte:

Faptul ca substanțele utilizate, precum și ambalajele lor sunt periculoase pentru om si toate componentele de mediu, sa fie utilizate cu maxima rigoare și atenție, fara scapari accidentale pe sol, subsol și ape;

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Proiectul “Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilați, Județul Neamț” constă în realizarea unui sistem rutier și unor profile transversale corespunzătoare categoriei funcționale drumurilor și clasei tehnice V.

Pentru execuția lucrărilor proiectate va fi folosită doar suprafața acestor tronsoane de drumuri, având categoria de folosință – drum agricol.

Nu vor fi utilizate alte terenuri sau resurse de sol, drumurile modernizate vor fi utilizate pentru circulația rutieră și pietonală, așa cum a fost utilizat și până la implementarea proiectului analizat.

Apa va fi folosită la prepararea unor materiale de construcție necesare modernizării/reabilitării drumurilor județene, de către operatorul economic care va prepara aceste materiale.

În nici una din etapele de implementare a proiectului nu se utilizează resurse de biodiversitate.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

► Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane

Tronsoanele drumurilor agricole studiate ce fac obiectul prezentei documentaţii sunt situate în intravilanul și extravilanul comunei Tupilaţi situate în județul Neamț, asigurând accesul auto si pietonal a riveranilor din zona.

Prin implementarea proiectului, traficul (indirect populaţia) va beneficia de condiţii superioare de circulaţie şi vor fi create condiţii de siguranţă rutieră, condiţii care se vor concretiza intr-o serie de avantaje socio-economice precum:

- siguranţa circulaţiei;

- reducerea cheltuielilor de exploatare a vehiculelor;

- viteză de parcurs sporită.

Pentru protejarea participanţilor la trafic şi a personalului utilizat la realizarea proiectului se vor semnaliza corespunzător toate zonele de lucru.

Constructorul are obligaţia pe timpul executării lucrărilor, de a menţine sectoarele de drumuri cuprinse în proiect în condiţii de circulaţie în deplină siguranţă şi confort.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 18 din 38 |

Intregului personal care participă la executarea lucrărilor li se va efectua de către constructor, instructaje de sănătate şi securitate în muncă şi apărarea împotriva incendiilor, conform legislaţiei în vigoare.

In cazul producerii prafului, urmare a executării unor lucrări cuprinse in proiect, se vor lua măsuri de udare anterioara a zonei pentru protejarea sănătăţii personalului utilizat la execuţia lucrărilor.

Impactul asupra faunei şi florei

Se consideră că impactul asupra faunei şi florei din zonă, în aceasta etapă este nesemnificativ.

In perioada de operare, deşeurile de pe amplasamente sunt gestionate de administratorul drumului, cu respectarea legislaţiei in vigoare.

De asemenea se vor întreţine în mod corespunzător dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor din zona amplasamentului proiectului.

Impactul asupra solului

In perioada de execuţie, impactul funcţionării utilajelor şi a mijloacelor de transport de pe amplasamentul proiectului se exercita ca urmare a antrenării de către apele pluviale a poluanţilor rezultaţi din arderea combustibilului si are un caracter temporar.

Impactul determinat de pierderile de carburanţi şi ulei este nesemnificativ, având in vedere ca se recomandă să se utilizeze utilaje şi mijloace de transport de ultimă generaţie.

Impactul produs de deşeurile existente pe amplasament este de asemenea nesemnificativ, respectându-se modul de gospodărire a deşeurilor.

In perioada de operare a sectorului considerat, impactul rezultat din traficul rutier se considera nesemnificativ, având in vedere că traficul va fi fluidizat ca urmare a realizării lucrărilor proiectate.

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Impactul desfăşurării traficului rutier asupra calităţii apei subterane va fi nesemnificativ, având in vedere realizarea proiectului.

Apele pluviale colectate de pe platforma drumului depind cantitativ de regimul pluviometric.

Poluanţii se depun şi se acumulează pe platforma drumului in perioade secetoase fiind spălaţi in perioade ploioase. In perioada de execuţie a lucrării, se recomandă ca materialele, semifabricatele, preparatele chimice, se vor transporta pe amplasamentul lucrării, ritmic, pe măsură ce se execută fiecare categorie de lucrare cuprinsă in proiect.

Impactul asupra calităţii aerului si climei

In perioada de execuţie a proiectului toată activitatea desfăşurată pe amplasamentul lucrării poate avea un impact local asupra calităţii aerului.

Acţiunea poluanţilor atmosferici asupra sănătăţii umane se manifestă atunci când depăşesc un nivel maxim admis şi devin nocive. Nocivitatea acestor poluanţi depinde de concentraţia lor dar şi de durata expunerii.

Astfel se recomandă luarea următoarelor măsuri de protecţie a mediului şi a sănătăţii oamenilor:

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport şi a utilajelor să se facă numai in cadrul organizării de şantier,

- zonele de lucru cu agregate naturale se vor uda periodic,

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic din punct de vedere tehnic, in ateliere specializate, pentru creşterea performanţelor acestora - utilizarea pe cât posibil a mijloacelor de transport şi a utilajelor de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme de minimizare şi reţinere a poluanţilor.

Impactul zgomotului şi vibraţiilor

Impactul zgomotului şi vibraţiilor pe durata execuţiei are caracter temporar, este nesemnificativ.

In perioada de operare traficul rutier nu va fi sursa producerii unor cantităţi mari de zgomot sau vibraţii, datorită asigurării fluenţei traficului rutier.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Se estimează că impactul proiectului va fi:

NEGATIV SEMNIFICATIV, LOCAL, TEMPORAR, REVERSIBIL, asupra peisajului și mediului vizual, în timpul lucrărilor de modernizare a drumului județean;

NEUTRU, asupra patrimoniului istoric și cultural, în zona amplasamentului proiectului, neexistând asemenea obiective.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 19 din 38 |

► Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/ speciilor afectate);

NU ESTE CAZUL

► Magnitudinea și complexitatea impactului;

NU ESTE CAZUL

► Posibilitatea impactului;

NU ESTE CAZUL

► Durata, frecvența si reversibilitatea impactului;

NU ESTE CAZUL

► Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

NU ESTE CAZUL

► Natura transfrontalieră a impactului.

Prezentul proiect nu se înscrie în proiectele menționate în Anexa nr. 1 la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin legea nr. 22/2001.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusive pentru conformarea la cerințele disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

În nici una din etapele de implementare a proiectului “Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilați, Județul Neamț” nu sunt necesare dotări pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu și nici măsuri pentru monitorizarea calității componentelor de mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/strategii/ documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun Legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore  care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/ CE a Consiliului, Directiva 200/60/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și  un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Implementarea proiectului analizat se va face cu respectarea prevederilor actelor legislative naționale care transpun directivele europene, prevederi de care s-a ținut cont la elaborarea Memoriului de Prezentare, în funcție de aspectul abordat în fiecare capitol și subcapitol.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Modernizarea drumurilor agricole pe tronsoanele studiate figurează în strategia de dezvoltare a Comunei Tupilați, Județului Neamț în Programul DR-27 - Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 20 din 38 |

decembrie 2021 în prevederile art. 73 și contribuie la îndeplinirea Obiectivul Specific 8 „Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare și a silviculturii sustenabile”. Sprijinul acordat prin investiţii în infrastructura agricolă de acces va avea un efect pozitiv asupra competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole, prin modernizarea şi adaptarea căilor de acces, asigurând o bună aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

► Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

NU ESTE CAZUL

► Localizarea organizării de șantier;

NU ESTE CAZUL

► Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

NU ESTE CAZUL

► Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

NU ESTE CAZUL

► Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

NU ESTE CAZUL

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

► Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Etapa de construire

Proiectul analizat constă în modernizarea dumurilor agricole pe tronsoanele studiate, existente, lucrările prevăzute în proiect desfașurându-se numai pe suprafața acestor drumuri, fără să fie folosite temporar alte suprafețe de teren.

Etapa de exploatare

Lucrările de întreținere și reparații ale drumurilor pe tronsoanele studiate se vor face numai pe suprafața acestora.

Etapa de dezafectare si reconstrucție ecologică

Modernizarea drumurilor agricole pe tronsoanele studiate din Comuna Tupilați, Județul Neamț este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

► Aspecte referitoare la prevenirea și la modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Prevenirea poluarilor accidentale:

Folosirea mijloacelor de transport si utilajelor cu o stare tehnica buna, asigurarea în permanentă a unei bune întretineri a acestora, pentru a se evita scurgerile accidentale de carburanti si/sau lubrifianti;

Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili (motorina sau benzina) se va face la stabile PECO iar schimbul de ulei la unitati specializate;

Alimentarea utilajelor cu motorina se va face din cisterna, numai pe platforma drumului, fara a afecta factorii de mediu și biodiversitatea;

Schimbul de anvelope si acumulatori se va face la operatori economici de profil, care preiau componentele uzate, înlocuite;

Reparatiile la utilaje si mijloace de transport se vor face la operatori economici de profil;

Colectarea și valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deșeuri generate, prin operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului sa achiziționeze aceste tipuri de deșeuri.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 21 din 38 |

Pentru a putea asigura o interventie rapida in caz de poluari accidentale cauzate de pierderi de carburanti și/sau lubrifianti, antreprenorul care executa lucrarile de constructii-montaj are urmatoarele obligatii:

Sa actioneze imediat pentru a opri scurgerile de poluanti;

Sa aiba în dotare materiale absorbante și/sau substante neutralizatoare și sa intervina imediat pentru a controla, izola și limita efectele poluarii;

Sa anunte imediat Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Neamț.

► Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Modernizarea drumurilor agricole pe tronsoanele studiate din Comuna Tupilați, Județul Neamț este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

► Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Modernizarea drumurilor agricole pe tronsoanele studiate din Comuna Tupilați, Județul Neamț este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

XII. Anexe – piese desenate:

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structure, material de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusive orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Planul de încadrare și planurile de situație au fost anexate certificatului de urbanism.

2. Schemele – flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

NU ESTE CAZUL

- Schema-flux a gestionării deșeurilor;

Ținând cont de specificul proiectului nu sunt necesare elaborarea de scheme flux pentru gestionarea deșeurilor.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

NU ESTE CAZUL

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate,conservarea habitatelor natural, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de protecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de protecție națională Stereo 1970;

Coordonate stereo 70 sunt prezentate în format digital anexă la prezenta documentație.

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului “Modernizarea drumurilor de interes agricol din Comuna Tupilați, Județul Neamț” se învecinează ariile naturale protejate ROSAC0364 „Râul Moldova între Tupilați și Roman”, declarat arie specială de conservare prin Hotărârea nr.685/2022 privind instituirea regimului de arie naturala protejata si declararea ariilor speciale de conservare  ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 in România.

Planul de management și regulamentul sitului ROSAC0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman” au fost aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1554/2016, publicat în M.O. nr. 1962bis/2016.

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 22 din 38 |

Lucrarile prevazute în proiect care visează aria naturală protejată se referă la realizarea unei structure rutiere alcătuită din ballast și piatră spartă, amplasament ce nu afectează aria naturală protejată mai sus menționată.

Tabelul nr. 1. Descrierea PP şi distanţa faţă de ANPIC

| Tip de intervenție în perioada de construcție/operare/dezafectare | Descrierea intervenţiilor principale/secundare și conexe PP-ului pe perioada de construcție, funcționare și dezafectare | Localizarea față de ANPIC (distanța) |
| --- | --- | --- |
| I.1. Realizare structură rutieră | - realizare strat de formă și strat de fundație din ballast, - realizare strat de bază din piatră spartă, - realizare șanțuri de pământ, Realizare podețe transversal. | Se învecinează cu suprafete din ROSAC0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman ( Cursul de apa) |

b) Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Aria naturală protejată este ROSAC0364 „Râul Moldova între Tupilați și Roman”, declarat arie specială de conservare prin Hotărârea nr.685/2022 privind instituirea regimului de arie naturala protejata si declararea ariilor speciale de conservare  ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 in România.

Planul de management și regulamentul sitului ROSAC0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman” au fost aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1554/2016, publicat în M.O. nr. 1962bis/2016.

Aria de Protecţie Specială ROSAC0364 Râul Moldova între Tupilați şi Roman are următoarele caracteristici fizico-geografice:

- Suprafaţa sitului = 4.718,8 ha;

- Regiunea biogeografică continentală;

- Regiunea administrativă Nord-Est (RO21);

- Coordonatele de localizare a sitului; longitudine: 26.738853, latitudine: 47.031822.

Obiectivele de conservare ale sitului sunt 15 SPECII DE FAUNĂ de interes comunitar, enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Specii de mamifere enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Cod specie | Denumire specie | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Mărime |  | Unit. | Cat. | D.qual | A/B/C/D | A/B/C |  |  |
|  |  |  | Min. | Max. |  |  |  | Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| 1308 | Barbastella barbastellus | p | 200 | 250 | i | P | G | D |  |  |  |
| 1355 | Lutra lutra | p | 8 | 8 | i | P | G | C | B | C | B |
| 1323 | Myotis bechsteinii | p | 250 | 300 | i | P | G | C | B | C | B |
| 1324 | Myotis myotis | p | 100 | 100 | i | P | G | C | B | C | C |
| 1335 | Spermophilus citellus | p | 300 | 350 | i | P | G | C | B | C | B |

Specii de amfibieni enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Cod specie | Denumire specie | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Mărime |  | Unit. | Cat. | D.qual | A/B/C/D | A/B/C |  |  |
|  |  |  | Min. | Max. |  |  |  | Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| 1188 | Bombina bombina | p | 1000 | 50000 | i | P | G | C | B | C | B |
| 1193 | Bombina variegata | p | 500 | 1000 | i | P | G | C | B | C | B |
| 1166 | Triturus cristatus | p | 1000 | 5000 | i | P | G | C | C | C | C |

Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 23 din 38 |

| Cod specie | Denumire specie | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Mărime |  | Unit. | Cat. | D.qual | A/B/C/D | A/B/C |  |  |
|  |  |  | Min. | Max. |  |  |  | Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| 5266 | Barbus petenyi | p | 1400000 | 1400000 | i | P | G | B | B | C | B |
| 6963 | Cobitis taenia Comoplex | p | 120000 | 120000 | i | P | G | C | B | C | C |
| 1145 | Misgurnus fossilis | p | 2500 | 3000 | i | P | G | D |  |  |  |
| 5339 | Rhodeus amarus | p | 1000000 | 1500000 | i | P | G | C | B | C | B |
| 6143 | Romanogobio kesslerii | p | 50000 | 70000 | i | P | G | C | B | C | B |
| 6145 | Romanogobio uranoscopus | p | 100000 | 150000 | i | P | G | B | B | C | B |
| 5197 | Sabanejwia balcanica | p | 560000 | 560000 | i | P | G | C | B | C | C |

Alte specii importante de floră și faună

| Grup | Cod specie | Denumire specie | Populație |  |  |  | Motivare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mărime |  | Unit. | Cat. C/R/V/P | Specii |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  | Min. | Max. |  |  | IV | V | A | B | C | D |
| Amfibieni | 5266 | Rana lessonae |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |

Clase de habitate de pe teritoriul sitului

| Codul clasei de habitat | Clasa de habitat | Suprafața clasei de habitat (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 19,50 |
| N07 | Mlaștini, turbării | 0,85 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 5,09 |
| N14 | Pășuni | 34,99 |
| N16 | Păduri de foioase | 37,18 |
| N21 | Vii și livezi | 0,67 |
| N23 | Alte ternuri artificiale | 1,71 |

Tabel 2. Informații privind ANPIC potenţial afectate de PP

| Cod și numele ANPIC | Intersectată (Da/ Nu) | Obiective de conservare (Da/ Nu) | Plan de management (Da/Nu) | ANPIC inclus în Zona de Influenţă a PP (Da/Nu(justificare)) | ANPIC găzduieşte specii de faună care se pot deplasa în zona PP (Da/Nu(justificare)) | ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP (Da/Nu(justificare)) | Măsuri restrictive din PM/act normativ/act administrativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman | Nu | Decizie nr. 128/18.03.2021 | DA | Nu | Nu | Nu | Conform prevederilor planului de management și regulamentul sitului Natura 2000, se interzice tranzitarea cursului raului, prin apa, cu orice mijloace de transport sau utilaje. |

c) Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP-ului se realizează prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 3).

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 24 din 38 |

Tabelul 3. Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP-ului

| Codul și numele ANPIC | Denumire științifică specie / habitat | Suprafața / populația | Locația față de PP (intersectat DA/NU – distanța față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătățirea/menținerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman | 1138/6964 Barbus petenyi (Barbus meridionalis) | 1418183 i | Nu. Se învecinează. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1149 Cobitis elongatoides (cobitis taenia) | 250000 i | Nu. Se învecinează. | Nu este cazul | Nefavorabilă - rea | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1146/5197 Sabanejewia balcanica (Sabanejewia aurata) | 560000 i | Nu. Se învecinează. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1145 Misgurnus fossilis | 5000 i | Nu. Se învecinează. | Nu este cazul | Nefavorabilă - rea | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1134 Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus) | 1800000 i | Nu. Se învecinează. | Nu este cazul | Nefavorabilă - rea | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 2511 Romanogobio kesslerii (Gobio kessleri) | 674872 i | Nu. Se învecinează. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1122 Romanogobio uranoscopus (Gobio uranoscopus) | 122051 i | Nu. Se învecinează. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1355 Lutra lutra | 8 i | NU Specia a fost observată în zona localităților: Gherăești, Rosiori, Cordun | Nu este cazul | Nefavorabilă - inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1166 Triturus cristatus | 1000-5000 i | NU Specia a fost observată în zona localităților: Bozienii de Sus, Dulcești, Horia, Roman, Ruginoasa, Corhana | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1188 Bombina bombina | 1000-5000 i | Nu. Se învecinează. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1193 Bombina variegata | 500-1000 i | Nu. Se învecinează. | Nu este cazul | Nefavorabilă - inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 25 din 38 |

| Codul și numele ANPIC | Denumire științifică specie / habitat | Suprafața / populația | Locația față de PP (intersectat DA/NU – distanța față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătățirea/menținerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman | 1308 Barbastella barbastella | 200-250 i | NU Pe amplasamentul PP nu sunt habitate favorabile speciei. Distanța până la cel mai apropiat habitat forestier este de minim 610 m. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1323 Myotis bechsteinii | 50-100 i | NU Pe amplasamentul PP nu sunt habitate favorabile speciei. Distanța până la cea mai apropiată pădure matură de foioase este de minim 610 m. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1321 Myotis emarginatus |  | NU Pe amplasament nu sunt habitate specifice speciei. Specia nu figureaza In Formularul Standard al sitului ROSAC0364, fiind identificata însa pe parcursul realizarii studiului de fundamentare pentru planul de management. In studiu nu este discutata detaliat, numai amintita între speciile identificate, iar planul de management nu menționeaza prezenta speciei. Myolis emarginatus este o specie cu putine semnalari din zona Moldovei. In general prefera zonele situate la altitudini joase, cu o structura variata a habitatelor, în care domina padurile de foioase. Adaposturile de vara ale speciei sunt în poduri de cladiri sau, în sudul ariei de distribuție, în peșteri calde. Situl nu reprezinta habitate caracteristice pentru specie, dar nu poate fi exclusa apariția ocazionala a unor exemplare, care pot frecventa în primul rand habitatele forestiere pentru procurarea hranei. | Nu este cazul | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1324 Myotis myotis | 50-100 i | Nu. Se învecinează. | Nu este cazul | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1335 Spermophilus citellus | 31 i | Nu. Se învecinează. | Nu este cazul | Nefavorabilă - inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 26 din 38 |

d) Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură direct cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu are legatura directă cu managementul ariei protejate și nu este necesar pentru manegementul ariei.

e) Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- se va ține cont de faptul că orice formă de exploatare sau utilizare a resurselor naturale precum și orice formă de folosire a terenului incompatibile cu scopul de protecție și/sau de conservare a habitatelor naturale și octotirea plantelor și a animalelor sălbatice care fac obiectul protecției în sit sunt interzise;

- lucrările de modernizare se vor face numai cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare;

- nu se vor construi alte drumuri noi și vor fi utilizate doar cele existente;

- sunt interzise manipularea, abandonarea și/sau depozitarea deșeurilor de orice fel, a rezidurilor sau substanțelor chimice poluante asupra aerului, apei și solului în timpul lucrărilor fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării, directe sau indirecte;

- se vor lua măsuri de precauție pentru a se evita pierderile accidentale de materiale, combustibil, uleiuri de la mașinile și utilajele șantierului, dar și împrăștierea accidentală de substanțe toxice pentru mediu utilizate în timpul lucrărilor;

- lucrările propuse nu afectează în mod negativ integritatea, scopul și obiectivele de management ale ariilor naturale protejate.

- Identificarea tuturor intervenţiilor PP, ale efectelor generate de acestea şi a formelor de impact generate asupra ANPIC potenţial afectate, prin completarea tabelului următor;

NU ESTE CAZUL

- Lista habitatelor, speciilor şi a parametrilor acestora potenţial afectaţi de implementarea proiectului, incluzând toate situaţiile în care se identifică impacturi negative nesemnificative, semnificative şi/sau incerte, prin completarea tabelului următor;

Tabel 5. Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată Lista habitatelor, speciilor şi a parametrilor acestora potenţial afectaţi de implementarea proiectului

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 27 din 38 |

| Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Starea de conservare | Parametru afectat | Țintă parametru | Forma de impact | Semnificaţia impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0364 | 1138/6964 Barbus petenyi (Barbus meridionalis) | Favorabilă | Mărimea populaţiei | 1418183 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 23.52 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 34.6 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin râul Moldovapr.Valea Alba | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani. Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 28 din 38 |

|  | 1149 Cobitis elongatoides (cobitis taenia) | Nefavorabilă-rea | Mărimea populaţiei | 1418183 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 23.52 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | compoziția pe clase de vârstă a populației | cel putin 40% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 34.6 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin râul Moldova pr.Valea Albă | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani. Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 29 din 38 |

|  | 1146/5197 Sabanejewia balcanica (Sabanejewia aurata) | Favorabilă | Mărimea populaţiei | 250000 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 20 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | compoziția pe clase de vârstă a populației | cel putin 20% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 33.47 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin râul Moldova. Cel putin 12 pr.Valea Alba | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani. Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 30 din 38 |

|  | 1145 Misgurnus fossilis | Nefavorabilă - rea | Mărimea populaţiei | 5000 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 5 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | compoziția pe clase de vârstă a populației | cel putin 20% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 50ha | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin 5 Cel putin 5 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani.Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | starea ecologica buna.Trebuie definit in termen de 1 an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 31 din 38 |

|  | 1134 Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus) | Nefavorabilă-rea | Mărimea populaţiei | 180000 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 250 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | compoziția pe clase de vârstă a populației | cel putin 30% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 33.47 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin 1 Cel putin 6 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani. Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 32 din 38 |

|  | 2511 Romanogobio kesslerii (Gobio kessleri) | Favorabilă | Mărimea populaţiei | 674872 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 8.73 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | compoziția pe clase de vârstă a populației | cel putin 30% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 33.47 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin 1 Cel putin 4 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani. Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la data desemnării sitului | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | starea ecologica buna. Trebuie definit in termen de 1 an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 33 din 38 |

|  | 1122 Romanogobio uranoscopus (Gobio uranoscopus) | Favorabilă | Mărimea populaţiei | 122051 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | densitatea populatiei | cel putin 4.71 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | compoziția pe clase de vârstă a populației | cel putin 30% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei distributia speciei | cel putin33.47 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  |  | cel putin 1 Cel putin 4 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | vegetație ripariana naturala pe ambele maluri | cel putin 75% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | elemente de fragmentare longitudinala | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | gradul de fragmentare lateral | trebuie definit in 3 ani.Nu se cunoaște localizarea digurilor de la ANAR | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | sinuositate | cel putin valoarea de la datadesemnării sitului | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna.Trebuie definit in termen de 1an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | starea ecologica buna.Trebuie definit in termen de 1an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești invazivi | absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | densitatea speciilor de pești invazivi/alohtoni | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | specii de pești autohtoni identificați atat in timpul evaluărilor cât si din literatura | cel putin 27 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | lungimea sectoarelor afectate de intervenții antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | 0/absenta | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 34 din 38 |

|  | 1355 Lutra lutra | Nefavorabilă - inadecvată | Mărimea populaţiei | Cel puţin 8 i | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lungimea rețelei de ape curgătoare adecvata speciei | cel putin 33.47 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | elemente de fragmentare pentru speciile de pesti - principala baza trofica a vidrei | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | elemente de fragmentare pentru vidră | 0 | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | integritatea vegetației ripariene | cel putin 33.47 km | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | proportia vegetației arbustive și arboricole | cel putin 75% | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | starea ecologica buna.Trebuie definit in termen de 1an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | starea ecologica buna.Trebuie definit in termen de 1an | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | poluarea provenita de la balastiere turbiditatea apei | 0 nivel natural | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  |  |  | urme ale prezenței permanente | trebuie definit in 2 ani | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  | 1166 Triturus cristatus | Favorabilă | Mărimea populaţiei | trebuie definit in 2 ani | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | distributia speciei în aria naturală | trebuie definit in 2 ani | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | Suprafață de habitat acvatic (de reproducere). Suprafață habitat terestru | trebuie definit in 2 ani | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | acoperirea habitatelor naturale terestre în jurul habitatelor de reproducere într-o raza de 500m | cel putin 50 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  | 1188 Bombina bombina | Favorabilă | Mărimea populaţiei | trebuie definit in 3 ani | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | distributia speciei în aria naturală | cel putin 8 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | Suprafață de habitat acvatic (de reproducere). Suprafață habitat terestru | cel putin 1000 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | acoperirea habitatelor naturale terestre în jurul habitatelor de reproducere într-o raza de 500m | cel putin 50. trebuie documentat in 3 ani | Fara impact | PP se învecinează. |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 35 din 38 |

|  | 1193 Bombina variegata | Nefavorabilă-inadecvată | Mărimea populaţiei | trebuie definit in 3 ani | Fara impact | PP se învecinează. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | distributia speciei în aria naturală | cel putin 8 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | Suprafață de habitat acvatic (de reproducere).Suprafață habitat terestru | cel putin 1000 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | acoperirea habitatelor naturale terestre în jurul habitatelor de reproducere într-o raza de 500m | cel putin 50. trebuie documentat in 3 ani | Negativ nesemnificativ | PP se învecinează. |
|  | 1308 Barbastella barbastella | Favorabilă | Mărimea populaţiei | Cel puţin 250 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | distibutia speciei in sit | Cel puţin 8 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | suprafață de habitatelor de hranire folosita de specie (predominant păduri de foioase) | cel putin 1745 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | arbori maturi cu scorburi | cel putin 7 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | volum lemn mort | cel putin 20 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  | 1323 Myotis bechsteinii | Favorabilă | Mărimea populaţiei | Cel puţin 100 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | distibutia speciei in sit | Cel puţin 9 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | suprafață de habitatelor de hranire folosita de specie | cel putin 895 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  |  |  | arbori maturi cu scorburi | cel putin 7 | Fara impact | PP se învecinează. |
|  | 1321 Myotis emarginatus | Necunoscută | Specia nu figureaza In Formularul Standard al sitului ROSAC0364, fiind identificata Insa pe parcursul realizarii studiului de fundamentare pentru planul de management. In studiu nu este discutata detaliat, numai amintita Intre speciile identificate, iar planul de management nu menționeaza prezenta speciei. Myolis emarginatus este o specie cu putine semnalari din zona Moldovei. In general prefera zone Ie situate la altitudini joase, cu o structura variata a habitatelor, In care domina padurile de foioase. Adaposturile de vara ale speciei sunt In poduri de cladiri sau, In sudul ariei de distribuție,In peșteri calde. Situl nu reprezinta habitate caracteristice pentru specie, dar nu poate fi exclusa apariția ocazionala a unor exemplare, care pot frecventa In primul rand habitatele forestiere pentru procurarea hranei. Specia a fost gas ita In timpul realizarii studiilor de fundamentare pentru planul de management, dar starea sa de conservare este necunoscuta. Obiectivul de conservare la nivel de sit pentru aceasta specie este mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare a speciei, In funcție de rezultatele investigațiilor care vizeaza clarificarea prezentei și starii de conservare a speciei (trebuie decis în termen de 1 an daca este necesara menținerea sau îmbunatatirea starii de conservare ). |  | Fără impact | PP se învecinează. |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 36 din 38 |

|  | 1324 Myotis myotis | Favorabilă | Mărimea populaţiei | Cel puţin 250 | Fără impact | Marimea populatiei speciei nu va fi afectata.Probabilitea ca aceasta specie sa apara pe amplasamentul lucrarilor in periodele de construire este exclusa. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | distibutia speciei in sit | cel putin 8 | Fără impact | Proiectul nu va conduce la modificări ale acestui parametru. |
|  |  |  | suprafață de habitatelor de hranire folosita de specie (predominant păduri de foioase) | cel putin 1745 | Fără impact | Proiectul nu va conduce la modificări ale acestui parametru. |
|  |  |  | arbori maturi cu scorburi | cel putin 7 | Fără impact | Proiectul nu va conduce la modificări ale acestui parametru. |
|  |  |  | nr. adaposturi de reproducere cu parametru optim (temperatura și umiditate) | cel putin 1 | Fără impact | Proiectul nu va conduce la modificări ale acestui parametru. |
|  | 1335 Spermophilus citellus | Nefavorabilă-inadecvată | marimea populației | trebuie definit in 2 ani | Fără impact | Marimea populatiei speciei nu va fi afectata. Probabilitea ca aceasta specie sa apara pe amplasamentul lucrarilor in periodele de construire este exclusa. |
|  |  |  | suprafata habitatului speciei (păsuni) | trebuie definit in 2 ani | nesemnificativ | Acest parametru va fi afectat de implementarea proiectului |
|  |  |  | distributia speciei | cel putin 11 | Fără impact | Proiectul nu va conduce la modificări ale acestui parametru. |
|  |  |  | acoperirea cu vegetatie arborescenta | mai putin de 25 | Fără impact | Proiectul nu va conduce la modificări ale acestui parametru. |
|  |  |  | inaltimea vegetatiei in habitatele caracteristice | mai putin de 20 | nesemnificativ | Acest parametru nu va fi afectat de implementarea proiectului |

- Descrierea și analiza impactului cumulativ generat de PP analizat împreună cu alte PP-uri care afectează parametrii obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor din ANPIC potenţial afectate. Rezultatele analizei se prezintă prin completarea tabelului următor

Analiza impactului cumulativ

Nu exista impact cumulat cu alte planuri/proiecte.

Identificarea incertitudinilor

Incertitudinile identificate în procesul de analiză a proiectului, a efectelor şi impacturilor sunt prezentate prin completarea tabelului următor.

Tabel 6. Incertitudini identificate

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Este cunoscută localizarea exactă (date spaţiale în format vectorial) a tuturor componentelor/intervenţiilor PP. Aceste informatii se regasesc in sectiunea A) Descrierea succintă a PP-ului şi distanţa faţă de ANPIC |
|  | Sunt cunoscute cantităţile de materiale şi volumele de lucrări care să permită cuantificarea efectelor generate în toate etapele ciclului de viaţă al PP (modificarea nivelului de zgomot pe suprafaţă ANPIC, modificarea calităţii aerului în interiorul ANPIC, modificarea parametrilor biologici ai corpurilor de apă, şi altele). - In cadrul Memoriului Anexa 5E |
| Alte PP | Este cunoscută localizarea spaţială a altor PP ce generează impact asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar din ANPIC potenţial afectate de PP analizat. - Aceste informatii se regasesc Memoriului Anexa 5E |
|  | Sunt disponbile informaţii cantitative privind efectele şi impacturile generate de alte PP cu carePP analizat poate genera impact cumulat. - Informatile se regasesc in Memoriului Anexa 5E |
| Presiuni şi ameninţări identificate pentru ANPIC | Nu este cunoscută localizarea spaţială a presiunilor şi ameninţărilor identificate în Formularele standard şi/sau Planurile de management. |
| Localizare habitatului/ speciei faţă de PP | Habitatele speciilor de interes conservativ nu sunt situate pe amplasamentul proiectului. |

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 37 din 38 |

| Informaţii privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare | Sunt disponibile informaţii cantitative privind suprafaţa habitatelor, mărimea populaţiilor, şi altele. |
| --- | --- |
| Starea de conservare | Este cunoscută si a fost evaluată partial starea de conservare pentru habitatele şi/sau speciile din ANPIC potenţial afectate de PP. |
| Valoare ţintă parametru | Au fost stabilite valori ţintă pentru toţi parametrii obiectivelor de conservare pentru ROSAC . |
| Posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP | Pe baza datelor disponibile, s-a stabilit cu certitudine că nu există posibilitatea ca un parametru al obiectivelor de conservare să fie afectat de implementarea PP. |
| Cuantificarea impacturilor | Nu se va produce o pierdere de habitat. |
|  | Nu sunt suprafeţele de habitat alterate. |
|  | Nu vor fi victime |
|  | Nu se vor inregistra fragmentari temporare ale mediului acvatic |
|  | Nu se vor inregistra perturbari temporare ale activitatii speciilor acvatice |
| Altele | Nu este cazul |

Concluziile referitoare la descrierea și cuantificarea impacturilor precum și motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată

Motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată, se detaliază pentru fiecare din cele 9 puncte de mai jos:

- pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice:

- NU reduce suprafaţa habitatelor caracteristice ale speciilor de interes conservativ din ROSAC0364

- pierderea habitatului de reproducere, hranei, odihnă ale speciilor:

- NU se ocupa temporar habitatul acvatic specific pestilor dar se va reda ulterior

- alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componența speciilor):

- NU – afecteaza temporar speciile de interes conservativ din ROSAC0364

- alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrană, odihnă ale speciilor:

- NU – afecteaza temporar speciile de interes conservativ din ROSAC0364

- perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

NU – afecteaza temporar speciile de interes conservativ din ROSAC0364

- fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate:

- NU se vor crea bariere fizice sau comportamentale în habitatele acvatice

- reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact:

-NU se va reducere efectivul populational

- alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului:

- Nu sunt alte impacturi directe/indirecte prin modificarea calitatii factorilor de mediu – apa, aer, sol – factorii abiotici

- incertitudinile identificate:

- NU au fost identificate incertitudini in evaluarea impactului potential al lucrarilor de realizare a podurilor propuse prin proiect.

f) Alte informații prevăzute în legistația în vigoare.

NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

NU ESTE CAZUL

| Proiect nr. 386/2023 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Tupilați, Județul Neamț |  | Memoriu de prezentare |
|  |  | Pagina 38 din 38 |

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

NU ESTE CAZUL

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

NU ESTE CAZUL

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III- XIV.

NU ESTE CAZUL

ÎNTOCMIT,

ing. Adrian NECULA