ANEXA Nr. 5

MEMORIUL DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

“EXPLOATAREA GRESIILOR, DIN PERIMETRUL TEMPORAR DE EXPLOATARE’’SABASA’’(CARIERA DE PIATRA), COMUNA BORCA, JUDEŢUL NEAMT.

II. Titular

S.C.”AYLINE”S.R.L. cu sediul in orasul Brosteni str.G.T.Kirileanu nr. 12 ,Bl. G2, Ap. 2, județul Suceava , reprezentata de catre administrator     PICU CLAUDIU-CATALIN , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului: J33 / 147 / 2003, CUI: 15231321, email: aylinebrosteni@yahoo.com

Persoane de contact

Administrator:   PICU CLAUDIU-CATALIN, , telefon . 0742123267.

Responsabil cu protecţia mediului: Picu Adriana-Mihaela, telefon 0745883186 .

III. Descrierea proiectului.

Rezumatul proiectului

Justificarea necesitatii proiectului

Solicitarile pietei interne   regionale si preferintele  firmelor romanesti pentru  acest tip de produse se constituie in premise favorabile pentru investitia propusa, mai ales in conditiile utilizarii unor tehnologii foarte cunoscute si  verificate in timp, pentru realizarea unor produse de calitate superioara, la preturi concurentiale.La acest aspect se adauga necesarul de roci de constructie ce este solicitat pentru realizarea  de programe europene, in multe comunitati, mai ales rurale si dezvoltarea investitiilor in modernizarea cailor de comunicatii rutiere. Tinand cont de cerinta tot mai mare a pietii, pentru agregatele de cariera in vederea obtinerii  sorturilor destinate drumurilor si in general in constructii. cuprinse in diferite programe de reabilitare, precum si conditiile de zacamant favorabile S.C. AYLINE S.R.L. Brosteni, considera oportuna demararea activitatii de extractie si prelucrare a  gresiilor din perimetrul ’’’SABASA’’.

Amplasamentul este favorizat de catre  dezvoltarea largă in zonă a formaţiunilor geologice ale Flisului Carpatic Intern, reprezentate in cadrul perimetrului prin gresii, a cailor de acces constituite de catre reteaua de drumuri comunale si judetene. De asemenea in zona exista forta de munca disponibila si calificata pentru realizarea acestui proces tehnologic.

Fluxul tehnologic este relativ simplu si  nu presupune metode pretentioase de prelucrare.

Activitatea de exploatare a gresiilor din perimetrul temporar de exploatare SABASA nu implica deversarea de deseuri toxice sau netoxice în apele de suprafata sau prin infiltratie în apele subterane.

Pe amplasamentul carierei nu se vor edifica nici un fel de constructii, cu exceptia cailor de acces la treptele de exploatare, prezentate in anexele grafice.

Pentru reprezentarea grafica a datelor aferente acestui perimetru de exploatare sunt folosite  harti scara 1:100.000,  1:25000,  planuri de situatie scara 1 :5000 , 1: 500 si profilele aferente.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Activitatea ce urmeaza a se desfasura in cadrul perimetrului temporar de exploatare ”SABASA”consta in exploatarea acumularilor de gresii, cantonate in depozitele sedimentare ale Zonei  Flisului Carpatic Intern din partea centrala a Carpatilor Orientali, situate  pe versantul vestic al Varfului Stanisoara, in extravilanul  localitatii Sabasa, comuna Borca, judetul Neamt.

Capacitatea de  productie avuta in vedere pentru primul an de exploatare este de 60.000 tone.

Pentru realizarea activitătii de producţie sunt necesare următoarele categorii de lucrări :de deschidere si pregătire, de extracţie, de prelucrare, de incarcare încărcare si  de transport.

Lucrări de deschidere şi lucrări de pregătire a  exploatării constau în următoarele faze :

-descopertarea solului vegetal de la suprafaţă şi depozitarea acestuia într-un spatiu special amenajat, în vederea utilizarii acestuia pentru redarea terenului afectat în circuitul silvic. Grosimea copertei reprezentat de catre solul vegetal este  cuprinsa intre 0,10 – 0,5 m, la care se adauga , unele zone restranse cu grohotis de panta ce poate avea grosimi de 2,0 -3,0 m;

- amenajarea drumului de acces la cariera pe o lungime de 300m ;

- amenajarea drumului de acces la treptele de cariera 150 m;

- realizarea taluzului treptei de cariera la o panta de 60 grade, la trepte cu inaltimi de 10 m.

Pentru perimetrul de exploatare SABASA, care se dezvolta deasupra  nivelului local  de eroziune, arealul de interes va fi deschis la nivelul treptelor  +710 si +720.

Deschiderea treptelor de lucru se va face astfel încat să se creeze posibilitatea indepartarii grohotisului de panta, executarea excavatiilor, deschiderea cu  drum de acces auto la toate treptele .

În anul 2024 si 2025 este necesar a se executa descopertarea rocilor utile din perimetrul propus, rezultand un volum de cca 1800 to, cu o creştere a rezervei pregătite de 60.000 to.

Descopertarea zăcământului constă în îndepărtarea solului vegetal de deasupra  gresiilor şi se va executa cu un avans de 3 m faţă de volumul ce se va deroca. Indepărtarea solului vegetal si a materialului provenit din deluvii si grohotis de panta, reprezintă un volum de cca. 1800 t, material care va fi descopertat mecanizat.

Din cantitatea de 1800 tone, pentru cca jumătate din ea nu va fi necesară evacuarea şi va fi depozitată (solul vegetal) într-o haldă de sol vegetal, amplasata in partea de est a carierei. Cealaltă jumătate va fi utilizata pentru amenajarea drumurilor de acces in cariera, precum si a drumului de acces  de la paraul Sabasa -cariera SABASA.

Se va realiza amenajarea drumului de acces la treapta de cariera si se va realiza taluzului treptei de cariera la o panta de 60 grade, la trepte cu inaltimi de 10 m.

Ţinând seama că raportul util/steril este de cca. 0,5 %, activitatea de descopertare este neesenţială din punct de vedere al costurilor de producţie.

Descopertarea se va efectua sistematic, anual, in avansul frontului de exploatare pe toata lungimea acestuia si pe o latime de minimum 25 – 30 m., perpendicular pe directia de inaintare a carierei.

Lucrarile de pregătire, fără de care nu se poate realiza producţia necesară, sunt cele legate de realizarea şi întreţinerea drumului de acces la treaptă şi de acces la carieră. Lucrarile  constau in realizarea bretelelor de legatura dintre traseele de deschidere si berma treptei de lucru .

Drumul de acces la cariera va fi nivelat de cate ori este nevoie si va fi completat cu materialul constituit din excavarea grohotisului de panta sau cu material proluvial coluvial rezultat din descoperta.

Bretelele de legatura vor avea dimensiuni adecvate accesului autobasculantelor de 16-22 tone si pentru manevrarea unor excavator si incarcatoare de tip Merlo 34.7 ,Volvo L150 G, excavator Volvo EC 300 si excavator Volvo EC 380

Aceste lucrări se realizează, pentru cele din carieră, prin nivelare cu buldozerul, fara  utilizarea balastului sau a pietrei sparte, întrucât drumul de acces se afla pe resursa care va fi extrasa mai târziu. Pentru drumul de acces la carieră este necesara amenajarea corespunzătoare a suprafetei de trafic.

Alte lucrari de pregătire sunt cele legate de  construirea unui canal de garda a caii de acces, cu o lungime de 230 m, un dren de continuitate cu o lungime de 20 m, un bazin denisipator cu doua compartimente pentru a retine suspensiile ce ar putea fi deversate la teren si un separator de uleiuri si hidrocarburi. La acestea se adauga platforma tehnologica pentru depozitarea sorturilor de gresii.

Pentru efectuarea in conditii de siguranta a operatiunilor miniere, in partea de sud a perimetrului se va construi un zid de sprijin, cu o lungime de 170 m, astfel incat fragmentele de gresii, sa nu ajunga pe calea principala de acces in zona sau in paraul Sabasa, cu care cariera este riveran.

Lucrarile de pregatire trebuie realizate astfel încât gradul de asigurare cu rezerve/resurse sa nu fie mai mic de 12 luni, perioada de valabilitate a permisului.

Amplasarea carierei  pe versantului vestic  al Varfului Stanisoara, a carei inclinare medie este de cca. 30-40o faciliteaza posibilitatea organizarii unei exploatari in trepte descendente. Nu exista panze de ape subterane in schimb apele de siroire si zapada din timpul iernii pot patrunde in frontul carierei si astfel sa ingreuneze procesul de exploatare.

Inclinarile de 700 - 900  spre vest ale formatiunilor utile  din cadrul carierei, fac ca apele subterane sa fie dirijate pe capete de  strat spre aval  si nu in incinta carierei, aspect care favorizeaza operatiunile miniere si nu creaza probleme in procesul de exploatare.

Prin exploatarea in trepte ce se propune in studiu vor fi evitate surparile, daca se vor lua toate masurile de protectie a muncii impuse prin normele de protectie a muncii in exploatari miniere la zi.

In cadrul lucrarilor de pregatire se incadreaza si realizarea organizarii de santier prin pozarea unor module ce vor servi persoanalului pentru vestiar, birou, toaleta ecologica, precum si conectarea acestora la energie electrica si apa. La acestea se adauga montarea unui cantar pentru evidenta cantitatilor de gresie exploatata si livrata si un punct PSI.

Se va efectua in mod normal bornarea şi semnalizarea perimetrului temporar de exploatare.

Lucrări de extractie

Metoda de exploatare

Pentru extragerea gresiilor din perimetrul temporar de exploatare “SABASA” se  va folosi metoda de exploatare in cariera in trepte descendente cu inaltimea de 10 m. În anul 2024 si 2025 se va lucra  în ambele trepte, + 710 m si + 720m.

Metoda de exploatare aplicată este cu transportul rocilor sterile la halde exterioare-(clasificare după Exploatări miniere la zi, ed.1980-prof. dr. ing. Dumitru Fodor).

În funcţie de condiţiile de lucru specifice, cu referire la geometria volumului de rocă ce urmează a fi puşcat, precum şi de caracteristicile rocii supuse dizlocării, derocarea la nivelul treptelor se va face prin următoarele procedee:

-derocarea manuala pentru rocile fisurate,pe suprafetele de stratificatie;

- derocarea cu explozivi amplasaţi în găuri de mină;

- derocarea cu utilajul excavator de tip Volvo pentru roci fisurate si mai putin dure.

Extracţia gresiilor se va realiza initial manual pe suprafetele de alteratie si stratificatie, mecanizat, cu ajutorul excavatorului cu cupă, a buldozerului si incarcatorului, iar ulterior prin forarea unor gauri de sonda, incarcarea cu explozivi si impuscarea acestora.Transportul  pana la instalatia de sortare- granulare situata pe platforma tehnologica situata in imediata apropiere a carierei si va face initial cu buldozerul, incarcatorului sau excavatorul cu cupa, dupa care sorturile se vor încarca în autobasculante şi se vor transporta direct la beneficiari.

Lucrarile de exploatare a gresiilor vor fi executate de catre S.C. AYLINE S.R.L. Bosteni, lucrarile de impuscare urmand a fi realizate de catre o firma specializata, S.C. SSE EXPLO ROMANIA S.R.L.,cu care este incheiat in  acest sens un contract de prestari servicii.

Perimetrul de exploatare propus are pe verticală o dezvoltare de 30 m.

Tinând cont de faptul că  gresiile se încadreazâ în categoria rocilor sedimentare, pentru treapta I-a de exploatare se stabileşte înclinarea maximă admisă a taluzului treptei de lucru (de scurtă durată) la 60°.

La stabilirea principalelor elemente ale treptelor în cariera SABASA,

s-au avut în vedere urmatoarele aspecte:

-structura masivului – compacta;

-natura rocii – sedimentara;

-derocarea – manuala si  cu explozivi;

-încarcarea din front- cu excavator;

-transportul- cu autobasculante.

-productiile medii anuale prevazute în  permisul de exploatare = 60.000 tone.

-greutatea volumetrica a rocii utile şi a sterilului = 2,68 tone/mc;

-coeficientul de tărie a rocii = 8-9;

-tipul de utilaje aflate în dotarea unitatii.

Luând în calcul elementele de mai sus, au rezultat urmatoarele variante de metode de exploatare:

Metoda de exploatare în trepte descendente cu înalţimi de lucru de10 m si inaltimea finala de 30 m, cu urmatorii parametri:

a.Unghiul de înclinare a treptei de exploatare = 60 grade.

b.Latimea bermei de siguranta  = 10 m.

c.Latimea bermei de lucru:

- cu extragere manuala = 15 m

- cu extragerea rocilor cu explozivi prin utilizarea de găuri de mină = 25 m;

d.Laţimea bermei de transport = 9 m.

e.Unghiul de taluz al marginii carierei = 50 grade;

f.Lungimea liniei de front = 14,1 m;

Exploatarea gresiilor se va face în cariera, pe doua sau dupa caz pe o singura treapta.

Extractia se face mecanizat, prin perforare cu foreza Tamroca Pantera 900, iar apoi se procedeaza la încarcarea gaurilor de mina cu dinamita tip II, Blendex, azotat, burarea găurilor de minâ şi puşcarea acestora.

Berma de bază a carierei va fi necesar să se realizeze treptat, prin lucrări iniţiale de nivelare cu buldozerul, şi prin operaţii de puşcare-încărcare-transport atât a sterilului cât şi a utilului.

Pentru mărirea spaţiului de manevră a utilajelor şi mijloacelor de transport, treapta I-a se va deroca pe curbele de nivel, de la V spre E.

Berma de bază se va dezvolta cu respectarea înălţimii maxime admise a treptei de 10 m.

Dacă în materialul astfel dislocat rezultă bucăţi in unele cazuri, mai mari de 40-50 cm, acestea sunt sfarmate manual cu barosul sau cu ciocan pneumatic instalat pe excavator şi apoi materialul este transportat la beneficiar, pentru a fi utilizat în realizarea stratului bazal şi pentru repararea căilor de acces. In cazul existenţei unor supragabariţi cu dimensiuni mai mari; aceştia vor fi perforaţi, găurile de mină încărcate cu exploziv, vor fi burate şi apoi puşcate pentru realizarea sorturilor necesare.

Pe amplasamentul carierei nu se vor edifica nici un fel de constructii, cu exceptia cailor de acces la treptele de exploatare, prezentate in anexele grafice si a organizarilor de santier necesare desfasurarii activitatilor curente de productie.

Masuratorile topografice se fac de asemenea doar cu personal şi aparate de măsurat transportate manual, aspect care exclude posibilitatea poluării.

Lucrări de încărcare şi transport

Pentru executarea lucrarilor de exploatare, deplasarile se efectueaza cu masini de teren, iar lucrarile de excavare se vor executa  cu un excavator sau buldozer  cu cupa si brat mobil, timp de maxim 8-10 luni pe an.

Lucrările de transport pentru materia primă se vor executa cu autobasculante ce au o capacitate de 16-22 tone, de la carieră şi până în cadrul platforma tehnologice, situata in imediata apropiere a carierei, pe malul drept al paraului Sabas,unde vor avea loc si operaţiunile de preparare.

Distanţa de transport este de 150 m (dus-întors) între carieră şi Platforma tehnologica de prelucrare.

S.C. “ AYLINE” S.R.L., Brosteni dispune de un parc auto care satisface necesarul de transport ; autobasculante 8X8 Terberg si autobasculante MAN 6x6 .

Pentru transportul persoanelor, a materiei prime si a utilajelor care se utilizeaza in incinta carierei, precum si pentru realizarea operatiunilor de prelucrare, se estimeaza un consum anual total de combustibil echivalent (motorina) de 35.000 litri, pentru intreaga perioada de valabilitate a permisului de exploatare.

Haldarea materialului steril

In portiunile din frontul carierei in care grosimea solului vegetal este mai mare  (peste 1m), sterilul, reprezentat de catre solul vegetal si grohotisul de panta, va fi derocat cu buldozerul sau incarcatorul si transportat la halda de sol vegetal, care este situata in imediata apropiere  de cariera proiectata.

Materialul steril constituit de catre elemente de gresie, in matrice argiloasa,ce constituie intercalatiile sterile, va fi utilizat pentru intretinerea cailor de acces si realizarea platformei tehnologice ( ridicarea cotei acesteia) respectiv a zidului de sprijin.

Lucrari de prelucrare a  gresiilor

Materialul derocat, prin metoda prezentată anterior, este transportat initial prin impingere cu ajutorului unui buldoexcavatoor si apoi cu ajutorul unor autobasculante de 16-22 tone, pe platforma din imediata apropiere a carierei SABASA, unde este supus prelucrarii prin utilizarea unor concasoare (tip Bleichert) sau manual pentru diferite placaje sau pavimente.

Linia de prelucrare se compune dintr-un alimentator cu sanie, un concasor cu falci cu capacitatea de 200 t/oră, două linii de sortare prevazute cu ciururi (5 site  cu o suprafata de 9 mp fiecare)  şi  benzi transportoare.

Materialul concasat ajunge prin intermediul unui transportor cu bandă pe un ciur vibrator de 6 mp, de unde sorturile 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-31 mm; 31-63 mm sunt depozitate separat, la sol, pentru a fi ulterior livrate către beneficiari.

Cantitatea exploatata in primul an va fi de  60.000 tone, urmand, ca pe parcurs, functie de cerintele pietei, aceasta sa fie majorata.

In urma proceselor de extractie si preparare se vor obtine doua sorturi de piatra sparta care se vor valorifica. O parte din piatra sparta sub forma bruta, cca. 15.000 tone, se va valorifica direct, iar  cealalta parte va fi supusa prelucrarii.

Pierderile de prelucrare reprezintă 10 % ( 4500 tone), randamentul de prelucrare este de 90 %, iar gradul de valorificare este 95.1 %. Produsul finit este solicitat de beneficiarii care se ocupa de intretinerea si reparatia drumurilor forestiere si comunale din judetul Neamt si a beneficiarilor care utilizeaza gresiile pentru placaje, pavaje,diguri si alte utilizari in constructii.

Precizam faptul ca in cadrul tehnologiei de exploatare nu se utilizeaza apa pentru spalarea   produselor obtinute, zacamantul fiind omogen din punct de vedere al caracteristicilor calitative.

Materia prima exploatata este constituita de catre gresiile cantonate in rocile sedimentare ale Unitatii de Ceahlau.Sunt prezente Formaţiunea de  Sinaia, Formatiunea de Stanisoara, respectiv Formatiunea de Bistra, de varsta, Neocomiana, Aptiana, respectiv Barremiana.

- Unitatea de Ceahlau

Reprezinta partea vestica a flisului intern, inaltata tectonic, sariata spre est peste Unitatea de Teleajen dupa falia Lutu Rosu.Spre est si respectiv sud vine in contact cu Unitatea de Teleajen sau, prin acoperirea tectonica a acesteia, direct cu Unitatea Audia, cum este cazul in bazinul vaii Bistrita pe cursul superior al paraului Sabasa.

Masivele muntoase importante, inscrise pe depozitele Unitatii de Ceahlau sunt: Stanisoara si Ceahlau.

Tithonic?-Berriasian-Barremianul inferior includ depozitele din jumatatea inferioara a suitei unitatii de Ceahlau, reprezentate printr-un flis grezo-calcaros, cu caracter ritmic pregnant cunoscute sub numele de        Formatiunea de Sinaia. Litologic, sunt alcatuite din marne, marno-calcare, calcare fin granulare in strate subtiri, sisturi argiloase si argilo-marnoase, gresii calcaroase micacee, calcare grezoase, calcare detritice, conglomerate si brecii dispuse in succesiuni ritmice.Pe talpa stratelor de gresii se gasesc hieroglife, mai ales turboglife. Ritmicitatea care apare pe intreaga succesiune, stratificarea gradata frecventa in Formatiuneagrezo-calcaroase, cat si prezenta turboglifelor denota ca depozitele care alcatuiesc Formatiunea de Sinaia au caractere stratonomice de flis.

In functie de predominarea materialului arenitic sau pelitic, Formatiunea de Sinaia  este separata  in trei orizonturi: orizontul inferior, dominat de sisturi argiloase si argilo-marnoase, marne si marno-calcare; orizontul mediu, in grosime de cca. 600 m, caracterizat prin frecventa mare a gresiilor calcaroase, in bancuri pana la 1,5 m; orizontul superior, cu o grosime de 700-800 m, in care se remarca aparitia unor brecii si conglomerate care devin frecvente spre partea superioara.

Barremian superior – Aptian cuprind depozitele care urmeaza in continuare peste Formatiunea de Sinaia. Au o alcatuire litologica variata pe longitudinala si varticala, fapt ce a dus la separarea mai multor entitati litologice

regionale Unele variatii vizeaza aspecte minore, neesentiale, incat renuntarea la denumirile lor si aducerea la un numitor comun, respectiv la o denumire generalizata, devine o necesitate.

- Barremian superior – Bedulianul cuprind depozitele care sunt predominant marno-calcaroase, in proportie egala sau dominanta, isi fac apoi  aparitia gresii sau chiar conglomerate. Aceste particularitati au dus la separarea unor entitati litologice diferite, insa cu un continut paleontologic asemanator:  Formatiunea de Comarnic in sector sudic si  Formatiunea de Bistra in sectorul central si nordic.

Formatiunea de Bistra. Reprezinta un flis predominant grezos, asociat cu sisturi argiloase si marne, cat si cu lentile de conglomerate. Gresiile imprima nota dominanta, fiind dispuse in strate pana la 2-3m grosime, frecvent cu sortare gradata si cu hieroglife pe talpa. In unele cazuri in baza se individualizeaza un orizont alcatuit din sisturi argilo-marnoase care alterneaza ritmic cu gresii micacee in strate subtiri.

Aspectul obisnuit este de flis normal, cu ritmicitate clara, constituit din ritmuri binare si ternare. Repartitia termenilor petrografici din membrul inferior este urmatoarea: 46% gresii, 30% marne si argile marnoase, 20% calcare marnoase, 10% siltite, calcarenite si microbrecii. Gresiile sunt mediu pana la grosier granulare, uneori diaclazate, cu suprafete de stratificatie muscovitice si ciment calcitic.

Mineralogic, predomina cuartul, care este angular si adesea corodat, feldspatii plagioclazi sunt din grupa albit – oligoclaz. Muscovitul apare orientat materializand laminatia rocii. Litoclastele sunt reprezentate, cel mai frecvent prim cuartite, micasisturi, calcare si dolomite. In diagrama QFL gresiile din membrul inferior apartin campului arenitelor litofeldspatice, feldspatolitice si chiar al subarcozelor.

Trecerea la membrul superior este subliniata de dezvoltarea gresiilor masive si reducerea apreciabila a calcarelor argiloase.Repartitia termenilor petrografici este urmatoarea: gresii, microconglomerate si conglomerate 80 %, argile, marne, siltite, 12-15%, calcare argiloase 5-8%. Compozitia mineralogica a gresiilor din membrul superior este aproape identica cu cea a membrului inferior, in diagrama QFL probele apartinand campului sublitarenitelor, arenitelor litofeldspatice si cuart arenitelor.

Argilele si marnele apar mai frecvent in partea bazala, in strate de 2- 30 cm ca de altfel si calcarele argiloase, cu grosimi de 20-80 cm. Formatiunea de Bistra ajunge la o grosime de 1000 m, din care cca 400 m revine membrului superior.

Sub aspect litologic, depozitele care urmeaza peste Formatiunea de Bistra si care revin Aptianului superior sunt alcatuite din marno-argile si gresii. Pentru depozitele Aptianului superior nu exista o denumire adecvata. Ar putea fi eventual denumite “Formatiunea de Stanisoara.

In prezenta documentaţie se solicită extracţia gresiilor la nivelul treptelor + 710 m si + 720m. din cariera ’’SABASA’’.

Conditiile de zăcământ existente permit exploatarea gresiilor prin metoda clasicâ, adica manual si prin executarea găurilor de mina cu foreza şi dislocarea cu explozivi.

Conditii de calitate.

Proprietăţile fizico-mecanice ale gresiilor din cariera Sabasa sunt prezentate în următorul tabel:

\

Tabel nr.1

| SPECIFICAŢIE | U.M. | Gresii |
| --- | --- | --- |
| Masa volumică în vrac | kg/m3 | 1,77 |
| Masa volumică reală | kg/m3 | 2,60 |
| Coeficient absorbţie apă | % | 2.06 |
| Rezistenţa la fragmentare | daN/cmp | 129 |
| Rezistanta la uzură | daN/cmp | 12,60 |
| Rezistanta la îngheţ-dezgheţ | daN/cmp | 0,3 |
| Rezistenţa la compresiune | N/mmp | 112-154 |

Caracteristici mineralogice şi petrografice

Gresiile sunt mediu pana la grosier granulare, uneori diaclazate, cu suprafete de stratificatie, muscovitice si ciment calcitic.

Mineralogic predomina cuartul, care este angular si adesea corodat, feldspatii plagioclazi sunt din grupa albit –oligoclaz. Muscovitul apare orientat materializand laminatia rocii. Litoclastele sunt reprezentate, cel mai frecvent prim cuartite, micasisturi, calcare si dolomite. In diagrama QFL gresiile din membrul inferior apartin campului arenitelor litofeldspatice, feldspatolitice si chiar al subarcozelor.

Comparand caracteristicile chimice si proprietatile fizico-mecanice determinate, cu conditiile  de calitate prevazute prin standardele de stat in vigoare, rezulta  faptul ca  gresiile din perimetrul “Cariera Sabasa” pot fi utilizate in urmatoarele domenii (STAS 667/69):

- piatra bruta pentru fundatii de drumuri, blocaje si arocamente;

- piatra sparta la incadrarea imbracamintilor, strate de fundatie sub imbracaminti rigide si bituminoase;

- in constructii pentru realizarea betoanelor.

Datele privind calitatea gresiilor din perimetrul  “Cariera Sabasa” si domeniile de utilizare au fost  determinate prin analizarea informativa a unor probe prelevate din zacamantul ”Cariera Farcasa”.

Dupa concasare si  sortare se obtin  urmatoarele sorturi:

piatra bruta (gresie) ;

sorturile 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-40 mm; 0-16 mm şi 0-63 mm.

O analiza granulometrica efectuata de catre Laborator Cliocert S.R.L. Mălini a pus in evidenta urmatoarele ponderi, pe clase granulometrice: clasa 0 – 125 mm = 100%, clasa  0 – 90 mm = 100 %, clasa 0 – 63 mm = 98 5, clasa 0 – 31,5 mm = 74%, clasa 0 – 16 mm = 44 %; clasa 0 – 8 mm = 30%, clasa 0 – 4 mm = 21%,  clasa 0 – 2 mm = 15%, clasa 0 – 1 mm = 12%, clasa 0 – 0,5 mm = 9%, clasa 0 – 0,25 mm = 4%, clasa 0 – 0,125 mm = 4%,    iar clasa clasa 0 – 0,063 mm = 2,78 %.

Domeniile de utilizare avute in vedere in prezent sunt cele in constructii, ca piatra sparta, pentru intretinerea drumurilor, pentru obtinerea mixturilor asfaltice, pavaje,blocaje, anrocamente, betoane etc

In activitatea de exploatare desfasurata nu se utilizeaza energia electrica ci doar combustibili lichid  - motorina, pentru alimentarea motoarelor  termice ale  utilajelor de concasare/sortare, a utilajelor terasiere  si basculantelor care transporta gresia catre beneficiari. Alimentarea cu combustibili se realizeaza la statiile PECO din apropiere, de catre personalul specializat al acestora.Se estimeaza utilizarea, in decursul unui an, a unei cantitati de motorina de cca 35 tone avand in vedere distanta de transport si  cantitatea  de material  ce urmeaza na fi transportata.

Avand in vedere specificul activitatii de extractie prin metode manulae si/sau mecanizate, pentru incinta nu este necesara racordarea la retelele de apa, energie electrica, canalizare, telefonie ci doar la calea de acces.Aceasta este constituita de catre drumul nemodernizat care pleaca din drumul comunal ce insoteste cursul paraului Sabasa si ajunge in imediata apropiere a incinta carierei.

Precizam faptul ca aceasta cale de acces a fost creata anterior, pentru a asigura accesul localnicilor la exploatari forestiere locale, fiind folosit anterior pentru nevoile gospodaresti.

Caracteristicile operatiunilor miniere de exploatare a  gresiilor in cadrul perimetrului de exploatare “SABASA” impun urmatoarele lucrari de refacere a amplasamentului, dupa finalizarea activitatilor de exploatare: nivelarea platformei tehnologice, a treptelor de cariera, amenajarea taluzelor treptelor de cariera, realizarea de cleionaje si garduturi, imprastierea de sol vegetal fertil pe suprafata afectata, insamantarea cu vegetatie ierboasa, plantarea puietilor de conifere, udarea dupa caz a suprafetei, verificarea modului de evolutie a vegetatiei, suprainsamantarea dupa caz a suprafetei, inlocuirea puietilor care nu s-au prins pe amplasament.Amenajarea corespunzatoare a fostelor drumuri de acces si redarea in  circuit dupa modelul prezentat mai sus.

Nivelarea bermelor treptelor de cariera si redarea lor in circuitul initial, dupa modelul treptelor, taluzelor si platformei tehnologice.

Accesul în zona este realizat pe drumul naţional 17B Vatra Dornei – Poiana Teiului, până la km 65, din care se ramifică la stânga drumul judeţean 209B Borca – Mălini pe care se merge  cca. 6,3 km lungime de-a lungul râului Sabasa până la obiectivul analizat, situat pe partea stângă a drumului 209B

Resursele naturale folosite in realizarea si functionarea carierei sunt, in primul rand, cele constituite de catre gresiile,  care constituie materia prima ce urmeaza a fi exploatata si valorificata.Datorita faptului ca activitatea de extractie se face prin metode manuale si mecanizate, impuse de catre domeniile de utilizare avute in vedere,  se include utilizarea motorinei,  ca mijloc de actionare a mijloacelor din cariera si a basculantelor ce vor asigura transportul dolomitelor la beneficiari  cat si pentru preparare .

Planul de executie al carierei este relativ simplu si cuprinde cele patru faze mentionate anterior :lucrari de pregatire si organizare de santier, lucrari  de extractie manuala si mecanizata a gresiilor, lucrari de preparare,  lucrari de incarcare si transport.

Lucrarile de refacere a solului afectat si de redare a terenului afectat de catre operatiunile miniere in circuitul initial  vor a avea in vedere, la finalul operatiunilor miniere o suprafata maxima de 8.000 mp.Se va avea in vedere si amenajarea corespunzatoare a  drumurilor de acces in cariera, a bretelelor de legatura pe treptele de cariera si redarea in  circuit  dupa modelul prezentat anterior.

Activitatile de exploatare a   gresiil0r din  cariera ’’SABASA’’ sunt  in relatie directa cu proiectul realizarii produselor specifice – gresii pentru urmatoarele domenii de utilizare: ca piatra bruta pentru indiguiri, aparari  de maluri, gabioane etc, pentru infrastructura si substructura drumurilor forestiere, comunale si judetene, pentru realizarea de constructii civile si industriale , pentru pavaje,blocaje, anrocamente, betoane etc

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului  sunt crearea unui numar de  7 locuri de munca pentru persoanele din localitatea Sabasa , comuna Borca si intensificarea activitatilor de modernizare a infrastructurii in judetul Neamt  si in judetele invecinate.

Pentru inceperea proiectului vor mai fi nevoie de aprobari de la A.P.M. Neamt,  A.B.A, Siret , Bacau, S.G.A. Neamt,Primaria comunei Borca, C.I.T. –Campulung Moldovenesc si A.N.R.M . Bucuresti.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Investitiile in cadrul  perimetrului temporar de exploatare ’’SABASA’’ sunt noi asa incat nu vor fi executate nici un fel de lucrari de demolare.

V.DESCRIEREA   AMPLASARII PROIECTULUI:

Perimetrul temporar de exploatare ’’SABASA’’ se afla amplasat pe versantul drept al paraului Sabasa si respectiv versantul stăng al raului Bistrita, versantul vestic al varfului Stanisoara pe raza comunei Borca, judetul Neamt.

Accesul în zona este realizat pe drumul naţional 17B Vatra Dornei – Poiana Teiului, până la km 65, din care se ramifică la stânga drumul judeţean 209B Borca – Mălini pe care se merge  cca. 6,3 km lungime de-a lungul râului Sabasa până la obiectivul analizat, situat pe partea stângă a drumului 209B

Pe baza acordului de reabilitare nr. 8812/2023, anexat prezentei documentatii, Primăria Comunei Borca acordă S.C.’’AYLINE’’ S.R.L.,Brosteni dreptul privind utilizarea drumului comunal Sabasa, de pe raza comunei Borca, cu condiţia întreţinerii acestuia pe întreaga perioadă a transportului de roci utile exploatate.

Datele prezentate sunt materializate pe harti scara 1:100.000 ; 1: 25.000 si 1: 1000, respectiv profilele aferente, considerate adecvate avand in vedere extinderea arealului cercetat si necesitatea surprinderii tuturor caracteristicilor hidrogeologice, geologice, structurale si geomorfologice ale zonei.

Perimetrul temporar de exploatare SABASA este delimitat de urmatoarele coordonate topografice, prezentate in anexa grafica denumita Fisa perimetrului temporar de exploatare SABASA, scara 1: 25.000:

Suprafata perimetrului este de 0,08 Km2.

TABEL NR.2

| INVENTAR DE COORDONATE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistem de proiectie: Stereo - 70 |  |  |
| Punct | X(nord) | Y(est) |
| 1 | 635879 | 563839 |
| 2 | 635863 | 563910 |
| 3 | 635842 | 563907 |
| 4 | 635846 | 563937 |
| 5 | 635831 | 563994 |
| 6 | 635771 | 563972 |
| 7 | 635781 | 563968 |
| 8 | 635804 | 563936 |
| 9 | 635812 | 563904 |
| 10 | 635824 | 563906 |
| 11 | 635827 | 563858 |
| 12 | 635813 | 563812 |
| 13 | 635952 | 563815 |
| 14 | 635874 | 563839 |

Substanta minerala utilă – gresii.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul analizat este amplasat în provincia muntoasă a Carpaţilor Orientali, grupa munţilor flişului, subgrupa  centrală, aparţinând părţii de sud – est a Munţilor  Neamtului,  ce tin de bazinele hidrografice estice.

Relieful aparţine treptei de altitudine 600-1800 m, treapta muntoasă, unitatea morfostructurală de orogen, unitatea carpatică muntoasă, subunitatea flişului intern, masivul oriental, regiunea centrală.

Din punct de vedere geomorfologic, regiunea are un aspect muntos, caracterizându-se printr-un relief foarte fragmentat de natură tectono-erozivă, cu o dispoziţie a culmilor principale mai mult sau mai puţin paralelă.

Aspectul morfologic al regiunii este determinat pe de o parte de activitatea intensă a reţelei hidrografice, iar pe de altă parte, de constituţia petrografică a terenului. Astfel, în sectoarele unde s-au evidenţiat depozite de calcare, marnocalcare, conglomerate şi gresii, dure, s-au format în general văi înguste cu pante mari şi presărate frecvent cu cascade, iar în zonele cu argile şi marne, s-au format văi mai largi a căror pante sunt mai domoale.

Perimetrul se învecinează în partea de sud – sud vest cu Munţii Ceahlău, în partea de  vest cu Munţii Bistriţei, în partea de est cu Munţii Neamtului, iar în partea de  nord cu Muntii Suhei.

În zonele adiacente perimetrului analizat s-au remarcat următoarele culmi caracterizate de altitudini remarcabile: vf. Măguricea (1223,3 m), vf. Migovanu (1449,4 m), vf. Lacurile (1318,0 m), vf. Pârâul Cârjei (1156,7 m), vârful Găineşti (980,0 m) şi vârful Tei (1062,0 m).

Valea de prim ordin, respectiv valea Bistriţei are ca trãsãturã geomorfologicã distinctă alternanţa de bazinete şi defilee erozivo-litologice, determinatã de rocile cu consistenţe diferite ale zonei flisului carpatic.

Sub aspect climatic, perimetrul analizat este situat spre extremitatea nord-estică a Provinciei Central Europene, cu un climat temperat-moderat-continental, suportând şi unele influenţe mai slabe ale climatului subbaltic (boreal) din nord. Prin altitudinile prezente, zona se include în ţinutul climatic al versanţilor expuşi influenţelor vânturilor estice umede, subţinutul Carpaţilor Orientali, sectorul de provincie climatică al Munţilor Neamţului, districtul pădurilor şi pajiştilor montane şi alpine. Ca şi în alte regiuni, clima din zonă este determinată de radiaţia solară (factor cosmic), de circulaţia generală şi regională a atmosferei (factori dinamici), de relief şi de particularităţile suprafeţei active (factori geografici).

Radiaţia solarã globalã este de şi sub 110 kcal/cm2/an, cu valorile cele mai ridicate în timpul verii. Ea este mai mică pe văi decât pe culmi, din cauza umidităţii şi nebulozitãţii mai accentuate, frecvenţei ceţurilor şi menţinerii lor în umbrã o bunã parte din zi.

Circulaţia generală a atmosferei este în funcţie de poziţia pe care o au principalii centri barici pe continentul european, în timpul anului, şi deci de poziţia obcinelor, faţã de direcţia maselor de aer în deplasare.

Vara se gãsesc mai mult în calea circulaţiei dinspre Atlantic, cu transport de mase de aer umed, ce se resimt ca vânturi de vest şi nord-vest. Numeroasele obstacole întâlnite şi, în ultimã instanţã, culmile vulcanice şi cristaline ale Carpaţilor Orientali, fac ca în zona analizată, masele de aer  atlantice sã ajungă cu umiditate încă apreciabilă, cel puţin în prima parte a acestui anotimp. În a doua parte a verii, anticiclonul care se formeazã în estul Europei, sau mase de aer cald şi uscat ce se deplaseazã dinspre marginea lui, ori dinspre anticiclonul tropical - african, se pot extinde pânã aici, determinând temperaturi ridicate şi umiditate redusã.

Regimul anual al temperaturii arată un maxim în luna iulie (temperatura medie = 14°) şi un minim în ianuarie (temperatura medie = -8°). La Piatra Neamt, temperatura medie a lunii iulie este de 16º5, faţã de 18º2 la Farcasa, 14º3 la Vatra Dornei şi 11º8 la Rarãu.

Izotermele lunii ianuarie au valori între -6º în E şi SE şi -10º în NV şi pe culmile mai înalte. La Piatra Neamt temperatura medie a acestei luni este de -4º9 faţã de -5º7 la Farcasa, -7º5 la Vatra Dornei şi -7º7 la Rarãu.

Numărul mediu anual al zilelor de îngheţ (cu temperatura minimã mai mare sau egală cu 0º C) este de 165 la Piatra Neamt şi ajunge la aproape 190 pe culmile mai înalte, în timp ce numãrul mediu al zilelor de iarnă cu temperatură maximã mai mare sau egal cu 0º C) este de 60-90 şi numai în depresiunile adãpostite de tipul Vatra  Dornei coboarã sub 60. Primul îngheţ se înregistreazã în ultima decadã a lunii septembrie, iar ultimul îngheţ în prima decadã a lunii mai.

Vânturile dominante şi cu cea mai mare frecvenţã în timpul anului sunt pe direcţia NV-SE.

Cea mai mare frecvenţã în tot timpul anului, o au vânturile de vest (30%), urmate de cele de est (9,4%), mai frecvente primãvara şi vara, şi de vânturile de nord-vest şi sud-est, cu frecvenţã medie apropiatã (6,5%). Cea mai slabã frecvenţã o au vânturile de nord, nord-est şi de sud, faţã de care vãile transversale şi, îndeosebi, depresiunile din lungul lor, sunt bine adăpostite.

Referitor la viteza vânturilor, o apreciem ca moderatã ( 2-6 m/s, cu o medie de 2,50 m/s). S-au semnalat însã şi cazuri de vânturi violente (peste 25 m/s), mai ales în primãvara şi la începutul verii.

Cantitatea medie de precipitaţii în zonă este cuprinsă între 800 – 1200 mm.

Numãrul zilelor cu precipitaţii (mai mari sau egale cu 0,1 mm) este în jur de 150/an, acest numãr creşte la 160 pe vârfurile mai înalte din NV, şi scade la sub 120 pe vãile joase din SE. În timpul anului, variaţia frecvenţei zilelor cu precipitaţii este foarte apropiatã de regimul cantitãţilor de precipitaţii, cel mai mare numãr fiind în mai-iulie (15-20 zile lunar), iar cel mai mic în septembrie-octombrie (6-8 zile lunar).

În ce priveşte forma sub care cad precipitaţiile, perimetrul se încadreazã  în tipul pluvio-nival. Din cantitatea anualã de precipitaţii, circa 40-70 % cad sub formã de zãpadã, în perioada rece. Primele ninsori (dar cu o frecvenţã redusã şi fãrã stabilitate) încep în ultima decadã a lunii septembrie, iar ultimele se pot prelungi pâna în luna mai. Frecvenţa maximã a lor este însã în decembrie-ianuarie, când depãşesc 18 zile lunar. Numãrul anual de zile cu ninsoare este 90 iar persistenţa mai îndelungatã a stratului de zãpadã, stabil care totalizeazã 180 zile se explicã prin temperaturile constant mai coborâte în timpul iernilor din partea nord-vesticã a Carpaţilor Orientali. Grosimea medie a stratului de zãpadã  este suficient de mare (variazã mai frecvent între 20-40 cm), şi protejeazã destul de bine solul, care nu îngheaţã decât pe o adâncime redusã. Numai pereţii verticali şi stâncile golaşe rãmân la discreţia proceselor criergice mai intense. Durata intervalului de timp fără îngheţ este în medie 110 zile, numărul mediu anual al zilelor cu viscol = 4, iar a celor cu ceaţă = 110. Topirea stratului de zãpadã se produce mai repede pe versanţii estici şi sudici (îndeosebi spre poalele lor, lipsite de pãduri şi spre care procesele foehnice se intensificã), ceea ce favorizeazã activitatea şiroirilor torenţiale şi mult mai lent pe versanţii opuşi, unde, mai ales în lipsa pãdurilor sunt favorizate alunecãrile

Reţeaua hidrografică

Zona cercetată este amplasată în bazinul hidrografic al Siretului (cod cadastral XII-1), bazinul median al râului Bistrita. Perimetrul este situat pe arealul Provinciei umidităţii excedentare, în regiunea Carpaţilor Orientali cu expunere estică şi debite moderate, tipul de regim este carpatic estic, tipul de alimentare este carpatic meridional, remarcându-se predominarea râurilor cu scurgere permanentă.

Precipitatiile inregistrate in bazinul văii râului Bistriţa, ca sursa principală de alimentare pentru apele de suprafaţă şi pentru cele freatice, au evidentiat, în zona perimetrului, o distributie neuniformă a acestora, functie de anotimp, cu precizarea ca se remarca o tendinta continua de diminuare, pe fondul unor perioade prelungite de seceta, de precipitatii reduse cantitativ, sau apreciabile cantitativ dar care se desfasoara intr-o perioada scurta de timp.

Reţeaua hidrografică din perimetru se încadrează în tipul dendritic convergent, caracteristic bazinelor de recepţie ale văilor ce drenează  formatiunile  sedimentare  de pe versantul stang al raului Bistrita.

APELE DE SUPRAFAŢĂ

Principalul curs de apă din zonă este reprezentat de râul Bistriţa, ce are caracter alohton, izvorăşte şi îşi adună apele, predominant, din ramura nordică a Carpaţilor Orientali. Bistriţa are, de altfel, un bazin hidrografic asimetric mai dezvoltat pe partea sa dreaptă, direcţie din care primeşte cei mai importanţi şi mai mulţi afluenţi. Zona de izvoare se află în Munţii Rodnei, cursul de apă căpătând identitate după unirea pâraielor Bistricioara şi Putredu.

Râul are o lungime totală de 280 km, din care 216 km străbat Carpaţii Orientali, fiind astfel cel mai lung curs montan. Suprafaţa bazinală este de 7.042 kmp, altitudinea medie a bazinului este + 915 m iar debitul mediu la vărsarea în Siret ajunge la 60 mc/s.

Apele din cadrul bazinului sunt alimentate în primul rând de precipitaţii (60-75%) şi secundar de apele subterane. Modul de alimentare influenţează direct regimul de scurgere şi dirijează perioadele cu debite mari şi niveluri ridicate ce alternează cu periade în care scurgerile sunt reduse. Alimentarea subterană, fiind mai constantă în timp, tinde să regularizeze regimul de scurgere, asigurându-le apa in perioada in care scade cantitatea de precipitaţii.

Datorită pantelor accentuate, precipitaţiilor abundente şi evapo-transpiraţiei reduse, reţeaua hidrografică din zonă este caracterizată printr-o densitate ridicată (1,7 km/kmp).

Luncile şi terasele cu altitudinea treptelor cuprinsă între 0,5-4 m, sunt alcătuite din bolovănişuri, pietrişuri şi nisipuri, peste care se dispune materialul spălat de pe versanţi, sau adus de torenţi ce contribuie la ridicarea acestora.

Menţionăm deasemenea, prezenţa frecventă a torenţilor a căror formare şi activitate este favorizată de valoarea mare a pantelor, ploile repezi sau topirea intensă a zăpezilor, rezistenţa  mai redusa la eroziune a unor roci in general fisurate si/sau alterate şi lipsa parţială a covorului vegetal in zonele in care au fost efectuate defrisari masive.

În aceste condiţii, apele adunate în şuvoaie puternice îşi croiesc făgaşe pe care le adâncesc şi le lărgesc crestând adânc versanţii. Materialul erodat de torenţi este transportat şi depus sub forma conurilor de dejecţie, pe terase sau în lunci, acolo unde viteza apei scade brusc, care prin îngemănare formează uneori glacisuri.

Bistriţa are un debit de 6 –8 mc/s, la nivel scăzut şi atinge 1150 mc/s la debite foarte mari, cum a fost cel din anul 1970, cu o medie de 24,11 mc/s, la postul hidrometric Farcasa, unde cel mai mare debit mediu anual inregistrat a fost de  48,84 mc/s.

Alimentarea râurilor  este predominant superficială (mai mare de 60% din ploi şi zăpezi), cea subteranã fiind moderată (20-40%). Între sursele de alimentare superficialã, ponderea cea mai mare o au ploile (60-80%), zăpezile fiind mai puţin abundente (20-40%), dar mai persistente decât în alte regiuni carpatice, consecinţa temperaturilor negative de mai lungã duratã.

Perimetrul este amplasat în zona cu umiditate bogată, provincia umidităţii excedentare.

Tipul de regim este carpatic, care se distinge prin ape mari de primăvară – vară şi cu alimentare pluvial moderată. Viiturile lunii martie si iulie au o frecvenţă de 30 – 40%. Apele mici au o durată lungă în perioada rece a anului când se produc, de obicei, debitele minime.

Pe văile şi depresiunile interioare scurgerea medie specificã este de 6-9  l/s/km2, înãlţimea stratului scurgerii de 10-200 mm, scurgerea  solida superficiala calculata are o valoare de 0,67 to/ha/an, scurgerea medie de aluviuni în suspensie este cuprinsă între 0,41 –12,09 kg/s  iar valoarea medie a debitului solid in suspensie este  de 3,56 kg/s.

Temperatura medie a apelor râurilor variază între 2-4° iar durata medie a formaţiunilor de gheaţă este cuprinsă între 15 – 30 zile.

Configuraţia reţelei hidrografice din cadrul perimetrului, rezultată din altoirea afluenţilor, în unghiuri aproape drepte, constituind o reţea, la colectorul de rang imediat superior. Astfel, râul de ordinul II este Bistriţa şi are o direcţie aproximativ VSV – ENE. Afluenţii văii principale a raulul Bistrita, respectiv vãile transversale de ordinele III, IV sunt, în funcţie de caracterul asimetric al structurilor, fie transversal consecvente (cataclinale), pe reversuri, fie transversal obsecvente (anaclinale) pe frunţile acestora.

Direcţiile de curgere pentru afluenţii de stânga ai râului Bistrita (pârâul Farcasa, pârâul Pietroasa, pârâul Sabasa  şi pârâul Socilor) sunt aproximativ  est- vest, iar pentru cei de dreapta (pârâul  Borca, pârâul Stejarul, pârâul Busmei şi pârâul Drept) direcţiile de curgere sunt aproximativ  vest-est.

Râul Bistrita ca râu de ordinul II,  are in zona permetrului studiat, o poziţie  cvasilongitudinala fată de elementele geo-structurale si o pozitie diagonala fata de elementele morfologice.

Afluenţii  râului Bistrita constituie un bazin hidrografic bine conturat, ce se altoiesc la unghiuri cuprinse între 75o  şi 90o la colectorul de rang superior.

Se constată în general, existenta unor debite mai consistente pe afluentii importanti de stanga  ai  râului  Bistrita,  datorită suprafeţelor mari de colectare şi a prezenţei unor  roci reprezentate prin  gresii, conglomerate, microconglomerate, ce favorizează acumularea de  apa, in  interstitii, precum şi a existenţei unei reţele destul de densă de falii, fracturi  sau fisuri ce favorizează drenarea şi colectarea apelor pluvio-nivale.

În perioadele cu precipitaţii abundente afluenţii de stanga ai raului Bistrita au debite mari, producând uneori ieşiri din albie şi inundaţii, ca o consecinţă  a prezentei, pe anumite tronsoane, a rocilor slab permeabile din subasment care nu permit decât o infiltrare redusă, a energiei de relief apreciabile şi a scăderii, în prezent, a gradului  de împădurire.

Morfologia terenului asigură o scurgere rapidă a apelor meteorice, care sunt drenate de către cursurile de apă ce străbat perimetrul.

Râul Sabasa este afluent de stanga al Bistritei si dreneaza versantul sud-vestic al culmii Stanisoara. Râul se caracterizeaza printr-un regim variabil al scurgerii apei, ca urmare a precipitatiilor lichide si solide si a altor elemente care se constituie in factori genetici.

Cât priveşte regimul surselor de alimentare, se constată că alimentarea subterană, deşi mai redusă cantitativ, are un regim mult mai regulat, asigurând permanenţa râurilor în perioadele când sursele supeficiale sunt deficitare.

Principalii afluenţi de dreapta ai râului Sabasa sunt : pârâul Bărfoeni, pârâul Bolovan, pârâul Dohoteria, pârâul Tulgheş, pârâul Coarneş şi pârâul Leonaiş.

Principalii afluenţi de stânga ai râului Sabasa sunt : pârâul Scoruş, pârâul Nica, pârâul Cocoziş şi pârâul Cârciuma.

Caracterizarea fizico-chimică a apelor de  suprafaţă s-a facut pe o proba recoltata din pârâul Sabasa.

Analizele fizico-chimice efectuate in cadrul Laboratorului de analize din cadul S.C. AWSYSTEMS S.R.L. Suceava, asupra probei prelevate, a oferit urmatoarele continuturi : pH 7,36; nitraţi 4,1 mg/l ; nitriţi < 0,02 mg/l ;  amoniu 0,03 mg/l ; reziduu mineral 249,3 mg/l ; conductivitate electrică 377,8 μS/cm ; sulfaţi 11,7 mg/l.

Sub aspectul compoziţiei chimice, apele din cadrul perimetrului intrã în clasa apelor slab sulfatate, cu mineralizatie redusa.

Cariera este amplasata pe  malul drept al râului Sabasa afluent de stanga al râului  Bistrita la cota medie de + 720 m,  frontul acesteia va fi situat la o distanta fata de raul Sabasa  de peste 25 m.

Diferenta de nivel intre cursul raului Sabasa si  talpa viitoarei cariere este de cca. 5  m.

Apa pluvio-nivala va fi colectata din incinta carierei Sabasa, prin câte un canal colector la baza fiecărei trepte de exploatare, care se continuă cu un canal de evacuare a apei pluviale amplasat pe marginea drumului de acces spre treptele de exploatare. Apa astfel colectată trece apoi printr-un bazin de deznisipare/separator de uleiuri si hidrocarburi, situat in apropierea drumului de acces si apoi este evacuata in emisarul constituit de catre raul Sabasa, situat la o distanta de cca. 7 m.

APELE SUBTERANE

Apele subterane freatice sunt reprezentate prin acumulări cantonate în depozitele deluviale ce îmbracă versantul sud-vestic al Culmii Stanisoara, versanţii cursurilor principale de apă din regiune, sau în depozitele proluviale/ coluviale de la baza versanţilor. Pantele reliefului asigură un drenaj corespunzător al apelor freatice de pe interfluvii, acestea fiind cantonate mai ales în scoarţa de alterare.

Nivelul mediu lunar maxim este atins in lunile iunie – iulie, iar nivelele cele mai scazute sunt inregistrate in lunile ianuarie – februarie, cand alimentarea este exclusiv din subteran. La acestea se adauga depozitele aluviale ce apar pe terasele reduse ale paraului Sabasa, constituite din pietrisuri si bolovanisuri alcatuite predominant din roci  sedimentare (gresii, conglomerate, microconglomerate, calcare) si mai putin roci metamorfice (paragnaise, gnaise, micasisturi, calcare si dolomite cristaline, metatufuri riolitice, cuartite) provenind din elementele nivelelor de conglomerate si microconglomerate din zona.

Tipul de acvifer este freatic monostrat.

Stratul acvifer este alimentat din precipitaţiile pluvio-nivale ce se infiltrează de pe versanţi,  precum şi direct din cursurile de apă menţionate.

Energia mare a versantilor din zona carierei proiectate analizate si caracteristicile depozitelor proluvial-coluviale, ce au o matrice argiloasa ofera conditii optime pentru scurgerea apelor pluvio-nivale si conditii mai reduse pentru infiltrarea acestora pe capetele de strat ale formatiunilor grezoase. Avand in vedere caracteristicile matricii depozitelor mentionate, la partea superioara a subasmentului se formeaza un nivel de argile, segregat gravitational din depozitele deluviale, care reduc destul de sever, capacitatea de infiltrare a acestora in  gresiile, ce au inclinari mari (50 – 60°), care, la randul lor, reduc suprafata activa de infiltrare. Conditii optime de infiltrare sunt oferite de aflorimentele naturale de gresii sau de deschiderile artificiale create prin activitatea de exploatare.

Capacitatea de înmagazinare a rocilor poros-permeabile, cu extindere limitată în aluviunile paraielor din zona, este destul de mică pe cursul superior, datorită grosimii reduse a depozitelor holocene si prezentei unei matrici argiloase sau argilo-nisipoase, insa creste spre zona de confluenta cu raul Bistrita, ca efect al cresterii grosimii depozitelor aluviale si proluvial coluviale ca si a maririi arealelor depozitionare, aspect favorizat de prezenta sesului raului Bistrita.

Directia de curgere a apelor subterane freatice urmareste liniile de cea mai mare panta ale reliefului, in cazul depozitelor proluvial – coluviale si directiile de curgere ale retelei hidrografice, in cazul depozitelor de terasa.

In zona viitoarei cariere, avand in vedere grosimea relativ redusa a depozitelor proluvial – coluviale, litologia acestora  (matricea argiloasa) panta considerabila a terenului din partea de nord a zonei cercetate, gradul ridicat de impadurire al terenului, nu se vor manifesta influente semnificative ale apelor subterane freatice. Apele care vor proveni din precipitatiile pluvio-nivale si din infiltratiile acestora prin depozitele proluvial - coluviale vor fi preluate de  catre santul de garda al carierei si apoi deversate in emisar.

Apele subterane de adâncime provin în general din apele vadoase şi în acest caz, pe arealul formaţiunilor sedimentare, apar în general pe planele de stratificatie, pe fisuri sau favorizate de energia de relief, de aspectele structurale şi evident de contextul litologic.

La formarea structurii geologice a perimetrului iau parte o varietate mai restransa de roci cu diferite proprietăţi capacitive şi conductive. Condiţii de înmagazinare a apelor s-au creat şi în unele zone de inflexiune ale formaţiunilor litologice, precum şi la contactul dintre diferitele petrotipuri. La aceasta se adaugă gradul redus de fisurare şi fracturare al rocilor ce determină infiltraţii de apă, în funcţie de capacitatea de înmagazinare a depozitelor cuaternare şi a zonei montane adiacente.

Apele subterane sunt cantonate, în cadrul perimetrului, cu predilecţie în zonele cu porozitate si fisuratie suficientă. Aceste infiltraţii se pot produce prin secvenţele de gresii, conglomerate si microconglomerate ce apar în succesiunea depozitelor sedimentare din zona.

Capacitatea de înmagazinare şi cedare a rocilor permeabile din perimetru este, în general,  medie datorită structurii şi  texturii  lor. Aşa după cum am menţionat, din punct de vedere litologic rocile care participă la alcătuirea perimetrului sunt constituite din gresii silicioase, cu ciment calcaros, dure, compacte, slab fisurate, deci nu constituie căi optime de circulaţie pentru apă.

Circulaţia apei este de pori, de tip fisural si mai putin pelicular.

Resursele de apă subterană in partea central-nordica a Carpaţilor Orientali, cu excepţia zonelor relativ restrânse de dezvoltare a gresiilor intens fisurate, a conglomerate şi a microconglomeratelor, sunt relativ reduse ca volum comparativ cu scurgerea medie multianuală.

Valoarea medie a scurgerii subterane este direct influenţată de o serie de factori climatici, în special precipitaţiile şi evapotranspiraţia, factorii geomorfologici, hidrologici şi hidrogeologici cum sunt:  altitudinea absolută, fragmentarea reliefului, densitatea reţelei hidrografice, structura geologică, condiţiile de dezvoltare a acviferelor, precum şi legăturile acestora cu apele de suprafaţă.

Condiţiile naturale din cadrul   sectorului analizat,  asigură viteze  reduse de circulaţie a apei subterane chiar şi în cazul formaţiunile de calcare cristaline, în care apele subterane circulă prin falii, pe fisuri, în zonele de alteraţie şi în deluviile de pantă.

În aceste zone, în funcţie de altitudine, norma scurgerii subterane variază între 4- 6 l/s/km2, iar coeficienţii scurgerii subterane au valori de 10-20 % (Frugină, 2000).

Scurgerea subterană în aceste zone este direct influenţată de abundenţa precipitaţiilor şi de altitudine.

Aşadar, deşi în  acest areal se manifestǎ precipitaţii bogate în tot cursul unui an hidrologic, aportul acestora în subteran reprezintǎ circa un sfert din aceastǎ cantitate, diferenţa distribuindu-se scurgerii de suprafaţǎ, în mod preponderent, precum şi redus în subteran, datorat condiţiilor morfologice (pantǎ, expunerea pantei), gradului de împǎdurire, litologiei substratului şi sistemului structural tectonic, specifice zonei studiate.

Fată de cele prezentate considerăm ca apele pluvio-nivale, pe arealul cercetat, nu au probleme deosebite de calitate şi nu influenţează negativ calitatea apelor freatice sau subterane, ca efect al ariilor montane in care se afla, care prin dimensiunile lor tamponează toate posibilele efecte ale factorilor poluanţi, perturbatori.

Tipul de  acvifer este cu nivel liber, multistrat, conditionat de prezenta unor secvente impermeabile sau slab permeabile constituite de catre argile sau marne.

Mentionam faptul ca, în general, gresiile din cadrul perimetrului au permeabilitate redusa sau medie, si ca ele se încadreaza, de regula, în grupa rocilor incompetente, usor fisurate datorita eforturilor tectonice la care au fost supuse sau ca urmare a prezentei planelor de stratificatie.

Sintetizând datele prezentate se remarcă următoarele aspecte mai importante: apele subterane se infiltreaza pe capetele de strat constituite din nivelurile de gresii, ce au grosimi cuprinse intre 0,5 – 3,0 m. In cadrul perimetrului analizat, înclinarea stratelor are valori de 75 – 85º , directia NV – SE caderi sud - vestice, aspecte care nu favorizeaza  descarcarea apelor subterane in incinta viitoarei cariere ci in zone mai vestice. Energia mare a reliefului, gradul ridicat de  înierbare si împadurire si prezenta unor roci aproape impermeabile in subasment, diminueaza posibilitatile de infiltrare ale apelor subterane prin depozitele proluvial-coluviale si drenarea lor prin gresiile silicioase cu ciment calcaros, pe suprafetele de stratificatie si pe reteaua redusa de fisuri.

Directia vectorilor de curgere pentru apele subterane de adâncime urmareste directia stratelor  ce  constituie formatiunile  sedimentare constituite din gresii, fiind NE-SV si in subsidiar urmeaza reteaua de fisuri din cadrul masivului ce constituie roca magazin.

In zona perimetrului de exploatare mentionat nu au fost remarcate emergente semnificative nici chiar in perioadele cu precipitatii abundente si care au durat o perioada apreciabila de timp. Apele pluvio-nivale se scurg pe suprafata depozitelor proluvial - coluviale  sau se infiltreaza in acvifer pana la adancimi care permit saturarea acviferului si apoi aparitia emergentelor, in conditii morfologice favorabile.

Activitatea de exploatare se va desfasura la nivelul treptelor  + 710 m si + 720 m (treptele I si II), la o diferenta de nivel de minim 15 m fata de  râul Sabasa si la o distanta de cca. 25 m fata de firul vaii.

In acest sens consideram ca operatiunile miniere ce urmeaza a se desfasura exclud influentarea parametrilor hidrogeologici ai apelor subterane.

Operatiunile miniere ce se vor desfasura in cariera, in mod normal nu influenteaza in mod negativ caracteristicile calitative ale rocilor inconjuratoare si implicit ale apei care se infiltreaza prin gresii.

În cadrul perimetrului apar următoarele tipuri de hidrostructuri: de descărcare de tip interfluvial şi de descărcare legate de nivelele de gresii.

Apele de suprafata (din râul Sabasa) şi cele ce se scurg temporar sau respectiv se infiltreaza, in perioadele cu precipitatii,  nu vor influenta activitatea miniera din urmatoarele considerente :

energia de relief a bazinului temporar de curgere este mare si ofera perioade reduse de timp in care poate avea loc infiltrarea apelor pluvio-nivale ;

în cadrul perimetrului analizat, înclinarea stratelor are valori de 75 – 90º , directia NV – SE şi caderi sud – vestice;

-prezenta matricii argilioase a depozitelor deluviale au creat un pat argilos pe care are loc scurgerea si care ingreuneaza procesul de infiltratie ;

-vitezele de curgere ale apei subterane prin pachetele de gresii, in general reduse,  conditionate de circulatia predominant de pori şi peliculara si mai putin fisurala ;

-zona este acoperita de paduri de conifere si o litiera bine reprezentata, aspect care moduleaza favorabil infiltratia si reduce fenomenele de scurgere.

În cadrul perimetrului apar următoarele tipuri de hidrostructuri: de descărcare de tip interfluvial şi de descărcare legate de nivelele de gresii dezvoltate în zonă.

Folosinta actuala a terenului pe care urmeaza a se desfasura activitate de exploatare a gresiilor, ce insumeaza o suprafata de 8.000 mp este de teren neproductiv.

Parcela de teren pe care se propune realizarea investitiei se află în extravilanul comunei Borca, judeţul Neamţ şi este împrumutata cu tilu gratuit către S.C. AYLINE  S.R.L. Brosteni, conform contractelor decomodat anexate:

- soţii Picu Claudiu şi Picu Adriana-Mihaela împrumută spre folosinţă cu titlu gratuit către S.C. AYLINE  S.R.L. Brosteni suprafeţele de 2100 mp teren cu nr. cad. 52183 conform contractului de comodat nr. 85 din 30.01.2024, respectiv 1640 mp teren cu nr. cad. 52368 conform contractului de comodat nr. 520 din 11.07.2023;

- Lazar Maria împrumută spre folosinţă cu titlu gratuit către S.C. AYLINE  S.R.L. Brosteni suprafaţa de 6877 mp teren cu nr. cad. 52183 conform contractului de comodat nr. 91 din 01.02.2024;

- Caraza Ionel împrumută spre folosinţă cu titlu gratuit către S.C. AYLINE  S.R.L. Brosteni suprafaţa de 3937 mp teren cu nr. cad. 52183 conform contractului de comodat nr. 93 din 01.02.2024;

- Galeanu Emilia doneaza suprafata de 16.640 mp in extravilan comuna Borca domnului Picu Claudiu-Catalin,prin incheierea nr.1257 din14.iunie 2023.

Terenul nu este inclus în zonele de protecţie a monumentelor istorice din comuna Borca.

Conform PUG aprobat al comunei Borca, imobilul este situat într-o zonă fără reglementări urbanistice.

Din punct de vedere economic, categoria de folosinţă, conform extras de plan cadastral este: neproductiv, fâneţe, fâneţe împădurite şi drum.

In ceea ce priveste  zonarea terenului de pe amplasamentul viitoarei cariere se disting trei zone: caile de acces la cariera, cariera cu treptele si bermele aferente, platforma tehnologica si halda pentru depozitarea solului vegetal ce va fi folosit in operatiunile de ecologizare, dupa finalizarea activitatii miniere de exploatare a acumularilor de gresii.

Parcela de teren pe care se propune realizarea investitiei se află în extravilanul comunei Borca, judeţul Neamţ şi este împrumutata cu tilu gratuit către S.C. AYLINE  S.R.L. Brosteni, conform contractelor de comodat anexate:

- soţii Picu Claudiu şi Picu Adriana-Mihaela împrumută spre folosinţă cu titlu gratuit către S.C. AYLINE  S.R.L. Brosteni suprafeţele de 2100 mp teren cu nr. cad. 52183 conform contractului de comodat nr. 85 din 30.01.2024, respectiv 1640 mp teren cu nr. cad. 52368 conform contractului de comodat nr. 520 din 11.07.2023;

- Lazar Maria împrumută spre folosinţă cu titlu gratuit către S.C. AYLINE  S.R.L. Brosteni suprafaţa de 6877 mp teren cu nr. cad. 52183 conform contractului de comodat nr. 91 din 01.02.2024;

- Caraza Ionel împrumută spre folosinţă cu titlu gratuit către S.C. AYLINE  S.R.L. Brosteni suprafaţa de 3937 mp teren cu nr. cad. 52183 conform contractului de comodat nr. 93 din 01.02.2024;

- Galeanu Emilia doneaza suprafata de 16.640 mp in extravilan comuna Borca domnului Picu Claudiu-Catalin,prin incheierea nr.1257 din14.iunie 2023.

Terenul nu este inclus în zonele de protecţie a monumentelor istorice din comuna Borca.

Conform PUG aprobat al comunei Borca, imobilul este situat într-o zonă fără reglementări urbanistice.

Din punct de vedere economic, categoria de folosinţă, conform extras de plan cadastral este: neproductiv, fâneţe, fâneţe împădurite şi drum.

Arealele sensibile in zona

Perimetrul temporar de exploatare SABASA  nu  este inclus efectiv în cadrul  siturilor Natura 2000. In conformitate cu adresa nr. 8611/25.09.2023, emisa de catre Agentia de Protectie a Mediului, Neamt, la solicitarea S.C. AYLINE S.R.L. Broşteni, perimetrul temporar de exploatare a gresiilor ,,SABASA” nu este localizat in interiorul unei rezervatii naturale si nici in sit Natura 2000, sau in zonele adiacente ale acestora.

Adresa mentionata este prezentata, in copie, la anexele text ce insotesc prezenta documentatie.

Perimetrul temporar de exploatare SABASA  nu  este inclus efectiv în cadrul  siturilor Natura 2000. Cel mai apropiat monument al naturii este situate pe teritorul comunei  Borca, in partea de vest-nord-vest a acesteia, la o distanta de cca 9 km si este constituit de catre Pârâul Borcuţa  o arie protejată de interes naţional ce corespunde categoriei a IV-a IUCN de tip acvatic. Aria naturală se află  la limita vestică a judeţului Neamţ cu judeţele Suceava şi Harghita, în amonte de confluenţa pârâului Borcuţa cu râul Borca, la o altitudine de 1600 de m, în imediata apropiere a rezervaţiei faunistice Borca.

Rezervaţia naturală cu o suprafaţă de 1,20 hectare reprezintă o zonă montană (albia şi versanţii pârâului Borcuţa) de interes acvatic.

Aria naturală  faunistica Borca, cu o suprafaţă de 357 hectare se află în partea nord-estică a Munţilor Bistriţei, la limita vestică a judeţului Neamţ cu judeţele Harghita şi Suceava.

Rezervaţia  este  formată din mai multe parcele de pădure de răşinoase şi amestec de răşinoase cu fag, a fost constituită pentru protejarea cocoşului de munte (Tetrauo Urogallus) şi a locurilor de rotit ale acestuia. Răspândirea acestor parcele în teritoriu face ca rezervaţia să nu constituie un ansamblu unitar.

Activitatea curenta de exploatare a acumularilor de  gresii nu va avea implicatii asupra ariilor protejate datorită atât distanţelor la care se află cât şi specificului activităţilor care urmează a se derula. În timpul activităţii de exploatare a gresiilor, apa din parâul Sabasa  nu va fi afectată datorita investitiilor ce se vor face pentru exploatare.

Vecinatatile, pentru cariera SABASA,  sunt constituite de catre terenuri cu folosinta  de pasuni, fanete sau paduri de conifere, mai rar mixte,  ce integreaza uneori poiene, proprietate privata sau de stat.

La vest fata de perimetrul  temporar de exploatare terenul este neproductiv și  fanete, apartinand  doamnei Tinca Vasile și domnului Florescu Gavril. In partea de nord  a perimetrului, terenul este neproductiv și fanete apartinand moștenitorilor defunctului Ciubotă Ion.In patea de est terenul este neproductiv  si apartine domnului Florescu Mihai, iar in partea de sud perimetrul temporar de exploatare  se invecineaza cu paraul Sabasa care apartine Apelor Române reprezentat de catre O.G.A. Neamt.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE

Investiţia pentru care se realizează prezenta documentaţie se încadrează în planurile de urbanism existente. Conform PUG comuna Borca, judetul Neamt, zona în care urmează a se desfăşura lucrarile de  exploatare este situată in extravilanul comunei Borca, sat Sabasa.

Perimetrul de unde se vor exploata gresiile se află pe malul drept al parâului Sabasa afluent de stanga al raulul Bistrita, pe un versant situate la cca 25 m de parâu, pe versantul vestic al Varfului Stanisoara.

Prima  locuinta izolata se afla pe directia vest, la cca. 250 m de perimetrul de exploatare a gresiilor SABASA, iar celelalte locuinte se afla la distante ce depasesc 500 m în partea de sud-vest a perimetrului. In partea de nord-est primele locuinte sunt situate la o distanta mai mare de 5 km iar in partea de nord-vest si sud-est se dezvoltă o zona muntoasă, impadurita, fara  alte asezari umane.

Scurta descriere a impactului potential

Efectuarea lucrarilor de exploatare pe arealul aferent viitoarei cariere SABASA va avea un impact minim asupra populatiei din zona, atat datorita activitatii reduse desfasurate, a modului de exploatare, preponderent manual si dupa caz mecanizat, a circulatiei reduse a mijloacelor de transport si a folosirii, in perioade scurte de timp a utilajului de incarcare si executare a drumurilor de acces la treptele de cariera.

In ceea ce priveste sanatatea umana nu va exista un impact negativ avand in vedere faptul ca in cursul procesului de productie nu se emit nici un fel de noxe, iar activitatea de producţie va implica prezenta unui numar de 7 persoane, câte 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, un numar de 8 luni pe an.

În zona limitrofă nu exista alte obiective de interes public, în afara  drumurilor de acces la perimetru.

Va fi afectat, iremediabil, factorul de mediu sol, prin realizarea descopertei necesare desfasurarii operatiunilor miniere, solul fiind depus pe o halda separata ce va avea in primul an o  suprafata de 180 mp, urmand a fi utilizat in procesul de ecologizare a sitului minier.

Impactul asupra faunei va fi unul redus avand in vedere suprafata redusa afectata de catre operatiunile miniere de exploatare (cca 4000 mp in perioada 2024 - 2025 si  8.000 mp la finalul activitatii miniere ) si  activitatilor reduse ale utilajelor si utilitatilor pe amplasament.

Impactul asupra florei va unul important, avand in vedere faptul ca se va proceda la descopertarea zacamantului, ce se afla la nivelul treptelor de exploatare , selectarea stratului de sol vegetal si depozitarea pe o platforma din apropiere a carierei ( distanta de transport  200 m ), pentru a fi refolosit ulterior la redarea in circuitul initial.

Nu va exista practic un impact asupra folosintelor, bunurilor materiale, climei, patrimoniului istoric si cultural, precum si asupra calitatii si regimului cantitativ al apei.

Calitatea aerului, in zona carierei va fi modificata in mod nesemnificativ prin  activitatea discontinua a buldozerului, excavatorului, incarcatorului, autobasculatelor, pentru perioade scurte de timp, cand se executa drumurile de acces si activitatea de transport a masei miniere excavate, la care se adauga activitatea de puscare in cariera, de cca 4 ori pe an, cu cantitati reduse de explozivi si cea de prelucrare a gresiilor prin metode manuale sau mecanice, prin concasare si sortare, in conditiile in care instalatiile mentionate sunt prevazute cu instalatii de retinere a pulberilor.

Precizam faptul ca climatul ploios al zonei si directia curentilor de aer pe culoarul paraului Sabasa, favorizeaza dispersia eventualilor factori de poluare.

Distantele minime de cca 250 - 500 m fata de de comunitatea din zona si prezenta unor  spatii vaste ocupate de catre fanete, pasuni, paduri de conifere si poiene, reduce, pana la disparitie posibilitatea producerii unor disconforturi riveranilor.

Zgomotul si vibratiile produse pe amplasamentul carierei vor fi minime, in limitele normativelor in vigoare, avand in vedere exploatarea manuala si in parte mecanizata,  gresiilor, la distante suficient de mari de centrele populate.

Nivelul echivalent de zgomot pe o cale rutieră este determinat de debitul de trafic ,structura fluxului de vehicule participante la trafic, panta căii de rulare, alura străzii, viteza medie de trafic,condiţiile meteorologice,etc.

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A) la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88 ″Acustica în construcţii″ - acustica urbană-limite admisibile ale nivelului de zgomot.

La limita receptorilor protejaţi, nivelul de zgomot admis este: 50 dB(a) în timpul zilei corespunzător curbei de zgomot de 45 dB, respectiv 40 dB(A), corespunzător curbei de zgomot de 35 dB în timpul nopţii, conform Ordinului 119/2014 al Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei.

Activitatea de excavare și transport va produce disconfort local, intermittent, datorita zgomotului și vibrațiilor produse de utilaje.

În  incinta exploatării, pe  rutele de transport  și în zonele adiacente acestora, sursele de zgomot  și vibrații sunt:

●funcţionarea excavatorului,incarcatorului si a buldozerului;

●funcţionarea şi circulaţia autobasculantelor.

-Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Zgomotele rezultate în urma activităţii desfăşurate în cadrul obiectivului au un efect local şi nu afectează semnificativ potenţialii receptori sensibili, datorită atât metodei şi tehnologiilor de exploatare folosite cât şi a distanţelor relative mari până la aceştia.

În perimetrul de exploatare propus nu sunt prevăzute dotări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua următoarele măsuri:

●menţinerea  caracteristicilor tuturor utilajelor  la parametrii  cât  mai apropiaţi de cei indicaţi în cărţile tehnice;

●reducerea la minim a timpilor de funcţionare a utilajelor;

●dotarea cu amortizoare de zgomot a utilajelor folosite;

●reducerea vitezei mijloacelor de transport, în timpul tranzitării zonelor locuite.

La apariţia oricărui zgomot suspect şi deranjant, se vor lua măsurile necesare de oprire a utilajelor şi de remediere a defecţiunilor şi a surselor de zgomot.

Peisajul si mediul vizual vor fi moderat afectate pe perioada executarii lucrarilor urmand a fi diminuat dupa efectuarea lucrarilor de redare a terenului in circuitul initial.

Natura impactului este direct, pe termen scurt si mediu temporar, in ceea ce priveste peisajul si temporar in ceea ce priveste flora si fauna si negativ in perioada de implementare a proiectului, urmand ca dupa efectuarea operatiunilor de ecologizare impactul sa devina pozitiv.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

In ceea ce priveste extinderea impactului, avand in vedere amplasarea in   Carpatii Orientali, sectorul central nordic, pe o suprafata redusa de teren afectata ( 8.000 mp ) , acesta este redus, aspect care se extinde si asupra populatiei, habitatelor specifice unei zone cu extindere modesta, cu panta  destul de accentuata, in cazul carierei sau care au constituit obiectul cosirilor frecvente, unui pasunat intens sau unei defrisari anterioare.Speciile afectate sunt cele obisnuite in zona padurilor de foioase si conifere, fanetelor si pajistilor, arbusti de afin, merisor,  zmeur, la care se adauga covorul vegetal constituit in principal din specii paioase.

Magnitudinea impactului este redusa, avand in vedere suprafata mica de teren afectata si destul de complexa in ceea ce privest factorul de mediu sol, subsol, in interactiune cu elementele de fauna si flora aferente.

Impactul asupra mediului este sigur, avand in vedere procesul tehnologic prin care se realizeaza exploatarea gresiilor din cadrul carierei, cu o durata egala cu perioada in care se vor desfasura operatiunile miniere si cu posibilitatea revenirii partiale la starea initiala a terenului.

Asa dupa cum am mai mentionat, situarea amplasamentului in partea    central nordica a Carpatilor Orientali, in partea de vest a  Varfului Stanisoarei, la o distanta considerabila fata de granitele nationale fac sa nu existe nici un fel de influenta transfrontiera a impactului.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE

VIII.a. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

Principalele surse posibile de poluanţi pentru apele freatice şi de suprafaţă specifice activităţii de exploatare a gresiilor, sunt următoarele:

-eventualele scurgeri accidentale de carburanţi provenite în timpul operaţiilor  desfasurate de catre  mijloacele terasiere, pe amplasamentul carierei si a mijlocelor de transport utilizate pentru vehicularea  cantitatilor  de gresii extrase.

Impactul apelor asupra calităţii receptorului final, paraul Sabasa, afluent de stanga al raului Bistrita.

- Cariera SABASA este amplasata pe versantul vestic al muntelui Stanisoara, la o distanta de cca 25  m fata de cursul paraului Sabasa,afluent de stanga al raului Bistrita.

Prin desfăşurarea activităţii de extracţie a   gresiilor se estimează că impactul apelor asupra calităţii receptorului final (paraul Sabasa si râul Bistrita ), va fi un impact nesemnificativ, afirmaţie susţinută de faptul că prin natura compoziţiei mineralogice şi petrografice a gresiilor este aproape exclusă contaminarea apelor cu alte substanţe de natură să polueze în mod semnificativ apele freatice sau de suprafaţă. De asemenea distantele pana la cursul de apa apropiat ( cca 25 m, respectiv 6300 m ) si diferenta de nivel de peste 10 m intre cariera si cursurile de apa mentionate, micsoreaza, pana la disparitie riscurile de poluare.

- având în vedere că personalul aferent  carierei  este redus, cca 7 persoane, şi de faptul că deşeurile vor fi precolectate şi transportate periodic din incinta firmei, acestea nu vor influenţa în mod semnificativ calitatea apelor de suprafaţă sau freatice ;

- într-un regim de exploatare normal, eventualele scurgeri accidentale de carburanţi vor avea un impact nesemnificativ.

În concluzie, se estimează că, în urma exploatării gresiilor impactul asupra factorului de mediu apa va fi unul inexistent sau nesemnificativ.

Menţionăm faptul ca că în zona perimetrului carierei nu există  reţele de colectare şi epurare a apelor menajere.

VIII.b. Protectia calitatii apelor:

Avand in vedere procesul tehnologic de exploatare a gresiilor in cariera mentionata, care este manual si mecanizat, utilajele fiind implicate in activitatile de creare a cailor de acces, a platformei tehnologice, descopertare zacamant, activitatilor de exploatare, uneori de prelucrare ( concasare si sortare) de  incarcare si transport a   produselor miniere, sursele de poluanti pentru ape constau in deversarea de  combustibili sau lubrefianti pe calea de acces, pe platforma tehnolgica sau pe treptele de cariera. Acest aspect este putin probabil avand in vedere masurile care vor fi luate inca din faza de proiectare ( prezenta canalului de garda a denisipatorului, separatorului de hidrocarburi, uleiuri si grasimi, a drenului de continuitate, precum si prezenta zidului de protectie ce va fi edificat intre drumul de acces la cariera si zona de contact cu malul drept al paraului Sabasa.

Apele meteorice de pe arealul perimetrului de exploatare, platformei tehnologica si cailor de acces sunt colectate prin santuri de garda si un dren de trecere, trecute printr-un denisipator/separator de uleiuri si hidrocarburi, cu doua compartimente, pentru retinerea detritusului grosier si a posibilelor deversari de hidrocarburi sau uleiuri respectiv vidanjate ( in cazul apelor poluate ) si transportate in locuri special amenajate.Apele conventional curate vor fi astfel deversate in emisarul constituit de catre paraul Sabasa.

Acestea vor fi prevazute cu instalatii de retinere a eventualilor poluanti sau daca poluarea are loc, se va tampona, imediat locul cu nisip sau argila care va fi, ulterior ridicata de pe amplasament, depusa in recipiente etanse si transportate in locuri special destinate.

Singurele surse de poluare raman utilajele terasiere, ce deservesc cariera, statia de concasare sortare si mijloacele de transport ce preiau, pentru livrare, produsele finite sau alimenteaza incinta tehnologica.

VIII.c. Protectia calitatii aerului

VIII.c.1. Dispersia poluanţilor în aer

Cea mai importantă sursă potenţială de poluare a atmosferei o reprezintă procesele de ardere  a carburanţilor la motoarele cu ardere internă aferente mijloacelor terasiere si autobasculantelor. Carburantii lichizi, prin arderea emit următorii efluenţi : CO, CO2, oxizi de azot (NOx), hidrocarburi arse incomplet, particule solide.

Emisiile poluante din arderea combustibilului se împart în doua categorii :

-emisii poluante din surse fixe ;

-emisii poluante din surse mobile.

Consumul anual de motorina este de  35 tone/an.

Consum motorină

TABEL NR 3

| Utilaj | Consum zilnic l/zi | Consum 8 luni |
| --- | --- | --- |
| -excavator cu cupa | 50 | 8400 |
| -buldozer | 20 | 3360 |
| -incarcator frontal | 30 | 5040 |
| -compresor | 8 | 1344 |
| -dispozitiv gabariti | 5 | 840 |
| -transport | 95,3 | 16.016 |
| TOTAL | 208,3 | 35.000 |

La arderea carburanţilor în motoare cu aprindere prin comprimare – m.a.c. se emit în atmosferă gaze de ardere compuse în marea lor majoritate din CO, NO şi CO2.

Rata de emisie a acestor componente din gazele de ardere, conform N20/79 sunt redate în tabelul următor, împreună cu debitul masic de emisie.

TABEL NR4

| Consum combustibil (1 an) | Sursa de emisie | Debit masic de emisie, datorat surselor mobile de emisie Rata de emisie g/l |  |  | Debit masic de emisie mg/an |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx | CO2 | CO | NOx | CO2 |
| 35.000 | m.a.c. | 11 | 25 | 310 | 385 | 875 | 10850 |

Emisiile de poluanti (mg/1000 litri) rezultate prin combustia a 1000 litri de motorina sunt :

CO=11

NOx =25

Hidrocarburi=4,45

Particole=1,56

SO2=3,24

CO2=3.100

Emisiile anuale pe amplasamentul analizat vor fi de (g/an) :

CO= 385

NOx = 875

Hidrocarburi= 155,75

Particole= 54,60

SO2= 113,40

CO2= 108,500

Din situatia de mai sus rezulta ca aceste valori se încadreaza în limitele admisibile, iar impactul asupra mediului este nesemnificativ.

Activitatile de exploatare in cariera se fac mecanizat asa incat nu rezulta  cantitati semnificative de pulberi care sa fie antrenate in atmosfera.

Pulberile se produc la activitatea de perforarea a gaurilor de impuscare, cu precizarea ca instalatiile foraj de tip Tamroca Pantera 900 sunt prevazute cu retinatoare de pulberi si la operatiunile de impuscare in cariera care au loc de cca 4 ori pe an, utilizandu-se cantitati mici de exploziv data fiind cantitatea redusa de gresii ce urmeaza a fi exploatata anual – 60.000 tone si faptul cca o partre din gresii vor fi exploatate manual.

Activitatea de prelucrare se va efectua asupra unei cantitati de cca 45.000 tone gresii, 15.000 de tone urmand a fi utilizate in stare bruta.

In perioadele secetoase drumul de acces la si in cariera va fi stropit de cate ori este nevoie iar basculantele ce vor fi folosite pentru transportul masei miniere vor fi prevazute cu prelate.

Precizam faptul ca situarea amplasamentului pe  culoarul creat de cursul paraului Sabasa, pe versantul vestic al varfului Stanisoara, caracterizata printr-o circulatie atmosferica semnificativa si prezenta unor suprafete intinse de  paduri de conifere si fanete faciliteaza dispersia acestor pulberi si nu produc o poluare semnificativa.

VIII.C.1 FACTORII DE MEDIU CE POT FI AFECTAŢI DE EMISIA POLUANŢILOR ÎN ATMOSFERĂ

Într-o activitate normală de exploatare, emisiile, respectiv imisiile poluanţilor atmosferici, se vor situa sub limitele admise, chiar în zonele din imediat învecinate a amplasamentului – situaţie în care impactul asupra factorilor de mediu va fi unul nesemnificativ pe termen scurt şi mediu.

Emisiile de compuşi nocivi rezultaţi de la motoarele cu ardere internă sunt  scăzute, atât în concentraţie cât şi în debite masice, fapt ce nu va avea un efect nociv semnificativ asupra mediului.

Puşcările din incinta carierei se execută de aproximativ 4 ori pe an (puşcări primare). În urma reacţiilor chimice explozive rezultă gazele compuse din : bioxid de carbon, apă, monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, apă. Volumul de gaze de explozie care rezultă în urma unei puşcări este de aproximativ 1000 l.

Impactul activitatii  de exploatare asupra aşezărilor umane va fi inexistent, acestea aflandu-se, in partea de vest a perimetrului la distante mai mari de 250 m ( pentru cateva locuinte de pe malul drept al paraului Sabasa, respectiv la o distanta de 500 m, pentru concentrarile rurale din localitatea  Sabasa.

In partea de est primele locuinte sunt situate la o distanta mai mare de 8000 m, ocupata de paduri si poiene, in partea de nord se dezvoltă o zona cu terenuri ocupate de paduri si poiene, fara  alte asezari umane pe o distanta de cca 5000 m, iar in partea de vest, primele locuinte apartinand locuitorilor din satul Sabasa, se afla la o distanta de cca 250 m.

Pentru activitatea analizată nu se întrevăd efecte negative asupra calităţii aerului în zonele adiacente.

VIII.d  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si vibratii, in cazul carierei “SABASA” sunt cele produse de catre  utilajele terasiere din incinta de exploatare, instalatia de concasare si sortare si basculantele pentru incarcarea si transportul masei miniere exploatate.Aceste surse sunt de amplitudine redusa, temporare, mobile.

Pentru reducerea intensitatii zgomotelor si vibratiilor se vor fixa in mod corespunzator elementele constructive, se vor proteja cu aparatori elementele in miscare iar personalul va fi dotat cu antifoane corespunzatoare.

VIII.e. Protectia impotriva radiatiilor:

In cazul activitatilor ce urmeaza a se desfasura in cadrul perimetrului exploatare “SABASA” nu se folosesc substante radioactive.De asemenea rocile ce urmeaza a fi derocate nu au  continuturi in substante radioactive.In consecinta nu vor exista dotari si amenajari in acest sens.

VIII.f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Poluantul gazos care poate afecta vegetaţia şi fauna terestră provine de la combustia carburanţilor (m.a.c.) şi este format în principal din NOx

Până la o anumită concentraţie oxizii de azot au un efect benefic asupra plantelor contribuind la creşterea acestora. Peste pragul toxic, oxizii de azot au acţiune fitotoxică foarte clară, producând pagube. Mărimea pagubelor suferite de plante este în funcţie de concentraţia poluantului, timpul de expunere, vârsta plantei etc.

Ca valori ghid de protecţie la acţiunea oxizilor de azot se recomandă 0,095 mg/mc pe intervale de expunere de 4 ore, şi maxim 0,03 mg/mc (ca medie anuală) în prezenţa unor nivele maxime de 0,03 mg/mc SO2.( efectul sinergic).

Având în vedere că valorile concentraţiilor medii de lungă durată prognozate pentru NOx, sunt de 0,012 mg/m3, concluzionăm că sunt respectate prevederile STAS 12574/87.

Impactul oxizilor de azot datorat emisiilor de gaze de eşapament va fi un impact neglijabil, pentru vegetaţia din zonele limitrofe amplasamentului.

In ceea ce priveste extinderea impactului, avand in vedere amplasarea carierei in Varful Stanisoarei, pe o suprafata redusa de teren afectata ( 8.000 mp ) acesta este redus, aspect care se extinde si asupra populatiei, habitatelor specifice unei zone cu extindere modesta, cu panta accentuata sau care au constituit obiectul  unui pasunat intens sau unor defrisari anterioare.Speciile afectate sunt cele obisnuite in zona poienelor si fanetelor constituite de catre covorul vegetal, alcatuit, in principal, din specii paioase, la care se adauga arbusti de  afin, merisor,zmeur si predominant paduri de conifere si foioase.

Masurile pentru protectia biodiversitatii, constau in  reutilizarea stratului vegetal decapat de pe suprafata treptelor de exploatare. Volumele reduse ale activitatii desfasurate  ofera o protectie corespunzatoare a biodiversitatii. Pe amplasamentul analizat nu exista monumente ale naturii si arii protejate.

Referitor la ecosistemele acvatice, acestea caracteristice apelor de munte din zona mrenei, sunt situate la distante mici, de cca 25 m, in partea de sud   a perimetrului de exploatare, constituit de catre paraul Sabasa, la o diferenta de nivel de cca 5 m,  nu pot fi afectate de catre operatiunile miniere desfasurate, in cadrul carierei SABASA.Intre parau si cariera va fi edificat un zid de sprijin pe malul drept al paraului, care va interzice caderea resturilor de gresie si a argilelor ce constituie intercalatiile sterile iar apele pluvio nivale de pe treptele de cariera si platforma tehnologica vor fi  evacuate prin santuri de garda ,dren de subtraversare si deznisipator/ separator de uleiuri si hidrocarburi.Apele astfel filtrate vor fi evacuate in apa paraului Sabasa.

Perimetrul temporar de exploatare SABASA  nu  este inclus efectiv în cadrul  siturilor Natura 2000. Cel mai apropiat monument al naturii este situate pe teritorul comunei Borca, in partea de vest nord vest a acesteia, la o distanta de cca 15 km.

Activitatea curenta de exploatare a acumularilor de gresii nu va avea implicatii asupra ariilor protejate datorită atât distanţelor la care se află cât şi specificului activităţilor care urmează a se derula. În timpul activității de exploatare a gresiilor, apa din paraul Sabasa nu va fi afectată în nici un fel.

In  aceste conditii nu este necesara luarea de masuri specifice privind protectia siturilor Natura 2000.

#### VIII.g. Impactul produs asupra  solului şi subsolului

Aşa cum s-a menţionat în capitolul VI, potrivit specificului activităţilor analizate, sursele posibile care ar putea influenţa negativ indicatorii de calitate ai solului,  ca urmare a desfăşurării activităţilor analizate pe amplasamentul perimetrului temporar de exploatare al carierei “SABASA”, sunt următoarele:

-scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrefianţi de la utilajele terasiere şi mijloacele de transport;

-deşeurile solide (menajere, metalice, anvelope, acumulatori) ;

-decapările de sol vegetal - desolificările din operaţiile de descopertare pentru realizarea căilor de acces si a treptelor de cariera;

- platformele aferente  haldei de depozitare a solului vegetal si a platformei tehnologice de concasare -sortare a gresiilor.

În zonele de acumulare a  gresiilor ce constituie obiectul exploatării,  solul are grosimi  cuprinse intre 0,10 – 0,3 m si o grosime medie de 0,25 m ( pentru prima etapa a exploatarii, astfel încât, operaţia de descopertare a depozitelor de substanţă minerală utilă, va fi episodică, reluându se în fiecare an de exploatare şi  va avea un efect semnificativ asupra solului şi al vegetaţiei existente.

Subsolul va fi afectat semnificativ intrucât lucrarile de excavare se vor executa la nivelul treptelor de cariera, ce au o înălţime  de  10 m.

Impactul activităţilor de exploatare a gresiilor desfăşurate în cadrul perimetrului temporar de exploatare ”SABASA”, va fi unul negativ  destul de semnificativ, datorită faptului că activitatea de extracţie în carieră implică, în primul rând, desolificarea suprafetei destinată extracţiei, excavarea unei cantităţi de 60.000 mc de gresii, crearea căilor de acces la treptele de exploatare, a platformelor aferente haldei de depozitare a solului vegetal si a platformei  tehnologice.

VIII.h. Impactul produs asupra aşezărilor umane şi a altor obiective

Întreaga activitate desfasurata in cadrul perimetrului temporar de exploatare “SABASA”  nu va influenţa negativ aşezările umane, afirmaţie susţinută de cel puţin următoarele motive :

-în zonă nu există aşezări umane, chiar izolate, la o distanta mai mica de 250 m, iar raza de acţiune a poluanţilor cu cea mai mare difuzie (emisiile atmosferice) este relativ mică (cca. 300 m) pentru a influenţa negativ locuitorii zonei;

-activitatea are caracter periodic, execuţia lucrărilor derulându-se maxim 8 luni pe an,  utilajele fiind implicate  in activitatea de realizare a cailor de acces, descopertare, exploatare, concasare-sortare, incarcare si transport, fapt ce reduce considerabil afectarea semnificativă a populaţiei;

- dispunerea geografică, topografică,  regimul precipitatiilor, precum şi direcţia dominantă a vânturilor au o contribuţie favorabilă la atenuarea impactului emisiilor, de altfel foarte reduse de  noxe,  asupra zonelor locuite, prin efectul de dispersie, care determină scăderea concentraţiei poluanţilor evacuaţi de către sursele de emisie şi încadrarea în normativele în vigoare.

Nivelul de zgomot provocat de activitatea curenta a carierei in raport cu distanta la limita zonelor locuite, conduce la un nivel redus de poluare sonora utilizanduse si metoda manuala de exploatare a gresiilor pentru placaje, diguri, anrocamente etc.

Zgomotul desi de moment, in cazul exploziilor,prezinta un caracter de impuls ce se atenueaza cu distanta,dar ramine inca mare,astfel ca indicele de poluare arata valori de 1,80 indicind un mediu afectat de peste limita admisa(1),respectiv efectele sunt accentuate.

Populaţia riverană perimetrului temporar de exploatare va fi afectată în foarte mica masura de activităţile de extracţie, prelucrare si transport  ce urmează a fi desfăşurată.

Prin natura şi structura fluxurilor tehnologice de producţie desfăşurate în cadrul perimetrului de exploatare, nu se întrevăd efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei. De asemenea, în timpul proceselor tehnologice desfasurate nu sunt manipulate substanţe toxice sau periculoase si nu sunt implicate cantitati semnificative de pulberi care sa afecteze factorul de mediu aer. Contextul ambiental in care au loc aceste activitati favorizeaza lipsa unor implicatii semnificative asupra aerului, exceptand perioade foarte scurte de timp, ce succed imediat operatiunilor de derocare, haldare si transport a dolomitelor ( in perioada secetoasa ).

Instalaţiile din dotare nu prezintă riscuri semnificative de producere a unor accidente majore sau avarii în exploatare. In zona nu exista monumente istorice si de arhitectura sau alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie sau zone de interes traditional.

VIII.i. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

In urma activitatilor specifice desfasurate pe amplasamentul carierei „SABASA” vor rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri:

-deseuri rezultate in urma activitatii de exploatare, reprezentate prin fractia argiloasa din materialul de descoperta si intercalatiile mici de argile dintre gresii si solul vegetal rezultat din activitatea de  descoperare. Acestea insumeaza  un volum de 1800 mc/an si vor fi  depozitate pe o halda de sol vegetal, cu o suprafata initiala de cca 180 mp, aflata, in imediata apropiere a carierei. Deseurile reprezentate de sol, reprezinta deseuri inerte si deci nu se aplica prevederile HG.nr.865/2008.

- În urma activităţilor desfăşurate în cadrul perimetrului rezultă o serie de deşeuri care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare trebuie precolectate şi eventual reciclate prin unităţile specializate şi autorizate în acest sens.

La estimarea cantitativă a deşeurilor a fost avut în vedere faptul că datorită specificului activităţii aceasta se va desfăşura pe o perioadă de 1 an cu posibilităţi de prelungire în condiţii de rentabilitate. Se apreciază că lucrările se vor realiza cu aportul unui personal de execuţie, coordonare şi control de maxim 7 salariaţi, cu  un program de lucru, pentru majoritatea personalului, de 8 ore pe zi, maxim 8 luni pe an.

In cadrul perimetrului temporar de exploatare isi vor desfasura activitatea  zilnic un numar de  7 persoane, pe un schimb, ce locuiesc in imediata apropiere, in localitatea Sabasa.In aceasta situatie deseurile menajere sunt reduse si vor fi depozitate in incinta unitatii mentionate.

Deseurile miniere sunt reprezentate prin solul vegetal şi material deluvial (cca. 1800 t) rezultat in urma decopertarii zacamantului din care  o jumatate se va depozita intr-o halda amplasata in extremitatea sudic-estica a perimetrului minier, iar  cealaltă jumătate va fi folosită ca material de umplutura la reabilitarea drumului de acces in cariera si la suprainaltarea platformei carierei la nivelul treptei de baza.

Deşeurile din halda de steril –  vor fi depozitate in partea de a zacamantului, constituita din rarele intercalatii de argile sterile dintre stratele de gresii care se vor selecta la expoatarea si prelucrarea  acestora, servind la suprainaltarea platformei tehnologice.

Deşeurile solide menajere (cca 0,6 t/an) rezultate în principal de la personalul care îşi desfăşoară activitatea în perimetru vor fi depozitate într-un  container  sau pubela si vor fi evacuate periodic, pe măsura acumulării, cu mijloacele de transport din dotare, către S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. Iaşi conform contractului nr. 3393/15.05.2024.

Deşeurile metalice rezultate în urma activităţilor curente de reparaţii, sau înlocuiri a unor piese, subansamble sau materiale, reprezentând  cca 0,5 tone vor fi depozitate într-un spaţiu special amenajat, de unde periodic, pe măsura acumulării, cu mijloacele de transport din dotare, vor fi transportate la depozitul de deşeuri REMAT, din Broşteni.

Bateriile provenite de la excavator şi de la mijloacele de transport (cca.100 kg), vor fi preluate imediat de pe amplasament, pentru ca ulterior să fie valorificate prin REMAT Broşteni. Toate operaţiunile de umplere, completare, spălare sau golire, vor fi realizate de către personal calificat, datorită pericolului pe care îl reprezintă manipularea acizilor, pentru evitarea poluării solului cu acizi şi compuşi ai plumbului, cât şi pentru evitarea accidentelor. Încărcarea şi formarea bateriilor este realizată de către furnizor, A.C.”Acumulatorul” S.A.Bucureşti.

Alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi a mijloacelor de transport se face la staţiile de alimentare din zonă. Scurgerile de carburanţi şi lubrefianţi, datorate unor cauze accidentale normale (ex. : spargeri de conducte de alimentare a motoarelor mijloacelor de transport etc.) sau catastrofice (ex. : viituri de apă, alunecări de teren etc.) sunt tamponate prin utilizarea unui pat de nisip, dispus în zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este colectat într-un recipient metalic acoperit şi  valorificat la staţia de obţinere a mixturilor asfaltice din Vatra Dornei.

Întreţinerea utilajelor, schimbul de ulei şi alimentarea cu motorina a utilajelor  se face numai de către personal instruit, la SERVICE-urile din apropiere, astfel încât să fie prevenite situaţiile care ar putea conduce la poluarea accidentală a mediului.

Celelalte deşeuri sunt constituite de către ambalajele de hârtie sau carton de la diferite piese sau materiale,  vor fi colectate şi predate la unitătile specializate, iar ambalajele din lemn  vor fi refolsite.

VIII.h. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

In cadrul operatiunilor miniere ce urmeaza a fi desfasurate pe amplasamentul carierei “SABASA” nu vor fi utilizate substante si preparate chimice periculoase cu excepţia substantelor explosive.

Activitătile de derocare prin împuşcare vor fi executate prin contract, cu o firma atestata conform legislatiei în vigoare.

VIII.i Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, precum şi pentru reducerea la minimum a efectului agenţilor poluanţi asupra mediului, se consideră necesare o serie de acţiuni şi recomandări, dintre care menţionăm:

- întreţinerea utilajelor: schimbul de ulei şi alimentarea cu motorina a utilajelor sau utilitatilor se face numai de către personal instruit, in incinta statiilor PECO sau in locuri special amenajate, astfel încât să prevină împrăştierea produselor petroliere pe sol şi/sau în apă;

- respectarea tehnologiilor de exploatare prevazute şi avizate prin  programele de exploatare astfel încât sa nu aducă prejudicii riveranilor;

- colectarea şi transportul deşeurilor menajere, respectiv valorificarea ritmică a deşeurilor metalice, a anvelopelor şi acumulatorilor;

- se vor amenaja corespunzător drumurile din incintă şi cele de acces ;

- respectarea prescripţiilor din documentaţiile tehnice şi tehnologice privind regimul de exploatare a utilajelor din dotare;

- instruirea personalului privind măsurile şi acţiunile care trebuiesc intreprinse în caz de accidente tehnice, avarii, incendii etc.

- monitorizarea prin observatii directe asupra stabilitatii taluzelor treptele de exploatare şi a posibilele efecte ale precipitaţiilor pluvio-nivale asupra platformelor, căilor de acces şi haldei de util si steril ;

- sub nivelul treptei de baza,  la nivelul caii de acces, se va executa un zid de sprijin, cu o lungime de 170 m pentru a preveni eventuala destabilizare a  taluzului;

- drenarea apelor pluvio-nivale în carieră şi în arealul înconjurator se va face prin canale colectoare  care urmează a fi decolmatate periodic iar apele vor fi deversate in emisar,paraul Sabasa, dupa trecerea printr-un denisipator/separator de uleiuri si hidrocarburi ;

- se va respecta zona de haldare stabilita, fiind interzisa haldarea deseurilor miniere constituite de catre solul vegetal si materia sterila in zona de roca utila;

- se va efectua, atunci când este nevoie, o nivelare cu buldozerul a terenului din zona  platformei de lucru si a treptelor de exploatare ;

- vor fi nivelate, la diferite intervale de timp şi suprafata haldei de sol vegetal si  a haldei de steril ;

- obţinerea acordului de mediu şi a celorlalte avize şi pentru exploatarea resurselor/rezervelor situate în perimetrul temporar  de exploatare SABASA.

În prezent nu exista metode de retinere a substantelor poluante a aerului rezultate ca urmare a emisiilor de gaze în momentul alimentarii si functionarii utilajelor. De altfel aceste emisii sunt nesemnificative având în vedere situarea perimetrului într-o zonă muntoasă, cu vegetaţie abundentă, bine ventilată de către curenţii de aer prin dispunerea pe versantul vestic al Varfului Stanisoara, in imediata apropiere a acesteia.

Activitatea de extractie a   gresiilor nu este  o activitate poluanta din acest punct de vedere,  desfasurandu-se la distante cuprinse intre 250 m si 500 m fata de locuintele din intravilan, astfel ca zgomotele nu sunt percepute  de către locuitori la valori care să depăşească normativele în vigoare şi să producă disconfort.Asadar nu sunt necesare masuri speciale de protectie împotriva zgomotelor.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Investitiile in cadrul  perimetrului temporar de exploatare ’’SABASA’’ sunt noi asa incat, in aceasta etapa nu  au legatura cu planuri/programe/programe/strategii sau acte normative.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Activitatea de valorificare a  gresiilor din perimetrul temporar de exploatare’’SABASA se va desfăşura pe organizarea de șantier ce urmeaza a fi executata. In acest sens se va realiza un zid de sprijin pe malul drept al paraului Sabasa, cu o lungime de 170 m, prevazut cu  barbacane pentru diminuarea presiuniilor exercitate de catre apele subterane ce se descarca de pe versantul  vestic al Varfului Stanisoara si de catre depozitele sedimentare din zacamant, respectiv pentru crearea unui spatiu pentru halda de sol vegetal si halda de steril.

Se vor realiza platformele de depozitare a materiei prime excavate si de sortare preliminara,dupa caz, a acesteia.In aceeasi perioada se va realiza prin nivelare halda pe care se va depozita solul vegetal ce va servi ulterior pentru realizarea operatiunilor de ecologizare a amplasamentului utilizat pentru desfasurarea operatiunilor miniere si a haldei de steril.

Se programează realizarea drumului de acces in carieră, precum si a drumurilor de acces la treptele de carieră  ce vor deveni active, pe lungimea de cca. 250 m.

In programul lucrarilor de pregatire este prevazuta si intretinerea pe o lungime de 250 m a santului de garda pentru evacuarea apelor pluviale din incinta de exploatare.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE:

S.C. ’’AYLINE’’ S.R.L.Brosteni isi asumă intreaga raspundere privind accesul in teren si eventualele prejudicii aduse proprietătii private sau publice riverane, ca urmare a activitătii de extractie, transport si prelucrare gresiilor din perimetrul temporar de exploatare ’’SABASA’’.

Se va depune anual garantia financiara de mediu, conform legislatiei in vigoare, astfel că la data opririi activitătii, să se poată acoperi integral cheltuielile pentru lucrarile de reconstructie a mediului si redare a terenului in circuitul agricol initial.

După finalizarea activitătii de exploatare a gresiilor din cadrul perimetrului, suprafaţa aferentă operaţiunilor miniere executate va fi ecologizată, cu excepţia căilor de acces care vor servi în continuare întregii comunităţi.

Redarea în circuitul initial a terenului se va putea face numai după epuizarea rezervei de gresii, adică după anul 2030. Până atunci, întreaga suprafață a carierei va fi necesară desfășurării operațiunilor miniere.

Lucrările programate pentru refacerea amplasamentului constau din lucrări de nivelare a suprafeţei utilizate, lucrări de resolificare şi inerbare a suprafeţei acesteia, plantarea de puieti si intretinerea acestora, lucrări de întreţinere a căilor de acces, lucrări de amenajare a platformelor de lucru amenajarea bermelor si taluzelor treptelor de cariera şi monitorizarea factorilor de mediu.

XII. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

- Nu este cazul

XIII.  ANEXE

ANEXE TEXT

- Certificat de înregistrare AYLINE S.R.L.  Broşteni, judeţul Suceava seria B, nr. 1247235;

- Act constitutiv actualizat al societatii AYLINE S.R.L.  Broşteni, str. G.T.Kirileanu, nr.12, bloc G12, ap. 2, J33 / 147 / 2003, CUI: 15231321;

- Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria B, nr. 0302358;

- Certificat constatator nr. 746249/04.06.2024;

- Contract de comodat între PÎCU CLAUDIU-CĂTĂLIN şi S.C. AYLINE S.R.L. Broşteni, nr. 520 din 11 iulie 2023;

- Contract de comodat între PÎCU CLAUDIU-CĂTĂLIN şi S.C. AYLINE S.R.L. Broşteni, nr. 85 din 30 ianuarie 2024;

- Contract de comodat între LAZAR MARIA şi S.C. AYLINE S.R.L. Broşteni, nr. 91 din 1 februarie 2024;

- Contract de comodat între CARAZA IONEL şi S.C. AYLINE S.R.L. Broşteni, nr. 93 din 1 februarie 2024;

- Contract de donatia între GALEANU EMILIA şi PÎCU CLAUDIU-CĂTĂLIN nr.1257 din 14 iunie 2023,

- Extras de carte funciară nr. 13072 din 15.06.2023;

- Adeverinta nr. 1105 din 1.02.2024, din partea Primariei Borca;

- Extras de carte funciară nr. 654 din 11.01.2024;

- Certificat de urbanism nr. 43 din 15.03.2024, in scopul “Exploatarea gresiilor în perimetrul de exploatare SABASA (carieră de piatră),  comuna Borca, judeţul Neamţ”;

- Adresa nr. 8611 din 25.09.2023 din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 2758 din 26.03.2024

- Adresa nr. 2232 din 21.09.2023 din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Neamţ;

- Acord de reabilitare  nr. 8812/20.09.2023;

- Contract de prestari servicii de forare-împuscare nr. 36 din 15.05.2024 între S.C. SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. Cluj Napoca S.C. AYLINE S.R.L. Broşteni;

- Contract de prestari servicii de salubrizare nr. 3393 între S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. Iasi si  S.C. AYLINE S.R.L. Broşteni;

- Informare a publicului adresată Primăriei comunei Borca cu privire la intenţia si  S.C. AYLINE S.R.L. Broşteni de a solicita aviz de gospodărire a mediului, nr. 1233 din 05.02.2024;

- Informări ale publicului publicate în ziarul local cu privire la intenţia S.C. AYLINE S.R.L. Broşteni, de a solicita aviz de gospodărire a mediului;

- Raport de încercare nr. 4757LMA/16.10.2023

ANEXE GRAFICE

      - Plan de încadrare în regiune, scara 1:100.000

      - Fisa de localizare a perimetrului de exploatare SABASA, scara 1:25.000

      - Ortofotoplan zona Borca-Sabasa

      - Plan de situaţie CARIERA SABASA, scara 1:1.000

      - Profil transversal P1-1’, scara lungimilor 1:1.000, scara înălţimilor 1:1.000

      - Profil transversal P2-2’, scara lungimilor 1:1.000, scara înălţimilor 1:1.000

      - Profil transversal P3-3’, scara lungimilor 1:1.000, scara înălţimilor 1:1.000

      - Profil transversal P4-4’, scara lungimilor 1:1.000, scara înălţimilor 1:1.000

      - Profil transversal P5-5’, P6-6’, scara lungimilor 1:1.000, scara înălţimilor 1:1.000

      - Profil transversal P7-7’, scara lungimilor 1:1.000, scara înălţimilor 1:1.000

      - Profil transversal P8-8’, scara lungimilor 1:1.000, scara înălţimilor 1:1.000

      - Profil transversal P9-9’, scara lungimilor 1:1.000, scara înălţimilor 1:1.000

13.     Schema flux tehnologic

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nu este cazul, perimetrul temporar de exploatare fiind situat in afara ariilor naturale protejate instituite.

XV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE.

Perimetrul temporar de exploatare ’’SABASA’’este situat pe domeniul de administrare al APELOR ROMANE, Administratia Bazinala de apa SIRET, codul cadastral   XII-1.53.34,  corpul de apă de suprafata: Sabasa, cu codul RORW12-1-53-34_B1, respectiv, corpul de apă de subteran: ROSI03 (Lunca Siretului şi a afluenţilor săi). Cariera este situata in partea de nord-est  a  localitatii Sabasa, pe versantul drept al raului Sabasa, afluent de stânga al râului Bistriţa, la cca. 6,3 km amonte de aceasta, prima treapta situandu-se la o distanta de cca 25 m de cursul raului si o diferenta de nivel de peste 5 m.In procesul tehnologic nu este folosita apa din cursul parului mentionat iar apa pluvio-nivala este dirijata prin santurile de garda ale cailor de acces, dren de subtrsversare, un separator de uleiuri minerale si hidrocarburi si un compartiment de deznisipare,dupa care ajunge ,conventional curata in paraul mentionat.

ADMINISTRATOR

PICU   CLAUDIU - CATALIN