##### MEMORIU DE PREZENTARE

Anexa 5.E la procedură

- Denumirea proiectului:

Platformă betonată pentru tratarea și stocarea temporară a deșeurilor inerte din construcții și demolări

II. Titular

- Numele companiei, beneficiarului : ACHIORIȚEI GHEORGHIȚĂ

- Adresa poştală : comuna Costișa, sat Costișa,str. Gutuiului, nr. 1, jud. Neamț

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0748410853

- Numele persoanelor de contact: ACHIORIȚEI GHEORGHIȚĂ

- responsabil pentru protecţia mediului: ACHIORIȚEI GHEORGHIȚĂ

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- un rezumat al proiectului

Proiectul presupune realizarea unei platforme betonate cu S= 500 mp, pe un teren cu suprafața de 2382 mp, care va fi utilizată pentru colectarea, stocarea și tratarea deșeurilor inerte provenite din construcții și demolări.

- justificarea necesităţii proiectului;

Activitatea care se va desfășura după realizarea proiectului propus crează posibilitatea valorificării deșeurilor inerte provenite din construcții și demolări prin reutilizarea lor în construcții, sau livrate la alți operatori autorizați în vederea valorificării finale.

c) valoarea investiţiei: confidențial

d) perioada de implementare propusă: 12 luni

e)planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): Plan de situație și Plan de încadrare.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Terenul în suprafata totala de 2382 mp este situat in intravilanul satului Manoaia , com.Costisa, jud. Neamt, UTR 2 L1, Numar cadastral 52076 și are categoria de folosinta- arabil conform CU nr. 2 din 06.02.2024 emis de Primăria comunei Costișa. Dreptul de prorietate asupra imobilului este constituit pentru Achioriței Gheorghiță.

Proiectul presupune realizarea unei platforme betonate cu formă poligonală cu S= 500 mp având L=50 m și l=10 m.

Pe această platformă se va amplasa un concasor mobil antrenat de un motor termic cu funcționare pe motorină.

Alimentarea cu apa potabilă  se va face din comert.

Evacuarea apelor uzate:

Apele pluviale de pe platforma betonata se vor colecta printr-un canal realizat longitudinal, in centrul platformei, canal prevazut cu gratar metalic. Platforma va avea pante care sa asigure colectare apelor pluviale in canalul central.

Aceste ape vor fi dirijate prin panta longitudinala a canalului central colector la un bazin de decantare si stocare cu V=20 mc.

Apele colectate în bazin se vor vidanja periodic cu un operator autorizat autorizat pe bază de comandă.

Apele pluviale de pe terenul neamenajat se vor evacua prin infiltrare in sol.

Pentru personalul angajat care va deservi concasorul se va amenaja o toaletă ecologică care va fi vidanjată periodic cu un operator autorizat pe bază de comandă.

Accesul se face din str. Cantonului pe drumul de exploatare existent pe latura estica  a terenului studiat. Nu este necesara amenajare unor cai de acces noi.

- IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:   nu este cazul;

- V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa <LLNK 11991     0252BO01   0 10>Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 12 211   0 17>Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: nu este cazul

–  localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin <LLNK 12004  2314 50BJ01   0 55>Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de <LLNK 12000    43133 331   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: nu este cazul

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Apele pluviale de pe platforma betonata se vor colecta printr-un canal realizat longitudinal, in centrul platformei, canal prevazut cu gratar metalic. Platforma va avea pante care sa asigure colectare apelor pluviale in canalul central.

Aceste ape vor fi dirijate prin panta longitudinala a canalului central colector la un bazin de decantare si stocare cu V=20 mc.

Apele colectate în bazin se vor vidanja periodic cu un operator autorizat autorizat pe bază de comandă.

b) Protecţia aerului:

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi:

În perioada de execuție  a platformei :

- emisii de poluanți atmosferici de la mijloacele de transport materiale de construcție și de la utilajele folosite ;

- pulberi sedimentabile și în suspensie de la traficul de transport.

În perioada de funcționare :

- emisii de poluanți atmosferici de la mijloacele de transport deșeuri inerte din construcții și demolări ;

- emisii de la descărcarea/ manipularea deșeurilor ;

- emisii de la prelucrarea mecanică a deșeurilor ;

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Măsuri tehnice și operaționale pentru prevenirea/reducerea emisiilor de poluanți în aer:

- delimitarea arealului de realizare a lucrărilor de construire;

- folosirea de utilaje moderne dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile standardelor și normativelor în vigoare;

- reducerea  vitezei  de  circulaţie  pe  drumurile  publice  a  vehiculelor  grele  pentru ransportul deșeurilor rezultate din demolări.

- verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeuri, pentru a nu răspândi materiale in afara arealului de lucru;

- concasarea și transportul  deșeurilor se va face în perioade fără curenţi importanţi de aer şi aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere și a deseurilor concasate, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport, etc.Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea lucrărilor efectuate .

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

Deoarece activitatea de concasare este discontinuă,perioada de realizarea a platformei este redusă  și amplasamentul pe care va fi realizată platforma este situat în intravilanul comunei Costișa, la o distanţă de aproximativ 400 m faţă de primul receptor sensibil în  condițiile  adoptării măsurilor de prevenire/ reducere prezentate, nivelul concentraţiilor de poluanţi în zonele din vecinătatea directă nu va fi influențat semnificativ.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Sursele de zgomot şi de vibraţii:

În perioada de execuție  a platformei :

- zgomotul produs de utilaje și scule (perioada limitata și numai în timpul zilei), iar în perioada de exploatare  de activitatea curenta a procesului tehnologic. Amplasamentul pe care va fi realizată platforma este situat în intravilanul comunei Costișa, la  o distanţă de aproximativ 400 m faţă de primul receptor sensibil.

În perioada de funcționare:

- activitățile de descăracare / manipulare a deșeurilor;

- traficul din incintă;

- echipamentele de prelucrare mecanică a deșeurilor (concasor)

Deoarece activitatea de concasare este discontinuă și perioada de realizarea a platformei este redusă și amplasamentul pe care va fi realizată platforma este situat în intravilanul comunei Costișa, la o distanţă de aproximativ 400 m faţă de primul receptor sensibil zgomotele produse pe amplasament nu vor crea disconfort la nivelul zonelor rezidenţiale.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

  - pe perioada staţionării pe amplasament şi în perioada de repaus motoarele mijloacelor de transport şi a utilajelor vor fi oprite;

  - se va verifica buna funcţionare a utilajelor şi autocamioanelor astfel încât eventualele defecţiuni să nu genereze zgomote cu intensitate mai mare decât valoarea prevăzută în cartea tehnică;

  - efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile legale;

d). Protecţia împotriva radiaţiilor:Realizarea proiectului de demolare nu presupune utilizarea unor surse de radiații.

e). Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: nu este cazul.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:întregul amplasament este betonat.

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu se află ecosisteme terestre și acvaticece se impun a fi protejate. Amplasamentul proiectului nu este situat în vecinătatea niciunei arii naturale protejate.

g). Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public deoarece platforma este situat în intravilanul comunei Costișa, la o distanţă de aproximativ 400 m faţă de primul receptor sensibil.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri  generate, colectate și  concasate în perioada de funcționare

| Cod deşeu | Tipul deşeurilor | U.M. | Cantități estimate |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | to | 15 |
| 17 01 02 | Cărămizi | to | 10 |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | to | 2 |
| 17 02 01 | Lemn | mc | 50 |
| 17 02 02 | Sticlă | to | 1 |
| 17 02 03 | Materiale plastice | to | 2 |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* | kg | 100 |
| 17 04 05 | Deșeuri de fier și oțel | to | 3 |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | to | 2 |
| 17 06 04 | Materiale izolante altele decât 17 06 01 şi 17 06 03 | to | 0,10 |
| 17 09 04 | Amestecuri de deșeuri din demolări, altele decât 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 | mc | 10 |
| 20 03 01 | Deșeuri de tip menajer | mc | 0,5 |

Modul de gestionare al deșeurilor

| Denumirea deșeului | Cod deșeu | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- |
| Deșeuri din construcții și demolări |  | Deșeurile din construcții se vor colecta selectiv și se vor depozita temporar pe amplasament, pe platforma betonată se vor prelucra mecanic și se vor preda către operatori autorizați pentru colectarea și transportul învederea valorificării finale. |
| Deșeuri de tip menajer | 20 03 01- deșeuri municipale amestecate | Se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar pe amplasament, în containere specializate şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea eliminării finale |

Depozitarea deșeurilor care pot fi reutilizate/reciclate se va realiza  selectiv  pentru fiecare categorie în parte astfel să nu afecteze căile de acces și grămezile de deșeuri să fie stabile.

Transportul/manipularea deșeurilor

Transportul deșeurilor rezultate din activitățile de demolări realizate conform proiectului se va realiza  în  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.  1061/2008  privind  transportul  deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Transportul deșeurilor va fi însoțit de toate documentele necesare din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri transportată, codificarea acestora.

Mijloacele de transport vor fi asigurate împotriva deversării molozurilor și a materialelor de construcții care pot fi spulberate de curenții de aer.

Manipularea deșeurilor se va realiza de către personalul instruit pentru încărcarea și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: nu este cazul;

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: în construcția platformei se vor utilizanisip și pietriș.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

## VII.1. Impactul proiectului asupra populaţiei, sănătății umane și măsuri pentru evitarea/ prevenirea/reducerea impactului

Măsuri prevăzute pentru prevenirea/diminuarea  impactului asupra mediului și asupra sănătății populației:

- asigurarea întreţinerii corespunzătoare a utilajelor de construcţii şi a   mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea.

- folosirea de utilaje moderne dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile standardelor și normativelor în vigoare;

- reducerea  vitezei  de  circulaţie  pe  drumurile  publice  a  vehiculelor  grele  pentru ransportul deșeurilor rezultate din demolări.

- verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeuri, pentru a nu răspândi materiale in afara arealului de lucru;

- concasarea și transportul  deșeurilor se va face în perioade fără curenţi importanţi de aer şi aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere și a deseurilor concasate, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport, etc.Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea lucrărilor efectuate .

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii   cu impact asupr sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător prin respectarea prescripţiilor tehnice de exploatare şi întreţinere ale utilajelor/ echipamentelor utilizate în efectuarea lucrărilor de demolare conform instrucțiunilor din cărțile tehnice ale acestora și ale normativelor în vigoare privind protecția muncii și protecția împotriva incendiilor.

VII.2. Impactul proiectului asupra biodiversității și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului : nu este cazul

## VII.3. Impactul proiectului asupra solului, terenurilor, folosințelor, bunurilor materiale și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului: nu este cazul întrucât activitatea colectare concasare se va desfășura pe o platformă betonată.

## VII.4. Impactul proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului: nu este cazul

## VII.5. Impactul proiectului asupra calităţii aerului

## Deoarece activitatea de concasare este discontinuă,perioada de realizarea a platformei este redusă  și amplasamentul pe care va fi realizată platforma este situat în intravilanul comunei Costișa, la o distanţă de aproximativ 400 m faţă de primul receptor sensibil în  condițiile  adoptării măsurilor de prevenire/ reducere prezentate, nivelul concentraţiilor de poluanţi în zonele din vecinătatea directă nu va fi influențat semnificativ.

## VII.6. Impactul proiectului privind zgomotul, vibraţiile și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului

Deoarece activitatea de concasare este discontinuă și perioada de realizarea a platformei este redusă și amplasamentul pe care va fi realizată platforma este situat în intravilanul comunei Costișa, la o distanţă de aproximativ 400 m faţă de primul receptor sensibil zgomotele produse pe amplasament nu vor crea disconfort la nivelul zonelor rezidenţiale.

## VII.7. Impactul proiectului asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și  cultural, asupra interacțiunilor dintre acestea și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului: nu este cazul.

VII.8. Natura transfrontieră a impactului: nu este cazul.

- VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.:  nu este cazul.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: <LLNK 832010L0075           20>Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), <LLNK 832012L0018           20>Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a<LLNK 831996L0082           20> Directivei 96/82/CE a Consiliului, <LLNK 832000L0060           20>Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, <LLNK 832008L0050           31>Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, <LLNK 832008L0098           20>Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

B.Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea de șantier  este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri. Nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise la limita anplasamentului prin SR 10009/2017 şi în limitele exterioare amplasamentului cele  prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Pentru realizarea organizării de șantier  se vor avea în vedere următoarele :

- delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obiectivului de investiţie pentru organizarea de şantier se va amenaja pe terenul proprietate privata a beneficiarului, pe amplasamentului proiectului, și  se vor stabili zonele de parcare a autovehiculelor şi utilajelor;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, pe toată durata execuţiei lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- deşeurile menajere vor fi colectate ȋn pubele etanşe;

- întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol;

- nu se vor stoca temporar carburanţi pe amplasament;

- se interzice executantului să efectueze depanarea mijloacelor de transport sau repararea şi întreţinerea utilajelor în amplasament;

- utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului;

- personalul executantului va purta echipament de protecţie şi de lucru inscripţionat cu numele societăţii respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea şi eliminarea deşeurilor, măsurilor de protecţie şi prim ajutor etc.

- pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate şi sănătate în muncă. Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive;

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul deșeurilor rezultate;

- stropirea cu apă a  deşeurilor de construcţie depozitate temporar în amplasament, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- interzicerea eliminării necontrolate a deşeurilor în zonele din vecinătate;

- interzicerea accesului utilajelor mobile sau a vehiculelor aferente şantierului în zonele din vecinătate;

- în cazul implicării unor terţe părţi în lucrările de construcţie se vor prevedea clauze contractuale cu privire la responsabilităţile ce revin acestora pentru protecţia mediului în amplasament şi în împrejuri;

- ţinerea evidenţei gestiunii deşeurilor rezultate în perioada de realizare a lucrărilor de investiții, corespunzător codurilor de deşeuri prevăzute în anexa nr. 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- menţinerea zonei de lucru în stare de curăţenie, în special pentru a evita antrenarea deşeurilor de către apele meteorice şi/sau curenţii de aer;

- toate echipamentele de lucru trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- înainte de începerea oricăror lucrări se vor lua toate măsurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrărilor în condiţii de siguranţă;

- reconstrucţia ecologică: se va executa la finalizarea lucrărilor de demolare, prin eliberarea completă a suprafeţelor aferente organizărilor de şantier, şi redarea acestora la funcţiunea iniţială;

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile : nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor <LLNK 12007    57182 3?2  28 57>art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV: nu este cazul

Întocmit,

Achioriței Gheorghiță