#### ANEXA Nr. 5.E 
la procedură

#### MEMORIU DE PREZENTARE

#### Conform Legii Nr. 292/2018, Anexa 5.E

#### Capitolul I –DENUMIREA PROIECTULUI

,,Construire atelier productie si comercializare peleti - P,  Circulatii carosabile, pietonale si parcari in incinta, echipare put de apa existent, Fosa septica”

Amplasament: Str. Sfanta Treime-drum satesc, Nr. 148B, Sat Podoleni, Com. Podoleni, Jud. Neamt

Capitolul II - TITULAR

  - - nume: Asandului Ion Adrian

Cod Unic de Inregistrare: nu e cazul

Nr. de ordine in Registrul Comertului: nu e cazul

Cod CAEN : nu e cazul

- adresa poștală: Sat Podoleni, Com. Podoleni, Str. Alexandru Ioan Cuza,  nr. 13, Judetul Neamt

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel.  0740455950

- numele persoanelor de contact: Asandului Ion Adrian

- director/manager/administrator: nu e cazul

- responsabil pentru protecția mediului: Asandului Ion Adrian

Capitolul III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

a) un rezumat al proiectului: Imobilul se va amplasa in localitatea Podoleni, cu regim de inaltime parter.

Prin acesta investitie, beneficiarului Asandului Ion Adrian isi propune realizarea unei hale de mici dimensiuni care sa adaposteasca un atelier de productie cu o linie de producere peleti din rumegus, paie si resturi vegetale.

Constructia propusa va folosi o volumetrie simpla, specifica functiunilor pe care le adaposteste.

Primaria Comunei Podoleni, Jud. Neamt a emis Certificat de Urbanism nr. 18/04.06.2024.

Pe terenul proprietate  cu suprafata de 8844,00mp, se propune o constructie tip hala de mici dimensiuni, cu regim de inaltime parter.  Construcţia propusa are Suprafata construita = Suprafata defasurata=220,80mp.

Înălţimea cladirii  va fi de 4,00m la cornişă, respectiv 5,50 m la coama.

Constructia proiectata se va construi pe un lot care este liber de constructii. Lotul invecinat, situat pe latura de nord est este liber de constructii. Lotul invecinat situat pe latura de sud-est este o cale de acces pentru loturile invecinate. Terenul proprietate Asandului Ion Adrian, la care se face referire in prezenta documentatie, este adiacent Strazii Sfanta Treime – drum satesc.

Distanta intre constructia propusa si ce mai apropiata locuinta situata pe lot neadiacent este 15,00m.

Distanta de la constructia propusa pana la azin vidanjabil propus pe amplasament este de 30,00m.

Pe zona propusa spre amenajare si construire, terenul nu prezinta declivitate, cotele de nivel NMN sunt evidentiata prin Studiul topografic, fiind incadrate intre NMN = 238,15 - 238,24.

Constructia in plan are o forma dreptunghiulara, cu dimensiunile maxime de gabarit de   20,11m x11,00m.

Accesului principal va fi situat pe fatada principala, orientata spre Str. Sfanta Treime, acesta facandu-se atat pe usa simpla pietonala cu dimensiunile 1,00m x 2,10m, cat si pe o usa sectionala, cu deschiderea pe verticala, cu dimensiunile de 3,00m x 2,90m. Constructia va avea in lateral, pe fatada de sud-vest 2 accesuri secundare, respectiv usa simpla pietonala cu dimensiunile 1,00m x 2,10m si o usa sectionala cu deschiderea pe verticala, cu dimensiunile de 3,00m x 2,90m. Intreaga constructie va fi luminata si ventilata natural, dispunandu-se fereste pe toate laturile.

Pentru buna circulatie de aprovizionare si desfacere a materiei prime si produselor finite in incinta, se propun alei pietonale si carosabile. Accesul in incinta, din Str. Sfanta Treime se va efectua de pe podetul existent, se va amenaja o cale de acces cu latimea de 5,00m. In jurul constructiei se propun platforme dalate sau nivelate cu pietrs/criblura, cu latimiler de 3,50m-4,00m-9,00m. Adiacent aleii de acces in incinta se vor dispune  4 locuri de parcare pentru clienti si personal, lasand libera ciculatia pentru masinile mari, oprite ocazional pentru incarcare-descarcare. Trotuarul de garda situat pe latura de nord-est va avea latimea de 0,70m.  Perimetral circulatiilor se vor amenaja spatii verzi

Spatiul parterului propus va adaposti functiunile specifice respectiv: spatiul atelierului de productie unde se va dispune linia de productie peleti din rumegus, paie, resturi vegetale (Putere totala motoare utilaje =33,17 Kw), o incapere cu destinatia de birou, vestiar cu grup sanitar pentru personal (cu program in ture barbati sau femei), ocazional vizitatori si un spatiu de depozitare pentru produse finite.

Peretii exteriori si invelitoarea se vor realiza din panouri sandwich, cu miez din spuma poliuretanica, cu grosimea de 10-11cm.

Construvtia va luminata natural si artificial, ventilatia se va face natural prin usi si ferestre mobile.

Nu este necesar un spatiu special amenajat pentru  o  centrala termica, incalzire efectundu-se cu panouri radiante, alimentate cu energie electrica.

Vestiarul angajatilor va fi prevazut cu grup sanitar, dulapuri si loc pentru servirea mesei. Accesul in vestiar se va face din spatiul comun al atelierului.

Peretii exteriori se vor realiza din panouri tip sandwich, cu miez din spuma poliuretanica, cu grosimea de 10cm.

Compartimentarile interioare se vor realiza cu pereti dubli gips-carton, montat pe structura de aluminiu.

Peretele  despartitor al depozitului de produse finite, se va realiza din blocuri de BCA, grosimea de 20cm.

Invelitoarea se va executa din panouri tip sandwich cu miez din poliuretan, cu grosimea de 10cm.

Tamplaria exterioara usi/ferestre hala se va execta din PVC culoare cenusiu inchis RAL 7024 .

Tamplaria interioara se va executa din PVC, culoare maron.

Structura de rezistenta este formata din  patru travei inegale 4,45m-5,42m in lungime si doua travei de cate 5,25m, transversal. Sistemul  structural a fost astfel conceput incit sa asigure exigentele in vigoare cu privire la stabilitatea si rezistenta cladirii, existente in Romania in momentul proiectarii.

Sistemul de fundatii ales este cel al fundatiilor directe.

b) justificarea necesității proiectului:

Pornind de la realitatea ca este necesar ca sa valorificam resursele tip deseuri rezultate din alte prelucrari si productii si totodata cresterea locurior de munca, se poate considera ca investitia in in mici ateliere de productie, care folosesc resurse regenerante este necesara, impunandu-se cresterea si diversificarea tipurilor de activitati productive.

Investitia beneficiarului : Asandului Ion Adrian se va dovedi un mijloc de valorificare a spatiului construit propus, un mijloc de valorificare a potentialului de productie  al Judetului Neamt si al judetelor limitrofe. Investitia se va dovedi un mijloc de valorificare a terenurilor neexploatate, din mediul rural.

c) valoarea investiției: 155000,00 euro exclusiv TVA.

d) perioada de implementare propusă: 24 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):

- anexam plan de situatie, plan de incadrare in zona, studiu topografic

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). Bilant teriorial

| INDICATOR URBANISTIC | VALOARE PROIECTATA | MAXIM CONF. CU |
| --- | --- | --- |
| INDICATORI LA NIVELUL INTREGII PARCELE |  |  |
| Functiune – productie si comercializare peleti -1 corp |  |  |
| Regim de inaltime maxim, nr. de niveluri | parter | parter |
| Inaltime maxima de la CTE | 5,70 | 10,00 |
| Suprafata teren | 8844,00 |  |
| Suprafata construita parter | 220,80 | 220,80 |
| Suprafata construita luata in calcul pentru POT | 220,80 | 220,80 |
| Suprafata desfasurata totala | 220,80 | 220,80 |
| Suprafata desfasurata ce intra in calcul CUT | 220,80 |  |
| Suprafata utila totala | 211,00mp |  |
| POT | 2,49% | 30% |
| CUT | 0,24% | 0,9 |

Solutii constructive si de finisaj

SISTEM CONSTRUCTIV - Structura constructiei

Structura de rezistenta este formata din  patru travei inegale 4,45m-5,42m in lungime si doua travei de cate 5,25m, transversal. Sistemul  structural a fost astfel conceput incit sa asigure exigentele in vigoare cu privire la stabilitatea si rezistenta cladirii, existente in Romania in momentul proiectarii:

Infrastructura - Fundatiile sunt  de  tip  bloc si cuzinet si  grinzi de fundare pe ambele directii din beton armat.

Suprastructura de rezistenta a constructiei este alcatuita din cadre transversale metalice – stilpi si grinzi din Europrofile: stilpi din profile tip IPE 270 si grinzi transversale din profile tip IPE 240, suplimentate cu vute marginale.

Peretii exteriori se vor realiza din panouri tip sandwich, cu miez din spuma poliuretanica, cu grosimea de 10cm.

Compartimentarile interioare se vor realiza cu pereti dubli gips-carton, montat pe structura de aluminiu.

Peretele  despartitor al depozitului de produse finite, se va realiza din blocuri de BCA, grosimea de 20cm.

ACOPERISUL SI IVELITOAREA

Grinda de acoperis IPE 240 a fost proiectata din doua tronsoane, sustinute cu vute, asamblate prin suruburi. Grinzile acoperisului sunt rigidizate cu  pane metalice longitudinale, elementele de rigidizare transversale si longitudinale, contravintuiri orizontale transversale metalice. Toate elementele metalice aparente se vor proteja anticoroziv, cu doua straturi de grund si trei straturi de vopsea rez la foc 15 min.

Invelitoarea se va executa din panouri tip sandwich cu miez din poliuretan, cu grosimea de 10cm.

FINISAJE INTERIOARE SI EXTRERIOARE

FINISAJE  INTERIOARE:

1.  spatiu birou si vestiar:

- pardoseala este proiectă din placi ceramice, la margini nu se va monta;

- pereţii despartitori executati din ghips-carton – pereti dubli pe structura de aluminiu se vor gletui si zugravi;

- peretii interiori spre vestiar si cabina wc se vor placa cu placi de faianta pana la h=2,10m; in continuare peretii se vor finisa cu tencuieli, glet si var lavabil

- tavanele pentru birou, vestiar se placheaza cu ghips-carton, gletuiesc si se zugravesc.

2.  spatiu atelier productie si depozit

- pardoseala din beton elicopterizat

- pereţii extreriori, perimetrali sunt din panouri sandwich

3. tamplaria interioara se va executa din PVC, culoare maron.

FINISAJELE  EXTERIOARE :

1.  Panourile sandwich cu miez din poliuretan cu grosimea de 10cm, cu destinatia pentru pereti exteriori, vor fi alese in coloarea cenusiu deschis sau nuante de cenusiu similare

Panourile sandwich cu miez din poliuretan cu grosimea de 10cm-11cm, cu destinatia pentru acoperisuri cu

grosimea de 10 cm vor fi alese avand aceeasi culoare cu panourile folosite la paereti exteriori ai halei.

Pe fatada principala panourile tip sandwich se vor imbraca partial, conform Plansa Fatada nord-vest, cu casete din aluminiu compozit culoare portocaliu/ocru sau similar.

2. Tâmplăria exterioară ferestre se va realiza din PVC cu 3 camere, culoare cenusiu inchis, cu geam termopan clar   Usile exterioare ale incaperilor intr-un canat si sectionale, vor avea culoarea cenusiu inchis.

3.  Podestele exterioare - podestele de acces se vor finisa cu beton elicopterizat

4.  Trotuarul de garda, pe latura de nord-est se va executa din beton, cu latimea de 0,70m; pentru izolarea temeliei la intalnirea dintre trotuar si temelie se va dispune un dop de bitum; trotuarul va fi executat cu o inclinatie de 1%.

5. coltarele orizontale si verticale, exterioare, burlane si jgheaburile se vor executa in culoare cenusiu inchis

6. soclul se va finisa prin continuarea panourilor sandwich pana la intalnirea cu trotuarul

-  se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție: conform ofertei tehnice si financiare primite de proprietar/investitor Asandului Ion Adrian, linia de productie este de mici dimensiuni, respectiv are o capacitate de productie a peletilor =350 kg/h.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

| Nr | Echipament | Nr. buc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Șnec cu cernere marca KOZLOV model CB 500 pentru transportul materiei prime la uscătorul aerodinamic - Motor șnec 1,0kW - Motor sită 0,65kW - Dimensiuni 2500x1500*1700 mm (Lxlxh) Greutate 180 kg | 1 |  |
| 2 | Șnec pentru alimentarea presei de peleți de la uscătorul aerodinamic marca KOZLOV model TS 3000 - Motor 1,1kW - Dimensiuni 3000x1000*1200 mm (Lxlxh) - Comandat cu convertizor de frecvență prin care se controlează debitul - materiei prime | 1 |  |
| 3 | Uscător aerodinamic marca KOZLOV model CK500 Productivitate 500 -800 kg/h - Motor 5.5 kW - Dimensiuni 5800*4900*3900mm (Lxlxh) - Greutate 1300 kg - Destinat uscării materiei prime având un diametru mai mic de 5 mm si o lungime mai mica de 7 mm. - Umiditate materie prima ieșire 10-12 %, umiditate materie prima intrare 45 %, - Temperatura aer in tubulatura uscătorului 60-100 grdC Energia necesara procesului de uscare: lemne =30kg/h, | 1 |  |
| 4 | Presă peleți marca KOZLOV model GP350 - Productivitate 350kg/h - Motor 22kW - Reductor conico-cilindric 100rpm la ieșire - Umiditatea materiei prime 12-15% - Diametrul peleților 4, 6, 8mm funcție de matrița plană folosită . - Dimensiuni 1200*1000*1300mm (Lxlxh) - Cu sistem racire a uleiului - Greutate 600 kg | 1 |  |
| 5 | Răcitor cu sită vibranta și exhaustor de praf KOZLOV model AH 400 - Productivitate 400kg/h - Motor 2.55kW - Dimensiuni 3600*1100*1000mm (Lxlxh) - Raceste peletii Greutate 350 kg | 1 |  |
| 6 | Linie semiautomata ambalare peleți în saci dotata cu un buncăr marca KOZLOV model UP2500 - Banda transportoare peleți cu cupe 3410x730x3000mm (Lxlxh), greutate 111 kg, motor 0.75 kW, productivitate 2500 kg/h - Mașină de cântărire digitală semiautomată 1120x820x1950mm (Lxlxh), greutate 110 kg, putere 0.37 kW. - Aparat de lipit saci cu dimensiuni 590x650x1200 mm (Lxlxh) Greutate 27 kg putere 300W | 1 |  |

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:

Pentru obtinerea productiei se vor folosi un Șnec cu cernere marca KOZLOV model CB 500 pentru transportul materiei prime la uscătorul aerodynamic, Șnec pentru alimentarea presei de peleți de la uscătorul aerodinamic marca KOZLOV model TS 3000, Uscător aerodinamic marca KOZLOV model CK500 cu productivitate 500 -800 kg/h, presa peleți marca KOZLOV model GP350, productivitate 350kg/h, răcitor cu sită vibranta și exhaustor de praf KOZLOV model AH 400 cu productivitate 400kg/h, o linie semiautomata ambalare peleți în saci dotata cu un buncăr marca KOZLOV model UP2500, o banda transportoare peleți cu cupe 3410x730x3000mm (Lxlxh), greutate 111 kg, motor 0.75 kW, productivitate 2500 kg/h, o mașină de cântărire digitală semiautomată 1120x820x1950mm (Lxlxh), greutate 110 kg, putere 0.37 kW, un aparat de lipit saci cu dimensiuni 590x650x1200 mm (Lxlxh).

Descriere proces tehnologic

Prin sistemul de conducte al uscatorului aerodinamic circula aer cald, sursa de caldura fiind unul dintre elementele uscatosului si anume arzatorul. Arzatorul se incalzeste cu combustibil solid: lemn, coaja de lemn, resturi lemnoase, aschii de lemn, talas, capete de porumb, coji de floarea soarelui, cochilii de nuci, paie, etc. Echipamentul genereaza prin ardere o temperatura cuprinsa intre 120-200 gradae Celsius, care exclude aprinderea pateriei prime  in procesul de lucru. Uscatorul este format din snec cernator care alimenteaza uscatorul cu rumegus ca materie prima, exhaustor cu rolul de a transporta o cantitate foarte mare de aer luat din atmosfera prin camera de ardere pana la ciclon. Acest aer este evacuat pe un cos vertical, spre exterior, pana deasupra invelitorii constructiei, sub forma de abur. Nu se

evacueaza bioxid de carbon sau alte gaze ce ar putea rezulta din ardere, pentru ca acestea sunt parte componenta a jetului de aer ce intra in compozitia produsului finit. Prin acest cos nu se evacueaza fum, acesta fiind in legatura cu partea utilajului numita ciclon. Ciclonul are rolul de a separa rumegusul de umiditatea rezultata din uscare. Umiditatea este evacuata din ciclon prin cos sub forma de abur, iar rumegusul este coborat in snecul de alimentare al presei de peleti. Prin acest cos iese doar aburul rezultat din umiditate, nu scoate fum, datorita exhaustorului.

Nu exista fum deoarecere lemnele care sunt introduse in arzator (uscator) sunt foarte puternic ventilate de exhaustor si transformate in jar, necesar procesului de productie.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

pentru perioada de functionare:

Pentru obtinerea peletilor se vor folosi  matereii prime rezultate din colectarea de catre producator de rumegus, paie si resturi vegetale. Se vor incheia contracte de  aprovizionare cu baloti de paie, resturi vegetale si rumegus.

Pentru obtinerea energiei termice, se propune utilizarea unor panouri radiante cu alimentare electrica de la prize.

Pentru alimentarea cu energie electrica, se propune contorizare separata pentru alimentare de la campul de

panouri fotovoltaice existente pe proprietatea Asandului Ion Adrian si utilizarea retelelor existente in zona; astfel se propune utilizarea energiei regenerante atat pentru alimentarea utilajelor, cat si pentru iluminare si incalzire electrica.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

Modul de asigurare a utilitatilor:

Reteaua de alimentare cu apa

Se va realiza o retea de alimentare cu apa in incinta, prin echiparea putului de apa existent (fantana). Alimentarea cu apa se propune a se face printr-un branşament PEHD, PE100, D. 32 mm, Pn10, SDR17 la un put de apa existent pe amplasament, prevăzut cu hidrofor si echipament specific, avand prevazuta si o zona de protectie, imprejmuire cu gard verde si plasa deasa.  Conductele din P.E.H.D. îngropate in pământ, sub adâncimea de îngheţ, pe pat de nisip.

Reteaua de canalizare menajera, bazin vidanjabil V=5mc

Pentru preluarea apelor menajere se propune in incinta dispunerea unui bazin vidanjabil dispus la 20 m de cea mai apropiata constructie si in apropierea frontului stradal

In zona imobilului propus, nu exista retea publica de  canalizare menajera, la data intocmirii prezentului proiect, in consecinta, apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare montate in imobilul ce face obiectul prezentului proiect impun executia unui colector menajer in incinta, in lungime de 32 ml incepand de la iesirea din caminul menajer M1 si pana la intrarea in bazin vidanjabil V= 5 mc propusa in incinta. Colectorul de canalizare menajera propus in incinta se va realiza din conducta de PEHD 200x7,7 , pn4 , montata ingropat sub adancimea de inghet si inglobata in strat de nisip 15 cm sub generatoarea inferioara si 15 cm deasupra generatoarei superioare. Caminul de vizitare proiectate se vor executa din tuburi de beton cf. STAS 2448.

Bazinul vidanjabil va fi un recipient subteran perfect etans realizat din poliesteri armati cu fibra de sticla, avand o structura tricompartimentata care asigura epurarea primara si indepartarea foarte eficienta a materiilor solide si flotantedin apa uzata, avand dimensiunile in plan orizontal 2,00 x 2,46 m si este prevazuta cu gura de vizitare si teava de vidanjare.

Reteaua de canalizare pluviala

Apele pluviale vor fi preluate de pe constructie cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor si prin inclinatia trotuarelor si platformelor, apa se va conduce catre spatiile plantatepentru infiltrare in stratul vegetal.

Nu sunt necesari hidranti exteriori.

Retea de alimentare cu energie electrica

In zona exista retea de alimentare cu energie electrica, care va fi suplimentata prin producerea de energie verde, avand in vedere ca pe proprietate exista montate un numar mare de panouri fotovoltaice.

Se va realiza bransament electric al constructiei propuse, atat la campul de panouri fotovoltaice existente pe amplasament, cat si la E-on Energie Romania S.A.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Spatiile verzi

In incinta  se vor amenaja spatii verzi acoperite cu iarba, plante decorative si flori.

Pentru amenajarea terenului la cotele proiectate este necesara efectuarea urmatoarelor lucrari:

- curatarea terenului

- terenul aferentă spatiilor verzi va fi pregatita si vor fi însământate cu ierburi perene,  plante decorative,  flori.

Sistematizarea verticala se va executa respectand traseele aleii de acces, amplasarea trotuarelor, dispunerea bordurilor la marginea trotuarelor. Se vor amplasa corpuri de iluminat exterior, alimentate cu baterii solare. Aceste corpuri se vor dispune la o distanta de aproximativ 5m intre ele, conform plan de situatie.

Trotuare si circulatii carosabile

Se propun in incinta amenajata de trotuare si platforme, alei pentru circulatii pietonale si carosabile.

Pentru buna circulatie de aprovizionare si desfacere a materiei prime si produselor finite in incinta, se propun alei pietonale si carosabile. Accesul in incinta, din Strada Sfanta Treime se va efectua de pe podetul existent, se va

amenaja o cale de acces cu latimea de 5,00m. In jurul constructiei se propun platforme dalate sau nivelate cu pietrs/criblura, cu latimile de 3,50m-4,00m-9,00m. Adiacent aleii de acces in incinta se vor dispune  4 locuri de parcare pentru clienti si personal, lasand libera ciculatia pentru masinile mari, platforma de parcare si manevra, oprite ocazional pentru incarcare-descarcare. Trotuarul de garda situat pe latura de nord-est va avea latimea de 0,70m.

Perimetral circulatiilor se vor amenaja spatii verzi.

Amenajarea caii de acces si incintei se va face cu criblura si borduri pentru delimitare.

Platforma gospodareasca

Pe platforma situata la intrarea in incinta se va dispune o platforma gospodareasca situala aproape de accesul spre strada. Platforma gospodareasca cu dimensiunile de 2,00m x 2,50m se va amplasa in incinta, pe latura de nord - est, aproape de strada, ascunsa de privirile vizitatorilor, inconjurata de o perdea de verdeata. Aici se vor dispune containere din plastic, europubele, care se vor curata zilnic si se vor ridica de doua ori pe saptamana prin contract semnat cu firma de salubrizare.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

La data intocmirii prezentei documentatii exista acces din Strada Santa Treime spre zona studiata.

Str. Sfanta Treime este drum satesc, cu doua sensuri de circulatie.

Pentru buna circulatie de aprovizionare si desfacere a materiei prime si produselor finite in incinta, se propun alei pietonale si carosabile. Accesul in incinta, din Str. Sfanta Treime se va efectua de pe podetul existent, se va amenaja o cale de acces cu latimea de 5,00m.

Accesul din Strada Sfanta Treime spre zona studiata va fi utilizat de masinile personalului, de masinile de transport materie prima, produse finite, interventia mijloacelor de stingere a incendiilor si salvarii.

In incinta se propun o alee de ciculatii carosabile cu latimea de 5,00m, trotuare, 4 locuri de parcare supraterane.

Pentru situatii de emegenta, masina pompierilor va folosi accesul din Strada Sfanta Treime si aleea carosabila din incinta. Masina de pompieri va avea acces pe trei laturi ale constructiei propuse.

- adresa imobilului si situatia strazilor

Imobilul se situeaza pe Str. Sfanta Treime, nr. 148B, Sat Podoleni, Com. Podoleni, Jud. Neamt.

Strada Sfanta Treime face legatura cu zona amplasamentului si centrul comunei.

Strada Sfanta Treime este drum satesc, cu doua sensuri de circulatie.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare :

Pe perioada construirii se va folosi apa de la putul de apa existent in incinta. Dupa darea in folosinta se va utiliza alimentarea cu apa din acelasi put de apa, dar se vor exevcuta lucrari de echipare a acestuia, propuse.

Nu exista canalizarea menajera pe perioada construirii, se vor utiliza cabine ecologice.

Dupa realizarea constructiei  si pe perioada functionarii acesteia se va utiliza racordul de canalizare si bazin vidanjabil propuse in prezenta documentatie.

Pentru alimentarea obiectivului cu energiei electrice se va folosi campul de panouri fotovoltaice existent pe amplasament. Se propune utilizarea energiei regenerante pentru iluminarea spatiilor exterioare si fatadelor, cu lampi echipate cu baterii fotovoltaice, pentru producerea de energie electrica;

Pentru producerea betonului din fundatii si elevatii, pardoseala si pavajul cailor de circulatii in incinta se vor folosi nisip, agregate minerale naturale, respectiv pietris / criblura.

- metode folosite în construcție:

- Amenajări şi facilităţi pe amplasament

Pentru perioada de întindere a contractului, incluzând perioada de întreţinere, beneficiarul va pune la dispoziţia antreprenorului, fără taxe suplimentare, un loc pentru construcţia amenajărilor şi facilităţilor necesare bazei de producţie. Antreprenorul va fi responsabil pentru menţinerea facilităţilor în bună stare şi va efectua prompt reparaţiile şi îmbunătăţirile necesare.

Antreprenorul îşi va asigura pe propria cheltuială alimentarea cu apă, energie electrică si termică, telefonie, evacuare canalizare etc., necesare pentru realizarea lucrărilor.

Trasarea  lucrarilor

Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziţiei construcţiei si amenajarilor exterioare pe amplasamentul proiectat şi marcarea fiecărei construcţii conform proiectului.

Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din trasarea lucrărilor de detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după executarea curăţirii şi nivelării terenului şi după fixarea poziţiei construcţiei pe amplasamentul proiectat.

Zidarii din B.C.A.

Se referă la zidăriile din blocuri de beton celular autoclavizat şi tencuielile interioare executate pe zidăria din blocuri mici de B.C.A. pentru peretele despartitor dinstre spatiul de depozitare produse finite si spatiul de productie.

Materiale propuse

Pentru executarea pereţilor din elemente de beton celular autoclavizat se folosesc următoarele produse:

- mortare - pentru executarea zidăriilor vor fi folosite mortare de ciment marca M50-Z. Tencuielile se execută cu mortar de ciment cu adaos de var plastifiant. Grunduirile/straturile văzute se execută cu mortar de ciment - var – nisip;

- compartimentarile interioare secundare se vor realiza din pereti dubli gips-carton+profile de aluminiu grosimea de 12,5 cm;

Tencuieli interioare pentru peretii dubli din gips-carton

Se recomandă ca tencuielile sa se execute cu glet Knauf.

Termo - hidroizolatii

In vederea economisirii de energie si reducerea pierderilor de caldura, la nivelul placii parterului se va aplica un strat  termoizolant din polistiren expandat de 10 cm, dispus peste un strat de hidroizolatie.

La nivelul soclului se va izola spre exterior cu membrana hidroizolatoare (2 straturi) si termoizolatie din placi de polistiren extrudat de 5 cm grosime. La exterior se va monta o membrane pentru protectie mecanica.

Turnarea de betoane: se vor executa la nivelul fundatiilor mecanizat cu ajutorul autobetonierelor.

Montajul structurii din profile IPE  a halei

Structura de rezistenta a constructiei este alcatuita din cadre transversale metalice – stilpi si grinzi din Europrofile: stilpi din profile tip IPE 270 si grinzi transversale din profile tip IPE 240, suplimentate cu vute marginale. Grinda de acoperis IPE 240 a fost proiectata din doua tronsoane (din considerente de transport la locul de punere in opera, grinzile executindu-se uzinat), asamblate prin suruburi. Prinderea grinzilor de stilpii metalici si a stilpilor metalici pe fundatiile izolate se face prin suruburi – numarul de bucati pe imbinare, diametrul, calitatea si cuplul de stringere a suruburilor fiind prevazut in detaliile de executie din planse.

Panele metalice longitudinale si elementele de rigidizare transversale si longitudinale sunt metalice: pane profile zincate tip Z 200x2,5, pozate la interval mediu de 115 cm. - si contravintuiri orizontale transversale ( COL si COT ): otel beton OB37 Ø22 si verticale CV : profile UNP 50x50x4.

Toate elementele metalice aparente se vor proteja anticoroziv, cu doua straturi de grund si trei straturi de vopsea rez la foc 15 min.

Pe parcursul executiei constructiei, vor fi respectate toate prevederile cu caracter general si specific de tehnica securitatii si protectiei muncii

Montajul tamplariei exterioare: se va executa de catre firme specializate in acest sens, cu ajutorul muncitorilor calificati. Tamplaria va fi fixata in golurile prevazute cu ajutorul distantierelor de lemn. Se vor dispune glafuri pe latura orizontala inferioara.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:

Principalele etape: - proiectare, organizare de santier, delimitare zona de depozitare deseuri, trasare, sapaturi, realizare trasee de alimentare cu apa, energie electrica, canalizare ape menajere, constructii si instalatii; - se va asigura paza si monitorizarea santierului pe toata durata lucrarilor;- nu se va permite accesul persoanelor neautorizate sau fara echipament de protectie;- se vor impune restrictii de viteza si greutate in zona: max. 30tone;- se va proteja incinta prin implejmuire si plase de protectie;- se se va evita poluarea mediului prin lucrari inutile.

GRAFICUL GENERAL

de realizare a investiţiei

| Nr. crt. | Denumirea obiectului |  | Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anul 2 |  |  | Anul3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Luna |  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ..... | 12 | 1 | … | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Documentatii avize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 | Organizare de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii şi instalaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Comisioane,cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Decontarea ultimei transe de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- relația cu alte proiecte existente sau planificate :

Se considera ca in Comuna Podoleni se dezvolta si se incurajeaza proiectele destinate productiei, ca unul dintre obiectivele prioritare pentru crestrea fortei de munca, stoparea migrarii populatiei. Fiecare investitie creaza un precedentnt, incurajand investitorii sa realizeze proiecte pentru dezvolarea economica a zonei Neamtului. Obiectivul realizat se va dovedi un mijloc de valorificare a spatiului construit propus, un mijloc de valorificare a potentialului de productie  al Judetului Neamt si al judetelor limitrofe. Investitia se va dovedi un mijloc de valorificare a terenurilor neexploatate, din mediul rural.

Zona in care se afla amplasamentul este rar construita, existand functiuni de locuire, anexe gospodaresti de tip rural, comert.

Zona a fost studiata la nivel de PUG si RLU.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare :

S-a luat in calcul numai Scenariul de a investi pentru construirea acestui imobil.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor) :

Extragerea de agregate nu se va face de pe amplasmentul obiectivului ce face obiectul prezentei documentatii, agregatele fiind in sarcina producatiorului de beton, care va fi adus cu betoniere.

Criblura pentru pavarea cailor de circulatii in incinta se va aduce de ctre constructor, de la surse autorizate.

Se va utiliza ca sursa de apa noua putul de apa existent, cu conditia echiparii acestuia in mod corespunzator pentru uzul personalului.

Prin proiect asigurat de catre E-ON Energie se va executa linie de transport a energiei.

Eliminarea apelor uzate se va realiza cu ajutorul unei retele de canalizare in incinta, racordate la bazinul vidanjabil.

Eliminarea deseurilor va fi asigurata saptamnal / de doua ori pe saptamana prin contract cu firme autorizate.

Dupa finalizarea acestei investitii, va creste numarul de locuri de munca, va exista un precedent pentru dezvolatarea economica a comunei Podoleni.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Pentru construirea obiectivului este necesara obtinerea Autorizatiei de Construire.

Se vor obtine Avizul de amplasament de la  E-on Energie Romania S.A., Avizul-negatie de la ISU Neamt, Notificare de la DSP Neamt. S-au intocmit toate studiile de teren  cerute prin Certificatul de Urbanism.

Capitolul IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: - NU ESTE CAZUL

Capitolul V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare :  - NU ESTE CAZUL

Terenul pe care se va amplasa constructia are suprafata de 8844,00 mp, detinut legal cu drept de proprietate prin contract de alipire nr. 107/03.02.2020 si contract de dezlipire nr. 414/08.07.2020, NC 52866. Terenul este situat conform PUG si RLU Comuna Podoleni, in UTR nr. 2, zona locuinte si functiuni complementare. Regimul de inaltime al imobilului propus va fi parter.

Imobilul este incadrat cu permisiunea de construire, conform Certificat de Urbanism nr. 18/04.06.2024.

Terenul este liber de sarcini, cu folosinta actuala: arabil.

Nu se afla pe lista monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora.

Prin functiunea propusa, proiectul nu are impact asupra mediului in context transfrontalier.

Conform Studiu geotehnic terenul nu se afla in zona supusa unor riscuri naturale. Terenul prezinta stabilitate generala si locala, nefiind afectat de degradari erozivew sau alunecari, nu prezinta accidente subterane prin beciuri, hrube, umpluturi cu grosimi mari.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare : NU ESTE CAZUL – nu au fost identificate monumente istorice la o distanta mai mica de 100,00m fata de amplasament.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

PLAN SITUATIE DOCUMENTATIE CADASTRALA

PLAN SITUATIE CONSTRUCTIE PROPUSA DE PROIECTANT

B.I.A. PANAITESCU ADINA

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia:

Terenul cu suprafata de 8844,00mp pe care se va amplasa constructia, este proprietatea  Asandului Ion detinut legal cu drept de proprietate prin contract de alipire nr. 107/03.02.2020 si contract de dezlipire nr. 414/08.07.2020, si a Documentatie cadstrale nr. 52866, Extras de carte funciara actualizat (conform inscrisurilor notariale si extras de care funciara). Terenul este liber de constructii.  Folosinta actuala – arabil.

Pe tren exista un camp de panouri fotovoltaice dispuse la o distanta de 14,30m de cea mai apropiuata latura a viitoarei constructii propuse prin prezenta documentatie.

Conform PUG Comuna Podoleni, terenul se afla in UTR 2.

- politici de zonare și de folosire a terenului:

Conform documentatii urbanistice emise de Primaria Conei Podoleni, zona a fost studiata prin PUG si RLU prin care se precizeaza zona functionala:

locuinte si functiuni complementare avand Hmax = 10m, POT max=30%, CUT max=0,9.

Vecinatatile amplasamentului sunt :

  - Nord-Est – drum satesc Str. Santa Treime

  - Sud-Est  – NC 52867, Asandului Ana Alexandra

  - Sud Vest – drum satesc

  - Nord-Vest  –NCP 52409 -  Tanase C-tin Florin, teren liber de constructii

Distanta de la imobilul propus  pana la cel mai apropiat corp de clădire locuinta = 15,00m

Distanta de la constructia propusa pana la panourile fotovoltaice existente=14,30m.

Constructia propusa respecta distantele impuse prin Codul civil fata de limitele proprietatii, reglementarile aprobate la nivel de PUG. Distanta constructiei propuse pana la cea mai apropiata locuinta invecinata proprietar NC 53001 = 15,00m.  Fata de limita de proprietate cea mai apropiata, pe latura de nord-est distanta = 2,00m. Fata de limita de proprietate spre Str. Sfanta Treime = 33,00m (conform PUG Comuna Podoleni distanta minima = 20,00m fata de frontul stradal). Distanta fata de limita de proprieate situata pe latura de sud-vest = 12,00m)

Nu este necesar Studiu de insorire, anexam Studiu topo, Plan de situatie arhitectura, planse arhitectura

- arealele sensibile – NU ESTE CAZUL

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Coordonatele stereo ale amplasamentului, din masuratorile Studiului topo: 625300-625450 / 587900-588000.

STUDIU TOPO VIZAT DE O.C.P.I.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu s-a luat in considerare un alt amplasament. – NU ESTE CAZUL

Capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :

Pe perioada santierului:

- Deversari accidentale, necontrolate, de poluanti in apa – NU ESTE CAZUL.

- Ape pluviale impurificate cu produse petroliere – NU ESTE CAZUL

In conditiile implementarii masuritor de prevenire / reducere a impactului potential  nominalizate in continuare,  se apreciaza  ca  in  timpul   procesului  de  executie  nu  se  va  produce poluarea apelor de suprafata si subterane, avand in vedere ca se vor folosi elemente de structura si inchidere uzinate: profile metalice IPE uzinate, panouri sandwich achzitionate de constructor ca produse finite de la furnizori, placi de gips-carton preambalate si prefinisate, mica cantitate de blocuri ceramice tip BCA, betoane pentru fundatii si mpardoseala:

- Depozitarea temporara a materialelor de constructii si a deseurilor in incinta obiectivului, in spatii special amenajate.

- Manipularea materialelor de constructie si a deseurilor se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele provenite din fenomene meteorologice, vor fi protejate pentru pastrarea calitatii in constructii si totodata pastrarea calitatii solului.

- Aplicarea in caz de necesitate, a tuturor masurilor de prevenire si combatere a poluarii accidentale conform prevederilor legislatiei in vigoare, se refera la eventuale mici scurgeri de combustibil sau ulei auto de la utilaje, care vor fi fenomene controlabile si sunt in responsabilitatea constructorului, de a asigura prezenta in santier de masini pentru transport si utilaje moderne dotate cu motoare ale caror emisii vor respecta prevederile standardelor si normativelor in vigoare.

Pe perioada exploatarii:

- O posibila  sursa  de  poluare   pentru  ape  este  reprezentata de   apele  uzate  menajere.

- Apele menajere vor fi preluate si deversate catre  reteaua  propusa  in incinta,  catre  bazin vidanjabil V= 5mc.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute : NU ESTE CAZUL

Pe perioada santierului:

Nu sunt necesare statii si instalatii de epurare.

Pe perioada exploatarii:

Nu sunt necesare statii si instalatii de epurare.

b) protecția aerului:

Pe perioada santierului:

Având în vedere natura lucrărilor de construire a clădirii, se constată că va fi necesară utilizarea de utilaje grele, respectiv autovehicule de mare tonaj pentru transportul materialelor de construcții, a obiectelor din dotare etc..

Surse mobile de poluare:

1. Circulația mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcții, preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, impun efectuarea lucrărilor în perimetrul organizării de șantier.

2. Funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construire, manevrarea echipamentelor, vor genera  emisii de poluanți ale autovehiculelor.

Eliminarea poluanților se realizează foarte aproape de sol, fapt care conduce la realizarea unor concentrații ridicate la înălțimi foarte mici, chiar pentru gazele cu densitate mică şi capacitate mare de difuziune în atmosferă. Emisiile se produc pe suprafață restransa a amplasamentului, in zona in care se dispune constructia, diferențele de concentrații depinzând de intensitatea traficului şi  de posibilitățile de ventilație ale străzii. Volumul, natura, şi concentraţia poluanţilor emişi depind de tipul autovehiculelor, de natura combustibilului şi de condiţiile tehnice de funcţionare ale acestora rezultand evacuări intermitente de gaze de eșapament.

În perioada de construire a obiectivului vor fi respectate următoarele măsuri propuse pentru limitarea efectelor negative asupra aerului:

- măsurile tehnice folosite vor putea reduce la maximum posibil emisiile de praf din timpul lucrărilor de construire;

- mijloacele de transport folosite în timpul lucrărilor de reamenajare vor respecta prevederile legale privind stabilirea procedurilor de aprobare tip a motoarelor cu ardere internă destinate mașinilor mobile nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei;

- folosirea de vehicule cu grad redus de emisii de gaze de ardere (EURO); autovehiculele folosite vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- transportul materialelor şi deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de reamenajare se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăștierii acestora;

- depozitarea materialelor ușoare în locuri special amenajate, astfel încât să nu poată fi luate de vânt;

- minimizarea traficului în jurul șantierului;

- se va alege traseul cel mai scurt între locul de asigurare al materiilor prime şi locul de punere în operă;

- se va respecta planul şantierului în care utilajele şi activităţile generatoare de praf sunt prevăzute pentru amplasare departe de receptorii sensibili (locuințe);

- nu se va părăsi incinta organizării de șantier cu roțile autovehiculelor şi/ sau caroseria murdară;

- pe perioada execuției lucrărilor vor fi asigurate măsurile şi acțiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel prin folosirea plaselor de protecție care vor împrejmui zona de lucru;

- în etapa de șantier, pentru a se evita creșterea concentrației de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea suprafețelor de teren la zi şi curățirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieșirea din șantier;

- se va întocmi şi respecta graficul de execuție a lucrărilor cu luarea în considerație a condițiilor locale şi a condițiilor meteorologice;

- se va asigura restricționarea vitezei de circulație a autovehiculelor în corelare cu factorii locali;

- pe toată perioada realizării lucrărilor de realizare a investiției vor fi respectate prevederile STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate în ceea ce privește pulberile.

- Configuratia stradala (latimea, orientarea fata de vanturile dominante, inaltimea si  omogenitotea cladirilor care o marginesc):

Din acest punct de vedere, str. Sfanta Treime nu va fi afectata, neexistant factori de poluare, respectiv prafuri, substante toxice, iar cea verticala  este  redusa  de  absenta (in general) a  curentilor  convectivi si a factorilor de poluare.

- Conditiife meteorofogice de dispersie a  poluantilor. Situatiile de circulatie redusa a maselor de aer (calm, vant cu viteze mici) si de stabilitate atmosferica (in special inversiuni termice) determina cresteri minime ale concentratiilor de poluanti evacuati in aer. Situatiile de ventilatie naturala slaba, insotite de inversiune termica sunt asociate cu  inaltimi de amestec reduse (de ordinul a cateva sute de metri). Dispersia poluantilor emisi in straturi de inversiune este diminuata atat de ventilatia  orizontala redusa, cat si de un amestec vertical diminuat.

Surse fixe: Nu este cazul

Pe perioada exploatarii:

- circutatia si parcarea autoturismelor personalului si masinilor de marfa;

- colectarea si depozitarea deseurilor;

- mentenanta retelei de canalizare ape uzate.

Surse fixe:: instalatia va fi prevazuta cu Uscător aerodinamic marca KOZLOV model CK500, cu Productivitate 500 -800 kg/h,

destinat uscării materiei prime având un diametru mai mic de 5 mm si o lungime mai mica de 7 mm. Umiditatea materiei prime la ieșire = 10-12 %, umiditate materie prima intrare = 45 %, temperatura aerului in tubulatura uscătorului = 60-100 grdC.

În perioada de funcționare a obiectivului vor fi respectate următoarele măsuri propuse pentru limitarea efectelor negative asupra aerului:

- efectuarea activităților de transport, manipulare, pregătire deșeuri strict în spațiile special destinate și cu autovehicule/echipamente/utilaje adecvate;

- planificarea activităților din care pot rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, ținând seama de condițiile atmosferice, astfel încât să se evite perioadele defavorabile dispersiei pe  verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanțe mari;

- exploatarea și întreținerea corespunzătoare a tuturor echipamentelor, utilajelor instalațiilor existente pe amplasament;

- respectarea tehnologiilor specifice fiecărei activități;

- utilizarea de echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

- amenajarea unei zone speciale pentru fumători dotată cu sisteme de ventilare eficiente;

- utilizarea de echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

În exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanțelor nocive sau insalubre în instalațiile de încălzire,  canalizare aferente cafenelei și posibilitatea de curățire a instalațiilor care să împiedice apariția și dezvoltarea acestor substanțe.

Deșeurile menajere rezultate în timpul activității, se vor colecta și se vor depozita temporar într-un loc special amenajat, în tomberoane/containere cu capac și vor fi evacuate de societăți specializate, pe baza de contract.

Stocarea rumegușului si a celorlate materii prime se va realiza in saci inchisi pentru evitarea imprastierii de pulberi în atmosferă.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Detalii despre cosul sursei de ardere

Sursa de ardere nu necesita cos pentru evacuare in intelesul de ardere si necesita cos de evacuare abur. Cosul va fi metalic cu diametrul de 10-15cm.

Pe perioada santierului:

- Proiectul prevede adoptarea de masuri tehnice si operationale pentru prevenirea / reducerea emisiilor in aerul ambiental:

- Delimitarea arealului de realizare a lucrarilor de constructie.

- Folosirea de utilaje moderne dotate cu motoare ale caror emisii vor respecta prevederile standardelor si normativelor in vigoare.

- Reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul  materialelor de constructie  si  a  deseurilor  rezultate.

- Verificarea vehiculelor care transporta materiale de constructii si a utilajelor de pe santier pentru a nu raspandi materiale in afara arealului de lucru.

- Diminuarea la minimum a  inaltimii  de descarcare  a  materialelor  care  pot genera emisii de particule.

Pe perioada exploatarii:

În perioada funcționării, pot rezulta noxe în aer de la autovehiculele clienților, personalului sau cele care asigură aprovizionarea cu materii prime si desfacerea produselor finite.

Nu vor fi emisii semnificative de agenți poluați în aer de la activitățile ce se vor desfășura în zonă.

Sursele potențiale de poluare a aerului va fi intensificarea traficului rutier pe amplasament;

Executarea lucrărilor de productie pentru funcțiunea propusă nu este sursa de poluare, intregul sistem este inchis etans si productia se va efectua cu utilaje de mici dimensiuni, dar cu inalta performanta

Spațiul nu este dotat cu sisteme de ventilare

Încălzirea clădirii se va face prin intermediul unor panouri radiante cu infraroșu.

Conform domeniului de activitate al obiectivului studiat, activitățile ce se desfășoară pe suprafața amplasamentului nu vor fi o sursă de poluare pentru aer.

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operațiile de pe amplasament să se realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine deteriorarea calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Nu există substanțe de natură gazoasă sau în suspensie care să fie eliminate în atmosferă în cantități semnificative, pe perioada desfășurării activității propuse.

Conform intenției acestui proiect, activitățile ce se vor desfășura pe suprafața amplasamentului nu vor constitui surse de poluare.

Obiectivul propus nu genereaza surse de poluare semnificative (nu este obiectiv care sa aiba impact major asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol). Sunt considerate producătoare de substanțe poluante, cu efecte negative asupra mediului înconjurător, acele tehnologii și instalații care emit în mod sistematic sau accidental în mediu substanțe poluante solide, lichide, gazoase. Proiectul prevede adoptarea de masuri tehnice si operationale pentru prevenirea / reducerea emisiilor in aerul ambiental.

Concluzionam: Ținând cont de volumul relativ mic al acestui tip de trafic, de perioadele scurte şi locale de funcționare a motoarelor mijloacelor de transport, rezultă că activitatea nu creează probleme deosebite din punct de vedere al protecției calității aerului. Măsurile tehnice folosite vor putea reduce la maximum posibil emisiile de praf din timpul lucrărilor de reamenajare și extindere.

Se concluzioneaza ca principala sursă generatoare de noxe pentru factorul de mediu aer în perioada de construire va fi circulația mijloacelor de transport, la şi de la obiectiv.  Impactul  direct asupra aerului este redus și se manifestă în perioada de realizare a proiectului, ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile, respectiv a poluanților specifici rezultați din funcționarea utilajelor și a autovehiculelor de transport materiale/ deșeuri din construcții, fără efecte indirecte, impactul fiind perceptibil pe termen relativ scurt, în timpul realizării lucrărilor de amenajare. Prin aplicarea măsurilor locale de reducere a poluării, impactul va avea un caracter temporar, fără aspecte vizibile, cuantificabile.

Pentru perioada de functionare, titularul va avea în vedere o intreținere corespunzatoare a utilajelor generatoare de poluanti pentru aer, astfel încât se fie asigurată funcționarea acestora în parametrii proiectați și o stocare corespunzătoare a materiilor prime și a deseurilor care ar putea genera pulberi în atmosfera.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații :

Zgomotul unui agregat, al unei mașini, etc., reprezintă fenomene acustice utile, care trebuie să se detașeze de un fond sonor parazit pentru a putea constitui semnale  sonore informative  despre modul de funcționare a utilajelor.

Zgomotul produs de echipamentul utilizat în exterior, în principal în construcții si lucrări publice este o parte importantă a zgomotului unei comunități, de asemenea cunoscut drept zgomot de mediu, zgomot rezidențial sau zgomot intern.

Propagarea zgomotului depinde de următorii factori:

-	natura amplasării topografice, vegetație, construcții existente în apropiere;

-	condiții climatice – vânturi dominante;

-	structura traficului rutier (vehicule ușoare sau grele);

-	condiții de circulație (număr vehicule/oră, viteza de circulație);

Pe perioada santierului:

În această fază, zgomotul și vibrațiile vor fi produse de către utilajele folosite pentru lucrarilor de construire în regim de înălțime parter, dar acestea vor fi pe o scurtă durată și  doar în intervalele orare conform legii. Aceste activități au un caracter discontinuu, fiind limitate în general numai pe perioada zilei.

Posibilitățile creării unor stări de disconfort pentru populația din zonă ca urmare a zgomotelor și vibrațiilor produse pe parcursul activităților de amenajare sunt în limite acceptate. Zgomotele și vibrațiile sunt cauzate de activitățile utilajelor pentru lucrările de construire. În ceea ce privește modul de lucru la construcții montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea lucrării nu staționează mult timp în zonă, doar pentru descărcatul materialelor, funcționarea lor în această perioada nu dăunează zonei.

În ceea ce privește modul de lucru la construcții montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea lucrării nu staționează mult timp în zonă, ci doar pentru descărcatul materialelor, funcționarea lor în această perioadă nu vor avea un impact semnificativ asupra zonei.

Pentru limitarea zgomotului transmis către receptorii sensibili, se va ține cont de asigurarea condițiilor Normativului C-125 privind izolarea încăperilor în funcție de destinație și tipul activității ce se va desfășura.

In perioada de executie, ca urmare a activitatilor de construire si a cresterii traficului stradal, se apreciaza ca vor aparea surse de zgomot reprezentate de utilajele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge 40-50 dB(A).

In zona localitatilor se estimeaza ca nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referinta de 24h, nu vor depasi 50dB(A), ele suprapunandu-se peste zgomotul stradal.

Distanţa faţă de zona de locuit este de min  15m-40m astfel impactul zgomotului generat de utilaje este nesemnificativ.

La trecerea autobasculantelor prin localitati pot apare niveluri ale intensitatii vibratiilor peste cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de factori de influenta. Nivelurile de vibratii se atenueaza cu patratul distantei.

Beneficiarul proiectului se va asigura că toate operațiile de pe amplasament să se realizeze în așa fel încât emisiile să nu determine deteriorarea calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Pe perioada exploatarii:

Principala sursa de zgomot este cea actuala si va fi in continuare, traficul stradal, incarcarea si descarcare de produse finite si materie prima.

Linia de productie peleti are un nivel de zgomot redus, atenuat prin conceptia initiala a furnizorului si conditionare de conract la achizitionare si totodata de peretii de inchidere tip sandwich cu miez din poliuretan.

Sursele potențiale de zgomot în activitatea analizată, sunt reprezentate de: vocea umană și activitățile specifice funcțiunilor propuse și a spațiilor complementare acestora care trebuie să se  încadreze în limitele prevăzute de legislația în domeniu. La acestea se adaugă zgomotul produs de mijloacele auto ale viitorilor clienți și traficul auto de pe strada Sfanta Treime, de la parcările auto de pe amplasament..

Activitățile propuse în cadrul obiectivului, productie peleti, se vor desfășura în interiorul clădirii analizate.

Principala sursă de zgomot este de la traficul rutier de pe strada Sfanta Treime si temporar pe amplasament, pentru aprovizionare si vanzare.

Sursele de zgomot datorate funcționării obiectivului au intensitate mai scăzută decât cele din trafic.

Zgomotele produse de autovehiculele clienților/aprovizionarea cu materii prime a spațiului de productie si comercializare, vor fi temporare, nu se vor produce în același timp, vor avea o durată scurtă, astfel încât efectul lor nu afectează zona în care este amplasat obiectivul.

Având în vedere natura funcțiunii obiectivului şi amplasarea acestuia, zgomotul perceput de către vecinătăți se păstrează la un nivel corespunzător.

Proiectul propus a fost supus informării și consultării publice, neînregistrându-se observații/obiecțiuni nefavorabile investiției propuse.

Funcționarea obiectivului nu va fi o sursă semnificativă de poluare sonoră pentru vecinătățile acestuia.

Pe amplasamentul studiat se vor desfășura doar activitățile menționate prin funcțiunea prevazuta in prezenta documentatie si prin Autorizatia de construire / functionare.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Pe perioada santierului:

Masuri adoptate in timpul realizarii lucrarilor de executie:

- Respectarea programului de lucru stabilit de constructor (luni-vineri: orele 7.00-18.00 si sambata: orele 7.00-12.00) cu informarea, respectiv luarea in considerare a propunerilor / observatiilor formulate de rezidenti din zona. Pentru asigurarea confortului locuitorilor din zona se va  respecta perioada de liniste din timpul zilei (13.00-14.30)

- Restrictionarea accesului in zonele cu emisii ridicate de zgomot

- Organizarea procesului  de  lucru  astfel  incat  timpul  petrecut de lucratori  in zonele zgomotoase sa fie limitat, iar operatiunile zgomotoase sa implice  cat mai putini lucratori

- Asigurarea celor mai potrivite mijloace de protectie individuala impotriva zgomotului si a compatibilitatii acestora cu cele alte mijloace  individuale de protectie a muncii

- Asigurarea instruirii privind modul de utilizare, pastrare s1 intretinere a mijloacelor de protectie individuala

- Urmarirea si verificarea utilizarii mijloacelor individuale de protectie impotriva zgomotului

- Folosirea de utilaje care sa nu conduca, in funct1onare, la depasirea nivelu[ui de zgomot si vibratii admise de normativele in vigoare

-Stabilirea programului de livrare a materialelor de constructie, cu respectarea programului de lucru stabilit pe santier.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații: NU ESTE CAZUL

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor: NU ESTE CAZUL

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime:

Pe perioada santierului:

In faza de construire a obiectivului se estimeaza un impact negativ temporar nesemnificativ.

Forme de impact posibile asupra solului:

- lucrari de sapaturi si construire

- depozitare necontrolata a materialelor de constructie si deseuri de tip menajer

- ocuparea temporara a solului pe arii foarte restranse, adiacente obiectivului, a materialelor de constructie si deseuri

- degradarea fizica superficiala, accidental, a solului pe arii foarte restranse, adiacente obiectivului, in zonele de parcare si de lucru a utilajelor cu uleiuri, carburanti

- deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ redusa in conditiile respectarii masurilor pentru protectia mediului, posibilitati de remediere imediata;

In perioada de executie se vor face verificari periodice si ori de cate ori se considera necesar, al utilajelor utilizate.

- se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate dupa terminarea lucrarilor si refacerea acestor arii;

Pe perioada exploatarii:

- Deversari accidentale de ape uzate

- Infiltratii subterane accidentale

- Defectiuni ale instalatiilor de distributie / colectare

- Depozitare dezorganizata desuri

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului:

Pe perioada santierului:

Masuri adoptate pentru prevenirea poluarii solului:

- activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

- personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

- pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate de lucrarile de excutie.

- verificarea zilnica a starii tehnice a utilajelor

- alimentarea cu carburanti a autovehiculelor si a utilajelor si schimbarea uleiului se va realiza numai in statii de distributie carburanti autorizate, aflate im apropierea zonei amplasamentului

- depozitarea temporara a materialelor de constructie si a deseurilor in incinta, in zonele special amenajate.

- colectarea selectiva a deseur1lor de tip menajer in zonele special amenajate in cadrul santierului

- se apreciaza ca prin  implementarea acestor masuri, in timpul executarii  lucrarilor de constructie, impactul direct asupra solului si subsolului va fi redus, atat  timp cat utilajele vor fi exploatate corespunzator.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: - NU ESTE CAZUL

- lucrările, dotările si măsurile pentru protectia biodiversitătii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

- NU ESTE CAZUL

g) protecția  așezărilor  umane și a altor  obiective  de  interes  public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone  de  interes tradițional  și  altele: - NU ESTE CAZUL

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public: - se va amplasa viitoarea constructie la distanta de 15-40m fata de locuintele existente in zona.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

- deşeuri tehnologice provenite din activitatea de exploatare;

- deşeuri menajere provenite de la personalul implicat în executie / exploatare;

- deşeuri de ambalaje (PET-uri).

Pe perioada santierului:

| 17 02 | lemn, sticla si materiale plastice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 02 01 | Lemn 10mc x 0,50to/mc = |  | tone | 5,00 |
| 17 02 02 | sticla |  | tone | 0,50 |
| 17 02 03 | materiale plastice |  | tone | 1,00 |
| 17 04 05 | fier si otel | ¦ tone |  | 0,10 |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 50ml=0,05km x 0,086to/km | ¦ to |  | 0,004 |
| 17 05 | pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuride la dragare |  |  |  |
| 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 0503 1000mc x 1,70 to /mc |  | to | 1700 |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 0601 si 17 06 03 5,00mc x 2,2to/mc = 11,00 |  | to | 11,00 |
| 17 08 | materiale de constructie pe baza de gips |  | to | 0,70 |

Pe perioada exploatarii:

Pe amplasament se propune o platforma gospodareasca special amenajata pentru dispunere europubele, deseurile menajere vor fi colectate de doua ori pe saptamana prin contract cu firma autorizata.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

Masuri de ierarhizare a deseurilor au ca scop prioritar:

- prevenirea producerii deseurilor

- incurajarea gestionarii deseurilor in vederea reducerii efectelor negative asupra populatiei si asupra mediului

- reducerea cantitatilor de desuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora;

- reducerea impactului negativ al deseurilor asupra sanatatii populatiei

- cresterea gradului de colectare selectiva a deseurilor reciclabile in vederea refolosirii prin reutilizarea directa in activitati de constructii sau indirecta ca materiale de constructii, valor1ficare prin reciclare/valorificare energetica. Prin reutilizarea si reciclarea deseurilor din demolari se reduce cantitatea de deseuri depozitate si im l1Cit spatiul destinat depozitelor si se realizeaza o economie a materiilor prime si a materialelor utilizate in constructii.

- mentenanta instalatiilor de incarcare/descarcare si transport deseuri.

- monitorizarea fluxului de deseuri rezultate.

- instruirea angajatilor

- planul de gestionare a deșeurilor:

Planul de gestionare a deseurilor se va intocmi de constructorul / antreprenorul de lucrari si va consta in:

- prezentarea  lucrarilor de  constructie  ce  urmeaza  a  se  realiza.

- stabilirea obiectivelor si  a   tintelor privind  generarea deseurilor.

- prognozarea privind generarea deseurilor.

- stabilirea fluxurilor specifice de deseuri.

- evaluarea potentialilor tehnici privind gestionarea deseurilor.

- calculul capacitatii necesare pentru gestiunea deseurilor generate.

- evaluarea costurilor.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- sbstanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse:

Substantele periculoase sunt reprezentate de:

- combustibilii si lubrifiantii utilizati de autovehiculele constructorului si in exploatare

- substante folosite la deratizarea si dezinfectia subsolurilor tehnice si a incaperii pentru tomberoane.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Capitolul VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ): - NU ESTE CAZUL

- extinderea impactului(zona geografică, număr populație/habitate/speciiafectate): - NU ESTE CAZUL

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației:

Se vor utiliza substante pentru deratizarea si dezinfectia platformei gospodaresti pentru tomberoane, de catre firme autorizate, care vor respecta toate masurile de protectie a mediului si populatiei.

Realizarea proiectului presupune executarea de lucrari de contruire de amploare relativ  mica, intr-un spatiu care are in proximitate rare locuinte si anexe gospodaresti, situate la mare distanta 15-40m. Astfel, impactul potential este reprezentat de perturbarea vecinatatilor in timpul executiei lucrarilor de construire. Pentru a preveni / reduce impactul asupra vecinatatilor, proiectul prevede adoptarea de masuri tehnice / organizatorice/ operationale ce urmeaza a fi adoptate in cadrul capitolului organizarii de santier.

- magnitudinea și complexitatea impactului:

Proiectul supus analizei nu afectează sănătatea populatiei. Nu se va afecta habitatul zonei.

- probabilitatea impactului:

Este posibil ca pe perioada executiei sa se mareasca valoarea circulatiei in zona si sa se produca zgomot. Aceste inconveniente se vor inregistra pe perioada limitata a executarii structurii de rezistenta si invelitorii

- perturbarea vecinatatilor in timpul lucrarilor de executie  se poate manifesta prin:

-Zgomotul  cauzat de utilaje si de traficul acestora, dar si de activitatile de construire in sine. Zgomotul poate afecta vecinatatile imediate precum si cele  adiacente cailor de rulare ale utilajelor si autovehiculelor de transport materiale de constructii si deseuri. Pentru prevenirea zgomotului de santier se vor implementa si aplica masuri specifice, ce vor fi prezentate in cont1nuare. Orarul de lucru va fi unul de zi (8-17), agreat cu vec1natatile. Transporturile grele se vor notifica vecinatatilor. Se vor respecta orele de odihna.

- Vibratiile cauzate de efectuarea lucrarilor de construire, traficul greu si manipularea de materiale grele. Vibratiile pot fi resimtite de cladirile din imediata  vecinatate  si  de  pe  traseele de acces la santier. Pentru urmarirea comportarii in timp a cladirilor, se vor amplasa senzori specializati care vor oferi date in timp real cu priv1re la influenta vibratiilor asupra structurilor cladirilor.

- Praful generat de activitatile de construire (pulberi sedimentabile si in suspensie). Pentru prevenirea/reducerea emisiilor de praf, proiectul prevede adoiptarea de masuri specifice, cum ar fi: transportul mater1alelor de constructie si a deseurilor pulverulente cu autovehicule prevazute cu prelata; stropirea periodica a frontulul de lucru; amplasarea perimetral santierului de lucru a unor bariere eficiente pentru retinerea prafului; temporizarea activitatilor generatoare de pulberi    in suspensie in  functie de vreme.

- Deseurile rezultate din procesul de executie pot constitui o sursa potentiala de poluare a solului, subsolului, aerului, apelor subterane si de suprafata, precum si asupra vecinatatilor (ex. deseuri antrenate de vant). Gestionarea deseurilor pe santier se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Se vor colecta separat in containere spec1alizate si se vor preda catre operator1i autor1zati pentru colectarea si transportul in vederea valorificarii / eliminarii finale.

- Traficul qreu. Lucrarile de construire vor implica un trafic greu mai mare decat nivelul actual in zona.

Se apreciaza ca in perioada de santier, urmare a masurilor tehnice/ operationale/ oroganizatorice  adoptate pentru  prevenirea / reducerea poluarii, nivelul concentratiilor de poluanti  in perimetrele cu receptori sensibili nu va fi influentat semn1ficativ de activ1tatile desfasurate in cadrul santierului si se va situa sub valorile limita, valorile tinta si  nivelurile critice prevazute in Legea104/2011 privind calitatea aerului inconjurator S1 concentratiile maxime admisibile pentru particule sedimentabile totale (TSP) prevazute de STAS 12574/1987.

- impactui asupra calitatii solului

Masurile adoptate pentru prevenirea poluarii apelor au fost prezentate la Cap.VI, pct. e)

In conditiile implementarii masurilor de prevenire/ reducere a impactului potential nominalizate, se apreciaza ca, in timpul lucrarilor de construire aferente proiectului impactul asupra calitatii apelor va fi nesemnificativ.

- impactui asupra populatiei si sanatatii umane

Amplasamentul pe care urmeaza a se realiza investitia este situat  intr-o zona care are in vecinatate directa receptori sensibili (asezari umane). Din acest punct de vedere, riscul de a crea disconfort populatiei se mentine pe timpul realizarii lucrarilor de executie.

In conditiile adoptarii  masurilor de prevenire / reducere  propuse prin project, disconfortul se reduce semnificativ.

- Impact asupra populatiei:

- impact redus, in conditiile respectarii masurilor specifice stabilite conform proiectului.

lmpactul va fi reversibil, efectele vor inceta la finalizarea lucrarilor.

- impactul asupra biodiversitatii

Pe amplasamentul  pe  care  se  propune  a  se  realiza  investitia  nu  sunt  inventariate  specii si/sau objective  protejate

- impactul prognozat asupra peisajului

Efectele asupra structurii fizice si esteticii peisajului sunt determinate de schimbari  la  scara  si  dimensiuni  introduse  prin  structurile  ce  fac obiectul  acestui  proiect.

- durata frecventa si reversibilitatea impactului

Impact direct, previzibil, va fi redus, fara efecte indirecte, fiind  perceptibil  in perioada de executie a proiectului.

Impactul negativ generat in perioada lucrarilor se va intinde strict pe perioada de executie a lucrarilor (24 luni) si probabil pe o perioada de timp foarte scurta dupa terminarea lucrarilor. Impactul va avea o frecventa variabila (in functie de progamul de executie si tipul lucrarilor executate).

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Ca urmare a masurilor prevazute conform proiectului pentru prevenirea/ reducerea pe cat posibil a oricarui elect advers asupra mediului, se apreciaza ca impactul asupra mediului s1 a sanatatii populatiei cauzat de realizarea proiectului va fi redus.

In perioada de executie, titularul are obligatia monitorizarii  periodice a  masurilor de prevenire / reducere pentru a stabili daca acestea au efectul preconizat urmarit.

Se preconizeaza ca  zona de amplasament  aferenta proiectului nu  prezinta surse de poluare care sa produca efecte sinergice, respectiv efecte nocive amplificate, astfel incat sa poata fi influentate in mod semnificativ calitatea mediului in zona aferenta proiectului.

- natura transfrontaliera  a impactului - NU       ESTE    CAZUL

- Orientări tehnice privind protecția împotriva schimbărilor climatice a infrastructurii în perioada 2021-2027

Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă o amenințare la adresa existenței Europei și a întregii lumi. Pentru a o contracara, Pactul verde european va transforma UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care:

- să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră

- creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor

- nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă

- Intregul process de imunizare la schimbarile climatice a proiectelor de infrastructura pe perioada 2021-2027 se deruleaza in baza unor orientari tehnice elaborate de Comisia Europeana si publicate in anul 2021.  Imunizarea la schimbarile climatice este un process care integreaza masuri de atenuare a schimbarilor climatice si de adaptare la acestea in dezvoltarea proiectelor de infrastructura. Procesul este impartit in doi piloni: atenuare si adaptare, fiecare avand la randul sau doua faze:de examinare si analiza detaliata. Mai precis, pentru infrastructura cu o durată de viață care depășește anul 2050, orientările prevăd că exploatarea, întreținerea și dezafectarea finală a oricărui proiect ar trebui să se desfășoare într-un mod neutru din punct de vedere climatic, care poate include considerații legate de economia circulară, cum ar fi reciclarea sau reconversia materialelor. Reziliența la schimbările climatice a noilor proiecte de infrastructură ar trebui asigurată prin măsuri de adaptare adecvate, bazate pe o evaluare a riscurilor aferente schimbărilor climatice.

Există patru categorii principale de acțiuni: 1. O guvernanță îmbunătățită : țările UE ar trebui să se asigure că riscurile și responsabilitățile sunt mai bine înțelese. O cooperare mai strânsă în ceea ce privește rezistența la schimbările climatice între nivelurile naționale, regionale și locale  ar asigura că cunoștințele și resursele sunt puse la dispoziție acolo unde sunt cele mai eficiente.  2. Instrumente mai bune pentru împuternicirea proprietarilor de risc : factorii de decizie, întreprinderile și investitorii trebuie să înțeleagă mai bine cum se interacționează riscurile climatice, investițiile și strategiile de finanțare pe termen lung.  Comisia va îmbunătăți și va extinde accesul la date și scenarii pentru a ajuta autoritățile regionale și locale să se pregătească mai bine. Pentru a completa sistemele terestre de alertă, în 2025, serviciul Galileo de avertizare prin satelit va deveni disponibil pentru a comunica publicului informații de alertă.  3. Valorificarea politicilor structurale : Pentru a gestiona riscurile climatice în toate sectoarele, comunicarea pledează pentru o mai bună planificare a teritoriului în țările UE; includerea riscurilor climatice în

planificarea și întreținerea infrastructurii critice; și legarea mecanismelor de solidaritate la nivelul UE cu măsuri naționale adecvate de reziliență.  4. Condiții prealabile corecte pentru finanțarea rezilienței la climă:  mobilizarea unor finanțări publice și private suficiente pentru reziliența la climă este esențială. Comisia este pregătită să sprijine statele membre să îmbunătățească și să integreze bugetarea pentru riscul climatic în procesele bugetare naționale.

Masuri de atenuare si adaptare aplicabile obiectivului la care face referire prezenta documentatie

1. Emisii de dioxid de carbon mai mici.

### Se va urmari reducerea și neutralizarea emisiilor de carbon rezultate din transport pentru intreaga afacere si procesele de aprovizionare – livrare.

Se urmareste  reducerea pna la 50% pana in 2030, masuri care vor contribui semnificativ la reducerea emisiilor din activități de transport. Se urmareste neutralizarea emisiilor de carbon, in interiorul lanțului nostru de aprovizionare. Acest proces va genera beneficii suplimentare pentru comunitate și va proteja ecosistemul natural. - in proiectul la care face referire prezenta documentatie ne propunem captarea de dioxid de carbon de catre arborii si plantele propuse a se planta pe spatiile verzi.

2. Utilizarea de energie electrică regenerabilă obținută din surse regenerabile.

Atingerea obiectivului de emisii nete zero presupune în mod automat schimbări majore – inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în operațiunile noastre. Prioritățile noastre în comunicarea instituțională:

• Încurajarea formelor mai regenerative de producție agricolă
• Eliminarea riscului de defrișare și sprijinirea restaurării pădurilor
• Facilitarea logisticii mai durabile
• Sprijinirea utilizării energiei electrice și a energiei regenerabile
• Îmbunătățirea comunicării către consumatori

### 2.1. In proiectul la care face referire prezenta documentatie ne propunem utilizarea panourilor fotovoltaice existente pe amplasament, ca sursa solara de Electricitate 100% din surse regenerabile la nivelul inceperii activitatii de productie

2.2. Exista si posibilitatea de a utiliza energie regenerabilă, inclusiv de la energie eoliană – ceea ce deocamdata nu face obiectul prezentei documentatii.

3. Desfiintarea defrișărilor  in paduri si agricultura

3.A. Unul dintre cele mai importante lucruri este introducerea conceptului de agricultură regenerativă – o inițiativă cu un potențial incredibil de a ajuta la combaterea schimbărilor climatice, de a sprijini comunitățile și de a proteja, conserva și restaura resursele naturale. – nu este cazul in proiectul la care face referire prezenta documentatie

3.B. Imbunătățirea sănătatii și fertilitatea solului, precum și protejarea resurselor de apă și a biodiversității. Restabilirea sănătății solului ajută la captarea unor niveluri crescute de carbon și ține de biomasa  plantelor. Solurile mai sănătoase sunt, de asemenea, mai rezistente la impactul schimbărilor climatice și pot crește productivitatea culturilor, contribuind la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale fermierilor și la sporirea securității alimentare. – in proiectul la care face referire prezenta documentatie sanatatea solului amplasamentului studiat, poate influenta parcelele invecinate si ecosistemul
3.C. Ecosistemele care există în acest fel de echilibru natural pot, de asemenea, îmbunătăți mijloacele de trai ale fermierilor si locuitorilor și le pot crește rezistența la schimbările climatice. – in proiectul la care face referire prezenta documentatie ne propunem să plantăm , plante decorative, gazon si flori.

3.D.  Protejarea calității apelor naturale și gestionarea îmbunătățită a resurselor de apă limitate sunt esențiale pentru regenerare. in proiectul la care face referire prezenta documentatie ne propunem sa utilizam sursa de apa existenta pe amplasament, put de apa forat existent, care va fi echipat corespunzator pentru furnizarea de apa potabila pentru personal si pentru udarea spatiilor verzi. Se va studia  o abordare mai strategică a irigării - de la irigarea prin aspersie, la irigarea prin picurare - minimizand evaporarea apei în comparație cu irigarea la suprafață si utilizand tehnologie digital, care ajută, la prevenirea utilizarii excesive a apei.

Capitolul VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă:

Se vor respecta toate masurile de monitorizare a mediului impuse de APM.

In privinţa monitorizării proiectului aceasta se împarte în două categorii principale:

- Monitorizarea respectării actelor de reglementare în timpul execuţiei;

- Monitorizarea după punerea în funcţiune a obiectivului.

În privinţa monitorizării obiectivului în timpul realizării, trebuie urmărite:

- Respectarea datelor proiectului de executie;

- Realizarea săpăturilor şi a organizării de şantier în aşa fel încât acestea să nu se constituie surse de poluare majore în zonă, cu încadrarea în parametrii de calitate admişi ai factorilor de mediu, în general şi, în special a celor privind zgomotul urban (pentru a verifica conformarea cu prevederile STAS 10009-2018), disfuncţionalităţile de trafic si gestionarea deşeurilor.

- Supravegherea calitatii aerului prin masuratori ale concentraţiilor de: particule, NOx, CO, SO2 la bazele de productie si in zona frontului de lucru;

- Supravegherea nivelului de zgomot  din zona lucrarilor;

- Supravegherea activităţilor de construcţie şi operare din punct de vedere al respectării măsurilor de limitare a impactului negativ cuprinse în planul de management al mediului.

- Reabilitarea terenului supus operaţiilor de excavare şi finalizarea tuturor lucrărilor de construcţie, urmată de curăţarea amplasamentului şi aducerea la forma initiala.

Pe lângă obligativitatea monitorizării implementării proiectului, titularul va avea urmatoarele obligatii:

- va depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului copii după contractele încheiate cu firmele specializate pentru eliminarea deşeurilor de pe amplasament şi evidenţa deşeurilor conform prevederilor HG 856/2002;

- va asigura implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia de mediu;

- va obţine toate avizele precizate în certificatul de urbanism cu respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;

- va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de cîte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

- va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului începerea lucrărilor;

- va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

-La finalizarea lucrărilor de investiții și înainte de punerea în funcțiune, se va solicita autorizație de mediu.

Capitolul IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele) : NU ESTE CAZUL

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. NU ESTE CAZUL

Capitolul X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier:

Se va imprejmui terenul, se vor indeparta corpuri straine si strat vegetal se vor stabili cotele nivelmetrice de referinta materializate pe teren. Cu aceasta ocazie, proiectantul va prezenta proiectul de executie, dând toate lâmuririle necesare.

Zona lucrârilor  va fi  imprejmuitâ  cu plase de gard /  panouri de gard care sa \ impiedice accesul persoanelor neautorizate in zona lucrârilor si plase de protectie in vederea reducerii emisiilor de pulberi in suspensie.

Accesul se va face numai pe la poarta de acces si va fi restrictionat. Nu va fi permis accesul autoturismelor sau persoanelor neautorizate fârâ acordul managerului de proiect / sefului de santier sau inlocuitorului temporar al acestuia.

Accesul in santier va fi controlat, cu punct de paza. La iesire toate autovehiculele for fi curâtate de praf si moloz, prin spâlarea / curatarea rotilor si a partii inferioare a corpurilor vehiculelor la iesirea din zonele de constructie intr-o zona

delimitatâ. Apele din aceastâ zona se vor colecta intr-o rigolâ, iar dupâ trecerea lor printr-un separator de hidrocarburi vor fi deversate in reteaua de rigole existente in zona.

Zonele cu deseuri ce pot fi antrenate de vânt vor fi acoperite cu prelate.

Se interzice depozitarea de deseuri pe domeniul public sau pe alte proprietâti (fârâ acordul proprietarilor).

Se interzice cu desâvârsire depozitarea de deseuri pe spatii verzi sau suprafete de pâmânt neprotejate.

Poarta de acces va fi blocata impotriva accesului persoanelor neautorizate, insâ va fi asigurata posibilitatea evacuârii lucrâtorilor in caz de urgenta.

Organizarea de santier va cuprinde zona de control acces

- zona de baracamente (cea principalâ a antreprenorului  general  si secundare pentru companii               subcontractoare)

- o zona pentru vestiare

- spatii delimitate pentru depozitarea materialelor de constructie  si  a agregatelor

- zone delimitate pentru depozitarea deseurilor

- pichete PSI dispuse in locuri accesibile, distribuite uniform pe suprafata santierului.

In zona de acces vor fi amplasate urmâtoarele:

- panou de identificare a lucrârii.

- panou  SSM care va  avea  in  componenta  indicatoare  de  securitate,  mesaje informative cu privire la regulile ce trebule respectate in interiorul santierului, numârul de telefon al managerului de project/ sefului de santier, lista cu lucrâtori prezenti in santier.

- localizarea organizării de șantier:

Construcţia   proiectată va fi executată de o societate abilitată pentru astfel de lucrări. Materialele vor fi de cea mai buna calitate, agrementate, asigurand confortul termic, acustic, iluminare si ventilatie.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier:

Amenajări şi facilităţi pe amplasament pentru organizarea de santier

Nu sunt necesare lucrari de imprejmuire pentru organizare de santier, lucrarile facandu-se in incinta imprejmuita, proprietatea beneficiarului.

Pentru  perioada de întindere  a contractului, beneficiarul va pune la dispoziţia  antreprenorului,  fără  taxe suplimentare, un  teren liber pentru depozitare unelte, materiale si alte  facilităţi necesare  bazei de  constructie.

Antreprenorul va fi  responsabil pentru menţinerea  facilităţilor  în  bună stare şi va efectua prompt reparaţiile şi îmbunătăţirile necesare. Beneficiarul va asigura accesul antreprenorului la sursa de apa existenta in incinta, energie electrică. Antreprenorul va asigura pe amplasament, pe perioada de executie o toaleta ecologica. pentru personal.

Apa este necesară în scopul spălării agregatelor, producerii mortarului.

De asemenea, antreprenorul va monta, conecta şi întreţine în bune condiţii toate cablurile, conductoarele şi alte utilaje şi echipamente electrice necesare pentru realizarea obligaţiilor sale contractuale.

Toate aceste utilaje şi instalaţii descrise mai sus vor respecta cerinţele referitoare   la  acestea  şi reglementările Autorităţii Nationale de Electricitate şi vor fi întreţinute.

Antreprenorul se va asigura în orice moment că şantierul şi împrejurimile acestuia să nu fie blocate sau aglomerate şi să nu se creeze perturbări fonice datorită execuţiei lucrărilor care ar putea afecta şantierul sau împrejurimile.

Buna desfasurare a lucrarilor de constructie va fi asigurata de:

-   ridicarea materialelor de constructii, la interior si exterior se va face manual si la scripete;

-  pentru ridicarea elementelor de structura  se va folosi o automacara pe pneuri, pe durata limitata (maxim paisprezece zile);

- depozitarea materialelor se va face : fie in incinta propusa spre imprejmuire, fie se vor aduce succesiv;

- aprovizionarea cu materiale si evacuarea molozului, pamantlui, deseurilor rezultate din aprovizionarea cu materiale necesare excutiei se va efectua cu respectarea curateniei amplasamentului existent, pe toata durata desfasurarii lucrarilor, zilnic;

- blocurile pentru zidarie ceramice si din B.C.A. se transportă de la depozit la obiectiv cu autovehicule, sub formă de pachete balotate, pachete libere aşezate pe grătare sau stive aşezate manual;

Încărcarea şi descărcarea blocurilor se poate face cu macarale echipate cu graifere tip cleşte, cu

dispozitive tip furcă sau manual;

- se interzice încărcarea şi descărcarea blocurilor mici prin aruncare sau basculare;

- in timpul execuţiei zidăriei, pînă la executarea planşeelor, se interzice rezemarea scărilor sau

altor obiecte, de ziduri. La nevoie, se vor folosi scări de zugrav .

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii santierului

a. protectia calitatii apelor -Vezi cap. 6

b. protectia aerului -Vezi cap. 6

c. protectia impotriva zgomotului si vibratiilor -Vezi cap. 6

d. protectia impotriva radiatiilor -Vezi cap. 6

e. protectia solului si subsolului -Vezi cap. 6

f. protectia ecosistemelor terestre si acvatice -Vezi cap. 6

g. protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public –

h. prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul executiei  / exploatarii, inclusiv eliminarea Vezi cap. 6

i. gospodârirea substantetor si preparatelor chimice pericutoase - Vezi cap. 6

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Pe perioada construirii se vor inregistra valori de zgomot, circulatie, dar vor fi de scurta durata, numai pe perioada ridicarii structurii de rezistenta si dispunerii invelitorii.

Capitolul XI. LUCRARI DE REFACEREA A AMPLASAMENTULULUI la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității:

La finalizarea lucrarilor de construire se vor planta arbori, iarba, flori, plante ornamentale, .

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

In  caz  de  accidente  se va  anunta Agentia pentru Protectia Mediului  Neamt si          dupa evaluarea impactului  accidentului, vor fi aplicate masurile    impuse    de      legislatia    in    vigoare.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației: NU ESTE CAZUL

-modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Constructorul impreuna cu beneficiarul si proiectantii vor receptiona obiectivul si amenajarile din incinta ale terenului dupa finalizarea lucrarilor de curatare, plantare, aducere a terenului la forma initiala si respectarea tuturor aspectelor prevazute in documentatiile de proiectare si receptionare.

Capitolul XII. ANEXE – PIESE DESENATE:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

ANEXAM Plan de situatie Scara 1/500, Plan de incadrare in zona Scara 1/2000 si Ridicare topo Scara 1/500, Palnuri si fatade arhitectura Scara 1/100.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare –

NU ESTE CAZUL

3. schema-flux a gestionării deșeurilor:

Gospodărirea deşeurilor in exploatare

-  deşeurile rezultate în urma activităţilor din aceste spaţii se vor depozita în containere, separat pe tipuri. Deşeurile menajere vor fi colectate în europubele conform STAS 8127 amplasate pe o platformă din incinta şi ridicate periodic de către o unitate specializată, în baza unui contract cu operatori autorizați.

- evacuarea deseurilor menajere si asimilabile de la punctul gospodaresc se va face periodic din pubele de 110l aflate pe amplasament in vederea depunerii zilnice

- platforma se va spala periodic pentru a se respecta prevederile normelor de salubritate în vigoare.

Lucrările de execuţie ale investiţiei de baza, precum şi organizarea de şantier nu vor avea un impact major asupra mediului. Platforma de gunoi se va imprejmui, se va dispune in apropierea accesului la strada, va adaposti containere din plastic, care se vor curata zilnic si se vor ridica de doua ori pe saptamana prin contract semnat cu firma de salubruzare.

Pe amplasament se vor dispune europubele pe platforma gospodareasca, imprejmuita cu gard si plante decorative de inaltime.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Capitolul XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970: - NU ESTE CAZUL

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar: - NU ESTE CAZUL

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului: - NU ESTE CAZUL

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:  -  NU ESTE CAZUL

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar: - NU ESTE CAZUL

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Capitolul XIV - Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:  - NU ESTE CAZUL

Capitolul XV - Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

1. Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, in special in ceea ce priveste

a. dimensiunea si conceptia intregului proiect;		in   rpeciof,  tn  ceea	ce prive$te:

Prin acest project, se doreste realizarea unui atelier pentru producere si comercializare peleti.

| Dimensiunile in plan ale constructiei se inscriu intr-un dreptunghi cu dimens. 11.00m x 20.11 m Suprafata teren | 8844.00 |
| --- | --- |
| Suprafata construita parter | 220.80 |
| Suprafata desfasurata | 220.80 |
| Suprafata spatii verzi sol | 8024.00(pe terasa acoperis) |
| Suprafata circulatii auto si parcaje | 301.42 |
| Numar locuri parcare | 4 |
| POT | 2.49% |
| CUT | 0,024 |

b} cumularea cu alte proiecte existente si sau aprobate:

Certificat de Urbanism, PUG si RLU Comuna Podoleni, Jud. Neamt

c) utilizarea resurselor naturale in special   a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Se va vedea Capitolul VII.

d) cantitatulaea si tipurile de deseuri generate/gestionate;

2. Tipuri de zone

- zonele montane si forestiere - NU ESTE CAZUL

- arii naturale protejate de interns national, comunitar, international - NU ESTE CAZUL

- zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 - NU ESTE CAZUL

- zonefe in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevâzute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru project sau in care se considerâ câ existâ astfelde cazuri - NU ESTE CAZUL

- zonele cu o densitate mare a populatiei -  NU ESTE CAZUL

- peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - NU ESTE CAZUL

3. Tipurile si caracteristicile impactului potential

Efectefe semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, având in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, si tinând seama de:

- importana si extinderea spatiatâ a impactului - de exemplu, zona geograficd si dimensiunea popula iei care poate fi afectata;

- natura impactului;

- natura transfrontalierâ a  iimpactului;

d.    intensitatea ii complexitatea impactufui;

- probabilitatea impactului;

- debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactutui;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate;

- posibilitatea de reducere efectiva a  impactului.

1. Impactul asupra popultiei va fi unul pozitiv, de amploare mica,  pe  toata perioada existentei constructiei, ireversibil (decat in cazul dezafectarii), tinand  cont de crearea de noi unitati locative.

2. Impactul asupra sanatatii umane va fi unul pozitiv, cert, de amploare mica, pe toata perioada existentei constructiei, ireversibil (decat in cazul dezafectarii), tinand cont de crearea de noi unitati loocative.

3. Impactul asupra peisajului si mediului vizual va fi unul pozitiv, cert, de amploare mica, pe toata perioada existentei constructiei, ireversibil (decat in cazul dezafectariij, tinand cont de realizarea unei  cladiri moderne pe  un  teren  neamenajat.

4. Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural asupra  interactiuniIor dintre aceste elemente va fi inexistent, avand in vedere ca nu exista obiecte de patrimoniu in zona care sa fie afectate.

Intocmit Arh. ADINA PANAITESCU

. . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila titularului

. . . . . . . . . .