MEMORIU DE PREZENTARE

conform anexei 5.E. din Legea 292/2018

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

„MODERNIZARE POD PESTE PARAUL SECU, COMUNA TAȘCA, JUDEȚUL NEAMȚ”

II. TITULAR
a.) COMUNA TAȘCA, JUD. NEAMȚ

b.) str. localitatea Tașca, comuna Tașca, județul Neamț

Telefon: 0233-255.023

Fax: 	0233-255.083

Email :   primaria_tasca@yahoo.com

c.) Reprezentanți legal: dna. Ursache Daniela - Primar

Persoana de contact: dna. Ursache Daniela - Primar

III. DESCRIEREA PROIECTULUI:

III.a.  Rezumatul proiectului;

Investiţia este propusă spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Terenul, se încadrează în prevederile Legii 82/1990 pentru aprobarea OG 43/1997 privind regimul juridic şi aparţine proprietăţii publice a a Comunei Tasca, Judeţul Neamţ.

Obiectivul proiectului se află în intravilanul satului Tașca, comuna Tașca, judetul Neamt.

Amplasamentul podului este peste paraul SECU, facand continuitatea drumului la traversarea obstacolului.

Amplasamentul propus pentru construcţia podului se află în inventarul bunurilor care aparţin Domeniului public al Comunei Tasca.

Comuna Tașca este așezată în partea de vest a județului Neamț, pe malurile râului Bicaz. Este străbătută de șoseaua națională DN12C, care leagă Bicazul de Gheorgheni.

În ansamblu, teritoriul comunei Tașca este așezat pe culmile vechilor munți cristalini și sedimentari, după care relieful coboară treptat până la albia râului Bicaz. Comuna se suprapune peste zona flișului intern cretacic și peste zona flișului extern cretacic paleogen din Carpații Orientali. Înălțimile reliefului se mențin în jurul a 1000–1558 m: vârfurile Sima (1118), Floarea (1039), Bâtca Negrii (1458).

Tașca

Fig. 1 – Harta județului Neamț și localizarea comunei Tașca

Accesul in comuna Tașca se face prin drumul national – DN 12C, Gheorgheni - Bicaz, care in prezent este modernizat cu îmbrăcăminte asfaltică. Legătura intre reşedinţa de comuna și celelalte sate componente se realizează prin drumul comunal DC139, dar și prin rețeua de străzi locale ale comunei.

Fig. 2 - Localizarea obiectivelor proiectului - pod peste paraul Secu

III.b.  Justificarea necesitatii proiectului;

Proiectele de perspectivă ale comunei prevăd în special reabilitarea si modernizarea infrastructurii (apă, canalizare, drumuri și căile de legătură), sprijinirea activităţilor economice, comerciale şi turistice, ameliorarea condiţiilor igienico–sanitare ale locuitorilor, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare, Consiliul Local având ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de urbanism al întregii comune.

Analizând necesitățile de dezvoltare locală identificate, atât în domeniul economic cât și în domeniul educațional și cultural, modernizarea infrastucturii rutiere și a căilor de legătură reprezintă un element de bază în ceea ce privește crearea de legături comunicaționale între oras și mediul rural sau urban învecinat.

Prin execuţia lucrărilor de construcţie pod sunt influenţate favorabil condiţiile igienico – sanitare în care trăiesc localnicii, se înfrumuseţează zona şi au un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, viaţă şi de trai ale populaţiei se propune execuţia lucrărilor de construire pod, prin realizarea unui pod corespunzător din punct de vedere tehnic, a cărui durată de viaţă va fi sporită prin lucrări de întreţinere periodice.

Totodată cheltuielile de întreţinere vor fi suportate din bugetul comunei Tasca.

Prin nerealizarea lucrărilor de construire a podului apar următoarele efecte negative:

* imposibilitatea autovehiculelor de a trece parâul Secu în perioada ploilor abundente, fapt care ar duce la imposibilitatea vehiculelor de intervenţie (ambulanţă, poliţie, pompieri) de a ajunge la gospodăriile aflate în zonă;

* o creştere considerabilă a factorilor de poluare a mediului;

* risc ridicat de izolare data fiind natura construcției.

Prin execuţia lucrărilor de construire a podului se realizează o cale de comunicaţie care să satisfacă nevoile actuale şi de perspectivă ale traficului precum şi creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului, crescând astfel nivelul de urbanism al comunei Tasca, locuitori comunei fiind principalii beneficiari ai lucrărilor propuse.

Se vor asigura astfel desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor socio-economice din zonă şi totodată va creşte gradul de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea de noi sectoare de activitate.

III. c. Valoarea investiției;

Investiţia este propusă spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

III. d. Perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare a proiectului se preconizează a fi de 9 de luni compusă din:

- perioada de proiectare, avizare, aprobare: 3 luni.

- perioada de execuție a lucrărilor: 6 luni.

III. e. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Amplasamentele proiectului și a suprafețelor ocupate de obiectivele propuse prin acest proiect sunt reprezentate în planșele anexate prezentului memoriu de prezentare:

-  Plan de amplasare in zona;

-  Planurile de situatie.

Limitele fizice ale suprafeţelor deservite de către aceste lucrări se regăsește în planul de situație din volumul de piese desenate.

Suprafaţa ocupată estimată de lucrările propuse prin prezenta documentație este de aproximativ 472,00 mp, amplasamentul fiind stuate integral în intravilanul comunei Tașca.

III. f. O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

- Categoria de importanta „C”, conform HG 776/1997

- Seismicitate: Zona seismica: D, Ag = 0,30 g, Perioada de colt: 0,7 sec, Adâncimea maximă de îngheţ: 1,00 m, conform P100/2013.

- Clasa tehnică a drumului: clasa tehnică V, conform OG 43/1997

- Functional şi administrativ: drum local

- Categoria constructiei hidrotehnice: 4, conform STAS 4273/1983

- Clasa de importanţă: V (redusă)

- Clasa de încărcare: E, Conform STAS 3221

- Convoi de calcul: A30 – V80

- Viteza de proiectare: 15 Km/h

Studiul hidrologic a fost întocmit de AN “Apele Romane” Administraţia Bazinală de Apă Siret şi cuprinde debitele de calcul cu diferite asigurări.

Calculul  de dimensionare hidraulică  s-a  făcut  in conformitate cu  prevederile „Normativului privind proiectarea hidraulică a podurilor si podeţelor”, indicativ PD 95-2002.

Verificarea secţiunii albiei amenajate în zona podului s-a făcut la debitul cu probabilitatea de depăşire de 1%.

Secţiunea amenajată a podului a fost verificată la debitul cu probabilitatea de depăşire de 1%, care este debitul de calcul pentru clasa de importanţă a podului – IV, plus 1.00 m garda pentru plutitori.

| Nr crt. | Curs de apa | F (km2) | Q1% [m3/s] | Q2% [m3/s] | Q5% [m3/s] | Q10% [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 1 | Secu | 23.0 | 51.0 | 40.0 | 27.5 | 19.0 |

În prezent există o punte cu calea din lemn care asigură legătura gospodăriilor din zona cu restul comunei.

Se propune dezafectarea punţii existente şi executarea unui pod nou din beton armat, fundat direct prin intermediul a două culeei din beton şi o suprastructură realizată din grinzi de beton precomprimate cu corzi aderente, solidarizate cu placa de suprabetonare armată, peste care se amplasează calea pe pod.

Solutii constructive

Tipul podului:

- după structura de rezistenta:		 grinzi simplu rezemate

- după modul de execuţie:			pod pe grinzi din beton armat

Numărul de deschideri si lungimea lor:	1 deschidere: 	10,00 m

Lungimea podului:				11,70 m

Latimea partii carosabile 			5,00 m

Latimea trotuarelor				fara trotuare

Latimea podului:				5,60 m

Latimea între parapeți:			5,00 m

Generalităţi

Podul este un pod de beton armat cu o deschidere de 10,00 m şi cu o lungime totală de 11,70 m (măsurat între extremităţile culeelor).

Infrastructura este alcătuită din două culei din beton armat fundate direct.

Suprastructura este alcatuită din grinzi de beton precomprimate cu corzi aderente, cu lungimea de 10,00 m şi înălţime de 42 cm, solidarizate cu placa de suprabetonare cu grosimea de 14 - 19 cm.

Gabaritul podului este de 5,00 m măsurată între lisele parapeţilor pietonali, având partea carosabilă de 5,00 m.

Pentru siguranţa circulaţiei s-au prevazut parapeți metalici pietonali și parapeți de siguranță metalici zincați cu nivel de protecție N2 pe rampele de acces pe pod.

Infrastructura

Adâncimea de fundare a infrastructurii a fost stabilită conform STAS 1242. Soluţia de fundare a fost determinată de studiul geotehnic, adoptându-se soluţia de fundare directa, la o adâncime de 3,50 m, faţă de cota talvegului. Pentru lucrarea de faţă rostul elevaţie-fundaţie este coborât la 0,50 m faţă de cota talvegului proiectat.

Fundaţia culeelor se va realiza din beton clasa C16/20, masiv şi de formă dreptunghiulară, cu  înălţimea de 3,00 m. La partea superioară a blocului de fundare se lasă în exterior mustăţi de armătură care vor face legătura cu elevaţia elementului de infrastructură.

Elevaţia culeelor se va realiza din beton de clasă C25/30 armat. Culeea stângă (C1) va avea înălţimea de 2,60 m iar culeea dreaptă (C2) va avea înălţimea de 2,75 m (măsurată până la banchetă). Culeele sunt prevăzute cu zid de gardă cu consolă de rezemare a dalei de racordare. In spatele culeelor se vor executa hidroizolatii si dren din bolovani de rau, dupa care se vor executa umpluturi de pământ necesare realizării rampelor de acces pe pod.

Suprastructura

Elementele de rezistenţă ale suprastructurii sunt cele 8 grinzi precomprimate cu corzi aderente, cu lungimea de 10,00 m şi cu înălţimea de 42 cm, montate la o distanta interax de 0,62 m. Grinzile vor fi rigidizate transversal cu placa de suprabetonare.

Podul are un tablier format din grinzi prefabricate precomprimate montate cu interspaţiu de 2 cm, solidarizate cu placă de suprabetonare.

Grinzile prefabricate reazemă direct pe bancheta cuzineţilor prin intermediul aparatelor de reazem din neopren (aparate de reazem din elastomeri de tip B conform SR EN 1337-3) fixe si mobile.

De asemenea, pe elevatiile infrastructurii se vor monta dispozitive antiseismice.

Rosturile între capetele grinzilor si zidul de garda al culeei vor fi de 5cm.

Placa de suprabetonare este din beton C 25/30, armată pe două direcţii cu grosime de 14-19 cm.

Calea pe pod este alcatuită din:

- şapă nivelare = 2 cm;

- hidroizolaţie agrementată = 10 mm;

- şapă protecţie hidroizolaţie = 4 cm;

- asfalt turnat în două straturi MAS16 = 6 cm.

Pentru asigurarea scurgerii apelor de pe pod s-a prevăzut o pantă longitudinală a podului de 1,5 %.

Rosturile se vor etanșa cu cordon tip ROMTIX.

Pentru a asigura protecția suprastructurii și infrastructurii podului în zona rosturilor, se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor cu suflul de 50 mm.

Pentru siguranţa circulaţiei pietonale se va monta un parapet metalic pietonal din ţeavă montata pe lisele podului respectiv parapet metalic zincat de tip H2 pe rampe.

Amenajare rampe de acces

Rampele de acces se vor realiza cu umpluturi din pământ și un strat de balast în grosime de 20 cm. Rampele vor avea platforma de 5,00 m cu partea carosabilă de 4,00 m și acostamentele de 2x0,50 m ce se vor amenaja cu balast.

De asemenea, pentru asigurarea stabilităţii terasamentului din spatele culeelor, au fost prevăzute dale de racordare din beton armat C16/20 cu secţiunea de 0,30 x 5,00 x 2,00 m, pe fiecare rampa.

Pentru siguranţa circulaţiei se va monta parapet metalic zincat de tip semigreu cu nivel de protecție N2.

Apărări de maluri, lucrări de dirijare a apei

Pentru dirijarea apelor şi protecţia malurilor în zona de racordare a culeelor cu terasamentul,dar şi pentru stabilitatea umpluturilor necesare realizării rampelor de acces la pod,în zona podului atât în amonte cât şi în aval,pe ambele maluri, au fost prevăzute aripi din beton, masive. În spatele aripilor din beton va fi executată hidroizolaţie şi un dren din bolovani de râu, precum şi o chiunetă din beton de clasa C25/30.

Zidurile de sprijin din beton au inâlțimea elevatiei de 3,30 m, fundatia cu adancimea de 1,20 m, rostul fundatie elevatie fiind coborat cu 0,50 m fata de cota talvegului.

Lungimi consolidari maluri:

- Lungime consolidare mal drept amonte de pod – 23.00 m

- Lungime consolidare mal drept aval de pod –9.00 m

- Lungime consolidare mal stang amonte de pod – 24.00 m

- Lungime consolidare mal stang aval de pod – 9.00 m

Amenajarea albiei

Dupa realizarea lucarilor de consolidare a malurilor, se vor executa lucrari de curatire a albiei.

Varianta provizorie

Nu este necesara executia unei variante provizorii, avand in vedere faptul ca podul nou va fi executat in amonte de podul existent. Ca urmare podul existent va fi folosit ca si varianta provizorie pe durata de executie a podului nou, dupa care va fi dezafectat.

Demolare pod existent

Demolarea podului existent se va executa dupa executia podului nou. Lucrarile de demolare constau in dezafectarea suprastructurii podului vechi (suprastructura din lemn), dezafectarea infrastructurii (elevatii culei si fundatii). Lucrarile se vor executa cu mijloace mecanice (picon, excavator, macara), resturile provenite din demolare fiind sortate, incarcate si transportate in depozite autorizate.

Organizarea de santier

Pentru executia lucrarilor, atat cele de demolare, cat si cele de construire pod nou, organizarea de santier cade in sarcina antreprenorului, aceasta fiind amenajata pe un teren pus la dispozitie de catre beneficiar, sau intro locatie detinuta de catre antreprenor. Antreprenorul va executa proiectul de organizare de santier, in functie de nevoile pe care le are. La punctul de lucru apa potabila, cat si apa tehnologica va fi asigurata din sursele antreprenorului.

III. f.1.  Profilul si capacitatile de productie

Informatii privind utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Podurile fiind un bun public, decizia privind protejarea mediului de agresiunea sa revine statului prin politicile și practicile Guvernului. Dezvoltarea amenajărilor peste gradul de suportabilitate al mediului ambiant, conduce la degradarea sau distrugerea ireversibilă al acestuia, efectele fiind suportate de societate.

Cuantificarea impactului podurilor asupra mediului înconjurător, implică identificarea şi evaluarea consecinţelor. Ea este o analiză de senzitivitate a sistemului pod – vehicul – mediu, analiză care stabileşte cât de sensibil este mediul la incidenţa amenajărilor rutiere ce îl traversează.

În condiţiile reţelei rutiere din România, apare ca legitimă, preocuparea administratorilor de poduri, a proiectanţilor şi utilizatorilor, privind reabilitarea, îmbunătăţirea stării tehnice, reabilitarea podurilor existente, adaptării acestora la cerinţele traficului greu, sporirii capacităţii de circulaţie, asigurarea confortului şi siguranţei de mers.

Informatii privind utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Aprovizionarea cu materiale naturale (balast, piatra sparta, nisip, etc) se va face de la balastierele și carierele din județul Neamț și a județelor limitrofe, reglementate conform normelor si normativelor in vigoare, cu agremente tehnice ale agregatelor.

Lucrarile de poduri se vor executa pe traseul propus, inclusiv pe zonele adiacente limitrofe pentru rezolvarea sistematizarii pe verticala.

Operatia de sapatura se va executa cu excavatoare in straturi succesive pana la ajungerea cotei de fundare prevazuta in proiect, precum si manual in spatii limitate.

Pamantul in exces rezultat din sapatura  se va incarca in autobasculante si se va transporta in depozit, unde se va efectua o imprastiere si nivelare.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curătarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 “Apă de preparare pentru beton”.

Mixturile asfaltice și betoanele se vor produce în instalații centralizate (stații de betoane și stații de asfalt) folosind agregate naturale prelucrate din balastierele sau carierele locale, respectiv materiale auxiliare (filer, bitum, emulsie, aditivi, etc.) aprovizionate de la furniorii locali. Toate materialele folosite pentru prepararea mixturilor asfaltice și betoanelor vor respecta normativele tehnice în vigoare și vor fi insoțite de agremente tehnice de calitate.

Elementele specifice de impact, enumerate pe scurt, sunt:

- ocuparea definitivă şi/sau provizorie a unor terenuri;

- traficul rutier actual şi de perspectivă medie are un grad mare de responsabilitate în ceea ce priveşte poluarea cu CO, CO2, Pb, NOx, hidrocarburi, praf, a aerului, soluţii, a apelor, zgomot şi vibraţii;

- deficienţe de organizare, monitorizare rutieră, legislaţie insuficientă, trafic nedisciplinat;

- dezmembrarea coordonării unitare a politicii privind sectorul rutier, acceptarea „de facto” a mai multor centre de decizie, o susţinere financiară cu sincope, conjuncturale

- resurse insuficiente privind politica fondului de mediu, către o educaţie eco-rutieră mai accentuată a proiectanţilor, constructorilor, administratorilor, dar şi a utilizatorilor.

Construirea podurilor va avea un impact pozitiv asupra mediului datorita reducerii emisiilor poluante (CO, CO2, Pb, NOx, hidrocarburi, praf) prin diminuarea timpului de tranzit si a consumului de carburant. De asemenea se va înregistra o reducere importanta a zgomotului şi vibraţiilor produse de vehicule.

III.f.2.  Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Prin programul de Control al Calităţii şi în baza caietelor de sarcini care vor fi elaborate la faza proiect tehnic, se va urmări:

- calitatea materialelor utilizate;

- punerea în operă a materialelor;

- recepţia lucrărilor pe faze de execuţie.

III.f.3.  Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu este cazul.

III.f.4.  Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

În perioada de construcţie se utilizează materii prime pentru:

- realizarea infrastructurii;

- realizarea suprastructurii;

- realizarea cale;

- realizarea rampelor;

- realizarea ziduri de sprijin aparari maluri;

Pentru construirea lucrarilor mai sus mentionate, vor fi necesare cantităţi de mixturi asfaltice, beton, nisip, balast, piatra sparta, metal, prefabricate, etc.

Toate materiale vor fi aduse la punctul de lucru si puse in opera de Antreprenor.

Mixturile asfaltice se prepara in statie special amenajate si autorizate, se transporta la punctul de lucru si se pun in opera cu utilaje specifice.

Betonul va fi preparat la o statie de betoane autorizate si transportat la punctul de lucru cu autobetoniera.

Celelalte materiale vor fi procurate de la depozite de material de constructii autorizate.

Vehiculele şi utilajele folosite la lucrări de construcţii funcționează cu carburanți aprovizionați din stații de carburanți special amenajate și autorizate.

Soluţia constructivă propusă nu utilizează materiale combustibile în exploatare, astfel că nu există pericolul amplificării unor evenimente rutiere prin aportul combustibil al obiectivului. 	Obiectivul este încadrat în categoria construcţiilor cu grad I de rezistenţă la foc.

Soluţiile tehnice au fost propuse astfel încât în caz de incendiu să se asigure:

- protecţia utilizatorilor căii de acces;

- protecţia serviciilor mobile de pompieri care pot interveni pentru stingerea incendiilor, evacuarea utilizatorilor și a bunurilor materiale;

- limitarea pierderilor de vieţi omeneşti și bunuri materiale ;

- împiedicarea extinderii incendiului.

III.f.5.   Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Investiţia „MODERNIZARE POD PESTE PARAUL SECU, COMUNA TAȘCA, JUDEȚUL NEAMȚ", nu necesită racordarea la utilităţi (energie, apă, telecomunicaţii, etc.) pentru execuţia lucrărilor menționate prin prezentul proiect.

Vor fi identificate și marcate vizibil toate utilitățile, în prezența deținătorilor acestora: electrice, telecomunicații, apă sau altă natură, ce vor fi intersectate sau în raza cărora vor fi dezvoltate lucrările proiectului, în vederea protejării acestora sau devierii, conform procedeelor tehnice recomandate prin avize de deținători, inclusiv recomandările suplimentare specifice amplasamentului STAS 9570/1-1989.

Orice deviere necesară la utilitățile existente, se va face de către compania care exploatează respectiva utilitate, iar Executantul are obligația de a asigura accesului acestora pe șantier pentru executarea devierii.

În cazul unei defecțini a utilităților existente datorată de execuția lucrărilor, Executantul are următoarele obligații:

- Să notifice compania de utilități respectivă;

- Să ia măsurile necesare pentru remedierea defecținilor fără întârziere fiind răspunzător pentru costurile intervenției.

În amplasamentul lucrării s-au constatat existența următoarelor instalații:

- rețea alimentare cu energie electrică;

- rețea telecomunicații.

Având în vedere natura lucrărilor de modernizare propuse pentru obiectivul proiectului, acestea nu afectează funcționarea sau capacitatea tehnică actuală a instalațiilor tehnico-edilitare existente.

În cazul în care în urma execuției lucrărilor se descoperă cabluri, conducte, fire etc., acestea se vor sista până la identificarea acestora și împreună cu beneficiarul se va stabili modalitatea de continuare a lucrărilor și măsurile de protecție, conservare sau deviere a instalațiilor, după caz.

În cazuri excepționale, atunci când situația o impune, relocarea rețelelor tehnico-edilitare se va efectua ținând cont de Ordinul 1294/2017 - Norme tehnice din 30 august 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane șu rurale.

III.f.6.   Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei ;

Lucrarile proiectate se vor executa pe amplasamentul existentă, fara sa afecteze cadrul natural din afara zonei de de lucru.

În timpul lucrărilor se va asigura curăţenia în şantier. Intrarea maşinilor cu materiale şi ieşirea cu deşeuri (pământ, agregate, etc) rezultate din activitatea şantierului se va face în condiţii de curăţenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cât şi curăţenia pe porţiunile de drum de acces la punctul de lucru. Autocamioanele ce vor transporta deşeuri din şantier vor avea platforma de transport acoperită cu o prelată de protecţie.

Deşeurile solide provenite din activitatea de construcţii se vor depozita pe o suprafață de teren stabilită de către beneficiar.

Autocamioanele vor fi curăţite înainte de ieşirea din zonele de încărcare/descărcare. Şantierul va fi curăţat la sfârşitul fiecărei zilei de lucru.

Deşeurile rezultate din activitatea şantierului sunt încadrate la capitolul 17/HGR 856/2002, respectiv – Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate). Subgrupele de deşeuri rezultate din activitatea şantierului pot fi:

- cod 17.01. – beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice;

- cod 17.05.04 – pământ şi pietre altele decât cele specificate la punctul 17.04.03;

- cod 17.09 – alte deşeuri provenite din construcţii şi demolări.

Se va impune reciclarea deşeurilor refolosibile, prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de poduri.

III.f.7.  Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Accesul in comuna Tașca se face prin drumul national – DN 12C, Gheorgheni - Bicaz, care in prezent este modernizat cu îmbrăcăminte asfaltică. Legătura intre reşedinţa de comuna și celelalte sate componente se realizează prin drumul comunal DC139, dar și prin rețeua de străzi locale ale comunei.

Amplasamentul podului este peste paraul SECU, facand continuitatea drumului la traversarea obstacolului.

IIIf.8.  Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Materialul folosite pentru execuția lucrărilor propuse prin proiect sunt agregate naturale necesare execuției structurii rutiere, dar și pentru producerea materialelor derivate (betoane, mixturi asfaltice, mortare, armaturi din otel, metal etc) necesare execuției podurlui și ale lucrărilor conexe (rampe, parapet etc.) în conformitate cu soluțiile tehnice stabilite prin proiect.

Acestea se vor aproviziona din balastiere și cariere autorizate și certificate.

III.f.9.   Metode folosite in constructie

La proiectare s-a ţinut seama de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

III.f.10.   Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Durata de realizare a lucrarilor efective de executie este de 9 luni.

Etapele principale de realizare ale investiţiei sunt impuse de tehnologia de execuţie, executându-se lucrări de trasare, pregătire teren, lucrări de infrastructură apoi lucrări de suprastructură.

Etapele principale de realizare a investitiei sunt:

- Lucrari pregatitoare,

- Lucrari de construire infrastructura pod,

- Lucrari de construire suprastructura pod,

- Lucrari de construire cale pod,

- Lucrari de construire rampe pod,

- Lucrari de semnalizare rutiera,

Punctele de lucru se vor semnaliza corespunzător pentru evitarea accidentelor de muncă şi de circulaţie. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor ține cont de normele tehnice de execuția în domeniul drumurilor și podurilor dar și a normelor privind organizarea procesului de lucru și normele de protectie a muncii prevazute de legislația în vigoare.

Constructorul va asigura semnalizarea punctelor de lucru conform NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND CONDITIILE DE INCHIDERE A CIRCULATIEI SI DE INSTITUIRE A RESTRICTIILOR DE CIRCULATIE IN VEDEREA EXECUTARII DE LUCRARI IN ZONA DRUMULUI PUBLIC SI/SAU PENTRU PROTEJAREA DRUMULUI cf. Ord.MI/MT 1112/411/08.06.2000 publicat in M.O. 397/24.08.2000.

III.f.11.   Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

În acest moment sunt în derulare mai multe proiecte de modernizare a infrastructurii locale în comuna Tașca, insă stadiul de implementare a acestora diferă în funcție de faza acestora (faza de proiectare, faza de execuție, faza de recepție, finalizate sau în curs de finalizare).

Proiectul de construire a podului peste paraul Secu propus prin prezentul proiect sunt compatibile din punct de vedere ale soluțiilor tehnice, continuă sau completează ansamblu de dezvoltare durabilă a infrastructurii locale.

III.f.12.   Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

– nu este cazul;

III.f.13.   Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) - cresterea pietei agricole prin oportunitatea de desfacere a produselor si in celelalte zone.

Prin construirea podului propus prin proiect, se realizează o cale de comunicaţie care să satisfacă nevoile actuale şi de perspectivă ale traficului precum şi creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului, crescând astfel nivelul de urbanism al comunităţii, comunitate ce este principală beneficiară a lucrărilor de construire. Se vor asigura astfel desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor socio-economice din zonă.

Construirea podului va înlesni desfăşurarea activităţilor economice de transport, aprovizionare, distribuţie şi totodată va creşte gradul de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea de noi sectoare de activitate economică.

III.f.14.   Alte autorizatii cerute pentru proiect

Conform C.U.

III. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

- nu este cazul;

V.   DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

VI.   DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
	– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Pentru a prevedea care va fi impactul trebuie să se cunoască asupra căror factori de mediu se va acţiona sau care sunt factorii de mediu care vor fi afectaţi, atât pe perioada de execuţie, cât şi pe perioada de funcţionare a obiectivului propus a fi realizat.

Analiza stării iniţiale a mediului şi evaluarea impactului asupra mediului se realizează în conformitate cu prevederile Directivei nr.97/11/EEC din 3 martie 1997 ce amendează Directiva nr.85/337/EEC precum şi cu prevederile legislaţiei româneşti.

Pe timpul execuţiei, impactul asupra componenţilor mediului se manifestă prin:

- Scoaterea temporară din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare şantierului de construcţii, etc;

- Circulaţia intensă a echipamentului de construcţii în zonele de lucru pentru transportul materialelor şi a prefabricatelor, execuţia terasamentelor, turnarea betonului, etc.

- Funcţionarea staţiilor de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere de menţinere şi de reparaţii, depozite pentru materiale şi combustibili, tabere de şantier, etc;

- Suspendarea şi devierea temporară a traficului de pe podul aflat in construire;

- Creşterea poluării fonice, conţinutul de particule în suspensie (praf) şi noxe, erodarea şi degradarea terenului, în general în zonele unde funcţionează şantierele de constucţii;

Impactul lucrărilor de modernizare pe perioada de execuţie depinde în principal de mărimea lucrărilor de construcţii şi de modul în care acestea sunt conduse.

În timpul perioadei de funcţionare poluarea mediului datorată circulaţiei se reduce faţă de situaţia actuală.

Trebuie menţionat faptul că, în general, lucrările de construire a podului schimbă favorabil impactul asupra mediului.

Riscul accidentelor şi a poluării accidentale se reduce, datorită echipamentelor performante şi a sistemelor de protecţie şi avertizare.

Evaluarea impactului asupra calităţii aerului

Pentru evaluarea calităţii aerului vor fi luate în considerare informaţiile din faza de elaborare a studiului de fezabilitate/DALI şi de alegere soluţiei tehnologice. Evaluarea şi proiectarea constituie părţi ale unui proces iterativ. Pentru evaluarea impactului asupra calităţii aerului, va fi aplicată următoarea metodologie:

Identificarea pe o hartă la sc. 1:25.000 sau 1:10.000 toate proprietăţile unde se presupune o modificare a calităţii aerului. Se vor lua în considerare numai proprietăţile/zonele rezidenţiale situate la o distanţă de până la 200 m de la traseul respectiv.

Pentru perioada de execuţie, se calculeaza emisiile specifice activităţilor din zona gropilor de împrumut, traficului pe drumurile de acces şi se va evalua impactul acestora asupra factorilor de mediu, aşezărilor umane, factorului uman. Valorile obţinute vor fi comparate cu valorile concentraţiilor maxime admise (CMA) prevăzute de:

- Standardul naţional pentru calitatea aerului (STAS 12574-87)

- Standardele de calitatea aerului din UE

- Valorile-ghid pentru calitatea aerului recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii

- Valorile-ghid recomandate de Uniunea Internaţională a Organizaţiilor de Cercetare a Pădurilor (IURFO) pentru protecţia vegetaţiei.

Evaluarea impactului asupra calităţii apelor

În studiu se analizeaza evacuările de ape uzate produse în urma scurgerilor provenite din:

- gropile de împrumut

- apele pluviale.

Deşi, în general sunt prezenţi aceeaşi poluanţi specifici, concentraţia înregistrată de aceştia în apele evacuate poate varia între diferitele amplasamente şi depinde şi de precipitaţiile specifice în cadrul fiecărui amplasament, elemente care vor fi prezentate în studiu. Pentru evaluarea gradului de poluare se va ţine seama de calitatea apelor din amonte de evacuare, posibilităţile de diluţie şi viteza de amestec a apelor evacuate cu apele din emisar. De asemenea, vor fi analizate sursele potenţiale de contaminare a scurgerilor de pe pod care sunt diverse şi pot fi generate de lucrările de construcţie, de trafic, de întreţinere, de scurgeri accidentale cauzate de accidente de circulaţie, precum şi de depunerile din atmosferă.

Se va avea în vedere faptul că substanţele poluante, considerate a avea cel mai mare impact probabil asupra emisarilor sunt: substanţele solide în suspensie, hidrocarburile, metalele, pesticidele şi ierbicidele, agenţii utilizaţi pentru dezgheţare, îngrăşămintele, substanţele rezultate din deversări accidentale precum şi de la alte surse cum ar fi depunerile din atmosferă.

În evaluarea impactului asupra calităţii apelor se va analiza cu atenţie următoarele:

- caracteristicile acestor resurse supuse riscului (debit sezonier şi anual etc.), regimul precipitaţiilor, posibilităţile de stocare etc.;

- utilizarea în prezent a resurselor de apă: în scopuri menajere, comerciale, industriale, agricole sau recreative;

- existenţa evacuărilor de apă şi a deversărilor, care ar putea fi determinante pentru calitatea apelor, măsuri de remediere deja adoptate sau proiectate;

- efecte asupra peştilor, a vieţii sălbatice;

- efecte posibile ale proiectului asupra debitului apelor, a adâncimii şi lăţimii albiilor, a eroziunii malurilor, a ratei de sedimentare (în amonte şi în aval) şi asupra turbulenţei;

- istoricul poluării sau utilizării necorespunzătoare a resurselor de apă care au afectat sănătatea oamenilor sau au fost vătămătoare pentru animale, viaţa acvatică, păsări sau peşti.

La analiza impactului se va ţine cont de prevederile NTPA 001/2002 din HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, precum şi de Ordinul MAPM nr.1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă.

Evaluarea impactului asupra florei şi faunei

In perioada de constructie posibilul impact asupra biodiversitatii se manifestata prin:

- Generarea  deseurile de tip menajer produse de lucratori care trebuie eliminate pe masura generarii;

- Posibile pierderi de produse petroliere din functionarea utilajelor de constructii si a mijloacelor de transport;

- Generarea pulberilor datorate activitatilor din fronturile de lucru si transportul materialelor care se depun pe culoarul de transport si in jurul santierului;

- Poluarea sonora prin functionarea utilajelor de constructii, activitatile de transport materiale si muncitori.

In perioada de constructie impactul este pe termen scurt, limitat la durata executiei, nu este rezidual si nu este cumulativ.

Vegetaţia din apropierea zonelor în care se vor executa lucrările poate fi afectată potential de poluarea cauzata de pulberile ridicate de mijloacele mecanice utilizate in timpul lucrarilor.

In aceasta faza masurile cu efect important pentru reducerea impactului  in zona sunt masuri constructive si organizatorice, respectiv:

- Alimentarea cu apa se asigura in sistem imbuteliat;

- punctul de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile;

- utilizarea utilajelor  performante, mai silentioase si cu gabarit mai redus;

- Drumul de acces trebuie sa urmeze strict traseul existent si sa nu se distruga suprafete ocupate cu vegetatie in mod inutil;

Evaluarea impactului provocat de zgomot

În evaluarea impactului vor fi identificate sursele de zgomot şi nivelele anticipate de zgomot exprimate în decibeli. Nivelul de zgomot va fi corelat cu distanţa, punând accentul pe nivelul de zgomot înregistrat dincolo de limitele amplasamentului podului, ţinând seama de variaţia condiţiilor meteorologice.

Pentru evaluarea nivelului de zgomot se va utiliza indicele L 10 dB(A), care corespunde la media aritmetică a nivelului de zgomot ce este depăşit pentru 10% din timp, pentru o perioadă de timp dată, de regulă 18 ore. Se va analiza acceptabilitatea zgomotului ţinând seama de natura zonei înconjurătoare cum ar fi agricultura, spaţii libere, spaţii comerciale, industriale sau rezidenţiale.

Pentru stabilirea măsurilor de protecţie împotriva zgomotelor şi vibraţiilor se au în vedere următoarele aspecte:

- Identificarea zonelor sensibile la zgomot şi vibraţii, cauza sensibilităţii;

- Identificarea principalelor surse de zgomot locale;

- Verificarea existenţei unor reglementări locale în ceea ce priveşte nivelul de zgomot şi

- vibraţiile, atât în cursul zilei, cât şi în cursul nopţii.

La alegerea soluţiilor de protecţie împotriva zgomotelor se va ţine cont de de factorul de mediu ce trebuie protejat, încadrarea în peisaj a măsurii propuse, efectele obţinute.

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

a. Protectia calitatii apelor

a. 1.   Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pe perioada execuţiei podului şi a tuturor lucrărilor aferente acestora se vor folosi cantităţi de apă preluate în cisterne auto de la sursele de apă locale astfel încât să îndeplinească parametrii de calitate necesari.

Această apă va fi folosită la prepararea amestecurilor şi la compactarea straturilor din materiale granulare. Apa ce va fi folosită la compactarea acestor materiale fie se va evapora, fie va intra în consistenţa materialului, iar unele cantităţi se vor scurge pe pod, dar aceasta va fi convenţional curata şi nu va polua, prin infiltrarea sa, pânza freatică sau apele de suprafaţă.

Apele de suprafaţă sau subterane ar putea fi poluate de scurgerile accidentale de produse petroliere din rezervoarele camioanelor sau a utilajelor terasiere ce vor fi folosite la execuţia podurilor. În acest sens, echipele de lucru vor avea în dotare truse de intervenţie rapidă ce conţin materiale tip spillsorb şi care, împrăştiate repede peste petele de ulei sau benzină reduc considerabil riscul poluării apelor de suprafaţă sau subterane.

a. 2.   Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata  obiectivului nu sunt  ape reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare a acestor ape.

b. Protectia aerului

b. 1.   Sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Principalele surse de poluare a aerului sunt pulberile sedimentabile şi praful rezultate din activităţile de construcţii (desfaceri, decopertări şi lucrări de terasamente) cât şi din activităţile de transport a deşeurilor nerecuperabile.

Pentru a evita degajarea prafului în cursul realizării acestor lucrări, se va stropi cu jet de apă sub presiune praful degajat în timpul lucrărilor de terasamente şi construcţie.

Pentru combaterea prafului, a depunerilor atmosferice şi a particulelor de cauciuc, rezultate din uzura pneurilor şi a noxelor rezultate din funcţionarea motoarelor se va stropi suprafaţa carosabilă cu o emulsie de bitum diluat cu apă în proporţie de 1/10 , 0,3 l/m2.

Reducerea gradului de poluare din noxele degajate de autovehicule, se realizează prin asigurarea fluenţei circulaţiei, astfel încât noxele să nu depăşească: 0,5% CO2; 1,0 CH4 şi 0,3%  CO. De asemenea, la lucrările de terasamente şi construcţie se va încerca utilizarea numai de autocamioane şi utilaje terasiere noi, dotate cu motoare ce îndeplinesc normele de protecţie a atmosferei aflate în vigoare (Euro III).

De asemenea, pentru reducerea poluării atmosferice cu substanţe provenite din deşeurile de construcţie prăfoase, autocamioanele care vor transporta deşeuri de şantier vor fi acoperite cu prelată de protecţie.

Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor:

- se vor folosi utilaje de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic.

Poluanţii emişi în atmosferă sunt cei cunoscuţi din arderea motorinei  şi anume:

- oxizi de sulf (SO2 şi SO3), acizi corespunzători ai acestora (H2SO4 şi H(SO3)2);

- aldehide rezultate din oxidarea parţială a combustibilului înaintea arderii cât şi în timpul acesteia;

- particule (pulberi în suspensie);

- oxidul de carbon (CO);

- oxizi de azot ( NOx);

- hidrocarburi nearse;

Având în vedere:

- că activitatea se va desfăşura numai pe o perioadă de max. 12 luni;

- funcţionarea discontinuă a utilajelor şi a mijloacelor de transport;

- cantităţile modeste de combustibili folosiţi;

- numărul redus de surse de emisii;

- sursele de emisii sunt mobile în majoritate;

Apreciem că prin activitatea ce se va desfăşura, impactul produs de aceste condiţii asupra aerului este nesemnificativ şi nu poate depăşi limitele prevăzute de STAS 12574/1987, şi anume:

- NO2 = 0,75 mg/m3;

- Compuşi organici = 0,3 mg/m3;

- Particule = 0,5 mg/m3.

În aceste condiţii nu se impun măsuri speciale pentru protecţia factorului de mediu aer pentru perioada de realizare a obiectivului.

În  scopul  limitării  emisiilor  de  gaze  şi  particule  poluante  provenite  de  la motoarele  autovehiculelor  şi utilajelor, vor fi urmărite  măsurile necesare  pentru ca acestea să fie verificate tehnic şi să funcţioneze cu parametrii normali.

b 2.   Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru epurarea aerului, emanatiile incadrandu- se in limitele admisibile.

c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

c. 1.   Sursele de zgomot si de vibratii;

Sursele de zgomot şi vibraţii în perioada execuţiei sunt cele provenite de la instalaţii, utilaje, scule şi unelte utilizate în construcţii. Pe perioada lucrărilor de construcţie se prevede asigurarea atenuării zgomotelor şi vibraţiilor exterioare SR EN ISO 717-1:2000/A1:2007. De aceea, în contractul cu executantul se va prevedea executarea majorităţii lucrărilor pe timpul zilei.

De asemenea, prin refacerea cadrului ambiental se va asigura protecţia împotriva zgomotului, vibraţiilor şi a pulberilor sedimentabile rezultate din trafic.

c. 2.   Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Prin refacerea cadrului ambiental se va asigura protecţia împotriva zgomotului, vibraţiilor şi a pulberilor sedimentabile rezultate din trafic.

d. Protectia impotriva radiatiilor

d.1.   Sursele de radiații

In structura lucrarilor nu se introduc elemente care produc radiatii, iar pe timpul execuției, constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu aparate care ar putea produce radiatii.

De aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri de protectie impotriva radiatiilor.

d.2.   Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Lucrările propuse prin prezenta documentație nu sunt generatoare de radiații în timpul implementării proiectul și nici după finalizarea acestuia.

e. Protectia solului si a subsolului

e.1.   Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sursele de poluare a solului, în perioada lucrărilor de execuţie le reprezintă depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor solide provenite din activitatea de şantier (desfaceri, decopertări şi lucrări de terasamente), cât şi scurgerile de uleiuri şi carburanţi de la utilaje şi mijloace auto, ce se infiltrează şi în sol şi subsol.

Aceste reziduuri pot fi:

- resturi metalice;

- resturi rezultate din activitatea omului;

- utilizarea necorespunzătoare a unor substanţe poluante la exploatarea utilajelor;

Deşeurile solide provenite din activitatea de construcţii se vor depozita pe platforma punctului gospodăresc, ce deserveşte şantierul. Acesta va fi dotat cu platforme de depozitare a materialelor granulare dar şi a pământului ce rezultă din excavări.

Autocamioanele vor fi curăţite înainte de ieşirea din zonele de încărcare/descărcare. Şantierul va fi curăţat la sfârşitul fiecărei zilei de lucru.

e.2.    Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Pentru eliminarea poluării accidentale a solului şi subsolului cu uleiuri şi carburanţi, executantul lucrărilor va trebui să deţină un parc auto cu revizia tehnică la zi.

Întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie, se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a se evita contaminarea mediului.

Măsurile necesare a fi luate pentru protecţia solului şi subsolului  atât în perioada de construire, cât şi în perioada de funcţionare obiectivului aferent proiectului constau în:

- evitarea scurgerilor accidentale de motorină şi uleiuri minerale pe sol la alimentarea utilajelor;

- strângerea şi valorificarea resturilor  rezultate din activităţile efectuate în perimetrul de lucru;

Reglementările ce trebuie respectate privind calitatea solului sunt cuprinse în Ordinul 756/1997 pentru aprobarea „Reglementării privind evaluarea poluării mediului”, iar prin respectarea acestuia se apreciază că impactul produs asupra factorilor de mediu sol şi subsol este neglijabil.

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

f.1.   Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Lucrarile proiectate nu afecteaza flora si fauna locala. Prin natura obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

Proiectul propus nu are legatura directa si nu se invecineaza cu nici o zona protejata - situri Natura 2000 si prin urmare nu sunt necesare masuri de conservarea a ariei naturale protejate de interes comunitar.

Lucrarile proiectate se vor executa pe amplasamentele actuale.

f.2.   Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

In acesta situatie nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia faunei si florei terestre si nici a biodiversitatii.

Lucrarile se vor executa in intravilanul localității, unde nu sunt zone protejate de interes national pe care este interzis execuția lucrărilor de construire.

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
	g.1.   Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Nu este cazul.

g.2.   Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Pentru protejarea obiectivele incadrate in monumente istorice, lucrările se vor executa strict in perimetrul proiectat si avizat.

h. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

h.1.  Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deşeurile tehnologice rezultate din activitatea de construire şi activităţile anexe:

•cod 20 01 08 -deseuri menajere

•cod 15 01 01 -deseuri din ambalaje de hartie si carton - nu este cazul

•cod 15.01.02 – deseuri din ambalaje din plastic - nu este cazul

•cod 17 02 01 – deseuri din lemn

•cod 17 03 02 – asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

•cod 17 01 01 – deseuri din beton

•cod 17 05 08 – resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

•cod 17 05 04 – deşeuri din Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

•cod 17 04 07 – deşeuri din fier şi oţel.

Deșeurile  din  construcții  și  demolări  sunt  clasificate  conform  “Listei  cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase” prezentate în Anexa nr.2 a HG nr. 856/2002 cu codul 17. Cantitățile de deșeuri pot fi apreciate după listele cantităților de lucrări.

| Cod deseu | Denumire | Cantitate estimata (tone) |
| --- | --- | --- |
| 20 01 08 | Menajere | 0.15 tone |
| 17 02 01 | Lemn | 0.20 tone |
| 17 01 01 | Beton | 3 tone |
| 17 03 02 | Asfalt | 1 tone |
| 17 05 08 | balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 5 tone |
| 17 05 04 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 0503 | 2 tone |
| 17 04 07 | fier şi oţel | 0.3 tone |

h.2.  Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul general  al  lucrărilor  va  încheia  contracte  cu  operatorii  de salubritate  locali  în  vederea  depozitării deseurilor.

În continuare este prezentat modul de gospodărire al deşeurilor:

•deşeuri menajere sau asimilabile: în punctul de lucru se vor organiza puncte de colectare

prevăzute cu containere de tip pubelă. Acestea vor fi eliminate prin intermediul societăţilor  comerciale de profil;

• deşeuri metalice: se vor colecta separate şi temporar pe platformă. Vor fi transportate şi

valorificate ulterior prin unităţi specializate de prestări servicii sau colectare şi  procesare;

• hârtia, cartonul, lemnul şi plasticul vor fi colectate şi depozitate separat de celelalte deşeuri, în vederea valorificării.

Modul de gospodărire a deşeurilor în perioada de construcţie

| Amplasament | Tip deseu | Modul de colectare si evacuare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Santier | Menajer | În interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containerele de tip pubelă. Periodic (cel puţin săptămânal) acestea vor fi golite. | Se vor elimina la depozite de deşeuri sau se vor valorifica, în funcţie de tipul de deşeu respecti |
|  | Deseuri metalice | Se vor colecta temporar în incinta de şantier, pe platforme şi /sau în containe | Se vor valorifica obligatoriu prin firme specializate |
|  | Deseuri materiale de constructii | Aceste deşeuri sunt constituite în special din steril şi resturi de beton şi nu au potenţial de decontaminare. Pentru valorificarea şi eliminarea lor, în funcţie de contextul situaţiei se propune utilizarea materialului pentru umpluturi, nivelari. | Acestea vor fi preluate fie de catre Primaria Borlești fie de catre un operator autorizat. |

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
	i.1.   Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

In timpul executării lucrărilor, transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a bitumului se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare.

Activitatea desfășurată în urma execuției lucrărilor propuse prin prezenta documentație nu presupune generarea de substanţe toxice şi periculoase, acestea asigurând cadrul normal de circulație în incintă.

Utilajele folosite la executia proiectului nu sunt generatoare de substante toxice, zgomote iar vibraţii, vor apărea în perioada de execuţie, datorită utilajelor, dar durata acestora este limitată la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot încadra în limitele maxime ale STAS 10009/88 (55 dB).

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

Solutia tehnică proiectată nu prevede utilizarea sau manipularea de substante toxice periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii lucrărilor.

i2.   Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Nu este cazul.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

La modul general ramura Construcții, la faza de execuție, este considerata ca având un potențial impact semnificativ asupra mediului. Referindu-ne strict la obiectivul care face obiectul acestui studiu, se considera ca prin proiectul tehnic sunt luate masuri asiguratoare de diminuare a impactul negativ ce se poate manifesta asupra mediului pe perioada de execuție a lucrărilor.

Proiectul nu are impact transfrontalier.

In perioada de execuție

Potențial impact negativ

Cu toate ca in prezent datorita tehnologiilor de execuție moderne, a unor materiale puțin

agresive pentru mediu si a unei mecanizări avansate, perioadele de execuție s-au diminuat

mult, ceea ce reduce timpul de impact pe un amplasament, efectele respective pot fi in esența

următoarele:

- schimbări ale peisajului actual

- emisii importante de praf si noxe produse de gazele de eșapament de la motoarele mijloacelor de transport si a utilajelor mecanice.

- disconfort prin poluare fonica, luminoasa, vibrații si emiterea de noxe, cauzat populației din apropierea șantierelor.

- posibilitatea apariției unor conflicte sociale intre populația locala si personalul muncitor, care va fi destul de numeros in timpul execuției lucrărilor.

Potențial impact pozitiv

- procurarea de materiale de construcții, semi ori prefabricate, aprovizionarea cu

carburanți si lubrefianți, repararea si întreținerea mijloacelor de transport si a utilajelor.

- crearea temporara de locuri de munca

- crearea de spatii de depozitare conforme a deșeurilor municipale.

Având in vedere amplasamentul studiat nu se pune problema unui potențial impact

transfrontalier al proiectului.

Identificarea problemelor de impact asupra mediului înconjurător s-a bazat pe informațiile

obținute de la beneficiar si pe analiza condițiilor existente ale mediului înconjurător, care au fost observate in vizitele de inspectare a amplasamentului si din documentele disponibile la nivel local/județean/național.

Pentru fiecare factor de mediu au fost identificate si descrise mai jos masurile de prevenire, atenuare a impacturilor negative. De asemenea, au fost evidențiate efectele pozitive ale realizării proiectului in funcție de factorii de mediu.

Evaluarea impactului potențial se bazează pe condițiile si caracteristicile generale propuse pentru realizarea proiectului. Fiecare impact este cuantificat, in funcție de magnitudine, astfel: Zero, Nesemnificativ, Moderat, Semnificativ pentru care se vor utiliza următoarele definiții:

| Denumire | Descriere |
| --- | --- |
| Zero | nu exista nici o forma de impact dedusa; |
| Neglijabil | Impactul este posibil dar se poate produce la un nivel nemăsurabil sau are efecte pentru o perioadă de timp foarte scurtă; |
| Minor | Impactul este sigur, dar se anticipează niveluri care se vor menține în limitele condițiilor de mediu existente sau va fi tolerat de populația umană; |
| Moderat | impactul este estimat la un nivel nedorit (negativ) sau dorit (pozitiv) pentru a determina modificările condițiilor curente de mediu sau de a avea efecte asupra oamenilor; |
| Semnificativ | impactul este estimat a avea efecte semnificative, pentru o zona larga de manifestare sau pentru o perioada lunga de acțiuni asupra mediului sau asupra populației. |

Scara de manifestare a impacturilor este de asemenea identificată, acolo unde a fost posibil:

Local - Efectul se va produce doar în zona amplasamentului sau în cea riverană;

Municipal - Efectul se va manifesta pe o bună parte a localității sau în alte zone echivalente; Regional - Efectul se va manifesta la nivelul județului sau al unei arii echivalente;

Național - Efectul se va manifesta la nivelul unei arii de mare întindere, afectând o bună parte a României sau va afecta părți ale țărilor vecine.

Identificarea factorilor de mediu susceptibili a fi afectați de proiect este făcută pe baza matricei de mai jos.

- Perioada de execuție

Factorul de mediu APA

Se estimeaza că impactul asupra apelor de suprafață este minim datorat în principal distanței mari față de corpurile de apă de suprafață (proiectul desfasurandu-se in intravilanul localitatii) și amplorii lucrărilor, precum si alegerii de solutii tehnice ale sistemului hidroedilitar adecvate, respectiv deversarea apelor uzate in canalizarea centralizata. Numai prin deversarea accidentală a unor cantități mari de materii prime sau materiale de construcții s-ar putea produce daune mediului acvatic.

În ceea ce privește posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciază că și aceasta va fi relativ redusă.

Factorul de mediu AER

Activitățile din șantier pot avea un posibil impact asupra calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora, precum și traficul auto generat de existența șantierului (vehicule transport materiale) in zona.

O apreciere a emisiilor specifice în perioada de construcție conduce la concluzia că acestea, în punctele de lucru sunt locale, punctiforme.

Factorul de mediu ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Efectele surselor de zgomot și vibrații se pot manifesta numai local si redus pentru care se vor lua urmatoarele măsuri:

- se recomandă lucru numai în perioada de zi;

- pentru protecția antizgomot, amplasarea unor construcții provizorii ale șantierului se va face în așa fel încât să constituie ecrane între șantier și zonele riverane;

- întreținerea permanentă a podurilor contribuie la reducerea impactului sonor.

Folosirea de panouri fonoabsorbante reprezintă o soluție în situația în care se vor constata depășiri ale nivelului de zgomot admisibil.

Factorul de mediu SOL ȘI SUBSOL

Impactul realizării investiției asupra factorului de mediu sol și subsol în perioada de execuție se estimeaza ca va fi moderat, manifestându-se local pe perioada construcției.

Pentru asigurarea prevenirii poluarii solului in perioada de executie vor fi luate urmatoarele măsuri:

- utilajele folosite in vederea realizarii obiectivului vor fi amplasate in zona special amenajata si autorizata ca si organizare de santier din interiorul proprietatii.

- repararea si alimentarea utilajelor - se va face numai in unitati specializate;

- se vor amplasa containere pentru colectarea deseurilor menajere si asimilabile pentru personalul muncitor.

Efectele realizării investiției asupra factorului de mediu sol și subsol în perioada de execuție se estimeaza ca vor fi moderate, manifestându-se doar local pe perioada construcției.

Factorul de mediu BIODIVERSITATEA

Efectele realizării investiției asupra factorului de mediu biodiversitatea în perioada de execuție se estimeaza ca vor fi nesemnificative, manifestându-se local pe perioada construcției.

Factorul de mediu PEISAJ

Impactul negativ asupra peisajului poate apare în perioada de execuție prin prezența șantierului și din desfășurarea lucrărilor si se estimeaza ca va fi moderat, local, de scurtă durată.

MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC

Impactul asupra mediul social și economic va fi pozitiv, prin construirea unui loc de cult și redus, prin creșterea pe anumite intervale orare a traficului auto.

CONDIȚII CULTURALE ȘI ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL

Nu se prelimină efecte negative asupra patrimoniului cultural existent prin realizarea lucrărilor proiectate.

- Perioada de exploatare

Factorul de mediu APA: Prin măsurile proiectate de colectare și evacuare dirijată a apelor din precipitații, se apreciază că eroziunea solului și sedimentările necontrolate din zona analizată se vor reduce la minim iar solutiile tehnice alese pentru sistemul hidroedilitar asigura protectia apelor.

Factorul de mediu AER: prin măsurile care se vor adopta se va diminua la maxim posibil, efectele negative si impactul pe care-l poate avea functionarea investiției.

Factorul de mediu SOL ȘI SUBSOL: nu vor interveni schimbări în calitatea și structura solului și subsolului.

Factorul de mediu PEISAJ: spațiul va fi amenajat peisagistic, cu spatii verzi.

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): extinderea impactului este extrem de restrânsă, localizată in interiorul pe amplasamentului supus implementarii proiectului și în imediata vecinătate a acestuia. Realizarea intregului proiect de amenajare, prin masurile de reducere a emisiilor adoptate nu va conduce sub nicio formă la afectarea semnificativă a factorilor de mediu, in zonele adiacente proiectului.

– magnitudinea şi complexitatea impactului: date fiind caracteristicile proiectului se constată faptul că potențialul impact nesemnificativ la faza de construire asupra oricărui factor de mediu se va înregistra strict local, în perimetrul amplasamentului analizat. Din acest punct de vedere se constată faptul că magnitudinea și complexitatea impactului asupra mediului inconjurător sunt limitate la un nivel extrem de redus și nesemnificativ.

– probabilitatea impactului: probabilitatea înregistrării unui impact negativ semnificativ asupra oricărui factor de mediu este extrem de redusă.

– durata,frecvenţa şi reversibilitatea impactului: durata de manifestare a potențialului impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu va fi limitată la perioada aferentă executării lucrărilor propuse. Frecvența de înregistrare a potențialului impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu va fi în mod direct corelată cu programul de lucru ce va fi stabilit pe durata executării lucrărilor.

– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

–  natura transfrontalieră a impactului: –nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

VIII. 1. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Administratorul impreună cu executantul va monitoriza intrările, consumurile si iesirile din procesul de executare al lucrării, astfel incat să poată fi evidentiate si identificate pierderile.

Administratorul va stabili programe si responsabilităti in caz de accidente si avarii, de asemenea va asigura intretinerea cu personal bine pregătit.

In urma evaluării potentialilor factori de risc pentru mediu mentionati mai sus, propunem urmărirea respectării, pe durata realizării si exploatării lucrării, a următoarelor măsuri:

| Nr. crt. | Zona de impact | Măsuri preventive și de protecție propuse |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calitatea aerului | - la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apă - autovehiculelor ce vor transporta agregate, li se va impune circulația cu viteză redusă - beneficiarul va avertiza constructorul în cazul în care acesta din urma va utiliza vehicule, echipamente sau mașini ce emană fum, și va urmări îndepărtarea din șantier a acestora |
| 2. | Eroziunea solului | - se vor face, pe cât posibil, lucrări de înierbare a zonelor afectate, pentru stoparea erodării solului |
| 3. | Contaminarea solului cu combustibil sau lubrefianți | - vehiculele și utilajele vor fi astfel întreținute și folosite încât pierderile de ulei sau de combustibil să nu contamineze solul - depozitarea pe șantier a combustibilului se va face, pe cât posibil departe de zonele de protecție severe ale surselor de apă sau de fântâni, la o distanța de minim 100 m. - spălarea autovehiculelor și a utilajelor, în timpul procesului tehnologic, se va face numai într-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de apă sau de fântână |
| 4. | Zgomot | - pe cât posibil, se va urmări ca activitățile zgomotoase să se realizeze în zona instituțiilor de învățământ, instituțiilor publice și dispensarului uman, în afara orelor de funcționare a acestora - se va interzice desfășurarea activităților zgomotoase în zona locuințelor, între orele 6 - 8 dimineața. |

Lucrările proiectate ce urmează a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafată, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si mediului inconjurător. Prin executarea lucrărilor de intretinere, vor apărea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrările ce fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalităti suplimentare fată de situatia actuală, ci dimpotrivă, un efect pozitiv, având influenţe favorabile asupra mediului.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME /STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Nu este cazul.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

X. 1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Se va amenaja de catre constructor un spatiu pentru depozitate a meterialelor si stationare a utilajelor de lucru;

În incinta pentru amplasarea lucrărilor provizorii se vor amplasa următoarele:

- Birouri pentru personalul tehnic, care asigură condiţii optime de lucru pentru 3-4 persoane. Dimensionarea suprafeţei pentru birouri se va face în funcţie de personalul tehnic al construcţiei;

- Magazie pentru scule/unelte;

- Parcare pentru vehicule şi utilaje;

- Cisternă pentru depozitarea apei potabile;

- Picheţi P.S.I.;

- W.C. ecologice

In incinta destinata Organizarii de santier se va nivela terenul stabilit de către Beneficiar, unde vor fi amplasate dotarile administrative specificate mai sus.

Pentru lucrările provizorii de organizare de șantier nu este necesar a se realiza racord de apă și energie electrică, telefoane și alte utilități cu acordul deținătorilor de rețele.

X. 2. Localizarea organizării de șantier

Incinta pentru organizarea de şantier se va stabili de către Beneficiar, astfel încât să faciliteze accesul cât mai rapid la amplasamentele lucrării. Incinta organizării de șantier va asigura accesul la rețeaua de drumuri locale.

X. 3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizării de șantier

In conditiile respectarii disciplinei de santier, nu exista riscuri de manifestare a poluarii mediului, iar impactul produs de organizarea de santier va fi unul nesemnificativ, avand in vedere amplasamentele, suprafetele, caracterul temporar. La finalizarea lucrarilor, suprafata afectata de organizarea de santier va fi reconstituita la forma initiala.

X. 4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

In conditiile in care se vor folosi caile de acces preexistente si organizarea de santier prevede amenajarea de platforme de depozitare a materialelor, de stationare a masinilor si utilajelor, precum si de cazare a personalului muncitor, sursele de poluare vor fi asociate acestor activitati, respectiv scapari de materialele de constructie pentru platforme/ materialele depozitate pe platforme, producere de deseuri menajere.

Surse de poluanţi şi modul de evacuare, dispersie a acestora în timpul organizării de şantier:

| Amplasament | Tipuri de deşeuri | Mod de colectare / evacuare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizările de şantier şi Bazele de producţie | Deşeuri menajere sau asimilate | În pubele metalice amplasate pe platforme betonate, transportate la depozitul de deşeuri sau la staţia de transfer a localităţii pe bază de contract. | Se vor păstra evidenţe cu privire la cantităţile predate (conformare cu prevederile H.G. nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor). |
|  | Deşeuri metalice | Pe platforme betonate, special amenajate, valorificate prin unităţi specializate. | Se vor păstra evidenţe cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclate, aprobată prin Legea nr. 456/2001 şi cu modificările ulterioare). |
|  | Deşeuri materiale de construcţii | Pe platforme speciale, nu ridică probleme din punct de vedere al factorilor de mediu. | Se pot valorifica la realizarea altor lucrari de constructii |
|  | Slamuri petroliere/uleiuri uzate | În recipienţi metalici închişi, predaţi la unităţi specializate, pentru valorificare sau incinerare | Se vor păstra evidenţe stricte cu privire la cantităţile predate (conformare cu prevederile H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor). |
|  | Deşeuri lemn | Colectate selectiv, se pot valorifica funcţie de dimensiuni şi calitate |  |
|  | Acumulatori uzaţi | Deşeuri periculoase, stocate în magazii, predate numai la unităţile specializate. | Se vor păstra evidenţe stricte cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu prevederile H.G. nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase). |
|  | Deşeuri hârtie | Colectate separat în vederea valorificării. | Se vor păstra evidenţe cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu prevederile H.G. nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG nr.899/2004). |
| Amplasamentul lucrării | Menajere sau asimilabile | Colectate în pubele şi transportate la rampe de gunoi amenajate. |  |

Conform Listei cuprinzând deseurile, inclusiv deşeurile periculoase din H.G. nr. 856/2002, principalele deşeuri rezultate din activităţile de construcţie, exceptând materialele contaminate cu substanţe periculoase, nu se încadrează în categoria deşeurilor periculoase.

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factorisuplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine înexclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.

Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fieacestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezentabeneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitateade gestionare si control a acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in cazde accident de mediu.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator,delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere /recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct devedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva adeseurilor pentru care se impune acest lucru.

X. 5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Pentru a asigura retentia deseurilor generate de prezenta muncitorilor (in numar aproximativ de 35 de persoane, care vor fi prezenti esalonat in zona, pe durata implementarii), dar si de activitati operationale, mentionam asigurarea de:

- toalete ecologice;

- platforme de deseuri si containerele de colectare selectiva a acestora si preluarea de catre o firma autorizata;

- sticle imbuteliate pentru alimentarea cu apa potabila;

- ape uzate menajere de la personal vor fi colectate prin dotari deja existente in incinta.

Măsuri şi reguli de protecţie la acţiunea focului

1. Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, precum şi de sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C3000 – 94.

2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu vizează în principal :

a. stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor;

b. stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

c. dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă stare de funcţionare;

d. organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete;

e. organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea planurilor de evacuare;

f. întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu pericol deosebit;

g. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de propagandă împotriva incendiilor.

3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de pază împotriva incendiilor.

4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum şi normele de prevenire a incendiilor.

5. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform standardelor STAS 297/1 şi STAS 297/2.

6. Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 buc.)

- lopeţi cu coadă (2 buc.)

- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.)

- căngi cu coadă (2 buc.)

- răngi de fier (2 buc.)

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.)

- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)

- stingătoare portabile.

Măsuri de protecţie a muncii

1. La executarea lucrărilor, se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia în vigoare în special din « Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii » ediţia 1993 ; Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/1996 ; « Norme generale de protecţie a muncii » ediţia 1996, precum şi « Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări ».

2.  Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie.

3. Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează :

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii;

- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare ;

- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii în vigoare din “ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii “ ediţia 1993 cap. 1-41.

4. Se atrage atenţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în «Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări».

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

XI. 1.   Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

La finalizarea lucrarii se vor amenaja spatiile verzi prin nivelarea terenului si aducerea la forma initiala.

XI. 2.   Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

Se recomanda ca beneficiarul sa execute lucrarile de constructii cu firme ce au implementat un Sistem de Management de Mediu si sa solicite constructorului sa prezinte procedurile de interventie in caz de aparitie a unor situatii de urgenta si/sau producere a unor poluari accidentale.

Materialele de masă (aggregate naturale, otel beton, plasa impletita) se aprovizionează direct la locul de punere în operă pentru evitarea de manipulări suplimentare.

Pentru materialele se vor respecta condiţiile specifice de depozitare şi, după caz, de durată a depozitării.

Întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie, se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a se evita contaminarea mediului.

În cazul accidentelor în care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curăţarea locului accidentului de resturi de metal şi sticlă, decopertarea solului îmbibat cu produse petroliere şi alte substanţe periculoase, refacerea vegetaţiei.

Apele de suprafaţă sau subterane ar putea fi poluate de scurgerile accidentale de produse petroliere din rezervoarele camioanelor sau a utilajelor terasiere ce vor fi folosite la execuţia lucrarilor. În acest sens, echipele de lucru vor avea în dotare truse de intervenţie rapidă ce conţin materiale tip spillsorb şi care, împrăştiate repede peste petele de ulei sau benzină reduc considerabil riscul poluării apelor de suprafaţă sau subterane.

XI. 3.   Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

La terminarea lucrărilor, spaţiile de depozitare temporară a materialelor rezultate în urma  decapărilor şi demolărilor şi care nu au mai putut fi refolosite, vor fi dezafectate, reamenajate şi redate circuitului natural.

Porţiunile care au fost destinate lucrărilor se vor elibera de orice deşeuri provenite pe parcursul lucrărilor de execuţie si se va nivela suprafata.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

După executarea lucrărilor proiectate vor apare influenţe favorabile asupra factorilor de mediu cât şi din punct de vedere economico-social, în strânsa corelaţie cu efectele pozitive ce rezultă din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, ce apar în urma realizării lucrărilor de modernizare.

XI. 4.   Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

XII. 1.   Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

La prezenta documentatie sunt anexate Planul de amplasare în zona, planuri de situație, profilurile transversale tip și detaliile de execuție propuse pentru executarea lucrărilor din proiect.

Piesele desenate cuprind următoarele planșe:

| 1 | PA1 | PLAN DE AMPLASARE IN ZONA | 1:10000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PS1 | PLAN DE SITUATIE | 1:250 |  |
| 3 | PD1 | SECTIUNE SI VEDERE PLAN POD | 1:100 |  |
| 4 | PD2 | SECTIUNE LONGITUDINALA POD | 1:100/1:100 |  |
| 5 | PD3-4 | SECTIUNI TRANSVERSALE MAL STANG/DREPT | 1:50 |  |
| 6 | PD5-6 | SECTIUNI AMONTE SI AVAL POD | 1:100 |  |

XII.2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

Nu este cazul.

XII.3. Schema – flux a gestionării deșeurilor

Nu este cazul.

XII.4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul.

Beneficiar,

Comuna Tașca, județul Neamț

Semnătura şi ştampila titularului

Coordonate geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului:

"MODERNIZARE POD PESTE PARAUL SECU, COMUNA TAȘCA, JUDEȚUL NEAMȚ"

| Pct | X | Y | Cota |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 578763.9 | 597941.3 | 568.79 |
| 73 | 578763.5 | 597941.4 | 568.1 |
| 74 | 578769.3 | 597934.8 | 569.83 |
| 69 | 578763 | 597944.7 | 567.97 |
| 70 | 578765.3 | 597941.6 | 569.64 |
| 71 | 578764.3 | 597941.5 | 569.6 |
| 75 | 578769.4 | 597927.9 | 570.06 |
| 79 | 578765.2 | 597928.3 | 569.79 |
| 80 | 578764.3 | 597928.3 | 569.56 |
| 81 | 578763.8 | 597928.2 | 568.9 |
| 76 | 578769.5 | 597925.8 | 570.05 |
| 77 | 578766.8 | 597924.5 | 570.09 |
| 78 | 578764.9 | 597928.2 | 569.77 |
| 68 | 578764.2 | 597948.9 | 569.05 |
| 58 | 578764.8 | 597934.5 | 569.74 |
| 59 | 578764.5 | 597934.4 | 569.67 |
| 60 | 578764.1 | 597934.5 | 568.89 |
| 55 | 578764.8 | 597928.9 | 569.86 |
| 56 | 578765.4 | 597934.2 | 569.98 |
| 57 | 578765.3 | 597934.1 | 569.97 |
| 61 | 578763.8 | 597934.8 | 568.23 |
| 65 | 578769.7 | 597944.4 | 569.74 |
| 66 | 578770.1 | 597947.1 | 569.45 |
| 67 | 578766.9 | 597947.4 | 569.21 |
| 62 | 578763.4 | 597935.1 | 567.94 |
| 63 | 578771.4 | 597939.2 | 569.87 |
| 64 | 578769.7 | 597943.3 | 569.76 |
| 99 | 578757 | 597926.3 | 568.73 |
| 100 | 578758.9 | 597927.8 | 567.47 |
| 101 | 578763.1 | 597899.5 | 568.41 |
| 96 | 578771.1 | 597908.5 | 570.82 |
| 97 | 578770 | 597932.7 | 569.51 |
| 98 | 578772.3 | 597938 | 569.42 |
| 102 | 578760.1 | 597930.8 | 569.42 |
| 106 | 578763.4 | 597963.4 | 567.94 |
| 107 | 578760.7 | 597974.7 | 566.85 |
| 103 | 578755.1 | 597956.2 | 568.7 |
| 104 | 578761.6 | 597962.9 | 566.84 |
| 105 | 578763.6 | 597954.6 | 568 |
| 95 | 578768.2 | 597908 | 569.29 |
| 85 | 578765.8 | 597922 | 569.81 |
| 86 | 578765.4 | 597921.9 | 569.04 |
| 87 | 578772.1 | 597917.4 | 571 |
| 82 | 578763.9 | 597927.2 | 568.8 |
| 83 | 578764.3 | 597927.4 | 569.6 |
| 84 | 578763.8 | 597926.6 | 568.08 |
| 88 | 578771.6 | 597916 | 570.84 |
| 92 | 578767.9 | 597894.9 | 568.42 |
| 93 | 578766.9 | 597908.5 | 568.35 |
| 94 | 578765 | 597915.7 | 567.82 |
| 89 | 578769.6 | 597915.2 | 570.81 |
| 90 | 578775.7 | 597902.6 | 572.42 |
| 91 | 578765.4 | 597907 | 568.2 |
| 18 | 578750.9 | 597937.3 | 569.93 |
| 19 | 578751.8 | 597937.2 | 569.98 |
| 20 | 578751.2 | 597937.7 | 569.53 |
| 15 | 578755.4 | 597936 | 569.93 |
| 16 | 578756.4 | 597937.2 | 569.89 |
| 17 | 578752 | 597937.2 | 569.95 |
| 21 | 578749.9 | 597936.8 | 570.44 |
| 25 | 578752 | 597944.8 | 569.75 |
| 26 | 578756.3 | 597937 | 569.91 |
| 27 | 578754.7 | 597966.8 | 568.98 |
| 22 | 578749.5 | 597937.5 | 570.56 |
| 23 | 578750.6 | 597938.5 | 570.07 |
| 24 | 578750.7 | 597940.7 | 569.87 |
| 14 | 578757.6 | 597935.4 | 569.9 |
| 4 | 578751 | 597915.1 | 571.64 |
| 5 | 578749.5 | 597913.9 | 572.81 |
| 6 | 578749.8 | 597923.8 | 571.32 |
| 1 | 578758.6 | 597898.7 | 571.33 |
| 2 | 578760.2 | 597898.3 | 571.26 |
| 3 | 578755.4 | 597897.3 | 571.29 |
| 7 | 578746.8 | 597925.7 | 572.09 |
| 11 | 578755.9 | 597929.8 | 570.11 |
| 12 | 578757.5 | 597930.5 | 570.18 |
| 13 | 578757.1 | 597929.6 | 570.08 |
| 8 | 578751.4 | 597925.2 | 569.94 |
| 9 | 578750.3 | 597924.9 | 570.94 |
| 10 | 578752.4 | 597929.2 | 570.27 |
| 45 | 578756.2 | 597952.5 | 569.29 |
| 46 | 578756.9 | 597952.6 | 569.32 |
| 47 | 578757.2 | 597952.4 | 568.66 |
| 42 | 578756.4 | 597963.5 | 568.16 |
| 43 | 578756 | 597962.9 | 568.91 |
| 44 | 578755.6 | 597962.6 | 569 |
| 48 | 578757.6 | 597952.5 | 567.93 |
| 52 | 578758.1 | 597936.1 | 568.98 |
| 53 | 578758.6 | 597936.2 | 568.26 |
| 54 | 578758.9 | 597936.3 | 567.68 |
| 49 | 578757.8 | 597952.5 | 567.46 |
| 50 | 578757.3 | 597936 | 569.72 |
| 51 | 578757.7 | 597936 | 569.69 |
| 41 | 578756.9 | 597963.3 | 567.53 |
| 31 | 578750.1 | 597968.2 | 568.93 |
| 32 | 578749.2 | 597967.8 | 568.91 |
| 33 | 578749.6 | 597967.7 | 568.59 |
| 28 | 578753.7 | 597966.9 | 568.97 |
| 29 | 578752.2 | 597966.7 | 569.02 |
| 30 | 578750.4 | 597966.4 | 569.02 |
| 34 | 578749.1 | 597967.7 | 568.92 |
| 38 | 578756.2 | 597974.1 | 567.25 |
| 39 | 578756.4 | 597974.1 | 566.85 |
| 40 | 578757.1 | 597963.3 | 567.19 |
| 35 | 578754.9 | 597974.2 | 568.65 |
| 36 | 578755.5 | 597974.2 | 568.66 |
| 37 | 578755.9 | 597974.3 | 567.94 |