# MEMORIU DE PREZENTARE

# CONFORM LEGII 292/2018

# Denumirea proiectului: „ÎMBUNĂTĂŢIRE NIVEL DE TENSIUNE ZONA PTA1 CUEJDIU, COMUNA GÂRCINA, JUDEŢUL NEAMT”.

# II.  Titular:  DELGAZ GRID S.A.

- adresa poștală: municipiul Târgu Murș, B-dul Pandurilor nr. 42, județul Mureș.

Proiecatnt general: S.C. GENERAL TEHNIC SRL

- adresa poștală: municipiul Iași, Calea Chisinaului nr. 29, județul Iași;

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0332.418.778;

- reprezentant: Ciubotariu Viorel.

• responsabil pentru protectia mediului – Alina Ichim - tel. 0722520324

# III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Conform temei de proiectare a lucrărilor, se propune o lucrare de îmbunătățire a nivelului de

tensiune pentru consumatorii alimentați în prezent din PTA 1 Cuejdiu.

Regimul juridic:

Terenul pe care se vor amplasa instalațiile energetice proiectate, este situat în intravilanul satelor Gârcina și Cuejdiu, comuna Gârcina, jud. Neamt, în zona neprotejata, fără interdictie de construire, pe domeniul public.

Regimul tehnic:

Amplasarea stalpilor se va face ținând cont și de alte utilități prezente în zonă. Înălţimea maximă deasupra solului a stâlpilor LEA 0,4 kV este de 8.5 m. Înălţimea minima admisa a conductoarelor de joasa tensiune proiectate fata de sol este de 7 m la traversari de strazi urbane si comunale si 7m la traversari de drumuri judetene/nationale. Se respecta distantele de apropiere şi gabaritele normate fata de alte instalaţii, prevazute în PE 106/2003.

Situația ocupărilor definitive de teren:

Pentru amplasarea stâlpilor de joasa tensiune proiectati este necesară ocuparea definitiva a unei suprafețe de teren de 86 mp teren neproductiv aparținând domeniului public.

Caracteristicile consumatorilor de energie electrica:

Consumatorii alimentați din rețeaua electrică aeriană din PTA1 Cuejdiu sunt consumatori casnici şi agenti comerciali.

Conform PE132/2003, consumatorii au urmatoarele caracteristici:

- Putere instalata consumatori casnici: Pi=6kW/gosp.;

- Putere activa de calcul consumatori casnici: Pcl=1.1...1.6kW/gosp.;

- Putere simultana absorbita mici consumatori: Pc2=1.2....4.2kW/obiectiv;

- Putere activa de calcul iluminat public: Pc3=125W/buc x 44buc= 5,5kW;

- Timpul de utilizare al puterii maxime absorbite Ta=2000ore/an;

- Factorul de putere mediu al retelei cosf=0.92;

- Factorul de putere mici consumatori cosφ=0.92;

- Tensiunea de utilizare U=400/230V;

- Timpul de restabilire a alimentarii cu energie electrica fiind egal cu timpul necesar repararii sau înlocuirii elementelor defecte.

Conditii de sistem:

- Tensiunea nominala a instalatiilor proiectate: 0,4kV;

- Frecventa sistemului: 50Hz;

- Tensiunea de utilizarea instalatiilor de joasa tensiune:400/230V+/-10% în punctul de delimitare, conform SRCEI38+A1:1997.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE:

- Lucrari necesare la PTA existent reamplasat pe domeniu public:

- Demontare echipamente existente pe stalpul PTA amplasat in domeniu privat, 1 buc;

- Montare stalp tip SC15014 pr. pe domeniu public - 1buc

- Montare cadru sigurante pr. comun cu descarcatoare MO-Zn 24 kV - 1 buc;

- Montare CD 1.4 400 A pr - 1 buc;

- Montare suport trafo cu podina si balustrada cf. standard DELGAZ GRID - 1 buc;

- Montare TRAFO 20/0.4 -100 kVA existent - 1 buc;

- Montare priza artificiala de pamant Rpp ≤ 1 ohm - 1 buc;

- Montare coloana generala, conductor AFYI 3x240+2x120 mmp, alimentare CD 1.4 - 1 buc;

- Montare coloane circuite JT, conductor AFYI 3x120+1x70 mmp - 3 buc;

- Montare coloana iluminat, conductor AFYI 3x50+1x50 mmp -1 buc;

- Lucrari necesare la LEA existenta alimentata din PTA 1 Cuejdi reamplasat :

- Modernizare LEA JT cu conductoare NFA2X 50OL-Al+3x95+25mmp – 2,45 km;

- Modernizare LEA JT cu conductoare NFA2X 50OL-Al+3x50+16mmp – 1,905 km;

- Montare LEA JT il.pb. NFA2X 50OL-Al +1x50mmp – 0,1 km;

- Montare stâlpi de retea SE10– 36 bucati;

- Montare stâlpi de retea SE4 – 13 bucati;

- Montare stâlpi intermediari de bransament SE4 –21 bucati;

- Modernizare bransamente trifazate cu BMPT– 9 bucati;

- Modernizare bransamente monofazate cu FDCE-4M 32A – 15 bucati;

- Modernizare bransamente monofazate cu BMPm32A – 105 bucati;

- Montare cutie selectivitate 63A – 2 bucati.

a) Modernizare retea electrica joasă tensiune:

Se vor îndrepta toti stâlpii înclinati. Se vor înlocui  conductoarele torsadate subdimensionate cu conductoare torsadate dimensionate corespunzator, sectiunii de 95mmp pe ax si de 50mmp pe derivatii, folosindu-se stalpii existenti de retea si stâlpi noii proiectati. Se vor monta stâlpi intermediari de bransament, in fundatii burate, cu scopul respectarii standardului de bransamente DELGAZ, a gabaritului normat al conductorului de branșament față de drumurile locale și a distanțelor normate la intersecție cu instalațiile aeriene existente Tc.

Se vor reglementa traversarile peste raul Cuejdi a retelei electrice existente pe plecarea nr.2 intre stalpii 2/7-2/26 (numerotare proiectata st.1.2.8-1.4.17) si a unui bransament existent intre stalpii 2.9 si 2.A (numerotare proiectata st.1.2.11 si 1.2.22).

Se va construi o retea electrica noua in portiuna st.1.2 + 4.4 si st.1.4.16 care va prelua consumatorii de pe reteaua existenta modernizata.

Se vor monta un numar de 36 stalpi de tip SE10 si 34 SE4  pentru reglementarea retelelor de joasa tensiune.

Se vor monta 2 cutii de sectionare echipate cu separator vertical pentru asigurarea sensibilitatii si selectivitatii protectiei.

Se vor demonta şi remonta corpurile de iluminat public existente pe stâlpii ce se înlocuiesc.

Se vor monta prize de pamânt cu Rd ≤ 4 Ω la primii stâlpi si la cutiile de selectivitate şi prize de pământ cu Rd ≤ 10 Ω la stâlpii de derivatii si terminali, conform planurilor de situatie anexate.

La derivatii si la stalpii terminali se vor monta conectori de scurtcircuit, cu preluare la priza de pamant.

Se vor inscripţiona cu semne de securitate şi identificare şi renumerota toti stâlpii retelei aeriene 0,4 kV din zona PTA1 Cuejdi - plecare 1, plecarea 2, plecare 3 si plecare 4. Numerotarea stâlpilor se va realiza conform planurilor de situatie din proiect si a detaliilor de executie anexate. Pe stâlpii de joasa tensiune se vor inscriptiona: anul PIF, numele gestionarului,denumirea lea jt, numarul postului de transformare, numarul plecarii jt şi numarul stâlpului din zona de post, conform detaliilor anexate.

- Plecarea nr. 3 va fi construita pe stalpi comuni cu plecarea nr.1 in portiunea de retea st.1 - st.7;

- Pe plecarea nr. 3 se vor racorda toti conumatorii existenti in portiunea de retea comuna st.1-st.7;

- Plecarea nr. 4 va fi construita pe stalpi comuni cu plecarea nr.2 in portiunea de retea st.1 - st.16;

- Pe plecarea nr.2 se vor racorda toti conumatorii existenti in portiunea de retea comuna st.1-st.16.

Pentru fundaţiile stâlpilor de sustinere s-au adoptat urmatoarea solutie constructiva:

-Fundatiile burate se execută astfel: se sapa groapa de fundare, se realizeaza un strat de baza din piatră sparta compactat, dupa care se pozitioneaza stâlpul şi se face burajul în straturi alternative din piatră sparta şi pamânt, având grosimea de maxim 20 cm, compactate manual. Nu se va folosi la fundatiile burate pamântul vegetal rezultat la începutul sapaturilor.

Inscriptiile de identificare, avertizare si semnalizare se vor executa conform instructiunii – IP-SSM 33 - Semnalizarea de securitate si/sau a sanatatea instalatiilor electrice. Deasemenea BMP-urile/FDCE-urile se vor inscriptiona conform instructiunii – IP-SSM 33—Semnalizarea de securitate si/sau a sanatatea instalatiilor electrice, anexa 28, cu etichete de identificare contor abonat.

b) Modernizarea bransamentelor electrice:

Bransamentele se vor realiza conform standardului ''Solutii constructive de realizare de bransamente in cazul lucrarilor de modernizari si reparatii'' , actualizarile A0 (18.10.2010) , A1 (20.09.2012) si A2 (12.03.2013). Racordarea la retea a bransamentelor monofazate se va face cu 3 cleme de derivatie cu dinti CDD-45, doua cleme pe nul şi o clema pe faza , iar a celor trifazate cu 5 cleme de derivatie cu dinti CDD-45.

Se va folosi conductor torsadat NFA2X 16+25mmp, NFA2X 2x16+25mmp , NFA2X 3x16+25mmp si NFA2X 3x16+2x25mmp.

Punctul de delimitare intre DELGAZ  si consumatori va fi la borne iesire contori reamplasati la limita de proprietate, cf. standardului de bransamente in BMP/FDCE, pe stalpii de retea/intermediari de bransament.

BMP-urile/FDCE-urile se vor inscriptiona conform instructiunii – IP-SSM 33—Semnalizarea de securitate si/sau a sanatatea instalatiilor electrice, anexa 28, cu etichete de identificare contor abonat.

In LEA 0,4 kV, se vor reface toate bransamentele existente, inclusiv bransamentele existente cu BMP pe stalpii de retea/bransament.

Remontarea bransamentelor monofazate la LEA JT se va face avându-se în vedere repartizarea uniformă a acestora pe cele 3 faze.

c) Montare cutii de selectivitate:

Circuitele de joasa tensiune proiectate au lungimi mari, in cazul aparitiei un scurtcircuit monofazat pe reteaua de distributie de joasa tensiune neactionand protectiile existente la scc , respectiv sigurantele MPR din CD. Pt. eliminarea acestui neajuns, cf. IP45/90, sunt necesare a se monta pe retea cutii de selectivitate.

Astfel, se vor monta 2 cutii de selectivitate, amplasate pe stalpi speciali existenti/proiectati, conform planurilor de situatie anexate. Amplasamentele cutiilor de selectivitate vor fi pe stalpii de retea, la 1,5 m de la sol.

d) Montare punct de aprindere iluminat public:

Punctul de aprindere iluminat public se va monta pe st.nr.1 din Lea jt PTA1 Cuejdiu plecarea 2.

Detalii supratraversare:

Pentru amplasarea stalpilor de joasa tensiune proiectati este necesara ocuparea definitiva a unei suprafete de teren de 86 mp teren neproductiv apartinand domeniului public.

Proiectul vizeaza 4 supatraversari a cursului de apa Cuejdiu si 1 supratraversari a cursului de apa Torent.

      - Profilul nr. 2 pe c.a. Cuejdiu:

Stâlpul LEA SE10 de pe malul drept este amplasat la o distanță de 9,7 m fata de malul cursului de apă.

Stâlpul LEA SE10 de pe malul stâng este amplasat la o distanță de 6,2 m față de malul cursului de apă.

Înăltimea de la N1%=548,75 mdMN pana la firul electric este de aprox. 14,4 m.

      - Profilul nr. 3 pe c.a. Cuejdiu:

Stâlpul LEA SE10 de pe malul stâng este amplasat la o distanță de 2,9 m față de malul cursului de apă.

Înăltimea de la N1%=450,80 mdMN pana la firul electric este de aprox. 8,10 m.

      - Profilul nr. 5 pe c.a. Cuejdiu:

Stâlpul LEA SE10 de pe malul drept este amplasat la o distanță de 18,7 m față de malul cursului de apă.

Înăltimea de la N1%=448,02 mdMN până la firul electric este de aprox. 10,8 m.

- Profilul nr. 6 pe c.a. Torent:

Stâlpul LEA SE10 de pe malul drept este amplasat la o distanta de 31,1 m față de malul cursului de apă. (Profilul este același ca cel de pe profilul nr. 8)

Stâlpul LEA SE10 de pe malul stâng este amplasat la o distanță de 4,9 m față de malul cursului de apa.

Înăltimea de la N1%=438,66 mdMN până la firul electric este de aprox. 10,4 m.

- Profilul nr. 8 pe c.a. Cuejdiu:

Stâlpul LEA SE10 de pe malul drept este amplasat la o distanță de 15,2 m față de malul cursului de apă. (este același stâlp ca cel din profilul nr. 6, de pe malul drept).

Înălțimea de la N1%=437,24 mdMN până la firul electric este de aprox. 9,70 m.

Stâlpii au înălțimea de 10 metri din care 1,5 metri ingropat - diferenta 8,5 metri.

- justificarea necesității proiectului;

Instalatiile electrice noi care se construiesc urmaresc:

- cresterea calitatii serviciului de distributie, imbunatatirea indicatorilor de performanta si respectarea cerintelor legislative si de reglementare;

- realizarea sigurantei in alimentarea cu energie electrica;

- inlocuirea elementelor deteriorate precum stalpi, firide, inlocuirea conductoarelor clasice cu conductoare torsadate;

- realizarea protectiei pe partea de jt prin asigurarea sensibilitatii protectiei si a selectivitatii acestora;

- asigurarea calitatii energiei electrice respectiv a nivelului de tensiune in conformitate cu  Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice;

- cresterea in timp a puterii maxim simultane a consumatorilor de energie electrica existenti precum si rezolvarea  unor solicitari noi de racordare la reteaua electrica;

- asigurarea riscului minim privind securitatea personalului si a instalatiei;

- asigurarea conditiilor de coexistenta a instalatiilor electroenergetice cu proporietatile cu respectarea legislatiei in vigoare;

- refacerea inscriptiilor de electrosecuritate;

- indreptarea stalpilor inclinati;

- reabilitarea fundatiilor deteriorate.

- valoarea investiției;

- 1.809.264,75 lei fara TVA.

- perioada de implementare propusă;

- 2024 – 2025.

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- conform planșe anexate - Plan de încadrare în zonă și Planuri de situație;

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Caracteristicile consumatorilor de energie electrica:

Consumatorii alimentati din reteaua electrică aeriană din PTA1 Cuejdiu sunt consumatori

casnici şi agenti comerciali.

Conform PE132/2003, consumatorii au urmatoarele caracteristici:

-Putere instalata consumatori casnici: Pi=6kW/gosp.;

-Putere activa de calcul consumatori casnici: Pcl=1.1...1.6kW/gosp.;

-Putere simultana absorbita mici consumatori: Pc2=1.2....4.2kW/obiectiv;

-Putere activa de calcul iluminat public: Pc3=125W/buc x 44buc= 5,5kW;

-Timpul de utilizare al puterii maxime absorbite Ta=2000ore/an;

-Factorul de putere mediu al retelei cosf=0.92;

-Factorul de putere mici consumatori cosφ=0.92;

-Tensiunea de utilizare U=400/230V;

-Timpul de restabilire a alimentarii cu energie electrica fiind egal cu timpul necesar repararii sau înlocuirii elementelor defecte.

Conditii de sistem:

-Tensiunea nominala a instalatiilor proiectate: 0,4kV;

-Frecventa sistemului: 50Hz;

-Tensiunea de utilizarea instalatiilor de joasa tensiune:400/230V+/-10% în punctul de delimitare , conform SRCEI38+A1:1997.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- nu este cazul;

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE:

- Lucrari necesare la PTA existent reamplasat pe domeniu public:

- Demontare  echipamente  existente  pe stalpul PTA amplasat in  domeniu privat - 1 buc ;

- Montare stalp tip SC15014 pr. pe domeniu public - 1buc

- Montare cadru sigurante pr. comun cu descarcatoare MO-Zn 24 kV - 1 buc;

- Montare CD 1.4 400 A pr - 1 buc;

- Montare suport trafo cu podina si balustrada cf. standard DELGAZ GRID - 1 buc;

- Montare TRAFO 20/0.4 -100 kVA existent - 1 buc;

- Montare priza artificiala de pamant Rpp ≤ 1 ohm - 1 buc;

- Montare coloana generala, conductor AFYI 3x240+2x120 mmp, alimentare CD 1.4, 1 buc;

- Montare coloane circuite JT, conductor AFYI 3x120+1x70 mmp - 3 buc;

- Montare coloana iluminat, conductor AFYI 3x50+1x50 mmp - 1 buc;

- Lucrari necesare la LEA existenta alimentata din PTA 1 Cuejdiu reamplasat:

- Modernizare LEA JT cu conductoare NFA2X 50OL-Al+3x95+25mmp – 2,45 km;

- Modernizare LEA JT cu conductoare NFA2X 50OL-Al+3x50+16mmp – 1,905 km;

- Montare LEA JT il.pb. NFA2X 50OL-Al +1x50mmp – 0,1 km;

- Montare stâlpi de retea SE10– 36 bucați;

- Montare stâlpi de retea SE4 – 13 bucați;

- Montare stâlpi intermediari de bransament SE4 –21 bucați;

- Modernizare bransamente trifazate cu BMPT– 9 bucați;

- Modernizare bransamente monofazate cu FDCE-4M 32A – 15 bucati;

- Modernizare bransamente monofazate cu BMPm32A – 105 bucati;

- Montare cutie selectivitate 63A – 2 bucați.

a) Modernizare retea electrica joasă tensiune:

Se vor îndrepta toti stâlpii înclinati. Se vor înlocui  conductoarele torsadate subdimensionate cu conductoare torsadate dimensionate corespunzator, sectiunii de 95mmp pe ax si de 50mmp pe derivatii, folosindu-se stâlpii existenți de rețea și stâlpi noii proiectați.

Se vor monta stâlpi intermediari de branșament, în fundații burate, cu scopul respectării standardului de branșamente DELGAZ, a gabaritului normat al conductorului de branșament față de drumurile locale și a distanțelor normate la intersecție cu instalațile aeriene existente Tc.

Se va reglementa traversările peste râul Cuejdi a rețelei electrice existente pe plecarea nr.2 între stâlpii 2/7-2/26 (numerotare proiectată st.1.2.8-1.4.17) și a unui branșament existent între stâlpii 2.9 si 2.A (numerotare proiectata st.1.2.11 si 1.2.22).

Se va construi o retea electrica noua in portiunea st.1.2 + 4.4 si st.1.4.16 care va prelua consumatorii de pe reteaua existenta modernizata.

Se vor monta un număr de 36 stalpi de tip SE10 si 34 SE4  pentru reglementarea retelelor de joasa tensiune.

Se vor monta 2 cutii de sectionare echipate cu separator vertical pentru asigurarea sensibilitatii si selectivitatii protectiei.

Se vor demonta şi remonta corpurile de iluminat public existente pe stâlpii ce se înlocuiesc.

Se vor monta prize de pamânt cu Rd ≤ 4 Ω la primii stâlpi si la cutiile de selectivitate şi prize de pământ cu Rd ≤ 10 Ω la stâlpii de derivatii si terminali, conform planurilor de situatie anexate.

La derivatii si la stalpii terminali se vor monta conectori de scurtcircuit, cu preluare la priza de pamant.

Se vor inscripţiona cu semne de securitate şi identificare şi renumerota toti stâlpii retelei aeriene 0,4 kV din zona PTA1 Cuejdi - plecare 1, plecarea 2, plecare 3 si plecare 4. Numerotarea stâlpilor se va realiza conform planurilor de situatie din proiect si a detaliilor de executie anexate. Pe stâlpii de joasa tensiune se vor inscriptiona: anul PIF, numele gestionarului,denumirea lea jt, numarul postului de transformare, numarul plecarii jt şi numarul stâlpului din zona de post, conform detaliilor anexate.

- Plecarea nr. 3 va fi construita pe stalpi comuni cu plecarea nr.1 in portiunea de retea st.1 - st.7;

- Pe plecarea nr.3 se vor racorda toti conumatorii existenti in portiunea de retea comuna st.1-st.7;

- Plecarea nr. 4 va fi construita pe stalpi comuni cu plecarea nr.2 in portiunea de retea st.1 - st.16;

- Pe plecarea nr.2 se vor racorda toti consumatorii existenti in portiunea de retea comuna st.1-st.16;

b) Modernizarea bransamentelor electrice:

Bransamentele se vor realiza conform standardului ''Solutii constructive de realizare de bransamente in cazul lucrarilor de modernizari si reparatii'', actualizarile A0 (18.10.2010), A1 (20.09.2012) si A2 (12.03.2013).

Racordarea la rețea a branșamentelor monofazate se va face cu 3 cleme de derivatie cu dinti CDD-45, doua cleme pe nul şi o clema pe faza, iar a celor trifazate cu 5 cleme de derivatie cu dinti CDD-45.

Se va folosi conductor torsadat NFA2X 16+25mmp, NFA2X 2x16+25mmp, NFA2X 3x16+25mmp si NFA2X 3x16+2x25mmp.

Punctul de delimitare între DELGAZ  și consumatori va fi la borne ieșire contori reamplasați la limita de proprietate, cf. standardului de branșamente în BMP/FDCE, pe stâlpii de rețea/intermediari de branșament.

BMP-urile/FDCE-urile se vor inscripționa conform instrucțiunii – IP-SSM 33—Semnalizarea de securitate si/sau a sanatatea instalatiilor electrice, anexa 28, cu etichete de identificare contor abonat.

În LEA 0,4 kV, se vor reface toate branșamentele existente, inclusiv branșamentele existente cu BMP pe stâlpii de rețea/branșament.

Remontarea branșamentelor monofazate la LEA JT se va face avându-se în vedere repartizarea uniformă a acestora pe cele 3 faze.

c) Montare cutii de selectivitate:

Circuitele de joasă tensiune proiectate au lungimi mari, în cazul apariției un scurtcircuit monofazat pe rețeaua de distributie de joasa tensiune neactionand protectiile existente la scc , respectiv sigurantele MPR din CD. Pt. eliminarea acestui neajuns, cf. IP45/90, sunt necesare a se monta pe retea cutii de selectivitate.

Astfel, se vor monta 2 cutii de selectivitate, amplasate pe stalpi speciali existenti/proiectati, conform planurilor de situatie anexate. Amplasamentele cutiilor de selectivitate vor fi pe stalpii de retea, la 1,5 m de la sol.

d) Montare punct de aprindere iluminat public:

Punctul de aprindere iluminat public se va monta pe st.nr.1 din Lea jt PTA1 Cuejdiu plecarea 2.

Detalii supratraversare:

Pentru amplasarea stalpilor de joasa tensiune proiectati este necesara ocuparea definitiva a unei suprafete de teren de 86 mp teren neproductiv apartinand domeniului public.

Proiectul vizeaza 4 supatraversari a cursului de apa Cuejdiu si 1 supratraversari a cursului de apa Torent.

- Profilul nr. 2 pe c.a. Cuejdiu:

Stalpul LEA SE10 de pe malul drept este amplasat la o distanta de 9,7 m fata de malul cursului de apa.

Stalpul LEA SE10 de pe malul stang este amplasat la o distanta de 6,2 m fata de malul cursului de apa.

Înălțimea de la N1%=548,75 mdMN pânî la firul electric este de aprox. 14,4 m.

- Profilul nr. 3 pe c.a. Cuejdiu:

Stâlpul LEA SE10 de pe malul stâng este amplasat la o distanță de 2,9 m față de malul cursului de apă.

Înălțimea de la N1%=450,80 mdMN până la firul electric este de aprox. 8,10 m.

- Profilul nr. 5 pe c.a. Cuejdiu:

Stâlpul LEA SE10 de pe malul drept este amplasat la o distanta de 18,7 m fata de malul cursului de apa.

Înălțimea de la N1%=448,02 mdMN până la firul electric este de aprox. 10,8 m.

- Profilul nr. 6 pe c.a. Torent:

Stâlpul LEA SE10 de pe malul drept este amplasat la o distanta de 31,1 m fata de malul cursului de apă. (Profilul este acelasi ca cel de pe profilul nr. 8)

Stâlpul LEA SE10 de pe malul stâng este amplasat la o distanță de 4,9 m față de malul cursului de apă.

Înălțimea de la N1%=438,66 mdMN pana la firul electric este de aprox. 10,4 m.

- Profilul nr. 8 pe c.a. Cuejdiu:

Stalpul LEA SE10 de pe malul drept este amplasat la o distanță de 15,2 m față de malul cursului de apă (este același stâlp ca cel din profilul nr. 6, de pe malul drept).

Înălțimea de la N1%=437,24 mdMN până la firul electric este de aprox. 9,70 m.

Stâlpii au înălțimea de 10 metri din care 1,5 metri îngropat - diferența 8,5 metri.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu energie electrică

Lungimea totala a retelei de joasa tensiune este de 3,57 km, din reteaua de distributie publica fiind alimentati un numar de 181 consumatori monofazati si 6 consumatori trifazati .

Amplasamentul stalpilor de retea este atat pe domeniul public cat si pe domeniul privat. Conductoarele retelei sunt de tip torsadat, sunt subdimensionate, in anumite portiuni nu asigura gabarit deoarece distanta dintre stalpi este uneori si la 65m. Conductoarele de bransament sunt de tipul AFY 10+10 mmp, TYIR 10+16 mmp si TYIR 4x16 mmp.

Bransamentele electrice aeriene traverseaza drumurile locale, nefiind asigurat peste tot gabaritul necesar fata de acestea (7m gabarit intre conductor si strada).

Valorile curentilor de scurtcircuit monofazat calculate la capetele de retea sunt foarte mici, nefiind asigurata sensibilitatea si selectivitatea protectiei .

Conform temei de proiectare a lucrarilor se propune o lucrare de imbunatatire a nivelului de tensiune pentru consumatorii alimentatii in prezent din PTA 1 Cuejdiu.

Alimentarea cu apă

- nu este cazul

Evacuarea apelor uzate

- nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

La finalul lucrărilor de execuție se va elibera terenul de resturi materiale și deșeuri, fiind predate către firme specializate pentru valorificare sau eliminare, cu respectarea legislației în domeniul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- nu este cazul, întrucât lucrările se vor realiza pe căile de acces existente, în satul Gârcina –

str. Ep. M. Ștefănescu, iar în satul Cuejdiu străzile: Cuejdiului, Nucilor, Salcâmilor, Rozelor și drumuri comunale.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

- nu este cazul;

- metode folosite în construcție/demolare;

Pentru constructiile tehnologice aferente alimentarii cu energie electrica se vor respecta prevederile din Legea 10/1995 privind Calitatea in Constructii.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Durata de realizare a investitiei este de aproximativ 6 luni. Pe perioada exploatarii se pot executa lucrari de reparatii in cazul aparitiei unor defectiuni.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Proiectul este in legatură cu reteaua de alimentare cu energie electrică existentă la nivelul comunei Garcina.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

- nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

- nu este cazul.

# IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- nu este cazul.

# V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu cade sub incindența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în

context transfrontier (Legea 22/2001)

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- nu este cazul;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Investiția se va realiza în intravilanul localităților Gârcina și  Cuejdiu, com. Gârcina, judeţul Neamt. Stâlpii existenți sunt proprietatea S.C. Delgaz Grid S.A., iar terenul este domeniul public în administrarea Consiliului Local al comunei Gârcina și proprietăți particulare.

Conform Certificatului de urbanism nr. 64 din 03.10.2023, terenul nu se află în zonă protejată, cu interdicție temporară sau definitivă de construire.

S-au prezentat: Plan de încadrare în zonă și Planuri de situație.

-   politici de zonare și de folosire a terenului;

- nu este cazul;

- arealele sensibile;

- nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Inventarul de coordonate în sistem STEREO’70 aferent proiectului

- Zonă principală

1. Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu – sat Gârcina:

-Punct început						- Punct sfârșit

X = 609370 ; Y = 599049			X = 610106 ; Y = 597952

2. Str. Cuejdiului: - Punct început 					- Punct sfârșit

X = 610106 ;Y = 597952			X = 610716 ;	Y = 597358

- Zonă secundară – sat Cuejdiu:

1. Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu – spre drum sătesc

Punct sfârșit  X = 609595; Y = 598824

2. Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu – spre Drum sătesc (zonă pârâul Slatina)

Punct sfârșit - X = 609466 ; Y = 598698

3. Str. Cuiejdiului – spre  Str. Nucilorn -       Punct sfârșit - X = 610023; Y = 598134

4. Str. Cuiejdiului – spre Drum sătesc -  Punct sfârșit       X = 610244; Y = 597712

5. Str. Cuiejdiului – spre  –  Drum sătesc - Punct sfârșit    X = 610354; Y = 597827.

6. Str. Cuiejdiului – spre  str. Rozelor - Punct sfârșit         X = 610424; Y = 597582

7. Str. Cuiejdiului – spre  Drum sătesc - Punct sfârșit        X = 610535; Y = 597466

8. Str. Cuiejdiului – spre  str. Păstrăvului - Punct sfârșit    X = 610629; Y = 597412

9. Str. Cuiejdiului – spre  Drum sătesc- Punct sfârșit         X = 610718; Y = 597358

Se ataseaza planul in format dxf cu traseul retelei din cadrul investitiei

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul;

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu este cazul

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

În faza de execuție, singurele emisii sunt reprezentate de gazele eșapate ale autovehicolelor personalului și utilajelor necesare efectuării lucrărilor. În ceea ce privește modul de lucru la construcții montaj, utilajelele specifice transportului materialelor pentru realizarea lucrărilor nu staționeză mult timp în zonă, ci doar pentru descărcatul materialelor.

În perioada de funcționare, activitatea desfășurată nu constituie o sursă de poluare a aerului.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

În faza de execuție, singurele surse de zgomot și de vibrații sunt reprezentate de autovehicolelor personalului și utilajelor necesare efectuării lucrărilor.

În perioada de funcționare, activitatea desfășurată nu constituie o sursă de producere a zgomotului și a vibrațiilor.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;    nu este cazul;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;  nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

În perioada executării obiectivului, principalele potențiale surse de poluare a subsolului (în general surse care pot influența în aceași măsuă și calitatea solului și prin transfer, calitatea subsolului) pot fi considerate:

- depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții și a deșeurilor rezultate;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, combustibili de la utilaje și atovehicole.

- lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului în perioada executarii obiectivelor proiectului:

În perioada execuției lucrărilor:

• interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport la locul lucrarii pentru a evita aparitia de scapari accidentale de produs petrolier;

• se interzice afectarea unor suprafete de sol ce nu fac obiectul proiectului; se recomanda minimizarea suprafetelor tasate la acelea strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

• utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite și anume: Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu, str. Cuejdiului, str Salcâmilor, str. Rozelor, str. Păstrăvului și drumuri comunale din localitatea Gârcina și Cuejdiu, comuna Gârcina.

În perioada functionarii obiectivului:

In perioada de exploatare se vor respecta masurile propuse pentru perioada de implementare in situatia in care vor exista lucrari de remediere a unor defectiuni.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Realizarea obiectivului şi funcţionarea acestuia nu generează poluanţi care pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Postul de transformare existent este amplasat pe domeniu privat la cca. 5,5m de prima locuinta particulara.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

-   lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei

europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate în perioada de execuție:

| Denumire deseu | Cod deseu | Provenienta | Stocare temporara | Cantitate estimata | Modul de gestiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | De la materialele aprovizionate | Europubele cu capac pe pardoseala betonata | 25 kg/lună | Se vor prelua de unități specializate |
| Deseuri ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | De la materialele aprovizionate/ cumparaturi | Europubele cu capac pe pardoseala betonata | 25 kg/ luna | Se vor prelua de unități specializate |
| Materiale ceramice | 17.01.03 | Izolatori | Europubele cu capac pe pardoseala betonata | 1,5 kg/luna | Se vor prelua de unități specializate |
| Aluminiu | 17 04 02 | Conductoare | Europubele cu capac pe pardoseala betonata | 3 kg/luna | Se vor prelua de unități specializate |
| Pământ şi piatră altele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | Săpături pentru montarea stâlpilor | Pentru valorificarea și eliminarea lor se vor folosi pentru umpluturi, nivelări | 150 mc/luna | Se vor utiliza pentru umpluturi și nivelări |
| Beton | 17 01 01 | Stalpii de beton ce vor fi demontați | Pentru valorificarea și eliminarea lor | 27 buc | Se vor prelua de unități specializate |

-  lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate în perioada de exploatare;

In perioada de functionare nu se genereaza deseuri.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- nu este cazul;

- planul de gestionare a deșeurilor;

Pentru a evita aparitia unor situatii ce nu respecta prevederile legislative si/sau producerea unor poluari datorita gestionarii neadecvate a deseurilor, in perioada derularii lucrarilor de amenajare trebuie respectate cateva reguli de baza, care trebuie aduse la cunostinta tuturor celor ce desfasoara activitati pe amplasament, care au responsabilitati in ceea ce priveste gestionarea deseurilor generate:

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel încât să fie preluate si transportate de pe amplasament in vederea eliminarii sau valorificari;

- este interzisa cu desavarsire incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri sau imprastierea lor pe teren sub influenta vantului.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:  	-nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Lucrarile de sapatura afecteaza partial solul si subsolul. La finalizarea lucrarilor se va face nivelarea si tasarea solului. Pamantul rezultat din sapatura se va utiliza pentru umpluturi și nivelări. Accesul utilajelor in zona se va realiza pe drumurile de acces existente: Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu, str. Cuejdiului, str. Nucilor, str Rozelor, str. Păstrăvului și drumuri comunale din localitatea Gârcina și  Cuejdiu, comuna Gârcina.

Materialele necesare realizarii lucrarii se vor depozita in locuri marcate, iar dupa terminarea lucrarilor se vor elibera suprafetele ocupate.

Executantul lucrarii are urmatoarele obligatii:

- sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenului;

- sa sesizeze autoritatile competente despre accidente sau activitati care afecteaza ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre si in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;

- in cazul producerii unei poluarii accidentale (scurgeri accidentale de ulei de la echipamente, etc) va efectua toate lucrarile necesare pentru inlaturarea cauzei producerii poluarii si pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsa, lucrari efectuate pe cheltuiala executantului;

- sa depoziteze materialele necesare numai in locuri special amenajate marcate;

- la finalizarea lucrarilor va face nivelarea si tasarea solului, aducandu-se terenul la starea initiala, cu refacerea stratului vegetal, in zonele unde acestea au fost afectate. Suprafata terenului se va amenaja astfel incat sa se incadreze in relieful general inconjurator, sa nu prezinte obstacole la scurgerea apelor si sa nu constituie locuri propice stagnarii lor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

-    nu este cazul;

- magnitudinea și complexitatea impactului;  nu este cazul;

- probabilitatea impactului;   nu este cazul;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;  nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul;

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

In privinta lucrarii proiectate nu sunt necesare procedee de monitorizarea mediului, deoarece la realizarea lucrarilor de modernizare rețelei electrice de joasă tensiune nu se produc emisii de poluanti. La finalul lucrarii nu vor ramane resturi de materiale care sa degradeze sau sa polueze zona.

# IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- nu este cazul;

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

In perioada de implementare a proiectului, pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si stocarea temporara in pubele.

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deserilor produse in perioada executarii lucrarilor de constructie, se numara urmatoarele:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate.

# X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Întrucât lucrările vor fi executate de executanţi atestaţi din zonă, nu sunt necesare lucrări de amenajare aferente organizării şantierului, fiecare constructor având propria organizare.

Constructorul trebuie să ia măsuri ca la terminarea fiecarei zile de lucru materialele aduse in santier si neutilizate sa fie transportate la depozitul sau magazia executantului.

Nu sunt necesare lucrãri speciale pentru organizare de şantier, cum ar fi construcţii edilitar– sanitare (barăci, grupuri sanitare), întrucât lucrările se pot executa cu o echipă mobilă de lucrători, care nu va fi cazată în zona obiectivului.

Constructorul va aloca resurse doar pentru transportul muncitorilor de la şantier la locul de muncã. Se vor lua măsurile necesare de realizare a zonei de lucru, precum şi marcarea cu indicatoare (pichetare) sau îngrădiri speciale a amplasamentelor pentru gropile de stâlpi.Se vor folosi căile de acces existente.

Investiţia nu necesită utilităţi.

Executantul nu trebuie sa degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate sau prin manipularea defectuoasă a materialelor noi, precum şi a celor demontate.

Stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor rezultate în timpul lucrului se va face numai în locurile special destinate pentru acestea – şantier societate.

- pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu - nu este cazul;

# XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Zonele afectate de lucrarile proiectate se vor elibera de toate resturile rezultate la constructie si se va reface stratul vegetal in zonele unde acesta a fost afectat.

Prin grija constructorului, pe toată durata de execuție a lucrărilor, materialele folosite vor fi depozitate în locuri special amenajate, astfel încât influențele asupra mediului să fie minime iar la terminarea lucrărilor terenul se va curăța și amenaja, aducându-se la starea inițială. Toate soluțiile și tehnologiile adoptate vor fi moderne și nepoluante.

# XII. Anexe - piese desenate:

- H0 - planul de încadrare în zonă a obiectivului;

- E02 (fila 1) -  plan de situație;

- E02 (fila 2) -  plan de situație.

# XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;  SIRET;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;  Cuejdiu XII.1.53.57.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă: stare ecologica bună

3.Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

- Nu este cazul.

Întocmit,

EUDES PROJECT S.R.L.

ing. Niculina Alina Ichim