MEMORIU DE PREZENTARE

Denumirea lucrării:

- Memoriu de prezentare conform anexei 5E din Legea 292 / 2018

Proiect:

- “ MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA VALENI, JUDETUL NEAMT”

Amplasament:

- COMUNA VALENI, JUDEȚUL NEAMT

Beneficiar:

- COMUNA VALENI, JUDEȚUL NEAMT

- 2024 –

Cuprins

I. DENUMIREA PROIECTULUI

II. TITULAR

- Numele;

- Adresa poștală;

- Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- Numele persoanelor de contact.

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

a) Rezumat al proiectului;

b) Justificarea necesității proiectului;

c) Valoarea investiției;

d) Perioada de implementare propusă;

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcții și altele)

- Prezentarea elementelor specifice ale proiectului propus:

- Profilul şi capacităţile de producţie

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

- Metode folosite în construcţie / demolare

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

- Alte autorizaţii cerute de titular pentru proiect

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

- Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- Metode folosite în demolare;

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

- Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în contex transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22 / 2001, cu completările ulterioare;

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriul arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43 / 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare și de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

- Protecția calității apelor:

- Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- Stațiile și instalațiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute;

- Protecția aerului:

- Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

- Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- Sursele de zgomot și de vibrații;

- Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

- Protecția împotriva radiațiilor:

- Sursele de radiații;

- Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

- Protecția solului și a subsolului:

- Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

- Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

- Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și / sau de interes public;

- Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- Planul de gestionare a deșeurilor;

- Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și / sau produse;

- Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului;

- Extinderea impactului (zonă geografică, numărul populației / habitatelor/ speciilor afectate);

- Magnitudinea și complexitatea impactului;

- Probabilitatea impactului;

- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- Natura transfrontalieră a impactului;

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICE DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI DIN ZONĂ.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive și altele.

- Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- Localizarea organizării de șantier;

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

- Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea  instalaţiei

- Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

- Plan de încadrare în zonă

- Plan de situaţie

XIII.	Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

- b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în

- zona proiectului;

- d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru

- managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Proiectul propus nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

- e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria

- naturală protejată de interes comunitar;

- f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

XIV.	Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele:

- 1.	Localizarea proiectului:

- 2.	Indicarea starii ecologice/potentialul ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata. Pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

- 3.	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

I. DENUMIREA PROIECTULUI

Memoriul de prezentare este realizat pentru proiectul:

“ MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA VALENI, JUDETUL NEAMT”

Conţinutul memoriului de prezentare urmează prevederile Anexei nr. 5 a Legii 292 / 2018 privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Studiul s-a bazat pe datele şi informaţiile precizate de specialiştii titularului.

II. TITULAR

- Numele

COMUNA VALENI, JUDETUL NEAMT

- Adresa poștală

COMUNA VALENI, JUDETUL NEAMT

Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail

Comuna Valeni, județul Neamt

Telefon +Fax :0333407382

Telefon Primar: 0333407383

E-mail:office@valenineamt.ro

- Numele persoanelor de contact

GRIGORE DAN-RELU, în calitate de Primar.

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

a) Rezumat al proiectului

Prezenta documentaţie tehnică s-a întocmit la solicitarea beneficiarului, COMUNA VALENI, JUDEŢUL NEAMT în baza contractului încheiat cu proiectantul  S.C. HYDRO PROJECT & CONSULTING S.R.L., cu scopul declarat de a fi utilizată pentru realizarea proiectului de investiţie MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA VALENI, JUDETUL NEAMT  amplasat în judeţul NEAMT.

- Proiectul propune realizarea unei lucrari de modernizare a 9.447,00 ml de drumuri in comuna Valeni, judeţul Neamt.

- Văleni (în maghiară Valény) este o comună în județul Neamț, Moldova, România, formată din satele David, Moreni, Munteni și Văleni (reședința).

- Comuna Văleni este situată în estul județului, pe malul drept al râului Moldova. Este străbătută de șoseaua județeană DJ157A, care o leagă spre vest de Bârgăuani și spre sud de Dulcești (unde se termină în DN15D).

- Suprafață ocupată: 76520.70 mp, nu necesită exproprieri și nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare în intanțele judecătorești.

### Statul juridic al terenului:

- Regimul juridic – terenul se afla in intravilanul comunei Valeni

- Prin  lucrările  de  reabilitare  /  modernizare  ce  urmează  a  fi  executate  se  vor  ocupa  numai suprafețe de teren strict necesare pentru asigurarea elementelor geometrice prevăzute in normele tehnice in vigoare, nefiind necesare niciun fel de exproprieri.

### Situaţia ocupărilor definitive de teren:

- suprafaţa totală: Stotal= 76520.70 mp.

- Prin proiectul de reabilitare a constructiilor nu se va interveni la arborii existenti.

### Studii de teren:

- Studiul topografic cuprinde planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional – STEREO 70 utilizând punctele determinante la îndesirea rețelei;

- Studiul geotehnic cuprinde planuri cu amplasamentul forajului, fişa complexă cu rezultatele determinărilor de laborator, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări.

Se propun următoarele categorii de lucrări:

Se va moderniza o lungime totală de 9.447,00 ml de drumuri din comuna Valeni astfel:

| Nr. | Denumire drum | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | DC 180 | 2440.00 |
| 2 | Str. Sergent Danca | 495.00 |
| 3 | Str. Bisericii | 135.00 |
| 4 | Str. Eternitatii | 2187.00 |
| 5 | Str. Padurar N. Popa | 400.00 |
| 6 | Str. Iancului | 260.00 |
| 7 | Str. Adancata | 430.00 |
| 8 | Str. Capat Lan | 115.00 |
| 9 | Str. Lanului | 455.00 |
| 10 | Str. Morilor | 1030.00 |
| 11 | DC 181 | 1145.00 |
| 12 | Str. Eroilor Blanaru | 355.00 |
| Total (m) |  | 9447.00 |

Se propun următoarele categorii de lucrări:

- se vor realiza lucrări de săpături şi umpluturi prin compensări de terasamente. Aceste lucrări se realizează pentru a aduce la profilul proiectat în longitudinal şi în transversal în vederea respectării cotelor din proiect;

- sistemul rutier va fi alcătuit conform catalogului de structuri rutiere pentru drumuri, respectiv sistem rutier cu următoarele straturi rutiere:

  - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;

  - strat de legatura din BADPC22.4, în grosime de 6,00 cm;

  - strat superior de fundatie din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm;

  - strat inferior de fundatie din balast în grosime de 15,00 cm;

  - strat de forma din pământ stabilizat mecanic cu aport de balast 50%, în grosime de 10,00 cm.

Prin realizarea drumului, colectarea şi dirijarea apelor pluviale se va asigura confortul necesar pentru circulaţia rutieră pe toată perioada anului.

Principalii indicatori tehnici:

- Lungime: 9.447,00 ml;

- Lăţime parte carosabilă: 4,00 m/5,50 m ;

- Lăţime  acostamente: 2 x (0,25…0,75) m;

- Podete tubulare transversale D=600 mm, L=7,50 m: 8 podete;

- Podete tubulare transversale D=1000 mm, L=7,50 m: 10 podete;

- Se vor amenaja, pentru scurgerea apelor :

        - 11.868,00 m de rigole din beton C30/37 ;

        - 90,00 m de rigole carosabile prefabricate tip R3.

- Se vor amenaja un numar de 206,00 accese la proprietati ;

Amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale (7,00 bucati) pe o lungime de 15,00 ml se va face cu același tip de sistem rutier cu cel al drumurilor principale, respectiv :

  - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;

  - strat de legatura din BADPC22.4, în grosime de 6,00 cm;

  - strat superior de fundatie din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm;

  - strat inferior de fundatie din balast în grosime de 15,00 cm;

  - strat de forma din pământ stabilizat mecanic cu aport de balast 50%, în grosime de 10,00 cm.

Prin realizarea platformei şi colectarea şi dirijarea apelor pluviale vom asigura confortul necesar pentru circulaţia rutieră pe toată perioada anului.

Având în vedere ca amplasamentul aflat în zona de munte și încadrat în clasa tehnică V, viteza de proiectare adoptată este de 30 km/h.

b) Justificarea necesităţii proiectului

Obiectivele specifice ce se propun a se atinge prin realizarea acestei investitii sunt urmatoarele:

- Prin reabilitarea drumurilor se reduce timpul de deplasare în cazul intervenţiilor de urgenţă cu maşini speciale de pompieri şi salvare.

- Prin reabilitarea drumurilor nu vor mai exista făgaşe unde apa bălteşte mult timp după oprirea unei ploi, făcând foarte grea desfăşurarea circulaţiei rutiere.

- Prin reabilitarea drumurilor se vor diminua suspensiile din aer din timpul perioadelor secetoase de vară, astfel ameliorându-se calitatea mediului prin diminuarea unei surse importante de poluare din intravilanul comunei.

Prin reabilitarea drumurilor va fi consolidată la nivel de comună acea parte a infrastructurii pe care o reprezintă căile de circulaţie rutieră, ele reprezentând capacitatea de acoperire a nevoilor de circulaţie la nivel local şi pe care le enunţăm în cele ce urmează :

1. Drumurile aflate în comuna Valeni, sunt formate din drumuri pietruite contaminate cu pământ, ceea ce are un efect defavorabil asupra asigurării condiţiilor de siguranţă şi confortul circulaţiei, dar şi asupra activităţilor socio-economice din comună. Această situaţie influenţează negativ asupra tuturor activităţilor cât şi asupra nivelului de trai al locuitorilor din comună.

2. Reabilitarea acestor drumuri reprezintă sporirea capacităţii portante şi de circulaţie pe drumuri de interes local, cu platforma de lăţime suficientă asigurării siguranţei circulaţiei şi confortului în trafic;

3. Din punctul de vedere al regimului juridic al terenurilor pe care se execută lucrările, acestea sunt incluse în proprietatea publică a comunei Valeni.

c) Valoarea investiției

|  | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 13.490.577,22 | 2.563.209,67 | 16.053.786,89 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 13.130.577,22 | 2.494.809,67 | 15.625.386,89 |

d) Perioada de implementare propusă

Perioada de implementare propusă este de aproximativ 24 luni calendaristice.

| Nr. Crt | ETAPE | LUNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Infrastructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Suprastructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hidraulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. Crt | ETAPE | LUNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Infrastructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Suprastructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hidraulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

•	Terenul de amplasament este situat în Comuna VALENI, judeţul Neamt, zonă echipată edilitar – energie electrică, telefonie.

•	suprafaţa totală: Stotal= 76520.70 mp.

Anexat la proiect se regăsesc piesele desenate, respectiv planurile de situație.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcții și altele)

- Prezentarea elementelor specifice ale proiectului propus:

Profilul și capacitățile de producție

Nu este cazul întrucât realizarea obiectivului nu presupune un profil și o capacitate de producție.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Caracterul investiției realizate nu implică crearea unui flux tehnologic.

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Nu este cazul.

Materiile  prime,  energia  şi  combustibilii  utilizaţi,  cu  modul  de  asigurare  a acestora

În perioada de construcție se utilizează materii prime pentru:

- pentru realizarea lucrarilor se vor folosi:

  - balast, nisip de diferite sorturi, agregate de rau pentru producerea betoanelor achizitionate de la terti ce detin balastiere autorizate din punct de vedere al protectiei mediului

  - beton ce se va cumpara de la terti

  - energia electrica necesara cladirii administative a organizarii de santier se va obtine prin racord la reteaua zonei sau prin utilizarea unui grup generator

- la punctul de lucru

  - pentru nevoi igienico sanitare se vor utiliza WCuri ecologice

  - apa de baut se va asigura la peturi

  - apa necesara pentru spalarea rotilor autovehiculelor la iesirea de pe santier si pentru curatenia lucratorilor se va utiliza de la cisterna

  - combustibil pentru functionarea utilajelor si vehiculelor de transport

  - masa lemnoasa pentru realizarea cofrajelor achizitionata din depozite de lemn

  - alte resusrse materialece vor fi achizitionate de la terti.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Obiectivul de investitii nu va fi racordat la retelele de utilitati existente sau propuse (conform proiectului) in zona (electricitate, apă curentă, canalizare) si care respecta legislatia in domeniul protectiei mediului.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament.

Organizarea de şantier va fi dezafectată, iar terenul va fi refăcut pentru folosinţa anterioară.

Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Prin proiect se propune reabilitarea strazilor.

| Nr. | Denumire drum | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | DC 180 | 2440.00 |
| 2 | Str. Sergent Danca | 495.00 |
| 3 | Str. Bisericii | 135.00 |
| 4 | Str. Eternitatii | 2187.00 |
| 5 | Str. Padurar N. Popa | 400.00 |
| 6 | Str. Iancului | 260.00 |
| 7 | Str. Adancata | 430.00 |
| 8 | Str. Capat Lan | 115.00 |
| 9 | Str. Lanului | 455.00 |
| 10 | Str. Morilor | 1030.00 |
| 11 | DC 181 | 1145.00 |
| 12 | Str. Eroilor Blanaru | 355.00 |
| Total (m) |  | 9447.00 |

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În perioada de construcție se vor folosi agregate (nisip, pietriș) precum și apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

Metode folosite în construcţie/demolare

Tehnologia de realizare a construcțiilor implică următoarele procese unele aplicându-se construcțiilor civile unele construcției de drumuri:

- Lucrări de amenajare a terenului;

- Lucrări de săpături manuale și mecanice;

- cofrare, armare si turnare beton;

- lucrări de refacere a terenului;

- confecții metalice;

- lucrări de terasamente pentru drumuri;

- lucrări de așternere a asfaltului / betonului rutier;

- lucrări de realizare a lucrărilor betonate;

Betonul este transportat pe amplasament și turnat folosind mijloace obișnuite pe șantierele construcții.

Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar cuprind:

- curăţarea terenului de materiale, deşeuri, reziduuri;

- transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite;

- nivelarea terenului.

La încheierea tuturor lucrărilor pentru care este utilizată organizarea de şantier, se procedează la:

- retragerea macaralelor, a autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje;

- dezafectarea organizării de şantier;

- refacerea terenului ocupat temporar, astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară organizării de şantier.

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Lucrările de realizare construcțiilor parcurg următoarele faze, pentru fiecare obiect în parte:

- pregătirea organizării de şantier;

- sapatura si scarificare;

- realizarea stratului de fundatie;

- realizarea stratului de balast;

- realizarea stratului de piatra sparta ;

- realizarea stratului de uzură din beton rutier;

- realizarea rigolelor din beton simplu;

- dezafectarea organizării de șantier și refacerea zonei respective.

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Creșterea numărului de autovehicule din zonă, scurtarea timpului parcurs de utilizatori.

Alte autorizaţii cerute de titular pentru proiect

Conform certificat de urbanism.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE :

Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Conform punct III – f) – subpunct 6.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Conform punct III – f) – subpunct 7.

Metode folosite în demolare

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în contex transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22 / 2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriul arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43 / 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Investiția de față intra sub incidenta anexei 2 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr.2, la pct.13.a).

Investiția de față intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, consevarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare intrucat intersecteaza ROSAC0364 (ROSCI0364) Raul Moldova intre Tupilati si Roman declarata arie naturala protejata aflata in administrarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate – ST Neamt.

Proiectul intra nu intra sub incidenta art.54 alin.1, lit hdin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Terenul de amplasament se va pune la dispozitie de catre beneficiar, in colaborare cu Primaria Comunei VALENI.

Organizarea de santier  se va amplasa pe o suprafata de 200 mp,. Amplasamentul organizarii de santier se va amplasa pe terenul proprietate a primariei. Amplasamentul lucrarii nu va afecta in perioada de cuibarit habitatul pasarilor din zona.

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Harta amplasamentului este prezentata in planul de incadrare impreuna cu coordonatele geografice in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zonele adiacente acestuia.

In scopul implementarii proiectului Primaria a eliberat Certificatul de urbanism in care se certifica urmatoarele:

-	Regimul juridic – terenul se afla in intravilanul comunei VALENI

-	Regimul economic – folosinta actuala: domeniu public.

Politici de zonare şi de folosire a terenului

Imobilul se află în intravilanul municipiului Neamt și este proprietatea statului român, aflat în administrarea Comunei VALENI. Terenul are o suprafață totală măsurată de 76520.70 mp.

Arealele sensibile

Investiția de față intra sub incidenta anexei 2 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr.2, la pct.13.a).

Investiția de față intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, consevarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare intrucat intersecteaza ROSAC0364 (ROSCI0364) Raul Moldova intre Tupilati si Roman declarata arie naturala protejata aflata in administrarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate – ST Neamt.

Proiectul intra nu intra sub incidenta art.54 alin.1, lit hdin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Terenul de amplasament se va pune la dispozitie de catre beneficiar, in colaborare cu Primaria Comunei Valeni.

Organizarea de santier  se va amplasa pe o suprafata de 200 mp. Amplasamentul organizarii de santier se va amplasa pe terenul proprietate a primariei. Amplasamentul lucrarii nu va afecta in perioada de cuibarit habitatul pasarilor din zona.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970 se gasesc anexate.

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu a fost luată în calcul o altă variantă de amplasament.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

- Protecția calității apelor:

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Vor fi luate măsuri pentru prevenire și înlăturarea scurgerilor accidentale care ar putea polua apa subterană.

La organizarea de şantier, se va evita scurgerea de ape uzate pe sol, acestea fiind evacuate din zona respectivă.

Apa consumata de muncitori va fi apa imbuteliata.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor , udarea suprafeţelor ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 “Apă de preparare pentru beton”şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele  lucrări.

Se apreciaza ca prin masurile luate impactul va fi local si cu o intensitate mica redusa.

- Protecția aerului:

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

Obiectivul, în sine, la darea lui în folosinţă, nu va produce noxe care ar putea polua aerul. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia calităţii aerului. Strazile proiectate reduc timpii de parcurs, reducand poluarea aerului in zona. Noxele ce pot polua aerul sunt produse în timpul lucrărilor de execuţie: cele  rezultate din mixtura asfaltică pe perioada punerii în operă, din realizarea săpăturii şi a turnării betoanelor. Se recomandă utilizarea unor staţii de mixturi asfaltice şi de betoane ale căror emisii să se încadreze în valorile stabilite în Ordinul nr. 592/2002. Staţiile trebuie dotate cu filtre din saci textili, iar valorile limită pentru concentraţiile de particule la emisie vor fi verificate periodic. La transportul şi depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua măsuri de acoperire a  acestora.

De asemenea, în perioada de construire a obiectivului, pentru pregătirea viitorului amplasament vor rezulta surse de emisie fugitive de praf, precum și de poluanți specifici de gaze de eșapament, zgomote și vibrații: emisii fugitive de praf, poluanți din gazele de eșapament care includ NOx, CO, SO2, aldehide, pulberi în suspensie, VOC pentru motoarele pe motorină.

Sursele mobile de poluare a aerului în faza de construire vor fi reprezentate de:

- emisii de gaze de eșapament de la motoarele utilajelor angrenate în activitățile de sistematizare a terenului și de construcții-montaj;

- emisii de gaze rezultate la efectuarea operațiilor de sudură-tăiere (generatoare de acetilenă);

- emisii de la acoperirea cu vopsele a suprafețelor metalice.

Pentru determinarea emisiilor de gaze de eșapament de la motoarele utilajelor s-au utilizat factorii de emisie pentru motoarele Diesel specificați în „Normele metodologice privind conținutul, sfera de cuprindere, modul de calcul și de raportare a indicatorilor referitori la protecția aerului”, anexă la Ordinul MAPPM nr. 462/1993. Din tabelul 3.2 la ordinul menționat se utilizează factorii de emisie în kg/1000l pentru motoarele Diesel, specifice autovehiculelor grele. Având în vederea că la funcționarea unui utilaj greu consumul specific de motorină este de 30 l/h, se vor calcula emisiile la arderea combustibilului Diesel pentru un utilaj. Volumul total al emisiilor depinde de numărul de utilaje și de timpul de funcționare.

Poluarea este sezonieră acesta fiind prezentă doar pe timpul execuției lucrării.

Emisiile de poluanți vor fi următoarele:

| Agent poluant | Factorii de emisie, kg/1000l | Emisii g/h | Suma (Emisii, g/h) | Limite admisibile, conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Particule | 1,56 | 46,8 | 140,4 | 500 g/h, p.4.1. Anexa 1 |
| Sox | 3,24 | 97,2 | 291,6 | 5000 g/h, tabel 6.1., clasa 4 |
| CO | 27,0 | 810 | 2430 | Nu se specifică |
| Hidrocarburi | 4,44 | 133,2 | 399,6 | 3000 g/h, tabel 7.1. clasa 3 |
| Nox | 44,4 | 332 | 3993 | 5000 g/h, tabel 6.1, clasa 4 |
| Aldehide | 0,36 | 10,8 | 32,4 | 100 g/h, tabel 7.1. clasa 1 |
| Subst. organice | 0,36 | 10,8 | 32,4 | 200 g/h tabel 7.1. clasa 2 |

Din valorile obținute rezultă că nu se vor depăși limitele maxime admisibile specificate în Ordinul MAPPM nr. 462/1993. Poluarea este sezonieră iar lucrările se vor executa în maxim 24 luni.

Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

În scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoarele autovehiculelor şi utilajelor, vor fi urmărite măsurile necesare pentru ca acestea să fie verificate tehnic şi să funcţioneze cu parametrii normali.

- Protecția împotriva zgomotului:

Sursele de zgomot și vibrații

Zgomote şi vibraţii vor apărea în perioada de execuţie, din cauza utilajelor utilizate dar și pe timpul exploatării din cauza cozillor ce se vor forma.

Zgomotul va proveni de la vehicule grele utilizate pentru transportul componentelor şi al materialelor de construcţie pe drumurile publice şi va apărea în lungul drumurilor care străbat localităţile aflate pe rutele de transport. Impactul va fi pe termen scurt. Conducătorii auto vor avea obligaţia să respecte vitezele legale de circulaţie, în mod deosebit când tranzitează zonele rezidenţiale.

Zgomotul emis de utilajele şi vehiculele folosite pe şantier pentru activităţi de construcţie-montaj se diminuează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă.

Zgomotul din perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt.

Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depasi valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88. Activitatea de spălare a autovehiculelor se va realiza ocazional, aceasta neavând caracter de activitate economică – se va realiza strict pentru spălarea autovehiculelor din dotarea ITPF Neamt.

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și a vibrațiilor

Zgomotele emise de realizarea strazilor în imediata vecinătate a construcțiilor vor fi absorbite prin dispunerea unor panouri fonoabsorbante.

Activităţile de şantier se vor desfăşura în perioada normală de lucru, în afara orelor de odihnă 20,00-7,00.

- Protecția împotriva radiațiilor:

Sursele de radiații – NU ESTE CAZUL.

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – NU ESTE CAZUL.

- Protecția solului și a subsolului:

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

În etapele de construcţie sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice pot fi reprezentate de eventualele scurgeri accidentale de combustibil şi/sau substanţe chimice folosite la utilajele şi vehiculele prezente pe şantier.

Pentru realizarea sistemului rutier se vor folosi agregate naturale, iar straturile căii se vor realiza cu lianţi şi emulsii care se vor folosi doar pentru realizarea sistemului rutier.

În etapa de operare sursele potenţiale de poluare a solului, subsolului şi apei freatice sunt:

•	scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau ulei de la vehicule

Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

Deşeurile rămase nu se vor lăsa sau împrăştia pe terenul din jur, ci se vor depozita în recipiente, în regim selectiv şi se vor duce la o groapă de gunoi autorizată. Constructorul va urmări realizarea unor cofraje etanşe astfel încât să se evite scurgeri intense de lapte de ciment.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

Se vor utiliza doar vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, corespunzător cerinţelor din domeniul protecţiei mediului.

- Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul propus nu face parte din nicio arie protejată de aceea se impun condiții minime legate de această cerință.

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu se vor desfășura activități de construcții în ariile protejate.

Se vor respecta măsurile de prevenire a impactului asupra calității aerului.

- Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Amplasamentul se află în intravilanul comunei VALENI, județul Neamt.

Impact direct asupra locuitorilor poate apărea numai în caz de accident în timpul transportului sau manevrării materialelor de construcție.

Pentru prevenirea poluării apei în perioada de construcţie, se iau măsuri de prevenire a unor eventuale accidente şi măsuri de reducere a poluării în cazul producerii accidentelor cu risc pentru calitatea apei.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei şi sănătăţii umane, lucrătorii vor fi informaţi şi instruiţi cu privire la respectarea regulilor privind protecţia calităţii apelor şi prevenirea accidentelor.

Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburanţi pe sol, dar se vor lua măsuri de prevenire a poluării.

Funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate pentru activităţi de transport, construcţie şi montaj va genera o serie de poluanţi specifici arderii motorinei. Se vor lua măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului, măsuri ce vor fi respectate pe întreaga perioada de construcţie.

Zgomotul va proveni de la vehicule grele utilizate pentru transportul componentelor şi al materialelor de construcţie pe drumurile publice şi va apărea în lungul drumurilor care străbat localităţile aflate pe rutele de transport. Impactul va fi pe termen scurt. Conducătorii auto vor avea obligaţia să respecte vitezele legale de circulaţie, în mod deosebit când tranzitează zonele rezidenţiale.

Zgomotul emis de utilajele şi vehiculele folosite pe şantier pentru activităţi de construcţie-montaj se diminuează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă.

Zgomotul din perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt.

Proiectul prezintă impact pozitiv pentru localnici prin crearea de locuri de muncă pe durata perioadei de construcţie.

Protecţia lucrătorilor va fi realizată prin aplicarea măsurilor generale de protecţia muncii şi prin măsuri specifice.

Măsurile de protecţia muncii vor fi aplicate şi în timpul lucrărilor de întreţinere și reparaţii.

În perioada de dezafectare, impactul va fi asemănător cu cel din perioada de construcţie.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și / sau de interes public

În perioada de construcţie, se vor lua măsuri de prevenire a căderii accidentale a materialelor în timpul transportului prin localităţi.

Zgomotele emise de realizarea drumului în imediata vecinătate a construcțiilor vor fi absorbite prin dispunerea unor panouri fonoabsorbante.

Activităţile de şantier se vor desfăşura în perioada normală de lucru, în afara orelor de odihnă 20,00-7,00.

- Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de construcţii-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele:

•	pământ şi piatră rezultată din excavaţii, cod 17 05 – 2 mc;

•	deşeuri  de  materiale  de  construcţie,  cod  17  01  rezultate  din eventuala rebutare a unor şarje de betoane dacă nu se respectă graficele de lucru – 0,2 to;

•	deşeuri de ambalaje şi deşeuri asimilabile din comerţ: cod 15 şi cod 20 – 0,1 to.

•	deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01 01 rezultate  din  activităţile  de  birou  în  cadrul  organizării  de şantier0,1 tone;

•	deşeuri  de  lemn  de  la  ambalaje  -  cod  20  01  38/15  01  03 rezultate din activitatea curentă de pe şantier 0,2 mc;

•	deşeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activităţile de birou în cadrul organizării de şantier 0,1 tone;

•	alte tipuri de deşeuri în cantităţi nesemnificative, cod 20 01 şi 20 02-0,05tone .

•	deşeuri nespecificate în altă parte: cod 16 - 0,2 tone

Pe lângă aceste deșeuri mai există posibilitatea rezultării unor eventuale scurgeri accidentale de carburanți și eventuale materiale absorbante.

Deșeurile vor fi predate în vederea eliminării operatorului de salubritate conform contractului care va fi încheiat. Transportul deșeurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Surplusul de excavaţie constând în pământ vegetal vor fi transportate şi depozitate în locurile indicate de către autorităţile competente.

Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare.

Se recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate.

Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei  proceduri  de  reglementare  şi  control  stabilite  prin  Hotărârea  nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Procedura  de reglementare  şi control  al transportului  de deşeuri  se aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare.

Ruta de transport al deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor, şi se iau toate măsurile necesare. Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate corespunzător.

Planul de gestionare a deșeurilor

În perioada de execuție planul de gestionare a deșeurilor cade în sarcina constructorului, deoarece la terminarea lucrărilor zona va fi predată beneficiarului curată.

În perioada de exploatare elaborarea planului de gestionare a deșeurilor cade în sarcina beneficiarului, acesta urmând să îl integreze în planul general de gestionare a deșeurilor la nivel comunal.

- Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și / sau produse

NU ESTE CAZUL.

Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

NU ESTE CAZUL.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Conform punct III – f) – subcapitol 8, utilizarea acestor resurse fiind menționată și în cadrul capitolelor de mai sus – protecția solului, apei etc.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului.

Caracteristicile impactului potenţial asupra populaţiei şi sănătăţii umane

Impact direct asupra locuitorilor poate apărea numai în caz de accident în timpul transportului sau manevrării materialelor de construcție. Proiectul per total prezentând un impact favorabil asupra populației.

Caracteristicile impactului potenţial asupra faunei şi florei

În perioada de construcţie se va îndepărta vegetaţia existentă din zonele unde au loc activităţi de excavare.

După perioada de construcţie, se va reveni la condiţiile de teren iniţiale pe toate suprafeţele ocupate temporar.

Caracteristicile impactului potenţial asupra solului

Proiectul nu conţine surse de poluare a solului.

În etapele de construcţie sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice pot fi reprezentate de eventualele scurgeri accidentale de combustibil şi/sau substanţe chimice folosite la utilajele şi vehiculele prezente pe şantier.

În etapa de operare sursele potenţiale de poluare a solului, subsolului şi apei freatice sunt:

•	scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau ulei de la vehicule.

Se vor utiliza doar vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, corespunzător cerinţelor din domeniul protecţiei mediului.

Deşeurile generate pe amplasament vor fi colectate în sistem selectiv şi transportate de o firmă specializată către un depozit conform.

Caracteristicile impactului potenţial asupra folosinţelor

Terenul neocupat își va păstra folosința existentă.

Caracteristicile impactului potenţial asupra bunurilor materiale

Nu este cazul.

Caracteristicile impactului potenţial asupra calităţii şi regimului  cantitativ  al apei

Vor fi luate măsuri pentru prevenire și înlăturarea scurgerilor accidentale care ar putea polua apa subterană.

La organizarea de şantier, se va evita scurgerea de ape uzate pe sol, acestea fiind evacuate din zona respectivă.

Caracteristicile impactului potenţial asupra calităţii aerului şi asupra climei

În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra aerului constă în generarea de poluanţi atmosferici de către sursele următoare:

- vehicule rutiere pentru transportul materialelor de construcţie;

- utilaje și vehicule pentru diferite activități de construcții-montaj;

- manipularea materialelor de construcții sub formă de pulberi.

Se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor.

Caracteristicile impactului potenţial asupra zgomotelor şi vibraţiilor

În perioada de construcție, vehiculele și utilajele folosite pentru transport și în activitățile de șantier vor avea impact asupra zgmotului.

Zgomotul generat de utilajele de construcţie şi vehicule va fi temporar.

Pentru a se reduce impactul zgomotului se recomandă identificare unor soluții optime privind accesul utilajelor spre amplasament, în vederea diminuării tranzitului acestora prin localități, sistarea lucrărilor pe timpul nopții și renunțarea pe cât posibil la tehnologiile extrem de zgomotoase.

Caracteristicile impactului potenţial asupra peisajului şi mediului vizual

Amplasamentul obiectivului analizat în prezentul studiu se regăsește în intravilanul comunei VALENI, destinația terenului fiind de drum.

Proiectul nu se implementează într-o zonă cu valoare estetică deosebită, prin urmare se poate aprecia că un astfel de obiectiv nu va deprecia peisajul general al zonei, acesta crescând prin realizarea amenajarilor proiectate.

Caracteristicile impactului potenţial asupra patrimoniului istoric şi cultural

În perioada de funcționare nu sunt de așteptat efecte asupra obiectivelor de patrimoniu.

Extinderea impactului (zonă geografică, numărul populației / habitatelor / speciilor afectate)

NU ESTE CAZUL – proiectul se realizează în mediul urban.

Magnitudinea și complexitatea impactului

NU ESTE CAZUL – proiectul se realizează în mediul urban.

Probabilitatea impactului

NU ESTE CAZUL – proiectul se realizează în mediul urban – probabilitate infimă.

Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

NU ESTE CAZUL – proiectul se realizează în mediul urban.

Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

NU ESTE CAZUL – proiectul se realizează în mediul urban.

Natura tronsfrontalieră a impactului

NU ESTE CAZUL.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICE DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI DIN ZONĂ.

CONFORM PUNCT 6 – b) Protecția aerului.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive și altele.

Directiva IPPC

Prevederile  Directivei  96/61/CE  privind  prevenirea  şi  controlul  integrat  al poluării, cunoscută sub denumirea de Directiva IPPC, au fost transpuse în legislaţia naţională prin OUG nr.152/2005 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr.84/2006.

Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenită de la activităţile specificate în Anexa I a Directivei 96/61/CE. Această anexă nu menţionează proiecte de tipul celui prezentat în acest memoriu.

Directiva SEVESO

Prevederile  Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor  majore în care sunt implicate substante periculoase (SEVESO II) au fost transpuse în legislaţia naţionala  prin  HG  nr.804/2007  privind  controlul  activităţilor  care  prezintă  risc  de accident major in care sunt implicate substanţe periculoase, Ordinul nr.1084/2003 privind procedurile de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase si respectiv, a accidentelor majore produse, etc.

Proiectul nu se încadrează în domeniul avut în vedere de HG 804/2007.

Directiva COV

Prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale  la  staţiile  de  distribuţie  a  carburanţilor,  au  fost  transpuse  în  legislaţia naţională  prin  HG  568/2001  privind  stabilirea  cerinţelor  tehnice  pentru  limitarea emisiilor  de  compuşi  organici  volatili  rezultaţi  din  depozitarea,  încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, modificată şi completată prin HG 893/2005.

Se vor respecta prevederile legale în vigoare.

Directiva LCP

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi  de  la  instalaţiile  mari  de  ardere  (Directiva  LCP)  au  fost  transpuse  în legislaţia naţională prin HG nr.440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.

Proiectul nu intră în categoria instalaţiilor mari de ardere.

Directiva – Cadru Apă

Directiva – cadru privind apa a fost transpusă în legislaţia naţională prin legea nr.310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996.

Implementarea proiectului se va face astfel încât să respecte prevederile din Legea apelor nr.107/1996  cu modificările  şi completările  ulterioare, prin realizarea unui management corect al apelor uzate în perioada de construcţie şi prevenirea scurgerilor de poluanţi pe sol în timpul construcţiei şi exploatării astfel încât să nu existe efecte asupra apelor subterane.

Directiva – Cadru Aer

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, având doar influenţă temporară locală în perioada de construcţie.

Directiva – Cadru Deşeuri

Directiva Cadru privind deşeurile a fost transpusă în legislaţia României prin OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 426/ 2001, modificată şi completată de OUG nr.61/2006, aprobată prin Legea 27/2007, HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprizând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, precum şi prin alte reglementări.

Deşeurile rezultate în perioada de construcţie și exploatare vor fi colectate în sistem selectiv şi transportate de pe amplasament de către o firmă specializată.

- Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

NU ESTE CAZUL

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Amplasamentul pentru organizarea de şantier se va alege luând în considerare:

-	accesul de la reţeaua de drumuri

-	accesul de la organizarea de şantier la amplasamentul construcțiilor.

Ordinea de executie a lucrarilor de deschidere a santierului este urmatoarea:

- Se alege o zona cat mai aproape de locul unde se vor executa strazile, pentru a se amplasa organizarea de santier;

- Se aduc cu treilerul utilajele necesare: buldozere, excavatoare;

- Se monteaza postul de transformare si se executa  retea provizorie – in acest caz nu este necesar;

- Se monteaza sopronul si baraca pentru utilaje – daca este nevoie – nu este cazul;

- Se amenajeaza o rampa pentru butoaiele cu carburanti si lubrifianti – in acest caz nu este necesara amenajarea rampei, zona de organizare de santier va fi utilizata doar pentru montarea a unui container de birou si a 2 containere WC- ecologice si pentru depozitarea provizorie a materialelor de constructie

    - Tinand cont de specificul lucrarilor,  nu este necesara alimentarea utilajelor pe locatie, alimentarea acestora se va face doar la statiile de carburanti autorizate

    - Alimentarea si depozitarea  utilajelor si a masinilor  este interzisa pe locatia investitiei;

- Se aduce containerul pentru birouri;

- Se aduc WC-uri ecologice;

- Se face alimentarea provizorie de apa prin racord la reteaua existenta – in acest caz nu este necesar – apa va fi adusa cu cisterne;

- Se executa o incinta imprejmuita pentru depozitarea materialelor necesare.

În baza prevederilor Legii Securității și Sănătății în muncă nr. 319/2006, beneficiarul lucrării va elabora o Convenție cadru PMPSI-Mediu în calitate de beneficiar și diferiții executanți pe bază de contract. Scopul acestei Convenții este evitarea accidentelor de muncă, a incendiilor, îmbolnăvirilor profesionale, asigurării securității personalului implicat în executarea deferitelor lucrări, a prevenirii fenomenelor de poluare a solului, de contaminare a pânzei de apă freatice și degradare ambientală, precum și de aplicare corespunzătoare a legislației în vigoare.

Procesul verbal de predare a amplasamentului este parte integrantă la contract.

Se interzice executantului să efectueze depanarea mijloacelor de transport sau repararea și întreținerea utilajelor în amplasament. Personalul executantului este obligat să respecte cu strictețe pe tot teritoriul beneficiarului prevederile legislației în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, ce vor fi puse la dispoziția executantului la solicitarea acestuia, înainte de începerea lucrărilor.

Executantul va lua măsuri de prevenire a accidentelor și va începe executarea lucrărilor numai după primirea permisului de lucru. Se interzice executarea oricăror manevre și lucrări din proprie inițiativă, necuprinse în graficul de lucru, recurgerea la improvizații.

Zilnic executantul va asigura curățenia în jurul organizării de șantier și a zonei de lucru, va evacua deșeurile generate cu mijloace de transport proprii sau închiriate. De asemenea va lua măsurile necesare pentru crearea condițiilor igienico-sanitare pentru personalul propriu (dotări cu toalete ecologice).

Personalul executantului va purta echipament de protecție și de lucru inscripționat cu numele societății respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea și eliminarea deșeurilor, a substanțelor periculoase, a măsurilor de protecție și prim ajutor, etc.

Contractul cuprinde responsabilitățile ce revin beneficiarului lucrării, precum și ale executantului.

Pe lângă lucrările propuse mai sus se vor mai executa operațiuni locale de nivelare ale terenului în vederea creării unor platforme de lucru în apropierea obiectivelor, toate aceste lucrări se vor dezafecta la sfârșitul lucrărilor și se va asigura aducerea terenului la starea inițială.

Organizarea de şantier se va amplasa într-un loc astfel încat nici un arbore sau spaţiu verde sa nu fie afectat.

Localizarea organizării de șantier

Organizarea de santier  se va amplasa pe o suprafata de 200 mp. Amplasamentul organizarii de santier se va amplasa pe terenul proprietate a primariei. Amplasamentul lucrarii nu va afecta in perioada de cuibarit habitatul pasarilor din zona.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Conform punct VI. Efectele asupra mediului în aria organizării de şantier decurg din:

-	ocuparea terenului;

-	depozitare containere birou si WC ecologice.

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor și dezafectarea organizării de șantier, urmată de refacerea terenului.

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

Conform punct VI. În zona organizării de şantier, apar emisii de poluanţi în aer de la motoarele autovehiculelor.

Totodată, se produce zgomot de la autovehicule şi de la  activităţi  de depozitare, manevrare, reparaţii.

Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Conform punct VI. Se vor lua măsuri de verificare tehnică pentru a evita emisii mari datorate unor defecţiuni.

Depozitarea materialelor şi depozitarea deşeurilor vor fi realizate astfel încât acestea să nu ajungă pe sol şi să nu fie sub influenţa precipitaţiilor, pentru a evita infiltraţiile de poluanţi în sol.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor  fi îndepărtate de pe amplasament.

Organizarea de şantier va fi dezafectată permiţând revenirea la folosinţa anterioară.

Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri, vor fi luate imediat măsuri de colectare şi prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltrarea în adâncime spre apa subterană.

Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei

În cazul dezafectării, vor fi executate lucrări de demolare a construcțiilor.

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Dacă  după  trecerea duratei de exploatare se va decide dezafectarea, activităţile  specifice  vor  include  demolarea  construcțiilor.

Reabilitarea mediului va include:

•	Demontarea/demolarea elementelor de construcție;

•	Excavarea şi îndepărtarea fundațiilor;

•	Curăţarea terenului de posibile resturi de materiale de constructie;

•	Umplerea excavaţiilor cu pământ de calitate similară cu cel din zona învecinată acestora;

•	Aşezarea unui strat de sol vegetal la suprafaţa terenului astfel încât să permită desfăşurarea activităţilor anterioare pe terenurile reabilitate.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

- Plan de situție propusa

XIII. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

### a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

- Implementarea proiectului va influenţa în sens pozitiv condiţiile de trai ale localnicilor, activitatea economico-comercial, dezvoltarea turismului.

Se propun următoarele categorii de lucrări:

Se va moderniza o lungime totală de 9.447,00 ml de drumuri din comuna Valeni astfel:

| Nr. | Denumire drum | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | DC 180 | 2440.00 |
| 2 | Str. Sergent Danca | 495.00 |
| 3 | Str. Bisericii | 135.00 |
| 4 | Str. Eternitatii | 2187.00 |
| 5 | Str. Padurar N. Popa | 400.00 |
| 6 | Str. Iancului | 260.00 |
| 7 | Str. Adancata | 430.00 |
| 8 | Str. Capat Lan | 115.00 |
| 9 | Str. Lanului | 455.00 |
| 10 | Str. Morilor | 1030.00 |
| 11 | DC 181 | 1145.00 |
| 12 | Str. Eroilor Blanaru | 355.00 |
| Total (m) |  | 9447.00 |

Se propun următoarele categorii de lucrări:

- se vor realiza lucrări de săpături şi umpluturi prin compensări de terasamente. Aceste lucrări se realizează pentru a aduce la profilul proiectat în longitudinal şi în transversal în vederea respectării cotelor din proiect;

- sistemul rutier va fi alcătuit conform catalogului de structuri rutiere pentru drumuri, respectiv sistem rutier cu următoarele straturi rutiere:

  - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;

  - strat de legatura din BADPC22.4, în grosime de 6,00 cm;

  - strat superior de fundatie din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm;

  - strat inferior de fundatie din balast în grosime de 15,00 cm;

  - strat de forma din pământ stabilizat mecanic cu aport de balast 50%, în grosime de 10,00 cm.

Prin realizarea drumului, colectarea şi dirijarea apelor pluviale se va asigura confortul necesar pentru circulaţia rutieră pe toată perioada anului.

Principalii indicatori tehnici:

- Lungime: 9.447,00 ml;

- Lăţime parte carosabilă: 4,00 m/5,50 m ;

- Lăţime  acostamente: 2 x (0,25…0,75) m;

- Podete tubulare transversale D=600 mm, L=7,50 m: 8 podete;

- Podete tubulare transversale D=1000 mm, L=7,50 m: 10 podete;

- Se vor amenaja, pentru scurgerea apelor :

        - 11.868,00 m de rigole din beton C30/37 ;

        - 90,00 m de rigole carosabile prefabricate tip R3.

- Se vor amenaja un numar de 206,00 accese la proprietati ;

Amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale (7,00 bucati) pe o lungime de 15,00 ml se va face cu același tip de sistem rutier cu cel al drumurilor principale, respectiv :

  - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;

  - strat de legatura din BADPC22.4, în grosime de 6,00 cm;

  - strat superior de fundatie din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm;

  - strat inferior de fundatie din balast în grosime de 15,00 cm;

  - strat de forma din pământ stabilizat mecanic cu aport de balast 50%, în grosime de 10,00 cm.

Prin realizarea platformei şi colectarea şi dirijarea apelor pluviale vom asigura confortul necesar pentru circulaţia rutieră pe toată perioada anului.

Având în vedere ca amplasamentul aflat în zona de munte și încadrat în clasa tehnică V, viteza de proiectare adoptată este de 30 km/h.

Dimensionarea structurii rutiere

Dimensionarea sistemului rutier conform normativului pentru dimensionarea sistemelor suple și semirigide ( metoda analitică ), indicativ

PD – 177 – 2001 pentru investiția:

Dimensionarea sistemului rutier conform normativului pentru dimensionarea sistemelor suple și semirigide ( metoda analitică ), indicativ PD – 177 – 2001:

Dimensionarea se face conform Normativului pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide  ( metoda analitică ), indicativ PD 177-2001, aprobat prin Ordinul nr.9/17.01.2001 al Directorului General al AND, coroborat cu normativul pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple şi semirigide ( metoda analitică, indicativ AND 550 – 1999, aprobat prin Ordinul nr.94/23.06.1999 al Directorului General al AND).

Amplasamentul lucrării este situat într-o regiune de tip climateric II, regim hidrologic 2b, tipul pământului de fundare, conform studiului geotehnic, este de tipul P5.

Structura rutiera:

  - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;

  - strat de legatura din BADPC22.4, în grosime de 6,00 cm;

  - strat superior de fundatie din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm;

  - strat inferior de fundatie din balast în grosime de 15,00 cm;

  - strat de forma din pământ stabilizat mecanic cu aport de balast 50%, în grosime de 10,00 cm.

Dimensionarea structurii rutiere se va face pentru perioada de perspectivă de 20 de ani, prevăzută de pct. 2.1 din Ordinul M.T. nr. 46/1998.

- Stabilirea traficului de calcul.

În urma studiului de trafic şi circulaţie rezultă următorul trafic de calcul, în milioane osii standard de 115 kN:

Nc = 0,25 m.o.s.

Sistemul rutier este caracterizat prin grosimile straturilor rutiere și valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic și ale coeficentului lui Poisson din tabelul de mai jos.

| Denumirea materialului din strat | h (cm) | E (MPa) | μ |
| --- | --- | --- | --- |
| Strat de uzură BAPC16 + Strat de legatură BADPC 22,4 | 10 | 3240 | 0,35 |
| Strat de bază din piatră spartă | 15 | 500 | 0,27 |
| Strat de fundație din balast | 15 | 300 | 0,27 |
| Strat de formă | 10 | 133 | 0,27 |
| Pamant de fundare | ∞ | 70 | 0,42 |

Eb = 0,20 x hb0,45 x Ep = 0,20 x 1500,45 x 70= 133 MPa

în care:

hb = grosimea stratului de balast, în mm;

Eo = modulul de elasticitate dinamic al pământului de fundare, în MPa.

- Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard

Se calculează următoarele componente ale deformației cu ajutorul programului CALDEROM 2000.

εr = 193 microdeformații

εz = 552 microdeformații

- Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier proiectat

Criteriul deformației specifice la întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase:

Nc = 0,25 m.o.s.

Nadm = 24,5 x 108 x εr-3,97 = 24,5 x 108 x 193-3,97 = 2,067  m.o.s.

RDO = NC/Nadm = 0,25/2,067 =  0,12< 1,00

RDO < RDO adm

- în care RDO admisibil are urmatoarele valori:

- max. 0,80 pentru autostrazi şi drumuri expres;

- max. 0,85 pentru drumuri europene;

- max. 0,90 pentru drumuri nationale principale  şi strazi;

- max. 0,95 pentru drumuri nationale secundare;

- max. 1,00 pentru drumuri judetene si comunale

Se constată că structura rutieră propusă verifică criteriile de dimensionare şi asigură preluarea traficului de calcul în perioada de perspectivă proiectată.

Criteriul deformației specifice verticale la nivelul pământului de fundare:

εzadm = 600 x Nc-0,28 = 600 x 0,25-0,28 =884 microdeformații

εz = 552 microdeformații < εzadm = 884  microdeformații

MODERNIZARE DRUMURI

Sector omogen: 1

Parametrii problemei sunt

Sarcina.....            57.50   kN

Presiunea pneului        0.625 MPa

Raza cercului            17.11  cm

Stratul 1: Modulul  3240. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea   10.00 cm

Stratul 2: Modulul   500. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   15.00 cm

Stratul 3: Modulul   300. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   15.00 cm

Stratul 4: Modulul   133. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   10.00 cm

Stratul 5: Modulul    70. MPa,  Coeficientul Poisson  .420 si e semifinit

R E Z U L T A T E:            DEFORMATIE  DEFORMATIE

R        Z                    RADIALA   VERTICALA

cm       cm                   microdef    microdef

.0   -10.00                  .193E+03   -.279E+03

.0    10.00                  .193E+03   -.733E+03

.0   -50.00                  .240E+03   -.398E+03

.0    50.00                  .240E+03   -.552E+03

Verificarea structurii rutiere la acţiunea îngheţ-dezgheţ.

Degradările produse de îngheţ-dezgheţ reprezintă defecţiuni ale complexului rutier datorate:

- fenomenului de umflare neuniformă provocată de acumularea apei şi transformarea acesteia în lentile de  gheaţă, în pământuri sensibile la îngheţ, situate până la adâncimea de pătrundere a îngheţului

- diminuarea capacităţii portante a pământurilor de fundaţie în timpul dezgheţului, determinată de sporirea umidităţii prin topirea lentilelor şi fibrelor de gheaţă.

Adâncimea de îngheţ în sistemul rutier Zcr se consideră egală cu adâncimea de îngheţ în pământul de fundaţie Z, la care se adaugă un spor Δz şi se calculează cu relaţia:

Zcrt = Z + Δz (cm)

ΔZ = HSR - He (cm), in care,

HSR – grosimea sistemului rutier alcătuit  din straturi de materiale rezistente la înghet în cm.

He – grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a sistemului rutier în cm.

Conform diagramei din STAS 1709/1-90, pag. 3, adâncimea de îngheţ în pământul de fundaţie este z = 90 cm.

He = Hi x Cti =  10 x 0,80 + 15 x 0,70 + 15 x 0,70+ 6 x 0,60 + 4 x 0,50 (cm)

He = 34,60 cm

ΔZ = HSR – He = 50– 34,60 = 15,39 cm

Zcrt = 90 + 15,39 =105,39 cm

Conform STAS 1709/2-90, gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului  în complexul rutier:

K = He/Zcr = 34,60/105,39 = 0,33

Intrucat structura rutiera adoptata pe acest nu se verifica la actiunea inghet-dezghetului, conform STAS 1709/2-90 se vor respecta urmatoarele considerente:

- 4.5.1, lit. a – executatrea terasamentelor in rambleu, pentru a se obtine conditia ca nivelul cel mai ridicat al stratului de apa freatica sa fie sub adancimea critica a acestuia si sub atancimea de inghet a complexului rutier;

- 4.5.1, lit. c – prevederea lucrarilor de colectare si evacuare ale apelor superficiale (santuri si podete);

- 4.6.1 – aducerea si mentinerea in buna stare de functionare a santurilor si podetelor.

In conditiile date, se va lua in considerare structura rutiera de mai sus.

### b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Situl ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman

Situl de importanţă comunitară ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman a fost declarat conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Planul de management integrează obiectivele de conservare ale biodiversităţii, cu cele de dezvoltare socio - economică a comunităţilor locale, având prioritate obiectivele de conservare.

Aria protejată a fost declarată pentru conservarea speciilor interes comunitar și a habitatelor caracteristice.

Aria protejată este localizată în județele Iași și Neamț, pe teritoriul comunelor Botești, Cordun, Dulcești, Ghirăiești, Horia, Roman, Tupilați, Văleni, Ţibucani, Miroslovești.

Aria protejată se situează în podișul Moldovei, districtul câmpiilor piemontane. Aspectul zonei este în majoritate cel de podiş - specific Podişul Central Moldovenesc - relief cu fragmentare deluroasă, cu văi relativ largi şi versanţi cu pante domoale, rareori cu pante repezi şi cu procese de eroziune şi alunecări. În lungul albiei Moldovei relieful este caracterizat prin câmpuri aluviale de luncă, frecvent inundabile, cu numeroase meandre, bălţi şi microrelief de terase joase.

Din punct de vedere climatic, datorită suprapunerii ariei protejate pe culoarul râului Moldova care se întinde de-a lungul unor variate forme de relief, se manifestă o mare variaţie termică.

Din punct de vedere hidrologic, suprafețele sitului de importanță comunitară aparţin albiei minore a râului Moldova.

Din punct de vedere pedologic, în sit, ansamblu condiţiilor geologice, geomorfologice, hidrologice şi climatice au condus la formarea unor tipuri de soluri caracteristice, determinate de existenţa unui surplus de umiditate provenit din apa freatică, dar şi a unor fenomene excesive cum sunt inundaţiile, viiturile, rupturile de maluri, care au contribuit la apariţia, în mare parte, a solurilor aluviale formate pe alternanţe de nisipuri şi luturi.

Pe suprafața sitului sunt prezente habitate naturale și antropizate, vegetația naturală cuprinde taxoni din zona de șes în amestec cu specii de luncă.

Situl a fost desemnat pentru protejarea a 10 specii de interes conservativ: speciilor de mamifere de interes comunitar - Lutra lutra, Spermophilus citellus, Myotis bechsteini și Myotis myotis; speciilor de amfibieni de interes comunitar - Bombina bombina, Bombina variegata și Triturus cristatus; speciilor de pești de interes comunitar - Barbus meridionalis, Cobitis taenia și Sabanejewia aurata.

### c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

| Proprietar | Suprafață - ha |
| --- | --- |
| Consiliul Local al Comunei Văleni | 147,08 |

Conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare, suprafaţa ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman este de 4.720 ha. Aceste limite, în sistem STEREO 1970, sunt puse la dispoziția celor interesați, în format electronic pe pagina de web a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.

Scurtă descriere a limitelor ariei naturale protejate.

Limita nordică a ariei naturale protejate ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman este situată în aval de satul Verșeni - comuna Miroslovești, de la 1 km amonte de podul rutier situat pe DJ 208 G care leagă DN 2 de satul Tupilați. Limita estică urmărește albia râului Moldova pe la est de Ciohoranca - Valea la Luncă - comuna Ciohorani, pe la vest de Cotul lui Bălan și satul Botești. La vest de satul Barticești, în dreptul satului Gherăeștii Noi, limita sitului se prelungește către est și incluse o zonă de pășune până la albia pârâului Ciurlacu de circa 1,5 km lungime, apoi revine în vecinătatea râului și urmărește albia Moldovei, la distanțe de cuprinse între 0,7 și 1,5 km față de zona construită a satului Ghirăiești, ulterior coboară către sud prin limita teritoriului construit al satului Pildești - comuna Cordun. La sud de satul Pildești, în dreptul satului Corhana, un fragment de albie a râului Moldova, pe o lungime de 1,4 km, nu este cuprins în aria naturală protejată. Limita estică, aval de acest fragment, include pășuni situate malul stâng al râului, la est de satul Simionești, apoi urmărește cursul pârâului Ciurlacu și coboară pe limita estică a teritoriului construit al satului Cordun și al municipiului Roman până la podul rutier situat pe DN 2 în comuna Horia - limita sudică a sitului. Spre vest, situl cuprinde pășuni situate la est de satul Horia, între DN 15 D și albia râului Moldova, apoi limita sitului se depărtează de drumul național, trece prin punctul Cotu din Popești, urmărind conturul malului drept al râului, include suprafețe cu vegetație de luncă și pășuni situate în vecinătatea albiei. Limita de vest a sitului urmărește extremitatea estică a teritoriului construit al satului Roșiori, cuprinzând, la nord de aceasta, suprafețe de pășune situate în estul drumului de exploatare până la limita satului Corhana - comuna Dulcești. Limita vestică prezintă o întrerupere de circa 700 m, și continuă la nord de satul Corhana incluzând suprafețe situate pe malul drept și pădurea Corhana până la limita cu pășunea, la vest de drumul DJ 155 I.

După ce înconjoară pădurea Corhana, limita vestică a sitului, urmărește conturul albiei râului Moldova pe limita proprietăților private situate la est de DE 49 și satul Poiana - comuna Dulcești.

La nord de satul Poiana, limita vestică a ariei naturale protejate se distanțează de albia râului Moldova și include trupul de pădure situat la est de satul Cârlig - comuna Dulcești, până la limita terenurilor agricole și pășunii dintre Cârlig și Brițcani, DJ 155I, sudul satului Moreni – comuna  Văleni și vestul satului Munteni - comuna Văleni. Limita vestică a sitului revine în vecinătatea albiei râului Moldova la sud de satul Munteni și continuă, către amonte, pe la limita estică a acestei localități, de-a lungul albiei. La nord de satul Munteni, situl include zona împădurită situată pe malul râului, între terenurile agricole și pășunile comunei Văleni - satele Moreni și Văleni și albia râului, trecând, la nord de Văleni, prin estul dealului Cioplești, continuă către nord pe limita estică a teritoriului construit din satul Tupilați, până în amonte de podul situat pe DJ 208 G în această localitate.

### d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Impactul în urma realizării investiţiei este unul pozitiv, având influenţe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creşterea siguranţei traficului etc.

### Proiectul propus nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

### e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Prin implementarea proiectului nu vor fi afectate suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar sau suprafețele împădurite.

### f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Lucrările propuse a se executa în cadrul prezentei documentații nu presupun modificări fizice ale amplasamentului din punct de vedere al topografiei.

Este necesară respectarea normelor prevazute în legislaţia în vigoare privind protecţia speciilor de păsări şi a habitatelor de interes european (OUG 57/2007, Ord. 19/2010).

Se va avea în vedere instruirea personalului implicat cu privire la aspectele de protecţie a naturii aşa cum sunt acestea descrise în documentaţie la subcapitolul  Măsuri de diminuare a impactului.

Este interzisa abandonarea deşeurilor de orice fel.

In eventualitatea cazurilor de capturi/ucideri accidentale, se impune raportarea la A.P.M. şi G.N.M. a conform HG 323/2010, privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor și uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi speciile strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Se interzice deranjarea speciilor, rănirea, capturarea, culegerea ouălor, distrugerea cuiburilor, incendierea vegetatiei.

Pentru investitia aceasta nu este necesara amenajarea rampei, zona de organizare de santier va fi utilizata doar pentru montarea a unui container de birou si a 2 containere WC- ecologice si pentru depozitarea provizorie a materialelor de constructie.

	Tinand cont de specificul lucrarilor, respectiv lucrari de sapatura de scurta durata, nu este necesara alimentarea utilajelor pe locatie, alimentarea acestora se va face doar la statiile de carburanti autorizate

	 Alimentarea si depozitarea  utilajelor si a masinilor  este interzisa pe locatia investitiei;

Prin aplicarea regulii compensării volumelor de terasamente, mai precis volumul excavat rezultat să fie egal sau aproape egal cu volumul necesar execuției de umpluturi, excesul de pamant excavat va fi transportat, descărcat, compactat și nivelat la locul indicat de beneficiarul final al investiției, operațiune ce va respecta cotele vecinătăților amplasamentului.

# XV.Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele:

## Localizarea proiectului:

- Nu este cazul.

## Indicarea starii ecologice/potentialul ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata. Pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

- Nu este cazul.

## Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

- Nu este cazul.

Anexa 3A

- Descrierea succinta a PP-ului si distanta fata de ANPIC

Se va moderniza o lungime totală de 9.447,00 ml de drumuri din comuna Valeni astfel:

| Nr. | Denumire drum | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | DC 180 | 2440.00 |
| 2 | Str. Sergent Danca | 495.00 |
| 3 | Str. Bisericii | 135.00 |
| 4 | Str. Eternitatii | 2187.00 |
| 5 | Str. Padurar N. Popa | 400.00 |
| 6 | Str. Iancului | 260.00 |
| 7 | Str. Adancata | 430.00 |
| 8 | Str. Capat Lan | 115.00 |
| 9 | Str. Lanului | 455.00 |
| 10 | Str. Morilor | 1030.00 |
| 11 | DC 181 | 1145.00 |
| 12 | Str. Eroilor Blanaru | 355.00 |
| Total (m) |  | 9447.00 |

Se propun următoarele categorii de lucrări:

- se vor realiza lucrări de săpături şi umpluturi prin compensări de terasamente. Aceste lucrări se realizează pentru a aduce la profilul proiectat în longitudinal şi în transversal în vederea respectării cotelor din proiect;

- sistemul rutier va fi alcătuit conform catalogului de structuri rutiere pentru drumuri, respectiv sistem rutier cu următoarele straturi rutiere:

  - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;

  - strat de legatura din BADPC22.4, în grosime de 6,00 cm;

  - strat superior de fundatie din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm;

  - strat inferior de fundatie din balast în grosime de 15,00 cm;

  - strat de forma din pământ stabilizat mecanic cu aport de balast 50%, în grosime de 10,00 cm.

Prin realizarea drumului, colectarea şi dirijarea apelor pluviale se va asigura confortul necesar pentru circulaţia rutieră pe toată perioada anului.

Principalii indicatori tehnici:

- Lungime: 9.447,00 ml;

- Lăţime parte carosabilă: 4,00 m/5,50 m ;

- Lăţime  acostamente: 2 x (0,25…0,75) m;

- Podete tubulare transversale D=600 mm, L=7,50 m: 8 podete;

- Podete tubulare transversale D=1000 mm, L=7,50 m: 10 podete;

- Se vor amenaja, pentru scurgerea apelor :

        - 11.868,00 m de rigole din beton C30/37 ;

        - 90,00 m de rigole carosabile prefabricate tip R3.

- Se vor amenaja un numar de 206,00 accese la proprietati ;

Amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale (7,00 bucati) pe o lungime de 15,00 ml se va face cu același tip de sistem rutier cu cel al drumurilor principale, respectiv :

  - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;

  - strat de legatura din BADPC22.4, în grosime de 6,00 cm;

  - strat superior de fundatie din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm;

  - strat inferior de fundatie din balast în grosime de 15,00 cm;

  - strat de forma din pământ stabilizat mecanic cu aport de balast 50%, în grosime de 10,00 cm.

Prin realizarea platformei şi colectarea şi dirijarea apelor pluviale vom asigura confortul necesar pentru circulaţia rutieră pe toată perioada anului.

Având în vedere ca amplasamentul aflat în zona de munte și încadrat în clasa tehnică V, viteza de proiectare adoptată este de 30 km/h.

| Nr. crt. | Tip de interventie in perioada de constructie/operare/dezafectare proiect Obiectivele PPS | Descrierea interventiilor principale/secundare si conexe proiectului pe perioada de constructie, functionare si dezafectare Descriere obiective PPS | Localizarea fata de ANPIC (distanta) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrari de terasamente | Decapare pamant, nivelare si compactare | La limita ANPIC |
| 2 | Lucrari de infrastructura | Realizare strat de forma din pamant cu liant hidraulic, strat de fundatie inferior din balast si strat de fundatie superior din piatra sparta | La limita ANPIC |
| 3 | Lucrari de suprastructura | Asternere strat de binder BADPC22.4 si strat de uzura BAPC16 | La limita ANPIC |
| 4 | Lucrari de hidraulica | Amenajare dispozitive de scurgere a apelor pluviale si podete | La limita ANPIC |
| 5 | Lucrari de semnalizare rutiera | Amplasare indicatoare rutiere si realizare marcaje rutiere | La limita ANPIC |
| 6 | Functionare | Nu vor fi interventii, doar la nevoie lucrari de reparatie | La limita ANPIC |

In zona ariei protejate se afla un singur drum DC181 amplasat in satul Munteni, comuna Valeni.

- Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Informatii privind ANPIC potential afectate pe PP

| Codul si numele ANPIC | Intersectata (da/nu) | Obiective de conservare (da/nu) | Plan de management (da/nu) | ANPIC inclus in zona de influenta a PP (da/nu/justificare) | ANPIC găzduiește specii de faună care se pot deplasa în zona PP [Da/Nu (justificare)] | ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP [Da/Nu (justificare)] | Măsuri restrictive din PM/ act normativ /act administrativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0364 RÂUL MOLDOVA ÎNTRE TUPILAȚI ȘI ROMAN | Nu | Nu | Da | Nu. Lucrarile din cadrul proiectului se realizeaza la limita ariei naturale protejate, drumurile se reabiliteaza si modernizeaza pe traseele existente aflate la limita ariei protejate si in interiorul localitatii. | Da, contine specii de mamifere care pot ajunge pe amplasamentul proiectului. | Nu. Activitatile proiectului sunt specifice constructiilor de drumuri si nu implica activitati industriale sau de extractie care ar putea avea un impact semnificativ asupra ANPIC. | Nu exista masuri restrictive aplicabile proiectului. |

- Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona PP-ului

| Codul și numele ANPIC | Denumire științifică specie/habitat | Suprafața (ha) /populația (nr. perechi) | Locația față de PP (intersectat Da/Nu - Distanța față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătățirea/ menținerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0364 RAUL MOLDOVA INTRE TUPILATI SI ROMAN | Barbus (meridionalis) petenyi | Minim 1.400.000 de indivizi | Nu. Drumurile ce fac obiectul PP delimiteaza aria protejata si sunt amplasate in interiorul localitatii. | Necunoscut | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Cobitis taeni | Minim 120.000 de indivizi | Nu. Drumurile ce fac obiectul PP delimiteaza aria protejata si sunt amplasate in interiorul localitatii. | Necunoscut | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Sabanejewia aurata | Minim 560.000 de indivizi | Nu. Drumurile ce fac obiectul PP delimiteaza aria protejata si sunt amplasate in interiorul localitatii. | Necunoscut | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Bombina variegata | 500-1.000 indivizi. | Nu. Drumurile ce fac obiectul PP delimiteaza aria protejata si sunt amplasate in interiorul localitatii. | Necunoscut | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Bombina bombina | 1.000 - 50.000 indivizi. | Nu. Drumurile ce fac obiectul PP delimiteaza aria protejata si sunt amplasate in interiorul localitatii. | Necunoscut | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Triturus cristatus | Estimată ca fiind între 1.000 și 5.000 indivizi. | Nu. Drumurile ce fac obiectul PP delimiteaza aria protejata si sunt amplasate in interiorul localitatii. | Necunoscut | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Lutra lutra | Estimată ca fiind de circa 8 indivizi pe întreaga suprafață a sitului - densitate de 0,002 indivizi/ha - estimați prin utilizarea software-ului Distance 6.0. | Nu. Drumurile ce fac obiectul PP delimiteaza aria protejata si sunt amplasate in interiorul localitatii. | Necunoscut | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Spermophilus citellus | Estimată ca fiind de 300-350 indivizi pe întreaga suprafață a sitului. | Nu. Drumurile ce fac obiectul PP delimiteaza aria protejata si sunt amplasate in interiorul localitatii. | Necunoscut | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Myotis bechsteini | Estimată ca fiind de 250-300 indivizi pe întreaga suprafață a situlu | Nu. Drumurile ce fac obiectul PP delimiteaza aria protejata si sunt amplasate in interiorul localitatii. | Necunoscut | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Myotis myotis | Estimată ca fiind de peste 100 indivizi pe întreaga suprafață a sitului | Nu. Drumurile ce fac obiectul PP delimiteaza aria protejata si sunt amplasate in interiorul localitatii. | Necunoscut | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |

- Se precizeaza daca PP-ul propus are legatura directa sau este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA VALENI, JUDETUL NEAMT", nu are o legătură directă cu aria protejata si nu este necesar pentru managementul conservării Ariei Naturale Protejate de Interes Comunitar (ANPIC). Mai jos sunt câteva puncte care susțin această afirmație:

Natura Proiectului:

- Proiectul este axat pe reabilitarea si modernizarea drumurilor și nu implică direct conservarea sau gestionarea unei arii naturale protejate.

Localizarea și Activitățile:

- Chiar dacă proiectul este situat în zona de influență a ANPIC, activitățile planificate sunt specifice constructiilor de drumuri și nu sunt legate direct de obiectivele de conservare ale ariei protejate.

Managementul Conservării:

- Managementul conservării unei arii naturale protejate impune, de obicei, activități specifice cum ar fi protecția habitatelor, monitorizarea speciilor sau restaurarea ecologică. Aceste activități nu sunt menționate în cadrul proiectului propus.

Reglementările și Politicile de Mediu:

- Deși proiectul trebuie să respecte reglementările de mediu și să minimizeze impactul negativ asupra ANPIC, acesta nu pare să fie dezvoltat cu scopul specific de a contribui la managementul sau conservarea ariei protejate.

- Estimarea impactului potential al PP-ului asupra pseciilor si habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnata.

- Identificarea tuturor intervențiilor PP, ale efectelor generate de acestea și a formelor de impact generate asupra ANPIC potențial afectate, prin completarea tabelului următor

Identificarea relațiilor cauză - efecte - impacturi

| Tipuri de intervenții propuse de proiect în etapele de construcție/ operare/ dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potențial afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrari de terasamente | Zgomot | > 50 dB(A) | Perturbare |  | ROSCI0364 RAUL MOLDOVA INTRE TUPILATI SI ROMAN |
|  | Vibrații |  | Perturbare | nesemnificativ |  |
| Lucrari de infrastructura | Zgomot | > 50 dB(A) | Perturbare | nesemnificativ | ROSCI0364 RAUL MOLDOVA INTRE TUPILATI SI ROMAN |
|  | Emisii atmosferice/noxe | - | Perturbare | nesemnificativ |  |
|  | Vibrații |  | Perturbare | nesemnificativ |  |
| Lucrari de suprastructura | Zgomot | > 50 dB(A) | Perturbare | nesemnificativ | ROSCI0364 RAUL MOLDOVA INTRE TUPILATI SI ROMAN |
|  | Emisii atmosferice/noxe | - | Perturbare | nesemnificativ |  |
|  | Vibrații |  | Perturbare | nesemnificativ |  |
| Lucrari de hidraulica | Zgomot | > 50 dB(A) | Perturbare | nesemnificativ | ROSCI0364 RAUL MOLDOVA INTRE TUPILATI SI ROMAN |
|  | Emisii atmosferice/noxe | - | Perturbare | nesemnificativ |  |
|  | Vibrații |  | Perturbare | nesemnificativ |  |
| Lucrari de semnalizare rutiera | Zgomot | > 50 dB(A) | Perturbare | nesemnificativ | ROSCI0364 RAUL MOLDOVA INTRE TUPILATI SI ROMAN |
|  | Emisii atmosferice/noxe | - | Perturbare | nesemnificativ |  |
|  | Vibrații |  | Perturbare | nesemnificativ |  |
| Functionare | Zgomot | > 50 dB(A) | Perturbare | nesemnificativ | ROSCI0364 RAUL MOLDOVA INTRE TUPILATI SI ROMAN |
|  | Emisii atmosferice/noxe | - | Perturbare | nesemnificativ |  |
|  | Vibrații |  | Perturbare | nesemnificativ |  |

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite acceptabile.

Totodată mediul în care acestea se produc va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

Ca masura de diminuare a impactului asupra mediului se propune limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate in transportul tehnologic.

Nivelul de zgomot variază in funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţa orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Datorită faptului că planul se afla într-o zonă deschisă, efectul acestora va fi mult diminuat şi limitat la zona de activitate.

Cele mai afectate de zgomotul produs de utilaje sunt păsările mai ales în perioada de împerechere şi cuibărit.

Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor și habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată

| Denumire ANPIC | Specie/habitat | Parametru afectat |  | Tinta parametru | Starea de conservare (conform formularului standard al sitului) | Forma de impact |  |  | Semnificatia impactului |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0364 RAUL MOLDOVA INTRE TUPILATI SI ROMAN | Barbus (meridionalis) petenyi | - | - |  |  |  | - | Nesemnificativ |  |
|  | Cobitis taenia | - | - |  |  |  | - | Nesemnificativ |  |
|  | Sabanejewia aurata | - | - |  |  |  | - | Nesemnificativ |  |
|  | Bombina variegata | - | - |  |  |  | - | Nesemnificativ |  |
|  | Bombina bombina | - | - |  |  |  | - | Nesemnificativ |  |
|  | Triturus cristatus | - | - |  |  |  | - | Nesemnificativ |  |
|  | Lutra lutra | - | - |  |  |  | - | Nesemnificativ |  |
|  | Spermophilus citellus | - | - |  |  |  | - | Nesemnificativ |  |
|  | Myotis bechsteini | - | - |  |  |  | - | Nesemnificativ |  |
|  | Myotis myotis | - | - |  |  |  | - | Nesemnificativ |  |

Prin urmare, prin măsurile propuse în memoriul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra ariei naturale protejate ROSCI0364 RAUL MOLDOVA INTRE TUPILATI SI ROMAN.

E2 Identificarea incertitudinilor

Incertitudinile identificate în procesul de analiză a PP, a efectelor și impacturilor sunt prezentate prin completarea tabelului următor:

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | - |
| Alte PP | - |
| Presiuni si amenintari identificate pentru ANPIC | - |
| Localizarea habitatului/speciei fata de PP | - |
| Informatii privind valoarea actuala a parametrilor obiectivelor de conservare | - |
| Starea de conservare | - |
| Valoarea tinta parametru | - |
| Posibilitatea ca parametrul sa fie afectat de PP | - |
| Cuantificarea impacturilor | - |
| Altele | - |

E3 Concluziile referitoare la descrierea si cuantificarea impacturilor precum si motivele pentru care este sau necesara continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvata

Motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată, se detaliază pentru fiecare din cele 9 puncte de mai jos:

1. pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice: suprafața de 76520.70 mp, nu necesită exproprieri și nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare în instanțele judecătorești, traseul drumurilor desfasurandu-se pe traseele existente.

2.   pierderea   habitatului   de   reproducere,   hrănire,   odihnă   ale   speciilor:   amplasamentul afectat de PP este zonă de posibil tranzit, fara a afecta speciile din zona.

3. alterare/ degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă   a   speciilor   caracteristice   sau   la   modificarea   structurii   biocenozei   (componența speciilor): suprafața totală afectată de PP va fi de 76520.70 mp. Realizarea PP va avea un impact nesemnificativ asupra habitatului speciilor protejate din sit, fără impact asupra abundenței acestor specii.

4.   alterare/   degradare   prin   deteriorarea   habitatelor   de   reproducere,   hrănire,   odihnă   a speciilor: suprafața de habitat de hrănite/ odihnă aferent speciilor care este alterat de PP – nu este cazul.

5. perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor: nu este cazul.

6.   fragmentare   prin   crearea   de   bariere   fizice   sau   comportamentale   în   habitatele conectate   din   punct   de   vedere   fizic   sau   funcțional   sau   prin   împărțirea   acestora   în fragmente mai mici și mai izolate: nu este cazul.

7.   reducerea   efectivelor  populaționale   ca   urmare   a   mortalității   directe   generată   de   PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact: nu este cazul

8. alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului: nu s-au identificat,

9. incertitudinile identificate: -nu este cazul.

| Nr. coloana | Denumire coloana | Instructiuni de completare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sit Natura 2000 | ROSCI0364 RAUL MOLDOVA INTRE TUPILATI SI ROMAN |
| 2 | Componente Natura 2000 | Aria protejată se situează în podișul Moldovei, districtul câmpiilor piemontane. Aspectul zonei este în majoritate cel de podiş - specific Podişul Central Moldovenesc - relief cu fragmentare deluroasă, cu văi relativ largi şi versanţi cu pante domoale, rareori cu pante repezi şi cu procese de eroziune şi alunecări. În lungul albiei Moldovei relieful este caracterizat prin câmpuri aluviale de luncă, frecvent inundabile, cu numeroase meandre, bălţi şi microrelief de terase joase. Din punct de vedere climatic, datorită suprapunerii ariei protejate pe culoarul râului Moldova care se întinde de-a lungul unor variate forme de relief, se manifestă o mare variaţie termică. Din punct de vedere hidrologic, suprafețele sitului de importanță comunitară aparţin albiei minore a râului Moldova. Din punct de vedere pedologic, în sit, ansamblu condiţiilor geologice, geomorfologice, hidrologice şi climatice au condus la formarea unor tipuri de soluri caracteristice, determinate de existenţa unui surplus de umiditate provenit din apa freatică, dar şi a unor fenomene excesive cum sunt inundaţiile, viiturile, rupturile de maluri, care au contribuit la apariţia, în mare parte, a solurilor aluviale formate pe alternanţe de nisipuri şi luturi. Pe suprafața sitului sunt prezente habitate naturale și antropizate, vegetația naturală cuprinde taxoni din zona de șes în amestec cu specii de luncă. Situl a fost desemnat pentru protejarea a 10 specii de interes conservativ: speciilor de mamifere de interes comunitar - Lutra lutra, Spermophilus citellus, Myotis bechsteini și Myotis myotis; speciilor de amfibieni de interes comunitar - Bombina bombina, Bombina variegata și Triturus cristatus; speciilor de pești de interes comunitar - Barbus meridionalis, Cobitis taenia și Sabanejewia aurata. |
| 3 | Cod Natura 2000 | ROSCI0364 |
| 4 | Denumire stiintifica | ROSCI0364 RAUL MOLDOVA INTRE TUPILATI SI ROMAN |
| 5 | Tip prezenta (doar pentru pasari) | Nu este cazul |
| 6 | Locatia fata de proiect | Druml DC181 se desfasoara in interiorul ariei protejate pe traseul existent al drumurilor. Celelalte drumuri din cadrul proiectului se desfasoara pe traseele existente, inafara ariei protejate. |
| 7 | Anexa I (doar pentru pasari) |  |
| 8 | Sursa datelor spatiale |  |
| 9 | Sursa informatiilor | https://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-06-02_PM-Tupilati.pdf |
| 10 | Starea de conservare |  |
| 11 | Obiective de conservare | Situl a fost desemnat pentru protejarea a 10 specii de interes conservativ: speciilor de mamifere de interes comunitar - Lutra lutra, Spermophilus citellus, Myotis bechsteini și Myotis myotis; speciilor de amfibieni de interes comunitar - Bombina bombina, Bombina variegata și Triturus cristatus; speciilor de pești de interes comunitar - Barbus meridionalis, Cobitis taenia și Sabanejewia aurata. |
| 12 | Parametrii | Tendinţa viitoare a suprafeței habitatului speciei |
| 13 | Unitatea de masura a parametrului |  |
| 14 | Actual (minim) | 0 – stabilă |
| 15 | Actual (maxim) | 0 – stabilă |
| 16 | Valoare tinta | 0 – stabilă |
| 17 | Posibil sa fie afectat de proiect? | Proiectul nu influenteaza speciile din aria protejata. |
| 18 | Explicatie pentru posibilitatea de a fi afectat | Nu este cazul. |
| 19 | Cuantificarea impactului (u.m.) | nesemnificativ. |
| 20 | Impactul potential (fara masuri) | nesemnificativ. |
| 21 | Motivarea impactului estimat | Proiectul se va desfacura pe traseul existent al drumurilor fara a se interveni pe suprafete suplimentare amplasate in cadrul ariei protejate. |

Întocmit,

Ing. Craciun Eugeniu