Anexa nr. 5.E

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

AMENAJARE ZONE DE AGREMENT DEAL COZLA

II. Titular:

| Beneficiar: | MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ |
| --- | --- |
| Adresa beneficiar: | Str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8 |
| Persoana de contact din partea beneficiarului: Numărul de telefon, adresa de e-mail | arh. Andrei CIUBOTARU, 0722348659 e-mail: andrei.ciubotaru@primariapn.ro |
| Amplasament: | Mun. Piatra Neamț, Deal Cozla |
| Proiectant general: | S.C. ARHIDAB PROIECT SRL arh. Cătălin DABIJA Tel: 0728101266 |
| Faza de proiectare: | D.T.A.C. |

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului:

Prin acest proiect se doreste o zonă  în care copiii vor putea îmbina jocul în aer liber cu simţul de protejare a naturii. Proiectul va crea o zonă în care copiii vor descoperi un alt fel de loc de agrement, realizat 90% din lemn reciclat, care îmbină atât zone cu activități recreative și inventive, cât și zone care vor pune la încercare echilibrul, forța, răbdarea, curiozitatea și inteligența lor.

De menționat că întregul traseu va fi amenajat în afara zonei fosilifere protejate.

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Terenul cu NC 54241 pe care se dorește amenajarea zonelor de agrement este proprietatea municipiului P. Neamț, domeniu public, a fost destinat în trecut unei pârtii pentru schi și este în prezent neamenajat și parțial degradat, cu vegetație spontană. El se suprapune parțial cu traseul turistic Trei căldări. Pe același amplasament sunt demarate lucrările pentru montarea a două statui din lemn conform proiectului Traseu tematic Uriașii lui Harap Alb, autorizat conform A.C. nr. 303/14.09.2023.

SITUAȚIA PROPUSĂ

Proiectul propus va avea ca rezultat revitalizarea zonei și încurajarea activităților în aer liber, în special pentru copii. Amenajările vor trebui să fie percepute ca un punct în sine de atracţie în parcurgerea traseului turistic Trei căldări.

- Zonă copii mici

În zona centrală copiii vor putea să-și testeze abilitățile de cățărare, echilibru și îndemânare prin intermediul mai multor elemente dupa cum urmeaza:

- trasee în trepte din bușteni (steppere);

- traseu in trepte;

- elemente cățărare tip piramidă;

- elemente tip stea;

- elemente cățărare tip plase funie cu bușteni;

- element cățărare tip tub și bușteni;

- element cățărare tip evantai;

- element cățărare tip libelula;

- element cățărare tip șotron.

Toate aceste elemente au fost astfel proiectate încât nu au nevoie de fundații de beton, susținerea fiind asigurată prin greutatea și suprafața mare de desfășurare a acestora, așadar zona protejată nu va fi deloc afectată. Buștenii folosiți vor fi atent slefuiți, iar capetele vor fi rotunjite. Toate elementele au prevăzute zone de protecție, iar suprafața antitraumă va fi asigurată de un strat de 15-20 cm de nisip cu granulația sub 0,4 mm.

Din loc în loc, vor fi amplasate bănci realizate din bușteni, rasteluri pentru biciclete (din bușteni) și coșuri de gunoi. Acestea nu vor necesita fundații de beton.

Prinderea buștenilor se realizează prin intermediul scoabelor, piroanelor, șuruburilor foarte lungi, astfel încât fixarea pe sol se va realiza prin propria greutatea a intregului sistem.

Fiecare buștean va fi atent șlefuit, iar marginile vor fi rotunjite. Diametrul buștenilor va fi cuprins intre 40 – 80 cm, iar înălțimea lor variază aleatoriu. Echipamentul de joacă este destinat grupei de vârsta 6-14 ani.

- Zona labirint

Se va amenaja un labirint executat din busteni dispusi vertical ingropati in pamant 1,2m , Prinderea buștenilor se realizează prin intermediul scoabelor, piroanelor, șuruburilor foarte lungi, astfel încât fixarea pe sol se va realiza prin propria greutatea a intregului sistem.

Fiecare buștean va fi atent șlefuit, iar marginile vor fi rotunjite. Diametrul buștenilor va fi cuprins intre 40 – 80 cm, iar înălțimea lor variază aleatoriu. Echipamentul de joacă este destinat grupei de vârsta 6-14 ani.

C. În exteriorul traseului vor fi amplasate mai multe elemente de mobilier si obiecte de joacă după cum urmează:

- parcurs senzorial cu diferite texturi de materiale (nisip, pietriș, conuri, scoarță, crengi de brad, lespezi, iarbă, etc.) poziționat pe latura de sud și parțial laturile de est și vest. Lățimea va fi de aprox. 1,40m și delimitarea se va face cu bușteni din lemn asezați pe sol;

- complex de leagane -realizat dintr-un bustean cu lungimea de aprox. 6,0 m;

| Înălțime de cădere liberă | 135 cm |
| --- | --- |
| Suprafața de siguranță recomandată | Min 45,50 m2-max 66,50 m2 |
| Vârsta recomandată | 3 + |
| Echipament conform normativ EN | SR EN 1176-1:2018 SR EN 1176-6+AC:2018 SR EN 1176-7:2020 |
| Compoziție | Echipat cu 1 scaun din cauciuc cu miez metalic, 1 scaun din cauciuc cu miez metalic și protecție pentru copiii mici Sistemul de balansare va fi din otel inoxidabil, iar lanturile vor fi galvanizate |

-elemente de escaladă din bușteni lemn;

-bancă hexagonala din busteni lemn;

-piramidă din bușteni lemn;

-elemente de cățărare din bușteni lemn.

Toate elementele metalice utilizate în construcţia echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. Echipamentele din lemn din această gamă sunt fixate în pământ cu picioare metalice confecționate din oțel galvanizat la cald.

| - S amenajare zonă copii mici și labirint | - | 2100,00 mp |
| --- | --- | --- |
| - S amenajări adiacente traseului turistic | - | 500,00 mp |

- justificarea necesităţii proiectului:

Proiectul propus are ca scop revitalizarea zonei și încurajarea activităților în aer liber, în special pentru copii. Amenajările vor trebui să fie percepute ca un punct în sine de atracţie în parcurgerea traseului turistic Trei căldări. Astfel se propune o intervenție minim invazivă asupra existentului în vederea valorificării potențialului turistic și de agrement al zonei.

c) valoarea investiției: 300.000 lei

d) perioada de implementare propusă: 3 luni

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

lmobilul este situat in intravilanul municipiului Piatra Neamt.

Terenul în suprafață de 20244mp cu NC  54241 este proprietatea mun. Piatra Neamț, domeniu public conform confom HCL nr.371/2012.

Proiectul se realizeaza pe limitele amplasamentului actual, mai sus indicat și NU este solicitată nici o suprafață de teren pentru folosință temporară. De menționat că întregul traseu va fi amenajat în afara zonei fosilifere protejate.

ANEXAT  PLAN DE SITUAȚIE

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

- Nu este cazul

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- Nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

- Nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

- Materia primă pentru amenajările propuse o constituie lemnul reciclat. Acesta provine de la tăierile executate în municipiul P. Neamț (toaletări, înlocuiri de arbori bătrâni sau afectați, căzături datorate fenomenelor meteo, etc.) și ca urmare a unui parteneriat cu Direcția silvică (lemn recoltat ce nu poate fi industrializat, căzături, lemn de foc, etc.).

- Pentru amenajările propuse se vor folosi utilaje specifice alimentate cu motorină și curent electric.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- Pe amplasament există o rețea de alimentare cu energie electrică și iluminat public (fosta instalație de nocturna a pârtiei de începători).

- Pentru funcționarea zonei de agrement nu sunt necesare racorduri la utilități (en. electrică, apă, canalizare, gaz). Se va monta o toaletă ecologică cu cabine separate pentru bărbați și femei. Aceasta va fi amplasată la intrarea dinspre telegondolă, conform planului de situație.

Tot în zona de acces se vor amplasa recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere rezultate în perioada de exploatare a zonei de agrement.

Atât toaletele ecologice cât și zona de colectare vor fi întreținute în baza contractului cu s.c. Salubritas s.a. P. Neamț.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

- După finalizarea lucrărilor de construire  se vor reface spațiile verzi și circulațiile pietonale afectate.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- Accesul pietonal în zonă se face pe drumul existent care pornește de la Colibele haiducilor sau cu telegondola (stația de plecare de la Gară). Se păstrează traseul turistic existent Trei căldări. Nu este permis accesul motorizat în zona de agrement.

Pe perioada amenajării zonei de agrement circulație pietonală pe traseul turistic nu va fi restricționată, zonele de intervenție urmând a fi împrejmuite și securizate.

Accesul auto în zonă este restricționat, putând fi utilizat strict pentru întreținere și aprovizionarea sp. comerciale ce funcționează în perimetrul stației de sosire a telegondolei. Acesta va fi utilizat pentru aprovizionarea cu materiale pe perioada executării lucrărilor.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

- Lemn reciclat provenit din tăieri de întreținere. Acesta provine de la tăierile executate în municipiul P. Neamț (toaletări, înlocuiri de arbori bătrâni sau afectați, căzături datorate fenomenelor meteo, etc.) și ca urmare a unui parteneriat cu Direcția silvică (lemn recoltat ce nu poate fi industrializat, căzături, lemn de foc, etc.).

- metode folosite în construcţie/demolare;

Montarea obiectelor se va face fără fundații din beton. Toate elementele de structură din lemn se vor proteja insecto-fungicid și se vor încastra în pământ. Pentru anumite componente se pot utiliza și suporți din oțel galvanizat, dar nici pentru fixarea lor nu se va utiliza betonul.

Prinderile componentelor din lemn supraterane se vor face mecanic (cu șuruburi, cleme, scoabe din metal) sau prin chertare.

Toate elementele din lemn se vor proteja insecto-fungicid și împotriva intemperiilor.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

- Faza de construcție este faza DTAC conform documetației anexate.

- Pe toată durata de exploatare, este necesară verificarea periodică a obiectelor de agrement,  în vederea asigurării funcţionalităţii acestora şi a depistării şi remedierii eventualelor defecte provenite accidental sau datorate utilizării incorecte.

- Verificările vor fi făcute periodic, iar constatările, împreună cu măsurile de remediere stabilite (dacă este cazul), vor fi consemnate în procese-verbale de constatare. Toate procesele-verbale vor fi anexate la cartea construcţiei.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

- într-o etapă ulterioară se are în vedere un parteneriat cu Direcția silvică pentru continuarea amenajării de zone de agrement și în extravilan, pe întreg traseul până la Trei căldări.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

- Nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

- Nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

- Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

- Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor) –

- Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Distanţe faţă de graniţe conform „Natura 2000Network Viewer”:

1. Munții Goșman  (SiteCode: ROSCI0156) cca. 1,6km;

2. Lacurile Vaduri și Pângărați  (SiteCode: ROSPA0125)cca. 1,7km.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Sit fosilifer Cozla cca. 40m

- Casa Albu - NT-II-m-B-10579 cca. 1,2km

- sit arheologic Cozla - Cercul Gospodinelor - NT-I-s-A-10479 cca. 1,3km

- Biserica de lemn "Buna Vestire" - NT-II-m-B-10549 cca. 1,35km

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

 folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- lmobilul este incadrat conform PUG in UTR 6-Cozla cu functiunea dominantă parcuri și plantații, subzona V8n pârtii de schi și amenajări sportive în cadrul plantațiilor forestiere.

- Terenul a fost destinat în trecut unei pârtii pentru schi și este în prezent neamenajat și parțial degradat, cu vegetație spontană. El se suprapune parțial cu traseul turistic Trei căldări. Pe același amplasament sunt demarate lucrările pentru montarea a două statui din lemn conform proiectului Traseu tematic Uriașii lui Harap Alb, autorizat conform A.C. nr. 303/14.09.2023.

- Adiacent amplasamentului este zonă de pădure

 politici de zonare şi de folosire a terenului;

- Nu este cazul

 arealele sensibile;

- limita de protecție a zonei fosilifere este la cca. 40 m de amenajările propuse. Caracterul non-invaziv al lucrărilor proiectate face ca impactul asupra acesteia sa fie nesemnificativ.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

Coordonate STEREO 70 conform plan situație anexat.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare;

- Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- Nu este cazul

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

- Nu este cazul

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

- În faza de execuție pulberi nepericuloase, praf și noxe ale utilajelor de construcție.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

- Folosirea de utilaje moderne și performante care să scurteze perioada lucrărilor, utilizarea de plase de protecție, perdele de apă pentru evitarea prafului, etc..

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- În faza de execuție utilajele și uneltele folosite pentru construcție.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- Folosirea de utilaje moderne și performante care să scurteze perioada lucrărilor, stabilirea unui program strict de lucru.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

- Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- În faza de execuție, în mod accidental, produse petroliere de la uneltele folosite pentru construcție.

- Deșeurile din lemn rezultate în procesul de execuție vor fi colectate de constructor și utilizate ca și combustibil pentru CT.

- În faza de exploatare, deșeurile menajere. Pentru colectarea selectivă a acestora, la intrarea în zona de agrement dinspre telegondolă se vor amplasa recipiente specifice.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

- Folosirea de utilaje moderne și performante.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

- Nu este cazul

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

- Amenajările propuse sunt la mare distanță față de zona locuită (cca. 750m pe latura de vest și cca. 850m față de latura de est), iar adiacent zonei este pădure.

- Sit fosilifer Cozla cca. 40m

- Casa Albu - NT-II-m-B-10579 cca. 1,2km

- sit arheologic Cozla - Cercul Gospodinelor - NT-I-s-A-10479 cca. 1,3km

- Biserica de lemn "Buna Vestire" - NT-II-m-B-10549 cca. 1,35km

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

- Zona amenajatră este bordată de pădure, care acționează ca protecție fonică.

- În timpul execuției se va urmări diminuarea efectelor produse (zgomot, praf, etc.) prin stabilirea unui program strict de lucru, folosirea de utilaje performante care să scurteze perioada lucrărilor, utilizarea de plase de protecție, perdele de apă pentru evitarea prafului, etc..

- în timpul lucrărilor de execuție se va asigura împrejmuirea și curățenia în șantier.

- organizarea de șantier va fi împrejmuită pentru a preîntâmpina accesul persoanelor neautorizate. În incinta astfel creată se vor amenaja suprafețe pentru colectarea temporară și selectivă a deșeurilor.

- toate echipamentele de lucru vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot conform HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate utilizării in exterioarul clădirilor. Deasemenea se va stabili un program strict de lucru.

8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deșeuri rezultate:

- Deşeuri din construcţii de lemn (bușteni din lemn): cod 20.01.38, cant. estimatã: 0,2t

Noxe rezultate:

- Emisii de pulberi nepericuloase şi praf, cantitate estimatã: 0,1 mc;

- Alte tipuri de deşeuri:

- Deșeuri menajere ce vor fi colectate selectiv, depozitate în locuri special amenajate în vederea eliminării/valorificării

- Deșeuri de pământ și pietriș (rezultate din săpături) ce vor fi refolosite în lucrări de terasamente pentru sistematizarea terenului, la umpluturi, cât și pentru alte lucrări provizorii de drumuri, platforme.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

- Nu este cazul

- planul de gestionare a deșeurilor – am anexat prezentei Planul de masuri privind reducerea impactului asupra mediului

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

- Nu este cazul

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- Nu este cazul. Prin acest proiect se propune amenajarea unor zone de agrement, iar solutia propusă NU prevede desființarea sau relocarea arborilor existenți.

In acest areal NU este cazul de specii si/sau abitate protejate, vegetația va fi una spontană, unde speciile de floră autohtone vor prolifera în mod natural. Pentru întreținerea traseului turistic se pot executa operații periodice de întreținere.

Amenajarea zonei de agrement are totodată rolul de a sensibiliza și educa cetățenii în spiritul repectării biodiversității și a aprecierii diverselor forme de viață în cadrul natural căruia îi aparțin.

Zona de agrement va avea un impact pozitiv asupra calitatii vieții contribuind atat din punct de vedere al comunității cât și din punct de vedere al mediului la crearea unui cadru adecvat de petrecere a timpului liber, cu accent în special pe tânăra generație.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- Nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

- Nu este cazul

- probabilitatea impactului;

- Nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

- Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- Nu este cazul

- natura transfrontieră a impactului.

- Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

- Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deşeuri etc.)

- Nu este cazul

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

- Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- buna desfasurare a lucrarilor va fi asigurata de imprejmirea terenului afectat de executie cu plase de protecţie;

- depozitarea materialelor se va face în incinta propusă spre împrejmuire, sau se vor aduce etapizat;

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor si masurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

- se vor lua toate masurile de preintampinare a poluarii aerului și solului in timpul lucrarilor de executie;

- se vor lua toate masurile pentru protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare);

- în timpul execuției se va urmări diminuarea efectelor produse ca urmare a lucrărilor (zgomot, praf, vibrații) prin stabilirea unui program strict de lucru, folosirea de utilaje performante care să scurteze perioada lucrărilor, utilizarea de plase de protecție, perdele de apă pentru evitarea prafului, etc..

- localizarea organizării de şantier;

- Piatra Neamț, deal Cozla

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- avînd în vedere tipul lucrărilor propuse,  organizarea de șantier va fi minimală, cu impact nesemnificativ asupra mediului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- Nu este cazul

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

- Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- Nu este cazul

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- Nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- Nu este cazul

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- atașat Planul de situație cu amenajările prpuse.

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

- Nu este cazul

3. Schema – flux a gestionării deșeurilor

- Nu este cazul

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; - Nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului-

- Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- Nu este cazul

f) alte informaţii prevăzute în legislatie in vigoare.

- Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic

- Nu este cazul

- cursul de apă: denumire şi codul cadastral

- Nu este cazul

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod

- Nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

- Nu este cazul

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

- Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura şi ştampila titularului