| Denumirea lucrarii | UNITATE PRODUCTIE BAUTURI RACORITOARE, ANEXE, DRUMURI SI PLATFORME, RACORDURI LA UTILITATI, RETELE SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE, IMPREJMUIRE SI DTOE |
| --- | --- |
| Amplasament | Strada Gh. Caranfil nr.7, Savinesti, judeţul Neamţ, |
| Beneficiar | SC ALEX MELCOVICH BH SRL |
| Proiectant general | SC CREATIV PROIECT SRL, Piatra Neamt, Str. Paharnicului nr.7 |
| Numar contract | 33/2023 |
| Volumul | DOCUMENTATIE OBTINERE ACORD AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI |
| Volumul | - D.T.A.C. |

Nota:  Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin in exclusivitate S.C.”CREATIV PROIECT” S.R.L. - ROMANIA, Piatra Neamt.

Nici un fragment al acestei documentatii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o forma de reproducere, fara acordul autorului.

2024

MEMORIU TEHNIC – ACORD DE MEDIU

Intocmit conform Legii 292 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

- Denumirea proiectului:

UNITATE PRODUCTIE BAUTURI RACORITOARE, ANEXE, DRUMURI SI PLATFORME, RACORDURI LA UTILITATI, RETELE SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE, IMPREJMUIRE SI DTOE

- Titular:

SC ALEX MELCOVICH BH SRL

str. Ion Ionescu de la Brad nr.33D, Piatra Neamt, jud. Neamt

Nr tel: 0748054508

Adresa mail:    lucian@merlinsbeverages.com

Pagina web:   www.merlinsbeverages.com

Persoane de contact: 			Lucian Mirza

Responsabil protectia mediului:	 	Lucian Mirza

- Descrierea proiectului:

- Rezumatul proiectului:

Amplasamentul obiectivului propus

strada Gh. Caranfil nr.7, com. Savinesti, judeţul Neamţ,

Terenul in suprafata de 45351mp, cu nr cadastral 53524, inscris in cartea funciara nr. 53524, este proprietatea SC ALEX MELCOVICH BH SRL.

Terenul este amplasat in intravilanul satului Savinesti.

Vecinatatile terenului sunt:

- la nord/est 	- teren proprietate privata

- la nord/vest 	- teren proprietate privata

- la sud/vest	 - strada Gh. Caranfil (strada asfaltata)

- la sud/est    	- teren proprietate privata

Proiectul nu se incadreaza in articolele 48 si 54 din legea apelor 107/1996.

Imobilul este situat conform PUG si RLU in UTR nr.7 – destinata industriei si serviciilor, avand POT 50% si CUT 2.5.

Echiparea tehnico-edilitara: in zona exista retele centralizate de energie electrica, alimentare cu apa, canalizare menajera, gaze natural, telefonie, etc. Toate noile bransamente se vor realiza subteran.

Prin tema de proiectare discutata impreuna cu beneficiarul, s-a stabilit necesitatea realizarii in teren a unei unitati de productie bauturi racoritoare, impreuna cu amenajarile exterioare necesare pentru accese, circulatii carosabile si pietonale, parcari, spatii verzi si plantate.

Incinta studiata va acomoda cladirea principala, avand regim de inaltime parter si etaj partial/parter+2etaje (zona birouri), cu spatii de productie, depozitare, spatii de birouri, spatii tehnice aferente, precum si:

- Panouri publicitare, semnale luminoase si firma luminoasa;

- Acces pietonal si auto in incinta;

- Imprejmuire teren;

- Drumuri, platforme, amenajare spatii verzi;

- Cabina poarta;

- Spatii conexe – cabina poarta, rezervor apa si statie de pompare, rezervoare CO2 si N2, cladire vestiar, magazie deseuri;

- Lucrari tehnico-edilitare aferente: racorduri la retelele edilitare existente la strada, sistematizare verticala a terenului, iluminat arhitectural, platforme gospodaresti.

- Justificarea necesitatii proiectului:

  - Oportunitatea investiţiei:

Construcţia de spatii de productie este oportună datorită cererii pe piaţă a acestor tipuri de spatii, destinate fabricarii de produse autohtone, si diversificate.

In teren se propune a se realiza o Unitate de Productie Bauturi Racoritoare care, prin programul care il fundamenteaza, este o fabrica de  productie sucuri naturale; spatiul va cuprinde spatiile de productie necesare, precum si spatiile administrative si tehnice aferente fluxului de productie.

  - Utilitatea publică: spaţiile de productie şi terenul aferent amenajărilor necesare sunt proprietatea privată a unor persoane juridice; extinderile de reţele propuse, în vederea branşării acestor spaţii la utilităţi, vor fi trecute în domeniul privat al statului, după execuţia acestora.

  - Modul de încadrare în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului:

Prezentul proiect se încadrează în reglementarile Planul Urbanistic General al comunei Savinesti. Prin propunerile proiectului se asigură continuitatea dezvoltării acestei zone a comunei, conform P.U.G. Comuna Savinesti: zona destinata industriei si serviciilor.

- Valoarea investitiei: 3000000.00eur

- Perioada de implementare propusa: anul 2024

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, planuri de situatie si amplasamente – se anexeaza;

- Caracteristici fizice ale proiectului:

Regim de înălţime

Constructia propusa va avea regim de inaltime parter inalt, cu un etaj partial in zona de productie a halei, si cu doua etaje in zona de birouri,

cu o inaltime maxima la atic de 11,25m, si accent in zona de acces principal la 11.75m.

Sistem constructiv

Structura de rezistenta este din beton armat si se compune din cadre transversale (incastrate la nivelul fundatiilor), pane de acoperis din beton armat, contravantuiri orizontale la nivelul acoperisului din tiranti din otel.

Pe panele de acoperis se amplaseaza tabla cutata cu cuta inalta. Invelitoarea de la nivelul acoperisului se realizeaza din membrana hidroizolanta, cu vata minerala.

Fundatiile stalpiilor de structura ai halei sunt de tip bloc de beton armat si pahar de beton armat.

Pentru inchideri s-a prevazut un sistem de grinzi de fundatii, din care pornesc articulat stalpi metalici de inchidere. Grinzile de fundatie vor fi rezemate pe fundatiile izolate ale stalpilor de structura.

Pardoseala halei si anexelor se va realiza din  beton cu armare dispersa (Q=5to/mp) finisat cu praf de cuart light-grey, cu grosimea de 20 cm si 5 cm termoizolatie polistiren extrudat trafic cu densitate mare, pe un strat de nisip de 5 cm grosime si o fundatie de piatra sparta de aprox 30cm grosime.

Inchideri exterioare si compartimentari:

•	inchideri exterioare pereti – panouri sandwich cu grosimea de 100mm cu imbinare acunsa;

•	inchideri acoperis – tabla cutata cu cuta inalta peste care se aseaza saltele de vata minerala bazaltica 20mm grosime si hidroizolatie membrane PVC tip SIKA;

•	tamplarie din PVC cu geam termoizolant ;

•	usi acces marfa tip garaj;

•	compartimentarile interioare pentru spatiul administrativ se vor realiza din pereti usori din panouri de rigips pe structura metalica.

Finisaje:

Finisaje interioare hala:

•	pardoseala ciment sclivisit şi tratat la suprafaţă

•	vopsitorii pe pereţii tip sandwich cu grund.

Finisaje exterioare hala:

•	inchideri perimetrale cu panouri termoizolante tip sandwich;

•	usi metalice de acces culoare gri;

•	tamplarie din aluminiu.

Funcţionalitatea construcţiilor

Descrierea lucrărilor:

•Profilul de activitate al unitatii de productie si descrierea procesului de fabricatie:

- RECEPTIA MATERII PRIME

  - Materiale de ambalare

Materialele de ambalare : Preforme, Dopuri, Folie Bax, Folie Stretch .

Receptia cantitativa a materialelor de ambalare se face in baza avizului de insotire de la producatori, conform comenzilor de livrare lansate, si a termenilor contractuali stabiliti.

Eventualele diferente survenite la receptia materialelor se vor nota in registru de receptie si se vor clarifica cu producatorii.

Receptia calitativa a materialelor de ambalare se face conform fisei tehnice a produselor si a parametrilor calitativi agreati cu producatorii.

Parametrii fizico chimici ai materialelor se vor masura cu echipamente omologate si se vor inregistra in fisa de receptie de la laborator. Eventualele abateri de la normele agreate se vor consemna, iar in eventualitatea in care acestea sunt in afara tolerantei admise, se completeaza formularul “ Claim Report “ care se va transmite catre furnizor.

Materialele Neconforme se vor izola si pastra in zona de Materiale Neconforme pana la clarificarea situatiei si inlocuirea acestora cu materiale conforme.

  - Materii Prime

Materii prime pentru fabricatie : Zahar , Apa, Indulcitor, Componente

Receptia cantitativa a materialelor de ambalare se face in baza avizului de insotire de la producatori, conform comenzilor de livrare lansate si a termenilor contractuali stabiliti. Pentru apa furnizata se vor folosi debitmetre omologate.

Eventuale diferente survenite la receptia materialelor se vor nota in registru de receptie si se vor clarifica cu producatorii.

Receptia calitativa a materialelor de ambalare se face conform fisei tehnice a produselor si a parametrilor calitativi agreati cu producatorii.

Parametrii fizico chimici ai materialelor se vor masura cu echipamente omologate si se vor inregistra in fisa de receptie de la laborator. Eventuale abateri de la normele agreate se vor consemna, iar in eventualitatea in care acestea sunt in afara tolerantei admise, se completeaza formularul “ Claim Report “, care se va transmite catre furnizor.

Materialele Neconforme se vor izola si pastra in zona de Materiale Neconforme pana la clarificarea situatiei si inlocuirea acestora cu materiale conforme.

- PASTRAREA / STOCAREA MATERIALELOR SI A MATERIILOR PRIME

Pastrarea materiilor de ambalare si a materiilor prime se face in spatii special amenajate,  delimitate pentru fiecare tip de materie prima sau material de ambalare, astfel incat pe perioada pastrarii sa nu fie deterioarate sau modificate proprietatile lor fizico chimice.

Componentele de aroma si materiale sensibile se vor pastra in depozitul frigorific pe rafturi inscriptionate cu numele fiecarui material.

- SUFLAREA PREFORMELOR

Procesul de suflare a preformelor consta in urmatoarele etape :

  - Golirea preformelor in cuva de retentie

  - Transferul preformelor din cuva, catre cuptor

  - Incalzirea preformelor in cuptor cu lampa

  - Introducerea preformelor in cavitatea matritei

  - Formarea buteiilor – suflarea cu aer la presiune ridicata

  - Evacuarea buteliilor

La finalul procesului de suflare, buteliile au forma ambalajului. Verificarea calitatii procesului de suflare se face de laborator prin esantionare si verificari repetate.

- UMPLEREA

Procesul de umplere a buteliilor cu produs are urmatoarele etape:

  - Sterilizarea ambalajelor

  - Umplerea volumetrica

In procesul de umplere volumetrica a ambalajelor cu produs final, se contorizeaza cantitatea de produs introdus in fiecare recipient cu debitmetre volumice de precizie inalta.

- CAPSAREA

Procesul  de capsare a buteliilor are urmatoarele etape:

  - Golirea capacelor in cuva de retentive

  - Transferul capacelor din cuva pana la capsator

  - Aplicarea capselor pe butelii

  - Strangerea capselor pe butelii

Etapa de strangere a capselor pe butelii este controlata de un motor asincron pentru determinarea fortei de strangere astfel incat produsul ambalat sa fie corect sigilat si usor de desfacut de consumator.

- DIZOLVAREA ZAHARULUI

In procesul de dizolvare a zaharului avem urmatoarele etape :

  - Golirea zaharului in cuva de dizolvare

  - Transferul zaharului in bazinul de dizolvare

  - Amestecarea solutiei de zahar

Procesul se considera incheiat atunci cand toate particulele solide de zahar se solubilizeaza complet.

- PASTEURIZAREA SIROPULUI DE ZAHAR

Procesul de pasteurizare a zaharului are ca principal scop distrugerea microorganismelor prezente in siropul proaspat dizolvat in vederea asigurarii integritatii microbiologice a produsului.

- MIXAREA

Procesul de mixare consta in amestecarea componentelor care alcatuiesc compusul finit in ratii bine stabilite si in dispersie omogena astfel incat produsul finit sa respecte parametrii stabiliti prin reteta de fabricatie.

Etapele procesului de mixare:

- Pregatirea vasului de mixare

- Introducerea siropului de zahar in vas

- Introducerea componentelor de aroma si gust

- Amestecarea zaharului si componentelor

La finalul procesului de mixare se fac analize de laborator pentru determinarea parametrilor calitativi ai produsulu amestecat.

Dozarea compusilor se face cu debitmetre de precizie mare.

- DIZOLVAREA  ( sau BLENDINGUL )

Procesul de dizolvare consta in amestecarea concentratului obtinut in vasele de mixare cu apa microbiologic pura pentru atingerea concentratiei finale a produsului.

Procesul de amestecare se realizeaza prin amestecarea ratiometrica a celor 2 compusi : concentrat, respectiv apa .

Procesul de dizolvare este atent monitorizat si controlat de aparatura in-line pentru asigurarea unei repetabilitati de precizie mare .

- PASTEURIZAREA PRODUSULUI ( pasteurizarea aseptica)

Pasteurizarea produsului finit este necesara pentru asigurarea integritatii produsului pe intreaga perioada de pastrare.

Procesul de pasteurizare trebuie sa asigure o distrurgere de 100% a oricarui microorganism prezent in produs, astfel incat acesta sa fie perfect steril inaintea procesului de umplere.

Monitorizarea procesului de pasteurizare se face cu aparatura de inalta calitate si precizie, astfel incat sa existe o monitorizare permanenta a eficientei pasteurizarii.

- ETICHETAREA

Etichetarea ambalajelor se face in functie de sortimentul de produs, respectand normele de inscriptionare si marcare necesare identificarii.

- BAXAREA

Procesul de baxare are rolul gruparii buteliilor in grupe de 4, 6, 12 butelii/bax pentru o mai buna manevrabilitate a acestora .

Baxarea se face prin aplicarea unui film de folie PE, care in cuptorul de baxare se muleaza pe butelii si formeaza baxul.

- PALETIZAREA

Procesul de paletizare reprezinta asezarea baxurilor pe paleti de lemn in mai multe randuri pentru a facilita transportul rutier al acestora.

Paletul format se acopera cu un start de folie contractibila (folie stretch) pentru a da rigiditate paletului format.

- DEPOZITAREA

Depozitarea produselor se face in magazia de produse finite in scopul stocarii acestora pana la livrarea catre distribuitori.

Descrierea proiectului:

Constructia va fi astfel structurata in spatiul interior incat sa asigure separarea fluxurilor pentru productie de circuitul de aprovizionare interna a halei. Compartimentarile interioare se vor realiza prin montarea de pereti usori din gips carton; circulatiile interioare vor fi prestabilite astfel incat sa nu perturbe fluxul de productie; materia prima si produsele finite vor fi depozitate in zone special, pe paleti depozitati in stiva pe pardoseala sau pe rafturi.

Complexul va fi astfel structurat incat sa ofere un parcurs fluid al spatiului interior, avand accese separate pentru aprovizionare marfa si personal angajat.

Corpul de cladire nou rezultat va avea dimensiunile maxime in plan de 153.91mx109.34m, compus astfel:

-	latura lunga formata din 12 travei de 12.00m aferente halei propriu-zise, si una de 6.30 aferenta zonei de acces;

-	latura scurta formata din 2 deschideri majore de 24.00m si 2 deschideri majore de 30.00m;

Pe langa spatiile de depozitare si productie, cum ar fi:

- depozit ambalaje, depozit chimicale, depozit pudra, depozit frigorific solutii concentrate, preparate sirop,

complexul va avea spatii interioare pentru personalul angajat (birouri, sala sedinte, oficiu, etc.), grupuri sanitare, spatii tehnice auxiliare (atelier intretinere, camera ACS, camera TEG+UPS, camera compresor, centrala frig, gospodaria de apa, cazan abur, cazan apa calda, centrala termica, etc.).

Incaperile proiectate vor beneficia de iluminat natural direct, prin ferestrele cu ochiuri mobile si geam termopan prevazute pe peretii exteriori.

Corpul de cladire nou rezultat va fi amplasat in partea centrala a terenului. Constructia nou propusa a fost gandita pentru a putea adaposti activitati de administratie,  productie si comercializare sucuri.

Activitatea se va desfasura conform proiectului intr-un spatiu ce se subdivide in urmatoarele compartimente:

ANEXE (cabina poarta, post de transformare/punct de conexiune, rezervoare, spatii tehnice, obiecte publicitare)

CABINA POARTA – 1buc; este o constructie exterioara, cu structura metalica din teava rectangulara:

•	Cabina are inaltimea de 5.70m, fiind anvelopata cu pereti din panouri sandwich avand grosimea de 10cm; culorile panourilor vor fi: alb RAL 9002, portocaliu RAL 2011, roz RAL 4003, mov RAL 4006.

•	Fundatiile cabinei au fost proiectate in varianta continue cu talpa si elevatie din beton armat monolit;

•	Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt de 23.00x3.60m;

•	Suprafata utila a cabinei poarta este compusa din:

- Sas: 31.71mp

- Cabinet medical: 12.31mp

- Birou SSM: 12.36mp

- Birou interviuri: 12.32mp

- Grup sanitar: 2.39mp

•	Usa de acces in cabina are dimensiunile de 1.20x2.30m;

•	Tamplaria va fi executata din PVC cu geam termoizolant; usile si tamplaria vor fi de culoare gri inchis, RAL 9006;

Cabina poarta este amplasata langa accesul auto controlat al aprovizionarii marfii.

REZERVOARE CO2 si N2 si CAMERA TEHNICA:

Rezervoarele se vor executa conform specificatiilor furnizate de producator.

Camera tehnica va avea o suprafata suprafata utila de 13.18mp, si o inaltime de 3.10m.

Suprastructura se va realiza din cadre cu stalpi si grinzi din teava metalica patrata.

Inchiderile perimetrale exterioare se vor realiza din panouri sandwich de 10cm grosime, culoare alb RAL 9002.

Invelitoarea corpului « camera tehnica » se va realiza cu panouri sandwich de acoperis.

STATIA DE POMPARE SI REZERVOARE INCENDIU:

Rezervoarele (2buc) se vor executa conform specificatiilor furnizate de producator. Ele vor avea capacitate de 470mc, respectiv 250mc. Inaltimile rezervoarelor vor fi de 10.60m, respectiv 8.50m.

Statia pompe va avea o suprafata utila de 32.98mp, si o inaltime de 4.00m.

Infrastructura va fi realizata cu grinzi de fundare din beton armat.

Suprastructura se va realiza din cadre cu stalpi si grinzi din teava metalica patrata.

Atat infrastructura, cat si suprastructura, corpului « statie de pompare » se vor realiza cu rost de tasare seismic fata de rezervoarele adiacente. Inchiderile perimetrale exterioare se vor realiza din panouri sandwich de 10cm grosime, culoare alb RAL 9002.

Invelitoarea corpului « statie de pompare » se va realiza cu tabla cutata autoportanta dispusa direct pe grinzile de peste parter.

POST DE TRANSFORMARE	– 1 buc, Hmax. = 2,40m

Postul de transformare este o constructie anexa exterioara, prefabricata, amplasata pe platforma betonata a curtii de serviciu din incinta. Postul de transformare, cu dimensiunile de 4,51m x 2.44m si o inaltime la coama de 2,40m are anvelopa prefabricata din beton, usa de acces metalica si grile de ventialtie metalice.

CLADIRE VESTIAR – 1buc; este o constructie exterioara, cu structura metalica din teava rectangulara:

•	Cladirea are inaltimea de 4.20m, fiind anvelopata cu pereti din panouri sandwich avand grosimea de 10cm; culorile panourilor vor fi: alb RAL 9002.

•	Fundatiile cladirii au fost proiectate in varianta continue cu talpa si elevatie din beton armat monolit;

•	Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt de 8.32x4.32m;

•	Suprafata utila a cladirii vestiar este compusa din:

- Sas: 3.13mp

- Vestiar: 7.35mp

- Loc de luat masa: 16.05mp

- Grup sanitar: 5.23mp

•	Usa de acces in cladire are dimensiunile de 0.90x2.10m;

•	Tamplaria va fi executata din PVC cu geam termoizolant; usile si tamplaria vor fi de culoare alb RAL 9002, iar soclul va avea culoare gri inchis, RAL 9006;

MAGAZIE DESEURI – 1buc; este o constructie exterioara, cu structura metalica din teava rectangulara:

•	Cladirea are inaltimea de 4.20m, fiind anvelopata cu pereti din tabla cutata avand grosimea de 4cm; culorile peretilor vor fi: gri deschis RAL 9006.

•	Fundatiile cladirii au fost proiectate in varianta continue cu talpa si elevatie din beton armat monolit;

•	Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt de 35.28x4.32m;

•	Suprafata utila a cladirii Magazie Deseuri este compusa din:

- Deseuri: 102.71mp

- Deseuri plastic: 63.01mp

- Balotat ambalaje: 61.87mp

- Deseuri hartie: 63.09mp

- Deseuri hartie balotate: 123.52mp

RECLAME PE FATADA:

- litere volumetrice ''MERLIN’S'' culoare alb RAL 9002;

- litere volumetrice ''vitam!n aqua'' culoare alb RAL 9002;

- cifre volumetrice ''1/2/3/4/5/6'' culoare alb RAL 9002;

IMPREJMUIRE TEREN:

Imprejmuirea terenului se va realiza cu panouri din plasa profilata zincata transparenta, de inaltime 2.00m prinse pe stalpii metalici montati la interval de 2.50m intre ei. Fundatiile vor fi de tip continuu sub stalpi din talpa din beton simplu.

ACCES AUTO, DRUMURI SI PLATFORME, PARCAJE, SPATII VERZI :

Accesul auto este racordat la carosabil – strada Gh. Caranfil.

Platformele carosabile dispuse in teren vor asigura accesul la punctele de incarcare si descarcare marfa, cat si la rezervorul antiincendiu, statie pompe, si alte anexe tehnice dispuse in incinta.

Structura rutiera a accesului si platformelor carosabile este definitiva, elastica, dimensionata pentru clasa de trafic greu.

Parcaje pentru clienti, personal propriu si autocamioane aprovizionare cu marfa

Profilul de activitate prestart de beneficiar nu este unul public, este de tip commercial intern, astfel ca accesul in incinta se face numai de catre personalul angajat si parteneri de afaceri.

Se va calcula numarul de locuri de parcare cf. HG525/1996 – RGU.

Se vor amenaja locuri de parcare pentru clienti cat si pentru personal. Structura rutiera propusa pentru parcare si drum acces autoturisme este definitiva, elastic, dimensionata pentru clasa de traffic usor.

Parcarea pentru autocamioane este amplasata lateral drumului de acces, circulatia in parcare desfasurandu-se in sens unic. Dimensiunile parcarilor pentru autocaminoane sunt de 1.70m x 4.00m, iar latimea platformei carosabile traffic greu care le deserveste este de 14.00m, pentru a executa manevrele la intrarea respective iesirea din parcare. Structura rutiera propusa pentru parcare autocamioane este aceeasi ca la drumul de acces, si anume definitive, elastic, dimensionata pentru clasa de traffic greu.

Indici spatiali:

| Nr. crt. |  | Arie construita | Arie desfasurata | POT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unitate de productie bauturi racoritoare | 16178.13mp | 17347.37mp |  |
|  | CABINA POARTA | 80.11mp | 80.11mp |  |
|  | STATIE POMPE si REZERVOARE ANTIINCENDIU | 34.66mp | 34.66mp |  |
|  | SPATIU TEHNIC (rezervoare CO2 si N2) | 14.87mp | 14.87mp |  |
|  | CLADIRE VESTIAR | 35.97mp | 35.97mp |  |
|  | MAGAZIE DESEURI | 440.20mp | 440.20mp |  |
|  | POST TRANSFORMARE | 14.50mp | 14.50mp |  |
|  |  | 16798.44mp | 17967.68mp | 41.98% |
|  | Platforme PARCARE CLIENTI | 2379.52mp |  |  |
|  | CURTE DE SERVICIU | 8094.38mp |  |  |
|  | Platforme pietonale | 4738.86mp |  |  |
|  | Spatiu verde | 8002.80mp |  |  |
|  | Teren proprietate ALEX MELCOVICH BH SRL | 40014.00mp |  |  |

P.O.T.= Aconstruita/Ateren x 100 = 41.98%

C.U.T.= Adesfasurata/Ateren = 0.44

Regim de inaltime: parter + 2 etaje partiale

H atic general = 11,20m

Nr. Locuri de parcare: 85

In conformitate cu HG 862/2016, nu este necesara realizarea unui adapost de protectie civila, constructia nefiind prevazuta cu subsol.

Amenajare teren

Amplasamentul are un aspect stabil, nu exista in apropiere si nu s-au inregistrat in zona fenomene morfo-dinamice active.

Nu există vegetaţie valoroasă în zonă.

Toate lucrarile de sistematizare verticala se vor realiza in terenul proprietate privata S.C. ALEX MELCOVICH BH S.R.L.

Alimentare cu apă si canalizare

Alimentarea cu apa, Canalizarea menajeră și pluvială se vor face prin racordul constructiilor noi propuse, la retele existente pe strada Gh. Caranfil.

Canalizarea menajera

Apele uzate menajere vor fi colectate printr-un sistem de canale colectoare şi în corelare cu pantele terenului amenajat sunt descărcate in reteaua  publica printr-un racord nou.

Probele se vor preleva din caminul de racord Canalizare menajera amplasat la limita proprietatii.

Reţeaua exterioară de canalizare este realizată în sistem separativ în interiorul incintei, existând o retea pentru :

- preluarea apelor menajere provenite de la grupurile sanitare ,

- o retea pentru preluarea apelor industriale provenite de pe platformele zonelor de productie si de depozitare ( ape cu PH ridicat ).aceste ape se vor neutaliza intr-un bazin de neutralizare montat in exteriorul cladirii. Dupa neutralizare apele industriale se vor deversa in reteua din incinta de canalizare menajera.

Apele uzate menajere colectate vor indeplini conditiile de calitate pentru deversarea in sistemul de canalizare oraseneasca, in conformitate cu prevederile “Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor”-NTPA-002/1997.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele de parcare, drumuri de incinta  si de pe cladirea amenajata vor fi colectate prin reteaua de canalizare proiectata in incinta si evacuate in reteaua de canalizare pluviala centralizata existenta in zona.

Apele pluviale de pe platformele de parcare, drumuri de incinta vor fi racordate la un “Separator de nisip si ulei mineral”, si vor indeplini conditiile impuse de normele NTPA-001/2002.

Instalaţii electrice

Constructia va dispune de retea interioara si exterioara de instalatii electrice.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza  dintr-un post de transformare suprateran, amplasat in exterior.

Pentru consumatorii vitali se va prevedea un grup electrogen de  cu anclansare automata. Alimentarea cu energie electrică a obiectivului analizat se realizează din postul de transformare.

Instalaţii termice şi de ventilare

Debitul de gaz metan solicitat se va asigura prin  bransament si post de reglare-masurare, racordat la reteaua de gaz metan din zona amplasamentului.

Natura consumatorilor solicitati este:

-	instalatie interioara de incalzire in birouri, cu radiatoare;

-	instalatie de ventilare si aer conditionat;

-	incalzire cu aer cald in hala;

-	instalatie de preparare apa calda de consum.

Energia termica (apa calda menajera si incalzire) se produce in centrale termice pe combustibil gaz metan.

Agentul de incalzire utilizat este apa calda de 70/50 grade C, preparata in centralele termice amplasate la parter si la etajul 1 al constructiei.

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu este cazul.

- Descrierea amplasarii proiectului:

Caracteristici fizice

Amplasamentul obiectivului propus este situat in intravilanul comunei Savinesti.

Amplasamentul studiat este liber de orice constructie, este plan si orizontal.

Accesul la teren se face direct din strada Gh. Caranfil.

Date ale studiului geotehnic

Amplasamentul supus studiului este situat in sat Savinesti, com. Savinesti, judetul Neamt, pe terenul proprietate a S.C. ALEX MELCOVICH BH S.R.L., pe partea stanga a drumului national DN15, Piatra Neamt-Bacau. Accesul la amplasament se face direct din  strada Gh. Caranfil.

Pe amplasamentul studiat au functionat cladiri ale Complexului Savinesti. Constructiile ce faceau parte din fosta incinta a „Platformei Savinesti” au fost demolate. Demolarea cladirilor a fost facuta doar la nivel de suprastructura, materialul rezultata din demolari, concasat, a fost lasat pe amplasament sub forma de movile. In subteranul amplasamentului sunt prezente canale tehnologice, conducte, cabluri retele, fundatii, bazine, dispunerea in plan si adancime a tuturor constructiilor subterane nu este cunoscuta dar este pe toata zona amplasamentului. La data intocmirii sondajelor de teren pe amplasament erau: movile de moloz, rezultat in urma demolarilor, platforme betonate, bazine beton, elevatii a fundatiilor.

Situatia existenta

La momentul investigatiilor de teren, pe amplasamentul studiat erau prezente umpluturi grosiere, atat suprateran cat si subteran: movile cu resturi de materiale de constructii rezultate in urma demolarii imobilelelor din incinta, platforme betonate, fundatii ale fostelor cladiri, subsoluri cladiri, bazine, canale tehnologice - cu diferite adancimi si deschideri,  retele utilitati.

## TOPOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA si GEOLOGIA zonei

Amplasamentul propus studiului este amplasat pe partea dreapta a drumului national DN 15 Bacau - Piatra Neamt, in comuna Savinesti, la sud de municipiul Piatra Neamt (plansa SG1).

Din punct de vedere topografic obiectivul studiat a fost raportat in sistem STEREO 70, sistem de referinta Marea Neagra.

Din punct de vedere geomorfologic terenul pe care s-a executat studiul geotehnic este situat in cuprinsul Depresiunii Cracau – Bistrita din cadrul dealurilor subcarpatice ale Neamtului.

Zona cercetata este amplasata pe podul terasei medii, de 10 – 17 m altitudine relativa, dezvoltata de raului Bistrita in versantul sau stang. In ansamblul ei, aceasta unitate morfologica se caracterizeaza printr-un relief deosebit de neted, rar parazitat de conurile de dejectie ale unor torenti cu bazinul hidrografic in zona terasei de 35 – 40 m altitudine.

Tronsonul de terasa a raului Bistrita pe care este situat amplasamentul studiat apartine, din punct de vedere geologic, zonei miocene subcarpatice ( panza pericarpatica). Aceasta zona, alcatuita din depozite cu caracter molasic, este cutata si sariata peste Platforma Moldoveneasca, de-a lungul liniei pericarpatice.

Depozitele antecuaternare care constituie subteranul zonei apartin etajului Helvetian din seria Miocena. In cadrul depozitelor atribuite Helvetianului s-au separat doua orizonturi: orizontul inferior constituit dintr-o succesiune ritmica cu caracter flisoid de gresii calcaroase microconglomeratice, cenusii si de argile marnoase cenusiu - verzui si orizontul superior alcatuit din gresii nisipoase, friabile si nisipuri cenusii care alterneaza cu marne cenusii si rosietice.

Cuaternarului ii apartin depozitele de origine fluviatila din lunca si terasele raului Bistrita, de varsta holocen inferioara. Aceste depozite sunt in majoritate formate din pamanturinecoezive, cu granulometrie variabila, de la fina (nisipuri) la grosiera (pietrisuri si bolovanisuri). Caracteristic este gradul ridicat de colmatare al acestor depozite, matricea pietrisurilor fiind constituita predominant din nisip sau nisip argilos. Deasemenea, in mod frecvent, pietrisurile si bolovanisurile au elementele reprezentate de galeti, sedimentati cvasi-orizontal.

CLIMA

Zona climatica in care se incadreaza zona Neamt, si implicit localitatea Savinesti, apartine climatului temperat continental cu nuante mai aspre, caracteristic dealurilor subcarpatice situate la limita zonei montane. Temperatura medie anuala variaza in jurul valorii de 8º C. Temperaturile medii lunare cele mai ridicate se inregistreaza in luna iulie, cu o maxima absoluta de 38,6 º C. Valoarea minima absoluta a fost de – 29 º C in luna februarie. Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de cca. 650 mm. Directia predominanta a vinturilor este dinspre nord-vest, canalizate pe valea Bistritei si vest.

Presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 minuteqref = 0.5 kPa, conform NP 082-04 “Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului.”

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol s0,k = 2.0 kN-mp, conform CR 1-1-3-2005 „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.”

Adancimea de inghet

In conformitate cu STAS 6054-77, adancimea maxima de inghet in zona este de -90 – 100 cm stabilita in teren fara strat de zapada protector.

HIDROLOGIA si HIDROGEOLOGIA:

Principalul emisar al zonei este raul Bistrita, curs de apa ce colecteaza numerosi afluenti si spre care se dreneaza majoritatea acviferelor de versant.

In depozitele necoezive de terasa circula un strat acvifer cu potential scazut, alimentat din precipitatii si din descarcarea acviferelor terasei de 35 – 40 m altitudine. Sondajele executate nu au interceptat nivelul hidrostatic. Nivelul hidrostatic este situat la adancimi mai mari  de – 10 m CTN.

GEOTEHNICA

Pentru verificarea, spre confirmare a litologiei zonei, au fost executate: trei foraje cu adancimea de 8.5m/fiecare,   patru sondaje geotehnice deschise cu adancimea de h=4.0m. In completarea proespectiunilor geotehnice fizice au fost executate doua incercari de penetrare dinamica medie – PDM1 si PDM2.

F1 – 	46°51'59.70", 26°28'24.37"		F3 - 46°52'4.86, 26°28'26.67"

F2 - 	46°52'2.22", 26°28'25.33"

PDM1 - 46°52'5.71", 26°28'28.38		PDM2 - 46°52'3.20", 26°28'23.55"

S1 - 	46°51'58.87, 26°28'22.37	S2 – 46°52'1.76, 26°28'21.87

S3 - 	46°52'3.45, 26°28'28.80"		S4 - 46°52'5.21", 26°28'28.99

Observatiile in situ, informatiile din celelalte lucrari executate in apropierea a amplasamentului si lucrarile de prospectiune geotehnica executate pentru noua investitie au acoperit informational zona studiata.

Cota terenului natural la data executiei lucrarilor de prospectiune geotehnica (sondaje  si PDM) variaza intre  288.0m si 289.0m srMN.

Lucrarile de teren cu caracter geotehnic sunt in concordanta cu cerintele temei pentru intocmirea Studiului geotehnic.

In urma forajelor si sondajelor deschise executate pe amplasament se poate mentiona, exceptand nivelul de umpluturi, ca litologia amplasamentului este absolut uniforma.

Fisele primare ale forajelor sunt prezentate in Anexe.

Stratificatia interceptata in foraje este urmatoarea:

Orizont I

0.00(CTN actual) – (1.20÷3.60)m – umpluturi (pamant, resturi de beton, placi beton, caramida, pietris)

- umpluturi eterogene, strat neanalizat, impropriu fundarii;

Orizont II

(1.20÷3.60)m – (8.50)m – complex necoeziv grosier – pietrisuri cu nisipuri si bolovani, strat mediu indesat;

|  | Denumire pamant |
| --- | --- |
|  | Pietris cu nisip |
| continut argila | 0 |
| continut praf | 1-2% |
| continut nisip | 20-39% |
| continut pietris | 8-33% |
| Continut pietris mare/bolovanis | 38-62% |

Neputandu-se preleva probe netulburate din stratul necoeziv, au fost asimilate din incercarile PDM si literatura de specialitate urmatoarele valori (pamanturi din intervalul de adancime 2.0-4.5m).

| greutatea volumica naturala (kN/m3) | ~19-20 |
| --- | --- |
| greutatea volumica in stare uscata (kN/m3) | ~16-17 |
| densitate schelet mineral (g/cm3) | 2.72 |
| porozitate | ~40 |
| unghi frecare interna (º) | ~33 |
| E - modul de deformatie liniara (kPa) | 28000 |

Incercarile PDM executate au aratat urmatoarele valori:

-interval adancime 1.5-4.5m  - NPDM = 15-35lov – stare mediu indesata- la indesata

-interval de adancime 4.5-6.5m - NPDM = peste 30lov – stare indesata; la adancimea de -5.8-6.5m s-a obtinut refuz de penetrare.

Stabilitate

Amplasamentul are un aspect stabil, este orizontal si nu exista in apropiere si nu s-au inregistrat in zona fenomene morfo-dinamice.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajele executate.

Sistemul de fundare

Fata de litologia interceptata,

Orizont I – umpluturi (0.00-1.2/3.5m)

Orizont II – pietris cu nisip si bolovani, strat mediu indesat, clasificat ca fiind teren bun pentru fundare, in conformitate cu NP 074/2022,

se recomanda:

Stratul de fundare: dupa indepartarea umpluturilor si dezafectarea beciurilor/canalelor tehnologice, la cota prezumata de fundare de - 3.00-3.50m (pt depasirea, in cele mai multe cazuri, a stratului de umpluturi) terenul este alcatuit din pietris cu nisip si bolovani, mediu indesat, teren considerat bun de fundare, prin urmare se va lua in calcul fundarea directa.

Tipul fundatiilor va fi stabilit de proiectantul infrastructurii si a structurii de rezistenta.

Stratul de fundare recomandat este stratul de praf argilos, loessoid, uscat, plastic vartos, tare, macroporic, cu compresibilitate mare, sensibil la umezire gupa A.

Se recomanda ca stratele de pamant de sub pardoseala cladirii sa fie imbunatatite cu lianti hidraulici, pe toata grosimea stratului suport, dar nu mai putin de 60 cm.

Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, localitatea Piatra Neamt si zonele imediat inconjuratoare, se incadreaza astfel:

- perioada de colt  TC  = 0,7 sec;

- acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0.25g;

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului: 612444, 597273

Caracteristici ale impactului potential asupra mediului:

Nu este cazul

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile.

- Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

- Protecţia calităţii apelor

  - Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Sursele potentiale de poluare a apelor in perioada de executie pot fi urmatoarele:

- excavarea pamantului;

- manevrarea materiilor prime;

- traficul utilajelor de constructie si a vehiculelor care transporta materiale de constructie;

- scurgerea accidentala de carburanti si produse petroliere;

- manevrarea/depozitarea necorespunzatoare a deseurilor;

- intretinerea utilajelor de constructii si autovehiculelor care transporta materialele de constructie.

Tot in perioada de executie, eventualele poluari mai pot fi favorizate si de precipitatiile sezoniere ce duc la antrenarea de suspensii in apele de suprafata, ape care pot contine substante de origine minerala si poluarea accidentala cu produse petroliere de la mijloacele de transport si utilaje.

In perioada de exploatare a obiectivului nu se produc astfel de fenomene decat intamplator.

Reţeaua exterioară de canalizare din incinta obiectivului  se va realiza în sistem separativ, in incinta prevazandu-se o retea pentru preluarea apelor menajere si o retea pentru preluare ape pluviale. Aceasta din urma va fi compusa din doua ramuri separate, astfel: o retea pentru preluarea apelor pluviale de pe platforme betonate si asfaltate, şi o reţea pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperişul clădirilor.

1.Canalizare menajera

Apele uzate menajere vor fi evacuate la reteaua de canalizare menajera publica existenta (pe strada Gh. Caranfil).

Apele uzate menajere vor indeplini conditiile impuse de  normele NTPA-002/2002.

2. Canalizarea pluviala

Apele pluviale colectate de pe acoperisul cladirii, respectiv apele preluate de pe suprafetele asfaltate si betonate (parcari, drumuri, curte de serviciu)  sunt evacuate la reteaua decolectare ape pluviale existenta in incinta.

  - Staţiile şi instalaţiile pentru epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate la canalizare se vor incadra in limitele prevazute de normativul NTPA 002-2002, normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor.

Apele industriale provenite de pe suprafetele zonelor de productie  se vor preepura local  intr-un  bazin neutralizare montat in incinta si apoi deversate gravitational in retaua de canalizare menajera din incinta

Apele pluviale preepurate vor indeplini conditiile NTPA-002/2002 .

Apele pluviale de pe platformele de parcare si suprafete betonate

Apele pluviale colectate de pe suprafata parcarilor, a platformelor de descarcare marfa si a drumurilor, se vor colecta cu ajutorul gurilor de scurgere si directionate catre  un separator de hidrocarburi si namol din beton cu by pass interior.

Apele pluviale preepurate vor indeplini conditiile NTPA-001/2002 .

Dupa trecerea prin separator, apele colectate pluviale vor fi preluate in reteaua centralizata existenta.

- Protecţia aerului

  - Surse de poluanţi pentru aer, poluanti:

Calitatea aerului este determinata de emisiile in aer provenite de la sursele stationare si sursele mobile (traficul rutier), cu preponderenta in marile orase, precum si de transportul pe distante lungi a poluantilor atmosferici.

In Romania, domeniul calitatea aerului este reglementat prin L104/2011 privind calitatea aerului inconjurator publicata in MO Partea I, 452 din 28.06.2011. Prin aceasta lege au fost transpuse in legislatia nationala prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21.05.2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152/11.06.2008 si ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15.12.2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice in aerul inconjurator publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.L 23 din 25.01.2005.

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, in principal, cele legate de traficul rutier.

Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionarii obiectivului (cladire cu destinatia locuire) sunt:

    - Surse stationare nedirijate - nu exista.

    - Surse stationare dirijate – emisiile de poluanti antrenati de gazele de ardere de la centralele termice. Principalii poluanti specifici arderii gazului metan sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot(NOx).

    - Surse mobile – autoturismele. Acestea genereaza poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2 , hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta amplasamentului, inclusiv in parcari.

Concentratiile poluantilor din gazele arse evacuate se vor incadra in limitele prevazute in ordinul MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Activitatile de constructii, santiere si betoniere sunt surse potentiale de poluare a aerului, in special cu pulberi.

In zona platformei industriale Savinesti, poluarea se datoreaza in primul rand conditiilor de emisie, respectiv existentei unor surse multiple, inaltimi diferite ale surselor de poluare, precum si o repartitie neuniforma a acestor surse, dispersate insa pe intreg teritoriul orasului.

Spatiul nou propus va fi prevazut cu instalatie de ventilatie si reciclare a aerului cald cu ajutorul unor dispozitive de tip rooftop amplasate in exteriorul cladirii. Aceste dispozitive racesc pe timpul verii aerul, si il incalzesc in timpul iernii, avand si functia de filtrare si curatare a acestuia. In zona de birouri a halei incalzirea se face prin intermediul centralelor termice proprii cu tiraj fortat (combustibil: gaz metan).

Activitatea desfăşurată de către beneficiar nu produce noxe care să afecteze calitatea aerului.

b. Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Pentru protectia atmosferei in perioada de executie a lucrarilor se vor folosi utilaje de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanti in atmosfera si se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic.

Poluantii emisi in atmosfera sunt cei cunoscuti din arderea motorinei  si anume:

- oxizi de sulf (SO2 si SO3), acizi corespunzatori ai acestora (H2SO4 si H(SO3)2);

- aldehide rezultate din oxidarea partiala a combustibilului inaintea arderii cat si in timpul acesteia;

- particule (pulberi in suspensie);

- oxidul de carbon (CO);

- oxizi de azot ( NOx);

- hidrocarburi nearse.

Avand in vedere ca activitatea se va desfasura numai pe o perioada determinata in timp, apreciem ca prin activitatea ce se va desfasura, impactul produs de aceste conditii asupra aerului este nesemnificativ si nu poate depasi limitele prevazute de normativele in vigoare.

In aceste conditii nu se impun masuri speciale pentru protectia factorului de mediu aer pentru perioada de realizare a obiectivului.

De asemenea, spatiile verzi amenajate in perioada de exploatare a obiectivului, indiferent de apartenenta si destinatie, servesc la imbunatatirea calitatii mediului, mentinerea echilibrului ecologic si a genofondului autohton, la imbogatirea sortimentului de plante ornamentale, mentinerea si protejarea obiectelor naturale si pretioase si la armonizarea peisajelor artificiale cu cele naturale  in vederea realizarii unei ambiante favorabile desfasurarii activitatilor antropogene.

Spatiul verde constituie o componenta principala a ansamblului urbanistic prin functiunile multiple pe care le indeplineste ca element de recreare si odihna si de completare a ansamblurilor arhitecturale in toate compartimentele ce compun cadrul de viata, precum si ca factor de imbunatatire a microclimatului, de punere in valoare sau de corectare a deficientelor cadrului natural si de atenuare sau anihilare a unor nocivitati.

Spatiul verde amenajat in incinta are scopul de a crea conditii pentru recrearea si odihna locatarilor, de a ameliora factorii climatici si de a completa ansamblul arhitectural.

Vegetatia va fi dispusa intr-un mod cat mai natural si totodata decorativ.

Pentru realizarea unor efecte decorative in timpul noptii se va acorda o deosebita atentie sistemului de iluminare a spatiului verde, cu ajutorul caruia se va urmari sa se sublinieze anumite aspecte ale compozitiei. Se va urmari valorificarea, in special, a coloritului plantelor prin instalarea de corpuri de iluminat pitice, si se vor valorifica perspectivele prin utilizarea surselor de lumina adecvate.

Amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, respectiv cositul ierbii, toaletarea si taierea arborilor uscati, cade in sarcina proprietarilor imobilului.

Constructia “Unitate de productie bauturi racoritoare” va fi prevazuta cu instalatie de ventilatie si reciclare a aerului cald cu ajutorul unor dispozitive de tip rooftop amplasate in exteriorul cladirii. Aceste dispozitive racesc pe timpul verii aerul, si il incalzesc in timpul iernii, avand si functia de filtrare si curatare a acestuia. In zona de birouri a halei incalzirea se face prin intermediul centralelor termice proprii cu tiraj fortat (combustibil: gaz metan).

Activitatea desfăşurată de către beneficiar nu produce noxe care să afecteze calitatea aerului.

Realizarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra factorului de mediu “aer” prin imbunatirea semnificativa a aerului din zona.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

  - Surse de zgomot şi vibraţii:

Unul din elementele de importanta pentru derularea normala a activitatilor umane pe parcursul celor 24 de ore este confortul acustic definit de mentinerea nivelului de zgomot in parametrii recomandati.

Datorita ritmului alert de desfasurare a activitatilor zilnice, zgomotul devine unul dintre cei mai influenti factori de stres, care conduce la cresterea oboselii si perturbeaza activitatile umane.

Excitantul specific al analizorului auditiv este sunetul, energie vibratorie de o anumita frecventa si intensitate. Pentru urechea umana, frecventa sunetelor audibile este cuprinsa intre 20 si 20000 Hz. Totodata pentru a fi auzit, sunetul trebuie sa aiba un nivel minim de intensitate (prag liminal) si sa nu depaseasca o intensitate maxima, dincolo de care excitatia devine nociva, iar senzatia auditiva se altereaza devenind dureroasa (prag dureros auditiv). Zgomotul are o actiune complexa asupra organismului uman. Din acest motiv poate fi considerat ca unul din „efectele secundare” negative ale civilizatiei.

Tendinta de formare de aglomerari urbane de mari dimensiuni are drept consecinta marirea numarului de surse de zgomot, fenomen care se accentueaza mai ales in zonele adiacente arterelor de circulatie si activitatilor industriale.

Sursele principale de zgomot in mediul urban includ transportul feroviar, aerian si activitatile din zonele industriale din interiorul aglomerarilor. Activitatile specifice din sectorul constructiilor, activitatile publice, sistemele de alarmare (pentru cladiri si autovehicule) precum si cele din sectorul specific de consum si de recreere (restaurante, discoteci, mici ateliere, animale domestice, stadioane, concerte in aer liber, manifestari culturale in aer liber) sunt alte surse generatoare de zgomot specifice vietii de zi cu zi a unei societati umane.

Sursele de zgomot sunt clasificate in:

- surse fixe (zonele rezidentiale, industriale, de constructii si demolare)

- surse mobile (date de reteaua de transport urban de suprafata si aeroporturi).

Sursele de zgomot si vibratii fixe sunt reprezentate de activitatile curente desfasurate pe amplasamentul analizat: zgomotele datorate activitatii utilajelor de excavare/decapare, rambleiere, manevra si transport. Se estimeaza ca sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura pe o perioada limitata in timp.

Sursele de zgomot si vibratii mobile sunt reprezentate de autovehiculele care vor transporta materialele necesare realizarii obiectivului, nivelul zgomotului inscriindu-se in nivelul de zgomot datorat traficului rutier.

In timpul organizarii de santier, nivelul zgomotului variaza in functie de perioadele de functionare a utilajelor, caracteristicile tehnice ale acestora si numarul si tipul utilajelor antrenate in activitate.

In perioada de exploatare a obiectivului, sursa principala de zgomot si vibratii:

- zgomot aerian – zgomotele ce se pot propaga prin plansee si pereti, de la un apartament la altul, dintr-o camera in alta sau din exterior in special zgomotele produse de mijloacele de transport.

- zgomot de impact – pasi, obiecte cazute, manevrari de mobilier.

In scopul asigurarii conditiilor admisibile de confort acustic s-au avut in vedere prescriptiile normativului C 125-2013 valabil pentru toate tipurile de constructii. Zgomotele interioare si exterioare obiectivului pot produce tulburari psihologice si fiziologice insemnate, chiar daca sunt de mica intensitate, daca au o manifestare continua. De aceea se impune o izolare fonica a  constructiei, ca element de protejare a surselor de zgomot.

Nivelul de zgomot la limita incintei nu va depaşi 65 dB (A) conform STAS 10009-88.

Sursele de zgomot posibile in incinta amplasamentului sunt cele provenite de la zona parcarii autoturismelor la limita estica a amplasamentului si zona de descarcare marfa si instalatia de balotat ambalaje reciclabile din curtea de serviciu aferenta cladirii la limita vestica a amplasmentului.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Evaluarea punctelor de risc privind expunerea la zgomot se va face in concordanta cu prevederile actelor normative in vigoare si limitele admisibile stabilite prin STAS 11617/1990. Pentru mediile expuse zgomotului nu s-au inregistrat puncte de risc de expunere la zgomot peste pragul admis de standard.

Se estimeaza ca sursele de zgomot datorate lucrarilor de constructie vor crea un disconfort moderat avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura pe o perioada limitata in timp.

Pentru perioada de exploatare se vor avea in vedere urmatoarele:

Masuri punctuale de protectie impotriva zgomotelor

Pe limitele amplasamentului, intre platforma parcarii si limita proprietatii, este prevazut un spatiu verde tampon fata de zona de circulatie la strada.

Curtea de serviciu la nivelul careia se afla sursele de zgomot, respectiv zona de descarcare marfa si instalatia de balotat ambalaje, este situata la limita sudica a amplasamentului, inspre zona de teren liber neconstruit.

Traseul traficului greu pentru aprovizionarea cladirii nou propuse este realizat ca flux continuu, prin drumurile propuse in incinta beneficiarului.

Inchiderile perimetrale – caramida cu goluri verticale impreuna cu termoizolatia din polistiren expandat nu permit trecerea zgomotelor dinspre exterior catre interior decat in foarte mica masura.

Tamplaria PVC este un bun izolator fonic, incadrandu-se in clasa fonica 4 corespunzatoare profilelor cu 3 si 5 camere. Pentru a obtine o protectie fonica deosebita tamplaria va permite montarea mai multor garnituri de etansare.

Geamul izolant Low-E (low emission) este deasemenea foarte important pentru calitatile fonice ale tamplariei, astfel grosimea pachetului, numarul de folii folosite, felul sigilarii dau de fapt nivelul de zgomot. Folia de sticla de grosimi diferite (4mm cu 5mm sau 6mm cu 4mm) cu bagheta de 16mm permit o izolare fonica superioara celor cu folii de sticla de grosimi egale.

Masuri generale de protectie impotriva zgomotelor

Fixarea conductelor de apa si canalizare pe ziduri se face prin mansoane izolatoare.

Instalatiile de climatizare vor avea montate atenuatoare de zgomot.

Masuri tehnice si organizatorice de protectie impotriva zgomotelor

Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursa se propune achizitionarea de echipamente si instalatii tehnice performante.

- Protecţia împotriva radiaţiilor

  - Surse de radiaţii:

Nu există surse de radiaţii. Activitatile ce urmeaza a se desfasura pe amplasamentul studiat – lucrarile de constructie si exploatarea finala a obiectivului – nu genereaza si nu contin surse de radiatii calorice, radiatii UV si radiatii ionizante.

  - Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

- Protecţia solului şi subsolului

  - Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol:

Sursele de poluare a solului si subsolului in perioada lucrarilor de constructie:

- evacuarile menajere aferente organizarii de santier, in conditiile in care evacuarea nu se realizeaza la un sistem de canalizare;

- depozitele de materiale de constructii care sunt spalate de apele pluviale;

- depozitele necorespunzatoare de carburanti;

- scurgerile de hidrocarburi de la activitatea de intretinere a utilajelor;

- depozitele necontrolate de desuri;

- depozitarea carburantilor.

Surse de poluare pe amplasamentul lucrarilor:

- poluari accidentale cu hidrocarburi ca urmare a neintretinerii necorespunzatoare a utilajelor;

- manevrarea necorespunzatoare a substantelor chimic si periculoase;

- manevrarea necorespunzatoare a combustibililor;

- poluari accidentale ca urmare a depozitarii deseurilor.

Surse de poluare in perioada de exploatare si intretinere a obiectivului:

- emisiile datorate traficului rutier;

- scurgeri accidentale de substante toxice sau hidrocarburi.

b. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

Masurile necesare a fi luate pentru protectia solului si subsolului  atat in perioada de construire, cat si in perioada de functionare obiectivului, constau in:

-  sistem intern de canalizare a apelor menajere, racordate la sistemul de canalizare din zona daca exista;

-   se vor utiliza statii proprii de epurare sau se vor utiliza wc-uri mobile vidanjabile;

-  platformele de intretinere si de spalare a utilajelor sa fie realizate cu panta astfel incat sa asigure colectarea apelor reziduale, a uleiurilor, a combustibililor si apoi introducerea acestora intr-un decantor care va fi curat periodic, depunerile fiind transportate la cea mai apropiata statie de epurare sau la un depozit de deseuri;

-   intretinerea corespunzatoare a utilajelor din dotare;

- evitarea scurgerilor accidentale de motorina si uleiuri minerale pe sol la alimentarea utilajelor;

- strangerea si valorificarea deseurilor  rezultate din activitatile efectuate in perimetrul de lucru;

- deseurile rezultate din activitatea de executie a lucrarilor, vor fi depozitate in spatii special amenajate;

- colectarea apelor pluviale in scopul ameliorarii eroziunii solului, verificarea periodica si intretinerea curenta a sistemelor de colectare, epurare si evacuare a apelor meteorice.

Reglementarile ce trebuie respectate privind calitatea solului sunt cuprinse in Ordinul 756/1997 pentru aprobarea „Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului”, iar prin respectarea acestuia se apreciaza ca impactul produs asupra factorilor de mediu sol si subsol este neglijabil.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

  - Identificarea arealelor sensibile ce pot fi semnificativ afectate prin proiectul propus:

Nu este cazul, Executarea proiectului si exploatarea obiectivelor realizate nu sunt de natura sa afecteze ecosistemele terestre si acvatice.

  - Poluanţii şi activităţile ce pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre:

Nu este cazul.

  - Lucrările, dotările şi măsurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Nu este cazul. Terenul pe care este amplasat obiectivul de studiu, nu se afla in zona protejata sau interzisa.

- Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de interes public

  - Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv fata de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes tradiţional, etc.:

În zonă nu sunt bunuri de patrimoniu; nu se pune problema de refacere sau reabilitare urbană sau peisagistică în zona propusă investiţiilor.

De asemenea, nu sunt surse ce ar putea constitui potenţial balnear, turistic sau alte obiective istorice ce ar putea atrage un flux mare de oameni.

Reţelele edilitare din zonă oferă posibilitatea racordării noilor consumatori (apă potabilă, canalizare menajeră, gaze naturale, energie electrică şi telefonie), fapt care creează condiţiile reducerii sau diminuării la minim a poluării zonei.

  - Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

Impactul asupra mediului social si economic este pozitiv, inca din faza de constructie, prin crearea de locuri de munca iar prin amplasarea obiectivului fata de zonele locuite face ca acestea sa nu fie afectate fonic de activitatea de constructii pe perioada lucrarilor.

Fronturile de lucru vor fi delimitate cu benzi reflectorizante pentru a se marca perimetrele care intra in raspunderea executantilor. Vor fi prevazute puncte de curatire manuala sau mecanizata a pneurilor de reziduurile de pe santier, inainte de iesirea in drumurile publice.

In perioada efectiva de lucru, zona de santier poate afecta peisajul dar datorita faptului ca amplasamntul studiat se afla intr-o zona inca in structurare, impactul va fi minim.

In perioada de exploatare a obiectivelor se estimeaza o imbunatatire a conditiilor de viata datorita facilitarii accesibilitatii in zona.

Pozitia cladirii fata de vecinatati respecta distantele impuse prin certificatul de urbanism, in concordanta cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/ 2014.

Distantele fata de limitele proprietatii sunt dupa cum urmeaza:

- 73.62m, distanta minima fata de limita dinspre Nord;

- 82.10m, distanta minima fata de limita dinspre Sud (strada Gh. Caranfil);

- 10.87m, distanta minima fata de limita dinspre Est;

- 10.20, distanta minima fata de limita dinspre Vest;

- Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

  - Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate:

Generarea deseurilor in cantitati si volume remarcabile, in special pentru perioada de santier, reprezinta o sursa de impact semnificativ asupra mediului din zona de amplasament si zonele vecine.

Deseurile ce vor aparea cu ocazia desfasurarii lucrarilor de constructie, se clasifica functie de etapele de implementare a proiectului:

In faza de constructie:

- deseuri menajere provenite de la personalul angajat

- deseuri tehnologice provenite din lucrarile de constructii

In faza de exploatare a obiectivului se vor genera numai deseuri menajere, pentru care se va incheia contract cu una din firmele de salubritate.

  - Modul de gospodărire a deşeurilor şi asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului:

Deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul organizarilor de santier si a bazelor de productie vor fi colectate in pubele tipizate amplasate in locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona, pe baza de contract.

In faza de exploatare a obiectivului, deseurile vor fi colectate selectiv, in eco-pubele depozitate in locuri special amenajate, prevazute cu scurgere si punct de alimentare cu apa pentru igienizare. De aici va fi preluat de catre serviciul de salubritate al orasului.

- Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

  - Substanţe si preparate chimice periculoase utilizate si/sau produse:

Nu este cazul.

Executia lucrarilor pentru realizarea proiectului va necesita utilizarea unor materiale care prin compozitie sau prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor sunt incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase, cum sunt:

- carburanti (motorina, benzina) folositi pentru functionarea echipamentelor si mijloacelor de transport;

- lubrifianti (uleiuri, vaselina);

- diferite vopsele si diluanti folositi in lucrarile de constructii.

  - Modul de gospodărire a substanţelor si preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei:

Nu este cazul.

Masuri de gestionare a acestor substante in faza de executie

Substantele vor fi depozitate in spatii special amenajate care sa prezinte siguranta, vor fi inchise iar pe usa depozitului se va inscrie insemnul caracteristic categoriei din care face parte produsul.

Lucratorii care manipuleaza si lucreaza cu aceste produse vor fi instruiti privind pericolul pe care il reprezinta aceste substante pentru sanatatea umana si factorii de mediu.

Pentru substantele inflamabile vor fi respectate toate conditiile de manipulare si depozitare pentru a preveni producerea unor incendii si explozii.

Ambalajele substantelor periculoase vor fi gestionate conform deseurilor periculoase (evidenta, colectare si depozitare in spatii special amenajate). Acestea vor fi prelucrate de producator si de unitati specializate.

In contextul in care constructorul isi va desfasura activitatea conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile utilizarii substantelor periculoase nu vor avea impact asupra factorilor de mediu.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si biodiversitatii.

Nu este cazul.

                - Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul. Proiectul va respecta toate normativele legate de protectia mediului si nu este cazul unui impact negativ asupra mediului inconjurator.

                - Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, este bine sa se tina seama de urmatoarele probleme:

- respectarea stricta a acordurilor si autorizatiilor;

- respectarea stricta a prevederilor proiectului de executie privind suprafetele ocupate, solutiile tehnice;

- dupa terminarea lucrarilor de amenajare, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi eliberate de materialele ramase si vor fi aduse la starea initiala.

Pe perioada executiei lucrarilor, santierul va fi monitorizat prin managementul lucrarilor. Totodata se va monitoriza zilnic starea de functionare a utilajelor si masinilor de transport pentru a reduce riscul de poluare.

Pe perioada de existenta a lucrarilor va fi necesar sa se monitorizeze comportarea acestora pentru a putea interveni operativ.

                - Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Imobilul este situat conform PUG si RLU in UTR nr.7 – destinata industriei si serviciilor, avand POT 50% si CUT 2.5.

                - Lucrari necesare organizarii de santier:

  - Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Lucrarile de organizare de santier sunt provizorii, costurile fiind suportate de catre beneficiar.

Pe zona libera a terenului se vor amplasa :

-    baraca pentru personalul tehnic al constructorului

-	vestiar muncitori

- magazie pentru scule si materiale ambulate

- tabloul electric pentru organizare santier

- punctul cu echipament P.S.I

- toalete ecologiceplatforma balastata – pentru depozitare materiale vrac.

Zona este echipata tehnico-edilitar.

Zona este echipata cu retea de alimentare cu energie electrica centralizata. De la aceasta se va executa  un racord provizoriu pentru instalatia electrica necesara in timpul executiei, la tabloul de organizare de santier, echipat conform standardelor companiei ce furnizeaza alimentare cu energie elecrica si instalat de catre acestia. Beneficiarul va respecta instructiunile de lucru cu privire la utilizarea panoului de organizare electrica, elaborate de catre companiei ce furnizeaza alimentare cu energie elecrica.

Beneficiarul va asigura :

- panoul cu datele privind edificarea constructiei;

- punctul P.S.I. va fi echipat cu  lopeti, galeti si stingator cu praf, pentru prevenirea propagarii si stingerii unui eventual incendiu, amplasat in zona apropiata de sursa de apa

- masuri de protectie a vecinatatilor 	(transmitere de vibratie si socuri puternice, zgomote, degajari amri de praf si pulberi, impiedicarea accesului etc)

La iesirea din incinta proprietatii in strazile adiacente, mijloacele de transport materiale si pamant vor fi spalate pe anvelope de surplusul de pamant.

  - Localizarea organizarii de santier

Materialele necesare realizarii constructiilor vor fi amplasate cf. planului de organizare, pe terenul proprietatea SC ALEX MELCOVICH BH SRL, fara depozitare pe platforma carosabila a strazii.

  - Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

- Realizarea lucrărilor de construcţie se va face cu asigurarea tuturor măsurilor specifice de diminuare a impactului asupra mediului, şi anume:

- folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte legislaţia în vigoare;

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- stropirea cu apă a pământului excavat şi a deşeurilor de construcţie depozitate temporar în amplasament, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- depozitarea deşeurilor de construcţie în mod controlat, în spaţii special destinate şi amenajate şi eliminarea acestor deşeuri prin operatori autorizaţi;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- utilizarea de betoane preparate în staţii specializate, evitându-se utilizarea de materiale de construcţie pulverulente în amplasament;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de măsuri de diminuare a zgomotului la surse (motoarele utilajelor);

- prevederea de spaţii special amenajate, dotate cu pubele pentru colectarea deşeurilor menajere rezultate de la personalul de execuţie şi eliminarea periodică a acestor deşeuri printr-un operator autorizat;

- prevederea de toalete ecologice pentru personalul de execuţie;

- interzicerea eliminării necontrolate a deşeurilor în zonele din vecinătate;

- interzicerea accesului utilajelor mobile sau a vehiculelor aferente şantierului în zonele din vecinătate;

- interzicerea efectuării reparaţiilor utilajelor şi schimbarea uleiurilor în amplasament;

- delimitarea spaţiilor în care se vor executa lucrările de construcţie pentru a se evita afectarea unor perimetre suplimentare celor destinate construirii;

- remedierea imediată a perimetrelor cu sol contaminat ca urmare a eventualelor pierderi accidentale de produse petroliere şi eliminarea solului contaminat prin operatori autorizaţi;

- instruirea periodică a personalului de execuţie privind protecţia mediului;

- desemnarea unor persoane responsabile pentru protecţia mediului în timpul executării lucrărilor de construcţie, cu includerea acestor responsabilităţi în fişele posturilor şi cu prevederea de sancţiuni în cazul nerespectării măsurilor prevăzute;

- în cazul implicării unor terţe părţi în lucrările de construcţie se vor prevedea clauze contractuale cu privire la responsabilităţile ce revin acestora pentru protecţia mediului în amplasament şi în împrejurimi;

  - Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele potentiale de poluare pe parcursul organizarii de santier si a lucrarilor de executie pot fi:

- excavarea pamantului;

- manevrarea materiilor prime;

- traficul utilajelor de constructie si a vehiculelor care transporta materiale de constructie;

- scurgerea accidentala de carburanti si produse petroliere;

- manevrarea/depozitarea necorespunzatoare a deseurilor;

- intretinerea utilajelor de constructii si autovehiculelor de transport materialele de constructie.

  - Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Masurile necesare a fi luate atat pe perioada executiei lucrarilor constau in:

- sistem intern de canalizare a apelor menajere, racordate la sistemul de canalizare din zona daca exista;

- se vor utiliza statii proprii de epurare sau se vor utiliza wc-uri mobile vidanjabile;

- platformele de intretinere si de spalare a utilajelor sa fie realizate cu panta astfel incat sa asigure colectarea apelor reziduale, a uleiurilor, a combustibililor si apoi introducerea acestora intr-un decantor care va fi curat periodic, depunerile fiind transportate la cea mai apropiata statie de epurare sau la un depozit de deseuri;

- intretinerea corespunzatoare a utilajelor din dotare;

- evitarea scurgerilor accidentale de motorina si uleiuri minerale pe sol la alimentarea utilajelor;

- strangerea si valorificarea deseurilor  rezultate din activitatile efectuate in perimetrul de lucru;

- deseurile rezultate din activitatea de executie a lucrarilor, vor fi depozitate in spatii special amenajate;

- colectarea apelor pluviale in scopul ameliorarii eroziunii solului, verificarea periodica si intretinerea curenta a sistemelor de colectare, epurare si evacuare a apelor meteorice.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

  - Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

La finalizarea investitiei si pe tot parcursul activitatii propuse, se vor respecta masurile de protectie a mediului propuse si enumerate la capitolele anterioare. La finalizarea proiectului, amplasamentul va fi adus la starea initiala prin curatarea acestuia de deseurile ramase accidental, refacerea carosabilului, replantarea zonelor verzi dezafectate in timpul executiei lucrarilor, sarcina ce revine exclusiv executantului lucrarilor de constructie.

  - aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

Riscul producerii unor accidente in timpul perioadei de executie nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente este necesar sa se respecte toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite pe durata executiei.

In perioada de executie pot aparea urmatoarelor forme de risc:

- riscuri si accidente datorate excavatiilor, fundatiilor, montarii rezervoarelor, realizarii structurilor etc.

- riscuri si accidente datorate circulatiei vehiculelor in incinta santierului : transport materiale de constructii, transport utilaje, transport pamant in exces etc.

- existenta, exploatarea, functionarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate activitatile aferente, nu constituie un factor de risc major daca normele specifice de exploatare si intretinere sunt respectate cu strictete.

- fiecare loc de munca va fi asigurat cu norme clare de exploatare va fi asigurat cu norme clare de exploatare si intretinere. Normele de exploatare vor prevedea masuri rapide de intreventie in cazul declansarii unor accidente sau avarii.

Zona obiectivului analizat este imprejmuita si prevazuta cu poarta de acces astfel incat riscul producerii unor accidente printre membrii comunitatilor invecinate este eliminat. In incinta santierului si in zona de accesare a santierului se vor monta panori de directionare si avertizare pentru circulatia autovehiculelor.

  - Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

Nu este cazul.

  - Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

Nu este cazul.

- Anexe

  - Certificatul de urbanism, Planul de încadrare în zonă a obiectivului si planul de situatie, Planul retele apa canal incinta, bransament/racorduri apa canal;

  - Formele fizice ale proiectului (plan parter, plan etaj, plan invelitoare, sectiuni, fatade)

- Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele

Nu este cazul

Titular: SC ALEX MELCOVICH BH SRL

Întocmit: Arh. Marius Vadeanu

S.C. CREATIV PROIECT S.R.L. Piatra Neamt