II.APA

II.1. Resursele de apă, Cantităţi şi debite

II.1.1. Stare, presiuni şi consecinţe

II.1.1.1.Resurse de apă potenţiale şi tehnic utilizabile

Volumul resursei de apă (teoretică şi tehnic utilizabilă) în mii mc:

Resursele de apă potenţiale şi tehnic utilizabile pentru anul 2014 – la nivelul bazinului hidrografic Ialomita.

Bazinul hidrografic Ialomita, administrat de A.B.A.Buzau-Ialomita cuprinde mai multe judete: Dambovita, Prahova, Ialomita, precum si partea sudic-vestica a judetului Buzau si nordul judetului Calarasi.

Atât SGA Prahova, cât si A.B.A.Buzau-Ialomiţa, nu deţin date privind resursele de apă pe judeţe, de aceea nu poate fi evaluată resursa specifică utilizabilă si teoretică, raportată la populaţia deservită a judeţului Prahova.

Tabel 2.1

| Sursa de apă. Indicator de caracterizare bazin hidrografic Ialomita | Total (milioane mc) |
| --- | --- |
| A Râuri interioare - Resursa teoretică - Resursa existentă potrivit gradului de amenajare (utilizabila) | 1879,500 429,920 |
| B. Subteran - Resursa teoretică - Resursa utilizabilă | 649,600 417,000 |
| C. Total resurse - Resursa teoretică - Resursa existentă potrivit gradului de amenajare | 2529,100 846,920 |

Figura 2.1. Resursele de apa potentiale si tehnic utilizabile in perioada 2011-2014

II.1.1.2.Utilizarea resurselor de apă

- cerinţa de apă pe surse şi utilizări:

| Destinaţia | 2014 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sursă suprafaţă (mii mc) | Sursă subterană (mii mc) |
| populaţie | 62712 | 25016,94 |
| industrie | 563 | 13146,002 |
| Pastrăvării/ piscicultură si alte activităţi | 20233 | 520,69 |
| Total | 83508 | 38683,638 |

- prelevarea de apă pe surse şi utilizări:

| Destinaţia | 2014 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sursă suprafaţă (mii mc) | Sursă subterană (mii mc) |
| populaţie | 43523,59 | 23170,755 |
| industrie | 2106,617 | 11014,659 |
| Pastrăvării/ piscicultură si alte activităţi | 12247,404 | 480,605 |
| Total | 57877 | 34665,519 |

- index de exploatare(%)-ponderea volumului anual total de apă prelevată din totalul  volumului resursei anuale:- nu se cunosc date la nivel de sub-bazin hidrografic Prahova

- resursa specifică teoretică in m3/locuitor şi an:  -

SGA Prahova ne-a comunicat că nu deţine date privind resursele de apă pe judeţe şi de aceea nu poate fi evaluată resursa specifică utilizabilă şi teoretică, raportată la populaţia deservită a judeţului Prahova.

Caseta II.3                                                                       Figura 2.3

Figura 2.4

# Pentru intreg bazinul hidrografic Ialomita  (valori estimate)  milioane mc/locuitor si an-din care face parte si sub-bazinul hidrografic Prahova

| Resursa de suprafaţă (milioane mc) |  | Resursa din subteran (milioane mc) |  | Total (milioane mc) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teoretică | Utilizabilă | Teoretică | Utilizabilă | Teoretică | Utilizabilă |
| 935,25 | 214,96 | 324,8 | 208,2 | 1264,55 | 423,46 |

II.1.1.3.Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă

Nu există informaţii

II.1.1.4.Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă

In judetul Prahova există mai multe categorii de lucrări hidrotehnice: acumulări, derivaţii, regularizări, îndiguiri şi apărări de maluri, executate în diverse scopuri (asigurarea cerinţei de apă, regularizarea debitelor naturale, apărarea împotriva efectelor destructive ale apelor, energetic, etc), cu efecte funcţionale pozitive pentru comunităţile umane. Nu exista alte informatii.

II.1.2.Prognoze

II.1.2.1. Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă

Resursele de apa ale judetului Prahova constau din surse de apa de suprafata si surse de apa subterane; cele mai importante surse de apa de suprafata sunt raurile Doftana si Teleajen cu barajele de la Paltinu si Maneciu. Principalele surse de apa subterana sunt campurile de foraje din jurul Municipiului Ploiesti, campurile de foraje Tinosu si Baltesti. In cea mai mare parte a judetului, cu precadere in partea de Sud-Est, toate sursele subterane disponibile de apa, inclusiv forajele din care se asigura serviciile publice, sunt poluate si din acest motiv nu sunt adecvate alimentarii cu apa.

Alimentarea cu apă potabilă

Toate cele 14 orase si 58 din cele 90 de comune rurale au servicii de alimentare cu apa potabila. Atat sistemele orasenesti cat si cele comunale sunt in cea mai mare parte imbatranite, in ultima perioada accesindu-se o serie de programe de dezvoltare si modernizare, aflate actual in derulare.

Principalele sisteme de alimentare cu apa sunt Valea Azugii – alimentind orasele Azuga, Busteni si Sinaia; sistemele de acumulare Paltinu, pe raul Doftana si Maneciu pe raul Teleajen (incluzind barajul de la Valenii de Munte) reprezinta principalele sisteme de alimentare cu apa ale oraselor Ploiesti, Campina, Valenii de Munte si Baicoi; sistemul de captare din foraje zona Baltesti furnizeaza necesarul de apa pentru orasele Mizil si Urlati.

La nivelul judetului opereaza 8 Statii de Tratare Apa (STA):

- STA Azuga – alimenteaza sistemele Azuga, Busteni, Sinaia;

- STA Voila – alimenteaza ramura Paltinu a sistemului principal de transport al judetului;

- STA Valenii de Munte - alimenteaza ramura Teleajen a sistemului principal de transport al judetului;

- STA Valea lui Conci – alimenteaza localitatea Comarnic;

- STA Schiulesti – alimenteaza localitatea Slanic;

- STA Boldesti – alimenteaza localitatea Boldesti;

- STA Gradistea – alimenteaza localitatea Gradistea.

Lungimea totala a retelei de distributie este de circa 2.255 km, din care 51% in zona urbana. Media ratei de conectare este de 65%, 531.000 din cei 822.081 de locuitori fiind conectati la sisteme de furnizare a apei potabile.

Toate orasele au reteaua de distributie imbatranita, cu pierderi de apa mari, care ating circa 50% din productie. Noile retele care au fost construite in ultimii ani sunt, in general, in conditii corespunzatoare.

De asemenea, exista sisteme lungi de transport  intre STA Voila – pe raul Doftana - , STA Valenii de Munte – pe raul Teleajen – si municipiul Ploiesti, care alimenteaza in acelasi timp si localitatile din vecinatatea conductei de transport.

In 38 din cele 90 de comune rurale nivelul nitratilor din sursele publice de apa depaseste nivelul legal. In vederea conformarii cu directivele de furnizare a apei potabile, toate aceste localitati trebuie sa aibe un sistem adecvat de furnizare a apei pana in anul 2015. (Cf. Master Plan-Sectorul APA, jud. Prahova)

Principalul furnizor si operator de servicii privind alimentarea cu apa si tratare ape uzate este compania HIDRO PRAHOVA. Aria acoperita cu servicii include orasele Campina, Azuga, Baicoi, Breaza, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Slanic si Urlati, si 16 comune arondate acestora.

II.1.2.2. Riscurile şi presiunile inundaţiilor

Fig.  2.2 Harta de hazard si risc la inundatii (sursa AN APELE ROMANE- http://gis2.rowater.ro:8989/flood/)

II.1.3.Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă

II.2.Calitatea apei

II.2.1Calitatea apei: stare şi consecinţe

II.2.1.1.Calitatea apei cursurilor de apă

Starea ecologică/potenţialul ecologic al cursurilor de apă pe bazine hidrografice

- lungimea cursurilor de apă( km) evaluată din punct de vedere calitativ: 651 Km

- ponderea tipului de calitate din lungimea totala evaluata(%): Evaluarea stării ecologice a corpului de apă s-a realizat prin integrarea stării dată de toate elementele de calitate biologice cu starea dată de toate elementele de calitate fizico-chimice generale si poluantii specifici. In anul 2013 au fost monitorizate 25 corpuri de apa din care 23 corpuri de apa naturale, un corp de apa puternic modificat si un corp de apa artificial, iar rezultatele încadrării sunt următoarele:

- stare ecologică bună la nivelul a 18 corpuri de apă reprezentând un număr de 462 km (70,97%)

- stare ecologică moderată la nivelul a 5 corpuri de apă reprezentând un număr de 189 km (29,03%)

- potentialul ecologic moderat pentru corpul de apa puternic modificat cu lungimea de 39 km si potential ecologic bun pentru corpul de apa artificial cu o lungime de 7,7 km.

- Indicatori specifici

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 67 Cod indicator AEM: WEC 04 |  |
| --- | --- | --- |
| DENUMIRE | SCHEME DE CLASIFICARE A CURSURILOR DE APA |  |
| DEFINITIE | Schemele de clasificare a cursurilor de apă sunt concepute pentru a oferi o indicaţie privind gradul de poluare. |  |

Evaluarea starii ecologice /potentialului ecologic si starii chimice a corpurilor de apa de suprafata monitorizate (rauri) in anul 2014, pentru judetul Prahova

Tabel 2.7

| Informatii cursuri de apa evaluate |  |  |  |  | Stare ecologica/Potential ecologic | Cf cod culori | Lungime Corp (PH) km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABA | Bazin | Curs Apa | Corp Apa | Sectiuni |  |  |  |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | CRICOV | CRICOV_SULTAN_STRAMBUL_VALEA URSULUI | - Baltita - am. Moreni | M |  | 22 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | PROVITA | PROVITA_SI_AFLUENTII | - Adunati | B |  | 40 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | PRAHOVA | PRAHOVA_IZV._CF. VALEA REA_SI_AFLUENTII | - Predeal - Captare Unghia Mica - Captare Predeal - Captare Valea Rea - Captare Azuga | B |  | 21 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | PRAHOVA | PRAHOVA_CF. VALEA REA_AV. CF. IZVORUL DORULUI | - av. Sinaia | M |  | 5 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | PRAHOVA | PRAHOVA_AV. IZVORUL.DORULUI_CF. DOFTANA | - Captare Nistoresti - Captare Comarnic -Valea lui Conci - Captare Coscove | B |  | 31 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | PRAHOVA | PRAHOVA_CF. DOFTANA_NEDELEA | - Floresti | B |  | 16 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | PRAHOVA | PRAHOVA_NEDELEA_ARICESTII RAHTIVANI | - av. Nedelea | B |  | 5 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | PRAHOVA | PRAHOVA_ARICESTII RAHTIVANI_CF. IALOMITA | - Adancata - Tinosu | B |  | 74 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | IZVORUL DORULUI | IZVORUL DORULUI | - Captare Sinaia | B |  | 16 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | VALEA BELIEI | VALEA BELIEI_TALEA | - Captare Comarnic - Valea Beliei | M |  | 11 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | Doftana | DOFTANA_CF. NEAGRA_AC. PALTINU | - Captare Valea Mierlelor - captare Vornicu | B |  | 15 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | Doftana | DOFTANA_AC. PALTINU_CF. PRAHOVA | - av. Campina - Captare Voila | B |  | 20 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | NEGRAS_CUCIOAIA | NEGRAS_CUCIOAIA | - Captare Valea Ursilor | B |  | 11,0 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | SECARIA | SECARIA_IZV._AC. PALTINU | - av. Secaria | M |  | 8 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | Teleajen | TELEAJEN_IZV._AC. MANECIU_SI_AFLUENTII | - Cheia | B |  | 26 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | Teleajen | TELEAJEN_AC. MANECIU_CF. TELEGA | - Am. Magurele - Captare Valeni | B |  | 41 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | Teleajen | TELEAJEN_CF. TELEGA_CF. PRAHOVA | - Moara Domneasca | M |  | 52 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | Telega | TELEGA_SI_AFLUENTII_ FARA_COSMINA | - am. Cocorastii Mislii | M |  | 30,0 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | CRASNA | CRASNA | - Captare Schiulesti | B |  | 22 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | VARBILAU | VARBILAU | - Captare Stefesti | B |  | 37 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | LEAOTUL | LEAOTUL | - Targsoru Nou | B |  | 47 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | CRICOVUL SARAT | CRICOVUL SARAT_CHIOJDEANCA_ SALCIA_MATITA_ SARATICA | - av. Ciorani - Sangeru | M |  | 94 |
| BUZAU-IALOMITA | IALOMITA | Ialomita | IALOMITA_CF. IZVORU_AC. DRIDU | - Silistea Snagovului - Baleni | B |  | 29 |

Figura 2.10

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 19 Cod indicator AEM: CSI 19 |  |
| --- | --- | --- |
| DENUMIRE | SUBSTANŢELE CONSUMATOARE DE OXIGEN DIN RÂURI |  |
| DEFINITIE | Indicatorul principal pentru starea de oxigenare a corpurilor de apă este consumul biochimic de oxigen după 5 de incubaţie (CBO5) care reprezintă necesarul de oxigen al organismelor acvatice care consumă materiile organice uşor oxidabile prezente în mediul acvatic. Indicatorul prezintă situaţia actuală şi tendinţele concentraţiilor de CBO5 şi amoniu (NH4+) din râuri. |  |

II.2.1.2.Calitatea apei lacurilor din judeţul Prahova

Evaluarea potentialului ecologic al lacurilor de acumulare s-a realizat prin integrarea potenţialului dat de elementele de calitate fizico-chimice generale (oxigen dizolvat, fosfor total) si poluantii specifici pentru cele două lacuri monitorizate.

Acumulările Paltinu si Măneciu sunt folosinţe complexe cu rol de atenuare unde de viitura, rezerva de apa pentru alimentarea cu apă a zonei urbane Câmpina-Ploieşti şi producerea de energie electrică.

Potenţialul ecologic stabilit pentru cele doua lacuri a fost bun.

II.2.1.3  Calitatea apelor subterane

- ponderea numarului punctelor de monitorizare cu depăşiri la conţinutul de nitraţi din numărul total de puncte de monitorizare (%)

In anul 2014, in judetul Prahova, corpurile de ape subterane au fost monitorizate în 8 izvoare, 32 foraje si 6 fântâni şi numai 3 din acestea au înregistrat depăşiri la indicatorul azotati,  reprezentând un procent de 6,52%.

II.2.1.4  Calitatea apelor de îmbăiere

-   Apa de îmbăiere - La nivelul  judeţului Prahova nu s-au identificat ape de suprafaţă utilizate ca ape de imbaiere.

II.2.2.Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a apelor

II.2.2.1.Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din judet

Nota: Încadrările apelor uzate evacuate în ape care «se epurează corespunzător» sau «nu se epurează corespunzător» s-a realizat cu ajutorul unui program naţional. De semnalat este faptul că încadrarea calităţii apelor uzate evacuate în ape care nu se epurează corespunzător se face pentru orice depăşire faţă de limitele autorizate, la unul sau mai multi indicatori, indiferent cât de mică sau mare este aceasta, ceea ce de multe ori nu reflectă situaţia pe ansamblu .

:

Presiunea antropică reprezintă activitatea umană exercitată asupra curs de apă şi care îi poate schimba starea (ecologică şi chimică) în timp şi spaţiu. Modificarea stării depinde de formele de acţiune antropică şi nivelul acesteia.

În conformitate cu Directiva Cadru în domeniul Apei, se consideră presiuni semnificative presiunile care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de apă studiat. După modul în care funcţionează sistemul de recepţie al corpului de apă se poate cunoaşte dacă o presiune poate cauza un impact. Această abordare corelată cu lista tuturor presiunilor şi cu caracteristicile particulare ale bazinului de recepţie conduce la identificarea presiunilor semnificative.

În funcţie de activităţile umane desfaşurate, în bazinul hidrografic Ialomiţa au fost identificate următoarele tipuri importante de presiuni :

- presiunile chimice, reprezentate de sursele de poluare punctiforme şi difuze;

- presiunile hidromorfologice, reprezentate de lucrarile de infrastructura în domeniul gospodaririi apelor.

Presiuni chimice

Directivele Europene prezintă limitele peste care presiunile pot fi numite semnificative şi substanţele şi grupele de substanţe care trebuie luate în considerare. Astfel, sunt considerate presiuni semnificative punctiforme:

  - Aglomerările umane (identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori echivalenţi (l.e.) care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de epurare şi care evacuează în resursele de apă; de asemenea, aglomerările <2000 l.e. sunt considerate surse semnificative punctiforme dacă au sistem de canalizare centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare, aglomerările umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta şi epura amestecul de ape uzate şi ape pluviale în perioadele cu ploi intense;

  - Industria:

    - instalaţiile care intră sub incidenţa Directivei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării – 96/61/EC (Directiva IPPC) - inclusiv unitătile care sunt inventariate în Registrul Poluanţilor Emisii (EPER) care sunt relevante pentru factorul de mediu - apă;

    - unităţile care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii;

    - alte unităţi care evacuează în resursele de apă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;

  - Agricultură:

    - fermele zootehnice sub incidenţa Directivei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării – 96/61/EC (Directiva IPPC) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Poluanţilor Emişi (EPER) care sunt relevante pentru factorul de mediu - apă;

    - fermele care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii);

    - alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;

In anul 2014, in cursurile de apă din bazinul hidrografic Ialomiţa au fost evacuate substanţe organice, nutrienţi (de la aglomerarile umane, din industria alimentară şi a băuturilor alcoolice, industria chimică, fermele zootehnice, etc.), metale grele, precum şi micropoluanţi organici periculoşi (din industria chimică organică, etc.) de la sursele de poluare industriale si agricole.

Sursele de poluare difuze sunt reprezentate de:

- Aglomerările umane/localităţile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate  sau sisteme corespunzătoare de colectare şi eliminare a nămolului din staţiile de epurare, precum şi localităţile care au depozite de deşeuri menajere neconforme.

- Agricultura: ferme agrozootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de stocare/utilizare a dejecţiilor, comunele identificate ca zone vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, unităţi care utilizează pesticide şi nu se conformează legislaţiei în vigoare, alte unităţi/activităţi agricole care pot conduce la emisii difuze semnificative.

- Industria: depozite de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de deşeuri neconforme, unităţi ce produc poluări accidentale difuze, situri industriale abandonate (Elemente metodologice privind identificarea surselor punctiforme şi difuze de poluare şi evaluarea impactului acestora asupra apelor de suprafaţă).

Presiuni hidromorfologice

Presiunile hidromorfologice sunt reprezentate de lucrările hidrotehnice complexe executate de-a lungul cursurilor de apă şi al lacurilor.

Concepute şi realizate din timpuri străvechi în scopul utilizării apei ca resursă şi ca suport al unor activităţi umane, construcţiile hidrotehnice au o influenţă caracteristică asupra mediului, deosebită de cea a celor mai multe activităţi umane.

Cunoaşterea presiunilor hidromorfologice (tip şi mărime) la care sunt supuse apele de suprafata dintr-un bazin hidrografic este importantă deoarece acestea au numeroase şi profunde efecte asupra mediului, respectiv asupra stării apelor. De exemplu, apariţia lacurilor de acumulare şi a uzinelor hidroelectrice, a lucrărilor de regularizare a albiilor, etc au ca rezultat modificarea dinamicii calităţii apelor.

II.2.2.2.Apele uzate şi reţelele de canalizare

| Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice – 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate economica | Volume evacuate (mii mc/an) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NU necesita epurare |  | Necesita epurare |  |  |  |  |  |  |  | Total volume evacuate |
|  |  |  | NU se epureaza |  | Se epureaza |  |  |  | Total volume ce necesita epurare |  |  |
|  |  |  |  |  | NU se epureaza corespunzator |  | Se epureaza corespunzator |  |  |  |  |
|  | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % |  |
| Administratie publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,845 | 100 | 0 | 0 | 32,845 | 100 | 32,845 |
| Alte activitati | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,045 | 45,98 | 143,373 | 54,02 | 265,418 | 100 | 265,418 |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare | 0 | 0 | 811,29008 | 3,28 | 20864,164 | 84,43 | 3035,237 | 12,28 | 24710,6918 | 100 | 24710,6918 |
| Comert si servicii pentru populatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,566 | 47,3 | 10,66 | 52,7 | 20,226 | 100 | 20,226 |
| Comunicatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 100 | 0 | 0 | 1,15 | 100 | 1,15 |
| Constructii | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,345 | 100 | 0 | 0 | 9,345 | 100 | 9,345 |
| Energie electrica si termica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038,641 | 100 | 1038,641 | 100 | 1038,641 |
| Industrie alimentara | 55,293 | 8,87 | 0 | 0 | 337,5945 | 59,46 | 230,139 | 40,54 | 567,7335 | 91,13 | 623,0265 |
| Industrie extractiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,4 | 100 | 0 | 0 | 23,4 | 100 | 23,4 |
| Industrie metalurgica + c-tii de masini | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,418 | 5,62 | 225,326 | 94,38 | 238,744 | 100 | 238,744 |
| Invatamant si sanatate | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,071 | 58,03 | 32,6 | 41,97 | 77,671 | 100 | 77,671 |
| Prelucrari chimice | 55,452 | 0,6 | 0 | 0 | 2515,425 | 27,45 | 6649,903 | 72,55 | 9165,328 | 99,4 | 9220,78 |
| TOTAL | 110,745 |  | 811,2908 |  | 23974,0235 |  | 11365,879 |  | 36151,1933 |  | 36261,9383 |

Nota SGA Prahova- Încadrările apelor uzate evacuate în ape care «se epurează corespunzător» sau «nu se epurează corespunzător» s-a realizat cu ajutorul unui program naţional. De semnalat este faptul că încadrarea calităţii apelor uzate evacuate în ape care nu se epurează corespunzător se face pentru orice depăşire faţă de limitele autorizate, la unul sau mai multi indicatori, indiferent cât de mică sau mare este aceasta, ceea ce de multe ori nu reflectă situaţia pe ansamblu .

| Nr. crt. | Surse de poluare*/ localitatea | Staţie epurare Treapta epurare | Volum ape uzate epurate mc/an | Emisar | Poluanţi specifici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinaia | SEAU Sinaia/ Tr. mecanicǎ +biologicǎ | 705998 | Râul Prahova | - |
| 2 | Breaza | SEAU Breaza / Tr. mecanicǎ +biologicǎ | 274200 | Râul Prahova | - |
| 3 | Câmpina | SEAU Câmpina/ Tr. mecanicǎ +biologicǎ | 2664205 | Râul Prahova | - |
| 4 | Bǎicoi | SEAU Bǎicoi/ Tr. mecanicǎ +biologicǎ | 276670 | Pârâul Dâmbu | - |
| 5 | Plopeni | SEAU Plopeni/ Tr. mecanicǎ +biologicǎ | 363042 | Pârâul Teiu | - |
| 6 | Slǎnic | SEAU Slǎnic/ Tr. mecanicǎ +biologicǎ | 61632 | Râul Slǎnic | - |
| 7 | Vǎlenii de Munte | SEAU Vǎlenii de Munte Tr. mecanicǎ +biologica | 578690 | Râul Teleajen | - |
| 8 | Urlaţi | SEAU Urlaţi/Treapta mecanicǎ + biologicǎ | 281414 | Râul Cricovul Sǎrat | - |
| 9 | Mizil | SEAU Mizil/ Treapta mecanicǎ + biologicǎ | 416097 | Pârâul Ghighiu | - |
| 10 | Fântânele | SEAU Fântânele/ Treapta mecanicǎ + biologicǎ | 19554 | Pârâul Bǎlana |  |
| 11 | Barcanesti | Tr.mecanica Decantor Imhoff | 12300 | Parul Rece | Suspensii; CBO5; CCOCr; NH4; PO4 |

*Nu sunt surse majore de poluare; agenţii economici care deverseazǎ apǎ uzatǎ în reţeaua de canalizare a localitǎţilor aflate în aria de operare SC Hidro Prahova SA sunt monitorizaţi.

II.2.3.Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei

- colectarea apelor uzate si epurarea acestora pentru aglomerările umane conform HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare

- eliminarea poluării difuză a râurilor, poluare generată de scurgerile din gospodăriile individuale şi din anexele de creşte a animalelor cât şi din activitătile agricole

- îmbunătăţirea epurării apelor în unele cazuri şi conştientizarea importanţei acestui domeniu.

II.2.4.Politici, acţiuni şi măsuri privind îmbunătăţirea stării de calitate a apelor 	           Directiva Cadru pentru Apa (DCA) 2000/60/EC asigura cadrul necesar gospodaririi durabile a apei, ceea ce presupune gestiunea cantitativa si calitativa a apelor si ecosisteme sanatoase, avand ca scop atingerea “starii bune” a apelor pana in anul 2015 si definind apa ca pe un patrimoniu ce trebuie protejat, tratat si conservat ca atare.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Directiva Cadru fixeaza mai multe directii de actiune fundamentale care vor constitui baza politicii apelor multe decenii in continuare: managementul integrat pe bazine hidrografice, planificarea si programele de actiuni, luarea in considerare a principiului recuperarii costurilor serviciilor de apa, informarea si incurajarea participarii publicului la luarea deciziilor din domeniul apelor.

Instrumentul de implementare al Directivei Cadru la nivel de bazin hidrografic este reprezentat de Planul de Management al Bazinului Hidrografic Buzău-Ialomita care, pe baza cunoasterii starii corpurilor de apa, stabileste obiectivele tinta pe o perioada de 6 ani si propune masuri pentru atingerea “starii bune” a apelor.