AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr.     din

pentru: S.C. ROCKWOOL ROMÂNIA S.R.L

Operator: S.C. ROCKWOOL ROMÂNIA S.R.L..

Adresa : Bucureşti, Sectorul 1, Şoseaua BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, Nr. 1A, CLADIREA C, Etaj 1

Punct de lucru: Fabrica de vata minerala   bazaltica

Locaţia activităţii: Sat Aricestii Rahtivani, Com. Aricestii Rahtivani, T42, CC224, judetul Prahova.

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | 3.4 Topirea substantelor minerale, inclusiv producerea de fibre minerale, cu o capacitate de topire de peste 20 t/zi – cod CAEN 2399. | - | 0303 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 3.(f) | Instalații de topire a substanțelor minerale, inclusiv producere a fibrelor minerale, cu o capacitate de topire de 20 t/zi |

Coduri CAEN:

#### 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice,

#### 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

#### 3811 -  Colectarea deseurilor nepericuloase

#### - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

Emisă de: APM Prahova

Data emiterii

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII	5

2. TEMEIUL LEGAL:	5

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE	8

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII	9

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII	10

5.1. Acţiuni de control	10

5.2. Conştientizare şi instruire	12

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE	13

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE	15

7.1. APA	15

7.1.1 Alimentarea cu apă	15

Surse: din reteaua de distributie a parcului industrial Allianso Park Management SRL Ariceștii-Rahtivani, conform contract.	15

7.1.7. Instalaţii de preepurare şi epurare finală	18

7.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI	19

7.3 COMBUSTIBILI UTILIZATI	19

7.3.1. Gaze naturale	19

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	20

8.1. Dotari (echipamente, utilaje, mijloace de transprot utilizate in activitate)	20

8.2. Descrierea procesului tehnologic de obţinere a vatei minerale bazaltice	24

A. APROVIZIONAREA, RECEPTIA SI STOCAREA MATERIILOR PRIME SI AUXILIARE	25

B. DOZAREA SI ALIMENTAREA CUPTORULUI CU MATERII PRIME	25

C. OBTINEREA TOPITURII	26

D. FIBRILIZAREA SI ADAUGAREA LIANTULUI	26

E. COLECTARE SI DEPUNERE FIBRE	27

F. TRANSPORT COVOR VATA MINERALA (CRIMPING)	27

G. POLIMERIZARE FIBRE	28

H. TAIERE COVOR	29

I. FINISARE SI AMBALARE PRODUSE FINITE	30

J. TRATARE APA DIN RETEA	31

K. PREPARARE LIANT	32

L. DESULFURARE GAZE	33

M. INCINERARE GAZE	33

O. FABRICARE MATERIAL RECUPERAT COMPACTAT (BRICHETE)	34

8.3. TEHNICI APLICATE DE SOCIETATE PENTRU CONFORMARE CU CERINŢELE BAT PENTRU ACTIVITATE	37

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	38

9.1.AER:	38

9.2. APA:	39

9.3 SOL:	41

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL  INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT	42

10.1 AER	42

10.1.1. EMISII	42

10.1.2. EMISII DIFUZE	44

10.2.2 APA  SUBTERANA	47

10.3. SOL:	47

10.4. ZGOMOT	48

11. GESTIUNEA DESEURILOR	48

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR	48

11.1.1. DESEURI PRODUSE	48

11.2. DESEURI PREDATE IN VEDEREA VALORIFICARII/ELIMINARII	51

11.3. DESEURI COLECTATE/VALORIFICATE	54

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI	54

12.1. INCADRARE	54

12.2. MASURI DE PREVENIRE SI CONTROL	55

12.3. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE ŞI PERICULOASE	55

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII	66

13.1. AER	66

13.2 MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APA	68

13.3. SOL	71

13.4. DESEURI	71

13.4.1. Deşeuri tehnologice	71

13.4.2. Ambalaje	71

13.5. ZGOMOT:	71

13.6. MIROSURI	72

14. RAPORTARI SIM	72

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII	73

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI	77

17.DICŢIONAR DE TERMENI	78

18. ABREVIERI	80

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Operator: S.C. ROCKWOOL ROMÂNIA S.R.L. Punct de lucru Ariceştii Rahtivani

Sediul social: Bucureşti, Sectorul 1, Şoseaua BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, Nr. 1A, CLADIREA C, Etaj 1

Punct de lucru: Sat Aricestii Rahtivani, Com. Aricestii Rahtivani, T42, CC224, judetul Prahova.

Certificat de înregistrare: seria B Nr. 3896754

Cod unic de înregistrare: RO 10863700

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J40/6208/2009

Vecinatatile amplasamentului sunt:

Nord - Drum de exploatare De201 -  N.C. 24864, Zona de protectie Autostrada A3

Sud - Strada Milano

Est - Drum de exploatere De201/1

Vest - Tarla 42, Parcela Cc224, N.C. 24860

Coordonatele STEREO 70 ale limitei amplasamentului sunt:

- X - 571900

- Y - 384500

# 2. TEMEIUL LEGAL:

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ROCKWOOL ROMÂNIA S.R.L . din Bucureşti, Sectorul 1, Şoseaua BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, Nr. 1A, CLADIREA C, Etaj 1   ,  înregistrată la APM Prahova cu nr. 3802/04.03.2020,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică din data de 14.07.2020, la Primaria Comunei Aricestii-Rahtivani;

- şi în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu  modificarile ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, şi pentru modificarea unor acte normative;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza O.M. nr.169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- in baza Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile in domeniul fabricarii sticlei (BREF) 2013, aprobate de Uniunea Europeană elaborat in conformitate cu Directiva 2010/75/EU;

- Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 28 februarie 2012 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75 /UE al Parlamentului European si Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale cu modificările şi completările ulterioare.

- Ord. Nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu

- Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordin nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate.

- SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- H.G nr.856/2002  privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase (modificată de HG nr.210/2007).

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 211/2011 privind regimţul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005 si prin H.G. nr. 210/2007.

- H.G.nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Hotararea de Guvern nr. 210/2007 - pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului.

- Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Hotararea de Guvern nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei completat si modificat cu Ord. nr. 994/2018;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul.

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei: Fabrica de vata minerala bazaltica

Amplasată în: Sat Aricestii Rahtivani, Com. Aricestii Rahtivani, T42, CC224, judetul Prahova.

Operator:   S.C. ROCKWOOL ROMÂNIA S.R.L.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

a) sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;

b) se aplică cele mai bune tehnici disponibile;

c) nu se generează nicio poluare semnificativă;

d) se previne generarea deşeurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor , ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, ;

e) în situaţia în care se generează deşeuri, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, , acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

f) se utilizează eficient energia;

g) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu se sanctioneaza conform  prevederilor legale in vigoare.

Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

Titularul activitatii are obligatia de a solicita:

  - Viza anuala

  - revizuirea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor, precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

- siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

d.prevederile unor noi reglementări legale o impun.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Cod CAEN 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice,

Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN 3811 -  Colectarea deseurilor nepericuloase

Cod CAEN 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

Cod CAEN 4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

Conform Anexei nr. 1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale:

- categoria 3.4 - „Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv producerea de fibre minerale, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi”

Obiectul autorizarii: Fabrica de vata minerala bazaltica

# 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Cerere pentru emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu, întocmită de S.C. ROCKWOOL ROMANIA S.R.L;

- Formular de solicitare pentru emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu, întocmit de AEVUM ECO CONSULT S.R.L. Ploieşti;

- Raport de amplasament, întocmit de  AEVUM ECO CONSULT S.R.L. Ploieşti;

- Rezumat netehnic, întocmit de  AEVUM ECO CONSULT S.R.L. Ploieşti;

- Acordul de mediu nr. PH-4 din 30.05.2018 revizuit in data de 05.03.2019 emis de APM Prahova

- Proces verbal de verificare a respectarii conditiilor impuse prin acordul de mediu

- Referatul de evaluare privind impactul asupra sanatatii populatiei intocmit de Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti, inregistrat la APM Prahova cu nr.8229/30.05.2018.

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale întocmit de S.C. ROCKWOOL ROMANIA S.R.L;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de Înregistrare, Cod Unic de Înregistrare nr. 10863700,  eliberat de Oficiul Registrului  Comerţului de pe lângă tribunalul Bucuresti, la data de 12.06.2019;

- Certificat constatator nr.43488 din 23.01.2020 emis de Oficiul National al Registrului  Comerţului de pe lângă tribunalul Bucuresti;

- Certificat sistem de management de mediu SR EN ISO 14001:2015 nr. 192ROES/03.12.2018 emis de EUROCERT;

- Certificat sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015 nr. 258ROQS/03.12.2018 emis de EUROCERT;

- Certificat sistem de management al sanatatii si securitatii in munca SR EN ISO 45001:2019 nr. 160ROOH/03.12.2018 emis de EUROCERT;

- Autorizatia de Gospodarirea Apelor nr. 2/15.01.2020 emisa de SGA Prahova;

- Autorizatia de Securitate la Incendiu nr. 1470/19/SU-PH din 29.11.2019;

- Autorizatia de construire nr. 66/18.07.2018 pentru construire unitate de productie vata minerala si depozitare, cladire administrative, cabine poarta, casa pompe, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, imprejmuire, semnalistica, amenajari spatii plantate, utilitati si organizare de santier – etapa I

- Autorizatia de construire nr. 1/10.01.2019 pentru construire unitate de productie vata minerala si depozitare, cladire administrative, cabine poarta, casa pompe, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, imprejmuire, semnalistica, amenajari spatii plantate, utilitati si organizare de santier – etapa II – construire Corp D – cos evacuare abur tehnologic si lucrari conexe

- Autorizatia de construire nr. 23/13.03.2019 pentru construire anexa tehnologica material recuperate compact, alei carosabile si pietonale si imprejmuire

- Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei a activitatii de productie de vata minerala a S.C. Rockwool Romania S.R.L. elaborat de S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L.   in luna iulie 2020

Alte documente:

- Contract de vanzare teren din date de 23.11.2017 – ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L.;

- Contract pentru serviciul de distributie a energiei electrice nr. 408/14.06.2019 – ALLIANSO PARK MANAGEMENT S.R.L.;

- Contract de furnizare energie electrica nr. 409/14.06.2019 – ALLIANSO PARK MANAGEMENT S.R.L.;

- Contract de furnizare a gazelor naturale nr. 413/10.07.2019 - ALLIANSO PARK MANAGEMENT S.R.L.;

- Contract de prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 428/26.09.2019 - ALLIANSO PARK MANAGEMENT S.R.L.;

- Contract de vanzare – cumparare nr. 80R/04.07.2019 – deseuri nepericuloase reciclabile (carton, plastic, metal) si nereciclabile (amestec cod 19 12 12) – ECO VLAD INTERPREST S.R.L.;

- Contract de prestari servicii nr. 139R/21.01.2020 – deseuri periculoase si nepericuloase – INDECO GRUP S.R.L.;

- Contract de prestari servicii nr. 122R/25.09.2019 – deseuri menajere - ALLIANSO PARK MANAGEMENT S.R.L.;

- Contract de prestari servicii nr. 89R/07.08.2019 – neutralizare ape uzate din bazin vidanjabil / IBC / separatoare produse – ECHIPA HORSE S.R.L.;

- Contract pentru transferarea responsabilitatii privind realizarea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaj nr. 50R/12.02.2019 – FEPRA INTERNATIONAL S.A.;

- Contract de prestari servicii nr. 132R/27.11.2019 – lucrari de servicii analitice – ALS LIFE SCIENCES Romania S.R.L.;

- Contract de prestari servicii de salubritate incheiat cu

- Fise tehnice a substantelor /produselor chimice folosite in activitate;

- Rapoarte de emisii, imisii de la statiile de automonitorizare, raport emisii gaze de ardere intocmite de ALS LIFE SCIENCES Romania S.R.L.;

- Planuri de situaţie şi planuri de încadrare în zonă.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

## 5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

b) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

c) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.1.9.

- Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

- Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.

- Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

- Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

- Operatorul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu protectia mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament. In conformitate cu prevederile O.U.G nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. SC ROCKWOOL ROMANIA S.R.L., prin persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu–le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii, precum si prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare, precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora.

- In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”.

- Poluantii care trebuie inclusi in raportul catre autoritatea competenta pentru protectia mediului vor fi cei mentionati in H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la A.P.M. Prahova anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic. Acest raport va fi insotit de comentarii asupra cauzelor depasirilor constatate, precum si asupra actiunilor corective aplicate sau programate.

- In caz de scurgeri masive de poluanti in cantitati necontrolate, se va opri faza sau instalatia respectiva si se va actiona conform procedurilor stabilite in Planul de poluari accidentale. Totalitatea procedurilor este pusa la dispozitia autoritatii de mediu in orice circumstanta.

- Intregul personal trebuie sa aiba o instruire prealabila initiala asupra problemelor de mediu si siguranta, adaptate specificului activitatii.

- Orice modificare pe care operatorul intentioneaza sa o faca in instalatii sau in apropierea acestora, in modul lor de functionare, de natura a antrena o schimbare semnificativa a elementelor precizate initial in documentatia ce sta la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu, va fi adusa la cunostinta autoritatii competente pentru protectia mediului, impreuna cu toate elementele ei descriptive, inainte de efectuarea acesteia.

- La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de operator, operatorul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu revizuite.

- Monitorizarile prevazute in prezenta autorizatie se vor realiza in perioadele de functionare normala a instalatiilor verificate. Cheltuielile aferente acestor monitorizari sunt suportate de titularul activitatii.

- Titularul activitatii se va asigura ca publicul interesat va obtine informatii privind performantele de mediu ale societatii.

## 5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

# 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Necesarul de materii prime şi a materialelor auxiliare utilizate în procesul de productie este următorul:

| Denumire materie primă/ material auxiliar | Mod de depozitare | Cantitate ( t/an ) |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTIA DE VATA BAZALTICA |  |  |
| Bazalt | Boxa pe platforma betonata, neacoperita inchisa pe 3 laturi | 34 000 |
| Dolomita | Boxa pe platforma betonata, neacoperita inchisa pe 3 laturi | 2040 |
| Brichete | Boxa pe platforma betonata, acoperita/neacoperita inchisa pe 3 laturi | 34 000 |
| Cocs | Boxa pe platforma betonata, acoperita inchisa pe 3 laturi | 10 000 |
| Oxigen, comprimat | Rezervor, 30 m3, butelii | 2000 |
| Apa amoniacala 24,5 % | Rezervor, 30 m3 | 300 |
| Prefere 72 5580M | Rezervor, 25 m3 | 3 000 |
| HydroWax 88 (Ulei emulsionabil) | Rezervor, 10 m3 | 1 |
| Sulfat de amoniu, 40 % | Rezervor, 30 m3 | 350 |
| Silquest VS-142 silane | Rezervor, 0.5 m3 | 5 |
| Sulfat feric | Bidon plastic, magazie chimicale | 0,010 |
| Aqualube | Bidon plastic, magazie chimicale | 1,500 |
| Acid fosforic 75 % | Bidon plastic, magazie chimicale | 0,100 |
| Soda caustica solzi-NaOH 98% | Sac 25 kg, magazie chimicale | 0,600 |
| DESULFURARE GAZE |  |  |
| Solvair S300 | Big-bag, magazie materiale | 1 127 |
| Daragrind 136 | Bidon plastic, magazie chimicale | 0,080 |
| TRATARE APA |  |  |
| Kuriverter IK-110 | Bidon plastic, magazie chimicale | 0,026 |
| Osmotech 1141 | Bidon plastic, magazie chimicale | 0,080 |
| Osmotech 2173 | Bidon plastic, magazie chimicale | 0,003 |
| Osmotech 2691 | Bidon plastic, magazie chimicale | 0,012 |
| Osmotech 3258 | Bidon plastic, magazie chimicale | 0,045 |
| Bioxile Liquid | Bidon plastic, magazie chimicale | 0,160 |
| CB 3939 | Bidon plastic, magazie chimicale | 0,220 |
| Handibloc 25 | Bidon plastic, magazie chimicale | 0,180 |
| HandiPak 94 | Bidon plastic, magazie chimicale | 0,120 |
| LABORATOR |  |  |
| Petroleter | Sticle 2.5 L, laborator | 0,200 |
| Ceara | Cutie 30 kg, laborator | 2 |
| MENTENANTA |  |  |
| Houghto-Safe 620E | Butoi metalic, magazie uleiuri mentenanta | 0,200 |
| Mobil Velocite No.6 | Butoi metalic, magazie uleiuri mentenanta | 0,200 |
| Mobil Pyrolube 830 | Butoi metalic, magazie uleiuri mentenanta | 0,624 |
| Mobilux EP3 | Butoi metalic, magazie uleiuri mentenanta | 0,18 |
| Mobilgrease XHP222 Special | Butoi metalic, magazie uleiuri mentenanta | 0,36 |
| Mobil SHC Gear 220 | Butoi metalic, magazie uleiuri mentenanta | 0,4 |
| Mobil DTE 25 | Butoi metalic, magazie uleiuri mentenanta | 0,4 |
| Mobil Gear 600 XP 220 | Butoi metalic, magazie uleiuri mentenanta | 0,4 |
| Mobil Antifreeze | Butoi metalic, magazie uleiuri mentenanta | 0,03 |
| Coolex M25F | Butoi metalic, magazie uleiuri mentenanta | 5 |
| Curatitor frana | Tub spray, magazie mentenanta | 200 buc/an |
| Curatitor garnituri 300 ml | Tub spray, magazie mentenanta | 200 buc/an |
| Curatitor industrial 500 ml | Tub spray, magazie mentenanta | 200 buc/an |
| Degripant | Tub spray, magazie mentenanta | 250 buc/an |
| HHS pre-curatitor | Tub spray, magazie mentenanta | 150 buc/an |
| Lac spray negru | Tub spray, magazie mentenanta | 25 buc/an |
| Lac spray verde opal | Tub spray, magazie mentenanta | 25 buc/an |
| Lubrifiant cu PTFE 300 ml | Tub spray, magazie mentenanta | 100 buc/an |
| Mastic lipire/etansare negru 300 ml | Tub, magazie mentenanta | 120 buc/an |
| Multi Spray multifunctional | Tub spray, magazie mentenanta | 200 buc/an |
| Spray pt marcaj rosu 600ml | Tub spray, magazie mentenanta | 20 buc/an |
| Spray pt marcaje | Tub spray, magazie mentenanta | 125 buc/an |
| Vaselina tip I | Tub, magazie mentenanta | 25 buc/an |
| Vaselina tip II | Tub, magazie mentenanta | 100 buc/an |
| PRODUCTIA DE BRICHETE |  |  |
| Zgura | Boxa pe platforma betonata, acoperita inchisa pe 3 laturi | 12 000 |
| Bauxita | Boxa pe platforma betonata, acoperita inchisa pe 3 laturi | 17 100 |
| Bazalt | Boxa pe platforma betonata, acoperita inchisa pe 3 laturi | 9 400 |
| Ciment | Siloz 75 m3 pe platforma betonata | 12 800 |
| Cenusa | Siloz 50 m3 pe platforma betonata | 1 700 |
| Vata minerala | Platforma betonata | 32 500 |
| Oiltech Decofrant Emulsie Beton E20 | Butoi 200 L, magazie chimicale | 3,300 |
| ALIMENTARE UTILAJE |  |  |
| Motorina | Rezervor 20 m3 pe platforma betonata | 72 |
| GPL | Butelii pe rasteluri in tarc acoperit, pe platforma betonata | 8 |

Materiile prime solide vrac sunt descărcate din mijloacele de transport si depozitate boxele destinate.

Materiile prime lichide vrac sunt descărcate din cisterne in rezervoare.

# 7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

# 7.1. APA

### 7.1.1 Alimentarea cu apă

### Surse: din reteaua de distributie a parcului industrial Allianso Park Management SRL Ariceștii-Rahtivani, conform contract.

Volume şi debite de apă autorizate din reteaua Allianso Park Management SRL:

- zilnic maxim	417,26 mc; 	4,83 l/s 	- anual 	152,3 mii mc;

- zilnic mediu		320,97 mc; 	3,71 l/s 	- anual 	117,1 mii mc;

Funcţionarea este : permanentă 365 zile/an şi 24 ore/zi.

Instalatii de captare: bransament in caminele de bransament prevazute cu apometru:

CBI (alimentare cladire administrativa si fabrica); camin vane CV.

CB2 (alimentare anexa tehnologica).

Instalatii de tratare: se trateaza apa tehnologica pentru sistemul de incalzire - demineralizare prin osmoza inversa; instalatie racire pentru aer conditionat.

Instalatii de aductiune, distributie si inmagazinare

Se utilizeaza apa in urmatoarele scopuri:

Apa menajera

Apa de incendiu

Apa tehnologica (pentru sistemul de incalzire, pentru instalatia de demineralizare prin osmoza inversa, pentru instalatie preparare liant, pentru racire, pentru instalatie fabricare material recuperat compactat - brichete de vata bazaltica, apa recuperata de la instalatiile filtrare ape pluviale etc.)

Instalatii de aductiune

Aductiunea apei de la caminul bransament CB 1 pana la caminul de vane CV este din PEHD ( Dn=140 mm, L=220 m).

Aductiunea apei de la caminul bransament CB 2 pana la rezervorul de inmagazinare R14 V=22 mc este din PEHD (Dn=140 mm, L=20 m).

Instalatii de distributie

Din caminul de vane CV distributia apei se ramifica dupa cum urmeaza :

- o conducta PEHD (Dn=140/90 mm, L=26 m) alimenteaza rezervoarele RI, R2, R3.

- conducta PEHD (Dn=140 mm, L=32 m) pleaca la cladirea statia de pompe (SP).

Din statia de pompe SP distributia apei se ramifica pentru utilizare in scop menajer la cladirea administrativa (cladirea 1) prin conducta distributie PE -Xa Dn=63 mm, L=120 m, precum si la fabrica (cladirea 2) prin conducta distributie PEHD Dn=63 mm, L=260 m si in scop tehnologic.

Instalatii inmagazinare apa

Rezervoare pentru apa prelevata prin CB 1 si CV

- R1 rezervor exterior V1=200 mc din otel, circular, suprateran pentru inmagazinarea volumului de apa pentru uz menajer si volumului de apa suplimentar pentru stingere incendii la instalatii tehnologice. Statie pompare pentru instalatia stins incendii echipata cu 1+1 pompe Q=95 mc/h si pompa pilot Q=5,8 mc/h.

- R2 rezervor exterior V2=220 mc din otel, circular, suprateran si Statie pompare echipata cu 2 pompe (1A+1R) P1 si P2 Q=126 mc/h fiecare si o electropompa pilot P3 Q=3 mc/h, pentru apa pentru stins incendiu prin retea de hidranti interiori (14 buc Dn 50 mm) si exteriori (16 buc Dn 100 mm)

- R3 rezervor exterior V=450 mc din otel, circular, suprateran si Statie pompare echipata cu P1 si P2 Q=7,833 I/s pentru apa pentru stins incendiu prin instalatie sprinklere

Rezervoare pentru apa tehnologica instalatie de demineralizare prin osmoza inversa

- R4 V=74 mc rezervor din beton, suprateran, pentru inmagazinare apa tehnologica netratata in vederea demineralizarii prin osmoza inversa. In R4 mai ajung ape pluviale filtrate prin filtru cu nisoip cuartos.

- R5 V=74 mc rezervor din beton, suprateran, pentru inmagazinare apa tehnologica demineralizata pentru proces tehnologic si pentru racire

- R6 V=92 mc rezervor inmagazinare apa tehnologica demineralizata recirculata de la turnurile de racire

Apa demineralizata in Cladirea 6 are mai multe circuite: circuit primar de racire, transfer apa netratata pentru racire in situatii de urgenta, circuit secundar de racire, care sunt dotate cu rezervoare R7, R8, R9 si pompe 1+1 buc Q=25-75 mc/h pentru fiecare circuit.

In R5 se stocheaza 65% din volumul total de apa demineralizata, iar 35% se evacueaza la canalizarea pluvuiala.

Distributia apei demineralizate se face din rezervorul R5 dupa cum urmeaza:

- in R7 (aflat in cladire 2 corp C et 4 ) pentru sistem de racire cupola de racire Dn 140 mm L=300 m

- in R10 instalatie de preparare liant Dn 140 mm L=200  m

Distributia apei netratarte din R4 se face catre R8 (aflat in cladire 2 corp C et 4 ) sistem de racire cupola in situatii de urgenta, prin conducta Dn 140 mm L=300m.

Rezervoare pentru apa tehnologica pentru preparare liant

R10 V=3 mc rezervor apa demineralizata pentru preparare liant, din otel suprateran pentru inmagazinare apa demineralizata pentru preparare liant. Distributia apei se face prin conducte PEHD Dn 25 mm L=20m de la R5 la R 10.

Rezervoare pentru apa tehnologica pentru racire

Circuit de racire primar (circuit inchis cu recirculare)

R7 V=14 mc rezervor apa demineralizata pentru sistemul de racire al cupolei cuptorului (cladire 2 corp C et 4), din otel, suprateran (din R5)

R8 V=14 mc rezervor apa netratata pentru spalare si racire al cupolei in situatii de urgenta din otel, suprateran (din R4).

R9 V=35 mc rezervor apa demineralizata de la sistemul de racire al cupolei, din beton, subteran.

Circuit de racire secundar (circuit inchis cu turn de racire cu recirculare)

R11 V=12 mc rezervor apa demineralizata pentru circuitul secundar de racire (din R7), din otel, suprateran.

Circuit de racire auxiliar (circuit inchis cu chiller cu recirculare)

R12 V=15 mc rezervor apa demineralizata pentru circuitul secundar de racire (din R7), din otel, suprateran.

Circuit de racire pentru spinner compus din doua circuite, unul cu recirculare cu chiller, altul fara recirculare.

Rezervor pentru apa prelevata prin CB 2

Rezervor pentru apa tehnologica pentru instalatia de fabricare material recuperat compactat (brichete de vata bazaltica)

R14 V=22 mc rezervor apa netratata pentru instalatia de brichete, din otel, suprateran. Distributia apei se face prin conducta PEHD Dn 50 mm L=100 m

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor :

Volum intangibil (mc) : 670 mc in rezervor apa incendiu,

Debitul necesar pentru refacere: 7,75 I/s.

7.1.3. Modul de folosire a apei din reteaua de distributie a parcului industrial Allianso Park Management SRL Aricestii Rahtivani:

Necesarul total de apa (mc/zi):

Maxim		347,7

Mediu		267,4

Cerinta totala de apa (mc/zi):

Maxima	417,26

Medie		320,97

7.1.4. Recircularea apei

Sistemul de racire are 4 circuite. Circuitul de racire primar, secundar si auxiliar sunt cu recirculare. Procentul de recirculare al apei este de 90 %.

Circuitul de racire primar (circuit inchis) cu recirculare care asigura racirea cupolei cuptorului.

Circuitul de racire secundar - (circuit inchis cu turn de racire) cu recirculare care asigura racirea sifonul, usa de inspectie a cupolei, canalele de turnare si partea centrala a cupolei.

Circuitul de racire auxiliar ( circuit inchis cu chiller ) cu recirculare care asigura racirea peretilor camerei de colectare, ruloul de tragere, cilindrii de intindere a lantului cuptorului, transportorul cu role la cuptor si carcasa reductorului.

Circuitul de racire pentru SPINNER care asigura racirea rotilor de la masina de fibrilizat – compus din doua circuite, unul cu recirculare cu chiller si altul fara recirculare.

7.1.5.	Evacuarea apelor uzate

- Apele uzate menajere rezulta de la grupurile sanitare din incinta si se evacueaza in canalizarea parcului industrial Allianso Park Management SRL Aricestii Rahtivani prin racord PVC Dn = 160 mm. Reteaua este din PVC, Dn=110-200 mm, L=437m.

Q uz zi med = 25,23 mc/zi (0,29 l/s) anual 8432 mc

Q uz zi max = 32,80 mc/zi (0,38 lis) anual 10950 mc.

- Ape uzate tehnologice rezultate din instalatiile tehnologice se filtreaza si se reintroduc in fluxul tehnologic fiind utilizate la preparare liant. Apele tehnologice au urmatoarea provenienta:

- Sectia de preparare liant

- Cuva de descarcare deseu vata bazaltica uda

- Cuvele de retentie echipamente tehnologice

Aceste ape tehnologice sunt filtrate si inmagazinate in rezervorul R13 V=10 mc de la instalatia LOSMA si sunt transferate prin pompare in rezervorul R10 de la instalatia preparare liant pentru reutilizare.

Apele tehnologice in exces sunt colectate in recipienti din plastic V=1 mc si preluate de statia de epurare mobila a SC Echipa Horse SRL in vederea eliminarii de pe amplasament in baza contractului incheiąf. Se impune sa se respecte prevederile legislatiei in vigoare in domeniu in acest sens.

- Ape pluviale de pe acoperisurile cladirilor si constructiilor si de pe platformele tehnologice si drumurile interioare sunt colectate printro retea de canalizare pluviala PVC Dn=110-900 mm L=1385m.

Apele pluviale colectate de pe acoperisuri sunt trecute prin filtru cu nisip cuartos NOBEL FCD 008, apa filtrata fiind inmagazinata in rezervorul R4. Apele pluviale de pe parcaje, platforme carosabile, platforma statie mobila de distributie carburanti, platforma anexa tehnologica, sunt trecute prin separatoare hidrocarburi NS 50, trapa de namol NS 80, deznisipator NTSM 7,5S, separator hidrocarburi platforma GRP 100/500 si apoi sunt directionate catre bazinul de retentie (BR).

Apele pluviale colectate din zona instalatie liant sunt colectate in 3 camine si un canal rectangular deschis cu gratar si apoi se vidajeaza si se stocheaza in recipienti din plastic V = 1mc si evacuate in statia de epurare mobila ECHIPA HORSE S.R.L. in baza contractului. Apele pluviale de pe acoperisul cladirii CORP B sunt sunt directionate catre unitatea de separare namol/filtrare in vederea reutilizarii in fluxul tehnologic (racirea accesoriilor cuptorului).

Apele pluviale cazute pe spatiile verzi existente in amplasament se vor infiltra in sol.

Se evacueaza in bazin de retentie o parte din apele pluviale aferente amplasamentului, restul fiind filtrate si reutilizate in fabrica. Din bazinul de retentie apele se evacueaza in canalizarea parcului industrial Allianso Park Management SRL Aricestii Rahtivani, fiind obligatoriu ca acestea sa respecte conditiile impuse prin contract.

7.1.6. Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa

Pentru captari - aductiuni:	in camin bransament CB1 apometre alimentare cladire

administrativa si fabrica, Dn 80 mm si Dn 20 mm

in camin bransament CB2 apometru alimentare anexa tehnologica

Pentru evacuari:	Debitmetru electromagnetic Dn 250mm in caminul racord la reteaua de canalizare pluviala a parcului industrial

### 7.1.7. Instalaţii de preepurare şi epurare finală

Instalatii de retinere a poluantilor la evacuarea apelor uzate pluviale in reteaua de canalizare a parcului industrial :

- trapa de namol – NS 80,

- 3 separatoare de hidrocarburi cu filtru coalescent si trapa de namol – NS 50;

- separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si trapa de namol – GRP 100/500

- filtru cu nisip cuartos cu spalare in contracurent tip NOBEL FCD / D 08

- deznisipator NTSM 7,5S

- bazin apa pluviala uzata B1 V = 17 m3

- bazin apa pluviala filtrata B2 V = 17 m3	1

- Bazin retentie apa pluviala BR V = 1.700 m3

7.1.8. Linia nămolului

Namolul rezultat in urma exploatarii separatoarelor de hidrocarburi (cod deseu – 19 05 13*) este eliminat catre ECHIPA HORSE S.R.L.  (in baza contractului incheiat)

## 7.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

Alimentarea cu energie electrică a unităţii se face prin racordarea la reteaua Parcului Industrial Allianso S.E.N. respectiv la reţeaua de cabluri subterane de 20 kV/ 50 Hz conform contractului nr. 409/14.06.2019.

Consumul anual de energie electrica este de 9660 MWh

Consumurile specifice sunt:

- consum energie termică, generată de arderea cocsului, pentru topirea materiilor prime : 5,27 GJ/t material topit ;

- consum total de energie (termica si electrica) utilizată pentru producerea vatei bazaltice : 12,88 GJ/t produs finit.

Consumurile specifice de energie din documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria de fabricare a sticlei sunt:

- consum energie termică, generată de arderea cocsului, pentru topirea materiilor prime : 13 GJ/t material topit ;

- consum total de energie (termica si electrica) utilizată pentru producerea vatei bazaltice : 11-22 GJ/t produs finit.

Utilizarea energiei electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile.

Titularul autorizaţiei trebuie să identifice şi să aplice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficientei energetice.

Anual se va întocmi un plan de utilizare eficientă a energiei şi o data la patru ani se va realiza un audit privind eficienţa energetică. Aceste documente vor fi cuprinse în Sistemul de management al autorizaţiei.

Prin creşterea eficienţei energetice scad emisiile de CO2, principala cauză a efectului de seră şi a schimbărilor climatice globale.

## 7.3 COMBUSTIBILI UTILIZATI

## 7.3.1. Gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale: este asigurata prin racordarea la reteaua Parcului Industrial Allianso conform contractului nr. 413/10.07.2019.

Consumatorii de gaz metan sunt constituiti din arzatoare industriale aferente echipamentelor de productie vata minerala si centrala de preparare agent termic necesar incalzirii spatiilor si a apei.

Consumul anual de gaze naturale este de 22 000 MWh.

7.3.2. Cocs

Cocsul reprezinta combustibilul folosit la topirea materiilor prime in cuptor.

Consumul anual de cocs este de 90 280 MWh.

- Se va ţine evidenţa lunară a apei, energiei şi combustibililor utilizaţi.

- Se vor lua măsuri de minimizare a pierderilor şi optimizare a consumurilor specifice.

# 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

## 8.1. Dotari (echipamente, utilaje, mijloace de transprot utilizate in activitate)

Depozitare materii prime – Cladire 3

Depozitare materie prima   pe platforma betonata in 6 boxe astfel:

-Bazalt in stare solida depozitat in 2 boxe cu capacitatea de 2817mc neacoperite inchise pe 3 laturi

-Brichete in stare solida in 2 boxe din care: 1 boxa inchisa pe 3 laturi neacoperita iar cealalta  boxa  inchisa pe 3 laturi acoperita cu capacitatea de 1369mc

- Cocs in stare solida depozitat in2 boxe inchise pe 3 laturi acoperite  cu capacitatea de 2804mc

Stocare temporara materii prime – Cladire 2 Corp I

- Un buncar cu capacitatea de 34 m3

- Banda transportoare acoperita in lungime de 70 m

Statia de alimentare cu materii prime –  Cladire 2 Corp G

- 6 silozuri cu capacitatea de 80 m3/buc.

- sistem de cantarire pentru fiecare din silozurile de alimentare, cu cate 6 celule de cantarire;

- site vibratoare pentru dozare, pentru fiecare siloz;

- banda transportoare acoperita de la silozurile de materii prime la banda transportoare inclinata, in lungime de 150 m;

Preparare liant – Cladire 2 Corp F

Statia de preparare a liantului:

- 3 rezervoare cu capacitatea de 25 m3/buc. pentru stocarea răşinii fenol-formaldehidice;

- un rezervor cu capacitatea de 30 m3 pentru stocarea solutiei amoniacale 24,5 %;

- un rezervor cu capacitatea de 30 m3 pentru stocarea soluţiei de sulfat de amoniu 40 %;

- un rezervor cu capacitatea de 10 m3 pentru stocarea emulsiei preparate  (ulei +apa);

- un rezervor cu capacitatea de 0,5 m3 pentru stocarea silanului;

- 2 rezervoare cu capacitatea de 2 m3/buc. pentru stocarea liantului preparat;

- o cuva de retentie cu capacitatea de 55 m3 situata sub rezervoarele de rasina fenol – formaldehidica si solutie sulfat de amoniu 40 % ;

- o cuva de retentie cu capacitatea de 30 m3 situata sub rezervorul de solutie amoniacala 24,5 %;

- o cuva de retentie cu capacitatea de 4 m3 situata sub rezervorul de ulei emulsionabil (ulei si apa %);

- pompe de alimentare a rezervoarelor de răşină fenol–formaldehidică, apa amoniacala 24,5 % , solutie de sulfat de amoniu 40 % şi ulei emulsionabil;

Topire – Cladire 2 Corp C

-un cuptor de topire (combustibil – cocs) cu urmatoarele caracteristici:

| Date | U.M | Valori |
| --- | --- | --- |
| Sursa de energie | // | Cocs |
| Sarcina termica | MW | 8 |
| Temperatura de lucru | °C | 1580 |
| Temperatura maxima | °C | 1650 |
| Capacitate de productie nominala | kg/h | 7000 |
| Dimensiunea admisibila a materiilor prime | mm | 150 |

Fibrilizarea – Cladire 2 Corp C

- o instalaţie de fibrilizare dotată cu 3 maşini de fibrare cu capacitatea de 7 t/h

Colectare si depunere fibre – Cladire 2 Corp B

- o camera de colectare si depunere fibre

Transport covor vata minerala (Crimping) – Cladire 2 Corp A si B

- benzi transportoare

- utilaj de dubla densitate

Polimerizare fibre – Cladire 2 Corp B

- un cuptor de polimerizare

- 5 arzatoare cu gaz metan

- Utilaj inscriptionare vata “BRANDING”

Taiere covor vata minerala – Cladire 2 Corp A

- 4 masini de taiere longitudinala si transversala

Linia de finisare şi ambalare – Cladire 2 Corp A

- echipament pentru ambalarea produselor finite

- 4 instalatii de paletizat si infoliat

- robot paletizare

- 3 instalatii de marcare

Dotari Anexa tehnologica

- 4 boxe acoperite (inchise pe 3 laturi) – Corp C1

- Silozuri supraterane – Corp C3

- Silozuri subterane

- Conveior

- Instalatie de macinare cu bare metalice – capacitate 8 t/ore

- Conveior cu surub dublu

- Banda transportoare

- Carucior de colectare

- Sistem dozare si mixare materii prime

- Instalatie de sine suspendate

- Instalatie de compactare – vibro – presa BX 885

- Matrita

- Raft de colectare blocuri compactate

- Stivuitor special

- Camera de uscare

- Rafturi metalice

- Sistem de ventilatie cu tubulatura de exhaustare

- Banda transportoare evacuare blocuri – 12 m

Dotari Laborator

- Balanta 1g - 150 Kg (IKT 1501L)

- Balanta 2 g - 60 Kg (IKT60K 1L)

- Balanta 1g – 15 kg

- Balanta 0,0001 g - 80 g (ABS 80-4N)

- Balanta 0,001 g - 350 g

- Balanta 0,1 – 600 g

- Calibru determinare perpendicularitate

- Subler electronic determinarea grosimii LTG 500

- Ruleta

- Fierastrau vertical ACM 740 - mod (HYMA)

- Echipament de testare UCT 50 cu accesorii

- Cuptor 600 / 1000 0C

- Cuptor 200 0C

- Nisa chimica

- Baie de nisip

- Baie de apa

- Biureta

- Subler

- Masina sitare AS400

- Aparat Lambda FOX600L

- Autoclava Horizontal

Utilaje şi instalaţii conexe

Principalele instalaţii şi echipamente pentru desfăşurarea activităţilor conexe sunt următoarele:

- Instalaţia de aer comprimat formata din 2 compresoare cu capacitatile de 1872 mc/h si 1224 mc/h – Cladire 2 Corp A

- Instalaţia de alimentare cu oxigen a cuptorului

- Sistemul de răcire al cuptorului - asigura reglarea temperaturii apei din circuitul răcire, necesară pentru menţinerea temperaturii exterioare a pereţilor cuptorului, la nivelul cerut de procesul tehnologic.

- Echipament maruntire deseu de vata minerala – Cladire 2 Corp B

- Siloz pentru stocarea temporara a resturilor de materiale utilizate in anexa tehnologica – Capacitate 50 m3 – Cladire 2 Corp B

- Instalaţie de filtrare a apei de proces – Cladire 2 Corp C

- Instalaţia de răcire constituită din 2 turnuri de răcire, bazin de apă caldă, bazin de apă rece – Cladire 6

- Instalatia de tratare a apei (demineralizare prin osmoza inversa) – Cladirea 6

Sistemul de osmoza inversa este alcătuit dintr-un SKID si contine urmatoarele :

- Filtre de 80 microni si de 5 microni cu debit de Q = 25 m3/h, cu sistem de curățare în contracurent cu perii;

- Rezervor de stocare a apei pretratatea apei din polietilenă, verticală cilindrică                                   (V = 3000 l);

Sistem de dozare de inhibare a scalei pentru protecția membranelor cu osmoză, formata din:

- pompa de dozare SAEN (Q = 10 - 40 m3/h, H = 168 – 56 mCA, P=15 Kw);

- container de 100 l de polietilenă pentru depozitarea soluției cu sondă și agitator.

- Centrală termică pentru producerea agentului termic necesar încălzirii spaţiilor din cladirea administrativa şi a apei calde – Cladire 2 Corp A

Centrala termica este alcatuita din urmatoarele echipamente :

- 2 Cazane de apa calda montate in pardoseala BOSCH UNI 3000 F – 250 Kw

- 3 Vase de expansiune apa calda VAREM din otel, fiecare cu volumul V = 200 l

- 1 Boiler apa calda din otel, izolat termic ELDOM cu volumul V = 1970 l

- 1 Instalatie de dedurizare Nobel tip A 3600 DUPLEX

- 1 Rezervor din plastic VALROM pentru apa dedurizata cu volumul V = 1000 l

- 1 Pompa verticala GRUNDFOS  CRIS 7A (Q = 5,8 m3/h, H = 49 – 35,3 mCA,

P = 3,1 kW)

- Instalatia de racire pentru aer conditionat este alcatuita din urmatoarele echipamente:

- 1 Rezervor din plastic pentru glicol cu volumul V = 500 l

- 1 Rezervor din plastic pentru amestec apa + glycol cu volumul V = 1000 l

- 1 Pompa verticala GRUNDFOS  CR 1 ( Q = 1,8 m3/h, H = 12,1 – 9,8 mCA, P = 0,37 kW)

- 1 Pompa verticala GRUNDFOS  CRIS 7A ( Q = 5,8 m3/h, H = 49 – 35,3 mCA, P = 3,1 kW )

- 1 Chiller model BDH 20 ( Q = 45 m3/h, P = 100 kW )

- 1 Turn de racire montat in exterior.

- Chillere (racire instalatii tehnologice) – 2 buc. Cladire 2 Corp C, 1 buc. Cladire 2 Corp F

- Instalatie pentru spalarea camerei de formare,  a tamburului si tubulaturii - utilaj fix Woma Cladire 2 corp B

- Platforma pentru depozitarea produselor finite – S=30 380 mp

- Statie distributie carburanti – Capacitate 20 m3

- Rastel butelii GPL – Cladire 7

- Container stocare deseuri

- Container toaleta

- Container vestiar

Sistem de filtrare si epurare gaze arse

- Sistem purificare gaze (filtrare) – Cladire 2 Corp B

- Sistem de desulfurare gaze – Cladire 2 Corp E

- Sistem de epurare gaze (incinerare) – Cladire 2 Corp E

- Arzator incinerator - Cladire 2 Corp E

Atelier tehnic

Echipamentele din dotarea acestui atelier tehnic sunt:

- polizor;

- masina de gaurit

- mase de lucru;

- aparate de sudură;

- -    scule portabile.

Mijloace de transport

Pe amplasament are în dotare următoarele vehicule şi utilaje mobile:

- vola mica – 1 buc.

- vola mare – 2 buc.

- motostivuitor (motorina) – 4 buc.

- motostivuitor (GPL) – 4 buc.

- autoturisme – 6 buc.

## 8.2. Descrierea procesului tehnologic de obţinere a vatei minerale bazaltice

Principalele faze ale procesului tehnologic de obţinere a vatei minerale bazaltice sunt:

- Aprovizionare, receptie si stocare materii prime si auxiliare

- Dozare si alimentare instalatie cu materie prima

- Obtinere topitura

- Fibrilizare topitura si adaugare liant

- Colectare si depunere fibre

- Transport covor vata minerala

- Polimerizare fibre

- Taiere covor

- Finisare si ambalare produse finite

- Tratare apa din retea

- Preparare liant

- Desulfurare gaze

- Incinerare gaze

- Reutilizare produse

- Fabricare material recuperat compactat (brichete)

### A. APROVIZIONAREA, RECEPTIA SI STOCAREA MATERIILOR PRIME SI AUXILIARE

Materiile prime si auxiliare sunt achizitionate de la diversi furnizori si trebuie sa respecte cerintele de calitate impuse prin specificatiile aplicabile Rockwool.

Materiile prime utilizate în procesul de producere a vatei minerale sunt analizate în laboratorul de testări fizice şi mecanice ale producatorului (certificat de calitate) si in laboratorul propriu, fiind descărcate atunci când corespund indicilor de calitate prevăzuţi prin procedurile tehnologice. Mijloacele auto sunt cântărite cu ajutorul unui cântar basculă automat amplasat în vecinătatea porţii de acces.

Materiile prime solide (bazaltul, dolomita, brichetele) si cocsul se depoziteaza in Cladirea 3 pe platforma betonata in 6 boxe. Din buncare acestea sunt transportate cu vola cu cupa inchisa in cladirea 2 corp I intr-un buncar de capacitate 34 m3.

De aici cu ajutorul benzii transportoare materiile prime si cocsul sunt transportate catre cladirea 2 corp G in silozurile de stocare temporara si dozare (6 buc., 80 mc/buc.). Apoi acestea sunt preluate in sistem automat si transportate cu ajutorul benzilor transportoare inchise catre cuptorul de topire.

Incarcarea silozurilor se face la 2 – 3 zile. Transportul se realizeaza cu ajutorul volei. Capacitatea de stocare a fiecarui siloz este de 80 mc. Timpul de stocare in functie de reteta este de maxim 100 h.

Materialele auxiliare utilizate in procesul de fabricatie sunt: semipreparat (rasina fenolformaldehidica), solutie amoniacala 24,5 %, sulfat de amoniu 40%, ulei, silan, oxigen.

### B. DOZAREA SI ALIMENTAREA CUPTORULUI CU MATERII PRIME

Pentru alimentarea cu materii prime si cocs se utilizeaza o statie care asigura stocarea, cantarirea/dozarea si transportul materiilor prime la cuptorul de topire.

Procesul de alimentare a cuptorului consta din :

- Alimentarea silozurilor de stocare (la 2-3 zile in functie de reteta) cu materii prime si cocs;

- Extragerea materialelor ce nu corespund dimensional cu ajutorul extractoarelor vibratoare. Materialele (bazalt, dolomita, cocs, brichete) ajung pe banda transportoare speciala pentru materialele ce nu corespund dimensional. Aceasta preia materialele subdimensionate si le transporta  intr-un loc special amenajat de unde sunt stocate in big bags (in vederea returnarii la furnizor sau reutilizarii) ;

- Incarcarea materiilor prime in silozul corespunzator fiecarui material. Materiile prime sunt preluate de o banda transportoare care este situata peste silozurile de stocare si alimenteaza fiecare siloz cu material corespunzator ;

- Alimentare celulele de cantarire cu materia prima cu ajutorul extractoarelor vibratoare prevazute la partea inferioara a silozurilor. Celulele de cantarire au rolul de a cantari si doza materia prima ;

- Transport materie prima cu ajutorul benzii transportoare de cauciuc care preia materia prima dozata si o transporta catre sistemul de benzi transportoare inclinate;

- Transport materie prima catre zona de incarcare de la intrarea in cuptor. Doua benzi transportoare inclinate preiau materia prima de pe banda anterioara si o transporta catre zona de incarcare de la intrarea in cuptor;

- Comanda electronica pentru toate operatiunile de mai sus. Sistemul este prevazut cu o cabina de comanda care contine toate dispozitivele (drivere, contactori, etc.) necesare pentru controlul materiilor prime, sistemului de dozare si de alimentare.

Fiecare siloz se încarcă în funcție de cantitatile necesare fluxului tehnologic ale instalației și în funcție de caracteristicile produsului finit.

Materiile prime trebuie sa fie dozate pentru a fi amestecate conform unei retete stabilita de producator.

### C. OBTINEREA TOPITURII

Materialele sunt topite in cuptor care functioneaza pe baza tehnologiei oxicombustiei.

Oxigenul este asigurat dintr-un rezervor de 30 m3. Din rezervorul in care este stocat in forma lichida, oxigenul trece prin 2 vaporizatoare care asigura atingerea parametrilor necesari utilizatrii sale in cuptorul de topire. Debitul utilizat este de 200-400 Nm3/h, adaos 2-4% din debitul de aer cald din incinerator. Exista echipament de reglare si masura a oxigenului (sonda de oxigen care masoara procentul de oxigen).

Materiile sunt topite in cuptorul de topire cu cocs. Aportul de energie termică pentru topirea materiilor prime minerale se asigură prin arderea combustibilului solid (cocs) în prezenţa oxigenului (oxicombustie).

Un amestec al materiilor prime intr-un astfel de sistem presupune atingerea unor temperaturi de cca.1500°C in camera de ardere. Aceste temperaturi pot fi atinse si prin injectarea de oxigen tehnic in aerul de combustie  in scopul reducerii consumului de cocs.

Întregul proces de fabricaţie este computerizat, toate datele putând fi accesate şi verificate din fișierul calculatorului. Orice disfuncţionalitate ivita în cadrul sistemului duce la semnalizarea şi blocarea automata a fluxului. Pe traseul fluxului nu exista contact direct cu operatorul şi mediul înconjurător.

Topitura este obţinuta în urma unui amestec fizic, conform reţetei introdusa în calculator, fără a se produce reacţii chimice.

Gazele arse sunt preluate de catre o hota si sunt transmise prin tubulatura catre filtru (situat la cota zero), unde sunt tratate, filtrate, incinerate si apoi evacuate in atmosfera pritr-un cos de evacuare. Gazele arse trec prin 2 cicloane in care se realizeaza desprafuirea. Praful rezultat (cenusa) este colectat intr-un big bags situat la baza cladirii.

### D. FIBRILIZAREA SI ADAUGAREA LIANTULUI

Procesul de fibrilizare consta in trecerea materiei prime topite sub forma de fibre.

Topitura este dirijata printr-un jgheab din inox racit continuu cu apa, intr-un dispozitiv de egalizare a lavei si apoi pe discuri metalice centrifugale. Materia topita ajunsa pe discurile centrifugale, care au viteze unghiulare diferite, este proiectata tangential in curentul de aer, formandu-se astfel fibre de diferite grosimi (6 –8 µm).

In jurul discurilor centrifugale sunt dispuse duze prin care este pulverizat liantul. Fibra proiectata de pe discurile centrifugale este acoperita cu o pelicula fina de liant.

Masina de fibrilizare este amplasata sub cuptorul de topire si in partea din spate a camerei de formare. Masina de fibrilizare este o centrifuga echipata cu patru discuri cu diametre diferite ce se rotesc cu turatii prestabilite actionate individual prin motoare electrice a caror turatie se poate modifica prin intermediul convertizoarelor de frecventa existente.

In timpul procesului de fibrilizare topitura se transforma in fibre, iar o mica parte va fi sub forma de picaturi (solide) care vor fi colectate, racite, solidificate si valorificate in anexa tehnologica pentru fabricarea brichetelor.

Sistemul de fibrilizare consta din:

- 3 masini de fibrilizare (tip 4 roti)

- Un sistem automat de lubrifiere

- Dispozitiv pentru pozitionarea centrifugei

- 2 ventilatoare de aer

- Sistem de racire a discurilor

### E. COLECTARE SI DEPUNERE FIBRE

Din camera de centrifugare fibrele minerale sunt aspirate de curentul creat de două ventilatoare cu puterea de 250 kW fiecare, cu debit total de 216 000 Nm3/h şi trimise în camera de depunere / colectare fibre.

Tamburul de colectare serveste la colectarea fibrelor minerale si are un diametru de aproximativ 5700 mm si o latime de aproximativ 2700 mm si o putere instalata de 150 KW. Cu ajutorul turatiei acestuia corelata cu randamentul de topire fibrele de vata bazaltica colectate se transforma in impaslitura cu greutatea specifica dorita.

Impaslitura astfel obtinuta este desprinsa de pe tabla perforata a tamburului cu ajutorul unui dispozitiv de ridicare si dirijata catre un sistem de benzi transportoare pana la pendul, echipament ce preia covorul intre doua benzi (sandwich) si depune covorul pe un sistem transportor.

Gazele rezultate trec printr-un sistem de filtrare poluanti sub forma de placi de vata minerala cu grosimea de 50 mm, 50 kg/mc avand o suprafata de 300 mp folosind suctiunea creata cu ajutorul celor doua ventilatoare cu putere totala instalata de 500 KW, filtrele fiind curatate la doua saptamani manual, particulele grosiere depuse sunt colectate si eliminate. Ramele filtrelor se spala. Apa uzata este colectata in basa de la baza filtrului. De aici cu o pompa mobila apa este incarcata in IBC – uri de 1 mc si transportata la instalatia de filtrare LOSMA. Apa filtrata (retinere pe filtru a suspensiilor grosire de vata si praf) reintra in proces la prepararea rasinii.

In momentul uzurii filtrelor acestea sunt inlocuite si devin deseuri care sunt predate catre colectori conform contractelor incheiate. Dupa filtrare gazele sunt dirijate catre cos.

In cazul in care apar depasiri ale concentratiilor parametrilor gazelor instalatia este prevazuta in toate punctele de monitorizare cu semnale luminoase si procesul tehnologic se opreste.

### F. TRANSPORT COVOR VATA MINERALA (CRIMPING)

Dupa depunerea vatei de catre pendul exista un sistem de transport a paslei echipat cu sisteme de valturi reglabile pe verticala cu scopul de presare a vatei si formarea covorului, pentru aducerea lui la dimensiunea accesibila patrunderii in tunelul de tratare - polimerizare (uscare).

Imediat dupa depunerea covorului de catre pendul prima banda din releul de benzi transportoare, este o banda speciala cu rol important in economia liniei si anume: banda de cantarire.

Banda de cantarire este echipata cu valturi si celule de cantarire avand posibilitatea sa cantareasca covorul de vata dand informatii imediate despre greutatea unitatii de lungime si implicit se poate controla densitatea produsului.

Atunci cand covorul este prea usor fata de norma produsului, banda  micsoreaza viteza de preluare a covorului depus de catre pendul.

Prin reducerea vitezei de deplasare se va depune o cantitate mai mare pe unitatea de suprafata.

Si fenomenul este invers, cand se doreste o cantitate mai mica pe unitatea de suprafata, banda de cantarire va da comanda de marire a vitezei de deplasare a benzii ce preia si transporta covorul depus de pendul.

Dupa cantarire vata adusa in dimensiuni este transportata catre cuptorul de polimerizare prin utilajul de dubla densitate.La intrarea in utilaj, covorul este sectionat pe verticala in 2 paturi: patura inferioara merge mai departe pe transportorul inferior si patura superioara trece prin rolele de presare, capatand o densitate mai mare. La iesirea din utilaj paturile sa suprapun formand din nou covorul, dar care acum are 2 densitati: una mai mica la partea inferioara si una mai mare la partea superioara. Lipirea celor 2 paturi se face cu liantul deja incorporat in vata, prin polimerizare.

In cazul in care se doreste ca vata sa aiba o singura densitate atunci covorul va trece doar pe transportorul inferior (fara a mai fi sectionat).

### G. POLIMERIZARE FIBRE

Covorul preformat si adus in limita de toleranta este introdus intr-un tunel de polimerizare (uscare) unde se face si calibrarea finala a grosimii covorului.

Cuptorul de polimerizare se compune in principal din doua benzi transportoare continue, una inferioara si alta superioara.

Banda superioara are posibilitatea de a putea fi reglata pe doua directii sus-jos stabilindu-se intre cele doua benzi o distanta corespunzatoare grosimii covorului final care se fabrica. Distanta minima intre cele doua benzi este de 20 mm iar maxima de 300 mm.

Polimerizarea (uscarea rasinii) se face prin intemediul camerelor de polimerizare montate in interiorul acestui tunel.

Exista patru zone, cu temperaturi prescrise pentru fiecare zona functie de tipul produsului aflat pe linia de fabricatie mai precis aceste temperaturi sunt in functie de grosimea covorului, densitatea produsului si cantitatea de liant inglobat in produs.

Fiecare zona din cele patru existente sunt echipate cu cate un arzator avand puteri instalate (5 bucati cu puterea de 0,87 MW fiecare - din care unul este proiectat pentru preincalzire aerului aspirat din cuptorul de polimerizare) pentru realizarea nivelului de temperatura in vederea transmiterii cantitatii de caldura prin covorul de vata si cu cate un ventilator avand putere electrica de 90 KW in vederea asigurarii circulatiei aerului, recuperarea caldurii si a gazelor arse).

Avand in vedere ca benzile se incarca cu rasina din covorul de vata fiecare banda inferioara si superioara la iesirea din tunel are un sistem de curatare special cu perii.

Mentinerea curateniei benzilor din tunelul de polimerizare este esentiala pentru obtinerea produselor de calitate. Nerespectarea regulilor de mentinere a curateniei are drept consecinta un produs final necorespunzator, nepolimerizat, neuniform, in consecinta produs rebutat, declasat si care poate duce la aprinderea rasinii depuse si necuratate din interiorul tunelului.

Gazele arse sunt filtrate printr-un sistem de filtrare cu placi vata minerala impartit in 3 module si care sunt curatate periodic fiind dirijate catre cosul de evacuare.

La iesirea din tunelul de polimerizare marginile covorului sunt taiate cu un sistem de lame diamantate pentru calibrarea latimii covorului la dimensiunea de maxim 2400 mm.

Marginile taiate sunt trimise in silozul de stocare vata reciclabila cu ajutorul a doua ventilatoare cu P de 18,5 kW/buc. catre masina de reciclare.

Dupa cuptorul de polimerizare a fost montat utilajul de inscriptionare vata „Branding” Pe suprafata superioara anumite produse sunt marcate cu numele producatorului. Marcarea se realizeaza prin gravare cu ajutorul utilajului de inscriptionare „Branding”. Stantele (roti - 8 buc. – 4 in functiune, 4 de rezerva) sunt incalzite cu gaze naturale. Prin rotire are loc gravarea produsului.

Gazele arse sunt captate cu ajutorul unei hote ( L x l x h – 3300 x 1200 x 1220 mm), trecute prin filtru si trimise  prin tubulatura spre cosul de 50 m.

### H. TAIERE COVOR

Fibrele bazaltice sunt dirijate spre linia de preondulare si ondulare care are rolul de imbunatatire a caractesticilor mecanice ale produsului actionand direct asupra orientarii fibrelor. Taierea este realizata la diferite dimensiuni cu fierastraie longitudinale si /sau transversale.

Produsele debitate sunt asezate in pachete functie de grosimea produsului astfel incat sa poata fi introduse in masina de ambalat cu folie termocontractibila.

Echipamentele electrice si mecanice sunt cu o fiabilitate deosebita, linia este o linie robusta, are intreaga gama de echipamente de control, se opreste in caz de urgenta si se incadreaza in normele europene in vigoare.

Sistemul de desprafuire cu saci are o suprafata de 150 mp si asigura caderea continua a particulelor sub un jet de aer fiind eficient pentru captarea particulelor de praf. Filtrele sunt curatate periodic pentru a se evita supraincarcarea acestora.

Dimensiunile cosului aferent sistemului de desprafuire sunt H=12 m si D=0,6 m.

H.1 Unitatea de taiere longitudinala 5 capete (fara praf)

Această mașină este utilizată pentru tăierea materialului pentru a avea produsul final cu dimensiunea necesară.

Este alcătuită dintr-o structură puternică realizată din oțel secțional, care susține o pasarelă echipată cu două șine și scări cu balustrada de  protecție; permite și trecerea peste linie.

O grinda robusta este fixata deasupra structurii menționate și susține 5 capete independente de tăiere: 2 pe o față și 3 pe fața opusă.

Fiecare cap de tăiere este alcătuit dintr-un disc de tăiere (fără dinți - tăiat de tip „DUSTLESS”) acționat de un invertor independent cu acționare automată. Designul și materialul (inserții de tungsten de carbură pe diametrul exterior al discului) sunt construite special pentru o durată de viață îndelungată, iar viteza de rotație este calculată de sistemul de comandă ca funcție a vitezei liniei.

Fiecare cap de tăiere poate fi ridicat sau coborât cu ajutorul unui dispozitiv pneumatic.

Aparatul este livrat complet cu reglare automată a lățimii de lucru, care constă, în principal, din cinci motoare adaptate AC, cinci traductoare liniare electronice (potențiometre) și afișoare relevante la bord; cu această soluție, operatorul trebuie doar să stabilească lățimea de tăiere necesară și mașina va muta automat toate capetele de tăiere în pozițiile corecte; de asemenea, în cazul defectării dispozitivelor electronice este disponibil un sistem vizual (bare gradate).

H.2 Masina de taiere transversala (fierastru fara praf)

Această mașină este utilizată pentru tăierea plăcilor la lungimea necesară pentru a avea produsul final cu dimensiunea necesară.

Mașina constă dintr-o structură metalică care susține trei bare basculante care se rotesc pe același ax; fiecare bara suporta o roata libera la un terminal si o contragreutate la celalalt terminal, roata este montată pe lagăre și este menținută în contact cu produsul, contragreutatea, având o poziție reglabilă, permite obținerea unei presiuni corespunzătoare a fiecărei roți asupra produsului.

Cele trei roți sunt conectate prin îmbinări universale care le mențin sincronizate.

Un codificator, acționat de articulațiile universale de mai sus, este conectat la o cartelă de numărare din cadrul PLC.

Sub fiecare contra-lamă se afla un container de metal pentru colectarea prafului fiind prevazute capace laterale sunt prevăzute pentru inspecție și operațiuni de curățare manuală.

Masina este prevazuta de asemenea, cu pereți laterali din metal pentru a menține produsul în poziția corectă în timp ce tăierea este efectuată, acestea fiind reglabile manual în funcție de lățimea produsului.

Lungimea de tăiere este introdusă de operator prin cifre pe panoul operator al panoului de comandă electric care este amplasat în aceasi zona cu mașina.

### I. FINISARE SI AMBALARE PRODUSE FINITE

Ambalarea se realizeaza pe doua linii de ambalare prevazute fiecare cu cuptor, conveior electric si conveior gravitational.

Panourile sunt transportate cu o banda transportoare spre a fi stivuite si impachetate in folie de polietilena. Pentru rigidizare, pachetul trece printr-un cuptor electric de retractare, unde folia de polietilena se contracta. Dupa iesirea din cuptor se realizeaza etichetarea produsului.

Produsul final tăiat este stivuit în grămezi, cu ajutorul unei mașini de stivuit.

Masina de stivuire

Mașina este echipată cu dispozitive de blocare și șine laterale. Stivuirea se face direct pe linie. Masina este prevazuta cu două grupuri speciale de furci care stivuiesc tot produsul de pe linie. Stivuitorul funcționează prin strângerea (de jos) diferitelor straturi de panouri (orice dimensiune) incluse într-o suprafață de 2400 x 3600. Numărul de straturi (și înălțimea ulterioară a stivei) pot fi ajustate. La cerere, panourile unice pot traversa mașina fără a fi stivuite.

Sisteme de ambalare și sistem de paletizare

Linia este proiectată pentru realizarea de placi tip :

- Plăci standard (pachete produse mici): lățime 500-600 mm, lungime 1000-1200

- Placi sandwich (pachete produse mari): latime 1000-1200 mm, lungimea 2000-2400 mm

Linie standard de ambalare - linie dublă pentru pachete mici:

Stivele de plăci provenite de la unitatea de stivuire sunt transportate catre mașinile de ambalat.

Sistemul include două unități, astfel încât să se potrivească cu toată capacitatea de ieșire a unității de stivuire automată.

Capacitate :

- max. 8 pachete / min (fiecare unitate),

- produs standard L x W x H 1200 x 600 x 600.

Stivele plăcilor standard sunt deviate lateral prin intermediul a două transportoare de deviere de la linia principală. Unitatea de ambalare este proiectată pentru a se potrivi cu capacitatea maxima a unitatii de stivuire.

Stivele de plăci sunt bine dozate și poziționate corect înainte de a intra pe mașina de ambalare.

Stivele ambalate sunt transportate în zona de paletizare: de la linia dublă de ambalare descrisă anterior, acestea sunt redirecționate într-o singură linie pentru a alimenta zona de stivuire manuală

Paletizare și linia de impachetat pentru pachete mari

Această linie este concepută pentru a pune pachetele pe palet și completează ambalarea produselor prin introducerea unei folii de întindere de sus în jos pentru a avea o etanșare completă a produselor pe paleți.

Unitatea este gestionată cu propriul PLC. Este posibilă configurarea in functie de dimensiunea paletilor si de dimensiunea relativa a impachetarii.

Linia constă din :

- zona de paletizare - pachetele vor fi stivuite pe palet de catre robot si are o masă de ridicare care permite o înălțime finală a stivei de pe palet de aprox. 2500 mm.

- conveior cu role - benzile de transport primesc paletul cu produsele anterior stivuite si il transporta catre masina de impachetat. Fiecare element constă într-un transportor cu role, rolele fiind conduse de bucle de lanț care le leagă iar un motor adecvat, cu răcire forțată și controlat de invertor, îl acționează.

Mașină de impachetat

Masina impacheteaza paletul cu produsele stivuite anterior prin intermediul unui sistem ce foloseste materiale din polietilena. Produsele sunt transportate cu ajutorul unui conveior cu lungimea de 15 m. Dupa ce produselor li se aplica husa acestea ies afara din sectie de unde sunt preluate cu un stivuitor. Produsele sunt depozitate pe platfoma betonata in depozitul exterior de produse finite.

Linia de paleti MIWO

Panourile stivuite cu o densitate> 80 kg / m3 și panourile de tip sandwich stivuite vor fi ambalate cu ajutorul unei mașini de împachetare orbitală.

Stive de procesat:

Lungime: de la 1200 la 2400 mm

Lățime: de la 1000 la 1250 mm

H max. la ieșire: 1500 mm

Dimensiunile șinei: H 80 mm / H 100 mm / H 120 mm

Înălțimi mai mari la cerere (configurație specială)

Greutatea max. a stivelor: 400 Kg

### J. TRATARE APA DIN RETEA

Sistemul de osmoza inversa presupune reducerea nivelului salinitatii, nitratilor, sulfatilor si purificare apei prin filtrare cu ajutorul unor membrane semipermeabile.

Sistemul de osmoza inversa este alcătuit dintr-un SKID si contine urmatoarele :

- Filtre de 80 microni si de 5 microni cu debit de Q = 25 m3/h, cu sistem de curățare în contracurent cu perii;

- Rezervor de stocare a apei pretratatea apei din polietilenă, verticală cilindrică (V = 3.000 l);

- Sistem de dozare de inhibare a scalei pentru protecția membranelor cu osmoză, formata din:

- pompa de dozare SAEN ( Q = 10 - 40 m3/h, H = 168 – 56 mCA, P = 15 kW )

- container de 100 litri de polietilenă pentru depozitarea soluției cu sondă și agitator.

- Instalatie de spalare inversa cu pompa SAEN ( Q = 4-13 m3/h, H = 47 – 18 mCA, P = 1,5 kW )

Din volumul total de apa demineralizata, 65 % se stocheaza in rezervorul R5 si 35 % se evacueaza in reteaua de canalizare pluviala. Debitul de apa instalatie de osmoza inversa este Q = 12,0 m3/h.

Instalatia de demineralizare ( cladirea 6 ) este din beton ( S = 183 m2 ) formata din 3 incinte:

- incinta 1 – rezervor din beton rectangular pentru apa netratata R4 ( V = 74 m3 )

- incinta 2 – rezervor din beton rectangular pentru apa demineralizata R5 ( V = 74 m3 )

- incinta 3 – cuprinde :

- statie de pompe apa netratata si apa demineralizata

- instalatia de osmoza inversa

- instalatia de pretratare ape pentru instalatia de osmoza inversa

- instalatia de spalare inversa a instalatiei de osmoza inversa

Pentru transferul apei demineralizate in circuitele de racire se utilizeaza pompe.

### K. PREPARARE LIANT

Liantul este preparat in statia de preparare liant aflata in Cladire 2 corp F, procesul fiind complet automatizat.

Statia de liant se compune din urmatoarele echipamente principale :

- Rezervoare pentru stocarea solutiilor de rasina fenol-formaldehidica, sulfat de amoniu, solutie amoniacala, silan si ulei;

- Sisteme de control a nivelurilor din rezervoare ;

- Pompe de reciruculare, transfer si dozare ;

- Debitmetre

- Manometre

- Echipament de racire rezervoare (chiller)

- Robineti

- Sistem de conducte

- Instalatie de pulverizare

- Dusuri pentru situatii de urgenta

Liantul utilizat pentru impregnare trebuie să fie preparat într-un mod special înainte de a fi pulverizat pe fibre. Pentru obtinerea celor mai bune rezultate componentele trebuie amestecate în ordinea corectă.

Componente pentru liant:

- Rășina fenolformaldehidică este componenta de bază, trebuie păstrată la o temperatură de aproximativ 14 °C

- Apa amoniacala 24,5 %

- Solutie de sulfat de amoniu 40 % – imbunatateste culoarea produsului

- Ulei mineral emulsionabil – reduce praful si imbunatateste flexibilitatea fibrelor

- Silan – mareste aderenta rasinii pe fibra

Rășina fenolformaldehidică se mentine in conditii de temperatura controlata pentru a elimina posibilitatea precipitarii unora dintre componenti. Se stabileste reteta sau mai precis emulsia de baza, iar apoi in functie de tipul produsului se adauga componentele in cantitatile corespunzatoare.

Rezervoarele de stocare a liantului si vasele de amestecare au montate instalatii de racire (chillere) cu apa cu serpentine pentru mentinerea produselor lor la temperaturi corespunzatoare respectiv maxim 20 ºC eliminandu-se pericolul precipitarii si depunerii pe fundul rezervorului a slamului.

Functie de densitatea produsului si destinatia lui, continutul de liant pe produs poate varia de la 2% - 5%.

Functie de continutul de liant si densitate se pot fabrica pe aceasta linie intreaga gama de produse din vata bazaltica sub forma de placi, avand grosimi cuprinse intre 20-250 mm si densitati cuprinse intre 30 - 200 kg/mc. Aceasta gama de produse poate cuprinde produse standard, cu continut redus de liant cu densitati de 90 kg/mc sau 110 kg/mc, ultimele doua densitati se pot produce doar sub forma de placi.

Statia de liant, in ansamblul sau, este alcatuita din doua zone :

- o zona externa in care sunt amplasate rezervoarele de stocare solutii si cubitainerele de ulei emulsionabil ;

- o zona interna, denumita „camera de preparare” in care are loc procesul de obtinere a „liantului” ca produs final.

Dupa ce este pregatit, produsul final este aspirat de grupul pompa – duze si trimis catre spinner.

### L. DESULFURARE GAZE

Desulfurarea gazelor de ardere  este o tehnică prin care gazele de ardere sunt tratate pentru reducerea concentraţiei dioxidului de sulf (SO2) format în procesul de ardere a combustibililor fosili, în vederea încadrării în valorile limită de emisie.

Ca agent de desulfurare va fi utilizat carbonat acid de sodiu. Printr-o etapă intermediară care formează carbonat de sodiu, materialul absoarbe oxizii de sulf  în timp ce se formează sulfit de sodiu.

Carbonatul acid de sodiu ambalat in big-bag se aseaza in dispozitivul special de stocare si de aici va fi transportat printr-un transportor cu snec la moara specială pentru măcinare. Capacitatea de desulfurare depinde în mod critic de gradul de măcinare.

Materialul măcinat va fi suflat în conducta de gaze între cooler / preîncălzitor și filtru unde are loc îndepărtarea oxizilor de sulf. Sulfitul de sodiu format va fi îndepărtat de sistemul de filtrare existent si recuperat intr-un spatiu bine delimitat. Gazele curatate de particulele grosiere apoi intra in alt set de filtre saci pentru separarea particulelor fine de fluxul gazos care este dirijat mai departe in incinerator.

### M. INCINERARE GAZE

In cadrul instalatiei de epurare a gazelor de ardere se desfasoara procesele tehnologice de filtrare, incinerare si desulfurare a gazelor in vederea purificarii acestora si incadrarii in limitele impuse.

Sistemul include toate echipamentele necesare și sistemele auxiliare pentru tratarea gazelor de evacuare de la cupola și pentru recuperarea aerului cald care va fi necesar functiunii cupolei.

Incineratorul functioneaza pe principul oxidarii termice cu recuperare de caldura a gazelor reziduale avand rolul de a arde gazele de la cupola si a reutiliza caldura rezultata si este dotat cu un preincalzitor si cu un arzator cu gaz metan.

Preîncălzitorul este utilizat pentru a minimiza consumul de combustibil în incinerator prin preîncălzirea aerului de combustibie.

La intrarea in incinerator, un arzător cu gaz natural încălzește gazele de ardere până la temperatura de reacție de minimum 820 °C, unde CO și alți compuși combustibili se oxidează în CO2 și H2O.

Căldura degajata si CO ars este apoi folosită în preîncălzitor pentru a încălzi aerul de primar pentru cupola.

Consumul de gaze este minimizat cand întregul sistem (cupola + sistem de curățare a gazelor) funcționează la capacitate maxima si CO este  utilizat ca și combustibil în interiorul camerei de incinerare.

Gazul curat este evacuat în atmosferă. Sistemul complet este proiectat pentru funcționare automată.

N. REUTILIZARE PRODUSE

Principalele scopuri ale acestui sistem sunt de a îmbunătăți eficiența generală a liniei de producție, precum și de a îmbunătăți calitatea produsului finit în funcție de diferitele tipuri de operațiuni.

Sistemul permite transmiterea fluxului de margini macinate in camera de formare sau intr-un siloz de depozitare (prin intermediul unor valve si conducte adecvate), care, prin intermediul unor dispozitive adecvate, le vor amesteca / le vor doza / le vor alimenta intr-un mod precis si controlat catre un ventilator de suflare și apoi la camera de formare.

Este prevazuta o unitate independentă de macinat pentru macinarea și reutilizarea produselor greșite / respinse provenind de la linia principală si a marginilor provenite de la taierea covorului. După operația de măcinare, materialul măcinat sub formă de fulgi este trimis la același siloz de depozitare menționat mai sus.

Nota:

Din cadrul procesului de fabricare a vatei minerale rezulta resturi de vata minerala si cenusa. O parte din acestea se utilizeaza in Anexa tehnologica la fabricarea materialului recuperat compactat (brichete). Brichetele se vor utiliza ca materie prima in procesul de fabricare a vatei minerale. O alta parte a resturilor de vata minerala si cenusa se va preda catre operatori economici autorizati ca deseuri in vederea valorificarii / eliminarii.

### O. FABRICARE MATERIAL RECUPERAT COMPACTAT (BRICHETE)

In vederea obtinerii de material recuperat compactat (brichete) se vor efectua urmatoarele operatiuni:

- stocarea materiilor prime;

- transportul si concasarea resturilor de vata minerala bazaltica

- alimentarea silozurilor cu materii prime ;

- dozarea si realizarea amestecului de materii prime

- transportul materiei mixate pana la instalatia de compactare

- alimentarea matritei si compactarea materiilor prime mixate

- transportul si depozitarea blocurilor compactate;

- colectarea si depozitarea blocurilor compactate uscate;

O.1. STOCAREA MATERIILOR PRIME

Materiile prime sub forma solida, bazalt, bauxita, zgura, ciment, cenusa si resturi de vata minerala vor fi stocate in depozitul Cladirii C1 si silozurile supraterane din Cladirea C3. Cele din C1 sunt incarcate si transportate cu vola cu cupa inchisa avand 2 capace inferior si superior, inchidere hidraulica, iar cel superior acopera materialul pe perioada transportului de la buncar la siloz, in acest fel se evita ca particulele mici de material sa fie imprastiate de curentii de aer, asigurandu-se toate conditiile de respectare a normelor de sanatate si securitate in munca, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.

- Cimentul se achizitioneaza  de la furnizori autorizati iar descarcarea se face din cisterna camionului direct in siloz prin intermediul sistemul integrat de pompare, al camionului.

- Cenusa este colectata in camera de epurare a gazelor in big bag. Acesti saci sunt transportati la anexa tehnologica cu ajutorul stivuitoarelor si sunt depozitati in suportul port-big-bag. Din acest suport cenusa este transportata si dozata cu ajutorul unui conveior cu surub, pana la mixer.

O.2. TRANSPORTUL SI CONCASAREA RESTURILOR DE VATA MINERALA

Resturile de vata minerala bazaltica sunt transportate cu ajutorul volei de la depozite, la conveiorul de colectare al instalatiei de macinare cu bare. Moara are o capacitate de concasare de 8 tone/ora. Vata macinata este transportata si descarcata in depozitul format din 4 pereti si tavan, de langa Cladirea C2, prin intermediul unei benzi transportoare.

O3. ALIMENTAREA SILOZURILOR CU MATERII PRIME

Materiile prime  sunt transportate cu ajutorul volei cu cupa inchisa în silozurile zilnice de depozitare. Aceasta incarcare se realizeaza zilnic ori de cate ori este necesar. De la silozuri, materiile prime cu ajutorul sistemului de transport, dozare si mixare sunt duse catre instalatia de compactare.

Silozurile de stocare sunt realizate din tablă avand structură de oțel sectional, partea inferioară a acestora este prevăzută cu picioarele de susținere si acestea se încarcă în funcție de cantitatile necesare fluxului tehnologic ale instalației și în funcție de caracteristice produsului finit. Volumul fiecarui siloz este de 30 m3 si materia prima poate fi stocata in functie de reteta finala aproximativ 96 h.

La partea de jos a fiecarui siloz  sunt pozitionate vibratoare și celule de cantarire prin care se evacuează materialul cântărit pe banda transportoare de cauciuc, care alimentează un carucior.

Toate aceste operatiuni se realizeaza automat printr-un sistem electronic.

Materiile prime trebuie sa fie dozate pentru a fi amestecate conform unei retete stabilita de producator.

O.4. DOZAREA SI REALIZAREA AMESTECULUI DE MATERII PRIME

Materiile prime ajung de pe banda transportoare direct in caruciorul de colectare. Acesta evacueaza incarcatura in mixer, prin intermediul unei trape actionate mecanic. Dupa golire acesta revine in poztia initiala pregatind urmatorul ciclu de incarcare cu materii prime.

Dupa descarcarea acestor materiale, in mixer este introdusa o cantitate bine stabilita de ciment si apa. Cimentul ajuta la fixarea tuturor materialelor compactate pentru a nu se dezintegra si a le oferi rezistenta mecanica. Odata ajunse in mixer, toate aceste materii prime sunt  amestecate cu ajutorul peletelor actionate de doua motare  electrice.

Timpul de amestecare este controlat electronic  si se poate  ajusta in functie de omogenitatea materialului.

Mixerul furnizeaza un amestestec rapid si omogen. Acesta  este prevazut cu sistem de cantarire al cimentului si al apei. Are o capacitate de stocare de max. 2000 kg.

O.5. TRANSPORTUL MATERIALULUI MIXAT LA INSTALATIA DE COMPACTARE

Sistemul de transport al materialului mixat este format din :

- Instalatia de sine suspendate

- Carucior suspendat antrenat de motorul electric de 15 KW

Sistemul de transport face legatura intre mixer si instalatia de compactare.

Acesta este comandat electronic de sistemul PLC integrat in camera de control. Caruciorul preia materialul mixat si se deplaseza cu o viteza de aproximativ 4 Km/h pana la cuva de colectare a instalatiei de compactare. Dupa ce ajunge deasupra acesteia, trapa actionata de un motor electric se deschide, eliberand astfel intreaga cantitate de material.

Capacitatea caruciorului suspendat este de  max 2000 kg. Acesta asigura un flux continuu.

O.6. ALIMENTAREA MATRITEI SI COMPACTAREA MATERIALULUI MIXAT

Vibro-presa BX885 are o forta de 550 KN. Actionarea este hidraulica, presiunea de ulei fiind asigurata de poma de ulei. Aceasta pompa de ulei este antrenata de un motor electric cu puterea nominala de, P=0.25 KW

Sistemul de vibratii este actionat electric acesta fiind echipat cu 4 motoare electrice cu excentric. In functie de putere de vibrare pe care o dorim, aceste excentrice se pot ajusta reducand sau amplificand astfel forta de vibrare. Toate aceste reglaje se realizeza  din panoul central de comanda. Presa este echipata cu o matrita cu 55 de celule de forma hexagonala de marime 150 x150 mm. Sub matrita, un sistem automat fixeaza placile metalice de 1250x720x 8mm, pe care sunt produse blocurile compactate. Timpul de ciclu  pentru producerea a 55 de blocuri compactate este de 15 secunde. Instalatia de compactare poate furniza pana la 200-240 cicluri pe ora.

Un sistem automat actionat hidraulic, alimenteza matrita cu material mixat.

Placile metalice cu produsul finit (blocuri compactate) se deplaseaza pe masa transportoare cu ajutorul unor lanturi. Aceste lanturi sunt antrenate de un set de pinioane ale motoarelor electrice, fiecare avand o  putere de 1,5 KW.

O.7. TRANSPORTUL  SI  DEPOZITAREA  BLOCURILOR COMPACTATE

Transportul si depozitarea sunt procese automate alcatuite din urmatoarele sisteme :

- Raft de colectare blocuri compactate

Produsele finite asezate pe placile metalice vor fi preluate de un raft colector. Acesta are capacitatea de inmagazina coloane formate din 13 placi. Placile sunt inmagazinate una cate una cu aceeasi viteza cu care functioneaza vibro presa. In momentul in care acesta este plin, un stivuitor special  preia  toate aceste table cu blocuri compactate.

- Stivuitor special preluare si alimentare blocuri

Stivuitorul este comandat electronic de sistemul de comanda PLC integrat in camera de control. Dupa preluarea blocurilor acesta se deplaseaza pe doua sine metalice catre camera de uscare. Ajuns in camera de uscare, se opreste in dreptul unui culor liber, ulterior deplasandu-se pentru a depozita toate cele 13 placi pe raft.

- Camera de uscare

Camera de uscare se afla in interiorul corpului C4, fiind separate de instalatia de productie                                     printr-un perete despartitor. Este prevazuta cu o usa rapida pentru a nu se dispersa caldura in intreaga hala. In interirul ei sunt amenajate rafturi metalice care formeaza 6 culoare cu latimea de 1,3 m si inaltimea de 6,2 m. Sistemul de ventilatie prezent este realizat conform specificatiilor producatorului. Temperatura de uscare este cuprinsa intre 30 si 50 0C. Umiditate din interiorul camerei este de aproximativ 80%.

Datorita reactiei exoterme a cimentului in camera de uscare se asigura temperatura necesara pentru uscarea brichetelor.

In cazul in care este necesar se foloseste sistemul de incalzire a camerei de uscare.

- Sistemul de incalzire a camerei de uscare

Este situat in imediata apropiere a cladirii C4 care adaposteste atat compresorul de aer cat si sistemul de incalzire.

Sistemul PCH320 are urmatoarele caracteristici tehnice:

- Tip gaz - G20

- Presiune [mbar] – min 17 si max 25

- Consum de gaz [m3/h] – min 6.5 si max 33

- Numar arzatoare - 2

- Umidificator

- Electrovalva de siguranta

Acesta incalzeste aerul absorbit de afara, directionandu-l catre camera de uscare prin sistemul de tubulaturi.

Temperatura la care aerul este incalzit, este de maxim 60 0C.

O.8. COLECTAREA, EVACUAREA SI DEPOZITAREA BLOCURILOR COMPACTATE USCATE

Procesul de colectare al produselor finite uscate, este un proces invers celui de depozitare. Acest proces este unul automat, stivuitorul fiind ghidat prin intermediul unor coordonate receptionate din camera de control. Blocurile sunt lasate in camera uscare timp de 36 de ore dupa care sunt colectate cu ajutorul stivuitorului special. Acesta le transporta pana la raftul automat de descarcare.

De aici, blocurile sunt sunt evacuate de pe placi in dreptul unui brat mobil care le colecteaza de pe placa si le depoziteaza in cuva benzii transportoare.  Banda transportoare de cauciuc are o lungime de 12 m si evacueaza in afara cladirii C4 produsele finite.

Timpul de ciclu pentru o evacuarea blocurilor unei singure placi este de 20 de secunde. Un raft intreg se goleste in 5 minute.

Aceste blocuri compactate uscate sunt preluate cu vola si transportate in depozitul fabricii de vata minerala aflat in aceeasi incinta, unde sunt utilizate ca si materie prima.

In procesul tehnologic de fabricare a materialului recuperat compactat (brichete)  se  foloseste in fluxul tehnologic si deseuri de vata minerala colectate (cod deseu 17 06 04-retur din piata/clineti, resturi de la montajul produsului Rockwool ) de la diversi furnizori/clienti, stocate temporar intr-o boxa  pe platforma betonat imprejmuita pe 3 laturi si acoperita cu suprafata de 50mp si capacitatea de stocare de 150mc.

## 8.3. TEHNICI APLICATE DE SOCIETATE PENTRU CONFORMARE CU CERINŢELE BAT PENTRU ACTIVITATE

Analiza ia in considerare Documentul de referinta pentru cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in domeniul fabricarii sticlei – BREF 2013, elaborat in conformitate cu Directiva 2010/75/EU.

Tehnicile selectate pentru comparatie sunt cele aplicabile fabricarii sticlei si aplicabile procesului tehnologic desfasurat pe amplasament.

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii |
| --- | --- |
| Sisteme de management de mediu | BAT 1, Cap.1, subcap.1.1.1 |
| Eficienta energetica | BAT 2, Cap.1, subcap.1.1. 2, pc.i, ii, iv, v, vi |
| Depozitarea si manipularea materialelor | BAT 3, Cap.1, subcap. 1.1.3, pc. I, II BAT 4, Cap.1, subcap. 1.1.3, pc. iv, vi |
| Tehnici primare generale | BAT 5, Cap.1, subcap.1.1.4 BAT 6, Cap.1, subcap.1.1.4 BAT 7, Cap.1, subcap.1.1.4 BAT 8, Cap.1, subcap.1.1.4 |
| Emisii in apa generate de procesul de fabricare | BAT 12, Cap.1, subcap. 1.1.5 |
| Deseuri generate | BAT 14, Cap.1, subcap.1.1.6 pc i,ii, iii,vii |
| Zgomot generat de procesele de fabricare | BAT 15, Cap1, subcap. 1.1.7 |
| Emisiile de pulberi generate de cuptoarele de topire | BAT 56, Cap.1, subcap.1.7.1 |
| Emisiile de oxizi de azot de la cuptoarele de topire | BAT 57, Cap.1, subcap.1.7.2 |
| Emisiile de oxizi de sulf de la cuptoarele de topire | BAT 59, Cap.1, subcap.1.7.3 |
| Emisiile de HCl, HF de la cuptoarele de topire | Bat 60, Cap. 1., subcap. 1.7.4 |
| Emisiile de H2S de la cuptoarele de topire a vatei minerale bazaltice | Bat 61, Cap. 1., subcap. 1.7.5 |
| Emisii de metale provenind de la cuptoarele de topire | Bat 62, Cap. 1., subcap. 1.7.6 |
| Emisii genersate de procese din aval | Bat 63, Cap. 1., subcap. 1.7.7 |

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1.AER:

Echipamentele de depoluare pentru aer sunt prezentate in tabel:

| Proces | Poluanţi | Sistem de control / echipament reţinere poluanţi | Punct emisie | Tip masurare/ Măsuri minimizare | Punct emisie final | Tip masurare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topire | - Pulberi in suspensie - SOx - CO - NOx - H2S - HCl - HF - ƩI(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr) - ƩII=ƩI +(Sb,Pb, Cu, Mn, V, Sn, Cr) | - 2 cicloane in care se realizeaza desprafuirea - Instalatie desulfurare - Gazele de ardere sunt tratate pentru reducerea concentratiei de SO2 format in procesul de ardere a coscsului (cuptor de topire) - Filtru cu saci cu curatare continua – desprafuire - Incinerator | Tubulatura evacuare sistem cubilou incinerator | Masurare discontinua Desprafuire / Desulfurare / Filtrare / Incinerare | Cos comun H=50 m D=3,3m | Monitorizare continua pentru: - SO2 - CO - NH3 - pulberi |
| Fibrilizare | Total particule, amoniac, fenoli, formaldehidă | - Filtru cu placi | Tubulatura evacuare sistem fibrilizare | Masurare discontinua Filtrare |  |  |
| Polimerizare si Racire | particule, NOx, COV, amine, fenoli, formaldehidă, amoniac | - Filtru cu placi | Tubulatura evacuare sistem Cuptor uscare | Masurare discontinua Filtrare |  |  |
| Debitare produs | Pulberi totale | - Filtru cu saci si curatare continua | Cos H=12 m D=0,6 m | Masurare discontinua |  |  |
| Productie Brichete | Pulberi totale NH3 | Instalatie de exhaustare prevazuta cu filtru | Tubulatura exhaustare H=6.5 m | Masurare discontinua |  |  |
| Incalzire spatii (Centrala termica) | CO, NOx, Sox, Pulberi |  | 2 Cosuri H=12 m D=0,5 m | Masurare discontinua |  |  |

## CALITATEA AERULUI:

Pentru  monitorizarea continua a imisiilor s-a achizitonat un sistem de monitorizare continua a imisiilor specifice activitatii cu statie meteo integrata.

Sistemul de monitorizare continua este amlasat in  afara amplasamentului  pe directia Est, in conformitate cu studiul de dispersie, realizand astfel monitorizarea calitatii aerului pentru indicatorii: H2S, NH3  si CH2O.

## 9.2. APA:

| Activitatea | Sursa generatoare | Punct de emisie | Sistem de control/echipament folosit pentru reţinerea poluanţilor | Masuri de minimizare a emisiilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparare liant (Apele uzate tehnologice) | sectia de preparare liant | basa prevazuta cu pompa submersibila | Cuva de retentie subterana din beton existenta sub fiecare echipament tehnologic Filtru sita 40 microni Instalatie de filtrare LOSMA | Apele uzate tehnologice filtrate prin instalatia LOSMA se reutilizeaza in instalatia de preparare liant |
| Colectare si depunere fibre (Apele uzate tehnologice) | cuva de descarcare deseu vata bazaltica uda | basa prevazuta cu pompa submersibila |  |  |
| Spalare echipamente tehnologice (Apele uzate tehnologice) | cuvele de retentie ale echipamentelor tehnologice | skid mobil alcatuit din pompa, filtru sita si recipient din plastic ( V = 1 m3 ) si transferare |  |  |
| Activitati igienico-sanitare personal (ape uzate menajere) | Grupuri sanitare | Retea canalizare menajera interna | Nu este cazul | Nu este cazul, consum redus de apa. |
| Precipitatii (Ape pluviale) | Acoperisurile cladirilor si constructiilor si de pe platformele tehnologice si drumurile interioare | Retea canalizare pluviala interna | 1 Trapa de namol 4 Separatoare de hidrocarburi 1 Decantor/ deznisipator 1 Filtru cu nisip cuartos cu spalare in contracurent 2 Bazine apa pluviala=17m3 Bazin retentie apa pluviala BR V = 1.700 m3 | O parte din apele pluviale colectate de pe cladiri sunt recuperate si filtrate in instalatia de filtrare ape pluviale si reutilizate in circuitul de racire. |

Apele uzate tehnologice in exces sunt colectate in recipienti din plastic V = 1 m3 si preluate de statia de epurare mobila a ECHIPA HORSE S.R.L. in vederea eliminarii de pe amplasament in baza contractului incheiat.

## 9.3 SOL:

Suprafata totala ocupata de incinta S.C. ROCKWOOL ROMANIA S.R.L. este de 176 611 mp, suprafata construita (amprenta la sol) 13 410.5 mp, compartimentata astfel:

1. Cladirea 1 - cladire administrativa cu S=623 mp, regim de inaltime P+1 si inaltimea maxima de 8,85 m;

2. Cladirea 2 – hala de productie și spațiu depozitare materii finite formata din 9 corpuri notate de la A la I – suprafata construita la sol S=11 070 mp

• Corp A – Hala de productie 1 – S=4841 mp, regim de inaltime P+1 etaj si inaltimea maxima de 10,35 m;

• Corp B – Hala de productie 2 – S=3641 mp, regim de inaltime P inalt si inaltimea maxima de 13,35 m;

• Corp C – Instalatie tehnologica - S=382 mp, regim de inaltime P+4 si inaltimea maxima de 25,35 m;

• Corp D – Instalatie tehnologica – Cos - S=9 mp si inaltimea maxima de 50 m;

• Corp E – Tehnic – sisteme de filtrare conectate la evacuarea gazelor de ardere – S=643 m,  regim de inaltime P inalt si inaltimea maxima de 15,5 m;

• Corp F – Cladire lianti - S=448 mp, regim de inaltime P inalt si inaltimea maxima de 10,35 m;

• Corp G – Cladire silozuri - S=871 mp, regim de inaltime P inalt si inaltimea maxima de 21,35 m;

• Corp H – Instalatie tehnologica - S=46 mp, regim de inaltime P inalt si inaltimea maxima de 11,56 m;

• Corp I – Instalatie tehnologica - S=173 mp, regim de inaltime P inalt si inaltimea maxima de 6,1 m;

3. Cladire 3 – Depozitare materie prima – S=1111 mp, regim de inaltime P inalt si inaltimea maxima de 8,85 m;

4. Cladire 4 – Casa pompelor – S=124 mp, regim de inaltime Parter si inaltimea maxima de 6,35 m;

5. Cladire 5 – Cabina poarta materie prima - S=13 mp, regim de inaltime Parter si inaltimea maxima de 3 m;

6. Cladire 6 – Bazin tratare apa tehnologica – S=182 mp, regim de inaltime Parter si inaltimea maxima de 5,13 m;

7. Cladire 7 – Depozit butelii gaz - S=21 mp, regim de inaltime Parter si inaltimea maxima de 4 m;

8. Rezervor de apa 1 – Rezervor de apa sprinkle – S=71 mp, regim de inaltime Parter;

9. Rezervor de apa 2 – Rezervor de apa hidranti – S=40 mp, regim de inaltime Parter;

10. Rezervor de apa 3 – Rezervor de apa tehnologica – S=47 mp, regim de inaltime Parter;

ANEXA TEHNOLOGICA

11. Cladire C1-01 - depozitare materie prima - S=342 mp, regim de inaltime Parter

12. Cladire C2-02 SI C2-03 - moara si depozit - S=354 mp, regim de inaltime Parter

13. Cladire C3-01 - rampa si silozuri - S=180 mp, regim de inaltime Parter

14. Cladire C4-01 SI C4-02 - uscator, productie si depozitare - S=983 mp, regim de inaltime Parter

Suprafata depozitului exterior pentru produsele din vata minerala este de 30 380 mp.

Toate activitatile se desfasoara pe suprafete betonate si prevazute cu rigole/geiger de scurgere a apelor pluviale;

Substantele periculoase sunt depozitate in rezervoare prevazute cu cuve de retentie sau in magazii speciala, cu suprafata de depozitare betonata;

Rigole si guri de canalizare pentru colectarea apelor pluviale.

Deseurile tehnologice sunt depozitate pe o platforma betonata, de unde sunt valorificate/eliminate prin unităţi autorizate.

# 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL  INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1 AER

### 10.1.1. EMISII

Emisiile în aer nu vor depăşi  valorile limită de emisie asociate BAT ale poluanţilor specifici stabilite în tabelul următor:

| Nr. Crt | Factor de mediu Locul prelevarii | Parametru monitorizat | VLE (valori limita) BAT(cele mai bune tehnici disponibile) |  | Locul prelevarii | VLE (valori limita) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg/Nmc | Kg/to |  |  |
| 1. | AER Sistem cubilou+ incinerator | Pulberi | <10-20 | <0,02-0,05 | Cos comun 1.Sistem cubilou+ Incinerator 2.Sistem fibrilizare 3.Sistem Cuptor uscare | CO -100 mg/Nmc SO2 -1400 mg/Nmc NH3 60 mg/Nmc Pulberi 50 mg/Nmc |
|  |  | SOx exprimat ca SO2 | <1400 | <3,5 |  |  |
|  |  | CO | <100 | - |  |  |
|  |  | NOx | <400-500 | <1-1,25 |  |  |
|  |  | H2S | <2 | <0,005 |  |  |
|  |  | HCl | <10-30 | <0,025-0,075 |  |  |
|  |  | HF | <1-5 | <0,002-0,013 |  |  |
|  |  | ƩI(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr) si | <0,2-1 | <0,4-2,5x10-3 |  |  |
|  |  | ƩII=ƩI +(Sb,Pb, Cu, Mn, V, Sn, Cr) | <1-2 | <2-5x10-3 |  |  |
| 2. | AER Sistem fibrilizare | Total particule | <20-50 | - |  |  |
|  |  | NH3 | 30-60 | - |  |  |
|  |  | Formaldehida | <2-5 | - |  |  |
|  |  | Fenol | <5-10 | - |  |  |
| 3. | AER Sistem Cuptor uscare | Total particule | <5-30 | <0.2 |  |  |
|  |  | NOx | <100-200 | <1 |  |  |
|  |  | COV | <10 | <0,065 |  |  |
|  |  | Amine | <2 | <0,01 |  |  |
|  |  | Fenol | <2-5 | <0,03 |  |  |
|  |  | Formaldehida |  |  |  |  |
|  |  | Amoniac | <20-60 | <0,4 |  |  |
| Nr. Crt | Factor de mediu / Locul prelevarii | Parametru monitorizat | VLE (valori limita) Conform Ordin MAPPM 462/1993 |  |  |  |
| 4. | AER Zona debitare covor | Pulberi totale | 50 mg/mc |  |  |  |
| 5. | AER Exhaustare hala productie brichete | Pulberi totale Amoniac | 50 mg/mc 30 mg/mc |  |  |  |
| 6. | AER Centrala termica | Pulberi,SOx, NOX, CO | CO -100mg/Nmc NOx -350mg/Nmc Sox -35mg/Nmc Pulberi 5 mg/Nmc |  |  |  |

10.1.2. Aer ambiental (imisii)

Emisiile fugitive se vor determina ca imisii la limita amplasamentului (in partea de est); acestea nu vor depăşi valorile limita conform Legii 104/2011 si concentratiile maxime admise (CMA) stabilite de Standardul de calitate pentru aerul ambiental  STAS nr. 12574/1987, respectiv;

| Nr. Crt | Factor de mediu/ Locul prelevarii | Parametru monitorizat | Frecventa | VL (cf. Legea 104/2011) / CMA (cf. STAS 12574/87) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AER Limita amplasamentului | H2S | Monitorizare continua | CMA = 0.015 mg/mc - proba momentana CMA = 0.008 mg/mc–proba medie zilnica |
|  |  | NH3 |  | CMA = 0.3 mg/mc - proba momentana CMA = 0.1 mg/mc–proba medie zilnica |
|  |  | HCHO |  | CMA = 0.035 mg/mc - proba momentana CMA = 0.012 mg/mc–proba medie zilnica |
|  |  | Pulberi in suspensie (PM10) | Discontinua | 50µg/Nmc Valoare limita, medie zilnica (24 ore), conform Legii 104/2011) |

### 10.2. APE UZATE

| Nr. Crt | Parametru monitorizat | Valori limita |
| --- | --- | --- |
|  | Ape uzate evacuate (inainte de deversare in bazinul de retentie si canalizarea parcului Industrial Allianso). Indicatori:conform contractului | Conform valorilor limita impuse de Parcul Allianso prin accept/ contract in conformitate cu Autorizatia de Gospodarire a Apelor |
|  | Ape pluviale preepurate colectate in bazinul de retentie si evacuate in canalizarea Parcului Industrial Allianso. Indicatori:conform contractului | Conform valorilor limita impuse de Parcul Allianso prin accept/ contract in conformitate cu Autorizatia de Gospodarire a Apelor |

In situaţia in care accidental are loc contaminarea cu poluanţi a apei uzate, titularul autorizaţiei va acţiona astfel:

- va face investigaţiile necesare si va izola sursa;

- va lua masuri pentru prevenirea extinderii contaminării  si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- va notifica incidentul autorităţilor de mediu, in cel mai scurt timp posibil de la producere.

### 10.2.1 APA  SUBTERANA

Nu este cazul, incinta este in totalitate betonata.

## 10.3. SOL:

Titularul autorizaţiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in sol in punctul de prelevare -zona de depozitare combustibil si produse chimice, astfel;

| Nr. Crt. | Indicatori | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hidrocarburi din petrol | Conform standardelor in vigoare |

## 10.4. ZGOMOT

| Nr. Crt | Factor de mediu Punct de prelevare | Parametru monitorizat | VLE (valori limita) SR 10009/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 punct la limita amplasamentului spre cea mai apropiata zona de locuinte | Nivel de zgomot | 65 dBA |

Toate utilajele şi instalaţiile care produc zgomot şi/sau vibraţii vor fi menţinute în stare bună de funcţionare.

# 11. GESTIUNEA DESEURILOR

## 11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Modul de gestionare a deşeurilor trebuie să respecte legislaţia în vigoare: Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

### 11.1.1. DESEURI PRODUSE

|  | Nr crt. |  | Denumire deşeu | Cod deşeu | Cantitate estimată (t/an) | Procesul tehnologic din care provine | Starea fizică | Depozitare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Deseu de saruri solide | 06 03 14 | 1000 | Epurare gaze (desulfurare) | Solida | Big-bag Platforma betonata |
|  |  |  | Deseuri din cauciuc | 07 02 99 | 10 | mentenanta | solida | Platforma betonata |
|  |  |  | Deseu de vopsele | 08 01 11* | 0,5 | Mentenanta | Lichida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu de tonere de imprimanta | 08 03 17* | 0,2 | Mentenanta / Etichetare | Solida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu de tonere de imprimanta | 08 03 18 | 0,2 | Mentenanta / Etichetare | Solida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu de adezivi si cleiuri | 08 04 10 | 0,1 | Mentenanta | Lichida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu de lianti | 10 10 13* | 100 | Preparare liant | Lichida | IBC Platforma betonata |
|  |  |  | Deseu de praf si pulberi (cenusa) | 10 12 03 | 500 | Filtrare gaze | Solida | Big-bag Platforma betonata |
|  |  |  | Deseu de fibre de vata nefibrilizata, picaturi de lava, resturi de material topit din cupola, resturi din procesul tehnologic, produs neconform | 10 12 08 | 500 | Topire, fibrarea topiturii bazaltice, taiere | Solida | Container metalic Platforma betonata |
|  |  |  | Deseu de la incinerarea gazelor de ardere (cenusa) | 10 12 09* | 500 | Incinerarea gazelor | Solida | Big-bag Platforma betonata |
|  |  |  | Deseu solid de la epurarea gazelor de ardere | 10 12 10 | 2 | Desulfurare | Solida | Big-bag Platforma betonata |
|  |  |  | Deseu de ulei uzat | 13 01 10* | 0,5 | Mentenanta | Lichida | Bidon plastic Container metalic incuiat |
|  |  |  | Deseu de ulei uzat | 13 01 11* | 0,5 | Mentenanta | Lichida | Bidon plastic Container metalic incuiat |
|  |  |  | Deseu de ulei uzat | 13 02 05* | 0,8 | Mentenanta | Lichida | Bidon plastic Container metalic incuiat |
|  |  |  | Deseu de ulei uzat | 13 02 06* | 0,8 | Mentenanta | Lichida | Bidon plastic Container metalic incuiat |
|  |  |  | Deseu de namol de la separatorul de hidrocarburi | 13 05 02* | 1 | Tratare ape pluviale | Lichida | Vidanjare direct din separator |
|  |  |  | Deseu de ambalaje de hartie-carton | 15 01 01 | 100 | Finisare / Ambalare produse | Solida | Container metalic Platforma betonata |
|  |  |  | Deseu de ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 200 | Preparare amestecuri / liant / tratare apa | Solida | Container metalic Platforma betonata |
|  |  |  | Deseu de ambalaje de lemn | 15 01 03 | 1400 | Ambalare produse | Solida | Container metalic Platforma betonata |
|  |  |  | Deseu de ambalaje periculoase | 15 01 10* | 1 | Preparare amestecuri / liant / tratare apa | Solida | Container metalic incuiat |
|  |  |  | Deseu de absorbanti, materiale filtrante, imbracaminte de protectie | 15 02 02* | 2 | Activitati auxiliare | Solida | Container metalic incuiat |
|  |  |  | Deseu de absorbanti, materiale filtrante, imbracaminte de protectie | 15 02 03 | 0,2 | Activitati auxiliare | Solida | Container metalic Platforma betonata |
|  |  |  | Deseu de anvelope | 16 01 03 | 0,5 | Transport | Solida | Container metalic Platforma betonata |
|  |  |  | Deseu de echipamente casate | 16 02 11* | 0,1 | Activitati auxiliare | Solida | Container metalic incuiat |
|  |  |  | Deseu de baterii | 16 06 01* | 0,2 | Transport | Solida | Container metalic incuiat |
|  |  |  | Deseu de baterii | 16 06 05 | 0,5 | Mentenanta | Solida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu de ceruri | 16 05 09 | 0,25 | Analize laborator | Solida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu de namol | 16 07 08* | 0,1 | Curatare rezervor motorina | Lichida | Vidanjare direct din rezervor |
|  |  |  | Deseu cabluri | 17 04 11 | 0,2 | Mentenanta | Solida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu de materii prime retinute pe site | 19 08 01 | 1000 | Receptie materii prime | Solida | Big-bag |
|  |  |  | Deseu de rasini schimbatoare de ioni | 19 09 05 | 2 | Mentenanta | Solida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu nereciclabil amestec | 19 12 12 | 100 | Administrativ | Solida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu de fier | 19 12 02 | 100 | Concasare topitura | Solida | Platforma betonata |
|  |  |  | Deseu de hartie carton | 20 01 01 | 1 | Administrativ | Solida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu de tuburi fluorescente | 20 01 21* | 0,02 | Mentenanta | Solida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu de materiale plastice | 20 01 39 | 3 | Mentenanta | Solida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu de fier | 20 01 40 | 1500 | Mentenanta | Solida | Container metalic |
|  |  |  | Deseu municipale amestecate | 20 03 01 | 100 | Administrativ | Solida | Europubele Platforma betonata |

## 11.2. DESEURI PREDATE IN VEDEREA VALORIFICARII/ELIMINARII

| Nr crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu | Procesul tehnologic din care provine | Cantitate estimată (t/an) | Depozitare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deseu de saruri solide | 06 03 14 | Epurare gaze (desulfurare) | 1000 | Unităţi autorizate |
|  | Deseuri de cauciuc | 07 02 99 | Mentenanta | 10 | Unitati autorizate |
|  | Deseu de vopsele | 08 01 11* | Mentenanta | 0,5 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de tonere de imprimanta | 08 03 17* | Mentenanta / Etichetare | 0,2 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de tonere de imprimanta | 08 03 18 | Mentenanta / Etichetare | 0,2 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de adezivi si cleiuri | 08 04 10 | Mentenanta | 0,1 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de lianti | 10 10 13* | Preparare liant | 100 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de praf si pulberi (cenusa) | 10 12 03 | Filtrare gaze | 500 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de fibre de vata nefibrilizata, picaturi de lava, resturi de material topit din cupola, resturi din procesul tehnologic, produs neconform | 10 12 08 | Topire, fibrarea topiturii bazaltice, taiere | 500 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de la incinerarea gazelor de ardere (cenusa) | 10 12 09* | Incinerarea gazelor | 500 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu solid de la epurarea gazelor de ardere | 10 12 10 | Desulfurare | 2 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de ulei uzat | 13 01 10* | Mentenanta | 0,5 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de ulei uzat | 13 01 11* | Mentenanta | 0,5 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de ulei uzat | 13 02 05* | Mentenanta | 0,8 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de ulei uzat | 13 02 06* | Mentenanta | 0,8 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de namol de la separatorul de hidrocarburi | 13 05 02* | Tratare ape pluviale | 1 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de ambalaje de hartie-carton | 15 01 01 | Finisare / Ambalare produse | 100 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Preparare amestecuri / liant / tratare apa | 200 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de ambalaje de lemn | 15 01 03 | Ambalare produse | 1400 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de ambalaje periculoase | 15 01 10* | Preparare amestecuri / liant / tratare apa | 1 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de absorbanti, materiale filtrante, imbracaminte de protectie | 15 02 02* | Activitati auxiliare | 2 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de absorbanti, materiale filtrante, imbracaminte de protectie | 15 02 03 | Activitati auxiliare | 0,2 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de anvelope | 16 01 03 | Transport | 0,5 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de echipamente casate | 16 02 11* | Activitati auxiliare | 0,1 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de baterii | 16 06 01* | Transport | 0,2 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de baterii | 16 06 05 | Mentenanta | 0,5 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de ceruri | 16 05 09 | Analize laborator | 0,25 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de namol | 16 07 08* | Curatare rezervor motorina | 0,1 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu cabluri | 17 04 11 | Mentenanta | 0,2 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de materii prime retinute pe site | 19 08 01 | Receptie materii prime | 1000 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de rasini schimbatoare de ioni | 19 09 05 | Mentenanta | 2 | Unităţi autorizate |
|  | Deseuri de fier | 19 12 02 | Concasare topitura | 100 | Unitati autorizate |
|  | Deseu nereciclabil amestec | 19 12 12 | Administrativ | 100 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de hartie carton | 20 01 01 | Administrativ | 1 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de tuburi fluorescente | 20 01 21* | Mentenanta | 0,02 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de materiale plastice | 20 01 39 | Mentenanta | 3 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu de fier | 20 01 40 | Mentenanta | 1500 | Unităţi autorizate |
|  | Deseu municipale amestecate | 20 03 01 | Administrativ | 100 | Unităţi autorizate |

## 11.3. DESEURI COLECTATE/VALORIFICATE

| Nr. crt. | Denumire deşeu conf. HG 856/2002 | Cod deşeu | Cantitate deşeuri (t/an) | Procesul tehnologic din care provine | Starea fizică | Destinaţia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deseu de vata minerala | 17 06 04 | 100 | Retur din piata / Clienti | Solida | Materie prima flux tehnologic |

- zonele de depozitare a deşeurilor vor fi clar delimitate, marcate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- titularul are obligatia de a preda deşeurile generate numai la operatori autorizaţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- transportul deşeurilor în vederea valorificării sau eliminării se va face numai de societăţi autorizate şi numai de la amplasamentul S.C. ROCKWOOL ROMANIA SRL la locul de recuperare sau depozitare definitivă, fără a afecta în sens negativ mediul;

- se vor respecta prevederile legale in vigoare in domeniul deşeurilor si recomandările celor mai bune tehnici disponibile.

Se vor respecta prevederile:

- Legea nr.211/1011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr.1061/200 privind transporturile deseurilor periculaose si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

# 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

## 12.1. INCADRARE

- Prin specificul activităţii, SC ROCKWOOL ROMANIA SRL- nu se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- In conformitate cu Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are obligaţia să notifice la APM Prahova  orice creştere ori scădere semnificativă a cantităţii sau orice schimbare semnificativă a naturii ori a formei fizice a substanţei periculoase prezente pe amplasament care ar incadra societatea in Directiva SEVESO.

## 12.2. MASURI DE PREVENIRE SI CONTROL

- Se vor respecta reglementările legale în vigoare privind organizarea activităţii de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, conform planurilor de situaţii stabilite şi prevederilor autorizaţiei deţinute;

- Se vor respecta procedurile elaborate de revizii şi reparaţii ale instalaţiilor;

- In cazul producerii unui accident se va notifica imediat APM Prahova, A.N. Apele Române Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi se vor aplica măsurile de intervenţie stabilite prin planurile specifice fiecărui tip de accident produs.

## 12.3. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE ŞI PERICULOASE

In procesul tehnologic desfasurat pe amplasament singurele preparate chimice care se utilizeaza si se consuma integral in proces sunt:

    - soda calcinata, pentru cresterea punctului de topire si ca agent de limpezire a topiturii de sticla;

    - ulei mineral pentru ungerea formelor incinse, pentru a impiedica lipirea sticlei de acestea.

Ambele se consuma integral in proces. Sunt aprovizionate de la furnizori in ambalaje adecvate si sunt insotite de fisele cu date de securitate.

| Nr. Crt. | Denumire produs | Denumire substanta periculoasa din produs | Nr.CAS | Nr.EINECS | Categoria produsului - Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apa amoniacala 24,5 % | Amoniac solutie 24,5 % | 1336-21-6 | 215-647-6 | H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor, cat 1B H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii, cat. 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung, cat.3 | 300 t/an |
| 2 | Daragrind 136 | glutaral morfolina | 111-30-8 68909-77-3 | 203-856-5 - | H315, H319 Provoacă iritarea pielii si a ochilor | 80 kg/an |
| 3 | HydroWax 88 | bronopol mixtura de : 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) | 52-51-7 55965-84-9 | 200-143-0 220-239-6 | H317: Poate provoca reacție alergică a pielii | 1000 kg/an |
| 4 | Kuriverter IK-110 | Hipoclorit de sodiu Hidroxid de sodiu | 7681-52-9 1310-73-2 | 231-668-3 215-185-5 | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H314, H318 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | 26 kg/an |
| 5 | Osmotech 1141 | 2-phosphonobutane- 1,2,4-tricarboxylic acid Etidronic acid | 37971-36-1 2809-21-4 | 253-733-5 220-552-8 | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H318 Provoacă leziuni oculare grave. | 80 kg/an |
| 6 | Osmotech 2173 | acid citric monohidrat acid lactic acid benzenosulfonic | 5949-29-1 79-33-4 85536-14-7 | 201-069-1 201-196-2 287-494-3 | H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. | 3 kg/an |
| 7 | Osmotech 2691 | hidroxid de potasiu etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu | 1310-58-3 64-02-8 | 215-181-3 200-573-9 | H302 Nociv în caz de înghiţire. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. | 12 kg/an |
| 8 | Osmotech 3258 | bisulfit de sodiu | 7631-90-5 | 231-548-0 | H302 Nociv în caz de înghiţire. | 45 kg/an |
| 9 | Oxigen, comprimat | Oxigen | 7782-44-7 | 231-956-9 | H270: Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant, cat.1 H280: Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. | 2000 t/an |
| 10 | Prefere 72 5580M | Fenol, polimer cu formaldehidă şi uree hidroxid de potasiu formaldehidă metanol fenol | 25104-55-6 1310-58-3 50-00-0 67-56-1 67-56-1 | _ 215-181-3 200-001-8 200-659-6 203-632-7 | H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H315 - Provoacă iritarea pielii. H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H350 - Poate provoca cancer. | 3000 t/an |
| 11 | Petroleter (Benzina de petrol) | benzina N-hexan | 64742-49-0 110-54-3 | 265-151-9 203-777-6 | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | 200 kg/an |
| 12 | Silquest* VS-142 silane | etanol | 64-17-5 | 200-578-6 | nu e clasificat | 5000 t/an |
| 13 | SOLVAir S300 | carbonat de sodiu bicarbonat de sodiu | 497-19-8 144-55-8 |  | nu e clasificat | 1127 t/an |
| 14 | Sulfat de amoniu 40% | sulfat de amoniu solutie | 7783-20-2 | 231-984-1 | nu e clasificat | 350 t/an |
| 15 | Houghto-Safe 620E 200kg | Etilenglicol | 107-21-1 | 203-473-3 | H302 - Nociv în caz de înghiţire H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată | 200.00 |
| 16 | Mobil Velocite NO.6 208L | 2,6-ditertbutil fenol Produşi distilaţi (petrol), hidrotrataţi, uşori, parafinici | 128-39-2 64742-55-8 | 204-884-0 265-158-7 | H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. | 200 kg/an |
| 17 | Mobil Pyrolube 830 208L | Benzenamină, n-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpentenă | 68411-46-1 | 270-128-1 | nu e clasificat | 624 kg/an |
| 18 | Mobilux EP3 180KG | 2,6-ditertbutil fenol | 128-39-2 | 204-884-0 | nu e clasificat | 180 kg/an |
| 19 | Mobilgrease XHP222 Special 180KG | benzenamină, n-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpentenă dialchil ditiofosfat de zinc dinonilnaftalină sulfonat de zinc | 68411-46-1 68457-79-4 28016-00-4 | 270-128-1 270-608-0 248-778-2 | nu e clasificat | 360 kg/an |
| 20 | Mobil SHC Gear 220 208L | benzen, derivaţi c10-14- alchilici ditridecil adipat Trifenil fosforotionat | 68442-69-3 16958-92-2 597-82-0 | 270-486-9 241-029-0 209-909-9 | nu e clasificat | 400 kg/an |
| 21 | Mobil DTE 25 208L | 2,6-di-tert-butil-p-cresol Calciu bis(di c8-c10, ramificat, bogat în c9, alchilnaftalensulfonat) Ditiofosfat de zinc | 128-37-0 57855-77-3 93819-94-4 | 204-881-4 939-717-7 298-577-9 | nu e clasificat | 400 kg/an |
| 22 | Mobil Gear 600 XP 220 208L | amine, c12-14-terţ-alchil tris (metilfenil) fosfat | 68955-53-3 1330-78-5 | 273-279-1 215-548-8 | nu e clasificat | 400 kg/an |
| 23 | Mobil Antifreeze 5L | Etilenglicol Tetraborat de disodiu pentahidrat | 107-21-1 12179-04-3 | 203-473-3 215-540-4 | H302 Nociv în caz de înghiţire. H373 Poate provoca leziuni ale organelor (Rinichi) în caz de expunere prelungită sau repetată. | 30 kg/an |
| 24 | Coolex M25 F | Etilenglicol | 107-21-1 | 203-473-3 | H302 Nociv în caz de înghiţire. H373 Poate provoca leziuni ale organelor (Rinichi) în caz de expunere prelungită sau repetată. | 5000 kg/an |
| 25 | Sulfat de fier (III) hidrat | Sulfat de fier (III) hidrat | 15244-10-7 |  | H302 Nociv în caz de înghiţire. H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. | 10 kg/an |
| 26 | Aqualube 27 3500 50W | Alcooli, C12-14, etoxilati | 68439-50-9 | 500-213-3 | H318 Provoacă leziuni oculare grave. | 1500 kg/an |
| 27 | Acid fosforic 75% | Acid ortofosforic | 7664-38-2 | 231-633-2 | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H302 Nociv în caz de înghiţire. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii. | 105 kg/an |
| 28 | Bioxile Liquid | Fosfat trisodic Acid citric | 7601-54-9 77-92-9 | 231-509-8 201-069-1 | nu e clasificat | 160 L/an |
| 29 | CB 3939 | Bromocloro-5,5-dimetilhidantoină (BCDMH), 1,3-diclor-5,5-dimetil-hidantoină (DCDMH), 1,3-dicloro-5-etil-5-metilmidazolidin-2,4-dionă | 32718-18-6 118-52-5 89415-87-2 | 251-171-5 204-258-7 401-570-7 | H302 - Nociv în caz de înghiţire H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic H318 - Provoacă leziuni oculare grave | 220 kg/an |
| 30 | Curatitor frana | Bioxid de carbon, Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan | 124-38-9 92128-66-0 | 204-696-9 295-763-1 | H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. H315 Provoacă iritarea pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | 200 buc/an |
| 31 | Curatitor garnituri 300 ml | Propan-2-ol, Butanonă, Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice | 67-63-0 78-93-3 Nealocat | 200-661-7 201-159-0 Nealocat | H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. | 200 buc/an |
| 32 | Curatitor industrial 500 ml | Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan; (R)-p-menta-1,8-dienă; Propan-2-ol Bioxid de carbon | 92128-66-0 5989-27-5 67-63-0 124-38-9 | 295-763-1 227-813-5 200-661-7 204-696-9 | H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este in-calzit. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | 200 buc/an |
| 33 | Degripant | Hidrocarburi, C9-C10, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice, Distilate uşoare parafinice (petrol), hidrotratate Bioxid de carbon | Nealocat 64742-55-8 124-38-9 | Nealocat 265-158-7 204-696-9 | H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | 250 buc/an |
| 34 | Handibloc 25 | Sarea tetrasodică a acidului fosfonic di(1-hidroxietildenă), acid hidroxi fosfonoacetic, sare de sodiu, acid tricarboxilic fosfonobutan, sare de sodiu, amestec de:tetrasodium phosphonoethane-1,2-dicarboxylate & hexasodium phosphonobutane-1,2,3,4- tetracarboxylate sare de sodiu a tolitriazol | 3794-83-0 78620-07-2 40372-66-5 143239-08-1 64665-57-2 | 223-267-7 616-639-9 254-894-4 410-800-5 265-004-9 | H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | 180 kg/an |
| 35 | HandiPak 94 | Acid polimaleic, sare de sodiu, toliltriazol, sarea de sodiu a acidului maleic | 70247-90-4 29385-43-1 3105-55-3 | 249-596-6 221-461-6 | nu e clasificat | 120 kg/an |
| 36 | HHS pre-curatitor | Propan-2-ol, Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan Hidrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice Bioxid de carbon | 67-63-0 92128-66-0 64742-49-0 64742-48-9 124-38-9 | 200-661-7 295-763-1 204-696-9 | H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | 150 buc/an |
| 37 | Lac spray negru | Acetonă, Xilen, Etanol, Chetonă metil izobutil Acetat de 2-metoxi-1-metiletil | 67-64-1 1330-20-7 64-17-5 108-10-1 108-65-6 | 200-662-2 215-535-7 200-578-6 203-550-1 203-603-9 | H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este in-calzit. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | 25 buc/an |
| 38 | Lac spray verde opal | Acetonă, Xilen, Etanol, Chetonă metil izobutil Acetat de 2-metoxi-1-metiletil | 67-64-1 1330-20-7 64-17-5 108-10-1 108-65-6 | 200-662-2 215-535-7 200-578-6 203-550-1 203-603-9 | H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este in-calzit. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | 25 buc/an |
| 39 | Lubrifiant cu PTFE 300 ml | Hidrocarburi, C7-C9, n-alcani, isoalcani, ciclici, Propan-2-ol | Nealocat 67-63-0 | Nealocat 200-661-7 | H222: Aerosol extrem de inflamabil. H229: Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | 100 buc/an |
| 40 | Mastic lipire/etansare negru 300 ml | Metilen-bis-4,1-(N-fenilenă-N'- butiluree), Xilen, Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalcani, ciclici, aromatici (2-25%) | 77703-56-1 1330-20-7 64742-82-1 | 416-600-4 215-535-7 | H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. | 120 buc/an |
| 41 | MULTI Spray multifunctional | Hidrocarburi, C9-C14, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice | Nealocat | Nealocat | H222: Aerosol extrem de inflamabil. H229: Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. H336: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | 200 buc/an |
| 42 | OILTECH DECOFRANT EMULSIE Beton E20 | Ulei mineral, Alcooli etoxilati, Petrosulfonat de sodiu | 64742-54-7 68920-66-1 68608-26-4 | 265-157-1 500-236-9 | H315: Provoacă iritarea pielii. | 3,3 t/an |
| 43 | Soda caustica solzi-NaOH 98% | Hidroxid de sodiu | 68608-26-4 | 68608-26-4 | H314: Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H290: Poate fi coroziv pentru metale | 0,6 t/an |
| 44 | Spray pt marcaj rosu 600ml | Acetat de etil, Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice, Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice | 141-78-6 Nealocat 64742-48-9 | 205-500-4 | H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. | 20 buc/an |
| 45 | Spray pt marcaje | Acetat de etil, Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice, Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice | 141-78-6 Nealocat 64742-48-9 | 205-500-4 | H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | 125 buc/an |
| 46 | Vaselina tip I | distilat din petrol | Nealocat | Nealocat | nu e clasificat | 25 buc/an |
| 47 | Vaselina tip II | distilat din petrol | Nealocat | Nealocat | nu e clasificat | 100 buc/an |

Materialele utilizate sunt ambalate în ambalajul furnizorului, conform prescripţiilor specifice. Ambalajele de orice tip în care se depozitează substanţele chimice sunt închise.

Evidenţa intrării şi circulaţiei  substanţelor toxice şi periculoase se ţine în registre, conform legislaţiei în vigoare.

1. Conform Regulamentului CE nr. 1272/2008-LCP,  producătorii/utilizatorii de substanţe chimice sunt  obligaţi să gestioneze substanţele chimice conform prevederilor Regulamentului UE nr. 830/28.07.2015.

2. Producătorii/importatorii/utilizatorii din aval/ au obligaţia  sa clasifice, eticheteze si sa ambaleze substanţele si amestecurile in conformitate cu Regulamentul  nr. 1272/2008 – privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor, amestecurilor si articolelor (Regulamentul LCP).

3. Fiecare substanţă va fi introdusă în procesul tehnologic numai pentru utilizările prevăzute în Fişa cu date de securitate.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 aprobata prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale cu modificările şi completările ulterioare, titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- sa realizeze controlul calităţii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare şi analiza adecvate, descrise în standardele de prelevare şi analiza specifice;

- sa raporteze autorităţilor de mediu rezultatele monitorizării, în forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizaţie şi la termenele solicitate;

- sa transmită la Autoritatea competenta pentru protecţia mediului orice alte informaţii solicitate, sa asiste şi sa pună la dispoziţie datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informaţii pentru verificarea respectării prevederilor prezentei autorizaţii.

Activitatea de monitorizare a emisiilor şi a calităţii aerului se va organiza în cadrul societăţii şi va fi coordonata de persoane numite cu decizie de către conducerea unităţii.

Automonitoringul este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitoringul emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;

- monitoringul post-închidere;

Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile componente.

Monitorizarea factorilor de mediu (apă, aer, ) se va face conform standardelor în vigoare, prin laboratoare autorizate. Autorităţile  (organisme autorizate) pot organiza controale suplimentare în orice moment şi asupra oricărui parametru.

## 13.1. AER

Dacă valorile limită de emisie depăşesc limitele impuse la capitolul 10, atunci operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea acestora si va notifica în cel mai scurt timp posibil APM Prahova şi GNM-CJ Prahova  privind măsurile propuse pentru încadrarea în valorile limită de emisie prevăzute la capitolul 10.

| Parametru | Instalatia | Punct monitorizare | Frecventa de monitorizare | Punct final emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi in suspensie SOx (exprimat ca SO2) CO ; NOx H2S ; HCl ; HF ƩI(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr) si ƩII=ƩI+(Sb,Pb,Cu,Mn, V, Sn, Cr) | Sistem cubilou+ incinerator | Tubulatra de evacuare de la sistemul cubilou+ incinerator | Poluanti gazosi: trimestriala Metale grele: anuala | Cosul comun de evacuare gaze in atmosfera de la: 1.Sistem cubilou+incinerator 2.Sistem fibrilizare 3.Sistem Cuptor uscare ( H=50 m) | Continua Pentru indicatorii: SO2, NH3, CO, pulberi | Conform standardelor legale în vigoare |
| Total particule NH3 Formaldehida Fenol | Sistem fibrilizare | Tubulatra de evacuare de la sistemul fibrilizare | Trimestriala |  |  | Conform standardelor legale în vigoare |
| Total particule NOx COV Amine Fenol Formaldehida Amoniac | Sistem Cuptor uscare | Tubulatra de evacuare de la cuptorul de uscare | Trimestriala |  |  | Conform standardelor legale în vigoare |
| Pulberi | Debitare covor | Cos debitare covor (H=12 m) | Trimestriala |  |  | Conform standardelor legale în vigoare |
| Pulberi, Amoniac | Hala prroductie brichete | Tubulatura de exhaustare hala prroductie brichete (H=6,5 m) | Trimestriala |  |  | Conform standardelor legale în vigoare |
| Pulberi,SOx,NOX, CO | Centrala termica 1. H=12 m (de la sol) 2. H=12 m (de la sol) Centrala termica brichete H= 3m (de la sol) | Cosurile de evacuare Centrala termica + Centrala termica brichete | Trimestriala |  |  | Conform standardelor legale în vigoare |

CALITATEA AERULUI AMBIENTAL (imisii)

Titularul  are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer conform tabelului de mai jos:

| Parametru | Punct de imisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi in suspensie (PM10) | Limita amplasamentului | Anual | Conform standardelor legale în vigoare |
| H2S, NH3 , CH2O, parametrii meteo: viteza vant, directie vant, temperatura, presiune, umiditate | Statia de monitorizare in afara amplasamentului, pe directia Est (conform studiului de dispersie) | Monitorizare continua | Conform standardelor legale în vigoare |

## 13.2 MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APA

Indicatorii de calitate ai apelor uzate se vor incadra in concentratiile maxime admise in conformitate cu Autorizatia de Gospodarire a Apelor si prevederile contractului de preluare ape uzate.

## 13.3. SOL

Titularul autorizaţiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in sol in punctul de prelevare -zona de depozitare combustibil si produse chimice, astfel;

| Nr. Crt. | Indicatori | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrocarburi din petrol | Anual | Conform standardelor in vigoare |

## 13.4. DESEURI

### 13.4.1. Deşeuri tehnologice

a) Tinerea evidenţei deşeurilor produse, conform HG 856/2002: tipul deşeului şi codul acestuia, secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare;

b) Colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor reciclabile la agentii economici autorizati pentru valorificare;

c) Determinari privind compozitia chimica si fizica a deseurilor produse si a caracteristicilor periculoase;

d) Efectuarea transportului de deseuri în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008  privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Uleiuri uzate (HG nr 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate)

a) Asigurarea conditiilor de colectare a uleiurilor uzate pe tipuri (recipienti, spatiu amenajat) si predarea lor la unitatile autorizate in colectare/valorificare;

b) Inscriptionarea vizibila pe recipienti a categoriei de ulei uzat;

c) Nedeversarea pe sol, canalizare sau in receptorii naturali a uleiurilor uzate;

### 13.4.2. Ambalaje

a) Tinerea evidenţei ambalajelor reutilizabile, conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a amabalajelor si a deseurilor de ambalaje: cantitate introdusă pe piaţă, cantitate reutilizabilă, număr rotaţii;

b) Marcarea / inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei “ambalaj reutilizabil”;

c) Colectarea şi predarea deşeurilor de ambalaje unităţilor autorizate pentru activitatea de colectare/valorificare.

## 13.5. ZGOMOT:

Nivelul de zgomot va fi monitorizat conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Indicator analizat | Loc de prelevare | Frecvenţa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nivel de zgomot | la limita amplasamentului spre cea mai apropiata zona de locuinte | Anual | Conform standardelor legale în vigoare |

## 13.6. MIROSURI

- Conform Standardului National nr. 12574/87 – Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, emisiile de substante puternic mirositoare nu trebuie sa creeze in zona de impact, miros dezagreabil si persistent, sesizabil olfactiv.

- Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

- Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagrabile persistente, sesizabile olfactive tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu–se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

- Minimizarea emisiilor, avand drept consecinta si minimizarea mirosurilor rezultate, se va realiza prin realizarea retehnologizarii si prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT).

# 14. RAPORTARI SIM

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Situaţia gestiunii deşeurilor, conform chestionarelor statistice anuale – Chestionar GD-PRODES. | Anual | 31 martie anul în curs pentru anul precedent | Chestionar nr.4 GD – PRODES |
| 2. | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 – Registrul EPRTR. | Anual | Perioada 1aprilie – 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 3. | Raport anual- Inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera | Anual | 15 martie pentru anul precedent | Aplicatia F2 in SIM- Inventar de emisii |

14.1. Alte raportari

| Nr. crt. | Raport | Frecventa raportarii | Termen limita al raportarii |
| --- | --- | --- | --- |
| AER |  |  |  |
| 1. | Nivelul de imisii pentru fiecare poluant | Anual | 10 ale lunii urmatoare anului incheiat |
| 2 | Nivelul de emisii | Anual | 10 ale lunii urmatoare anului incheiat |
|  | ZGOMOT |  |  |
| 3 | Nivel de zgomot | Anual | 10 ale lunii urmatoare anului incheiat |
| DESEURI |  |  |  |
| 5. | Situatia gestiunii deseurilor | anual | 31 Martie pentru anul anterior |
| ALTE RAPORTARI |  |  |  |
| 1. | Poluari accidentale odata cu producerea lor | Imediat de la producerea acestora | Imediat de la producerea acestora |
| 2. | Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament | Anual | 31 Martie pentru anul anterior |
| 3. | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 – Registrul EPRTR. | Anual | Pana la 30 aprilie pentru anul anterior |
| 4 | Raport anual - Inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera (date consum/ productie)- chestionare | Anual | Pana la 15 martie pentru anul anterior |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

- Titularul activităţii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluării, in special prin recurgerea la BAT atât pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor.

- Titularul activităţii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata.

- Titularul activităţii este obligat sa utilizeze eficient energia.

- Titularul activităţii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinţelor acestora.

- Titularul activităţii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permită reutilizarea acestora.

- La schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevazuta de titularul activităţii/operator, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau Autorizaţiei Integrate de Mediu.

- Titularul activităţii/operatorul este obligat sa informeze autorităţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusa instalaţiei sau procesului tehnologic.

- Activitatea autorizata trebuie sa se desfăşoare si sa fie controlata astfel incat sa fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevăzut in Autorizaţia Integrata de Mediu.

- In cazul depăşirii valorilor privind emisiile ce constituie parte a acestei autorizaţii, titularul de activitate va suporta prevederile legislaţiei de mediu in vigoare.

- Se recomandă titularului activităţii sa implementeze un sistem de management de mediu pentru cerinţele IPPC.

- Nici o modificare sau reconstrucţie afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau creştere in ceea ce priveşte natura si cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări in ceea ce priveşte managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agenţiei.

- Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament, de la primirea materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite.

- Orice echipament sau proces nou instalat trebuie notificat Agenţiei pentru aprobare, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie sa stabilească si sa menţină proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate acţiuni corective in cazul in care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie nu sunt îndeplinite.

- Titularul activităţii trebuie sa stabilească si sa menţină proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate si pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului.

- Titularul Autorizaţiei  trebuie sa stabilească si sa menţină un program pentru a asigura faptul ca membrii publicului pot obţine informaţii privind performantele de mediu ale titularului.

- Un program de verificare  a tuturor conductelor subterane trebuie iniţiat pentru a asigura faptul ca toate structurile sunt verificate  cel puţin o data la trei ani. Un raport privind aceste verificări trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie sa înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normala a activităţii si care pot crea un risc de mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie sa înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii; trebuie păstrat un registru privind măsura luata in cazul fiecărei reclamaţii; un rezumat privind numărul si natura reclamaţiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie sa menţină un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agenţie si titularul autorizaţiei, Autorizaţia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le considera adecvate.

- Conform H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informaţii privind mediul, in scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, titularul are obligaţia de a informa trimestrial publicul prin afişare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare despre consecinţele activităţilor si/sau ale produselor lor asupra mediului.

- Conform art. 14, punctul 4 din OUG nr.195 – privind protecţia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligaţia sa informeze autoritatea de mediu si populaţia , in cazul eliminărilor accidentale de poluanţi in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

- Operatorul va transmite APM Prahova o instiintare scrisa:

  - la încetarea definitiva a oricărei parti din instalaţia autorizata

  - la încetarea activităţii întregii instalaţii IPPC autorizate, pentru o perioada posibil a depăşi un an si repornirea activităţii in întregime sau parţial;

  - in cazul modificării avizelor si autorizaţiilor deţinute la data emiterii prezentei autorizaţii;

- Operatorul va instiinta in scris APM Prahova in cazul in care apar   următoarele situaţii:

  - orice modificare a datelor de identificare a operatorului sau titularului de activitate,  declarate in solicitare;

b.  orice schimbare a operatorului sau titularului de activitate, preluare de active, vânzare, cesionare, acţiuni întreprinse in scopul declarării falimentului, lichidării;

25.Operatorul va informa APM Prahova, GNM – Comisariatul Judeţean Prahova si populaţia din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului, imediat ce acestea se produc, si va suporta prejudiciile cauzate.

26.Titularul se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament sa fie realizate astfel incat emisiile de poluanti, mirosurile obiectionale etc. sa nu determine poluarea factorilor de mediu, sa nu determine afectarea sanatatii populatiei si sa nu produca disconfort dincolode limitele amplasamentului si in special in teritoriile protejate (zone de locuit)

Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - modificata şi se completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 - se aplică în mod corespunzător în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.

In acest sens, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

In considerarea faptului ca principiile ,,precauţiei în luarea deciziilor’’ si ,,poluatorul plăteşte" stau la baza răspunderii de mediu, operatorul de activitate va respecta prevederile legale specifice privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, conştientizând obligaţiile ce îi revin in atare situaţii, implicând printre altele suportarea costurilor acţiunilor preventive si reparatorii.

Operatorul are obligaţia de a notifica, potrivit cerinţelor si termenelor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările si completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009, Agenţia judeteana pentru protecţia mediului cu privire la ameninţarea iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia.

Operatorului de activitate i se recomanda elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluărilor de impact asupra mediului şi/sau a evaluărilor de risc.

In termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atesta încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Operatorul are obligaţia de a notifica, potrivit cerinţelor si termenelor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările si completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009, Agenţia judeţeana pentru protecţia mediului cu privire la ameninţarea iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia. Operatorului de activitate i se recomanda elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluărilor de impact asupra mediului şi/sau a evaluărilor de risc.

Respectarea următoarelor legi şi acte normative:

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 – privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 – pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana.

- Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.

- Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Ordinul MMGA nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007.

- H.G. nr. 351/2005 – privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea apelor nr.107/1996, cu  modificarile si completarile ulteriore.

- OM 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de Urgenta nr. 196/22.12.2005- privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 370/2003 privind activitatile si sistemul de autorizare al laboratoarelor de mediu.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile si modificarile ulterioare.

- DECIZIA COMISIEI   2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

- Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Hotararea de Guvern nr. 210/2007 - pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului.

- Hotararea de Guvern nr. 1408/2007 privind modalitatile de investigare si poluare a solului si subsolului.

- Hotararea de Guvern nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 161/2006 privind clasificarea calitatii apelor de suprafata.

- H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

- H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- SR 10009/2017 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- Ordin ministrului mediului si dezvoltarii durabile, ministrului transporturilor, ministrului sanatatii publice si ministrului internelor si reformei administrative  nr. 152/558/1119/532/2008 – pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor – limita si a modului de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale.

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea  aerului inconjurator.

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

- Legea nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea Nr. 311/2004.

- H.G. nr. 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate.

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul.

# 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

La închiderea instalaţiei, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protecţia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare si va pune in practica „Planul de închidere a instalaţiilor si de refacere a zonelor afectate”.

Desfăşurarea acţiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislaţiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu.

Raportul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, in special in ceea ce priveşte:

-  instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor  subterane;

- înregistrarea evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra stării amplasamentului, impreuna cu alte investigaţii suplimentare sau masuri de  ameliorare întreprinse;

La încetarea sau oprirea planificata a functionarii întregii instalaţii sau a unei parti a acesteia,  amplasamentul se va reda in condiţii de siguranta si se vor îndepărta pentru recuperare, eliminare  instalaţiile, echipamentele, deşeurile, materialele sau substanţele pe care acestea le conţin si care pot genera poluarea mediului. In acest sens, in termen de 12 luni de la data emiterii prezentei autorizaţii, societatea va prezenta la APM Prahova « Planul de management al reziduurilor si de refacere a amplasamentului la încetarea activităţii », care trebuie sa cuprindă cel puţin umatoarele:

  - scopul planului;

  - criteriile care definesc scoaterea din funcţiune a activităţii sau a unei parti a acesteia care sa asigure minimizarea impactului asupra mediului;

  - program de testare, acolo unde este relevant, pentru demonstrarea implementării cu succes a planului de scoatere din funcţiune.

# 17.DICŢIONAR DE TERMENI

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Prahova al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3. | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4. | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5. | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6. | ###### CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7. | Oxidabilitate (mgO2/l) | Consumul chimic de oxigen |
| 8. | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9. | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10. | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 11. | RAM | Raport anual de mediu |
| 12. | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 13. | ###### SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 14. | ###### Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 15. | ###### Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 16. | ###### Ameninţare iminentă ###### cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 17. | ###### Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

# 18. ABREVIERI

| 1. | A.P.M Prahova | Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova |
| --- | --- | --- |
| 2. | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3. | C.J. Prahova al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Prahova al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4. | - CAT | Comisie tehnica de avizare |
| 5. | Oxidabilitate (mgO2/l) | Consumul chimic de oxigen |
| 6. | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 7. | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 8. | RAM | Raport anual de mediu |
| 9. | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 10. | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 11. | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 12. | - BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 13. | - IMA | Instalaţie mare de ardere |

În situatia modificării actelor normative mentionate în prezenta autorizatie integrata de mediu, titularul are obligatia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii integrate de mediu se solutionează de instantele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată si completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritătii competente pentru protectia mediului si a publicului revine în întregime titularului activitătii.

Prezenta autorizaţie integrata de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfăşurării activităţii pentru care a fost emisă.

In cazul in care beneficiarul nu solicita si nu obtine viza anuala, prezenta autorizatie integrata  de mediu se anuleaza de drept.

Viza anuala se solicita in fiecare an cu maxim 90 zile si minim 60 zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia integrata de mediu.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr  de 80 pagini semnate şi ştampilate.