Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# ACORD DE MEDIU

Nr.  ... din .....03.2019

Ca urmare a cererii adresate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bulevardul Dinu Golescu, nr. 38, înregistrată la APM Salaj cu nr. 4184 din data de 23.07.2018, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiect, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Sălaj, în baza:

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

- Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

- Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sǎlbatice, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

„Reactualizarea Studiului de fezabilitate, întocmire Proiect Tehnic şi Detalii de execuţie pentru varianta de ocolire a municiului Zalău, etapa 2, între DN 1F, km 76+625 – DJ 191C”

titular: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

propus a se realiza: jud. Sălaj, municipiul Zalău, extravilan, conform certificatului de urbanism nr. 862/17.07.2018 emis de Primarul Municipiului Zalău, identificat cf. planurilor de situaţie şi încadrare în zonă, anexate la documentaţie,

în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

# I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

Scopul prezentului proiect  este de reactualizare a Studiului de Fezabilitate existent şi întocmire Proiect Tehnic şi Detalii de execuţie  pentru „Varianta de Ocolire a Municipiului Zalau – Etapa 2, între DN 1F km 79+625 – DJ 191C” , în vederea asigurarii infrastructurii  de bază necesara  cererii de transport  în creştere,  asigurând  un grad ridicat de siguranţă a traficului rutier.

Sistemul actual al infrastructurii căilor de comunicaţie rutiere ale Municipiului Zalău şi al zonei periurbane este incomplet în raport cu tipul de trafic de tranzit, în special cu cel al traficului greu către direcţiile  de nord şi nord–vest spre Satu Mare şi Oradea, respectiv Baia Mare. In prezent, traficul greu care tranzitează Municipiul Zalau spre Satu Mare, Baia Mare tranzitează oraşul pe reţeaua de străzi existente aflate în administrarea  consiliului local al Municipiul Zalău, realizându-se blocaje zilnice în circulaţie şi timpi de aşteptare mari la intersecţiile semaforizate din oraş, cu efecte negative asupra locuitorilor oraşului şi impact negativ asupra mediului datorita emiisiilor de poluanţi şi a poluării sonore.

Astfel, prin construirea acestei centuri se va asigura legătura directă între partea de sud a municipiului cu partea de nord prin sectorul executat al variantei de ocolire, aflată în exploatare la acest moment (constituit din suprapunerea peste DJ191C km 27+100 – 28+100, cu o lungime de aproximativ 8.3 km, un drum cu două benzi de circulaţie, câte o bandă de circulaţie pe fiecare sens).

Lungimea totala a variantei de ocolire a Municipiului Zalau este de 5.515 km.

LUCRĂRI  PROIECTATE LA DRUM

Traseul în plan

Traseul variantei de ocolire se desprinde din DN1F Cluj – Zalău de la km 79+625, printr-o intersecţie tip sens giratoriu,  cu orientare către sud  apoi către vest, pe la poalele Munţilor Meseş, pe un traseu de coastă având un profil transversal mixt şi traversează o serie de văi şi viroage cu poduri şi viaducte cu deschideri de minim 30 m şi  pod peste Valea Răpoasă în zona km 2+000.

In continuare traseul variantei de ocolire ocoleşte poligonul de tragere al MAPN pe  la sud de acesta (având orientare paralelă cu poligonul), între km 2+650 pana la km 3+300 la o distanţă ce variează între 180 m – 230 m. In zona de paralelism cu poligonul de tragere Aghireş  este proiectat un viaduct peste vale cu o lungime de peste 200 m , in zona km 3+100.

Traseul variantei de ocolire  Zalău, reactualizat faţă de varianta propusă în anul 2006 ocoleşte şi situl arheologic fiind la limita  zonei de protecţie în zona km 3+500.

In continuare traseul se apropie de  ampriza autostrăzii Transilvania până la o distanţă de minim 30 m faţă de axul variantei de ocolire a Municipiului Zalău, traseul autostrăzii Transilvania fiind actualizat în anul 2018, acesta fiind modificat fata de varianta de traseu a autostrăzii din PUG Zalău, apropiindu-se de traseul variantei de ocolire, propus în anul 2006. Traseul variantei de ocolire Zalău se desfăşoara în lungul traseului autostrăzii, pe partea dreapta a acesteia în sensul de creştere al kilometrajului, având zone de apropiere de autostradă  sau îndepărtare şi debuşează în drumul judeţean DJ191C în acelaşi punct în care ajunge şi accesul la nodul Zalău al viitoarei Autostrăzi Transilvania, printr-o intersecţie tip sens giratoriu proiecatată .

Profilul longitudinal

Ţinând cont că traseul variantei de ocolire a Municipiului Zalău, străbate un relief relativ variat aflat la poalele munţilor Meseş, intersectând diverse  cursuri de apă, canale şi văi,  profilul longitudinal a fost proiectat după un set complex de criterii între care:

- drumul să fie într-un rambleu cu înălţimea de cca. 1,00 m pentru a se asigura un drenaj corespunzător structurii rutiere;

- utilizarea la maximum a posibilităţilor de extragere de material pentru umplutură din zonele în care relieful terenului este mai accidentat şi permite realizarea unor debleuri.

La traversarea denivelată a unor căi de comunicaţii să se asigure gabaritele pe înălţime conform prevederilor din  normativele în vigoare, astfel:

- pentru intersecţiile cu drumurile care vor fi relocate  s-a adoptat înălţimea liberă de 5,00 m;

traversarea cursurilor de apă s-a făcut la cote impuse de necesitatea asigurării debuşeului pentru debitele cu asigurarea de 2% indicate de INMH;

- razele de racordare minime la racordările în plan vertical;

- declivitatea maximă admisă în 6.0% corespunzătoare vitezei de proiectare de 60-80 km/h;

- asigurarea unei pante longitudinale de min. 0,5%;

- pentru îmbunătăţirea gradului de confort al utilizatorilor drumului pe tot traseul s-a urmărit folosirea unor elemente de racordare verticală cu valori cât mai mari:

- raza minimă pentru racordările concave este de 6 000 m;

- raza minimă pentru racordările convexe este de 10 000 m.

Profilul transversal tip

Profilul transversal tip pentru drumul de clasă tehnica III, având în vedere specificţtiile beneficiarului şi în conformitate cu „Ordinul nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor”, are adoptate următoarele elemente geometrice:

- Lăţimea platformei 13,40 m, din care:

- Parte carosabilă cu o banda de circulatie pe un sens – 2x3,50m = 7,00 m lăţime;

- Benzi de încadrare – 2x0,75 m = 1,50 m;

- Acostamente – 2x0,75 m=1,50 m.

Lăţime pentru amplasare parapet de protecţie(W5) – 2x1.70m=3.40 m;

Lăţimea totală a platformei între fetele liselor de parapete este de 10.00 m la care se adaugă supralărgirea corespunzatoare fiecarei curbe în conformitate cu prevederile STAS 863/1985-elementele geometrice ale traseelor.

In general, drumul se prezinta sub forma unui traseu de coastă fiind dispus în profil mixt.

Traseul variantei de ocolire a Municipiului Zalău este proiectat pentru viteza de proiectare de 60km/h corespunzatoare pentru regiunile de munte, avand si sectoare proiectate pentru  viteză redusă  de 50 km/h având în vedere traseul dificil cu traversare de văi adânci cu structuri de poduri sau viaducte care nu permit amenajarea în profil transversal cu pante transversale mai mari de 4.5%.

În urma actualizării traseului faţă de varianta propusă în cadrul studiului de fezabilitate, este necesară amenajarea de  benzi suplimentare pentru vehicule lente, deoarece declivităţile longitudinale au valori de peste 4%, cu o lungime de peste 1000 m.

Lucrări de colectare şi evacuare a apelor

Lucrările de scurgere a apelor pluviale constau în următoarele soluţii propuse:

- şanturi din beton pe întreaga lungime a centurii municipiului Zalău;

- rigole de acostament şi casiuri de descarcare pănă la şanţul de la piciorul taluzului în cazul rambleelor de peste 2 m înălţime, pentru a împiedica scurgerea directă a apelor pluviale pe taluz;

- rigole din beton pe berme în cazul taluzurilor cu înălţimi mai mari de 6 m;

- dispozitive de epurare a apelor colectate de şanţuri amplasate în zonele de deversare a şanturilor în emisari;

- în zona drumurilor existente sau relocate pentru continuitate s-au prevăzut podeţe cu deschideri adecvate de tipul celor tubulare cu diametre între 600-1000 mm;

- Podeţe din beton monolit cu deschideri de 2 m – 5 m.

- Tabel centralizator podeţe pe varianta de ocolire a municipiului Zalău

| Nr. crt. | Zona (km) | Dimensiuni (L xH ) | Tip podet din beton |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0+605 | 5.0x3.0 | Beton monolit |
|  | 0+640 | 2.0x2.0 | Beton monolit |
|  | 0+810 | 5.0x4.0 | Beton monolit |
|  | 0+965 | 5.0x4.0 | Beton monolit |
|  | 1+280 | 3.0x2.0 | Beton monolit |
|  | 1+500 | 5.0x2.0 | Beton monolit |
|  | 1+900 | 5.0x4.0 | Beton monolit |
|  | 2+290 | 5.0x3.0 | Beton monolit |
|  | 2+760 | 5.0x2.0 | Beton monolit |
|  | 2+900 | 2.0x2.0 | Beton monolit |
|  | 3+245 | 5.0x3.0 | Beton monolit |
|  | 4+080 | 2.0x2.0 | Beton monolit |
|  | 4+150 | 5.0x3.0 | Beton monolit |
|  | 4+195 | 3.0x2.0 | Beton monolit |
|  | 4+460 | 5.0x2.0 | Beton monolit |

Tabel centralizator podete existente  pe DN1F(amenajare intersecţie sens giratoriu)

| Nr. crt. | Zona (km) | Dimensiuni (L xH ) | Tip de lucrări |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 79+570 | 5.0x3.0 | Se demolează şi se execută podeţ nou la limita sensului giratoriu |
| 2. | 79+650 | 2.0x2.0 | Se demolează şi se execută podeţ nou din beton monolit |

Lucrări de poduri şi viaducte

In funcţie de condiţiile din amplasament (curbe în plan, înălţimea văilor) au fost stabilite următoarele soluţii:

- poduri mici cu o singură deschidere având suprastructura compusă din grinzi prefabricate precomprimate simplu rezemate pe culei înecate, având deschideri de 12 m;

- poduri şi viaducte peste văi şi râu Zalău cu mai mult de 3 deschideri cu suprastructură monolită casetată din beton precomprimat sau grinzi prefabricate precomprimate cu lungimi de 30 m, fundaţii indirecte pe piloţi foraţi de diametru mare.

| Nr. crt. | Poziţia km | Denumire lucrare | Deschidere/lungime suprastructură (m) | Q1% -mc/s- | Cota talveg -mdM- | Nivel de apă -mdM- | Cotă intrados -mdM- | Inălţime liberă -m- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+200 | Viaduct | 40+3x60+40=260 | 1,47 | 426,64 | 426,76 | 438,28 | 11,52 |
| 2. | 1+200 | Pod peste vale | 2x30=60 | 8,61 | 380,30 | 381,25 | 394,20 | 12,95 |
| 3. | 2+100 | Viaduct valea Răpoasa | 35+50+35=120 | 9,37 | 343,42 | 344,58 | 355,71 | 11,13 |
| 4. | 2+850 | Pod peste vale | 1x12=12 | 3,95 | 344,15 | 345,13 | 349,84 | 4,71 |
| 5. | 3+100 | Viaduct | 35+50+35=120 | 9,16 | 332,84 | 333,47 | 343,40 | 9,93 |
| 6. | 3+700 | Pod peste răul Zalău | 40+3x60+40=260 | 28.54 | 317,5 | 319,04 | 332,49 | 13,45 |
| 7. | 5+100 | Viaduct | 35+50+35=120 | 6,66 | 319,74 | 320,59 | 333,10 | 12,51 |

Partea carosabilă a structurilor este în concordanţă cu clasa tehnică a drumului şi ţine cont de nr. de benzi şi de elementele geometrice ale traseului (declivităţi, supralărgiri).

Conform temei de proiectare se prevede îmbracăminte din asfalt turnat dur (ATD 16) în concordanţă cu AND 546/2013 “Normativ privind executarea la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod”.

Calea pe poduri are urmatoarea alcătuire:

- BA8 – 3 cm  Protectie hidroizolatie

- ATD16 – 4 cm strat inferior

- ATD16 – 4 cm strat superior

Lucrări hidrotehnice

Pentru asigurarea unei curgeri hidraulice optime a apei pe sub poduri, dar şi pentru protejarea rambleului drumului, atunci când este în contact cu ape curgătoare sau ape stătătoare, se impune necesitatea unor lucrări hidrotehnice, cum ar fi:

- descărcător în trepte din saltele din gabioane aşezate una peste alta pentru diminuarea vitezei apei cu caracter torenţial;

- praguri de fund din gabioane, amplasate perpendicular pe direcţia de curgere a curentului pentru limitarea eroziunilor talvegului;

- praguri de retenţie aluviuni din gabioane ampalsate transversal pentru reducerea scurgerilor de suprafaţă, diminuarea transportului de aluviuni şi apărarea drumului împotriva viiturilor;

- protecţie cu pereu din beton C25/30, prevăzut în aval de podeţe pe o lungime de 10 m, tunat în câmpuri de 2 mp, aşezat pe un start drenant şi filtru geotextil, rezemat la partea inferioară pe o grindă din beton C25/30 realizat în scopul limitării eroziunilor talvegului până la asigurarea de 2% plus garda.

CENTRALIZATOR LUCRARI HIDROTEHNICE

| Nr. crt. | Poziţie kilometrică | Curs de apă | Lucrare hidrotehnică propusă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | km 0+200 | vale fara nume | Prag de reţinere aluviuni |
| 2. | km 0+605 | vale fara nume | Prag de reţinere aluviuni şi protecţie cu pereu din beton L=10 m |
| 3. | km 0+800 | vale fara nume | Prag de reţinere aluviuni şi protecţie cu pereu din beton L=10 m |
| 4. | km 0+960 | vale fara nume | Prag de reţinere aluviuni şi protecţie cu pereu din beton L=10 m |
| 5. | km 1+200 | vale fara nume | Prag de reţinere aluviuni |
| 6. | km 1+900 | vale fara nume | Prag de reţinere aluviuni şi protecţie cu pereu din beton L=10 m |
| 7. | km 2+100 | v. Râpoasa | Prag de fund îngropat şi saltea din gabioane |
| 8. | km 2+850 | vale fara nume | Prag de reţinere aluviuni şi protecţie cu pereu din beton L=10 m |
| 9. | km 3+100 | vale fara nume | Prag de reţinere aluviuni |
| 10. | km 3+700 | r. Zalău | Prag de fund îngropat şi saltea din gabioane |
| 11. | km 4+150 | vale fara nume | Prag de reţinere aluviuni şi protecţie cu pereu din beton L=10 m |
| 12. | km 5+100 | vale fara nume | Descărcător în trepte |

Lucrări de consolidări

Ţinând cont de morfologia terenului, lucrările de terasamente se vor desfăşura în rambleu cu înălţimi de max. 12 m şi debleu cu adâncimea max. 15 m. Materialele ce se vor utiliza la realizarea umpluturilor de rambleu trebuie să corespundă specificatiilor STAS 2914-84, astfel se pot utiliza materiale ce se incadreaza in categoriile 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b 4a si 4b.

Stabilirea soluţiilor privind consolidarea terasamentelor s-a făcut avându-se în vedere următoarele aspecte:

- asigurarea elementelor geometrice ale platformei drumului;

- susţinerea platformei drumului;

- consolidarea versanţilor de rambleu şi debleu;

- îmbunătăţirea capacităţii portante a terenului pe care se execută ramblee înalte;

- drenarea apelor din taluzuri, versanţi şi terenul de fundare

- evacuarea apelor colectate din terasament şi dirijarea lor către emisari.

Tipurile de lucrări de consolidare au fost alese având la bază studiul pe hărţile geologice ale zonei şi informaţiile primite de la autorităţile locale în cadrul vizitelor pe teren.

Lucrari de drenaj

Apele subterane existente ce prezintă circulaţie prin stratificaţia materialelor necoezive în zonele de debleu, în urma excavaţiilor, necesită lucrări de interceptare prin drenare şi dirijare controlată a apelor de exfiltraţii pe suprafaţa taluzurilor de debleu.

Pentru intercepţia, colectarea şi evacuarea apelor subterane situate la adâncimi relative mici (max. 2 m) sunt prevăzute drenuri în săpătura deschisa pentru reducerea umidităţii terenului natural şi îmbunătăţirea caracteristicilor fizico-mecanice ale acestuia.

Drenurile în sapatura deschisă au înălţimea cuprinsă între 1.0 m ÷ 2.00 m şi lăţimea 0.60 m ÷ 1.00 m. Umplutura drenantă se va proteja cu geotextile cu rol separator şi de filtrare, materialul granular va fi de doua sorturi: la baza drenului, pe o înălţime de min. 30  cm se va utiliza pietriş sort 8 – 16 mm, peste acesta, se va aşterne un strat de geotextil, după care se va realiza umplutura drenului până la partea superioară a acestuia cu balast sortul 0÷63 mm. La partea superioara a drenului daca acesta nu este prevăzut cu sanţ din beton sau alte sisteme de colectare şi scurgere a apelor din precipitaţii, drenul se va impermeabiliza prin realizarea unui dop de argila, bine compactată, în grosime de min. 30 cm.

La baza drenului este amplasat tubul riflat semiperforat Ø=110 mm - 200 mm, pentru captarea şi dirijarea apelor către emisari sau punctele de colectare. Tuburile sunt învelite cu geotextil cu rol de filtru invers.

Pentru revizia şi întreţinerea drenurilor în săpătura deschisă, sunt prevăzute cămine de vizitare din elemente prefabricate tubulare cu diametrul de 1000 mm, dispuse la interdistanta de aprox. 50 m pe toată lungimea drenului şi în punctele obligate (intersecţii de drenuri).

Pentru evitarea execuţiei unor şanţuri adânci care conduc la probleme tehnologice, de sprijinire, de manopera şi consum de material drenant se folosesc drenurile forate orizontal. Procedeul constă în realizarea unor foraje orizontale care au o pantă spre gura de evacuare de 5 – 10%, pe lungime de 10.00 – 20.00 m cu ajutorul instalaţiilor speciale. Aceste foraje sunt tubate cu tuburi riflate perforate (cu excepţia treimii inferioare care are rolul de a evacua apa colectată) cu diametrul de 80 – 120 mm. Tuburile sunt învelite cu geotextil cu rol de filtru invers. Forajele se realizează de obicei în forma de spic format din câte trei conducte.

Structuri de sprijin din piloti forati sau barete

Structurile de sprijin din piloţi foraţi sau barete se aplică pe sectoarele de debleu unde stabilitatea generală a taluzurilor nu este asigurată in profil transversal şi/sau a limitărilor de ocupări de terenuri (zone împădurite, construcţii existente în zone etc.)

Inălţimea elevaţiei structurilor de sprijin este de max. 7 m, iar fişa de încastrare a lucrării este cuprinsă între (1.5 – 2.2) H, unde “H” reprezintă înălţimea elevaţiei structurii. Interdistanţa dintre piloţi (barete) în lungul lucrării de sprijinire este cuprinsă de regulă între 2 D – 3 D, unde “D” reprezinta diametrul pilotilor sau latura perpendiculara pe directia solicitarii a baretelor. La faţa văzută a piloţilor (baretelor) se va executa un perete din beton armat în grosime de min. 30 cm. In spatele peretelui de căptusire se va realiza umplutura de material granular între piloti (barete) pe grosime de min. 30 cm, cu rol de colectare a apelor de infiltraţii şi dirijarea acestora prin barbacane. Dacă pe înălţimea structurii de sprijin, sunt interceptate materiale granulare saturate cu apa, se vor executa pe înălţimea elevaţiei structurii, drenuri forate orizontal pentru eliminarea apei subterane ce s-ar putea acumula în spatele structurii de sprijin.

La partea superioara se va executa grinda de solidarizare a piloţilor sau baretelor.

Structuri de sprijin cu fundare indirectă pe piloţi foraţi

Structurile de sprijin cu fundare indirectă pe piloţti forţti se aplica pe sectoarele de rambleu unde stabilitatea generala a taluzurilor nu este asigurata in profil transversal si / sau a limitarilor de ocupari de terenuri (zone impadurite, constructii existente in zone etc.)

Inaltimea elevatiei structurilor de sprijin este de max. 7 m, iar fisa de incastrare a pilotilor sub cota inferioara a radierului este de min. 10 D, unde D este diametrul pilotilor. Interdistanta dintre piloti  in lungul lucrarii de sprijinire este cuprinsa de regula intre 2 D – 3 D. Pilotii forati pot fi dispusi pe un rand sau doua in sectiune transversala, in sah sau rectangular.

Structuri de sprijin din pământ armat

Pentru execuţia structurilor de sprijin din pămănt armat cu faţa vazută din elemente prefabricate sunt necesare urmatoarele etape tehnologice:

- Decaparea pamantului vegetal pe întraga grosime a acestuia asa cum este specificata in sondajele si forajele geotehnice;

- Compactarea terenului natural pana la atingerea unui grad de compactare de min. 92% la adancime de 30 cm de la suprafata compactata.

- Imbunatatirea terenului de fundare (daca este cazul)

- Trasarea, excavarea si turnarea fundatiilor suport pentru elementele prefabricate de fata vazuta a structurii de sprijin din pamant armat.

- Realizarea umpluturilor de terasamente in straturi de 20 cm din material granular pe toata lungimea de ancorare a geogrilelor. Grosimea stratului de compactare, umiditatea de compactare, numarul de treceri cu cilindrul compactor se stabileste in urma executiei unui sector de proba astfel incat sa se atinga gradul de compactare de min. 98%.

Montarea geogrilelor comporta urmatoarele faze:

- pozarea şi fixarea geogrilelor unidirectionale conform specificatiilor din proiect;

- prinderea geogrilelor de elementele de fata vazută a structurii de sprijin;

- petrecerea faşiilor in sensul longitudinal structurii va fi de min. 20cm;

- realizarea umpluturii din corpul structurii armate;

- Realizarea feţei văzute din elemente prefabricate din beton consta in:

- montarea primul rand de elemente prefabricate se aseaza pe fundatia din beton. Randurile următoare de elemente prefabricate se montează in şah, pe coronamentul elementelor prefabricate din randul inferior.

- La intradosul lor se aşterne un strat de geotextil in spatele căruia se executa drenul din material granular, concomitent cu inaltarea randurilor din elemente prefabricate şi a umpluturii ranforsate cu geogrile din corpul structurii de sprijin.

Protecţie taluz debleuri şi rambleuri

Taluzurile de rambleu şi debleu sunt prevăzute în cadrul proiectului a se proteja împotriva ravenărilor  astfel:

- Nivelarea si profilarea taluzului de rambleu si debleu la cotele si pantele din proiect, fara a se realiza o suprafata lisa (neteda). Suprafata taluzului finisata astfel (cu asperitati) favorizeaza infratirea mai buna a talzului excavat cu pamantul vegetal.

- Pentru pante ale taluzurilor mai abrupte de 1:3 se vor executa trepte de infratire cu adancime min. 0.20 m si interdistanta transversal taluzului de max. 2 m.

- Se asterne pamant vegetal in grosime de min. 15 cm ce se va compacta cu cilindrul compactor de mica capacitate (2 tone – 4 tone) sau cu budo-excavatorul cu senile.

- Se monteaza geocelule cu inaltime de 7.5 cm, se ancoreaza cu tarusi metalici si tendoane de sustinere a acestora (conform detaliilor din proiect).

- Umplerea geocelulelor cu pamant vegetal preinsamantat in grosime de 10 cm (min. 2 cm peste inaltimea geocelulelor), nivelarea si insamantarea acestuia.

- Protejarea inierbarii pe intreaga perioada de dezvoltare a vegetatiei prin asternerea georetelelor biodegradabile pe suprafata taluzului insamantat.

- Stropirea suprafetelor inierbate si protejate pe intreaga perioada de dezvoltare a vegetatiei, si reinsamantarea (daca este cazul) pana la inierbarea completa a taluzului.

- In cadrul proiectului s-a prevazut protectia cu geocelule si georetele biodegradabile la taluzurile de debleu si rableu cu pante mai abrupte de 1:4 si inaltime de rambleu si /sau debleu mai mare de 6 m.

Intersecţii la nivel cu alte căi de comunicaţie

Intersecţiile variantei de ocolire a Municipiului Zalău  cu drumurile clasificate sunt amenajate conform AND 600/2010 ca sensuri giratorii.

Atât intersecţia giratorie cu DN1F - km 79+625, cât şi intersecţia giratorie cu DJ191C, a fost analizată în 2 variante, varianta 1 cu o bandă pe calea inelară şi varianta 2 cu 2 benzi pe calea inelara. Varianta recomandată de elaboratorul studiului, este varianta cu o banda pe calea inelară.

- Intersecţia giratorie cu DN1F - km 79+625: la desprinderea variantei de ocolire din drumul national DN1F  va fi amenajată o intersectie giratorie pentru a asigura accesul în drumul naţional şi varianta de ocolire, intersecţia giratorie având 3 braţe. Pentru a nu încărca sensul giratoriu, va fi amenajată o bandă directă de dreapta cu lăţimea de 5.50 m pe direcţia Aghireş-Cluj Napoca.

Elementele geometrice principale ale intersecţiei giratorii sunt:

- raza interioară R=17,50 m;

- raza interioară Re=24,50 m;

- raza de racordare la intrare Rint=25,00 m;

- raza de racordare la ieşire Rint=25,00 m;

- lăţimea părţii carosabile pe calea inelară: 7,00 m;

- supralărgire la interior (spaţiu de siguranţă): 2,00 m;

- lăţimile părţii carosabile la intrarea în intersecţia giratorie: 4,00 m;

- lăţimile părţii carosabile la ieşirea în intersecţia giratorie: 4,50 m.

- Intersecţie giratorie cu DJ191C: varaianta de ocolire a Municipiului Zalau debuşează în drumul Judeţean DJ191C unde va fi amenajată o interseţtie giratorie pentru a asigura accesul facil către Zalău şi varianta de ocolire executată în etapa 1, intersecţia giratorie având 4 braţe deoarece în sensul giratoriu va  descărca şi Autostrada Translivania prin nodul rutier prevăzut în zona localităţii Aghireş.

De asemenea pentru amenajarea sensului giratoriu cu cele 4 braţe, având în vedere oblicitatea dintre varianta de ocolire şi traseul drumului judeţean este necesară reconfigurarea traseului pe drumul judetean DJ191C spre direcţia de intrare în Zalău.

Elementele geometrice principale ale intersecţiei giratorii sunt:

- raza interioară R=24,00m;

- raza interioară Re=31,00 m;

- raza de racordare la intrare Rint=20,00/25,00 m;

- raza de racordare la ieşire Rint=25,00 m;

- lăţimea părţii carosabile pe calea inelară: 7,00 m;

- supralărgire la interior (spaţiu de siguranţă): 2,00 m;

- lăţimile părţii carosabile la intrarea în intersecţia giratorie: 4,00 m;

- lăţimile părţii carosabile la ieşirea în intersecţia giratorie: 4,50 m.

Strcuctura rutiera adoptata pentru reamenajarea drumului judetean DJ191C este urmatoarea:

- strat de uzura tip MAS 16					5 cm

- strat de legatura tip BAD22.4					6 cm

- strat de baza AB31.5						8 cm

- Balast stabilizat, în strat superior de fundaţie		23,0 cm

- Balast, în strat inferior de fundaţie				30,0 cm

- strat de formă din pamant stabilizat cu lianti hidraulici	20,0 cm

La baza insulei centrale a sensurilor giratorii va fi amenajat un inel din pavele autoblocante (supralargirea de siguranţă) de culoare roşie, cu o lăţime de 2 m şi o înclinare de 6%, iar de la bordura insulei spre centrul acesteia se prevede o centura cu lăţimea de 1.0 m şi inclinare de 33% din pavele autoblocante de culoare gri şi cu pavele roşii care să formeze săgeţi de direcţionare a traficului.

Drumuri locale agricole/forestiere

Drumurile de exploatare, agricole, forestiere şi locale nu vor avea acces la varianta de ocolire, acestea fiind relocate astfel încât să fie asigurată continuitatea acestora pe sub varianta de ocolire prin deschiderile podurilor proiectate in cadrul proiectului prevazute sau prin pasaje inferioare şi podeţe astfel încât să fie asigurat accesul către terenurile agricole, proprietăţile private existente, respectiv drumurile forestiere pe ambele părţi ale variantei de ocolire proiectate.

Relocarea drumurilor agricole sau forestiere deţinute de Municipiul Zalău care subtraversează varianta de ocolire  s-a făcut după cum urmează la următoarele poziţii kilometrice:

| Nr. crt. | De la km | Până la km | Subtravesare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+280 | 0+360 | Pod peste vale km 0+200 |
| 2. | 1+000 | 1+200 | Pod peste vale km 1+200 |
| 3. | 2+360 | 2+860 | Pod peste vale km 2+850 |
| 4. | 3+140 | 3+200 | Viaduct peste vale km 3+100 |
| 5. | 4+700 | 5+020 | Pod peste vale km 5+100 |

Structura rutieră care se aplică pe drumurile relocate agricole şi forestiere:

- 15 cm strat superior din piatra spartă;

- 20 cm - strat inferior de ţie din agregate naturale;

La intersecţiile cu drumurile locale se vor monta podeţe tubulare pentru asigurarea continuitaţii şanţurilor centurii.

- Elemente de peisagistica

Insulele centrale ale noilor sensuri giratorii sunt prevăzute a se îmbrăca cu sol vegetal, înierba şi a se planta arbuşti. Se recomandă folosirea de specii de plante rezistente la poluare, sau folosirea unui procent mai mare de foioase decat conifere. Dintre speciile de foioase se recomanda cele cu suprafata foliara mai mare precum si cele cu suprafata rugoasa si paroasa.

In cadrul studiului de fezabilitate sunt propuse următoarele specii:

- Berberis thumbergii "Atropurpurea"

- Juniperus horizontalis.

- Panouri antizgomot

In cazul traseului variantei de ocolire sunt necesare panouri antizgomot pe zona de apropiere de limita de intravilan a Municipiului Zalău după cum urmează:

- între Km 2+250 – km  2+375 pe partea dreapta;

- între Km 4+750 – km 5+500 pe partea dreapta;

- Dispozitive de siguranţă

In conformitate cu SR EN 1317 “Dispozitive de protectie la Drumuri” şi cu Catalogul pentru sistemul de protecţie al siguranţei rutiere AND 593-2012, pentru siguranţa participanţilor la trafic, la marginile părţii carosabile s-au prevăzut parapete de siguranţă:

- parapete cu nivel de protecţie H4B pe 25 m înainte şi după pod/pasaj;

- parapete cu nivel de protecţie H3 pe zonele cu înălţimea mai mare de 6 m*

- parapete cu nivel de protecţie H2 pe zonele cu înălţimea cuprinsă între 4 si 6m*

- parapete cu nivel de protecţie H1 pe zonele cu înălţimea cuprinsă între 2 si 4m* şi pe zonele prevăzute cu stâlpi de iluminat.

* Inălţimea totală a rambleelor se consideră de la cota marginii platformei drumului până la fundul şanţului/rigolei.

Pentru siguranţa participanţilor de traffic, pentru evitarea accidentelor cu animalele sălbatice care ar putea intra în ampriza variantei de ocolire, precum şi protejarea  protejarea faunei din zona, s-a prevăzut ca varianta de ocolire să fie împrejmuită cu plasă din sârmă zincată Ø=3 mm şi stălpi metalici tip T(35x35x4.0 mm, H=3.0 m) sau U(30x40x30x3.5.0mm H.=2.0m).

Inălţimea împrejmuirii este de H = 1,5 m în zonele neîmpădurite şi de H = 2,6 m pe zonele cu pădure după cum urmează:

    - între km 0+260 – km 5+500 pe partea stangă, H=2.60 m, L= 5240 m;

    - între km 0+260 – km 2+350 pe partea dreaptă, H=2.60 m, L= 2090 m;

    - între km 2+350 – km 3+000 pe partea dreaptă, H=1.50 m, L=650 m;

    - între km 3+000 – km 3+900 pe partea dreaptă, H=2.60 m, L=900 m;

    - între km 3+900 – km 5+500 pe partea dreaptă, H=1.50 m, L= 1600 m.

In cazul traseului variantei de ocolire vor fi montate  panouri antizgomot pe zona de apropiere de limita de intravilan a Municipiului Zalău, zonă care va deveni de interes pentru ulterioarele dezvoltări urbanistice, după cum urmează:

- între Km 2+250 – km  2+375 pe partea dreapta;

- între Km 4+750 – km 5+500 pe partea dreapta;

- Lucrari de semnalizari si marcaje

Marcajele, ca o componentă a sistemului de orientare şi dirijare a vehiculelor se aplica pe suprafaţa părţii carosabile, pe borduri şi lucrări de artă.

In functie de locul unde se aplica si rolul pe care trebuie sa-l aiba in dirijarea si orientarea circulatiei, s-au prevăzut marcaje:

- longitudinale (pentru separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de circualaţie, delimitarea părţii carosabile, etc.)

- transversale (pentru stabilirea locurilor de oprire, marcarea sectoarelor de drum pe care trebuie redusă viteza, pentru ghidare, săgeţi şi inscriptii, etc.)

Vopseaua de marcaj poate fi bicomponentă pe baza de metil metacrilat (MMA) pentru aplicarea la rece. Marcajele vor avea durata de garanţie de 2 ani şi se vor se executa în conformitate cu SR 1848-7:2015 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere.

In apropierea intersecţiilor, unde sunt prevăzute indicatoare de limitare a vitezei se vor executa benzi rezonatoare.

Sistemul de dirijare si orientare a circulatiei a fost completat, coordonat si armonizat cu semnalizarea verticala (indicatoare de circulatie de avertizare, de obligativitate, de informare si orientare, aditionale la indicatoare, etc.).

S-a prevazut ca indicatoarele să fie amplasate la distanţă suficientă de obiectivul care este semnalat pentru a permite conducatorului auto să efectueze în condiţii de securitate manevrele necesare. Pe glişierele de siguranţă ale parapetelui vor fi montati catadioptri.

Soluţii de protecţie  balistică a variantei de ocolire ce trebuiesc realizate la nivelul  poligonului Aghireş-Zalău

Traseul variantei de ocolire a Municipiului Zalău,  are traseul expus poligonului de tragere între km 2+650 până la km 3+300, la o distanţă ce variază între 180 m – 230 m. Pentru protejarea participanţilor la trafic, dar şi pentru deşfăşurarea tragerilor în condiţii optime în cadrul poligonului s-au efectuat o serie de analize pe baza cărora s-au stabilit măsuri.

Au fost propuse astfel două scenarii, reprezentând soluția minimală, respectiv maximală ce pot fi adoptate.

- Soluția minimală cuprinde reamenajarea poligonului prin adoptarea următoarelor măsuri:

  - Reorientarea direcțiilor de tragere astfel încât axul poligonului să fie perpendicular pe zona înaltă de pe latura din spate a poligonului. Astfel, se propune rotirea în sens orar a axului actual al poligonului cu un unghi de 8 grade. Acest lucru impune refacerea aliniamentelor de tragere și al țintelor, cu noi locașuri de tragere și de ținte repoziționate către dreapta față de amplasamentul actual;

  - Înălțarea pozițiilor de tragere. La tragerea cu muniție de cal. 7,62mm, riscul de ricoșet crește simțitor cu diminuarea unghiului de incidență la impactul cu solul. În consecință, cu cât unghiul de incidență crește, la impact cu sol moale unghiul de ieșire va fi diminuat. La impact cu sol tare (trageri pe timp de iarnă) va fi pierdută o cantitate însemnată de energie cinetică prin frecare între proiectil și sol. Prin urmare, pentru controlul unghiurilor verticale ale ricoșetelor se propune înălțarea locașurilor de tragere cu 1,5 m deasupra planului terenului natural (Anexa 5’, Detaliu cu amenajare aliniament de tragere). Se va obține, astfel, nu doar diminuarea probabilității de ieșire a ricoșetelor din poligon, ci inclusiv evitarea producerii acestora, prin stoparea proiectilelor de către biuta de fund;

  - Realizarea biutelor de pământ de jur împrejurul suprafeței de tragere, împreună cu realizarea parabalurilor de beton armat vor reduce semnificativ riscul de lovire directă sau indirectă a zonelor aferente drumului ce urmează a fi construit. (Anexa 4 și 5 – Vedere și secțiuni ale poligonului reamenajat);

  - Biutele de pământ vor avea înălțimi de 7,50 m, respectiv 10 m iar lățimea va fi de 20 m. Biuta de fund are formă de U, cu o lungime desfășurată de 123 m. Pământul va fi compactat pe straturi așternute succesiv. Durabilitatea va fi asigurată de grile antieroziune dispuse pe toate suprafețele înclinate, de înierbare și de sistemul de rigole de beton armat cu rol de evacuare a apelor pluviale în pârâul din imediata apropiere, de pe latura din dreapta;

  - Rigolele de beton vor fi protejate cu grinzi din lemn, tratat să reziste la acțiunea intemperiilor. Orientarea rigolelor față de axul poligonului este stabilită din considerente de direcționare a ricoșetelor. De asemenea, poziția rigolelor în zona aliniamentelor de ținte determină poziția pereților de protecție din grinzi de lemn care au rol de reținere a proiectilelor cu traiectorii sub nivelul țintelor, diminuînd astfel probabilitatea de apariție a ricoșetelor.

  - Parabalurile de beton armat vor fi dispuse succesiv pe adâncimea poligonului. În număr de 5, parabalurile vor avea înălțimea de 10 m și lățimea de 36 m, cu spații libere la bază cu înălțimi de 3 m în zona centrală, respectiv 2 m în zona biutelor. Se propune ca fiecare parabal să fie realizat din câte 4 stâlpi de beton armat ce vor susține plăci prefabricate de beton. Stâlpii vor avea fundații izolate, cu bloc de beton simplu și cuzinet din beton armat;

  - Reducerea lungimii fâșiei de tragere la 200 m pentru reducerea riscului de părăsire de către ricoșete a zonei de siguranță asigurată de biute și parabaluri. De asemenea, cheltuielile de amenajare scad semnificativ în această situație comparativ cu varianta păstrării ultimului aliniament de ținte la 300 m;

  - Regimul de tragere va fi limitat la foc cu foc pentru pușca automată;

  - Aliniamentul de tragere pentru pistol va fi deplasat în față cu 25m în raport cu aliniamentul de tragere pentru pușca automată, astfel încât se va trage de la aproximativ 8 m din fața parabalului al doilea.

- Soluția maximală cuprinde toate lucrările de reamenajare a poligonului propuse pentru soluția minimală și, în plus, prevede adoptarea următoarelor măsuri:

  - Realizarea unui timpan de protecție pe zona expusă a căii de rulare, în imediata apropiere a parapetului de protecție a drumului sau pe structura acestuia. Zona expusă se consideră a fi cuprinsă între limitele: km 2 + 550, respectiv km 4 + 200, reprezentând 1650 ml. Se propune ca timpanul să aibă înălțimea de 6 m, să fie realizat din tablă de oțel cu grosimea minimă de 5 mm; tabla va fi susținută de o structură metalică, suficient de rezistentă și stabilă la acțiunea vântului. Rolul acestei amenajări nu este de protecție contra loviturilor directe. Pentru protecția la lovituri directe (în absența biutelor și parabalurilor) ar fi necesar un perete metalic mult mai gros, ce ar genera un nivel de încărcare statică și dinamică cu rol determinant în proiectarea structurii de rezistență, în special pe zona suspendată. Așadar, rolul timpanului de protecție este, în primul rând, acela de respingere a eventualelor ricoșete, de mică energie, care mai pot ajunge la nivelul șoselei. În plus, acesta crează o barieră vizuală, eliminând posibilitatea ca la tragerile pe timp de noapte, atunci când sunt folosite ținte luminate, să existe reflexii care să inducă în eroare trăgătorii. Mai mult, timpanul poate servi drept protecție acustică. Pentru diminuarea greutății structurii și a solicitărilor dinamice produse de vânt, panourile de tablă folosite la realizarea timpanului pot fi perforate. Orificiile pot avea diametrul de maxim 7 mm, cu distanța între axe de minim 14 mm și cu axele orientate la un unghi de 450 față de planul șoselei, astfel încât să fie perpendiculare pe tangenta unei traiectorii virtuale (ramura coborâtoare) care întâlnește planul structurii (timpanului).

In cadrul studiului de fezabilitate proiectantul a adoptat implementarea ambelor solutii indicate in cadrul studiului ballistic întocmit de către Academia Tehnică Militară, conform avizului emis de către Ministerul Apărării Naţionale  prin Statul Major al Apărării nr. DT 7449 din 15.10.2018, studiul de fezabilitate fiind avizat de catre CTE DRDP CLUJ cu aviz nr. 62998/28.11.2018.

Lucrări auxiliare

Pentru o bună funcţionare a variantei de ocolire în condiţii de siguranţă şi confort, şi pentru a    asigura protecţie împotriva unor degradări ale mediului, au fost prevăzute:

- lucrări care asigură scurgerea apelor spre emisar: şanţuri, rigole, podeţe, dispozitive de decantare şi epurare;

- parapete marginal şi central conform AND-593/2012;

- lucrări pentru reducerea impactului asupra mediului;

- lucrari pentru restabilirea drumurilor ce vor fi afectate de traseul variantei de ocolire.

Suprafeţele şi categoriile de teren ocupate

Terenul pe care se va executa obiectivul de investiţie este situat în extravilanul municipiului Zalău şi este constituit din terenuri particulare şi păduri, conform certificatului de urbanism.

Suprafaţa totală a terenurilor ce vor fi afectate de construcţia viitoarei variante de ocolire Zalău este de 409.888,00 mp (40,988 ha) din care vor fi defrişate 12,47 ha.

Categoriile de folosinţă ale terenurilor ocupate sunt:

| Nr. crt. | Categoria de folosinţă | Suprafaţa (mp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Arabil | 71.315 |
| 2. | Canal | 1.486 |
| 3. | Curţi construcţii | 296 |
| 4. | Drum | 15.883 |
| 5. | Făneaţă | 61.325 |
| 6. | Livadă | 11.126 |
| 7. | Pădure mun. Zalău | 123.690 |
| 8. | Pădure proprietate particulară | 1.021 |
| 9. | Păşune | 121.401 |
| 10. | Altele | 2.345 |
| Total |  | 409.888 |

Traseul viitoarei variante de ocolire a Muncipiului Zalău se suprapune cu fondul forestier proprietate publică a municipiului Zalău, fond cuprins în amenajamentul silvic UP1 Zalău. Suprafaţa totală de pădure este împărţită în 2 categorii:

- pădure deţinută de Municipiul Zalău (aflată în administrarea fondului forestier Ocolul Silvic Stejarul) = 123.690 mp;

- teren forestier în afara fondului forestier, deţinut de Biserica Baptistă Maghiară	= 1.021 mp

Suprafaţa totală de pădure care trebuie defrişată este de 124.711 mp (12,47 ha din această suprafaţă doar 13,369 ha aparţin fondului forestier national).

Tabel centralizator – suprafeţe pentru scoatere din fond forestier

| Nr. crt. | Parcele păduri | Suprafaţe (mp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 45B | 3008 |
| 2. | 43B | 6324 |
| 3. | 30D | 2800 |
| 4. | 30E | 10971 |
| 5. | 30F | 663 |
| 6. | 22C | 3854 |
| 7. | 22D | 365 |
| 8. | 22B | 1972 |
| 9. | 22A | 12736 |
| 10. | 21E | 5976 |
| 11. | 21A | 8046 |
| 12. | 21D | 3539 |
| 13. | 21C | 14426 |
| 14. | 23A | 3069 |
| 15. | 20C | 12738 |
| 16. | 20B | 175 |
| 17. | 18D | 17737 |
| 18. | 18B | 3404 |
| 19. | 18A1Administrativ | 2787 |
| 20. | 18B | 2442 |
| 21. | 17A | 2755 |
| 22. | 14C | 3903 |
| Total |  | 123,690.00 |

Varianta de ocolire a municipiului Zalau, Etapa 2 intre DN 1F si DJ191 C este obiectiv de interes naţional, de utilitate publică, cuprins în Masterplanul General de Transport al Romaniei conform HG 666 din 14.09.2016,

Având în vedere cele mai sus prezentate, scoaterea definitivă din fond forestier este permisă fară compensare, conform art. 36 alin. 1 din Codul Silvic.

Organizarea de șantier

Având in vedere dimensiunile obiectivului analizat, conform raportului de evaluare asupra mediului se apreciază că vă fi suficientă o singură organizare de şantier. Localizarea acesteia se va face pe terenurile puse la dispoziţie de primăriile locale.

Organizarea de şantier va cuprinde spaţii de cazare/birouri de tipul containerelor. In cadrul organizării de şantier vor fi amenajate grupuri sanitare dotate cu toalete, dusuri, lavoare, spaţii de depozitare pentru materiale şi utilaje şi zone de parcare pentru utilaje si echipamente.

În cadrul organizării de şantier se va organiza stocarea temporară şi colectarea deşeurilor în containere etanşe depozitate în locuri special amenajate.

Se va asigura organizarea funcţională a incintei organizării de şantier astfel încât desfăşurarea activităţii să se limiteze la spaţiile proiectate, în funcţie de specific (depozitare, spaţii manevră etc.).

Principalele lucrări necesare organizării de şantier sunt:

- amplasarea construcţiilor temporare modulare (containere) sau realizarea unor construcţii temporare de tipul magaziilor;

- crearea unui sistem adecvat de drenaj al apelor pluviale – rigole perimetrale impermeabilizate;

- impermeabilizarea unor suprafeţe fie prin betonare, fie prin utilizarea unor materiale impermeabile de tipul foliei de polietilenă;

- lucrări pentru realizarea conectării la reţelele de utilităţi existente în zonă – dacă se consideră necesar;

- pentru a asigura condiţii igienico-sanitare lucrătorilor la locul de muncă se vor lua următoarele măsuri:

- vor fi prevăzute grupuri sanitare cu bazin vidanjabil, care va fi golit periodic de către o societate autorizată;

-  vor fi prevazute truse de prim ajutor  la toate punctele de lucru pe şantier;

-  întreg personalul va fi instruit să asigure prim ajutor;

- serviciile de asistenţă pentru urgenţe medicale vor fi furnizate de unităţi medicale din municipiul Zalau.

- contractantul este obligat să respecte cerinţele Regulamentului privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, aprobat cu ordinul nr. 9/N/15.03.93 de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului (M.L.P.A.T.)

# II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

- Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului:

- conform certificatului de urbanism nr. 862 din 17.07.2018 emis de Primarul Municipiului Zalău imobilul este constituit din terenuri particulare şi păduri;

- conform PUG 2010 traseul se află în extravilanul municipiului Zalău, zonă nestudiată din punct de vedere urbanistic.

- Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

- In urma analizei efectuate şi a discutiilor avute împreună cu beneficiarul şi autorităţile locale, au fost studiate trei alternative de traseu, care să satisfacă obiectivele generale şi specifice ale proiectului, după cum urmează:

- Alternativa 1, denumită generic ASF1 – traseul acesteia derivă din traseul avizat  ca variantă de ocolire în cadrul studiului de fezabilitate întocmit în anul 2006, dar care elimină constrangeri identificate în prezent, şi anume situl arheologic, apropierea de poligonul militar, limita de intravilan a municipiului şi intersecţia cu autostrada Transilvania, ca urmare a reactualizarii traseului acesteia de către CNAIR, având ca punct de descărăare în drumul judeţean DJ191C, respectiv în sensul giratoriu propus pentru descărcărea nodului rutier al autostrăzii Transilvania. Drumul judetean DJ191C a fost reabilitat în cadrul Tronsonunului 2 al Centurii Zalău, pentru aceeaşi clasă de trafic stabilită pentru centura Zalău, proiectul fiind promovat de catre Consiliul Local al Municipiului Zalau.

- Alternativa 2, denumita generic ASF2 – traseul are acelaş punct de plecare ca varianta ASF 1, intersectează varianta  ASF1 având traseu comun pe aproximativ 0.7 km, subtraversează şi culoarul autostrăzii Transilvania în zona km 37+200, având ca punct de descărcare în drumul judeţean DJ191C în punctul de desprindere al centurii existente a Municipiului Zalău (la vest) executată între anii 2015-2016, la intrarea în localitatea Aghireş.

- Alternativa 3, denumită generic ASF3 – traseul variantei propuse are culoar comun cu varianata ASF1 până în zona km  2+100, apoi orientarea acesteia este către nord-vest, traversând poligonul militar prin partea sudică la limita situl arheologic cu descărcare în DJ191C, în sensul giratoriu propus pentru descărcărea nodului rutier al autostrăzii Transilvania. Drumul judeţean DJ191C a fost reabilitat în cadrul Tronsolunului 2 al Centurii Zalău.

Cele trei alternative de traseu identificate au fost analizate şi punctate în cadrul Analizei Multi-Criteriale, prin care s-a determinat şi propus alternativa de traseu recomandată.

Sumarul rezultatelor AMC

| Obiective | Varianta de traseu studiate |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ASF 1 | ASF 2 | ASF 3 |
| 1. Tehnice | 0.982 | 0.753 | 0.960 |
| 2. Financiare | 0.712 | 0.482 | 1.00 |
| 3. Socio-Economice | 0.870 | 0.525 | 0.936 |
| 4. Mediu | 0.933 | 0.579 | 0.866 |
| Punctaj Total | 87.43 | 58.48 | 94.05 |

Prestatorul în cadrul SAT a recomandat varianta de traseu  ASF 1 ca fiind cea fezabilă, deoarece varianta ASF3 deşi are un punctaj mai bun în urma analizei AMC, traversează poligonul militar de tragere  Aghireş şi exista riscul major ca acesta să nu poată fi relocat de către MAPN în altă locaţie. Deasemenea varianta ASF 3 are mai multe zone foarte apropiate de limita de intravilan a Municipiului Zalău, care pe viitor limitează dezvoltarea localităţii prin modificarea limitei de intravilan în sensul de creştere a zonei intravilane.

- în vecinătatea obiectivului nu se găseşte nicio arie naturală protejată;

- autorităţile care au participat la şedinţele colectivului de analiză tehnică nu au exprimat puncte de vedere cu privire la informaţiile prezentate de titularul proiectului; în etapele procedurii, la dezbaterea publică care a avut loc în data de 14.11.2018 la sediul primăriei Municipiului Zalău, orele 15:00, nu s-a prezentat public interesat de proiect şi nici nu au fost depuse pe perioada derulării etapelor procedurale comentarii/opinii/observaţii cu privire la realizarea investiţiei care să conducă la respingerea solicitării acordului de mediu;

- conform concluziilor Raportului privind imactul asupra mediului, se apreciză că proiectul propus va asigura condiţii moderne de circulatie confort şi siguranţă, va reduce poluarea generată de traficul rutier şi va contribui major la dezvoltarea socio-economică a zonei. Respectarea măsurilor prevăzute în proiect, precum şi a celor de evitare şi reducere propuse în cadrul raportului, va face ca impactul generat de proiect asupra factorilor de mediu să fie unul redus.

- Investiţia se va realiza în condiţii de respectare a normelor de mediu în vigoare.

- Încadrarea în BAT, BREF, după caz: - nu este cazul.

- Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2 la:

- pct. 1, lit. d) împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetatie forestieră sau defrişare în scopul schimbării destinaţiei terenului;

- pct. 10, lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

- pct. 10, lit. e) construcţia drumurilor, porturilor şi instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Pentru proiect a fost realizată evaluarea impactului asupra mediului, conform HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare care transpune prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată și completată prin Directiva Consiliului 97/11/CE din 3 martie 1997 și Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a directivelor Consiliului 85/337/CEE și 96/61/CE, în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție.

- Procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a derulat cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MMP/MADR/MAI/MDRT nr. 135/84/76/1284 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

- Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- Proiectul asigură respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația natională prin:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare;

- Legea nr. 211(r1)/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

- Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol, etc.:

- proiectul răspunde/respectă obiectivele de protecţia mediului din zonă, cf. Raportului privind protecţia mediului:

• aer: traseul ocoleste pe cat posibil zonele locuite, gospodariile, pastrand in general distante suficiente cu rol de a diminua impactul zgomotului si al emisiilor in atmosfera, produse de viitorul trafic asupra acestora.;

• apa: în condițiile respectării măsurilor de protecție impuse, impactul asupra apei subterane și de suprafață va fi minimă;

• solul, subsolul și apa freatică:;

• zgomotul și vibrațiile: In situatiile in care din motive tehnice si de siguranta a circulatiei, traseul se apropie de limita localitatilor, sunt prevazute panouri fonoabsorbante si perdele forestiere de protectie;

• emisiile generate pe perioda realizării proiectului nu vor determina creşterea riscului asupra condiţiilor de mediu la nivel local;

- Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000, după caz: - nu este cazul.

- Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc:

- conform raportului privind impactul asupra mediului pe amplasamentul studiat nu sunt prevăzute alte proiecte;

- datorită solutiilor tehnice propuse prin care se asigura interconectivitatea la infrastructura de transport existenta, se  va asigura in accelasi timp accesul si catre viitoare zone care vor deveni de interes urbanistic. Acestea ar putea genera o intesificare a nivelului de zgomot datorita cresterii intensitatii traficului

# III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:

- respectarea tuturor lucrărilor prevăzute în Raportul privind impactul asupra mediului şi a actelor/avizelor din documentaţia care a stat la baza emiterii prezentului acord;

- măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implemenentării acestora:

- pentru factorul de mediu apă:

- la execuţia lucrărilor, pentru diminuarea şi eliminarea impactului asupra calităţii apei se recomandă ca organizările de şantier să fie amplasate departe de cursurile de apă, păduri şi localităţi;

- în perioada de execuţie a lucrărilor, se recomandă amplasarea unor bazine decantoare în apropierea corpurilor de apă;

- platforma organizării trebuie proiectată astfel încât apa meteorică să fie şi ea colectată printr-un sistem de şanţuri sau rigole pereate, unde să se poată produce o sedimentare inainte de descărcare;

- prevederea unui sistem de colectare a apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare şi lavoare şi evacuarea acestor ape în bazine etanşe vidanjabile;

- în cazul depozitelor temporare de materiale, care pot fi spălate de apele pluviale, se recomandă amenajarea platformelor de depozitare cu şanturi perimetrale de gardă;

- sanţuri vor fi curaţate periodic pentru a se evita colmatarea lor;

- măsurile de prevenire sunt cele curente adoptate pe şantierele de construcţii, măsuri ce cuprind verificarea stării tehnice a utilajelor şi mijloacelor de transport, semnalizări şi marcaje de circulaţie, eventual bariere;

- alimentarea cu carburanţi şi reparaţiile utilajelor se vor realiza în afara şantierului de către operatori economici autorizaţi;

- în perioada de execuţie a lucrărilor pentru varianta de ocolire, se vor realiza şi lucrările de asigurare a scurgerii apelor;

- se vor respecta prevederile avizul de gospodărire a apelor emis cu nr. 40 din 15.11.02018, atât pentru lucrările de scurgere a apelor pluviale, cât şi pentru lucrările hidrotehnice;

- pentru factorul de mediu aer:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor şi deşeurilor;

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- folosirea numai a utilajelor şi mijloacelor de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb şi foarte puţin monoxid de carbon;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face în staţii de alimentare centralizate din organizarea de santier;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor;

- drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă pentru a se reduce praful;

- dotarea pentru perioada de iarna a parcurilor de utilaje şi mijloace de transport cu roboţi electrici de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de eşapament pe timpul unor demarări lungi sau dificile;

- întreţinerea parcului auto angrenat în realizarea obiectivelor este în condiţii bune de funcţionare şi fără o vechime mai mare de 10 ani; aceste maşini şi utilaje au un consum scăzut de combustibili şi evident un nivel de poluare mai redus.

- stabilirea prin instrucţiuni de lucru a zonelor pentru curăţarea autovehicolelor de murdărie şi de eventualele resturi de materiale de construcţii;

- pentru factorul de mediu sol, subsol:

- reducerea supraţetelor care necesită îndepărtarea vegetaţiei sau defrişări, prin marcarea zonelor afectate şi efectuarea de lucrări de consolidare, inclusiv intruirea personalului angajat în aceste lucrări;

- elaborarea unui plan în vederea minimizării timpului de depozitare a solului sau expunere la factori externi, inainte de stabilizare;

- stabilirea unui număr redus de zone de depozitare a solului excavat, de preferat pe terenuri plate, care nu sunt amplasate în apropierea cursurilor de apă, în zone inundabile sau în zone limitrofe unor păduri;

- menţinerea drumurilor, a cărărilor şi a zonelor adiacente şantierului curăţate de sedimente; prevenirea ajungerii materialelor de construcţie pe drumurile publice şi înlaturarea materialelor depozitate cu ajutorul utilajelor mecanice adecvate;

- instalarea unor zone de curăţare a vehiculelor la punctele de intrare/ieşire din şantier în vederea minimizarii cantităţii de sedimente transportate;

- restricţionarea accesului vehiculelor numai prin zonele special amenajate, pentru a se evita accesul auto şi a personalului neautorizat in apropierea fronturilor de lucru din şantier;

- realizarea de inspecţii pe şantier în vederea stabilirii aplicării măsurilor de control;

- pentru realizarea de poduri, pasaje – utilizarea unui set complet de echipamente specializate pentru realizarea grinzilor şi pentru montajul acestora (cofraje hidraulice automatizate, macarale portal pentru deplasarea grinzilor, lansator de grinzi); aceste echipamente aduc un plus de competitivitate prin tehnologizarea întregului proces de la faza de producţie până la lansarea grinzilor, reducănd numarul de utilaje implicate şi operaţiile adiţionale de transport, depozitare, manipulări, amenajarea multiplelor platforme tehnologice;

- pentru minimizarea impactului datorat eroziunilor/alunecărilor de teren şi pentru asigurarea stabilităţii suprafeţei carosabile a Variantei de ocolire a mun. Zalău se va asigura realizarea lucrărilor prevazute în documentaţie:

- lucrări de consolidări;

- îmbunatăţirea de suprafaţă a terenului de fundare;

- îmbunatăţirea de mică adancime a terenului de fundare;

- îmbunatăţirea de adâncime a terenului de fundare;

- ranforsare rambleuri înalte;

- lucrări de drenaj;

- protectie taluz debleuri şi rambleuri.

- pentru factorul de mediu biodiversitate:

- amplasamentul organizărilor de şantier, bazelor de producţie şi traseul drumurilor de acces sunt astfel stabilite încât să aducă prejudicii minime mediului natural;

- în zonă nu sunt specii protejate de floră și faună;

- suprafaţa de teren ocupată temporar în perioada de construcţie trebuie limitată judicios la strictul necesar;

- pentru evitarea accidentelor în care, pe lângă oameni pot fi implicate şi animale, constructorul va prevedea bariere fizice care să oprească accesul în locuri periculoase sau expuse;

- traficul de şantier şi functionarea utilajelor se limiteaza la traseele şi programul de lucru specificat;

- se evita depozitarea necontrolată a sterilului şi vegetaţiei ce rezultă în urma lucrărilor de terasamente, respectandu-se cu stricteţe locurile stabilite pentru depozitare;

- colectarea şi evacuarea ritmică a deşeurilor menajere şi tehnologice pentru a nu tenta animaleleşi evita riscul de îmbolnăvire şi accidentare a acestora;

- în cazul lucrărilor de defrişare, antreprenorul responsabil cu aceste lucrări va colabora cu reprezentanţii Ocolului Silvic Stejaru;

- se va delimita zona de lucru în timpul lucrărilor de defrişare pentru a preveni/minimiza distrugerea altor suprafeţe de habitat;

- interzicerea altor tipuri de activitaţi umane perturbante pentru biodiversitate în perioada lucrărilor de defrişare;

- deşeurile biodegradabile provenite din lucrările de defrişare a terenului, constând din crengi, frunze şi arbuşti, vor fi stocate temporar pe amplasament, după care vor fi încărcate în autobasculantă şi transportate în depozit autorizat;

- materialul lemnos rezultat din fasonare aparţine Ocolului Silvic Stejaru;

- se va limita la minimum defrişările prin prevederea unor lucrări de consolidare în secţiunile de debleu;

- defrişarea nu se va realiza în perioadele de cuibărit ale păsărilor;

- datorita faptului că nu există specii strict localizate exclusiv în habitate specifice zonei proiectului, şi că habitatele din zona de impact sunt larg reprezentate în regiune, speciile nu vor fi afectate la nivel regional si/sau national.

- pentru factorul de mediu peisaj:

- colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie;

- demolarea şi evacuarea dotărilor temporare ale constructorului (baracamente, depozite ale organizării de şantier sau amenajate la fronturile de lucru);

- demolarea căilor de acces amenajate pe perioada de execuţie;

- nivelarea terenului şi înierbarea suprafeţelor de teren ocupate temporar în perioada de execuţie;

- pentru a restrange şi mai mult efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrări se va prevedea o eşalonare a execuţiei, astfel încât o porţiune începută să fie terminată integral şi redată zonei într-o perioadă cât mai scurtă de lucru.

- pentru mediul social şi economic:

- populaţia va fi informată cu privire la proiect şi la programul de lucru pentru realizarea drumului, a utilizării drumurilor publice pentru transportul materialelor necesare;

- în cazul folosirii drumurilor publice pentru transportul agregatelor, al betoanelor sau altor materiale de masă, se vor prevedea puncte de curăţire manuală sau mecanizată a pneurilor, de reziduuri din şantier;

- fronturile de lucru vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante pentru a demarca perimetrele ce intra în răspunderea executanţilor, cu panouri mobile pe care se vor înscrie elementele lucrării, cu numele şi telefonul persoanei de contact responsabile, cu panori publicitare.

- pentru zgomot/vibraţii:

- limitarea traseelor ce străbat zonele locuite şi zonele sensibile din vecinătatea pădurilor, de către utilajele şi autovehiculele cu mase mari şi emisii sonore importante;

- organizarea de şantier va fi amenajată în afara zonelor sensibile pentru a minimiza impactul asupra habitatelor naturale şi a speciilor protejate;

- pentru amplasamentele din vecinătatea localităţilor, se recomanda lucru numai în perioada de zi (06:00 – 22:00), respectandu-se perioada de odihnă a localnicilor;

- pentru protecţia antizgomot, amplasarea unor construcţii ale şantierului se va face în aşa fel încât să constituie ecrane între şantier şi zona locuită;

- întreţinerea permanentă a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de prepararea betoanelor şi mixturilor asfaltice contribuie la reducerea nivelului de zgomot în zona de influenţă a acestora;

- în cazul unor reclamaţii din partea populaţiei se vor modifica traseele de circulaţie.

- gestiunea deşeurilor:

- principalele categorii de deşeuri rezultate sunt reprezentate de deșeuri de construcţii, specifice categoriei 17 din HG 856/2002 (deşeuri de lemn, deșeuri metalice, cărămizi, beton, cabluri, ambalaje hârtie şi carton, plasic, lemn, amestecuri de beton, caramizi cu continut de substante periculoase, sticlă, plastic, invelitori din bitum, fier şi oţel, amestecuri metalice contaminate cu substanţe periculoase, pământ și pietre cu conținut de substanţe periculoase), nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate, deşeuri menajere rezultate din activitatea personalului implicat în realizarea lucrărilor, și altele după caz;

- deşeurile din construcţii şi demolări pot fi reciclate, de aceea se va avea în vedere ca în timpul lucrărilor de realizare a investiţiei, deșeurile să fie sortate preliminar la locul de generare, în containere de volum mare sau grămezi.

- pentru toate tipurile de deșeuri care vor rezulta se vor respecta prevederile Legii nr. 211(r1) /2011privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor specifice;

- se va realiza transportul, valorificarea și eliminarea tuturor deșeurilor (nepericulose, periculoase) numai cu societăți autorizate pentru aceste operațuni și care prezintă codul respectiv al deșeului periculos în autorizația de mediu, respectiv cu respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- se va desemna o persoană responsabilă cu gestionarea deșeurilor, din partea beneficiarului sau executantului, în vederea colectării şi depozitării pe categorii, cf. HGR nr. 856/2002, cu modificările ulterioare, şi întocmirii formularelor cf. HGR nr.1061/2008;

- gestionarea deşeurilor (colectarea, stocarea temporară, transportul, valorificarea/eliminarea) se va realiza cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare specifică din domeniul gestiunii deşeurilor;

- se va întocmi un plan de gestionare a deşeurilor pe diferite faze;

- eventualele cantităţi de sol contaminat vor fi stocate în containere acoperite în vederea transmiterii către agenţi autorizaţi pentru tratare şi valorificare;

- toate deșeurile se vor stoca în recipiente adecvate și în spații corespunzătoare;

- depozitarea deșeurilor nepericuloase în vrac, se va realiza cât mai departe de sistemele de colectare a apelor pluviale, în vederea evitării colmatării acestora și impurificării apelor pluviale;

- toate containerele, spațiile de stocare vor purta etichete cu codul deșeului conform HG 856/2002, cu modificările ulterioare, și cu denumirea uzuală a deșeului; în cazul deșeurilor periculoase se vor adăuga avertismente de pericol;

- se va ține evidența gestionării deșeurilor și se vor întocmi documentele de transfer conform legislației în vigoare;

- gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase:

- se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

- respectarea prevederilor HGR nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România. Operatorii trebuie să fie autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru desfăşurarea acestui tip de activitate în conformitate cu prevederile Ord. nr. 1798/2007, cu modificările ulterioare;

- schimbul de ulei se realizează la ateliere autorizate, fără stocarea uleiurilor uzate pe amplasament; se va asigura respectarea prevederilor HGR nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- măsuri în timpul exploatării și efectul implemenentării acestora:

- pentru factorul de mediu apă:

- plan de alarmare şi intervenţie rapidă în cazul unor accidente cu deversare importantă de lichide poluante;

- mijloacele necesare pentru neutralizarea poluărilor accidentale datorate scurgerilor de compuşi lichizi toxici;

- revizuirea, actualizarea şi întretinerea corespunzătoare, conform noilor condiţii ale traficului pentru semnalizarea rutieră, menită să reducă riscul accidentelor;

- verificarea secţiunii de curgere a podeţelor, curăţarea acestora în caz de colmatare naturală sau de blocare artificială;

- întreţinerea rigolelor de scurgere riverane drumului;

- pentru factorul de mediu aer:

- controlul traficului pe Varianta de ocolire, impindicându-se accesul prin alte locuri decât cele special amenajate;

- prevedereea unui sistem de telecomunicaţii pentru anunţarea eventualelor accidente şi ambuteiaje – toate acestea vor contribui la desfăşurarea unui trafic în condiţii de fluenţă sporită acest lucru determinând emisii scăzute de poluanţi în aer;

- amenajarea amplasamentelor de depozitare a deşeurilor şi intretinerea sistemelor de colectare, canalizare si evacuare a apelor uzate conduc la evitarea mirosurilor neplacute din zona parcării şi spaţiiului de servicii;

- realizarea de inspectii periodice a autovehiculelor;

- pentru factorul de mediu sol, subsol:

- reabilitarea zonelor curăţate prin stabilizarea solului şi refacerea vegetaţiei în vederea încadrării în peisaj;

- măsuri de monitorizare după terminarea lucrărilor de construcţie, în vederea supravegherii posibilelor eroziuni şi a depunerilor de sedimente în locuri nedorite, precum şi monitorizare periodică a calităţii solului, pentru identificarea situatiilor de depăşire a concentraţiilor de metale grele în zona de influenta a drumului;

- apele pluviale care spala drumul vor fi colectate în rigole, bazine de sedimentare şi separatoare de produse petroliere;

- controlul gestionarii deşeurilor provenite din traficul auto;

- pentru factorul de mediu biodiversitate:

- nealterarea căilor de acces spre terenurile învecinate pentru mamifere, precum capriorul, iepurele de camp, etc.

- podeţele pot fi folosite pentru migraţia târâtoarelor şi a animalelor de talie mică (chiar a mamiferelor mai mari);

- pentru protecţia faunei de talie mare, parapetele de tip greu vor fi întrerupte pe zonele de traversare a drumului de către acestea;

- se vor efectua o serie de lucrările de întreţinere la: canalele de drenaj, separatoarele de produse petroliere şi decantoare, rigole, bazine vidanjabile, evacuarea deşeurilor de-a lungul drumului cu scopul de a reduce şi a elimina apariţia diverselor maladii la animale şi a facilita dezvoltarea normală a vegetaţiei;

- vor fi amplasate indicatoare de avertizare asupra trecerii animalelor;

- pentru factorul de mediu peisaj:

- în perioada de operare impactul asupra peisajului va fi extrem de redus, în condiţiile realizării amenajărilor peisagistice preisagistice prevăzute în proiect şi în condiţiile respectării măsurilor de reducere a impactului prevăzute în proiect;

pentru mediul social şi economic:

- se vor amplasa panouri fonoabsorbante în secţiunile de drum situate în apropiere de limita de intravilan;

- pentru asigurarea siguranţei sistemului rutier analizat s-au luat o serie de măsuri:

- racordarile cu celelalte trasee impun adaptarea vitezei la intrare şi iesire;

- marcaje rutiere si semnalizare;

- parapeţi metalici de protecţie;

- subtraversari/supratraversari amplasate pe actualele drumuri de exploatare.

- pentru zgomot/vibraţii:

- amplasarea de panouri antizgomot pe zona de apropiere de limita de intravilan;

- alte măsuri aplicabile pentru reducerea nivelului de zgomot pentru potenţiali receptori afectaţi sunt:

- prevederea de perdele forestiere (eficacitate de 1-2 dB pentru 10 m de vegetatie densă cu frunze permanente) acolo unde prin activitati de monitorizare se înregistrează depăşiri ale nivelului de zgomot; mărimea şi amplasamentul se vor stabili cu reprezentantii autorităţilor locale;

- reducerea vitezei vehiculelor pe traseele sau în vecinătatea zonelor locuite prin mijloace administrativ-legislative;

- gestiunea deşeurilor:

- în perioada de exploatare a Variantei de ocolire vor rezulta deseuri de la activitatile care se vor desfasura in spatiul de parcare/odihna, deseuri specific transportului rutier, de la curatarea decantoarelor si a decantoarelor – separatoare de grasimi dar si deseuri datorate unui comportament neadecvat al participantilor la traficul rutier care vor trebui curatate prin grija personalului de exploatare a drumului. Ele se estimeaza a fi de ordinul a 4m3 anual, pe baza datelor de trafic.

- gestiunea deseurilor specifice drumului studiat in perioada operarii trebuie sa reprezinte o preocupare majora a titularului;

- măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora:

- lucrările prevăzute în proiect nu presupun activităţi de dezafectare majore deoarece traseul nu intersectează clădiri, case de locuit, depozite sau alte construcţii cu un grad mare de importanţă în ceea ce priveşte utilitatea publică.

- In schimb, traseul intersectează construcţii folosite de proprietarii parcelelor pentru activitaţile de agricultură, păşunat, creşterea animalelor şi care vor trebui demolate. In conformitate cu prevederile legale privind exproprierile, proprietarii parcelelor şi acestor construcţii vor trebui despăgubiţi corespunzător în funcţie de calitatea şi valoarea construcţiei care va trebui expropriată.

- după finalizarea execuţiei lucrărilor proiectate pentru varianta de ocolire se vor realizate lucrări de refacere a zonelor afectate, astfel:

  - organizarea de şantier cu constructiile şi instalaţiile existente vor fi demontate şi evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat în vederea redării folosinţelor anterioare, prin lucrări de nivelare, înerbare şi replantare (daca e cazul);

- deşeurile de produse petroliere rezultate din pierderi accidentale vor fi eliminate prin intermediul firmelor abilitate;

- după execuţia nodurilor rutiere sunt proiectate lucrări pentru amenajare peisagistică, în care sunt incluse şi lucrările de refacere a zonelor adiacente;

- măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora:

- nu este cazul, conform raportului privind impactul asupra mediului amplasamentul variantei de ocolire a municipiului Zalău se află la o distanţă mai mare de 6,8 km faţă de toate ariile protejate aflate în această zonă

- măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora: - nu este cazul;

# IV. Condiții care trebuie respectate:

- realizarea proiectului de investitie propus se va efectua cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi a tuturor condiţiilor impuse prin avizele şi acordurile obţinute;

- executarea lucrărilor se va face cu respectarea documentaţiei tehnice depuse, precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare specifice proiectării, execuţiei şi exploatării infrastructurii de drumuri naţionale.

1. În timpul realizării proiectului:

- transportul volumelor excavate se va face doar cu autocamioane dotate cu prelate de protecţie a materialului excavat;

- stropirea suprafeţelor de şantier generatoare de praf;

- utilajele folosite în perioada de execuţie a lucrărilor, vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- se vor stabili trasee circulabile cât mai scurte și se vor impune limite de viteză pentru reducerea antrenării de pulberi;

- deşeurile rezultate, indiferent de natura lor se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 republicată, privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- toate substanțele periculoase utilizate sau colectate pe amplasament, precum și cele pulverulente vor fi amplasate în spații amenajate, închise și  securizate, ferite de acțiunea ploii sau vântului, în recipiente etanșe;

- se vor respecta condiţiile impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr.SJ – 40 din 15.11.2018 emis de A.N. Apele Române ABA Someş Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj;

- este interzisă deversarea de ape uzate neepurate sau a rezidurilor în apele de suprafaţă sau subterane;

- este interzisă deversarea deşeurilor de orice tip sau a resturilor de materiale in albiile cursurilor de apă;

- realizarea lucrărilor pe cursuri de apă sau care au legătură cu apele se vor realiza conform documentaţiei depuse pentru solicitarea avizului de gospodărire a apelor;

- refacerea solului în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare utilaje prin aducerea terenului la starea iniţială;

- în cazul producerii de scurgeri de ulei/combustibili/alte produse chimice se va acționa imediat cu mijloace absorbante; dacă este cazul se va curăța zona afectată;

- pământul rezultat din săpături va fi depozitat în vecinătatea traseului şi se va folosi la umpluturi;

- se vor respecta condiţiile din avizul de scoatere din fond forestier;

- lucrările propuse se vor realiza astfel încât să nu fie afectate alte suprafeţe limitrofe şi vegetaţia specifică;

- sunt interzise

- în conformitate cu art. 15, alin (2), lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare: ,,Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Sălaj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acordului de mediu, înainte de realizarea modificării”;

- acordul de mediu se revizuieşte dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

- obţinerea şi respectarea prevederilor actelor de reglementare, avizelor de principiu emise de alte autorităţi, etc., solicitate la ședințele CAT, sau prin certificatul de urbanism;

- nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare;

2. În timpul exploatării:

- verificarea secţiunii de curgere a podeţelor, curăţarea acestora în caz de colmatare naturală sau de blocare artificială;

- întreţinerea rigolelor de scurgere riverane drumului;

- mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- monitorizarea nivelului de zgomot în zonele sensibile şi luarea măsurilor corspunzătoare reducerii în cazul depăsirii limitelor legale;

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere:

- titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (inclusiv în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii) cf. OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificări şi completări ulterioare, privind protecţia mediului; îndeplinirea obligaţiilor de mediu este obligatorie;

- să respecte prevederile aplicabile din OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, şi modificată prin OUG nr. 15/2009;

- respectarea Legii nr. 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.

# V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactul asupra mediului în vederea emiterii acordului de mediu, publicul a fost informat astfel:

a) depunerea solicitării:

- anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, postat de către APM Sălaj pe site-ul propriu în data de 12.010.2018, iar de către titular prin publicare în ziarul Graiul Sălajului în data de 11.10.2018, afişare/înregistrare la sediul Primăriei municipiului Zalău cu nr. 62778/11.10.2018, afişare/înregistrare la sediul SDN Zalău cu nr. 2866/11.10.2018;

b) etapa de încadrare:

- proiectul deciziei etapei de încadrare, afişat pe pagina de internet pe site-ul propriu de către APM Sălaj în data de 16.10.2018, prin care este anunţat publicul că proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate;

- anunţ public privind decizia etapei de încadrare, postat de către APM Sălaj pe site-ul propriu în data de 16.10.2018, iar de către titular prin publicare în ziarul Graiul Sălajului în data de 19.10.2018, afişare/înregistrare la sediul Primăriei municipiului Zalău cu nr. 64488/ 19.10.2018 şi afişare/înregistrare la sediul titularului cu nr. 2978/19.10.2018;

c) dezbaterea publică:

- anunţ public privind dezbaterea publică, postat de către APM Sălaj pe site-ul propriu în data de 21.11.2018, iar de către titular prin publicare în ziarul Graiul Sălajului în data de 22.11.2018 şi afişare/înregistrare la sediul Primăriei municipiului Zalău cu nr. 72327/22.11.2018;

d) decizia de emitere a acordului:

- anunţ public privind emiterea acordului de mediu, postat de către APM Sălaj pe site-ul propriu în data de 12.03.2019; titular prin publicare în ziarul Graiul Sălajului în data de 12.03.2019 şi afişare/înregistrare la sediul Primăriei municipiului Zalău cu nr. 74420/12.03.2019 şi la sediul titularului cu nr. 2412/12.03.2019;

În termenul prevăzut pentru observaţiile publicului..........

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- la dezbaterea publică organizată în data de 12.12.2018 la sediul Primăriei Zalău a fost prezent public interesat de proiect;

- comentariile/observaţiile acestora au fost consemnate în procesul verbal de dezbatere publică;

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

- formularul privind comentariile/observaţiile publicului prezent la dezbaterea publică a fost înaintat titularului de proiect, respectiv evaluatorului în vederea prezentării soluţiilor de rezolvare la problemele semnalate de către public;

- titularul de proiect a răspuns la întrebările formulate de public şi a identificat soluţii pentru unele probleme semnalte la dezbaterea publică;

● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

- în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.09.2019 ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a calitătii raportului privind impactul asupra mediului şi a formularului cu soluţiile de rezolvare a problemelor semnalate de public s-a decis completarea raportului privind impactul asupra mediului inclusiv cu solutiile găsite la observatiile/propunerile publicului interesat;

Avize prealabile emise de alte autorităţi:

- Certificat de urbanism nr. 862 din 17.07.2018 emis de Primarul Municipiului Zalău;

- Adresă/punct de vedere, nr. GMPRA 557 din 06.06.2018, eliberat de Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Someş – Tisa SGA Sălaj;

- Aviz favorabil nr. 211144324/12.06.2018, eliberat de Delgaz Grid SA;

- Aviz favorabil eliberat în data de 11.06.2018, de către Compania de Apă Someș SA – Suc. Zalău;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților încheiat cu SC Brantner Environment SRL nr. 22597/31.05.2018;

Alte acte/documente care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

- cerere de solicitare a acordului de mediu, înregistrată la A.P.M. Sălaj cu nr. 4184/23.07.2018;

- notificare şi memoriu de prezentare;

- plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;

- proces verbal de verificare a amplasamentului, înregistrat la A.P.M. Sălaj cu nr. 4933 din 31.08.2018;

- decizia etapei de evaluare iniţială nr. 146/31.08.2018;

- decizia etapei de încadrare nr. 6 din 24.10.2018;

- îndrumar nr. 7 din 30.10.2018 în urma parcurgerii etapei de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;

- depunere Raport privind impactul asupra mediului, elaborat de către Mabeco SRL, înregistrat la APM Sălaj cu nr. 6514/19.11.2018;

- proces verbal al dezbaterii publice din 12.12.2018, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Zalău cu nr. 78795/12.12.2018 şi la APM Sălaj cu nr. 7157/13.12.2018;

- dovadă achitare plată tarif și taxă pe etape procedurale: chitanţele nr. 16133/19.06.2018, 16262/11.07.2018, 16341/25.07.2018, OP/Detalii tranzacție din data de 17.10.2018 și din data de 28.11.2018;

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul Acord de Mediu conține 28 de pagini și a fost redactat în 3 exemplare originale.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

DIRECTOR EXECUTIV,

dr. ing. Aurica GREC

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Balint Gizella

Întocmit,

cons. Anca Groşan