Memoriului de prezentare

- Denumirea proiectului: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIEI DE TRATARE A APEI IN COMUNA LOZNA, JUD. SALAJ.

- Titular

Titularul investitiei: SDEE Transilvania Nord – Sucursala Zalau

Beneficiarul investitiei: SDEE Transilvania Nord – Sucursala Zalau si Comuna Lozna

Beneficiarul instalatiilor: SDEE Transilvania Nord – Sucursala Zalau si Comuna Lozna

Elaborator: SC ELECTROMARA SRL, Baia Mare, Str.Oltului nr.15.

Cod postal : 430344

Adresa de mail : electromarabm@gmai.com

Tel : 0262.211.254, Fax :0262.211.254

Administrator : Revnic Grigorita

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

- Rezumat proiect

Consumatorul se va alimenta cu energie electrica, conform ATR emis de SDEE Transilvania Nord – Sucursala Zalau, nr. 60601935309/04.10.209, prin realizarea urmatoarelor lucrari :

- Înlocuirea stâlpului de tip SE1 nr.14 ce aparține Racordului Preluci Sat cu stâlp de MT în fundație turnată SC 15015. Se montează console pentru leg. de întindere cu izolatori din material compozit respectiv separator vertical tripolar de exterior. O să avem p.p <= 4 Ω

- Racord aerian 20 kV din stâlp nou înlocuit, l=20m cu cond. OlAl 35/6 mmp, montare stâlp special în fundație turnată, nr. 1A, pt. leg. de întindere, izolatori din material compozit, cadru și sig. MT, PTA 20/0,4 kV, trafo 63 kVA, C.D. JT de tip abonat, cu compartiment separat și vizor pt. grupul de măsură, în zona stației de tratare apa. O să avem p.p. <= 4 Ω (minim 20 m față de P.P. a PTA).

Coloană de legătură CD abonat, TD utilizatori.

- Contor trifazat electronic activ-reactiv, curbă de sarcină, posibilitate citire și transmitere date, 100A montat de COR Zalău în CD a PTA, tarif de distribuție a energiei electrice: M.T

- Justificarea necesitatii lucrarii

Urmare a constructiei STATIEI DE TRATARE A APEI IN COMUNA LOZNA și în vederea asigurării functionarii acestuia, este necesara alimentarea cu energie electrica.

- Valoarea investiei este : 40.222 lei

- Perioada de implementare propusa :

Anul 2020

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente

-plan amplasare zona 1 :10000, plan situatie scara 1 :2000

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formule fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

Se prezenta elementele specifice caracteristice proiectului propus :

-profilul si capacitatile de productie : racord aerian 20 kV in lungime de 20m cu conductor OlAl 35/6 mmp, montare PTA20/0,4 kV, trafo 63 kVA

-descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) : in prezent, in comuna Lozna, jud. Salaj, statia de tratare a apei nu este alimentata cu energie electrica.

-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea : racord aerian 20 kV in lungime de 20m cu conductor OlAl 35/6 mmp, montare PTA20/0,4 kV, trafo 63 kVA

-materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora : se va inlocui stalpul existent nr.14 de tip SE1 cu un stalp nou de beton SC 15015 unde se va monta si un separator vertical tripolar de exterior, se va monta un stalp nou proiectat de tip SC 15014 pe care o sa se monteze postul de transformare aerian, respectiv se va monta conductor OlAl 35/6 mmp in lungime de 20 m pentru realizarea racordului.

-racordarea la retelele utilitare existente in zona : punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la cleme leg. Racord 20kV la stalpul nr.14.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei : echipamentele si materialele necesare lucrarii vor fi depozitate intr-un loc pazit convenit cu primaria ; pamantul rezultat in urma sapaturilor va fi transportat la destinatia indicata de Primaria Lozna, iar dupa terminarea lucrarii in zonele in care solul s-a deteriorat acesta se va compacta si nivela manual ; planificarea lucrarilor de fundatii turnate din beton pentru stalpi va fi riguroasa in sensul ca intreaga cantitate de beton transportata cu autobetoniera sa fie transportata in ziua respectiva de munca. La sfarsitul zilei zona de lucru de lucru va fi adusa in starea initiala.

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente : nu este cazul, accesul se realizeaza din strazile existente

-resursele naturale folosite in constructie si functionare : nu este cazul

-metode folosite in constructie/demolare : se va utiliza tehnologia prevazuta in normativul PE101/85 – Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformatoare cu tensiuni peste 1kV

-planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punere in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara : durata de realizare a lucrarilor este de 1 luna

-relatia cu alte proiecte existente sau planificare : nu este cazul

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare : nu este cazul

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzuate si a deseurilor) : realizarea racordului este necesar pentru alimentarea cu energie electrica a statiei de tratare a apei din comuna Lozna.

-alte autorizatii cerute pentru proiect : nu este cazul.

- Descriere lucrarilor de demolare necesare:

-planul de executie a lucrarilor de demolare, refacere si folosire ulterioara a terenului:

Nu se vor executa lucrări de demolare fiind vorba doar de înlocuirea unui stâlp existent. Stâlpul vechi va fi dus de pe amplasament cu utilajul care va aduce stalpii noi prevăzuți a fi montați.

Echipamentele si materialele necesare lucrarii vor fi depozitate intr-un loc pazit convenit cu primaria ;

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului:

Pamantul rezultat in urma sapaturilor va fi transportat la destinatia indicate de Primaria Lozna, iar dupa terminarea lucrarii in zonele in care solul s-a deteriorate acesta se va compacta si nivela manual; intreaga cantitate de beton transportata cu autobetoniera sa fie transportata in ziua respectiva de munca. La sfarsitul zilei zona de lucru de lucru va fi adusa in starea initiala.

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz: nu este cazul

-metode folosite in demolare: nu sunt demolari

-detalii privind alternativele care au fost luat in considerare: nu este cazul

-alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor): pamantul rezultat in urma sapaturilor va fi transportat la destinatia indicate de Primaria Lozna.

- Descrierea amplasarii proiectului:

-distanta fata de granite pentru proiectele care cad sun incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat pentru Lega nr.22/2001, cu completarile ulterioare:

Nu este cazul.

-localizarea amplasamentului in raport cu patrimonial cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriul archeologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului archeologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Nu este cazul

-harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informtii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

-folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat sip e zone adiacente acestuia:

Zona este puternic afectată de activități antropice, terenul având folosință agricolă. Amplasamentul unui stâlp va fi în locul unui stâlp existent (imaginile de mai jos) iar al stâlpului suplimentar în zona noii stații de tratare a apei.

-politici de zonare si de folosire a terenului: nu este cazul.

-areale sensibile:

Proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari prin Legea nr.49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare proiectul propus, amplasamentul acestuia fiind situat în Aria Specială de Protecţie Avifaunistică - situl “Cursul mijlociu al Someşului”, tip J–Cod ROSPA 0114 conform Ordinului M.M.D.D nr. 2387/2011 şi HG 971/2011 privind instituirea regimului de arii naturale protejate a siturilor de importanţă

comunitară. (zona hasurată cu linii roșii din imaginea de mai jos) parte din reţeaua

europeană de arii protejate Natura 2000.

-proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

-coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970:

x-384293,951, y-647244.192

-detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

Consumatorul se va alimenta cu energie electrica prin realizarea urmatoarelor lucrari :

- Înlocuirea stâlpului de tip SE1 nr.14 ce aparține Racordului Preluci Sat cu stâlp de MT în fundație turnată SC 15015. Se montează console pentru leg. de întindere cu izolatori din material compozit respectiv separator vertical tripolar de exterior. O să avem p.p <= 4 Ω

- Racord aerian 20 kV din stâlp nou înlocuit, l=20m cu cond. OlAl 35/6 mmp, montare stâlp special în fundație turnată, nr. 1A, pt. leg. de întindere, izolatori din material compozit, cadru și sig. MT, PTA 20/0,4 kV, trafo 63 kVA, C.D. JT de tip abonat, cu compartiment separat și vizor pt. grupul de măsură, în zona stației de tratare apa. O să avem p.p. <= 4 Ω (minim 20 m față de P.P. a PTA).

Coloană de legătură CD abonat, TD utilizatori.

- Contor trifazat electronic activ-reactiv, curbă de sarcină, posibilitate citire și transmitere date, 100A montat de COR Zalău în CD a PTA, tarif de distribuție a energiei electrice: M.T

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu: nu este cazul

- Protectia calitatii apelor:

-sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: nu este cazul

-statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzuate prevazute: nu este cazul

- Protectia aerului:

-sursele de poluanti pentru aer, polunati, incluziv surse de mirosuri: nu este cazul

-instalatiile pentru retinerea si dispersia polunatilor in atmosfera: nu este cazul

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-sursele de zgomot si de vibratii: nu este cazul

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratilor: nu este cazul

- Protectia impotriva radiatilor

-sursele de radiatii: nu este cazul

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor: nu este cazul

- Protectia solului si a subsolului

-sursele de polunati pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime: nu este cazul

-lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului: nu este cazul

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: nu este cazul

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate: nu este cazul

Realizarea proiectului propus nu va afecta in nici un fel, atat pe perioada constructiei cat si a functionarii, fauna, flora, solul, apa, aerul, zgomot, vibratii, factorii climatici, peisajul, populatia si interrelatiile dintre acesti factori.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiecte de interes public

-identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respective fata de monumente istorice si de arhtectura, alte zone asupra carora exista institut un regim de restrictive, zone de interes traditional si altele: proiectarea obiectivului s-a facut respectand distantele fata de diferitele constructii, pe langa care trece. Conditiile de coexistenta intre LEA si diverse constructii sunt cele precizate in normativele PE 106/2003 si NTE 003 04.

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public: conditiile de coexistenta intre LEA si diverse constructii sunt cele precizate in normativele PE 106/2003 si NTE 003 04.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generale pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusive eliminarea

-lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate:

Deseurile care vor rezulta in urma lucrarilor descrise mai sus sunt:

| Denumire deseu | Cod deseu | Eliminarea/Valorificarea deseului |
| --- | --- | --- |
| Deseuri de beton | 17.01.01 | Se elimina la depozitul de deseuri inerte al localitatii |
| Ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Se valorifica prin unitati atestate |
| Ambalaje de material plastice | 15.01.02 | Se valorifica prin unitati atestate |
| Ambalaje de lemn | 15.01.03 | Se elimina la depozitul de deseuri inerte al localitatii |
| Ambalaje metalice | 15.01.04 | Se valorifica prin unitati atestate |

-programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate: nu este cazul

-planul de gestionare a deseurilor: Deseurile rezultate vor fi transportate de executantul lucrarii si vor fi predate pe baza de process verbal de predare-primire către agenti economici autorizati cu care exista contracte in vigore, urmand sa fie valorificate sau eliminate de către aceștia.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau propuse: nu este cazul; Conform HG95/2003 constructia retelelor electrice nu se incadreaza in anexa 2 (utilizarea de substante periculoase) din aceasta hotarare, deci nu este nevoie de masuri pentru controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protective a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:

Nu se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase.

- Utilizarea resurselor natural, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: amplasamentul lucrarii se afla in localitatea Lozna, apartinand domeniului public

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

-impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor natural, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor material, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu effect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului visual, patrimonial istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulative, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ): nu este cazul

-impact direct: suprafata afectata de lucrari este de 33 mp (pe care se v-a planta un stalp nou proiectat de tip SC 15014, iar un stalp existent SE1 va fi inlocuit cu un stalp de beton SC 15015). Datorita suprafetei de teren pe care se lucreaza (fara specii deosebite), se estimeaza un impact direct practic inexistent. Consideram ca lucrarile efectate, realizandu-se pe langa drumul existent, expus zgomotului masinilor, nu va afecta direct populatiile speciilor a căror protecție este urmărită prin instituirea SPA.

-impact indirect: nu exista modificari indirecte in urma lucrarilor, care sa afecteze zona, deci nu exista un impact indirect.

-extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul

-magnitudinea si complexitatea impactului: foarte redus

-probabilitatea impactului: inexistent

-durata, frecventa si reversibilitatea impactului: Durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor este extrem de scurtă într-o locație afectată de activități antropice (drum, zonă de culturi agricole unde se practică agricultura mecanizată situate la marginea zonei rezidențiale.

-masurarile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul

-natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul

- Prevederi pentru monitorizarea mediului-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusive pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

-nu este cazul.

- Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/progame/strategii/documente de planificare:

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 aprilie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica Comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive si altele)

-proiectul nu se incadreaza in alte acte normative nationale

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care se face proiectul, cu indicarea actului normative prin care a fost aprobat.

-nu este cazul

- Lucrari necesare organizarii de santier:

-descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier: nu este cazul; stalpii ce urmeaza a fi montati se depoziteaza langa gropile care urmeaza sa fie montati; montarea acestora se face in ziua in care ei sunt adusi la lucrarea de fata.

-localizarea organizarii de santier: nu este cazul

-descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier: nu este cazul

-surse de polunati si instalatii pentru retinerea, evacuarea si despersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier: nu este cazul

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: nu este cazul

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

-lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii: instruirea personalului care executa lucrarea. La realizarea proiectului se vor lua masuri de prevenirea riscurilor producerii unor accidente prin:

- Respectarea prevederilor normativului C300/94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

- Executia lucrarii se va face cu respectarea riguroasa a proiectului

- Executia lucrarii pe stalpii Electrica se va face numai cu personal autorizat, sub supravegherea responsabilului Electrica

-aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale: nu este cazul

-aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

Se va face înlocuirea stâlpului de tip SE1 nr.14 ce aparține Racordului Preluci Sat.

-modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului: pe toata lungimea traseului terenul va fi adus la forma initiala de dinainte de executarea proiectului propus. Transportul deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii-montaj se va efectua in asa fel incat sa nu existe pierderi, scurgeri sau sa fie antrenate de vant. Terenul utilizat temporar la realizarea lucrarilor de constructii-montaj sau terenurile eliberate prin demontarea retelelor existente se vor reda circuitului agricol fara sa ramana pe suprafata terenului sau in subteran diferite deseuri sau elemente de fundatie. Surplusul de pamant rezultat la executarea fundatiilor se va transporta intr-un loc stabilit de comun accord cu Primaria Lozna.

- Anexe-piese desenate

1.planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structure, materiale de constructive si altele); plansele reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusive orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) : anexate documentatiei

2.scheme-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare: nu este cazul

3.schema-flux a gestionarii deseurilor: nu este cazul

4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului: nu este cazul

- Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile  ulterioare, memorial va fi completat cu urmatoarele:

- Descrierea succinta a proiectului fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordinate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in system de proiectie nationala Stereo 1970, sau de table in format electronic continand coordonatele conturului (x, y) in system de proiectie nationala Stereo 1970:

Proiectul propus intra sub incidenta art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, comservarea habitatelor natural, a florei si a faunei salbatice, aprobata cu modificari prin Legea nr.49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Amplasamentul investiției (    )este situat la limita conturului Ariei Speciale de Protecţie Avifaunistică - Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114. Conform FORMULARUL STANDARD NATURA 2000 pentru ariile de protecție specială (SPA) al acesteia, punctul 6.1. Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată aferentă Cod Activitate 511 Linii electrice este considerate Intensitatea B în procent de 1% .

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului: x-384293,951, y-647244.192

- Numele si codul ariei natural protejate de interes comunitar:

Ariea Specială de Protecţie Avifaunistică - Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114.

- Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului:

nu este cazul.

- Se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei natural protejate de interes comunitar:

Conform paginii de internet  ananp.gov.ro/proiecte-selectate-pentru-finantare/  ”Managementul conservativ și durabil al biodiversității siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someșului și ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău și ariile protejate care se suprapun cu acestea” este doar selectat pentru a fi finantat la data elaborării prezentului Memoriu (iunie 2020).

Proiectul propus nu are legatura directa și nu este necesar pentru managementul conservarii ariei natural protejate de interes comunitar ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someșului.

- Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar: nu este cazul

- Alte informatii prevazute in legislatia in vigoare: nu este cazul

- Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memorial va fi completat cu urmatoarele informatii preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

- Localizarea proiectului:

-bazinul hidrografic: lucrarea nu traverseaza ape cadastrate

-cursul de apa: denumirea si codul cadastral: nu este cazul

-corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod: nu este cazul

2.  Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata: pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa: nu este cazul

3.  Indicarea obiectivului/obiectelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz: nu este cazul

- Criteriile prevazute in anexa nr.3 la Legea nr.292/2018 privind evaluarea inpactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformittae cu punctele III-XI.

Nu este cazul.

Proiectant,

Ing. Maur Adriana