.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

ACORD DE MEDIU

- Draft

- Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. SERALEX BAR S.R.L. cu sediul în com. Sarmasag, sat Lompirt, str.Ady Endre, nr. 33, înregistrată la APM Sălaj cu nr. 8387 din 14.12.2021,  în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări de legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

- ACORD DE MEDIU

- Pentru proiectul: „INFIINTARE FERMA DE SUINE IN LOCALITATEA LOMPIRT, COMUNA SARMASAG, JUDETUL SALAJ”,

- amplasamet propus: com. Sarmasag, sat Lompirt, str. Ady Endre, nr. 100,

- în scopul: stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

- care prevede :

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Adăpost suine cu capacitate de 1900 capete porci

2. Filtru sanitar

3. Camera necropsie

4. Batal dejecții

5. Gospodărie de apa

6. Bazin pentru colectarea apelor uzate menajere.

7. Poarta dezinfecție auto

8. Branșament LEA 20 kV , post de transformare si generator propriu de curent

9. Cantar auto

10. Platforme exterioare betonate și pietruite.

11. Împrejmuire

12. Puțuri de observație a calității apelor subterane.

- 13. Panouri fotovoltaice-energie regenerabila.

- -Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 1, lit. e)-instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă , altele decât cele  incluse în anexa nr. 1 și pct. 2, lit. d3-foraje pentru alimentarea cu apă;

- -Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

- I.	Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, înclusiv instalaţiile şi echipamentele:

- I.1 Amplasament

Conform Certificatului de urbanism nr.2 din 21.01.2022, eliberat de Primăria comunei Șărmășag, terenul în suprafață de 12200 m2 pe care se va amplasa ferma de suine este în intravilan, conform H.C.L. al comunei Șărmășag cu nr. 142 din 15.12.2021 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal și are categoria de folosință arabil.

Coordonatele STERTEO 70 ale terenului pe care se va amplasa obiectivul proiectat:

Nr. pct       X, m                    Y, m

1.           64 89 74.426        33 90 60.542

2.     	   64 89 70.607        33 90 68.921

3.           64 86 53.428        33 89 88.291

4            64 86 58.473        33 89 80.597

5            64 86 65.997        33 89 69.119

6            64 86 74.810        33 89 55.676

7            64 89 86.782        33 90 33.426

8           64 89 80. 116       33 90 48.054

- I.2  Descrierea lucrărilor

- Realizarea investiţiei cuprinde următoarele obiective:

Construcțiile proiectate se amplasează pe parcela cu nr. cadastral 52602, cu suprafața de

12200 m2.

- Adăpost suine

Clădirea va regim de înălțime parter. Accesul principal se va face de pe latura sudică a parcelei. Dimensiunile maxime în plan vor fi de 18,80 m x 121.20 m și o înălțime maximă de 6,50 m.

- aria construită la sol: 2278,56 m2

- aria utilă: 2154,57 m2.

- înălțime sub streașină: 2,65 m; înălțime totală: 6,50 m.

- Funcțiunile prevăzute în hală.

| Nr. crt | Denumirea funcțiunii | Suprafața, m2 | Capacitate, nr. de locuri suine. | Spațiu pt. animal, m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spațiu tehnic | 12 | - | - |
| 2. | Camera supraveghere | 12 | - | - |
| 3. | Compartiment nr.1, cu boxe colective | 691,00 | 650 | 1,06 |
| 4. | Compartiment nr. 2, cu boxe colective | 719,10 | 650 | 1,10 |
| 5. | Compartiment nr.3, cu boxe colective | 719, 10 | 650 | 1,10 |

Adăpostul va avea trei compartimente cu câte 10 boxe colective/compartiment pentru cazarea porcilor. Capacitatea unui compartiment este de 600 locuri iar două compartimente vor avea câte 650 locuri fiecare pentru porci la îngrășat, în total adăpostul va avea o capacitate de 1900 locuri pentru porci la îngrășat.

Boxele vor avea pereții din panouri de PVC montați pe stâlpi din oțel inox.

Pardoseala adăpostului va fi din beton, din care cca. 2/3 va fi secționată cu grătare din beton cu dimensiunile de 2 x 0,50 x 0,08 m.

Sub grătare vor fi cuve pentru colectarea dejecțiilor, cu radier din beton de 20 cm, pereți despărțitori din beton de 20 cm și înălțimea utilă de 1,20 m. Cuvele de sub grătare se vor izola hidrofug.

Volumul cuvelor de sub boxele în care sunt cazați porcii este de cca.1500 m3. Rețeaua de evacuare gravitațională a dejecțiilor din grajd este formată din elemente de legătură, dopuri, supape și o conducte din PVC Dn 300 mm, racordate la bazinul de stocare a dejecțiilor, care se va construi lângă adăpost.

Instalațiile interioare ale adăpostului:

Instalația interioară de alimentare cu apă a grajdului va fi din conducte de PE și se va racorda la conducta de distribuție a apei potabile din gospodăria de apă. Adăparea porcilor se va face cu adăpători cu suzetă și cupă.

Ventilația mecanică se va asigura de 24 ventilatoare cu debit de 12000 m3 fiecare, diametrul coșului de evacuare de 63 cm, cu clapete fluture și control al microclimatului. Admisia aerului proaspăt se va face prin clapete mecanice, 32 buc/compartiment. Va fi prevăzută o alarmă cu modul GSM.

Adăpostul va fi dotat cu senzori de temperatură, umiditate și dioxid de carbon, care în funcție de valorile setate va comanda deschidere/închiderea clapetelor de admisie a aerului, pornirea/oprirea ventilatoarelor.

Controlul microclimatului va fi realizat și prin monitorizarea concentrațiilor de amoniac, dioxid de carbon, pulberi, viteza aerului, realizată de un operator cu ajutorul unui analizor portabil.

Adăpostul nu are instalație interioară de încălzire. La popularea adăpostului, dacă temperatura ambientală este scăzută, încălzirea se poate realiza cu aeroterme electrice. Furajele se vor stoca în 3 silozuri supraterane, amplasate în exteriorul adăpostului, câte unul/compartiment. Silozurile sunt din fibră de sticlă și se vor monta pe o structură metalică încastrată în fundații din beton armat. Capacitatea unui siloz este de 18 t. Transportul furajelor din silozuri, în boxe pentru hrănirea porcilor, se va face cu ajutorul transportoarelor cu lanț, motor cu puterea de 1,5 kV și transportoare spiralate cu motor cu puterea de 1,1 kV.

Adăpostul va fi echipat cu instalații electrice pentru alimentarea ventilatoarelor și iluminat.

Corpurile de iluminat din adăpost vor fi etanșe, cu sursa LED cu puteri de până la 40 W.

Adăpostul va avea circuite de iluminat de securitate de evacuare și circulație. Iluminatul exterior se realizează cu corpuri de iluminat cu sursa LED amplasate pe fațadele adăpostului.

Instalația electrică va fi prevăzută cu o bară de egalizare a potențialelor șocuri electrice.

Clădirea adăpostului va fi prevăzută cu priză de pământ de fundație , cu rezistența de dispersie de 1 ohm.

Adăpostul va fi dotat cu echipamente automate de control al hranei, apei pentru adăpare, microclimat, iluminat și de alarmă pentru situațiile anormale în funcționare.

- b. Filtru sanitar

Clădirea va avea regim de înălțime parter, cu dimensiunile în plan de 7,20 m x 6,85 m și înălțimea de 4,70 m. Accesul principal se va face dinspre latura sudică a parcelei.

Aria construită la sol: 49,32 m2; aria utilă : 38,24 m2

Înălțimea sub streașină: 2,55 m; înălțimea totală: 4,70 m.

- Funcțiuni prevăzute:

| Nr.crt | Denumirea funcțiunii | Suprafață, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vestiar. | 5,40 |
| 2. | Duș | 1,98 |
| 3. | Sala de mese | 8,62 |
| 4. | Grup sanitar femei | 1,98 |
| 5. | Grup sanitar bărbați | 1,98 |
| 6. | Birou șef fermă | 10,80 |
| 7. | Birou medic veterinar | 7,50 |

Filtrul sanitar va fi prevăzut cu instalații de alimentare cu apă potabilă, preparare apă caldă menajeră și instalații de canalizare. Apa caldă menajeră se va prepara cu un boiler electric de 100 l. Încălzirea clădirii se va face cu convectoare electrice.

- Alimentarea cu apă potabilă se va face din gospodăria de apă proiectată

c. Camera necropsie

Clădirea va avea regim de înălțime parter, dimensiunile în plan 3,00 x 3,00 m, înălțimea maximă de 2,65 m. Aria construită la sol va fi de 9,0 m2, aria utilă de 8,30 m2. Funcțional, va avea două compartimente: camera necropsie: 4,15 m2; camera cadavre: 4,15 m2.

d. Batalul pentru colectarea și stocarea apelor uzate tehnologice și a dejecțiilor.

Apele uzate rezultate de la igienizările halei de creștere suine, împreună cu dejecțiile

semilichide rezultate de la hala creștere suine, colectate în canale betonate și hidroizolate,

amplasate sub boxele de creștere și evacuate gravitațional prin intermediul a 2 linii de

conducte PVC, L1= 30 m și Dn 300 mm, până la compartimentul 1 și PVC, L2= 60 m și Dn

300 mm, până la compartimentul 2 al bazinului de stocare și fermentare bicompartimentat,

exterior, din beton hidroizolat, având volumul total V util = 2300 m3.

După fermentarea dejecțiilor semilichide și a apelor de spălare, se vor transporta cu vidanja pe terenurile agricole ca și fertilizat natural.

- e. Gospodăria de apă.

Puțul forat.-Sursa de apă potabilă va fi directă din acviferul de adâncime, printr-un puț forat cu diametrul de 150 – 200 mm și adâncimea de 120 – 200 m. La partea superioară a puțului va fi amenajat un cămin vizitabil în care se vor monta instalațiile hidraulice. Puțul se va echipa cu o pompă submersibilă cu caracteristicile H=250 mCA, Q=3mc/h, N=1800rot/min, P=1.5 Kw. Zona de protecție sanitară cu regim sever a sursei de apă va avea o rază de 10 m și va fi împrejmuită.

- Apa prelevată din puț se va înmagazina într-un rezervor subteran, cu capacitatea de 150 m3.

f. Bazin vidanjabil.

Apele uzate menajere se vor colecta într-un bazin montat subteran din polimeri armați cu fibră de sticlă. Capacitatea bazinului va fi de 10 m3.

g. Poartă dezinfecție auto.

Poarta de dezinfecție se va monta la intrarea principală în fermă. Este destinată dezinfecției camioanelor care vor intra în fermă. Poarta este prevăzută cu 60 de duze la nivelul solului și 38 – 43 duze orientate la diverse unghiuri, care să acopere toată suprafața de dezinfectat. Prin duze se pulverizează soluția dezinfectantă.

h. Post de transformare și generator.

Racordul la rețeaua electrică de medie tensiune se va realiza prin montarea unui post de

transformare cu puterea de 100 KVA. Se propune achiziționarea unui generator cu puterea de 100 KVA

j. Cântar auto- Capacitate, minim/maxim: 0,4/60 t.

k. Platforme.

- Platforme betonate: S = 2420 m2.

- Platforme pietruite: S = 2540 m2.

l. Împrejmuire.

Spațiul împrejmuit va cuprinde toate construcțiile. Împrejmuire va avea fundații izolate din beton, stâlpi metalici, pe care se vor monta panouri din plasă de sârmă împletită.

Înălțimea gardului va fi de 1,70 m iar lungimea de 560 m.

m. Panouri fotovoltaice

Sistemul de panouri fotovoltaice se vor monta pe învelitoarea grajdului. Sistemul va fi compus din panouri solare cu capacitatea de min. 40 W fiecare și invertoare de 100 KVA.

Sistemul fotovoltaic va fi conectat cu instalația electrică de pe amplasament.

n. Puțuri de observație a calității apei subterane.

Se vor executa două foraje de observație a calității apei subterane freatice, tubate cu coloană din PVC, cu Dn=110 mm și H=6 m, , pentru a se putea preleva probe de apa în vederea efectuării de analize ale indicatorilor: pH , CCO-Cr, NH4+, NO3-, NO2, Ptotal, cu frecvența care  se va stabili prin autorizația de gospodărire a apelor.

o. Utilaje

- Centrală fotovoltaică: P = 100 kWp; panouri fotovoltaice, min. 400 W

- Tractor, P = 100 kW ; norma de poluare: stagiu V.

- Încărcător frontal compatibil cu tractorul: H ridicare = 3900 mm; G max. ridicare = 1,9 t.

- Vidanjă tractată, V = 12300 l, debit pompă = 9000 l/min.

- Post de transformare aerian: P = 100 KVA, tensiunea = 20/04 kV

- Platforma de cântărire (cântar auto), 18 m, domeniu de măsurare: min. 0,4 t, max. 60 t

p. Dotări.

- Echipament mobil spălare cu presiune pentru ferme zootehnice.

- Echipament UV-dezinfecție, dezinsecție.

- Stație portabilă pentru analiză calitate aer și parametrii microclimat ăîn fermele pentru creșterea porcilor.

- Medicator complet cu șasiu.

- Termonebulizator, atomizor.

- Covor dezinfector pietonal.

1.2  Etapele de realizarea proiectului.

Durata de implementare a proiectului s-a estimat ca fiind de 30 de luni.

Etapa de construire a obiectivului.

Lucrările de execuție ale construcției se vor desfășura în următoarele etape:

- etapa I : amenajare organizare de șantier

- etapa II : săpătura generală și infrastructura compusă din fundații;

- etapa III : suprastructura;

- etapa IV : instalații și finisaje, interioare, exterioare;

- etapa V : amenajări exterioare, accese, instalații edilitare;

- etapa VI : montaj echipamente;

- etapa VII: recepția preliminară, probe utilaje și punerea în funcțiune.

Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului - proces de producție.

- Capacitatea proiectată a fermei: 1900 locuri porci la îngrășat.

- Programul anual de producție a fermei: continuu

- Ciclul de creștere a porcilor de la greutatea de 25 – 30 kg, până la greutatea de livrare de

105 -110 kg este de 105 – 110 zile.

- Trei cicluri de creștere pe an.

- Program de funcționare: Ferma va funcționa 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an

- Producția de porci comerciali, 105 – 110 kg: 5700 porci grași/an; greutatea în viu: 580 t.

- Codul CAEN, după punerea în funcțiune: 0146 - Creșterea porcinelor

Fluxul tehnologic de creștere și îngrășarea porcilor este organizat pe principiul *totul plin- totul gol*.

Pregătirea adăpostului pentru populare cu purcei.

Adăpostul se curăță manual cu mături și perii, se spală cu apă cu presiune înaltă, se dezinfectează și se efectuează analize de sanitație. În cazul în care rezultatele nu sunt conforme se repetă operațiunile de dezinfectare a spațiului pentru cazare și a echipamentelor. Liniile de adăpare și hrănire se pregătesc astfel încât purceii să aibă acces imediat la hrană și apă.

Dacă temperatura ambientală este foarte coborâtă adăpostul se încălzește cu aeroterme electrice.

Recepția purceilor și carantina.

Purceii se transportă în fermă cu mijloace de transport destinate transportului animalelor. Un transport va avea 600 - 650 de purcei cu greutatea de 28 – 30 kg, pentru popularea unui compartiment. După descărcare se face o lotizare, astfel încât în boxe să fie cazați purcei cu greutatea apropiată. Pentru a preveni bolile infecțioase, animalele care sunt aduse din afara se pun in carantina pentru o perioada minima necesară.

Adăpostirea suinelor.

Adăpostul este o construcție din cărămidă izolată termic. Hala este organizată cu trei compartimente izolate, cu capacitatea totală de 1900 locuri în trei compartimente. În fiecare compartiment sunt 10 boxe colective pentru cazarea porcilor. Boxele vor fi astfel dispuse în compartimente pentru a se realiza alee de acces și un coridor de serviciu.

Adăpostul este dotat cu instalații electrice, alimentare cu apă, linii de hrănire și adăpare iluminat, ventilație mecanică și naturală.

Pardoseala boxelor, în procent de 70%, este secționată cu grătare prefabricate din beton cu dimensiunile de 2,00 x 0,50 x 0,08 m prin care se vor scurge excrețiile și apele uzate în canalele de sub boxe.

Adăpostul nu are instalație interioară de încălzire. Din metabolismul animalelor se degajă suficientă căldura pentru asigurarea confortului termic.

Suprafața pentru un animal va fi de 1,06 – 1,1 m2/cap. Creșterea și îngrășarea porcilor se va desfășura în același spațiu, de la greutatea de 30 kg până la greutatea de livrare.

Adăpostul va fi dotat cu camere de supraveghere video.

Hrănirea suinelor

Furajele se transportă de la unități autorizate sanitar veterinar, cu mijloace de transport destinate transportului de furaje. Furajele se descarcă pneumatic/mecanic, în 3 silozuri cu capacitatea de 18 t, fiecare, un siloz/compartiment.

Silozurile sunt dotate cu senzori care monitorizează cantitatea aprovizionată și stocul de furaje, informațiile fiind accesibile pe monitorul PC de proces. Din silozuri cu un set de transportoare cu lanț și spiralat furajele ajung în hrănitoare automate din boxe. Furajarea suinelor se face cu nutrețuri concentrate, produse din cereale și adauosuri de minerale și vitamine, microelemente.

Managementul nutrițional care se va aplica în fermă are scopul de a reduce excreția de azot și fosfor și emisiile de amoniac în aerul înconjurător. Se va aplica un regim alimentar echilibrat care să asigure sporul de greutate planificat. Furajele vor avea un conținut de proteine brute și aminoacizi corespunzător stadiului de dezvoltare și fosfor ușor digerabil Hrănirea porcilor se face cu furaje produse după rețete diferite, în funcție de greutate, astfel:

-Până la greutatea de 45 - 50 kg:Aminoacizi: 14 – 15% + aminoacizi; lizină: 1 – 1,1%, Fosfor ușor digestibil= 2,8-3 g/kg, 0,47 %.

-Până la greutatea de 50 -100 kg: Aminoacizi: 13 – 14 % +aminoacizi; lizină:0,9 – 1%;Fosfor ușor digestibil:2,6-2,8 g/kg, 0,40%.

Cantitatea de furaj = 250 kg/cap. ciclu

Hrănirea porcilor este automată, linia de hrănire este dotată cu senzori care monitorizează prezența/absența furajelor din hrănitoare și comandă pornirea/oprirea alimentării cu furaje. Hrănirea se aplică ad libitum sau poate fi restricționată în ultimele etape pentru a preveni îngrășarea excesivă sau cu greutăți de sacrificare foarte mari > 120 kg.

Adăparea porcilor.

Apa potabilă pentru consum biologic se distribuie din gospodăria de apă, în adăpost prin conductă montată subteran. Adăparea porcilor se face cu adăpători cu suzetă și cupă pentru colectarea scurgerilor. Se. Adăparea porcilor este automată, furnizarea apei de băut se face fără restricții.

Consumul de apă pentru băut este de 10 l de apa/zi. cap.

Spălarea adăpostului în perioada vidului sanitar se va face cu apă cu presiune înaltă, cu ajutorul spălătorului cu jet. Spălarea se face doar după ce s-a efectuat curățarea uscată a suprafețelor și echipamentelor halei

Consumul de apă pentru spălare este de 2,78 l/m2.

Asigurarea microclimatului

Sistemul de ventilație adăpostului este natural și mecanic. Sistemul de ventilație mecanică este format din 24 ventilatoare cu debitul de 12000 m3/h, fiecare. Coșurile de refulare au diametrul de 630 mm și sunt amplasate pe acoperișul halei. Coșul de evacuare are înălțimea de 0,4 m, deasupra acoperișului.

Funcționarea ventilatoarelor este optimizată iarna/vară. Montarea ventilatoarelor se va face

în locuri accesibile pentru a fi ușor curățate în perioada vidului sanitar. Admisia aerului proaspăt se va face prin clapete mecanice. Viteza de circulație a aerului va fi minimă pentru a preveni îmbolnăvirea porcilor și generarea de pulberi prin antrenarea din hrănitoare a pulberilor din hrana uscată a porcilor. Pulberile organice reprezintă un factor de risc major pentru sănătatea operatorilor și a animalelor cazate în grajd.

Parametrii microclimatului sunt monitorizați de senzori de temperatură și umiditate, care vor transmite informațiile la unitatea automată care va porni/opri ventilatoarele, închide/deschide clapetele de admisie a aerului.

Sistemul automat de monitorizare și control al microclimatului este prevăzut cu instalație de

alarmă cu modul GSM.

Monitorizarea parametrilor microclimatului din adăpost se va putea face și manual, de către operatori, cu ajutorul unui analizor portabil.

Iluminatul va fi natural și artificial cu becuri LED, cu puterea de max. 40W

Monitorizarea sanitar-veterinară a porcilor.

Starea de sănătate a suinelor va fi monitorizată de medicul veterinar prin :

- supravegherea sanitar veterinară a porcilor;

- monitorizarea stării de sănătate a efectivelor de porci;

- menținerea măsurilor de biosecuritate în fermă;

- realizarea în condiții optime a tratamentelor și vaccinărilor;

- întocmirea necesarului de medicamente și dezinfectante;

Prin monitorizarea stării de sănătate și tratamente profilactice, hrană, adăpare și microclimat

controlat, se va asigura o mortalitate scăzută și spor ridicat cu un consum specific redus.

Evacuarea dejecțiilor din adăpost.

Dejecțiile lichide din cuvele de sub boxele de creștere a porcilor sunt evacuate gravitațional în bazinul de colectare și stocare. Cuvele au pereții înclinați și netezi pentru a facilita scurgerea gravitațională și curățarea. Dejecțiile se vor stoca minim 6 luni, perioadă în care are loc maturarea acestora. Procesul de maturare constă în fermentare facultativ aerob/anaerobă având ca rezultat mineralizarea compușilor azotului și fosforului și reducerea germenilor patogeni. În acest proces au loc emisii de metan, la temperaturi ambientale > 100C, amoniac și oxizi de azot.

Dejecțiile cu un conținut de substanță uscată de 2 %, formează la suprafață o crustă care împiedică emisiile de gaze în aer.

Pentru a reduce emisiile în aer se pot utiliza aditivi.

Bazinul de stocarea dejecțiilor nu este dotat cu instalație de omogenizare/amestecarea dejecțiilor. Volumul util al bazinului pentru stocarea dejecțiilor este de 2300 m3.

Pentru transportul dejecțiilor pe câmp , în lista de achiziții a proiectului este prevăzută o vidanjă tractată cu capacitatea de 12300 l dotată cu pompă de aspirație de 9000 l/min și un tractor cu puterea de 100 CP, stagiu de poluare V

Volumul de dejecții și ape uzate = 3762 m3/an

Densitatea dejecțiilor: 1040 kg/m3

Evacuarea cadavrelor din adăpost.

Cadavrele se vor păstra în sac, la o temperatură de 2 – 40, până la preluarea de către operatorul cu care se va încheia contractul, pentru transport și eliminare controlată.

Livrarea porcilor grași.

După fiecare ciclu de producție, porci grași se vor livra unităților de abatorizare și procesarea cărnii de porc, cu care s-au încheiat contracte. Porcii livrați vor fi cântăriți cu ajutorul platformei de cântărire prevăzută în lista de achiziții a proiectului. Transportul se va efectua cu ajutorul autovehiculelor special destinate transportului de animale.

Fluxul de livrare va asigura titularului, capitalul necesar desfășurării celor trei cicluri de producției/an planificate.

Vidul sanitar.

După livrarea porcilor grași din compartimentul în care au fost cazați, se vor efectua operațiile specifice vidului sanitar:

- evacuarea dejecțiilor din cuvele de sub boxe în bazinul de colectare-stocare;

- curățirea uscată cu mături și perii a compartimentului;

- pulverizarea de detergent dezinfectant pe toate suprafețele și după câteva ore efectuarea

spălării cu apă cu presiune înaltă;

- adăpostul cu geamurile și ferestrele închise se va ține cu soluțiile dezinfectante pulverizate

- după spălare se efectuează dezinfecția suprafețelor și a echipamentelor prin pulverizarea

soluției de dezinfectant;

-36 – 48 h, după care se va face aerisirea 24 h.

- se vor efectua analize de sanitație și dacă rezultatele nu sunt conforme, dezinfecția adăpostului se va repeta.

În perioada vidului sanitar se face inspecția construcției și a  instalațiilor.

Activități conexe fluxului tehnologic:

-Aprovizionarea cu materiale necesare tratamentelor sanitar veterinare.

-Aprovizionarea cu dezinfectanți și detergenți

- II.	Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului

- Procedura de evaluare de mediu pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

- - Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări de legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, anexa nr. 2, pct. 1, lit. e) și pct. 2, lit. d3

- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

- Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luată în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificării amplasamentului, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Colectivului de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor şi a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului. Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:

- respectarea tuturor lucrărilor prevăzute în Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi actele/avizele din documentaţia care a stat la baza emiterii prezentului acord;

- măsurile ce se impun pentru protecţia aerului, apei şi solului, gestionarea deşeurilor;

- valorile limită de emisie, compararea cu prevederile documentului de referinţă asupra celor mai bune tehnici disponibile în creşterea intensivă a porcilor;

- respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională;

- măsuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autorităţii competente pentru protecţia mediului datele de supraveghere;

- utilizarea eficientă a energiei;

- regimul de funcţionare în diferite situaţii;

- măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le consideră necesare.

- Modul de încadrare în planul de urbanism şi amenajare a teritoriului

- Pentru proiect a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 2 din 21.01.2022 de către Primăria Comunei Șărmășag prin care se certifică:

- Regimul juridic: terenul  în suprafață  de 12.200 mp. este situat în intravilanul comunei Șărmășag, sat Lompirt şi este proprietatea S.C. Seralex Bar S.R.L.;

- Regimul economic: Folosinţa actuală: arabil;

- Regimul tehnic: Înființare fermă suine în localitatea Lompirt cu capacitatea de 1900 capete/ciclu

- Motivele/criteriile pe baza carora s-a ales alternativa, inclusiv  tehnologica si de amplasament

- Amplasamentul proiectului vizează ferma deja existentă. Alegerea variantei pentru proiect a avut în vedere următoarele:

- proiectarea unei capacităţi de stocare suficiente de depozitare dejecţii şi executarea in zona de depozitare a dejecţiilor a unui foraj de observaţie pentru apa freatică, răspund obiectivelor de protecţie a mediului pentru factorii de mediu sol, apă şi apă freatică;

- procesul tehnologic, sistemul de creştere propus, tipurile de echipamente şi modul de colectare, evacuare şi tratare a dejecţiilor sunt în concordanţă cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în documentul de referinţă BAT;

- încadrarea consumului de apă in cerinţele BAT/BREF;

- încadrarea consumului de energie electrică in cerinţele BAT/BREF;

- aplicarea măsurilor de nutriție la sursă, prin hrănirea porcilor cu cantități mai mici de substanțe nutritive în vederea reducerii cantitaților de substanțe nutritive eliminate prin excreție de animale. Măsurile de hrănire includ hrănirea pe faze, diete pe baza de substanțe nutritive digerabile/disponibile, aplicând diete cu aport redus de aminoacizi suplimentari si diete, cu cantități scăzute de fosfor și/sau fosfați alimentari anorganici care se digeră aproape complet;

- proiectul este la distanta fata de zona locuita;

- permite crearea de noi locuri de munca;

- determina cresterea valorii terenurilor din zona;

- permite valorificarea superioara a masei vegetale cultivate in zona;

- permite o depozitare a intregii cantitati de dejectii produse;

- asigura timpul necesar fermentarii naturale a materialului organic colectat, inainte de a fi dispersat pe terenurile agricole ca ingrasamant natural;

- asigura un acces facil la încărcarea materialului final în utilajele destinate transportului și imprăștierii lui în brazdă. Împrăştierea dejecţiilor pe terenuri situate la distanţe mai mari de 1 km faţă de zonele locuite. Metoda de aplicare a dejecţiilor va fi cea de fertilizare cu încorporare direct în sol, care asigură reducerea emisiilor odorizante precum şi reducerea emisiilor rezultate din gazele de eşapement deoarece se execută o singură trecere pe sol pentru împrăştierea dejecţiilor şi încorporarea în sol.

- Aplicarea dejecțiilor fermentate pe sol se va face după efectuarea studiilor agrochimice și pedologice, care se vor comanda la OSPA Sălaj. În baza acestor studii se vor elabora planurile de fertilizare.

- Proiectul propus nu este inclus în ariile naturale protejate de interes judeţean, naţional sau comunitar din judeţul Satu Mare. Prin implementare proiectul nu va genera impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes judeţean, naţional sau comunitar (situri Natura 2000).

- Nu există posibilitatea unui impact transfrontieră.

- Prin implementarea proiectului nu vor fi afectate resurse sau alte caracteristici valoroase sau rare ale mediului

- Conform Raportului privind impactul asupra mediului valoarea indicelui de poluare globală indică faptul că mediul este supus efectului activităţii umane în limite admisibile.

- Efectele potenţiale de poluare în perioada de execuţie: asupra aerului sunt negative minore temporare; asupra apei sunt pozitive şi negative care se echilibrează sau fără efect; asupra solului sunt negative minore temporare; asupra biodiversităţii sunt fără efect; asupra populaţiei efectele potenţiale sunt pozitive de lungă durată; efectele potenţiale cumulative şi sinergice sunt pozitive şi negative care se echilibrează sau fără efect.

- Efectele potenţiale de poluare în perioada de funcţionare: impactul asupra aerului este negativ nesemnificativ cu efecte negative monore temporare; impactul asupra apei este pozitiv de lungă durată; impactul asupra solului este pozitiv nesemnificativ; efectele potenţiale asupra biodiversităţii sunt pozitive minore; impactul asupra peisajului este unul pozitiv de lungă durată; efectele potenţiale asupra populaţiei  sunt pozitive şi negative care se echilibrează. Efectul potenţial datorat cumulării cu instalaţia deja existentă este unul negativ nesemnificativ, cu efecte negative minore temporare asupra factorilor/aspectelor de mediu.

- III.	Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

- a) Măsuri în timpul realizării proiectului și efectul implementării acestora:

- 1. Lucrările de construcţie se vor efectua fără a produce disconfort vecinătăţilor, cu reducerea la minim a poluării sonore şi utilizarea de echipamente de protecţie care să reducă emisiile rezultate în cursul lucrărilor;

Măsuri de prevenire a poluării mediului în timpul execuției:

- Pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt, mișcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere in containere a deșeurilor.

- Nu se permite arderea a nici unui material pe șantier.

- Se vor echipa toate utilajele pentru activități de taiere cu apa și șlefuire cu echipamentespeciale de aspirare a prafului.

- Lucrările se vor realiza astfel încât riscul de împrăștiere/scăpările de material prin cădere să fie minimizate.

- Zonele unde se realizează săpături, vor fi stropite periodic, de cate ori este nevoie cu apa

sau cu soluții speciale care măresc eficienta apei în fixarea prafului.

- Folosirea de materiale speciale (plase de protecție, prelate) pentru acoperirea zonelor de

lucru pe timp de vânt si ploaie.

- Nici un vehicul sau utilaj nu se va lăsa cu motorul pornit la staționare, dacă nu este necesar. Vehicule și utilaje se vor întreține corespunzător.

- La orice emisie de fum închis (cu excepția pornirii), utilajul/mașina se oprește imediat și

problema se rectifică înainte de folosire.

- Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător si vor avea reviziile tehnice la zi si se conformează standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor îndrepta spre teren pentru a nu ridica praful.

- Limita maxima de viteza pentru circulația in incinta șantierului, a autovehiculelor si

utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf.

- Căile de circulație pentru utilaje vor fi aleile realizate din pietriș. Se va evita accesul autovehiculelor pe pământ.

- La ieșirea din șantier rotile autovehiculele se vor curata eficient.

- Toate camioanele ce intra sau ies din șantier vor avea obligatoriu încărcăturile transportate în containere închise sau in bene acoperite cu prelate.

- Se va preveni poluarea apelor prin scurgeri de carburanți și uleiuri de la utilaje prin folosirea

utilajelor în bună stare de funcționare.

- Schimburile de ulei nu se fac pe amplasament.

- Deșeurile vor fi colectate selectiv și stocate în condiții sigure în containere și în recipiente

închise, etichetate, depozitate pe platforme betonate acoperite si asigurate contra accesuluineautorizat si valorificate sau eliminate numai prin operator autorizat pentru transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor.

- Antreprenorul lucrărilor va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.

- Operațiile de întreținere si reparație a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere sau stații service autorizate.

În scopul prevenirii emisiilor în timpul operării, în fermă se vor adopta următoarele măsuri:

- 2. Pentru factorul de mediu aer:

Miros

În Fermă se adoptă măsurile BAT:

- Măsuri de igienă a producției prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii

animalelor.

- Utilizarea unui regim nutrițional adecvat în vederea reducerii emisiilor de miros.

- Respectarea programului de eliminare a dejecțiilor, evitându-se stagnarea lor în canalele de

sub grătarele din adăpost.

- Întreținerea și igienizarea periodică a sistemului de dejecții și a rețelelor de canalizare.

- Titularul activității își planifică activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distante mari.

- Toate operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

- Se recomandă utilizarea de aditivi autorizați pentru gunoi de grajd dejecții care au efect în reducerea mirosului.

Măsuri de prevenire a poluării aerului:

- Reducerii suprafeței de emisie a amoniacului, pavimentul halei este secționat cu grătare pe 70 % din suprafața boxelor.

Nivelul apei în canale de sub grătare este de 12-15 cm

- Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide, prin sifonare.

- Canalele de sub grătare au pereți înclinați, suprafețe netede și se asigură nivelul dejecțiilor lichide pentru ca sistemul să funcționeze corespunzător, astfel încât aspirarea să fie eficientă.

- Hrănirea fazială cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de producție.

- În cazul în care se adaugă aditivi alimentari aceștia trebuie să fie autorizați în conformitate

cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Cantitățile de oligoelemente în rețetele de furaje va

respecta Regulamentul (CE) 1334/2003 al Comisiei.

- Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili.

- Hrănirea suinelor se face ad libitum. Liniile de furajare sunt mereu pline.

- Furajele vor conțin uleiuri vegetale care constituie lianți pentru componenții furajelor

uscate.

- Viteza de circulație a aerului este reglată astfel încât să prevină antrenarea pulberilor și să asigure bunăstarea porcilor.

- Silozuri pentru stocarea furajelor și distribuitoare în hranitori etanşe ceea ce va ţine sub

control emisiile de pulberi totale.

- Sistemului de adăpare al porcilor este monitorizat și întreținut astfel încât să fie eliminate

pierderile de apa.

- 3. Pentru factorul de mediu apă:

-Rețelele de canalizare și platformele de dejecții vor fi verificate periodic în scopul identificării și remedierii eventualelor fisuri.

- Toate categoriile de deșeuri vor fi corect gestionate.

- Se vor asigura spații amenajate pentru stocarea temporară a fiecărei categorii de deșeuri,fiind eliminate astfel posibilitățile de scurgere a levigatelor.

- Dejecțiile sunt evacuate și transportate cu cisternă tractată închisă.

- Personalul va fi instruit pentru a preveni orice evacuare de substanțe sau materii care poluează mediul în apele uzate, pluviale sau apele de suprafață, de pe amplasament sau din afara acestuia.

- 4. Pentru factorul de mediu sol/subsol

Aplicarea dejecțiilor pe soluri agricole cu respectarea codului de bune practici în fermă,

respectiv:

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecții se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de minim 6 luni. Este obligatoriu ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic și agrochimic de către O.S.P.A. Sălaj, conform prevederile Ord. nr. 344/2004, pentru aprobarea normelor tehnice privind protecția mediului si in special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură. Procesul de fertilizare cu îngrășăminte organice se va face după analizarea calității dejecțiilor fermentate precum și a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic și pedologic.

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecții solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar și pentru un timp relativ scurt pentru evitarea atât a poluării solului și a apei prin scurgerile din dejecțiile spălate de ploi, cât și a irosirii și pierderii azotului pe care-l conțin;

- Se va evita administrarea dejecțiilor stabilizate pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic,

pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, este interzis să fie aplicate dejecțiile dacă: solul este puternic înghețat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni

- Nu se vor aplica dejecții pe terenurile adiacente cursurilor de apă și a captărilor de apă

potabilă, pe terenurile înclinate.

- Se interzice golirea sau spălarea cisternei și a utilajelor de administrare (distribuție/

împrăștiere) a dejecțiilor stabilizate în apele de suprafață sau în apropierea lor;

- Se interzice utilizarea dejecțiilor pe pășuni sau pe culturi furajere în anumite condiții; pe culturile de legume și fructe în timpul perioadei de vegetație; pe solurile destinate culturilor de legume și fructe care sunt în contact direct cu solul.

- Se va respecta distanța minimă de 300 m între limita zonei de împrăștiere a dejecțiilor și limita locuințelor particulare (conform Ord. 119/2014, cu modificări ulterioare).Discutăm!

- În scopul prevenirii emisiilor în sol și subsol, în Fermă se vor adopta următoarele măsuri: rețelele de canalizare și bazinele de colectare dejecții și ape menajere sunt verificate periodic în scopul identificării și remedierii eventualelor fisuri.

- Se vor efectua analize ale indicatorilor de calitate ai apelor subterane din probe prelevate din puțurile de observație.

- Toate categoriile de deșeuri vor fi gestionate conform Legii nr. 17/2023 de aprobarea OUG 92/2021.

- 5. Pentru zgomot, vibraţii, radiaţii

- - activităţile generatoare de zgomot puternic se vor desfăşura numai pe durata zilei

- - utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot

- - limitarea la minim a timpului de lucru a utilajelor grele de construcţii

- 6. Pentru deşeuri

- 6.1.Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului în special: fără a genera riscuri pentru aer,apă,sol,faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor; fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

- Toate categoriile de deșeuri vor fi gestionate conform Legii nr. 17/2023 de aprobarea OUG 92/2021

- b) Măsuri în timpul exploatării și efectul implementării acestora:

- - sunt luate toate masurile necesare pentru prevenirea poluarii;

- - se aplica cele mai bune tehnici disponibile;

- - nu se genereaza nicio poluare semnificativa;

- - se previne generarea deseurilor

# - în situatia in care se genereaza deseuri, in ordinea prioritatii si potrivit prevederilor OUG nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023 acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, daca nu este posibil tehnic si economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricarui impact asupra mediului;

- - se utilizeaza eficient energia;

- - sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

- - sunt luate masurile necesare pentru ca, in cazul incetarii definitive a activitatii, sa se evite orice risc de poluare si sa se readuca amplasamentul la o stare satisfacatoare

- 2. Măsuri de reducere a impactului pentru factorul de mediu apa

- Rețelele de canalizare și platformele de dejecții vor fi verificate periodic în scopul identificării și remedierii eventualelor fisuri.

- Toate categoriile de deșeuri vor fi corect gestionate.

- Se vor asigura spații amenajate pentru stocarea temporară a fiecărei categorii de deșeuri,

fiind eliminate astfel posibilitățile de scurgere a levigatelor.

- Dejecțiile sunt evacuate și transportate cu cisternă tractată închisă.

- Personalul va fi instruit pentru a preveni orice evacuare de substanțe sau materii care poluează mediul în apele uzate, pluviale sau apele de suprafață, de pe amplasament sau din afara acestuia.

- 3. Măsuri de reducere a impactului pentru factorul de mediu aer

Miros

În Fermă se adoptă măsurile BAT:

- Măsuri de igienă a producției prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii

animalelor.

- Utilizarea unui regim nutrițional adecvat în vederea reducerii emisiilor de miros.

- Respectarea programului de eliminare a dejecțiilor, evitându-se stagnarea lor în canalele de sub grătarele din adăpost.

- Întreținerea și igienizarea periodică a sistemului de dejecții și a rețelelor de canalizare.

- Titularul activității își planifică activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distante mari.

- Toate operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

- Se recomandă utilizarea de aditivi autorizați pentru gunoi de grajd dejecții care au efect în

reducerea mirosului.

-Informarea prealabilă a populației înainte de perioada de transport și aplicare dejecții pe terenuri.

Măsuri de prevenire a poluării aerului:

- Reducerii suprafeței de emisie a amoniacului, pavimentul halei este secționat cu grătare pe

70 % din suprafața boxelor.

- Nivelul apei în canale de sub grătare este de 12-15 cm.

- Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide, prin sifonare.

- Canalele de sub grătare au pereți înclinați, suprafețe netede și se asigură nivelul dejecțiilor lichide pentru ca sistemul să funcționeze corespunzător, astfel încât aspirarea să fie eficientă.

- Hrănirea fazială cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de producție.

- În cazul în care se adaugă aditivi alimentari aceștia trebuie să fie autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Cantitățile de oligoelemente în rețetele de furaje va respecta Regulamentul (CE) 1334/2003 al Comisiei.

- Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili.

- Hrănirea suinelor se face ad libitum. Liniile de furajare sunt mereu pline.

- Furajele vor conțin uleiuri vegetale care constituie lianți pentru componenții furajelor

uscate.

- Viteza de circulație a aerului este reglată astfel încât să prevină antrenarea pulberilor și să asigure bunăstarea porcilor.

- Silozuri pentru stocarea furajelor și distribuitoare în hranitori etanşe ceea ce va ţine sub control emisiile de pulberi totale.

- Sistemului de adăpare al porcilor este monitorizat și întreținut astfel încât să fie eliminate pierderile de apa.

Planul de management de mediu

Conform recomandărilor BAT, un sistem de management de mediu va permite:

- definirea unei politici de mediu care să constituie cadrul unor reglementari ale

Sistemului de Management al Mediului;

- determinarea continua a impactului activitatii instalaţiei asupra mediului;

- planificarea, stabilirea si implementarea procedurilor necesare;

- verificarea eficientei si adoptarea masurilor de corectie necesare;

- integrarea unuei proceduri de audit corespunzator;

- tehnici de conducere aplicabile;

- dezvoltarea de tehnologii curate;

- aplicarea unor tehnici de eficienta energetica;

- implementarea si aderarea voluntara la sistemele mondiale de protectia mediului, care ofera credibilitate firmei in ceea ce priveste activitatea proprie in domeniul protectiei mediului.

- 4. Măsuri de reducere a impactului pentru factorul de mediu sol şi subsol

Aplicarea dejecțiilor pe soluri agricole cu respectarea codului de bune practici în fermă,

respectiv:

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecții se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de minim 6 luni. Este obligatoriu ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic și agrochimic de către O.S.P.A. Sălaj, conform prevederile Ord. nr. 344/2004, pentru aprobarea normelor tehnice privind protecția mediului si in special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură. Procesul de fertilizare cu îngrășăminte organice se va face după analizarea calității dejecțiilor fermentate precum și a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic și pedologic.

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecții solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar și pentru un timp relativ scurt pentru evitarea atât a poluării solului și a apei prin scurgerile din dejecțiile spălate de ploi, cât și a irosirii și pierderii azotului pe care-l conțin;

- Se va evita administrarea dejecțiilor stabilizate pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic,

pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, este interzis să fie aplicate dejecțiile dacă: solul este puternic înghețat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.

- Nu se vor aplica dejecții pe terenurile adiacente cursurilor de apă și a captărilor de apă

potabilă, pe terenurile înclinate.

- Se interzice golirea sau spălarea cisternei și a utilajelor de administrare (distribuție/

împrăștiere) a dejecțiilor stabilizate în apele de suprafață sau în apropierea lor;

- Se interzice utilizarea dejecțiilor pe pășuni sau pe culturi furajere în anumite condiții; pe culturile de legume și fructe în timpul perioadei de vegetație; pe solurile destinate culturilor de legume și fructe care sunt în contact direct cu solul.

- Se va respecta distanța minimă de 300 m între limita zonei de împrăștiere a dejecțiilor și limita locuințelor particulare (conform Ord. 119/2014, cu modificări ulterioare).Discutăm!

- În scopul prevenirii emisiilor în sol și subsol, în Fermă se vor adopta următoarele măsuri: rețelele de canalizare și bazinele de colectare dejecții și ape menajere sunt verificate periodic în scopul identificării și remedierii eventualelor fisuri.

- Se vor efectua analize ale indicatorilor de calitate ai apelor subterane din probe prelevate din puțurile de observație.

- Toate categoriile de deșeuri vor fi gestionate conform Legii nr. 17/2023 de aprobarea OUG 972/2021.

Miros-imisii

În Fermă se adoptă măsurile BAT:

- Măsuri de igienă a producției prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii

animalelor.

- Utilizarea unui regim nutrițional adecvat în vederea reducerii emisiilor de miros.

- Respectarea programului de eliminare a dejecțiilor, evitându-se stagnarea lor în canalele de sub grătarele din adăpost.

- Întreținerea și igienizarea periodică a sistemului de dejecții și a rețelelor de canalizare.

- Titularul activității își planifică activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distante mari.

- Toate operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

- Se recomandă utilizarea de aditivi autorizați pentru gunoi de grajd dejecții care au efect în reducerea mirosului.

- .

- 6. Măsuri de reducere a impactului pentru zgomot, vibraţii şi radiaţii

- - mentenanţă adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului, o planificare adecvata a activităţii in ferma, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot

- - utilizarea de ventilatoare silenţioase cu turaţie reglabilă

- - manipularea şi manevrarea dispozitivelor de incărcare a remorcilor din afara clădirii astfel incat sa se reducă amploarea operării maşinilor.

- 7. Măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip

- - aplicarea celor mai bune practici în fermă prin operare şi mentenanţă adecvată a halelor şi echipamentului

- - aplicarea ventilaţiei naturale acolo unde este posibil

- - optimizarea sistemului de ventilare în fiecare hală pentru a oferi o temperatură adecvată asigurării bunăstării animalelor

- - prevenirea blocajelor în sistemele de ventilare prin inspecţia frecventă şi curăţarea conductelor

- - aplicarea unui sistem de iluminat cu consum de energie scăzut

- c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora.

- Închiderea/demolarea/dezafectarea instalaţiei se va realiza pe baza unui plan sau proiect care va ţine cont şi de destinaţia ulterioară a terenului. Planul sau proiectul va fi supus procedurilor de reglementare în vigoare, iar solicitarea de reglementare se va face anterior intenţiei de încetarea a activităţii.

- IV. Condiții care trebuie respectate:

- a. În timpul realizării proiectului

- 1. Proiectul se va realiza in conditiile, prevederile şi dotările tehnice precizate în memoriu de prezentare şi Raportul privind impactul asupra mediului depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj şi vizate pentru neschimbare

- 2. Se va limita impactul asupra factorilor de mediu prin respectarea legislatiei specifice privind protectia mediului in vigoare si prin incadrarea emisiilor in limitele maxime admise.

- 3. Lucrările de execuţie vor începe numai după obţinerea de către titularul proiectului a  autorizaţiei de construire

- 4. Lucrările de construcţie se vor efectua fără a produce disconfort vecinătăţilor, cu reducerea la minim a poluării sonore şi utilizarea de echipamente de protecţie care să reducă emisiile rezultate în cursul lucrărilor;

- b. În timpul exploatării

- 1. Titularul proiectului va lua toate măsurile de diminuare a impactului precizate în memoriu de prezentare şi Raportul privind impactul asupra mediului depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj şi vizate pentru neschimbare.

- 2. Titularul activităţii va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- 3. Titularul proiectului va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- 4. Titularul proiectului trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement, recreaţionale sau de locuit din afara limitelor amplasamentului.

- 5. Titularul proiectului trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă.

- 6. Titularul va respecta condițiile impuse prin Avizul de Gospodărire a Apelor nr......................... din ... emis de A.N. Apele române, ABA Someș-Tisa

1. Începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

2. Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj.

3. În cazul în care apar modificări ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.

- 7. Indicatorii de calitate ai apelor evacuate nu vor depăşi valorile maxime admise precizate în HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare.

- 8. În ceea ce priveşte consumurile de apǎ specifice activitǎţii de creştere a porcilor, titularul instalaţiei se va asigura cǎ acestea se încadreazǎ în nivelele specificate din documentele de referinţǎ BREF/BAT

- 9. Titularul activitǎţii trebuie sǎ deţinǎ planul de amplasament în care sunt prevǎzute toate construcţiile, conductele subterane şi rigole perimetrale şi sǎ întocmeascǎ un program de inspecţie şi întreţinere a acestora, cel puţin o datǎ la 1 an, în scopul minimizǎrii pierderilor de apǎ şi evitǎrii poluǎrii apelor subterane şi de suprafaţǎ.

- 10. Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita admise, conform legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi a Ordinului MAPPM 462/1993 - condiţii tehnice privind protecţia atmosferei

- 11. Titularul proiectului are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun conform legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă

- 12. Titularul proiectului va gestiona activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, ţinând seama şi de condiţiile atmosferice pentru a preveni creşterea intensităţii mirosului sau transportul mirosului la distanţe mari

# 13. Titularul activităţii are obligaţia să ia măsurile necesare pentru protecţia mediului şi sănătăţii populaţiei stabilite prin OUG nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023

- 14. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului în special: fără a genera riscuri pentru aer,apă,sol,faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor; fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

- 15. Deşeurile se vor transporta în conformitate cu prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de tratare/recuperare/eliminare autorizat.

- 16. Administrarea dejecţiilor pe terenurile agricole trebuie fǎcutǎ conform Codului Bunelor Practici Agricole, aprobat prin Ordin MMGA nr.333/2021.

- 18. Titularul proiectului, pentru aplicarea dejecţiilor pe terenurile agricole proprii sau deţinute în administrare/arendă situate în afara amplasamentului instalaţiei, are obligaţia încheierii unui contract ferm de asistenţă tehnică cu Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimie cu următoarele obligaţii contractuale:

- a. Realizarea Planului de management a deşeurilor organice(ce cuprinde şi perioadele de interdicţie) o dată la 4 ani

- b. Realizarea cartării pedologice şi agrochimice a terenurilor agricole aflate în cauză

- c. Realizarea studiului agrochimic, o dată la 4 ani în vederea realizării planului de management al deşeurilor organice(dejecţii)

- d.  Titularul va respecta condițiile impuse prin Avizul de Gospodărire a Apelor nr......................... din ... emis de A.N. Apele române, ABA Someș-Tisa

- -La finalizarea lucrărilor se vor prezenta, la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, Fișa Tehnică a forajului de adâncime cu specificarea intervalelor de captare, nivel hidrostatic și hidrodinamic al acestuia respectiv coordonatelor topografice Stereo 1970 pentru cele 2 foraje de hidroobservație realizate.

- -La punerea în funcţiune a lucrărilor avizate, beneficiarul va solicita și va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, va deține studiu pedologic și agrochimic pentru suprafațele de teren agricol fertilizate.

- Se vor respecta prevederile Directivei 91/676/EEC a HG nr. 964/2000 cu modificările și completările ulterioare privind Planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și a Codului de bune practici agricole: aplicarea dejecțiilor pe sol se va efectua cu respectarea condițiilor de fertilizare a terenurilor cu dejecții, stabilite de specialiștii OSPA.

- Avizul de gospodărire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuţia acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului de gospodărire a apelor inițial şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz; în caz contrar, avizul îşi pierde valabilitatea.

- Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform şi trebuie respectat ca atare de către titularul de proiect, proiectant şi constructor, la contractarea şi execuţia lucrărilor aferente proiectului.

- Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage după sine răspunderea administrativă, după caz, precum și răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice și/sau juridice.

- Amplasament: intravilanul localității Lompirt, comuna Șărmășag, județul Sălaj, teren identificat prin extras CF nr. 52602, în suprafață totală S= 12200 m2, proprietatea SC SERALEX BAR SRL, curs de apă : v. Leșcuț (cod cadastral:II.2.017.05.00.00.0), afluent v. Zalău, b.h. Someș-Crasna;

Corp de apă de suprafață: RORW2.2.17_B1, Zalău;

Corp de apă subteran: -freatic, ROSO07, Râul Crasna, lunca și terasele;

- -adâncime, ROCR08, Arad-Oradea-Satu Mare;

- -  Realizarea planului de fertilizare, a planului de cultură, a bilanţului de azot şi a nutrienţilor

- - Alimentarea cu apă, evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice, evacuarea apelor pluviale, evacuarea dejecţiilor transportul şi administrarea în câmp a acestora vor respecta prevederile Avizului de gospodărire a apelor nr. ................ din ......... emis de Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someș-Tisa

- 19. Valorificarea deşeurilor de dejecţii animale către terţi se va face numai pe bază de contracte ferme încheiate cu aceştia. La încheierea contractelor cu terţi, titularul va informa utilizatorul asupra obligativităţii respectării „Codului de bune practici agricole” pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Ordin MMGA nr.333/2021.

- 20. În emisiile de zgomot provenite de la activitǎţile de pe amplasament nu trebuie sǎ existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici un receptor sensibil la zgomot

- 21. Este obligatorie asigurarea evidenţei gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la HG nr.856/2002, cu completările şi modificările ulterioare

- 22. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor

- a. Monitorizarea calităţii apelor se va realiza conform cerinţelor autorizaţiei de gospodărire a apelor; indicatorii şi frecvenţa de monitorizare se vor stabili la faza de autorizare, odată cu reglementarea activităţii din punct de vedere al gospodăririi apelor.

- b. Monitorizarea aerului se va stabili la emiterea autorizaţiei  de mediu pentru viitoarea instalaţie

c. Monitorizare sol, subsol, ape subterane-

Monitorizarea calității apelor subterane:

Nu sunt emisii directe în corpurile de apă subterane. Calitatea apei subterane va fi cuantificată prin prelevarea și analiza de probe momentane, din două foraje de hidroobservaţie, H = 6,0m, Dn 110 mm  Forajele de hidrobservație observație se vor amplasa în apropierea bazinului în care se stochează temporar dejecțiile și apele uzate tehnologice, pe direcţia de curgere a freaticului.

- d. Monitorizarea gestiunii deşeurilor se va realiza lunar pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.

- e. În timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere:

- Închiderea/demolarea/dezafectarea instalaţiei se va realiza pe baza unui plan sau proiect care va ţine cont şi de destinaţia ulterioară a terenului. Planul sau proiectul va fi supus procedurilor de reglementare în vigoare, iar solicitarea de reglementare se va face anterior intenţiei de încetarea a activităţii:

- Obiectivul a fost proiectat pentru a funcționa o perioada nedeterminată de timp.

###### În cazul încetării activității se vor parcurge următoarele etape:

-  elaborarea proiectului pentru dezafectarea/demolarea instalației;

-  solicitarea acordului de mediu pentru încetarea activității;

- deconectarea fermei de la instalațiile de furnizarea utilităților;

- colectarea și evacuarea din incintă a tuturor deșeurilor, valorificarea sau eliminare controlată;

- vidanjarea bazinelor în care sunt colectate apele uzate și dejecțiile;

- evacuarea din incintă a tuturor instalațiilor care au fost utilizate în activitatea de creștere a suinelor, în funcție de starea tehnică a echipamentelor acestea se pot reutiliza pe un alt amplasament;

- sortarea deșeurilor din materiale de construcții rezultate din demolări și valorificarea sau eliminarea controlată a acestora;

- condițiile necesare a fi indeplinite la închidere/dezafectare/demolare: La încetarea activității de creștere a porcilor urmează a se parcurge cel puţin următoarele etape:

- oprirea alimentării cu utilități: apa, energie electrică și combustibil a instalațiilor;

- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate, spre destinați anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- evacuarea intregii cantitatii de dejecții din hale;

- spalarea si dezinfectarea halelor;

- evacuarea  apelor uzate rezultate din spalarea retelei de canalizare;

- conditii pentru refacerea starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:pe baza unui plan de refacere

- planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor: testarea solului si a apei subterane  pentru  constatarea gradului de poluare cauzat de activitate si necesitatea oricarei remedieri in vederea redării zonei asa cum este definită inițial;

- V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj a pus la dispoziţia publicului interesat informaţiile deţinute referitoare la proiect şi a asigurat  accesul liber la informaţie al publicului, astfel încât  acesta să îşi poată exercita dreptul de a participa efectiv şi din timp la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, să se documenteze şi să transmită propuneri/recomandări, atunci când toate opţiunile sunt posibile şi înaintea luării unei decizii privind aprobarea de dezvoltare, astfel:

- În etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj a afişat pe site-ul său în data de 17.03.2023 Îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului.

- În etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj a anunţat publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a tipului deciziei posibile şi a organizării dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului. Anunţul şi au fost afişate pe site-ul propriu şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj începând cu data de 14.03.2023, respectiv Raportul privind impactul asupra mediului a fost disponibil spre consultare la sediul autorităţii.

- Titularul proiectului a publicat anunţul în cotidianul Graiul Sălajului în data de 24.03.2023, la sediul Primăriei Sărmăsag şi la sediul propriu. De asemenea a transmis invitaţii la dezbaterea publică membrilor Comisiei de Analiză Tehnică.

- Dezbaterea publică a avut loc în data de 24.04.2023 la sediul Primăriei Comunei Șărmășag.

- Până la dezbaterea publică şi nici în timpul dezbaterii publice nu s-au înregistrat observatii sau propuneri din partea publicului, nicio persoană din public nu s-a arătat interesată să studieze informatiile disponibile despre proiect.

- Anunţul privind decizia de emitere a acordului de mediu, respectiv proiectul acordului de mediu au fost afişate pe site-ul propriu şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj începând cu data de ...............................................

- Titularul proiectului a publicat anunţul privind decizia de emitere a acordului de mediu în cotidianul Graiul Sălajului în data de 09.05.2023, la sediul Primăriei Comunei Șărmășag.

- şi la sediul propriu.

- Nu s-au înregistrat observatii sau propuneri din partea publicului.

VI. Conform OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin legea nr.265/2006,cu modificarile si completarile ulterioare şi a Ord. nr. 1798/2007 cu modificările ulterioare, titularul are obligaţia ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu.

Operarea  fără autorizaţie de mediu a instalaţiei este interzisă.

- VII. Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea prezentei decizii.Titularul proiectului are obligaţia să facă această Notificare înainte de realizarea modificărilor sau extinderilor.

- Până la adoptarea unei decizii de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

- VIII. Prezentul acord de mediu se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

- IX. Prezentul act nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a celorlalte avize /acorduri / autorizaţii legale necesare obţinerii aprobării de dezvoltare.

- X. Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

- XI. Titularul va informa autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre finalizarea proiectului, în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu. Procesul verbal se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

- Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

- Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea acestuia, dupa caz.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. ing. Aurica GREC

Şef  Serviciu  Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella Balint

Întocmit,

Ing. Steliana Banea