M E M O R I U   D E   P R E Z E N T A R E

conform Anexa 5 la Ordinul comun MMP nr.135/2010 - pentru aprobarea Metodologiei de aplicare

a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private
(M.O. nr. 274/27.04.2010)

pentru

OBŢINEREA ACORDULUI DE MEDIU

privind obiectivul de investiţie:

Construire service si spalatorie auto,
amenajari exterioare și imprejmuire teren

jud. Satu Mare, mun. Satu Mare

Loc. Petea, Nr. cadastral 101911, topografic 291/12, 291/13

- DENUMIREA PROIECTULUI

Construire service si spalatorie auto,
amenajari exterioare și imprejmuire teren

II. TITULAR

Numele beneficiarului: S.C. WAD SPED TRANS S.R.L.

Adresa poştală: Satu Mare, str. Ceahlăului nr. 3, apt. 4, jud. Satu Mare

Numele persoanelor de contact: Agrigoroaei Sorin, telefon 0753.795.401

Director/manager/administrator: Kugler Ioan

Responsabil pentru protecţia mediului: Kugler Ioan

III. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Rezumatul proiectului, justificarea necesităţii proiectului

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, respectându-se particularitatile terenului din punct de vedere al vecinatatilor, conditiilor geotehnice si conditiilor impuse prin certificatul de urbanism.

Se propune realizarea a doua constructii, cu functiunea de service si spalatorie auto, pentru automobile si autocamioane de mare tonaj - TIR. Terenul va fi amenjat si se va realiza o imprejmuire noua.

Justificarea necesitatii proiectului

Prin realizarea obiectivului propus se realizeaza diversificarea gamei de activitati economice din zona prin crearea de noi surse aducatoare de profit, respectiv crearea de noi locuri de munca.

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului (inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar)

- Plan de încadrare în localitate 	sc. 1 : 5.000

- Plan de situaţie			sc. 1 : 1.000

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Service auto:

Service-ul auto este de regim de inaltime P+1E. Structura se va realiza din profile metalice laminate de material S235. Stalpii vor fi din profile Hea160, Hea180 respectiv Hea260. Se vor dispune intre stalpii principali, stalpi de fronton profil Ipe 160. Grinzile transversale vor fi din profil IPE180, IPE270, respectiv IPE240. Longitudinal vor  fi grinzi Ipe160 de rigidizare intre stalpi si rigide profil teava 80x4, 120x6 intre grinzi.

Intreaga structura va fi contravantuita in plan orizonatal si vertical cu otel rotund  Ø26,  Ø20, Ø16.

Fundatiile vor fi izolate sub stalpii de metal. Structura se va prinde de fundatiile izolate prin intermediul unor piese inglobate in beton. Placa de la parter va fi slab armata cu plasa Ø6/10 STNB.

Anvelopa cladirii se va realiza din panouri sandwich la peretii verticali si la acoperis. Panorile sandwich se vor monta prin intermediul unor pane longitudinale tip “Z” si “C”.

Spalatorie auto:

Are regimul de inaltime P. Are forme regulate in plan. Este alcatuita din 2 spatii adiacente avand inaltimi interioare diferite. Primul spatiu este de dimensiuni 22,64m x 5,25 m , h interior= 4,80 m. Acoperisul este in doua  ape avand panta de 20%. Al doilea este de dimensiuni 9,34 x 3,00 m, h interior =2,60 m, avand acoperisul intr-o apa cu panta de 11%. 	Inaltimea la streasina este de 5,20 m respectiv 2,80 m si la coama de 5,50m. Prezinta un atic (parapet) de 30 cm.

Structura  se va realiza din profile metalice laminate de material S235. Stalpii vor fi din profile Hea 180, respectiv Hea 160. Grinzile vor fi tip ferme din profile de teava rectangulara pentru spatiul inalt si tip rilge din profil laminat IPE 180 pentru spatiul mic. Intreaga structura va fi contravantuita in plan orizonatal si vertical cu otel rotund  Ø20. Fundatiile vor fi izolate sub stalpii de metal. Structura se va prinde de fundatiile izolate prin intermediul unor piese inglobate in beton. Placa de la parter va fi slab armata cu plasa Ø6/10 STNB.

Anvelopa cladirii se va realiza din panouri sandwich la peretii verticali si la acoperis. Panorile sandwich se vor monta prin intermediul unor pane longitudinale tip “Z” si “C”.

Centrala Termica Peleti

Are regimul de inaltime P. Forme rectangulare in plan de dimensiuni 3,5x4,7m.

Inaltimea interioara utila este 3.50 m. Acoperisul in 2 ape.

Structura  se va realiza din profile metalice laminate de material S235.

Structura va fi contravantuita in plan orizonatal si vertical cu otel rotund  Ø16. Fundatiile vor fi izolate sub stalpii de metal. Structura se va prinde de fundatiile izolate prin intermediul unor suruburi conexpand. Placa de la parter va fi slab armata cu plasa Ø6/10 STNB.

Anvelopa cladirii se va realiza din panouri sandwich la peretii verticali si la acoperis. Panorile sandwich se vor monta prin intermediul unor pane longitudinale tip “Z” si “C”.

Platforme:

Accesul pietonal și cel auto pe amplasament se va face separat: accesul pietonal in cladiri se face pe alei pietonale amenajate, respectiv accesul auto la spatiile de service si spalatorie se va face de pe aleea carosabila amenajata, in incinta.

Indicatori tehnici:

- POT ex.     = 0,00%		CUT ex.     = 0,00

- POT prop. = 4,33 %		CUT prop. = 0,052

- Suprafaţa construită propusă:		562,92 mp

- Suprafaţa construită desfăşurată propusă:	679,36 mp

Imprejmuire

Împrejmuirea terenului studiat, cu o lungime totală de 460.00 ml, se va realiza din panouri de plasă de sârmă şi stalpi metalici, pana la inaltimea de 1.85 m.

Spatii verzi

Se propune amenajarea peisagistică a unei suprafețe de 1.060 mp de spatii verzi, situată în interiorul proprietății, cu gazon, vegetație medie şi joasă. De asemenea, perimetral va fi amenajată o zonă verde, cu o suprafață totală de 360.00 mp.

III.1. Elementele specifice caracteristice proiectului propus

Profilul şi capacităţile de producţie

Se propune realizarea unui service auto si spalatorie auto, amplasamentul construcțiilor putând fi urmărit pe planul de încadrare în localitate şi planul de situaţie, anexate.

Coordonatele topografice ale extremităților terenului în Sistem Stereo 70 sunt următoarele:

1:	X = 335086.7210     Y = 707747.4410

2:	X = 335107.7990     Y = 707945.6820

3:	X = 335069.2300     Y = 707962.4730

4:	X = 335048.1510     Y = 707764.2320

Vecinătăţile amplasamentului propus:

- nord	proprietate privata SC BRENDA SR

- sud		drum national DN19A

- est		proprietate privata SC BRENDA SRL

- vest	proprietate privata Marcus Gheorghe

Distantele dintre constructia propusa si cladirile/constructiile invecinate :

- nord	teren agricol, la distanta de 103,23 m

- sud		DN19A, la distanta de 50,00 m

- est		teren agricol, la distanta de  1,00 m

- vest	teren agricol, la distanta de 31,30 m

Profil de activitate:

Activitatea se va desfăşura într-un cadru adecvat este specifică pentru acest gen de obiective, şi va cuprinde activitati de service auto si spalatorie auto pentru automobile si autocamioane de mare tonaj - TIR.

Număr de personal lucrător :

Pentru desfăşurarea activităţii sunt necesare 10 persoane.

Program de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 260 zile/an.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Service auto:

Activitatea de service auto cuprinde reparaţii şi întreţinere auto, constă în următoarele lucrări:

- repararea motorului si componentelor acestuia

- repararea instalatiei de alimentare si componentelor acestora

- repararea sistemului de rulare si componentelor acestuia

- repararea sistemului de directie si componentelor acestuia

- repararea sistemului de franare si componentelor acestuia

- repararea instalatiei electrice si de semnalizare si componentelor acesteia

- repararea caroseriei si a elementelor de rezistenta (aripi, fatete usi, parti de caroserie)

- demontare subansamble uzate şi montare subansamble noi: uşi,  faruri, etc

- schimbare acumulatori (cu acumulatori noi)

Activitatea de revizii tehnice curente constă în reparaţii sau remedieri rapide ale defecţiunilor accidentale la: pompa de injecţie, pompa de apă, compresor, electromotor, alternator.

Revizii generale, efectuate periodic la un anumit rulaj, constau în:

- control la mecanismul de direcţie

- control la sistemul de frânare (pedala de frâna, pompa centrală, frânele roţilor, verificarea etanşeităţii instalaţiei de frânare

- verificarea instalaţiei de iluminare: reglaj faruri

- verificarea transmisiei: se desfac roţile, se schimbă rulmenţii, etc

La preluarea comenzii pentru reparația autovehiculelor se înregistrează datele despre client şi despre articolele care fac obiectul comenzii, după care se estimeaza materialele necesare şi manopera aferantă (acolo unde este posibil).

Pe măsura derulării comenzi, se dau în consum materialele şi piesele corespunzătoare, şi se completeaza timpii de manoperă. În cazul în care articole nu se află în stocul unității, acestea se vor comanda de la furnizori, comanda rămânând în starea de aşteptare.

La finalizarea comenzii se face post-calculul şi se stabileste totalul de plată.

Pentru anumite situații, se impune emiterea de facturi de avans (cu legare de case de marcat şi cititor de carduri). Factura finală se va storna automat cu aceste avansuri, şi va închide comanda.

Spalatorie auto:

In cadrul spalatoriei auto nu se poate face vorbire despre un proces de productie efectiv, ci doar de o insiruire de cicluri de spalare-curatare-cosmetizare. Un ciclu dureaza de la primirea autoturismului la receptie, pana la predarea catre proprietar. Nu exista produse sau subproduse obtinute.

Autovehiculele sunt primite la receptia de la intrare, sunt transportate in spatiul pentru spalat-curatat-cosmetizat, si cu ajutorul echipamentelor de spalat, a masinilor de ceruit si a aspiratoarelor industriale sunt procesate.

Dupa procesul de spalare-curatare autovehiculele se streg si se usuca, apoi se cosmetizeaza, dupa care se scot in zona de receptie unde sunt predate proprietarilor.

La finalizarea comenzii se face calculul operatiilor efectuate si se stabileste totalul de plata.

Fluxul tehnologic în cadul spalatoriei auto este urmatorul:

- primerea masinii ce urmeaza a fi spalata

- spalarea propriu-zisa a masinii

- curatarea interiorului masinii

- uscarea masinii

- predarea masinii clientului

Materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, modul de asigurare a acestora

Materii prime:

Pentru service-ul auto nu există materii prime în cadrul activității desfăşurate.

Materialele folosite sunt:

- piese de schimb		- cca. 50 kg/luna

- subansamble			- 70 kg/lună

- filtre ulei/combustibil/aer	- 10 kg/lună

- uleiuri rninerale		- 500 l/an

- vaselină			- 50 kg/an

- acumulatori			- 20 buc/an

- hârtie				- 20 kg/lună

- anvelope			- cca 100 buc/an

Principala sursă de aprovizionare a acestora este fie direct de la producatori agreați, fie de la importatori şi distribuitori specializați pentru asfel de produse.

Utilajele folosite sunt în totalitate cu funcționare cu energie electrică.

Pentru spălătoria auto nu există materii prime în cadrul activității desfăşurate.

Materialele folosite sunt:

- detergenti biodegradabili fara fosfati si cu alcalinitate redusa,

- produse de intretinere,

- produse de curatat

- apa

Principala sursa de aprovizionare a acestora este fie direct de la producatori agreati, fie de la importatorii si distribuitorii specializati pe asfel de produse.

Utilajele folosite in procesul de productie utilizeaza pentru a functiona in exclusivitate energia electrica.

In procesul de productie nu exista pierderi.

Energia şi combustibilul utilizat:

Agentul termic pentru încălzire este furnizat de centrala termica amplasata intr-o incinta separată. Alimentarea cu gaze naturale va fi realizata prin intermediul unui bransament contorizat.

Alimentarea cu apa calda menajera va fi realizata de la centrala termica, proprie, echipata cu cazan pe peleti avand o putere de 74.8 kW.

Încălzirea spațiilor va fi realizată cu corpuri de încălzire din oţel, tip panou, cu agent termic (apă caldă) la temperatura +90°/+70°C.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Asigurarea şi distribuirea apei potabile

Alimentarea cu apa a incintei se va realiza prin bransament la reteaua stradala, prin intermediul unui racordul din teava PE80 de 63 mm. Pozitionarea va fi facuta ingropat, la o adancime sub limita de inghet. Consumul de apa va fi contorizat, fiind estimata o valoare de 1,71 mc/h.

Service auto:

In cadrul acestei unitati, alimentarea cu apa este asigurata numai pentru zona de birouri si vestiare, acestea fiind prevazute cu grup sanitar echipat cu vas WC, cada de dus, lavoar, respectiv pentru zona de agreement, prevazuta cu doua grupuri sanitare echipate cu lavoar si vas WC.

Alimentarea cu apa a grupurilor sanitare se va realizata de la reteaua exterioara din incinta, prin intermediul unui racord din conducta PE40 mm.

Spalatorie auto:

Hala spalatoriei auto va fi prevazuta cu un post de spalare pentru autocamioane, compus din racord pentru grup pompare si spalator pentru maini si ustensile de mana.

Pentru spalarea autocamioanelor vor fi utilizate agregate de spalare cu perii, cu grupuri de pompare pentru spalare.

Asigurarea evacuării apelor uzate menajere

Service auto:

Canalizarea menajera interioara va fi realizata din conducte PP ignifugata, montata in canivouri. Pe coloana de canalizare va fi montata o supapa de aerisire. Racordul la reteaua exterioara de canalizare va fi realizat din conducte PVC-KG 110, montata in canivou pe portiunea din cladire si pana la caminul de vizitare. Conductele de canalizare vor parasi cladirea  la cota de -0.9 m de la cota terenului amenajat, cu panta de scurgere de 2%.

Canalizarea exterioara va fi realizata din comducte PVC-KG 200 mm.

Spalatorie auto:

Apele uzate vor fi colectate de un canal colector amplasat pe mijlocul halei, acoperit cu gratare metalice. Apele uzate provenite din canalul colector vor fi preluate printr-un tub PVC-KG 200 amplasat intr-un canivou de 400x400 mm si vor fi conduse la un separator de hidrocarburi cu decantor, cu o capacitate de 6 l/s.

Conductele vor montate la cota -0.90 m fata de la cota terenului amenajat. Trecerile conductelor din interior spre exterior sau exterior spre interior vor fi etansate cu materiale rezistente la infiltratii de gaze.

Din separatorul de hidrocarburi, apele uzate vor fi deversate intr-un bazin vidanjabil, amplasat conform planului de situatie.

Canalizarea menajera interioara va fi realizata din conducte PP, montata in canivouri. Pe coloana de canalizare va fi montata o supapa de aerisire. Racordul la reteaua exterioara de canalizare va fi realizat din conducte PVC-KG 110, montate in canivou pe portiunea din cladire si pana la caminul de vizitare. Conductele de canalizare vor fi pozitionate la cota -0.90 m de la cota terenului amenajat si vor avea o panta de scurgere de 2%.

Canalizarea exterioara va fi realizata din conducte PVC-KG 200 mm.

Asigurarea alimentării cu energie electrică

Constructia propusa se va racorda la reteaua de energie electrica existenta in zona, in conformitate cu solutia furnizorului de energie electrica, astfel incat racordul sa poata asigura puterea electrica solicitata. Alimentarea va fi realizata prin intermediul unei retele electrice de distributie de joasa tensiune (0,4 kV), folosind cabluri electrice torsadate din aluminiu, montate pe stalpi din beton armat. Stalpii vor avea prevazuti priza de impamantare, cu rezistenta de dispersie mai mica de 10 ohmi.

Asigurarea alimentării cu energie termică

Service auto:

Agentul termic pentru încălzire este furnizat de centrala termica amplasata intr-o incinta separată. Alimentarea cu gaze naturale va fi realizata prin intermediul unui bransament contorizat. Încălzirea spațiilor va fi realizată cu corpuri de încălzire din oţel, tip panou, cu agent termic (apă caldă) la temperatura +90°/+70°C.

Spalatorie auto:

Incalzirea halei se va realiza cu aer cald ,furnizat de 2 aeroterme cu functionare cu apa calda cu temperatura de 80/60 grade

Aerotermele au urmatoarele caracteristici :

- putere baterie 20 kW

- temperatura apa 80/60 grade

- H.montaj = 3,00 m

- Ta/Tr = -18/24 °C

- capacitate 1.800 mc/h

- Putere electrica instalata 75W/380V

- inaltime de pompare H = 12 Kpa (1.224 mmCA)

- cutie amestec

- priza aspiratie aer proaspat / recirculat

- deflector dublu cu jaluzele mobile

- filtru praf

Aerotermele vor fi montate la inaltimea de 4,30 m, pe suporti metalici, incastrati in stalpi. Aerotermele vor fi prevazute cu prize de aer proaspat, prize de aer recirculat si cutie de amestec. Alimentarea cu agent termic a aerotermelor va fi realizata de la centrala termica, cu functionare pe peleti, avand capacitatea de 74,80 kW, prin conducte de tip PPR, izolate cu cochilii din vata minerala 40 mm, caserate cu folie de aluminiu.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

La terminarea lucrarilor de construire si montare a echipamentelor se vor lua masuri de refacere a calitatii solului. Terenul va fi sistematizat pe verticala astfel incat apele meteorice sa nu produca acumulari de suprafață (băltiri). Pe amplasament vor fi infiintate plantatii, sub forma de inierbari in cea mai mare parte, pentru a se preintampina eroziunea solului.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

DE CORECTAT DE AICI:

Amplasarea obiectivului presupune crearea de cai de acces atat pietonale cat si carosabile.

Astfel, in partea de est a incintei va fi creata o alee carosabila pentru acces dinspre strada, iar in partea de vest va fi creata o platforma pentru stergere si stationare, suprafata totala a acestora fiind de circa 100,0 mp. Aleile si platforma vor fi executate din beton, turnat pe un strat suport de balast.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

In procesul de edificare a constructiei vor fi folosite materiale de construcție:

- agregate de rau (nisip, balast, pietris margaritar)

- ciment, var, gips, beton

- apa industriala din sursa proprie

- lemn de rasinoase

- metal (structuri de metal prefabricate, panouri tip sandwich)

Metode folosite în construcție

Metoda de construire este una moderna, industriala, ce presupune

- turnarea elementelor infrastructurii (fundații) din beton armat, in cofraje recupreabile din scanduri  de rasinoase

- executia in ateliere specializate a suprastructurii din profile metalice laminate, si montajul mecanizat al acesteia in situ

- montarea elementelor de inchidere perimetrale, a invelitorii si a compartimentarilor interioare (panouri termoizolante tip sandwich)

- montarea elementelor de tamplarie exterioara si interioara

- realizarea instalațiilor interioare si exterioare

Pentru lucrarile de finisare, in afara celor manuale, pot fi utilizate si procedee mecanizate (ex. vopsitorii executate mecanizat).

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire  ulterioară

Activitatea de construire se va desfasura in urmatoarele etape:

- Etapa de organizare de santier

Cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul pozitionarii constructiilor, a acceselor auto si a platformelor de circulatie, stabilirea traseelor de evacuare, amplasarea baracamentelor (birou diriginte de santier, magazie, paza, closete ecologice, etc.).

- Etapa de construire

Aceasta se refera la perioada de timp aferenta construirii propriu-zise si include totalitatea operatiunilor de natura sa transforme actuala reprezentare a amplasamentului continand constructii supraterane si amenajari in aer liber.

Inceperea lucrarilor nu este admisa decat dupa luarea tututror masurilor de siguranta si verificarea acestora de catre factorii de conducere ai societatii ce executat aceste lucrari.

In timpul lucrarilor de construire vor fi respectate normele de securitate si sanatate in munca (SSM) in vigoare.

Firma care va executa lucrarile de construire va elabora graficul de desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte ordinea construirii cladirilor, succesiunea operatiilor de construire, respectand masurile de sanatate si securitate in munca specifice acestor tipuri de lucrari.

Pentru organizarea de santier va fi delimitat spatiul pentru depozitarea temporara a materialelor de constructie.

- Etapa de inchidere

Aceasta etapa se refera la finalizarea lucrarilor de construire si pregatirea terenului:

- retragerea utilajelor folosite la constructie

- verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului

- predarea catre beneficiar a obiectivului in vederea desfasurarii activitatii propuse

Masuri ce trebuie luate si intructiunile de lucru in vederea realizarii constructiilor:

- zonele de lucru vor fi delimitate

- personalul executant va fi instruit asupra pericolului si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si a masurilor de protectia muncii

- la intreruperea lucrarilor se vor scoate de sub tensiune eventualii consumatori de energie electrica din incinta

III.2. Localizarea proiectului:

Distanta de granite - nu este cazul, localizarea proiectului este prezentata in planul de incadrare in localitate, planul de incadrare in zona si planul de situatie anexat prezentei documentatii.

III.3. Caracteristicele impactului potential in masura in care aceste informatii sunt disponibile.

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori: - impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ): Lucrarile de desfiintare constructii, instalatii precum si lucrarile de remediere nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada scurta de timp.

Pentru limitarea la maximum a influentelor negative asupra ecosistemelor locale trebuie respectate cu strictete toate prevederile impuse de legislatia in vigoare. Se va mentine vegetatia ierboasa existenta.

Proiectul va avea impact redus, numai în zona şi pe perioada în care se vor executa lucrările.

Pentru fiecare aspect de mediu sunt propuse măsuri de prevenire şi reducere a impactului atât pe perioda lucrărilor de construire. Efecte negative asupra solului s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale, dar se vor lua măsuri de prevenire a poluării.

Funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate pentru activităţi de transport, construire, va genera o serie de poluanţi specifici arderii motorinei. Se vor lua măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului, măsuri ce vor fi respectate pe întreaga perioada de construire.

Zgomotul produs de utilajele şi vehiculele folosite pe şantier pentru activităţi de construire se diminuează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă. Zgomotul din perioada de realizare a constructiilor poate avea un impact pe termen scurt. Proiectul va avea impact redus direct si indirect pe termen scurt, numai în zona şi pe perioada în care se vor executa lucrări. Nu sunt identificate alte proiecte semnificative derulate în zona proiectului.

Obiectivul propus pentru realizare nu se afla in perimetrul sau vecinatatea unei arii protejate, deci lucrarile nu vor afecta habitate si /sau specii vegetale sau faunistice protejate.

Pentru a pastra dimensiunile pozitive ale activitatii, este necesar ca in timpul desfasurarii lucrarilor sa se respecte urmatoarele masuri:

- nu se vor executa reparatii sau interventii tehnice la utilaje, in perimetrul obiectivului alimentarea cu carburanti sau ulei a utilajelelor se va face in locuri speciale

Impactul produs asupra factorului de mediu apă este redus. Se vor lua masuri de diminuare a impactului produs de utilizarea autovehiculelor grele, utilaje, astfel:

- interzicerea spălarii acestora în zonele de lucru

- retragerea din zona de lucru, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, in vederea evitarii unor situaţii neprevazute

- schimbul de ulei si alimentarea cu motorina a acestora nu se va face decat in locuri special amenajate, de personal instruit

Se vor lua masuri de diminuare a impactului produs de funcţionarea utilajelor si managementul lucrarilor, astfel:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creşterii performanţelor;

- folosirea de utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pământ, vor fi reduse în perioade cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafeţelor;

- periodic, se va efectua curaţenia fronturilor de lucru, cu care ocazie se vor evacua deşeurile, se vor stivui materialele, se vor alinia utilajele etc. Impactul produs asupra factorului de mediu sol este redus. Pentru limitarea la maximum a influentelor negative asupra sistemelor locale vor trebui respectate cu strictete toate prevederile impuse de legislatia in vigoare.

Principalele domenii în care se impune de actionat sunt:

- interzicerea depozitarii deseurilor industriale si menajere în alte locuri decat cele special amenajate

- materialele metalice si nemetalice care urmeaza sa fie puse in opera vor fi depozitate in conditii corespunzatoare

- manipularea si transportul spre valorificare a deseurilor/materialelor se vor realiza cu respectarea cerintelor privind protectia factorilor de mediu

- interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii, pentru a evita scapari accidentale de produs petrolier

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere, chiar pe suprafetele betonate, pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol/subsol

- respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

- deseurile inerte generate din activitatea de construire vor fi transportate in vederea depozitarii finale, intr-un depozit de astfel de deseuri, autorizat din punct de vedere al mediului

In perioada de executie, zgomotul este produs de organizarea de santier, functionarea utilajelor pentru transport, dar zgomotul se produce local si temporar. Totodata, in vecinatatea amplasamentului, nu sunt amplasate elemente care sa apartina patrimoniului istoric si cultural national.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate): Finalizarea lucrarilor pentru obiectivul studiat nu are un impact negativ asupra populatiei si nici a mediului inconjurator, intrucat este o lucrare cu caracter temporar.

Magnitudinea şi complexitatea impactului. Se apreciaza ca proiectul va avea impact redus, numai în zona şi pe perioada în care se vor executa lucrări.

Probabilitatea impactului. Probabilitatea impactului este considerată medie. Se ia în considerare şi faptul că este propus un set de măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului. Impactul va fi temporar si reversibil pentru perioada lucrărilor de execuţie. Pe perioada executarii lucrarilor de construire, sunt propuse, pentru fiecare aspect de mediu în parte, măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului. Proiectul va avea impact redus si numai în zona şi pe perioada în care se vor executa lucrările.

Natura transfrontieră a impactului. Proiectul propus nu are impact transfrontieră.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

IV.1.1 Protectia calitatii apelor.

În faza de execuție:

Pentru executia investitiei se va folosi apa dintr-un put forat, iar apa uzata menajera rezultata va fi evacuata intr-un bazin etans vidanjabil. Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

În faza de funcționare:

In cadrul activitatii se foloseste apa pentru spalare-curatare autovehicole si pentru uz menajer. Pentru activitatea de spalatorie auto se vor utiliza aparate profesionale pentru spalarea autovehicolelor. Alimentarea cu apa se va face din sursa proprie.

Pentru asigurarea debitului de apa necesar spalatoriei, se va prevedea o sursa proprie, ce consta intr-un put forat de mare adancime, echipat cu pompa submersibila si hidrofor.

Apele reziduale rezultate in urma spalarii au un continut de namol si grasimi, sunt colectate de pe platforma betonata a spalatoriei, in prima etapa intr-un canal acoperit cu gratar, situat sub autovehicul, iar de aici prin sifonare sunt trecute in separatorul de namol, dupa care trec prin separatorul de grasimi (instalatii de preepurare). De aici sunt preluate si deversate intr-un bazin de retentie din fibra de sticla.

Deoarece in procesul de spalare-curatare se folosesc detergenti biodegradabili fara fosfati si cu alcalinitate redusa, produse de intretinere si produse de curatat ecologice, impactul activitatii desfasurate in cadrul obiectivului asupra apelor de suprafata si a panzei freatice din zona in conditiile respectarii instructiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

Apa rezultata din consumul menajer va fi evacuata intr-un bazin etans vidanjabil.

Apele pluviale din incinta dirijate de panta platformei amenajate se vor colecta in rigolele perimetrale existente si vor fi conduse in rbazinul de retentie al apelor tehnologice

Pentru factotul de mediu apa,  indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor incadra in limitele prevazute de NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, astfel:

- pH 6,5					- 8,5

- materii in suspensie			- 350 mg/dmc

- CBO5 					- 300 mgO2/dmc

- CCOCr					 - 500 mgO2/dmc

- substante extractibile			- 30 mg/dmc

- detergenti sintetici biodegradabili		- 25 mg/dmc

IV.2. Protectia aerului

In cadrul obiectivului analizat, aerul atmosferic poate fi afectat prin actiunea agentilor poluanti emisi in urma arderii combustibilului in motoarele cu ardere interna, din dotarea masinilor ce vor rula in cadrul incintei. Poluantii ce vor rezulta sunt: SOx, NOx, COV, particule, etc. si pulberi sedimentabile, fiind produse prin circulatia mijloacelor de transport. In cadrul perimetrul analizat, poluantii evacuati in atmosfera vor fi in cantitati relativ mici si pe o perioada limitata de timp, iar impactul lor este strict local.

Gazele de esapament rezultate in timpul functionarii utilajelor pentru transport sunt in functie de consumul de carburant al acestor utilaje. Se poate estima ca la functionarea tuturor utilajelor dotate cu motoare termice (Diesel), concentratiile de poluanti la emisie nu vor depasi concentratiile maxim admise de Ordinul 462/93 al MAPPM. De asemenea, prin debitul masic scazut, caracterul mobil al acestora cat si prin faptul ca emisiile nu sunt dirijate, sursele nu intra sub incidenta Ordinului 462/93.

Pulberi sedimentabile: cantitatile de pulberi sedimentabile ridicate in atmosfera, vor fi functie de gradul de umectare a drumurilor nemodernizate, viteza de deplasare a utilajelor de transport si numarul acestora. Emisiile sunt intermitente, au arie redusa de dispersie depunandu-se in zonele imediat limitrofe. Pentru combaterea emisiilor de pulberi sedimentabile in urma activitatilor de transport, se recomanda stropirea spatiilor tehnologice si a cailor de acces, si limitarea vitezei de deplasare, in perioadele secetoase pe toata durata activitatii zilnice.

b). Poluanti evacuati in atmosfera si masurile de protectie a calitatii aerului

Poluantii evacuati in atmosfera in urma activitatilor de productie din cadrul perimetrului analizat, vor fi reprezentati de:

- particule sedimentabile;

- dioxid de carbon;

- monoxid de carbon;

- oxizi de azot;

IV.3. Protectia aerului

Pentru factorul de mediu aer, indicatorii de calitate se vor incadra in limitele prevazute prin Ordinul MAPPM r. 462/1993 - Conditii de calitate privind protectia atmosferei, astfel:

- pulberi	- 50 mg/mcN

- CO		- 100 mg/mcN

- Nox	- 350 mg/mcN

- Sox	- 35 mg/mcN

IV.4. Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pentru etapa de construire, zgomotul provine de la utilajele de construire, autovehiculele de transport, utilajele de constructii. Nivelul zgomotului va fi de scurta durata, iar in jurul obiectivului nu sunt cladiri sau constructii care sa necesite protectie. Nu se vor executa lucrari de construire in timpul noptii.

Pentru nivelul de zgomot / vibratii - se vor respecta conditiile impuse prin HG nr.321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 (nivel acustic Ia limita incintei), cu modificarile ulterioare, STAS nr. 10009/1988 , Acustica urbana- Limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS nr. 6156/1986- protectia impotriva zgomotului in construciile civile si social-culturale - limite admisibile, alti parametri de izolare acustica.

IV.5. Protecţia impotriva radiaţiilor

Activitatea de construire nu va genera radiatii electromagnetice, radiatii ionizante si nici poluare biologica.

IV.6. Protectia solului si a subsolului

Pe amplasament nu au fost identificate urme de poluare din activitatile desfasurate in timpul construirii si functionarii. Pe durata de realizare a lucrarilor de construire, sursele de poluare a solului ar putea fi depozitarea necorespunzatoare a materialelor de construcție si scurgerile de carburanti/uleiuri de la utilaje. Deseurile generate in urma activitatii de construire vor fi depozitate pe sorturi, in recipienti etansi si vor fi predate agentilor economici autorizati pentru acest gen de activitate (colectare si preluare). Prin tehnologiile de construire propuse, nu se evacueaza ape uzate la suprafata solului sau in subteran, de asemenea nu se vor depozita materiale de constructie sau substante periculoase direct pe sol, deci nu exista surse continue de poluare a solului.

Amplasamentul va dispune de :

- containere (europubele) pentru colectarea temporara a deseurilor menajere si asimilabile, in vederea eliminarii lor finale la groapa de gunoi

- platforme betonate (acoperite) pentru depozitarea  temporara a deseurilor reciclabile

- pardoselile din spatiul service-ului şi spălătoriei auto vor fi executate avand un grad ridicat de impermeabilitate (beton, placaj gresie), iar exteriorul clădirilor vor fi  prevazute izolatii hidrofuge din material bituminos. Prin aceste lucrari se elimina pericolul eventualelor infiltrari al apelor infestate in sol

- constructiile hidroedilitare, reteaua de canalizare si caminele de canalizare vor fi executate cu materiale specifice hidrofuge, eliminand posibilitatea de contaminare a solului.

Masuri propuse pentru protectia solului si a subsolului:

- accesul auto si parcarea pe suprafetele prevazute pentru aceasta destinatie

- zone amenajate pentru depozitarea deseurilor prin impermeabilizarea suprafetelor utilizate si asigurarea impotriva imprasiterii

- reparatiile sau interventiile tehnice la utilaje se vor face numai in locuri autorizate

- alimentarea cu carburanti sau ulei a utilajelor se va face in locuri speciale

- in eventualitatea poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati, si preluarea si tratarea de catre firme specializate.

IV.7. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Vegetatia din zona invecinata perimetrului analizat, nu va suferi un impact negativ, intrucat prin dezafectarea constructiilor propuse nu se va modifica regimul hidric al zonei si intrucat calitatea aerului in zona nu va suferi modificari majore. Fauna terestra specifica zonei nu va fi afectata prin prezenta si zgomotul produs de utilajele de transport, deoarece speciile cu sensibilitate crescuta la stresul indus de zgomote au migrat deja in zone mai linistite. In zona obiectivului analizat si in imediata vecinatate nu se cunosc specii floristice si faunistice rare, ocrotite de lege.

Obiectivul propus pentru realizare este bine delimitat si va fi securizata pe perioada lucrarilor. Ca urmare, se considera ca populatia, fauna, flora, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori nu vor fi afectate prin lucrarile de construire.

Impactul activitatilor desfasurate pe amplasament este considerat nesemnificativ pentru ecosistemele terestre.

IV.8.  Protecţia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

La finalizarea lucrarilor de construire se va avea vedere refacerea terenului din incinta, prin lucrari de amenajare peisagistica si plantarea de spatii verzi.

Cele mai apropiate zone rezidentiale sunt situate la distante mari, nefiinda afectate de lucrarile propuse. In zona amplasamentului nu sunt identificate situri arheologice.

IV.9. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In perioada realizarii construcțiilor se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

| Codul | Denumirea deseului |
| --- | --- |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 |
| 17 04 05 | Fier si otel |

Deseurile nepericuloase si materialele valorificabile rezultate vor fi predate catre agenti economici autorizati pentru astfel de activitati. Depozitarea acestora se va face in spatii special amenajate, fiind o atribuțiune exclusiv a executantului. In timpul executiei lucrarilor, executantul raspunde in fata organelor si organismelor competente pentru depoiztarea legala (selectiva) a deseurilor si materialelor rezultate.

IV.10. Gospodarirea substanţelor toxice si periculoase

Dintre substantele si preparatele clasificate prin legea 451/2001 ca periculoase, pe durata construirii va fi utilizat daor carburantul diesel pentru utilajele specifice utilizate.

Pentru cazuri de urgenta (deversari accidentale), pe amplasamente trebuie sa fie disponibile materiale absorbante (nisip, lopeti).

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

În timpul operatiuni de construire, în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a activitatii şantierului, aceasta va fi supravegheata. Executantul se supune legislatiei in vigoare pentru conservarea si protejarea mediului astfel :

- conform HG856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase ;

- conform Ord. de urgenta a Guvernului privind regimul deseurilor nr. 78/2000 aprobat prin legea 426/2001, modificatasi completata cu Legea nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale recivlabile

- respectarea limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier;

- buna funcţionare a utilajelor;

- calitatea solului în zonele dezafectate;

- modul de depozitare a deşeurilor rezultate din realizarea proiectului şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri, conform HG nr. 856/2002;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea zonelor afectate la sfârşitul lucrărilor de construire;

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva–cadru aer, Directiva–cadru a deseurilor etc)

Nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier

Lucrarile de organizare de santier presupun urmatoarele:

- amplasarea santierului se face in incinta;

- se va semnaliza santierul corespunzator cu normele in vigoare pentru ca nicio persoana straina sa nu aiba acces in zona lucrarilor de construire;

- se vor amenaja constructiile necesare pentru asigurarea utilitatilor personalului din santier: baraci, grupuri sanitare ecologice, etc.;

- se vor amenaja constructiile si instalatiile aferente pentru deserivrea lucrarilor de construire: magazii, imprejmuiri provizorii, panouri avertizare.

In timpul executiei lucrarilor, santierul va fi aprovizionat atat cu apa necesara functionarii grupului sanitar cat si pentru consumul propriu al muncitorilor. Pentru grupul sanitar se recomanda aprovizionare cu apa in recipiente de plastic, refolosibile cu volumul de aproxmativ 1 mc.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitaţii, in masura in care aceste informaţii sunt disponibile

Dupa finalizarea lucrarilor de construire si evacuare a deseurilor rezultate, daca se constata zone contaminate prin scurgeri accidentale cu produse petroliere de la utilaje, se vor preleva si analiza probe de sol, in vederea stabilirii masurilor optime pentru aducerea solului la starea initiala. In functie de rezultatele acestor probe, daca va fi cazul, se vor determina zonele, adancimea si volumul de sol contaminat care trebuie excavat.

Pentru a reda amplasamentul in circuitul natural se va proceda la reabilitarea solului contaminat. Procedura care se va urma este urmatoarea:

- realizarea facilitatilor existente pe amplasament si transportul deseurilor pe categorii cu firme specializate.

- prelevarea de probe de sol de pe amplasament pentru a stabili nivelul de poluare in urma dezafectarii si comunicarea rezultatelor catre APM Satu Mare.

- in functie de rezultatele analizelor se va proceda la amenajarea amplasamentului prin umpluturi de pamant, nivelare si inierbarea acestuia. Aceasta se va realiza cu sol bioremediat, al carui continut in TPH va fi sub 2.000 ppm pana la 30 cm de suprafata, iar ultimii 30 cm vor fi umpluti cu sol bioremediat, avand continutul in TPH mai mic de 1000 ppm, valoarea corespunzatoarea unui sol mai putin sensibil conform clasificarii date de Ordinul 756/1997.

Operaţiunile care sunt executate in acest caz sunt:

- efectuarea de o analiza in zona curatata in prezenta reprezentantului APM Satu Mare;

- scarificarea mecanica a terenului pe adâncimea de 0,25 m;

- sortarea balastului;

- transportul materialului rezultat din sortare si utilizarea lui la/pe amplasamente existente sau depozitarea acestuia in bazele de materiale ale companiei pana la reutilizare;

- liniile electrice sunt dezafectate si reutilizate in alte amplasamente.

- stâlpii de susţinere a cablurilor de alimentare cu energie electrica – de beton armat sau metalici, sunt direcţionaţi către depozitele de materiale, ale companiei, iar de aici sunt direcţionaţi către reutilizare pe amplasamente existente.

Îndepărtarea/curatarea si decontaminarea solului poluat cu produse petroliere de pe suprafeţele de teren, daca este cazul.

Înainte de retrocedarea terenului, către proprietari, se vor efectua următoarele operaţiuni, in vederea aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o, anterior existentei instalaţiei de producţie:

- decopertarea/îndepărtarea solului poluat din zonele determinate, prin analize si completarea cu sol rezultat din bioremediere sau din alte lucrari executate de catre contractor;

- scarificare;

- doua arături adânci pe direcţii perpendiculare; o imbunatatirea calitatii solului prin adaugarea de ingrasaminte chimice;

- discuire

- inerbare

In etapa de postinchidere, activitatea de dezafectare trebuie sa urmeze următoarele etape:

- sa protejeze sănătatea si siguranţa publica;

- sa reducă si - unde este posibil - sa elimine daunele ecologice, acolo unde si daca au existat accidental; In cazul unor poluari accidentale datorita unor deversari/scurgeri de combustil de la utilaje, sau in cazul unor lucrari de golire/curatare necorespunzatoare (accidentale) se va respecta Planul de Prevenire si combatere a poluarilor accidentale. Se vor respecta cu strictete masurile de prevenire, reducere, limitare a eventualelor poluari accidentale respectandu-se cu strictete procedurile privind dezafectarea sondei si redarea terenului la o stare care sa permita reutilizarea acestuia (categorie de folosinta mai putin sensibila)

- sa redea terenul la o stare care sa permita reutilizarea acestuia.

Îngrijirea pasiva impusa imediat după încetarea operaţiunilor de dezafectare, trebuie sa îndeplinească trei condiţii:

- stabilitate fizica - toate structurile ramase nu trebuie sa prezinte pericol neacceptabil pentru siguranţa si sănătatea publica sau pentru mediul înconjurător;

- stabilitate chimica - toate materialele ramase nu trebuie sa prezinte un pericol pentru viitorii utilizatori ai amplasamentului, pentru sănătatea publica sau pentru mediul înconjurător;

- amplasamentul ecologizat trebuie sa fie adecvat pentru o folosinţa corespunzătoare a terenului, considerata compatibila cu zona înconjurătoare.

Lucrările de construire vor avea un impact minim asupra mediului, înscriindu-se in panta naturala a terenului. După realizarea construcţiilor, terenul se va reface si se va aduce la starea iniţiala.

IX. ANEXE - PIESE DESENATE

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- Plan de incadrare în zonă

- Plan de situație-situatia existenta

- Plan de situație- situatia propusa

- Plan parter - service auto

- Plan etaj - service auto

- Sectiune A-A - service auto

- Fatada vest - service auto

- Fatada nord - service auto

- Fatada est - service auto

- Fatada sud - service auto

- Plan parter - spalatorie auto

- Plan invelitoare - spalatorie auto

- Fatada vest - spalatorie auto

- Fatada nord - spalatorie auto

- Fatada est - spalatorie auto

- Fatada sud - spalatorie auto

Satu Mare,

Întocmit:											ing. Timaru Marian