| Nr. crt./ data | Tipul poluantului/ metoda de masurare | Felul masurarii | Punct de prelevare | Conditii de prelevare | Conditii atmosferice | Aparatura de determinare/ incertitudinea de masurare | Valori calculate in conditii standard mg/Nmc | Valori admise: AIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1/ 09.05.2019 | COV/ SR EN 13526/2002 | discontinuă | GTC-AE/COV-1 Oxidator termic/ intrare | T = 25°C | T= 21,2°C V=1 m/s | Phocheck Tiger LT Abatere standard=2% | 469 | - |
| 2/ 09.05.2019 | COV/ SR EN 13526/2002 | discontinuă | GTC-AE/COV-2 Oxidator termic/ coș evacuare | T = 85°C | T= 21,2°C V=1 m/s | Phocheck Tiger LT Abatere standard=2% | 2,8 | 50 |
|  | Monoxid de carbon / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  | Seitron Chemist 504S Abatere standard=5% | 24 | 250 |
|  | Oxizi de azot / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  |  | 43 | 400 |
| 3/ 09.05.2019 | COV/ SR EN 13526/2002 | discontinuă | GTC-AE/COV-3 Camera amestec/ intrare filtru carbon | T = 25°C | T= 21,2°C V=1 m/s | Phocheck Tiger LT Abatere standard=2% | 58 | - |
| 4/ 09.05.2019 | COV/ SR EN 13526/2002 | discontinuă | GTC-AE/COV-4 Camera amestec/ evacuare filtru carbon | T = 25°C | T= 21,2°C V=1 m/s | Phocheck Tiger LT Abatere standard=2% | 27 | 50 |
| 5/ 09.05.2019 | Pulberi/ SR EN 13284-1 | discontinuă | GOT-AE-1 Centrala termică/ Cazan nr.1 | T = 110°C O2 = 3,8 % | T= 21,2°C V=1 m/s | Apex Casella Abatere standard=10% | 0,365 | 5 |
|  | Monoxid de carbon / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  | Seitron Chemist 504S Abatere standard=5% | 17 | 100 |
|  | Oxizi de azot / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  |  | 55 | 350 |
|  | Oxizi de sulf / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  |  | <1 | 35 |
| 6/ 09.05.2019 | Pulberi/ SR EN 13284-1 | discontinuă | GOT-AE-1 Centrala termică/ Cazan nr.2 | T = 110°C O2 = 4,1 % | T= 21,2°C V=1 m/s | Apex Casella Abatere standard=10% | 0,420 | 5 |
|  | Monoxid de carbon / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  | Seitron Chemist 504S Abatere standard=5% | 2 | 100 |
|  | Oxizi de azot / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  |  | 64 | 350 |
|  | Oxizi de sulf / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  |  | <1 | 35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/ 09.05.2019 | Pulberi/ SR EN 13284-1 | discontinuă | GOT-AE-1 Centrala termică/ Cazan nr.3 | T = 110°C O2 = 3,6 % | T= 21,2°C V=1 m/s | Apex Casella Abatere standard=10% | 0,400 | 5 |
|  | Monoxid de carbon / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  | Seitron Chemist 504S Abatere standard=5% | 26 | 100 |
|  | Oxizi de azot / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  |  | 86 | 350 |
|  | Oxizi de sulf / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  |  | <1 | 35 |
| 8/ 17.10.2019 | COV/ SR EN 13526/2002 | discontinuă | GTC-AE/COV-1 Oxidator termic/ intrare | T = 26°C | T= 28,1°C V=1,2 m/s | Phocheck Tiger LT Abatere standard=2% | 365 | - |
| 9/ 17.10.2019 | COV/ SR EN 13526/2002 | discontinuă | GTC-AE/COV-2 Oxidator termic/ coș evacuare | T = 85°C | T= 28,1°C V=1,2 m/s | Phocheck Tiger LT Abatere standard=2% | 15,2 | 50 |
|  | Monoxid de carbon / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  | Seitron Chemist 504S Abatere standard=5% | 77,6 | 250 |
|  | Oxizi de azot / OM 462/93, SR EN 45544-1/2015 |  |  |  |  |  | 46,7 | 400 |
| 10/ 17.10.2019 | COV/ SR EN 13526/2002 | discontinuă | GTC-AE/COV-3 Camera amestec/ intrare filtru carbon | T = 26°C | T= 28,1°C V=1,2 m/s | Phocheck Tiger LT Abatere standard=2% | 77,6 | - |
| 11/ 17.10.2019 | COV/ SR EN 13526/2002 | discontinuă | GTC-AE/COV-4 Camera amestec/ evacuare filtru carbon | T = 26°C | T= 28,1°C V=1,2 m/s | Phocheck Tiger LT Abatere standard=2% | 46,7 | 50 |
| 12/ 17.10.2019 | Acid clorhidric/ SR EN 13526/2002 | discontinuă | GOT-AE -1 Linia fosfatare/ evacuare scruber spălare gaze | T = 24°C | T= 1,2°C V=1,0 m/s | Pompa Draeger Abatere standard=15% | <1 | 30 |
| 13/ 17.10.2019 | Acid clorhidric/ SR EN 13526/2002 | discontinuă | GOT-AE -2 Linia zincare/ evacuare scruber spălare gaze | T = 24°C | T= 1,2°C V=1,0 m/s | Pompa Draeger Abatere standard=15% | <1 | 30 |
| 14/ 17.10 2019 | Pulberi in suspensie STAS 10815/76 | medie de scurta durata | GOT-AI-1 Limita incinta/ Poarta | T= 28,1°C V = 1,2 m/s | T= 28,1°C V = 1,2 m/s | Apex/Micro Dust Pro Casella Abatere standard=3% | 0,072 | 0,5 |
| 15/ 17.10 2019 | Pulberi in suspensie STAS 10815/76 | medie de scurta durata | GOT-AI-2 Limita incinta/ GP Sofa SRL | T= 28,1°C V = 1,2 m/s | T= 28,1°C V = 1,2 m/s | Apex/Micro Dust Pro Casella Abatere standard=3% | 0,055 | 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/ 17.10 2019 | Pulberi in suspensie STAS 10815/76 | medie de scurta durata | GOT-AI-3 Limita incinta/ Depozit deșeu | T= 28,1°C V = 1,2 m/s | T= 28,1°C V = 1,2 m/s | Apex/Micro Dust Pro Casella Abatere standard=3% | 0,047 | 0,5 |
| 17/ 17.10 2019 | Pulberi in suspensie STAS 10815/76 | medie de scurta durata | GOT-AI-4 Limita incinta/ Rezervor PSI | T= 28,1°C V = 1,2 m/s | T= 28,1°C V = 1,2 m/s | Apex/Micro Dust Pro Casella Abatere standard=3% | 0,070 | 0,5 |
| 18/ 17.10-10.11.2019 | Pulberi sedimentabile STAS 10195/75 | medie lunară | GOT-AI-1 Limita incinta/ Poarta | - | - | Balanța analitică Abatere standard=1% | 3,18 | 17,0 |
| 19/ 17.10-10.11.2019 | Pulberi sedimentabile STAS 10195/75 | medie lunară | GOT-AI-2 Limita incinta/ GP Sofa SRL | - | - | Balanța analitică Abatere standard=1% | 2,96 | 17,0 |
| 20/ 17.10-10.11.2019 | Pulberi sedimentabile STAS 10195/75 | medie lunară | GOT-AI-3 Limita incinta/ Depozit deșeu | - | - | Balanța analitică Abatere standard=1% | 2,08 | 17,0 |
| 21/ 17.10-10.11.2019 | Pulberi sedimentabile STAS 10195/75 | medie lunară | GOT-AI-4 Limita incinta/ Rezervor PSI | - | - | Balanța analitică Abatere standard=1% | 2,76 | 17,0 |