Nr.

Referitor dosar nr. 11836/4115/23.06.2022

## AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

PROIECT

Operator:  OEHLER MECANICA S.R.L.

Sediu social: localitatea Mârşa, str. Uzinei, nr. 1, județul Sibiu

Denumirea instalației: Instalație pentru producţie remorci agricole, tractoare, protecţia anticorozivă a suprafeţelor metalice şi vopsirea electrostatică cu pulberi prin polimerizare şi vopsirea clasică

Amplasamentul instalației: localitatea Mârşa, str. Uzinei, nr. 1, județul Sibiu

Categoria de activitate conform anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale: 2.6. - tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3.

Categoria de activitate conform Cod CAEN rev.2:

- Cod CAEN Activitate principală: 2920 – Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci;

- Coduri CAEN Activităţi secundare: 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor; 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere; 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci; 3511 - Producția de energie electrică; 3512 - Transportul energiei electrice; 3513 - Distribuția energiei electrice; 3514 - Comercializarea energiei electrice; 4661- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor; 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente.

Cod NOSE P – 105.0: Tratamente de suprafaţă în prelucrarea metalelor şi materialelor plastice (procese generale de prelucrare);

COD SNAP: 060307

La data emiterii prezentei încetează efectele juridice ale autorizaţiei integrate de mediu nr. Nr. SB 135 din 29.08.2012, actualizată la data de 03.03.2016 şi modificată la data de 26.05.2017.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de ……. (……….) pagini semnate şi ştampilate,

- 1 exemplar  pentru titular, 2 exemplare se arhivează la A.P.M. Sibiu.

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU

Prezenta autorizație de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația iniţială, conform prevederilor Ordinului 1150/2020, art. 5, alin.4, anexă la procedură, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                     ŞEF SERVICIU AVIZE,

Ciprian SIMULESCU                                                       ACORDURI, AUTORIZAŢII

Ruxanda Maria FLORIAN

ŞEF SERVICIU CALITATEA                                                         SERVICIU monitorizare          FACTORILOR DE MEDIU,                                                             Şi  Laboratoare,	                                               Flaviu TOMUŢĂ                                                                               Anca DEVIAN

ÎNTOCMIT,

consilier Mihaela RADU

consilier Consuela BARBU

1. DATE  DE  IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Operator: OEHLER MECANICA S.R.L.

Sediul social: localitatea Mârşa, str. Uzinei, nr. 1, județul Sibiu

Număr de ordine în registrul comerţului: J32/579/2007;

Cod unic de înregistrare: 21468463.

Certificat de înregistrare seria B, nr. 0499766, emis la data 22.10.2008

Certificate constatatoare nr. 40278/08.06.2022 şi nr. 55590/11.08.2022 emis de O.R.C. Sibiu

Date de contact ale societăţii:

- telefon: 0040269526110

- fax: 0040269526502

- email: info@oehlermecanica.ro

- pagina de internet: www. oehlermecanica.ro

Acţionar principal: OEHLER MECANICA S.R.L.

2.TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de OEHLER MECANICA S.R.L., cu sediul social în localitatea Mârşa, str. Uzinei, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 11836 din 23.06.2022 şi a completărilor  ulterioare,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autorităţile membre ale Comisiei de Analiză Tehnică;

- în urma dezbaterii publice, în data de 18.05.2023 publicul interesat nu a înaintat comentarii/opinii/observaţii privind Formularul de solicitare şi Raportul privind situaţia de referinţă (raportul de amplasament) care au fost postate pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu şi respectiv OEHLER MECANICA S.R.L;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- în baza Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Hotărârii nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman ;

- H.G. nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

- Legea nr.17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- codificarea deșeurilor conform Deciziei Comisiei Europene 2014/955/ UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- H.G. nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea <LLNK 832006R1013           75>Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri ambalaje cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Hotărârea nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- Legea nr. 360/2003(r) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- O.M.M.A.P. nr. 1446/2020 privind aprobarea instrucţiunilor pentru măsurarea şi raportare emisiilor de poluanţi în aer de la instalaţiile de ardere.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare.

Ţinând cont de documentele de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană:

- BREF on Best Available Tehniques for the Surface Tratanent of Metals and Plastics (august 2006);

- IPPC  Reference Document on The General Principles of Monitoring, July 2003, în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ  DE MEDIU nr. SB ..... din .......2023

pentru: OEHLER MECANICA S.R.L.

amplasamentul instalației: localitatea Mârşa, str. Uzinei, nr. 1, județul Sibiu

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine operatorului activităţii, iar

răspunderea pentru corectitudinea formularului de solicitare și a raportului de amplasament, autorului acestora.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate în instalație sub controlul operatorului, de la recepţia materiilor prime şi materialelor auxiliare pe amplasament, până la expedierea produselor finite inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Categoria de activitate conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale: pct. 2.6  Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrochimice şi chimice, la care volumul cuvelor de tratare depăşeşte 30 m3.

Volumul total al cuvelor de tratare este de 415 mc, din care: volumul băilor active - 214,6 mc și  volumul cuvelor de spălare 200,4 mc.

Reglementare anterioară: autorizaţia integrată de mediu nr. SB 135 din 29.08.2012  actualizată la 03.03.2016 şi modificată la 26.05.2017.

Procese tehnologice ce se desfăşoară pe amplasament :

- activitatea de acoperiri metalice, instalaţie încadrată conform anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale: 2.6 Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrochimice şi chimice, la care volumul cuvelor de tratare depăşeşte 30 m3;

- activităţi de prelucrări mecanice prin aşchiere, prelucrări mecanice prin presare, debitări, sablare, spălări piese în soluţii alcaline, sudură, vopsire clasică cu vopsea lichidă, vopsire în câmp electrostatic, montaj şi asamblări; activităţi de controlul calităţii, ambalare şi expediere; activitatea de producere de agent termic; activităţi de transport; activităţi de depozitare materii prime, materiale, produse chimice, vopsele, uleiuri şi carburanţi, producere energie electrică - legate în flux tehnologic de activitatea  IPPC.

Inventarul proceselor la instalația IPPC

| Nr. crt. | Numele procesului | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proiectare constructivă și tehnologică | Activitatea de concepție reprezintă primul pas în realizarea uni produs industrial. Este asigurată de compartimentul proiectare. |
| 2. | Depozitare materii prime | Subansamble din componența produselor sunt importate de la firme din Europa, exemple: axele, proțapi, arcurile, profilul oblon, încuietori, cilindrii de basculare cu articulație cardanică, picioarele de sprijin, instalațiile pneumatice , furtune hidraulice etc, sunt depozitate în depozit, magazii sau pe linia de montaj final într-un sistem de rafturi etajate. După achiziționare, materiile prime și materialele sunt depozitate în spaţiile mai sus menționate și eliberate pe baza bonurilor de consum emise prin sistem informatic. |
| 3. | Linia prelucrări table și profile (tronson 3 și 1) | Sunt executate operații de strunjire, frezare, rectificare, găurire, realizându-se reperele necesare montajului pe subansamble. a) Debitări, tăieri, îndoiri, ambutisări) ( tronson 1) - Debitări: - Pe ghilotine: NTH (25 X 3150 mm); LVD(16 X 3150mm); COLI (12 X 3150 mm): - Debitare cu laser: Bystar L 4kw ( masa de 8000 x 2500 mm) – 1 buc. - Debitare cu laser: 6 kw - 1 buc. - Tăiere cu oxi gaz: ESAB SUPRAREX P400 CNC: - Tăiere cu plasma mașina: ESAB ; - Tăiere cu plasma manuala: PMX 600- 2 buc; - Tăiere cu disc: K KS 400. După debitare cu diferite metode, reperele urmează operații de stanțare, îndoire și ambutisare care dau forma finala a pieselor: - Mașina de îndoit Xpert 800/8200 (lung de îndoire 8m) - Îndoiri: pe mașini Tip ABKANT- 3buc - Ștanțări: Presa 250 Tf / 2 buc; Presa 63T; Presa cu excentric 160Tf; - Ambutisare: tip Presa/ 2 buc. |
| 4. | Linia prelucrări mecanice (tronson 1) | - Se execută operații de strunjire, frezare, rectificare, găurire, realizând repere necesare montajului pe subansamble. Avem în dotare centre de prelucrare cu comanda numerică de înaltă productivitate: SHW, UF11 Bosch alpha (1000 x 400mm) SHW, UF41, TNC155(1100 x 840mm), strunguri (6 buc), freze (7 buc.), mașini de găurit (7 buc.), mașina de rectificat, polizoare (3 buc) etc; Centru de prelucrare vertical cu comanda numerică; model OKUMA GENOS PRJ 180958 si181077+Soft programare conversațional CNC- 2buc; Strung cu comanda numerică model OKUMA GENOS L3000-e; PRJ 18110, SN L3M048 și 18110 SN L3M056+ Soft programare strung cu comanda numerică: -2 buc. |
| 5. | Linia asamblare/ sudură: (tronson 1 și 2) | a) Linia de executat obloane și stâlpi: (tronson I) Se folosesc profile oblon tip Furmann de diferite dimensiuni și configurații, se folosesc dispozitive pentru fiecare tip de oblon (lateral, fata, spate, baza sau suplimentar, oblon hidraulic), accesorii (arcade, platforme de acces). Se execută seturi de obloane de bază și suplimentare corespunzătoare produselor din programul de livrări. Dotarea materială: ferăstrău cu bandă, plasmă manuală PM600,polizoare unghiulare, mașini de găurit, freze, aparate de sudură: Cloos, Kemppi, Fronius (7 buc). b) Linia de executat subansamble principale (sașiu și platforma) tronson II Se execută asamblarea platformelor și a șasielor cu ajutorul dispozitivelor corespunzătoare fiecărui tip de produs și specificație de montaj . Platforma este o construcție sudată, ramele sunt din profil special și formează un cadru asamblat prin sudura cu traversele profil U și lonjeroanele, grosimea de table 6mm începând de la EDK60. Sașiul este o constructie sudată formată din două lonjeroane din țeavă rectangulară care se unesc în partea din fată în forma de V, legate între ele cu traverse și suport. După asamblare, se sudează manual; c) Montajul cutiei (obloanelor pe platforma remorcii): montaj stâlpi, obloane de bază ,montaj sistem de închidere centralizată, obloane suplimentare, racoanțe în cazul remorcilor kombi, agregatului de împrăștiere în cazul împrăștietoarelor de gunoi. Se verifica final etanșarea ansamblului (obloane, stâlpi, şibar), închiderea centralizată și planeitatea platformei . d) Demontarea cutiei, platforma urmând a fi montată pe şaşiu pentru montajul suportului de basculare faţă-spate, suportului tampon, găurirea cadrului peridoc. e) Tot pe această linie se asamblează și sudează remorcile tandem cu bena basculabilă: șasiu, benă, oblon spate și opțional obloane suplimentare. Dotarea materială: fierăstrău cu banda, plasma manuală PM600, polizoare unghiulare(10 buc), mașini de găurit (4buc), aparate de sudura: Cloos, Kemppi, Fronius (8 buc), truse de scule. Robot de sudura nr 1 : Celula de sudare robotizata cu 1robot și 2 posturi de lucru-Zona de lucru semisferica cu diametru de 4500mm; - Axa externă de translație cu lun.de 25000 mm; Axa liniară: -putere de acționare nominala 4,21kw - Lungime totală: 27190mm; Sarcina cărucior: 13500N; viteză maximă: 7m/sec; - Axa verticală: -putere de acționare 2,9kw; sarcina maxima 10000N; Cursa utila verticala: 1500mm; Viteza verticala: 150mm/sec; - Pozitionerul de rotire-putere de acționare nominala a rotației 3, - Robot de sudura YASKAWA MA2010(Axe controlate-6;Sarcina-10kg;aria max-2010;greutate:280kg; putere alimentare-2kw; - Sursa de sudare: Fronius Tpsi 500 Robot de sudura nr. 2: Celula de sudare robotizata cu 1robot și 2 posturi de lucru - Zona de lucru:7700X5500mm; diametru de rotire:5061mm; - Robot de sudura YASKAWA MA2010 (Axe controlate: - 6; Sarcina: - 10kg; aria max: - 2010; greutate: 280 kg; putere alimentare: - 2 kw; Sursă de sudare: Fronius Tpsi 500, - Pozitionerul de rotire - putere de acționare nominală a rotației 3,1kw; sarcina utila 60000 N; moment rotire maxim: 5500 Nm; Diametru piese 3600 mm; |
| 6. | Linia de asamblare/ sudura cisterne și remorci tip krasort: (tronson 5 și 6) | - Aparate de sudură: Cloos, Fronius 3 buc: - Robot de sudura: robotul nr. 3: Celula de sudare robotizata cu 1 robot și 2 posturi de lucru; - Mașina de rolat virola - 1 buc; virola - 1 buc. |
| 7. | Linia de acoperire autoforetică, vopsire în câmp electrostatic, vopsire clasică (tronson 3, 4 și 5) | Acoperire autoforetică: Produsul complet (sașiu, platforma, obloane, etc,) este protejat anticoroziv prin acoperire autoforetică. Activitate IPPC – activitate conform pct. 2.6 din Anexa 1 a Legii 278/2013. INSTALAȚIA DE ACOPERIRE AUTOFORETICĂ (ACC) - Instalații pentru tratarea suprafețelor metalice și din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare depășește 30 mc. Volumul total al cuvelor de tratare este de 415 mc, din care: volumul băilor active - 214,6 mc și volumul cuvelor de spălare 200,4 mc. Procesul tehnologic: a) sablare pentru subansamblele care necesită această operație b) curățare mecanică c) etanșare la suprafețele suprapuse în care apare efectul de capilaritate la acoperirea autoforetică, cu pistoale de aplicare material de etanșare tip mastic. Materiale folosite: Sika 4506 . Piesele care urmează a fi acoperite sunt așezate în dispozitivele de transport și imersie, care sunt apoi preluate de către macaralele instalației, care asigură deplasarea ,,șarjei” în ordinea procesului tehnologic de acoperire și imersările în bazinele și cuptoarele de uscare, după cum urmează: - Degresare primară( ph 6-7) prin sprayere (etapa1): BAZIN 2 - Degresare alcalină prin imersie ( etapa 2): BAZIN 3 - Degresare alcalină prin sprayere (etapa3): BAZIN 4 - Clătire cu apă prin imersie: BAZIN 5 - Clătire cu apă demineralizată prin imersie: BAZIN 6 - Acoperire autoforetică ACC: BAZIN 7 - Clătire cu apă demineralizată prin imersie: BAZIN 8 - Clătire de reacție prin imersie: BAZIN 9 - Uscare: cuptor I - Uscare: cuptor II. STAȚIA DE DENOCIVIZARE ȘI NEUTRALIZARE a apelor și soluțiilor uzate provenite din instalația de acoperire autoforetică, amplasată în vecinătatea atelierului ACC. Laborator analize fizico-chimice: pentru controlul parametrilor pe linia de autoforeză sunt efectuate analize fizico-chimice specifice; determinări de grosimi de strat, determinări de aderență, determinări de ape tehnologice, determinări de ape uzate. |
|  |  | Vopsire în câmp electrostatic: - 3 cabine de vopsire: manuale - cuptorul de polimerizare - sistemul de ridicare - coborâre - transfer al piselor Vopsirea cu pulbere în câmp electrostatic, asigură calitatea acoperirii produselor, din punct de vedere al aspectului, rezistenței, durabilității și eficienței economice. Linia de vopsire în câmp electrostatic este a doua etapă de protecție împotriva coroziunii, după linia de acoperire autoforetică, cele două fiind perfect compatibile. |
|  |  | Instalația de vopsire - uscare clasică: Reperele urmează următorul proces: degresare + grunduire + vopsire, cu etape de uscare între fiecare fază, conform fișelor tehnice ale materialelor de acoperire. Această operație se realizează în cabinele de vopsire I și respectiv cabina II si III. Cele III cabine de vopsire sunt amplasate în cadrul halei de producție, tronson V-2 cabine, în vecinătatea atelierului de vopsire în câmp electrostatic si 1 cabina vopsire uscare pe tronsonul 7. Linia de vopsire cu vopsea lichidă se compune din: - 2 cabine automate de vopsire cu vopsea lichidă - unități mecanice: generator și extractor aer - arzător pe gaz - filtre în podea, în tavan și la absorbție. - 1 cabina vopsire+ 1 cabina uscare (noua) - unități mecanice: generator și extractor aer - arzător pe gaz - filtre în podea, în tavan și la absorbție. - unitate de filtrare aer Vopsirea cu vopsea lichidă se aplică subansamblelor care au suprafețe protejate, suprafețe gresate (cilindrii, angrenaje împraștietor etc.) precum și produselor de dimensiuni mari (bene, șasiuri, etc.), pentru care nu se pretează vopsirea în câmp electrostatic. |
| 8. | Linia de montaj final, probe și încercări (tronson4/8) | Aici se realizează montajul produsului conform specificației de montaj și a comenzilor ferme urmând ca după finalizare produsele sa fie trimise fie la firma OEHLER pentru a fi livrate apoi spre beneficiari din vest, fie livrate direct către clienții din estul Europei. Se montează axele, suspensia, rulmentul piridoc, proțapul, rotile; Se realizează montajul sistemului de frânare dorit: inerțial, pneumatic sau hidraulic; Se montează sistemul de basculare: montajul cilindrilor, supapei de limitare, a conductelor și furtunelor hidraulice; Se montează cupla de remorcare ptr. a doua remorca (opțional). Se executa instalația electrică; Se montează obloanele pe platformă, stâlpi, se verifica etanșeitatea, închiderea - deschiderea baloanelor și a mecanismelor de pe obloane, opțional se montează coviltir și prelate: platforma de acces, oblon spate hidraulic. Se montează racoanțele și scutul fata în cazul remorcilor transport bușteni sau a celor combinate (racoanțe + obloane). Se montează agregatul de împrăștiere, lanțurile, racleții, podeaua din lemn stratificat, instalația hidraulică Dannfoss, în cazul imprăștietoarelor de gunoi. Se realizează retușul final în privința vopsirii, aplicarea etichetelor de avertizare, a etichetei de produs și a codului VIN. Dotarea materială: polizoare unghiulare, mașini de găurit, mașini de înșurubat pneumatic, aparate de sudura: Cloos și Kemppi, mașini de șlefuit, truse de scule dotate cu cele necesare montajului, stand de proba pneumatic ptr. controlul final. |
| 9. | Linie de asamblare și montaj Încărcătoare frontale de curte și accesorii: cupe, graifere şi utilaje de transport şi crăpat lemne, mori măcinare etc. (tronson 1) | La fel ca și în cazul remorcilor , încărcătoarele şi utilajele mici înglobează componentele unor producători de renume: motor Diesel-Perkins; transmisie hidrostatica Saeer-Danfos, toate acestea cat și alte componente sunt aprovizionate prin firma OEHLER Maschinen și sunt depozitate într-o magazie din cadrul liniei de montaj. Subansamblele: sașiu: față, spate, capotajul, coloana volan, protecție, mecanismele de lucru (brațe), rezervoare, ropsuri, cupe, graifere urmează după debitare următoarele operații: asamblare, sudare conform documentației, urmează apoi ajustarea, curățarea sablarea și vopsirea. Montajul propriu zis, urmează următoarea succesiune: Montaj punți motoare: față, spate; montaj sașiu, prindere motor, montaj instalații: admisie, evacuare, alimentare, răcire, montaj cuplaj motor, montaj servodirecție, montaj sistem de frânare, montaj instalație electrica, accelerație, montaj instalație hidraulica, montaj capotaj-scaun, protective, montaj mecanism de lucru, montaj contragreutate, montaj roti, alimentare cu combustibili și lubrefianți. Faza finala consta din probe și încercări. Dotarea materiala: polizoare unghiulare, mașini de găurit, mașini de înșurubat pneumatic, aparate de sudura: Cloos și Kemppi, mașini de șlefuit, truse de scule dotate cu cele necesare montajului, tester de proba electronic ptr .controlul final. |
| 10 | Controlul de calitate | Controlul de calitate se realizează pe fiecare etapă în parte prin control intermediar și aplicarea poansonului în cazul sudorilor, înserierea subansamblelor și monitorizarea lor din punct de vedere al calității și al executanților prin întocmirea unei fise de control intermediar și de control final pentru fiecare produs în parte. |
| 11 | Încărcarea în mijlocul de transport |  |

Inventarul ieşirilor (produselor)

Societatea produce  un program complex de remorci agricole, care cuprinde ultimele noutăți în domeniu.  Prin diversitatea produselor se acoperă un spectru foarte larg al activităților agricole și forestiere.

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs la capacitate maxima de producție (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acoperire autoforetică | Subansamble acoperite autoforetic | Destinate construcției de remorci, tractoare, cisterne agricole | 200.000 mp/an piese acoperite autoforetic |
| Vopsire în câmp electrostatic | Subansamble vopsite | Destinate construcției de remorci, tractoare, cisterne agricole | 135.000 mp |
| Vopsire clasică cu vopsea lichidă | Subansamble vopsite | Destinate construcției de remorci, tractoare, cisterne agricole | 37.000 mp |
| Pregătirea suprafețelor | Suprafețe curățate | Suprafețe care urmează a fi acoperite autoforetic | 185.000 mp |
| Prelucrări mecanice, debitări, presare, îndoire | Repere și subansamble remorci și utilaje agricole | Destinate construcției de remorci, tractoare, cisterne agricole | toate prelucrările conf. teh. ptr prod. finite: piese de schimb apox. 500.000 repere |
| Asamblare, sudură, polizare, găurire, montaj intermediar | Subansamble, repere, remorci și utilaje agricole nefinisate | Destinate construcției de remorci, tractoare, cisterne agricole | toate asamblările/sudură conf teh. ptr prod. finite: piese de schimb aprox 500.000 repere |
| Montaj final, probe, ambalare | Remorci, tractoare curte, cisterne agricole, piese de schimb | Vânzare către clienți | 1300 remorci, 24 tractoare de curte, 60 cisterne, 8000 buc. piese de schimb |

Gama de produse:

- Remorci monoax – basculabile pe trei părți, între: 2-7 t,

- Remorci cu două axe – basculabile pe trei părți, între: 7-18 t,

- Remorci cu două axe și suspensie tandem – basculabile pe trei părți, între:7-20 t,

- Remorci cu trei axe tandem-de 24 t basculabile pe trei părți, de 30 t cu benă basculantă,

- Remorci cu axe tandem cu benă basculantă, între:12-20 t,

- Remorci pentru transport forestier,

- Remorci pentru împrăștiat gunoi, între:6-14 t,

- Încărcătoare frontale-tractoare de curte: OL 2600, OL 3600 și OL 5600,

- Cisterne de transport și împrăștiat gunoi lichid,

- Despicătoare de lemne, utilaje de transport lemne, mori măcinare.

Suprafaţa amplasamentului OEHLER MECANIA S.R.L. pe care se desfăşoară activitatea autorizată este de cca. 22.248 mp, în localitatea Mârşa, delimitată conform Planului de situaţie.

Suprafață este împărțită astfel:

- 12022 mp hală veche + 9741 mp hală nouă = 21.763 mp

- 21.763 mp + 485 (parter și etaj birouri administrativ 1/2 clădire) = 22.248 mp.

Vecinătățile S.C. OEHLER MECANICA SRL  sunt următoarele:

- Nord - teren împădurit aparținând Primăriei Avrig;

- Sud - pârâul Mârșa;

- Est - SC Mecanica Mârșa SA;

- Vest - SC Mecanica Mârșa SA.

Regimul de operare: activitatea productivă în cadrul S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. este de 16 ore/zi, 5 zile/săptămână.

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII:

4.1. Documentaţia înaintată pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu:

- Raport de amplasament elaborat de Ioan Viorel Damian P.F.A.;

- Formular de solicitare a autorizaţiei IPPC elaborat de Ioan Viorel Damian P.F.A;

- Autorizaţia integrată de mediu nr. SB 135 din 29.08.2012 actualizată la data de 03.03.2016 şi modificată la data de 26.05.2017;

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. SB 29 din 02.03.2022, valabilă 01.03.2027.;

- Notificarea COV, Plan de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili, Notificare SEVESO pentru anul 2022;

- Raportul de amplasament revizuit;

- Formularul de solicitare revizuit;

- Adresa nr. 239/09.01.2023, emisă de către  Secretariatul de Risc al A.P.M. Sibiu, conform căreia amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Certificat de înregistrare şi certificat constatator, emise de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu;

- Certificat ISO 9001: 2015, nr. certificat Q-3879/21, emis la data de 07.09.2021, valabil 15.04.2024;

- Certificat ISO 14001:2015, nr. certificat E-3879/21, emis la data de 07.09.2021, valabil 15.04.2024;

- Contract pentru livrarea de produse şi prestări de servicii de gospodărire a apelor nr. 25/27.07. 2016, încheiat cu ENERGOMECANICA SERV SRL;

- Contract pentru furnizarea gazelor naturale nr. 01/31.03.2017, încheiat cu ENERGOMECANICA SERV SRL;

- Contract de servicii de colectare, transport, procesare şi/sau eliminare finală a deşeurilor industriale, nr.284/26.02.2008, încheiat cu JIFA SRL şi anexe la contract;

- Aviz nr. 164/ST-SB din 26.10.2022, emis de Administraţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Sibiu;

- Notificare – certificarea conformităţii nr. 764/20.10.2022, emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

- Plan de intevenţie în situaţii de urgenţă;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Plan de închidere a amplasametului;

- Planul de încadrare în zonă şi de situaţie;

- Planul punctelor de monitorizare;

- Schema de amplasarea coşurilor de evacuare a emisiilor în atmosferă;

- Rapoarte de încercare;

- Extrase de Carte Funciară, pentru spaţiile deţinute;

- Fișe cu date de securitate ale substanțelor şi preparatelor chimice utilizate;

- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu (TV Sibiu, Radio Sibiu, ziar Tribuna);

- Documente doveditoare privind achitarea tarifelor aferente parcurgerii procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 5.  MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

OEHLER MECANICA S.R.L. aplică un sistem de management de mediu standardizat, conform standardului ISO 14001:2015 şi ISO 9001: 2015.

În cadrul societăţii sunt identificate şi evaluate o serie de aspecte de mediu, care sunt luate în considerare la stabilirea obiectivelor:

- natura şi amploarea activităţilor;

- prevederi legale şi alte cerinţe;

- aspecte de mediu semnificative;

- opţiuni tehnologice;

- cerinţe operaţionale şi comerciale;

- resurse materiale, financiare şi umane;

- punctele de vedere ale părţilor interesate.

Pentru atingerea obiectivelor sunt fixate pe o perioadă de timp determinată ţinte de mediu măsurabile, stabilite pentru funcţiile, departamentele în care au fost identificate aspecte de mediu semnificative şi documentate în Programul de management de mediu:

- protecţia solului împotriva poluării cu substanţe nocive;

- protecţia apelor, împotriva poluării cu substanţe nocive;

- reducerea emisiilor de vapori vopsea, diluant (COV);

- reducerea emisiilor de vapori la locul de muncă;

- îmbunătăţirea gestiunii deşeurilor;

- respectarea prevederilor legale şi de reglementare;

- conştientizarea angajaţilor privind protecţia mediului;

- reducerea riscului de incendii, explozii.

Toate aceste acţiuni specifice au ca scop îmbunătăţirea performanţei de  mediu. Aspectele de mediu sunt identificate de către echipa de lucru stabilită şi au în vedere, după caz, emisii în aer, deversări în apă, contaminarea solului, gestionarea deşeurilor, consumul de resurse, zgomot, vibraţii, etc. Aspectele de mediu sunt evaluate anual şi ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor tehnologiilor de execuţie, introducerea de noi materii prime/materiale/echipamente, modificarea cerinţelor legale, de reglementare şi ale clienţilor sau altor părţi interesate, condiţii specifice la punctele de lucru, etc. Pe baza acestor analize sunt actualizate modalităţile de ţinere sub control a aspectelor de mediu asociate activităţilor firmei. Conform celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se desfăşoară cu personal specializat atât pe linie de protecţia muncii cât şi pe linie de protecţia mediului.

În cadrul societăţii sunt asigurate:

- programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante;

- metode de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie;

- performanţă/acurateţe de monitorizare şi măsurare;

- planuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- instruiri (cursuri, şedinţe operative) prin care întreg personalul este conştientizat asupra implicaţiilor reglementării dată de autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea societăţii, a tuturor efectelor asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale a instalaţiilor, conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu, prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale, conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a evidenţelor de instruire.

### 5.1.  Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare semnificativă nu va fi cauzată.

5.1.3. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.1.4. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament, să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.5. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri şi utilizării eficiente a energiei.

### 5.1.6. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu, cuprinzând: responsabilitatea, evidenţele de întreţinere, registre de monitorizare, rezultatele auditurilor, rezultatele analizelor, evidenţa privind sesizările şi incidentele, evidenţe privind instruirile.

- 5.2.  Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul va stabili  şi va menţine proceduri de evaluare a necesităţii de  pregătire a personalului şi va efectua instruirea potrivită, utilizând cele mai bune tehnici de instruire, pentru personalul a cărui activitate poate avea un efect semnificativ asupra factorilor de mediu.

5.2.2. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de personal cu calificare corespunzătoare (studii de specialitate şi experienţă necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei  autorizaţii. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.3. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

5.2.4. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim – ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.3. Responsabilităţi

5.3.1. Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu art. 4, din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023 în cadrul politicii de prevenire a generării şi de gestionare a deșeurilor, producătorii şi deținătorii de deșeuri au obligația respectării ierarhiei deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației şi fără a dăuna mediului. Producătorul de deșeuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligațiilor legale sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare şi specializare recunoscute la nivel național. Conform art. 17, alin (3) din  O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023. pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri şi deținătorii de deșeuri sunt obligați să introducă colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, OEHLER MECANICA SRL prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.2. Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului  „poluatorul plăteşte”. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul producerii unui prejudiciu, definit conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, A.P.M. Sibiu şi G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judeţean Sibiu despre:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului;

c) caracteristicile prejudiciului asupra mediului;

d) cauzele care au generat prejudiciul;

e) elementele de mediu afectate;

f) măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului;

g) alte informaţii considerate relevante de operator.

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definită conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare, şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Sibiu.

Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţă autorităţilor se referă la:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;

c) elementele de mediu posibil a fi afectate;

d) măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

e) alte informaţii considerate relevante de operator.

În termen de 1 oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constat ineficienţa măsurilor luate, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Sibiu despre:

a) măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive;

c) alte măsuri, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

5.3.3. Operatorul va lua măsuri de prevenire a poluărilor accidentale și de limitare a consecințelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.3.4. Operatorul trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrele vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

### 5.4.  Raportări

- 5.4.1. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în Cap. 14 - “Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului” şi de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului  privind activitatea desfăşurată.

5.4.2. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-P.R.T.R.) va fi depusă la termenul stabilit în cap. 14 al prezentei autorizaţii, precum şi ca parte a R.A.M., conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008.

Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. Operatorul activităţii are obligaţia anunţării A.P.M. Sibiu, G.N.M. – C.J. Sibiu, Primăria Avrig, în termen de 24 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.2. Operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice incident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea incidentului, titularul trebuie să depună la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus ca parte a RAM.

5.5.3. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.4. În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii, va trimite o notificare scrisă către A.P.M. Sibiu, G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judeţean Sibiu, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an; reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- schimbarea titularului activităţii/operatorului instalaţiei;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor;

- măsuri luate privind integrarea în proces de lichidare.

6.  MATERII  PRIME  ŞI AUXILIARE

6.1  Materii prime/materiale utilizate, cantităţi şi modul de depozitare

| Nr. Crt. | Materie primă/auxiliară | Utilizare | Cantitate utilizată (t)/an | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metal (tablă, țevi, profile), componente | În processul de producție | 2983 | magazie |
|  | Componente; Tablă obloane |  | 3890 | magazie |
|  | Sârmă sudură |  | 35,98 | magazie |
|  | Instalație hidraulică |  | 2983 (t/an) | raft/magazie |
|  | Kit organe asamblare |  | 3890 (t/an) | raft/magazie |
|  | Prelate |  | 720 (buc/an) | magazie |
|  | Axe |  | 1140 (buc/an) | magazie |
|  | Instalație de frânare |  | 250 (buc/an) | magazie |
|  | Instalație electrică |  | 2450 (buc/an) | raft/magazie |
|  | Set organe de asamblare |  | 1150 (buc/an) | raft/magazie |
|  | Anvelope |  | 120 (buc/an) | raft/magazie |
|  | Argon | Gaz sudură | 22748 (mc) | magazie gaze sudură/tăiere |
|  | Azot | Gaz sudură | 381731 (mc) | magazie gaze sudură/tăiere |
|  | Bioxid de carbon | Gaz sudură | 4200 (mc) | magazie gaze sudură/tăiere |
|  | Oxigen | Gaz sudură | 38557 (mc) | magazie gaze sudură/tăiere |
|  | Lasermix | Gaz sudură | 47,2 (mc) | magazie gaze sudură/tăiere |
|  | Heliu | Gaz sudură | 122 (mc) | magazie gaze sudură/tăiere |
|  | BONDERITE P3 NEUTRAPON 5088 | Degresare primară Agenți de curățare cu aplicații industriale | 0,161 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
|  | BONDERITE C-MC-90014 | Degresare primară Agenți de curățare cu aplicații industriale | 1,1 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
|  | Bonderite C-NE NOVACLEAN | Agenți de curățare pentru prelucrarea industrială a metalelor Acoperire autoforetică | 1,15 | Recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
|  | Bonderite C-IC 5000 | Agenți de curățare pentru prelucrarea industrială a metalelor Acoperire autoforetică | 0,23 | Recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
|  | BONDERITE Cleaner Cleaner 1270 BONDERITE C-AD 1270 JC23KG IT Amestecuri de surfactanți | Acoperire autoforetică | 0,0620 | Recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
|  | BONDERITE 716 CLEANER BONDERITE C-AK 716 DEG known as AQUENCE 716 CLEANER DEG | Acoperire autoforetică | 0,9000 | Recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
|  | BONDERITE C-AK 1574 | Agent de curățare industrial Acoperire autoforetică | 1,4 | Recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
|  | BONDERITE M-PP 930 MU EU AUTODEPOSITION COATING | Acoperire autoforetică | 4,3200 | Recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
|  | BONDERITE M-PP 930 R EU AUTODEPOSITION COATING ACOPERIRE AUTOFORETICA | Acoperire autoforetică | 5,9000 | Recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
|  | BONDERITE 35 ACTIVATOR BONDERITE M-AD 35 known as AQUENCE 35 ACTIVATOR | Utilizarea substanței/ preparatului: Produs industrial pentru tratarea suprafeței. Acoperire autoforetică | 1,1500 | Recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
|  | BONDERITE M-AD 24 OX B18KG | Oxidator Utilizarea substanței/ preparatului: material de acoperire pentru protecția anticorozivă a metalelor Acoperire autoforetică | 0,2700 | Recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
|  | BONDERITE E2 RXN RINSE BONDERITE M-PP E-2 RR ORGANIC PAINT COATING known as AQUENCE E2 RXN RINSE LF215 | Utilizarea substanței/preparatului: Agenți de pasivare Acoperire autoforetică | 1,6000 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
|  | BONDERITE 700 | Acoperire autoforetică | 0,1200 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
|  | Acid sulfuric 78% | tratare ape uzate | 0,08 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) Nu se vor depozita împreună acizii cu bazele |
|  | SODA CAUSTICA HIDROXID DE SODIU | tratare ape uzate | 0,75 | în saci pe paleți în magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare). Risc de pierderi accidentale de substanță în cazul unui accident /incident cu deteriorarea ambalajelor |
|  | CLORURA FERICA 45% | tratare ape uzate | 1,03 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) |
|  | FERROFLOC 8657 | tratare ape uzate | 0,01 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) |
|  | FERROLIN 8617 | Aditiv Agent de condiționare Produs chimic de tratare a apei Utilizare industrială tratare ape uzate | 0,04 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) |
|  | FERROCRYL 8723 Kuriflock 8723 | Aditiv Agent de condiționare Produs chimic de tratare a apei Utilizare industrială tratare ape uzate | 0,01 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) |
|  | Acid clorhidric 32% - SOLUŢIE APOASĂ Clorură de hidrogen soluţie apoasă |  | 0,0800 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) |
|  | E 6200 VOPSEA PULBERE POLIESTERICA | vopsire | 14,5 | în cutii metalice, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | GRUND BICOMPONENT EPOXIDIC EPOMID | vopsire | 0,218 | în cutii metalice, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | ÎNTĂRITOR 1312 | vopsire | 0,034 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | DILUANT EPOXIDIC 302 | vopsire | 0,232 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | LAC AL 324 V UHS UHS 420 Clearcoat, AL324/S1 | se utilizează pentru aducerea la vâscozitatea necesara specifica metodei de aplicare a produselor seria 3200 | 0,335 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | INTARITOR LAC UHS | Agent de întărire Secția Vopsire | 0,177 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | CA 1912 SHOP PRIMER WATER ROJO | Secția Vopsire | 0,48 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | GRUND EPOXY 2K cod 2.74.0401 2K Epoxy primer Grey 2.704.0401/E25K | Acoperire. Secția Vopsire | 6,025 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | INTARITOR EPOXI 9-025 FAST CURING HARDENER 1.959.4025/E4K | Secția Vopsire | 0,569 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | DILUANT 1-410 cod 1.911.4410 SELEMIX 1-410 EPOXY THINNER 1.911.4410/E5 | Secția Vopsire | 0,19 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | VOPSEA POLIURETANICA 7-512 cod 1.775.1200 SELEMIX 7-512 POLYURETHANE EXTRA TOPCOAT 1.775.1200/E14K | Acoperire Secția Vopsire | 5,873 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | INTARITOR ACRILIC 9-080 cod 1.959.5080 SELEMIX 9-080 ACRYLIC HARDENER | Agent de întărire Secția Vopsire | 1,571 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | DILUANT | Diluant pentru acoperiri | 0,515 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | DILUANT max mayer 1-535(SPALARE INSTALATIE) |  | 1,847 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | SIKA FLEX 521 |  | 0,18 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | SikaPower®-4506 | Agenți de sigilare şi adezivi | 0,37 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | SIKA GARD (ceara); (1L) Ceară anticorozivă |  | 0,19 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | TEROSON MS 934 transparent |  | 0,09 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | EMULSIE RĂCIRE MATRIX Denumirea comercială: CUTTREX |  | 0,08 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | EMULSIE RĂCIRE BLASER B-COOL 9665 B-Cool 655 | Concentrat lichid pentru prelucrarea metalelor | 0,92 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | LICHID PROTECŢIE ANTISTROPI |  | 1,9 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
|  | MATERIALE CURĂŢENIE (KG) |  | 0,023 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
|  | BONDERITE C-MC 20100 | Agent de curățare cu aplicație industrială | 0,023 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
|  | BONDERITE C-MC 12300 | Agent de curățare cu aplicație industrială | 0,92 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
|  | ACID CLORHIDRIC 37% | Reactiv pentru analize (regenerare schimbători de ioni) Laborator | 0,309 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |
|  | ACID CLORHIDRIC 0,1 N | Reactiv pentru analize. Laboarator | 1,2 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |
|  | CLORURA DE POTASIU 0,1N pa |  | 0.098 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |
|  | ACID SALICILIC |  | 0,058 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |
|  | METIL ORANJ (indicator) | Reactiv pentru analize Laborator | 2,2 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |
|  | COMPEXON | reactiv pentru analize Laborator | 0,015 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |
|  | ALCOOL ETILIC | Reactiv pentru analize Laborator | 2,2 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |

6.2. Operatorul, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici atât în ceea ce priveşte cantităţile cât şi modul  de depozitare.

6.3. Operatorul de activitate are obligativitatea menţinerii unei evidenţe clare şi corecte a stocurilor de materii prime şi materiale auxiliare utilizate pe amplasament şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese, referitor la materiile prime şi materialele auxiliare şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Orice modificare privind materiile prime şi materialele auxiliare folosite, va fi notificată în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.5 Operatorul activităţii are obligaţia analizării materiilor prime şi achiziţionării de materii prime care să permită încadrarea în limitele stabilite în prezenta autorizaţie privind emisiile în factorii de mediu.

6.6. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea către secţiile productive a materiilor prime şi materialelor, pentru a preveni sau limita efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului şi apelor subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.7. Operatorul de activitate are obligativitatea găsirii unor soluţii alternative pentru utilizarea în procesul tehnologic, a unor materii prime mai puţin periculoase, întocmirii de proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime, verificarea implicaţiilor de mediu ale tuturor materiilor prime, produselor semifinite şi finite, identificarea tuturor descărcărilor planificate, potenţiale, neplanificate.

6.8. Substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzatoare, etichetate, în locuri special amenajate, evitându-se păstrarea în acelaşi loc a substanţelor care în amestec pot da naştere la reacţii violente, pot forma amestecuri explozive.

6.9. Stocarea şi depozitarea materiilor prime şi auxiliare se va face ţinându-se cont de proprietăţile fizico-chimice ale substanţei stocate/depozitate, se vor amplasa în încăperi impermeabilizate şi rezistente la materialele depozitate, prevăzute cu trasee de captare a scurgerilor şi posibilităţi de pompare a scurgerilor.

6.10. În cadrul OEHLER MECANICA S.R.L., se utilizează substanţe şi amestecuri periculoase, clasificate ca atare de legislaţia naţională în vigoare, utilizate în producţie şi în cadrul laboratorului, în cantităţi nesemnificative, sub limitele incidenţei legale. Cantităţile utilizate în prezent sunt sub limitele prevăzute de legislaţie pentru încadrarea unităţii sub incidenţa Legii  nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

6.11. Operatorul are obligaţia respectării cerinţelor BAT pentru instalaţiile de acoperiri metalice, respectiv:

- ţinerea unei evidenţe riguroase a consumurilor de materii prime şi materiale auxiliare; reducerea la minim a consumului de materii prime, prevenirea pierderilor de materii prime;

- achiziţionarea şi folosirea în cantităţi mai mici a substanţelor toxice;

- existenţa de proceduri pentru înlocuirea unor substanţe/preparate chimice cu altele mai puţin poluante;

- prelungirea duratei de utilizare a băilor de degresare prin reducerea la minimum a lubrifianţilor sau uleiului aplicat pe suprafaţa pieselor şi/sau eliminarea uleiului în exces prin tehnici fizice şi deci scăderea consumului de degresant; înlocuirea degresării cu solvenţi prin alte tehnici, în general pe bază de apă; utilizarea degresării în cascadă pentru reducerea de materii prime;

- prelungirea duratei de utilizare a soluţiilor industriale, precum şi menţinerea calităţii acestora prin monitorizarea şi întreţinerea soluţiilor în limitele stabilite;

- reducerea la minimum a pierderilor de materii prime prin reţinerea acestora în cuvele industriale;

- prevenirea supradozajului în soluţia băilor active, evitându-se consumul de materii prime şi pierderile acestora în apele de clătire;

- folosirea de bazine cu clătiri multiple în contracurent, şi readucerea apei de clătit în cuva industrială;

- folosirea de tehnici pentru recuperarea materialelor din etapele de clătire;

- reducerea cantităţii de substanţe chimice prin utilizarea de sisteme durabile cu întreţinere sau refacere a soluţiei;

- operarea procesului în conformitate cu instrucţiunile şi procedurile specifice acestei activităţi, folosirea unui personal calificat şi instruit periodic pentru activităţile desfăşurate.

Tehnici aplicate de societate pentru utilizarea eficientă a materiilor prime:

- în cadrul OEHLER MECANICA S.R.L., se utilizează doar materii prime materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi, selectaţi în funcţie de criterii de calitate şi sunt însoţite după caz de declaraţii de conformitate, fişe de siguranţă;

- sistemul de management al calităţii implementat de societate, prevede o selecţie riguroasă atât a materiilor prime introduse în fabricaţie, cât şi a furnizorilor acestora;

- materiile prime utilizate sunt aprovizionate de la furnizorii acceptaţi, selecţia materiilor prime şi materialelor se face în funcţie de calitatea materialului, iar produsele chimice periculoase sunt selectate şi în funcţie de restricţiile de utilizare şi listele clienţilor de substanţe interzise şi declarabile din industria de profil;

- societatea deţine o bază de date în care se ţine la zi evidenţa intrărilor şi a stocurilor de materii prime, materiale, furniturilor, utilizate pe amplasament; se ţine o evidenţă lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare; se face o analiză periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora;

- realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul; societatea are proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime. Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor;

- există proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului;

- materiile prime şi materialele corespund celor mai bune practici atât din punct de vedere a cantităţilor cât şi în ce priveşte modul de depozitare, pe categorii, în depozite special amenajate, gestionate corespunzator în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile. Depozitarea substanţelor toxice şi precursori se face în magazii special destinate acestui scop, ţinând cont de tipul substanţelor şi de incompatibilităţi. Evidenţa acestor substanţe se ţine în mod strict, în registre speciale.

7.  RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

Prevederile prezentului capitol sunt conforme Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. SB 29 din 02.03.2022, valabilă 01.03.2027.

7.1.1.  Alimentarea cu apă în sop igienico - sanitar

Apa este utilizată în scop potabil, igienico – sanitar, tehnologic şi pentru stingerea incendiilor.

Sursa: reţeaua de alimentare cu apă potabilă administrată de S.C. ENERGOMECANICA SERV S.R.L. Mârşa.

Volume şi debite de apă  autorizate:

|  | Necesarul |  |  | Cerința |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mc | l/s | mc/an | mc | l/s | mc/an |
| Qzilnic maxim | 19,974 | 0,347 | 5033 | 23,95 | 0,416 | 6035 |
| Qzilnic mediu | 17,369 | 0,302 | 4377 | 20,83 | 0,362 | 5249 |
| Qzilnic minim | 14,764 | 0,256 | 3721 | 17,71 | 0,307 | 4463 |
| Qmaxim orar | 2,33 | 0,647 |  | 2,79 | 0,776 |  |

Funcţionarea este : 16 ore/ zi, 5 zile/săptămână, 252 zile/an.

Instalaţii de captare:  branşament Ø 100 mm la creţeaua de alimentare cu apă brută, pozată între hala de acoperiri autoforetice şi cursul de apă Mârşa.

Instalaţii de tratare: apa este utilizată la calitatea de prelevare.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei:

- nu sunt.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile: distribuţia apei potabile se face din conducta de alimentare către toate punctele de consum prin conducte de 3“, 2“, 1“, 3/4“, şi 1/2“. Pe reţeaua principală de distribuţie a apei sunt montaţi hidranţi pentru stingerea incendiilor exterioare şi interioare.

7.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică (industrială)

Alimentarea cu apă pentru scopuri tehnologice se face din aceeaşi sursă ca şi alimentarea cu apă în scop potabil şi igienico- sanitar.

Surse:

- rețeaua de alimentare cu apă a S.C. ENERGOMECANICA SERV S.R.L. Mârşa;

- subteran (sursă suplimentară) pentru asigurarea rezervei de apă industrială în situaţii de restricţii (perioadă de deficit a apei în sursa de alimentare cu apă S.C. ENERGOMECANICA SERV S.R.L. Mârşa).

| Puţul nr. 1 |  |
| --- | --- |
| Caracteristici captare |  |
| Tip | Exploatare/exploatare de medie adâncime |
| Coordonate STEREO 70 | X (Nord) = 466107,913 Y (est) = 452229,751 |
| Adâncimea de forare | 50,00 m |
| Coloana tubare PVC Dn 160 mm | 50,00 m |
| Filtre PVC | Fantă 0,5 mm |
| Acvifer captat | de medie adâncime |
| Material umplutură între cotele | - - 45,00 + - 50,00 m piesă de fund |
| Pietriş mărgăritar Ø 3 mm -7 mm | între cotele – 10,00 m şi – 45,00 m |
| Nivel hidrostatic – artezian | 0,00 m |
| Nivel hidrodinamic | 36,00 m |
| Denivelare | 36,00 m |
| Debit de exploatare recomandat | 0,85 (l/s) |
| Debit necesar | 0,85 (l/s) |

Volume și debite de apă tehnologică:

|  | Necesarul |  |  | Cerința |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mc | l/s | mc/an | mc | l/s | mc/an |
| Qzilnic maxim | 96,56 | 1,68 | 24,33 | 116,43 | 2,02 | 29,34 |
| Qzilnic mediu | 75,00 | 1,30 | 18,90 | 90,43 | 1,57 | 22,79 |
| Qzilnic minim | 53,44 | 0,93 | 13,47 | 64,43 | 1,12 | 16,24 |
| Qmaxim orar | 16,90 | 4,69 |  | 20,37 | 5,66 |  |

Funcționarea este: 252 zile/an, 5 ziile/săptămână, 16 ore/zi.

7.1.3 Apa pentru stingerea incendiilor:

Sursa: reţeaua de alimentare cu apă a platformei industriale administrată de SC ENERGOMECANICA SERV SRL Mârşa.

Volume de apă asigurate în surse: alimentarea cu apă se face în regim nominal.

7.1.4. Modul de folosire a apei:

| Necesarul de apă | - maxim – 116,53 m3/zi |
| --- | --- |
|  | - mediu – 92,37 m3/zi |
|  | - minim – 68,20 m3/zi |
| Cerinţa de apă | - maxim – 140,38 m3/zi |
|  | - mediu - 111,26 m3/zi |
|  | - minim – 82,14 m3/zi |

Gradul de recirculare internă a apei  -  0.

Norme de consum apă:

- clădiri pentru birouri pentru un funcţionar pe schimb – 20 l/schimb/pers.;

- unităţi industriale cu procese tehnologice din grupa IV – a – 75 l/schimb/pers.;

- cantine pentru o persoană care serveşte numai masa de prânz – 22 l/pers/zi;

- pentru producţie 14,74 mc apă/tonă piese tratate.

7.1.5.Tehnici BAT pentru utilizarea eficientă a apei:

Operatorul activităţii are în vedere măsuri de minimizare a consumului de apă. Tehnicile aplicate de societate pentru conformarea cu cerinţele BAT privind utilizarea eficientă a apei, fiind descrise la capitolul 8.4.- Conformarea cu cerinţele BAT.

7.1.6. Operatorul de activitate are obligaţia realizării unui studiu privind eficienţa utilizării apei, la fiecare 3 ani.  Un rezumat al concluziilor studiului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a studiului trebuie să fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea apei folosite, iar recomandările vor face, după caz, obiectul unui plan de modernizare. Următorul audit se va prezenta în cadrul Raportul Anual de Mediu aferent anului 2023.

- Alimentare cu gaze naturale

- Alimentarea cu gaze naturale a instalației se face din rețeaua națională, prin rețeaua de distribuție gaz metan din incintă, administrată de SC Energomecanica Serv SRL Mârșa , în baza contractului de furnizare gaze naturale nr. 6M/30.03.2007.

- Alimentare cu energie electrică:

Alimentarea cu energie electrică a acestei unități este asigurată din rețeaua națională de energie electrică prin intermediul a 2 linii aeriene de 20 kV, în baza contractului încheiat cu SC Energomecanica Serv SRL Mârșa. Există 4 stații de racord de unde curentul se distribuie la 2 stații mari de conexiune, apoi la posturile de transformare. Transformatoarele existente sunt de 1000 kVA și transformă tensiunea de la 20kV la 0,4 kV.

Alimentare cu energie termică

Energia termică necesară în funcționarea unității este produsă de 3 cazane pentru apă caldă (2 cazane de 400 KW și 1 cazan de 800 KW) și 2 cazane de producere a aerului cald cu funcționare pe gaz metan.

7.2. Utilizarea eficientă a energiei și resurselor

7.2.1. Utilizarea energiei şi resurselor

Consumuri în 2021:

- energie electrică – 1989,438 MWh;

- gaze naturale – 2367 MWh (224.320 Nmc)

7.2.2. Tehnici aplicate de societate pentru utilizarea eficientă a resurselor

Întreţinere:

- mentenanţă preventivă pentru instalaţiile de aer condiţionat, sistemele de răcire;

- mentenanţă preventivă priviind funcţionarea motoarelor şi mecanismelor de antrenare;

- instrucţiuni operaţionale pentru aer comprimat; controlul procesului de furnizare a aerului comprimat;

- mentenanţă preventivă pentru instalaţiile de transport, distribuţie apă;

- mentenanţă preventivă pentru transport - distribuţie gaze naturale şi pentru instalaţiile de medie şi joasă tensiune.

Măsuri tehnice:

- implementarea sistemelor de iluminare artificială adecvată precum şi a sistemelor de control privind încălzirea spaţiilor, furnizarea de apă caldă, controlul temperaturii, ventilaţie;

- există sisteme de control al climatului pentru încălzirea spaţiilor, apă caldă, controlul temperaturii, ventilaţie;

- minimizarea utilizării apei şi utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei;

- izolaţie bună pentru clădiri;

- izolarea bazinelor cu soluții încălzite;

- reglarea echipamentelor de încălzire;

- utilizarea instalaţiilor de încălzire de mare eficienţă;

- amplasamentul optim al instalaţiilor pentru reducerea distanţelor de pompare.

7.2.3. Obligaţii ale operatorului pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

- operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;

- operatorul va implementa şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficientă a energiei;

- operatorul de activitate va înregistra anual consumul total pentru energie (electricitate, gaz) şi ape utilizate pe amplasament. Se vor raporta ca parte a Raportului Anual de Mediu;

- operatorul de activitate va reduce pierderile de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor;

- operatorul are obligaţia să realizeze la fiecare 3 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face, după caz, obiectul unui plan de modernizare. Următorul audit se va prezenta în cadrul Raportul Anual de Mediu aferent anului 2023.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT:

## 8.1. Descrierea amplasamentului

Societatea se află pe teritoriul administrativ al orașului Avrig - localitatea Mârșa, în zona NE a localității, în incinta platformei industriale , cu acces de pe DC 49, situată la cca. 300 m de intersecția DJ 105 G Avrig - Tălmaciu cu DC 49, pe malul drept al cursului de apă Mârșa, km 60.

Vecinătăţi:

- Nord - teren împădurit aparținând Primăriei Avrig;

- Sud - pârâul Mârșa;

- Est - SC Mecanica Mârșa SA;

- Vest - SC Mecanica Mârșa SA.

Suprafața amplasamentului: S.C OEHLER MECANICA SRL Mârșa, pe care se desfășoară activitatea autorizată este de cca. 22.248 mp, în localitatea Mârșa.

Suprafață este împărțită astfel:

- 12.022 mp hală veche + 9741 mp hală nouă = 21.763 mp;

- 21.763 mp + 485 (parter și etaj birouri administrativ 1/2 clădire) = 22.248 mp.

Cursuri de apă din vecinătate: Mârşa este situat la cca. 15 m, pe direcţia SV (cod cadastral VIII.1) faţă de amplasamentul societăţii.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Relația obiectivului analizat, S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. cu ariile naturale protejate este următoarea:

- ROSPA0098 Piemontul Făgăraș - amplasamentul analizat se află în interiorul ariei naturale protejate, în zona sud- estică a acesteia;

- ROSCI0304 - Hârtibaciu de Sud-Vest  -  6,11 km

- ROSCI0132 - Oltul Mijlociu - Cibin-Hârtibaciu - 4,44 km

- ROSCI0122 - Munții Făgăraș - 5,77 km

- ROSPA0003 Avrig - Scorei - Făgăraș - 5 km.

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

-  longitudine/latitudine: 24'23” 11.86/45'41”38.66 WGS);

Coordonate STEREO 70:

- X = 452236; Y = 466188

Conform planului de situaţie şi documentaţiei înaintate, S.C. OEHLER MECANICA S.R.L deţine pe amplasament următoarele structuri funcţionale:

Principalele activități desfășurate în instalația IED:

- încărcare piese;

- spălare inițială sprayere (ph 6-7);

- degresare alcalină  prin imersie;

- degresare alcalină prin sprayere

- clătire cu apă prin imersie;

- clătire cu apă demineralizată prin imersie;

- acoperire autoforetică;

- clătire cu apă demineralizată prin imersie;

- clătire de reacție prin imersie;

- zvântare şi uscare;

- descărcare piese;

- tratare ape și soluții uzate provenite din instalația de acoperire autoforetică.

Activități legate tehnic de activitatea IED:

- linia de pregătire a suprafețelor prin curățare mecanică, sablare, etanșare, degresare primară, încărcare;

- linia de vopsire în câmp electrostatic;

- linia de vopsire clasică cu vopsea lichidă;

- linia de prelucrări mecanice  prin strunjiri, frezări, găuriri;

- linia de execuție obloane, stâlpi, subansamble mici și accesorii;

- linia de execuții subansamble principale (sașiu și platformă), montaj remorci;

- linia de prelucrări table și profile prin debitări, îndoiri, etc.;

- linia de montaj final, probe și încercări, încărcare pentru transport remorci;

- linia de montaj final, probe și încercări tractoare de curte şi utilaje de transport şi crăpat lemne, mori măcinare etc;

- linia de execuție, montaj final, probe și încercări cisterne agricole.

Activități anexe activității IED:

- alimentare cu apă din fronturi de captare, tratare apă industrială;

- producție și furnizare aer comprimat;

- alimentare cu energie electrică;

- alimentare cu gaz metan;

- alimentare cu gaze pentru sudură.

Activități suport pentru instalația IED:

- Baza energetică;

- Mentenanță;

- Direcția logistică (magazii și depozite interne, flux intern, logistică producției, etc);

- Direcția Calitate-Mediu (Planificare calitate- mediu, laborator analize, audit intern, etc);

- Direcția tehnică;

- Direcția cumpărări;

- Direcția vânzări;

- Direcția management;

- Direcția economică;

- Administrativ;

- Transport auto.

## 8.2.  Descrierea principalelor activităţi

Unitatea are specific de producție mijloace de transport rutiere pentru marfă, agricultură și alte activități, care au nevoie de suprafețe metalice; tratarea prin acoperire autoforetică.

Principalele activități desfășurate:

1. Proiectare constructiva și tehnologică;

2. Recepția și  depozitarea;

3. Linia prelucrări table și profile;

4. Linia de prelucrări mecanice (strunjiri, frezări, găuriri);

5. Linia asamblare/sudură;

a) Linia de executat obloane și stâlpi;

b) Linia de executat subansamble principale (șasiu și platforma), montajul remorcii;

6. Linia de asamblare/sudură cisterne și remorci tip krasort;

7. Acoperire a metalelor prin autoforeză – ACC, activitate IED – activitate conform pct. 2.6 din Anexa 1 a  Legii 278/2013.

Activități legate tehnic de activitatea IED:

- Linia de pregătire a suprafețelor;

- Linia de vopsire în câmp electrostatic;

- Linia de vopsire cu vopsea lichidă;

- Laborator analize fizico-chimice;

- Instalații de preepurare:

- Instalația de neutralizare – denocivizare

- Instalația mobilă de microfiltrare

8. Linia de montaj final, probe și încercări;

9. Linie de asamblare și montaj Încărcătoare frontale de curte și accesorii: cupe, graifere;

10. Controlul de calitate;

11. Încărcarea în mijlocul de transport.

8.2.1. Descrierea proceselor:

8.2.1.1. Activităţi IPPC – activitate conform anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale: 2.6 tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc.

Acoperirea metalelor prin autoforeză - ACC

Piesele care urmează a fi acoperite sunt așezate în dispozitivele de transport și imersie, care sunt apoi preluate de către macaralele instalației, care asigură deplasarea ,,șarjei” în ordinea procesului tehnologic de acoperire și imersările în bazinele și cuptoarele de uscare.

- Degresare primară  prin sprayere ph 6-7 ( etapa 1): BAZIN 2

Operația de degresare are drept scop îndepărtarea grăsimilor și uleiurilor de pe suprafața reperelor, înlocuiește operația de degresare primara efectuata în afara liniei de acoperire autoforetică, cabina de degresare primara fiind eliminata Operația asigura si o activare a suprafețelor procesate. Degresarea se efectuează prin sprayere  în bazinul cu capacitatea de 49 mc, cu un volum al  soluției de maxim 10 mc, temperatura de lucru fiind de 55°C-65°C; soluția conține un agent de curățare cu aplicații industriale având ca substanță activă surfactanti  neionici. Bazinul este prevăzut cu un sistem de  coroane verticale dispuse pe pereții laterali ai bazinului cu duze de pulverizare, pompe de recirculare, 2 pompe de dozare,  calorifer pe fundul bazinului prin care circula agentul termic , capace mobile cu închidere/deschidere automată pentru a împiedică difuzia vaporilor de soluție în momentul sprayerii.

- Degresare alcalină prin imersie( etapa 2): BAZIN 3

Operația de degresare alcalină prin imersie are loc într-un bazin cu capacitatea de 45,5 mc, temperatura de lucru fiind de 55°-60°C, conține o soluție de degresare având ca substanță activă hidroxidul de potasiu (KOH) și un amestec de surfactanți (0,5-0,8%). Bazinul de degresare este prevăzut cu: schimbător de căldură, pompă de recirculare pentru agitarea soluției, pompe de dozare a substanțelor de reacție în vederea menținerii concentrațiilor optime, sistem de microfiltrare pentru separarea uleiului. Bazinul este dotat cu sistem de reducere și captare a vaporilor de KOH, covor de bile din plastic pe toată suprafața, pentru menținerea temperaturii și limitarea emisiilor, tubulatură de absorbție și trecerea ulterioară a emisiilor printr-un spălător de gaze.

- Degresare alcalină prin sprayere(etapa3): BAZIN 4

Operația de degresare prin sprayere are loc într-un  bazin cu capacitatea de 70 mc, cu un volum al  soluției de maxim 16 mc, temperatura de lucru fiind de 55°C-60°C; soluția conține un degresant având ca substanță activă hidroxidul de potasiu și un amestec de surfactanți.

Bazinul este prevăzut cu un sistem de 6 coroane dispuse pe pereții bazinului cu duze de pulverizare, pompă de recirculare, 2 pompe de dozare, schimbător de căldură, sistem de microfiltrare pentru separarea uleiului și sistem de reducere și captare a vaporilor de KOH, capace mobile cu închidere/deschidere automată pentru a împiedică difuzia vaporilor de soluție în momentul sprayerii.

- Clătire cu apă prin imersie: BAZIN 5

Operația are loc într-un bazin cu capacitatea de 48,9 mc, temperatura de lucru: ambient. Bazinul este prevăzut cu sistem pneumatic de agitare, coroană cu duze de pulverizare la partea superioară.

- Clătire cu apă demineralizată prin imersie: BAZIN 6

Operația are loc într-un bazin cu capacitatea de 47,8 mc, în apă demineralizată, temperatura de lucru: 15-25oC, monitorizată automat. Bazinul este prevăzut cu sistem de calorifere în interiorul acestuia pentru menținerea temperaturii, sistem pneumatic de agitare, coroană cu duze de pulverizare la partea superioară, sistem de monitorizare automat al conductivității băi.

- Acoperire autoforetică ACC: BAZIN 7

În acest bazin are loc acoperirea propriu-zisă, la o capacitate de 57,1 mc care constă într-o depunere controlată de particule neutre sau încărcate negativ pe piesa de lucru, prin intermediul unor reacții chimice. Baia de autoforeză este o emulsie de polimeri acrilici pigmentați (Bonderite Make-ap și Bonderite Replenisher), dispersați în apa demineralizată, concentrație aprox. 15%, un acid diluat (Bonderite 35Activator/acid fluorhidric) și un oxidant (Bonderite 24 Oxidizer/apa oxigenată) ca oxidanți și activatori de reacție. Bazinul este prevăzut cu calorifere în interiorul acestuia, cu instalație de încălzire/răcire - reglaj al temperaturii 21°+/-1°C, sistem de agitare electromecanic, cu 6  agitatoare cu viteză variabilă, 4 pompe de dozare, sistem de filtrare automat, format din: filtru cu sac și pompă cu diafragmă.

- Clătire cu apă demineralizată prin imersie: BAZIN 8

Operația are loc într-un  bazin cu capacitatea de 46.5 mc, în apă demineralizată produsă de unitatea de producere proprie, temperatura de lucru: ambient. Bazinul este prevăzut cu sistem electromecanic de agitare, prevăzut cu 2 agitatoare.

- Clătire de reacție prin imersie: BAZIN 9

Operația are loc într-un  bazin cu capacitatea de 46,5 mc, într-o soluție apoasă care conține agentul de pasivare - Bonderite E2 RR (hexafluorzirconat de amoniu), concentrație 3% și Neutralizer 700, pentru fixarea stratului protector depus, temperatura de lucru: 55-60oC, monitorizată automat. Bazinul este prevăzut cu sistem electromecanic de agitare, prevăzut cu 4 agitatoare cu viteza variabilă cu 2 pompe de dozare, sistem de filtrare automat, format din filtru cu sac și pompă de recirculare.

- Uscare în două cuptoare de uscare

Zona de tratare termică a acoperirii - se desfășoară în două etape de uscare a stratului de latex depus, astfel: în cuptorul nr. 1: 70oC timp de 10 minute și cuptorul nr. 2: 170oC timp de 20-25 minute. Agentul de uscare este aerul cald.

Cuptoarele de uscare funcționează cu gaz metan.

Dotări tehnice în incinta atelierului de acoperire autoforetică

Sistemul de comandă al liniei de ACC – instalația este automatizată, prin intermediul unui calculator de proces; este posibilă și comanda în regim manual a instalației (atunci când este cazul).

Laborator - pentru controlul parametrilor pe linia de autoforeză, și a performantelor calitative ale acoperirii;

Instalațiile de ridicare și transport – macaralele - acestea sunt în număr de 2, identice și de construcție specială, deservesc fiecare câte o jumătate din linia tehnologică.

Sistemul de alimentare/descărcare a Liniei de ACC. Acest sistem este format din 2 vagoneți de alimentare/descărcare piese și subansamble care circulă pe 2 căi de transfer.

Cazanele  de producere a apei  calde  - acestea sunt în număr de 3 (2 cazane de 400 kw și 1 cazan de 800 kw, pe gaz metan).

Cuptoarele de uscare - acestea sunt în număr de 2  și produc aerul necesar  uscării  peliculei de polimer. Aerul cald încălzit cu ajutorul a două arzătoare (de 300 kw cu gaz metan) este ventilat în mod controlat: 2 - 3m/s.

Instalație de încălzire/reglaj a temperaturii băi de autoforeză de 21o±1oC - această instalație este formată dintr-un bazin dotat cu încălzire electrică cu rezistori (9 buc.) și o instalație de menținere a temperaturii în limitele impuse (răcitor).

Instalația de producere a apei demineralizate - este formată  dintr-un  agregat cu patru baterii de producere a apei  demineralizate, cu un debit de 8 m3/h, la o conductivitate de 0,2 µS. Această  instalație deservește bazinele în care se folosește apa demineralizată.

Sistem de conducte de recirculare a apelor și a soluțiilor chimice. Reprezintă totalitatea conductelor și furtunelor  care  deservesc  linia ACC  sau sistemul  de evacuare ape industriale.

Sistem de pompe de aspersie și refulare. Acestea fac recircularea soluțiilor în bazinele de imersie, asigură efectuarea sprayerii de spălare sau deservesc sistemului de evacuare a apelor uzate până la bazinele de colectare a acestora.

Bazine de colectare a apelor reziduale. Acestea sunt în număr de 2 a 10 m3 fiecare și au rol de a colecta apele reziduale din bazinele de spălare: 2, 5, 6, 8.

Sistem de ventilație și absorbție gaze - Sistem de ventilație și absorbție gaze: format din 2 ventilatoare (plasate în plafonul halei și sistemul de absorbție și spălare gaze, format din tubulatura de absorbție pe bazinele de degresare, trecerea gazelor absorbite printr-un spălător de gaze.

Instalație de microfiltrare (separare ulei) tip Splint-O-Mat QMF200 pentru băile de degresare. Instalația este amplasată în incinta atelierului de acoperire autoforetică ACC, pentru filtrarea băilor de degresare, sau a apelor de spălare ce urmează a fi denocivizate în stația de tratare - denocivizare (legături prin furtune flexibile, sorb-absorbție; deversare după filtrare - separare și apoi pompare).

Bazine pentru stocarea provizorie a soluțiilor uzate din băile de acoperire în vederea predării ca deșeu sau cazuri de curățenie și revizie generală a bazinelor de lucru. Aceste bazine vor fi utilizate și în caz de forță majoră (deteriorarea materială sau funcțională a bazinelor de acoperire), transvazarea se va face cu un sistem de pompare pneumatic. Bazinele sunt din polipropilenă și au o capacitate de 15 mc fiecare – 3 buc.

Proces tehnologic linie ACC:

| Ordinea operațiilor imersărilor | Nr. Bazin | Cap. bazin (mc) | Denumire proces | Produs de proces | Concentrație (%) | Timp (min) | Temp. (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | Spălare inițială (ph6-7)-sprayere | Bonderite C-NE N Bonderite -CIC 5000 Bonderite C-AD 1270 | 3% | 15-25' (20) | 55-60 |
|  |  |  |  | Scurgere |  | 60" (30") |  |
| 2 | 3 | 45,5 | Spălare alcalină-imersie | Bonderite C-AK 716 Cleaner/ BonderiteC-AK 1574 BonderiteC-AD 1270 | 5% 0,5-0,8% | 15 | 55-60 |
|  |  |  |  | Scurgere |  | 60" |  |
| 3 | 4 | 10 | Spălare alcalină-sprayere | Bonderite C-AK 716 Cleaner/ BonderiteC-AK 1574 BonderiteC-AD 1270 | 3% 0,3-0,5% | 15" | 55-60 |
|  |  |  |  | Scurgere |  | 60" (30") |  |
| 4 | 5 | 48,9 | Clătire cu apă -imersie | Apă curentă |  | 3 X 30" | Ambient |
|  |  |  |  | Scurgere |  | 60" |  |
| 5 | 6 | 47,8 | Clătire cu apă DI-imersie | Apă DI |  | 4x30" | 15-25 |
|  |  |  |  | Scurgere |  | 60" |  |
| 6 | 7 | 57 | Acoperire ACC | Bonderite M-PP 930 Replenisher Bonderite M-PP 930 Make-Up Bonderite M-AD 24 Oxidizer BonderiteM-AD 35 Activator | 12,5-15% | 2-3(140") | 20-22 |
|  |  |  |  | Scurgere |  | 40" |  |
| 7 | 8 | 46,5 | Clătire cu apă - imersie | Apă curentă |  | 1 | Ambient |
|  |  |  |  | Scurgere |  | 40" |  |
| 8 | 9 | 47 | Clătire de reacție | Bonderite M-PP E-2 RR Bonderite M-AD 700Neutralizer | 3% 0,5 | 1 | 55-60 |
|  |  |  |  | Scurgere |  | 40" |  |
|  |  |  |  | Trecere |  | 1 |  |
| 9 | 10 |  | Uscare (cuptor I) | Aer fierbinte | viteza aer cuptoare<2-3m/s | 10(13') | 70 (85) |
|  |  |  |  | Trecere |  | 1 |  |
| 10 | 11 |  | Uscare (cuptor II) | Aer fierbinte |  | 20-25(23') | 170 (180) |

Staţia de denocivizare şi neutralizare a apelor și soluțiilor uzate provenite din instalația de acoperire autoforetică, amplasată în vecinătatea atelierului ACC.

În stația de denocivizare se vor trata apele de spălare uzate din bazinele: spălare după decapare, spălare după degresare, spălare cu apă demineralizată, spălare după acoperirea autoforetică.

Suprafața stației de neutralizare ape uzate este de  93 mp cu caracteristicile : lungime = 15 m, lățime = 6 m, înălțime  = 4,0 m. Clădirea stației este realizată din panouri ușoare tip sandwich montate pe o structură metalică. Bazinele de lucru și echipamentele sunt amplasate suprateran pe o platformă betonată. Aceasta platformă este prevăzută cu o bordură cu înălțimea de 30 cm și o bașă cu dimensiuni de 0,8 x 0,8 x 1 m, realizată din beton armat. Suprafața betonată este prevăzută cu o înclinație ușoară pentru a dirija soluțiile în caz de accident spre bașă. Bașa care este  prevăzută cu o pompă submersibilă Q = 4mc/h pentru cazuri de avarie.

Stația de neutralizare a apelor impurificate chimic funcționează automat, cu dozarea automată a reactivilor de neutralizare necesari procesului și cu autourmarirea și autodiagnosticarea funcționării întregii instalații. Nămolul se trece printr-un filtru presă și apoi se usucă până la o umiditate relativă de 20%. Șlamul uscat se evacuează ca deșeu nepericulos, se stochează până la eliminare.

8.2.2. Activităţi legate tehnic de activitatea IPPC

- Linia de pregătire a suprafețelor: curățare mecanică, sablare, etanșare, degresare primară, încărcare. Tronson 2

Procesul tehnologic pregătire a suprafețelor:

a) sablare pentru subansamblele care necesită această operație

b) curățare mecanică

c) etanșare la suprafețele suprapuse în care apare efectul de capilaritate la acoperirea autoforetică, cu pistoale de aplicare material de etanșare tip mastic. Materiale folosite: Terostat 1244, Sika Power 4506.

d) curățare primară / ștergere manuală. Materiale folosite: Bonderite C-MC 90014.

- Linia de vopsire în câmp electrostatic

Vopsirea cu pulbere în câmp electrostatic, asigură calitate acoperirii produselor, din punct de vedere al aspectului, rezistenței, durabilității și eficienței economice. Linia de vopsire în câmp electrostatic este a doua etapa de protecție împotriva coroziunii, după linia de acoperire autoforetică, cele două fiind perfect compatibile.

Linia de vopsire în câmp electrostatic se compune din:

- două cabine de pulverizare cu două posturi de vopsire manuale fiecare, echipate cu 8 patroane filtrante și recirculare totală a pulberii. Acestea sunt alimentate cu vopsea pulbere în culorile de bază

- o cabina de pulverizare cu doua posturi de vopsire manuale, echipata cu 8 patroane ,cu posibilitate de schimbare rapida a culorii de vopsire,.

- instalație de pulverizare manuală cu separare ciclonică și agregate de pulverizare

- cuptorul de polimerizare tip ESZP-E cu încălzire electrică și control automat al parametrilor tehnologici (timp de uscare, temperatura de uscare). Cuptorul de polimerizare este format din două compartimente, cu posibilitate de utilizare separate sau împreună a celor două compartimente. Aici se realizează polimerizarea vopselei tip pulbere depusă la suprafața pieselor. Dimensiunile utile ale cuptoarelor sunt: 6700 x 3600 x 2000 mm/ compartiment.

- sistemul de ridicare - coborâre - transfer al piselor, format din două macarale automatizate, cărucioare de transfer și calea de rulare.

- Linia de vopsire cu vopsea lichidă

Se aplică subansamblelor care au suprafețe protejate,  suprafețe gresate (cilindrii, angrenaje împraștietor etc.) precum și produselor de dimensiuni mari (bene, șasiuri, etc.), pentru care nu se pretează  vopsirea în câmp electrostatic. Tronson 5 și 7

Reperele urmează următorul proces: degresare + grunduire + vopsire, cu etape de uscare între fiecare fază, conform fișelor tehnice ale materialelor de acoperire. Această operație se realizează în cabinele de vopsire I și respectiv cabina II.

Cabine de vopsire I și II sunt amplasate în cadrul halei de producție, tronson 5, în vecinătatea atelierului de vopsire în câmp electrostatic.

Cabina III: cabină vopsire-uscare, tronson 7, construită și pusă în funcțiune pentru a vopsi strict componentele depozitate în acest tronson.

Dimensiuni cabine:

Cabina I: lungime  9,9 m, lățime 4,4 m, înălțime 4,45 m, fundație de beton cu puțuri de evacuare a gazelor, filtre în podea, tavan și la absorbție, cu ieșire în acoperișul halei.

Cabina II: lungime 13 m, lățime 5.5m, înălțime 5.35m, fundație de beton cu structură metalică, doua coșuri de exhaustare (1 coș /arzător gaz, 1coș ventilare cu reținere în filtre de tavan și podea )  cu ieșire în acoperișul halei.

Cabina III: lungime 10 m, lățime 5m, înălțime 4m, fundație de beton cu structură metalică, doua coșuri de exhaustare (1 coș /arzător gaz, 1coș ventilare cu reținere în filtre de tavan și podea )  cu ieșire în acoperișul halei.

Subansamblele (axe, proțapi, pompe, șasie, bene) sunt încărcate în dispozitive ,introduse în cabina de vopsire unde sunt  degresate ,grunduite, uscate, șlefuite , vopsite, uscate, lăcuite și uscate.

Linia de vopsire cu vopsea lichidă se compune din:

- 3 cabine de vopsire

- unități mecanice: generator și extractor aer

- arzător pe gaz

- filtre în podea, în tavan și la absorbție.

Laborator analize fizico-chimice: pentru controlul parametrilor pe linia de autoforeză sunt efectuate analize fizico-chimice specifice; determinări de grosimi de strat, determinări de aderență, determinări de ape tehnologice, determinări de ape uzate.

Baza energetică: contractare, gestionare, furnizare utilități; are în exploatare utilaje și instalații specifice activității care o desfășoară astfel: stație de compresoare are asigură aerul comprimat pentru utilajele și instalațiile din S.C. Oehler- Mecanica S.R.L.; centrale termice care produc energie termică pentru grupul social, vestiare, stație de tratare apă; utilaje pentru prepararea agenților termici secundari, având ca agent gazul metan și curentul electric; instalații de transport, distribuție și transformare energie electrică; instalație de difuzare apă industrială.

Alimentare cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a instalației se face din rețeaua națională, prin rețeaua de distribuție gaz metan din incintă, administrată de SC Energomecanica Serv SRL Mârșa , în baza contractului de furnizare gaze naturale nr. 6M/30.03.2007.

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a acestei unități este asigurată din rețeaua națională de energie electrică prin  intermediul a 2 linii aeriene de 20 kV, în baza contractului încheiat cu SC Energomecanica Serv SRL Mârșa. Există 4 stații de racord de unde curentul se distribuie la 2 stații mari de conexiune, apoi la posturile de transformare. Transformatoarele existente sunt de 1000 kVA și transformă tensiunea de la 20kV la 0,4 kV.

Pe amplasament funcţionează şi un ansamblu de celule fotovoltaice (unități de producție a energiei electrice din surse regenerabile - radiație solară) în numar de 742 panouri fotovoltaice, fiecare dintre ele cu o capacitate de 540  Wp cu o putere totală   instalată de  400kw/h.

Alimentare cu energie termică

Energia termică necesară în funcționarea unității este produsă de 3 cazane pentru apă caldă (2 cazane de 400 KW și 1 cazan de 800 KW) și 2 cazane de producere a aerului cald  cu funcționare pe gaz metan.

Alimentare cu  apă în scop potabil și tehnologic.

În cadrul societății, apa se folosește în scop menajer și în scop tehnologic în funcție de procesul de producție.

Instalații de preepurare - în afara halei, în dreptul tronsonului 3

Instalația de neutralizare - denocivizare

Stația de epurare (Q max=8 mc/h, 2,22 l/s) tratează în flux continuu apele rezultate din procesul de acoperire autoforetică și soluțiile "concentrate ", după diluarea acestora în raport de 1:9, din baia de autoforeză și soluția de sodă reziduală din microfiltrarea băilor de degresare.

Stația de neutralizare a apelor reziduale se compune din:

- 3 bazine de colectare și stocare a soluțiilor concentrate - V=10 mc;

- bazin de reacție - V=10 mc;

- 2 bazine decantoare - V=10 mc;

- bazin de reglare finală a pH-ului- V=5 mc;

- rezervor de preparare reactivi - V=0,5 mc;

- rezervor de hidroxid de sodiu - V=0,5 mc;

- rezervor de acid sulfuric - V=0,5 mc;

- rezervor soluție floculant - V=0,5 mc;

- pompă transvazare reactivi;

- pompă transvazare ape uzate;

- 3 sisteme de agitare cu aer;

- sistem de ventilație cu ventilator;

- 5 electroventile dozare reactivi;

- conducte, armături, robinete;

- filtru - presă cu rame (20 plăci): VR VM 500x500

- echipament de automonitorizare stație de neutralizare a apelor reziduale ESNA pH.

Stația de neutralizare a apelor impurificate chimic funcționează automat, cu dozarea automată a reactivilor de neutralizare necesari procesului și cu automonitorizarea și autodiagnosticarea funcționării instalației.

Avariile și dereglările în instalație sunt sesizate optic și acustic în zona în care există personal de intervenție și urmărire. Suprafața betonată a stației are o ușoară înclinație pentru dirijarea soluțiilor în caz de accident spre bașă care este prevăzută cu o pompă submersibilă de Q=4 mc/h pentru cazuri de avarie.

Apele uzate sunt colectate prin preaplin sau prin deschiderea unor robinete în bazinele de colectare ale instalației ACC, apoi sunt pompate în stația de tratare în flux continuu. Apele intră într-un reactor unde are loc măsurarea  pH-ului. În funcție de valoarea acestuia se disting următoarele situații:

- pentru ape cu pH≤6 se adaugă soluție  de Ferrolin 703 pentru reducerea încadrării organice;

- pentru ape cu pH≥6 se adaugă soluție de H2SO4.

După reglarea pH-ului la o valoare cuprinsă între 8,8 și 10 are loc dozarea cu FEROCRYL 8723.

Următoarea etapă are loc în bazinele de decantare unde nămolul filtrat , rezultat în urma procesului de tratare este pompat periodic spre presa filtru pentru deshidratare, unde va fi apoi colectat iar faza lichidă, rezultată din decantoare este dirijată în bazinul de neutralizare finală de pH. După reglarea pH-ului la valori cuprinse între 6,5 și 8,5, apele uzate sunt evacuate în emisar.

Instalația mobilă de microfiltrare

Instalația mobilă de microfiltrare cu curent transversal, Splint-O-Mat QMF 200, tip ENVOPUR 2,8 NA, cu filtru bandă, este folosită atât la separarea uleiurilor din apele provenite de la băile de degresare (din cadrul instalației de ACC) cât și din apele de spălare reziduale, posibil impurificate cu uleiuri și grăsimi, înainte de evacuarea lor în stația de neutralizare - denocivizare. Racordarea se face la una din cele două variante de filtrare, în funcție de necesități.

- a). Linia de montaj final, probe și încercări (tronson 4/ 8)

Aici se realizează montajul produsului conform specificației de montaj și a comenzilor ferme  urmând ca după finalizare produsele sa fie trimise fie la firma OEHLER pentru a fi livrate apoi spre beneficiari din vest,  fie  livrate direct de către noi  la clienții din estul Europei respectiv : Ungaria, Cehia, Serbia, Polonia, Slovacia, precum și Romania.

Se montează axele, suspensia, rulmentul piridoc, proțapul, rotile;

Se realizează montajul sistemului de frânare dorit: inerțial, pneumatic sau hidraulic;

Se montează sistemul de basculare: montajul cilindrilor, supapei de limitare, a conductelor și furtunelor hidraulice;

Se montează cupla de remorcare ptr. a doua remorca( opțional)

Se executa instalația electrica;

Se montează obloanele pe platforma, stâlpi, se verifica etanșeitatea, închiderea- deschiderea baloanelor și a mecanismelor de pe obloane  ,opțional se montează coviltir și prelate: platformă de acces, oblon spate hidraulic.

Se montează racoanțele și scutul fata în cazul remorcilor transport bușteni sau a celor combinate (racoanțe + obloane).

Se  montează agregatul de împrăștiere, lanțurile, racleții, podeaua din lemn stratificat, instalația hidraulica Dannfoss, în cazul imprăștietoarelor de gunoi.

Se realizează retușul final în privința vopsirii, aplicarea etichetelor de avertizare, a etichetei de produs și a codului VIN.

Dotarea materială: polizoare unghiulare, mașini de găurit, mașini de înșurubat pneumatic, aparate de sudură: Cloos și Kemppi, mașini de șlefuit, truse de scule dotate cu cele necesare montajului, stand de proba pneumatic pentru controlul final.

- b). Linie de asamblare și montaj Încărcătoare frontale de curte și accesorii: cupe, graifere (trons.1)

La fel ca și  în cazul  remorcilor, încărcătoarele înglobează componentele unor producători de renume: motor Diesel - Perkins; transmisie hidrostatica Saeer-Danfos, toate acestea cat și alte componente sunt aprovizionate prin firma OEHLER Maschinen și sunt depozitate într-o magazie din cadrul liniei de montaj.

Subansamblele:   Sașiu: fata spate, capotajul, coloana volan, protecție, mecanismele de lucru(brațe), rezervoare, ropsuri , cupe, graifere  urmează după debitare următoarele operații:

asamblare, sudare conform documentației, urmează apoi ajustarea, curățarea  sablarea și vopsirea.

Montajul propriu zis, urmează următoarea succesiune: Montaj punți motoare: fata, spate; montaj sașiu, prindere motor, montaj instalații: admisie, evacuare, alimentare, răcire, montaj cuplaj motor,  montaj servodirecție, montaj sistem de frânare, montaj instalație electrica, accelerație, montaj instalație hidraulica, montaj capotaj-scaun, protective, montaj mecanism de lucru, menaj contragreutate, montaj roti, alimentare cu combustibili și lubrefianți.

Faza finala consta din probe și încercări.

Dotarea materială: polizoare unghiulare, mașini de găurit, mașini de înșurubat pneumatic, aparate de sudură: Cloos și Kemppi, mașini de șlefuit, truse de scule dotate cu cele necesare montajului, tester de proba electronic ptr .controlul final.

- c). Controlul de calitate:

Se realizează pe fiecare etapa în parte prin control intermediar și aplicarea poansonului în cazul sudorilor, înserierea subansamblelor și monitorizarea lor din punct de vedere al calității și al executanților prin întocmirea unei fise de control intermediar și de control final  pentru fiecare produs în parte.

Lista de control final cuprinde toate datele de identificare ale produsului, (cu mențiuni asupra dotărilor cerute de către client), inclusiv numele clientului, apoi urmează toate aspectele ce sunt obligatoriu controlate la finalizarea unui produs, și persoanele care au controlat punctual toate aspectele menționate. Lista este apoi vizata de un controlor final.

- d). Încărcarea în mijlocul de transport:

Pentru ca produsele sa ajungă în cea mai bună stare la destinație se acordă mare atenție modului de ambalare, ancorare.

- 8.3. Depozite de materii prime şi produse finite, sau rezervoare îngropate

Stocarea substanțelor chimice și a pieselor de tratat: depozitele  pe categorii de materiale, de  pe amplasamentul S.C. OEHLER-MECANICA SRL:

- depozitul de substanțe chimice;

- depozitul de materii prime și auxiliare nepericuloase (magazii în hala de producție, aferente tronsoanelor tehnologice);

- magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare);

- depozitul de deșeuri nepericuloase;

- zone de depozitare a deșeurilor periculoase (ambalaje contaminate, resturi de vopsele, nămol din stația de epurare, ulei uzat) la locul de producere.

8.4. Conformarea cu cerinţele BAT:

Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT pentru activitate

| Prevederile documentului de referința privitor la cele mai bune tehnici disponibile de tratare a suprafețelor metalelor și materialelor plastice (August 2006) | Situația în instalația analizata |
| --- | --- |
| 1 BAT generale 1.1 Tehnicile de gestionare 1.1.1 Gestionarea mediului BAT trebuie implementate pentru a adera la Sistemul de Gestionare a Mediului (SMG), care include, în funcție de circumstanțele specifice, următoarele caracteristici: · definirea unei politici de mediu, specifice instalației, planificarea și stabilirea procedurilor necesare · implementarea procedurilor, acordându-se o atenție deosebita următoarelor: - structura și responsabilitatea - instruirea, conștientizarea și competenta - comunicarea - implicarea angajaților - documentarea - controlul eficient al procesului - programele de întreținere - măsurile care se impun în caz de urgenta și capacitatea de răspuns - respectarea legislației din domeniul mediului · verificarea performantei și adoptarea masurilor corective corespunzătoare, acordând-se o atenție deosebita următoarelor: - monitorizarea și măsurarea (a se vedea și documentul de referința privind monitorizarea emisiilor) - masurile corective și preventive - tinerea evidentei - auditarea interna independenta (când este posibil), pentru a se stabili daca sistemul de gestionare a mediului este sau nu conform cu masurile planificate și daca acesta a fost implementat și întreținut în mod corespunzător, revizuirea de către direcția executivă. | În societate este implementat sistemul ISO 14001:2015, nr. certificat E-3879/21, emis la data de 07.09.2021, valabil 15.04.2024 |
| 1.1.2 Administrarea și întreținerea BAT consta în implementarea unui program de administrare și întreținere, care va include instruirea și masurile preventive, pe care lucrătorii trebuie sa le întreprindă pentru a diminua riscurile specifice de mediu Instrumentele de gestionare a mediului O gestionare eficienta a mediului include: -Structura și responsabilitatea, -Training, cunoaștere și competenta - Comunicarea - Implicarea angajaților -Documentarea -Control eficient al procesului -Program de întreținere -Pregătire și răspuns în cazurile de urgenta Aspectele SGM specifice în activitățile de tratare a suprafețelor sunt: · instalarea de supape și numerotarea tuturor țevilor. · verificarea periodică a bazinelor și a rețelei de țevi pentru depistarea scurgerilor. · utilizarea de pompe fixe și temporare, sisteme de hidraulice și filtre deasupra bazinelor mobile și tăvi de captare a picăturilor cu o capacitate suficienta pentru a retine pierderile și scurgerile. · zonele de tratare trebuie sa fie curate și vopsite pentru a permite identificarea imediata a scurgerilor continue · instalarea de alarme de nivel ridicat în cuvele de tratare și în instalațiile de tratare a apelor uzate în cazul în care este posibila depășirea nivelului maxim · administrarea substanțelor chimice și a produselor brevetate în vederea unei utilizări corecte și în special identificarea riscurilor asociate stocării și utilizării de materiale incompatibile · identificarea poluaților de mare risc în cadrul instalației (folosiți curent sau în trecut). · stabilirea scopurilor în care au fost utilizate terenul și clădirile instalațiilor înaintea instalației existente și/sau a activităților curente și daca activitățile desfășurate anterior pot fi confundate cu activitățile din instalația de tratare a suprafețelor · auto-monitorizarea indicatorilor de randament în condiții de mediu, precum și a celor care afectează procesele individuale. | În societate sunt implementate următoarele: - Implementarea și utilizarea procedurilor În cadrul sistemului ISO 14.001:2015 - Stabilirea și menținerea procedurilor de identificare a iminentei accidentelor și reacția în caz de accidente și situații de urgenta. ○ Situații de urgenta și capacitate de răspuns-PM -04 ○ Planul de prevenire a poluărilor accidentale (2012)- PM-04 (procedura de mediu pentru Situații de urgenta și capacitate de răspuns), F-M4-01 (Plan de prevenire și intervenție) - Instrucțiuni pentru procese -PM-03 (procedura de mediu pentru controlul operațional), F-M3 (Fisa de control operațional) · - Prevenirea și reducerea scurgerilor ○ verificarea periodica a bazinelor și a rețelei de țevi pentru depistarea scurgerilor. ○ F – M7 -03 – Lista de evidenta a reviziilor ○ adoptarea de sisteme care permit colectarea și readucerea reziduurilor în soluțiile de tratare sau evacuarea lor ca deșeuri sau ape uzate. - Instalația de neutralizare- denocivizare- Stație de neutralizare care tratează în flux continuu apele provenite de la instalația ACC și soluția de soda reziduala rezultata din microfiltrarea băilor de degresare. Stația funcționează automat, cu dozarea automata a reactivilor de neutralizare și cu automonitorizarea și autodiagnosticarea funcționarii instalației. - Instalație mobila de microfiltrare cu curent transversal, folosita la separarea uleiurilor din apele provenite de la băile de degresare și din apele de Spălare reziduale, posibil impurificate cu uleiuri, grăsimi, înainte de evacuarea în stația de neutralizare-denocivizare. Racordarea acesteia se face flexibil la una din cele doua variante de filtrare, în funcție de necesitați. ○ zonele de tratare sunt curate și vopsite pentru a permite identificarea imediata a scurgerilor continue ○ asigurarea ca nu este depășit nivelului maxim în cuve și rezervoare: cuvele dotate cu preaplin legat la sistemul de canalizare, indicatoare de nivel, alarme. ○ administrarea substanțelor chimice și a produselor brevetate în vederea unei utilizări corecte și în special identificarea riscurilor asociate stocării și utilizării de materiale incompatibile : respectarea instrucțiunilor de lucru, proceduri: PM-03-Control operațional, F-M1-Fisa aspectelor de mediu, F-M4-01-Plan de prevenire și prevenție - Identificarea poluaților de mare risc în cadrul instalației (folosiți curent sau în trecut). Fisa poluanților potențiali (F-M4-–1 -Planul de prevenire și prevenție) - Auto-monitorizarea indicatorilor de randament în condiții de mediu, precum și a celor care afectează procesele individuale. Proceduri: PM-05-Monitorizare și măsurare F-M5-01- Plan de monitorizare F-M5-02- Fisa de monitorizare PM-03- Control operațional F-M3-Fisa de control operațional |
| 1.1.3 Diminuarea efectelor de retratare BAT este diminuarea impacturilor pe care acțiunile de retratare le au asupra mediului, prin intermediul unor sisteme de gestionare care sa presupună reevaluarea specificațiilor procesului și controlul calității, de către client alături de operator Aceasta se poate realiza după cum urmează: - se va asigura ca specificațiile sunt: -corecte și actualizate -compatibile cu legislația în vigoare - aplicabile - posibil de îndeplinit - măsurabile în mod corespunzător, în vederea îndeplinirii cerințelor de performanta ale clientului - înainte de implementare, atât clientul cat și agentul economic trebuie sa discute toate modificările propuse în procesele proprii - agenții economici trebuie instruiți pentru utilizarea sistemului - clienții trebuie sa cunoască limitările procesului și atributele tratamentului de suprafață obținut. | La nivelul societății se aplică următoarele: Furnizorii/ subcontractanții/prestatorii de servicii trebuie să se alinieze la politica și obiectivele societății în sensul evitării producerii oricărui incident de mediu; - De asemenea se stabilesc împreună cu clienții următoarele: - asigurarea că specificațiile sunt: - corecte și actualizate - compatibile cu legislația în vigoare - aplicabile - posibil de îndeplinit, clienții fiind informați în legătură cu limitările și atributele tratamentului de suprafață aplicat, precum și cu performanța instalației - măsurabile în mod corespunzător, în vederea îndeplinirii cerințelor de performanță ale clientului |
| 1.1.4 Evaluarea instalației BAT este stabilirea normelor de referința (sau a valorilor de referința) care permit monitorizarea instalației în permanenta, precum și în raport cu valorile de referința externe Domeniile esențiale pentru stabilirea valorilor de referința sunt: - consumul de energie - consumul de apa - consumul de materii prime. Înregistrarea și monitorizarea consumului de utilități, pe tipuri: electricitate, gaze, Detaliile și perioada de înregistrare, cum ar fi pe ora, pe tura de lucru, pe săptămâna, pe metru pătrat de capacitate sau în funcție de alta masura etc., vor fi stabilite în funcție de dimensiunea procesului și de importanta relativa a măsurii respective. | În instalație se face monitorizarea consumurilor de utilități și materii prime în cadrul compartimentelor: Întreținere/utilități; contabilitate; acoperire autoforetică; compartimentul Management Mediu. Se realizează:- monitorizarea consumurilor de apă pe linia de alimentare cu apă a băilor de spălare. Se înregistrează consumurile de utilități (apă, gaz metan, curent), raportat la cantitatea de piese acoperite în cadrul instalației ACC. Se realizează controlul climatului pentru încălzirea spațiilor, apă caldă temperatură, ventilație. Se realizează audituri energetice o dată la 3 ani. Acestea sunt raportate anual în RAM. F-M9-01- anual al auditurilor interne. În societate există o bază de date cu evidența la zi a intrărilor și a stocurilor de materii prime și materiale auxiliare utilizate, cu evidența lunară a consumurilor specifice de materii prime și materiale auxiliare, se face periodic o analiză a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienței acestora. Se va realiza monitorizarea consumurilor de apă pe fiecare baie a instalației de acoperire autoforetică. |
| 1.1.5 Optimizarea și controlul liniei tehnologice BAT este optimizarea fiecărei activități în parte și a liniei tehnologice, prin calcularea intrărilor și ieșirilor teoretice, aferente opțiunilor alese de îmbunătățire, și prin compararea cu cele obținute efectiv. În cazul liniilor automate, BAT consta în controlul și optimizarea în timp real a procesului . Acestea pot fi calculate manual dar este o activitate laborioasa și durează foarte mult. Se pot folosi instrumente software pentru optimizarea randamentului liniilor tehnologice deoarece recalcularea se face mai ușor și mai repede. | În instalație linia de acoperire autoforetică este automata; comanda este asigurata printr-un calculator de proces, asistat de operator și laborant care asigura și monitorizarea din punct de vedere tehnologic și calitativ a întregului proces. |
| 1.2 Proiectarea, construirea și exploatarea instalației BAT este proiectarea, construirea și exploatarea instalației astfel încât sa se prevină poluarea, prin identificarea pericolelor și a cailor, clasificarea riscurilor posibile și implementarea unui plan de acțiuni în trei etape, în vederea prevenirii poluării . Etapa 1: asigurarea unor dimensiuni suficiente ale instalației, confirmarea zonelor identificate ca fiind supuse unui risc în urma scurgerilor de substanțe chimice, prin utilizarea unor materiale corespunzătoare care sa asigure bariere impermeabile asigurarea stabilității liniilor tehnologice și a parților componente (inclusiv echipamentele utilizate temporar sau rareori). Etapa 2: asigurarea ca rezervoarelor de stocare a materialelor de risc sunt protejate prin utilizarea tehnicilor constructive, cum ar fi utilizarea unor rezervoare cu înveliș dublu sau amplasarea acestora în zone închise, asigurarea ca bazinele de exploatare din linia tehnologica se afla într-o zona închisa, asigurarea ca bazinele colectoare au o capacitate suficienta pentru a face fata cantității pompate (atunci când soluțiile sunt pompate de la un bazin la altul), asigurarea ca exista un sistem de identificare a scurgerilor, respectiv ca zonele închise sunt verificate cu regularitate, în cadrul unui program de întreținere. Etapa 3: inspecția periodica și programele de testare, planurile de urgenta în cazul accidentelor potențiale, care vor include: - planurile de incidente majore pe amplasament (elaborate conform dimensiunii și locației amplasamentului) - procedurile de intervenție în cazul pierderilor de substanțe chimice și ulei - inspecțiile zonelor de siguranța - liniile directoare din domeniul gestionarii deșeurilor, pentru deșeurile generate din activitățile de verificare a pierderilor - identificarea echipamentelor adecvate și asigurarea ca acestea sunt disponibile și în stare buna de funcționare - asigurarea ca personalul este conștient în ceea ce privește protecția mediului și ca acesta a fost instruit sa facă fata eventualelor pierderi și accidente - identificarea rolurilor și responsabilităților persoanelor implicate. 1.2.1 Stocarea substanțelor chimice și a pieselor de tratat/bazelor Următoarele aspecte au fost identificate ca fiind BAT specifice pentru acest sector: stocarea separata a acizilor și a alcaliilor, reducerea riscului de incendiu prin stocarea separata a substanțelor chimice inflamabile și a agenților oxidanți, reducerea riscului de incendiu prin stocarea tuturor substanțelor chimice combustibile spontan când sunt umede în condiții uscate și separat de agenții oxidanți, evitarea contaminării solurilor și apelor cu pierderi sau scurgeri de substanțe chimice, evitarea sau prevenirea corodării recipientelor de stocare, a rețelei de conducte, a sistemelor de livrare și a sistemelor de comanda de către substanțele chimice sau aburii corozivi. În vederea reducerii prelucrării suplimentare, BAT este prevenirea degradării pieselor/bazelor de metal stocate printr-unul din mijloacele de mai jos sau prin combinarea acestora: - scurtarea perioadei de stocare - controlarea corozivității atmosferei de stocare, prin verificarea umidității, temperaturii și compoziției - utilizarea unui strat anticoroziv sau a unui ambalaj anticoroziv. | În instalație se aplica următoarele: Proiectarea, construirea și exploatarea instalației astfel încât sa se prevină poluarea: linia de acoperire este dimensionata corespunzător. Este întocmit planul de prevenire a poluărilor accidentale (2013) care conține: lista punctelor critice, fișa poluantului potențial, programul de masuri, lista dotărilor pentru prevenirea și reducerea efectelor, componența colectivului și a grupelor de intervenție, responsabilitatea conducătorilor, programul anual de instruire, lista unităților care acorda sprijin în caz de poluare accidentala, lista folosințelor din aval care pot fi afectate. Materiile prime, materialele, deșeurile sunt depozitate în spații amenajate, funcție de comptabilități. Pe amplasament sunt amenajate spaţii corespunzătoare pentru depozitarea materiilor prime şi auxiliare. Pierderi accidentale de substanțe periculoase în exteriorul secțiilor de producție cu pericolul poluării solului și a apelor subterane: bazinele liniei de acoperire autoforetică sunt amplasate în spații închise și sunt dotate cu cuve de retenție a eventualelor scurgeri. Sunt implementate masuri de inspecție pentru detectarea scurgerilor accidentale. În cadrul sistemului de management sunt implementate proceduri: - Pregătire pentru situații de urgența și capacitate de răspuns PM -04 Stocarea substanțelor chimice și a pieselor de tratat: depozitele pe categorii de materiale, de pe amplasamentul S.C. OEHLER-MECANICA SRL: - Depozitul de substanțe chimice - Depozitul de materii prime și auxiliare nepericuloase ( magazii în hala de producție, aferente tronsoanelor tehnologice) - Magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) - Depozitul de deșeuri nepericuloase - Zone de depozitare a deșeurilor periculoase (ambalaje contaminate, resturi de vopsele, nămol din stația de epurare, ulei uzat) la locul de producere. Se va ține seama de compatibilitățile privind stocarea substanțelor chimice. Proceduri existente în cadrul sistemului de management: -Prevederi legale de mediu și alte cerințe - PM-02 - Monitorizare și măsurare- PM-05 |
| Pentru tipurile de procese și cerințele tehnologice, tehnicile utilizate în societate sunt BAT |  |
| 1.3 Agitarea soluțiilor de tratare BAT este agitarea soluțiilor de tratare, pentru a asigura deplasarea soluției proaspete pe fetele de reper. Acest lucru este posibil printr-unul din mijloacele de mai jos sau prin combinarea acestora: - turbulenta hidraulica - agitarea mecanica a pieselor de tratat - sistemele de agitare a aerului la presiune scăzută în: soluțiile în care aerul ajuta la răcirea prin evaporare, în special atunci sunt utilizate cu recuperarea materialelor - anodizare - alte procese care necesita o turbulenta mare pentru a atinge un grad înalt de calitate - soluțiile care necesita oxidarea aditivilor - atunci când este necesar sa se îndepărteze gazele reactive (precum hidrogenul). | Agitarea soluțiilor în instalația de acoperire autoforetică se realizează astfel: - bazinul de degresare alcalină prin imersie: pompa de recirculare pentru agitarea soluției; - bazinele de clătire cu apa prin imersie: sisteme pneumatice de agitare; - bazinul de decapare acida: sistem de agitare cu acționare electro-mecanica; - bazinul de acoperire autoforetică: sistem de agitare electromecanic cu 6 agitatoare cu viteza variabila - bazin de clătire cu apa demineralizata prin imersie: sistem de agitare electromecanic cu 2 agitatoare; - bazin clătire de reacție prin imersie: sistem electromecanic de agitare cu 4 agitatoare cu viteza variabila. |
| Pentru tipurile de procese și cerințele tehnologice, tehnicile utilizate în societate sunt BAT |  |
| 2 BAT pentru procesele specifice 2.1 Acoperirea în stativ În liniile cu stative, BAT este aranjarea acestora astfel încât sa se diminueze pierderile de pe piesele de tratat și sa se mărească intensitatea admisibila de curentului. Fixarea corecta pe stative se realizează fie folosindu-se stative cu cleme elastice pentru fixarea pieselor de tratat, fie prin lipirea cu sarma de cupru, (se reduc la minimum pierderile de soluții prin antrenare și pierderilor de piese de tratat care prin dizolvare duc la contaminarea soluției de tratare cu efecte negative asupra calității pentru client). | În instalație se aplica: Piesele sunt prinse în stative, care sunt reprezentate de juguri de imersie - purtătoare ale șarjelor de acoperire, fiind fixate astfel încât sunt reduse la minimum pierderile de soluții prin antrenare. |
| Pentru tipurile de procese și cerințele tehnologice, tehnicile utilizate în societate sunt BAT |  |
| 2.2 Liniile cu stativ – reducerea pierderilor prin antrenare BAT este prevenirea antrenării soluțiilor de tratare din liniile de prelucrare cu stativ, prin combinarea tehnicilor de mai jos: - aranjarea pieselor de tratat astfel încât sa se evite reținerea de lichide din proces, prin dispunerea stativelor la un anumit unghi de inclinare și prin dispunerea componentelor în forma de cupa cu fata în jos - creșterea timpului de golire la retragerea stativelor (funcție de tipul soluție de tratare, calitatea cerut[, timpul de serviciu al transportorului în cazul instalaților automate). - inspectarea și întreținerea cu regularitate a stativelor, pentru a se depista eventualele fisuri sau crăpături care ar putea retine soluțiile de tratare și pentru a se asigura ca straturile aplicate își păstrează proprietățile hidrofobe - stabilirea cu clienții sa se realizeze componente cu spatii minime de prindere a soluției de tratare sau sa se prevadă goluri de scurgere - montarea unor paliere de golire intre bazine, inclinate spre bazinul de tratare - recircularea soluției de clătire prin pulverizare, a cetei sau a soluției de tratare în exces în bazinul de tratare(funcție de tipul soluției de tratare, calitatea ceruta). | În instalație se aplica următoarele: Piesele sunt prinse în stative (juguri de imersie - purtătoare ale șarjelor de acoperire). Reperele au găuri și degajări astfel calculate și dispuse încât umplerea respectiv golirea cavităților să se facă în timpul de golire + timpul de picurare ; de asemenea toata șarja are un unghi de înclinare care facilitează scurgerea lichidelor de spălare respectiv de acoperire. |
| 2.5 Înlocuirea și/sau controlul substanțelor periculoase BAT generala consta în utilizarea unor substanțe mai puțin periculoase . - Pentru cazurile în care o anumita substanța periculoasa trebuie folosita neapărat, trebuie aplicate tehnici de reducere a consumului respectiv și/sau de reducere a emisiilor. 2.5.1 EDTA BAT este sa se evite utilizarea EDTA și a altor agenți puternic chelatori, prin: utilizarea unor substituți biodegradabili, cum ar fi cei pe baza de acid gluconic. - Atunci când se utilizează EDTA, BAT consta în: diminuarea emisiilor, prin utilizarea tehnicilor de economisire a materialelor și a apei ,luarea tuturor masurilor prin care sa se asigure ca nu exista emisii de EDTA în apele uzat. 2.5.2 PFOS (perfluorooctan sulfonat) Pentru înlocuirea PFOS exista opțiuni restrânse, criteriile de sănătate și siguranța putând constitui un important factor. Atunci când se utilizează PFOS, BAT consta în reducerea consumului prin: monitorizarea și controlarea adăugării de materiale care conțin PFOS, prin măsurarea tensiunii superficiale, reducerea emisiilor în aer, prin utilizarea secțiunilor de izolație ,controlarea emisiilor în aer de aburi periculoși., încercarea de eliminare progresiva a PFOS. 2.5.3 Cianura Cianura nu poate fi înlocuită în toate aplicațiile. Atunci când soluțiile cu cianuri trebuie folosite neapărat, BAT consta în utilizarea unei tehnologii cu circuit închis în procesele cu cianuri . 2.5.4 Cianura de zinc BAT consta în substituirea soluțiilor pe baza de cianura de zinc, prin utilizarea zincului acid, în vederea asigurării unui randament energetic optim, a emisiilor reduse în mediu și a obținerii unor finisaje decorative lucioase sau a zincului alcalin fără cianura. 2.5.5 Cromul hexavalent - Exista o serie de limitări generale ale acestei înlocuiri: cromul trivalent nu a fost utilizat la scara economica în procesele de acoperire a otelului în bobine de mari dimensiuni și nu poate fi utilizat pentru aplicațiile cu crom dur. Anodizarea cu acid cromic are o utilizare limitata, de obicei, la aplicațiile aerospațiale, electronice și alte aplicații specializate. Nu exista metode de înlocuire. 2.5.6 Acoperirea cu crom hexavalent În aplicațiile de acoperire cu crom hexavalent, BAT consta în reducerea emisiilor în aer, prin: acoperirea mecanica sau manuala a soluției de acoperire în timpul procesului de acoperire, utilizarea unui sistem de aspirare a aerului, cu condensarea ceturilor în evaporator, pentru sistemul de recuperare a materialelor cu circuit închis, în cazul liniilor noi sau al modernizării liniei tehnologice, și daca piesele de tratat sunt destul de uniforme ca dimensiune, închiderea liniei de acoperire sau a bazinului de acoperire într-o incinta , operarea soluțiilor de crom hexavalent în regim de circuit închis. 2.5.7 Straturile de acoperire prin conversia cromului (pasivizarea) Reducerile în utilizarea pasivizărilor Cr(VI) sunt impuse de Directivele referitoare la vehiculele retrase din circulație și la restricționarea substanțelor periculoase [98, EC, 2003, 99, EC, 2000]. Cu toate acestea, în momentul elaborării acestui BREF (2004), GTL a raportat ca alternativele disponibile sunt noi și ca nu pot fi deduse BAT. Pasivizările trivalente pot fi utilizate, dar au concentrații de crom de pana la de zece ori mai mari, necesitând în plus un consum mai mare de energie. Acestea nu pot atinge rezistenta anticoroziva mai mare a pasivizărilor brune, kaki sau negre, obținute cu sistemele de Cr(VI), fără utilizarea unor straturi suplimentare. Datele furnizate cu privire la sistemele fără crom sunt insuficiente, acestea putând conține substanțe periculoase pentru mediu. | Nu se aplica, în instalație nu se utilizează EDTA. Nu se aplica, în instalație nu se utilizează PFOS. Nu se aplica, în instalație nu se utilizează cianuri. În instalație cromul hexavalent s-a utilizat sub forma de cromat de crom pentru pasivare Acesta a fost înlocuit cu hexafluorzirconat de amoniu pentru fixarea stratului protector depus. |
| Tehnologiile utilizate în societate sunt BAT. |  |
| 2.5.8 Înlocuirea degresării și variantele de degresare BAT consta în utilizarea, acolo unde exista cantități excesive de ulei, a unor metode fizice de îndepărtare a uleiului, cum ar fi centrifugarea sau lama de aer. În cazul pieselor mari, de o calitate critica și/sau de mare valoare, se poate aplica metoda ștergerii manuale 2.5.9 Degresarea cu soluții apoase BAT consta în reducerea consumului de substanțe chimice și energie în sistemele de degresare cu soluții apoase, prin aplicarea unor sisteme cu durata lunga de utilizare, cu posibilitate de regenerare și/sau Degresarea de mare performanta În cazul în care exista cerințe de curățare și degresare de mare performanţă BAT consta fie în utilizarea unei combinații de tehnici, fie în aplicarea unor tehnici specializate, cum ar fi curățarea cu gheata carbonica sau cu ultrasunete întreținere continua a soluției, off-line sau on-line. Întreținerea soluțiilor de tratare Substanțele contaminante, care afectează calitatea tratamentului, se acumulează în soluțiile de tratare, sub forma de produse de conversie sau de descompunere, în timpul tratării sau al alimentarii cu soluție, din soluțiile precedente utilizate pentru piesele de tratat/baze. Întreținerea discontinua sau continua și regenerarea sunt astfel necesare, în special în cazul în care funcția de reînnoire a materiilor antrenate este eliminata prin recuperarea pierderilor prin antrenare. Filtrarea soluțiilor de tratare Filtrarea soluțiilor de tratare este un procedeu utilizat pentru îndepărtarea particulelor (cum ar fi așchiile sau murdăria), ajunse în soluție de la piesele de tratat/baza, anod, praful din aer sau compușii insolubili dezvoltați pe parcursul procesului (cum ar fi hidroxizii de metal). Ca mediu de filtrare, sunt preferate materialele reînnoibile, având în vedere ca filtrele care pot fi înlăturate contribuie la creșterea cantității de deșeuri. 2.5.10 Filtrarea cu membrane a degresanților de emulsionare (microfiltrare sau ultrafiltrare) Aceasta tehnica poate fi utilizata acolo unde, din motive tehnice, este necesara folosirea unor sisteme de degresare puternic emulsionante și când regenerarea soluției de degresare cu alte metode se poate dovedi costisitoare sau chiar imposibila. Tehnologia de filtrare cu membrane, în special microfiltrarea sau ultrafiltrarea, este un procedeu de separare fizica, care utilizează membrane pentru separarea particulelor de 0,005 – 0,1 microni (separarea particulelor mai mici se realizează prin nanofiltrare sau osmoza inversa). O diferență mica de presiune face ca lichidul sa se deplaseze dintr-o parte a membranei în cealaltă. Filtrarea este tangențială, astfel încât fluidul circula în paralel cu membrana, mai bine decât în cazul filtrării tradiționale, care este perpendiculara sau frontala (încărcând astfel filtrul cu particule). Filtrarea tangențială permite acumularea impurităților fără a colmata suprafață de filtrare. Lichidul care traversează membrana se numește filtrat sau permeat și este o soluție curată care conține soluție detergenta purificata, redirijata în baia de degresare. Soluția care nu poate traversa membrana se numește retentat; este o soluție care conține ulei și materii în suspensie. | În instalație se aplica următoarele: -Reperele care sunt supuse procesului de acoperire autoforetică sunt curățate și spălate în vederea îndepărtării lubrifianților și uleiurilor pentru protecția băii de degresare. ■ Degresarea cu soluții apoase: reducerea consumului de substanțe chimice și energie în sistemele de degresare cu soluții apoase, prin aplicarea unor sisteme cu durata lunga de utilizare, cu posibilitate de regenerare și/sau întreținere continua a soluției. Întreținerea soluțiilor în instalație se realizează astfel: -agenții de degresare la cald care conțin nămoluri de uleiuri, grăsimi lichide, așchii metalice murdare și apele de clătire care conțin hidroxizi de metale, surfactanti, alge sunt trecute prin instalația de microfiltrare cu curent transversal, Splint-O-Mat QMF 200, tip ENVOPUR 2,8 NA, cu filtru banda, care este folosita atât la separarea uleiurilor din apele provenite de la băile de degresare (din cadrul instalației de ACC) cat și din apele de Spălare reziduale, posibil impurificate cu uleiuri și grăsimi, înainte de evacuarea lor în stația de neutralizare- denocivizare. Racordarea se face la una din cele doua variante de filtrare, în funcție de necesitați. |
| 2.5.11 Soluțiile de decapare și alte soluții puternic acide – tehnicile de prelungire a duratei de utilizare a soluțiilor și recuperarea acestora Soluțiile de decapare își pierd proprietățile prin dizolvarea metalelor și prin aportul constant de apa de clătire din etapele precedente ale procesului, astfel încât acestea trebuie reîmprospătate la intervale relativ scurte. Este important sa se evite decaparea excesiva. Aceasta consta în atacarea metalului din care este realizata baza de către soluția de decapare, în tehnologia tratării suprafețelor acest lucru având efecte secundare nedorite, cum ar fi: creșterea consumului de acid, ceea ce duce la creșterea erodării metalului și la creșterea cantității de deșeuri generate (provenite în urma precipitării ăetalului dizolvat la tratarea apelor uzate și din creșterea cantității de acid rezidual), pierderea considerabila a calității materialului de baza (fragilizarea datorată hidrogenului), eventuala degradare a suprafeței piesei de tratat și/sau modificarea masurilor geometrice ale piesei de tratat. Decaparea excesiva se poate evita prin adăugarea unor așa numiți inhibitori ai decapării, utilizați la scara larga | În instalație soluția de decapare pe baza de acid clorhidric, a fost înlocuită cu un amestec decapant CHIMFOR pe baza de acid fosforic și acid sulfuric, care reduce considerabil metalele dizolvate și contribuie la prelungirea duratei de utilizare a soluției. La momentul actual, în procesul tehnologic nu se mai folosește decaparea acidă. |
| Pentru tipurile de procese și cerințele tehnologice, tehnicile utilizate în societate sunt BAT |  |

- Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT privind reziduurile din proces

| Prevederile documentului de referința „BAT în procesele de tratare a suprafețelor metalice și a materialelor plastice | Situația în instalația analizata |
| --- | --- |
| Anexa IV (punctul 3) din Directiva IPPC prevede obligația agentului economic de a „recupera și recicla substanțele generate și utilizate în proces, precum și eventualele deșeuri generate Recuperarea materialelor și gestionarea deșeurilor BAT este: - prevenirea - reducerea - reutilizarea, reciclarea și recuperarea Prevenirea și reducerea BAT este prevenirea pierderii de materiale și alte materii prime, prin reținerea componentelor metalice și nemetalice. Reducerea soluțiilor antrenate – tratare pe stativ Dispunerea suprafețelor celor mai mari ale pieselor de tratat într-o poziție verticala pe stative permite soluției aderente sa se scurgă spre marginea de jos a pieselor de tratat. Atunci când sunt ridicate din soluția de tratare, stativele trebuie sa fie inclinate în așa fel încât picăturile mari sa se formeze mai repede și sa se scurgă de pe partea inferioara a articolelor suspendate. Este necesar un timp de scurgere suficient de lung deasupra bazinelor pentru a permite lichidului aderent sa se adune și sa formeze picături care se vor scurge de pe articole. Tehnicile de clătire și recuperarea soluțiilor antrenate, prin: -reducerea soluțiilor antrenate (și al soluțiilor aderente) prin diferite metode - reducerea consumului de apa de clătire. Pentru obținerea unui grad ridicat de clătire, cu ajutorul unei cantități reduse de apa de clătire, se recomanda clătirea în mai multe etape. Pentru atingerea obiectivelor generale de mediu, aplicabile pentru o anumita instalație, se poate opta pentru combinarea mai multor tehnici în cadrul instalației respective : - - reducerii consumului de apa, prin recuperarea și reutilizarea apei - reducerii consumului de materiale, prin recuperarea și reutilizarea materialelor BAT este prevenirea pierderilor de materiale, cauzate de dozări excesive. Acest lucru este posibil prin: - monitorizarea concentrației substanțelor chimice utilizate în proces - înregistrarea și utilizarea analizelor comparative - raportarea abaterilor de la valorile de referința către persoana responsabila și luarea tuturor masurilor necesare pentru menținerea soluției în valorile limita optime. Acest obiectiv este atins cel mai bine prin folosirea controlului analitic (de obicei sub forma de Control statistic al procesului, CSP) și prin dozarea automatizată. | Reducerea soluțiilor antrenate – tratare pe stativ În instalație sunt luate următoarele masuri: - Piesele sunt prinse în stative ( juguri de imersie – purtătoare ale șarjelor de acoperire). Reperele au găuri și degajări astfel calculate și dispuse astfel încât schimbul care consta în umplerea respectiv golirea cavităților sa se facă în timpul de golire + timpul de picurare; de asemenea toata șarja are un unghi de inclinare care facilitează scurgerea lichidelor de Spălare respectiv de acoperire. Tehnicile de clătire și recuperarea soluțiilor antrenate - În procesul tehnologic se utilizează clătirea în cascada. Prevenirea pierderilor de materiale, cauzate de dozări excesive În instanție se utilizează: - monitorizarea concentrației substanțelor chimice utilizate în proces prin folosirea controlului analitic în laboratorul instalației de autoforeză - înregistrarea și utilizarea analizelor comparative; - raportarea abaterilor de la valorile de referință către responsabil SMM Aceste aspecte sunt cuprinse în instrucțiunile de lucru: Instrucțiune de lucru pentru operatorii liniei de acoperire autoforetică și discutate în ședințele de instruire. Prevenirea pierderilor de materiale, cauzate de dozări excesive Linia de acoperire autoforetică este automata, comanda fiind asigurata printr-un calculator de proces. |

Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerințele BAT privind utilizarea apei

| Document de referința privitor la cele mai bune tehnici disponibile de tratare a suprafețelor metalelor și materialelor plastice (August 2006) | Situația în instalația analizată |
| --- | --- |
| Reducerea la minimum a cantităților de apa din cadrul procesului BAT este reducerea consumului de apa prin : - monitorizarea tuturor punctelor de consum de apa și materiale din cadrul unei instalații, - înregistrarea cu regularitate a informațiilor privind consumul și activitatea de control - recuperarea apei din soluțiile de clătire și reutilizarea acesteia în procesele care se pot realiza cu apa recuperata - evitarea nevoii de clătire intre activități, prin utilizarea unor substanțe chimice compatibile cu celelalte activități | Reducerea la minimum a cantităților de apa din cadrul procesului Se realizează în instalație prin: - monitorizarea consumurilor de apa pe linia de alimentare cu apa a băilor de Spălare - îmbunătățirea sistemului de agitare în băile de Spălare, pentru mărirea eficientei băilor - instalarea unui sistem automat de control al conductivității băilor de Spălare - instalarea unui sistem de filtrare continua Consumurile de apa sunt contorizate și înregistrate lunar în evidentele societății După stabilirea consumului optim de apa, debitul poate fi menținut la un nivel optim de utilizare prin diverse masuri controlate de o persoana autorizata. Pentru filtrarea băilor de degresare exista o instalație de microfiltrare, care filtrează și apele de Spălare înainte de a ajunge în stația de tratare- denocivizare. |
| Cerința BAT privind reducerea la minimum a cantității de apa din proces este respectată |  |
| Reducerea soluțiilor aderente BAT este, pentru liniile noi sau îmbunătățite, reducerea soluțiilor aderente de surplus de apa din clătirea precedenta, prin utilizarea unui bazin ecologic de clătire (sau pre-scufundare). Acumularea de particule poate fi controlata, pentru a nu scădea sub nivelul de calitate impus, prin filtrare. | În instalație se aplică în general câte o singură clătire după fiecare baie de tratare, excepție baia de clătire după degresarea prin sprayere, când se aplica o clătire prin imersie într-o baie cu apa curenta și cu apa deionizata. Se are în vedere reutilizarea apei deionizate din baia de după degresarea prin sprayere în băile din amonte, ceea ce ar echivala cu o prescufundare și o reducere a soluțiilor aderente. |
| Reducerea soluțiilor antrenate Reducerea soluțiilor antrenate – tratare pe stativ Dispunerea suprafețelor celor mai mari ale pieselor de tratat într-o poziție verticala pe stative permite soluției aderente sa se scurgă spre marginea de jos a pieselor de tratat. Atunci când sunt ridicate din soluția de tratare, stativele trebuie sa fie inclinate în așa fel încât picăturile mari sa se formeze mai repede și sa se scurgă de pe partea inferioara a articolelor suspendate. Este necesar un timp de scurgere suficient de lung deasupra bazinelor pentru a permite lichidului aderent sa se adune și sa formeze picături care se vor scurge de pe articole. Tăvile de scurgere inserate automat sau manual sub stative vor colecta toate picăturile și vor preveni contaminarea bazinelor și soluțiilor ulterioare (în cazul în care nu se folosesc bazine imediat următoare). Un transfer rapid al stativelor de la un bazin la altul reduce la minimum contaminarea. Stratul de protecție a stativului trebuie sa fie hidrofug pentru o mai buna scurgere a soluțiilor aderente. Stativele pot fi clătite sau pulverizate cu apa sau curățate cu jet de aer pentru a elimina soluția aderenta. | În instalație sunt luate următoarele măsuri: - Piesele sunt prinse în stative (juguri de imersie – purtătoare ale șarjelor de acoperire) . Reperele au găuri și degajări astfel calculate și dispuse încât schimbul care conta în umplerea respectiv golirea cavităților să se facă în timpul de golire + timpul de picurare ; de asemenea toata șarja are un unghi de înclinare care facilitează scurgerea lichidelor de spălare respectiv de acoperire. - stratul de protecție a stativului este hidrofug pentru o mai bună scurgere a soluțiilor aderente. - stativele sunt clătite cu apă pentru a se elimina soluția aderentă |
| Cerința BAT privind reducerea soluțiilor aderente și a soluțiilor antrenate este respectată |  |
| Reducerea viscozității BAT este reducerea viscozității, prin optimizarea proprietăților soluțiilor de tratare astfel - scăderea concentrației de substanțe chimice sau utilizarea unor procese cu o concentrație scăzută - adăugarea agenților de înmuiere - asigurarea ca substanțele chimice din proces nu depășesc valorile recomandate - asigurarea ca temperatura este optimizata, conform domeniului specific procesului și conductivității necesare. | Reducerea viscozității, prin optimizarea proprietăților soluțiilor de tratare În instalație se utilizează: - procese cu o concentrație scăzută a soluțiilor - adăugarea agenților de înmuiere - asigurarea că substanțele chimice din proces nu depășesc valorile recomandate - asigurarea că temperatura este optimizată, conform domeniului specific procesului În instalație se respectă instrucțiunile: - Instrucțiune de lucru pentru operatorii liniei de acoperire autoforetică ACC |
| Cerința BAT privind reducerea vâscozității soluțiilor de tratare este respectată |  |
| Întreținerea generala a soluțiilor utilizate în proces BAT este prelungirea duratei de viață a băii, precum și menținerea calității de ieșire, în special în cazul sistemelor operate în apropierea sau la închiderea circuitului de materiale prin: - determinarea parametrilor critici de control - menținerea acestora în limitele acceptabile prevăzute, prin îndepărtarea elementelor contaminante. | În instalație se urmărește determinarea permanenta a parametrilor critici de control și menținerea acestora în limitele prevăzute, eliminarea elementelor contaminante. Sunt implementate instrucțiuni pentru: - Prepararea și întreținerea soluției de degresare cu hidroxid de potasiu - Prepararea și întreținerea soluției de decapare cu acid fosforic și acid sulfuric - Prepararea și întreținerea emulsiei de acoperire autoforetică - Prepararea și întreținerea soluției de pasivare |
| Cerința BAT privind întreținerea generala a soluțiilor utilizate în proces este respectată |  |

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. AER

- 9.1.1. Emisii în atmosferă

Surse fixe:

■ dirijate: emisii de gaze și pulberi din halele de producție, gaze de ardere provenite de la cuptoarele de uscare, centrale termice, evacuarea forțată a aerului prin sisteme de exhaustare, ventilatoare, emisii prin coșuri de evacuare cu tiraj natural;.

■ nedirijate (fugitive): emisii provenite de fazele de producție, vopsire, stația de neutralizare - denocivizare, prelucrări mecanice, depozitare.

Surse mobile (fugitive): – emisii de gaze de eșapament în incintă și drumurile conexe.

Emisiile în atmosferă rezultate din procesele societății sunt:

■ gaze de ardere: CO2, CO, NOx, SO2;

■ pulberi;

■ vapori acizi (acid fosforic, acid sulfuric);

■ hidroxizi alcalini (hidroxid de potasiu);

■ vapori degresanți alcalini;

- ■ compuși organici volatili (COV).

| Nr. crt | Secţia/ atelier | Operaţii ale procesului tehnologic | Emisie | Proces/ Denumire sursă | Echipamente tehnologice de depoluare identificate pentru reducerea emisiilor | Caracteristicile fizice ale surselor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Înălţime m | Diametru mm |
| 1. | Atelier acoperire autoforetică ACC | - degresare / neutralizare alcalină prin imersie, degresare alcalină prin sprayere, acoperire autoforetică prin imersie, clătire de reacție prin imersie - stație de neutralizare- denocivizare ape uzate provenite din procesul de acoperire autoforetică | vapori de apă, hidroxizi alcalini, vapori de acizi, vapori de apă cu urme de hexafluor zirconat de amoniu | Coş de evacuare V1 | Sistem de exhaustare compus din hota de ventilație pe marginea băii active de degresare /neutralizare alcalină prin imersie (bazin 3), trecerea gazelor în contracurent de apa într-un turn de spălare/spălător de gaze. Sistem de reducere și captare a vaporilor de KOH- covor de bile de plastic pe toata suprafață bazinului. Sistem de exhaustare compus din hota de ventilație pe marginea băii active de decapare acida prin imersie (bazin 1), tronsoane de ventilație și ventilator de putere, trecerea gazelor în contracurent de apa într-un turn de spălare. Sistem de reducere și captare a vaporilor de H3PO4 și H2SO4- covor de bile de plastic pe toata suprafață bazinului. Sistem de exhaustare compus din hota de ventilație pe marginea băii active de degresare alcalină prin sprayere (bazin4), tronsoane de ventilație și ventilator de putere cu trecerea gazelor în contracurent de apa în spălătorul de gaze. Sistem de reducere și captare a vaporilor de KOH- covor de bile de plastic pe toată suprafața bazinului. Sistem de exhaustare compus din tronsoane de ventilație și ventilator de mare putere cu trecerea gazelor în contracurent de apa-spălător gaze pentru instalația de neutralizare-denocivizare Debit aer evacuat 15000mc/h | 2,5 | 300 |
|  |  | centrala termică a stației de neutralizare-denocivizare cu putere de 24kW | gaze de ardere | Coş de evacuare V6 | Tiraj natural | 2 | 120 |
|  |  | cazan de producere a apei calde cu putere de 800 kW | gaze de ardere | Coş de evacuare V2 | Tiraj natural | 16 | 300 |
|  |  | 2 cazane de producere a apei calde cu putere de 400 kW fiecare | gaze de ardere | Coş de evacuare V3 | Tiraj natural | 16 | 300 |
|  |  | 2 cuptoare de uscare | gaze de ardere | Coş de evacuare V4 | Tiraj natural | 16 | 300 |
|  |  | instalatia de încălzire cu tuburi radiante ACC | gaze de ardere | Coş de evacuare V5 | Tiraj natural | 8 | 120 |
| 2. | Linia de pregătire a suprafețelor. | degresare primară (cabină de degresare prin pulverizare); sablare | vapori de apă, vapori degresanți alcalini; pulberi | Coş de evacuare V7 | Instalație de filtrare SMT 45 CE, sistem de desprăfuire compus din saci filtranți: 37 buc. cicloane, camera de sedimentare, fereastra de evacuare | 5 | 1300 |
| 3. | Instalație de vopsire în câmp electrostatic | 3 cabine de vopsire | pulberi |  | Cabinele de vopsire sunt prevăzute cu filtre pentru reținerea și recuperarea pulberilor. Emisii difuze de pulberi | - | - |
| 4. | Instalație de vopsire-uscare clasică, cu vopsea lichidă | 2 cabine automate de vopsire cu vopsea lichidă | COV | Coşuri de evacuare V8; V12 | Sistem de exhaustare compus din 4 ventilatoare/cos de evacuare sisteme de ventilație pentru exhaustare - completare aer | 16/coș | 700/coș |
|  |  | cabină automată III de vopsire cu vopsea lichidă | COV | Coş de evacuare V14 | Sistem de exhaustare compus din Agregat de exhaustare TSV 22500 UHR300 (22.500 m3 / h) /cos de evacuare sisteme de ventilație pentru exhaustare uscare | 16 | 800 |
|  |  | cuptoare de uscare aferente celor 2 cabine de vopsire | gaze de ardere | Coşuri de evacuare V9; V13 | Tubulatura de evacuare a gazelor de la arzătoarele celor 2 cuptoare de uscare, tiraj natural | 16/coș | 300/coș |
|  |  | cuptor de uscare aferent cabinei III de vopsire | gaze de ardere | Coş de evacuare V15 | Tubulatura de evacuare a gazelor de la arzător uscare | 16 | 300 (800???) |
| 5. | Sediu administrativ | centrala termică grup de 3x70kw | gaze de ardere | Coş de evacuare V10 | Tiraj natural | 2 | 120 |
| 6. | Hala de producție | încălzire incintă – tuburi radiante | gaze de ardere | Coşuri de dispersie V17-V23 | Tiraj natural |  |  |

| - Sursa/ operații ale procesului tehnologic | Emisii |
| --- | --- |
| Linia de prelucrări mecanice - - prelucrări mecanice (strunjiri, frezări, găuriri) | pulberi sedimentabile |
| Linia de execuție subansamble - suduri în mediu de argon și CO2 - - prelucrări prin așchiere | gaze de sudură - pulberi sedimentabile |
| Linia de execuție subansamble principale - suduri în mediu de argon și CO2 - - prelucrări prin așchiere | gaze de sudură - pulberi sedimentabile |
| Linia de prelucrări table și profile - operații de sudură - - prelucrări mecanice | gaze de sudură - pulberi sedimentabile |
| Linia de montaj final - - operații de montaj | pulberi metalice |
| Linia de montaj final tractoare de curte; Linia de execuție, montaj final cisterne agricole - operații de sudură - - prelucrări mecanice | gaze de sudură - pulberi sedimentabile |
| - Sector de pregătire a suprafețelor care urmează a fi acoperite - - curățirea mecanică a suprafețelor metalice | pulberi |

9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate în aer

| Sursa | Poluanţi |
| --- | --- |
| Emisii fugitive de la fazele de producție - atelier de acoperire autoforetică - linia de vopsire în câmp electrostatic - linia de vopsire cu vopsea lichidă - sectorul de pregătire a suprafețelor metalice - liniile de prelucrări metalice - liniile de executat subansamble | pulberi, COV, fumuri, gaze reziduale, abur, vapori de reactivi din băile de acoperire autoforetică |
| Emisii fugitive de la depozitele de materii prime și auxiliare, materiale destinate producției, vopsele și diluanți | COV, pulberi, mirosuri |
| Emisii de la mijloacele de transport | oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide |

Măsurile de reducere a emisiilor în aer

Tehnici aplicate pentru minimizarea emisiilor dirijate și fugitive în aer:

- utilizarea de sisteme de ventilare și dispersie în atmosfera eficiente;

- identificarea punctelor de emisie în atmosferă;

- sunt luate măsuri de minimizare a emisiilor în aer în vederea încadrării acestora în valorile limită de emisie (ex. ventilatoare prevăzute cu sisteme pentru filtrarea aerului, scruber pentru spălarea gazelor provenite din procesul de acoperire autoforetică, sistem de exhaustare cu ventilatoare pentru cabinele de vopsire automată cu vopsea lichidă și sistem de filtrare a aerosolilor de vopsea);

- etanșarea utilajelor;

- întreținerea în condiții optime de funcționare a sistemelor de depoluare;

- eliminarea tuturor posibilităților de împrăștiere a materiilor prime și materialelor pulverulente pe sol, căi de acces, supravegherea operațiilor de încărcare/descărcare;

- prepararea mecanizată, în sistem închis a vopselelor ;

- cabine de vopsire cu sistem de filtrare a aerosolilor de vopsea ;

- întreținerea corespunzătoare a tubulaturii și supravegherea operațiilor de încărcare/ descărcare;

- monitorizarea emisiilor în atmosfera;

- întreținerea permanentă a stării de curățenie în halele de producție și a căilor de acces din perimetrul uzinal;

- pentru reducerea cantității de noxe evacuate se urmărește ca toate autovehiculele și utilajele să fie menținute la parametrii din cartea tehnică, efectuarea la termen a reviziilor tehnice și reparațiilor.

9.1.2.1. Operatorul activităţii are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire şi control privind manipularea şi depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreţinerea echipamentelor de depoluare, întreţinerea în stare de curaţenie a căilor de acces a perimetrului uzinal.

9.1.2.2. Operatorul activităţii are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă.

9.2. APA

Prevederile prezentului capitol sunt conforme Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. SB 29 din 02.03.2022, valabilă 01.03.2027.

9.2.1.Evacuarea apelor uzate se face în sistem separativ, fiind evacuate de pe amplasament, următoarele tipuri de ape:

- ape uzate menajere;

- ape uzate tehnologice;

- ape pluviale convenţional curate;

- ape pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi.

Apele uzate menajere sunt evacuate în reţeaua de canalizare administrată de ENERGOMECANICA SERV SRL Mârşa.

Sistemul de canalizare a apelor uzate este compus cin conducte de beton şi din PVC cu diametre cuprinse între 110 şi 400 mm.

Efluentul instalaţiei de neutralizare – denocivizare este preluat de o reţea de canalizare ape uzate tehnologice neutralizate cu evacuare în cursul de apă Mârşa.

Gura de evacuare a efluentului instalaţiei de neutralizare – denocivizare se identifică prin următoarele coordonate STEREO 70:

| Coordonate STEREO 70 |  |
| --- | --- |
| X | 452139,35 |
| Y | 466047,28 |

Apele pluviale convenţional curate de pe acoperişurile construcţiilor sunt colectate cu ajutorul unei reţele de canalizare apă pluvială realizată din tubulatură de beton Dn 300 mm, 250 mm şi 200 mm cu evacuare în reţeaua de canalizare pluvială internă respective în cursul de apă Mârşa.

Gura de evacuare a apelor pluviale convenţional curate în cursul de apă Mârşa se identifică prin următoarele coordinate STEREO 70:

| Coordonate STEREO 70 |  |
| --- | --- |
| X | 452154,84 |
| Y | 466036,05 |

Apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere de pe platforma industrială sunt colectate şi dirijate spre un separator de hidrocarburi de tip SWOK Q= 6 l/s, clasa I.

Efluentul separatorului de hidrocarburi este evacuat în reţeua de canalizare  ape pluviale internă comună cu apele pluviale conventional curate.

Volumele evacuate sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptori autorizați | Volum total evacuat |  |  |  | Qorar max. mc/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic m3 |  |  | Anual (mii mc) |  |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |  |
| Ape uzate menajere | Rețea canalizare ape uzate administrată de ENERGOMECANICA SERV SRL | 19,16 | 16,66 | 14,17 | 4150 | 2,23 |
| Ape uzate tehnologice neutralizate - denocivizate | Curs de apă Mârşa | 93,14 | 72,34 | 51,54 | 18230 | 16,30 |
| Efluent separator hidrocarburi | Curs de apă Mârşa | Funcție de regimul pluviometric |  |  |  |  |
| Ape pluviale convențional curate |  |  |  |  |  |  |

Instalaţii de epurare

Instalaţia de neutralizare - denocivizare

În procesul tehnologic de acoperire autoforetică, ce asigură protecţia anticorozivă a reperelor fabricate, se execută operaţii de spălare alcalină, degresare, acoperire ACC (Grund, Bonderite - ce are la bază un monoester al acidului izobutiric şi Bonderite, RXN Rinse – agentde fixare, pe bază de hexafluorizirconat de amoniu), uscare în cuptoare cu aer cald.

Staţia de epurare (Qmax = 8 mc/h) tratează în flux continuu apele rezultate din procesul de acoperire autoforetică şi o mică parte din soluţii „concentrate”, după diluarea acestora în raport de 1:9, din baia de autoforeză.

Instalația mobilă de microfiltrare cu curent transversal, Splint-O-Mat QMF 200, tip ENVOPUR 2,8 NA, cu filtru banda, este folosita atât la separarea uleiurilor din apele provenite de la băile de degresare (din cadrul instalației de ACC) cât și din apele de spălare reziduale, posibil impurificate cu uleiuri și grăsimi, înainte de evacuarea lor în stația de neutralizare- denocivizare. Racordarea se face flexibil la una din cele două variante de filtrare, în funcție de necesități.

Stația de neutralizare a apelor reziduale se compune din:

- 3 bazine de colectare și stocare a soluțiilor concentrate- V=10 mc;

- bazin de reacție- V=10 mc;

- 2 bazine decantoare- V=10 mc;

- bazin de reglare finală a pH-ului - V=5 mc;

- rezervor de preparare reactivi - V=0,5 mc;

- rezervor de hidroxid de sodiu - V=0,5 mc;

- rezervor de acid sulfuric - V=0,5 mc;

- rezervor soluție floculant - V=0,5 mc;

- pompă transvazare reactivi;

- pompă transvazare ape uzate;

- 3 sisteme de agitare cu aer;

- sistem de ventilație cu ventilator;

- 5 electroventile dozare reactivi;

- 1 st conducte, armături, robinete;

- filtru - presă cu rame (10 plăci): VR VM 500x500;

- modul măsurare pH final;

- echipament de automonitorizare stație de neutralizare a apelor reziduale ESNA pH.

Stația de neutralizare a apelor impurificate chimic funcționează automat, cu dozarea automată a reactivilor de neutralizare necesari procesului și cu automonitorizarea și autodiagnosticarea funcționării instalației

Avariile și dereglările în instalație sunt sesizate optic și acustic în zona în care există personal de intervenție și urmărire. Suprafața betonată a stației are o ușoară înclinație pentru dirijarea soluțiilor în caz de accident spre bașă care este prevăzută cu o pompă submersibilă de Q=4 mc/h pentru cazuri de avarie.

Descrierea procesului tehnologic de neutralizare - denocivizare

Apele uzate sunt colectate prin preaplin sau prin deschiderea unor robinete în bazinele de colectare ale instalației ACC, apoi sunt pompate în stația de tratare în flux continuu. Apele intră într-un reactor unde are loc măsurarea  pH-ului. În funcție de valoarea acestuia se disting următoarele situații:

- pentru ape cu pH≤6 se adaugă soluție  de Ferrolin 703 pentru reducerea încărcării organice;

- pentru ape cu pH>6 se adaugă soluție de H2SO4.

După reglarea pH-ului la o valoare cuprinsă între 8,8 și 10 are loc dozarea cu soluţie FEROCRYL 8723.

Următoarea etapă are loc în bazinele de decantare unde nămolul filtrat , rezultat în urma procesului de tratare este pompat periodic spre presa filtru pentru deshidratare, unde va fi apoi colectat iar faza lichidă, rezultată din decantoare este dirijată în bazinul de neutralizare finală de pH. După reglarea pH-ului la valori cuprinse între 6,5 și 8,5 , apele  uzate sunt evacuate în emisar.

Separator de hidrocarburi tip SWOK

Caracteristici tehnice:

Debit Q = 6 l/s

Volum 540 l

Volum trapă de nămol 600 l

Dn 110 mm

9.3. SOL, APE SUBTERANE

9.3.1. Posibile surse de poluare a solului:

Atât suprafeţele interioare unde se desfăşoară activităţile productive, cât şi o parte a suprafeţelor exterioare cum ar fi suprafaţa aferentă reţelelor şi a căilor de transport sunt complet betonate. Suprafaţa nebetonată este formată parţial din spaţiu verde.

Principalele cauze care pot conduce la prezenţa poluanţilor în solului, subsolului și pânzei freatice sunt urmatoarele:

- scurgeri de ape uzate din rețeaua de canalizare;

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament;

- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare;

- stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime și materialelor;

- scurgeri de uleiuri și carburanți din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulației acestora;

- stocarea și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere, industriale.

9.3.2. Măsuri aplicate pentru eliminarea/minimizarea emisiilor în sol, subsol și freatic

- suprafețe betonate și impermeabilizate în interiorul secțiilor;

- suprafețe betonate în exterior;

- bazinele subterane sunt etanșate corespunzător;

- canalizarea apelor menajere şi pluvială este executată din materiale corespunzătoare;

- elementele staţiilor de tratare executate din materiale rezistente la coroziune;

- încărcarea şi descărcarea de materiale se face în spaţii special amenajate;

- materiile prime şi auxiliare sunt depozitate în magazii speciale, betonate;

- utilizarea de cuve de retenţie pentru substanţele şi preparatele chimice şi deşeurile periculoase lichide;

- realizarea conform planificărilor a activităților de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, conducte, bazine, cămine, etc.;

- monitorizarea apelor subterane pentru prevenirea poluării acestora.

Pentru  stabilirea influenţei activităţii din incinta societăţii asupra calităţii apelor freatice este  amplasat un puț de observaţie executat în partea de vest a halei.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  AER

10.1.1. Limite admisibile la emisie ale poluanților în aer

| - Nr. crt. | - Locul de determinare - (punctul de măsurare) | - Faza de proces | - Poluant | - Limita de emisie mg/Nmc | - Timp de mediere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALAŢIA DE ACOPERIRE AUTOFORETICĂ |  |  |  |  |  |
| - 1. | Coş de evacuare V1 | Atelier acoperire autoforetică Staţia de neutralizare | SO2 | 10 mg/Nmc | Medie zilnică |
| - 2. | Coş de evacuare V2,V3 | Cazane de producere a apei calde | pulberi CO SO2 NO2 | 5 mg/Nmc 100 mg/Nmc 35 mg/Nmc 350 mg/Nmc | Medie zilnică |
| - 3. | Coş de evacuare V4 | Cuptoare de uscare | pulberi CO SO2 NO2 | 5 mg/Nmc 100 mg/Nmc 35 mg/Nmc 350 mg/Nmc | Medie zilnică |
| INSTALAŢIA DE SABLARE |  |  |  |  |  |
| - 1. | Coş de evacuare V7 | Cabina de sablare | - pulberi | - 50 mg/mc | - Medie zilnică |
| - INSTALAŢIA DE VOPSIRE-USCARE CLASICĂ |  |  |  |  |  |
| - 1. | Coş de evacuare V8, V12, V14 | Cabina automată de vopsire cu vopsea lichidă | - COV | - 50 mgC/Nmc | Medie măsurată la 15 min |
| - 2. | Coş de evacuare V9, V13, V15 | Cuptor de uscare | - COV pulberi CO SO2 NO2 | - 50 mgC/Nmc 5 mg/Nmc 100 mg/Nmc 35 mg/Nmc 350 mg/Nmc | Medie zilnică |
| CENTRALE TERMICE |  |  |  |  |  |
| 1. | Coş de evacuare V6 | Centrala termica statie tartare ape | pulberi CO SO2 NO2 | 5 mg/Nmc 100 mg/Nmc 35 mg/Nmc 350 mg/Nmc |  |
| 2. | Coş de evacuare V10 | Centrala termica grup social,birouri | pulberi CO SO2 NO2 | 5 mg/Nmc 100 mg/Nmc 35 mg/Nmc 350 mg/Nmc |  |

NOTĂ:

- Valorile limită de emisie pentru gazele reziduale se vor calcula la o temperatură de 273,15 K și la o presiune de 101,3 kPa

- Valorile limită pentru instalaţiile de ardere pe bază de gaz metan se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% vol.

10.1.1.1.  Emisiile rezultate de la vopsirea pieselor şi din utilizarea solvenţilor organici Activitatea de acoperire de protecție a vehiculelor de tip remorci și semiremorci din categoria O1, O2, O3 și O4 este codificată conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea 1, punctul 3, lit a) (v) și listată în anexa nr. 7, partea a 2-a, punctul 6 ”acoperire de protecție (<15) și refinisarea suprafețelor vehiculelor”, valoarea prag consum de solvenți 0,5 t/an.

Având în vedere faptul că se depășește valoarea prag a consumului de solvenți, operatorul are obligația respectării dispozițiilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale Capitolul 1 Secțiunea a 2-a Obligații și responsabilități și Capitolul V Dispoziții speciale aplicabile instalațiilor și activităților care utilizează solvenți organici. Operatorul are obligația utilizării unei Scheme de reducere pentru instalație conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea a 5-a și întocmirii unui Plan de gestionare a solvenților conform anexei nr. 7, partea a 7-a.

- 10.1.1.2. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu  excepţia celor acceptate legal.

- 10.1.1.3. Toate echipamentele de reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, conform  standardelor în vigoare şi a regulamentelor interne.

10.1.1.4. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

10.1.1.5. Respectarea dispoziţiilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător este obligatorie.

10.1.1.6.  Operatorul de activitate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

- aplică şi respectă dispoziţiile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;

- anunţă, de îndată, A.P.M. Sibiu şi GNM – Serviciul Comisariatul Judeţean Sibiu la producerea unor avarii, accidente, incidente, opriri/porniri accidentale, etc.;

- participă la elaborarea planurilor de calitate a aerului şi a planurilor de acţiune pe termen scurt;

- aplică măsurile de reducere a emisiilor de poluanţi în aer, cuprinse în planurile de calitate a aerului;

- la declanşarea de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului a planului de acţiune pe termen scurt, ia măsuri urgente şi eficace de reducere a emisiilor de poluanţi în aer în conformitate cu planul, astfel încât concentraţia acestora în aerul înconjurător să fie redusă până la atingerea nivelului valorii - limită, inclusiv prin oprirea temporară a activităţii, dacă este cazul;

- monitorizează emisiile de poluanţi în aerul înconjurător şi transmite rezultatele autorităţilor competente pentru protecţia mediului conform cap. 13 din prezenta autorizaţie;

- transmite autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu;

- asigură puncte de prelevare şi control al emisiilor de poluanţi în aer, în conformitate cu prevederile prezentei autorizaţii;

- informează autorităţile competente pentru protecţia mediului în cazul înregistrării depăşirii valorilor-limită de emisie impuse prin actele de reglementare.

10.1.1.7. În cazul depăşirii valorilor-limită de emisie pentru unul sau mai mulţi poluanţi, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor şi consecinţelor asupra calităţii aerului înconjurător ale acestor depăşiri, inclusiv întreruperea temporară a activităţii instalaţiei care a generat această situaţie.

10.1.2. MANAGEMENTUL MIROSULUI

Surse posibile de miros

Pe amplasamentul societăţii sursele punctiforme de emisii de miros sunt:

- Emisii de la instalația de acoperire autoforetică;

- Emisii de la instalația de vopsire cu vopsea lichidă;

- Emisii în hala de la instalația de vopsire autoforetică;

- Emisii în interiorul stației de denocivizare- neutralizare.

Prevederi BAT referitoare la emisiile de miros:

- folosirea de sisteme de exhaustare şi dispersie în atmosferă prin coşuri de dispersie

- asigurarea ventilaţiei naturale pentru dispersia în atmosferă

- programe de mentenanţă preventivă pentru sistemele de exhaustare.

10.1.2.1. Operatorul instalaţiei se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să se realizează în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2.2. Operatorul activităţii va lua măsuri pentru prevenirea generarii de mirosuri la sursă.

10.1.2.3. Operatorul activităţii va lua măsuri pentru reducerea emisiilor fugitive generatoare de miros.

## 10.2.  APA

Prevederile prezentului capitol sunt conforme Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. SB 29 din 02.03.2022, valabilă 01.03.2027.

10.2.1. Indicatori de calitate a apelor uzate evacuate

Indicatori de calitate a apelor uzate evacuate se vor încadra în limitele prevăzute de H.G. nr. 352/2005, NTPA 002/2005 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002, astfel:

- apele pluviale şi apele tehnologice denocivizate – neutralizate se vor încadra în limitele prevăzute de normativul NTPA 001;

- apele  uzate menajere se vor încadra în limitele impuse de operatorul zonal ENERGOMECANICA SERV SRL şi de limitele prevăzute de normativul NTA 002.

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatorii de calitate | Valori admise mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efluent denocivizat - neutralizat | pH | 6,5-8,5 (unitaţi pH) |
|  |  | Suspensii totale | 35 |
|  |  | CCO - Cr | 70 |
|  |  | CBO5 | 20 |
|  |  | Sulfați SO4 2- | 600 |
|  |  | Fosfor total | 1,0 |
|  |  | Cloruri | 500 |
|  |  | Agenţi de suprafaţă anionici (detergenţi) | 0,5 |
|  |  | Extractibile | 20 |
|  |  | Crom total Cr3+ + Cr6+ | 1,0 |
|  |  | Plumb Pb 2+ | 0,2 |
|  |  | Cupru Cu 2+ | 0,1 |
|  |  | Cadmiu | „0.0” |
|  |  | Fe total ionic | 5,0 |
| 2. | Efluentul separatorului de hidrocarburi | pH | 6,5-8,5 (unitaţi pH) |
|  |  | Materii în suspensie | 35 |
|  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 20 |
|  |  | Produse petroliere | 5 |

Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă

Pentru captări:

- contor apă alimentare proces tehnologic ACC de tip MTKD/Zenner;

- contor de apă alimentare anexă socială 1 (birouri, vestiare, grupuri sociale) tip MTKD/Zenner;

- contor de apă tip Multijet cu mecanism umed/Contor grup, montat pe instalaţia sursei subterană de apă;

Pentru evacuări:

- instalaţia de neutralizare – denocivizare are în dotare afişarea electronică a cantităţii de apă uzată (m3) procesaţi/epuraţi.

Nu sunt montate aparate sau instalaţii pentru măsurarea debitelor sau volumelor de ape uzate menajere sau pluviale.

Linia nămolului – obiecte componente, depozitarea nămolului rezultat din proces.

Nămolul rezultat în procesul de denocivizare – neutralizare este vidanjat periodic şi preluat  de către un operator specializat în vederea transportării.

Calitatea apelor din pânza freatică

Monitorizarea freaticului se face prin intermediul unui puţ de observaţie executat în partea de vest a halei.

Caracteristici puţ monitotizare:

| Puţ monitorizare |  |
| --- | --- |
| Tip | Puţ mică adâncime |
| Coordonate STEREO 70 | X (Nord) = 466108.080 Y (Est) = 452208.120 |
| Adâncimea de forare | 6,00 m |

Valorile de referinţă a calitaţii apei din puţul de monitorizare sunt:

| Nr. crt | Indicatori analizaţi | UM | Foraje monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F monitorizare - incintă |
| 1 | Amoniu (NH4+) | mg/l | < 0,01 |
| 2 | Cloruri | mg/l | 4,26 |
| 3 | Sulfaţi (SO4 2-) | mg/l | 5,51 |
| 4 | Nitriţi (NO2+) | mg/l | 0,008 |
| 5 | Fosfaţi (PO43-) | mg/l | 0,37 |
| 6 | Cadmiu | mg/l | < 0,005 |
| 7 | Plumb | mg/l | < 0,05 |

Tehnici aplicate de societate referitoare la apele uzate:

- identificarea principalelor fluxuri de ape uzate evacuate;

- colectarea separată a apelor uzate în funcţie de caracterul acestora (ape acide şi alcaline, cianurice);

- identificarea celor mai eficiente şi eficace procedee de epurare;

- existenţa decantorului pentru sedimentarea suspensiilor;

- utilizarea tehnicilor avansate de filtrare (filtrare cu nisip, filtrare cu materiale ceramice, filtru cu cărbune);

- utilizarea agenţilor de floculare pentru sedimentarea suspensiilor solide;

- recircularea apelor cu substanţe neutralizante;

- dozarea automată a substanţelor de neutralizare (acolo unde este posibil);

- utilizarea de sisteme de control on-line (pH-metru online la instalaţia de tratare ape de la linia de fosfatare Delphi);

- înlocuirea parţială a electroliţilor toxici cu soluţii mai puţin toxice (soluţii de pasivare cu crom trivalent pentru industria auto, electroliţi de zincare cianurică cu electroliţi de zincare slab acidă);

- monitorizarea permanentă a parametrilor de proces (pH, temperatură, concentraţie);

- monitorizarea permanentă a evacuărilor în reţeaua de canalizare şi înregistrarea parametrilor apelor evacuate;

- sunt luate măsuri de prevenire/minimizare a emisiilor în apă astfel: funcţionarea eficientă şi eficace a staţiilor de tratare a apelor uzate, asigurarea sistematică cu chimicale şi utilităţi a staţiilor de tratare;

- identificarea indicatorilor de calitate a apelor uzate în reţeaua de canalizare şi respectarea limitelor pentru evacuarea apelor uzate impuse prin legislaţie.

10.2.2. APE SUBTERANE

Emisii în apa freatică sunt posibile prin:

- avarii la sistemul de canalizare al apelor uzate;

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament;

10.2.3. Operatorul are obligatia să exploateze, să întreţină şi să verifice periodic instalaţiile de alimentare cu apă, folosire, colectare şi evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum şi întreţinerea corespunzatoare a aparatelor de măsurare a debitelor şi volumelor de apă, în conformitate cu  prevederile regulamentului de exploatare.

10.2.4. Operatorul are obligaţia să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor îngropate pentru a evita eventuale infiltraţii de poluanţi în pânza freatică.

10.2.5. Operatorul de activitate va identifica oportunităţile pentru reducerea cantităţilor de ape uzate de pe amplasament.

10.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricaror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.7. Operatorul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale cu furnizorii de servicii din domeniul gospodăririi apelor.

10.2.8. OEHLER MECANICA SRL are obligaţia respectării limitelor la emisie, conform prevederilor autorizaţiei de gospodarire a apelor. Nici o emisie nu trebuie să depaşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie. Este interzisă existenţa altor emisii în apele descărcate în canalizare.

10.2.9. Operatorul are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane; se va întocmi un plan de inspecţie şi întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puţin o dată la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.10. În cazul provocării unor poluări accidentale sau/şi în cazul în care orice analiză sau observaţie indică contaminarea apelor pluviale, din orice sursă, operatorul activităţii are următoarele obligaţii:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei contaminări asupra mediului;

- să notifice accidentul autorităţii de gospodărire a apelor, S.G.A. Sibiu.

10.2.11. Operatorul activităţii este obligat să reactualizeze planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul; să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus.

10.3.  SOL

Atât suprafeţele interioare unde se desfăşoară activităţile productive, cât şi o parte a suprafeţelor exterioare cum ar fi suprafaţa aferentă reţelelor şi a căilor de transport sunt complet betonate. Suprafaţa nebetonată este formată parţial din spaţiu verde.

Substanţele chimice folosite în cadrul sectiei de acoperire autoforetică, în laborator sau în alte secţii de producţie se păstrează în încăperi betonate, acoperite şi închise, gestionate de personal instruit.

10.3.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

| Indicatori de calitate |  |  | Valori normale |  | Prag de alertă/ tipuri de folosinţe (mg/kg substanţă uscată) |  |  | Prag de intervenţie/ tipuri de folosinţe (mg/kg substanţă uscată) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Sensibile | Mai puţin sensibile |  | Sensibile |  | Mai puţin sensibile |
| Hidrocarburi din petrol |  |  | < 100 |  | 200 | 1000 |  | 500 |  | 2000 |
| Crom hexavalent |  |  | 1 |  | 4 | 10 |  | 10 |  | 20 |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.3.2. Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul. În cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor.

10.3.3. Încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

10.3.4. Operatorul are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse.

10.3.5. Deşeurile vor fi colectate în containere etanşe şi vor fi evacuate periodic conform modului de eliminare prevăzut în prezenta autorizaţie.

10.3.6. Toate bazinele subterane trebuie etanşate corespunzator, pentru a preveni contaminarea solului.

- 10.4. ZGOMOTUL

Surse generatoare de zgomot: Principalele surse de zgomot sunt asociate cu activităţile de prelucrări mecanice, utilajele (prese, ghilotine), funcţionarea pompelor, compresoarelor, instalaţia de ventilaţie, central termică etc.

În general sursele de zgomot sunt amplasate în interiorul halelor sau a unor module închise.

Societatea îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei platforme industriale, la o distanţă de peste 1 km faţă de zonele de locuit.

10.4.1. NAEC la limita spațiului funcțional nu va depăşi 65 dB(A), conform SR 10009/2017.

10.4.2. Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai în halele sau zonele special destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot.

10.4.3. Se va asigura întreţinerea corespunzatoare a componentelor de la echipamentele tehnice (ungere periodică, gresare rulmenţi la motoare, înlocuirea pieselor uzate cu piese noi, reparaţii curente şi revizii tehnice) pentru a preveni creşterea nivelului de zgomot ambiental.

10.4.4. Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, operatorul de activitate va demonstra autorităţii de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

10.4.5.  Operatorul activităţii se va preocupa în permanenţă de monitorizarea şi reducerea nivelului de zgomot pentru a reduce disconfortul locuitorilor din zonă.

10.4.6. Se vor evita operaţiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopţii, precum şi orice alte activităţi în afara spaţiilor de producţie.

11.   GESTIUNEA  DEŞEURILOR ŞI A SUBSTANŢELOR PERICULOASE

## 11.1.  Deșeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate (tone/an) | Cod operaţiune de valorificare/ eliminare | Sursă generatoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Deșeuri de lacuri și vopsele cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 0,565 | R12 | Vopsire clasică cu vopsea lichidă |
| 11 01 13* | Deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase | 72 | R12 | Instalația acoperire autoforetică |
| 13 03 10* | Uleiuri uzate (izolante de transmitere a căldurii) | 0,15 | R12 | Mentenanță mașinilor și utilajelor de producție |
| 13 05 02* | Nămoluri de la separator ulei/apa | 0,14 | R12 | Separatorul de produse petroliere |
| 13 05 07* | Ape uleioase de la separatoarele ulei/apa | 0,95 | R12 | Separatorul de produse petroliere |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 2,45 | R12 | Vopsire clasică cu vopsea lichidă |
| 15 02 02* | Absorbanţi, materiale filtrante, (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substante periculoase | 2,3 | R12 | Instalația de acoperire autoforetică Vopsire în câmp electrostatic Vopsire clasică cu vopsea lichidă, mentenanță |
| 12 01 09* | Emulsii soluții uzate fără halogeni | 0,06 | R12 | Prelucrări mecanice |
| 16 02 13* | Echipamente casate cu conținut de componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 02 09* la 16 02 12* | 0,04 | R12 | Hale de producție, sediu administrativ |
| 11 01 11* | Alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase | 57 | R12 | Instalația de acoperire autoforetică |
| 11 01 09* | Nămoluri și turte de filtrare cu continut de substante periculoase | 7,5 | R12 | Instalația de acoperire autoforetică |
| 11 01 05* | Acizi de decapare | 0,12 | R12 | Instalația de acoperire autoforetică- decapare acida prin imersie |
| 11 01 10 | Nămoluri și turte de filtrare de la epurarea efluenților din incinta | 30,3 | R12 | Stația de neutralizare- denocivizare pentru apele tehnologice uzate |
| 15 01 01 | Deșeuri hârtie și carton | 3,3 | R12 | Prelucrări mecanice, asamblare, subansamble, vopsire în câmp electrostatic, montaj final, ambalare, activități de birou. |
| 15 01 02 | Deșeuri plastic | 0,875 | R12 | Prelucrări mecanice, asamblare subansamble, vopsire în câmp electrostatic, montaj final, ambalare, sediu administrativ |
| 12 01 01 | Deșeuri metalice (pilitura și șpan feros) | 395 | R12 | Operațiile de prelucrări mecanice, debitare, presare, îndoire, polizare, găurire, asamblare table, profile, țevi , subansamble și repere |
| 16 01 17 | Deșeuri metalice | 337 | R12 | Operațiile de prelucrări mecanice, debitare, presare, îndoire, polizare, găurire, asamblare table, profile, țevi , subansamble și repere |
| 12 01 03 | Deșeuri nemetalice | 0,03 | R12 | Mentenanță mașinilor și utilajelor de producție |
| 16 02 14 | Echipamente casate altele decât cele specificate de la16 02 09 la 16 02 13 | 0,250 | R12 | Hala de producție, sediu administrativ |
| 15 01 03 | Deșeuri ambalaje de lemn | 2,3 | R12 | Hala de producție, sediu administrativ |
| 15 01 04 | Deșeuri ambalaje metalice | 0,115 | R12 | Hala de producție, sediu administrativ |
| 20 01 01 | Deșeuri hârtie și carton | 0,8 | R12 | Hala de producție, sediu administrativ |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | 16,6 | D5 | Hala de producție, sediu administrativ |

## Notă:

D 5 - Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea).

R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuarii oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11.

- deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament, se vor colecta şi depozita separat, fiind interzis a se amesteca diferitele categorii de deşeuri periculoase, sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase şi se vor valorifica/elimina prin firme autorizate;

- depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament se va face în condiţii de siguranţă, în spaţii special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu şi poluării solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pe tipuri de deşeuri, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.

Tehnici aplicate de societate referitoare la deşeuri:

- minimizarea deşeurilor este realizată prin implementarea unor măsuri şi practici astfel:

- reducerea la sursă: aplicarea de restricţii la cumpărarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi aplicarea unor tehnologii din care să rezulte cantităţi reduse de deşeuri;

- reciclarea, reutilizarea şi valorificarea deşeurilor;

- colectarea selectivă a deşeurilor pe categorii, separarea şi depozitarea separată a deşeurilor periculoase, a deşeurilor valorificabile separat de deşeurile nevalorificabile. Colectarea deşeurilor se face în recipienţi marcaţi şi etichetaţi cu denumirea deşeului şi codul european de deşeuri;

- utilizarea unor practici generale - monitorizarea cantităţilor de substanţe şi preparate chimice periculoase aprovizionate, achiziţionarea cantităţilor strict necesare fără a creea stocuri, utilizarea metodei “primul intrat - primul ieşit” la eliberarea materiilor prime, materialelor şi a substanţelor şi preparatelor chimice din magazii, astfel încât să se evite expirarea lor, instruirea angajaţilor în managementul substanţelor periculoase şi a deşeurilor generate, stabilirea unui program intern de evacuare a deşeurilor din secţiile de fabricaţie şi eliminare sau valorificarea deşeurilor la firme specializate şi autorizate, evaluarea firmelor specializate în transportul, eliminarea sau valorificarea deşeurilor.

- deşeurile rezultate sunt valorificate, respectiv tratate şi eliminate prin agenţi economici autorizaţi cu care societatea a încheiat contracte;

- se va tine o  evidenţă cronologică lunară a modului de gestiune a deşeurilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, modificată şi completată  prin Legea nr.17/2023;

- deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi;

- deşeurile sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu legislaţia şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii.

Condiţii privind depozitarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate selectiv şi depozitate în containere speciale;

- deşeurile rezultate din procesul de producţie se colectează separat şi fie se recirculă în procesul propriu de producţie, fie se valorifică/elimină prin firme autorizate. Depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament se va face în condiţii de siguranţă, în spaţii special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu şi poluării solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pe tipuri de deşeuri, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare;

- uleiurile uzate, nămolurile periculoase vor fi depozitate în containere metalice rezistente la şocuri mecanice, închise, depozitate pe suprafeţe betonate, având posibilitatea colectării eventualelor scurgeri accidentale.

11.1.1.  Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, însă în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.1.2. În conformitate conform art. 44 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, în baza rezultatelor unui audit de deșeuri, operatorul este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. Programul se publică pe pagina de internet a operatorului și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului.

Concluziile acestuia vor fi prezentate autorităţii de mediu în cadrul RAM.

11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.1.4. Transportul deşeurilor

Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, modificată şi completată  prin Legea nr.17/2023.

11.1.6. OEHLER MECANICA S.R.L. are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, modificată şi completată  prin Legea nr.17/2023 sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare şi specializare recunoscute la nivel național.

11.1.7. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

11.1.8. Operatorul activităţii are obligaţia să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic, sticlă și textile.

11.1.9. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii de deşeuri, fără a se amesteca.

11.1.10. Abandonarea deşeurilor este interzisă.

11.1.11. Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.1.12. Zonele de depozitare temporară a deşeurilor vor fi marcate şi semnalizate. Recipienţii vor fi inscripţionaţi, verificaţi periodic, asigurându-se proceduri pentru containerele avariate.

11.1.13. Deşeuri periculoase

- operatorul are obligaţia să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

- producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare, tratare sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase;

- producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul comunităţii trebuie să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

11.1.14. Evidenţa gestiunii  deşeurilor

- se va ţine evidenţa cantităţilor de deşeuri rezultate în conformitate cu O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023;

- producătorii şi deţinătorii de deșeuri ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia A.P.M. Sibiu electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deșeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deșeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deșeuri în tone încredinţată spre eliminare.

Operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani;

11.1.15. Uleiuri uzate

- gestionarea deșeurilor de uleiuri uzate se va face conform prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

11.1.16. Ambalaje

Gestiunea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu Legea nr. 249/2015.

Evidenţa şi raportarea se realizează conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

11.1.17. Transferul deşeurilor

Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri și Regulamentul UE nr. 255/2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul ștințific și tehnic, a anexelor IC, VII și VIII la Regulamentul CE nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri.

11.2. GESTIUNEA  SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1 În cadrul OEHLER MECANICA SRL, se utilizează următoarele substanţe şi preparate chimice periculoase, clasificate conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificarea şi de abrogare a Directivei 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006:

| Nr. Crt. | Denumire chimică/denumire comercială | Fraze de risc | Cantitate utilizată/an (t) | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Argon | H280 | 22748 (mc) | magazie gaze sudură/tăiere |
| 2. | Azot | H280 | 381731 (mc) | magazie gaze sudură/tăiere |
| 3. | Bioxid de carbon | H280 | 4200 (mc) | magazie gaze sudură/tăiere |
| 4. | Oxigen | H270, H280 | 38557 (mc) | magazie gaze sudură/tăiere |
| 5. | Lasermix | H270, H280 | 47,2 (mc) | magazie gaze sudură/tăiere |
| 6. | Heliu | H280 | 122 (mc) | magazie gaze sudură/tăiere |
| 7. | BONDERITE P3 NEUTRAPON 5088 | Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) | 0,161 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
| 8. | BONDERITE C-MC-90014 | H225 ,H302, H311, H314, H318 , H319 H336 | 1,1 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
| 9. | Bonderite C-NE NOVACLEAN | H302, H315, H319 | 1,15 | recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
| 10. | Bonderite C-IC 5000 | H290, H314, H318. | 0,23 | recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
| 11. | BONDERITE Cleaner Cleaner 1270 BONDERITE C-AD 1270 JC23KG IT Amestecuri de surfactanți | H318, H 412. | 0,0620 | recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
| 12. | BONDERITE 716 CLEANER BONDERITE C-AK 716 DEG known as AQUENCE 716 CLEANER DEG | H290,H302, H314 | 0,9000 | recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
| 13. | BONDERITE C-AK 1574 | H290, H302, H314, H318 | 1,4 | recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
| 14. | BONDERITE M-PP 930 MU EU AUTODEPOSITION COATING | H301, H310, H314, H317, H318, H330, H341, H361, H400, H410 | 4,3200 | recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
| 15. | BONDERITE M-PP 930 R EU AUTODEPOSITION COATING ACOPERIRE AUTOFORETICA | H301, H310, H311, H314, H317, H318, H330, H341, H361, H400, H410 | 5,9000 | recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
| 16. | BONDERITE 35 ACTIVATOR BONDERITE M-AD 35 known as AQUENCE 35 ACTIVATOR | H301, H332, H310, H314, H318. | 1,1500 | recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
| 17. | BONDERITE M-AD 24 OX B18KG | H302, H315, H318, H335, H413, H332 | 0,2700 | recipiente material plastic în magazia de substanțe chimice |
| 18. | BONDERITE E2 RXN RINSE BONDERITE M-PP E-2 RR ORGANIC PAINT COATING known as AQUENCE E2 RXN RINSE LF215 | H315, H318, | 1,6000 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
| 19. | BONDERITE 700 | Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) | 0,1200 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
| 20. | Acid sulfuric 78% | H290 , H314 | 0,08 | bidoane de material plastic, la magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) Nu se vor depozita împreună acizii cu bazele |
| 21. | SODA CAUSTICA HIDROXID DE SODIU | H314, H290 | 0,75 | în saci pe paleți în magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare). Risc de pierderi accidentale de substanță în cazul unui accident /incident cu deteriorarea ambalajelor |
| 22. | CLORURA FERICA 45% | H302, H315, H317, H318 | 1,03 | bidoane de material plastic, la magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) |
| 23. | FERROFLOC 8657 | H290, H314, H318, H302 | 0,01 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) |
| 24. | FERROLIN 8617 | H319 | 0,04 | bidoane de material plastic, la magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) |
| 25. | FERROCRYL 8723 Kuriflock 8723 | Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP). | 0,01 | bidoane de material plastic, la magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) |
| 26. | Acid clorhidric 32% - SOLUTIE APOASA Clorura de hidrogen solutie apoasa | H314, H335, H290 | 0,0800 | bidoane de material plastic, la magazia de substanțe chimice periculoase destinate epurării apelor uzate (într-un spațiu amenajat în cadrul stației de epurare) |
| 27. | E 6200 VOPSEA PULBERE POLIESTERICA | Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP). | 14,5 | în cutii metalice, magazia de vopsele şi diluanți |
| 28. | GRUND BICOMPONENT EPOXIDIC EPOMID | H302, H312+H332, H400 , H410 - H411, H318, H319, H226, H315, H317, H335, H336 | 0,218 | în cutii metalice, magazia de vopsele şi diluanți |
| 29. | ÎNTĂRITOR 1312 | H318, H225, H314, H317, H336 | 0,034 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 30. | DILUANT EPOXIDIC 302 | H312+H332, H304, H318, H226, H315, H373, H335, H336 | 0,232 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 31. | LAC AL 324 V UHS UHS 420 Clearcoat, AL324/S1 | H226, H315, H319, H335, H412 | 0,335 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 32. | INTARITOR LAC UHS | H226, H332, H319, H317, H335, H412 | 0,177 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 33. | CA 1912 SHOP PRIMER WATER ROJO | H412 | 0,48 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 34. | GRUND EPOXY 2K cod 2.74.0401 2K Epoxy primer Grey 2.704.0401/E25K | H226, H315, H318, H317, H335, H336 | 6,025 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 35. | INTARITOR EPOXI 9-025 FAST CURING HARDENER 1.959.4025/E4K | H226, H315, H318, H335, H373 | 0,569 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 36. | DILUANT 1-410 cod 1.911.4410 SELEMIX 1-410 EPOXY THINNER 1.911.4410/E5 | H226, H332, H315, H319, H335, H336, H373, H304 | 0,19 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 37. | VOPSEA POLIURETANICA 7-512 cod 1.775.1200 SELEMIX 7-512 POLYURETHANE EXTRA TOPCOAT 1.775.1200/E14K | H226, H315, H319, H335, H373, H412 | 5,873 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 38 | INTARITOR ACRILIC 9-080 cod 1.959.5080 SELEMIX 9-080 ACRYLIC HARDENER | H226, H332, H317, H335, H336, H412 | 1,571 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 39. | DILUANT | H226, H336, H372, H411. | 0,515 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 40. | DILUANT max mayer 1-535(SPALARE INSTALATIE) | H225, H315, H319, H361, H336, H373, H304 | 1,847 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 41. | SIKA FLEX 521 | Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) | 0,18 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 42. | SikaPower®-4506 Utilizarea produsului Agenți de sigilare și adezivi | H315, H319, H317, H412. | 0,37 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 43. | SIKA GARD (ceara); (1L) Ceara anticoroziva | H226, H336, H411, ​​ | 0,19 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 44. | TEROSON MS 934 transparent | H315, H317, H319, H412. | 0,09 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 45. | EMULSIE RACIRE MATRIX Denumirea comercială: CUTTREX | Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP). | 0,08 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 46. | EMULSIE RACIRE BLASER B-COOL 9665 B-Cool 655 | H315, H319 | 0,92 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 47. | LICHID PROTECTIE ANTISTROPI | Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) | 1,9 | în recipiente din material plastic, magazia de vopsele şi diluanți |
| 48. | MATERIALE CURATENIE (KG) | Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) | 0,023 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
| 49. | BONDERITE C-MC 20100 | Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) | 0,023 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
| 50. | BONDERITE C-MC 12300 | Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) | 0,92 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice |
| 51. | ACID CLORHIDRIC 37% | H314, H335, H290 | 0,309 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |
| 52. | ACID CLORHIDRIC 0,1 N | H314, H335, H290 | 1,2 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |
| 53. | CLORURA DE POTASIU 0,1N pa | Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP). | 0.098 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |
| 54. | ACID SALICILIC | H302, H318, H361d | 0,058 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |
| 55. | METIL ORANJ (indicator) | H301 | 2,2 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |
| 56 | COMPEXON | Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP). | 0,015 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |
| 57. | ALCOOL ETILIC | H225, H319 | 2,2 | bidoane de material plastic, în magazia de substanțe chimice (Laborator) |

11.2.2. Substanţe şi preparate periculoase utilizate (conform notificării transmise de OEHLER MECANICA S.R.L.). Conform cantităţilor declarate, unitatea nu intră sub incidenţa Legii  nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

11.2.3. Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, definite conform Regulament (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind  înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.4. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 122/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi ale H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţilor de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

11.2.5. Titularul/operatorul activităţii va utiliza informaţiile din fişele cu date de  securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate în instalaţie pentru gestionarea corespunzătoare a acestora.

11.2.6. Titularul/operatorul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi preparate periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

11.2.7. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzătoare, etichetate corespunzător;

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face în locuri special amenajate, ţinând seama de compatibilitaţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.8. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.9. Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

11.2.10. Alte acte normative care trebuie respectate:

- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, completată şi modificată prin Legea nr. 263/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006 (REACH) - privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice, cu modificarile ulterioare;

- Regulament (CE) nr.1272/2008(CLP) - privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

11.2.11. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de accidente şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Unitatea nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase, în baza notificării şi solicitării depuse de operator. Operatorul are obligația de a notifica autoritatea de mediu privind orice modificare a cantității substanțelor periculoase prezente pe amplasament.

12.1. Operatorul trebuie să se asigure că există o procedură de intervenţie rapidă, care să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului, apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2. În sistemul de management general al OEHLER MECANICA S.R.L. sunt întocmite şi funcţionale următoarele planuri:

- plan de urgenţă internă;

- plan de închidere în caz de încetare definitivă a activităţii;

- plan de intervenţia pentru stingerea incendiilor;

- plan de pază şi protecţie a incintei;

- plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale.

Planurile se vor revizui anual şi actualiza după cum este necesar. Ele trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3. Operatorul are obligaţia să înregistreze în formă scrisă toate defecţiunile în funcţionare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de substanţe nocive eliberate, urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior, toate măsurile iniţiate de operator.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.2. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizarea.

13.1.3. Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere.

13.1.4. Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile competente. Automonitorizarea emisiilor constă în urmărirea poluanţilor emişi şi este obligaţia operatorului.

13.1.5. Operatorul trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, prevăzute în prezenta autorizaţie.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care operatorul realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă.

13.1.7. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Operatorul de activitate este obligat să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatul monitorizării emisiilor (anual în cadru RAM) şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.10. Toate echipamentele de monitorizare continuă şi prelevare de probe trebuie să funcţioneze pe tot parcursul activităţii la utilajul respectiv.

13.1.11. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate, întreţinute şi verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

13.1.12. Operatorul trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor în aer;

- punctele de prelevare a apelor uzate la evacuarea lor în canalizare, evacuare în emisar, foraje de control a apelor subterane;

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament;

- accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea de mediu.

13.1.13.  Operatorul are obligaţia monitorizării emisiilor şi factorilor de mediu şi a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizaţie.

13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN AER

13.2.1. Un raport care rezumă emisiile de poluanţi în aer, trebuie depus la autoritatea competentă pentru protecţia  mediului, ca parte a R.A.M.

13.2.2. Frecvenţa de monitorizare a emisiilor în aer şi standardele aplicate vor fi cele prevăzute în tabelul următor:

| Poluant | Punct de prelevare probă | Frecvenţa monitorizării | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Coș de evacuare V1 | anual | conform standardelor în vigoare |
| pulberi CO SO2 NO2 | Coş de evacuare V4 | anual | conform standardelor în vigoare |
| pulberi | Coş de evacuare V7 | anual | conform standardelor în vigoare |
| - COV | Coş de evacuare V8, V12, V14 | anual | conform standardelor în vigoare |
| - COV pulberi CO SO2 NO2 | Coş de evacuare V9, V13, V15 | anual | conform standardelor în vigoare |

1. Măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili se va desfăşura potrivit prevederilor din Anexa nr. 7 partea a 6-a a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. Operatorul are obligaţia de a efectua monitorizarea continuă a emisiilor în cazul canalelor de evacuare la care sunt racordate echipamente de reducere şi care la punctul final de evacuare eliberează în medie o cantitate totală de carbon organic mai mare de 10 kg/h. În celelalte cazuri, operatorul are obligaţia să efectueze măsurători continue sau periodice. Pentru măsuratorile periodice, sunt necesare minimum 3 valori în timpul fiecărui exerciţiu de măsurare.

2. Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie. Un raport care rezumă emisiile de poluanţi în aer trebuie depus la autoritatea competentă pentru protecţie a mediului, ca parte a RAM. Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor precum şi metodele de măsură de referinţă pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunitatii Europene CEN, sau se vor aplica standarde naţionale sau internaţionale, care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, inteligibilă, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.3. Monitorizarea emisiilor În apĂ

13.3.1. Frecvenţa şi indicatorii de monitorizare a emisiilor în apă ca şi standardele aplicate vor fi cele impuse prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. SB 29 din 02.03.2022 eliberată de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

| Categoria apei | Indicator | Metoda de analiză | Frecvența de monitorizare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efluent denocivizate-neutralizate | pH | conform standardelor în vigoare | Trimestrial 4 probe/an | Unitatea va transmite către S.G.A. Sibiu, centralizatorul analizelor chimice efectuate de către un laborator acreditat RENAR, la sfârşitul fiecărui trimestru |
|  | Suspensii totale |  |  |  |
|  | CBO5 |  |  |  |
|  | CCO-Cr |  |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |  |
|  | Sulfați |  |  |  |
|  | Cloruri |  |  |  |
|  | Crom total |  |  |  |
|  | Agenţi de suprafaţă anionici (detergenţi) |  |  |  |
|  | Extractibile |  |  |  |
|  | Cupru Cu 2+ |  |  |  |
|  | Pb 2+ |  |  |  |
|  | Cadmiu |  |  |  |
|  | Fe total ionic |  |  |  |

13.3.2. Indicatorii de calitatea ai apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere se vor incadra obligatoriu în limitele prevăzute de HG nr. 352/2005 pentru completarea și modificarea HG nr. 188/2002, normativ NTPA 001/2005.

| Categoria apei | Indicator | Metoda de analiză | Frecvența de monitorizare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efluent separator de hidrocarburi | pH | conform standardelor în vigoare | Semestrială (2 probe/an | Unitatea va transmite către S.G.A. Sibiu, rezultatele analizelor chimice efectuate printr-un laborator acreditat |
|  | Materiii în suspensie |  |  |  |
|  | Substanțe extractibile cu solvenți organici |  |  |  |
|  | Produse petroliere |  |  |  |

13.4. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APE SUBTERANE, SOL

Calitatea apei subterane din puţul de monitorizare sunt date de Raportul de încercare nr. 2100/A1 din 14.07.2014 realizat de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucureşti. Se vor monitoriza următorii indicatori: amoniu, cloruei, sulfaţi, nitriţi, fosfaţi, cadmiu, plumb, conform Autorizaţia de Gospodărire a apelor nr. SB 29 din 02.03.2022. Frecvența de monitorizare a indicatorilor de calitate – semestrial (2 probe/an).

Monitorizarea solului:  se solicită monitorizarea solului, pentru următorii indicatori:

| Parametru | U.M. | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH | la 5 ani | conform standardelor în vigoare | Rezultatul măsurătorilor se va compara cu probele de sol prezentate în Raportul de amplasament realizat în martie 2012 |
| Crom hexavalent | mg/kg |  |  |  |
| Hidrocarburi din petrol | mg/kg |  |  |  |

Puncte de prelevare sol:

| Punctul de monitorizare | Coordonate geografice STEREO 70 |
| --- | --- |
| - S1- spațiu verde din zona sudică a amplasamentului | X = 452178,20 Y = 466035,87 |
| - S2- spațiul verde din zona vestică a amplasamentului, în faţa sediului administrativ | X = 452100,92 Y =466114,25 |
| - S3- punct de monitorizare martor situat la o distanţă de cca. 100 m est de amplasamentul SC Oehler Mecanica SRL, pe platforma industrială SC Energomecanica Serv SRL Mârșa | X = 452249,14 Y =466146,45 |
| - S4- zona nord-vestică a amplasamentului | X = 452194,88 Y =466180,20 |
| - S5- extremitatea nordică a amplasamentului | X = 452179,48 Y =466202,55 |
| - S6- cca. 100 m Est de amplasamentul SC OEHLER MECANICA SRL | X = 452514,17 Y = 4666116,23 |
| - S7- extremitatea sud-vestică a amplasamentului | X= 452435,58; Y= 166056,55. |

Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluției în timp a calității solului și prin aceasta influența activității desfășurate pe amplasament.

Rezultatele măsurătorilor vor fi incluse în RAM.

Monitorizarea zgomotului: monitorizarea se va realiza la solicitarea autorităţii de mediu sau în cazul unor sesizări.

13.5. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ:

- monitorizare eficienței instalaţiilor tehnologice;

- monitorizarea parametrilor fluxurilor tehnologice (temperatură, presiune, debite, concentrații), se va asigura înregistrarea datelor;

- monitorizare consumuri energetice şi de utilităţi (curent electric, gaz metan, apă, etc.);

## verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

## 13.6. MONITORIZAREA DEŞEURILOR

- se va ține evidența gestiunii deșeurilor, în conformitate cu prevederile art. 48 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 17/2023;

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023;

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

## 13.7.  MONITORIZAREA POST – ÎNCHIDERE

13.7.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere:

- golirea și spălarea bazinelor și a conductelor;

- demolarea construcţiilor;

- dezafectarea utilajelor luându-se toate măsurile pentru prevenirea poluării solului, subsolului și apei;

- colectarea separată a deșeurilor rezultate din demolări și dezafectări de clădiri și instalații în vederea valorificării sau eliminării lor conform normelor legale, funcție de categoria deșeului;

- refacerea după caz, a analizelor din Raportul de amplasament în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii.

14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Operatorul activităţii trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.2.  Operatorul de activitate trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediul înconjurator. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu şi/sau autorităţii de control pentru verificări în timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus în RAM.

14.4.  Operatorul de activitate trebuie să înregistreze toate reclamaţiile legate de mediul înconjurator care au legatură cu operaţiile, sau care ar putea fi generate de operaţiile ce au loc în activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele şi timpul în care au fost făcute aceste reclamaţii, numele reclamantului şi alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conţină şi răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant.  Operatorul de activitate va înainta un raport cu toate reclamaţiile de acest tip în timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, însoţit de toate amănuntele legate de reclamaţiile existente.

14.5. Înregistrările şi raportările vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului, la datele stabilite.

14.6. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizaţiei trebuie să fie disponibile şi puse la dispoziţia inspectorilor autorizaţi în timp util.

14.7.  Operatorul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele: autorizaţia, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

14.8. Toate rapoartele trebuie certificate de către managerul agentului economic titular al autorizaţiei sau de către altă persoană desemnată de managerul instalaţiei.

14.9.  Operatorul de activitate trebuie să se informeze la începutul fiecărui an calendaristic despre conţinutul raportărilor şi datele limită de predare la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

14.10.1. Raportări în SIM:

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport privind conformarea instalaţiei cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 2 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi conform H.G. nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 3 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri | anual | 15 martie sau la solicitarea APM Sibiu | Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri |
| 4 | Deșeuri Ambalaje: Anexa 1: Producători si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie - 30 aprilie sau la solicitarea A.P.M. Sibiu | Anexa 1 - Producători si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 5 | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012 | anual | 15 ianuarie – 15 martie sau la solicitarea A.P.M. Sibiu | Inventare locale de emisii |
| 6 | Raportare privind conformitatea instalației cu prevederile Legii 278/2013 – Registru COV | anual | martie- mai sau la solicitarea APM Sibiu | Registru integrat COV |
| 7 | Deşeuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile şi PFA | anual | până la 30 aprilie sau la solicitarea APM Sibiu | Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile şi PFA |
| 8 | Raportare substanţe și preparate chimice periculoase substanțe chimice periculoase | anual |  | Chestionar utilizare substanţe chimice și dupa caz – import amestecuri- |

14.10.2. Raportări:

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | anual | până la data de 30 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi, conform Regulamentului EPRTR, aprobat de Hotărârea nr. 140/2008, pe format hârtie | anual | până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Raportarea inventarului emisiilor de poluanți în atmosferă, conform Ordinului M.M.P. nr. 3299/2012 | anual | până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Consumul de solvenți cu conținut de compuși organici volatili, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale | anual | până la data de 15 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | APM Sibiu |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje conform O.M. nr. 794/2012, pe suport hârtie | anual | până la data de 28 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu Se includ şi în RAM |
| Raportare informații privind uleiurile uzate conform O.U.G. nr. 92/2021, aprobată prin Legea nr. 17/2023, pe suport de hârtie | anual | până la data de 30 aprilie | A.P.M. Sibiu |
| Situaţia substanţelor şi preparatelor chimice importate şi utilizate | la solicitarea autorităţilor competente pentru protecţia mediului |  | A.P.M. Sibiu |
| Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | când se produce | În cel mai scurt timp posibil | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă | la solicitarea autorităţilor competente pentru protecţia mediului |  | A.P.M. Sibiu |
| Reclamaţii (dacă ele există) | când există | În luna următoare primirii acestora | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportarea incidentelor semnificative | când se produc | La data producerii, se includ şi în RAM | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | periodic | În luna următoare realizării acestora | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor şi conductelor subterane | 3 ani | Raportare în cadrul RAM aferent anului 2023 | A.P.M. Sibiu |
| Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă | actualizat anual | Disponibil pe amplasament | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 3 ani | Raportare în cadrul RAM aferent anului 2023 | A.P.M. Sibiu |
| Efectuarea studiului privind utilizarea apei | 3 ani | Raportare în cadrul RAM aferent anului 2023 | A.P.M. Sibiu |
| Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate, întocmit pe baza unui audit de deșeuri | anual | până la data de 31 mai a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |

Nota: RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Câte un exemplar al R.A.M. va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hârtie la A.P.M. Sibiu şi G.N.M.- C.J. Sibiu.

14.11. Frecvenţa şi scopul raportărilor aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care urmăreşte şi centralizează datele transmise.

- 15. OBLIGAŢIILE  OPERATORULUI

15.1. Este interzisă operarea fără autorizație integrată de mediu a instalaţiei.

15.2. Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu.

15.3. În cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația integrată de mediu.

15.4. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității.

15.5. Operatorul are obligația să întrerupă operarea instalației sau a unor părți relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării.

15.6. Autorizaţia integrată de mediu impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.

15.7. Operatorul are obligația să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului. Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu actualizează, după caz, autorizația integrată de mediu sau condițiile prevăzute în aceasta.

15.8. Nicio modificare substanţială planificată a instalaţiei nu se poate realiza fără obţinerea prealabilă a actelor de reglementare corespunzatoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări. Orice modificare a caracteristicilor sau a funcționării ori o extindere a unei instalații este considerată substanțială în situația în care o astfel de modificare sau extindere conduce la atingerea pragurilor de capacitate prevăzute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

15.9. În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condițiile din autorizația integrată de mediu, și, acolo unde este necesar, le actualizează. La cererea autorității competente, operatorul prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile. La reexaminarea condițiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu utilizează toate informațiile obținute în urma monitorizării sau a inspecțiilor instalației.

15.10. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu ia măsurile necesare pentru ca, în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activității principale a unei instalatii, să se asigure că:

- toate condițiile din autorizația integrată de mediu pentru instalație sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- instalația este conformă cu noile condiții de autorizare.

15.11. În procesul de reexaminare a autorizației integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalației, publicate după data acordării autorizației integrate de mediu sau după data ultimei reexaminari a acesteia.

15.12. În cazul în care pentru o instalație nu sunt elaborate concluziile BAT, condițiile de autorizare sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, acolo unde evoluția celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a emisiilor.

15.13. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel puțin în următoarele situații:

- poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori limită de emisie pentru alți poluanți;

- din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile se impun în autorizația integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplică pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului;

- prevederile unor noi reglementari legale o impun.

15.14. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

15.15. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implică şi revizuirea condiţiilor din autorizația integrată de mediu. Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţie, în termen de 14 zile de la primire.

15.16. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.

15.17. În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005, art. 26, privind accesul publicului la informaţia de mediu).

15.18. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului şi nimic din prezenta autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale operatorul sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

15.19. Operatorul are obligaţia achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 şi a legislaţiei subsecvente în vigoare.

15.20. Operatorul este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/ completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acestuia.

15.21. Operatorul are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, epurare şi evacuare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

15.24. Operatorul de activitate trebuie să reactualizeze planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus.

15.25. Întocmirea şi actualizarea programelor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale este obligatorie.

15.26. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

15.27. Condiţii aplicabile instalaţiilor şi activităţilor care utilizează solvenţi organici

- se vor respecta dispoziţiile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale Capitolul I Secţiunea a 2-a Obligaţii şi responsabilităţi şi Capitolul V Dispoziţii speciale aplicabile instalaţiilor şi activităţilor care utilizează solvenţi organici;

- este interzisă operarea instalaţiei fără autorizaţie integrată de mediu;

- în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările si completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

- să informeze imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Sibiu;

- să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

- să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le considera necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile;

- operatorul are obligaţia să întrerupă operarea instalaţiei, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării;

- operatorul are obligaţia să aplice măsurile necesare prin care să se asigure că instalaţia care utilizează solvenţi organici este conformă cu una dintre următoarele condiţii:

  - emisiile de compuşi organici volatili din instalaţie să respecte valorile-limita de emisie în gazele reziduale şi valorile limită pentru emisiile fugitive sau valorile-limită pentru emisiile totale, precum şi celelalte cerinţe prevăzute în anexa nr. 7 partea a 2-a din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

  - să aplice o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili prevăzută în anexa nr. 7 partea a 5-a din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu condiţia să atingă o reducere a emisiilor echivalentă cu cea pe care ar realiza-o aplicând valorile-limită de emisie menţionate la pct. 3 lit. A) și c);

- operatorul are obligaţia să ia toate măsurile de prevenire corespunzătoare pentru a reduce la minimum emisiile de compuşi organici volatili, în cursul operaţiunilor de pornire şi oprire;

- în cazul unei modificări substanţiale a instalaţiei operatorul are obligaţia să demonstreze Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu conformarea cu dispoziţiile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. O modificare a masei maxime, exprimată în medie pe zi, a intrărilor de solvenţi organici utilizaţi într-o instalaţie existentă, atunci când aceasta funcţionează la capacitatea de producţie proiectată, în alte condiţii decât cele privind operaţiunile de pornire, oprire şi de întreţinere a echipamentelor, este considerată modificare substanţială în cazul în care are ca efect o creştere a emisiilor de compuşi organici volatili de peste:

- 25%, pentru o instalaţie al cărei consum de solvenţi organici se situează la cele mai mici valori de prag prevăzute la activităţile de la nr. crt. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 sau 17 din tabelul de la anexa nr. 7 partea a 2-a din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale sau pentru cele care se încadrează la celelalte puncte din anexa nr. 7 partea a 2-a a Legii nr. 278/2013 şi care au un consum de solvenţi organici mai mic de 10 tone/an;

- 10%, pentru toate celelalte instalaţii.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI ȘI AL REZIDUURILOR

16.1. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei, întocmit de OEHLER MECANICA S.R.L., anexă la documentația de solicitare.

La închiderea instalaţiei se vor lua măsuri pentru:

- emiterea deciziei de încetare a activităţii;

- notificarea scrisă a autorităţilor cu privire la încetarea activităţii;

- realizarea raportului de referință şi stabilirea obligaţiilor de mediu şi a costurilor privind refacerea calităţii mediului;

- identificarea stocurilor de materii prime, materiale, substanţe şi preparate periculoase, lubrifianţi, combustibili, etc și valorificarea lor;

- valorificarea stocurilor de piese de schimb neutilizate;

- dezafectarea instalațiilor de filtrare și tratare a poluanților;

- curăţarea şi spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor şi magaziilor de stocare a substanţelor chimice;

- asigurarea chimicalelor pentru tratarea şi denocivizarea apelor şi soluţiilor care nu se mai utilizează;

- dezmembrarea utilajelor, instalaţiilor, conductelor, bazinelor, etc.;

- identificarea deşeurilor valorificabile şi nevalorificabile, periculoase şi nepericuloase rezultate şi valorificarea/eliminarea lor la agenţi economici autorizaţi;

- obţinerea avizelor de debranşare a alimentării cu gaze naturale, curent electric şi dezafectarea instalaţiilor respective (după caz), aerisirea conductelor;

- întocmirea unui plan de monitorizare în timpul închiderii a indicilor de calitate a mediului şi efectuarea monitorizărilor;

- igienizarea spaţiilor sau demolarea construcţiilor (după caz); dezafectarea/demolarea instalaţiei se va face numai în baza unui proiect tehnic ce va trata şi aspecte legate de gestiunea deşeurilor din construcţii (categorii, cantităţi, mod de eliminare/valorificare, trasabilitatea deşeurilor);

- analiza calităţii solului şi a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului;

- funcţie de folosinţa viitoare a terenului operatorul va face propuneri privind reabilitarea/ecologizarea zonei.

16.2. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a diponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară.

16.3. La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință, operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situația de referință. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

16.4. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.	Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi/sau construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect.

16.5. Operatorul are obligaţia de a respecta prevederile Legii nr. 278/2013, capitolul II Secţiunea a 9-a Închiderea amplasamentului (art. 22).

16.6. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

- 17. FUNCŢIONAREA ÎN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ

17.1.  Operatorul activităţii va respecta regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor. Orice defecţiune constatată prin monitorizarea tehnologică a instalaţiilor va fi analizată şi se vor lua măsurile de protecţie corespunzatoare.

17.2.  Operatorul activităţii are obligaţia să înregistreze în formă scrisă toate defecţiunile în funcţionarea instalaţiilor, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de substanţe nocive eliberate, urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior, toate măsurile iniţiate de operator.

17.3. Operatorul activităţii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei, incluzând alarmarea rapidă şi eficientă a operatorilor instalaţiei privind abaterile de la funcţionarea normală a instalaţiei.

17.4. În caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare iminentă se vor anunţa persoanele cu atribuţii prestabilite pentru combaterea avariilor, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi reducerii ariei de răspândire a substanţelor poluante, îndepărtarea prin mijloace adecvate a substanţelor poluante, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizării, distrugerea substanţelor poluante. Se vor anunţa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului şi sistemul de gospodărire a apelor asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării accidentale.

17.5. Conform datelor puse la dispozitie de operator, situaţiile de funcţionare în afara parametrilor normali de operare ai instalaţiilor din secţia de galvanizare şi a sistemelor de depoluare, precum şi procedurile de intervenţie sunt:

- întrerupere curent electric - instalaţiile se opresc automat şi se iau măsuri de protecţie a personalului şi repornire în condiţii de siguranţă a instalaţiilor;

- defecţiuni la sistemul de exhaustare şi de reţinere a cromului de pe tubulaturile de exhaustare a băilor de galvanizare – oprirea funcţionării galvanzării şi remedierea imediată a defecţiunii;

- fisurarea sau spargerea unei băi de la secţia galvanizare - oprirea funcţionării acestora şi îndepărtarea defecţiunii;

- fisurarea serpentinelor de încălzire la băile din secţia de galvanizare - oprirea funcţionării acestora şi îndepărtarea defecţiunii;

- funcţionare defectuoasă sau în avarie a staţiei de tratare a apei industriale uzate - stoparea deversărilor, stocarea apelor impurificate şi remedierea defecţiunii.

17.5. Operatorul activităţii care a generat episodul de poluare este obligat să ia măsuri urgente şi eficiente de reducere a emisiilor de poluanţi, astfel încât concentraţia acestora să fie redusă la nivelul valorii limită.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Servicul Comisariatul Judeţean Sibiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu.

GLOSAR TERMENI

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Sibiu, Str. Hipodromului Nr. 2A, cod 550360, jud. Sibiu |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare in domeniul protecţiei mediului | Garda Naţională de Mediu - Serviciul Comisariatul - Judeţean Sibiu Şelimbăr, DN 1, F.N., jud. Sibiu |
| 3. | Autoritatea centrală de protecţia mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Bucuresti, Bulevardul Libertăţii nr.12, Sector 5; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6 |
| 4. | Operator | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deține controlul total sau parțial asupra instalației sau, așa cum este prevăzut în legislația națională, căreia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației. |
| 5 | Instalație | Orice unitate tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și orice alte activități direct asociate desfăşurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexa respectivă și care pot genera emisii și poluare. |
| 6. | - Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect. |
| 7. | - Prejudiciul asupra mediului | - prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; - prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare; - prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice şi/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplică art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; - prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 8. | - Emisii fugitive | Emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uşi şi alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare, conform Legii nr. 104/2011 cu modificările și completările ulterioare. |
| 9. | - Cele mai bune tehnici disponibile | Stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în întregul său. |

- abrevierI

| - 1. | - A.P.M. Sibiu | - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu |
| --- | --- | --- |
| - 2. | - G.N.M. - C.J. Sibiu | Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Sibiu |
| - 3. | - BAT | - Cele mai bune tehnici disponibile |
| - 4. | - CAT | - Colectiv de analiză tehnică |
| - 5. | - CBO5 | - Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| - 6. | - CCO - Cr | - Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| - 7. | - COV | Compuşi organici volatili |
| - 8. | VLE | Valori limită de emisie |
| - 9. | RAM | - Raport anual de mediu |
| - 10. | E-PRTR | - Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| - 11. | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| - 12. | - BREF | Documentele de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile |
| - 13. | Cod CAEN | - Cod de clasificare a activităţilor din economia naţională |

Anexa nr. 1