Formular de Solicitare

a Autorizaţiei Integrate de Mediu

S.C. JIFA S.R.L.

Punct de lucru Sibiu

Str. Drumul Ocnei, nr. 4

Municipiul Sibiu

Jud. Sibiu, România

Iulie 2016

Editia II – Ianuarie 2017, cu modificarile solicitate de APM Sibiu

CUPRINS

Formular de Solicitare

Lista de Verificare a Componentei Documentaţiei de Solicitare

1.	Rezumat fără caracter tehnic	13

1.1	Descriere	13

1.2	Tehnici de management	15

1.3	Materii prime şi materiale	15

1.4	Principalele activităţi	17

1.5	Reducerea emisiilor şi a poluării	18

1.6	Minimizarea şi recuperarea deşeurilor	18

1.7	Energie si utilităţi	19

1.8	Accidente şi consecinţele lor	19

1.9	Zgomotul şi vibraţiile	19

1.10	Monitorizare	20

1.11	Dezafectare	20

1.12	Aspecte legate de starea amplasamentului şi instalaţiei	20

1.13	Impact	20

1.14	Compararea cu cele mai bune tehnici disponibile	20

2.	Tehnici de management	22

2.1	Sistemul de management	22

3.	MATERII PRIME SI MATERIALE	30

3.1	Alegerea materiilor prime	30

3.2	Stocarea materiilor prime	33

3.4	Cerinţe BAT referitoare la materii prime	34

3.5	Audit de minimizare a deşeurilor (prin minimizarea consumului de materii prime)	35

3.6	Utilizarea apei	35

4.	Principalele activităţi	40

4.1	Inventarul proceselor	40

4.2	Alte detalii despre procese	54

4.3	Utilităţi	55

4.4	Sistemul de operare/ exploatare	58

4.5	Studii pe termen lung considerate necesare	59

4.6	Cerinţe specifice BAT	59

5.	emisii şi reducerea poluării	61

5.1	Emisii atmosferice	61

Un program de detectare si reparare a scurgerilor (LDAR)	68

Masuri curente si generale de intretinere a amplasamentului, mijloacelor de transport si utilajelor	68

Prevederi BAT referitoare la tratarea emisiilor	68

5.3 Emisiile de la transportul în incintă, în perioada de funcţionare – surse mobile	69

5.2	Minimizarea emisiilor atmosferice fugitive	73

5.3	Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare	74

5.4	Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană	76

5.5	Emisii în apa subterană	80

5.6	Miros	80

5.7	Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate în cursul evaluării BAT	81

6.	Minimizarea şi recuperarea deşeurilor	82

6.1	Sursele de deşeuri	82

6.2	Evidenţa deşeurilor	84

6.3	Zone de depozitare	85

6.4	Cerinţe speciale de depozitare	85

6.5	Recipienţi de stocare (acolo unde sunt folosiţi)	87

6.6	Valorificarea sau eliminarea deşeurilor	87

7.	Energie	91

7.1	Cerinţe de bază privind energia	91

7.2	Măsuri tehnice	93

7.3	Eficienţa energetică	94

8.	Accidente şi consecinţele lor	95

8.1	Risc de accident major care implică substanţe periculoase - SEVESO	95

8.2	Plan de management al accidentelor	95

8.3	Tehnici	96

9.	Zgomot şi vibraţii	97

9.1	Receptori	97

9.2	Surse de zgomot	97

9.3	Studii de măsurare a zgomotului în mediu	98

9.4	Întreţinere	98

9.5	Limite	98

9.6	Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat	99

10.	Monitorizare	100

10.1	Monitorizarea emisiilor atmosferice	100

10.2	Monitorizarea emisiilor în apă si a calitatii apelor subterane	101

10.3	Monitorizarea şi raportarea deşeurilor	102

10.4	Monitorizarea mediului	104

10.5	Monitorizarea variabilelor procesului	106

10.6	Monitorizare în condiţii anormale	107

11.	Dezafectare	108

11.1	Măsuri de precauţie adoptate în faza de proiectare	108

11.2	Planul de închidere a amplasamentului	108

12.	Aspecte legate de amplasamentul instalaţiei	109

13.	Impact	110

13.1	Poziţia receptorilor	110

13.2	Identificarea efectelor asupra mediului	116

13.3	Managementul deşeurilor	118

14.	COMPARARE CU CERINŢELE BAT	119

LISTA Tabele

Tabel 1: Elemente generale privind sistemul de management de mediu al Companiei	22

Tabel 2: Descrierea sistemului de management de mediu al societatii	22

Tabel 3: Managementul documentaţiei şi registrelor	28

Tabel 4: Principalele materii prime (cantitati anuale estimate)	30

Tabel 5: Respectarea cerinţelor BAT referitoare la materii prime şi materiale (cu exceptia deseurilor*)	34

Tabel 6: Respectarea cerinţelor BAT referitoare la minimizarea deşeurilor	35

Tabel 7: Volume și debite de apă potabila autorizate (pentru consum menajer)	36

Tabel 8: Volume și debite de apă autorizate pentru consum tehnologic	36

Tabel 9: Respectarea cerinţelor BAT referitoare la consumul de apă	36

Tabel 10: Diagrame circuite apa	37

Tabel 11: Volume/debite de ape evacuate de pe amplasament (cf. AGA nr. 58/ 13.06.2016)	38

Tabel 12: Exemple de componente si operatii ale unui sistem integrat de management al deseurilor	51

Tabel 13: Inventarul iesirilor (produse)	54

Tabel 14: Inventarul iesirilor (deşeurilor rezultate din activitatea proprie)	54

Tabel 15: Consum lunar si anual de utilitati	56

Tabel 16: Studii necesare	59

Tabel 17: Valori limita in emisiile de la central termica, conform Ordinului 462/1993	61

Tabel 18: Emisii din procese tehnologice (cf. BAT nr. 41)	61

Tabel 19: Emisii din tratari obisnuite – Stocarea si manipularea	62

Tabel 20: Sumarul emisiilor tipice in mediu generate de activitatile de tratare a deseurilor (Extras din: Tabel 3.2 BREF-WT)	63

Tabel 21: Procese si activitati care pot genera emisii	64

Tabel 22: Tipurile de poluanţi şi factorii de emisie indicate de metodologia CORINAIR 2013 pentru surse mobile	69

Tabel 23: Factori de emisie conform EMEP/ CORINAIR Emission Inventory Guidebook-2013	71

Tabel 24: Concentratii estimate de poluanti la sursa (trafic intern)	71

Tabel 25: Studii privind emisiile de COV	72

Tabel 26: Emisii fugitive	73

Tabel 27: Studii de reducere a emisiilor fugitive	73

Tabel 28: Studii pentru stabilirea metodei adecvate	75

Tabel 29: Conformare cu BAT pentru structuri subterane	76

Tabel 30: Conformare cu cerinţele BAT privind materialele de acoperire	77

Tabel 31: Conformare cu cerinţele BAT privind zonele potenţiale de poluare	78

Tabel 32: Conformare cu BAT pentru sifoane de pardoseală/ rigole/ bazine de retentie	79

Tabel 33: Tehnici de prevenire a poluării solului	80

Tabel 34: Monitorizarea apelor subterane	80

Tabel 35: Surse de deseuri	82

Tabel 36: Conformare cu cerinţele BAT privind documentarea deşeurilor	84

Tabel 37: Zone de depozitare	85

Tabel 38: Recipienti de stocare	87

Tabel 39: Valorificarea sau eliminarea deseurilor	87

Tabel 40: Consumul de energie (realizat in anul 2014)	91

Tabel 41: Conformarea procedurii	93

Tabel 42: Conformarea cu măsurile tehnice	93

Tabel 43: Conformarea serviciilor în clădiri	94

Tabel 44: Categorii de risc	95

Tabel 45: Capacitatea de interventie in situatii de urgenta	95

Tabel 46: Tehnici de prevenire	96

Tabel 47: Receptori de zgomot	97

Tabel 48: Surse de zgomot	97

Tabel 49: Conformare proceduri	98

Tabel 50: Limite zgomot	98

Tabel 51: Monitorizare emisii atmosferice	100

Tabel 52: Monitorizarea apelor pluviale si monitorizarea calitatii apei subterane	101

Tabel 53: Monitorizare deseuri	102

Tabel 54: Informatii suplimentare	104

Tabel 55: Studii de monitorizare a mediului	104

Tabel 56: Identificare locatii probe sol	105

Tabel 57: Identificare foraje de monitorizare	105

Tabel 58: Valori de prag stabilite prin Ordinul nr. 621/2014	106

Tabel 59: Monitorizarea variabilelor procesului	106

Tabel 60: Detinatori de autorizatii integrate pe amplasament	109

Tabel 61: Direcțiile predominante ale vântului și vitezele aferente	113

Tabel 62: Evaluarea impactului	116

Tabel 63: Identificare foraje de monitorizare	116

Tabel 64: Managementul deşeurilor – măsuri adiţionale	118

Tabel 65: Comparare cu cerinţele privind cele mai bune tehnici disponibile din BREF-WT	120

LISTA FIGURI

Figura 1: Concasor/ Tocator Doppstadt AK 430 Profi	49

Figura 2: Exemplu de flux incluzand receptia/ acceptarea recipientilor si a deseuri lichide vrac (cf. BREF-WT)	53

Figura 3: Schema flux tehnologic JIFA SRL	57

Figura 4: Organigrama	58

Figura 5: Plan de incadrare in zona	110

Figura 6: Distante fata de locuinte	111

Figura 7: Delimitarea corpurilor de apa subterana administrate de ABA Olt	114

ANEXE

Anexa 1.	Organigrama

Anexa 2.	Hărţi şi Planuri

- Planul de încadrare în zonă

- Planul de situaţie

- Planul sistemului de canalizare

Anexa 3.	statut legal

- certificat de inregistrare la registrul comertului

- certificat constatator

- Dovada proprietatii asupra terenului

Anexa 4.	Diagrame de flux

Anexa 5.	TIPURI SI CANTITATI DE DESEURI COLECTATE ANUAL;

CODURILE DE DESEURI CE VOR FI UTILIZATE LA PRODUCEREA DE COMBUSTIBIL ALTERNATIV;

CATEGORIILE DE Deee-URI SUPUSE DEZASAMBALARII/ DEZMEMBRARII/ TRATARII

CATEGORII DE BATERII SI ACUMULATORI UZATI COLECTATE/ STOCATE TEMPORAR SI TRANSPORTATE IN VEDEREA VALORIFICARII/ ELIMINARII

Anexa 6.	Fişe cu date de securitate ale principalelor substante si AMESTECURI chimice utilizate

Anexa 7.	Plan general de închidere a Amplasamentului

Anexa 8.	AUTORIZATII

- autorizatie De mediu

- AUTORIZATIE  DE GOSPODARIRE  A APELOR

Anexa 9.	contracte de utilităţi şi furnizori

- Contract furnizare energie electrica

- contract furnizare gaze naturale

- Contract furnizare apa potabila

Anexa 10. 	CONTRACTE SERVICII MANAGEMENT DESEURI

ABREVIERI

| AIM | Autorizaţie integrată de mediu |
| --- | --- |
| Alin. | Alineat |
| APM | Agentia pentru Protectia Mediului |
| Art. | Articol |
| BAT | Cele mai bune tehnici disponibile (Best available techniques) |
| BREF | Document de Referinţă BAT |
| COV | Compus organic volatil |
| EWL | Lista Europeana al Deşeurilor (European Waste List) |
| H.G. | Hotarare a Guvernului |
| IED | Directiva privind emisiile industriale |
| O.U.G. | Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului |
| Sect. | Sectiune |
| UE | Uniunea Europeană |

# Formular de solicitare

Datele de identificare a proprietarului activităţii/ operatorului instalaţiei care solicită autorizaţia integrată

Denumirea instalaţiei:

Instalație pentru depozitarea temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase

Denumirea solicitantului, adresa şi numărul de înregistrare la Registrul Comerţului

S.C. JIFA S.R.L Sediul social: Avrig, str. Eroilor nr. 39, județul Sibiu Punct de lucru: municipiul Sibiu, str. Drumul Ocnei nr. 4, județul Sibiu Telefon, FAX, E-mail: telefon fix - 0269/234484; mobil - 0745313137; FAX - 0372 872992; e-mail - office@jifa.ro Numar Inregistrare la Registrul Comerţului: J32/1502/2005, Certificat înregistrare seria B nr. 1242997 CUI: RO 18048621

Activitatea conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

“5.5. – „Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase care nu intră sub incidența pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activitățile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 și 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepția depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării”.

Alte activităţi cu impact semnificativ de pe amplasament:

Depozitare materii prime si materiale, asigurare utiltati, colectare ape uzate, activitati comerciale, etc.

Coduri CAEN:

- Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811

- Colectarea deșeurilor periculoase – cod CAEN 3812;

- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3821;

- Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase – cod CAEN 3822;

- Demontarea (deasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cu excepția VSU) – cod CAEN 3831;

- Recuperarea materialelor reciclabile sortate – cod CAEN 3832;

- Activități și servicii de decontaminare – cod CAEN 3900

- Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor – cod CAEN 4677;

- Depozitări – cod CAEN 5210;

Operatorul mai desfășoară și alte tipuri de activități, conform următoarelor coduri CAEN:

- Lucrări de demolare a construcțiilor (efectuate la beneficiar) – cod CAEN 4311;

- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții (efectuate la beneficiar) – cod CAEN 4313;

- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre – cod CAEN 5221;

- Manipulări – cod CAEN 5224;

- Alte activități anexe transporturilor – cod CAEN 5229;

- Activități combinate de secretariat – cod CAEN 8211.

Denumirea completă a proprietarului: S.C. JIFA S.R.L.

Numele complet şi funcţia persoanei care reprezintă activitatea/ operatorul în procesul de autorizare:

Dl. Jugarean  Ieronim Vasile, Administrator

Numele complet al persoanei responsabile cu aspectele de mediu ale companiei:

Dl. Jugarean Ieronim Vasile, Administrator

telefon: 0269 234484; 0745 31 31 37; Fax: 0372 872992; e-mail: office@jifa.ro

În numele companiei mai sus menţionate, solicităm prin prezenta emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu.

Titularul/ operatorul instalaţiei îşi asumă pe deplin răspunderea privind acurateţea şi completitudinea datelor şi informaţiilor prezentate autorităţii competente pentru protecţia mediului spre analiză şi iniţierea procedurii de emitere a autorizaţiei.

Numele: Dl. Jugarean Ieronim Vasile

Funcţia: Administrator

Semnătura şi ştampila

Data: 09.01.2017

Ian  2017

Editia II – Ianuarie 2017, cu modificarile solicitate de APM Sibiu

Informaţii solicitate conform legii. nr. 278/2013 privind emisiile industriale

| Descrierea: | Locului în dosarul de solicitare | Verif. |
| --- | --- | --- |
| - instalaţiei şi activităţilor sale | Formular de solicitare, Secţ. 4 |  |
| - materiilor prime şi auxiliare, a altor substanţe şi a energiei utilizate în cadrul instalaţiei sau generate de aceasta | Formular de solicitare, Secţ. 3 |  |
| - surselor de emisii din instalaţie | Formular de solicitare, Secţ. 5 |  |
| - stării amplasamentului şi instalaţiei | Raport de amplasament şi Formular de solicitare, Secţiunea 11 |  |
| - naturii şi cantităţilor de emisii previzibile provenite din instalaţie în fiecare componentă a mediului şi identificării efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului | Formular de solicitare, Secţiunile 10, 13 şi 14 |  |
| - tehnologiei propuse şi a altor tehnici de prevenire sau, dacă nu este posibil, de reducere a emisiilor provenite din instalaţie | Formular de solicitare, Secţiunile 1, 3.4 şi 13 |  |
| - dacă este cazul, măsurilor de prevenire şi recuperare a deşeurilor generate de instalaţie | Formular de solicitare, Secţiunea 6 |  |
| - altor măsuri planificate pentru conformarea cu principiile generale ale obligaţiilor elementare ale operatorului/ titularului prevăzute în Art. 3 al Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluări: | Formular de solicitare |  |
| (a) adoptarea tuturor măsurilor corespunzătoare de prevenire a poluării, în particular aplicarea celor mai bune tehnici disponibile; | Formular de solicitare, Secţiunile 1, 5 şi 13 |  |
| (b) necauzarea unei poluări semnificative; | Formular de solicitare, Secţiunea 14 |  |
| (c) evitarea producerii de deşeuri conform Directivei Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deşeurile (11); acolo unde se produc deşeuri, ele sunt recuperate sau, dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic şi economic, sunt eliminate cu evitarea sa reducerea oricărui impact asupra mediului; | Formular de solicitare, Secţiunea 6 |  |
| (d) utilizarea eficientă a energiei; | Formular de solicitare, Secţ. 7 |  |
| (e) adoptarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora; | Formular de solicitare, Secţiunea 8 |  |
| (f) adoptarea măsurilor necesare la încetarea definitivă a activităţilor pentru a se evita orice risc de poluare şi a readuce amplasamentul la o stare operaţională satisfăcătoare; | Formular de solicitare, Secţiunea 11 |  |
| - măsurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu; | Formular de solicitare, Secţ.10 |  |
| - principalelor alternative studiate de solicitant. | Formular de solicitare, Secţ. 5.7 |  |
| Solicitarea de autorizare trebuie să conţină şi un rezumat cu caracter netehnic al detaliilor la care fac referire paragrafele de mai sus. | Formular de solicitare, Secţ. 1 |  |

# Lista de Verificare a Componentei Documentaţiei de Solicitare

În afara prezentului document, verificaţi dacă aţi ataşat documentele din tabelul de mai jos:

|  | Articol | Secţiunea relevantă | Verificat de solicitant | Verificat de A PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea este inclusă în sectoarele supuse autorizării IPPC |  |  |  |
| 2 | Dovada efectuării plăţii taxei pentru faza de evaluare a cererii de autorizare |  |  |  |
| 3 | Formularul de solicitare |  | √ |  |
| 4 | Rezumatul cu caracter netehnic | Secţiunea 1 | √ |  |
| 5 | Diagramele (schemele) de proces, dacă nu sunt incluse în prezentul document, inclusiv punctele de emisie pentru toate componentele mediului | Secţiunea 4.4 şi Anexa 4 | √ |  |
| 6 | Raportul de amplasament |  | √ |  |
| 7 | Evaluări cost-beneficiu necesare pentru evaluarea BAT |  | - |  |
| 8 | Evaluarea BAT efectuată pentru întreaga instalaţie | Secţiunile 4, 5.7 | √ |  |
| 9 | Organigrama pentru instalaţia în cauză | Secţiunea 2.1 | √ |  |
| 10 | Plan de situaţie Limitele amplasamentului | Anexa 2, Raport de Amplasament cap. 2.3 şi 2.4 | √ |  |
| 11 | Suprafeţe construite/ betonate şi spatii libere/ verzi, permeabile şi impermeabile | Anexa 2, Raport de amplasament cap. 2.3 | √ |  |
| 12 | Poziţia în plan a instalaţiei | Anexa 2 | √ |  |
| 13 | Locurile (părţi ale instalaţiei) cu emisii olfactive | Secţiunea 5.6 | √ |  |
| 14 | Receptori sensibili, apa subterană, geologie, dacă substanţele periculoase sunt emise direct sau indirect în apa subterană, conform Anexelor 5 şi 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea şi completarea Legii apelor, 107/1996 | Raport de amplasament cap. 2.4, 2.7 şi 2.8 | √ |  |
| 15 | Receptori sensibili pentru zgomot | Secţiunea 9.1 | √ |  |
| 16 | Puncte de emisii continue şi fugitive | Secţiunea 5 | √ |  |
| 17 | Puncte de monitorizare/ automonitorizare propuse | Secţiunea 10 | √ |  |
| 18 | Alţi receptori sensibili din mediu, inclusiv habitate şi zone de interes ştiinţific | Anexa II.4, Raport de amplasament cap. 2.12 şi 5.4, | √ |  |
| 19 | Planuri de situaţie (de combinat şi indexat după caz) care să indice poziţia instalaţiilor subterane de stocare, transport, traversare sau altor structuri | Raport de amplasament cap. 4.7 | √ |  |
| 20 | Copii după rezultatele modelării matematice, dacă este cazul | - | - |  |
| 21 | Hartă cu zonele Natura 2000 sau altor arii sau obiecte speciale protejate | Anexa II.4 | - |  |
| 22 | Exemplar cu informaţii anterioare privind habitatele identificate în baza Acordului de mediu sau cu altă ocazie | - | - |  |
| 23 | Studii ale amplasamentului şi/sau instalaţiei sau legate de acestea | Disponibile la cerere | √ |  |
| 24 | Acte de reglementare obţinute de la alte autorităţi publice eliberate până la data depunerii solicitării şi informaţii privind alte acte de reglementare deja solicitate | Raport de amplasament setiunea 2.10 | √ |  |
| 25 | Orice alte documente după care ataşaţi copii ale propriilor informaţii |  | √ |  |
| 26 | Copie după Anunţul public |  | √ |  |

# Rezumat fără caracter tehnic

Prezentul document este o solicitare pentru emiterea initiala a Autorizaţiei integrate de mediu pentru S.C. JIFA S.R.L., punct de lucru Sibiu. Societatea este autorizată din punctul de vedere al protecției mediului pentru activitățile de pe amplasamentul punctului de lucru, prin autorizația de mediu nr. SB 153/11.06.2013.

Titularul activităţii este S.C. JIFA S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J32/1502/2005, CUI: RO18048621, Certificat de înregistrare seria B nr. 1242997.

Adresa, telefon, fax, adresa e-mail:

Sediul social: Avrig, str. Eroilor nr. 39, județul Sibiu

Punct de lucru pentru care se solicita autorizarea: municipiul Sibiu, str. Drumul Ocnei nr. 4, județul Sibiu, telefon: 0269/234484; mobil: 0745313137; e-mail: office@jifa.ro .

Activităţile desfasurate pe amplasament includ instalaţii/ capacitati sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, listate în Anexa 1, la pozitia 5.5 :

- „Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase care nu intră sub incidența pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activitățile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 și 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepția depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării”.

## Descriere

S.C. “JIFA” S.R.L. are dreptul de folosinta asupra halei în baza contractului de comodat nr. 2581/11.12.2012 incheiat intre JUGAREAN. I. Vasile si S.C. JIFA S.R.L..  Obiectul contractului constă în cedarea folosintei imobilului  hala de productie autorizata de 584 mp, situată în Sibiu, str. Drumul Ocnei, nr. 4. Totodata prin contractul de comodat se cedeaza si dreptul de superficie al halei asupra terenului in suprafata de 2623 mp.

Suprafaţa obiectivului:

- Platformă exterioară de stocare cu suprafața de 2.623 mp + cale de acces:

- spațiu stocare temporară deșeuri reciclabile cu suprafața de 120 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase solide cu suprafața de 180 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase păstoase cu suprafața de 146 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase lichide cu suprafața de 76 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri nepericuloase solide cu suprafața de 150 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase păstoase cu suprafața de 146 mp;

- spatiu ocupat de instalatia de productie combustibil alternativ cu suprafata de 60 mp. (H12, pe planul de situatie anexat).

- spatiu ocupat de instalatia pentru producerea combustibililor alternativi pastosi, cu suprafata de 105 mp (H12, pe planul de situatie anexat).

- Spatiu de carantina/ receptie, cu suprafata de 80 mp ;

- Zona de incarcare/descarcare, cu cuprafata de 100 mp ;

- Platforma betonata cu suprafata de 1460 mp, pentru stocare deseuri nepericuloase si containere de tip Abroll.

- Hală betonată cu suprafata utilă de 584 mp, compartimentată astfel:

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase lichide cu suprafața de 252 mp;

- spațiu stocare temporară, dezmembrare si tocare deșeuri nepericuloase solide cu suprafața de 132 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase păstoase cu suprafața de 116 mp;

- spațiu dezmembrare filtre cu parte metalică cu suprafața de 8 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri de baterii și acumulatori cu suprafața de 8 mp;

- spațiu stocare temporară DEEE-uri cu suprafața de 48 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase (substanțe de laborator, condensatori, PCB, pesticide) cu suprafața de 8 mp.

- Atelierul de decontaminare/ spalare  a deșeurilor de ambalaje contaminate (plastic, metal, sticla), diverse piese si materiale contaminate, cu o suprafata totala de 12 m².

Vecinatatile amplasamentului:

- la nord –proprietate privata SC JIFA IMOBILIARE SRL;

- la vest – strada Drumul Ocnei;

- la sud –  proprietate privata SC AGRICOLA INDUSTRIALA SA;

- la est –  SC ELECTRO-CON IMPEX SRL.

În cadrul obiectivului se desfăşoară următoarele activităţi:

- Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811

- Colectarea deșeurilor periculoase – cod CAEN 3812;

- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3821;

- Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase – cod CAEN 3822;

- Demontarea (deasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cu excepția VSU) – cod CAEN 3831;

- Recuperarea materialelor reciclabile sortate – cod CAEN 3832;

- Activități și servicii de decontaminare – cod CAEN 3900

- Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor – cod CAEN 4677;

- Depozitări – cod CAEN 5210;

Operatorul mai desfășoară și alte tipuri de activități, conform următoarelor coduri CAEN:

- Lucrări de demolare a construcțiilor (efectuate la beneficiar) – cod CAEN 4311;

- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții (efectuate la beneficiar) – cod CAEN 4313;

- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre – cod CAEN 5221;

- Manipulări – cod CAEN 5224;

- Alte activități anexe transporturilor – cod CAEN 5229;

- Activități combinate de secretariat – cod CAEN 8211.

## Tehnici de management

Unitatea este acreditată ISO 9001 Sistem de management al calităţii (certificat nr. 9324C din 19.06.2015, valabil până la 18.06.2018) şi ISO 14001 Sistem de management de mediu (certificat nr. 4482M/19.06.2015, valabil până la 18.06.2018).

Alte două sisteme de management implementate sunt: SR OHSAS 18001:2008 Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale (certificat nr. 3282SS din 19.06.2016, valabil până la 18.06.2018) și SR ISO/IEC 27001:2006 Sistem de management al securității informației.

Periodic vor fi identificate, analizate şi puse în aplicare cerinţele legale în domeniul protecţiei mediului şi alte cerinţe aplicabile aspectelor semnificative de mediu ale activităţilor, produselor şi serviciilor societatii. Acestea vor fi luate în considerare la stabilirea obiectivelor, ţintelor şi programelor de management de mediu şi la definirea politicii de mediu.

Pentru ca rezolvarea aspectelor de mediu să fie condusă corespunzător, societatea a definit responsabilităţile şi atribuţiile angajaţilor săi, a stabilit programe de instruire, conştientizare şi competenţă, a stabilit regulile pentru comunicarea internă şi externă, a realizat proceduri pentru operare şi a luat măsuri pentru prevenirea poluării şi răspuns la situaţii de urgenţă. Periodic sunt raportate situaţiile legate de performanţa de mediu a organizaţiei şi aspectele de mediu semnificative.

Managementul la cel mai înalt nivel asigură resursele financiare, de personal şi tehnologice necesare rezolvării problemelor de mediu. Organigrama unitatii este prezentata in Anexa 1.

## Materii prime şi materiale

Categorii de deșeuri și cantități estimate a fi colectate lunar – deșeuri periculoase și nepericuloase colectate și transportate direct (fara stocare/ tratare pe amplasament) către instalații autorizate pentru valorificare sau eliminare finală:

- deșeuri păstoase periculoase (vopsele, șlamuri, nămoluri) – aproximativ 500 tone;

- deșeuri păstoase nepericuloase (vopsele, nămoluri) – aproximativ 300 tone;

- deșeuri lichide periculoase (emulsii, lichide apoase, uleiuri) – aproximativ 1000 tone;

- deșeuri lichide nepericuloase (suspensii apoase) – aproximativ 300 tone;

- deșeuri solide periculoase – aproximativ 500 tone;

- deșeuri solide nepericuloase – aproximativ 500 tone;

- deșeuri de substanțe de laborator, condensatori cu conținut de PCB, pesticide și insecticide – cca. 10 tone;

- deșeuri valorificabile de hârtie/carton – aproximativ 100 tone;

- deșeuri valorificabile de materiale plastice – aproximativ 100 de tone;

- deșeuri valorificabile de sticlă – aproximativ 50 tone;

- deșeuri de baterii și acumulatori uzați – aproximativ 20 tone;

- deșeuri metalice și nemetalice – aproximativ 200 tone.

- deșeuri de echipamente electrice și electronice, colectate în containere metalice, circa 20 tone, din categoriile prevazute in O.U.G. nr. 5/2015

Capacități de stocare temporară:

Capacitarea totala de stocare temporara a instalatiei este de 1500 tone, din care:

- stocare temporara deseuri periculoase – 850 tone;

- stocare temporara deseuri nepericuloase – 650 tone.

Deşeurile sunt preluate şi stocate temporar pe zone diferite în interiorul halei, in containere special amenajate si pe platforma betonata, în funcţie de caracteristicile fizico-chimice, astfel:

- deşeuri solide – containere cu capacităţi cuprinse între 0,75 şi 1 metru cub, pubele, butoaie metalice sau alte butoaie, cutii, saci din hârtie sau material plastic, în baloţi, pe paleţi, containere de tip Abroll si pe platforma betonata;

- deşeuri păstoase – recipienţi din material plastic, butoaie, canistre – închise, saci din material plastic, containere de tip Abroll inchis etans, pe platforma betonata;

- deşeuri lichide – recipienţi din metal sau material plastic, butoaie, canistre, flacoane, sticle închise etanş pentru a se evita contaminarea mediului, pe platforma betonata.

  - Odată ajunse la punctul de recepţie, deşeurile vor fi supuse unui procedeu de verificare a provenienţei şi compoziţiei. Deşeurile vor fi sortate şi pregătite (ambalate, etichetate corespunzator) după care vor fi depozitate temporar în zonele corespunzătoare situate în interiorul halei si pe platforma betonata. Depozitarea deşeurilor sosite la punctul de lucru, se face ţinând cont de separarea acestora, stocarea lor în cadrul spaţiului, în funcţie de posibilităţile şi cerinţele de depozitare în momentul respectiv, compatibilităţile lor fizico - chimice.

  - În scopul reducerii volumului deşeurilor, o parte dintre acestea vor fi balotate.

  - Se vor lua toate măsurile astfel încât să fie respectate condiţiile privind protecţia mediului, igiena muncii, paza contra incediilor şi condiţiile tehnologice.

  - Pe ambalajele din fiecare grupă de depozitare se inscripţionează denumirea deşeului si codul conform HG 856/2002 de identificare al deşeului industrial.

  - Pentru depozitarea temporară a deşeurilor, pe categorii, se vor marca zone distincte, evitându-se astfel amestecarea accidentală a deşeurilor.

Deșeuri periculoase și nepericuloase colectate și stocate temporar, în vederea sortări, reambalării, tratarii, presării (după caz) și ulterior a transportului către instalațiile autorizate pentru eliminarea sau valorificarea/ reciclarea acestora:

- deșeuri păstoase periculoase (vopsele, șlamuri, nămoluri) – aproximativ 300 tone;

- deșeuri păstoase nepericuloase (vopsele, nămoluri) – aproximativ 200 tone;

- deșeuri lichide periculoase (emulsii, lichide apoase, uleiuri) – aproximativ 600 tone;

- deșeuri lichide nepericuloase (suspensii apoase) – aproximativ 300 tone;

- deșeuri solide periculoase – aproximativ 400 tone;

- deșeuri solide nepericuloase – aproximativ 300 tone;

- deșeuri de substanțe de laborator, condensatori cu conținut de PCB, pesticide și insecticide – cca. 10 tone;

- deșeuri valorificabile de hârtie/carton – aproximativ 50 tone;

- deșeuri valorificabile de materiale plastice – aproximativ 100 de tone;

- deșeuri valorificabile de sticlă – aproximativ 50 tone;

- deșeuri metalice și nemetalice – aproximativ 150 tone.

- deșeuri de baterii și acumulatori uzați, colectate în containere metalice, aproximativ 20 tone, tipuri conform prevederilor Ordinului nr. 699/1304/2009.

- deșeuri de echipamente electrice și electronice, colectate în containere metalice, circa 20 tone, categorii conform prevederilor O.U.G. nr. 5/2015.

Tehnicile aplicate deseurilor periculoase corespund prevederilor legale si ale “Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile in Industriile de tratare a deseurilor”.

Consumul de apă

Alimentarea cu apa se realizeaza din rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sibiu administrată de S.C. Apă – Canal S.A., în baza Contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 3462/26.07.2016.

S.C. JIFA S.R.L. deţine Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. SB 58 din 13.06.2016, emisă de Administraţia Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

Apa prelevată este utilizată în următoarele scopuri:

- igienico-sanitar pentru personalul angajat;

- tehnologic, pentru igienizare halei de depozitare;

- apa pentru stingerea incendiilor.

Consumurile specifice pentru diferitele activităţi sunt conforme cerinţelor celor mai bune practici din domeniu.

## Principalele activităţi

În cadrul activităţilor de tratare deseuri sunt prevăzute următoarele faze:

- colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase de la generator, pe bază de contract, transportul prin mijloace auto autorizate și direcționarea deșeurilor colectate fie spre unități autorizate pentru valorificare/eliminare finală, fie spre stocare temporară în vederea sortării, reambalării, balotării sau tratării (după caz) și expedierea ulterioară spre valorificare/eliminare;

- colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase de la unitățile generatoare, recepția deșeurilor – verificare a provenienței și a compoziției, cântărirea deșeurilor, presare-balotare pentru deșeuri periculoase (ambalaje contaminate, textile impregnate, filtre cabină de vopsit, etc.) și nepericuloase (hârtie, carton, textile, piele prelucrată, ambalaje din plastic), reambalare/repaletare și înfoliere a paleților pentru eficientizarea spațiului ocupat în hală, in containere si pe platforma betonata etichetarea deșeurilor și dirijarea lor către spațiul de stocare temporară separat, pe categorii;

- dezmembrarea filtrelor de ulei/cabină de vopsit cu părți metalice;

- ecologizarea ariilor contaminate;

- stocarea deseurilor;

- decontaminarea/ spalarea deșeurilor de ambalaje contaminate (plastic, metal, sticla), diverse piese si materiale contaminate;

- dezasamblarea deseurilor electrice, electronice si electrocasnice casate (DEEE);

- prepararea combustibilului alternativ solid, nepericulos – cod 19 12 12;

- prepararea combustibilului alternativ solid, periculos – cod 19 12 11*;

- prepararea combustibilului alternativ pastos (tip slam) – cod 19 02 04*/19 02 08*;

- recuperarea materialelor reciclabile sortate;

- dezmembrarea recipientilor (recipienti de vopsea, alti aerosoli, produse cosmetice);

- alte activitati (asociate):

- administrative;

- managementul apei uzate;

- managementul deseurilor proprii (generate pe amplasament);

- întreţinere şi reparaţii;

- activităţi legate de aprovizionare, transport, etc.;

- controlul deseurilor receptionate si/sau livrate, efectuarea de  analize pentru fluxurile de tratare, pentru centrala termică, pentru gospodărirea apelor;

- producerea energiei termice în centrala termică;

- activităţi executate cu terţi: reparaţii şi service pentru alimentare cu apa, instalaţiii utilizare gaz natural  ş.a.

## Reducerea emisiilor şi a poluării

Activităţile desfasurate pe amplasament vor genera emisii atmosferice de particule în suspensie,  precum şi NOx, CO şi CO2 – provenite de la arderea combustibilului in mijloacele de transport si a gazului natural in centrala termica.

Apele uzate menajere sunt colectate şi evacuate în reţeaua de canalizare oraseneasca, la parametri corespunzatori NTPA 002/2005.

Apele uzate tehnologice sunt predate pentru tratare, pe baza de contract, la SC GENTOIL SRL.

Apele pluviale convențional curate colectate de pe amplasament sunt dirijate prin pante și rigole colectoare spre rigola pluvială din exteriorul incintei.

Apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi de pe amplasament sunt dirijate prin sistemul de rigole colectoare prin cele 5 camine pluviale tip Geiger catre un separator de hidrocarburi OTTO GRAF, tip HERCULES, Q=3 l/s, amplasat la limita proprietatii, unde sunt preepurate si evacuate in reteaua hidrografica zonala.

## Minimizarea şi recuperarea deşeurilor

Societatea operează un sistem de management al deşeurilor conform cerinţelor legale aplicabile privind protecţia mediului. Deşeurile periculoase şi nepericuloase sunt colectate separat în zone special amenajate de unde sunt preluate si expediate către societăţi autorizate in vederea reciclării sau eliminării pe diferite tipuri de deşeuri: uleiuri uzate, hârtie, deşeuri metalice feroase şi neferoase etc.

Tipuri de deşeuri rezultate din activitatea proprie:

- cod 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate cantitate 6 mc/an,  sunt   colectate în europubele de 120 litri şi eliminate prin agentul autorizat SC SCHUSTER & CO ECOLOGIC SRL, conform contractului încheiat cu 6005/4 din 13.02.2013;

- cod 13 05 02* și 13 05 07* - deșeuri de ape uzate (rezultate din igienizări ale  halelor de stocare temporară a deşeurilor periculoase si decontaminarea/ spalarea deșeurilor de ambalaje contaminate (plastic, metal, sticla), diverse piese si materiale contaminate) depozitate în  cele 2 bazine vidanjabile etanş,  situate în spatele halei, cu  o capacitate totală de 100 mc, vor fi transportate către agenţii economici autorizaţi, în vederea eliminării.

- cod 15 02 02* și 15 01 10* - absorbanți și materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase și deşeurile de ambalaje contaminate, ambalate în saci de plastic de mare densitate/vrac (în cazul recipientilor metalici de 200 litri, recipienti de tip IBC de 1000 litri, depozitate temporar in depozitul JIFA SRL si transportate catre agenti economici autorizati în vederea eliminării/valorificării.

- cod 16 01 17 – deșeuri de materiale feroase (rezultate din dezmembrarea filtrelor de ulei/aer);

- cod 15 02 03 - deseu absorbanti si materiale filtrante;

- cod 16 01 19 - deseu material plastic;

- cod 15 01 01 - ambalaje de hartie si carton se transporta catre societati autorizate in vederea valorificarii prin reciclare, pe baza de contract;

- cod deseu 15 01 02 - ambalaje de plastic se transporta catre societati autorizate in vederea valorificarii prin reciclare, pe baza de contract;

- cod 15 01 03 - ambalaje de lemn ( paleti de la recipienti de tip IBC), se transporta catre societati autorizate in vederea valorificarii prin reciclare, pe baza de contract;

- cod 15 01 04 - ambalaje de metal, se transporta catre societati autorizate in vederea valorificarii prin reciclare, pe baza de contract;

- cod 15 01 07 - ambalaje de sticla,  se transporta catre societati autorizate in vederea valorificarii prin reciclare, pe baza de contract.

- cod 19 12 12 - alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11*, se transporta catre valorificatorii/ eliminatorii autorizati;

- cod 19 12 11* - alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase, se transporta catre valorificatorii/ eliminatorii autorizati;

- cod 19 02 04*/19 02 08* - deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos/ deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase (apele rezultate in urma decantarii), se transporta catre valorificatorii/ eliminatorii autorizati.

## Energie si utilităţi

Principalele utilitati furnizate pe amplasament sunt:

- Apa potabila furnizata de la reteaua municipala;

- Energia electrica si

- Gazul metan.

Copii ale contractelor de utilităţi pentru amplasamentul SC JIFA SRL sunt prezentate anexat formularului de solicitare (anexa 9).

## Accidente şi consecinţele lor

Planurile de prevenire şi intervenţie in caz de accidente au fost întocmite în conformitate cu cerinţele legale aplicabile (respectiv poluare accidentală a apei, prevenire incendiu etc.).

Societatea nu intră sub incidenţa prevederilor Directivei Seveso III, respectiv ale Legii nr. 59/2016. Nu au fost înregistrate poluări accidentale.

## Zgomotul şi vibraţiile

Contribuţia activităţilor din cadrul unitatii la poluarea fonică în zonele cu receptori sensibili (populaţia din vecinătatea amplasamentului) este redusă. Echipamentele şi utilajele de producţie  sunt montate astfel încât nivelul de vibraţii să fie minim, conform cerinţelor cărţilor tehnice ale acestora.

## Monitorizare

În prezent se monitorizează emisiile de pe platformă confom autorizaţiei de mediu nr. SB 153 din 11.06.2013, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu.

Suplimentar, pentru emisiile în apă sunt respectate cerinţele de monitorizare prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor nr. SB 58 din 13.06.2016 , emisă de Administraţia Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

Se va realiza monitorizarea periodica a calitatii solului si a apelor subterane.

Prelevările şi analizele necesare pentru activităţile de monitorizare vor fi efectuate de către laboratoare acreditate, în baza contractelor de servicii. Buletinele de analiză sunt procesate şi analizate intern. Rezultatele analizelor creează baza de documentare a acţiunilor necesare de control a poluării şi îmbunătăţirea performanţelor de mediu la nivel de societate.

Monitorizarea variabilelor de proces se referă la receptia deseurilor, produselor intermediare şi finite şi la consumul specific şi total de energie.

## Dezafectare

Planul de închidere a amplasamentului este anexat la formularul de solicitare pentru autorizare integrata (Anexa 7) si va fi actualizat periodic, functie de modificarile si evolutia amplasamentului.

## Aspecte legate de starea amplasamentului şi instalaţiei

S.C. FORD ROMANIA S.A. este unicul titular de autorizaţie de pe amplasament. Se apreciază că activităţile învecinate se află la o distanţă suficient de mare faţă de amplasamentul deţinut de SC JIFA SRL şi nu se pot produce efecte sinergice.

Evacuările de ape uzate menajere în reţeaua oraseneasca de canalizare respectă valorile limită corespunzatoare NTPA 002/2005, conform prevederilor pentru deversarea apelor. Apele uzate tehnologice sunt preluate pentru tratare conform contractului cu SC GENTOIL SRL.

Evacuările de ape uzate meteorice în reţeaua pluviala oraseneasca respectă valorile limită stabilite prin autorizatia de gospodarire a apelor corespunzatoare NTPA 001/2005.

Emisiile de poluanţi atmosferici de pe amplasament se încadreaza în valorile limită de emisie specificate in BREF-WT.

## Impact

Tipurile de impact asupra mediului generate de activităţile cuprinse în prezenta solicitare pentru obtinerea AIM nu sunt semnificative in conditiile exploatarii corespunzatoare a instalatiilor.

## Compararea cu cele mai bune tehnici disponibile

Procesele de referinta aplicabile extractiei uleiului din materii prime vegetale se regasesc în Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile in industriile de tratare a deseurilor, aprobat in august 2006 (BREF - WT). La acest document de referinta (BREF) se adauga asa numitele documente de referinta orizontale privind:

- Emisii de la stocare;

- Eficienta energetica;

- Principiile generale ale monitorizarii.

Compararea cu cerinţele BAT-WT pentru activităţi (aplicabile) de tratare a deseurilor este prezentata în tabelul din sectiunea 14.

# Tehnici de management

## Sistemul de management

Tabel 1: Elemente generale privind sistemul de management de mediu al Companiei

| Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau înregistraţi conform EMAS (sau ambele) – dacă da indicaţi aici numerele de certificare/ înregistrare | DA Unitatea este certificată conform ISO 9001 Sistem de management al calităţii (certificat nr. 9324C din 19.06.2015, valabil până la 18.06.2018) şi ISO 14001 Sistem de management de mediu (certificat nr. 4482M/19.06.2015, valabil până la 18.06.2018). Alte două sisteme de management implementate sunt: SR OHSAS 18001:2008 Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale (certificat nr. 3282SS din 19.06.2016, valabil până la 18.06.2018) și SR ISO/IEC 27001:2006 Sistem de management al securității informației. |
| --- | --- |
| Furnizaţi o organigramă de management în documentaţia dumneavoastră de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi aici referire la documentul pe care îl veţi ataşa | Organigrama de funcţionare anexata (v. Anexa1). |

Tabel 2: Descrierea sistemului de management de mediu al societatii

|  | Cerinţă caracteristică a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinţă sau data până la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | ##### Responsabilităţi Prezentaţi ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ##### 4 |
| 1 | Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial? | Da | Declaratia conducerii SC Jifa SRL cu privire la politica integrată CALITATE – MEDIU | Administrator |
| 2 | Aveţi programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante? | Da | Plan de întretinerea utilajelor şi instalaţiilor Plan de revizii conform procedurilor implementate prin sistemele de management calitate – mediu P-SMI-016 Mentenanța echipamentelor de producție | Manager mentenanta Inginer mentenanta |
| 3 | Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie? | Da | Definire necesităţi de întreţinere Planificare lucrări deîntreţinere periodice si programate Efectuare lucrări de întreţinere Modul mentenanță în SAP (ERP) Sistem de gestiune a companiei | Manager mentenanță Operatori de proces, instalaţie |
| 4 | Performanţa/acurateţea de monitorizare şi măsurare | Da | Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare Metode de analiza laborator – conform procedurilor din Manualul de Management P-SMI-013 – Monitorizare și măsurare de mediu și SSO | Administrator Responsabil de mediu |
| 5 | Aveţi un sistem prin care identificaţi principalii indicatori de performanţă în domeniul mediului? | Da | Aspecte de mediu - Aspecte de mediu şi evaluarea impacturilor – F-01-PS-06 Buletine de analiză şi rapoarte de încercare calitate ape uzate, emisii aer, sol şi zgomot | Responsabili proces Responsabil Managementul Calităţii şi Mediului, Responsabil de mediu, Șefii Departamente |
| 6 | Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei? | Da | Inregistrările automate din proces: Monitorizare şi măsurare: consum de energie electrică, contorizare apă, consum gaze naturale Evidenta gestiunii deşeurilor Măsurători conform Planului de monitorizare a factorilor de mediu Procedurile aferente sistemului de management de mediu integrat: PS-11-Cerințe legale, PS-10-Evaluarea conformării și PS – 13-Monitorizare și măsurare de mediu și SSO | Administrator Responsabili proces Responsabil Managementul Calităţii şi Mediului, Responsabil de mediu, Șefii Departamente |
| 7 | Aveţi un plan de prevenire si combatere a poluărilor accidentale? | Da | Plan de prevenire si combatare a poluarilor accidentale, anexă la documentaţia de gospodărire a apelor | Responsabil de mediu |
| 8 | Dacă răspunsul de mai sus este DA listaţi indicatorii principali folosiţi |  | Indicatorii relevanţi monitorizaţi în apa uzată evacuată în canalizarea municipală | Responsabil de mediu |
| 9 | Instruire: Confirmaţi că sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate şi vor începe în interval de 2 luni de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează echipament şi materiale, şi care cuprinde următoarele elemente: - conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de AIM pentru activitatea companiei şi pentru sarcinile de lucru; - conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale; - conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu; - prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale; - conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a evidentelor de instruire. | Da | Se aplică instruirea personalului conform procedurilor din sistemele de management de mediu, calitate PS-08-Competență, conștientizare, instruire. Confirmăm ca vom completa tematica de instruire conform cerintelor din coloană, în 2 luni de la emiterea AIM | Administrator Responsabil Managementul Calităţii şi Mediului Responsabili departamente Responsabil de Mediu |
| 10 | Există o declaraţie clară a calificărilor şi competentelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Fişele postului care se regăsesc la Departamentul Resurse Umane al societăţii Administratorul determină competența necesară pentru Responsabilul de Mediu, Tehnic și Comercial; Aprobă fișele posturilor pentru întregul personal F-01-PS-08 | Administrator Responsabil de Mediu Responsabili Departamente |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca există) şi în ce măsură vă conformaţi lor? | Da | Standarde specifice de instruire pentru sectorul deșeurilor – nu există un standard special de instruire. Societatea are implementat ISO 14001, ISO 9001, ISO 18001 | Responsabil Protecţia Mediului Responsabili Managementul Calității și Mediului și SSO |
| 12 | Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective? | Da | Comunicare neconformităţi prin: raport de neconformitate, analiza cauzelor neconformitatilor, rapoarte întocmite pe schimb. Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale PS-04- Controlul neconformităților | Administrator Responsabil de Mediu Responsabili Departamente |
| 13 | Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării? | Da | PS-01-Controlul documentelor și PS-02-Controlul înregistrărilor. Acțiunile corective/preventive inițiate ca urmare a analizei efectuate de management se documentează și se urmăresc prin monitorizarea Planurilor de măsuri în urma analizei sau conform procedurii PS-03-Audituri interne | Administrator Responsabil de Mediu Responsabili Departamente |
| 14 | Aveţi în mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica dacă toate activităţile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus? (Denumiţi organismul de auditare) | Da | Conform procedurilor din SMI, audituri interne | Administrator |
| 15 | Frecvenţa acestora este de cel puţin o dată pe an? | Da | Rapoarte de audit | Administrator Responsabili departamente |
| 16 | Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi că această politică rămâne relevantă? Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiză performanţei de mediu | Da | Conform SMI, procedura de audit intern –PS-03 Se realizează raport de audit intern F-05-PS-03 | Administrator |
| 17 | Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o dată pe an? | Da | Se realizează raport de audit intern F-05-PS-03 Programul de măsuri de îmbunătățire F-06-PS-03 | Administrator Responsabil de Mediu Auditor |
| 18 | Există o evidenţă demonstrabilă (de ex. proceduri scrise) că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele domenii, aşa cum sunt cerute de IPPC: | Da |  |  |
|  | - controlul modificării procesului în instalaţie; | Da | Conform Sistemului de management de mediu-calitate integrat si procedurilor aferente | Administrator Responsabil Dep. Tehnic și Comercial Responsabil de mediu |
|  | - proiectarea şi retrospectiva instalaţiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; | Da | Conform Sistemului de management de mediu-calitate integrat si procedurilor aferente | Administrator Responsabil Dep. Tehnic și Comercial Responsabil de mediu |
|  | - aprobarea de capital; | Da | Buget aprobat de administratie | Administrator |
|  | - alocarea de resurse; | Da | Buget aprobat de administratie | Administrator |
|  | - planificarea şi programarea; | Da | Conform Sistemului de management de mediu-calitate integrat si procedurilor aferente | Administrator Responsabil Dep. Tehnic și Comercial Responsabil de mediu |
|  | - includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare; | Da | Conform Sistemului de management de mediu-calitate integrat si procedurilor aferente | Administrator Responsabil Dep. Tehnic și Comercial Responsabil de mediu |
|  | - politica de achiziţii; | Da | Buget aprobat de administratie Procedura achizitii de bunuri si servicii | Administrator |
|  | - evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate şi nu cu cheltuielile (de regie). | Da | Rapoarte la cerere din evidenta contabila | Departament financiar\ Responsabil Protectia Mediului |
| 19 | Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: | Da |  |  |
|  | - informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare; şi | Da |  | Administrator Responsabil Protectia Mediului |
|  | - eficienţa sistemului de management faţă de obiectivele şi scopurile companiei şi îmbunătăţirile viitoare planificate. | Da | Rapoarte de audit intern si extern si Rapoarte de Analiza ale managementului | Administrator Sefii Departamente |
| 20 | Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul? | Da | Se pot intocmi la solicitari externe | Administrator Responsabil de Mediu |

# Informaţii suplimentare

Toate documentele menţionate în tabelul de mai sus sunt disponibile în cadrul sistemului de management de mediu al S.C. JIFA S.R.L. şi pot fi consultate la sediul companiei. Este posibil ca referinţele legate de numărul ediţiei şi/sau al reviziei la aceste documente să sufere anumite modificări.

Tabel 3: Managementul documentaţiei şi registrelor

| ##### Cerinţă caracteristică a BAT | Unde este păstrată | Cum se identifică | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentaţiei şi registrelor Pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului dumneavoastră de management daţi informaţiile solicitate. |  |  |  |
| Politica de mediu | Departament Management Integrat Calitate-Mediu | Titlu, data emiterii | Administrator |
| Responsabilităţi | Resurse umane | Decizii; fişele posturilor | Director resurse umane |
| Obiective şi Ţinte | Departament Management Integrat Calitate-Mediu | Declaraţia de management a societăţii | Administrator |
| Evidenţele de întreţinere | Departament Tehnic, întreţinere | Planificarea lucrărilor de întreţinere periodică | Responsabili Productie, întreţinere |
| Proceduri | Departament Management Integrat Calitate-Mediu | Proceduri specifice | Responsabil Management Integrat Calitate-Mediu |
| Registrele de monitorizare | Protectia Mediului | Numar registru | Responsabil de Mediu |
| Rezultatele auditurilor | Departament Management Integrat Calitate-Mediu | Rapoarte de audit | Responsabil Management Integrat Calitate-Mediu |
| Rezultatele revizuirilor | Departament Management Integrat Calitate-Mediu | Pagina de gardă | Responsabil Management Integrat Calitate-Mediu |
| Evidenţele privind sesizările şi incidentele | Protectia Mediului | Rapoarte incidente | Responsabil de Mediu |
| Evidenţele privind instruirile | Departament Management Integrat Calitate-Mediu. Resurse Umane Protectia Muncii | Fise individuale de protecţia muncii Fise individuale instructaj in domeniul situatiilor de urgenţă | Responsabil Management Integrat Calitate-Mediu Resp. Resurse Umane Responsabili procese |

# MATERII PRIME SI MATERIALE

## Alegerea materiilor prime

Materiile prime principale utilizate in procesele de productie sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 4: Principalele materii prime (cantitati anuale estimate)

| Principalele materii prime/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze H) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERII PRIME UTILIZATE PENTRU AMBALARE/ DEPOZITARE |  |  |  |  |  |  |
| Folie stretch de paletizat | Nepericulos. Material: LLDPE (polietilena liniara de joasa densitate) | 0,5 to/an | 100% in produs = deseu ambalat | - | Nu e aplicabil | Depozit închis, acoperit, zona special amenajată |
| Saci PVC | Nepericulos. Material: HDPE | 0,5 to/an | idem | - | Nu e aplicabil | Depozit închis, acoperit, zona special amenajată |
| DESEURI COLECTATE SI DEPOZITATE TEMPORAR – prezentate in anexa 5 |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALE UTILIZATE LA CURATENIE |  |  |  |  |  |  |
| Materiale absorbante – biodegradabile pe bază de turbă | nepericulos | 0,6 to/an |  |  |  | Depozit inchis, acoperit, zona special amenajata si marcata |
| Rumeguș | nepericulos | 1 to/an |  |  |  | Depozit inchis, acoperit, zona special amenajata si marcata |
| Nisip | nepericulos | 0,5 to/an |  |  |  | Depozit inchis, acoperit, zona special amenajata si marcata |
| Substanțe degresante – fișe de Securitate pentru toate substanțele degresante – prezentate in anexa | nepericulos | 50 litri/an |  |  |  | Depozit inchis, acoperit, zona special amenajata si marcata |
| MATERIALE UTILIZATE LA SPALARE/ SABLARE AMBALAJE CONTAMINATE SI DECONTAMINARE REZERVOARE |  |  |  |  |  |  |
| Nisip | nepericulos | 0,5 to/an |  |  |  | Depozit inchis, acoperit, zona special amenajata si marcata |
| Substanțe degresante – fișe de Securitate pentru toate substanțele degresante - prezentate in anexa | nepericulos | 50 litri/ an |  |  |  | Depozit inchis, acoperit, zona special amenajata si marcata |

1 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

2 A Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii)

B Există un sistem de evacuare a aerului

C Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare

D Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor

Ca solutie de degresare (ecologica) se mentioneaza utilizarea produsului: Valtec Hand Cleaner Yellow, a carui FDS este anexata.

## Stocarea materiilor prime

Deșeurile lichide (emulsii, lichide apoase, uleiuri), aproximativ 700 tone (aprox. 500 tone deseuri lichide periculoase si aprox. 200 tone deseuri lichide nepericuloase), sunt stocate în recipienți din material plastic - eurocontainer tip IBC 1 mc, recipienți din metal – butoaie 0,22 mc sau recipienți puși la dispoziție de către beneficiari, recipienti depozitati temporar in spatiul special amenajat din hala de depozitare, containere special amenajate  si/sau platforma betonata. Se vor respecta dispozițiile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, colectarea uleiurilor uzate se va face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru  evitarea scurgerilor necontrolate;

Deșeuri păstoase (vopsele, șlamuri, nămoluri) aproximativ 300 tone (aprox. 200 tone deseuri păstoase periculoase si aprox. 100 tone deseuri păstoase nepericuloase), stocate în containere abroll l8 mc, cu închidere ermetică, containere abroll 30 mc cu închidere ermetică, recipienți din material plastic - eurocontainer tip IBC I mc, recipienți din metal - butoaie 0,22 mc și recipienți puși la dispoziție de către beneficiari (deșeurile păstose periculoase colectate în cantități mici se vor ambala direct de către generator în recipienți etanși pentru a preveni poluarea în caz de transport - recipienti depozitati temporar in spatiul special amenajat din hala de depozitare, containere special amenajate  si/sau platforma betonata;

Deșeuri solide, aproximativ 230 tone (aprox. 130 tone deseuri solide periculoase si aprox. 100 tone deseuri solide nepericuloase) , stocate în container abroll 30/36 mc, recipienți din metal - eurocontainer de 0,7 mc, pubele, pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari, in containere special amenajate si pe platforma betonata.

Deșeuri de substanțe de laborator, condensatori cu conținut de PCB, pesticide și insecticide, aproximativ 10 tone, stocate în containare metalice cu închidere ermetică de 0,5/0,7 mc, in spatiul special amenajat din hala de productie.

Deșeuri valorificabile de hârtie/carton, aproximativ 50 tone, stocate in containere special amenajate  si pe platforma betonata, în prescontainer abroll 24 mc sau pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari sau în container metalic de 0,7 mc.

Deșeuri valorificabile de materiale plastice, aproximativ 50 tone, stocate  in containere special amenajate  si pe platforma betonata, în prescontainer abroll 24 mc sau pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari sau în container metalic de 0,7 mc.

Deșeuri valorificabile de sticlă, aproximativ 40 tone, stocate  pe platformă betonată în prescontainer abroll 24 mc sau pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari sau în container metalic de 0,7 mc.

Deșeuri de baterii/acumulatori, aproximativ 10 tone (aprox. 6 tone deseuri periculoase si aprox. 4 tone deseuri nepericuloase), pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari in spatiul special amenajat din hala de productie.

Deșeurilor metalice si nemetalice, aproximativ 100 tone, stocate în container abroll 36 mc si pe platformă betonată.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice, colectate în containere metalice, pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari, in spatiul special amenajat din hala de productie, aproximativ 10 tone (aprox. 4 tone deseuri periculoase si aprox. 6 tone deseuri nepericuloase) categorii conform prevederilor O.U.G. nr. 5/2015.

## 3.4	Cerinţe BAT referitoare la materii prime

Tabel 5: Respectarea cerinţelor BAT referitoare la materii prime şi materiale (cu exceptia deseurilor*)

| Cerinţe specifice BAT | Intervenţie | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung ce trebuie efectuate pentru a stabili emisiile în mediu şi impactul materialelor utilizate? Dacă da, enumeraţi şi indicaţi data din programul propriu de îmbunătăţire până la care trebuie efectuate. | Nu |  |
| Enumeraţi înlocuirile identificate ca necesare şi indicaţi data din programul propriu de îmbunătăţire până la care trebuie efectuate. | Nu este cazul |  |
| Confirmaţi că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da, există evidența deșeurilor colectate/stocate temporar | Responsabil Comercial |
| Confirmaţi că veţi menţine procedurile de analiză periodică a noilor materii prime apărute şi de implementare a celor adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da – în măsura justificării economice şi a celor mai bune tehnici utilizate în domeniu. | Administrator Responsabil de Mediu |
| Confirmaţi că urmaţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul conţinutului materiilor prime? Acestea constau şi din evaluarea modificărilor de impact asupra mediului şi includerea tuturor impurităţilor care ar putea afecta emisiile din specificaţii? | Da | Responsabil Comercial Şef Departament Controlul Calitatii Responsabil Siguranţă, Sănătate şi Mediu |

* Cerintele BAT  referitoare la receptia, stocarea si manipularea deseurilor intrate sunt prezentate in sectiunea 14.

## 3.5	Audit de minimizare a deşeurilor (prin minimizarea consumului de materii prime)

Tabel 6: Respectarea cerinţelor BAT referitoare la minimizarea deşeurilor

| Cerinţe specifice BAT | Intervenţie | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| A fost efectuat un audit pentru minimizarea deşeurilor? Indicaţi data şi referinţa la documente. Notă: Faceţi referire la H.G. nr. 856/2002. | Da, conform SMI se realizează audituri interne | Administrator Echipa de audit Responsabil de Mediu |
| Enumeraţi principalele recomandări ale acestui audit şi data până la care vor fi (sau au fost) implementate. Dacă există un plan de acţiune, rugăm ataşaţi la raportul de audit. | Nu este cazul. | - |
| Dacă nu a fost efectuat un astfel de audit, identificaţi, pe baza cunoaşterii instalaţilor, principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care vor fi (sau au fost) implementate. | - | - |
| Indicaţi data până la care va fi efectuat următorul audit. | 31.12.2017 | Director General |
| Confirmaţi că veţi efectua un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani. Prezentaţi metodologia utilizată şi rezultatele/ recomandările auditului, ca şi modul în care acestea vor fi aplicate în practică, în termen de 2 luni de la finalizare. | Da Audit intern, rezultatul acestuia va fi analizat de managementul de vârf şi va fi pus în practică în cel mai scurt timp posibil. | Conform condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu |

## 3.6	Utilizarea apei

Pe amplasamentul SC JIFA SRL au fost identificate urmatoarele utilizari ale apei:

- Apa utilizata in scop menajer este asigurata de la reteaua de apa potabila municipala.

- Apa industrială este asigurată din reteaua de apa potabila municipala.

- Rezerva de apa pentru incendiu este asigurata de la reteaua de apa potabila municipala.

### 3.6.1 Alimentarea cu apa

Sursa de alimentare cu apa

Folosinta este alimentata cu apa apa potabila (pentru toate utilizarile indicate mai sus) din reteaua centralizata de alimentare cu apa a municipiului Sibiu, in baza contractului nr. 3462/26.07.2016 incheiat cu operatorul zonal – SC APA CANAL SA Sibiu.

Conectarea la reteaua centralizata de alimentare cu apa a municipiului Sibiu se face printr-un branșament, realizat într-un cămin de vane în care a fost montat un colier de branșare din PE 160x350 mm cu robinet de concesie, la conducta de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sibiu Dn 350 mm.

Distribuția apei potabile se realizeaza prin conducte PEID 60 mm, Pn 10, în lungime de aproximativ 16 m.

Conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. SB 58 din 13 iunie 2016, volumele de apa autorizate sunt cele prezentate in tabelele urmatoare.

Tabel 7: Volume și debite de apă potabila autorizate (pentru consum menajer)

|  | Necesar |  |  | Cerința |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mc | l/s | mc/an | mc | l/s | mc/an |
| Qzi maxim | 0,370 | 0,010 | 115 | 0,370 | 0,010 | 115 |
| Qzi mediu | 0,320 | 0,009 | 100 | 0,320 | 0,009 | 100 |
| Qzilnic minim | 0,260 | 0,007 | 80 | 0,260 | 0,007 | 80 |
| Qmaxim orar | 0,043 | 0,012 |  | 0,043 | 0,012 |  |

Tabel 8: Volume și debite de apă autorizate pentru consum tehnologic

|  | Necesar |  |  | Cerința |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mc | l/s | mc/an | mc | l/s | mc/an |
| Qzi maxim | 0,60 | 0,007 | 186 | 0,60 | 0,007 | 186 |
| Qzi mediu | 0,52 | 0,006 | 162 | 0,52 | 0,006 | 162 |
| Qzilnic minim | 0,42 | 0,005 | 130 | 0,42 | 0,005 | 130 |
| Qmaxim orar | 0,07 | 0,019 |  | 0,07 | 0,019 |  |

Normă de consum 5 l/mp; Sin = 624 mp, 1 spălare/săptămână.

Apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din sursa de alimentare cu apă potabilă. Folosința este dotată cu hidranți interiori și exteriori.

Cerinţe BAT privind consumul de apă

Tabel 9: Respectarea cerinţelor BAT referitoare la consumul de apă

| Cerinţe specifice BAT | Intervenţie | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| A fost efectuat un studiu al consumului de apă? Indicaţi data şi referinţa la documente. | Nu | - |
| Enumeraţi principalele recomandări ale acestui studiu şi data până la care vor fi (sau au fost) implementate. Dacă există un plan de acţiune, este mai convenabil să fie ataşat aici. | Nu este cazul | - |
| Au fost utilizate tehnici de consum de apă? Dacă DA, descrieţi pe scurt rezultatele. | Nu | - |
| Dacă nu a fost efectuat un astfel de studiu, identificaţi, pe baza cunoaşterii instalaţilor, principalele oportunităţi de îmbunătăţire a consumului eficient de apă şi data până la care vor fi (sau au fost) implementate. | 31.12.2017 | Administrator Responsabil de Mediu |
| Indicaţi data până la care va fi efectuat următorul studiu. | 31.12.2017 | Administrator Responsabil de Mediu |
| Confirmaţi faptul că veţi efectua un studiu al consumului de apă cel puţin cu aceeaşi frecvenţă ca şi analiza autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi rezultatele recomandărilor auditului în termen de 2 luni de la încheierea acestuia. | Dacă este cazul sau se solicită prin autorizația integrată de mediu | Administrator Responsabil de Mediu |
| Conducta de alimentare cu apă este inspectată periodic şi scurgerile sunt reparate cât mai curând posibil? | Există un plan de verificare a stării fizice a conductelor de alimentare cu apa şi de incendiu, remediere / înlocuire a secţiunilor avariate ale fiecăreia dintre acestea | Administrator Responsabil de Mediu |

Tabel 10: Diagrame circuite apa

| Schema de distributie a apei în cadrul instalaţiei (de la prelevare până la evacuare) este prezentată anexat | Numărul documentului Anexa: Plan de amplasament cu diagrama circuitelor apei |
| --- | --- |

Alte tehnici de minimizare a consumului de apa

Măsurile aplicate în cadrul instalaţiei sunt următoarele:

- Echiparea rezervoarelor asigură prevenirea pierderilor de fluide, în timpul stocării, transferului şi  manipulării.

- Emisiile de substanţe periculoase (agenţi de spălare, dezinfectanţi)  sunt în concentraţie scăzută (aproximativ 1%), nu conţin substanţe prioritar periculoase şi sunt conduse spre două bazine de stocare etanșe, vidanjabile, amplasate în spatele halei de depozitare.

- În cazuri de urgenţă  se vor aplica măsurile specifice de intervenţie, cu echipamentul şi personalul instruit pentru astfel de situaţii (Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare).

Monitorizarea cantităţilor de apă utilizate în fiecare proces/ operaţie va permite raţionalizarea consumului de apă şi identificarea posibilităţilor pentru minimizarea acestuia. De asemenea se are în vedere optimizarea consumurilor şi reducerea pierderilor de apă prin instrucţiuni de lucru.

### 3.4.2 Gospodarirea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate de pe amplasament se face în sistem separativ.

Apele uzate igienico-menajere colectate din interiorul halei sunt evacuate în rețeaua de canalizare exterioară, executată din tubulatură PVC – KGM 110 mm, cu L = 16 m și apoi rețeaua de canalizare municipală Dn 400 mm, existentă în zonă.

Apele uzate tehnologice rezultate din igienizări ale halelor de stocare temporară a deșeurilor periculoase sunt colectate prin sifoane de pardoseală existente în toate spațiile de depozitare și evacuate în rețeaua de canalizare exterioară executată din PVC – KGM 110 mm, cu L = 92 m, fiind echipată cu 8 cămine de racord. Apoi apele sunt conduse spre două bazine de stocare etanșe, vidanjabile, amplasate în spatele halei, cu următoarele caracteristici:

- 2 bazine din beton, cilindrice, subterane;

- Diametrul bazinelor: D = 4 m;

- Adâncime bazine: H = 4 m;

- Volum bazin: 50 mc;

- Capacitate totală de stocare: 100 mc.

Vidanjarea celor 2 bazine de stocare a apelor uzate tehnologice și transportul acestora se face de către beneficiar, cu eliminarea lor prin societăți autorizate, conform contractului nr. 31/14.11.2012 incheiat cu SC GENTOIL SRL.

Apele pluviale convențional curate colectate de pe amplasament sunt dirijate prin pante și rigole colectoare spre rigola pluvială din exteriorul incintei.

Apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi de pe amplasament sunt dirijate prin sistemul de rigole colectoare prin cele 5 camine pluviale tip Geiger catre un separator de hidrocarburi OTTO GRAF, tip HERCULES, Q=3 l/s, amplasat la limita proprietatii, unde sunt preepurate si evacuate in reteaua hidrografica zonala.

Tabel 11: Volume/debite de ape evacuate de pe amplasament (cf. AGA nr. 58/ 13.06.2016)

| Categoria apei | Receptori autorizați | Volum total evacuat |  |  |  | Qorar max. [mc/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic [mc] |  |  | Anual [mc] |  |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |  |
| Ape uzate menajere | Rețeaua de canalizare a municipiului Sibiu | 0,37 | 0,32 | 0,26 | 100 | 0,043 |
| Ape uzate tehnologice-igienizări spații de lucru | Bazine vidanjabile | 0,60 | 0,52 | 0,42 | 162 | 0,07 |
| Ape pluviale convențional curate | Rețeaua hidrografică zonală | Funcție de regimul pluviometric |  |  |  |  |
| Efluent separator hidrocarburi | Rețeaua hidrografică zonală | Funcție de regimul pluviometric |  |  |  |  |

# Principalele activităţi

## Inventarul proceselor

### 4.1.1 Identificarea şi descrierea proceselor

Procesele/ operatiile identificate in fluxurile tehnologice de la S.C. JIFA S.R.L. sunt descrise succint in continuare. In prezentarea proceselor si operatiilor identificate a fost pastrata, pe cat posibil, ordinea operatiilor/ activitatilor pe flux tehnologic.

- Colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase de la generator, pe bază de contract, transportul prin mijloace auto autorizate și direcționarea deșeurilor colectate fie spre unități autorizate pentru valorificare/eliminare finală, fie spre stocare temporară în vederea sortării, reambalării, balotării sau tratării (după caz) și expedierea ulterioară spre valorificare/eliminare.

- Colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase de la unitățile generatoare, recepția deșeurilor – verificare a provenienței și a compoziției, cântărirea deșeurilor, presare-balotare pentru deșeuri periculoase (ambalaje contaminate, textile impregnate, filtre cabină de vopsit, etc.) și nepericuloase (hârtie, carton, textile, piele prelucrată, ambalaje din plastic), reambalare/repaletare și înfoliere a paleților pentru eficientizarea spațiului ocupat în hală, etichetarea deșeurilor și dirijarea lor către spațiul de stocare temporară separat, pe categorii.

- Dezmembrarea filtrelor de ulei/cabină de vopsit cu părți metalice consta in separarea mecanica si/sau manuala a partiilor metalice de partiile de plastic si/sau textil contaminat/ necontaminat dupa caz.

Dezmembrarea se face cu ajutorul unui debitor de metale, în următoarele etape:

- Se lasă la scurs filtrele de ulei într-o tavă atașată de un recipient tip IBC – 1000 litri;

- După scurgere, filtrele sunt tăiate și se separa partea metalică/plastic de cea textilă;

- Dezmembrarea filtrelor de la cabinele de vopsit constă în îndepărtarea manuală a cadrului metalic și separarea lui de partea textilă impregnată.

Din aceste operațiuni rezultă urmatoarele categorii de deșeuri:

- deseu absorbanti si materiale filtrante cu continut de substante periculoase, cod 150202*;

- deseu absorbanti si materiale filtrante, cod 150203;

- deseu metale feroase, cod 160117 ;

- deseu material plastic, cod 160119.

- Ecologizarea ariilor contaminate (in situ):

În cazul ecologizării de arii contaminate, se realizează următoarele:

- evaluarea zonei poluate;

- identificarea ariei de răspândire a agentului poluant;

- prelevarea probelor și efectuarea analizelor prin laboratoare acreditate;

- împrejmuirea zonei;

- se va proceda la decopertarea zonei, manual sau mecanic, și îndepărtarea solului contaminat până la adâncime unde s-a constatat poluarea ca urmare a analizelor efectuate de către un laborator autorizat;

- pământul contaminat (în funcție  de cantitate) se va depozita temporar în recipienți de tip IBC de 1 mc sau direct în container Abroll cu închidere ermetică. Se va preleva un nou set de analize pentru verificare și în funcție de rezultatul acestora se va continua operațiunea de scoatere a solului sau se va înlocui solul contaminat cu sol fertil. Solul contaminat se va transporta către eliminatori finali autorizați.

- Activitatea de stocare

Deşeurile sunt preluate şi stocate temporar pe zone diferite în interiorul halei, în funcţie de caracteristicile fizico-chimice, astfel:

- deşeuri solide – containere cu capacităţi cuprinse între 0,75 şi 1 metru cub, pubele, butoaie metalice sau alte butoaie, cutii, saci din hârtie sau material plastic, în baloţi, pe paleţi, containere de tip Abroll, pe platform betonata;

- deşeuri păstoase – recipienţi din material plastic, butoaie, canistre – închise, saci din material plastic, containere de tip Abroll inchis etans, pe platforma betonata;

- deşeuri lichide – recipienţi din metal sau material plastic, butoaie, canistre, flacoane, sticle închise etanş pentru a se evita contaminarea mediului, pe platforma betonata.

  - Odată ajunse la punctul de recepţie, deşeurile vor fi supuse unui procedeu de verificare a provenienţei şi compoziţiei. Deşeurile vor fi sortate şi pregătite (ambalate, etichetate corespunzator) după care vor fi depozitate temporar în zonele corespunzătoare situate în interiorul halei si pe platforma betonata. Depozitarea deşeurilor sosite la punctul de lucru, se face ţinând cont de separarea acestora, stocarea lor în cadrul spaţiului, în funcţie de posibilităţile şi cerinţele de depozitare în momentul respectiv, compatibilităţile lor fizico - chimice.

  - În scopul reducerii volumului deşeurilor, o parte dintre acestea vor fi balotate.

  - Se vor lua toate măsurile astfel încât să fie respectate condiţiile privind protecţia mediului, igiena muncii, paza contra incediilor şi condiţiile tehnologice.

  - Pe ambalajele din fiecare grupă de depozitare se inscripţionează denumirea deşeului si codul conform HG 856/2002 de identificare al deşeului industrial.

  - Pentru depozitarea temporară a deşeurilor, pe categorii, se vor marca zone distincte, evitându-se astfel amestecarea accidentală a deşeurilor.

- Decontaminarea/ spalarea deșeurilor de ambalaje contaminate (plastic, metal, sticla), diverse piese si materiale contaminate

Aceasta activitate consta in colectarea deseurilor de ambalaje contaminate, ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase, deşeuri de ambalaje contaminate cu substanţe periculoase, depozitarea temporara a acestora si decontaminarea prin sablare, spalarea cu solutii biodegradabile sau diverse instrumente manuale (acolo unde grosimea stratului de material contaminant permite aceasta curatare), a materialelor ramase pe peretii ambalajului, pana la incadrarea acestuia ca un deseu nepericulos.

- În cazul curățării de rezervoare contaminate se vor întinde folii de protecție pentru a nu se contamina solul;

- Se va extrage conținutul lichid al rezervorului cu ajutorul motopompelor sau vidanjei și se va transvaza în recipienți de tip IBC de 1 mc sau direct în cisternă.

- Șlamurile vor fi evacuate manual și se vor ambala în recipienți de tip IBC de 1 mc, sau în saci de polietilenă de înaltă densitate.

- Interiorul rezervorului se va sabla si/ sau spala cu solutii biodegradabile si cu jet de apă sub presiune. Se va colecta deșeul lichid rezultat în urma spălării si se va transporta împreună cu conținutul rezervorului către eliminatorul final autorizat. În cazul rezervoarelor de dimensiune mai mică (1-1200 litri), această operațiune se va putea efectua și în incinta amplasamentului de stocare temporară.

- Sablarea este procesul de curățare sau finisare prin suflare abrazivă a suprafețelor de metal, piatră, sticlă sau a alt material solid. Aceasta se realizează cu ajutorul alicelor metalice, electrocorindonului, nisipului sau al altor materiale abrazive granulare care sunt propulsate cu viteză prin centrifugare mecanică sau cu ajutorul unui jet de lichide de mare presiune spre suprafețele de prelucrat. Deseul rezultat din aceasta operatie se elimina prin societati autorizate, pe baza de contract.

- Spalarea cu solutii biodegradabile – se realizeaza cu un curățător sub presiune Karcher K2.01., cu o putere de 250 bari, in care se introduc solutii de spalat biodegradabile. In urma acestui proces se indeparteaza materialul contaminant (ulei, grasimi, emulsii, etc.) cu jet de apa si solutii de spalat, sub presiune. Apa uzata rezultata in urma acestui proces tehnologic, este colectata in 2 bazine din beton, cilindrice, subterane cu o capacitate totală de stocare de 100 mc. Deseul rezultat din aceasta operatie se elimina prin societati autorizate, pe baza de contract.

Deseuri rezultate in urma operatiunilor de decontaminare/ spalare a deșeurilor de ambalaje contaminate:

- ambalaje de plastic, cod deseu 15 01 02 - se transporta catre societati autorizate in vederea valorificarii prin reciclare, pe baza de contract;

- ambalaje de lemn ( paleti de la recipienti de tip IBC), cod deseu 15 01 03 - se transporta catre societati autorizate in vederea valorificarii prin reciclare, pe baza de contract;

- ambalaje de metal, cod deseu 15 01 04 - se transporta catre societati autorizate in vederea valorificarii prin reciclare, pe baza de contract;

- ambalaje de sticla, cod deseu 15 01 07 - se transporta catre societati autorizate in vederea valorificarii prin reciclare, pe baza de contract.

- Ape uleioase de la separatoarele ulei/apa, cod deseu 13 05 07* - se transporta catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii, pe baza de contract;

- Namol de la separatoarele ulei/apa, cod 13 05 02* - se transporta catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii, pe baza de contract;

- Dezasamblarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Deseurile sosesc in zona de CARANTINA/RECEPTIE (80 mp), unde are loc verificarea documentelor de transport precum si identificarea deseurilor, de unde vor fi dirijate in spatiul de incarcare/ descarcare unde vor fi cantarite pe cantar autorizat metrologic, situat intre spatiul de incarcare/ descarcare si intrarea in H1 (conform planului de situatie anexat). Ulterior acestea sunt directionate catre zonele de procesare corespunzatoare fiecarui tip de deseu.  Zona de incarcare/ descarcare are o suprafata de 100 mp.

SC JIFA SRL va procesa DEEE conform reglementarilor stabilite prin O.U.G. nr. 5/ 2015.

Descrierea principalelor activitatii de dezasamblare/ dezmembrare/ tratare DEEE

Tratarea echipamentelor electrice si electronice consta din :

- demontarea (dezasamblarea) echipamentelor electrice si electronice nepericuloase (ex. unitati centrale, scanere, aparate telefon/fax , copiatoare, tastaturi….etc) reprezentand separara manuala a componentelor din care este alcatuit echipamentul, respectiv : motorare, ventilatiare, circuite electrice, baterii, acumulatori, cabluri electrice, carcase de plastic, lemn, cauciuc, textil, hartie, metale feroase si neferoase,

- depozitarea selectiva si

- livrarea/ transportarea fractiilor/ componentelor reciclabile/ reutilizabile si a deseurilor la agenti economici autorizati in vederea valorificarii/eliminari finale.

SC JIFA SRL, NU va efectua activitatii de dezasamblare/ dezmembrare/ tratare pentru urmatoarele echipamente: frigidere, congelatoare, echipamente de aer conditionat, echipamente de dezumidificare, pompe de caldura, radiatoare cu ulei si alte echipamente de transfer termic utilizand alte fluide decat apa pentru transferul termic, monitoare, calculatoare portabile (laptopuri), calculatoare mici portabile (tablete) , ecrane, televizoare, cadre foto LCD, panouri fotovoltaice,lampi fluorescente drepte, lampi fluorescente compacte, lampi fluorescente, lampi cu descarcare in gaze de inalta intensitate - inclusiv lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune si lampi cu halogenuri metalice -, lampi cu vapori de sodiu la joasa presiune, LED, echipamentelor de tratare a substantelor lichide sau gazoase, acestea vor fi colectate, stocate temporar si  directionate/ transportate catre agenti economici autorizati in vederea valorificarii/eliminari finale.

Deseuri rezultate in urma activitatii de dezasamblare/ dezmembrare/ tratare DEEE

- Deseuri de componente demontate din echipamente casate (cabluri electrice, placi electronice, circuite imprimate, compresoare, motoare, ventilatoare,…etc), coduri 16 02 16 ;

- Baterii si acumulatori uzati, coduri 16 06 01*, 16 06 02* ; 16 06 03* ; 16 06 04; 16 06 04; 16 06 05; 16 06 06.

- Deseuri de tuburi fluorescente, becuri compacte, led, cod 20 01 21* ; 16 02 13* ;

- Deseuri de hartie si carton, cod 19 12 01 ;

- Deseuri de metale feroase, cod 19 12 02 ;

- Deseuri de metale neferoase, cod 19 12 03 ;

- Deseuri de materiale plastice si cauciuc, cod 19 12 04 ;

- Deseuri de lemn, cod 19 12 07 ;

NOTE

- Categoriile de DEEE supuse dezasamblarii/ dezmembrarii/ tratarii de catre SC JIFA SRL sunt prezentate in anexa 5.

- De asemenea, in anexa 5 sunt prezentate categoriile de baterii/ acumulatori uzati, care sunt colectate si, impreuna cu bateriile si acumulatorii uzati care rezulta din dezasamblarea DEEE, sunt stocate temporar si directionate de SC JIFA SRL catre agenti economici autorizati pentru valorificarea/ eliminarea finala.

    - Activitati de tratare in vederea valorificarii/eliminarii deseurilor nepericuloase

In functie de tipul, starea de agregare si proprietatile fizico-chimice, deseurile colectate la punctul de lucru vor fi folosite ca materie prima pentru prepararea combustibilului alternativ solid si combustibilului alternativ pastos (tip slam) sau vor fi eliminate catre firme autorizate.

Utilizarea drept combustibil alternativ este optiunea preferata. Un exemplu il constituie utilizarea sa in fabricile de ciment.

Procesul de producere a cimentului este unul „energo-intensiv”, deoarece materia prima trebuie incalzita la temperaturi aproape de 1.500°C. In mod traditional, pentru aceasta sunt folositi combustibili fosili cu putere calorica mare: carbune, pacura, gaz natural. Arderea acestora produce insa si un volum mare de gaze cu efect de sera. O solutie pentru aceasta problema a aparut in urma cu 30 de ani, cand, pe plan international au inceput sa fie utilizati „combustibilii alternativi”, pe baza de deseuri cu potential calorific ridicat. Cel mai important avantaj al folosirii acestor combustibili consta in faptul ca sunt economisite cantitati semnificative de combustibili fosili, adica de resurse naturale neregenerabile. Totodata se reduc si emisiile de gaze de sera. Un alt beneficiu adus comunitatii este ca sunt valorificate si eliminate complet deseuri generate de alte industrii si activitati (industria petroliera, auto, agricultura, silvicultura, textila, deseuri municipale, s.a.). Arderea in cuptorul de clincher asigura conditiile optime de valorificare a acestor deseuri. Componenta organica a deseurilor este complet distrusa si produce energie termica, in timp ce componenta minerala este integrata chimic in structura clincherului, fara a mai produce zguri sau cenusi.

- Activitatea de preparare a combustibilului alternativ solid, nepericulos – cod 19 12 12

Combustibilul alternativ solid nepericulos este un amestec omogen de deşeuri  (materiale plastice, polistiren, hârtie şi carton, textile, cauciuc, lemn, folii sau diverse ambalaje – conform Anexei) sortate, depozitate, tratate şi marunţite.

Producerea acestuia se realizeaza cu ajutorul instalatiei de maruntire/ separare, astfel:

- Cu ajutorul buldoexcavatorului, se incarca deseurile ce se afla in zona de stocare stocare deseuri nepericuloase solide in suprafata de 150 mp, in containere abroll precum si pe platforma betonata , aflata in vecinatatea liniei de productie, ce se afla in zona de stocare deseuri, in concasorul/tocatorul Doppstadt AK 430 Profi, prevazut cu separator magnetic. In tocator, materialul este tocat la dimensiuni de 2-10 cm si apoi evacuat pe banda transportoare pentru evacuarea produsului finit, in containere abroll pentru transport;

- Pentru îmbunătăţirea calităţii şi o putere calorică optimă a produsului finit al instalaţiei, se adaugă alte reziduuri nepericuloase (materiale plastice, polistiren, hârtie şi carton, textile). Combustibilul alternativ va fi incadrat pe codul 19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11*.

- Impuritatile rezultate in urma procesului tehnologic (deseuri metalice rezultate in urma presortarii si a sortarii in cadrul instalatiei de maruntire - separator magnetic), se vor colecta separat si vor fi predate spre eliminare/valorificare/reciclare catre operatori economici autorizati.

Suprafata ocupata de instalatia de productie combustibil alternativ este de 60 mp. (H12, pe planul de situatie anexat).

In timpul procesului tehnologic nu se emana pulberi sau praf deoarece materiale folosite sunt maruntite grosier doar pana la o granulometrie 2-10 cm.

- Activitatea de preparare a combustibilului alternativ solid, periculos – cod 19 12 11*

Combustibilul alternativ solid periculos este un amestec omogen de deşeuri (plastice, polistiren, hârtie şi carton, textile, cauciuc, lemn, folii sau diverse ambalaje) cat si alte reziduuri (deşeuri uleioase cu putere calorică mare, deşeuri organice, pe bază de hidrocarburi şi materiale de adaos – ex. ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase, absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase, lacuri şi vopsele, reziduuri petroliere) sortate, depozitate, tratate şi marunţite. Combustibilul alternativ va fi încadrat la codul 19 12 11* alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase.

Producerea acestuia se realizeaza cu ajutorul instalatiei de maruntire/ separare si omogenizare, astfel:

- Cu ajutorul buldoexcavatorului, se incarca deseurile ce se afla in zona de stocare stocare deseuri periculoase solide in suprafata de 180 mp, containere abroll, precum si pe platforma betonata in aflata in vecinatatea liniei de productie, in concasorul/tocatorul Doppstadt AK 430 Profi, prevazut cu separator magnetic. In tocator, materialul este tocat la dimensiuni de 2-10 cm si apoi evacuat pe banda transportoare pentru evacuarea produsului finit, in containere abroll pentru transport.

- Impuritatile rezultate in urma procesului tehnologic (deseuri metalice rezultate in urma presortarii si a sortarii in cadrul instalatiei de maruntire-separator magnetic), se vor colecta separat si apoi vor fi predate spre eliminare/valorificare/reciclare catre operatori economici autorizati.

Suprafata ocupata de instalatia de productie combustibil alternativ este de 60 mp. (H12, pe planul de situatie anexat).

In timpul procesului tehnologic nu se emana pulberi sau praf deoarece materiale folosite sunt maruntite grosier doar pana la o granulometrie de 2-10 cm.

- Activitatea de preparare a combustibilului alternativ pastos (tip slam) – cod 19 02 04*/19 02 08*

Combustibilul alternativ pastos este un amestec omogen de deşeuri de tip slam petrolier rezultat din activităţile curente ale industriei petroliere, respectiv din decantări ale petrolului, din spălări ale tancurilor petroliere sau ale stocatoarelor de petrol brut, din filtrări efectuate în diverse faze ale procesului tehnologic, reziduuri provenite din urma procesarii petrolului. Impurităţile mecanice din ţiţei sunt substanţe solide de natură organică sau anorganică (substanţe minerale) care formeaza sedimentul (slamul sau namolul) ce se depune la fundul rezervoarelor în care se depozitează ţiţeiul. Deseurile de aceasta natura au in compozitie in diferite proportii titei, apa, material detritic, fracţii petroliere grele, noroi de foraj, deseuri de lacuri si vopseluri (continand rasini alchidice) – pe baza de solventi organici petrolieri, deseuri de lacuri si vopseluri (continand rasini alchidice) – pe baza de apa, namoluri de la statiile de epurare, emulsii cu continut de substante petroliere.

In urma proceselor de decantare si separare a acestor tipuri de deseuri, sedimentul rezultat va fi valorificat prin introducerea sa in procesul tehnologic de obtinere a combustibilului alternativ iar apele rezultate (cod 19 02 08*) vor fi predate catre eliminatori/valorificatori autorizati.

Producerea combustibililor alternativi pastosi, se realizeaza cu ajutorul instalatiilor de decantare si omogenizare ce ocupa o suprafata de 105 mp (H12, pe planul de situatie anexat).

- Deseurile receptionate in containere sau in butoaie metalice, recipienti de 1000 de litri sau ambalajele originale, sunt alimentate cu ajutorul unui utilaj multifunctional (buldoexcavator) sau stivuitor in containere abroll pentru omogenizare, containere inchise ermetic cu capacitate de 18-30 mc (2*18 mc si 2*30 mc), dotate cu robineti de scurgere a lichidului. In cazul in care deseurile sunt solidificate/aglomerate (de exemplu vopseluri intarite) acestea sunt introduse inainte in tocatorul cu doua axe in vederea maruntirii. Se are in vedere ca in momentul incarcarii, impuritatile de pe fundul recipientilor (pamant si pietre, lemn, material textil, plastic) sa nu fie antrenate. Acestea vor fi colectate separat, in containere speciale, si vor fi predate catre eliminatorii finali.

- Materialul/ Combustibilul alternativ astfel realizat, precum si apa rezultata in urma decantarii/ omogenizarii, sunt transportate catre valorificatorii/ eliminatorii autorizati.

- Activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate

- Ambalajele din material plastic precum si ambalajele metalice, in masura in care este posibil, din punct de vedere tehnic si economic, vor fi curatate mecanic (prin debitate, taiere, spalare in H8 – cf. planului de situatie anexat), in scopul indepartarii impuritatilor si contaminantilor.

- Impuritatile, respectiv contaminantii, vor fi fie eliminati/valorificati catre agenti economici autorizati, fie folositi in cadrul procesului tehnologic de prepararea a combustibilului alternativ.

- Materialele reciclabile (hartie si carton, folie, plastic, lemn si metal) rezultate astfel, vor fi valorificate catre reciclatori.

Scopul acestor operatiuni este de a asigura o valorificare superioara a deseurilor precum si un grad cat mai mare de recuperare a materialelor reciclabile.

#### Activitatea de dezmembrare a recipientilor (recipienti de vopsea, alti aerosoli, produse cosmetice)

Se desfasoara prin dezmembrarea/debitarea/separarea partilor din material plastic sau metalice. In urma acestui proces, pot rezulta ambalaje contaminate cu urme de produse ce se aflau in respectivii recipienti (creme, vopseluri, cerneluri). Aceste ambalaje vor fi curatate in vederea indepartarii acestor substante si reciclarii materialelor rezultate (reciclarea prin valorificare a metalului, respectiv folosirea reziduurilor rezultate in prepararea combustibilului alternativ pastos de tip slam).

Deseuri generate in urma dezmembrarii recipientilor:

- ambalaje de plastic, cod deseu 15 01 02;

- ambalaje de lemn ( paleti de la recipienti de tip IBC), cod deseu 15 01 03;

- ambalaje de metal, cod deseu 15 01 04;

- ambalaje de sticla, cod deseu 15 01 07.

### 4.1.2 Dotări/utilaje, instalații, mijloace de transport

Organizarea spatiilor de lucru

Suprafaţa obiectivului:

- Platformă exterioară de stocare cu suprafața de 2.623 mp + cale acces.

- spațiu stocare temporară deșeuri reciclabile cu suprafața de 120 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase solide cu suprafața de 180 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase păstoase cu suprafața de 146 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase lichide cu suprafața de 76 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri nepericuloase solide cu suprafața de 150 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase păstoase cu suprafața de 146 mp;

- spatiu ocupat de instalatia de productie combustibil alternativ cu suprafata de 60 mp. (H12, pe planul de situatie anexat).

- spatiu ocupat de instalatia pentru producerea combustibililor alternativi pastosi, cu suprafata de 105 mp (H12, pe planul de situatie anexat).

- Spatiu de carantina/ receptie, cu suprafata de 80 mp ;

- Zona de incarcare/descarcare, cu cuprafata de 100 mp ;

- Platforma betonata cu suprafata de 1460 mp, pentru stocare deseuri nepericuloase si containere de tip Abroll.

- Hală betonată cu suprafata utilă de 584 mp, compartimentată astfel:

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase lichide cu suprafața de 252 mp;

- spațiu stocare temporară, dezmembrare si tocare deșeuri nepericuloase solide cu suprafața de 132 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase păstoase cu suprafața de 116 mp;

- spațiu dezmembrare filtre cu parte metalică cu suprafața de 8 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri de baterii și acumulatori cu suprafața de 8 mp;

- spațiu stocare temporară DEEE-uri cu suprafața de 48 mp;

- spațiu stocare temporară deșeuri periculoase (substanțe de laborator, condensatori, PCB, pesticide) cu suprafața de 8 mp.

- atelierul de decontaminare/ spalare  a deșeurilor de ambalaje contaminate (plastic, metal, sticla), diverse piese si materiale contaminate, cu o suprafata totala de 12 m².

Dotari/ utilaje

- Presă de balotat – 50 tf;

- Prescontainer de tip BPSG de 24 mc – 2 buc.;

- Cântar tip MB-L-0133 de 1000 kg;

- Debitor metal;

- Electrostivuitor 1,5 tone;

- Motostivuitor YALE 3,5 tone – 1 buc;

- Motostivuitor LINDE – 1 buc

- Motostivuitor BANCALCAR – 1 buc;

- Motopompă ape – 5 buc.;

- Curățător sub presiune Karcher K2.01;

- Compresor NUAIR 50C;

- Aparat  de respirație cu furtun pentru aducțiune aer proaspăt Masca X-Plore 6300;

- Extinctoare portabile cu spumă – 30 buc.;

- Lisă hidraulică pentru manipulare deșeuri – 10 buc.;

- Echipamente de protecție pentru asigurarea personalului (bocanci, căști, salopete, lanterne);

- Recipienți pentru colectare/stocare temporară și transport (după caz) deșeuri:

- Container abroll 18/22/24/30 mc cu închidere ermetică si prevazit cu robinet de scurgere – 6 buc;

- Container abroll 30/36 mc– 28 buc.;

- Container abroll 27/32 mc– 6 buc.;

- Prescontainer abroll 24 mc pentru compactarea deșeurilor coincinerabile /valorificabile – 2 buc.;

- Container închis (maritim) 80 mc  pentru deșeuri coincinerabile – 17 buc.;

- Container basculabil 1,4 mc pentru manevrare/încărcare containere – 2 buc.;

- Containere metalice cu închidere ermetică pentru condensatori cu conținut de PCB sau reactivi de laborator-container 0,5/0,7 mc – 8 buc.;

- Recipienți din material plastic – eurocontainer tip IBC 1 mc- 500 buc.;

- Recipienți din metal – butoaie 0,22 mc – 500 buc.;

- Recipienți din metal – eurocontainer 0,7 mc – 100 mc;

- Pubele pentru filtrele de ulei și motorină – 15 buc.

- Container metalic   21 buc.

- Europubela cu roti de 120 litri – 9 buc

- Cisterna stocare deseuri lichide – 1 buc.

- Rezervor metalic stocare deseuri lichide – 2 buc.

Dotari pentru producerea combustibilului alternativ

1. Concasor/Tocator Doppstadt AK 430 Profi dotat cu separator magnetic – 1 bucata

Figura 1: Concasor/ Tocator Doppstadt AK 430 Profi

avand urmatoarele caracteristici:

- Unitate motrica;

- Banda de alimentare;

- Tambur de alimentare;

- Tambur cu ciocanele de impact;

- Sita evacuare;

- Banda evacuare;

- Separator magnetic;

- Capacitate: 9 tone/zi;

- Sistem de frinare penumatica cu dublu circuit prevazut cu ABS;

- Cupla de remorcare 50mm inclusiv adaptor pentru manevrare utilaj;

- Picior de sprijin cu reglaj hidraulic;

- Usi de acces cu deschidere larga pentru acces facil la componentele utilajului pentru intretine si reparatii;

- Sistem de protectie fonica in compartimentul motor;

- Duze de stropire material pentru reducerea cantitatii de praf emise si robinet de inchidere alimentare instalatie de pulverizare apa;

- Comutatoare de oprire de urgenta amplasate pe toate laturile masinii;

- Ciocanele de impact (36 buc) sunt dispuse intercalat;

- Elemente de siguranta in exploatare – siguranta de protectie termica a motorului;

2. Utilaj multifunctional (Buldoexcavator) cu cupa de incarcare si manipulator cu furci  - 1 bucata

- Capacitate cupa: 0.8 mc;

- Capacitate ridicare: 3500 kg;

- Greutate: 7800 kg;

3. Containere Abroll inchidere ermetica si robineti scurgere – 2 bucati

- Volum: 18 ; Greutate: 1400 kg;

Containere Abroll inchidere ermetica – 2 bucati

- Volum: 30 ; Greutate: 2200 kg;

4. Recipienti stocare deseuri lichide  - 40 bucati:

- Volum: 1 mc; Greutate: 40 kg;

5. Pompa de transvazare – 1 bucata

- Capacitate: 15 mc/h; Greutate: 30 kg;

Transport

- Transportul deșeurilor periculoase se efectuează doar cu mijloace auto autorizate ADR și conducători auto care dețin certificate de formare profesională pentru transport mărfuri periculoase și consilier de siguranță – activitatea de transport deșeuri nu face obiectul prezentului raport, SC Jifa SRL deține autorizație de mediu pentru transport deșeuri nr. SB 177/27.06.2013, valabilă până la 27.06.2023.

SC Jifa SRL detine  mijloace proprii pentru transportul auto al deseurilor.

Alte activitati (asociate):

- administrative;

- managementul apei uzate;

- managementul deseurilor proprii;

- întreţinere şi reparaţii;

- activităţi legate de aprovizionare, transporturi;

- producerea energiei termice în centrala termică;

- activităţi executate cu terţi: reparaţii şi service, verificare instalaţii utilizare gaz natural si apa potabila, ş.a.

### 4.1.2 Identificarea proceselor de referinţă conform BREF

Exemple de componente ale unui sistem integrat de management al deseurilor si operatiile desfasurate in cadrul acestor componente sunt prezentate in Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile in industriile de tratare a deseurilor (BREF WT, august 2006) cap. 2, tabelul 2.2 (pagina 30).

Tabelul 12 de mai jos, este o exemplificare preluata din Documentul de referinta (BREF - WT) pentru un sistem integrat de management al deseurilor.

Activitatile de pe amplasamentul SC JIFA SRL din Sibiu integreaza o parte din operatiunile/ preocesele tehnologice desfasurate in mod normal intr-o statie de transfer, componenta a unui sistem integrat de management al deseurilor.

Astfel de unitati de tratare, ca si  alte instalatii de valorificare/ eliminare a anumitor categorii de deseuri industriale, indeosebi periculoase, a aparut ca urmare a faptului ca majoritatea sistemelor integrate de management al deseurilor organizate la nivel judetean nu trateaza decat deseurile menajere, desi depozitele ecologice de deseuri accepta si alte categorii de deseuri (de ex. industriale), dupa tratarea/ neutralizarea/ stabilizarea acestora, dupa caz.

Nu toate componentele sistemului exemplificat (regenerare, tratare biologica, laborator, etc) se regasesc pe amplasamentul SC JIFA SRL analizat in solicitare, iar regasirea lor pe amplasament nu reprezinta o cerinta BAT. In tabelul 12 au fost marcate cu * componentele din tabelul preluat din BREF-WT care nu  se regasesc pe amplasament.

Tabel 12: Exemple de componente si operatii ale unui sistem integrat de management al deseurilor

|  | Subsisteme de operatii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | Analiza deseurilor inainte de debarasare | Receptie deseurilor | Stocare si pregatire deseuri | Tratare deseuri | Management iesiri solide |
| Laborator analitic* | X | X |  |  |  |
| Descarcarea si stocarea butoaielor |  | X | X |  |  |
| Parc de rezervoare |  | X | X |  |  |
| Deseuri vrac si pregatire deseuri |  | X | X |  |  |
| Tratament biologic* |  |  |  | X | X |
| Tratament fizico-chimic |  |  |  | X | X |
| Statia de stabilizare |  |  |  | X | X |
| Regenerare* |  |  |  | X | X |
| Pregatire deseuri pentru utilizare drept combustibil |  |  |  | X | X |
| Incinerare* |  |  |  | X | X |
| Depozit de deseuri* |  |  |  |  | X |

*Nu sunt incluse in activitatile de pe amplasamentul supus autorizarii.

Pentru cele mai multe unitati de tratare deseuri, ordinea operatiilor este urmatoarea:

- Acceptare;

- Stocare;

- Tratare;

- Stocarea reziduurilor si efluentilor.

Un exemplu privind operatiile generale, inclusiv receptia/ acceptarea butoaielor si a deseurilor lichide vrac este prezentat in schema fluxului tehnologic din Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile in industriile de tratare a deseurilor (BREF WT, august 2006), capitolul 2, Figura 2.5 (pagina 35) si reprodus mai jos.

Figura 2: Exemplu de flux incluzand receptia/ acceptarea recipientilor si a deseuri lichide vrac (cf. BREF-WT)

Alte procese/ activitati supuse autorizării

Pe amplasament se desfasoara procese si activitati de sustinere a activitatii principale. Acestea au fost listate in finalul sectiunii 4.1 si vor fi descrise, dupa caz si relevanta, in sectinile urmatoare ale solicitarii.

## Alte detalii despre procese

Descrierea proceselor a fost prezentată în secţiunea 4.1. În continuare sunt prezentate fluxurile proceselor tehnologice al activităţilor, cu principalele faze de proces pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta.

4.3. Inventarul ieşirilor (produse)

Tabel 13: Inventarul iesirilor (produse)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozitare temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase | Deșeuri periculoase și nepericuloase | Valorificare/ Eliminare prin societăți autorizate | 15.688,344 tone în perioada 01.01.2013-31.12.2015 |

4.4. Inventarul ieşirilor (deşeurilor rezultate din activitatea proprie)

Tabel 14: Inventarul iesirilor (deşeurilor rezultate din activitatea proprie)

| Numele procesului | Numele şi codul deşeului şi denumirea emisiei | Ref | Deşeul, impactul emisiei | Cantitatea anuală |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sediu administrativ, spălare hala de depozitare si dezmembrare filtre | Hârtie 20 01 01 | HG 856/2002 | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare | 22 kg/an |
|  | Ambalaje de hartie si carton 15 01 01 | HG 856/2002 | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare | 12 kg/an |
|  | Echipamente casate 16 02 14 | HG 856/2002 | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare | 144 kg/an |
|  | Echipamente casate 16 02 13* | HG 856/2002 | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare | 7 kg/an |
|  | Textile contaminate 15 02 02* | HG 856/2002 | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare | 14,16 to/an |
|  | Metale feroase 16 01 17 | HG 856/2002 | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare | 26 to/an |
|  | Ambalaje contaminate 15 01 10* | HG 856/2002 | Sunt valorificate pe bază de contract încheiat cu CRH Ciment România SRL (fosta Lafarge Ciment Hoghiz) | 70 kg/an |
|  | Absorbanti, materiale filtrante si echipament protectie 15 02 03 | HG 856/2002 | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare | 107 kg/an |
|  | Ambalaje de materiale plastic 15 01 02 | HG 856/2002 | Sunt valorificate pe bază de contract prin societăți autorizate; stocate pe platforma betonată, în spațiu amenajat | 574 kg/an |
|  | Ape de la separatoarele ulei/apă 13 05 07* | HG 856/2002 | Sunt predate pe bază de contract cu SC Gentoil SRL Stocat în bazine betonate, valorificat prin agenti autorizati | 980 kg/an |
|  | Nămol de la separatoarele ulei/apă 13 05 02* | HG 856/2002 | Sunt predate pe bază de contract cu SC Gentoil SRL Stocat în bazine betonate, valorificat prin agenti autorizati | 550 kg/an |
|  | Deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase 08 03 17* | HG 856/2002 | Sunt predate pe bază de contract, stocat pe platforme betonate, valorificat prin agenti autorizati | 2 kg/an |
|  | Materiale plastice 20 01 39 | HG 856/2002 | Sunt predate pe bază de contract Stocate în spaţiu special amenajat în incintă, pe platformă betonată | 20 kg /an |
|  | Lemn 20 01 38 | HG 856/2002 | Sunt predate pe bază de contract Stocate în spaţiu special amenajat în incintă, pe platformă betonată | 0,042 t/an |
|  | Deşeuri menajere 20 03 01 | HG 856/2002 | colectate în europubele de 120 litri şi eliminate prin agentul autorizat SC SCHUSTER & CO ECOLOGIC SRL, conform contractului încheiat cu 6005/4 din 13.02.2013 | Cca. 6 mc/an |

## Utilităţi

Principalele utilitati furnizate pe amplasament sunt: energia electrica, gazul natural si apa potabila/ menajera si industriala.

### 4.3.1	Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se face în baza contractului de furnizarea energiei electrice la clienți eligibili noncasnici nr. 17731/31.12.2015, încheiat între SC Electrica Furnizare SA și SC Jifa SRL.

### 4.3.2	Asigurarea gazului natural

Alimentarea cu gaze naturale se face în baza contractului de furnizare gaze naturale către clienți noncasnici nr. 3010594069/01.02.2015, încheiat cu SC E.on Energie România SRL.

### 4.3.3	Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă se face în baza contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 3462/26.07.2016, încheiat între SC Jifa SRL și SC Apă-Canal SA Sibiu.

### 4.3.4	Consum de  utilitati

Consumul de utilitati inregistrat in ultimii 2 ani este prezentat in tabelul de mai jos.

Tabel 15: Consum lunar si anual de utilitati

|  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Curent (kwh) | Gaz (mc) | Apa (mc) | Curent (kwh) | Gaz (mc) | Apa (mc) |
| ianuarie | 90 | 104 | 18 | 1516 | 0 | 8 |
| februarie | 180 | 426 | 16 | 998 | 387 | 8 |
| martie | 360 | 323 | 0 | 935 | 329 | 0 |
| aprilie | 270 | 236 | 0 | 1001 | 1484 | 7 |
| mai | 1590 | 152 | 0 | 265 | 153 | 12 |
| iunie | 450 | 0 | 40 | 693 | 96 | 15 |
| iulie | 450 | 106 | 24 | 707 | 0 | 16 |
| august | 570 | 111 | 21 | 1086 | 106 | 14 |
| septembrie | 510 | 96 | 21 | 1083 | 0 | 27 |
| octombrie | 1770 | 694 | 5 | 1089 | 1053 | 11,5 |
| noiembrie | 840 | 224 | 12 | 1057 | 2271 | 42 |
| decembrie | 990 | 339 | 29 | 1078 | 3715 | 2 |
| TOTAL | 8070 | 2811 | 186 | 11508 | 9594 | 162,5 |

Figura 3: Schema flux tehnologic JIFA SRL

`

## Sistemul de operare/ exploatare

### 4.4.1	Conditii normale de exploatare

Regimul de funcţionare

    - Personalul administrativ (TESA)  lucrează 5 zile/ saptamana, regim de lucru 8 h/zi.

    - Personalul executant (muncitorii) lucrează 6 zile/saptamana in 3 schimburi, regim de 8 h/ schimb.

Personalul se compune din 26 de salariati, din care:

- Personal administrativ - 12 persoane;

- Personal executant – 14 persoane.

Organizarea activitatii este ilustrata in Organigrama de mai jos.

Figura 4: Organigrama

### 4.4.2	Condiţii anormale de functionare

In scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului in alte conditii de functionare decat cele normale, Sistemul de Management de Mediu existent a avut in vedere masuri de prevenire si instructiuni specifice, referitoare la urmatoarele situatii:

- pierderi de produse;

- operare necorespunzatoare;

- intrerupere temporara a activitatii;

- incetare definitiva a functionarii.

In situatia unor functionari anormale, cu incalcarea conditiilor prevazute in autorizatia integrata de mediu, operatorul se obliga sa respecte prevederile art. 8 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, respectiv;

- sa informeze imediat autoritatea emitenta a autorizatiei integrate de mediu (APM Sibiu);

- sa ia masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil.

Conform prevederilor art. 7 al Legii nr. 278/2013 privind emisiile atmosferice, in cazul oricarui incident sau accident care poate afecta mediul in mod semnificativ, operatorul va respecta obligatiile stabilite prin lege, constand din:

- informarea imediata a autoritatii competente pentru protectia mediului (APM Sibiu) si a autoritatii pentru inspectie sau control la nivel local (Garda de Mediu - Comisariatul Judetean Sibiu);

- luarea imediata a masurilor pentru limitarea consecintelor asupra mediului si prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

- luarea oricaror masuri suplimentare, considerate adecvate si impuse de autoritatile competente, pe care acestea le considera necesare, in vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

## Studii pe termen lung considerate necesare

Tabel 16: Studii necesare

| Studii programate |  |
| --- | --- |
| Proiecte în curs | Sumarul planului de studiu |
| Audit de deseuri/ Studiu de minimizare a pierderilor/ deseurilor | Evaluarea sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei sistemului de management şi a proceselor de gestiune a deşeurilor cu scopul: - de a facilita controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor, precum şi - de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri din propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor. Conform prevederilor art. 43 (1) din Legea nr. 211/2011, se realizeaza in vederea întocmirii şi implementarii unui “program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor” şi adoptarea unor măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. |
| Studiu privind eficienta energetica | Conformare cu prevederile documentului de referinta (BREF) privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) privind eficienta energetica. Studiul va identifica si oportunitatile de masurare (contorizare) a consumurilor de energie pe principalele sectoare/ operatii sau actiuni unitare in scopul stabilirii consumurilor specifice intermediare. |

## Cerinţe specifice BAT

Punctul de vedere actual privind următoarele cerinţe BAT:

Funcţionarea unui Sistem de Management al Mediului

În societate exista proceduri specifice de lucru şi este acreditat sistemul de management al mediului.

Minimizarea impactului accidentelor şi defecţiunilor printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Planul de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă cuprinde:

- Plan de prevenire şi control al poluărilor accidentale;

- Plan de prevenire şi stingere a incendiilor;

- Plan de pregătire şi intervenţie în situaţii de urgenţă.

Planul prevede măsuri pentru fiecare dintre situaţiile de urgenţă, responsabilităţile de implementare a acestor măsuri, sesiunile de instruire, simulările şi exerciţiile periodice.

Alte cerinţe relevante pentru anumite activităţi specifice

Activităţile existente vor fi evaluate periodic si, dupa caz, vor fi implementate modificari/ modernizari functie de evolutia cerinţelor BAT.

# Comparaţia cu cerinţele BAT este realizată în cadrul Secţiunii 14 al prezentului Formular de solicitare.

# emisii şi reducerea poluării

## Emisii atmosferice

Surse de poluare:

    - emisiile de la producerea energiei termice;

    - emisiile de la operaţiile tehnologice;

    - emisiile de la transportul în incintă.

### 5.1.1 Emisii de la producerea energiei termice

Incălzirea este asigurată de centrala termică tip Ariston Genius, putere instalată de 36 kW, combustibil gaz metan, cu emisii reduse de CO, CO2, NOx.

Gazul metan utilizat drept combustibil este sursa de combustie cea mai putin nociva dintre combustibilii fosili care pot fi utilizati in scopul generarii de energie termica. Combustia gazului metan conduce la eliberarea de cantitati mici de produsi de ardere toxici, spre deosebire de ceilalti combustibili fosili.

Tabel 17: Valori limita in emisiile de la central termica, conform Ordinului 462/1993

| Indicator |  | CMA[mg/Nmc] Cf. Ordin 462/1993 |
| --- | --- | --- |
| SOx |  | 35 |
| CO |  | 100 |
| NOx |  | 350 |
| pulberi |  | 5 |

Notă: valorile limită la emisie se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% vol, conform O.M. 462/1993

NOTA privind emisiile de la instalatia de ardere

Dispozitiile capitolului III si, respectiv, ale anexei V din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, nu sunt aplicabile instalatiei de ardere de pe amplasament, deoarece aceasta are puterea instalata mai mica de 50 MW (art. 28 (1)).

### 5.1.2 Emisiile de  la operaţiile tehnologice

Din categoria emisiilor tehnologice fac parte:

- Emisii in aer din procesele tehnologice de pe amplasament si

- Emisii in aer din functionarea masinilor si utilajelor cu combustie interna (exceptand emisiile din transport, prezentate separat).

Conform documentului de referinta (BREF-WT), emisiile in aer de pe un amplasament de tratare a deseurilor trebuie reduse la nivelele:

Tabel 18: Emisii din procese tehnologice (cf. BAT nr. 41)

| Parametrul | Nivelul emisiilor asociat utilizarii BAT [mg/Nmc] |
| --- | --- |
| COV | 7-20* / 7-50 |
| PM | 5-20 |
| *Pentru COV de joasa reprezentare, limita superioara a intervalului poate fi extinsa la 50. |  |

NOTA

Tinand seama de organizarea proceselor desfasurate pe amplasament, de natura si provenienta deseurilor tratate, dar si de informatiile continute in documentul de referinta  (BREF-WT) prezentate mai jos in sectiunile, se apreciaza ca cea mai mare parte a emisiilor in aer generate de pe amplasament sunt “emisii fugitive si difuze”.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, se propune ca “emisiile fugitive si difuze” de COV si particule de pe amplasament sa fie cuantificate ca imisii pe amplasament sau la limita amplasamentului, pentru a avea o imagine cantitativa a acestora inainte de a propune alte investitii pentru transformarea acestora in emisii dirijate.

#### 5.1.2.1 Emisii de COV

Cele mai importante emisii in aer care pot sa apara din tratarea deseurilor pe amplasament sunt cele de compusi organici volatili (COV) si de pulberi (particule). Emisiile de COV apar practic din majoritatea activitatilor de manipulare a deseurilor, asa cum se exemplifica in tabelul din documentul de referinta (BREF-WT, Capitolul 3, Sectiunea 3.1.3 Emisii din tratari obisnuite – Stocarea si manipularea, pg. 132), reprodus in continuare.

Tabel 19: Emisii din tratari obisnuite – Stocarea si manipularea

| Activitate | Descrierea evacuarii | Tipul evacuarii | Evacuare in: |
| --- | --- | --- | --- |
| Umplerea rezervoarelor de stocare sau recipient IBC din cisterne | Mase de aer deplasat | COV | Aer |
|  | Pierderi din transfer | COV | Aer |
|  |  | Lichide | Sol |
|  |  | Lichide | Apa |
| Stocare in rezervoare | Material transvazat | COV | Aer |
|  | Depuneri la fund rezervorului | Deseu |  |
| Evacuari din conducte si sisteme de pompare | Toate pierderile | COV | Aer |
|  |  | Lichide | Apa |
|  |  | Lichide | Sol |
| Golirea gravitationala sau cu vacuum a butoaielor, a recipientilor IBC sau a altor containere in rezervoarele de umplere | Mase de aer deplasat | COV | Aer |
|  | Pierderi din transfer | COV | Aer |
|  |  | Lichide | Sol |
|  |  | Lichide | Apa |
| Stocarea si manipularea recipientilor IBC goliti | Spalare | Lichide | Apa |
|  | Stocare | COv | Aer |
|  | Eliminare | Lichide/ Solide | Depozit deseuri |
| Stocarea si manipularea butoaielor goale si a altor containere similar | Tocare | COV | Aer |
|  |  | Lichide/ Solide | Apa |
|  |  | Lichide/ Solide | Sol |
|  | Spalare | Lichide/ Solide | Apa |
|  | Eliminare | Lichide/ Solide | Sol |
|  | Stocare | COV | Aer |
| Intretinerea echipamentelor | Curatarea/ spalarea rezervoarelor | Lichid/ Solid | Sol |
|  |  | Lichid/ Solid | Apa |
|  |  | COV | Aer |
| Evaporarea planificata a lichidelor volatile – nu este cazul. | Evaporare | COV | Aer |

(Tabel 3.6 Emisii potentiale din statii de transfer, procese de umplere si stocare -BREF-WT, Capitolul 3, Sectiunea 3.1.3 Emisii din tratari obisnuite – Stocarea si manipularea, pg. 132)

#### 5.1.2.2 Alte emisii

Pe langa emisiile de COV si particule, conform BREF (tabelul 3.2 (BREF-WT, Cap. 3, pg. 126) pot sa apara, functie de natura si provenienta deseurilor tratate, emisii de: NOx, SOx, HCL, NH3, H2S, HCN si mirosuri in aer, apa si/sau pe sol. Prezentarea este generala, nu este specifica amplasamentului  analizat, dar au fost extrase doar activitatile care se desfasoara si pe amplasamentul supus autorizarii integrate de mediu.

Tabel 20: Sumarul emisiilor tipice in mediu generate de activitatile de tratare a deseurilor (Extras din: Tabel 3.2 BREF-WT)

| Sursa | Particule | NOx, SOx,HCl | NH3. amine | H2S | HCN | COV | Mirosuri | Alte organice | Metale | Solide in suspensie | CCO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitati commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acceptare (prelevare probe, vehicule in asteptare) | A, Ap, S | A | A |  |  | A | A |  |  |  |  |
| Transfer (conducte/ pompe/ valve) |  | A | A | A | A | A | A | Ap, S | Ap, S | Ap | Ap |
| Stocarea solidelor (ex. var) | A, Ap, S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stocarea butoaielor, stocarea in vrac a lichidelor si recipienti de tratare |  | A | A |  |  | A | A | A | Ap | Ap | Ap |
| Transfer si stocare a deseurilor | A, Ap, S |  |  |  |  | A | A | A | A, Ap, S | Ap | Ap |
| Incarcarea si amestecarea - recipienti de tratare | A, Ap, S |  |  |  |  | A | A | A | A, Ap, S | Ap | Ap |
| Indepartarea reziduurilor solide din recipient | A, Ap, S |  |  |  |  | A | A | A | A, Ap, S | Ap | Ap |

Legenda: A=aer; Ap=apa; S=sol.

#### 5.1.2.3 Activitati si echipamente care pot genera emisii in aer

Descrierea detaliata a proceselor/ activitatilor si a componentilor din deseuri care pot genera emisii in aer este prezentata in tabelul reprodus mai jos din documentul de referinta (BREF-WT, Capitolul 3, sectiunea 3.1.3 Emisii din tratari obisnuite – Stocarea si manipularea, pg. 133).

Tabel 21: Procese si activitati care pot genera emisii

| Proces/ Activitate | Componenti gasiti in tratarea deseurilor care pot conduce la emisii |
| --- | --- |
| Coloane de stripare a aerului – nu este cazul. | Pot cauza evacuari de amoniac in aer, ce pot fi calculate din bilantul masic |
| Curatarea deseurilor sau a deseurilor apoase organice din industria chimica – nu este cazul. | Acestea pot contine diversi compusi organici volatile, compusi clorinati si fenolici. Rezidurile solide si pastoase produse in timpul curatarii sunt eliminate ca deseuri. Daca este necesar, deseul poate fi pregatit conform cerintelor de acceptare ale instalatiei de eliminare a deseurilor. |
| Zdrobirea filtrelor de ulei | Deseurile continute in filtrele de ulei sunt particule de materie care contin produsi de combustie, ex. PAH cu cifra mare octanica/ fragmente de metal, etc. “blocate” impreuna cu uleiul. Solidele din aceste operatii tind sa intre in separatoarele de ulei ale statiei de ommune si sunt evacuate cu slamul de la fund. PAH scapa in aer cu aburii de ulei produsi in timpul zdrobirii sau pot fi retinute in ulei sau in componentele solide ale filtrului. Emisiile de hidrocarburi aromatice polinucleare (PAH) sunt potential cancerigene. |
| Taierea | In timpul operatiilor de taiere, continutul initial al butoiului si orice reziduuri care mai pot fi prezente, pot produce emisii. |
| Spalarea containerelor si masinilor | Apar emisii fugitive in aer si apa. Tipic, se genereaza de asemenea si un efluent poluat. |
| Zdrobirea si maruntirea | Fara legatura cu tehnicile folosite, in mod tipic nu exista prevederi privind controlul mediului si emisiile depind de compozitia deseurilor care au fost tinute in butoi. In procesul de maruntire, temperatura particulelor maruntite poate sa creasca foarte mult. Maruntirea provoaca emisii in aer, care depind de eficienta echipamentelor de retinere. Fluidele care mai exista in deseu (de ex. solvent, mercur) pot fi eliberate in interiorul incintei si pot fie sa se evapore, fie sa se scurga pe jos, fie pot fi colectate ca namol. Praful din incinta va fi imprastiat in imprejurimi. Alte evacuari ale incintei de maruntire include fractii metalice, fractii metalice nemagnetice, namol de la procesul de spalare si o fractie pufoasa de fulgi care este o mixture de plastic, materiale izolatoare, hartie, etc. Fractia pufoasa (fulgi) poate fi directionata catre incinerare, dar uneori este depozitata in depozite de deseuri (nu este considerata o practica buna). Un total semnificativ de metale grele urmeaza fractiei pofoase. La mijlocul anilor 90, instalatiile de maruntire din Danemarca au maruntit cca 300 000 tone de deseuri. S-a estimat ca fulgii din aceasta operatie contin cca 0,15 tone d emercur, 200-1000 tone de plumb si 0,5-2,5 tone de cadmiu. Emisiile de mercur in aer din aceste operatii au fost estimate la <0,05 tone. |
| Curatarea butoaielor si cisternelor | Operatiile de curatare care sunt specializate in curatarea butoaielor care au continut inainte solvent sau ulei uzat pot sa elibereze procente mari de deseu in aer daca deseurile de solvent sunt clatite in spatiu deschis in timpul procesului de curatare. Prezenta oricarui continut anterior sau al oricarui reziduu poate determina emisii in timpul operatiilor de curatare/ spalare. Un amplasament pe care se proceseaza butoaie poluate cu ulei si materii organice este estimat la o evacuare in aer de 40 t/an de solvent. Parte a acestor emisii sunt datorate practicii standard a statiei de ventilare a butoaielor “goale” in atmosfera deschisa. Un amplasament care recicleaza butoaie din sectorul anorganic are un nivel ridicat de metale in evacuarile la canalizare, dar este capabil sa calculeze descarcarile din analize regulate. Cele mai multe unitati de tratare incorporeaza o spalatorie pentru a permite indepartarea reziduurilor din rezervoarele vehiculelor de transport deseuri lichide. In anumite cazuri, vapori pot ramane in namol si sunt necesare interventii potrivite pentru a preveni orice eliberare de poluanti. |

(Tabel 3.7: Activitati/ echipamente care pot conduce la emisii din unele tratari comune ale deseurilor)

#### 5.1.2.4 Emisii generice in aer de la tratari comune ale deseurilor :

In continuare sunt trecute in revista emisiile identificate, conform informatiilor prezentate in BREF-WT, Capitolul 3, sectiunea 3.1.3 Emisii din tratari obisnuite - Emisii generice in aer de la tratari comune ale deseurilor, pg. 136-137.

Compusi organici volatili (COV/ VOC-eng.)

Nu exista date reale disponibile despre emisiile de COV. Marea majoritate a amplasamentelor care realizeaza monitorizarea aerului o fac neregulat si este improbabil sa ia probe la momentul unor eliberari maxime de poluant in aer. Emisiile in aer de la aceste amplasament sunt in mod particular dificil de monitorizat deoarece operatiile se desfasoara in general in spatii deschise si emisiile gazoase nu sunt intotdeauna controlate. Emisiile de COV pe un amplasament sunt datorate:

- Unei activitati deliberate a procesului pe anumite amplasamente pentru a reduce flamabilitatea deseurilor care urmeaza sa fie depozitate in depozite controlate. Cantitatile pot fi foarte mici pe unitate de deseu, dar aceste practici au loc pe multe amplasamente si efectul cumulat poate fi foarte mare. Aceasta practica nu este comuna si este considerate gresita.

- Agitarea sau incalzirea in contact cu atmosfera a materialelor amestecate lasate sa se stabilizeze. Rezervoarele de tratare a uleiului sunt un exemplu evident, dar si rezervoarele de tratare chimica sau de amestecare a namolului sunt surse de emisie.

- Emisiile de hidrocarburi aromatice policiclice de la operatii de zdrobire si cernere, in mod particular de la manipularea filtrelor de ulei in statii de transfer;

- Transferul lichidului in containere de umplere, care are drept consecinta deplasarea apatiului de la suprafata produsului deasupra stratului de lichid;

- Vanturarea reziduurilor din containerele de depozitare originala si de asemenea respiratia rezervoarelor de stocare ca raspuns la schimbarile de temperature atmosferica.

Exista exemple de unitati in sectorul tratarii deseurilor care nu au niciun control al descarcarilor de compusi volatili in aer si, cu adevarat, putine procese au fost proiectate tinand cont de descarcarea poluantilor in aer.

Emisii acide

Cele mai serioase emisii in aer este probabil sa apara din transferal solventilor si din activitatile de stocare, dar pot apare de asemenea si din substante chimice, cum ar fi acizii puternici sau amoniacul.

Emisii de amoniac

Amoniacul este detectat in unele amplasamente de tratare a deseurilor. Exista o problema generala legata de emisiile de amoniac. Oricum, acesta este usor de pus in evidenta in timpul vizitarii amplasamentului, dar si de catre operator datorita pragului redus de detectie olfactiva, dar este greu de cuantificat. Locatiile unde au fost detectate emisii de amoniac sunt:

- In transferul si depozitarea solventilor;

- In presarea si depozitarea namolului din efluenti de la uzine de tratare chimica. Acestea sunt zone care sunt rar acoperite de sistemele de exhaustare ale amplasamentului si de aceea emisiile nu trec prin scruberele instalate, iar in plus, scruberele sunt in general alkaline. – nu este cazul pe amplasament.

- De la solutiile puternic amoniacale direct in aer dupa o striparea cu aer pe un amplasament, cu toate ca monitorizarea (doar o data pe an) spune ca nivelele de poluare atmosferica de fond sunt minime.

- Statii de tratare a efluentilor – nu este cazul pe amplasament.

- Tratare acida a uleiurilor uzate – nu este cazul pe amplasament.

- Deseurile din industria fotografica sunt un exemplu de flux d edeseuri cu o concentratie mare de saruri de amoniu si, cu toate ca descarcarile in aer nu sunt identificate, aceasta este o problema potentiala in timpul proceselor de transfer datorita conducerii la emisii in aer si la poluarea apelor descarcate.

Emisii fugitive si difuze

In multe instalatii, emisiile fugitive si difuze pot fi mai semnificative decat cele din surse punctiforme sau dirijate. Exemple commune ale surselor sunt:

- Recipienti deschisi (de ex. Statie de tratare efluent).

- Activitati de prelevare probe.

- Zone de stocare (de ex. gramezi, lagune, etc).

- Incarcarea si descarcarea containerelor.

- Transferarea/ umplerea cu material dintr-un recipient in altul.

- Sistem de conveiere/ banda transportoare.

- Sisteme de conducte si tuburi (de ex. pompe, valve, flanse,  etc.).

- Retinerea si extragerea slaba din cladire.

- Bypass-ul potential al echipamntului de retinere (in aer sau apa).

- Scurgeri.

- Pierderea accidentala a capacitatii de retinere.

- Rezervoare si recipienti, guri de vizitare si alte puncte de acces.

- Vapori liberi in rezervoarele de receptie.

- Curatarea sau inlocuirea filtrelor.

- Taierea butoaielor.

- Curatarea rezervoarelor.

- Spalarea/ curatarea autocisternelor.

Emisii de particule

Amplasamentele unde se manipuleaza pulberi si deseuri care pot sa ridice praf (de ex. cenusi zburatoare) emit adeseori particule in aer.

Zgomot si vibratii

“Zgomotul” se refera la “zgomot si vibratii” detectabile tipic dincolo de limitele amplasamentului.

Emisii neplacut mirositoare

Emisiile in aer tind sa fie verificate subiectiv utilizand simtul olfactiv. Mirosurile emise sunt asociate cu surse punctiforme ca si cu surse de emisii fugitive. In plus fata de ammoniac, prezentat anterior, manipularea oricaror substante care reprezinta sau poate sa contina COV (sau alte substante mirositoare, de ex. mercaptani sau alte component cu continut de sulf) vor conduce potential la mirosuri notabile in interiorul si dincolo de limitele amplasamentului. Mirosuri pot apare de la:

- stocare;

- transferul sau incarcarea cu deseruri cu continut de COV sau alte substance mirositoare;

- o greseala in inspectia si intretinerea adecvata a instalatiei si a echoipamentelor, care poate conduce la emisii fugitive, de ex. scapari de la pompe.

#### 5.1.2.5 Masuri de prevenire si retinere a emisiilor tehnologice

## Un program de detectare si reparare a scurgerilor (LDAR)

Programul este destinat instalatiilor care manipuleaza solvent si material volatil similar care sa includa:

- identificarea si, acolo unde este posibil, cuantificarea emisiilor fugitive

semnificative in aer de la toate sursele relevante, estimarea proportiei din emsiile totale care este atribuibila scaparilor fugitive pentru fiecare substanta.

- Utilizarea masurarilor neintrusive de volum al rezervoarelor.

- Stocarea apelor poluate, care pot emite mirosuri, in rezervoare acoperite.

- Utilizarea stocarii corecte a butoaielor.

- Asigurarea curatarii/ indepartarii namolului din rezervoare cu regularitate, folosind

scheme de intretinere pentru a evita activitati de depoluare pe scara mare.

## Masuri curente si generale de intretinere a amplasamentului, mijloacelor de transport si utilajelor

- intretinerea permanenta a curateniei pe suprafetelor de transport;

- utilajele si autocamioanele vor fi prevazute cu motoare cu combustibil care nu

contine plumb si cu continut redus de sulf;

- se vor verifica motoarele mijloacelor mecanice pentru a le asigura o fuctionare

normala si nepoluanta;

- asigurarea functionarii sistemului de ventilare pentru extragerea gazelor rezultate

din tratarea deseurilor;

- controlul traficului auto in interiorul incintei, oprirea motoarelor atunci cand nu este

necesara functionarea (in timpul incarcarii/ descarcarii deseurilor);

- utilajele folosite vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea

procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna,

- intretinerea permanenta a curateniei, indepartarea pierderilor/ scurgerilor de deseuri

atunci cand apar;

- asigurarea functionarii optime a centralei termice;

- evitarea producerii si antrenarii prafului, pulberilor fine din zona de lucru unde

acestea pot sa apara prin prevederea umectarii suprafetelor.

## Prevederi BAT referitoare la tratarea emisiilor

Prevederile BAT nr. 25-41 reproduse mai jos, nu sunt aplicabile decat partial activitatilor de pe amplasament care nu este dotat cu instalatii de retinere (scrubere) pentru COV. Avand in vedere ca pe amplasament nu s-au desfasurat anterior o serie de activitati planificate sa inceapa dupa obtinerea autorizatiei integrate de mediu, primele determinari de COV ca imisii pe amplasament vor permite aprecierea impactului activitatii si luarea unei decizii referitoare la necesitatea dotarii cu echipamente de retinere COV/particule.

Pentru a preveni sau controla emisiile, in special de praf, mirosuri si COV si unii componenti anorganici, BAT reprezinta:

35. restrictionarea utilizarii rezervoarelor, recipientilor si foselor deschise la partea superioara, prin:

a. nepermiterea pierderii directe in atmosfera sau a descarcarilor in aer prin

asocierea tuturor orificiilor/ rasuflatorilor la sisteme de reducere/ retinere a poluantilor, atunci cand se stocheaza materiale care pot genera emisii in aer (ex. mirosuri, praf, COV) (a se vedea sectiunea 4.1.4.5 din BREF-WT) – N/A

b. pastrarea deseurilor sau a materiilor prime acoperite sau in pachete rezistente la

apa (a se vedea setiunea 4.1.4.5 si aceasta este legata si de BAT nr. 31.a) - Conformare

c. conectarea spatiului de la suprafata de deasupra rezervoarelor de stabilizare (ex.

unde tratarea uleiurilor este un process de pretratare intr-o instalatie de tratare chimica) la unitatile exhaustoare  si de scrubere ale intregului amplasament (a s evedea sectiunea 4.1.4.1) – N/A.

36. utilizarea unui sistem inchis cu extractie sau vacuum, la o instalatie  adaptata retentiei necesare/ dorite. Aceasta tehnica este relevanta in special la procesele care implica transferul de lichide volatile, inclusive pe durata incarcarii/ descarcarii rezervoarelor (a se vedea sectiunea 4.6.1) – N/A.

37. aplicarea unui sistem de extractie dimensionat corespunzator care poate sa acopere rezervoarele de acumulare, zonele de pretratare, rezervoarele de stocare, rezervoarele de amestec/ reactive si zonele de presare a filtrelor sau sa fie montat un sistem separate pentru tratarea gazelor rasuflate din rezervoare specifice (de ex. filtru cu carbune active de la rezervoarele care detin deseuri poluate cu solvent) (a se vedea sectiunea 4.6.1) – N/A.

38. operarea corecta si intretinerea echipamentului de retinere, inclusiv manipularea si tratarea/ eliminarea materialelor uzate de la scrubere (a se vedea sectiunea 4.6.11) – N/A.

39. detinerea unui sistem cu scruber montat pentru emisii gazoase inorganice de la acele operatii ale unitatii  care au un punct de descarcare pentru emisii de process. Instalarea unei unitati cu scruber pentru anumite sisteme de pretratare daca descarcarea este incompatibila sau prea concentrata pentru scruberele principale (a se vedea sectiunea 4.6.11) – N/A.

40. detinerea unor proceduri de detectie a scurgerilor si de reparare in instalatiile care: a) manipuleaza un numar mare de componenete de pompare si stocare si b) compusi care se pot scurge usor si creaza o problema pentru mediu (ex. emisii fugitive, poluarea solului) (a se vedea sectiunea 4.6.2). Acesta poate fi privit ca un element al SMM (a se vedea BAT nr. 1).

## 5.3 Emisiile de la transportul în incintă, în perioada de funcţionare – surse mobile

S-au estimat prin calcul emisiile in cazul a 10 camioane de tonaj mare care circula in incinta intr-o zi.

Au fost utilizati factorii de emisie pentru autovehiculele conform EMEP/ CORINAIR Emission Inventory Guidebook-2013.

Tabel 22: Tipurile de poluanţi şi factorii de emisie indicate de metodologia CORINAIR 2013 pentru surse mobile

| Grupe de poluanţi | Tipuri de poluanţi | Factori de emisie / valori medii pentru vehicule grele, combustibil motorină (g/kg combustibil) | Nr. tabel din CORINAIR 2013 1-a-b – transport rutier cod NFR : 1.A.3.b.iii cod SNAP: 0703 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precursori ai ozonului | CO NOx (NO si NO2 exprimaţi ca NO2) NMVOC (alcani, alchene, alchine, aldehide, cetone, cicloalcani, compuşi aromatici) | 7,58 33.37 1,92 | 3.5 3.6 3.5 |
| Gaze cu efect de sera | CO2 N2O | 3,140 kg CO2/ kg combustibil 0,051 | 3.11 3.7 |
| Substanţe acidifiante | NH3 | 0,013 | 3.7 |
| Particule materiale | PM = PM2,5 (particulele cu diametrul mai mare de 2,5μm sunt considerate neglijabile) | 0.94 | 3.6 |
| Substanţe carcinogene | PAH (hidrocarburi aromatice policiclice incluzând: indeno(1,2,3-cd) pirene, benzo(k)fluoranthene, benzo(b)fluoranthene) POP (compuşi organici persistenţi: benzo(g,h,i)perilene, fluoranthene, benzo(a)pirene) | 7,9E-06 3,44E-05 | 3.8 3.8 |
| Substanţe toxice | dioxine (dioxine dibenzoclorinate - PCDD ) furani (dibenzofurani policlorurati – PCDF) | 3,08E-05 5,1E-06 | 3.9 3.9 |
| Metale grele | Pb | 3,30E-05 | 3.10 |

Consumul de motorină pentru vehicule grele, conform CORINAIR 2013, tabel 3.14 – 240 g/km.

Emisia de SO2:

E SO2,m = 2 k S,m FC m, unde:

E SO2,m = emisia de  SO2 per combustibil m [g],

k S,m =  greutatea relativa a sulfului conţinut de combustibilul tip m [g/g fuel],

FCm = consumul de combustibil m [g].

Tabel 23: Factori de emisie conform EMEP/ CORINAIR Emission Inventory Guidebook-2013

| Poluant | Unitate de masura | Autoturisme |  | Vehicule grele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benzina | Motorina | Motorina |
| NOx | g/kg | 8.73 | 12,96 | 33,37 |
| COV | g/kg | 10,05 | 0,7 | 1,92 |
| Pulberi in suspensie | g/kg | 0,03 | 1,1 | 0,94 |
| SO2 | g/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Consum carburanti | kg/km | 0,07 | 0,06 | 0,24 |

Tabel 24: Concentratii estimate de poluanti la sursa (trafic intern)

| Poluant | U.M. | Concentratie la sursa |
| --- | --- | --- |
| NOx | mg/mc | 0,0068 |
| COV |  | 0,00039 |
| Pulberi in suspensie |  | 0,000195 |
| SO2 |  | 0,000097 |

Siguranţa muncii şi sănătate publică

Activitatea de protecţie şi securitate a muncii în cadrul unităţii, se desfăşoară sub incidenţa Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Echipamentul de protecţie utilizat în exercitarea sarcinilor de muncă este cel corespunzător prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. Acordarea echipamentului de protecţie se face pe baza evaluării riscurilor la locul de muncă.

Pentru monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor se efectuează:

- controale medicale periodice, conform recomandărilor medicului de medicina muncii;

- instructaje periodice de protecţie şi securitate a muncii.

Societatea are implementat SR ISO 18001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale, certificat nr. 3282 SS/19.06.2015, valabil până la 18.06.2018

Prin acest sistem se identifică punctele periculoase pe tot procesul tehnologic şi sunt prevăzute măsuri pentru fiecare situaţie.

Riscurile tipice de mediu asociate acestui sector pot determina pierderi prin scurgere a lichidelor cu încărcătură organică mare, pierderi prin scurgere sau supraîncărcarea vaselor adesea combinate prin supraîncărcarea sistemelor de apa uzată şi a sistemelor de drenaj interconectate.

Aceste riscuri sunt tratate în Planul de prevenire a poluărilor accidentale, care este parte componentă a documentaţiei de solicitare a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

COV

Principalele surse de emisie de COV sunt:

- Stocare temporara deseuri cu continut de solventi.

Studii de impact pentru emisiile de COV

Tabel 25: Studii privind emisiile de COV

| Există studii pe termen lung ce trebuie efectuate pentru a stabili comportarea în mediu şi impactul materialelor utilizate? Dacă da, enumeraţi şi indicaţi data din programul propriu de îmbunătăţire până la care trebuie efectuate |  |
| --- | --- |
| Nu este cazul. |  |

## Minimizarea emisiilor atmosferice fugitive

Tabel 26: Emisii fugitive

| Sursa | Poluanţi | Masa/unitatea de timp unde este cunoscută (fara sisteme de reducere) | % estimat din evacuările totale ale poluantului respectiv din instalaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. stocarea apelor uzate, etc.); | Compuşi organici | necuantificat | necuantificat |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport; | pulberi | necuantificat | necuantificat |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul pe fluxul tehnologic | - |  |  |
| Sisteme de transport; | - |  |  |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); | - |  |  |
| Deficiente de etansare/etansare slaba | - |  |  |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (in aer sau in apa); | - |  |  |
| Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor in caz de avarie | Amoniac | necuantificat | necuantificat |

Studii

Tabel 27: Studii de reducere a emisiilor fugitive

| Există studii ce trebuie efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de reducere în continuare a emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data din până la care trebuie efectuate din perioada de timp rezervată pentru măsurile obligatorii |  |
| --- | --- |
| Verificări periodice ale calităţii aerului la locul de munca. | Periodic |
| Monitorizarea calitatii aerului (imisii) | Anual |

Pulberi şi fum

Cerinţe specifice BAT:

- acoperirea rezervoarelor şi recipientelor;

- benzi transportoare închise, transmisie pneumatică (ţinând cont de creşterea necesarului de energie), minimizarea pierderilor;

- buna gospodărire a amplasamentului;

- extracţie adecvată a emisiilor din procese.

În prezent nu sunt identificate ca necesare măsuri suplimentare pentru reducerea emisiilor atmosferice.

Sisteme de ventilare

Hala de productie este prevazuta cu 4 buc ventilatoare axiale de presiune medie. Aceste ventilatoare axiale destinate ventilarii incaperilor de dimensiuni medii, cu montaj in perete pentru refularea direct in exterior sau in tubulatura. In partea exterioara a ventilatoruliu axial se poate monta o grila de exterior sau o grila gravitationala. Realizate din polipropilena ranforsata cu fibra de sticla, sunt proiectate pentru functionare la presiuni medii. Diametre de conectare la tubulatura: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm si 560mm.

Sisteme de protectie

Amplasamentul este dotat cu:

- camere supraveghere video NOVUS NVC – 20 buc

- detectorul de fum Bentel 601P – 7 buc

- senzor miscare Paradox DG 55 – 10 buc

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare

Asa cum s-a mentionat anterior in sectiunea 3.4.2, pe amplasament sunt prevazute retele de canalizare/ colectare in sistem divizor pentru:

- Ape uzate menajere;

- Ape uzate tehnologice (industriale);

- Ape pluviale.

Apele uzate menajere colectate din interiorul halei sunt evacuate în rețeaua de canalizare exterioară, executată din tubulatură PVC – KGM 110 mm, cu L = 16 m și apoi rețeaua de canalizare municipală Dn 400 mm, existentă în zonă.

Apele uzate tehnologice rezultate din igienizări ale halelor de stocare temporară a deșeurilor periculoase sunt colectate prin sifoane de pardoseală existente în toate spațiile de depozitare și evacuate în rețeaua de canalizare exterioară executată din PVC – KGM 110 mm, cu L = 92 m, fiind echipată cu 8 cămine de racord. Apoi apele sunt conduse spre două bazine de stocare etanșe, vidanjabile, amplasate în spatele halei, cu următoarele caracteristici:

- 2 bazine din beton, cilindrice, subterane;

- Diametrul bazinelor: D = 4 m;

- Adâncime bazine: H = 4 m;

- Volum bazin: 50 mc;

- Capacitate totală de stocare: 100 mc.

Vidanjarea celor 2 bazine de stocare a apelor uzate tehnologice și transportul acestora se face de către beneficiar, cu eliminarea lor prin societăți autorizate, conform contractului nr. 31/14.11.2012 incheiat cu SC GENTOIL SRL.

Apele pluviale convențional curate colectate de pe amplasament sunt dirijate prin pante și rigole colectoare spre rigola pluvială din exteriorul incintei.

Apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi de pe amplasament sunt dirijate prin sistemul de rigole colectoare prin cele 5 camine pluviale tip Geiger catre un separator de hidrocarburi OTTO GRAF, tip HERCULES, Q=3 l/s, amplasat la limita proprietatii, unde sunt preepurate si evacuate in reteaua hidrografica zonala.

Indicatori de calitate ai apelor evacuate

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor înscrie în limitele impuse de SC APĂ –CANAL SA Sibiu prin contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 3462/26.07.2016 fără depășirea limitelor prevăzute de H.G. 352/2005, NTPA 002 pentru modificarea și completarea H.G. 188/2002.

Indicatorii de calitate ai apelor pluviale se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute HG nr. 188/2002, cu modificările și completările aduse de HG nr. 352/2005, normativul NTPA 001.

Minimizare

Consumul de apă este minimizat prin măsuri specifice activităţilor desfăşurate (prezentate în secţiunea 3.5.3).

Conform Legii 107/96 utilizatorul de apă este obligat să întocmească:

- fişe pentru evidenţa cantităţii de apă epurată evacuată;

- fişe pentru evidenţa lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;

- monitorizarea calităţii apelor evacuate.

Studii

Tabel 28: Studii pentru stabilirea metodei adecvate

| Există studii ce au fost/ trebuie efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de realizare a nivelurilor-reper de evacuare prezentate în Secţiunea 13? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data din programul propriu de îmbunătăţire până la care trebuie efectuate, dupa caz |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor | 2016 |

Eficienţa staţiei de epurare orăşeneşti

Apele uzate menajere sunt evacuate în canalizarea orăşenească si conduse la statia de epurare a municipiului Sibiu.

By-pass-area şi protejarea staţiei de epurare

Nu există posibilitatea de ocolire – by-pass – a staţiei de epurare a apelor uzate.

Rezervoare tampon

Nu este cazul.

## Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană

### 5.4.1 Informaţii despre pierderi şi scurgeri

Scurgerile şi pierderile în ape de suprafaţă nu sunt posibile deoarece amplasamentul este dotat cu un sistem de canalizare cu evacuarea efluentului menajer în reţeaua de canalizare municipală.

Contaminarea apei subterane nu este posibilă decât dacă este afectată integritatea sistemului de canalizare sau a bazinelor de colectare, sau daca deseurile sunt stocate necorespunzator . Programul de acţiune al societatii cuprinde verificarea periodica a integrităţii sistemului de canalizare.

Adâncimea nivelului freatic oscilează între 0,80 - 1,5 - 2 m în municipiul Sibiu.

Structuri subterane

Tabel 29: Conformare cu BAT pentru structuri subterane

| Cerinţă caracteristică BAT | Conformare BAT | Referinţă Document | Dacă nu este conform, data la care se va conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Prezentaţi planul (planurile) de situaţie în care este identificat traseul tuturor drenurilor din instalaţii şi conductelor subterane, bazinelor şi recipientelor de stocare subterane. (Dacă acestea sunt deja identificate pe planul de închidere a amplasamentului sau raportul de amplasament, faceţi referire la acestea). | Da | Anexa 2 şi Raportul de amplasament, secţiunea 4.7 |  |
| Pentru toate conductele, canalele şi rezervoarele de depozitare subterane confirmaţi că una din următoarele opţiuni este implementată: - izolaţie secundară de siguranţă - detectare continuă a scurgerilor - un program de inspecţie şi întreţinere (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificări ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV – CCTV), care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 3 ani şi sunt repetate cel puţin la fiecare 3 ani). |  |  | N/A |
|  | Program de inspectie si intretinere in cazul conductelor |  | N/A |

Acoperiri izolante

Tabel 30: Conformare cu cerinţele BAT privind materialele de acoperire

| Cerinţă | Conformare BAT | Dacă nu este conform, data la care se va conformarea |
| --- | --- | --- |
| Într-un program de asigurare a calităţii proiectului şi de inspecţie şi întreţinere a suprafeţelor impermeabile şi bordurilor de protecţie care ţine seama de: - capacităţi; - grosimi; - căderi; - material; - permeabilitate; - rezistenţă/ consolidare; - rezistenţă la atac chimic; - procedurile de inspecţie şi întreţinere; şi - asigurarea calităţii construcţiei. | 1. Sistem pardoseli din beton cu rezistenta la trafic cu grosime minima de 10 cm, impermeabil, avand la baza: -Beton XC4-C25/30 –S2-II/A-LL 42.5R-F32 FLUXER combinat cu fibra metalica 1x50 mm) avand la baza procesul tehnologic de turnare: a) montare folie de polietilena peste stratul suport b) turnare beton cu amestec de fibra metalica c) realizare pante pentru canalizatia pluviala si canalizatia pentru scurgeri accidentale d) operatiune vibrare/ operatiune nivelare/ operatiune slefuire in 5 etape cu masini speciale de pardoseli e) aplicare quart durificare f) elicopterizarea cu masini de pardoseli g) montare snur cauciuc in rosturile de dilatatie Sistemul de pardoseli este rezistent la trafic greu, si la activitatea agentilor chimic. 2. Sistem canalizatie pluviala format din: a) sahturi de colecatare din beton prevazute cu capace metalice de trafic 40 tone, conectate intre ele cu conducte PVC de 100 mm. b) separator de hidrocarburi, sistem premergator evacuarii apleor pluviale de pe platforma betonata in reteaua pluviala municipala. 3. Sistem canalizatie scurgeri accidentale format din: a) geigere care colecteaza scurgerile accidentale in bazinele de colectare, de unde sunt supuse operatiunii de vidanjare b) bazinele de colectare, din beton impermeabilizat Planul de inspectie a amplasamentului include verificari programate a cladirilor, utilajelor, rezervoarelor, platformei betonate si a spatiilor verzi. Programul de mentenanta a amplasamentului include lucrari planificate de intretinere si curatenie a cladirilor, utilajelor, rezervoarelor, platformei betonate si a spatiilor verzi, care implica: a.) Inspectia prin vizualizare a traseelor de conducte in vederea identificarii: -exfiltratiilor care ies la suprafata -lipsei si integritatii capacelor de camin -necesitatii ridicarii capacelor la nivelul terenului -existenta denivelarilor, gropilor, santurilor pe traseele conductelor -existenta resturilor de pamant sau a deseurilor solide in vecinatatea caminelor si indepartarea lor -nivelurilor anormale a apei in camine sau deversarea acestora -starii caminelor -nivelului colmatarii conductei -determinarii tronsoanelor care necesita inspectare cu CCTV(videocamera) b.) Inspectia rezervoarelor de stocare: - inspectia prin vizualizare pentru constatarea: -starii tehnice a constructiei -existentei scurgerilor prin exfiltratie, c) Inspectia suprafetei betonate: - inspectia prin vizualizare pentru constatarea: -starii tehnice a constructiei - existenta fisurilior de suprafata si de profunzime -existentei scurgerilor prin infiltrare | Conformare |
| Cele de mai sus au fost aplicate pentru toate suprafeţele de acest tip? | DA |  |

Zone de poluare potenţiale

Pentru fiecare zonă în care există posibilitatea ca activităţile să polueze solul sau apa, structurile de instalaţii (scurgeri, conducte, şanţuri, rezervoare, gropi) au fost acoperite la suprafaţă.

Tabel 31: Conformare cu cerinţele BAT privind zonele potenţiale de poluare

| Cerinţă | de ex. zona de descărcare a rezervoarelor | de ex. Hala | de ex Zona dezmembrari filtre | de ex. Depozit de deşeuri lichide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmaţi conformarea sau o dată pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| - suprafaţa de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă | DA | DA | DA | DA |
| - sifoane de pardoseală/ rigole/ bazine de retentie pentru captarea si reţinerea deversărilor | DA | DA | DA | DA |
| - îmbinări etanşe ale construcţiei | DA |  |  |  |

SIFOANE DE PARDOSEALĂ/ RIGOLE/ BAZINE DE RETENTIE

Fiecare rezervor care conţine lichide ale căror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, este depozitat temporar numai in zonele prevazute cu sifon de pardoseala, rigola sau bazin de retentie care respectă cerinţele prezentate în tabelul următor.

Tabel 32: Conformare cu BAT pentru sifoane de pardoseală/ rigole/ bazine de retentie

| Cerinţă | Măsuri de implementare |
| --- | --- |
| Să fie impermeabile şi să reziste la acţiunea materialelor stocate | Bazinele de retentie sunt betonate |
| Să nu existe alte puncte de ieşire (respectiv scurgeri sau robinete) şi scurgerile să fie dirijate spre bazinul de colectare al sistemului de retenţie |  |
| Conductele să fie dirijate în zonele prevăzute cu cuve de retenţie fără a străpunge suprafeţele impermeabilizate |  |
| Să fie proiectate să capteze scurgerile din rezervoare sau îmbinări |  |
| Să aibă o capacitate care depăşeşte 110% din capacitatea celui mai mare rezervor sau 25% din capacitatea totală a rezervoarelor |  |
| Să fie periodic inspectate vizual şi conţinutul să fie pompat afară sau îndepărtat altfel prin control manual după ce se verifică dacă există contaminare |  |
| Dacă nu sunt inspectate periodic, să fie dotate cu o sondă de mare nivel şi sistem de alarmă după caz |  |
| Să aibă punctele de umplere pe cât posibil în interiorul barierei, sau să fie asigurate alte măsuri de retenţie adecvate |  |
| Să existe inspecţii de rutină programate ale mijloacelor de retenţie, (normal inspecţie vizuală, dar extinsă la testarea cu apă dacă există suspiciuni privind integritatea structurală) |  |

Alte riscuri pentru sol

Alte elemente avute invedere la determinarea accientala de emisii necontrolate în apă sau pe sol sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 33: Tehnici de prevenire a poluării solului

| Identificaţi orice alte structuri, activităţi, instalaţii, conducte etc. care, prin scurgeri, şiroiri, defecţiuni, ar putea cauza poluarea solului, apei subterane sau cursurilor de apă | Tehnici existente sa propuse pentru prevenirea unor astfel de poluări |
| --- | --- |
| Sistem de canalizare | Inspectia periodica |
| Stocarea deseurilor periculoase | Sistem adecvat de management |
| Rezervoarele subterane de ape uzate tehnologice | Intretinere si inspectare periodica |

## Emisii în apa subterană

Nu există emisii directe sau indirecte în apa subterană de substanţe incluse în Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/28.06.2004, provenite din procesele supuse autorizării.

Tabel 34: Monitorizarea apelor subterane

| Supraveghere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ce monitorizare a apelor subterane este/va fi adoptata? | Detalii privind substanţele monitorizate | Locul punctelor de monitorizare şi caracteristicile tehnice ale lucrărilor de monitorizare | Frecvenţa |
|  | Vor fi stabilite prin autorizatia de gospodarire a apelor | Vor fi stabilite prin autorizatia de gospodarire a apelor | Va fi stabilita prin autorizatia de gospodarire a apelor |
| Ce măsuri de precauţie sunt adoptate pentru a preveni poluarea apelor subterane? | v. măsurile incluse în Secţiunile 5 şi 6 |  |  |

Executarea forajelor de monitorizare a apelor subterane este stabilită prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. SB 58/13.06.2016, dar indicatorii si frecventa de monitorizare nu sunt specificati in autorizatie. Propunerile/ recomandarile privind monitorizarea apelor subterane se prezinta in capitolul 10. Monitorizare din prezentul formular de solicitare.

Controlul şi întreţinerea alimentării cu apă şi apelor uzate

Sunt stabilite măsuri periodice de control intern care prevăd:

- frecvenţa controalelor şi personalul responsabil conform procedurilor interne;

- măsurile de întreţinere periodică;

- bugetul pentru întreţinerea planificată anual.

## Miros

Nu există constatări sau informaţii înregistrate privind neplăceri produse de miros provenit din activităţile de pe amplasament. Unitatea poate implementa măsuri suplimentare în cazul detectării unor situaţii de disconfort olfactiv.

## Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate în cursul evaluării BAT

Au fost analizate tehnologii noi conforme BAT pentru toate activităţile existente, iar selectarea soluţiei se bazează pe o analiză cost-beneficiu specifică sectorului.

# Minimizarea şi recuperarea deşeurilor

Principiile unei gestionări corespunzătoare a deşeurilor vizează în special maximizarea randamentelor de utilizare a energiei, indiferent de forma în care se află şi minimizarea cantităţilor de reziduuri rezultate. Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor urmăreşte pe cât posibil neutralizarea, reciclarea acestora şi minimizarea cantităţilor depozitate pe rampe. Aceste metode au în vedere utilizarea proceselor şi a metodelor care nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător .

În această secțiune au fost luate în considerare numai deșeurile rezultate din activitatea proprie, nu si cele colectate, valorificate/tratate/eliminate.

## Sursele de deşeuri

Tabel 35: Surse de deseuri

| Referinţa deşeului | 1. Identificaţi sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deşeurilor conform EWL (Lista Europeana a Deşeurilor) | 3. Identificaţi fluxurile de deşeuri (ce deşeuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificaţi fluxurile de deşeuri | 5. Care sunt modalităţile actuale sau propuse de manipulare a deşeurilor? - deşeurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cât mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HG 856/ 2002 | Administrativ | 20 01 01 | Hârtie | 22 kg/an | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare |
|  |  | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 12 kg/an | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare |
|  |  | 16 02 14 | Echipamente casate | 144 kg/an | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare |
|  |  | 16 02 13* | Echipamente casate | 7 kg/an | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare |
|  | Dezmembrare filtre | 15 02 02* | Textile contaminate | 14,16 to/an | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare |
|  |  | 16 01 17 | Metale feroase | 26 to/an | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare |
| HG 856 2002 | Administrativ | 15 01 10* | Ambalaje contaminate | 70 kg/an | Sunt valorificate pe bază de contract încheiat cu CRH Ciment România SRL (fosta Lafarge Ciment Hoghiz) |
|  |  | 15 02 03 | Absorbanti, materiale filtrante si echipament protectie | 107 kg/an | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare |
|  |  | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastic | 574 kg/an | Sunt valorificate pe bază de contract prin societăți autorizate; stocate pe platforma betonată, în spațiu amenajat |
|  | Igienizarea halei de depozitare | 13 05 07* | Ape de la separatoarele ulei/apă | 980 kg/an | Sunt predate pe bază de contract cu SC Gentoil SRL Stocat în bazine betonate, valorificat prin agenti autorizati |
|  |  | 13 05 02* | Nămol de la separatoarele ulei/apa | 550 kg/an | Sunt predate pe bază de contract cu SC Gentoil SRL Stocat în bazine betonate, valorificat prin agenti autorizati |
|  | Administrativ | 08 03 17* | Deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase | 2 kg/an | Sunt predate pe bază de contract, stocat pe platforme betonate, valorificat prin agenti autorizati |
|  | Administrativ | 20 01 39 | Materiale plastice | 20 kg /an | Sunt predate pe bază de contract Stocate în spaţiu special amenajat în incintă, pe platformă betonată |
|  |  | 20 01 38 | Lemn | 0,042 t/an | Sunt predate pe bază de contract Stocate în spaţiu special amenajat în incintă, pe platformă betonată |
|  | Administrativ | 20 03 01 | Deşeuri menajere | Cca. 6 mc/an | colectate în europubele de 120 litri şi eliminate prin agentul autorizat SC SCHUSTER & CO ECOLOGIC SRL, conform contractului încheiat cu 6005/4 din 13.02.2013 |

- cod 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate cantitate 6 mc/an,  sunt   colectate în europubele de 120 litri şi eliminate prin agentul autorizat SC SCHUSTER & CO ECOLOGIC SRL, conform contractului încheiat cu 6005/4 din 13.02.2013;

- cod 13 05 02* și 13 05 07* - deșeuri de ape uzate (rezultate din igienizări ale  halelor de stocare temporară a deşeurilor periculoase) depozitate în  cele 2 bazine vidanjabile etanş,  situate în spatele halei, cu  o capacitate totală de 100 mc, vor fi transportate către agenţii economici autorizaţi, în vederea eliminării.

- cod 15 02 02* și 15 01 10* - absorbanți și materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase și deşeurile de ambalaje contaminate, ambalate în saci de plastic de mare densitate/vrac (în cazul recipientilor metalici de 200 litri, recipienti de tip IBC de 1000 litri, depozitate temporar in depozitul JIFA SRL si transportate catre agenti economici autorizati în vederea eliminării/valorificării.

- cod 16 01 17 – deșeuri de materiale feroase (rezultate din dezmembrarea filtrelor de ulei/aer).

## Evidenţa deşeurilor

Evidentele privind deseurile generate pe amplasament vor fi intocmite conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 856/2002 si Listei Europene a Deseurilor (EWL).

Transportul deseurilor si documentele de insotire ale deseurilor evacuate de pe amplasament vor respecta cerintele Hotararii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Rapoartele privind generarea si gestionarea deseurilor se intocmesc si se transmit lunar si anual la Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu.

Tabel 36: Conformare cu cerinţele BAT privind documentarea deşeurilor

| Există un sistem care să documenteze următoarele informaţii cu privire la deşeurile (eliminate sau recuperate) din instalaţie? |  |
| --- | --- |
| Cantitatea | Da |
| Natura | Da |
| Originea (dacă este cazul) | Da |
| Destinaţia (datoria de a urmări – dacă se trimit în afara amplasamentului) | Da |
| Frecvenţa colectării | Da |
| Modalitate de transport | Da |
| Metoda de tratare | Da |
| Există instalaţii adecvate de separare? | Da |
| Au fost adoptate măsuri adecvate de prevenire a emisiilor şi impactului generat de stocarea şi manevrarea deşeurilor? | Da |

## Zone de depozitare

Tabel 37: Zone de depozitare

| Identificaţi zona | Deşeurile depozitate | Sunt ele identificate în mod clar, inclusiv capacitatea maximă de depozitare şi perioada maximă de depozitare?* | Proximitatea faţă de cursuri de ape zone de interes public / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (vă rugăm daţi detalii) Identificaţi măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajările existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activități administrative | Deșeuri municipale amestecate | - | Nu e cazul | Colectate în europubele de 120 litri şi eliminate prin agentul autorizat SC SCHUSTER & CO ECOLOGIC SRL, conform contractului încheiat cu 6005/4 din 13.02.2013 |
| Stocare temporară a deseurilor | Absorbanți și materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase și deşeurile de ambalaje contaminate, ambalate în saci de plastic de mare densitate/vrac | În cazul recipientilor metalici de 200 litri, recipienti de tip IBC de 1000 litri, depozitate temporar in depozitul JIFA SRL si transportate catre agenti economici autorizati în vederea eliminării/ valorificării. | - | recipienti metalici de 200 litri, recipienti de tip IBC de 1000 litri, |

* trebuie realizate înainte de emiterea autorizaţiei.

## Cerinţe speciale de depozitare

Deşeurile sunt stocate temporar în diferite puncte de pe amplasament. Au fost implementate acţiuni în toate zonele în care sunt stocate deşeuri pentru a asigura izolarea, platformele şi scurgerile pentru deşeurile depozitate în aer liber şi pentru îmbunătăţirea managementului şi etichetării deşeurilor.

Deșeurile lichide (emulsii, lichide apoase, uleiuri), aproximativ 700 tone (aprox. 500 tone deseuri lichide periculoase si aprox. 200 tone deseuri lichide nepericuloase), sunt stocate în recipienți din material plastic - eurocontainer tip IBC 1 mc, recipienți din metal – butoaie 0,22 mc sau recipienți puși la dispoziție de către beneficiari, recipienti depozitati temporar in spatiul special amenajat din hala de depozitare, containere special amenajate  si/sau platforma betonata. Se vor respecta dispozițiile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, colectarea uleiurilor uzate se va face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru  evitarea scurgerilor necontrolate;

Deșeuri păstoase (vopsele, șlamuri, nămoluri) aproximativ 300 tone (aprox. 200 tone deseuri păstoase periculoase si aprox. 100 tone deseuri păstoase nepericuloase), stocate în containere abroll l8 mc, cu închidere ermetică, containere abroll 30 mc cu închidere ermetică, recipienți din material plastic - eurocontainer tip IBC I mc, recipienți din metal - butoaie 0,22 mc și recipienți puși la dispoziție de către beneficiari (deșeurile păstose periculoase colectate în cantități mici se vor ambala direct de către generator în recipienți etanși pentru a preveni poluarea în caz de transport - recipienti depozitati temporar in spatiul special amenajat din hala de depozitare, containere special amenajate  si/sau platforma betonata;

Deșeuri solide, aproximativ 230 tone (aprox. 130 tone deseuri solide periculoase si aprox. 100 tone deseuri solide nepericuloase) , stocate în container abroll 30/36 mc, recipienți din metal - eurocontainer de 0,7 mc, pubele, pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari, in containere special amenajate si pe platforma betonata.

Deșeuri de substanțe de laborator, condensatori cu conținut de PCB, pesticide și insecticide, aproximativ 10 tone, stocate în containare metalice cu închidere ermetică de 0,5/0,7 mc, in spatiul special amenajat din hala de productie.

Deșeuri valorificabile de hârtie/carton, aproximativ 50 tone, stocate in containere special amenajate  si pe platforma betonata, în prescontainer abroll 24 mc sau pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari sau în container metalic de 0,7 mc.

Deșeuri valorificabile de materiale plastice, aproximativ 50 tone, stocate  in containere special amenajate  si pe platforma betonata, în prescontainer abroll 24 mc sau pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari sau în container metalic de 0,7 mc.

Deșeuri valorificabile de sticlă, aproximativ 40 tone, stocate  pe platformă betonată în prescontainer abroll 24 mc sau pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari sau în container metalic de 0,7 mc.

Deșeuri de baterii/acumulatori, aproximativ 10 tone (aprox. 6 tone deseuri periculoase si aprox. 4 tone deseuri nepericuloase), pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari in spatiul special amenajat din hala de productie.

Deșeurilor metalice si nemetalice, aproximativ 100 tone, stocate în container abroll 36 mc si pe platformă betonată.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice, colectate în containere metalice, pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari, in spatiul special amenajat din hala de productie, aproximativ 10 tone (aprox. 4 tone deseuri periculoase si aprox. 6 tone deseuri nepericuloase) categorii conform prevederilor O.U.G. nr. 5/2015.

## Recipienţi de stocare (acolo unde sunt folosiţi)

Tabel 38: Recipienti de stocare

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipienţii de depozitare: prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaţi; inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează (când sunt folosiţi, recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi) | Da. Da. |
| Este implementată o procedură bine documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au deteriorat sau curg? | Da. |

## Valorificarea sau eliminarea deşeurilor

Tabel 39: Valorificarea sau eliminarea deseurilor

| Sursa deşeurilor | Metale asociate / prezenţa PCB sau azbest | Deşeu | Opţiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliaţi (dacă este cazul) opţiunile utilizate sau propuse în instalaţie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificaţi opţiunea | Dacă opţiunea actuală este “Eliminare”, precizaţi data până la care veţi implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificaţi de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic şi economic. |
| Activităţi administrative | - | Hârtie | Colectare selectivă, valorificare | Reciclare | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare | - |
| Proces tehnologic | - | Echipamente casate | Colectare selectivă, valorificare | Reciclare | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare | - |
|  | - | Textile contaminate | Colectare selectivă, valorificare | Reciclare | Valorificat pe bază de contract prin societăți autorizate. Nu genereaza impact in caz de gestionare corespunzatoare | - |
|  | - | Ambalaje contaminate | Colectare selectivă, valorificare | Reciclare | Sunt valorificate pe bază de contract încheiat cu CRH Ciment România SRL (fosta Lafarge Ciment Hoghiz) | - |
|  | - | Ambalaje de materiale plastic | Colectare selectivă, valorificare | Reciclare | Sunt valorificate pe bază de contract prin societăți autorizate; stocate pe platforma betonată, în spațiu amenajat |  |
| Igienizarea halei de depozitare |  | Ape de la separatoarele ulei/apă | Colectare selectivă, furajare animală | Recuperare | Sunt predate pe bază de contract cu SC Gentoil SRL Stocat în bazine betonate, valorificat prin agenti autorizati | - |
|  | Metale, cupru etc | Nămol de la separatoarele ulei/apa | Colectare selectivă, valorificare | Reciclare | Sunt predate pe bază de contract cu SC Gentoil SRL Stocat în bazine betonate, valorificat prin agenti autorizati | - |
|  | - | Deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase | Colectare selectivă, valorificare | Reciclare | Sunt predate pe bază de contract, stocat pe platforme betonate, valorificat prin agenti autorizati | - |
| Activități administrative | - | Materiale plastice | Colectare selectivă, valorificare | Reciclare | Sunt predate pe bază de contract Stocate în spaţiu special amenajat în incintă, pe platformă betonată |  |
|  |  | Lemn | Colectare selectivă, valorificare | Reciclare | Sunt predate pe bază de contract Stocate în spaţiu special amenajat în incintă, pe platformă betonată |  |
|  |  | Deşeuri menajere | Eliminare |  | colectate în europubele de 120 litri şi eliminate prin agentul autorizat SC SCHUSTER & CO ECOLOGIC SRL, conform contractului încheiat cu 6005/4 din 13.02.2013 | Nu este cazul |

Fluxuri speciale de deseuri

Pe amplasament sunt tratate fluxuri speciale de deseuri, guvernate de legislatie specifica.

Pentru anumite fluxuri speciale de deseuri, raportarile se transmit cu frecventa si la data stabilita prin legislatia specifica in vigoare, exemplificate in capitolul 10, tabelul 47 din prezenta solicitare.

# Energie

## Cerinţe de bază privind energia

Consumul de energie

Consumul anual de energie este prezentat în tabelul următor.

Tabel 40: Consumul de energie (realizat in anul 2014)

| Sursa de energie | Consum de energie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizată, MWh | Primară, MWh | % din total |
| Electricitate din reţeaua publică | - | Consum energetic anual 10.425 kwh | 100% |
| Electricitate din altă sursă* | - |  |  |
| Abur/apă fierbinte achiziţionată şi nu generată pe amplasament (a)* | - | - |  |
| Gaze |  | Consum anual 9.594 mc Cantitatea totală contractată 27.309 kWh | 100% |
| Motorină | - | Nu se aplică |  |
| Benzină | - | Nu se aplică |  |
| Altele (Operatorul /titularul activităţii trebuie să specifice) – surse proprii din biomasa | - | - |  |

* specificaţi sursa şi factorul de conversie de la energia furnizată la cea primară

Consumuri specifice de energie

PRESA BALOTAT 1

consum curent/ ora   4, 0 KW

capacitate 18 tone / forte

PRESA BALOTAT 2

consum curent/ ora  5, 5 KW

capacitate 18 tone / forte

MOARA TOCAT 1

consum curent/ ora 6 kW

capacitate procesare tona/ora 300 kg/ora

Consum specific: 20 kW/tona

Tocatoare:

SCHREDDER DOPPSTADT AK 430

consum curent      25-27 litri/ ora

capacitate procesare       8 tone/ ora

Consum specific: 3,125-3,375 kW/tona

AMESTEC SLAM

Consum motorina BULDOEXCAVATOR      5.6 litri / ora

SPALARE/SABLARE AMBALAJE

consum curent Karcher / ora  9,2 kW

debit apa Karcher / ora  500l/ ora

DEZMEMBRARE FILTRE

consum curent debitor metal/ora   2300 W/h

Motostivuitoare:

- consum gaz moto/ora 4-6 litri/ ora

- consum motorina moto/ora

1. Gaz Tip: Linde 4-5 litri/ h

2. Motorina

2.1 Tip: Yale  - 1.87 litri/ h
     2.2 Tip: Balkancar - 3.7 litri/ h

Pompe: 4 bucati

-  consum motorina pompe/ora si capacitate de pompare/ora

0.25 litri/ ora

6 tone/ ora

Consum specific: 0.042 litri/ tona

PRESCONTAINER CARTON 1

capacitate 20 mc ( volum de presare 1 mc la cursa)

consum curent/ora 5.5 kW

PRESCONTAINER CARTON 2

capacitate 24 mc ( volum de presare 1,2 mc la cursa)

consum curent/ora 5.5 kW

Măsurile de bază pentru funcţionare şi întreţinere

Măsurile de bază pentru funcţionare şi întreţinere cu eficienţă energetică sunt descrise în tabelul următor.

Tabel 41: Conformarea procedurii

| Există măsuri de funcţionare şi întreţinere şi de gospodărire documentate pentru următoarele (dacă este cazul) | Da / Nu | Nerelevant | Alte informaţii (documentaţie de referinţă, data la care vor fi aplicate măsurile sau motivele pentru care nu prezintă relevanţă) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer condiţionat, refrigerare tehnologică şi sisteme de răcire (scurgeri, etanşări, controlul temperaturii, întreţinerea evaporatorului/ condensatorului) | Nu | - | - |
| Funcţionarea motoarelor şi mecanismelor de antrenare | Da | - | Reparare şi întreţinere în conformitate cu Programul de reparaţii şi întreţinere, echipamentele din dotare: motostivuitoare, presa etc. |
| Sisteme de aer comprimat (scurgeri, proceduri de utilizare): | Nu | - | - |
| Sisteme de distribuţie a aburilor (scurgeri, captări, izolaţii) | Nu | - | - |
| Sisteme de încălzire şi apă caldă | Da | - | Supraveghere continuă. Verificarea periodică a parametrilor de funcţionare. |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor mari prin frecare | Nu | - | - |
| Întreţinerea cazanelor, de ex. optimizarea excesului de aer | Nu | - | - |
| Alte activităţi de întreţinere relevante pentru instalaţie | - | - | - |

## Măsuri tehnice

Măsurile tehnice de bază privind eficienţa energetică sunt descrise în tabelul următor.

Tabel 42: Conformarea cu măsurile tehnice

| Confirmaţi existenţa următoarelor măsuri fizice pentru evitarea supraîncălzirii sau a pierderilor de răcire pentru următoarele (dacă este cazul): | Da | Nerelevant | Alte informaţii (data la care vor fi aplicate măsurile sau motivele pentru care nu prezintă relevanţă) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolare suficientă a sistemelor de aburi, vaselor încălzite şi conductelor | Da | - | - |
| Asigurarea metodelor de etanşare şi izolare pentru menţinerea temperaturii | Da | - | - |
| Sunt montaţi senzori simpli şi termostate pentru a preveni evacuarea inutilă de lichide şi gaze încălzite | Nu | - | - |
| Alte măsuri adecvate | - | - | - |

Măsuri privind serviciile în clădiri

Măsurile de bază privind funcţionarea serviciilor de utilităţi în clădiri cu eficienţă energetică sunt descrise în tabelul următor.

Tabel 43: Conformarea serviciilor în clădiri

| Confirmaţi că există următoarele măsuri privind serviciile în clădiri (dacă este cazul) | Da | Nerelevant | Alte informaţii (documentaţie de referinţă, data la care vor fi aplicate măsurile sau motivele pentru care nu prezintă relevanţă) |
| --- | --- | --- | --- |
| Există mijloace de iluminat eficiente energetic | Da | - | Iluminat natural la hala de lucru, dar şi artificial. Ventilaţie naturală si fortata la hala de depozitare. |
| Există mijloace de control al climatizării eficiente energetic pentru: Încălzire Apă caldă Controlul temperaturii Ventilaţie Izolaţii împotriva curenţilor de aer | Da | - | Iluminat natural la hala de lucru, dar şi artificial. Ventilaţie naturală si fortata la hala de depozitare. |

## Eficienţa energetică

În societate va elabora unui plan de utilizare eficientă a energiei, care va fi prezentat autorităţilor de mediu la terminarea acestuia.

# Accidente şi consecinţele lor

## Risc de accident major care implică substanţe periculoase - SEVESO

Tabel 44: Categorii de risc

| Sunteţi un amplasament de nivel superior conform prevederilor Legea nr. 59/2016 care transpune Directiva SEVESO? | Nu | Dacă da, aţi depus raportul de securitate? | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Sunteţi un amplasament de nivel inferior conform prevederilor Legea nr. 59/2016 care transpune Directiva SEVESO? | Nu | Dacă da, aţi elaborat politica privind prevenirea accidentelor majore ? | N/A |

## Plan de management al accidentelor

Dezvoltarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă este stabilită prin proceduri interne care pot fi puse la dispoziţia autorităţii.

Tabel 45: Capacitatea de interventie in situatii de urgenta

| Scenariu de accident sau de evacuare anormală | Probabilitatea de producere | Consecinţele producerii | Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilităţii de producere | Acţiuni planificate în eventualitatea că un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posibil incendiu | mică | majore | Sursele de aprindere – principalele surse de aprindere sunt: echipamentele electrice, electricitatea statică, flacăra deschisă şi surse întâmplătoare. Măsura de siguranţă care se ia este eliminarea oricărei surse cu potenţial de aprindere. Planul general al întregii incinte: trebuie să asigure funcţionalitatea tehnologică dar şi securitatea zonei. Acesta este determinant în: diminuarea riscurilor, minimizarea locurilor vulnerabile, limitarea expunerilor periculoase, construcţii sigure şi eficiente, proiectarea sistemelor de control, planuri de urgenţă, facilităţi de luptă contra incendiilor, accesul la servicii de urgenţă. | Planuri pentru situaţii de urgenţă - Plan de evacuare a persoanelor şi bunurilor - Plan de intervenţie - Plan de depozitare şi evacuare a materialelor Planuri PSI - Planul de intervenţie, evacuare, depozitate - Fisa obiectivului. |
| Căderea utilităţilor publice (alimentare cu apă, electricitate) | mică | majore | Măsuri preventive | Măsuri existente pentru reducerea efectelor negative. |

## Tehnici

Tabel 46: Tehnici de prevenire

| Tehnici de prevenire | Secţiunea |
| --- | --- |
| Inventarul substanţelor | Secţiunea 3 |
| Trebuie să existe proceduri de verificare a materiilor prime şi deşeurilor pentru a preveni situaţiile în care ar interacţiona contribuind astfel la producerea unui incident | Secţiunile 3.2 si 4.1 |
| Stocare adecvată | Secţiunile 3.2 si 6 |
| Prevederea în proiectarea procesului a alarmelor, declanşoarelor şi altor aspecte de control | Secţiunea 5.2 |
| Bariere şi reţinerea conţinutului | Secţiunea 5.4 |
| Bazine şi cuve de retenţie | Secţiunea 5.4 |
| Izolarea clădirilor | Secţiunea 7 |
| Prevenirea supraumplerii rezervoarelor de stocare (cu lichide sau pulberi), de ex. mire de nivel, alarme independente pentru depăşirea nivelului, întrerupere automată la atingerea nivelului maxim şi măsurarea şarjelor. | Secţiunea 5.4 |
| Sisteme de siguranţă de împiedicare a accesului neautorizat | Raport de amplasament |
| Registru/jurnal al tuturor incidentelor, accidentelor evitate, modificărilor de procedură, evenimentelor anormale şi constatărilor inspecţiilor de întreţinere | Secţiunea 2 |
| Trebuie stabilite proceduri de identificare, intervenţie şi învăţare din astfel de incidente; | Secţiunea 2 |
| Rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul accidentelor | Secţiunea 8 |
| Proceduri de evitare a incidentelor produse ca urmare a slabei comunicări între membrii personalului operativ la preluarea schimbului şi în lucrările de întreţinere sau alte intervenţii tehnice | Proceduri interne |
| Se verifică compoziţia conţinutului bazinelor sau a cuvelor de retenţie conectate la un sistem de drenaj înainte de tratare sau eliminare | Secţiunea 5.4 |
| Bazinele de drenaj trebuie dotate cu alarme de depăşire a nivelului sau senzor cu pompă automată de dirijare spre locul de stocare (nu evacuare); trebuie să existe un sistem care să asigure menţinerea nivelului în bazin la minim în orice moment. | Secţiunea 5.4 |
| Alarmele de depăşire a nivelului nu trebuie utilizate de rutină ca mijloc principal de control al nivelului |  |
| Acţiuni de minimizare a efectelor |  |
| Ghid de gestionare a fiecărui scenariu de accident | Secţiunea 8 |
| Trebuie stabilite căi de comunicaţie cu autorităţile de resort şi serviciile de urgenţă |  |
| Echipamente pentru pete de ulei, izolarea scurgerilor, alertarea autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare | Secţiunea 8 |
| Retenţia scurgerilor potenţiale provenite de la unele piese ale instalaţiei în caz de producere a unui accident şi a apei de stingere a incendiilor sau meteorice prin separarea sistemelor de canalizare | Secţiunea 80 |
| Alte tehnici specifice de sector | Secţiunea 4 |

# Zgomot şi vibraţii

## Receptori

Tabel 47: Receptori de zgomot

| Identificaţi şi descrieţi fiecare locaţie sensibilă la zgomot, care este afectată | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Există un punct de monitorizare specificat care are legătură cu receptorul? | Frecvenţa monitorizării? | Care este nivelul zgomotului când instalaţia /sursa (sursele) funcţionează? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte condiţii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birourile (personal) societatii Societatile invecinate Locuinte (cele mai apropiate la cca 50 m si, respectiv, la 95 m) | Nu exista determinari. | La limita incintei | Se va stabili prin autorizatia integrata de mediu | Nu exista determinari; unitatea n-a functionat pana in prezent cu instalatiile propuse in solicitare. | Sunt prevazute limitele din STAS – 10009-88: - 65 dB (A) ziua - 55 dB (A) noaptea |

## Surse de zgomot

Tabel 48: Surse de zgomot

| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incarcare/ descarcare deseuri si manipulare deseuri | - | Zgomot intermitent pe durata operatiei | Nu | Amplasarea zonei de descarcare/ incarcare la distanta de receptorii sensibili | Control permanent. |
| Funcţionarea pompelor | - | Zgomot produs de funcţionare | Nu | Reparaţii, întreţinere şi oprire în cazul apariţiei zgomotului neobisnuit. | Control permanent. |
| Funcţionarea ventilatoarelor | - | Zgomot produs de funcţionarea ventilatoarelor | Nu | Insonorizarea carcaselor, a incintei în care funcţionează | Control permanent |
| Funcţionarea tocatoarelor | - | Zgomot produs de funcţionarea elementelor de tocare si taiere | Nu | Insonorizarea carcaselor, a incintei în care funcţionează Reparaţii, întreţinere şi oprire în cazul apariţiei zgomotului neobisnuit. | Control permanent: Coaxialitate Joc lagăre Lubrifiere |
| Functionare elevatoare, utilaje exterioare | - | Zgomot produs de funcţionarea sistemelor continue de transport | Nu | Insonorizarea carcaselor, a incintei în care funcţionează Reparaţii, întreţinere şi oprire în cazul apariţiei zgomotului neobisnuit. | Control permanent: Coaxialitate Joc lagăre Lubrifiere |
| Trafic auto intern, incarcatoare | - | Zgomot autovehicule | Nu | Reparaţii, întreţinere şi oprire în cazul apariţiei zgomotului neobisnuit. | Control permanent |

Surse de zgomot din afara incintei amplasamentului sunt:

In afara incintei unitatii sunt drumuri publice si alte unitati industriale care contribuie la zgomotul de fond.

## Studii de măsurare a zgomotului în mediu

Pe amplasament nu s-au facut determinari ale nivelului de zgomot, nefiind cerute prin autorizatia de mediu.

## Întreţinere

În cadrul societăţii există implementate planuri de întreţinere şi de inspecţie a utilajelor tehnologice şi a rezervoarelor de stocare. Operaţiunile de întreţinere preventivă conduc la reducerea imediată a zgomotelor ce pot apărea în cazul unei funcţionări necorespunzătoare.

Tabel 49: Conformare proceduri

|  | Da | Nu | Dacă nu, indicaţi termenul de aplicare a procedurilor/măsurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Un nivel de zgomot crescut este privit ca un indiciu de avarie, sunt necesare lucrări de întreţinere | - | Nu este cazul |
| Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Un nivel de zgomot crescut este privit ca un indiciu de avarie, sunt necesare lucrări de întreţinere | - | Nu este cazul |

## Limite

Tabel 50: Limite zgomot

| Receptor sensibil |  | Limite conform NGPM/2002 si STAS 10009-88 | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseaste limitele fie justificati, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei(acestea au fost poate identificate in tabelul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalul operator care deserveste instalatia | - | 87 dB | Nu se cunoaste. | - |
| Societati vecine si locuitori zona rezidentiala | Zi | 65 dB | Idem. |  |
|  | Noapte | 55 dB | Idem. | - |

## Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat

Nu este cazul.

Funcţionarea mijloacelor auto şi utilitarelor este limitată în incintă, sunt alese traseele cele mai scurte de transport si sunt utilizate mijloce auto conforme Normelor RAR.

# Monitorizare

## Monitorizarea emisiilor atmosferice

Tabel 51: Monitorizare emisii atmosferice

| Punct de emisie | Parametrul/ VLE | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat | Daca nu: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditare detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Centrala termică | Cf. Ordin 462/1993 Pulberi: 5 mg/Nmc; CO: 100 mg/Nmc; SOx: 35 mg/Nmc; NOx: 350 mg/Nmc | Propunere: anual | Conform standardelor în vigoare | - | - | - | - |
| Emisii tehnologice* | Nivelul emisiilor asociat utilizarii BAT: COV: 7-20**/ 7-50 mg/Nmc PM: 5-20mg/Nmc | Propunere: anual | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |  |
| **Deoarece se apreciaza ca cele mai multe emisii sunt difuze si fugitive, se recomanda monitorizarea calitatii aerului (a imisiilor). *Pentru COV de joasa reprezentare, limita superioara a intervalului poate fi extinsa la 50 (cf. BAT 41). |  |  |  |  |  |  |  |

Descrieţi orice programe/măsuri diferite pentru perioadele de pornire şi oprire. – nu este cazul

Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer – Autorizatia de mediu

## Monitorizarea emisiilor în apă si a calitatii apelor subterane

Nu se fac descarcari de ape uzate in ape de suprafata sau subterane. Apele pluviale sunt evacuate in reteua hidrografica din zona si sunt monitorizate conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor  nr. SB 58 din 13 iunie 2016. Apele pluviale conventional curate sunt descarcate direct, iar cele potential impurificate cu hidrocarburi, dupa trecerea printr-un separator de hidrocarburi.

Efluentul menajer se descarca in reteaua de canalizare a municipiului Sibiu, conform acordului de racordare la canalizarea oraseneasca nr. 1504/ 25.05.2011.

| Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea emisiilor în apele de suprafaţă si a calitatii apelor subterane | Autorizaţia de Gospodărire a Apelor Registru monitorizări responsabil PM |
| --- | --- |

Tabel 52: Monitorizarea apelor pluviale si monitorizarea calitatii apei subterane

| Punct de recoltare probe | Denumire receptor | Parametru | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele/ laboratoarele acreditate | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditare de tinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iesire separator hidrocarburi pt ape pluviale | Retea hidrografica | pH Substante extractibile Detergenti anionici Produs petrolier | Semestriala | Conform standardelor în vigoare |  | - | - | Acreditare RENAR |
| 2 foraje | Corp de apa subterana ROOT05 | Nu se specifica indicatorii de calitate ai apei. S-au realizat buletine de analiza pentru urmatorii indicatori: sulfati (SO42-), amoniu (NH4+), azotiti (NO2-), azotati (NO3-), ortofosfati (PO43-) | Nu se specifica frecventa de monitorizare. | Conform standardelor în vigoare |  | - | - | Acreditare RENAR |

Monitorizarea apelor pluviale

Indicatorii de calitate ai Monitorizarii apelor pluviale evacuate din separatorul de hidrocarburi se analizeaza semestrial, pentru indicatorii: pH, substante extractibile, detergenti anionici si produs petrolier.

## Monitorizarea şi raportarea deşeurilor

În cadrul societăţii sunt monitorizate cantităţile şi tipurile de deşeuri generate, ţinându-se evidenţa  acestora conform HG 856/2002.

Tabel 53: Monitorizare deseuri

| Punct de emisie | Parametru | Unitate de masura | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitatea de stocare temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase | Tip deşeu (codificat conform Catalogului European al Deşeurilor)/cantităţi de deşeuri | t/an | Evidenţă şi înregistrare a ieşirilor din unitate Raportări lunare/anuale conform legislaţiei în vigoare şi la solicitarea autorităţilor pentru protecţia mediului |
|  | Evidența cronologică a cantității, naturii, originii și după caz a destinației, deșeurilor periculoase, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor prevăzute în anexele 2 și 3 din Legea nr. 211/2011 | t/an | La solicitarea autorității competente pentru protecția mediului |
|  | Datele referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje conform prevederilor Ordinului nr. 794/2012 | t/an | Conform prevederilor legale, până la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui care se realizează raportarea |
|  | Datele privind cantitatea de anvelope uzate colectată, reșapată, reciclată și/sau valorificată termoebnergetic, după caz, conform anexelor din HG 170/2004 | t/an | Până la data de 15 martie a fiecărui an, raportarea se face la Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul MMAP |
|  | Datele privind deșeurile de baterii și acumulatori, conform Ordinului nr. 1399/2009 | t/an | Până la data de 28 februarie a fiecărui an |
|  | Raportarea informațiilor privind cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea colectării uleiurilor uzate, precum și înregistrarea predării acestora, conform HG 235/2007 | t/an | Conform solicitării autorității competente pentru protecția mediului |
|  | Raportarea informațiilor conform Ordinului nr. 1223/715/2005 privind DEEE | t/an | Până la data de 30 aprilie a fiecărui an |

Tabel 54: Informatii suplimentare

| Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea generării de deşeuri | Registrele privind evidenţa deşeurilor și raportările conform legislației în vigoare |
| --- | --- |

## Monitorizarea mediului

### 10.5.1 Monitorizarea impactului

Tabel 55: Studii de monitorizare a mediului

| Factor/ parametru de mediu | Studii anterioare | Concluzii (dacă este cazul) |
| --- | --- | --- |
| Studii cu includerea tuturor componentelor mediului | Raport de amplasament (2016) | Fara impact semnificativ |
| Consumul de apă | Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor (2016) | Emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor |

### 10.5.2 Monitorizarea solului

In perioada 13.06.2016 – 14.07.2016 au fost recoltate si analizate probe de sol din 4 locatii, la cate 2 adancimi (5cm si 30 cm).

Rezultatele obtinute pun in evidenta depasirea la indicatorul Zn a pragului de alerta pentru soluri mai putin  sensibile, stabilit prin Ordinul nr. 756/1997.

Localizarea probelor de sol este prezentata in planul anexat de situatie cu locatia forajelor de monitorizare si a probelor de sol, iar coordonatele punctelor de recoltare sunt reproduce mai jos.

Tabel 56: Identificare locatii probe sol

| Identificare punct monitorizare | X[m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| PROBA 1 | 480228,946 | 433841,874 |
| PROBA 2 | 480205,666 | 433860,609 |
| PROBA 3 | 480256,437 | 433949,988 |
| PROBA 4 | 480233,605 | 433964,561 |

### 10.5.3 Monitorizarea apelor subterane

La cererea beneficiarului, ABA Olt – SGA Sibiu a stabilit necesitatea monitorizarii apelor freatice. Urmeaza sa fie executate forajele de monitorizare in locatiile identificate conform coordonatelor STEREO ’70 prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 57: Identificare foraje de monitorizare

| Identificare punct monitorizare | X[m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| Foraj P1 | 480231,971 | 433840,281 |
| Foraj P2 | 480258,054 | 433949,524 |

Avand in vedere Valorile de prag stabilite prin Ordinul nr. 621/2014, reproduse mai jos pentru corpul de apa subteran ROOT05 in zona caruia se afla amplasamentul analizat, se recomanda determinarea analitica a indicatorilor stabiliti prin acest ordin pentru probele de apa subterana recoltate din forajele de monitorizare ce vor fi executate pe amplasament.

Tabel 58: Valori de prag stabilite prin Ordinul nr. 621/2014

|  | Corpul de apă subterană | NH4 (mg/l) | Cl (mg/l) | SO4 (mg/l) | NO2 (mg/l) | PO4 (mg/l) | Cr (mg/l) | Ni (mg/l) | Cu (mg/l) | Zn (mg/l) | Cd (mg/l) | Hg (mg/l) | Pb (mg/l) | As (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROOT05 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |

Conform Planului de management al sh Olt, freceventa de monitorizare pt corpurile de apa subterana este de 2 ori/ an.

## Monitorizarea variabilelor procesului

Descrierea monitorizării variabilelor procesului.

Tabel 59: Monitorizarea variabilelor procesului

| Cele de mai jos sunt exemple de variabile de proces ce pot necesita monitorizare: | Descrieţi măsurile existente sau propuse |
| --- | --- |
| - materiile prime trebuie monitorizate pentru identificarea contaminanţilor dacă există probabilitatea prezenţei lor şi informaţiile furnizorului nu sunt adecvate |  |
| - eficienţa instalaţiei dacă aceasta are relevanţă pentru mediu | Se monitorizeaza acolo unde există instalaţii de măsură (prin contorizare) |
| - consumul de energie în instalaţie şi în puncte individuale de consum potrivit planului energetic (continuu şi înregistrat) |  |
| - calitatea fiecărei categorii de deşeuri | Deşeurile colectate sunt stocate temporar. Se analizează deșeurile periculoase |

## Monitorizare în condiţii anormale

Procesele/ operatiile in desfasurare sunt controlate permanent.

Există proceduri speciale de intervenţie în caz de accident sau incident de mediu în cadrul procedurilor interne de funcţionare.

Toate evenimentele de acest fel sunt raportate autorităţilor competente în cel mai scurt timp posibil, conform cerintelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

# Dezafectare

## Măsuri de precauţie adoptate în faza de proiectare

Au fost luate în considerare pentru lucrările de constructii de pe amplasament următoarele:

- evitarea pe cât posibil a rezervoarelor şi conductelor subterane;

- rezervoarele, bazinele şi instalaţiile de stocare a deşeurilor sunt proiectate ţinând seama de golirea şi închiderea ulterioară;

- izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă şi uşor de demontat fără a crea pericole;

- materialele sunt reciclabile (ţinând cont de obiectivele operaţionale sau de alte obiective de mediu).

## Planul de închidere a amplasamentului

A fost elaborat un plan de închidere a acestui amplasament (Anexa 7), cu următoarele obiective:

- îndepărtarea de pe amplasament a tuturor materialelor potenţial poluante rezultate din activităţile autorizate;

- remedierea poluarilor accidentale ale solului şi/sau apei subterane, dupa caz, cauzate de activităţile aferente instalaţiei;

- teste de validare a calităţii solului şi apei subterane;

- îndepărtarea tuturor deşeurilor, resturilor de instalaţie şi echipamentelor prezente ca urmare a închiderii activităţilor autorizate;

- predarea clădirilor şi/sau a terenului depoluat proprietarului/ noului ocupant al amplasamentului, dacă este cazul;

- orice modificări semnificative operaţionale sau de infrastructură, ale instalaţiei care ar putea avea impact asupra stării terenului şi a apei subterane vor fi comunicate APM şi se vor menţine înregistrările aferente. Dacă va fi necesar, operatorul va solicita oficial modificarea autorizaţiei integrate.

Planul de închidere a amplasamentului este prezentat anexat (Anexa 7) şi va fi dezvoltat în continuare functie de orice modificari/ evolutii ale amplasamentului.

# Aspecte legate de amplasamentul instalaţiei

Tabel 60: Detinatori de autorizatii integrate pe amplasament

| Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie integrată de mediu pe amplasament? Dacă Da, treceţi la Secţiunea 13 | Da |
| --- | --- |

# Impact

## Poziţia receptorilor

Identificarea receptorilor sensibili importanţi

Figura 5: Plan de incadrare in zona

Ca amplasare generalã, obiectivul se învecinează:

- la nord –proprietate privata SC JIFA IMOBILIARE SRL

- la vest – strada Drumul Ocnei

- la sud –  proprietate privata SC AGRICOLA INDUSTRIALA SA ;

- la est –  SC ELECTRO-CON IMPEX SRL

Distantele fata de locuinte

Figura 6: Distante fata de locuinte

Se apreciaza ca cele mai apropiate locuinte se afla la distante aproximative de 50 m si respectiv 95 m fata de amplasament.

Distantele fata de arii protejate

În vecinătatea amplasamentului analizat nu există situri de importanță comunitară din rețeaua Natura 2000 sau alte arii naturale protejate de interes național/internațional.

Topografie

Societatea Comercială JIFA S.R.L. este situată pe teritoriul municipiului Sibiu, în judeţul Sibiu, în zona de nord a municipiului.

Municipiul  Sibiu,  reşedinţa  judeţului  Sibiu,  este  localizat  în  sudul  Transilvaniei,  la  intersecţia paralelei 45°48’ latitudine nordică cu meridianul 24°29’ longitudine estică foarte aproape de centrul geografic al României. Este aşezat pe râul Cibin în depresiunea Cibinului, în apropierea munţilor Făgăraşului (circa 20 km), Cibinului (12 km) şi Lotrului (circa 15 km), care mărginesc depresiunea în partea de sud - vest.

Municipiul Sibiu este delimitat în partea de nord şi de est de podişul Târnavelor şi Hârtibaciului, care coboară până deasupra Văii Cibinului, prin Dealul Guşteriţei.

Municipiul se află într-o zonă de câmpie piemontană colinară cu terase ale râului Cibin, care o drenează. Altitudinea variază între 415 m şi 431 m deasupra nivelului mării.

În partea de sud-est limita municipiului este localitatea Şelimbăr, spre nord şi nord est  este  delimitat  de comunele  Viile  Sibiului  şi  Şura  Mare,  spre  vest  de  comuna Cristian, iar spre sud - vest de comuna Răşinari.

Clima

Municipiul Sibiul este amplasat într-o regiune cu climat temperat - continental moderat cu influenţe oceanice având efecte microclimatice secundare datorate direcţiei vântului la nivelul solului şi a altor factori locali. Relieful este factorul principal de diferenţiere a valorilor elementelor climatice. Având în vedere poziţia geografică la contactul dintre munte şi podiş, teritoriul Municipiului Sibiu se caracterizează prin prezenţa a două tipuri de topoclimate complexe: cel depresionar şi cel de podiş.

Principalele elementele ce caracterizează din punct de vedere climatic zona Municipiului sunt următoarele:

- Temperatura medie multianuală: 8,80C;

- Temperatura maximă absolută: 39,5°C, (7.09.1946);

- Temperatura minimă absolută: -31,8°C, (23.01.1963);

- Nebulozitatea – media multianuală 30 ani: 6,0;

- Media anuală a cantităţii de precipitaţii: 662 mm/an cu valori minime în luna februarie şi maxime în luna iunie;

- Umiditatea relativă a aerului atmosferic – valoarea medie multianuală este de 75%. Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor: 662 mm cu valori minime în februarie si maxime în iunie, iar numărul zilelor de îngheţ de circa 120 pe an conform Evaluare de Mediu pentru PUG Sibiu 2010 (KPMG)

- Frecvenţa mare a calmului atmosferic – 60% din an.

Dintre fenomenele climatice cu frecvenţa şi intensitatea cea mai mare se amintesc: valuri de frig, producerea inversiunilor de temperatură cu gama de procese asociate (îngheţ, brumă etc.); căderea masivă de precipitaţii şi excesul de umiditate; valurile de căldură asociate cu deficit de precipitaţii.

Iernile sunt ferite de viscole grele, primăverile sunt frumoase, verile răcoroase şi toamnele târzii. Primele ninsori pot să cadă în luna noiembrie, iar ultimele la începutul lunii aprilie.

Pentru Municipiul Sibiu, anii 2007 şi 2008 au fost cei mai călduroşi ani din perioada 1984-2008, cu o temperatură medie de 10,3˚C, anul 2007 având şi cele mai multe zile consecutive, respectiv 9, cu temperaturi de peste 30˚C.

Tabel 61: Direcțiile predominante ale vântului și vitezele aferente

|  | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecvența (%) | 7 | 2,5 | 10 | 18 | 5 | 3 | 6 | 16 |
| Viteza (m/s) | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1,8 | 2,2 |

Direcțiile predominante ale vântului sunt: SE cu o frecvență de 18% și viteza de 2 m/s; NV cu o frecvență de 16% și viteza de 2,2 m/s.

Consideraţii hidrogeologice

Geologie

Fundamentul geologic al spaţiului depresionar peste care se extinde teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu este alcătuit din şisturi cristaline (identificate prin foraje la o adâncime de 1500 m) şi este acoperit cu o cuvertură groasă alcătuită din depozite sedimentare mio-pliocene şi cuaternare. Prelungirea cristalinului Carpaţilor Meridionali în fundamentul Depresiunii Transilvaniei este evidenţiată în apropierea Municipiului Sibiu prin măgurile cristaline care ies la zi la limita sudică şi sud-vestică a depresiunii: Cisnădioara, Măgureaua Poplaca, Dealul Zidul.

Depozitele sedimentare care aflorează în perimetrul analizat aparţin structurilor tinere, fiind reprezentate prin formaţiuni sedimentare diferite în ceea ce priveşte gradul de cimentare, de consolidare, rezistenţa la acţiunea factorilor de mediu. Depozitele pannoniene ocupă cea mai mare parte a teritoriului şi sunt alcătuite din argile, nisipuri argiloase, marne, cu un grad foarte redus de cimentare. Ele vin în contact direct cu formaţiunile cristaline şi aflorează la zi în Dealul Guşteriţa şi pe frontul de cuestă al Podişului Hârtibaciului ce intră în teritoriul administrativ al municipiului spre est şi nord-est. Depozitele cele mai recente sunt cele cuaternare, care acoperă aproape în totalitate teritoriul administrativ al Sibiului şi sunt reprezentate prin depozitele de terasă şi depozite proluviale (conuri de dejecţie) de vârstă pleistocen, diferite ca geneză, grosime şi alcătuire granulometrică (pietrişuri), cu tendinţă de formare de conglomerate (nisipuri înglobate într-o masă argiloasă) acoperite de o cuvertură de sol de grosimi variabile, precum şi de depozite aluviale actuale (pietrişuri, nisipuri, mâluri holocene) foarte bine reprezentate în luncile Cibinului şi afluenţilor acestuia.

Din punct de vedere seismic teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu se înscrie într-o zonă cu intensitate seismică scăzută spre moderată (71 scara MSK). Având în vedere zonarea seismica conform SR 11100 – 1:1993 (Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei) conform căreia intensitatea seismică care se poate atinge la nivelul ţării noastre este de 6 si 9 pe scara MSK, regiunea geografică în care este amplasat Sibiul se caracterizează prin risc seismic scăzut, cu o perioadă medie de revenire de minim 50 ani ceea ce nu ridică probleme majore din punct de vedere al expunerii la riscul seismic a construcţiilor civile, a obiectivelor industriale sau a infrastructurii de transport de toate tipurile (căi de comunicaţie, transport special prin conducte etc.).

Hidrogeologie

Amplasamentul analizat se situeaza in zona corpului de apa subterana ROOT05 Depresiunea Sibiului.

Corpul de apa subterana mentionat este de tip poros permeabil si este localizat in depozitele aluvionare de varsta cuaternara din lunca si terasa raului Cibin si a afluentilor acestuia (Depresiunea Sibiu).

Aceste depozite aluvionare sunt alcatuite in principal din pietrisuri si bolovanisuri in masa de nisip, de diferite granulatii, care local devine argilor sau prafos.

Figura 7: Delimitarea corpurilor de apa subterana administrate de ABA Olt

Depozitele poros-permeabile au grosimi de 3-10 m, cele mai mari valori intalnindu-se in zonele Cristian si Sibiu-Selimbar. Patul orizontal acvifer, constituit din argile sau marne, afla la adancimi de 4-13 m. Catre nord-vest granulometria stratului acvifer devine mai fina, predominand nisipurile si intercalatiile argiloase. Grosimea acestor depozite este de aproximativ 2-5 m.

Acoperisul stratului acvifer este alcatuit in general dintr-un sol nisipos si subordonat, din nivele de argile sau argile nisipoase, cu grosimi variabile (0,5 – 6 m) si dezvoltare lenticulara.

Nivelul hidrostatic se afla la adancimi e 0,4 – 5,5 m in zona de lunca si pana la 13 m in zona de terasa. Debitele specifice sunt in general mai mici de 1 l/s, coeficientii de filtratie sun 20 m/zi, iar transmisivitatile sun 100 mc/zi. Cele mai mari valori s-au intalnit in zona Cristian: q=5 l/s, K=66m/zi, T=287 mc/zi.

Alimentarea corpului de apa se face din precipitatii, valoarea infiltratiei efiare fiind de 94,5 – 157,5 mm/an.

Din punct de vedere al directiei de curgere, apa subterana este drenata de raul Cibin si de afluentii acestuia.

Din punct de vedere chimic, apele sunt de tipul bicarbonato-sulfonato-calcico-magneziana sau sodica.

Apa subterana este in general potabila, cu depasiri locale ale CMA la amoniu, in zonele Sibiu, Saliste si Talmaciu. Se remarca valori ridicate la fier si duritate totala.

Sursele punctiforme potentiale de poluare sunt reprezentate de depozitele menajere neamenajate din Sibiu, Cisnadie si Talmaciu, precum si de activitatea antropica din zona, in special din Sibiu.

Din punct de vedere al gradului de protectie globala, corpul de apa se incadreaza in clasa de protectie medie.

Hidrologie

Reţeaua hidrografică de suprafaţă aparţine bazinului hidrografic al Cibinului şi are un caracter convergent spre partea estică a intravilanului, fiind colectată pe teritoriul Municipiului Sibiu chiar de râul Cibin, care prin caracteristicile sale de culoar morfologic, biogeografic şi ecologic constituie o adevărată ”axă verde” a oraşului. Dispunerea radiar convergentă şi caracteristicile hidrografice şi hidrologice sunt rezultatul condiţiilor de relief în strânsă legătură cu condiţiile climatice. Municipiul Sibiu este străbătut de o reţea hidrografică principală cu debit permanent chiar în perioadele secetoase. Cibinul primeşte în intravilan doi afluenţi de dreapta, pârâul Trinkbach şi Valea Săpunului, cu care confluează aval de Guşteriţa, şi doi afluenţi de stânga, Rozbavul şi Pârâul Fărmândoala, confluenţele fiind situate între cartierele Terezian şi Guşteriţa.

Regimul de alimentare şi cel de scurgere este dependent direct de condiţiile climatice ale regiunii de formare. Cibinul este un râu alohton, cu obârşiile în Munţii Cindrelului, alimentarea fiind nivală şi pluvio-nivală, ceea ce se reflectă în caracterul scurgerii. Este necesar să menţionăm că râul Cibin a fost amenajat în amonte de localitatea Gura Râului (1973-1980) prin construirea unui baraj de beton cu contraforţi, cu scopul principal de alimentare cu apă a Municipiului Sibiu şi a localităţilor din aria periurbană, retenţia având şi un important rol hidroenergetic, de regularizare a debitelor şi de atenuare a undei de viitură în perioadele cu exces de precipitaţii.

Ca urmare a acestei amenajări, regimul de scurgere pe râul Cibin în limitele administrative ale municipiului Sibiu s-a modificat, acesta fiind dependent de regimul de funcţionare al barajului şi de aportul reţelei hidrografice din aval de baraj. Înainte de amenajare Cibinul avea un debit mediu multianual de 4,72 m3/s, iar în regim amenajat râul tranzitează un debit mediu multianual de 2,8 m3/s, cu valori variabile în funcţie de anotimp şi de regimul stocare/eliberare/uzinare a apei la baraj.

Reţeaua hidrografică autohtonă podişului are o alimentare predominant pluvială. Aceasta tranzitează depresiunea în partea de nord a municipiului (Rozbavul, Valea Plopilor) şi colectează surplusul de apă subterană prelevat prin canalele de drenaj care împânzesc aceest sector. Valea Fărmândoala cu afluentul său Nepindoala şi Valea Pe Remeţi drenează partea vestică a Podişului Hârtibaciului, iar prin caracterul lor puternic torenţial în timpul ploilor de primăvară - vară aduc un aport solid semnificativ în colector.

Afluenţii de pe partea dreaptă au şi ei un regim de alimentare predominant pluvial. Pârâul Trinkbach a fost şi el amenajat prin amplasarea a patru baraje în Pădurea Dumbrava - Muzeul Satului, retenţiile având rol de agrement şi de regularizare a debitelor. La sud – sud- est, intravilanul este delimitat de Valea Săpunului - un canal alimentat din pârâul Şteaza aval de Răşinari, care transportă un debit de apă controlat. Un rol important din punct de vedere ecologic, constituind totodată ”un plămân verde” al oraşului, îl are Valea Aurie care leagă Pădurea Dumbrava, Muzeul Satului, lunca acestui pârâu în cartierul cu acelaşi nume şi înaintează prin Parcul Sub Arini spre centrul orasului. Acest pârâu alimentează pânza freatică a parcului şi asigură necesarul de apă pentru vegetaţia forestieră din zona parcului.

Vulnerabilităţile hidrice teritoriale sunt legate producerea unor procese hidrodinamice staţionare (excesele de umiditate) şi a celor active (ape mari, viituri, inundaţii).

Pânza freatică situată destul de aproape de suprafaţă, ceea ce generează un excedent de umiditate, mai ales în luncile râurilor şi în şesul aluvial de la nord de Sibiu. În acest sector, în şesul aluvial al Rozbavului, Văii Popilor şi Văii Hamba, panta redusă alături de substrat favorizează stagnarea apei şi gleizarea solurilor. Pe alocuri se formează mlaştini şi pajişti mlăştinoase.

## Identificarea efectelor asupra mediului

Tabel 62: Evaluarea impactului

| Sumar al evaluării formelor de impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lista emisiilor semnificative pe substanţe şi componente de mediu, de ex. cele în care contribuţia procesului (PC) este mai mare decât 1% din SCM* | Descrierea motivului pentru care se efectuează o modelare detaliată, dacă a fost cazul şi locul rezultatelor (anexă la aplicaţie) | Confirmare ca emisiile semnificative nu determină o încălcare a SCM, prin prezentarea Concentraţiei prezise în mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanţă (inclusiv pentru efecte pe termen lung sau scurt, dacă este cazul) |
| Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Tipurile de impact generat de activităţile cuprinse în prezenta solicitare a autorizaţiei integrate de mediu nu sunt considerate semnificative. |  |  |

*SCM se referă la orice standard de calitate a mediului aplicabil.

Impactul asupra calitatii aerului

Surse de poluare atmosferica de pe amplasament nu genereaza un impact semnificativ asupra calitatii aerului.

Impactul asupra solului

Asa cum s-a mentionat in capitolul 10, in perioada 13.06.2016 – 14.07.2016 au fost recoltate si analizate probe de sol din 4 locatii, la cate 2 adancimi (5cm si 30 cm).

Rezultatele obtinute pun in evidenta depasirea la indicatorul Zn a pragului de alerta pentru soluri mai putin  sensibile, stabilit prin Ordinul nr. 756/1997. Se mentioneaza ca este o singura depasire a unei valori de prag inregistrata la indicatorii analizati pentru cele 8 probe.

Impactul asupra acviferului freatic

Asa cum s-a mentionat in capitolul 10, la cererea beneficiarului, ABA Olt – SGA Sibiu a stabilit necesitatea monitorizarii apelor freatice.

Prin autorizatia de gospodarire a apelor nr. SB 58 din 13 iunie 2016, s-a stabilit executarea a doua foraje de monitorizare pe amplasamentul  SC JIFA SRL. Autorizatia de gospodarire a apelor nu specifica indicatorii  de calitate ai apei subterane care urmeaza sa fie monitorizati si nici frecventa de monitorizare.

Locatiile forajelor de monitorizare identificate conform coordonatelor STEREO ’70 sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 63: Identificare foraje de monitorizare

| Identificare punct monitorizare | X[m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| Foraj P1 | 480231,971 | 433840,281 |
| Foraj P2 | 480258,054 | 433949,524 |

Forajele au fost executate in amonte si aval de amplasament, la o adancime de 10m si au fost definitivate cu tub PVC cu diametrul de 125 mm, lungime de 10 m, cu coloana filtranta intre 0 si 5 m cu fante transversale de 0,5 m mm, coroana filtranta anticolmatanta: pietris margaritar (sort 3-7 mm) intre 0 si 10m.

Rapoarte de incercare probe apa subterana

Conform Rapoartelor de incercare T 162 si T 163 din 4.10.2016, Laboratorul de calitate a apei de la ABA Olt, SGA Sibiu a efectuat determinari analitice pe probele recoltate in data de 26.09.2016 din forajele de monitorizare executate pe amplasament.

Interpretarea rezultatelor

Au fost analizati urmatorii indicatori: sulfati (SO42-), amoniu (NH4+), azotiti (NO2-), azotati (NO3-), ortofosfati (PO43-).

- Patru dintre indicatorii analizati, respectiv: sulfati (SO42-), amoniu (NH4+), azotiti (NO2-), si ortofosfati (PO43-), se regasesc printre indicatorii pentru care sunt stabilite valorile de prag prin Ordinul nr. 621/2014, reproduse mai jos pentru corpul de apa subteran ROOT05 in zona caruia se afla amplasamentul analizat. Comparand valorile acestor indicatori din rapoartele de incercari T 162 si T 163 din 4.10.2016 se constata ca la toti indicatorii mentionati valorile determinate se situeaza sub valorile de prag pentru corpul de apa subterana ROOT05.

Tabel: Valori de prag stabilite prin Ordinul nr. 621/2014

|  | Corpul de apă subterană | NH4 (mg/l) | Cl (mg/l) | SO4 (mg/l) | NO2 (mg/l) | PO4 (mg/l) | Cr (mg/l) | Ni (mg/l) | Cu (mg/l) | Zn (mg/l) | Cd (mg/l) | Hg (mg/l) | Pb (mg/l) | As (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROOT05 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |

- Influenta activitatii de pe amplasament asupra calitatii apelor subterane este pusa in evidenta prin comparatia valorilor inregistrate la cei cinci indicatori analizati in forajul de monitorizare situat aval de amplasament cu cele inregistrate in forajul situat amonte fata de amplasament. Se constata valori mai ridicate in forajul aval la patru din cei cinci indicatori analizati (mai putin indicatorul amoniu - NH4+), dupa cum urmeaza:

- La indicatorul sulfati (SO42-) valorile din forajul aval sunt de cca 1,6 ori mai mari decat cele din forajul amonte.

- La indicatorul azotiti (NO2-) valorile din forajul aval sunt de cca 13 ori mai mari decat cele din forajul amonte.

- La indicatorul azotati (NO3-) valorile din forajul aval sunt de cca 17 ori mai mari decat cele din forajul amonte.

- La indicatorul ortofosfati (PO43-) valorile din forajul aval sunt de cca 9,6 ori mai mari decat cele din forajul amonte.

## Managementul deşeurilor

Referitor la activităţile ce implică colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor, în tabelul următor sunt prezentate măsuri adiţionale de prevenire a poluarii mediului pe viitor.

Tabel 64: Managementul deşeurilor – măsuri adiţionale

| Obiectiv relevant | Alte acţiuni necesare |
| --- | --- |
| a) asigurarea recuperării sau eliminării deşeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a utiliza procese sau metode care ar putea dăuna mediului şi îndeosebi fără: - risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau - cauzarea unor neplăceri datorate zgomotului sau mirosului; sau - afectarea negativă a zonei rurale sau locurilor de interes special | - colectarea selectiva a deseurilor in recipiente adecvate - depozitarea deseurilor pe platforme betonate - protejarea deseurilor depozitate impotriva antrenarii eoliene |

# COMPARARE CU CERINŢELE BAT

Procesele de referinta aplicabile extractiei uleiului din materii prime vegetale se regasesc în Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile in Industriile de tratare a deseurilor, aprobat in august 2006 (BREF - WT ). La acest document de referinta (BREF) se adauga asa numitele documente de referinta orizontale privind:

- Emisii de la stocare;

- Eficienta energetica;

- Principiile generale ale monitorizarii.

Compararea cu cerinţele BAT-WT sunt prezentate în tabelul următor, iar cele din documentele de referinta orizontala au fost tratate in capitolele relevante.

Tabel 65: Comparare cu cerinţele privind cele mai bune tehnici disponibile din BREF-WT

| Conformarea cu cerintele BAT |  |
| --- | --- |
| Cerinta BAT | Mod implementare instalaţie |
| Generic BAT (5.1) |  |
| 1. Implementarea şi aderarea la un Sistem de Management de Mediu (SMM) care încorporează, conform circumstanţelor individuale, următoarele trăsături (vezi Secțiunea 4.1.2.8): - definirea unei politici de mediu pentru instalaţie, de către conducere (implicarea conducerii este privită ca o precondiţie pentru aplicarea cu succes a altor trăsături ale SMM) - planificarea şi stabilirea procedurilor necesare - implementarea procedurilor, acordand atentie speciala la - structura si responsabilitate - pregatire, constientizare si competenta - comunicare - implicarea angajatilor - documentatie - controlul eficient al procesului - program de mentenanta - pregatire si raspuns in caz de urgenta - asigurarea respectarii legislatiei de mediu - verificarea performantei si luarea masurilor corective, acordand in special atentie la - monitorizare si masurare (vezi deassemenea BREF Monitoring) - actiune de corectare si preventie - intretinerea inregistrarilor - audit intern independent (unde este aplicabil) in scopul determinarii conformarii sau nu a SMM cu planificarea initiala si daca a fost corect implementat si intretinut - Verificarea de catre conducere verificarea şi validarea sistemului de management şi a procedurii de audit de către un corp acreditat sau de către un verificator SMM - pregatirea şi publicarea (şi posibil validarea externă) a unei declaraţii de mediu obişnuită/regulată care să descrie toate aspectele semnificative de mediu ale instalaţiei, permiţând compararea anuală cu obiectivele de mediu cât şi cu benchmark-urile de sector, pe cât posibil - implementarea şi aderarea la un sistem voluntar acceptat internaţional cum ar fi EMAS sau EN ISO 14001:1996. Acest pas voluntar ar putea da o credibilitate mai mare SMM. Totuşi, sistemele non-standardizate pot fi, în principiu, la fel de eficiente cu condiţia să fie corect proiectate şi implementate. - luarea in considerare a impactului de mediu la o eventuala dezafectare a unităţii în stadiul proiectării unei noi instalatii | SC Jifa SRL are implementat ISO 14001, Sistem de management de mediu, certificat nr. 4482M/19.06.2015, care include toate caracteristicile definite prin BAT: definirea politicii de mediu, procedurile stabilite ;i implementate la nivelul societății, verificarea performanței ți luarea măsurilor corective, verificarea de către conducere. Programul anual al auditurilor interne, este întocmit de RM până la 25 ianuarie şi este aprobat de către Administrator – conform Procedurii Audit intern-PS-03 Conform procedurii Aspecte de mediu – PS-06, administratorul are următoarele responsabilitati: ·- Declară politica în domeniul mediului - ,,Declaraţia - Angajament a Administratorului în domeniul mediului" cu luarea în considerare a aspectelor de mediu semnificative; · - Stabileşte obiectivele în domeniul mediului ,,Obiective Generale" OG-XY" cu luarea în considerare a aspectelor de mediu semnificative; · - Aprobă Programul de management de mediu; · - Aprobă Planul de monitorizare a factorilor de mediu; · - Aprobă metoda de identificare a aspectelor de mediu şi de evaluare a impactului SC Jifa SRL va realiza Planul de închidere a amplasamentului, parte integrantă din documentația de solicitare a autorizației integrate de mediu |
| 2. asigura furnizarea de detalii complete ale activităților desfasurate pe amplasament. O buna detaliere este cuprinsa in urmatoarele documentatii (vezi Sectiunea 4.1.2.7 ai BAT nr.1g) - descrierea metodelor de tratare a deseurilor si procedurile aplicabile in instalatie - diagramele principalelor componente ale instalatiei - detalii ale reacţiilor chimice şi reacţia lor cinetică/echilibrul energiei - detalii ale filozofiei sistemului de control şi felul în care sistemul de control încorporează informaţia de monitorizare a mediului - detalii despre cum este asigurată protecţia în timpul condiţiilor de operare anormale cum ar fi opriri momentane, porniri şi închideri - manual de instructiuni - un jurnal operaţional (cu referire la BAT nr.3) - o supraveghere anuală a activităţilor desfasurate şi a deşeurilor tratate. Supravegherea anuală ar trebui de asemenea să conţină o foaie de bilanţ trimestrială a deşeurilor şi fluxurilor reziduale , inclusiv materialele auxiliare folosite pentru fiecare site (cu referire la BAT nr.1.g) | Societatea se conformează cu BAT, procedurile pe care le are implementate pe amplasament conțin toate informațiile necesare legate de metodele de tratarea deșeurilor în instalație. Există un jurnal al operațiunilor cu deșeuri pe amplasament. Controlul documentelor și înregistrărilor se face conform procedurilor aferente sistemelor de management de mediu-calitate. Conform autorizației și legislației privind gestiunea deșeurilor se realizează supravegherea și raportarea fluxurilor de deșeuri și a materialelor auxiliare. |
| 3. detinerea unei Proceduri de bună practică, care să conţină deasemenea procedurile de întreţinere, un program adecvat de instruire, să acopere acţiunile preventive de sănătate şi siguranţă ale muncitorilor şi riscurile de mediu (vezi Secţiunile 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.2.5, 4.1.2.10 , 4.1.4.8 şi 4.1.4.3) | Se realizează instruirea personalului prin programe de instruire, inclusiv în ceea ce privește acțiuni preventive privind siguranța angajaților. Societatea are implementat și ISO 18001 – Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale |
| 4. incercarea de a avea o relaţie strânsă cu producătorul/deţinătorul de deşeuri în aşa fel încât clientii unitatii (furnizorii de deseuri) să implementeze măsuri pentru a produce deşeuri la calitatea necesară procesului de tratare a deşeurilor (vezi Secţiunea 4.1.2.9) | Conform procedurii operaționale, administratorul societății Jifa SRL împreună cu directorul comercial negociază și încheie contracte de preluare/cumpărare deșeuri de la generator de deșeuri și contracte de predare/vânzare deșeuri către persoane juridice autorizate pentru eliminare/valorificare a deșeurilor. Contractele includ obligații pentru fiecare parte contractantă prin care sunt respectate cerințele legale și alte cerințe de mediu și SSO. Generatorii de deșeuri ambalează și stochează temporar deșeurile până la strângerea cantității convenite pentru un transport, comunică cu organizația în vederea planificării transportului. |
| 5. Să dispună in permanenta de suficient personal cu calificările necesare pe amplasament. Întregul personal ar trebui să facă o pregătire specifică meseriei şi cursuri suplimentare (vezi Secţiunea 4.1.2.10. Aceasta se leagă de BAT nr. 3) | Instruirea pesonalului de execuție în cadrul societății, pe linie SSO și SU se realizează conform legislației în vigoare, documentației SMI și prin completarea și semnarea fișelor individuale de instructaj. Instruirea personalului se realizează conform procedurii de instruire și sunt utilizate informațiile din fișele tehnice de securitate în scopul: - de a gestiona cât mai bine substanțele chimice periculoase și deșeurile cu conținut de substanțe periculoase; - de a preveni îmbolnăviri ale personalului, poluarea mediului înconjurător sau apariția unor accidente de mediu; - de a respecta prevederile legale în vigoare privitoare la substanțele chimice periculoase, precum și instrucțiunile de lucru, instrucțiunile PM (SSO) și PSI (SU). |
| Waste IN (Intrari de deseuri) Pentru imbunatatirea cunostintelor asupra intrarilor de deseuri BAT este: |  |
| 6.Să aibă cunoştinţe concrete despre deseurile intrate. Asemenea cunoştinţe trebuie să ia în considerare deşeul OUT (ieşiri), tratamentul care trebuie aplicat, tipul deşeului, originea deşeului, procedura necesară (vezi BAT nr. 7 şi 8) şi riscul (legat de deşeul OUT şi tratare) (vezi Secţiunea 4.1.1.1). Instrucţiuni în legătură cu aceste aspecte sunt date în Secţiunile 4.2.3, 4.3.2.2 şi 4.4.1.2 | Evidența gestiunii deșeurilor se face prin fișe de gestiune, facturi, avize, formularul pentru fișele de gestiune. Evidența se ține printr-un program soft în care responsabilul cu gestiunea deșeurilor introduce datele imediat ce s-a efectuat un transport. |
| 7. Implementarea unei proceduri de pre-acceptare care să conţină cel puţin următoarele elemente (vezi Secţiunea 4.1.1.2): - teste pentru deseurile intrate cu luarea in considerare a procesului de tratare ce va fi aplicat - asigurarea ca toată informaţia necesară este primită cu privire la procesele care produc deşeul, incluzând şi variabilitatea procesului/proceselor. Personalul care trebuie să se ocupe de procedura de pre-acceptare trebuie să fie capabil datorită profesiei şi/sau experienţei să se descurce cu toate întrebările necesare, relevante pentru tratarea deşeurilor în incinta unitatii de tratare a deseurilor - un sistem pentru punerea la dispoziţie şi analizarea unor mostre reprezentative de deşeu din procesul de producţie de la deţinătorul curent - un sistem de verificare atentă, dacă nu se tratează direct cu producătorul deşeului, a informaţiei primită în stadiul de pre-acceptare, incluzând detaliile de contact pentru producătorul deşeului şi o descriere corectă a deşeului cu privire la compoziţia sa şi gradul de pericol - asigurarea că, codul deşeului în conformitate cu Lista Europeană de Deşeuri (LED) este pus la dispoziţie - identificarea tratamentului corect pentru fiecare tip de deşeu ce urmează să fie primit pe instalaţie (vezi Secţiunea 4.1.2.1) prin identificarea metodei potrivite de tratare pentru fiecare nou tip de deşeu şi având o metodologie clară pentru a evalua tratarea deşeului, care ia în considerare proprietăţile fizico-chimice ale deşeului individual şi specificaţiile pentru deşeul tratat. | Societatea are o procedură de pre-acceptare stabilită, specificații fiind incluse și în contractele încheiate cu generatorii de deșeuri. Tipurile de deșeuri care pot fi preluate sunt precizate în contracte și codificate conform HG 856/2002 (Lista Europeană a Deșeurilor). Prevenirea unor situații anormale (deteriorare ambalaje) sau situații de urgență se face de către conducătorii auto prin verificarea ambalajelor la fiecare transport și depozitare temporară la punctul de lucru, prin supravegherea manipulărilor și respectarea regulilor de manipulare și transport pentru fiecare tip de deșeu. Pentru situaţii deosebite se va apela la un laborator acreditat. Operatorul detine contractul nr.1965 din 01.10.2014 incheiat cu SC LABORATOARELE TONNIE SRL - laborator autorizat RENAR |
| 8. implementarea unei proceduri de acceptare care va conține următoarele(vezi Secțiunea 4.1.1.3): - un sistem clar şi specificat care să permită operatorului să accepte deşeurile in unitate doar dacă există o metodă clară de tratament şi o rută de recuperare/eliminare pentru rezultatul tratamentului (vezi pre-acceptarea în BAT nr 7). In ceea ce priveşte planificarea pentru acceptare, este nevoie să se garanteze ca spatiu de stocare necesar (vezi Secţiunea 4.1.4.1), capacitatea de tratare şi condiţiile de expediere (de ex. criteriile de acceptare ale iesirilor ale celeilalte instalatii) sunt de asemenea respectate. - măsuri pentru a documenta integral şi a gestiona deşeurile acceptabile care ajung pe amplasament, cum ar fi un sistem de pre-rezervare, asigurarea de ex că o capacitate suficienta este disponibila - criterii clare, lipsite de ambiguitate pentru respingerea deşeurilor şi raportarea tuturor neconformitatilor - un sistem pentru identificarea capacităţii maxime de stocare a deşeurilor pe amplasament (cu privire la BAT nr 10.b, 10.c, 27 şi 24.f) - inspectarea vizuală a deseurilor intrate pentru verificarea respectării descrierii primite în timpul procedurii de pre-acceptare. Pentru unele deşeuri lichide şi periculoase, acest BAT nu este aplicabil (vezi Secţiunea 4.1.1.3). | Evidența gestiunii deșeurilor se face prin fișe de gestiune, facturi, avize, formularul pentru fișele de gestiune. Evidența se ține printr-un program soft în care responsabilul cu gestiunea deșeurilor introduce datele imediat ce s-a efectuat un transport. Deșeurile identificate se colectează selectiv pe tipuri de deșeuri. Depozitarea deșeurilor se face în containere sau butoaie inscripționate, vrac, după natura deșeului. Pentru deșeurile periculoase procedura se derulează după cum urmează: - se identifică prevederile legale privind depozitarea, ambalarea, transportul și manipularea deșeurilor cu conținut de substanțe chimice periculoase, conform procedurii operaționale – Cerințe legale și evaluarea conformăr - se ține seama de recomandările producătorilor/furnizorilor, conform fișelor tehnice de securitate, de recomandările organizațiilor de reglementare și control; - se identifică deșeurile periculoase colectate de organizație, pe baza proprietăților fizico-chimice și toxicologice din fișele de securitate/buletinele de analiză, care însoțesc deșeurile și a clasificării substanțelor chimice periculoase stipulate în reglementările în vigoare; - se realizează inspecția vizuală a deșeurilor intrate, după caz - operațiile de manipulare, încărcare/descărcare a mijloacelor de transport, precum și manipularea în cadrul compartimentelor, se efectuează conform cu: - fișa tehnică de securitate care însoțește produsul/instrucțiunile de lucru specific produsului; - instrucțiuni de manipulare-depozitare-transport; - instrucțiuni SSM; - instrucțiuni PSI (SU); - prevederile legale în vigoare. - operațiunile de manipulare se execută de personal calificat, autorizat, utilizând utilajele corespunzătoare, precum și metodele adecvate, conform instrucțiunilor de lucru; - manipularea se face numai în locurile special amenajate pentru acest scop. Se asigură dotarea personalului cu echipament de protecție necesar, pentru a preîntâmpina orice pericol de îmbolnăvire sau accidentare. - depozitarea temporară a deșeurilor se face în încăperi/depozite cu amenajările și dotările necesare evitării riscurilor pentru om și mediu. Depozitele sunt dotate cu material necesare neutralizării. Deșeurile periculoase se păstrează în ambalaje corespunzătoare, etichetate cu denumirea substanței. - pentru stocarea deșeurilor lichide se utilizează rezervoare din material rezistente, prevăzute cu recipienți de rezervă pentru transvazare, sisteme de colectare a scurgerilor accidentale, cuve de reținere, platform betonate, căi de acces. |
| 9. Să implementeze diverse proceduri de prelevare de probe pentru toate recipientele cu deşeuri primite, livrate în grămezi sau în containere. Aceste proceduri de mostră pot conţine următoarele elemente (vezi Secţiunea 4.1.1.4): - proceduri de prelevare a probelor bazate pe abordarea riscului. Unele elemente de luat în considerare sunt tipul deşeului (de ex. periculos sau nepericulos) şi cunoştinţele clientului (de ex. producătorul deşeului) - verificarea parametrilor fizio-chimici relevanţi. Parametri relevanţi se refera la cunoştinţele necesare despre deşeu în fiecare caz (vezi BAT nr 6) - înregistrarea tuturor deşeurilor - existenta de proceduri diferite pentru vrac (lichide şi solide), containere mari şi mici şi deşeuri de laborator. Numărul de probe prelevate ar trebui să crească odată cu numărul de containere. In situaţii extreme, containerele mici trebuiesc verificate cu documentaţia aferentă. Procedura ar trebui să conţină un sistem pentru înregistrarea numărului de probe şi a gradului de consolidare. - detalii cu privire la prelevarea de probe din recipiente in cadrul spatiului destinat, ex perioada de timp dupa primire - proba (mostră) înaintea acceptării - ţinerea unei înregistrări a prelevarii de probe pentru fiecare încărcătură, împreună cu o înregistrare a justificării pentru selecţia fiecărei opţiuni - un sistem pentru determinarea şi înregistrarea: - locatiei adecvate pentru punctele de prelevare probe - capacitatea recipientului verificat(pentru mostre din bidoane, un parametru adiţional ar fi numărul total de bidoane) - numărul de probe şi gradul de consolidare - condiţiile de operare în momentul prelevării de probe - un sistem care să asigure ca probele de deşeu sunt analizate(vezi Secţiunea 4.1.1.5) - în cazul temperaturilor scazute ale mediului ambiental, o stocare temporară ar putea fi necesară pentru a permite prelevarea de probe după decongelare. Aceasta ar putea afecta aplicabilitatea unora din elementele menţionate în acest BAT (vezi Secţiunea 4.1.1.5). | 9. Proceduri de prelevare implementate: - Prelevare obligatorie la receptie pentru deseurile periculoase si pentru deseurile nepericuloase ce urmeaza a fi tratate in instalatie - Prelevare de mostre inaintea tratarii in instalatii, astfel putand fi verificate compatibilitatea si stabilitatea deseurilor. - Prelevare de mostre pe fluxul tehnologic - Prelevare mostre inainte de livrare - Mostrele se stocheaza in functie de etapa in care au fost prelevate si se pastreaza pana la confirmnarea valorificarii sau eliminarii deseului Prin prelevarea de probe se urmareste stabilitatea deseurilor in timp si realizarea de teste de laborator privind amestecarea deseurilor cu urmarirea compatibilitatilor si a masurarii unor parametri. Toate deseurile intrate pe amplasament sunt inregistrate in fisele de evidenta, dupa verificarea vizuala si cantarire Se preleveaza mostre pe fluxul tehnologic de tratare in instalatii si se efectueaza unele masuratori prin care se urmaresc parametrii fizici. Observatiile efectuate precum si rezultatele masuratorilor sunt consemnate in registru, pe format hartie. Exista o procedura de prelevare a mostrelor in care este descris modul de operare in ceea ce priveste numarul necesar de ambalaje din care se preleveaza proba si conditia de amestecare. Chiar daca este efectuata o prelevare a deseurilor la faza de receptie, intotdeauna se aplica o prelevare de mostre si inainte ca deseurile sa intre in procesul de tratare. Toate probele prelevate si rezultatele testelor de compatibilitate a deseurilor se inregistreaza in registrul de mostre. Mostrele sunt stocate in dulapul de mostre pana la data valorificarii/eliminarii, dupa caz, a deseurilor preluate de societatile autorizate, cu care societatea are incheiate contracte. |
| 10. detinerea unei facilitati de receptie ce intruneste cel putin urmatoarele caracateristici - detinerea unui laborator pentru analiza tuturor probelor la viteza ceruta de BAT. De obicei aceasta impune detinerea unui sistem robust de asigurare a calitatii, metode de control al calitatii si intretinerea inregistrarilor adecvate pentru stocarea rezultatelor analizelor. In particular, pentru deseurile periculoase, aceasta inseamna adesea ca laboratorul trebuie sa fie pe amplasamentul unitatii - detinerea unui spatiu dedicat pentru stocarea in carantina a deseurilor, deasemenea proceduri scrise pentru gestionarea deseurilor neacceptate. Daca inspecia sau analiza indica faptul ca deseurile nu intrunesc criteriile de acceptare (incluzand spre ex. recipienti deteriorati, corodati sau neetichetati) atunci deseurile pot fi stocate temporar in conditii de siguranta in zona de carantina. Acest spatiu de stocare si procedurile trebuie sa fie proiectate si gestionate in scopul unui management rapid (de obicei o problema de zile sau mai putin) pentru gasirea unei solutii pentru acel deseu - detinerea unei proceduri clare de gestionare a deseurilor care la inspectie si/sau analiza nu intrunesc criteriile de acceptare in instalatie. Procedura trebuie sa includa toate masurile impuse in autorizatie sau legislatia nationala/internationala pentru informarea autoritatilor competente, pentru stocarea in siguranta a transportului (livrarii) pentru o perioada de tranzitie sau refuzarea deseului si returnarea la generatorul acestuia sau la orice alta destinatie autorizata - mutarea deseului spre spatiul de stocare doar dupa acceptarea deseului (corelat cu BAT 8) - figurarea zonelor de inpsectie, descarcare si prelevare probe pe planul amplasamentului - detinerea unui sistem de drenaj etans (corelat cu BAT 63) - sistem pentru asigurarea faptului ca personalul implicat in prelevarea de probe, verificare si procedurile de analiza este calificat si intruit corespunzator, iar instruirea se actualizeaza in mod repetet (corelat cu BAT 5) - aplicarea unui sistem de urmarire si identificare a deseurilor (etichete/coduri) pentru fiecare container in aceasta etapa. Identificarea va contine cel putin data sosirii pe amplasament si codul deseului (corelat cu BAT 9 si 12) | Cerință BAT îndeplinită Pe amplasament exista spatiu suficient pentru preluarea tuturor deseurilor colectate, spatiu necesar pentru efectuarea inspectiei vizuale, posibilitatea de manipulare cu utilaje, posibilitatea de prelevare de probe prin existenta sculelor de mana, existenta unui laborator pentru efectuarea analizei chimice a deseurilor. Pentru o analiza complexa, probele sunt transmise la laboratoare acreditate RENAR. Pentru deseurile necorespunzatoare exista spatiu de depozitare deseuri neconforme si procedura scrisa. Exista procedura pentru situatiile in care deseurile receptionate nu sunt conforme cu datele din fisa de omologare/ buletinul de analiza/ fisa tehnica de securitate. Sunt intocmite reguli de acceptare pe amplasament. Titularu deține un plan de amplasament, care să includă zonele de descărcare, zona de carantină (pentru situațiile de neconformare la acceptare), prelevări de probe, zonele de depozitare temporară. Zilnic se efectuează controlul asupra stării utilajelor, a echipamentelor din dotare, controlul etanșeității recipientelor. Pentru stocarea deșeurilor lichide se utilizează rezervoare din material rezistente, prevăzute cu recipienți de rezervă pentru transvazare, sisteme de colectare a scurgerilor accidentale, cuve de reținere, platform betonate, căi de acces. Responsabilul pentru protecția mediului identifică neconformitățile privind controlul deșeurilor și întocmește rapoarte de neconformități, acțiuni corective/preventive, după caz. Containerele pentru stocarea deșeurilor sunt inscripționate și etichetate, codificate conform HG 856/2002 cu numele generatorului, data receptiei, denumirea si codul deseului Instruirea pesonalului de execuție în cadrul societății, pe linie SSO și SU se realizează conform legislației în vigoare, documentației SMI și prin completarea și semnarea fișelor individuale de instructaj. Instruirea personalului se realizează conform procedurii de instruire și sunt utilizate informațiile din fișele tehnice de securitate în scopul: - de a gestiona cât mai bine substanțele chimice periculoase și deșeurile cu conținut de substanțe periculoase; - de a preveni îmbolnăviri ale personalului, poluarea mediului înconjurător sau apariția unor accidente de mediu; - de a respecta prevederile legale în vigoare privitoare la substanțele chimice periculoase, precum și instrucțiunile de lucru, instrucțiunile PM (SSO) și PSI (SU). |
| Waste OUT (Iesiri de deseuri) Pentru imbunatatirea cunostintelor privind iesirile de deseuri BAT este: |  |
| 11. analiza deseurilor iesite corelat cu parametrii relevanti importanti pentru unitatea spre catre se trimit (ex. depozit de deseuri, incinerator) (vezi Sectiunea 4.1.1.1.) | Cerință BAT îndeplinită SC Jifa SRL are încheiate contracte cu unități auttorizate pentru valorificarea sau eliminarea deșeurilor colectate și stocate temporar. |
| Sisteme de management BAT este |  |
| 12. detinerea unui sistem ce garanteaza trasabilitatea tratarii deseurilor. Diferite proceduri pot fi necesare pentru a lua in considerare proprietatile fizico-chimice ale deseurilor (ex. lichid, solid), tipul procesului de tratare a deseului (ex. continuu, in loturi) in aceasi masura cu modificarile proprietatilor fizico-chimice ale deseurilor ce pot aparea atunci cand se efectueaza tratamentul asupra deseurilor. Un bun sistem de trasabilitate contine urmatoarele elemente (vezi Sectiunea 4.1.2.3.) - documentarea proceselor de tratare prin diagrame de flux si balante masice (vezi Sectiunea 4.1.2.4. si deasemenea BAT 2.a corelat) - realizarea trasabilitatii datelor prin mai multe etape operationale (ex. preacceptare/acceptare/stocare/tratare/expediere). Inregistrarile pot fi facute si tinute la zi in permanenta in scopul de a reflecta livrarile, tratamentul pe amplasament si expedierile. Inregistrarile sunt de obicei pastrate pentru minim 6 luni dupa ce deseurile au fost livrate - inregistrarea si referentierea informatiilor privind caracteristicile deseurilor si sursa fluxului de deseuri, astfel incat sa fie disponibile in orice moment. Un numar de referinta trebuie sa fie alocat deseurilor, numar necesar a fi disponibil la orice moment in proces pentru a permite operatorului sa identifice locatia unui deseu anume in instalatie, durata de timp in care s-a aflat acolo precum si ruta de tratare propusa sau actuala - detinerea unei baze de date computerizate, salvate regulat. Sistemul de urmarire opereaza ca un sistem de inventariere/control al stocurilor si include: data sosirii pe amplasament, detalii privind producatorul de deseuri, detalii privind detinatorul anterior al deseurilor, numar unic de identificare, rezultatele analizelor de preacceptare si acceptare, timpul si dimensiunea ambalajului, tratament intentionat/ruta de eliminare, o inregistrare corecta a naturii si cantitatii de deseuri pastrate pe amplasament incluzand toate detaliile privind periculozitatea, locatia fizica pe amplasament, in ce etapa a procesului de eliminare este curent pozitionat - mutarea recipientilor, containerelor intre diferite locatii (sau incarcarea pentru trimitere in afara amplasamentului) doar sub indrumarea unui conducator adecvat poate asigura ca sistemul de urmarire cuprinde inregistrate aceste modificari | Cerință BAT îndeplinită Evidența gestiunii deșeurilor se face prin fișe de gestiune, facturi, avize, formularul pentru fișele de gestiune. Evidența se ține printr-un program soft în care responsabilul cu gestiunea deșeurilor introduce datele imediat ce s-a efectuat un transport, care include: data sosirii pe amplasament, date despre producătorul deșeului, cantități, etc. Sunt identificabile, lizibile, trasabile, protejate, păstrate şi arhivate astfel încât să fie asigurată regăsirea facilă a acestora şi să se prevină deteriorarea, distrugerea, pierderea sau utilizarea lor de către persoane neautorizate, în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate sau împotriva modificărilor necontrolate; Societatea deține procedură privind Controlul înregistrărilor – PS-02. Ţinerea sub control a înregistrărilor se face pe suport electronic şi pe suport fizic, în dosare, cutii machetate şi bibliorafturi. Atunci când este cerut prin contracte, sunt disponibile pentru perioade stabilite, în vederea evaluării lor de către clienţi sau alte părţi interesate. Înregistrările sunt stocate pe suport de hârtie şi/ sau informatic şi sunt constituite din următoarele categorii: Înregistrările referitoare la produs- demonstrează îndeplinirea cerinţelor de calitate cerute prin specificaţii de produs/ serviciu/ lucrare, contracte sau reglementări aplicabile şi includ: - înregistrări referitoare la planificarea realizării produsului; - rezultatele determinării şi analizării cerinţelor clienţilor; - înregistrări referitoare la comunicarea cu clientul; - rezultatele evaluării satisfacţiei şi reclamaţiilor clienţilor; - înregistrările privind evaluarea şi acceptarea furnizorilor; - înregistrări referitoare la recepţia produsului aprovizionat; - înregistrări referitoare la gestiunea deşeurilor; - înregistrări referitoare la avizări, aprobări ale APM, ISU; - înregistrări privind identificarea şi trasabilitatea produsului, serviciilor şi autoritatea de - eliberare; - înregistrări privind inspecţiile şi încercările efectuate, inclusiv înregistrările verificărilor - metrologice; - înregistrări referitoare la proprietatea clientului; - înregistrări referitoare la păstrarea produsului; - înregistrări referitoare la controlul DMM; - derogările şi aprobările acestora; |
| 14. a avea o procedura de separare si compatibilitate pe amplasament (vezi sectiunea 4.1.5. si BAT 13 si 24.c asociate) - tinerea inregistrarilor testarilor, inclusiv orice reactie ce poate afecta parametrii de siguranta (cresterea temperaturii, generarea de emisii gazoase sau coresterea presiune); o inregistrare a parametrilor de operare (schimbarea vascozitatii si separarea sau precipitarea solidelor) si orice alti parametri relevanti, precum generarea de mirosuri (vezi Sectiunea 4.1.4.13 si 4.1.4.14) - ambalarea chimicalelor in recipienti diferiti functie de clasa de periculozitate. Chimicalele ce sunt incompatibile (ex. oxidante si lichide inflamabile) nu trebuie stocate in acelasi recipient | Cerință BAT îndeplinită Pe platforma SC Jifa SRL, stocarea temporară se realizează în funcție de tipul deșeului și compatibilități. Deșeurile industriale nepericuloase și periculoase se stochează temporar separate în recipienți și containere corespunzătoare, în funcție de natura deșeului, în spații betonate și acoperite, fără a depăși capacitățile de stocare. Recipientele/containerele sunt etichetate corespunzător cu denumirea/tipul deșeului stocat. Deșeurile lichide (emulsii, lichide apoase, uleiuri), aproximativ 700 tone (aprox. 500 tone deseuri lichide periculoase si aprox. 200 tone deseuri lichide nepericuloase), sunt stocate în recipienți din material plastic - eurocontainer tip IBC 1 mc, recipienți din metal – butoaie 0,22 mc sau recipienți puși la dispoziție de către beneficiari, recipienti depozitati temporar in spatiul special amenajat din hala de depozitare, containere special amenajate si/sau platforma betonata. Se vor respecta dispozițiile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, colectarea uleiurilor uzate se va face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru evitarea scurgerilor necontrolate; Deșeuri păstoase (vopsele, șlamuri, nămoluri) aproximativ 300 tone (aprox. 200 tone deseuri păstoase periculoase si aprox. 100 tone deseuri păstoase nepericuloase), stocate în containere abroll l8 mc, cu închidere ermetică, containere abroll 30 mc cu închidere ermetică, recipienți din material plastic - eurocontainer tip IBC I mc, recipienți din metal - butoaie 0,22 mc și recipienți puși la dispoziție de către beneficiari (deșeurile păstose periculoase colectate în cantități mici se vor ambala direct de către generator în recipienți etanși pentru a preveni poluarea în caz de transport - recipienti depozitati temporar in spatiul special amenajat din hala de depozitare, containere special amenajate si/sau platforma betonata; Deșeuri solide, aproximativ 230 tone (aprox. 130 tone deseuri solide periculoase si aprox. 100 tone deseuri solide nepericuloase) , stocate în container abroll 30/36 mc, recipienți din metal - eurocontainer de 0,7 mc, pubele, pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari, in containere special amenajate si pe platforma betonata. Deșeuri de substanțe de laborator, condensatori cu conținut de PCB, pesticide și insecticide, aproximativ 10 tone, stocate în containare metalice cu închidere ermetică de 0,5/0,7 mc, in spatiul special amenajat din hala de productie. Deșeuri valorificabile de hârtie/carton, aproximativ 50 tone, stocate in containere special amenajate si pe platforma betonata, în prescontainer abroll 24 mc sau pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari sau în container metalic de 0,7 mc. Deșeuri valorificabile de materiale plastice, aproximativ 50 tone, stocate in containere special amenajate si pe platforma betonata, în prescontainer abroll 24 mc sau pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari sau în container metalic de 0,7 mc. Deșeuri valorificabile de sticlă, aproximativ 40 tone, stocate pe platformă betonată în prescontainer abroll 24 mc sau pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari sau în container metalic de 0,7 mc. Deșeuri de baterii/acumulatori, aproximativ 10 tone (aprox. 6 tone deseuri periculoase si aprox. 4 tone deseuri nepericuloase), pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari in spatiul special amenajat din hala de productie. Deșeurilor metalice si nemetalice, aproximativ 100 tone, stocate în container abroll 36 mc si pe platformă betonată. Deșeuri de echipamente electrice și electronice, colectate în containere metalice, pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari, in spatiul special amenajat din hala de productie, aproximativ 10 tone (aprox. 4 tone deseuri periculoase si aprox. 6 tone deseuri nepericuloase) categorii conform prevederilor O.U.G. nr. 5/2015. |
| 16. realizarea unui plan de management al accidentelor (vezi sectiunea 4.1.7) | Cerință BAT îndeplinită Procedura operațională privind pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns-PS-10 |
| 17. detinerea si utilizarea corespunzatoare a unui jurnal al incidentelor (vezi sect 4.1.7, BAT 1 si sistemul de management al calitatii) | Cerință BAT îndeplinită În cadrul grupului JIFA s-au stabilit în acest sens 4 etape ce trebuie parcurse, şi anume: 1. Identificarea incidentelor/ accidentelor posibile şi a situaţiilor de urgenţă; 2. Stabilirea unui mod de acţiune în caz de incident/ accident/ situaţie de urgenţă; Această etapă cuprinde şi stabilirea şi a unor modalităţi de prevenire a incidentelor/ accidentelor/ şi a situaţiilor de urgenţă; 3. Planificarea şi efectuarea de simulări a situaţiilor de urgenţă şi a accidentelor, testarea şi evaluarea eficacităţii modului de acţiune stabilit; 4. Analizarea şi revizuirea procedurilor şi a planurilor de acţiune în caz de incident/ accident, dacă este cazul mai ales după apariţia unui incident/ accident/ situaţie de urgenţă; |
| 18. a avea un plan de management al zgomotului si vibratiilor ca parte a sistemului de management de mediu (vezi sect 4.1.8 si BAT 1). Pentru unele instalatii de tratare a deseurilor, zgomotul si vibratiile pot sa nu reprezinte o problema de mediu | Nu se aplică |
| 19. luarea in considerare a dezafectarii viitoare a instalatiei in etapa de proiectare. Pentru instalatiile existente si unde au fost identificate probleme la dezafectare, realizarea unui program de minimizare a acestor probleme (vezi sect 4.1.9 si BAT 1.i) | Societatea Jifa detine un plan de închidere care include toate instalațiile de pe amplasament, modul de gestionare a aspectelor de mediu în situația dezafectării și resursele necesare. (Anexa 7 la Formularul de solicitare). |
| Managementul utilitatilor si al materiilor prime BAT este |  |
| 20. furnizarea unei defalcari a consumului si generarii de energie (inclusiv cea exportata) pe tip de sursa (electricitate, gaz, combustibil lichid conventional, combustibil solid conventional si deseuri) (vezi sect 4.1.3.1 si BAT 1k). Aceasta implica: - raportarea informatiilor privind consumul de energie in termeni de energie livrata - raportarea energiei exportate din instalatie - punerea la dispozitie a informatiilor de flux (de exemplu diagrame sau bilanturi energetice) ce descriu modul de utilizare al energiei in proces | Cerință BAT îndeplinită Societatea deține contracte cu companiile de furnizare energie electrică și gaze naturale, utilitățile se contorizează separat. Informațiile privind consumurile anuale se vor raporta după obținerea autorizației integrate de mediu |
| 21. cresterea continua a eficientei energetice a instalatiei, prin (vezi Sectiunea 4.1.3.4.): - dezvoltarea unui plan de eficienta energetica - utilizarea tehnicilor ce reduc consumul de energie si astfel reduc ambele emisii: directa (caldura si emisiile generate pe amplasament) si indirecta (emisii provenite de la o centrala electrica extenta) - Definirea si calcularea consumului specific de energie al activitatii (sau activitatilor), stabilirea indicatorilor cheie de performanta pe baza anuala (ex. MWh/tona de deseu procesat) (asociat cu BAT 1.k si 20) | Cerinţe BAT privind eficienţa energetică vor fi implementate după obținerea autorizaţiei integrate de mediu. |
| Depozitare si manipulare BAT este: |  |
| 24. aplicarea urmatoarelor tehnici privind stocarea (vezi sectiunea 4.1.4.1.) - localizarea spatiilor de stocare - departe de cursuri de apa si zone sensibile si - astfel incat sa se elimine sau minimizeze dubla manipulare a deseurilor in instalatie - să se asigure că infrastructura de scurgere a zonei de depozitare poate prelua toate scurgerile posibile contaminate şi deşeurile incompatibile nu pot veni în contact unele cu altele prin scurgere - utilizarea unei zone dedicate care este echipată cu toate măsurile necesare legate de riscul specific al deşeurilor pentru sortarea şi reambalarea deşeurilor mici de laborator sau a altor deşeuri similare. Aceste deşeuri sunt sortate în funcţie de clasa lor de toxicitate, cu consideraţia necesară pentru orice probleme de potenţială incompatibilitate şi apoi reambalate. Apoi, acestea sunt mutate în zona potrivită de depozitare. - manipularea materialelor ce genereaza mirosuri in recipienti corespunzatori, complet inschisi si stocarea acestora in spatii inchise conectate la sisteme de reducere - asigurarea ca toate conductele de legatura intre recipienti pot fi inchise prin valve. Tevile de preaplin trebuie descarcate in sistemul de colectare al scurgerilor ( spre ex. cuva de retentie sau alt recipient) - existenta măsurilor disponibile pentru a preveni formarea de depuneri/nămol mai sus de un anumit nivel şi formarea de spumă care poate genera efecte în containerele de lichide, de ex. prin controlarea regulată a containerelor, absorbtia (curatarea) nămolurilor pentru o tratare potrivită şi folosirea agenţilor anti-spumare - echiparea tankurilor si a containerelor cu sisteme de reducere adecvate atunci cand pot fi generate emisii volatile, impreuna cu sisteme de masurare a nivelului si alarme. Aceste sisteme trebuie sa fie suficient de robuste (capabile sa functioneze daca namolul si spuma sunt prezente) si inretinute regulat - Depozitarea deseurilor lichide organice cu punct scazut de aprindere sub atmosfera de azot pentru a le mentine inertizate. Fiecare tanc de stocare trebuie sa fie amplasat pe suprafete de retentie impermeabile. Efluentii gazosi sunt colectati si tratati | Cerință BAT îndeplinită Amplasamentul unității de stocare temporară a deșeurilor nu este situat în apropierea cursurilor de apă sau în apropierea receptorilor sensibili (habitate speciale). Operațiile de manipulare, încărcare/descărcare a mijloacelor de transport, precum și manipularea în cadrul compartimentelor, se efectuează conform cu: - fișa tehnică de securitate care însoțește produsul/ instrucțiunile de lucru specific produsului; - instrucțiuni de manipulare-depozitare-transport; - instrucțiuni SSM; - instrucțiuni PSI (SU); - prevederile legale în vigoare. Operațiunile de manipulare se execută de personal calificat, autorizat, utilizând utilajele corespunzătoare, precum și metodele adecvate, conform instrucțiunilor de lucru. Manipularea se face numai în locurile special amenajate pentru acest scop. Se asigură dotarea personalului cu echipament de protecție necesar, pentru a preîntâmpina orice pericol de îmbolnăvire sau accidentare. Depozitarea temporară a deșeurilor se face în încăperi/depozite cu amenajările și dotările necesare evitării riscurilor pentru om și mediu. Depozitele sunt dotate cu material necesare neutralizării. Deșeurile periculoase se păstrează în ambalaje corespunzătoare, etichetate cu denumirea substanței. Pentru stocarea deșeurilor lichide se utilizează rezervoare din material rezistente, prevăzute cu recipienți de rezervă pentru transvazare, sisteme de colectare a scurgerilor accidentale -cuve de reținere, platforme betonate, căi de acces. Zilnic se efectuează controlul asupra stării utilajelor, a echipamentelor din dotare, controlul etanșeității recipientelor. |
| 25. spatii impermeabile si rezistente la materialele depozitate pentru zonele de decantare a lichidelor si de depozitare | Cerință BAT îndeplinită Pentru stocarea deșeurilor lichide se utilizează rezervoare din materiale rezistente, prevăzute cu recipienți de rezervă pentru transvazare, sisteme de colectare a scurgerilor accidentale, cuve de reținere, platforme betonate, căi de acces. Zilnic se efectuează controlul asupra stării utilajelor, a echipamentelor din dotare, controlul etanșeității recipientelor |
| 27. Să ia masuri pentru evitarea problemelor care pot fi generate de depozitarea/acumularea deseului. Aceasta poate veni in conflict cu BAT nr 23 cand deseul este folosit ca si reactant(vezi sectiunea 4.1.4.10) Tehnici pentru a îmbunătăți controlul stocurilor din depozit, conform cerinței BAT 4.14.10 - pentru deșeurile lichide în vrac, controlul stocurilor implică menținerea unei înregistrări a traseului prin întregul proces. Pentru deșeuri stocate în butoaie, trebuie să se utilizeze etichetarea individuală de control a fiecărui butoi pentru a înregistra locația și durata stocării - prevederea unor capacităţi de stocare (recipient goale) de urgenţă. Acest lucru ar fi relevante în situaţia în care ar fi necesar pentru a transfera o pierdere la un vehicul, datorită unei defecţiuni. Aceste evenimente sunt rare iar capacitatea disponibilă în cadrul instalației poate fi un factor de limitare - toate containerele trebuie să fie etichetate în mod clar cu data de sosire, cod (coduri) de risc relevant (e) si un număr unic de referință sau un cod care permite identificarea prin controlul stocului si de trimitere la pre-acceptare si de acceptare de înregistrări. Etichetele trebuie să fie suficient de rezistente pentru a rămâne atașate si lizibile pe tot timpul de depozitare pe amplasament. - utilizarea butoaielor suplimentare ca o măsură de urgență. Toate informațiile necesare trebuie să fie transferate pe eticheta noului recipient. Mutarea cantități mari de deșeuri în supraîncărcare trebuie să fie evitate dacă incidentul conduce la supra-incarcare si exista butoie suplim - monitorizarea automată a stocării şi nivelul tancurilor de tratament cu indicatori de nivel - controlul, ex. cu fluxul existent de echilibrare sisteme sau filtre de carbon activat simplu, unele dintre emisiile din rezervoarele atunci când acestea sunt agitat sau tratate atunci când sunt amestecate, în general, din rezervoarele de tratare chimică sau rezervoarele de amestec al nămolului - limitarea zonei de depozitare - recepţie la maximum o săptămână (Vezi sectiunea 4.1.1.5) - luarea de măsuri (de exemplu planificarea, identificarea capacităţii maxime pentru tipul de deşeuri, şi de a se asigura că capacitatea maxima de stocare nu este depășită) pentru a evita problemele care pot fi generate de stocare/acumularea deşeurilor. Acest lucru este important, deoarece caracteristicile deşeurilor se pot schimba în timpul de stocării/acumulare, ex. se pot compacta şi se întăresc, sau, ca urmare a reacţiilor de amestecare pot apărea reacţii producătoare de ape reziduale. În unele cazuri omogenizarea deşeurilor se face numai cu ajutorul poceselor de încălzire, sau adăugarea de agenţi, etc şi, de asemenea, având cunoştinţe de comportament de reacţie a deşeurilor. Aplicând eforturi de prevenire simple, în general, pot atenua aceste dezavantaje. . | SC JIfa SRL planifică transportul, comunică cu generatorii și cu părțile interesate externe de reglementare în vederea obținerii avizului de transport în cazul deșeurilor periculoase, se asigură că mijloacele de transport și conducătorii auto dețin autorizații ADR. În acest fel, ținând seama de planificare, de stocurile aflate pe amplasament și înregistrările acestora, corelat cu capacitatea de stocare sunt evitate problemele care pot fi generate de stocarea/acumularea deșeurilor. Cerinţe BAT generale aplicate. Se vor urmări inscripţionările zonelor de depozitare, a containerelor, butoaielor conform cerinţelor de mai sus. |
| 28. aplicarea urmatoarelor tehnici la manipularea deseurilor (vezi sect 4.1.4.6) - detinerea de sisteme si proceduri care sa asigure ca deseurile sunt transferate in siguranta in zona adecvata de stocare - detinerea unui sistem de management pentru incarcarea si descarcarea deseurilor in instalatie, care deasemenea ia in considerare orice risc pe care aceste activitati il pot genera. Cateva optiuni pentru aceasta includ sisteme de etichetare, supervizarea de personalul instalatiei, chei sau furtunuri cu cod de culori sau fitinguri de o anume mărime - să se asigure că o persoană calificată supraveghează zona cu deşeuri pentru a verifica deşeurile de laborator, deşeurile vechi, deşeul de origine necunoscuta sau deşeurile neidentificate (in special pentru butoaie), să clasifice substanţele corect şi să ambaleze în containere specifice. In unele cazuri, pachetele individuale ar putea avea nevoie să fie protejate împotriva deteriorării mecanice în butoaie cu umplutură adaptată proprietăţilor deşeului ambalat - sa se asigure ca nu se utilizeaza furtune, valve si elemente de conectare deteriorate - colectarea emisiilor gazoase din rezervoare si recipienti cand se manipuleaza deseuri lichide - descarcarea solidelor si a namolurilor in spatii inchise ce sunt prevazute su sisteme de ventilatie conectate la echipamente de reducere atunci cand desurile manipulate pot genera emisii in aer (ex. mirosuri, praf, compusi organici volatili)(vezi sect 4.1.4.7.) - Utilizarea unui sistem care sa asigure ca stivuirea diferitelor loturi se realizeaza numai dupa testarea compatibilitatii (vezi sect 4.1.4.7 si 4.1.5, deasemenea BAT 13, 14 si 30) | Etichetarea rezervoarelor şi conductelor, conform cerinței BAT 4.1.4.12 cerințe de etichetare sunt: a. toate recipientele trebuie să fie etichetate în mod clar cu privire la conţinutul şi capacitatea lor, şi trebuie să aibă un identificator unic. Rezervoarele trebuie să fie etichetate în mod corespunzător în funcţie de utilizarea lor şi de conţinut. b. eticheta trebuie să diferenţieze între apelor reziduale şi apele procesate, combustibil lichid şi combustibil vapori şi direcţia fluxului (adică în flux sau în afara fluxului) c. înregistrări scrise trebuie să fie păstrate pentru toate rezervoarele, detaliind identificatorul unic; capacitate, de construcţie, inclusiv materiale; programe de întreţinere şi rezultatele inspecţiei; Fitinguri, şi tipuri de deșeuri care pot fi stocate/tratate în recipient, inclusiv limita de aprindere d. utilizarea conductelor potrivit codificării, de exemplu, CEN Standard European de codificare pe culoari ex. Culoare; Cod; Conţinut. Verde; 6010; Apă. Maro; 8001; Combustibil lichid/vapori. Roşu; 3001; Apa de stingere a incendiilor. Albastru; 5012; Aer comprimat. e. toate ventilele trebuie etichetate cu un identificator unic în cadrul procesului şi identificarea acestora şi în cadrul unei diagrame f. dimensionarea corectă şi menţinerea tuturor conexiunile în stare bună de funcţionare. Cerinţe BAT parţial respectate. Se va reface inscripţionarea rezervoarelor ţinînd seama de precizările documentului de referinţă. Se vor ţine inregistrari pentru toate containerele, detaliind codul rezervorului; capacitatea; constructia, inclusiv materialele; programul de intretinere si rezultatele inspectiilor; si tipurile de deseu care pot fi depozitate/tratate in vas, inclusiv limitele punctelor de aprindere. |
| 30. sa se asigure ca incompatibilitatile chimice sunt luate in considerare la separarea acestora in timpul stocarii (vezi sect 4.1.4.13 si 4.1.4.14, BAT 14) | Pentru stocarea deșeurilor lichide se utilizează rezervoare din material rezistente, prevăzute cu recipienți de rezervă pentru transvazare, sisteme de colectare a scurgerilor accidentale, cuve de reținere, platforme betonate, căi de acces. |
| 31. aplicarea urmatoarelor tehnici cand deseurile containerizate sunt manipulate (vezi sect 4.1.4.2) - stocarea deseurilor containerizate sub copertina. Aceasta poate fi deasemenea aplicata oricarui container din zona de stocare ce asteapta prelevarea si golirea. Cateva exceptii ale aplicabilitatii acestei tehnici se refera la containerele sau deseurile care nu sunt afectate de conditiile ambientale (ex. lumina solara, temperatura, apa) identificate (vezi sectiunea 4.1.4.2). Spatiile acoperite necesita sisteme adecvate de ventilare. - să menţină disponibilitatea si accesul catre spatiile de stocare pentru containerele care conţin substanţe cunoscute a fi sensibile la lumină, căldură şi apa, in zone acoperite şi protejate de căldură şi lumina solară directă. | Stocarea temporară se realizează în funcție de tipul deșeului și compatibilități. Deșeurile industriale nepericuloase și periculoase se stochează temporar separate în recipienți și containere corespunzătoare, în funcție de natura deșeului, în spații betonate și acoperite, fără a depăși capacitățile de stocare. Recipientele/containerele sunt etichetate corespunzător cu denumirea/tipul deșeului stocat. Deșeurile lichide (emulsii, lichide apoase, uleiuri), aproximativ 700 tone (aprox. 500 tone deseuri lichide periculoase si aprox. 200 tone deseuri lichide nepericuloase), sunt stocate în recipienți din material plastic - eurocontainer tip IBC 1 mc, recipienți din metal – butoaie 0,22 mc sau recipienți puși la dispoziție de către beneficiari, recipienti depozitati temporar in spatiul special amenajat din hala de depozitare, containere special amenajate si/sau platforma betonata. Se vor respecta dispozițiile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, colectarea uleiurilor uzate se va face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru evitarea scurgerilor necontrolate; Deșeuri păstoase (vopsele, șlamuri, nămoluri) aproximativ 300 tone (aprox. 200 tone deseuri păstoase periculoase si aprox. 100 tone deseuri păstoase nepericuloase), stocate în containere abroll l8 mc, cu închidere ermetică, containere abroll 30 mc cu închidere ermetică, recipienți din material plastic - eurocontainer tip IBC I mc, recipienți din metal - butoaie 0,22 mc și recipienți puși la dispoziție de către beneficiari (deșeurile păstose periculoase colectate în cantități mici se vor ambala direct de către generator în recipienți etanși pentru a preveni poluarea în caz de transport - recipienti depozitati temporar in spatiul special amenajat din hala de depozitare, containere special amenajate si/sau platforma betonata; Deșeuri solide, aproximativ 230 tone (aprox. 130 tone deseuri solide periculoase si aprox. 100 tone deseuri solide nepericuloase) , stocate în container abroll 30/36 mc, recipienți din metal - eurocontainer de 0,7 mc, pubele, pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari, in containere special amenajate si pe platforma betonata. Deșeuri de substanțe de laborator, condensatori cu conținut de PCB, pesticide și insecticide, aproximativ 10 tone, stocate în containare metalice cu închidere ermetică de 0,5/0,7 mc, in spatiul special amenajat din hala de productie. Deșeuri valorificabile de hârtie/carton, aproximativ 50 tone, stocate in containere special amenajate si pe platforma betonata, în prescontainer abroll 24 mc sau pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari sau în container metalic de 0,7 mc. Deșeuri valorificabile de materiale plastice, aproximativ 50 tone, stocate in containere special amenajate si pe platforma betonata, în prescontainer abroll 24 mc sau pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari sau în container metalic de 0,7 mc. Deșeuri valorificabile de sticlă, aproximativ 40 tone, stocate pe platformă betonată în prescontainer abroll 24 mc sau pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari sau în container metalic de 0,7 mc. Deșeuri de baterii/acumulatori, aproximativ 10 tone (aprox. 6 tone deseuri periculoase si aprox. 4 tone deseuri nepericuloase), pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari in spatiul special amenajat din hala de productie. Deșeurilor metalice si nemetalice, aproximativ 100 tone, stocate în container abroll 36 mc si pe platformă betonată. Deșeuri de echipamente electrice și electronice, colectate în containere metalice, pe paleți puși la dispoziție de către beneficiari, in spatiul special amenajat din hala de productie, aproximativ 10 tone (aprox. 4 tone deseuri periculoase si aprox. 6 tone deseuri nepericuloase) categorii conform prevederilor O.U.G. nr. 5/2015. |
| Tratarea emisiilor in aer Pentru prevenirea si controlul emisiilor, in principal praf, miros, COV si unii compusi anorganici, BAT reprezinta: |  |
| 35. restrictionarea utilizarii rezervoarelor, recipientilor si foselor deschise la partea superioara, prin: a. nepermiterea pierderii directe in atmosfera sau a descarcarilor in aer prin asocierea tuturor orificiilor/ rasuflatorilor la sisteme de reducere/ retinere a poluantilor, atunci cand se stocheaza materiale care pot genera emisii in aer (ex. mirosuri, praf, COV) (a se vedea sectiunea 4.1.4.5 din BREF-WT) b. pastrarea deseurilor sau a materiilor prime acoperite sau in pachete rezistente la apa (a se vedea setiunea 4.1.4.5 si aceasta este legata si de BAT nr. 31.a) c. conectarea spatiului de la suprafata de deasupra rezervoarelor de stabilizare (ex. unde tratarea uleiurilor este un process de pretratare intr-o instalatie de tratare chimica) la unitatile exhaustoare si de scrubere ale intregului amplasament (a s evedea sectiunea 4.1.4.1). | N/A Conformare N/A |
| 36. utilizarea unui sistem inchis cu extractie sau vacuum, la o instalatie adaptata retentiei necesare/ dorite. Aceasta tehnica este relevanta in special la procesele care implica transferul de lichide volatile, inclusiv pe durata incarcarii/ descarcarii rezervoarelor (a se vedea sectiunea 4.6.1). | N/A |
| 37. aplicarea unui sistem de extractie dimensionat corespunzator care poate sa acopere rezervoarele de acumulare, zonele de pretratare, rezervoarele de stocare, rezervoarele de amestec/ reactive si zonele de presare a filtrelor sau sa fie montat un sistem separate pentru tratarea gazelor rasuflate din rezervoare specifice (de ex. filtru cu carbune active de la rezervoarele care detin deseuri poluate cu solvent) (a se vedea sectiunea 4.6.1). | N/A |
| 38. operarea corecta si intretinerea echipamentului de retinere, inclusiv manipularea si tratarea/ eliminarea materialelor uzate de la scrubere (a se vedea sectiunea 4.6.11). | N/A |
| 38. operarea corecta si intretinerea echipamentului de retinere, inclusiv manipularea si tratarea/ eliminarea materialelor uzate de la scrubere (a se vedea sectiunea 4.6.11). |  |
| 40. detinerea de proceduri pentru detectarea scurgerilor si reparatii in instalatiile care a) detin un mare numar de conducte si spatii de stocare si b) compusi ce se pot scurge usor si crea o problema de mediu (ex. emisii fugitive, contaminarea solului) (vezi sect 4.6.2.). Aceasta poate fi vazuta ca o componenta a sistemului de management de mediu (vezi BAT 1) | Cerință BAT îndeplinită Societatea deține sistem de management de mediu ISO 14001 certificat nr. 4482M/19.06.2015. In cadrul sistemului sunt implementate proceduri privind mentenanța echipamentelor, ambalajelor, recipienților și continerelor pentru detectarea scurgerilor sau a incidentelor sau înlocuirea celor deteriorate. |
| 41. reducerea emisiilor in aer la urmatoarele nivele: Utilizand o combinatie convenabila de tehnici preventive si de reducere (a se vedea Sectiunea 4.6). Tehnicile mentionate mai sus in BAT pv. Tratarea emisiilor in aer (BAT numerele 35-41) contribuie de asemenea la atingerea acestor valori. |  |
| Managementul apelor uzate BAT este: |  |
| 42. reducerea consumului de apa si a contaminarii apelor prin (vezi sectiunea : 4.1.3.6 si 4.7.1) - aplicarea hidroizolarii locatiei si a metodelor de retentie - efectuarea de controale periodice ale rezervoarelor și gropilor, mai ales atunci când acestea sunt subterane - aplicarea drenajului separat al apelor, în funcție incarcarea cu poluanti (apă pluviala, apa rutiera, apa uzata) - implementarea bazinelor de colectare sigure - efectuarea periodica a controlului apelor cu scopul reducerii consumului si prevenirea contaminarii - Separarea apelor uzate de apa pluviala (vezi sectiunea 4.7.2 in legatura si cu BAT nr. 46) | Cerințe BAT respectate Evacuarea apelor uzate de pe amplasament se face în sistem separativ. Apele uzate igienico-menajere colectate din interiorul halei sunt evacuate în rețeaua de canalizare exterioară, executată din tubulatură PVC – KGM 110 mm, cu L = 16 m și apoi rețeaua de canalizare municipală Dn 400 mm, existentă în zonă. Apele uzate tehnologice rezultate din igienizări ale halelor de stocare temporară a deșeurilor periculoase sunt colectate prin sifoane de pardoseală existente în toate spațiile de depozitare și evacuate în rețeaua de canalizare exterioară executată din PVC – KGM 110 mm, cu L = 92 m, fiind echipată cu 8 cămine de racord. Apoi apele sunt conduse spre două bazine de stocare etanșe, vidanjabile, amplasate în spatele halei. Vidanjarea celor 2 bazine de stocare a apelor uzate tehnologice și transportul acestora se face de către beneficiar, cu eliminarea lor prin societăți autorizate, conform contractului nr. 31/14.11.2012 incheiat cu SC GENTOIL SRL. Apele pluviale convențional curate colectate de pe amplasament sunt dirijate prin pante și rigole colectoare spre rigola pluvială din exteriorul incintei. |
| 43. sa existe proceduri care sa asigure compatibilitatea continutului apelor uzate cu sistemul de tratare sau descarcare (vezi sectiunea 4.7.1) | Cerințe BAT respectate A se vedea punctul de mai sus |
| 44. evitarea ocolirii uzinei de tratare de catre apele uzate (vezi sectiunea 4.7.1) | Cerințe BAT respectate Efluentul este descărcat în canalizarea municipală care nu permite ocolirea sitemelor de tratare (stație de epurare a orașului) |
| 45. existenta si utilizarea unei incinte in care se colecteaza apele pluviale din zonele de procesare, impreuna cu apele rezultate din spalarea rezervoarelor, scurgeri ocazionale, spalari in tambur etc. si le returneaza apoi la uzina de tratare sau le colecteaza intr-un rezervor combinat ( vezi sectiunea 4.7.1) | Cerințe BAT respectate Apele uzate tehnologice rezultate din igienizări ale halelor de stocare temporară a deșeurilor periculoase sunt colectate prin sifoane de pardoseală existente în toate spațiile de depozitare și evacuate în rețeaua de canalizare exterioară executată din PVC – KGM 110 mm, cu L = 92 m, fiind echipată cu 8 cămine de racord. Apoi apele sunt conduse spre două bazine de stocare etanșe, vidanjabile, amplasate în spatele halei. |
| 47. existenta unei baze din beton in toata zona de tratare care se scurge in sistemul intern de drenaj care conduce la rezervoarele de stocare sau interceptoare care colecteaza apa de ploaie sau orice alta scurgere. Interceptoarele cu deversare automata in canaliyare de obicei au nevoie de sisteme automate de monitorizare, cum ar fi verificarea Ph-ului si care sa poata opri deversarea (vezi sectiunea 4.1.3.6 in legatura si cu BAT nr.63) | Platforma instalaţiei este betonată în totalitate. Apele pluviale convențional curate colectate de pe amplasament sunt dirijate prin pante și rigole colectoare spre rigola pluvială din exteriorul incintei. |
| 50. efectuează controale zilnice privind sistemul de management al efluenților și pentru a menține un jurnal al tuturor controalelor efectuate, printr-un sistem de monitorizare a apelor reziduale si al calitatii namolurilor (vezi sectiunea 4.7.1) | Se vor realiza monitorizări periodice conform cerințelor autorizației de gospodărire a apelor |
| 51. In primul rand se vor identifica apele uzate care pot contine compusi periculosi ( ex. Compusi organici halogenati, cianuri,sulfiti, compusi aromatici, benzen sau hidrocarburi (dizolvati, emulsie sau nedizolvati) sau metale cum ar fi mercur, cadmiu, plumb, cupru, nikel, crom, arseniu, zinc) (vezi sect. 4.7.2) In al doilea rand separarea apelor identificate anterior si in al treilea rand tratarea specifica a apelor reziduale la fata locului sau nu. | Nu este aplicabil Apele uzate tehnologice rezultate din igienizări ale halelor de stocare temporară a deșeurilor periculoase sunt colectate prin sifoane de pardoseală existente în toate spațiile de depozitare și evacuate în rețeaua de canalizare exterioară executată din PVC – KGM 110 mm, cu L = 92 m, fiind echipată cu 8 cămine de racord. Apoi apele sunt conduse spre două bazine de stocare etanșe, vidanjabile, amplasate în spatele halei. |
| 52. in cele din urma, dupa aplicarea BAT 42, se alege si se efectueza tehnica tratament adecvat pentru fiecare tip de apă reziduală (vezi sect. 4.7.1) | Cerințe BAT respectate, conform punctului 42 |
| 54. identificarea principalilor compusi chimici ai apelor uzate tratate si efectuarea unei evaluari impactului acestora asupra mediului (vezi sect. 4.7.1 si restrictiile aplicabile) | Cerințe BAT respectate, conform punctului 42 |
| 55. deversarea apelor uzate din locul de stocare doar dupa incheierea tuturor procedurilor de tratare si o inspectie finala ulterioara. (vezi sect. 4.7.1) | Cerințe BAT respectate, conform punctului 42 |
| 56. nivele de emisie asociate BAT Obtinerea urmatoarelor valori inainte de deversare: Parametrii apei Valorile emisiilor asociate cu BAT COD 20 – 120 BOD 2 – 20 Metale grele (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) 0.1 – 1 Metale grele toxice: As <0.1 Hg 0.01 – 0.05 Cd <0.1 – 0.2 Cr(VI) <0.1 – 0.4 Prin aplicarea unei combinatii de tehnici specifice mentionate in sectiunile 4.4.2.3 si 4.7. Tehnicile descrise mai sus in aceasta sectiune a managementului apelor uzate (BAT 42 – 55) de asemenea contribuie la obtinerea acestor valori. | Se vor realiza monitorizări periodice conform cerințelor autorizației de gospodărire a apelor |
| Managementul reziduurilor generate de procesul de tratare BAT is to: |  |
| 57.Existenta unui plan de management (vezi sect. 4.8.1) ca parte a EMS care sa includa: - tehnici de baza de intretinere (legat de BAT 3) - tehnici interne de testare (vezi sect. 4.1.2.8 legata de BAT 1.k si 22) | Operatorul va realiza la faza de obținere a autorizației integrate de mediu un plan de management al reziduurilor care va include tehnici și măsuri pentru maximizarea folosirii ambalajului refolosibil – 6 luni de la obținerea AIM |
| 58. maximizarea utilizarii ambalajelor reutilizabile (butoaie, containere, IBC, paleti) (vezi sect. 4.8.1) | Operatorul va realiza la faza de obținere a autorizației integrate de mediu un plan de management al reziduurilor care va include tehnici și măsuri pentru maximizarea folosirii ambalajului refolosibil – 6 luni de la obținerea AIM |
| 59. reutilizarea butoaielor cund sunt in stare buna. In caz contrar se trimit pt a fi tratate corespunzator (vezi sect 4.8.1) | Operatorul va realiza la faza de obținere a autorizației integrate de mediu un plan de management al reziduurilor care va include tehnici și măsuri pentru maximizarea folosirii ambalajului refolosibil – 6 luni de la obținerea AIM |
| 60. pastrarea unui inventar de monitorizare a deseurilor pe amplasament prin utilizarea inregistrarilor cantitatilor preluate si a celor procesate (vezi sect 4.8.3 legata si cu BAT 27) | Operatorul ține evidența gestiunii deșeurilor și înregistrări ale deșeurilor procesate pe amplasament. De asemenea, se ține evidența cantităților în vederea evitării acumulării cantităților de deșeuri pe amplasament. Cerinţa BAT este realizată |
| Poluarea solului Pentru prevenirea poluarii solului |  |
| 62. furnizeaza și apoi menține suprafețele zonelor operaționale, inclusiv aplicarea unor măsuri de prevenire sau de eliminare rapida a scurgerilor sau deversarilor , precum și asigurarea faptului că întreținerea sistemelor de drenaj și alte structuri subterane este realizată (vezi sect 4.8.2) | - Platformă exterioară de stocare cu suprafața de 2.623 mp + cale de acces: - spațiu stocare temporară deșeuri reciclabile cu suprafața de 120 mp; - spațiu stocare temporară deșeuri periculoase solide cu suprafața de 180 mp; - spațiu stocare temporară deșeuri periculoase păstoase cu suprafața de 146 mp; - spațiu stocare temporară deșeuri periculoase lichide cu suprafața de 76 mp; - spațiu stocare temporară deșeuri nepericuloase solide cu suprafața de 150 mp; - spațiu stocare temporară deșeuri periculoase păstoase cu suprafața de 146 mp; - spatiu ocupat de instalatia de productie combustibil alternativ cu suprafata de 60 mp. (H12, pe planul de situatie anexat). - spatiu ocupat de instalatia pentru producerea combustibililor alternativi pastosi, cu suprafata de 105 mp (H12, pe planul de situatie anexat). - Spatiu de carantina/ receptie, cu suprafata de 80 mp ; - Zona de incarcare/descarcare, cu cuprafata de 100 mp ; - Platforma betonata cu suprafata de 1460 mp, pentru stocare deseuri nepericuloase si containere de tip Abroll. - Hală betonată cu suprafata utilă de 584 mp, compartimentată astfel: - spațiu stocare temporară deșeuri periculoase lichide cu suprafața de 252 mp; - spațiu stocare temporară, dezmembrare si tocare deșeuri nepericuloase solide cu suprafața de 132 mp; - spațiu stocare temporară deșeuri periculoase păstoase cu suprafața de 116 mp; - spațiu dezmembrare filtre cu parte metalică cu suprafața de 8 mp; - spațiu stocare temporară deșeuri de baterii și acumulatori cu suprafața de 8 mp; - spațiu stocare temporară DEEE-uri cu suprafața de 48 mp; - spațiu stocare temporară deșeuri periculoase (substanțe de laborator, condensatori, PCB, pesticide) cu suprafața de 8 mp. - Atelierul de decontaminare/ spalare a deșeurilor de ambalaje contaminate (plastic, metal, sticla), diverse piese si materiale contaminate, cu o suprafata totala de 12 m². |
| 63. sa se utilizeze baza impermeabila si drenare a locatiei (vezi sect 4.1.4.6, 4.7.1 si 4.8.2) | Cerință respectată a se vedea punctul 62 |
| 64. reducerea instalatiilor din locatie si minimizarea utilizarii conductelor subterane (vezi sect 4.8.2 legata si cu BAT 10.f, 25, 40) | Nu sunt rezervoare subterane de depozitare deşeuri. Conductele subterane sunt cele de canalizare. Cerinţele BAT sunt respectate. |

ANEXE

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008  privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor

Pentru întrebările de mai jos: Dacă: „Da, ne încadrăm pe deplin” - indicaţi referinţe la documentaţia ce poate fi consultată pe amplasament; Dacă „Nu, nu ne conformăm (sau numai parţial)” – indicaţi data până la care se va realiza conformarea