MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obținerea acordului de mediu

întocmit conform anexei nr. 5.E. a Legii nr.292/2018

| OBIECTIV: | « ASIGURARI SCURGERI APE, PODETE, ACCESE IN CURTI, TROTUARE SI PAVARE CURTE CAMIN CULTURAL NOCRICH, IN COMUNA NOCRICH, JUDETUL SIBIU» |
| --- | --- |
| TITULAR INVESTIȚIE: | COMUNA NOCRICH, JUDETUL SIBIU |
| BENEFICIAR INVESTIȚIE: | COMUNA NOCRICH, JUDETUL SIBIU |
| PROIECTANT ELABORATOR: | S.C. CONS-DRUM S.R.L. |

- 2024-

CUPRINS

I. Denumirea proiectului 4

II. Titular investiție 4

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect 4

III.1. Rezumatul proiectului 4

III.2. Justificarea necesității proiectului 5

III.3. Valoarea investitiei 5

III.4. Perioada de implementare propusa 5

III.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului) 5

III.6 Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect (planuri, clădiri, alte structuri , materiale de constructii etc.) 6

III.7. Elemente specifice caracteristice proiectului propus 10

III.7.1. Profilul și capacitățile de productie 10

III.7.2.Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 11

III.7.3 Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus( Produse, subproduse obținute, mărimea, capacitatea) 11

III.7.4 Materiile prime, auxiliare, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare al acestora 11

III.7.5. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă 11

III.7.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției 11

III.7.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 11

III.7.8. Resursele naturale folosite în construcție și funcționare 11

III.7.9. Metode folosite în construcție 11

III.7.10. Planul de execuție 12

III.7.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate 12

III.7.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 12

III.7.13. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului 12

III.7.14. Alte avize și autorizații cerute pentru proiect 12

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare 12

IV.1 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului 12

IV.2. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz 12

IV.3 Metode folosite în demolare 12

IV.4. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 12

IV.5. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor) 12

V. Descrierea amplasării proiectului 12

V.1.Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră 13

V.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată 13

V.3. Hărți, fotografii ale amplasamentului 13

V.4.Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia 13

V.5.Politici de zonare și de folosire a terenului 14

V.6. Arealele sensibile 14

V.7. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului 14

V.8 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare 14

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului 14

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu 14

a. Protecția calității apelor 14

b. Protecția aerului 14

c. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 15

d. Protecția împotriva radiațiilor 15

e. Protecția solului și a subsolului 15

f. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 15

g. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 16

h. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament 16

i. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase 18

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității 18

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect 18

VII.1.Impactul asupra populației, sănătății umane,biodiversitatii 18

## VII.2. Impactul asupra biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice 19

## VII.3 Impactul asupra apei 19

## VII.4.Impactul asupra calitatii aerului, climei 19

## VII.5. Impactul la asupra solului-subsolului 20

## VII.6. Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale 20

## VII.7. Impactul asupra calitatii si regimul cantitativ al apei 20

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului 21

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare 21

X. Lucrări necesare organizării de șantier 21

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile 22

XII. Anexe - piese desenate 23

XIII. Proiecte care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare 23

XIV. Proiecte care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate 23

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV 24

# MEMORIU DE PREZENTARE

întocmit conform anexei nr. 5E a Legii nr.292/2018, necesar emiterii acordului de mediu

# Denumirea proiectului

« ASIGURARI SCURGERI APE, PODETE, ACCESE IN CURTI, TROTUARE SI PAVARE CURTE CAMIN CULTURAL  NOCRICH, IN COMUNA NOCRICH, JUDETUL SIBIU»

Proiectul se incadreaza in anexa nr.2, pct.10 b) “Proiecte de dezvoltare urbana”, a Legii nr. 292/2018, privind evaluarea anumitor proiecte publice si private asupra mediului si pct.13 a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”, a Legii nr.292/2018, privind evaluarea anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Proiectul nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

# II. Titular investiție

Denumirea titularului:  Comuna Nocrich, Judetul Sibiu, CUI5999013

Adresă titular: Str. Principala, nr.274, judetul Sibiu, Cod poştal: 557165

Contact: Tel: 0269582140, e-mail: nocrich@gmail.com

Reprezentant: Musoaie Adrian, în calitate de Primar;

# Beneficiar investiție

Comuna Nocrich, Judetul Sibiu

Proiectant de specialitate:

S.C. CONS DRUM S.R.L.

- CUI: RO 15329967;

- RC: J 38/249/2003;

- Adresa: Str. Carol I, Nr. 22, Ap.3

- Tel/Fax: 0755091301

- Cod CAEN: 7112 – Activități de inginerie şi consultanta tehnica legate de acestea;

- Societate atestata în domeniul proiectării de drumuri forestiere certificat de atestare nr 172/ 12.04.2010 - emis de Ministerul Mediului și Pădurilor

# III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

## III.1. Rezumatul proiectului

Obiectul prezentului proiect il reprezinta asigurare scurgere ape, podete accese in curti, trotuare si parcare curte Camin Cultural, pe urmaroarele strazi :

- Sat Nocrich

- Strada Principala (DJ 106)

- Strada Morii

- Strada Caminului

- Camin cultural

- Sat Hosman

- Strada Moraresti

- Sat Fofeldea

- Strada Joseni

Suprafata ocupata cu lucrarile proiectate - Stotal = 7.615,00 m2

## III.2. Justificarea necesității proiectului

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie pietonală, asigurari scurgeri ape, precum si pentru asigurarea accesului in conditii de siguranta si confort la proprietăți, Primăria comunei Nocrich a inițiat acțiunea de realizare a proiectului ,,Asigurari scurgeri ape, podete, accese in curti, trotuare si pavare curte Camin Cultural  Nocrich, in comuna Nocrich, judetul Sibiu’’.

Lucrarile proiectate sunt amplasate adiacent partii carosabile aferente strazilor studiate. In cadrul acestui proiect se vor realiza trotuarele, accesele la proprietăți si se vor imbunătății condițiile de colectare și evacuare a apelor pluviale spre emisari siguri.

În prezent traficul pietonal se realizează cu dificultate, pe trotuarele existente, cu evitarea suprafețelor degradate.

Sistemul de captare şi evacuare a apelor de suprafaţă este deficitar pe întreaga lungime a tronsoanelor analizate. De asemenea, majoritatea acceselor la proprietăți sunt deterioare sau colmatate și nu asigură continuitatea scurgerii apelor în lungul drumului.

Investiţia propusă prin proiect urmăreşte:

- Asigurarea circulatiei pietonale  - executie trotuar  – infrastructura si suprastructura cu asigurarea pantelor de scurgere a apelor

- Solutionarea scurgerii apelor pluviale si asigurarea conducerii acestora pana la emisar

- Asigurarea acceselor la imobilele existente

- Siguranta circulatiei

Grupul țintă vizat de implementarea proiectului este constituit din localnicii comunei Nocrich, județul Sibiu.

## III.3. Valoarea investitiei

Valoarea totala estimata privind investitia este de 2.828.070,99 RON din care, C+M = 2.077.485,27 Ron (inclusiv T.V.A.)

III.4. Perioada de implementare propusa

Perioada estimata pentru implementarea proiectului este de 6 luni. Data inceperii investitiei este functie de obtinerea actelor de reglementare necesare.

## III.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente).

Au fost anexate prezentului memoriu următoarele planșe reprezentând limitele amplasamentului:

	Planuri de încadrare în zonă –Plansa A, B, C

	Planuri de situaţie –Plansa 01.1, 01.2, 01.3, 01.4

III.6. Descrierea caracteristicilor fizice  ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de constructii  etc.)

Lucrarile  proiectate propuse urmaresc asigurari scurgeri ape, podete accese in curti si trotuare in comuna Nocrich, judetul Sibiu.

Formele fizice ale proiectului vor consta in executarea urmatoarelor lucrari:

- Sat Nocrich

- Strada Principala (DJ 106)

- Profil transversal si plan situatie :

- Lungime trotuar stanga = 289,00m;

- Lungime trotuar dreapta = 261,00m;

- Lungime totala trotuar = 550,00m;

- Latime trotuar = 1.50m  L=533,00m;

- Latime trotuar = 1.20m  L=17,00m;

- Panta unica de 1%.

- Trotuarul va fi delimitat cu bordura prefabricata din beton, avand sectiunea de 10x15x50cm pe fundatie din beton C12/15, L = 1.090,00ml

- Structura rutiera trotuar:

- 4 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 6÷8 cm dale din beton recuperate;

- 5 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera in dreptul acceselor la proprietati:

- 6 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 30 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Alte lucrari

- Spatii verzi – completare cu pamant vegetal la cota trotuarului.

- Strada Morii

- Profil transversal si plan situatie:

- Lungime trotuar stanga = 86,00m;

- Latime trotuar = 1.50m;

- Panta unica de 1%.

- Trotuarul va fi delimitat cu bordura prefabricata din beton, avand sectiunea de 10x15x50cm pe fundatie din beton C12/15, L = 175,00m

- Structura rutiera trotuar:

- 4 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 6÷8 cm dale din beton recuperate;

- 5 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Alte lucrari

- Spatii verzi – completare cu pamant vegetal la cota trotuarului.

- Strada Caminului

- Profil transversal si plan situatie:

- Lungime trotuar stanga = 265,00m;

- Lungime trotuar dreapta = 252,00m;

- Lungime totala trotuar = 517,00m;

- Latime trotuar = 1.50m;

- Panta unica de 1%.

- Trotuarul va fi delimitat cu bordura prefabricata din beton, avand sectiunea de 10x15x50cm pe fundatie din beton C12/15, L = 990,00m

- In dreptul acceselor la proprietati bordura se realva cobori, pavelele se vor adapta la nivelul terenului din interiorul proprietatilor.

- Parcare beton = 89,00mp

- Structura rutiera trotuar stanga:

- 4 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 10 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera trotuar stanga in dreptul acceselor la proprietati:

- 6 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 30 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera trotuar dreapta:

- 4 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 6÷8 cm dale din beton recuperate;

- 5 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera trotuar dreapta in dreptul acceselor la proprietati:

- 6 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 6÷8 cm dale din beton recuperate;

- 20 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera racordare podete noi la accese in curti:

- 10 cm dala din beton armat C30/37, conform NE 012/1-2022;

- Plasa sudata ø8 100x100;

- 20 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera pe parcarea laterala de la Caminul Cultural:

- 10 cm dala din beton armat C30/37, conform NE 012/1-2022;

- Plasa sudata ø8 100x100;

- 30 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Scurgerea apelor:

- Santuri betonate 1,93mp/ml - stanga  L=172,00m;

- Santuri betonate 1,93mp/ml - dreapta  L=143,00m;

- Rigola carosabila cu placuta prefabricata - stanga strada  L=62,00m

- Podete dalate acces proprietati

- Podet dalat acces proprietati L = 2,00m – 2 buc

- Podet dalat acces proprietati L = 4,00m – 10 buc

- Podet dalat acces proprietati L = 5,00m – 3 buc

- Alte lucrari

- Spatii verzi – completare cu pamant vegetal la cota trotuarului.

- Camin cultural – strada Caminului

- Structura rutiera in curtea Caminului Cultural si pe drumul de acces:

- 8 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 15 cm strat din balast stabilizat 6% ciment, conform SREN 13242+A1 :2008 ;

- 30 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

Va fi delimitat cu bordura prefabricata din beton, avand sectiunea de 20x25x50cm pe fundatie din beton C12/15, L = 165,00mp

- Sat Hosman

- Strada Moraresti

- Profil transversal:

- Lungime trotuar stanga = 823,00m;

- Latime trotuar = 1.50m;

- Panta unica de 1%.

- Trotuarul va fi delimitat cu bordura prefabricata din beton, avand sectiunea de 10x15x50cm pe fundatie din beton C12/15, L = 1.690,00 mp

- In dreptul acceselor la proprietati bordura se va cobori, pavelele se vor adapta la nivelul terenului din interiorul proprietatilor.

- Parcare scoala = 131,00mp

- Parcarea va fi delimitata cu bordura prefabricata din beton, avand sectiunea de 20x25x50cm pe fundatie din beton C12/15, L = 75,00m

- Structura rutiera trotuar pe zonele cu dale existente:

- 4 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 6÷8 cm dale din beton recuperate;

- 5 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera trotuar pe zonele unde nu exista trotuar din dale:

- 4 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 10 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera trotuar in dreptul acceselor la proprietati:

- 6 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 6÷8 cm dale din beton recuperate;

- 20 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera racordare podete noi la accese in curti:

- 10 cm dala din beton armat C30/37, conform NE 012/1-2022;

- Plasa sudata ø8 100x100;

- 20 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera parcare scoala:

- 8 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 15 cm strat din balast stabilizat 6% ciment, conform SREN 13242+A1 :2008 ;

- 30 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

Parcarea va fi delimitata cu bordura prefabricata din beton, avand sectiunea de 20x25x50cm pe fundatie din beton C12/15, L = 75,00m

- Scurgerea apelor:

- Santuri betonate 1.93mp/ml,  stanga  L=535m;

- Podete dalate acces proprietati

- Podet dalat acces proprietati L = 2,00m – 1 buc

- Podet dalat acces proprietati L = 4,00m – 29 buc

- Podet dalat acces proprietati L = 5,00m – 15 buc

- Evacuare ape – teava corugata – 1 buc

- Alte lucrari

- Ridicare camine la cota – 4,00 buc

- Spatii verzi – completare cu pamant vegetal la cota trotuarului.

- Sat Fofeldea

- Strada Joseni

- Profil transversal si plan situatie:

- Lungime trotuar stanga = 665,00m;

- Latime trotuar = 1.50m;

- Panta unica de 1%.

- Trotuarul va fi delimitat cu bordura prefabricata din beton, avand sectiunea de 10x15x50cm pe fundatie din beton C12/15, L = 1.340,00m

- In dreptul acceselor la proprietati bordura se va cobori, pavelele se vor adapta la nivelul terenului din interiorul proprietatilor.

- Structura rutiera trotuar pe zonele cu dale existente:

- 4 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 6÷8 cm dale din beton recuperate;

- 5 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera trotuar pe zonele unde nu exista trotuar din dale:

- 4 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 10 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera trotuar in dreptul acceselor la proprietati:

- 6 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 10 cm strat de beton  C12/15, conform NE 012/1-2022;

- 6÷8 cm dale din beton recuperate;

- 20 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera racordare podete noi la accese in curti:

- 10 cm dala din beton armat C30/37, conform NE 012/1-2022;

- Plasa sudata ø8 100x100;

- 20 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

- Structura rutiera zona parcare si acces scoala:

- 8 cm pavele autoblocante din beton;

- 3÷5 cm strat din nisip;

- 15 cm strat din balast stabilizat 6% ciment, conform SREN 13242+A1 :2008 ;

- 30 cm fundatie din balast, conform STAS 6400-84, SR EN 13242+A1 :2008.

Parcarea va fi delimitata cu bordura prefabricata din beton, avand sectiunea de 20x25x50cm pe fundatie din beton C12/15.

- Consolidari

- Zid de sprijin din beton armat C30/37, L = 80,00m, plasa sudata Ø8  100x100

- Alte lucrari

- Spatii verzi – completare cu pamant vegetal la cota trotuarului.

* Nota

- Pavelele, dalele rezultate din desfintarea trotuarelor existente se vor folosi la fundatia noilor trotuare propuse

- podetele accese in curti, care pe timpul executiei se va constata ca sunt in stare buna se vor pastra.

- Siguranta circulatiei:

Proiectare trotuarelor s-a realizat  tinand cont de racordarea  la accesele in curti, cat si evitarea amplasarii trotuarelor astfel incat stalpii de curent electric sa fie in carosabil.

Lucrarile se vor realiza in conditiile respectarii normelor si standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 cu modificarile si completariile ulterioare,  privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

## III.7. Elemente specifice caracteristice proiectului propus

## III.7.1. Profilul și capacitățile de producție

Nu este cazul.

## III.7.2. Descrierea instalației și a fluxului tehnologic existente pe amplasament

Nu este cazul.

III.7.3  Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus(produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

## Nu este cazul.

## III.7.4 Materiile prime, auxiliare, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare al acestora

Materiile prime utilizate (balast, beton, nisip) sunt aduse în șantier de la stații de producție specializate.

Cantități:

          - Balast conf. SR662/2002		           = 1025,66 mc

          - Beton  (conform NE 012/2010 )                                                         = 921,64  mc

          - Nisip                                                                                                   = 410,97mc

Modul de asigurare al materiilor prime:

## -Balastul si nisipul – va fi asigurat din balastiere autorizate

## -Beton - va fi aprovizionat din staţii de betoane

## -Combustibili necesari pentru alimentarea motoarelor cu ardere internă, care vor fi alimentate în staţii de distributie carburanti.

## III.7.5. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Pentru alimentarea cu energie electrica se va folosi reteaua de iluminat public existenta in zona.

## III.7.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Investiția propusă este o lucrare definitivă care nu presupune lucrări de refacere a amplasamentului în cazul accidentelor sau a încetării activității.

La finalizarea execuției lucrărilor propuse, se vor colecta și îndepărta de pe amplasament deșeurile generate.

## III.7.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la amplasamentul lucrării se va face pe actualul traseu al drumului. Constructorul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente, ale beneficiarului sau ale altor proprietari sau administratori și să obțină aprobările necesare dacă intenționează să utilizeze alte căi de acces, dacă vor fi folosite pentru transportul materialelor grele (agregate, prefabricate, etc).

## III.7.8. Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

Resursele naturale utilizate pentru execuția lucrărilor propuse sunt: agregatele minerale balast de râu, nisip, etc.

Implementarea proiectului nu implică nevoi de utilități (apă, energie electrică etc.).

Prin implementarea proiectului nu sunt afectate Convențiile Internaționale din care România face parte.

## III.7.9. Metode folosite în construcție

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor legislației naționale în vigoare şi standardelor naționale armonizate cu legislația UE. Aceste materiale trebuie să fie în concordanță cu prevederile HG nr. 766/1997 şi Legii nr. 10/1995 privind utilizarea de materiale agrementate la execuția lucrărilor. Regimul juridic al terenurilor pe care se execută lucrarea trebuie să fie inclus în proprietatea publică.

Calitatea lucrărilor executate va fi asigurată prin respectarea prevederilor din:

- Legea 10/1995 a calității lucrărilor cu toate reglementările ce decurg din acestea.

- HG 925/1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calității lucrărilor.

- HG 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții

- Buletinul Construcțiilor 4/1996 – prescripții tehnice pentru verificarea calității lucrărilor, inclusiv controlul pe faze determinate.

Astfel se vor satisface cerințele de rezistenţă şi stabilitate, siguranța în exploatare şi protecția mediului.

## III.7.10. Planul de execuție

# Durata de realizare a investiției este estimata la 6 luni ținând cont de perioadele nefavorabile din punct de vedere al executiei lucrărilor.

## III.7.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

## III.7.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

## III.7.13. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului- nu este cazul

## III.7.14. Alte avize și autorizații cerute pentru proiect

Avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 27 din 14.05.2024 eliberat de către Comuna Nocrich, Judetul Sibiu, sunt:

-Acord alimentare apa

-Aviz Canalizare

-Aviz alimentare cu energie electrica

-Aviz gaze naturale

-Viza OCPI

-Acordul Directiei Judetene de Cultura Sibiu

-Acord de mediu Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul.

IV.1 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

IV.2. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

IV.3 Metode folosite în demolare

Nu este cazul.

IV.4. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

IV.5. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

Amplasamentele studiate sunt  situate  in  comuna Nocrich in satele Nocrich, Tichindeal si Hosman, judetul Sibiu, se afla in domeniul public al judetului Sibiu, in intravilanul comunei Nocrich.

Obiectul prezentului proiect il reprezinta asigurare scurgere ape, podete accese in curti, trotuare si parcare curte Camin Cultural, pe urmaroarele strazi :

- Sat Nocrich

- Strada Principala (DJ 106)

- Strada Morii

- Strada Caminului

- Camin cultural

- Sat Hosman

- Strada Moraresti

- Sat Fofeldea

- Strada Joseni

Suprafata ocupata cu lucrarile proiectate - Stotal = 7.615,00 m2   din care:

- Sat Nocrich

1.Strada Principala (DJ 106) = 820,00mp

2. Strada Morii = 135,00mp

- Strada Caminului = 1.500,00 mp

- Camin cultural = 1.000,00mp

- Sat Hosman

- Strada Moraresti  = 3.100,00 mp

- Sat Fofeldea

- Strada Joseni = 1.060,00 mp

V.1. Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră

Nu este cazul.

V.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit listei monumentelor istorice, actualizată

Lucrările propuse se află în apropiere de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc. In acest sens s-a emis Aviz favorabil nr. 171/Z/29.05.2024, emis de Directia Judeteana pentru Cultura Sibiu.

## V.3. Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale

Piese desenate:

-Planuri de încadrare în zonă –Plansa A, B, C

-Planuri de situaţie –Plansa 01.1, 01.2, 01.3, 01.4

## V.4. Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Regimul  juridic al terenului ocupat de lucrări:

Imobile teren situate in intravilanul localitatii Nocrich, Hosman, Foreldea, retele stradale si curtea Caminului Cultural Nocrich. Zone de protectie a monumentului istoric-Da

Regimul economic al terenului ocupat de lucrări:

Situatia existenta-retea strazi si curtea caminului Cultural din localitatea Nocrich

Situatia propusa-asigurarea scurgerii de ape, podete, accese curti, trotuare si pavare Camin Cultural loc. Nocrich, jud. Sibiu

Destinatii admise conform PUG si RLU aprobat, se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate, organelor administratiei publice, constructii si instalatii aferente drumurilor publice de deservire, de intretinere si de exploatare.

Regim tehnic:

Se propune asigurarea scurgerii de ape, podete, accese curti, trotuare si pavare Camin Cultural loc. Nocrich. Orice constructii, reabbilitari, modernizari sau amenajari adiacente drumurilor publice care sunt specifice, conform cu avizul organelor de speciaitate ale administratiei publice.

Lucrarile de intretinere, modernizare si extindere a retelelor edilitare publice sunt considerate obiective de utilitate publica si genereaza servituti, conform legii. Autorizarea lucrarilor se va realiza conform prezentului regulament, cu avizul Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrioniu Cultural Sibiu.

Amplasarea si functionarea utilajelor aferente modernizarii, nu vor afecta buna desfasurare a circulatiei de drumuri publice in conditii optime de capacitate, fluenta si siguranta. Accesele carosabile si pietonale la aceste constructii vor fi amenajate si semnalizate corespunzator normativelor si standardelor tehnice specifice.

Suprafata totala 7615 mp din care: Nocrich str. Principala =820 mp, Morii=135 mp, Caminului=1500 mp, curte Camin Cultural =1000 mp, Hosman str. Moraresti=3100 mp, Fofeldea-str. Joseni=1060 mp.

V.5. Politici de zonare și de folosire a terenului

Nu este cazul.

V.6. Arealele sensibile

## Nu este cazul.

V.7. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului

Coordonate STEREO 70 puncte  contur sunt prezentate in Anexa 1.

## V.8. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

## VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

# A. Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu

## a. Protecția calității apei

- Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În ceea ce privește calitatea apelor de suprafață sau subterane, acestea nu vor fi afectate în timpul execuției lucrărilor.

Implementarea proiectului nu implică utilizarea apei în procesul tehnologic. Nu se vor evacua ape tehnologice uzate.

Apele uzate rezultate din activităţile igienico – sanitare ale personalului (ape uzate fecaloid menajere) în perioada de construcţie vor fi colectate local, în toaleta ecologica.

- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

Nu este cazul.

## b. Protecția aerului

- Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

Pe perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferenţiate funcţie de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituie din activitatea desfăşurată pe amplasamentul lucrării, precum şi de traficul pe drumurile de acces la amplasament.

Utilizarea unui parc variat de maşini şi utilaje vor conduce la apariţia unor surse de poluanţi caracteristici motoarelor cu ardere internă, precum monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, dioxidul de carbon şi hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanţi ai aerului în zona lucrărilor, ca şi pe căile de acces.

Emisiile de praf din timpul desfăşurării lucrărilor de construcţii sunt asociate în principal cu mişcarea pământului (curăţarea terenului, săpături, umpluturi), manevrarea şi transportul unor materiale, lucrări de construire a căii de rulare a drumului. Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi la alta, funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Aceste emisii pot avea un impact temporar substanţial asupra calităţii aerului din zona amplasamentului lucrărilor.

- Instalaţiile, reţinerea pulberilor  şi dispersia gazelor reziduale în atmosferă

Nu este cazul.

## c.Protecția împotriva vibrațiilor și zgomotului

- Sursele de zgomot şi de vibraţii

Obiectivul nu are activitate productivă.

Fenomenul apare numai în timpul execuției ca urmare a funcționării utilajelor și mijloacelor de transport.

Pentru personalul deservent care funcționează în vecinătatea utilajelor vor fi prevăzute măsuri de protecție adecvate (căști de protecție împotriva zgomotului).

Se vor utiliza mijloace de transport cu gabarite modeste, pentru a evita producerea de vibrații care să afecteze clădirile adiacente drumului, iar în cazul utilajelor de gabarit mare se vor impune viteze de deplasare mai reduse.

Nivelul de zgomot produs nu va depăși valoarea maximă de 65 dB(A) la limita șantierului și 50 dB(A) la limita receptorilor protejați (în conformitate cu prevederile SR10009/2017 privind acustica urbană și ale Ord. MS nr. 119/2014)

- Amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Nu este cazul.

d.  Protecția împotriva radiațiilor

- Sursele de radiaţii

Obiectivul nu are activitate productivă şi nu produce radiaţii.

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

## e. Protecția solului și subsolului

În timpul execuției sunt afectate suprafețele de teren pe care urmează să se execute lucrările propuse în lucrare.

Sursele de poluanţi pentru sol,  subsol, ape freatice şi de adancime

Surse de poluare pot fi carburanţii şi lubrifianţii utilajelor folosite la lucrări. Aceştia se vor aproviziona din staţiile de distributie carburanţi.

- Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Pentru execuţia lucrărilor se va folosi un număr minim de utilaje pentru a se evita eventualele scurgeri de combustibili şi uleiuri uzate pe sol sau în subsol şi pentru a diminua cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă prin funcţionarea motoarelor cu ardere internă ale acestora. Toate utilajele vor fi verificate tehnic conform normelor şi reglementărilor în vigoare.Constructorul va utiliza în cazul scurgerilor accidentale material absorbant.

Pe durata exploatării lucrărilor propuse, factorul sol și subsol nu va fi afectat în mod negativ.

## Dotari: materiale absorbante in caz de scurgeri accidentale

## f. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

În imediata vecinătate a amplasamentului lucrărilor proiectate nu sunt areale sensibile ce pot fi afectate  direct.

- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Nu este cazul.

## g. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, apare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj.

In timpul exploatarii, impactul va fi unul nesemnificativ si la nivelul amplasamentului.

- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele cele mai apropiate.

Pe perioada executiei lucrarilor de construire se vor lua masuri pentru protectia asezarilor umane astfel incat populatia din zona sa nu fie afectata, in ceea ce priveste zgomotul si pulberile.  In acest sens se va evita desfasurarea activitatii in perioadele cu vant, utilajele vor circula cu viteza mica pe amplasamentul lucrarii, iar transportul materialelor de construcţie care pot fi antrenate in aer, se va face cu mijloace de transport cu bena acoperita.

## h. Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

## Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

- Deşeuri  generate în perioada de execuţie:

| Denumirea deseului | Codul deseului | Cantitate | Starea fizica (Solid-S, Lichid-L. Semisolid- SS | Optiuni de gestionare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Posibil de valorificat | Posibil de eliminat |
| Beton | 17 01 01 | 3 mc | S | X |  |
| Pamant si pietre | 17 05 04 | 10 mc | S | X |  |
| Deşeuri municipale amestecate | 17 03 02 | 100 kg | S |  | X |

- Deşeuri generate în perioada de exploatare

Nu este cazul.

## Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor:

• prevenire/reducere;

• reutilizare;

• reciclare;

• valorificare energetica;

• eliminare/depozitare.

Operatorii ecomonici care genereaza deseuri in urma activitatii de productie, conform legislatiei actuale sunt obligati sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseurilor generate din activitatea si sa adopte masuri de reduce a periculozitatii deseurilor.

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Nu intodeauna se poate evita producerea deseurilor. Trebuie luate masuri de minimizare a cantitatilor de deseuri generate. Acest lucru se va face prin: prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica.

Reducerea cantitatii de deseuri se poate face si prin colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora.

Reutilizarea: vor fi luate masuri de reutilizare a tuturor deseurilor reciclabile se va proceda la colectarea selectiva a deseurilor, vor fi reutilizate ambalajele de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor.

Reciclare: deseurile vor fi colectate selectiv si predate in vederea reciclarii firmelor specializate si se va asigura ca deseurile sa fie curate si uscate, deoarece instalatiile de sortare si procesare pot fi afectate de materialele neconforme, iar procesul de reciclare poate fi ingreunat.

Valorificare energetica: predarea deseurilor pretabile societatilor specializate in valorificare energetica in detrimentul depozitarii.

Eliminarea/depozitarea sa fie ultima optiune aleasa, atunci cand celelalte au fost epuizate.

    - Planul de gestionare a deseurilor

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerintele Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si a legislatiei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de deseuri si pentru operatiunile cu deseurile. Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc. pentru vecinatati. Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de realizare a proiectului si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati. Se vor contracta de catre prestator firme specializate si autorizate pentru preluarea deseurilor de constructii reciclabile si prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite de deseuri inerte sau de deseuri periculoase. Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare /temporara/tratare/valorificare/eliminare privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase. In perioada de functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat. Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc pentru vecinatati.

Deşeurile rezultate în urma proceselor tehnologice, pământuri şi pietre rezultate, din săpături, vor fi folosite la taluze sau ca material de umplutura in cadrul altor lucrari. Ele vor fi transportate definitiv de către antreprenor în depozitele special amenajate.

Deşeurile de beton, vor fi colectate şi depozitate temporar în container metalic si predate pe baza de contract către operatorul de salubritate

Deşeurile municipale amestecate, rezultate, vor fi colectate în recipienţi adecvaţi, respectiv pubele de plastic, care vor fi preluate de către operatorul de salubritate.

Se vor recicla deşeuri refolosibile prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de drumuri;

## j. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

    - - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate: carburanţi şi lubrifianţi utilizaţi de constructor la utilaje;

## Pe perioada executiei constructiei nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului. Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele si mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate. Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate

    - - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei:

Utilajele vor fi alimentate în staţii de distributie carburanti.

## B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

## Resursele naturale utilizate sunt:

## • apa – pe perioada de constructie pentru pentru consum functional atat potabil si igienico-sanitar.

## VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

## Datorita dimensiunii reduse a proiectului propus si naturii proiectului, acesta nu reprezinta sursa de poluare, iar perioada de constructie a acestuia este limitata in timp (pe perioada normata a Autorizatiei de Construire) si se desfasoara pe o suprafeta strict delimitata, fara a afecta alte suprafete decat cele prevazute prin proiect, iar la sfarsitul lucrarilor este prevazuta refacerea amplasamentului la conditiile initiale. Se apreciaza ca impactul asupra mediului al noului obiectiv se va resimti local la nivelul suprafetei amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia datorita lucrarilor de constructie ce se vor efectua.

Lucrările proiectate nu induc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei, zgomotului sau peisajului.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social prin îmbunătăţirea condiţiilor de trafic care apar prin asfaltarea strazii.

## VII.1. Impactul asupra populației ,sănătății umane, biodiversitatii

Obiectivul general al proiectului va genera un impact pozitiv asupra comunitatii locale a comunei Nocrich, prin asigurarea condiţiilor de circulaţie pietonală, asigurari scurgeri ape, precum si pentru asigurarea accesului in conditii de siguranta si confort la proprietăți,

## Impactul pe perioada constructiei datorat

## - activitatilor de construire a proiectului; acesta va fi limitat la zona proiectului si in imediata vecinatate a acestuia si intr-o perioada limitata de timp, numai pe perioada normata a Autorizatiei de Construire;

## - zgomotului produs de utilajele agrementate de pe santier; se va produce local si temporar si zgomotul generat de echipamente ;

## - emisiilor rezultate ca urmare a functionarii utilajelor si mijloacelor de transport;

## - depozitarii necontrolate a deseurilor.

## Impactul pe perioada exploatarii datorat

## - zgomotului de exploatare aferent intensificarii traficului in zona.

## VII.2. Impactul asupra biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice

    - Impactul pe perioada constructiei

Impactul direct asupra biodiversitatii se va resimti doar in etapa de constructie, vor exista surse de poluare ce pot afecta biodiversitatea cum ar fi emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de santier.

Impactul va fi astfel unul redus si temporar.

    - Impactul pe perioada exploatarii

## Pe durata exploatării lucrărilor propuse, factorul sol nu va fi afectat în mod negativ.

## VII.3. Impactul asupra apei

## Impactul pe perioada constructiei

## Impactul se poate manifesta ca urmare a posibilelor scurgeri accidentale de lubrifianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru. Eventualele poluari pot fi favorizate de actiunea fenomenelor meteorologice. Ca urmare a actiunii fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vanturi puternice), materialele rezultate in urma lucrarilor de constructii (sapaturi, nivelari, etc.) pot influenta calitatea apelor de suprafata, prin materiile in suspensie ce sunt dislocate si transportate in acestea.

## Impactul pe perioada exploatarii

## Pe durata exploatării lucrărilor propuse, factorul de mediu aer nu este afectat.

## VII.4. Impactul asupra calității aerului, climei

## Impactul pe perioada constructiei inconjurator

## Afectări ale aerului se pot produce în perioada de execuţie a lucrărilor, ca urmare a antrenării prafului de pe sol şi a gazelor rezultate din evacuările de la eşapamentele utilajelor. Pentru reducerea influenţei negative,se va avea în vedere ca utilajele folosite să aibă verificările tehnice şi de noxe, prevăzute de legislaţia în vigoare, la zi, precum şi în caietele tehnice ale acestora.

## Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuției lucrărilor, pot fi grupate după cum urmează:

## 	Activitatea utilajelor de construcție:

## Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și aria pe care se desfășoară aceste activități.

## 	Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului:

## Circulația mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe șantierele de construcții. Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților etc.) și distanțele parcurse (substanțe poluante, particule materiale antrenate în aer de pe suprafața drumurilor).

## Indiferent de tipul utilajelor folosite în procesul de execuție rezultă gaze de eșapament care sunt evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

## Se va evita pe cât posibil mersul în gol și staționarea cu motoarele în funcțiune.

## Autobasculantele de transport mixturi asfaltice vor fi prevăzute cu prelate care vor limita emenaţiile de vapori şi mirosuri.

## Se apreciază că efectele acestor fenomene, în perioada de execuție, sunt nesemnificative deoarece numărul de utilaje din șantier este redus, 2 - 3 utilaje care vor funcționa asincron. Zona de lucru beneficiază de o bună ventilație naturală.

## Impactul pe perioada exploatarii

## În perioada de exploatare a investiției factorul de mediu aer nu este afectat.

## VII.5. Impactul asupra solului-subsolului

## Impactul pe perioada constructiei

## Posibila contaminare a solului-subsolului prin infiltrarea de diverse scurgeri/pierderi accidentale de produse cu caracter poluant (uleiuri, produs petrolier, etc); Posibila contaminare a solului-subsolului datorata emsiilor de substante poluate rezultate din functionarea utilajelor si mijloacelor de transport.

## Impactul pe perioada exploatarii

## Pe amplasamentul, in cazul depozitarii necorespunzatoare a substantelor periculoase, acestea pot fi ajunge in sol si pot conduce la episoade de poluare a subsolului; Contaminarea datorata emisiilor de substante poluate rezultate din functionarea utilajelor si mijloacelor de transport.

## VII.6. Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

## Lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectie a mediului astfel incat impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale va fi unul nesemnificativ, atat in perioada de constructie cat si in exploatare. Impactul va fi temporal si reversibil.

## VII.7. Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

## Proiectul nu va avea impact asupra calitatii si regimului cantitativ al ape , in conditiile respectarii datelor de proiect.

## – extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

## Nu este cazul, nu va avea loc o extindere a impactului in afara amplasamentului.

## – magnitudinea si complexitatea impactului;

## In conformitate cu detaliile prezentate anterior impactul nu este unul major ci in limite admisibile.

## – probabilitatea impactului;

## In conformitate cu detaliile prezentate anterior, probabilitatea de afectare a mediului este una redusa in conditiile respectarii datelor de proiect si recomandarilor din actele de reglementare.

## – durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

## In conformitate cu detaliile prezentate anterior, rezulta ca impactul asupra mediului este unul temporar, pe perioada constructiei; pe perioada exploatarii pot apare poluari accidentale, dar acestea sunt rare si reversibile.

## – masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

## In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile masurile ce se vor aplica sunt specifice fiecarui factor de mediu in parte.

## – natura transfrontaliera a impactului.

## Nu este cazul dat fiind natura proiectului si distanta fata de cea mai apropiata frontiera.

## VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

## - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Nu sunt necesare prevederi speciale întrucât proiectul nu implică riscuri semnificative în execuție și nici în exploatare.

Pentru o bună desfășurare a activității de execuţie sunt necesare următoarele:

- Urmărirea cu atenție (de către persoana delegată responsabilă cu protecția mediului) a desfășurării activității, realizarea managementului activității de execuție a lucrărilor din cadrul perimetrului în mod responsabil și conformarea la toate obiectivele activității în ceea ce privește protecția mediului;

- Instruirea personalului (în cadrul activității de protecția muncii) în ceea ce privește protecția mediului;

- Asigurarea funcționării corecte a utilajelor, conform parametrilor tehnici, și întreținerea acestora în stare bună de funcționare prevăzută conform normativelor și legislației în vigoare.

## IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

## A.Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

## Nu este cazul.

## B.Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

## Nu este cazul.

## X. Lucrări necesare organizării de șantier

## Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Având în vedere caracterul mic al lucrării cât şi amplasamentul acesteia, se consideră că nu va fi necesară înfiinţarea unei organizări de şantier propriu-zise.

Pe zona afectată de lucrările proiectate, se vor identifica înainte de începerea lucrărilor traseele și adâncimea de pozare a cablurilor, conductelor sau galeriilor edilitare existente, în vederea evitării deteriorării acestora. Identificarea se va face împreună și în prezenta reprezentanților autorizați ai deținătorilor de asemenea rețele.

Contractanţii vor păstra curăţenia în vecinătatea locului de desfăşurare al lucrărilor de execuţie. În cursul execuţiei, contractantii vor asigura eliberarea punctului de lucru de toate obstacolele, deşeurile şi materialele care nu mai sunt necesare, vor curăţa şi îndepărta reziduurile rezultate din lucrările desfasurate pe amplasamentul lucrarii şi utilajele care nu mai sunt necesare pentru continuarea lucrărilor. După terminarea lucrărilor aferente, contractantii vor înlătura toate materialele rezultate în urma lucrărilor executate pe amplasament.

În vederea colectării deşeurilor menajere şi a celor rezultate din activitatea de execuţie a lucrărilor propuse, vor fi amplasate pubele şi containere adecvate. Se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor respectându-se cu stricteţe depozitarea în locurile stabilite, respectiv container metalic pentru beton, pietre, pamant şi pubelele de plastic pentru deşeurile menajere.

În zona punctului de lucru va fi amplasată o toaletă ecologică vidanjabilă şi un spălător ecologic vidanjabil. Se vor încheia contracte de preluare a bazinelor etanşe vidanjabile, cu operatori autorizați.

Utilajele, instalațiile și dispozitivele folosite trebuie ținute în permanentă stare de funcționare, executându-se asupra lor lucrările de întreținere prevazute de norme, controlul înainte de punerea în funcţiune și controlul periodic în vederea eliminării defectelor care ar putea să afecteze securitatea și sănatatea lucrătorilor.

La finalul programului de lucru, utilajele se vor retrage în parcul auto al constructorului.

Materiale de construcţii necesare lucrărilor, nu necesită depozitare, acestea fiind puse direct în operă.

Se va pune la dispoziţia lucrătorilor apă potabilă. Aceasta va fi asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare, umplere şi distribuţie apă potabila, în baza unui contract de servicii.

Localizarea organizării de şantier

Nu este cazul.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Apreciem ca impactul asupra factorilor de mediu pe durata execuţiei lucrărilor propuse, este nesemnificativ, şi poate fi controlat prin măsuri organizatorice care să împiedice poluarea solului, aerului şi apei sau afectarea florei şi faunei din zonă.

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării șantierului

Nu este cazul.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Nu este cazul.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Refacerea amplasamentului dupa amenajare se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

• controlul strict al personalului muncitor privind disciplina: instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;

• verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

• verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor indicatoare cu insemne de pericol – unde este cazul;

• realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

• controlul si restrictionarea accesului persoanelor pe amplasamentul punctului de lucru;

• intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor. Aceste masuri vor fi mentionate in contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei romanesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele.

De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorii de mediu care pot fi afectati sunt solul-subsolul si apa de suprafata, in acest caz recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Nu este cazul.

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Nu este cazul.

# XII. ANEXE – PIESE DESENATE

1.   - Planuri de încadrare în zonă –Plansa A, B, C

- Planuri de situaţie –Plansa 01.1, 01.2, 01.3, 01.4

2. Certificatul de Urbanism nr. 27 din 14.05.2024, eliberat de către Primaria Comunei Nocrich

3. Decizia etapei de evaluare initiala nr. 9295/27.05.2024

4. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare. - nu este cazul

XII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic

Din punct de vedere hidrografic obiectivul studiat este amplasat în:

a. Bazinul hidrografic Olt, bazin hidrografic de ordin 1 – cod cadastral VIII.1;

b. Sub–bazinul hidrografic de ordin 2 al Raului Cibin (cod cadastral cod cadastral VIII.1.120.), afluent de dreapta al râului Olt  (VIII.1);

- cursul de apa

Cursul de apa Raul Hârtibaciu, cod cadastral  VIII.-1.120.11, afluent al raului Cibin

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran)

- Corpul de apă de suprafață Raul Hârtibaciu, codul corpului de apă de suprafață RORW8.1.120.11_B1

- Corpul de apă subterană: cod corp ROOT06

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă

Starea ecologica a corpului de apa de suprafata al raului Hartibaciu a fost evaluat și încadrat în stare ecologică buna si stare chimica buna.

Corpul de apă subterană se află în starea cantitativă și chimică bună.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2008 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Întocmit,

S.C. CONS DRUM S.R.L.

Ing Flămînzeanu Sorin