Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA

DE STAT

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.           din 17.01.2020

Titularul activității: SC SERVICII COMUNALE SA

Adresa: Municipiul Rădăuți, str. 1 Mai, nr.4-6, județul Suceava

Punct de lucru: SC SERVICII COMUNALE SA

Locația activității: Municipiul Rădăuți, zona Scruntari, județul Suceava

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Statie de sortare și prelucrare mecanică a deșeurilor

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3821 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase | 277 | 9002 | Colectarea si tratarea altor reziduuri |  |  |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | 277 | 9002 | Colectarea si tratarea altor reziduuri |  |  |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Nu este cazul

Emisă de: APM Suceava

Data emiterii: 17.01.2020

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC SERVICII COMUNALE SA, cu punctul de lucru din municipiul Rădăuți, zona Scruntari, judetul Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 13357/11.10.2019, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările

ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC SERVICII COMUNALE SA, cu punctul de lucru din municipiul Rădăuți, zona Scruntari, Județul Suceava,

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație,

- autorizație de mediu expirată nr.452/20.11.2009 rev. la 30.11.2011

- anunţ ziar,

- chitanţa tarif autorizare,

- proces verbal de verificare amplasament nr.14372/04.11.2019,

- decizia de emitere a autorizației de mediu nr.353/04.11.2019,

- certificat de înregistrare și certificat constatator,

- autorizație de construire nr.100/17.04.2009,

- HCL a municipiului Rădăuți din data de 22.07 2010 de preluare de către SC SERVICII COMUNALE SA a Stației de sortare și prelucrare mecanică a deșeurilor,

- Acordul CJ Suceava cu privire la funcționarea  Stației de sortare și prelucrare mecanică a deșeurilor din municipiul Rădăuți,

- contract alimentare cu apă și canalizare nr.27/18.02.2011 cu SC ACET SA SUCEAVA, agentia Rădăuți,

- contract preluare deșeuri municipale nepericuloase nr.12/25.07.2019 cu Asocierea SC FLORCONSTRUCT SRL-SC FRITEHNIC SRL-SC RITMIC COM SRL,

- contract vânzare-cumpărare deșeuri ambalaje din sticlă nr.106/24.07.2019 cu SC GREENGLASS RECYCLING SA Popești Leordeni,

- contract vânzare cunpărare nr.2121/07.08.2019 cu GREENTECH SA Buzău,

- plan de situaţie,

- plan încadrare în zonă,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Nu este cazul

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

-  beneficiarul prezentei autorizatii are obligaţia de a asigura salubritatea in zona obiectivului propriu şi de a nu afecta prin zgomot sau alte disconforturi, vecinătățile;

-  se vor respecta indicatorii minimi de performanţă la operarea stației de sortare, conform prevederilor art. 17 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- de a lua măsuri pentru a nu se depăși capacitatea de stocare pentru toate deșeurile colectate, sortate și tratate mecanic,

-  containerele si recipientele folosite pentru colectarea selectiva a diferitelor tipuri de deseuri vor fi inscriptionate cu denumirea deseurilor și vor fi marcate  în diferite culori prin vopsire sau folii și adezive, conform Ord. MMGA nr. 1281/2005;

- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare și să o transmită  anual  la APM Suceava; această evidență va fi pastrată cel puțin 3 ani;

- conform prevederilor Legii nr.211/2011 cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația să întocmiti şi să implementați, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv

măsuri care respectă un anumit design al produselor şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.  Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii

deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;

-   se va solicita reînoirea tuturor contractelor la data expirării;

- se vor achita, dupa caz, sumele datorate la Fondul pentru Mediu în conformitate cu  prevederile OUG nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare;

- titularul activităţii are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activității pe amplasamentul respectiv.

În cazul în care există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se va solicita revizuirea acesteia.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 aprobata de Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

-  Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare

-  H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor

- OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare

-  SR 10009/2017 privind acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# SC SERVICII COMUNALE SA

# Activitatea autorizată

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 3821 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase | 18000 | t/an |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |  |  |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața pe care se desfășoară activitatea este de 1000mp din care hala de sortare-tratare mecanică ocupă 464mp iar platforma betonată-400mp. În interiorul halei sunt amenajate: spații administrative și cabina de sortare cu 6 posturi de lucru-10mp prevazută cu sistem de ventilatie și climatizare.

Stația de sortare este compusă din 3 linii tehnologice distincte:

Linia tehnologica pentru sortare deșeuri (cu 6 posturi de lucru) este compusă din: 1 buncăr primire deșeuri, 1 bandă recepție deșeu, 1 banda de primire-alimentare, înclinată, cu racleți, 1 desfăcător de saci menajeri, 1 bandă de sortare-selectare cu 6 posturi, 1 cabină de sortare cu 6 posturi, 1 separator magnetic overband tip PCB prevăzut cu dispozitiv autocurățabil, tablou electric de comandă și automatizare, containere pentru materiale sortate amplasate sub cabina de sortare cu role și system de basculare de 0,75-1mc.

Linia tehnologică pentru transfer, pentru fracțiunea de deșeu nerecuparabil ca rezultat al sortării și eventuale cantități de deșeuri menajere (fractiunea umedă): 1 buncăr cu bandă pentru recepție deșeuri, 1 bandă inclinată cu racleți, 1 prescontainer PKH 32 compus din cap presare fix PARKER și container ROLLO de 32mc pentru deșeuri compactate.

Linia tehnologică pentru tratare mecanică și balotare: 1 perforator PET-uri, 1 banda transportoare pentru alimentare presa de balotat, 1 presa balotare orizontala APB50, 1 presa balotare verticala VPB-10, 1 moara macinat PET-uri si mase plastice CASTOR 2,1M, 1 maruntitor sticla TEHNIX DSA-800 cu container rabatabil, 1 utilaj impingere-incarcare deseuri tip motostivuitor.

Pe amplasament există un cântar rutier FLINTAB SERIA R892.

Capacitatea de procesare a instalației este de 18000t/an deșeuri.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Ulei hidraulic H46 | Materii auxiliare | 120 | Litri/an |  | Service-ul utilajelor |  |  |

Pentru alimentarea motostivuitorului se folosesc drept combustibil 120l/an motorină alimentată de la stație de distribuție.

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Alimentarea cu apa se face din rețeaua SC ACET SA agenția Rădăuți. Apa caldă este asigurată cu doua boilere de 50l fiecare | 2 | Metri cubi/zi |
| Canalizare | Apele uzate menajere, apele uzate provenite de la spălarea containerelor și platformelor și levigatul de la buncărul de transfer vor fi colectate într-un bazin, din care în mod automat prin intermediul a 2 pompe submesribile sunt deversate în stația de epurare a municipiului Rădăuți. Apele pluviale impurificate sunt dirijate spre o rigolă de colectare betonată și evacuate în stația de epurare. |  |  |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Recepţionare, sortare deșeuri reciclabile, tratare mecanică a deșeurilor reciclabile, compactare, expediere prescontainere și deșeuri reciclabile sortate pentru valorificare; preluarea și transferul fracțiunii umede din deșeuri în prescontainere și expedierea cu autospeciala la depozit autorizat.

Utilajele sunt aprovizionate cu combustibil din stații PECO iar service-ul este realizat de către societăți autorizate.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

Încălzirea halei se face cu panouri cu infraroșu iar cabina de sortare este prevăzută cu aer condițiionat.

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul

## 8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână

Personal: 10 angajați

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Sol

Hala de sortare are paviment betonat, platforma exterioară este betonată cu rigole de colectare-scurgere ape meteorice; spațiu amenajat pentru depozitarea de containere, baloți deșeuri reciclabile (plastic, hartie-carton, PET-uri, sticlă), recipient metalic pentru ulei uzat.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

Valori admise pentru sol

Nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Monitorizarea apei

Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Monitorizarea solului

Nu este cazul

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## 1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 12 12 | Alte deseuri (inclusive amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11 | Din activitatea de sortare | 7425 | tone/luna | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 19 12 01 | Hârtie și carton |  |  |  | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 02 | Metale feroase |  |  |  |  |  |  |
| 19 12 04 | Materiale plastic și cauciuc |  |  |  |  |  |  |
| 19 12 05 | Sticlă |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | Din activitatea de sortare/tratare | 195 125 15 240 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticlă |  |  |  |  |  |  |
| 13 01 13* | Alte uleiuri hidraulice | Întreținere utilaje | 20 | Litri/an |  |  |  |

## 2. Deșeuri colectate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantita-te | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod opera-țiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 7425 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 195 |  |  |  |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 125 |  |  |  |  |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | 15 |  |  |  |  |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | 240 |  |  |  |  |

Deşeuri comercializate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Nu este cazul

## 3. Deșeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 7425 | Tone/an | Spații betonate |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 195 |  |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 125 |  |  |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | 15 |  |  |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | 240 |  |  |

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 7425 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 195 |  |  |  |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 125 |  |  |  |  |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | 15 |  |  |  |  |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | 240 |  |  |  |  |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Nu este cazul

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deseurile sunt transportate cu mijloace de transport adecvate conform HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta cantitatilor de deseuri si modul lor de valorificare in conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor si HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

## 7. Ambalaje folosite

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

# Nu este cazul

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Nu este cazul

## Substanțele și amestecurile periculoase folosite

2. Modul de gospodărire

Nu este cazul

  - ambalare:

  - transport:

  - depozitare:

  - folosire/comercializare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Legislație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor | anual | până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic | Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare |

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în  3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Maria Mădălina NISTOR

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii                                          Întocmit

Adina HOBJÎLĂ                                                        Cons. Mariana BURLACU