Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.493 /29.11.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de EUROAGRICOOP COOPERATIVA AGRICOLA, cu sediul in Localitatea Timisoara,  Strada Lazar Gheorghe, Nr. 24, SAD 37, SAD 38, SI SAD 39, Etaj 5, judet Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 10607RP/13.09.2018, cu ultimele completari depuse cu nr. 15625RP/23.11.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 28.11.2018, ca proiectul „Modernizare si extindere incinta , propus a fi amplasat in comuna Foeni, extravilan, DN 59 B Km 33+400 dreapta, CF.nr.400004, 401499, 402010, nr.cad. 400004, 401499 respectiv A22/2, judet Timis ,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la 13.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

a1) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

## Prin proiect se propune  modernizarea si extinderea incintei existente din extravilanul localitatii Foeni, jud. Timis.

Proiectul propus este cu finantare europeana AFIR.

Se propune realizarea urmatoarelor obiective, atat pe terenul incintei existente, cat si pe zone de extindere:

Obiectiv  nr. 1 - Copertina metalica acoperire fosa receptie cereale;

Obiectiv nr. 2 - Uscator cereale;

Obiectiv nr. 3 - Silozuri metalice depozitare cereale si seminte (6 buc);

Obiectiv nr. 4 - Silozuri metalice depozitare soia (4 buc);

Obiectiv nr. 5 - Corp tehnic productie;

Obiectiv nr. 6 - Alimentare cu gaze – GPL;

Obiectiv nr. 7 - Retele utilitati, apa, canalizare, energie electrica.

Obiectiv nr. 8 - Drumuri, platforme betonate, cantar auto, parcari, imprejmuiri

Obiectiv nr. 9 - Procesare produse agricole

BILANT TERITORIAL:

Incinta existenta -9 978 mp

Extindere- 9 972 mp + 7 835 mp = 17 807 mp

Suprafață totală incintă nouă 	-27 785 mp

BILANT TERITORIAL EXISTENT:

- Suprafata totala teren incinta   - 9 978 mp.

din care:

- Constructii   - 2 150 mp.

- Drumuri, platforme betonate   - 2 592 mp.

- Spatiu verde   - 4 178 mp.

- Canal    - 1 058 mp.

BILANT TERITORIAL PROPUS:

- Suprafata totala teren incinta propusa  - 27 785 mp.

din care:

- Constructii    -   6 041 mp.

- Drumuri, platforme betonate   - 10 740 mp.

- Spatiu verde  - 11 004 mp.

Propuneri:

Obiectiv nr. 1 - COPERTINA METALICA acoperire fosa receptie cereale existenta

Copertina destinata acoperirii fosei de receptie cereale existente, va fi o constructie cu structura metalica zincata, cu invelitoare din tabla cutata zincata, prevopsita, avand dimensiunile de 27.00 x 43.00 m, suprafata de 1 161 mp. si inaltimea medie libera de 9.00 m.

Copertina se va amplasa deasupra fosei de receptie cereale existenta, in imediata apropiere a halei industriale existenta.

Datorita particularitatilor amplasamentului, copertina va fi realizata din cadre metalice cu deschiderea de 21.85 m si va avea 4 travei cu interaxul de 6.50 m.

In dreptul fosei de receptie cereale, existenta, dat fiind faptul ca nu se pot amplasa noi fundatii, se va realiza o grinda metalica cu zabrele care va fi sustinuta de cei doi stalpi din stanga si din dreapta fosei, care va sustine la randul ei 1 dintre cadrele metalice ale noii copertine.

Fundatiile noii copertine vor fi independente, din beton armat, axul sirului „B”, din vecinatatea halei existente se va afla la o distanta de 3.00 m fata de planul exterior al halei.

Nu va exista nicio legatura constructiva intre cele 2 structuri.

Copertina va avea o singura panta, dinspre hala existenta, catre marginea platformei betonate.

Inaltime libera, mediana, va fi de 9.00 m. Inaltimea la invelitoare in punctul maxim (dinspre hala), va fi de 10 55 m.

Iluminatul spatiului de sub copertina va fi unul de tip fluorescent cu corpuri de iluminat etanşe.

Comanda iluminatului se va face prin întrerupătoare si butoane cu revenire montate aparent.

Traseele electrice de iluminat vor fi realizate cu cabluri gen CYY-F sau MYYM pozate în tuburi de protectie din PVC ignifug la exterior, respectiv din PVC ignifug sau metalice (Antiex – daca se impune in avizul PSI) care se vor monta aparent.

Obiectiv nr. 2 - USCATOR CEREALE

Uscatorul de cereale cu dimensiunile de 6.30 x 4.00 x H = 18.50 m, se va amplasa in exterior, in aer liber, in imediata vecinatate a uscatorului de cereale existent, pe un radier din beton armat, cu dimensiunile de 7.72 x 5.00 m si grosimea de 80 cm, aflat la cota +0.40 cm. fata de terenul sistematizat (cota (±0.00) si situat partial deasupra canalului ce contine snecul de alimentare ce vine de la fosa de receptie cereale, existenta.

Radierul din beton armat va avea sectiune variabila, grosime 80 - 40 - 80 cm, care imbraca partial, pe o inaltime de 40 cm si o latime de 2,40 m canalul de alimentare existent, fara afectarea constructiva a acestuia, descarcarea greutatii fiind directionata catre terenul aflat de o parte si cealalta a canalului.

Metoda de uscare se face prin ciclu continuu, cu sisteme de recuperare aer cald, capacitatea 544 tone/24 ore  structura metalica, dotat cu: 2 arzatoare, 2 ventilatoare, 1 snec pentru extractie – 1.50 kW, sistem pneumatic de evacuare a cerealelor după uscare si răcire;

Procesul de uscare este realizat de doua arzatoare pe baza de GPL :

-arzator mare: 1.400.000 kilocalorii/h = 1630 kW/h;

-arzator mic: 900.000 kilocalorii/h = 1050 kw/h;

-avand un consum de GPL de 90 1/h respectiv 65 1/h;

-ventilarea sistemului este asigurata de doua ventilatoare, cu o putere de 30 kw fiecare;

Pentru realizarea noului uscator de cereale este necesara mutarea cabinei electrice ce adaposteste tablourile electrice si echipamentele de comanda a utilajelor exterioare, alipita in lateralul corpului halei de depozitare utilaje agricole, in apropierea primului uscator existent.

Aceasta este o constructie cu dimensiunile de 3.00 x 4.40 m, si inaltimea de 2.50-2.90 m, realizata din zidarie din BCA, tencuita, cu grosimea de 25 cm si invelitoare din tabla cutata, pe astereala si grinzi din lemn.

Fundatia este continua din beton simplu.

Echipamentele din interior se vor muta intr-o noua cabina, usoara, prefabricata, realizata din panouri sandwich pe structura metalica, cu dimensiunile de aprox. 3,50 x 3,70 m, care se va amplasa in zona dintre noul uscator si fosa de receptie cereale, pe o fundatie de tip radier din beton armat si nu va interectiona consturctiv cu nicio alta constructie existenta.  Tot pentru realizarea noului uscator de cereale este necesara si mutarea in alta pozitie a grupului diesel existent, aflat actualmente intr-o pozitie nefavorabila.

Pentru reorganizarea optima din punct de vedere a fluxurilor tehnologice aferente zonei de receptie, uscare si stocare cereale, silozul pentru descarcare rapida, existent, cu capacitatea de 70 to, Ø = 4.20 m, amplasat langa depozitul de prafuri, montat pe fundatii izolate din beton armat, se va muta la capatul si in aliniament cu silozurile de stocare cereale de 2500 to si sub el se va amplasa un nou cantar auto.

OBIECTIV NR. 3 - SILOZURI METALICE DEPOZITARE CEREALE

- Silozurile metalice pentru stocare cereale - 6 buc. cu capacitate unitara 1857 mc. (1 500 to.), Ø = 12.73 m. si Silozul metalic de incarcare rapida cu capacitate 82.7 mc. (67 to), Ø = 4.55 m.+ anexele aferente: elevatoare, transportoare orizontale, sisteme ventilatie, etc, vor fi amplasate in exterior, in aer liber, pe fundatii independente de tip radier general aflate la cota +0.20 cm. deasupra terenului sistematizat.

- Siloz metalic pentru stocare seminte ce urmeaza a fi tratate - 4 buc. cu capacitate unitara 871 mc (700 to.), Ø = 9.14 m. + anexele aferente: elevatoare, transportoare orizontale, sisteme ventilatie, etc, vor fi amplasate in exterior, in aer liber, pe fundatii independente de tip radier general aflate la cota +0.20 cm. deasupra terenului sistematizat.

- Echipamentul de insacuire seminte, de tip big-bag va fi amplasat intr-un corp de  constructie independent, cu dimensiunile exterioare de 8.00 x 16.00 m, cu suprafata construita = 128 mp. si inaltimea libera de 6.00 m, ce se va realiza cu structura metalica zincata, stalpi, grinzi, contravantuiri si pane metalice, inchideri si invelitoare din panouri sandwich din tabla cutata si izolatie din spuma poliuretanica cu grosimea de 6 - 8 cm.

Accesul se va realiza prin intermediul unei usi metalice, in doua canate cu dimensiunile de 3.00 x 3.00 m.Iluminatul interior va fi unul de tip fluorescent cu corpuri de iluminat etanşe.

Comanda iluminatului se va face prin întrerupătoare si butoane cu revenire montate aparent.

Traseele electrice de iluminat vor fi realizate cu cabluri gen CYY-F sau MYYM pozate în tuburi de protectie din PVC ignifug la exterior, respectiv din PVC ignifug sau metalice (Antiex – daca se impune in avizul PSI) care se vor monta aparent.

Incalzirea spatiului se va asigura local, electric, cu panouri radiante si aeroterme industriale.

Obiectiv nr. 4 - SILOZURI METALICE DEPOZITARE SOIA

- Silozurile de stocare soia - 4 buc, cu capacitatea unitara de 1857 mc. (1500 to.), Ø = 12.73 m, Silozul cu fund conic cu capacitatea de 343 mc. (267to.), Ø = 6.37 m. si silozul de incarcare rapida cu capacitatea de 69.1 mc. (55.3 to.), Ø = 4.55 m, + anexele aferente: elevatoare, transportoare orizontale, sisteme ventilatie, etc, vor fi amplasate in exterior, in aer liber, pe fundatii independente de tip radier general aflate la cota +0.20 cm. deasupra terenului sistematizat.

- Fosa de receptie soia, subterana, va fi protejata fata de intemperii, cu o copertina metalica realizata pe o structura metalica zincata, cu invelitoare din tabla cutata zincata, prevopsita, avand dimensiunile de 10 x 10 m, si inaltimea medie libera de 9.00 m.

Pe doua dintre laturile adiacente, spatiul va fi inchis cu pereti realizati din tabla cutata cu un paratpet din beton armat cu inaltimea de 1.50 m.

Echipamentul de insacuire soia macinata, de tip big-bag va fi amplasat in corpul de  constructie independent, care adaposteste moara pentru soia.

Acesta este o constructie independenta, cu dimensiunile exterioare de 8.00 x 16.00 m, cu suprafata construita = 128 mp. si inaltimea libera de 6.00 m, ce se va realiza cu structura metalica zincata, stalpi, grinzi, contravantuiri si pane metalice, inchideri si invelitoare din panouri sandwich din tabla cutata si izolatie din spuma poliuretanica cu grosimea de 6 - 8 cm.

Accesul se va realiza prin intermediul unei usi metalice, in doua canate cu dimensiunile de 3.00 x 3.00 m.

Iluminatul interior va fi unul de tip fluorescent cu corpuri de iluminat etanşe.

Comanda iluminatului se va face prin întrerupătoare si butoane cu revenire montate aparent.

Traseele electrice de iluminat vor fi realizate cu cabluri gen CYY-F sau MYYM pozate în tuburi de protectie din PVC ignifug la exterior, respectiv din PVC ignifug sau metalice (Antiex – daca se impune in avizul PSI) care se vor monta aparent.

Incalzirea spatiului se va asigura local, electric, cu panouri radiante si aeroterme industriale.

Obiectiv nr. 5 - CORP TEHNIC PRODUCTIE

Constructia cu destinatia de corp tehnic productie este o cladire parter, independenta, cu suprafata construita de 170 mp, compusa din: holuri acces si circulatie, birouri sef unitate si maistri, sala mese personal tehnic, laborator prelevare si analiza probe cereale, vestiar cu grup sanitar si dus pt. personalul tehnic, grup sanitar pt. personalul administrativ, spatiu tehnic cu centrala termica.

Constructia este pravazuta a se realizata din structura din lemn, pereti exteriori si interiori, portanti tip sandwich, cu grosimea de 30 cm. la exterior si 20 cm. la interior.

Pereti interiori, despartitori, sunt din gipscarton pe structura usoara metalica cu grosimea de 10 cm.

Fundatia este sub forma de radier din beton armat, cu grosimea de 15 cm.

Sarpanta si planseul constructiei sunt realizate din lemn.

Tavanul se realizeaza din placi de gipscarton pe structura usoara metalica si va fi termoizolat cu vata minerala cu grosimea de 15 cm.

Invelitoarea este realizata din tabla cutata zincata prevopsita.

Pardoseala este din gresie ceramica.

Peretii interiori si tavanele sunt zugraviti cu vopsele lavabile.

In zona grupurilor sanitare, peretii sunt placati cu faianta pe toata inaltimea.

Ventilarea si iluminarea spatiilor se face prin intermediul ferestrelor cu ochiuri mobile, basculante, prevazute cu plase contra insectelor.

Iluminarea artificiala a spatiilor se realizeaza cu corpuri de iluminat cu neon, fixate pe tavan.

Constructia va fi echipata (in spatiul tehnic) cu Microcentrala electrica murala, 12 Kw pentru preparare agent termic incalzire si cu boiler electric de 80 l, pentru preparare apa calda menajera.

Apa uzata menajera de la corpul tehnic productie va fi preluata de un bazin vidanjabil cu capacitatea de 10 mc, care se vidanjeaza periodic.

Obiectiv nr. 6 - ALIMENTARE CU GAZE - GPL

In cadrul noii investitiei, in scopul asigurarii sursei de energie pentru prajitorul de soia, se va realiza un depozit de GPL, cu capacitatea totala de 20 000 l, care va contine 4 butelii, orizontale, cu capacitatea de 5 000 l fiecare, amplasate pe o platforma din beton armat  cu dimensiunile de 6.75 x 9.27 x 0,40 m, prevazuta cu 2 pereti antifoc, cu inaltimea de 2 m, unul amplasat pe latura scurta, median intre doua grupuri de rezervoare si unul la marginea uneia dintre laturile lungi.

Depozitul GPL va fi prevazut cu instalatie de vaporizare fortata de 150 kg/h.

Perimetral, pe marginea platformei se va realiza o imprejmuire de protectie din plasa de sarma cu inaltimea de 1.80 m, fixata pe montanti metalici, cu 2 porti de acces, in cele 2 sectoare, cu latimea de 0.90 m, fiecare si urechi pt. lacat.

Pentru protejarea impotriva descarcarilor atmosferice si a electricitatii statice, recipientele GPL vor functiona cu legare la pamant care se va realizeaza prin intermediul a patru electrozi de impamantare legati intre ei cu platbanda zincata de 25 mm.

Obiect nr. 7 - RETELE UTILITATI, APA, CANALIZARE, ENERGIE ELECTRICA

A.  Alimentarea cu apa menajera

Alimentarea cu apa in vederea asigurării debitului pentru scop igienico-sanitar, tehnologic de spalare utilaje si incendiu, se va realiza din forajul existent- reabilitat, aflat in incinta obiectivului, H=60 m,  Ø = 140 mm, Q=2 1/s, echipat cu electropompa submersibila tip PEDROLLO Q=7,2 m3/h, H=40 mCA, n=2900 rot/min.

Reţeaua de distribuţie a apei se va realiza din conducta PE-HD.

Gospodăria de incendiu va fi compusa din:

- Rezervorul de incendiu va fi metalic suprateran, V=150 m3, modificat din V=90 m3, alimentat prin conducta PE-HD De=50x4,6mm, L=8 m. Rezervorul de incendiu va fi echipat cu doua semnalizatoare electrice de nivel cu plutitor, sistem cablu flexibil cu plutitor. Acestea vor comanda închiderea si deschiderea unei electrovane montata in interiorul statiei de pompare, amplasata pe conducta de alimentare cu apa a bazinului. Bazinul va fi prevăzut cu racord pentru preaplin-palnie si conducta de golire - apa ajunge in baza din statia de pompare, baza care se va goli cu o pompa submersibila WILLO DRAIN ST, Q=2 1/s, Ø =1 1/4, H=3 mCA.

- Reţea de apa pentru incendiu se va extinde cu ţeava PE-HD, PN 10 bar, Ø 160 x 14,6 mm, L=60 m; se va echipa cu doi hidranti supraterani. Din aceasta reţea se vor alimenta si obiectivele corp tehnic, platforma spalare utilaje agricole si moara.

- Statia de pompare incendiu: va fi amplasata in vecinătatea rezervorului de inmagazinare, va fi o construcţie metalica amplasata pe platforma betonata, echipata cu grup de pompare automatizat cu electropompe, colector de aspiraţie si refulare, vase de expansiune cu membrane, pompa pilor.

Grupul de pompare va fi echipat cu doua pompe active cu convertizor de frecventare va asigura un debit de pompare Q=36 m3/h. Pentru preluarea şocurilor generate de pomirea/oprirea grupului de pompare incendiu si implicit pentru evitarea transmiterii acestora in reţeaua de incendiu exterior, s-a propus in interiorul stafiei de pompare incendiu, un rezervor sub presiune cu membrana elastica, PN10, capacitate 500 litri.

Debitul si volumul de apa pentru sistemul de hidranti interiori si exteriori:

Durata de refacere a rezervei de incendiu este de 24 h.

Debitul de refacere al rezervei de incendiu: 90/24=3,75 m3/hj Qri=l,04 1/s.

Debitele caracteristice ale cerinţei de apa pentru modernizare si extindere:

Qzimax = 0,59 m3/zi (0,020 1/s)

Qzi med = 0,53 m3/zi (0,018 1/s)

Qorar max = 0,21 m3/h ( 0,058 1/s).

In momentul realizării-extinderii sistemului centralizat de alimentare cu apa in zona obiectivului, beneficiarul este obligat sa se branşeze la acesta.

B. Canalizare menajera

Apele uzate menajere si tehnologice de spalare. Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare - corp tehnic, vor fi evacuate intr-un bazin etanş vidanjabil, V = 20 m3. Evacuarea apelor uzate tehnologice de spalare utilaje agricole, după ce vor fi trecute prin separator de hidrocarburi SH1 (Q=30 1/s), echipat cu filtru coalescent si decantor de nămol, se vor evacua tot in bazinul etanş vidanjabil V =20 m3. Vidanjarea apelor uzate se va face la Statia de Epurare Jimbolia in baza Avizului tehnic de preluare ape uzate menajere nr. 60751/16.10.2018 emis de AQUATIM S.A.- Sucursala Jimbolia.

C. Canalizarea pluviala :

Apele pluviale - provenite de pe acoperişuri, considerate convenţional curate, sunt preluate prin jgheaburi si burlane, descărcate in sistemul de rigole pluviale existente în incinta si vor fi stocate in bazinele de retentie V1 =70 m3 si V2=25 m3.

Apele pluviale de pe platforma betonata din incinta, se vor colecta prin rigole betonate spre separatorul de hidrocarburi SH1 (Q=30 1/s) echipat cu filtru coalescent si decantor de nămol, apoi se vor stoca in bazinul de retentie V1=70 m3, după care preaplinul se va evacua in canalul HCnl (CS 39) conform aviz tehnic AN1F- Filiala Teritoriala Timis- Mures Inferior.

Apele pluviale de pe platforma betonata din incinta silozurilor de depozitare seminţe si cereale, se vor colecta printr-o rigola de beton (L=105 m), echipata cu gratar metalic, după care vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi SH2, (Q= 10 1/s), echipat cu filtru coalescent si decantor de nămol mărit, apoi vor fi colectate in bazinul de retentie V2=25 m3. Preaplinul bazinului de retentie se va evacua in canalul HCnl (CS 39) conform aviz tehnic ANIF- Filiala Teritoriala Timis-Mures Inferior.

Apele pluviale din zona silozuri si moara soia se vor colecta prin intermediul rigolei de beton (L=80 m) prevăzută cu gratar carosabil, amenajata in punctul de minim al platformei după care ajung in separatorul de hidrocarburi SH1 (Q=30 1/s) si apoi vor fi descărcate in  bazinul de retentie V1=70 m3. Preaplinul bazinului de retentie va fi deversat in HCnl (CS 39) conform aviz tehnic

ANIF- Filiala Teritoriala Timis-Mures Inferior.

Apele pluviale de pe plaforma de parcare utilaje agricole se vor colecta prin rigola betonata, in separatorul de hidrocarburi SH1 (Q=30 1/s) si apoi in bazinul de retentie V1=70 m3. Preaplinul bazinului de retentie va fi deversat in HCnl (CS 39) conform aviz tehnic ANIF- Filiala Teritoriala Timis-Mures Inferior.

Energia electrica:

In prezent, in incinta exista un post de transformare electric aerian (PTA), montat pe stalp, de la care sunt racordate prin cabluri subterane, toate corpurile existente ale obiectivului.

Avand in vedere modernizarea si extinderea incintei, este necesar asigurarea unui spor de putere care sa deserveasca si noile corpuri, respectiv este necesare montarea unui nou post de transformare in constructie zidita /anvelopa de beton - PCZ 20/0,4 kV, 800 kVA,

Iluminatul exterior se va realiza cu reflectoare care se vor monta in exterior pe corpurile obiectivului.

Obiectiv nr. 8 - DRUMURI, PLATFORME BETONATE, CANTAR AUTO, PARCARI, IMPREJMUIRI

Pentru buna functionare a investitiei se propune realizarea de drumuri si platforme auto, cu o suprafata totala de 10 740 mp, din beton slab armat cu plasa sudata, sclivisite mecanic.

Cantarul Auto, propus, cu dimensiunile de 3.00 x 18 m se va amplasa direct pe platforma betonata si va avea rampe de urcare-coborare metalice, in ambele parti.

Imprejmuiri

Pe toate laturile, incinta destinata realizarii investiriei va fi imprejmuita cu un gard, cu lungimea totata de 687 ml, realizat din panouri bordurate realizate din bare subtiri, zincate, sudate, gata confectionate, cu inaltimea de 2.50 m, fixate pe stalpi metalici.

Obiectiv nr. 9 - PROCESARE PRODUSE AGRICOLE

Activitatea de procesare produse agricole se refera la procesarea boabelor de soia.

Acestea sunt aduse cu mijloace auto, cantarite si descarcate in zona fosei de receptie cereale - buncar subteran, acoperit, de unde sunt preluate, curatate de impuritati si directionate catre  Prajitorul de soia T5100, cu capacitatea de 9.00 - 10 to/h.

De aici boabele de soia prajite, racite si curatate din nou, pot urma doua directii: in principal se duc catre grupul de macinare soia - moara cu ciocane cu capacitatea de 16 to/h, faina rezultata fiind insacuita in instalatia compusa din 2 echipamente Big-Bag.

In alternativ, boabele de soia prajite pot fi insilozate direct in cele 4 silozuri de stocare soia cu capacitatea unitara 1 500 to.

Aparatul de prajit soia impreuna cu echipamentele conexe, se vor amplasa in exterior, in aer liber, in vecinatatea morii si a silozurilor pentru soia, pe un radier din beton armat, protejat de o copertina metalica usoara realizata din tabla cutata, zincata, prevopsita, pe o structura metalica, usoara, cu dimensiunile de 5.50 x 7.20 m.

- Moara pentru soia este o moara cu ciocane (60 ciocane), capacitate 16 to/h, va fi amplasata intr-un corp de constructie independent, cu dimensiunile exterioare de 8.00 x 16.00 m, cu suprafata construita = 128 mp. si inaltimea libera de 6.00 m, ce se va realiza cu structura metalica zincata, stalpi, grinzi, contravantuiri si pane metalice, inchideri si invelitoare din panouri sandwich din tabla cutata si izolatie din spuma poliuretanica cu grosimea de 6 - 8 cm.

Accesul se va realiza prin intermediul unei usi metalice, in doua canate cu dimensiunile de 3.00 x 3.00 m.

Iluminatul spatiului va fi unul de tip fluorescent cu corpuri de iluminat etanşe.

Incalzirea spatiului se va asigura local, electric, cu panouri radiante si aeroterme industriale.

Descrierea fluxului tehnologic - ZONA CEREALE - TRATARE SEMINTE

Cerealele destinate depozitarii si tratarii (unei parti a acestora, destinate sa devina seminte), sunt aduse cu mijloace auto, cantarite si descarcate in zona fosei de receptie cereale - buncar subteran, acoperit, cu capacitatea de 30 de tone (40 mc).

In urma prelevarii de probe si a analizelor de laborator, privind umiditatea, daca cerealele necesita uscare, acestea sunt transportate cu sistem melcat in bucarele celor 2 uscatoare (1 existent si 1 propus) cu capacitatea insumata de 400 + 544 to/zi.

Cerealele care necesita uscarea sunt trecute printr-un ciclon de prima separare impuritati cu puterea de 3,3 kw si capacitatea de 80 t/h, existent, de unde sunt trecute prin uscatoare.

Dupa uscare cerealele sunt incarcate in cele 3 silozuri existente, cu capacitatea de 2500 t fiecare, sau trec prin intermediul unor sibere electrice - transportoare orizontale T1, T2 si T3, in noua zona de depozitare cereale, formata din 6 silozuri de depozitare de cate 1 500  to. fiecare, si/sau in cele 4 silozuri noi, de cate 700 to. fiecare, destinate depozitarii semintelor ce urmeaza a fi tratate.

Daca cerealele nu necesita uscare acestea sunt incarcate direct din buncarul de receptie in silozuri, dupa o trecere in prealabil printru-un ciclon de separare a impuritatilor avand puterea de 0,75 kw si capacitatea de prelucrare de 80 t/h. existent.

Incarcarea cerealelor in fiecare siloz se face prin intermediul siberelor electrice dispuse in partea superioara a fiecarui siloz.

Descarcarea silozurilor se face prin intermediul siberelor de descarcare si a benzilor transportoare cu lant T4, T5 si T6.

Banda transportoare T6 descarca cerealele preluate de pe T4 sau T5 si le descarca in piciorul elevatorului cu cupe E1.

In partea superioara a acestuia prin intermediul unei valve deviatoare cu doua cai, cerealele pot fi directionate in silozul de descarcare rapida in camion, cu o capacitate de 67 to, sau prin intermediul benzii transportoare T7 in transportorul T2 (bidirectional ) in zona de stocare seminte.

Cerealele pot fi incarcate in silozurile de seminte si direct din transportorul T1 .

In ce priveste tratarea semintelor, din silozurile de stocare seminte, cu capacitatea de 700 to fiecare, cerealele pot fi descarcate prin intermediul benzilor transportoare T10 ,T11 si T12 in elevatorul E2, care descarca cerealele in statia de tratare seminte, existenta int-o zona a halei de depozitare utilaje agricole, existenta.

Dupa parcurgerea traseului de tratare, prin intermediul elevatorului E3 si a unei electrovalve cu doua cai, semintele tratate ajung fie la insacuire in instalatia compusa din 2 echipamente Big-Bag, fie direct in camion, prin intermediul  tranportatorului T13 .

Descrierea fluxului tehnologic  - DEPOZITARE SOIA

- PROCESARE PRODUSE AGRICOLE

Boabele de soia, sunt aduse cu mijloace auto, cantarite si descarcate in zona fosei de receptie cereale - buncar subteran, acoperit, de unde sunt preluate de lantul fosei T1 si transportorul T2.

Boabele de soia intra in elevatorul cu cupe E1 si sunt descarcate in precuratitorul rotativ PPR3/9.

Dupa ce sunt curatate de impuritatile mari, boabele intra in elevatorul E2 de unde prin intermediu transportorului T3 alimenteaza Prajitorul de soia T5100, ce are capacitatea de 9.00 - 10 to/h, prin intermediul unui siloz tampon cu fund conic cu capacitatea de 267 to.

Prin intermediul electrovalvei din alimentarea silozului  tampon si a senzorilor dedicati, se face dozarea  in mod continuu a boabelor la intrarea in prajitor.

Dupa iesirea din prajitor, boabele de soia prajite la temperatura de 270ºC, sunt racite intr-un turn de racire si trecute din nou printr-un curatitor cu aspiratie PAS.

De aici boabele de soia prajite pot urma doua directii: in principal se duc catre grupul de macinare soia - moara cu ciocane cu capacitatea de 16 to/h, unde intra in prelucrare, fiind macinate iar apoi faina rezultata este insacuita in instalatia compusa din 2 echipamente Big-Bag.

In situatia in care moara nu functioneaza, sau cererea de faina este redusa, boabele de soia prajite pot fi insilozate in cele 4 silozuri de stocare soia cu capacitatea unitara 1 500 to, prin intermediul elevatorului E3 si a transportoarelor T5, T6 si T7.

Selectia silozului in care se face incarcarea se face cu ajutorul electro sibarelor situate la intrarea in fiecare siloz. Descarcarea silozurilor se face cu ajutorul transportoarelor T8, T9 si T10, de unde boabele de soia prajite, ajung in elevatorul E4, de unde pot fi trimise sau la moara, in vederea macinarii, sau la un siloz de incarcare rapida camioane cu ajutorul transportorului  T11, in vederea transportarii catre alti beneficiari

Aparat de prăjit soia cu sondă de răcire şi mecanizare, mod. T 5100

CARACTERISTICI:

Produs de prelucrat:       samanta de soia comerciala

Producţie în intrare:        t/h 9.00 - 10.00 cca.

Temperatura de prăjire:  270°C

Umiditate relativă:          65%

DESCRIERE TEHNICĂ:

1. ALIMENTATOR cu valvă în formă de stea de închidere aer şi introducere produs în interiorul benzii de prăjire.

2. BANC DE PRĂJIRE

- Banc de susţinere cu structură portantă robustă

- 1 bandă racletă în cadrul bancului alcătuit din lame trase de lanţuri anti-uzură, cu viteza benzii reglabilă prin invertor.

3. VENTILATOR INTRARE AER CALD, centrifugal cu randament sporit, balansat dinamic, rotativ, conectat cu bancul de uscare prin rampă.

4. APARAT DE PRĂJIRE CU GAZ ÎN UNDĂ DE AER MODULARĂ alcătuit din:

- Carcasă din oţel, vopsea rezistentă la temperaturi ridicate, dotată cu plasă de protecţie.

- Corp intern de combustie realizat complet din inox.

- Funcţionare modulară cu raport de modulaţie minim garantat de 1:10.

- Rampe valve principale.

5. RECUPERARE AER, diviziune zonă de ieşire aer în partea de sus a benzii de prăjire care va fi îndreptată spre ciclonul de separare pulberi.

- Aerul in ieşire din coşul ciclonului va fi îndreptat spre gura de aspirare ventilator.

6. AER IN IEŞIRE din aparatul de prăjit va fi îndreptat spre un ciclon de separare pulberi construit din tablă aluminiu-zinc.

7. PRE-CURĂȚITOR ROTATIV

8. TABLOU ELECTRIC DE COMANDĂ CU PLC

- Tablou electric pozat pe podea, cu structură metalică autoportantă

9. ACCESORII

- Elevatoara cu cupe

- Transportatori cu paleţi

- Rezervor tampon de alimentare aparat de prăjit, - capacitate gol: 2,2 mc

Organizarea de santier se propune a se realiza in cadrul incintei existente, pe o zona a terenului, libera de constructii, astfel incat sa nu fie stanjenita activitatea de edificare a constructiilor si cladirilor din investitia de baza.

Platformele balastate se vor realiza in zone in care ulterior se vor realiza platforme betonate, drumuri si parcari si vor constitui, pe cat posibil fundatie definitiva pentru acestea.

Proiectul de organizare a executiei prevede amplasarea urmatoarelor dotari si executarea urmatoarelor lucrari  :

1 - container metalic termoizolat pentru sef santier, dimensiuni 2,20x6,00xh2,40m ;

2 - container metalic termoizolat pentru muncitori, dimensiuni 2,20x6,00xh2,40m ;

3 - container metalic pentru scule si echipamente, dimensiuni 2,20x6,00xh2,40m ;

4 - container metalic termoizolat pentru paza, dimensiuni 2,20x2,70xh2,40m;

5 - cabine WC ecologice (2 bucati);

6 - sursa de apa - foraj F2 – existent;

7 - tablou electric general O.S.;

8 - container metalic pentru materiale marunte, dimensiuni 2,20x6,00xh2,40m ;

9 - sopron acoperit materiale, dimensiuni 6,00x12,00xh2,50m;

10 - platforma balastata parcare utilaje si echipamente.;

11-13 - depozite de agregate naturale (nisip, balast, piatra sparta).

Aceste constructii au caracter provizoriu si se vor amplasa pe teren conform propunerii din planul de situatie, pe platforme pietruite, astfel incat sa nu stanjeneasca activitatea de edificare a constructiilor si cladirilor din investitia de baza.

2) Cumularea cu alte proiecte: -.

3) Utilizarea resurselor naturale: -.

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere si cele industriale se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- se vor respecta prevederile  Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele uzate menajere si apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001, 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibilului, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

In ceea ce priveste influenta proiectului asupra schimbarilor climatice care pot sa apara, acestea se datoreaza in primul rand emisiilor de gaze cu efect de sera. Ca urmare a implementarii proiectului nu se vor genera emisii de gaze cu efect de sera si nici alte emisii carasteristice surselor stationare sau mobile.

In ceea ce priveste impactul proiectului asupra schimbarilor climatice prin emisiile de gaze cu efect de sera, au fost luate masuri care sa asigure emisii de gaze cu efect de sera cat mai reduse:

-folosirea de utilaje performante.

Activitatile care se vor desfasura ca urmare a implementarii proiectului nu sunt in masura sa pericliteze sanatatea umana.

Amplasamentul proiectului este localizat la o distanta suficienta fata de receptorii protejati (locuinte) – 3,4 km, astfel incat nu se va provoca deranj asupra acestora ca urmare a desfasurarii a activitatii pe amplasament.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 11/24.10.2017 Certificatului de Urbanism nr. 11/24.10.2017 prelungit pana la data de 24.10.2019 ,  emis de Primaria Comunei Foeni,  lucrarile se vor executa pe teren extravilan.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. Certificatului de Urbanism nr. 11/24.10.2017 prelungit pana la data de 24.10.2019 ,  emis de Primaria Comunei Foeni

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de gospodarire a apelor nr.310/15.11.2018- emis de ABA Banat; aviz nr.529/22.10.2018 emis de ANIF; extras CF nr 401499, 402010, 400004, emise de OCPI Timis);

- Masuri pentru :

- Protectia importiva zgomotului. Protectia asezarilor umane:

In faza de executie sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, in timpul programului de lucru.

Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si activitatea de construire, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant. Masurile vor asigura ca la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

-Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor (r), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de obtinere/revizuire a autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

Avizat: p. Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii –  Monica MICULESCU

Redactat: Monica NITU