Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 133/12.04.2018

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de  SC DAHLIA BLUE SRL, cu sediul in Timisoara, str. Horia Creanga , nr. 9/A, camera 1,  jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 6853RP/07.06.2018, cu ultimele completari depuse cu nr. 3888RP/10.04.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 11.04.2018, ca proiectul „INFIINTARE FERMA PISCICOLA IN SISTEM INTENSIV IN LOCALITATEA CAPAT, COM. RACOVITA, JUD. TIMIS”, propus a fi amplasat in comuna Racovita, satul Capat, CF nr. 404356, nr. top 404356, judetul Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectele intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 1. Agricultura, silvicultura si acvacultura:  f)crescatorii pentru piscicultura intensiva;

a1) proiectele nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune construirea unei ferme piscicole in sistem intensiv.

Se propune o hală de creștere conformată pe 3 module formate din 3 travei adiacente – 1 modul pentru pești termofili și 2 module pentru păstrăv. Modulele sunt amplasate cu latura lungă pe direcția est-vest, permițând pe de o parte acoperișuri amplasate spre sud (pentru sistemul fotovoltaic) și pe de altă parte ferestre pe laturile nordice (pentru lumină indirectă respectiv ventilație naturală).

Hala este accesibilă pe 3 laturi prin intermediul ușilor exterioare.

La interior, prima travee conține de asemenea și partea administrativă (administrație și laborator), partea de filtru sanitar pentru angajați, spațiile tehnice. Traveile următoare conțin doar bazine din beton pentru creșterea păstrăvului, cicrulațiile și filtrele aferente.

Se prevede o clădire independentă, cu rol de magazie ce are ca spații utile: livrare pește, magaziile de furaje, unelte și magazia de lemne.

Bilanțul teritorial se prezintă după cum urmează:

| CONSTRUCȚII | Suprafața construită [mp] | Suprafața desfășurată [mp] |
| --- | --- | --- |
| Existente, din care | - | - |
| desființate | - | - |
| menținute | - | - |
| Propuse | 1214,0 | 1214,0 |
| TOTAL | 1214,0 | 1214,0 |
| Decantor (construcție subterană) | 189,0 |  |
| Platforme carosabile, trotuare | 1015,0 |  |
| Baltă/ heleșteu inclusiv diguri | 1230,0 |  |
| Spațiu verde rezultat | 1085,0 |  |
| INDICI URBANISTICI |  |  |
| Suprafața terenului | 4.733,0 |  |
| P.O.T. | 25,6% |  |
| C.U.T. | 0,25 |  |
| Procent spații verzi | 22,9% |  |

Ansamblul va fi  format din 4 obiecte: 1) hala de creștere, 2) magazia, 3) lucrările exterioare – decantorul, balta și platforma carosabilă și 4) sistemul de energeie regenerabilă cu panouri fotovoltaice;

Caracteristici principale ale construcțiilor:

| Funcțiunea: | Fermă piscicolă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ob.1_hala creștere | Ob.2_magazie | Ob.3_lucrări exterioare – decantor, baltă, platformă | Ob.4_energii regenerabile – sistem panouri fotovoltaice |
| Dimensiunile maxime în plan ale clădirii/ amenajării: | 34,05 x 30,60 m | 23,95 x 7,20 m | Decantor: 22,25 x 8,50 m; balta-heleșteu, diguri = 1230,0 m2 |  |
| Regim de înălțime: | P | P |  |  |
| H max. cornișă: | +3,50 m de la cota +/- 0.00 | +3,65 m de la cota +/- 0.00 |  |  |
| H max. | +6,75 m de la cota +/- 0.00 | +5,70 m de la cota +/- 0.00 |  |  |
| Suprafața utilă: | 1016,0 m2 | 155,0 m2 |  |  |
| Suprafața construită: | 1042,0 m2 | 172,0 m2 |  |  |
| Suprafața desfășurată: | 1042,0 m2 | 172,0 m2 | 189,0 m2 |  |

Se prevăd următoarele lucrări exterioare:

*decantorul – se execută conform proiectului de rezistență;

*balta-heleșteu – se realizează prin lucrări de terasamente cu diguri, respectiv hidroizolare cu PPE;

*platforma carosabilă și trotuare – se realizează pe un strat de fundare din balast compactat, un strat de bază din balast stabilizat cu ciment, respectiv un finisaj carosabil din dale de beton pe pat de nisip;

*realizare a gardului de împrejmuire – se execută cu stâlpi metalici din țeavă rectangulară pe fundații din beton și plase zincate;

*refacere spațiului verde afectat și aducerea la stare inițială.

Hala de producţie, va avea următoarele componente:

*un sector cu două module identice de creştere păstrăv curcubeu, cu bazine de beton și sistem de recirculare a apei prin conducte de material plastic;

*un sector cu două module identice pentru creșterea peștilor răpitori, termofili cu bazine de beton și sistem de recirculare a apei prin conducte de material plastic

*spații auxiliare.

Adiacent se vor executa:

*clădire anexă cu magazie de lemne, 2 magazii de furaje, magazie de scule și cameră de livrare pește;

*2 puţuri forate de mică adâncime, H = 50 m fiecare, care se vor executa conf. Studiului hidrogeologic elaborat de ABA Banat;

*bazin de decantare de ape evacuate din hala de creştere – bazin din beton, construcție subterană;

*baltă cu scop de epurare biologică a apei uzate înainte de deversarea finală – se realizează prin lucrări de terasamente cu diguri, respectiv hidroizolare cu PPE;

*platforma carosabilă și trotuare – se realizează pe un strat de fundare din balast compactat, un strat de bază din balast stabilizat cu ciment, respectiv un finisaj carosabil din dale de beton pe pat de nisip;

*gard de împrejmuire – se execută cu stâlpi metalici din țeavă rectangulară pe fundații din beton și plase zincate.

Hala de producţie va produce păstrăv de consum cu dimeniunea maxima de 330 de grame pornind de la stadiul de puiet predezvoltat de 10 grame. Acest ciclu de producție durează între 23 și 28 de săptămâni în funcție de mărimea la care începe valorificarea.  La 23 de săptămâni păstrăvul atinge 210 grame.

PRODUCȚIA POTENȚIALĂ DE PĂSTRĂV:

| Specie | Densitate (kg/m3) | Volum alocat ciclului de prod (m3) | Productie / ciclu (kg) | Durata ciclu de productie (luni) | Calibru dupa incheiere ciclu (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salau | 50 |  | 9014 | 7 | 0,28 – 0,33 |

SITUAȚIA PRODUCȚIILOR POTENȚIALE DE ALTE SPECII ESTE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

| Specie | Densitate (kg/m3) | Volum alocat ciclului de prod (m3) | Productie / ciclu (kg) | Durata ciclu de productie (luni) | Calibru dupa incheiere ciclu (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salau | 75 | 57.4 | 4399.20 | 11 | 0,7 - 0,8 |
| Biban | 75 | 57.4 | 4325.43 | 8 | 0,23 - 0,26 |
| Biban American | 80 | 57.4 | 4588.37 | 12 | 0,3 |
| Somn European | 130 | 57.4 | 7458.88 | 18-22 | 2 |
| Somn African | 200 | 57.4 | 11475.2 | 7 | 1,8 - 2,2 |
| Sturion Siberian | 100 | 57.4 | 5737.6 | 12 | 1 - 1,4 |

Fluxuri tehnologice:

SECTOR DE CREŞTERE PĂSTRĂVI

Hala de producţie este gândită să producă păstrăv de consum cu dimeniunea maxima de 330 de grame pornind de la stadiul de puiet predezvoltat de 10 grame. Acest ciclu de producție durează între 23 și 28 de săptămâni în funcție de mărimea la care începe valorificarea.  La 23 de săptămâni păstrăvul atinge 210 grame. Se amenajează în acest scop două module de creştere a păstrăvilor identice constructiv și funcțional. Un astfel de modul cuprinde bazinele de cultură şi bazinul de tratare a apei aferente acestora.

Modulul de creştere cuprinde:

- 2 module a câte 6 bazine de beton octogonale, având cotele: lungimea de 750 cm, lăţimea 375 cm, laturile oblice au 131 cm. Înălţimea la margine de 180 cm iar la centru de 190 cm. Pe centrul bazinului se construieşte un zid despărţitor cu lungimea de 385 cm şi având înălţimea de 190 cm. Bazinele au fundul înclinat spre acest perete interior. Evacuarea va fi de tip „dual-drain”. 20% din debit este preluat de 4 sifoane aşezate lângă zidul central, iar restul de o evacuare situată pe lateralul bazinului care în interior preia apa de la orice cotă dorim.

În dreptul fiecărui bazin se găseşte un decantor primar din evacuarea centrală a bazinului de creştere, care are rolul de sedimentator primar al apei uzate. Prin preaplinul acestuia se goleşte în sistemul de colectare a apelor spre bazinele de tratare. Aceste colectoare sunt prefabricate din fibra de sticlă, au formă cilindrică, cu diametrul de 90 cm şi înălţimea de 210 cm.

Bazinul de tratare a apei (biofiltru) are o formă aproximativ dreptunghiulară. Pereţii bazinului sunt la o cotă mai joasă cu 40 cm faţă de cota pereţilor bazinelor de cultură. Fundul bazinului este drept. Acest bazin este prevăzut cu preaplin. Cum nivelul apei trebuie menţinut la un nivel constant în aceste bazine, la marginea biofiltrului, în zona pompelor se execută un preaplin pe o conductă de 110 mm.

SECTOR DE CREŞTERE PEȘTI TERMOFILI

În hală se mai amenajează un sector de creștere a peștilor carnivori, de apă caldă, format din două module de creştere identice constructiv și funcțional.

Un modul cuprinde bazinele de cultură şi bazinul de tratare a apei aferente acestora astfel:

- 4 bazine de beton pătrate cu colțurile tăiate, având cotele: latura mare de 375 cm, și laturile oblice au 25 cm. Înălţimea la margine de 180 cm iar la centru de 190 cm. Pe centrul bazinului se construieşte un zid despăţitor cu lungimea de 385 cm şi având înălţimea de 190cm. Bazinele au fundul înclinat spre acest perete interior. Evacuarea va fi de tip „dual-drain”. 20% din debit este preluat de 4 sifoane aşezate lângă zidul central, iar restul de o evacuare situată pe lateralul bazinului care în interior preia apa de la orice cotă dorim.

În dreptul fiecărui bazin se găseşte un decantor primar din evacuarea centrală a bazinului de creştere, care are rolul de sedimentator primar al apei uzate. Prin preaplinul acestuia se goleşte în sistemul de colectare a apelor spre bazinele de tratare. Aceste colectoare sunt prefabricate din fibra de sticlă, au formă cilindrică, cu diametrul de 90 cm şi înălţimea de 210 cm.

Bazinul de tratare a apei (biofiltru) are o formă aproximativ dreptunghiulară, Pereţii bazinului sunt la o cotă mai joasă cu 40 cm faţă de cota pereţilor bazinelor de cultură. Fundul bazinului este drept. Acest bazin este prevăzut cu preaplin. Cum nivelul apei trebuie menţinut la un nivel constant în aceste bazine, la marginea biofiltrului, în zona pompelor se execută un preaplin pe o conductă de 110 mm.

MAGAZIA DE FURAJE

Se amenajează într-o clădire separată o încăpere uscată, ventilată cu suprafaţa de cca 20mp. Pardoseala este din beton și permite accesul cu un transpalet din afara clădirii.

MAGAZIA DE LEMNE

Se amenajează în aceeași clădire separată o încăpere uscată, ventilată cu suprafaţa de cca 30mp. Pardoseala este din beton și permite accesul cu un transpalet din afara clădirii.

CENTRALA TERMICĂ

Se amenajează într-una din camere halei de producție, în apropierea sectorului de creștere a peștilor termofili. Este necesară o încăpere, ventilată cu suprafaţa de min 20 mp. Această cameră va corespunde dpdv PSI. Va avea două uși de acces, una dinspre interiorul halei, iar cea de a doua direct din afara clădirii, pentru a facilita alimentarea cu lemne de foc.

CAMERA STAȚIEI DE OXIGEN

Generatorul de oxigen necesită o cameră uscată, cu temperatură cât mai constantă în care trebuie evitate variații bruște de temperatură și în care pe timpul iernii temperatura să nu scadă sub 5ºC. Ca și suprafață de pardosea este necesară o cameră cu lungimea de minim 5,5m și o lățime de minim 3 metri. Camera trebuie să aibe un perete ce comunică cu exteriorul clădirii pentru a se putea realiza evacuarea gazelor reziduale (azot) în afara clădirii.

GRUPURI SANITARE ŞI VESTIARE

Pentru angajați, sunt necesare o cabină de duș, un grup sanitar și minim un vestiar.

SEDIU ADMINISTRATIV

Un spațiu de cca 10 m² sunt suficienți pentru acest scop.

DEPOZIT DE UNELTE ŞI PRODUSE DE IGIENĂ

O cameră uscată, cu suprafața de minim 4m² este necesară pentru depozitarea produselor de curățenie, a diverselor medicații, dezinfectanți, etc. În această cameră se pot monta rafturi pentru o mai bună organizare.

PRINCIPALELE DOTĂRI. ECHIPAMENTE, UTILAJE SPECIFICE

Centrală termică - se propune folosirea unei centrale pe lemne combinat cu peleți.

Grup electrogen

Puț forat cu pompă submersibilă cu variator de tensiune

Oxigen metru portabil

Instalaţie de producere oxigen

Generator de Ozon

Pompă de spălat cu presiune

Echipamente de lucru, pescuit, manipulare peşte

Năvod scurt 5 metri (ochiuri 2-4 mm)

Mincioage de diferite mărimi şi tipuri se recomandă a fi rigide, coada de lemn şi cadrul metalic, dublu pentru protecţiea plasei. Cca 10 mincioage sunt necesare.

Echipamente de dotare a biroului şi laboratorului

Trusă de disecţie

Microscop

Kit-uri de determinare a principalelor caracteristici fizico-chimice ale apei

Cântare

Dotări Sector de creștere păstrăvi

Turn de degazare cu hotă de evacuare a gazelor (CO2 şi reziduuri de O3).

Camera de reacție ozon-apă.

Decantoare primare de tip dual-drain

Electro-valvă pentru Oxigen

Debit-metre pentru Oxigen

Debit-metre pentru Ozon

Injectoare Venturi

Difuzoare ceramice de oxigen

Hrănitoare automate

Pompe de recirculare

Biofiltre rotative

Dotări Sector de creștere pești răpitori

Camera de reacție ozon-apă

Decantoare primare de tip dual-drain

Filtre mecanice

Electro-valvă pentru Oxigen

Debit-metre pentru Oxigen

Debit-metre pentru Ozon

Injectoare Venturi

Difuzoare de aer din material ceramic

Difuzoare de aer din material plastic

Materiale biofiltrante

Hrănitoare automate

Pompe de recirculare

Air-blower

Dotări Zona exterioară

Pompă de golire decantor

Aerator de tip umbrelă

Descrierea proceselor de producţie, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

CREŞTEREA PĂSTRĂVULUI CURCUBEU

Se va creşte în sistemul recirculant din sectorul de salmonicultură, păstrăv curcubeu– Onchorhyncus mykiss. Datorită ritmului rapid de creștere și disponibilității puietului aproximativ pe toată durata anului este posibil ca în cele 2 module să se crească 6 cicluri anuale de păstrăv, conform mișcării efectivelor redate mai jos.

Un ciclu de producție se desfășoară în 2 din cele 12 bazine de creștere.

Astfel, la fiecare 2 luni se populează câte 2 bazine. După 7 luni de îngrășare timp în care păstrăvii ajung la greutatea de consum bazinul este eliberat și se calculează cca 1 lună timp necesar pentru igienizare.

Ca și în cazul celorlalte specii se calculează tabela de creştere care oferă informaţii asupra normei de populare şi a cantităţilor de furaje folosite, considerând o densitate maximă de 60 kg/m³ de apă.

La păstrăvi, tabela de creștere se calculează pe perioade mai scurte de 15 zile (aprox 2 săptămâni).

| Vârsta | % pierderi | Bucăţi | grame / buc la intrare în perioada | kg peşti la intrare în perioadă | consum furaj în % masă corporală* | kg furaj /zi | kg furaj / perioadă | RCH** | kg spor în perioadă | kg peşti la ieşire din perioadă | grame / bucată la finalul perioadei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 săptămâni |  | 35,000 | 10.00 | 13 | 350 | 2.1 | 7.35 | 110.3 | 0.8 | 137.81 | 487.81 |
| 4 săptămâni | 1.5 | 34,475 | 13.94 | 13 | 480.50 | 2.1 | 10.09 | 151 | 0.8 | 189.20 | 669.69 |
| 6 săptămâni | 1.5 | 33,958 | 19.43 | 13 | 659.64 | 2 | 13.19 | 198 | 0.8 | 247.37 | 907.01 |
| 8 săptămâni | 1.3 | 33,516 | 26.71 | 14 | 895.22 | 2 | 17.90 | 269 | 0.8 | 335.71 | 1230.93 |
| 10 săptămâni | 1.3 | 33,081 | 36.73 | 14 | 1214.93 | 1.9 | 23.08 | 346 | 0.8 | 432.82 | 1647.74 |
| 12 săptămâni | 1.1 | 32,717 | 49.81 | 14 | 1629.62 | 1.7 | 27.70 | 416 | 0.8 | 519.44 | 2149.06 |
| 14 săptămâni | 1.1 | 32,357 | 65.69 | 14 | 2125.42 | 1.7 | 36.13 | 542 | 0.8 | 677.48 | 2802.90 |
| 16 săptămâni | 1 | 32,033 | 86.62 | 14 | 2774.87 | 1.6 | 44.40 | 666 | 0.8 | 832.46 | 3607.33 |
| 18 săptămâni | 1 | 31,713 | 112.61 | 14 | 3571.26 | 1.6 | 57.14 | 857 | 0.9 | 952.33 | 4523.59 |
| 20 săptămâni | 1 | 31,396 | 142.64 | 14 | 4478.36 | 1.4 | 62.70 | 940 | 0.9 | 1044.95 | 5523.30 |
| 22 săptămâni | 0.7 | 31,176 | 175.92 | 14 | 5484.64 | 1.3 | 71.30 | 1070 | 1 | 1069.51 | 6554.15 |
| 24 săptămâni | 0.5 | 26,020 | 210.23 | 14 | 5470.23 | 1.2 | 65.64 | 985 | 1 | 984.64 | 6454.87 |
| 26 săptămâni | 0.3 | 20,942 | 248.07 | 14 | 5195.15 | 1.1 | 57.15 | 857 | 1 | 857.20 | 6052.35 |
| 28 săptămâni | 0.3 | 15,879 | 289.00 | 14 | 4589.18 | 1 | 45.89 | 688 | 1 | 688.38 | 5277.56 |

La fiecare 2 luni, câte două bazine se populează cu 35.000 de indivizi cu greutatea de 10 de grame.

În săptămâna 23, păstrăvii ajung la 210 g/bucată, adică începutul dimensiunii cerute de piață pentru consum. Din acest moment încep răririle prin vânzarea păstărvului timp de 3-4 săptămâni la final de fiecare ciclu. Practic ferma va vinde cam pe întreaga perioadă a anului păstrăv de consum.

Furajarea se face cu furaje extrudate granulate, cu conţinut de proteină de 44-48%, mai ridicat la tineret și conținut de grăsimi între 15-22%. Granulaţia furajelor creşte până la 6 mm la exemplarele mari.

Furajarea se va face cu ajutorul hrănitoarelor automate. Acestea vor distribui furaj doar în intervalul 07:00 – 21:00, noaptea păstrându-se lumina stinsă.

În întreaga hală se va menține un grad mediu de iluminare, nefiind necesară folosirea instalației de iluminat în intervalul februarie – Octombrie. Pe durata iernii, seara după ora 17 se poate aprinde lumina până la ora 21:00.

Printre alte operaţiuni obligatorii a se realiza pe durata creşterii păstrăvilor enumerăm:

- Purjarea conductelor de evacuare din bazine și a decantoarelor primare. Prin construcţia lor, instalaţia de evacuare din bazine, trebuie purjate de minim 2 ori pe zi pentru a înlătura depunerile de la fundul decantoarelor. Decantoarele vortex se purjează deasemenea de minim 3 ori pe zi;

- Curățarea decantoareloc secundare de tip Vortex. Lunar, câte un decantor este golit și spălat cu pompa de presiune. În acest timp (maxim 2 ore), bazinele nu se alimentează cu apă ci doar cu oxigen. Operațiunea se desfășoară după purjarea de dimineață și înainte de hrănirea peștilor;

- Monitorizarea permanentă a parametrilor apei. Temperatura apei se menţine între limitele de 10-18⁰C, nivelul de oxigen dizolvat va fi de peste 8 mg/l, respectiv peste 90%, nivelul de nitriţi trebuie menţinut sub 0,2 mg/l iar cel de nitraţi sub 50 mg/l. PH-ul deasemenea trebuie atent monitorizat, optim fiind între 6,5-7,8. Valori prea mari sunt riscante, amoniul transformându-se în amoniac, toxic. Valorile prea scăzute dăunează culturilor de bacterii din biofiltre şi sunt un semn de alarmă pentru conţinutul de acid carbonic, adică de bioxid de carbon.

CREȘTERE PEȘTI TERMOFILI

După cum este proiectat acest sector, fermierul are posibilitatea de a alege între mai multe specii de pești spre a fi crescute în funcție de cerința pe piață și de experiența acumulată. În continuare prezentăm o listă a speciilor ce pot fi crescute în această fermă, listă ce nu este limitativă la acestea:

| Specie | Densitate suportată (kg/m3) | Dificultate de creștere | Durata ciclu de productie (luni) | Calibru (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salau | 75 | Ridicată | 11 | 0,7 – 0,8 |
| Biban | 75 | Medie – ridicată | 8 | 0,23 – 0,26 |
| Sturion Siberian | 100 | Medie | 12 | 1 – 1,4 |
| Hibrid sturion (bester) | 100 | Medie | 14 | 1,5-2 |
| Somn European | 130 | Medie – redusă | 18 | Peste 2 kg |
| Biban American | 80 | Redusă | 12 | 0,3 |
| Somn African | 200 | Redusă | 7 | 1,8 - 2,2 |

Pentru început, datorită experienței reduse, ferma va produce din această listă sturionii și somnul european. Chiar dacă alte specii sunt mai ușor de crescut, în acest moment piața cere mai mult aceste specii.  Dintre sturioni, besterul are un preț mai ridicat de achiziție la puiet iar produsul final (sturion consum) are același preț cu sturionul siberian. De aceea doar în primul an, în modulul dedicat somnului în bazinele libere până la ocupare cu somn se va crește această specie timp de 14 luni. După acest timp, mișcarea efectivelor va cunoaște o ritmicitate.

Creşterea sturionilor

Este propusă creşterea sturionilor într-un modul din sectorul de pești termofili. Cum un modul e format din 4 bazine, este posibil să se împartă acest modul în două submodule dar numai după modul de populare, nu și funcțional. Puiet de sturion siberian este disponibil de regulă de două ori pe an la aceeași dimeniune, de 20 grame.

În mod cu totul excepțional, în primul an de funcționare deoarece există spațiu în bazinele destinate somnilor se vor crește hibrizi de morun cu cegă, adică BESTER. Puiet de bester este disponibil de regulă începând cu luna octombrie până spre primăvară.

În sistemul proiectat, creşterea sturionilor siberieni are loc în hală până la vârsta de 12 lun), moment în care au greutatea de a fi comercializaţi pentru carne, adică 1,5 kg. De fapt valorificarea acestora începe cu o lună mai devreme, la 1,1 kg moment în care o mică parte din efectiv se vinde pentru a face loc restului de populație.

Besterul se crește timp de 14 luni, până la greutatea de 3 kg, dar se valorifică începând cu greutatea de 1,5 kg atinsă la 11 luni de creștere.

Prin tatonări s-a calculat necesarul de puieţi de sturioni ce trebuie sa umple bazinele pentru a obţine la finalul ciclului de creştere o ocupare maximă a bazinului. În tabelele de mai jos se prezintă tabelul de creştere pentru aceste specii.

Determinarea necesarului de material biologic pentru populare la  Sturion siberian (Acipenser baerii), sporul de creştere şi cantităţile de furaje necesare

| Vârsta | % pierderi | Bucăţi | grame / buc la intrare în perioada | kg peşti la intrare în perioadă | consum furaj în % masă corporală* | kg furaj /zi | kg furaj / perioadă | RCH** | kg spor în perioadă | kg peşti la ieşire din perioadă | grame / bucată la finalul perioadei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna I |  | 3,500 | 20.00 | 70 | 3 | 2.1 | 63 | 1.1 | 57.27 | 127.27 | 36.36 |
| Luna II | 5 | 3,325 | 36.36 | 120.91 | 2.5 | 3.02 | 91 | 1.1 | 82.44 | 203.35 | 61.16 |
| Luna III | 3 | 3,225 | 61.16 | 197.25 | 2 | 3.94 | 118 | 1.2 | 98.62 | 295.87 | 91.74 |
| Luna IV | 2 | 3,161 | 91.74 | 289.95 | 1.8 | 5.22 | 157 | 1.2 | 130.48 | 420.43 | 133.02 |
| Luna V | 1 | 3,129 | 133.02 | 416.23 | 1.8 | 7.49 | 225 | 1.2 | 187.30 | 603.53 | 192.87 |
| Luna VI | 1 | 3,098 | 192.87 | 597.49 | 1.75 | 10.46 | 314 | 1.2 | 261.40 | 858.90 | 277.26 |
| Luna VII | 1 | 3,067 | 277.26 | 850.31 | 1.5 | 12.75 | 383 | 1.3 | 294.34 | 1144.65 | 373.23 |
| Luna VIII | 1 | 3,036 | 373.23 | 1133.20 | 1.5 | 17.00 | 510 | 1.3 | 392.26 | 1525.46 | 502.42 |
| Luna IX | 0.5 | 3,021 | 502.42 | 1517.83 | 1.4 | 21.25 | 637 | 1.3 | 490.38 | 2008.21 | 664.75 |
| Luna X | 0.5 | 3,006 | 664.75 | 1998.17 | 1.4 | 27.97 | 839 | 1.3 | 645.56 | 2643.73 | 879.51 |
| Luna XI | 0.2 | 2,300 | 879.51 | 2022.79 | 1.3 | 26.30 | 789 | 1.3 | 606.84 | 2629.62 | 1143.36 |
| Luna XII | 0.1 | 2,298 | 1143.36 | 2626.99 | 1.3 | 34.15 | 1025 | 1.3 | 788.10 | 3415.09 | 1486.37 |

Se observă că un semi-modul, adică două bazine se populează cu 3500 de bucăți de puieți de sturion siberian cu greutatea medie de 20 de grame. La vârsta de 11 luni se valorifică cca 700 de bucăți, iar pe parcursul ultimei luni se vând treptat toți peștii.

Determinarea necesarului de material biologic pentru populare la Bester (Huso huso X Acipenser ruthenus), sporul de creştere şi cantităţile de furaje necesare

| Vârsta | % pierderi | Bucăţi | grame / buc la intrare în perioada | kg peşti la intrare în perioadă | consum furaj în % masă corporală* | kg furaj /zi | kg furaj / perioadă | RCH** | kg spor în perioadă | kg peşti la ieşire din perioadă | grame / bucată la finalul perioadei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna I |  | 2,100 | 150.00 | 315 | 1.2 | 3.78 | 113.4 | 1.1 | 103.09 | 418.09 | 199.09 |
| Luna II | 3 | 2,037 | 199.09 | 405.55 | 1.2 | 4.87 | 146 | 1.1 | 132.72 | 538.27 | 264.25 |
| Luna III | 2 | 1,996 | 264.25 | 527.51 | 1.2 | 6.33 | 190 | 1.2 | 158.25 | 685.76 | 343.52 |
| Luna IV | 1 | 1,976 | 343.52 | 678.90 | 1.2 | 8.15 | 244 | 1.2 | 203.67 | 882.57 | 446.58 |
| Luna V | 1 | 1,957 | 446.58 | 873.75 | 1 | 8.74 | 262 | 1.2 | 218.44 | 1092.18 | 558.22 |
| Luna VI | 1 | 1,937 | 558.22 | 1081.26 | 1 | 10.81 | 324 | 1.3 | 249.52 | 1330.78 | 687.04 |
| Luna VII | 0.5 | 1,927 | 687.04 | 1324.13 | 1 | 13.24 | 397 | 1.3 | 305.57 | 1629.70 | 845.59 |
| Luna VIII | 0.5 | 1,918 | 845.59 | 1621.55 | 1 | 16.22 | 486 | 1.3 | 374.20 | 1995.75 | 1040.73 |
| Luna IX | 0.2 | 1,914 | 1040.73 | 1991.76 | 1 | 19.92 | 598 | 1.4 | 426.81 | 2418.57 | 1263.74 |
| Luna X | 0.2 | 1,910 | 1263.74 | 2413.73 | 1 | 24.14 | 724 | 1.4 | 517.23 | 2930.96 | 1534.55 |
| Luna XI | 0.1 | 1,208 | 1534.55 | 1853.85 | 1 | 18.54 | 556 | 1.4 | 397.25 | 2251.10 | 1863.38 |
| Luna XII | 0.1 | 1,207 | 1863.38 | 2248.85 | 1 | 22.49 | 675 | 1.5 | 449.77 | 2698.62 | 2236.05 |
| Luna XIII | 0.1 | 906 | 2236.05 | 2025.10 | 0.9 | 18.23 | 547 | 1.5 | 364.52 | 2389.62 | 2638.54 |
| Luna XIV | 0.1 | 905 | 2638.54 | 2387.23 | 0.9 | 21.49 | 645 | 1.5 | 429.70 | 2816.93 | 3113.48 |

Se observă că două bazine se populează cu 2100 de bucăți de puieți de bester cu greutatea medie de 150 de grame. La vârsta de 11 luni se valorifică cca 700 de bucăți, la 13 luni se vând cca 300 bucăți, iar pe parcursul ultimei luni se vând treptat toți peștii.

Se consideră că în medie, sturionii la vârste mai mici au un raport de conversie al hranei în medie de 1,1  iar acesta creşte odată cu maturarea peştilor.

Performanţele de creştere ale sturionilor depind de următorii factori: tipul de furaj folosit, frecvenţa recirculării apei, care determină la rândul ei calitatea apei. Sturionii spre deosebire de alte specii de peşti pot refuza un furaj oferit dacă acesta nu este perfect echilibrat din punct de vedere mineral şi dacă nu conţine optimul de vitamine.

În funcţie de furajul folosit la hrănirea sturionilor, se vor calcula ulterior raţiile zilnice de administrare a hranei, folosindu-se în acest scop fişele furajelor. În general, se acceptă ideea că în prima etapă de creştere, în condiţii optime oferite acestora, sturionii consumă între 3-2 % din masa corporală pe zi. În această etapă se va folosi un furaj cu conţinut ridicat de proteină, cu valori cuprinse între 50-55%, şi conţinut în grăsimi de 10-15%. La alegerea furajului, se va ţine cont ca acesta să conţină mari cantităţi în vitamina C, D, E precum şi complexul B.

Pentru stabilirea exactă a masei efectivului piscicol din bazine în vederea stabilirii raţiilor, se va practica pescuitul de control. Cunoscându-se efectivul de sturioni din fiecare bazin (mortalităţile fiind înregistrate) şi masa individuală medie a sturionilor, se poate stabili masa întregului efectiv dintr-un bazin.

Creşterea somnului european

Se va creşte în sistemul recirculant în sectorul de pești termofili, somn european – Silurus glanis. Somnul are un ciclu de producţie, de 22 luni de la momentul populării la vârsta de cca 3 luni.

Ca și în cazul sturionilor se calculează tabela de creştere care oferă informaţii asupra normei de populare şi a cantităţilor de furaje folosite, considerând o densitate maximă de 135 kg/m³ de apă.

| Vârsta | % pierderi | Bucăţi | grame / buc la intrare în perioada | kg peşti la intrare în perioadă | consum furaj în % masă corporală* | kg furaj /zi | kg furaj / perioadă | RCH** | kg spor în perioadă | kg peşti la ieşire din perioadă | grame / bucată la finalul perioadei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna I |  | 8,000 | 20.00 | 160 | 2 | 3.2 | 96 | 1.2 | 80.00 | 240.00 | 30.00 |
| Luna II | 5 | 7,600 | 30.00 | 228.00 | 2 | 4.56 | 137 | 1.2 | 114.00 | 342.00 | 45.00 |
| Luna III | 3 | 7,372 | 45.00 | 331.74 | 2 | 6.63 | 199 | 1.2 | 165.87 | 497.61 | 67.50 |
| Luna IV | 3 | 7,151 | 67.50 | 482.68 | 1.8 | 8.69 | 261 | 1.2 | 217.21 | 699.89 | 97.88 |
| Luna V | 2 | 7,008 | 97.88 | 685.89 | 1.8 | 12.35 | 370 | 1.2 | 308.65 | 994.54 | 141.92 |
| Luna VI | 2 | 6,868 | 141.92 | 974.65 | 1.8 | 17.54 | 526 | 1.2 | 438.59 | 1413.24 | 205.78 |
| Luna VII | 1 | 6,799 | 205.78 | 1399.11 | 1.6 | 22.39 | 672 | 1.3 | 516.59 | 1915.71 | 281.76 |
| Luna VIII | 1 | 6,731 | 281.76 | 1896.55 | 1.6 | 30.34 | 910 | 1.3 | 700.26 | 2596.81 | 385.80 |
| Luna IX | 1 | 6,664 | 385.80 | 2570.84 | 1.5 | 38.56 | 1157 | 1.3 | 889.91 | 3460.75 | 519.34 |
| Luna X | 1 | 6,597 | 519.34 | 3426.15 | 1.5 | 51.39 | 1542 | 1.3 | 1185.97 | 4612.12 | 699.12 |
| Luna XI | 0.5 | 6,564 | 699.12 | 4589.06 | 1.3 | 59.66 | 1790 | 1.3 | 1376.72 | 5965.78 | 908.85 |
| Luna XII | 0.2 | 6,551 | 908.85 | 5953.84 | 1.2 | 71.45 | 2143 | 1.3 | 1648.76 | 7602.60 | 1160.54 |
| Luna XIII | 0.2 | 5,038 | 1160.54 | 5846.59 | 1 | 58.47 | 1754 | 1.5 | 1169.32 | 7015.91 | 1392.64 |
| Luna XIV | 0.2 | 4,028 | 1392.64 | 5609.24 | 1 | 56.09 | 1683 | 1.5 | 1121.85 | 6731.08 | 1671.17 |
| Luna XV | 0.1 | 3,224 | 1671.17 | 5387.41 | 0.9 | 48.49 | 1455 | 1.5 | 969.73 | 6357.15 | 1971.98 |
| Luna XVI | 0.1 | 2,471 | 1971.98 | 4871.80 | 0.9 | 43.85 | 1315 | 1.5 | 876.92 | 5748.73 | 2326.94 |
| Luna XVII | 0.1 | 1,968 | 2326.94 | 4579.51 | 0.8 | 36.64 | 1099 | 1.7 | 646.52 | 5226.03 | 2655.45 |
| Luna XVIII | 0.1 | 1,766 | 2655.45 | 4689.71 | 0.8 | 37.52 | 1126 | 2 | 562.77 | 5252.48 | 2974.10 |
| Luna XIX | 0.1 | 1,564 | 2974.10 | 4652.41 | 0.6 | 27.91 | 837 | 2 | 418.72 | 5071.12 | 3241.77 |
| Luna XX | 0.1 | 1,363 | 3241.77 | 4417.70 | 0.5 | 22.09 | 663 | 2 | 331.33 | 4749.03 | 3484.90 |
| Luna XXI | 0.1 | 1,161 | 3484.90 | 4047.30 | 0.5 | 20.24 | 607 | 2 | 303.55 | 4350.84 | 3746.27 |
| Luna XXII | 0.1 | 1,160 | 3746.27 | 4346.49 | 0.4 | 17.39 | 522 | 2 | 260.79 | 4607.28 | 3971.05 |

Se observă că două bazine se populează cu 8000 de indivizi cu greutatea de 20 de grame. Această populare se face de regulă în luna septembrie. Anul următor în iunie, după 9 luni de creștere în fermă ajung la 0,5 kg/bucată, producându-se cca 3,4 tone. Aceasta este o cantitate prea mare pentru 2 bazine, motiv pentru care calendarul mișcării efectivelor este gândit ca în acest moment somnii să fie împărțiți în încă 2 bazine.

După alte 4 luni, adică după o perioadă de creștere de 13 luni, somnii ajung la o greutate ce face posibilă valorificarea ca și pește de consum. Vor ajunge la o greutate medie de 1,1 kg. Din acest moment, lunar după cum se observă în tabelul de mai jos, au loc vânzări de somn. Creșterea durează cca 22 luni, vârstă la care cei mai mari somni depășesc 4 kg. Este o mărime la care nu se mai poate aștepta randament de creștere favorabil motiv pt care se oprește ciclul de producție la această mărime.

Furajarea se face cu furaje extrudate granulate, cu conţinut de proteină de 40-45%, mai ridicat la tineret. Granulaţia furajelor creşte până la 10 mm la exemplarele mari. Furajarea se va face cu ajutorul hrănitoarelor automate. În întreaga hală se va menține un grad scăzut de iluminare, de sub 100 lx. Nici sturionii și nici somnii nu au nevoie de lumină.

Printre alte operaţiuni obligatorii a se realiza pe durata creşterii somnilor enumerăm:

- Igienizarea zilnică a bazinelor. Această operaţiune de rutină se face cu bureţi îmbibaţi în soluţie salină saturată. Sub apă, pereţii bazinelor se curăţă zilnic pentru a se opri formarea de biodermă;

- Purjarea conductelor de evacuare din bazine și a decantoarelor primare. Prin construcţia lor, instalaţia de evacuare din bazine, trebuie purjate de minim 2 ori pe zi pentru a înlătura depunerile de la fundul conductelor;

- Monitorizarea permanentă a parametrilor apei. Temperatura apei se menţine între limitele de 22-27⁰C, nivelul de oxigen dizolvat va fi de peste 7 mg/l, respectiv peste 80%, nivelul de nitriţi trebuie menţinut sub 0,5 mg/l iar cel de nitraţi sub 200 mg/l. Salinitatea se va menţine între 1 şi 2 ppt. PH-ul deasemenea trebuie atent monitorizat, optim fiind între 6,5-7,8. Valori prea mari sunt riscante, amoniul transformându-se în amoniac, toxic. Valorile prea scăzute dăunează culturilor de bacterii din biofiltre şi sunt un semn de alarmă pentru conţinutul de acid carbonic, adică de bioxid de carbon.

Materii prime:

Furaje extrudate granulate, cca 33 to/an pentru pastrav, 20 to/an pt somn, 12 to/an pentru sturioni, adica 65 to/an.

Puiet:

- Pastrav: 2100 kg/an

- Somn European: 160 kg/an

- Sturion Siberian: 70 kg/an

- Bester: 315 kg/an

- Sare: max 50 kg/zi

Furajele se depozitează în magazia de furaje și se tranportă manual cu roaba.

Utilitati:

Alimentarea cu apă pentru nevoi igienico-sanitare și pentru bazinele piscicole se va realiza din 2 foraje de mică adâncime, H = 50 m fiecare, Qtotal = 8 l/s.

Apele uzate menajere vor fi colectate prin rețeaua de canalizare propusă, într-un bazin etanș vidanjabil, de unde vor fi vidanjate în baza contractului de prestări servicii de vidanjare la stația de epurare Timișoara.

Apele uzate crescătorie pești

Apele uzate rezultate de la bazinele de creștere (depuneri și resturi de hrană provenite de la pești) se evacuează de 2 ori/ zi prin intermediul sifoanelor de golire aferente bazinelor de creștere pești. La o deschidere bruscă se apreciază că cca 10% din volumul de apă din bazin este eliminat prin rețeaua de canalizare interioară în decantorul exterior, bicompartiment cu V = 200 m3.

După decantare, apele uzate colectate de descarcă prin intermediul unei pompe într-o lagună deschisă, impermeabilizată, V = 1850 m3.

Se apreciază că cca 80% din volumul de apă necesar pentru acvacultură se recirculă; volumul de cca 105 m3/ zi este înlocuit zilnic și este considerat apă uzată tehnologică.

Apele pluviale

Apele pluviale de pe suprafețele construite, considerate convențional curate, colectate prin jgheaburi și burlane vor fi descărcate prin sistemul de apă pluvială într-un bazin de retenție, V = 10 m3, de unde vor fi pompate în lagună.

Apele pluvuiale de pe suprafețele betonate vor fi colectate prin sistemul de rigole și stocate într-un bazin de retenție V = 20 m3, după ce în prealabil vor fi trecute prin separatorul de hidrocarburi. Din bazinul de retenție, apele vor fi pompate în lagună.

Apele de pe zona verde se infiltrează în sol.

Preaplinul apelor colectate în lagună se vor deversa în pârâul Ogașul Satului, după care acesta se deversează în râul Timișina, în dreptul localității Căpăt.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din postul de transformare aerian propus. Solutia tehnica finala de alimentare cu energie electrica va fi elaborata de catre furnizorul local, la cererea beneficiarului.

Organizarea de santier:

Organizarea de santier se va organiza exclusiv pe terenul aferent investitiei propuse.

Lucrarile necesare organizarii de santier sunt:

- împrejmuire provizorie

- platformă balastată – în scopul manevrării utilajelor;

- bază sediu șantier – conteiner prefabricat mobil destinat birourilor, echipat conform;

- vestiar și depozitare scule – conteiner prefabricat mobil, echipat conform;

- contenier deșeuri

- wc ecologic

- pichet PSI.

Majoritatea materialelor de construcții vor fi aduse în șantier pe măsura punerii lor în operă; dacă este cazul, depozitarea temporară a materialelor de construcții se va face pe terenul propriu conform indicațiilor producătorilor de materiale.

Pe parcursul lucrarilor de constructii nu se va degrada mediul natural, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. In cazul poluarii accidentale a solului se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati si tratarea de catre firme specializate. Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii. Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 10009/2017.

2) Cumularea cu alte proiecte: -;

3) Utilizarea resurselor naturale: -.

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- se vor respecta prevederile  Ord. 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele uzate menajere, tehnologice si apele pluviale evacuate in raul Timisana  se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos de la centralele termice, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -.

7) Se previzionează riscuri scăzute de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbări climatice, conform cunoștințelor știițifice.

8) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmoseferice).

Nu se previzionează riscuri ce pot avea un impact semmnificativ asupra sănătății umane din cauza unor contaminări a apei, având în vedere că apa este preluată din foraje de adâncime.

În ceea ce privește poluarea atomosferică riscurile previzionate pentru amplasamentul în cauză sunt minime, satul Căpăt fiind situat într-o zonă rurală la limita unei păduri.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 13/26.05.2016 (prelungit pana la data de 26.05.2018),  emis de Primaria Comunei Racovita, lucrarile se vor executa pe teren intravilan - arabil, titular SC DAHLIA BLUE SRL.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 13/26.05.2016 (prelungit pana la data de 26.05.2018),  emis de Primaria Comunei Racovita,

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (adeverinta nr. 2374/05.12.2017 emisa de COMUNA RACOVITA privind realizarea proiectului, notificare nr. 23232/706/C/11.12.2017 emisa de DSP Timis, adresa nr. 37135/07.12.2017 emisa de ANSVSA Timis, aviz nr. 4/18/SU-TM/09.01.2018 emis de ISU Banat, aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB 13/09.02.2018 emis de AN APELE ROMANE – ABA Banat, extras CF nr. 404356 emis de OCPI Timis);

- Masuri pentru :

- Protectia importiva zgomotului. Protectia asezarilor umane:

In faza de executie sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, in timpul programului de lucru.

Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si activitatea de construire, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant. Masurile vor asigura ca la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

-Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor (r), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de obtinere a autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Monica MICULESCU

Redactat: Maria PĂCURAR