Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.147/20.04.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de   COMUNA BEBA VECHE, cu sediul in Comuna Beba Veche, nr.292,  jud. Timis , inregistrata la APM Timis cu nr. 12589RP/17.10.2018, cu ultimele completari depuse cu nr. 3908RP/10.04.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 18.04.2018, ca proiectul „Modernizare strazi in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, jud. TimisITEXT0000000000000000000000000000000000000000000000000000000”, propus a fi amplasat in comuna Beba Veche, strazi comunale, CF.str.1-402397, 2-402395, 3-402394, 4-402418, 5-402394, 6-402401, 7-402402, 8-402411, 9-402408, 10-402421, 11—402414, 12-402403, 13-402416,   jud. Timis,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectele intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1,  ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta  anexa, deja autorizate , executate sau in curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

a1) proiectele nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin  proiect se propune modernizarea unor stazi  din comuna Beba Veche în lungime de 6,397 km . Traseul este alcătuit dintr-un număr de 13 străzi rurale de lungimi și cu sectoare omogene diferite, care asigură circulaţia în interiorul localității Beba Veche.

| Nr. Crt. | Denumire | Lungime (m) | Latimea partii carosabile proiectate (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Strazi principale cu două benzi de circulație |  |  |  |
| 1 | Strada 8 sector km 1+410-1+890 | 480 | 5,50 |
| b. Strazi secundare cu o singura banda de circulație |  |  |  |
| 1 | Strada 1 km 0+000-0+194 | 194 | 4,00 |
| 2 | Strada 2 km 0+000-0+323 | 323 | 4,00 |
| 3 | Strada 3 km 0+000-0+348 | 348 | 4,00 |
| 4 | Strada 4 km 0+000-0+624 | 624 | 4,00 |
| 5 | Strada 5 km 0+000-0+360 | 360 | 4,00 |
| 6 | Strada 6 km 0+000-0+460 | 460 | 4,00 |
| 7 | Strada 7 km 0+000-0+180 | 180 | 4,00 |
| 8 | Strada 8 km 0+000-1+410 | 1410 | 4,00 |
| 9 | Strada 9 km 0+000-0+224 | 224 | 4,00 |
| 10 | Strada 10 km 0+000-0+612 | 612 | 4,00 |
| 11 | Strada 11 km 0+000-0+570 | 570 | 4,00 |
| 12 | Strada 12 km 0+000-0+187 | 187 | 4,00 |
| 13 | Strada 13 km 0+000-0+425 | 425 | 4,00 |
| TOTAL |  | 6397 |  |

Lucrările de modernizare, cuprinse în cadrul documentaţiei constau din:

- corectarea în plan şi spaţiu a elementelor geometrice ale traseelor existente, astfel încât să se asigure condiţiile tehnice necesare pentru o viteză de proiectare de bază de 25 km/h;

- realizarea lucrărilor de infrastructură;

- lărgirea părţii carosabile existente pe sectoarele cu mai puţin de 4,00 m lățime;

- executarea unei structuri rutiere performante cu îmbrăcăminte bituminoasă modernă;

- curăţirea, reprofilarea şi amenajarea şanţurilor existente;

- executarea lucrărilor privind siguranţa circulaţiei rutiere.

Propuneri  tehnice:

Străzi principale în localități rurale:

  - lăţime platformă			7,00 m

  - lăţime parte carosabilă		5,50 m

  - lăţime acostamente			2 x 0,75 m

  - panta părții carosabile		2,5%

  - panta acostamentelor		4,0%

Străzi secundare în localități rurale:

  - lăţime platformă			5,00 m

  - lăţime parte carosabilă		4,00 m

  - lăţime acostamente			2 x 0,50 m

  - panta părții carosabile		2,5%

  - panta acostamentelor		4,0%

Structura rutieră propusa:

Pentru reabilitarea străzilor, având la bază soluțiile din studiul geotehnic și expertiza tehnică, precum şi situaţia existentă pe fiecare stradă, s-au adoptat următoarele structuri rutiere:

Strazile 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13

s-a adoptat realizarea unei structuri rutiere noi:

        - 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A.P.C. 16;

        - 15,0 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată;

        - 20,0 cm  strat de fundatie inferior din balast;

        - 15,0 cm strat de forma din balast nisipos.

Strazile 2, 8

        - 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A.P.C. 16;

        - 15,0 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată;

        - 15,0 cm  strat de fundatie inferior din balast;

        - 20,0 cm structura existenta.

Strada 5

        - 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A.P.C. 16;

        - 15,0 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată;

        - 20,0 cm  strat de fundatie inferior din balast;

        - 15,0 cm structura existenta.

Strada 10

        - 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A.P.C. 16;

        - 20,0 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată;

        - 10,0 cm  strat de fundatie inferior din balast;

        - 25,0 cm structura existenta.

Pe sectoarele unde au rezultat necesare casete de lărgire cu latimea de min. 1.00 m, acestea s-au proiectat cu următoarea structură rutieră:

Strazile 2, 8 km 0+000-1+410

        - 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A.P.C. 16;

        - 20,0 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată;

        - 15,0 cm strat de fundație inferior din balast.

        - 15,0 cm strat de forma din balast nisipos.

Strada 5

        - 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A.P.C. 16;

        - 20,0 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată;

        - 20,0 cm strat de fundație inferior din balast.

        - 15,0 cm strat de forma din balast nisipos.

Strada 8 km 1+410-1+890

        - 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A.P.C. 16;

        - 20,0 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată;

        - 15,0 cm strat de fundație inferior din balast.

        - 20,0 cm strat de forma din balast nisipos.

Strada 10

        - 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A.P.C. 16;

        - 20,0 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată;

        - 10,0 cm strat de fundație inferior din balast.

        - 25,0 cm strat de forma din balast nisipos.

Scurgerea apelor meteorice de pe partea carosabilă este asigurată prin pantele de 2,5% ale părții carosabile și 4% ale acostamentelor în profil transversal, spre şanţurile existente de la marginea strazilor, fiind prevăzute lucrări de curățare și reprofilare a șanțurilor de pământ existente sau de realizare a unor santuri noi acolo unde acestea lipsesc sau sunt necesare. Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor prin santuri, la intersecția străzilor se prevede realizarea unor podețe tubulare tip PEHD Ø400 mm (24 buc) cu lungimea de 7,00 m.

Organizarea de santier:

Organizarea de santier se propune pe o suprafata  de 600 mp pe un teren apartinand comunei Beba Veche si  va cuprinde: împrejmuirea zonei, executarea lucrărilor de balastare și pietruire, aşezarea de construcţii provizorii (barăci) pentru vestiare şi pentru muncitori, magazii de unelte, grupuri sanitare ecologice (curăţirea şi igienizarea acestora urmând să se facă prin grija executantului), etc, asigurarea de spații pentru parcarea autoturismelor, respectiv,  asigurarea căilor de acces între acestea. Nu se vor depozita materiale de construcție (balast, piatră spartă, mixturi) în organizarea de șantier.

2) Cumularea cu alte proiecte: -.

3) Utilizarea resurselor naturale: -.

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- se vor respecta prevederile  Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 27/10.10.2017,  emis de Primaria Comunei Beba Veche, lucrarile se vor executa pe teren intravilan , cu destinatia strazi.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul  .

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. . 27/10.10.2017,  emis de Primaria Comunei Beba Veche,

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati ;

- Masuri pentru :

- Protectia impotriva zgomotului. Protectia asezarilor umane:

In faza de executie sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, in timpul programului de lucru.

Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si activitatea de construire, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant.

- masurile vor asigura ca la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 si Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, in cazul constituirii unor zone de protectie sanitara

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

-Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor (r), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- Director Executiv

- Mihai CEPEHA

- Avizat: Şef Serviciu A.A.A  - Monica MICULESCU

Redactat: Monica  NIŢU