Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 152 /25.04.2018

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL, din Timisoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 5D, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 12843RP/24.10.2017, cu ultimele completari nr. 4137RP/16.04.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 25.04.2018, ca proiectul „Instalare vase supraterane de stocare materii prime lichide si instalatii aferente de transfer, dozare si descarcare” propus a fi amplasat în Timisoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 5D, CF nr. 445233, nr. top. 445233, jud. Timiș, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 210 a) – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede amplasarea intr-o cuva de retentie existenta a unor vase supraterane pentru stocare materii prime lichide în cuvă betonată și realizarea instalaţiilor aferente pentru descărcarea, transferul și dozarea acestor materii prime la instalaţiile de fabricare a produselor lichide de curăţare din fabrică pe care urmează să le deservească.

- Situatia existenta

Pe terenul cu suprafaţă totală de 44748 m2 se află mai multe hale de producţie, zone de depozitare materii prime și produse finite, alte anexe, platforme şi spaţii libere, care alcătuiesc ansamblul fabricii Dalli Production Romania SRL.

Construcţii și amenajări existente în incinta fabricii:

- Hale de producţie: secţia de producţie și ambalare detergenţi granulaţi, secţia de producţie și ambalare detergenţi și alte produse de curăţare lichide, cu spaţii anexe aferente;

- Magazii pentru materii prime și auxiliare, materiale de ambalare și produse finite;

- Recipienţi pentru stocare materii prime lichide, in cuve de retenţie;

- Clădire administrativă

- Centrală termică

- Rezervoare de apă pentru incendiu, cu staţie de pompare

- Platforme betonate (de lucru și de acces)

- Zone amenajate ca Spaţii verzi.

Fluxurile de producţie care se desfășoară pe amplasament sunt:

- Fabricare detergenţi  granulaţi

- Fabricare detergenţi și alte produse de curăţare lichide

Capacitatea maximă de producţie este:

| Tip produs | Tone/an |
| --- | --- |
| Detergent lichid spalat haine | 102000 |
| Detergent lichid spalat vase | 148000 |
| Detergenti lichizi pentru ingrijirea casei | 106000 |
| Balsam rufe | 49000 |
| Total Produse Lichide | 405000 |
| subproduse lichide | 40000 |

Fabricarea detergenţilor lichizi și a altor produse de curăţare lichide cuprinde următoarele faze:

- recepţionare şi stocare materii prime

- pregatire apă tehnologică

- preparare coloranţi

- dozare şi mixare componente, conform reţetei produsului

- confecţionare ambalaje pentru produse finite

- ambalare produse finite.

In secţia de mixare și ambalare produse lichide sunt amplasate linii universale pe care se pot fabrica diverse produse (detergenţi lichizi și balsam pentru rufe, respectiv produse pentru curăţenie), în funcţie de comenzi. Principalele echipamente din componenţa acestor instalații sunt: 9 tancuri de mixare (capacitate 12 tone fiecare), 24 tancuri de stocare produse (capacitate 16 tone fiecare) și linii de ambalare.

Dintre produsele chimice care urmează să se stocheze în rezervoarele prevăzute prin proiect, sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016 privind privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, care transpune Directiva 2012/18/UE (Seveso) intră doar acidul formic 85% (50 tone)

- Lucrările incluse în prezentul proiect constau în:

-instalarea echipamentelor de stocare pentru materii prime lichide;

-instalatii de vehiculare a materiilor prime lichide;

Cuva de retentie betonata ocupă o suprafata de 605 mp, in zona perimetrală de nord a societăţii si este împărţită în trei compartimente (denumite cuva 1, 2, respectiv 3), prevăzute rosturi de 10 cm lăţime.

În cuva de retenţie urmează să se amplaseze 17 rezervoare verticale (cate 5 în cuvele 1 și 3, respectiv 7 în cuva 2). Vor rămȃne 4 locuri goale pentru amplasarea în viitor a unor rezervoare.

Caracteristici rezervoare:

-cilindrice, verticale, cu baza conică, cu volume (brut/net) de 64,07/60, respectiv 42,23/40 mc

-materiale:

-15 rezervoare din otel inox, cu izolaţie din vată minerală și mantale pentru încălzire/răcire pe zona cilindrică și bază ;

-2 tancuri /rezervoare, din fibră de sticlă prevăzute cu serpentine pentru încălzire;

Rezervoarele se vor amplasa în cuvă pe suporţi și sisteme de ancorare. Toate sunt prevazute cu dispozitive pentru realizare conexiuni pentru încărcare, descărcare, ventilaţie, curăţare, încălzire/răcire, supape pentru prelevare probe, conducte de drenaj, senzori de nivel și de temperatură.

Instalațiile de descărcare a materiilor prime, formate din pompe și furtune, vor fi amplasate în cuve. In funcţie de metoda de livrare a materiilor prime (cisterne sau cubitainere), mașinile care fac

aprovizionarea pot avea instalații proprii de descărcare.

Podul de ţevi care va asigura transportul materiilor prime la tancurile de mixare din secţia de produse lichide va fi din oțel inoxidabil.

Poziționarea podului de țeavă va fi în aer liber, toate îmbinările vor fi articulații sudate. Structura va fi fixată în beton, cu ajutorul ancorelor chimice.

Substantele chimice periculoase ce vor fi stocate in 16 din cele 17 rezervoare (1 rezervor-apa purificata):

| Nr (conform schemei din anexa) | Capacitate brut / net (mc) | Grupa de produse | Compozitia | Fraze de pericol | Cantitate declarata pe amplasament (tone ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42.23 / 40 | Baze | Amestec cu continut de hidroxid de sodiu 50% | H290, H314, H318 | 40 |
| 2 | 42.23 / 40 | Surfactanti anionici | Acizi grasi, C12-18 si C18- | - | 40 |
| 3 | 64.07 / 60 | Surfactanti anionici | Amestec cu continut de alcooli, C12-14 , etoxilati, sulfati, saruri de sodiu | H315, H318, H412 | 60 |
| 4 | 42.23 / 40 | Surfactanti anionici | Amestec cu continut de acid sulfonic, , C14-17-sec-alcani, saruri de sodiu | H315, H318, H412 | 40 |
| 5 | 64.07 / 60 | Surfactanti anionici | Amestec cu continut de alcooli, C12-14 , etoxilati, sulfati, saruri de sodiu | H315, H318, H412 | 60 |
| 6 | 64.07 / 60 | Surfactant | Amestec cu continut de C8-18 Alchil-amido-propilbetaina | H318, H412 | 60 |
| 7 | 64.07 / 60 | Agenti tensioactivi anionici | Solutie cu continut de acid benzen sulfonic, 4-C10-13-sec-alchil derivati | H314, H302, H412 | 180 |
| 8 | 42.23 / 40 | Surfactant | Amestec cu continut de alchil-poliglicozid C10-16, alchil-poliglicozid C8-10 | H318, H315 | 40 |
| 9 | 42.23 / 40 | surfactanti neionici | Alcooli, C13-15, ramificati si liniari, etoxilati | H302, H318, H412 | 40 |
| 10 | 64.07 / 60 | Surfactant | Amestec cu continut de C8-18 Alchil-amido-propilbetaina | H318, H412 | 60 |
| 11 | 42.23 / 40 | surfactanti neionici | Alcooli C12-15 etoxilati | H318, H302, H412 | 40 |
| 12 | 42.23 / 40 | Solvent | monopropilen glicol | - | 40 |
| 13 | 42.23 / 40 | Surfactanti cationici | Amestec cu continut de acizi grasi C16-C18 | H315 | 40 |
| 14 | 42.23 / 40 | Agenti de chelare | Solutie cu continut de sare si acid aminofosforic | - | 40 |
| 15 | 42.23 / 40 | Acid | Acid formic 85% | H331, H302, H314 | 40 |
| 16 | 64.07 / 60 | Surfactant | alcooli, C12-14 , etoxilati propoxilati | H412 | 60 |
| 17 | 64.07 / 60 |  | Apa | - |  |

Utilitati:

Alimentarea cu apa va fi asigurata de la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara.

Apa pentru uz tehnologic va fi tratată (clorinare și dedurizare, demineralizare, osmoza) în instalaţiile existente.

Apele uzate menajere vor fi evacuate la reteaua de canalizare a municipiului Timisoara.

Apele uzate tehnologice de la spălarea echipamentelor (in caz de necesitate) se vor colecta în recipiente de stocare, pentru a se recircula în procesele de producţie.

Apele pluviale colectate in cuvele si in rigolele aferente rampelor de descarcare si adiacente cuvei, vor fi colectate in cuva de retentie, de unde cu ajutorul unei pompe mobile submersibile se vor transfera in cubitainere de tip IBC si vor fi utilizate in productie sau se vor gestiona ca deseuri.

Incalzirea se va asigura de la cele doua cazane de abur existente.

Organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului, pe o suprafata de 100 m2.

Se vor delimita zone de amplasare materiale de lucru, utilaje şi deşeuri si se vor amplasa:

-containere prefabricate mobile pentru personalul de lucru;

-containere pentru colectare deșeuri generate in timpul lucrărilor;

-panoul de identificare a lucrării.

Materialele necesare vor fi aduse pe şantier pe măsura punerii in opera.

Alimentarea cu combustibil a mijloacelor de transport/utilajelor se va realiza numai de la statii de distributie carburanti autorizate. Reparaţiile se vor face  la unitati autorizate specializate.

- Cumularea cu alte proiecte:

Pe amplasament se desfasoara activitatea de fabricare detergenti si produse de curatare lichide, autorizata din punct de vedere al mediului cu autorizatia integrata de mediu nr. 9 din 22.01.2018.

Proiectul de amplasare a rezervoarelor pentru materii prime lichide se realizează în contextul investiţiilor demarate de societate pentru diversificarea gamei de produse și creștere a capacităţii.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-deseurile tehnologice: se vor colecta selectiv pe un spatiu special amenajat si se vor prelua de societati autorizate specializate.

-deseurile menajere se vor colecta selectiv si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera nu trebuie sa depaseasca in aerul inconjurator, valorile limita prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-nicio emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie, stabilite in conformitate cu Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M. privind aprobarea „Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei” si „Normei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare” si in conformitate cu Ordinul nr. 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului care stabileste praguri de alerta (70 % din valorile limita de emisie prevazute in Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M.) si praguri de interventie.

- nivelul de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica;

- -se vor respecta prevederile Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

-apele uzate menajere, tehnologice si pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în retelele de canalizare a apelor uzate si HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

-se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 4521/17.10.2017, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, curti constructii, cu destinatia conform PUG de zona unitati industriale existente.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 4521/17.10.2017, emis de Primăria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz nr. 50995/DT-ST/31.01.2018 privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal, emis de SC Aquatim SA, adresa nr. 3255/V.I./07.03.2017 emisa de ABA Banat; aviz nr. DT2018-001152/08.02.2018 emis de Municipiul Timisoara-Comisia de Circulatie; notificarea nr. 2328/84/M/20.02.2018 emisa de DSP;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

-In perioada de functionare se vor lua urmatoarele masuri privind stocarea, transferul si manipularea substantelor chimice periculoase lichide:

- depozitarea materiilor prime lichide - chimicale periculoase - se va face în rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, în incintă impermeabilizată corespunzătoare (cuvă de retenţie);

- transferul materialelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii se va face cu pompe și reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi siguranţei în exploatare;

- pentru toate incintele de stocare a materialelor periculoase, spaţiile de producție și căile de acces din fabrica vor fi sunt asigurate prin impermeabilizări corespunzătoare.

- toate rețelele de canalizare, rigolele si pardoseala vor fi verificate periodic, pentru a preveni eventuale fisuri, defecţiuni;

- identificarea deteriorarilor sau scurgerilor de continut;

- se vor efectua verificări și lucrări de întreţinere periodice (planificate) la toate echipamentele, inclusiv la structuri subterane;

- se vor aplică proceduri interne de lucru, cȃt și proceduri de prevenire și intervenție pentru situaţii de risc;

- in cazul unei situatii de urgenta aparute ca urmare a eliberarii in mediu a substantelor chimice, se actioneaza conform masurilor de interventie prevazute in Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si planul de urgenţa internă.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire şi la punerea în funcţiune, titularul investiţiei are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu, conform Legii 278 / 2013 privind emisiile industriale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii - Monica MICULESCU

Redactat: Georgeta ROTARU