Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 165/04.05.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC DUDESTI CHICKEN SRL, Dudestii Vechi, nr. 1073A, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9411RP/02.08.2017, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr.  4848RP/02.05.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 02.05.2018, ca proiectul „Construire ferma de pui in cadrul SC DUDESTI CHICKEN SRL amplasata in localitatea Dudestii Vechi, judetul Timis” propus a fi amplasat în comuna Dudestii Vechi, CF nr. 400855, nr. top. 5006, jud.Timiş se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) - proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice   şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 1- Agricultură, silvicultură şi acvacultură, lit. e) - instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1;

- proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, fiind încadrat la pct.6.6.- Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune realizarea unei ferme de crestere pui de carne in sistem de crestere la sol cu o capacitate maxima de populare dev 56 000 locuri si realizarea utilitatilor aferente.

Terenul are o suprafata totala de 98.146 mp, din care drept de superficie pentru realizarea proiectului, S=28.689 m2 si se situează în extravilanul localității Dudestii Vechi, la o distanță de ~3.32 km față de limita intravilanului.

Frontul stradal are o lungime de 128,97 m și se poziționează pe latura sud-vestica a parcelei. La frontul stradal accesul se face din drumul de exploatare betonat, DE530.

Vecinătăți:

- Sud: drum existent – cale de acces – DE 530, racordat la DJ 682 – Dudeștii Vechi - Cheglevici;

- Nord: parcela private si canal HCn 539;

- Vest: parcele private și HCn 141;

- Est: parcele private și DJ 682 – Dudeștii Vechi - Cheglevici;

Distanța până la proxima locuință pe următoarele direcții:

- La S: 3,32 KM  localitatea Dudestii Vechi;

- La N: 3,03 KM Cheglevici;

- La V: 14,31KM Majdan (Serbia);

- La E:  11,23 km Sannicolau Mare

- Frontiera cu Ungaria este la o distanta de 9.6 km.

Accesul auto și accesul pietonal se va face pe latura sud-vestica a parcelei, pe drumul existent – drum de exploatare.

Suprafata totala teren: 98.146 m2 (drept de superficie pentru realizarea proiectului, S=28.689 m2)

| BILANȚ TERITORIAL - C.F. 400855 - Dudeștii Vechi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SITUAȚIE EXISTENTĂ |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt | Obiect | Regim înălțime | Suprafață |  | Procent |
| 1 | Teren | TOTAL | 98146.00 mp |  | 100.00% |
|  |  | SUPRAFAȚĂ SUPERFICIE | 28689.00 mp |  | 29.23% |
|  |  | Categorie folosință: Curți construcții | 98146.00 |  | 100.00% |
|  |  | Proprietate | 98146.00 |  | 100.00% |
| Clădiri existente - pe suprafața de superficie |  |  |  |  |  |
| 2 | Conform CF |  | 0.00 mp |  | 0.00% |
| Suprafață construită la sol - TOTAL |  |  | 0.00 mp | P.O.T. Existent | 0.00% |
| Suprafață construită desfășurată - TOTAL |  |  | 0.00 mp | C.U.T. Existent | 0.000 |
| 3 | Teren - Bilanț suprafețe | TOTAL TEREN (SUPERFICIE) | 28689.00 |  | 29.23% |
|  |  | Construcții existente | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | Suprafață neafectată | 28689.00 |  | 29.23% |
| TOTAL |  |  | 28689.00 mp |  | 29.23% |
| SITUAȚIE PROPUSĂ |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt | Obiect |  | Suprafață |  | Procent |
| 1 | Teren | TOTAL TEREN (SUPERFICIE) | 28689.00 mp |  | 100.00% |
|  |  | Categorie folosință: Curți construcții | 28689.00 |  | 100.00% |
| Clădiri existente - pe suprafața de superficie |  |  |  |  |  |
| 2 | Conform CF |  | 0.00 mp |  | 0.00% |
| Clădiri propuse |  |  |  |  |  |
| 3 | Ansamblu propus | 01. Hale Pui | 3996.00 mp |  | 13.93% |
|  |  | 02. Fânar | 517.50 mp |  | 1.80% |
|  |  | 03. Corp Birouri (Filtru Sanitar) | 73.25 mp |  | 0.26% |
|  |  | 04. Cântar auto | 54.00 mp |  | 0.19% |
|  |  | 05. Platforma gunoi (acoperită) | 358.30 mp |  | 1.25% |
|  |  | 06. Cazan / Boiler | 27.00 mp |  | 0.09% |
|  |  | S.SOL. | 5026.05 mp |  | 17.52% |
|  |  | S.C.D. | 5026.05 mp |  |  |
| Suprafață construită la sol - TOTAL |  |  | 5026.05 mp | P.O.T. Propus | 17.52% |
| Suprafață construită desfășurată - TOTAL |  |  | 5026.05 mp | C.U.T. Propus | 0.175 |
| 4 | Teren - Bilanț suprafețe | TOTAL TEREN (SUPERFICIE) | 28689.00 |  | 100.00% |
|  |  | Construcții existente | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | Construcții propuse | 5026.05 |  | 17.52% |
|  |  | Circulații rutiere de incinta platforme pietruite, parcaje pietruite | 3538.00 |  | 12.33% |
|  |  | Circulații pietonale (alei pavate) | 31.50 |  | 0.11% |
|  |  | Spațiu verde amenajat | 20093.45 |  | 70.04% |
| TOTAL |  |  | 28689.00 mp |  | 100.00% |

Ferma se compune din urmatoarele obiective:

- HALE PUI

Hala se va realiza din două module constructive identice dispuse oglindit simetric.

Modulul se prezintă ca un sistem de cadre din confecție metalică cu axe paralele și perpendiculare, acestea determinând și configurația structurală a clădirii.

HALA 01.A. si HALA 01.B. Modulul se prezintă ca un sistem de cadre din confecție metalică cu axe paralele și perpendiculare, acestea determinând și configurația structurală a clădirii.

Hala este sub formă de dreptunghi alungit cu suprafata – 1998 mp din care:

- ADAPOST (Spatiu pentru pui)

- ZONA MURDARA

- FILTRU ACCES

- SPATIU TEHNIC

- CANTAR HRANA

- CAMERA NECROPSIE

Modulul se prezintă ca un sistem de cadre din confecție metalică cu axe paralele și perpendiculare, acestea determinând și configurația structurală a clădirii.

Accesul principal se realizează pe latura scurtă de la front printr-un corp, separat structural, cu rol de filtru al accesului. Dimensiunile generale ale filtrului sunt de 4,90 m x 5,70 m, latura de 5,70 m fiind paralelă cu fațada halei principale.

Hala va fi echipată cu sisteme, echipamente și utilaje necesare și specifice activității:

- sistem de stocare furaj (Silozurile exterioare) –două silozuri exterioare, amplasate pe radier de fundație ce face corp comun cu fundația halei. Silozurile din fibra de sticla vor fi echipamente realizate pe structură metalică cu închideri metalice, cu volum de 27,56 mc/fiecare, capacitate 17, 91 t.

- sistem furajare și adăpare – sistem interior halei ce presupune linii separate pentru furajare și pentru adăpare, aceste linii vor fi automatizate;

- sistem de iluminare – acest sistem permite urcarea sau coborârea corpurilor de iluminat și schimbarea spectrului luminii funcție de necesitatea momentului

Regimul de înălțime va fi: Parter.

Ansamblul creat de cele două module prezintă o volumetrie simplă, dar utilitară, a două corpuri acoperite în două ape, și va avea următoarele caracteristicii:

- deschideri interax – 5,00m pe latura lungă / 22,75m deschidere maximă interax pe latura scurtă

- se propun 14 traveei / modul - de 5,00 paralele cu frontul stradal și o travee / modul - de 7,25 paralelă cu frontul stradal

- aria construită parter / modul – 1998,00 mp

- aria total construită parter – 3996,00 mp

- aria total desfășurată – 3996,00 mp

- numărul de niveluri – Parter

- înălțimea liberă interioară – între 2,10 la streașină și 6,00m

- înălțime exterioară la strașină – 2,50m

- înălțime exterioară la coamă / înălțime maximă – 6,50 m

- acoperire în două ape, pantă acoperiș - 15°

- Retrageri: 35,00M faţă de front, 43,26M faţă de limita dreapta, 10,12M faţă de limita stânga; minim 7,11M faţă de fundul de parcelă.

- FÂNAR

Constructiv se prezintă ca un sistem de cadre din confecție metalică cu axe paralele și perpendiculare, acestea determinând și configurația structurală a clădirii.

Acesta are laturile de 25,50m x 20,50m cu latura lungă paralelă cu frontul stradal, iar latura scurtă perpendiculară pe acesta.

Accesul se realizează pe ambele laturi prin porți de 6,00m/6,00m.

Regimul de înălțime va fi: Parter.

Corpul fânarului prezintă de asemenea o volumetrie simplă, dar utilitară, acoperite în două ape, și va avea următoarele caracteristicii:

deschideri interax – 5,00m pe latura lungă / 20,00m deschidere interax pe latura scurtă

se propun 5 traveei - de 5,00 perpendiculare cu frontul stradal

aria construită parter – 517,5 mp

aria total desfășurată – 517,5 mp

numărul de niveluri – Parter

înălțimea liberă interioară – între 5,00 la streașină și 7,50m la coamă

înălțime exterioară la strașină – 4,80m

înălțime exterioară la coamă / înălțime maximă – 7,70 m

acoperire în două ape, pantă acoperiș - 15°

Retrageri: 23,95 m faţă de proximul drum, 2,07 m faţă de limita dreapta, 37,50 m faţă de limita stânga; 79,90M faţă de fundul de parcelă.

- CORP ADMINISTRATIV

Clădirea va conține funcțiuni adiacente, iar constructiv se realizează din zidărie portantă din blocuri ceramice eficiente termic, cu stâlpi, stâlpişori, centuri și grinzi de beton armat, peste care se aplică termosistem.

Prezintă formă dreptunghiulară, cu unul din colțuri excavate – gabaritul fiind de 7,30m x 10,25m.

Accesul se realizează prin filtrul sanitar, traseul și fluxul către adăposturi fiind atent controlat.

Corpul clădirii prezintă o volumetrie tradițională, acoperit în două ape, și va avea următoarele caracteristicii:

- aria construită parter – 73,25 mp

- aria total desfășurată – 73,25 mp

- numărul de niveluri – Parter

- înălțimea liberă interioară – 2,80

- înălțime exterioară la strașină – 3,00m

- înălțime exterioară la coamă / înălțime maximă – 4,75m

- acoperire în două ape, pantă acoperiș - 15°

- Retrageri: 20,71M faţă de front, 73,78M faţă de limita dreapta, 40,62M faţă de limita stânga; 107,00M faţă de fundul de parcelă;

- Cota ±0.00m (cota de acces): la +15 CM faţă de cota terenului natural (C.T.N.)

Clădirea va conţine următoarele funcţiuni:

PARTER(suprafeţe utile)

- ACCES - VESTIAR (Haine de strada) 	- SU=4.80MP

- VESTIAR – HOL 				- SU=2.50MP

- G.S. 						- SU=3.00MP

- VESTIAR (Echipament de lucru) 		- SU=4.50MP

- HOL 						- SU=6.65MP

- BOXA MATERIALE CURATENIE 	- SU=1.60MP

- BAIE 						- SU=2.25MP

- BIROU MEDIC VETERINAR 		- SU=9.60MP

- SALA DE SERVIT MASA PT. ANGAJATI 	- SU=13.75MP

- CAMERA CANTAR 				- SU=6.90MP

SUPRAFEŢE UTILE 				- 55.55 MP

- CANTAR AUTO ( 80 t)

Cantar de tip monolit este compus dintr-o fundaţie cu rampe din beton armat şi un receptor de sarcină (platformă de cântarire) monolit din beton armat.

- PLATFORMĂ GUNOI DE GRAJD

Platforma tip radier beton-armat, cu pereți perimetrali pe 3 laturi, acoperită și are formă dreptunghiulară cu laturile de aria construită parter – 358,30 mp

aria total desfășurată – 358,30 mp 17,5 m x 20,5

Accesul se realizează liber pe toată lungimea uneia din laturile lungi.

Regimul de înălțime va fi: Platformă.

Va avea următoarele caracteristicii:

- deschideri interax – 17,5 m x 20,5

- volum depozitare – 482,7 mc

- numărul de niveluri – Platformă

- înălțime pereți perimetrali – 1,50 m

Platforma de depozitare a dejectiilor va fi acoperita si dotata cu sant de garda, pe latura libera, care va fi racordat prin conducta de scurgere la bazinul vidanjabil de 25 mc bicompartimentat de pe amplasament.

- CAZAN BOILER

Prin proiect se propune realizarea unei centrale termice exterioare, dotata cu un cazan pe combustibil vegetal – baloți de paie, acesta generând agentul termic pentru ventil-convectorii din hală și pentru radiatoarele din birouri.

Aceasta va fi poziționată în apropierea fânarului pentru a putea facilita alimentarea acesteia.

Centrala termică va avea următoarele caracteristici:

- Putere (W) 				650 kW

- Boiler apa calda                              16400 litri,

PLATFORME EXTERIOARE

Circulații rutiere;

Circulații și alei pietonale;

Parcaj auto;

A. CIRCULAȚII RUTIERE DE INCINTA PLATFORME PIETRUITE, PARCAJE PIETRUITE

Circulațiile rutiere interioare parcelei sunt prevăzute pentru accesul auto la diferitele obiective și va fi format constructiv din zona circulațiilor de piatră spartă și platforma betonată de la cântarul auto.

Structura constructivă a platformei betonată este formată din:

- Strat fundare balast grosime 		15-25 cm

- Strat piatră spartă 		            20-25 cm

- Strat beton din ciment rutier BcR 4	20-22 cm

Structura constructivă a căilor de circulație din piatră spartă este formată din:

- Substrat balast grosime 		10-15 cm

- Strat fundare balast grosime 		20-30 cm

- Strat piatră spartă (Macadam)		10-15 cm

Parcaj auto acesta zonă se poziționează la limita de proprietate pe frontul stradal și permite accesul direct din drumul de exploatare, DE 530.

Parcajul va funcționa în strânsă legătură cu alea pietonală pavată.

Structura constructivă este formată din:

- Strat fundare balast grosime 		35-50 cm

- Strat piatră spartă 			15-20 cm

- Strat de nisip 				5 cm

- Îmbrăcăminte pavaj grosime 		8-10 cm

- Bucăți / Metru pătrat 			35

Se propun 3 parcari de autoturisme si 1 camion

B. ALEE PIETONALĂ

Acesta leagă zona de intrare și parcare auto cu birouri / clădirea cântarului.

- Structura constructivă este formată din:

- Strat fundare balast grosime 		15-20cm

- Strat piatră spartă 			10 cm

- Strat de nisip 				4-5 cm

- Îmbrăcăminte pavaj grosime 		5-6 cm

- Bucăți / Metru pătrat 			50

C. ÎMPREJMUIRI - 230.00 m

Împrejmuirile se vor realiza din plasă de sârmă cu ochiuri rectangulare pe structură de stâlpi metalici poziționați și fixați prin fundații isolate punctuale sub fiecare stâlp metalic și presupune un bloc de fundare de 20cm x 20cm x 70cm nearmat, acest mode de fundare duce la un consum de beton de aprox. 4mc.

Împrejmuirile definesc zonele active ale ansamblului cât și protejează punctul de transformare și generatorul.

Porțile. Se realizează de asemenea din plasa de sârmă cu ochiuri rectangulare pe cadre metalice (țevi rectangulare sau corniere) și vor avea prevăzute atât balamale pentru deschidere cât și sisteme de fixare / închidere.

Vor exista 3 porți:

1. Poarta acces Auto pe accesul principal auto, cu dimensiunea de 6.00m x 1.80 m

2. Poarta acces Pietonal - pe accesul principal pietonal - dimensiune 1.20m x 1.80 m

3. Poarta pietonala - zona împrejmuită a punctului de transformare și a generatorului - dimensiune 1.20m x 1.80m

D. SPATIU VERDE AMENAJAT – 20093,45 mp

INSTALATII SI ECHIPAMENTE  HALE

HALA  01 A si  01B

Hala va fi echipată cu diferitele sisteme, echipamente și utilaje necesare și specifice activității:

- sistem de stocare furaj (silozuri exterioare) – cele două silozuri exterioare amplasate pe radier de fundație ce face corp comun cu fundația halei. Silozurile exterioare din fibra de sticla cu palnie sau con de conectare la snec,sunt echipamente realizate pe structură metalică cu închideri metalice. Volum (mc) - 27.56/fiecare, Capacitate (t) - 17.91, Inaltime (m) - 8.32;

- sistem furajare și adăpare – sistem interior halei ce presupune linii separate pentru furajare și pentru adăpare, aceste linii sunt automatizate:

- sistem de iluminare dedicat specificului 2 bucati– acest sistem permite urcarea sau coborârea corpurilor de iluminat și schimbarea spectrului luminii funcție de necesitatea momentului:

- Sisteme de ventilatie

Halele fiind identice vor fi echipate cu aceleasi tipuri de sisteme.

Sistem furajare/ hala

Hala va fi prevazuta cu un sistem de hranire format din :

8 Linii de furajare

Lungime linie furajare – 75m

Hranitoare– 650 buc/ hala

Stocarea furajului in exterior se realizeaza in silozuri exterioare de stocare furaj cu capacitatea de 27,56 mc/fiecare si umplere pneumatica. Din silozuri exterioare furajele vor fi transportate in hale cu ajutorul unui sistem de alimentare cu :

Capacitate: 2.000 – 3.000(Kg/h)

Caseta preluare furaj in hala

Cantar electronic pentru furaje

Sistemul de adapare/hala

Sistemul de adapare este format din :

8 Linii de adapare

Picuratori / hala– 2.750 buc

Debit unitate de racord :20 – 2.000 (l/h)

Dozator de medicamente 0,2-2%

Sistem computerizat de clatire a liniilor de adapare

Iluminat/hala:

3 linii de lampi suspendate

Lampi cu LED cu intensitate reglabila 0 -100 %

Ventilatie/ hala:

8 ventilatoare;

4 guri de exhaustare cu ventilatoare;

4 guri de exhaustare cu ventilatoare;

100 clapete admisie aer proaspat;

6 guri de admisie aer proaspat izolate

Sistem de alarma cu sirena

Volum de aer/pasare (m³/h): 15,44

- sonde temperatura;

1 senzor umiditate;

- indicator de presiune

Sistem de control

Sistem de incalzire :

Radiatoare cu apa calda : la birouri - 9 bucati:

Putere / radiator (Kw): 50 – 80

4 ventili convectori - agent termic - apa calda - 72 kW / buc - 288 kW total

Instalatie de racire cu pompa de inalta  presiune si duze de pulverizare care creaza efectul de ceata.

Linii de racire suspendate de tavan si fixe pe perete

Duze in hala  – 330  buc

Duze alama

Toate instalatiile vor fi controlate de un calculator de climatizare .

Instalatia va fi dotata si cu un sistem de avertizare obligatoriu dpdv al bunastarii pasarilor.

Alte dotari pe amplasament:

- Pentru ambele  hale va fi amplasata o lada  frigorifica de stocare cadavre cu capacitatea de 600 l.

Mortalitatile vor ocupa maxim 4% din total si se vor depozita in lada frigorifica pana la predarea catre societati autorizate sa preia deseuri de tesuturi animale.

- Centrala cu boiler de 650 kw dotata cu : Camera de ardere baloti paie

Cos evacuare, H= 12 m, Q= 300 mm

Boiler apa calda 16400 litri, putere 650 kW

- capacitate boiler - 16400 litri

- rezervor apa agent termic - 82000 litri

- Cantar auto Capacitate nominala  – 80t

- Transformator electric 90-130 KVA

- Pompa apa 3 buc: Debit (m³/h): 10 – 55, Motor electric

- Generator electric Trifazic

Putere (kVA): 90 – 130

-  Aparat de curatat cu presiune cu apa rece -2 buc

- Lama de impins: latime de lucru (m): 2,5 – 3,5

- maturatoare cu cupa: cupa de praf cu evacuare hidraulica, latime de lucru (m): 1,5 – 3

- incarcator frontal: putere motor (CP): 110 – 130, capacitate de ridicare (Kg): 3.000 – 3.500, inaltime maxima de ridicare (mm): 6.000 – 7.000.

FLUXUL TEHNOLOGIC

Activitatea de crestere a pasarilor este o activitate ciclica, care presupune urmatoarele faze tehnologice:

- popularea halelor cu pasari;

- cresterea pasarilor (alimentare cu furaje, adapare, eliminare dejectii, asigurare      microclimat)

- depopularea halelor, valorificarea pasarilor;

- pregatirea halelor pentru o noua populare;

Durata unui ciclu de crestere a pasarilor :

-  procesul de productie este: starter - crestere - finisare pui pentru carne si are o durata de 42 zile/hala . La terminarea ciclului de crestere - finisare, puii de carne se livreaza in viu la abator. Dupa 52-55 zile de la inceputul de crestere a unei serii se reia ciclu de productie. Perioada de la 42 - 55 zile este activitatea de evacuare a vechiului asternut (dejectii uscate - paie tocate și/sau rumegus ) si dezinfectare - vid –aerisire.

Repopularea se repeta dupa 52-55 zile cu pui de 1 zi de la statia de incubatie din tara.

Pe perioada fiecărei serii se asigură asistenţă veterinară specifică constând în administrarea de vitamine, antibiotice  şi vaccinuri.

Tehnologia de creştere a puilor respectă codul bunelor practici agricole din punct de vedere al hrănirii, alimentării cu apă şi îngrijirii medicale asigurate de personal de specialitate.

Capacitatea maxima de locuri pentru pasari la care va putea fi populata ferma dupa realizarea proiectului  este de: 56.000 locuri.

Programul de lucru este permanent, 24 h/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an.

Numarul total de angajati va fi de : 1sef ferma, 1 tehnician veterinar, 6 muncitori

Descrierea etapelor procesului tehnologic

a) Popularea halei de creștere se face cu  puii de 1 zi din hibridul  ROSS  aduși de la Stația de incubație  din tara.  Puii sunt adusi de la stația de incubație  imediat după terminarea ecloziunii și efectuării vaccinurilor prescrise de organele sanitare, cu autospeciala izoterma. Densitatea maxima la populare poate fi de   max.35 kg/mp / serie, cu 6-7 serii/ an, astfel incat sa respecte recomandările Directivei  2007/43/CE din 28 iunie 2007.

Capacitatea maxima  a fermei va fi  de   56.000 capete/serie, in  max. 7 serii /an , respectiv  total pui de carne – 392.000 pui.

Sistemul de adăpostire este amenajat pentru creșterea „la sol” pe așternut de paie tocate și/sau rumegus, sterilizat prin fumigații.

Depopularea halei se realizează la sfarșitul ciclului de producție care durează 6 săptămani. Păsările, în greutate de cca. 2,5 kg – 2,8 kg sunt încarcate în mijloace auto pentru a fi transportate la un  abator autorizat. Acțiunea propriu-zisă de depopulare crează o stare de stres păsărilor și, de aceea, se realizează cu respectarea unor reguli de bază:

- limitarea la minim a timpului alocat acestei operațiuni, ideal fiind să se realizeze într-o singură zi;

- ridicarea liniilor de furajare și adăpare se face cu ceva timp înainte astfel încât să nu producă stres suplimentar legat de lipsa hranei și a apei;

- reducerea intensității luminii;

- folosirea unui număr de personal suficient și bine instruit pentru a scurta timpul operațiunii și pentru a evita vătămările;

- prinderea puilor de fluierele ambelor picioare și încărcarea în cuștile în care urmează să fie transportați;

- calcularea numărului de păsări pe cușcă astfel încât să se evite supraîncălzirea în mijloacele de transport dotate cu echipament care să asigure un microclimat corespunzător.

Curățarea adăposturilor se realizează la sfarșitul fiecărui ciclu de producție, după depopularea halei, și constă din:

-dezinsecția așternutului  uzat prin stropire cu o substanță de fixație imediat ce acesta a fost eliberat de păsări;

-îndepartarea așternutului uzat cu mijloace mecanizate, scoaterea acestuia din hală, încărcarea în mijloace de transport și transportare de catre agentii economici conform contractelor incheiate sau depozitarea temporara pe platforma de dejectii pana la preluarea acestora de agentii economici.

-deconectarea de la alimentarea cu energie electrică a tuturor instalațiilor;

-pulverizare cu o soluție de detergent spumant a  interiorului halei de creștere (tavan, pereți și  pardoseală);

-spălarea cu jet puternic de apă a interiorului halei de creștere și a liniilor de adăpare, furajare, urmată de colectarea și evacuarea apei de spălare din hală in bazinul vidanjabil cu V= 25 mc;

-repararea eventualelor defecțiuni la utilaje, linii de adăpare și furajare, pardoseală sau pereți, urmată de văruirea și vopsirea acestora;

-introducerea noului așternut uscat (rumeguș, talaj sau paie tocate mărunt);

-fumigația halei realizată conform normelor sanitar-veterinare, după ce ușile, ventilatoarele și ferestrele au fost închise ermetic; după fumigație, adăpostul rămâne închis ermetic 24 de ore, iar apoi se aerisește foarte bine.

Vidul sanitar-veterinar se realizează pentru ruperea completă a ciclului evolutiv al germenilor patogeni și constă dintr-o perioadă de pauză a adapostului, pe timp de minim doua săptămani în care se realizează urmatoarele acțiuni:

- prima saptamană este destinată etapelor de depopulare, evacuare așternut, curățare, dezinfecție și pregătirea halei pentru următoarea populare și este însoțită de recoltarea de probe pentru controlul eficienței igienizării;

- în a doua saptamană se execută examenele de laborator privind încărcătura de germeni și fungi după  igienizare, iar apoi, cu suficient timp înainte de populare (24 - 48 ore), se va porni sistemul de climatizare și se va asigura apa și furajul pentru primirea puilor.

La depopularea halelor de crestere pui, dejectiile din hale se stocheaza pe platforma de stocare dejectii pana la predarea lor catre societati autorizate in vederea imprastierii pe terenuri.

Mortalitatile vor fi colectate si depozitate in camera frigo  pana la preluare spre eliminare prin  firme autorizate.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nutreţuri combinate | - porumb - grâu - şrot de soia -şrot de floarea soarelui - minerale -vitamine, etc | Max. 1862 t/an La o rata de conversie a hranei de 1.9 kg furaj/kg viu | Stocarea se face in buncare metalice exterioare cu capacitatea de 50 mc fiecare. Nu există risc de accident. Furajul este aprovizionat de la FNC autorizate |
| Pui de 1 zi | Nu prezinta fraze de risc | 392000 | Nu se stocheaza |
| Medicamente | toxicitate redusa pentru om | Conform prescriptiilor med. veterinar | Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| Vaccinuri |  | 2 1200.000 fiole |  |
| Acidifiant – Versal sau sub alta denumire | Cauzează arsuri | 1.1 t/an | Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| Sulfat de cupru – ca dezinfectant pentru asternut curat | Nociv in caz de inghitire | 40 kg/an | Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| Formaldehida |  | 100 litri/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| Virocid |  | 30 litri/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| DM-CID |  | 15 kg/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| CID 2000 |  | 25 kg/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| Insecticid |  | 10 litri/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| Var |  | 3000 kg/an | Bidoane de 50 kg (Aii) |
| Paie /rumegus | Material vegetal natural | 34 t/an | Se depoziteaza in fanar |
| Apa | Fara fraze risc | 4260 mc | Se preia din foraj si se stocheaza in rezervor subteran |
| Energie electrica | Fara fraze risc | 3000 KW | Transformator putere 120 KVA |
| Motorina |  | In functie de necesitati | se aprovizioneaza de la statiile de carburanti. Nu se stocheaza pe amplasament |

Substantele periculoase utilizate pe amplasament sunt:

| Nr crt | Substanta | Proces tehnologic/ activitate in care se utilizeaza | Mod administrare/ utilizare | Destinatie | Mod de depozitare | Periculozitate/ faze de periculoasitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formaldehida | Termonebulizare | Pulberizare fina sub forma de ceata, in hale | Evaporare in interiorul halei | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos pentru om; Nepericulos pentru mediu: H301, 311, 331, 314, 317, 350, 341, 330 |
|  | DM CID/ Antigerm Foam | Dezinfectie echipamente | Se aplica pe echipamentele din hale | Se colecteaza cu apele uzate in bazinul vidanjabil de 60 mc | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos/ H314 si H400 |
|  | CID 2000 | Dezinfectie hale | Folosit pentru dezinfectia liniilor de apa |  | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos/ H242, 302+332, 314, 335, 410 |
|  | Virocid | Dezinfectie hale | Aplicat pe masini, utilaje; se utilizeaza si la hale |  | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos/ H 226, 302,314, 317, 332, 334,400 |
|  | Soda caustica | Dezinfectie hale | Aplicat pe pardoseli | - | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos/ H 314, 290 |
|  | Var calcic hidratat | Dezinfectie hale | Zugravit pereti hale crestere pui | - | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos/ H 315, 318, 335 |
|  | Versal sau alt acidifiant | Dezinfectant linie apa | Pe liniile de adapare | In apa de baut | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos H226, H314, H335, H319 |
|  | Motorina | Alimentare utilaje, generator | Pentru generator si utilaje ferma | - | In IBC plastic 1000 L, in spatiu inchis si securizat | Periculos/ H 435, 226, 304, 315, 332, 373, 411 |
|  | Sulfat de cupru | Dezinfectie asternut uscat | Se aplica pe asternutul uscat | - | In spatiu inchis si securizat | Periculos/ H 302, 319, 315, 410 |

Produsele obtinute sunt pui de carne la aproximativ 2.5 kg/ pui.

Capacitatea fermei va fi de 56000 locuri. Se cresc max. 7 serii pe an.

Numarul de pui crescuti sunt:

56.000 x7= 392000 pui/an

Pui de carne pentru abatorizare = 392.000-3%=380240 pui/an.

Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apă a obiectivului (Hale de Producţie Pui, Corp administrativ şi Rezervor de incendiu) se va realiza prin intermediul unui foraj propus F1 (H 25 m tubat cu teava PVC de 225 mm), amplasat în cadrul obiectivului.

Forajul va fi prevăzut cu o electropompă submersibilă cu debit instalat mai mic decât debitul de exploatare al forajului şi recipient de hidrofor.

In vederea reducerii consumuiui de apa s-a avut in vedere respectarea cerintelor BAT:

- spalarea halelor de crestere pasari cu instalatii de inalta presiune cu consum mic de apa;

- gasirea unor solutii in vederea stabilirii unui echilibru intre nevoia de a economisi apa si nevoia de a obtine o buna curatare;

- calibrarea periodica a instalatiilor de adapare pentru a inlatura pierderile de apa;

- detectarea si eliminarea scurgerilor de apa

Alimentarea cu apa in scop igienico sanitar si tehnologic (grupuri sanitare si întreţinere spatii birouri si hale, dezinfector auto), adăpare animale si refacerea rezervei de incendiu se va asigura din forajul propus. Forajul va fi echipat cu pompa submersibila cu debitul instalat mai mic decât debitul de exploatare al forajului. Apa din foraj se va stoca in bazin subteran cu volumul de 200 mc. Volum bazin de incendiu 162 mc.

Reţeaua de distribuţie a apei se va realiza in sistem ramificat si are urmatoarele caracteristici:

- conductă de apă din PE-HD, PN6, cu diametrul De 63x3,6 mm în lungime de L = 5 m, care alimentează rezervorul de apă;

- conductă de apă din PE-HD, PN6, cu diametrul De 63x3,6 mm în lungime de L = 197 m, care alimentează Corpul Administrativ şi Hala de Producţie

- reţeaua de incintă propusă pentru incendiu interior şi exterior, se va realiza din conductă de PE-HD, PN10, De 160x14,6 mm, în lungime totală de L = 435 m. Pe această conductă de incendiu s-au prevăzut 6 hidranţi de incendiu exterior.

Debitele caracteristice ale cerinţei de apa:

Necesarul de apă pentru nevoile igienico-sanitare este:

Qzi med = 0,426 m3/zi = 0,0049 l/s;

Qzi max = 0,553 m3/zi =0,0064 l/s;

Qor max = 1,548 m3/zi = 0,064 m3/h = 0,018 l/s.

Necesarul de apă pentru pui este:

Q = 23 mc/zi + 28 mc/zi = 51 mc/zi = 0,59 l/s.

Necesarul de apă pentru refacerea rezervei de incendiu  este:

Q = 162 / 48 = 3,37 m3/h =0,93 l/s

Canalizarea

Apele uzate menajere de la corpul administrativ vor fi colectate intr-un bazin etanş vidanjabil, V = 25 mc bicompartimentat si vor fi vidanjate de catre S.C. CDM ECO BANAT S.R.L. la staţia de epurare Sannicolau Mare.

Apele uzate provenite de la Halele de Pui, se vor evacua, prin intermediul unei canalizări de incintă, la un bazin etanş vidanjabil cu V = 25 mc bicompartimentat. Reţeaua de canalizare menajeră de incintă este realizată din tuburi PVC-KG, SN4 cu De 200x4,5 mm în lungime de L = 191 m. Apele uzate tehnologic vor fi vidanjate si imprastiate pe terenurile SC MOLAGRO SRL.

Apele pluviale se vor infiltra in sol.

Platforma de dejectii acoperita va fi prevazuta cu sant de garda pe latura descoperita si conducta de canalizare care sa directioneze posibila fractie lichida catre bazinul vidanjabil de 25 mc bicompartimentat.

Platforma de gunoi - dejecţii animaliere, S=358,3 m2, platforma betonata, prevăzuta cu rigola perimetrala pentru colectarea apelor pluviale, va stoca dejecţiile pana la o perioada de cca. 6 luni.

Dejecţiile provenite de la animale se vor folosi la fertilizarea terenurilor agricole cca 100 ha ale SC MOLAGRO SRL in baza studiului OSPA si a planului de fertilizare.

| Tip animal | Tip dejectii | Cantitate de dejectii | Nutrient continuti in dejectii in kg/tona |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | P2O5 | K2O | MgO | CaO |
| Pui standard de carne | Dejectii solide din adaposturi | 480 t/an | 13920 | 12000 | 9600 | 6960 | 1776 |
|  |  | 480/an | 10560 | 11040 | 8640 | 5280 | 1344 |

Monitorizarea calitatii apelor subterane din zona platformei de dejectii se va realiza conform Studiului Hidrogeologic, pe directia de curgere a apelor subterane, in amonte si aval de platforma.

Cele 2 hale de creştere a puilor sunt prevăzute cu o lada frigorifica de stocare mortalităţi, cu capacitatea de 600 1. Deseurile medicale si eventualele mortalităţi vor fi gestionate selectiv, prin colectare si preluare de catre firme autorizate in domeniu in baza unui Contract de prestări servicii.

Apele pluviale de pe acoperişurile clădirilor se vor colecta prin intermediul jgheaburilor si burlanelor se va scurge si infiltra in sol

Apele pluviale de pe zona verde amenajata, se vor infiltra in sol.

La depopularea halelor de crestere pui, dejectiile din hale se stocheaza pe platforma de stocare dejectii pana la predarea lor catre societati autorizate in vederea imprastierii pe terenuri SC MOLAGRO SRL.

Rețele termice

Proiectul prevede amplasarea unei centrale termice exterioare, dotata cu un cazan pe combustibil vegetal – baloți de paie, acesta generând agentul termic pentru ventil-convectorii din hală și pentru radiatoarele din birouri.

Centrala va avea acces direct din exterior și va fi alimentată cu combustibil din fânar.

Centrala termică va avea următoarele caracteristici:

- Putere (W) 					650 kW

- Boiler inclus					16,4 mc

- Rezervor apă					82 mc

Alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrică se va utiliza un branșament de pe stâlpul existent amplasat pe la latura vestică al parcelei, lungimea racordului până în punctul de transformare este de 19,00 m.

In caz de avarie se va folosi un generator diesel cu putere de 80-120 kVA.

Organizarea de santier

Organizarea de șantier va ocupa o suprafață maximă de 350 mp, in partea de N-V a parcelei, iar aceasta va fi structurata astfel:

- Baracă / barăci organizare execuție – 50 mp

-     Zona depozitare temporara materiale  – 50 mp

-     Zona de lucru pregătire materiale –100 mp

-     Zona deșeuri rezultate din execuție – 100 mp

Organizarea de santier se va realiza strict pe amplasmentul proiectului.Lucrările privind organizarea de şantier vor consta din realizarea spaţii de pregătire a lucrărilor, racordări la utilităţi (energie electrică, apă, canalizare), ce vor fi prevăzute în proiectul organizării de şantier.

Activităţile de realizare a noii investitii  vor consta în turnări de betoane, finisaje, săpături pentru instalatii si racordări la utilităţi, montaj utilaje şi aparatură.

Organizarea de şantier se va realiza  pe amplasamentul  obiectivului şi trebuie să cuprindă:

- căile de acces;

- organizarea locului de muncă pentru personalul care realizează activităţile constructie montaj,

prin realizarea de vestiare şi asigurarea utilităţilor necesare: energie electrică, apă

potabilă, canalizare;

- pregătirea şi montarea utilajelor şi aparatelor utilizate pentru executarea lucrărilor;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor şi elementelor de

construcţii necesare cu măsurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării şi

evitarea degradărilor;

- grafice de execuţie a lucrărilor de execuţie;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, pentru protecţia şi prevenirea

incendiilor precum şi pentru protecţia mediului;

- dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

- instruirea personalului executant asupra procesului de execuţie, pe faze de execuţie, după

programul stabilit de executant împreună cu beneficiarul.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: foraj de alimentare cu apa;

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc.) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

In perioada de executie

In etapa de constructie vor rezulta deseuri de materiale de constructie – caramizi, betoane, nisip, pietris, resturi de lemn - cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantitati variabile. Acestea vor fi eliminate de pe amplasament cu societati autorizate;

In perioada de exploatare

In timpul exploatarii vor rezulta deseuri menajere si asimilabile. Aceste deseuri vor fi colectate pe categorii si valorificate/eliminate controlat prin grija beneficiarului.

Cadavrele de pasari vor fi  colectate si depozitate in camera frigo  pana la preluare spre  eliminare prin  firme autorizate.

Dejectiile (480 t/an) se vor folosi la fertilizarea terenurilor, conform studiului OSPA si a planului de fertilizare.

Apele uzate menajere de la corpul administrativ vor fi colectate intr-un bazin etanş vidanjabil, V = 25 mc bicompartimentat si vor fi vidanjate de catre S.C. CDM ECO BANAT S.R.L. la staţia de epurare Sannicolau Mare.

Apele uzate provenite de la Halele de Pui, se vor evacua, prin intermediul unei canalizări de incintă, la un bazin etanş vidanjabil cu V = 25 mc bicompartimentat. Reţeaua de canalizare menajeră de incintă este realizată din tuburi PVC-KG, SN4 cu De 200x4,5 mm în lungime de L = 191 m. Apele uzate tehnologic vor fi vidanjate si imprastiate pe terenurile SC MOLAGRO SRL.

Apele pluviale se vor infiltra in sol.

Toate deseurile vor fi  gestionate conform legislatiei in vigoare. Titularul va tine evidenta lunara a gestiunii deseurilor conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si va transmite aceasta evidenta la autoritatea competenta in functie de solicitarile acesteia.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- emisiile atmosferice vor respecta limitele maxime admise prevazute in legislatia de mediu in vigoare;

- nivelul de zgomot nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele uzate evacuate in bazin vidanjabil vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, si HG 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Riscul de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor specifice:

- exista riscul ca, în timpul construirii sau funcţionării proiectului, să se producă accidente care pot afecta sănătatea populaţiei sau mediul (ex. explozii, deversări, incendii, depozitarea, manipularea, folosirea de substanţe periculoase sau toxice; din evenimente care se situează în afara condiţiilor normale ale protecţiei mediului – ex. avarierea sistemelor pentru controlul poluării, etc.);

Principalele riscuri de accidente majore şi/sau dezastre sunt reprezentate de: cutremure, alunecări de teren, inundaţii.

Schimbările climatice

In ceea ce priveste influenta proiectului asupra schimbarilor climatice care pot sa apara, acestea se datoreaza in primul rand emisiilor de gaze cu efect de sera. Cresterea animalelor atat  in sistem particular cat si in sistem intensiv duce la formarea unor gaze cum at fi metanul rezultat din procesele metabolice, care are efect de sera. Alte emisii, raportate la CO2 , apar din procesele aditionale cresterii animalelor.

7) Riscurile pentru sanatatea umana:

Principalele riscuri pentru sanatatea umana sunt urmatoarele: mirosul, contaminarea apelor de suprafata si subterane.

Distanța până la proxima locuință pe următoarele direcții:

- La S: 3,32 KM  localitatea Dudestii Vechi;

- La N: 3,03 KM Cheglevici;

- La V: 14,31KM Majdan (Serbia);

- La E:  11,23 km Sannicolau Mare

- Frontiera cu Ungaria este la o distanta de 9.6 km.

Conform Ord. 119/2014, pentru Ferme si crescatorii de pasari cu peste 5.000 de capete si complexuri avicole industriale: 1.000 m.

Aceste distante vor fi respectate, mirosul datorat activitatii  nu va crea un discomfort locuitorilor din cele doua localitati mai apropiate.

Terenul pe care se va amplasa ferma, chiar daca este situat in bazinul hidrografic Aranca, acesta este situat la nord de drumul judetean 692, in timp ce terenul este la sud. Din activitate nu vor rezulta ape care sa fie deversate direct in Aranca sau in subteran. Apele rezultate de la spalarea halelor, de la platforma de dejectii, vor fi colectate in bazine vidanjabile si utilizate la imprastiere pe terenurile agricole. Apele menajere, apele de la filtrul auto vor fi colectate in bazine vidanjabile si preluate de societati autorizate pentru a fi descarcate in statii de epurare. Cea mai apropiata statie de epurare este cea de la Sannicolau Mare.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 11 /24.08.2016 si CU nr. 17 /12.10.2016 ( rectificarea primului certificat - prelungit pana la data de 12.10.2018) emis de Primaria Comunei Dudestii Vechi, lucrarile se vor executa pe teren arabil in arabil extravilan;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul;

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: suprafata totala a proiectului este de 28.689 m2;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul.

Distanta fata de granita cu  Ungaria  este de  9,6 km. Proiectul nu se regaseste in anexa 1 la Legea nr. 22/2001, privind impactul transfrontiera, cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului: impact potential asupra factorilor de mediu sol, subsol, apa (ape subterane);

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: temporar, pe perioada de executie, inceteaza la finalizarea proiectului, permanent pe perioada de functionare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Monica MICULESCU

Redactat: Maria PACURAR