Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 25/31.01.2018

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de   COMUNA GIROC, cu sediul in Giroc, str. Semenic, nr. 54, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 10714RP/21.12.2017, cu ultimele completari depuse cu nr. 884RP/26.01.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 31.01.2018, ca proiectul „REABILITARE SI EXTINDERE CLADIRI PENTRU SCOALA GENERALA CU CLASELE 0-VIII DIN COMUNA GIROC, JUDETUL TIMIS”, propus a fi amplasat in comuna Giroc, B-dul Aviatiei, CF nr. 405447, nr. top 405447, jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectele intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 10 b) - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

a1) proiectele nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul consta in:

- lucrari de reabilitare a trei imobile C2, C5 si C6 si extindere cu un corp ce adaposteste sala de sport si functiunile conexe, precum si realizarea unei case de scara adiacente corpului C2;

- lucrari de amenajare exterioara in incinta: amenajarea platformei de joaca pentru copii si a terenurilor de sport in aer liber, precum si a unei parcari pentru 20 autoturisme si a spatiilor verzi;

- imprejmuire partiala incinta;

- lucrari privind realizarea bransamentelor la utilitati.

Situatia existenta

Construcțiile existente au deservit, înainte sa intre în patrimoniul comunei Giroc, o fosta unitate militara, iar în prezent sunt nefunctionale.

Descrierea constructiilor existente pe teren:

Corp  C2, are regim de inaltime P+2E, cu destinatia  Dormitor trup A + Birouri;

Corp  C5, are regim de inaltime P, cu destinatia de sala mese;

Corp C6 are regim de inaltime P+2E, cu destinatie de bloc alimentar (infirmerie).

Caracteristici spatiale actuale ale corpurilor ce urmeaza a fi reabilitate:

| Nr.crt. |  | Regim de inaltime | Suprafata construita la sol (mp) | Suprafata construita desfasurata (mp) | Suprafata utila (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corp C2 | Parter si doua etaje | 1147.00 | 3409.10 | 2932.10 |
| 2 | Corp C5 | Parter | 563.90 | 563.90 | 520.20 |
| 3 | Corp C6 | Parter si doua etaje | 813.60 | 2440.80 | 2108.55 |
|  |  | TOTAL | 2524.50 | 6413.80 | 5560.85 |

Bilant teritorial  existent si propus:

| Suprafete | existent |  | propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Suprafata construita la sol cladiri existente reabilitate | 2524.50 | 24.38 | 2591.60 | 25.03 |
| Suprafata construita la sol extinderi propuse | - | - | 1550.90 | 14.98 |
| Drumuri si platforme de incinta | 5288.50 | 50.08 | 3771.50 | 36.42 |
| Spatii verzi | 2541.00 | 25.54 | 2440.00 | 23.57 |
| Suprafata totala teren | 10354.00 | 100.00 | 10354.00 | 100.00 |

Nr. Locuri de parcare amenajate = 20.

Situatia propusa

In urma proiectului de reabilitare și extindere va rezulta  o unitate pentru activitati  învățământ (clasele 0-VIII) care va corespunde  din punct de vedere constructiv si functional cu activitatile propuse in proiect.

Corp C2 – in regim de inaltime P+2E va adaposti spatii de invatamant cu 19 sali de clasa, 6 laboratoare, circulatii, grupuri sanitare si spatii de depozitare.

Corp C5 – in regim de inaltime P va adapta amenajarea unei  sali multifunctionale  ca si sala de mese si spatiu pentru festivitati scolare.

Corp C6 in regim de inaltime P+2E va avea bucatarie la parter si spatii de cazare tip internat la etajul 1 și 2. Se vor realiza spatii de cazare a 130 de elevi din alte localitati, școala având un impact regional.

Extindere corp C2 se va realiza cu o casa de scara si lift  P+2E.

Se va realiza de asemenea extinderea  corpului C2 cu un corp nou de cladire parter inalt ce va adaposti sala de sport si functiunile conexe.

Caracteristici spatiale ale corpurilor   reabilitate, și a extinderilor propuse prin proiect:

| Nr.crt. |  | Regim de inaltime | Suprafata construita la sol cf.CF (mp) | Suprafata construita desfasurata (mp) | Suprafata utila (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corp C2 | Parter si doua etaje | 1163,90 | 3491.7 | 2932.10 |
| 2 | Corp C5 | Parter | 590.60 | 590.6 | 520.20 |
| 3 | Corp C6 | Parter si doua etaje | 837.10 | 2511.6 | 2108.55 |
| 4 | Corp scara | Parter si doua etaje | 33.65 | 100.95 | 69.60 |
| 5 | Sala de sport | Parter | 1517.25 | 1517.25 | 1263,55 |
|  |  | TOTAL | 4142,5 | 8212.10 | 6893,40 |

Prin amenajarea propusa rezulta 19 sali de clasa si 6 laboratoare, spatii de depozitare material didactic si spatii administrative și  grupuri sanitare pentru elevi si profesori, sala de sport cu spatii conexe, bucatarie cu sala de masa multifunctionala, spatii tehnice si pentru activitati ale elevilor si spatii de cazare elevi.

Din punct de vedere al amplasarii pe teren, constructiile formeaza un ansamblu unitar iar amplasamentul propus nu este umbrit pe durata zilei de constructiile din vecinatate.

Accesul în institutie se va face pe accesul principal din cladirea C2 si pe rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati.

Accesul in curte respectiv zona de joaca exterioara se poate face direct din parterul corpurilor C2, C5 , C6 .

Holul principal din clădirea C2 din parter permite  accesul la cele trei case de scara a corpului C2, la cabinetul medical de prim–ajutor, respectiv cel de psihologie, la spatiile administrative ale școlii și la corpul nou propus care adaposteste sala de sport. Acest spațiu va fi dotat cu dulapiore metalice pentru ca toți copii școlii să-și poată depozita bunurile personale. De asemenea acest spațiu va fi dotat cu bancute de odihna pentru elevi.

Scările existente, după reabilitare și refinisare vor fi dotate cu utilaje pentru acces persoane cu dizabilitati locomotorii (3 buc - doua in corpul C2 si unul in corpul C6).

Structura de rezistenta:

Din punct de vedere constructiv  toate cele trei cladiri existente sunt alcatuite din zidarie de caramida plina cu grosime de 37,5 cm pentru peretii exteriori si 25 cm pentru peretii interiori, pe fundatii continue de beton  si acoperis tip terasa cu invelitoare din carton bitumat.

Interventii structurale:

In propunerea de interventii sunt cuprinse urmatoarele:

- modificări interioare și exterioare, refuncționalizare clădiri și amenajare incintă, rezultând spații pentru învățământ preuniversitar cu săli de clasă, laboratoare, și ateliere școală, internat, cantină scolara, spații administrative.

In urma expertizei tehnice se impun luarea unor masuri de consolidare la cele trei corpuri de cladire astfel:

Corp C2, C5, C6

- introducerea de stâlpisori în diafragmele de zidărie;

- introducerea de stâlpi noi sub grinzile care reazămă direct pe zidărie;

- camăsuirea pe ambele fețe a diafragmelor de zidarie existente;

- introducerea de diafragme noi de zidarie transversala, pe toată înălțimea clădirii cu fundații;

- stâlpii de la parter consolidati cu lamele de CFRP pe ambele fețe, pe toată înălțimea;

- curățirea stratului acoperire cu beton degradat la stâlpi si grinzi;

- depasivarea armăturii corodate;

- refacere acoperire cu beton a armăturilor.

Sala de sport

Suprastructura cladirii propuse va fi P. Principalele elemente ale suprastructurii sunt urmatoarele:

- fundatii izolate din beton armat, legate cu centuri si tiranti din beton;

- fundatii continue din beton armat;

- peretii de inchidere din zidarie de caramida cu grosimea de 25 cm, fiind alcatuiti din blocuri ceramice cu goluri verticale;

- configurarea zidariei este realizata cu stalpisori si centuri din beton armat;

- placa planseului peste parter (de la vestiare) cu grosimea de 13 cm;

- stalpi din beton armat;

- grinzi principale de acoperis in forma circulara realizate din grinzi de lemn lamelar, si rigle longitudinale de acoperis cu contravanturi metalice;

- buiandrugi din beton armat peste golurile de uşi şi ferestre din zidurile portante;

- acoperiş de tip sarpanta din lemn de rasinoase clasa I de calitate.

Extinderea propusa cu casa de scara: se va realiza pe o structura de beton armat , fundatii , stalpi, grinzi, scări și planseu din beton armat, și va include o casa de lift cu ascensor electric pentru 3 statii, de 400 kg, pentru 5 persoane,   pentru asccesul în special a persoanelor cu dizabilitati la etajele 1 și 2 ale clădirii.

Finisaje interioare:

Toate spatiile vor avea pardoseli fonoizolate realizate din PVC antistatic viu colorat, fixat pe  un suport realizat din sapa autonivelanta pe sapa slab armata cu fibra de sticla, executata pe un strat de polistiren extrudat, în clase și holuri și coridoare și gresie portelanata antiderapanta în grupurile sanitare și pe scări.

Toate spatiile vor avea peretii tencuiti si acoperiti cu vopsea lavabila in culori pale sau faianta în grupurile sanitare.

În sala de sport pardoseala se va realiza din PVC plasticizat tratat cu poliuretan si pelicula antiderapanta (din carborund) cu stratul suport din PVC armat cu fibre de sticla. Stratul suport trebuie sa fie dur, uscat, curat si perfect plan. Montajul se va face prin lipire cu adezivi acrilici.

Tavanul sălii de sport va fi  realizat din placi fonoabsorbante pe structura de lemn tratat antisemptic și impermeabilizat la foc.

Toate spatiile vor avea tavan fals fonoabsorbant, suspendat de tavanul existent pe structura metalica.

Finisaje Exterioare:

Fatadele  se vor inscrie intr-o arhitectura simpla, adaptand o coloristica de accent specifica programului. Amvelopa se va realiza cu placi HPL  si izolatie vata bazaltica 15 cm.

Ferestrele , confectionate din geam termoizolant triplustrat , fixat in tamplarie PVC, vor fi conforme cu aspectul general al fatadelor, adica vor fi de forma dreptunghiulara sau patrata.

Acoperisul va avea o forma simpla in patru ape cu panta mica de 10 grade. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata, de calitate superioara, fixata pe astereala de lemn avand ca suport o sarpanta din lemn ecarisat sau lamelar (pentru sala de sport).

La nivelul invelitorilor cladirile se vor termoizola cu vata bazaltica 20 cm pentru a reduce pierderile de energie. Jgheaburile si burlanele vor avea o forma simpla si discreta si vor fi vopsite in culoarea invelitorii.

Inaltimea medie a spatiilor interioare: 3.20 m

Inaltimea maxima a constructiilor este de 13.25 m fata de cota 0,00.

Pentru asigurarea conditiilor ideale de functionare a cladirii se vor realiza urmatoarele instalatii:

INSTALATII SANITARE INTERIOARE

-Retele de canalizare si alimentare cu apă:

Preluarea apelor uzate menajere si apele pluviale de pe imobil se va realiza printr-o retea de incinta compusa din tuburi de PVC KG si camine de vizitare..

Toate conductele de canalizare pozate ingropat se vor monta pe pat de pietriş cu diametru de 10-15mm sau nisip amestec cu pietris cu diametru de 20mm.

-Instalatii  interioare de apă-canal:

Alimentarea cu apă a imobilului se va face de la reteaua stradala , printr-o conductă de DN80 (PEHD De32). Conducta va pătrunde  în imobil prin spaţiile tehnice unde sunt amplasate utilajele pentru producerea agentului termic şi pentru producerea apei calde menajere.

Distributia apei reci se va face de tip ramificat. Conductele de apa rece vor fi izolate cu izolatie din cauciuc anticondens de 9mm.

Reteaua de apă rece pozată la interior va fi din ţeavă de oţel zincat sau din polipropilenă(PPR).

Apa calda menajera va fi produsa in centrala termica, prin intermediul unor boilere, folosind agent termic produs de catre cazanul pe gaz.

Boilerele vor de tip bivalent cu acumulare pentru prepararea apei calde menajere , capacitate 1000  litri  si vor fi conectate la panouri solare montate pe acoperis.

Conducta de apa calda menajera va urma traseul conductei de apa rece. Distributia va fi izolata cu izolatie de cauciuc de 13mm.

Sub spalatoarele din bucatarie se vor prevedea separatoare de grasimi cu urmatoarele caracteristici:

SG-Separator de grasimi cu urmatoarele caracterisitici:

Volum: 12 litri;

Montaj: sub spalator ;

Separator nisip/namol/amidon incorporat: Da

Instalaţia interioara de canalizare se va realiza din conducte de polipropilena, respectându-se atât diametrele cât si pantele de montaj pentru a fi indeplinite condiţiile hidraulice si cele constructive.

Pe coloanele de scurgere se vor prevedea tuburi (piese) de curăţire la baza coloanei, deasupra ultimei ramificaţii, înălţimea de montaj a piesei de curăţire va fi de 0,4-0,8 m faţă de pardoseală si la schimbarile de directie a coloanei.

Ventilarea primară (directă) se va prevedea prin prelungirea peste nivelul terasei sau acoperişului a tuturor coloanelor de curgere sau prin montarea de aeratoare cu membrana. Toate coloanele de ventilare, de orice fel, se vor prelungi deasupra terasei sau acoperişului cu maximum 0,50m cu conducte din fontă de scurgere şi cu căciuli de ventilare.

Diametrele conductelor de canalizare se vor alege din condiţii constructive şi se verifică hidraulic astfel:

-la conductele verticale viteza reală să fie mai mică decât viteza maximă admisă;

-laconductele  orizontale  viteza  reală   să  fie  mai  mare  decât viteza  minimă de autocurăţire(0,7m/s) şi mai mică decât viteza maximă admisă (vmin<vr<Vmax) şi gradul de umplere să fie mai mic decât gradul de umplere maxim admis u < Umax.

In general , la proiectarea instalaţiilor sanitare, sunt luate în calcul toate exigenţele şi în mod special:

- siguranţa în exploatare, siguranţa la foc, etanşeitatea

- confortul termic, adaptarea la utilizare, economie de energie

- confortul acustic, igiena şi protecţia mediului, confort vizual şi tactil

INSTALATII DE INCALZIRE  A INCAPERILOR

Agentul termic este produs de către cazanul pe combustibil gazos amplasat în spaţiul tehnic.

Se vor utiliza cazane tiraj fortat in condensare, randament: 97%,  cu fixare pe perete, functionand pe GPL / GN, camera de ardere etansa, evacuare fortata a gazelor de ardere ( tiraj fortat),  functionare complet automatizata cu toate elementele de siguranta si protectie, putere termica min. / max.  Q = 30/  125 kW fiecare;   Q baterie = 3 x 125 =  375 kW  . In fiecare centrala se va prevede si o automatizare  a cazanelor in cascada.

Pentru realizarea microclimatului interior optim in zona de internat, se vor monta ventiloconvectoare tip parapet avand capacitate racire de 2,5-4 kW, respectiv 4,5-6 kW in spatiile de cazare  sau de tavan (zona salii muntifunctionale).

Scoala va fi dotata cu radiatoare din otel tip panou, echipate cu robineti termostatati, in vederea optimizarii consumului energetic.

Incalzirea salii de sport va fi realizata prin intermediul a trei generatoare de aer cald alimentate la reteaua de gaz.

Producerea apei calde menajere se va realiza in boilere de 1000 l, dotate cu dubla serpentina, prioritara fiind utilizarea agentului termic primar produs de captatoare solare. Acestea vor fi presurizate si echipate cu tuburi vidate superconductoare. Curba de eficienta a acestora va fi de 0.8 W/mK, iar pierderile termice spre exterior ale captatoarelor vor fi limitate la maxim 1.2 W/mpK.

Pentru racire in perioada calduroasa se va prevedea se va prevedea un sistem de climatizare cu Chiller cu modul hidraulic inclus, pompa de caldura avand capacitatea de racire 180 kW, eficienta energetica COP – 4.2

Pentru completarea sarcinii termice in perioada de iarna si vara  se vor utiliza pompe de caldura   aer-apa P = 44 kw avind o eficienta energetica de minim   COP = 5

La echiparea cladiri se vor prevedea hidranti interiori echipati cu furtun semirigid avand o lungime de 30 m si hidranti exteriori subterani.

Hidrantii interiori vor fi amplasati pe coridoare, aparent si vor fi marcati corespunzator.

Robinetii hidrantilor impreuna cu echipamentul de serviciu vor fi amplasati la 1,5 m de la pardoseala.

INSTALATIA ELECTRICA

Punctul de racord al instalatiilor electrice interioare la retelele publice de alimentare cu energie electrica este blocul de masura si protectie BMP (FB) la care se face si masura energiei electrice consumate.

Din blocul de masura si protectie se va alimenta tabloul general de distributie printr-o coloana formata din cablu de energie electrica NYY-J, 0.6\1kV, pozat in tub gofrat de protectie, ingropat in pamant la cota de -0.8 m fata de cota finita a terenului sistematizat.

Sistemul de tratare a neutrului va fi de tip TN-S, separarea neutrului de lucru fata de cel de protectie facandu-se in blocul de masura si protectie a distribuitorului local de energie electrica. Se va cere distribuitorului local ca BMPT-ul sa fie echipat cu bloc diferential de 500 sau 300mA, de tip selectiv.

Instalatia de legare la pamant a utilizatorului se va conecta cu instalatia de legare la pamant a BMPT -ului pentru a nu exista diferente de potential.

Instalatii luminotehnice de baza

Iluminatul in salile de activitati si in zonele de clasa se va realiza prin corpuri de iluminat pentru tavan casetat, echipate cu surse LED, cu indice de redare a culorilor mai mare de 80, temperatura de culoare 4000K, UGR<19, L65 < 1000 cd/m² conform EN 12464-1, grad de protectie IP40.

Pe holurile comune se va prevedea un iluminat format din corpuri de tip downlight, montate incastrat in tavanul fals, echipate cu surse LED, cu indice de redare a culorilor mai mare de 80, temperatura de culoare 3000K, grad de protectie IP40.

In bai si in vestiare se va prevedea un sistem de iluminat format din corpuri de tip downlight, montate incastrat in tavanul fals, echipate cu surse LED, cu indice de redare a culorilor mai mare de 80, temperatura de culoare 3000K, grad de protectie IP44.

Iluminatul exterior se va realiza prin corpuri de iluminat solare, cu lampa led 15W, montat pe stalp de 3.5 m si proiectoare led de 3.6 W cu panouri solare si senzori de prezenta.

Iluminat de securitate

Sursele de securitate pentru iluminatul de securitate la evacuare, marcarea hidrantilor si impotriva panicii vor fi locale, fiecare corp de iluminat fiind echipat cu un acumulator local.

Iluminat de securitate la evacuare

Iluminatul de securitate la evacuare se va realiza prin corpuri de iluminat pentru dirijarea sensului de evacuare si corpuri de iluminat de tip spot, cu distributia ingusta pentru hol, montate incastrat si aparent pe tavanul fals. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse LED, durata de viata 50,000 h la o depreciere L70, indice de redare al culorilor 80.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului va fi format din corpuri de iluminat folosite pentru iluminatul de baza, echipate cu acumulatori locali, cu o autonomie in sarcina maxima de 3 h, cu functie de autotest si semnalizarea starii de functionare\avarie.

Instalatii de prize si forta

S-au prevazut prize monofazice si trifazice pentru toti consumatorii.

Instalatii de protectie

Instalatiile de protectie se refera la instalatiile de legare la pamant – priza principala de pamant, instalatiile exterioare de protectie impotriva trasnetelor si legaturile de echipotentializare intre partile metalice ale constructiei si instalatia principala de legare la pamant si a instalatiilor de protectie impotriva supratensiunilor.

Instalatii de legare la pamant

Pentru protectia personalului aferent cladirii si a echipamentelor electrice s-a prevazut o instalatie principala de legare la pamant formata din platbanda de otel zincat de 40x4 mm, cu grad de zincare minim de 70 um, pozata perimetral cladirii, ingropata in pamant la cota de -0.8 m fata de cota finita a ternului sistematizat. Centura de impamantare se va poza la 1 m fata de cota fundatiilor.

Instalatii de protectie impotriva trasnetelor

Pentru protectia impotriva trasnetului se va monta o instalatie de protectie impotriva trasnetului formata din dispozitiv de amorsare, catarg, cu 4 conductoare de coborare, din conductor de cupru stanat rotund de 8 mm sau similar, la priza de pamant. Dispozitivul de captare va depasi cel mai inalt punct al cladirii cu minim 5 m.

Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor

In tabloul general de distributie se va prevedea un descarcator de supratensiuni clasa T2, cu o forma de unda a curentului de trasnet de 10/350us, respectiv 8/20us, legat la bara de PE a tabloului electric.

Instalatii de echipotentializare

Instalatiile de echipotentializare se refera la legaturile suplimentare la instalatiile de legare la pamant a tuturor maselor metalice care nu sunt sub tensiune dar pot ajunge accidental sub tensiune.

Instalatii de detectie incendiu

Alimentarea cu energie electrica a instalatiei de detectie si semnalizare incendiu se va face printr-un circuit separat, format din cablu cu intarziere marita la propagarea focului, de tip NYY-J, cu o protectie aferenta in 2P, 16A, cu modul rezidual cu un curent rezidual de 30 mA. Alimentarea surselor secundare aferente instalatiei de detectie se va face din acelasi circuit.

Instalatii de voce-date

Pentru conexiunile de voce-date se va prevedea o fibra optica pana la limita de proprietate, de tip single mode, pentru conexiunea cu furnizorii de servicii. Conexunile se vor realiza in cutia principala de curenti slabi, in care se va monta un routter wireless.

Instalatie  panouri fotovoltaice

Se va utiliza  un ansamblul fotovoltaic compus din 27 panouri solare (250 W/panou) -6 KW, productie de energie medie zilnica anuala 20 KWh; regulatoare de incarcare; baterii solare/VRLA 120Ah; invertor 48 V.

Intalatia va fi amplasata pe acoperisul cladirii C2 iar acumulatorii si invertoarele se vor amplasa intr-un spatiu dedicat la etajul 1 al cladirii.

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

Lucrarile rutiere proiectate constau în principal din:

- amenajarea acceselor rutiere racordate la partea carosabilă a străzilor existente;

- amenajarea trotuarului de protecţie din jurul clădirii realizat din dale prefabricate din beton.

Drumurile şi platformele proiectate vor fi mărginite de borduri prefabricate din beton. Trotuarul din jurul clădirii va fi mărginit înspre zona verde de borduri prefabricate din beton de 10x15 cm aşezate pe o fundaţie din beton.

Structurile rutiere aplicate, sunt  alcătuite din:

Pentru drumurile interioare cu trafic usor si platforma de parcare: 8 cm dale autoblocante din beton; 4 cm strat de nisip; 8 cm strat de bază din macadam;12  cm fundaţie piatră spartă;20 cm fundaţie balast cilindrat;  5 cm substrat izolator de nisip; 57 cm grosime.

Pentru trotuarele de protecţie si platforme: 6 cm dale prefabricate din beton; 4 cm nisip;15 cm fundaţie balast cilindrat; 5 cm substrat izolator de nisip; 30 cm grosime.

Trotuarul din jurul cladirilor va fi pavat cu corpuri prefabricate de beton.

Zonele verzi se vor amenaja cu gazon, urmând ca elevii împreuna cu profesorii sa dezvolte activități de plantare cu arbori sau arbusti.

Pe laturile vestica si sudica se va realiza o imprejmuire transparenta cu gard soclu de beton 60 cm, cu stalpi din teava metalica si panouri din plasa bordurata cu inaltime totala de max. 1.8 m.

Curtea se va amenaja cu platforme pentru spatiul de joaca al elevilor si teren de sport precum si spatii verzi amenajate.

Imprejmuirea se va realiza  din panouri transparente de plasa bordurata intre stalpi metalici, cu   soclu de beton aparent  armat  ancorat intre fundatii izolate realizate.

Dupa degajarea  stratului vegetal existent  se va realiza sistematizarea terenului in vederea  amenajarii peisagere, cu gazon, arbusti, gard ornamental, trandafiri dupa realizarea parcajelor   a  imprejmuirii si a structurilor rutiere si pietonale si a instalatiilor edilitare.

ECHIPAREA EDILITARA

Alimentarea cu apa

Constructiile existente nu sunt racordate la reteua publica de apa a localitatii  si nu au alta sursa de apa .

Dupa reabilitarea si extinderea cladirilor existente, alimentarea cu apă rece pentru consumatori se va asigura printr-un bransament din PEHD De80 ce se va realiza la reteaua stradala existenta. Canalizarea

Constructiile existente nu sunt racordate la reteua publica de canalizare a localitatii.

Apele preluate de reteaua de incinta se vor descarca in reteaua stradala existenta prin intermediul unui camin de racord ce se va prevedea  la limita de proprietate.   In vederea preluarii excesului de ape pluviale datorat ploilor torentiale, dar si a solicitarilor companiei de apa, la deversarea acestora in reteaua stradala va fi prevazut un bazin de retentie avand un volum de 200 mc.  Apa potential curata va fi folosita pentru udarea spatiilor verzi.

Racordul canalizarii pluviale va fi de 160 mm iar al canalizarii menajere de 125 mm.

Pentru asigurarea debitului de apa si a duratei de stingere a incendiului se va prevedea un rezervor de incendiu subteran (V= 180 mc).

Colectarea apelor de pe platforma parcarii se va face cu un sistem de rigole. Apa colectata va fi deversata in bazinul de retentie dupa ce va trece printru-un separator de hidtocarburi de 400 l.

Organizarea de santier:

Lucrarile de construire se vor desfasura in limitele incintei detinute de proprietar, pe o suprafata de 90 mp.

Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera.

Pentru organizarea de santier, va fi utilizata ca platforma de depozitare zona betonata din incinta.

Organizarea de santier se va face prin amplasarea unor obiecte provizorii:  magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare scule,  tablou electric, punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apa), platou depozitare materiale,  platou de depozitare a containerului pentru deseuri din constructii, etc.

2) Cumularea cu alte proiecte: -.

3) Utilizarea resurselor naturale: -.

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- se vor respecta prevederile  Ord. 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele uzate menajere si apele pluviale evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos de la centralele termice, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 1162/12.12.2017,  emis de Primaria Comunei Giroc, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, cu destinatia zona functiuni complementare, titular Comuna Giroc.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 1162/12.12.2017,  emis de Primaria Comunei Giroc,

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Aviz nr. 1159/19.12.2017 privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal emis de SC GIROCEANA SRL, extras CF nr 405447 emis de OCPI Timis, HCL nr. 166/30.11.2010 si plansa cu PUZ-ul aprobat, notificare nr. 25.066/310/18.12.2017 emisa de DSP Timis);

- Masuri pentru :

- Protectia importiva zgomotului. Protectia asezarilor umane:

In faza de executie sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, in timpul programului de lucru.

Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si activitatea de construire, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant. Masurile vor asigura ca la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

-Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor (r), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Dupa perioada de primire a comentariilor/observatiilor justificate ale publicului interesat si in lipsa acestora, decizi etapei de incadrare nr. 25/31.01.2018 va deveni finala.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

p. SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Maria PACURAR