Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 31/ 02.02.2018

- PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de Municipiul Timisoara prin Primaria Municipiului Timisoara, cu sediul in Timisoara, B-dul C.D. Loga, nr.1,  jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 7952 RP/ 29.06.2017, cu ultimele completari depuse cu nr. 636 RP/ 22.01.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 31.01.2018, ca proiectul „Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan ( Lidia ) – str. Venus”, propus a fi amplasat in intravilan Timisoara, str. Maresal C-tin Prezan –str. Venus, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2,

♦ pct.10 - Proiecte de infrastructura,

- la lit b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv (...) si a parcarilor,

- la lit e)- constructia drumurilor (...), altele decat cele prevazute in anexa nr. ,

♦ la pct. 13 a - Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

b1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului

Amplasamentul zonei studiate este situat in partea sud-estica a Municipiului Timisoara, si porneste din Calea Martirilor 1989 pana la Piata Gheorghe Domasneanu, avand o lungime totala de L= 1816,89 m, si suprafata totala ocupata este de 96.700,00 mp.

Bilant teritorial

| Suprafata teren | Situatie existenta |  | Situatie propusa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Suprafata cai de comunicatie ( carosabil) | 44130 | 45 | 58875 | 61 |
| Suprafata trotuare | 9075 | 9 | 101100 | 10 |
| Suprafata piste de biciclisti | - | - | 8175 | 8 |
| Suprafata zone verzi | 9450 | 10 | 19550 | 21 |
| Suprafata neamenajata | 34045 | 36 | - | - |
| Suprafata totala teren ocupata prin proiect | 96700 | 100 | 96700 | 100 |

Terenul ocupat de drumurile existente este proprietatea domeniului public, administrat de Consiliul local şi Primaria Municipiului Timişoara.

Lucrările proiectate nu vor depăşi ampriza existentă, si nu vor fi necesare exproprieri.

Justificarea proiectului

Această zonă este foarte aglomerată atat din punct de vedere rutier, cat si din punct de vedere pietonal, deoarece se află pe culoarul de tranzit spre zona industriala si spre cartierele limitrofe. De asemenea in aceasta zona au statie toate mijloacele de transport in comun care asigura transportul pasagerilor spre toate cartierele și obiectivele situate in municipiul Timisoara si spre zona industriala din sudul municipiului.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Solutia proiectata s-a impartit in obiecte astfel:

- modernizare si extindere la 4 benzi strada Maresal Constantin Prezan

- modernizare si extindere la 4 benzi strada Venus

- sens giratoriu la intersectia cu B-dul Sudului

- sens giratoriu la intersectia cu Calea Urseni

- sens giratoriu in Piata Gheorghe Domasneanu

- retele edilitare si canal tehnic pe intreg tronsonul supus modernizarii

- extinderea retelei de troleibuz de la Calea Martirilor 1989 pana la B-dul Sudului

1.  STRADA MARESAL CONSTANTIN PREZAN, VENUS

  - CAROSABIL, PARCARI, ACCESE, SENSURI GIRATORII SI STRAZI LATERALE:

Structura rutiera:

- strat anticontaminator din netesin

- strat de fundatie din blocaj de piatra bruta de 25cm grosime

- strat de fundatie din balast natural de 40cm grosime

- strat de balast stabilizat cu 6% ciment de 20cm grosime

- strat de geogrila pentru preluare microfisuri

- strat de AB2 de 6 cm grosime

- strat de baza din BAD25 de 6 cm grosime

- strat de uzura din BA16 de 4 cm grosime

- lungimea aferenta strazilor Maresal Constantin Prezan ( Lidia) – Venus, pe care se propune proiectul,  are o lungime de L= 1816,89 m, si este compusa din trei sectoare:

- SECTOR 1- Calea Martirilor 1989 - B-dul Sudului: L= 734,70 m

- SECTOR 2 - B-dul Sudului - Calea Urseni: L= 580,77 m

- SECTOR 3 - Strada Venus: L= 501,42 m

- amenajare racordare la Calea Martirilor 1989:

- intersectie semaforizata cu 3 benzi de intrare in intersectie, respectiv:

- banda 1 cu latime de 3,50 m pentru directia inainte si la dreapta, se va racorda cu raza de 12,0 m

- banda 2 cu latime de 3,00 m numai pentru directia inainte

- banda 3 cu latime de 3,00 m exclusiv pentru virajul la stanga

- si doua benzi a cate 3,50 m de intrare pe strada Maresal C-tin Prezan, raza de racordare de 12,0 m

- cele doua sensuri de circulatie sunt separate de o insula de departajare cu latimea minima de 1,00 m

- viteza de proiectare va fi de 30 km/h

►amenajare SECTOR 1, Calea Martirilor 1989 - B-dul Sudului:

- strada de categoria a II-a cu o lungime de L= 734,70 m

- latimea partii carosabile este cuprinsa intre 13,00 m si 14,00 m formata din doua benzi de circulatie:

- banda 1, cea dinspre bordura de la marginea carosabilului: 3,50m pe toata lungimea

- banda 2, cea dinspre axul strazii:

- 3,50 m de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 239,65;

- 3,50 m ÷ 3,00m cu o variatie liniara intre km 0+239,65 - km 0+292,42;

- 3,00m pana la km 0 + 737,70.

- amenajarea unei statii pentru autobuze, in apropierea intersectiei cu Calea Martirilor pe sensul de mers spre B-dul Sudului, cu lungimea de 25,00 m, latime de 4,50 m, racord la intrare de 20,00 m si pentru iesire de 35,00 m, amenajata in alveola separata de partea carosabila;

- viteza de proiectare va fi de 50 km/h;

- se vor amenaja toate strazile laterale dupa cum urmeaza:

- Strada Versului:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 7,0m / lungime amenajare: 50,0m

- trotuar stanga/ dreapta: 	1,50 m/ 2,00 m

- racord intrare/iesire:		9,00 m/ 9,00 m

- Strada Uranus:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 7,0m / lungime amenajare: 25,0m

- parcari longitudinale pe partea dreapta

- trotuar stanga/ dreapta: 	- / 1,50m

- racord intrare/iesire:		9,00 m/ 6,00 m

- Strada intre blocuri:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 7,0m/ lungime amenajare: 25,0m

- parcari perpendiculare pe partea stanga

- trotuar stanga/ dreapta: 	1,50m/ -

- racord intrare/iesire:		4,00 m / 6,00 m

- Acces magazin Penny:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 8,0m/ lungime amenajare: 6,0m

- trotuar stanga/ dreapta: 	- / -

- racord intrare/iesire:		6,00 m/ 9,00 m

- Strada Nicolae Ivan ( intrare):

- o banda/ sens unic/ latime amenajare: 5,0 m/ lungime amenajare: 25,0m

- trotuar stanga/ dreapta: 	- / -

- racord intrare/iesire:		9,00 m/ 3,00 m

- Strada Nicolae Ivan ( iesire):

- o banda / sens unic/ latime amenajare: 6,0m/ lungime amenajare: 25,0m

- trotuar stanga/ dreapta: 	- / 1,00 m

- racord intrare/iesire:		3,00 m/ 9,00 m

- Strada Aida:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 6,0m/ lungime amenajare: 25,0m

- trotuar stanga/ dreapta: 	1,50 m/ 1,50 m

- racord intrare/iesire:		6,00 m/ 6,00 m

- Strada Eduard Pamfil:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 6,0m/ lungime amenajare: 25,0m

- trotuar stanga/ dreapta: 	1,50m/ 1,50m

- racord intrare/iesire:		6,00 m/ 6,00 m

- Strada Eduard Benes:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 6,0m/ lungime amenajare: 25,0m

- trotuar stanga/ dreapta: 	- / 1,50 m

- racord intrare/iesire:		6,00 m/ 6,00 m

- Strada Victor Goga:

- o banda / sens unic/ latime amenajare: 3,0 m/ lungime amenajare: 25,0m

- parcari longitudinale pe partea drapta

- trotuar stanga/ dreapta: 	1,00 m/ 1,00 m

- racord intrare/iesire:		6,00 m/ 1,00 m

- amenajare parcare de autoturisme strada Versului:

- 41 locuri de parcare asezate perpendicular, cu dimensiunea de 5,00 m x 2,50 m

- o singura cale de acces, cu sens dublu comuna pentru intrare si iesire cu latimea de 7,00 m

- cai interioare de manevra de 3,50m, 6,00m si 7,00 m latime

- viteza de proiectare in parcare este de 5 km/h

- amenajare sens giratoriu la intersectia cu B-dul Sudului:

- sens giratoriu cu doua benzi de circulatie de 5,50 m fiecare la care se adauga o zona de siguranta de 2,00 m latime, carosabila, amenajata cu calupuri de piatra naturala

- pentru sporirea sigurantei circulatiei auto prin realizarea unui traseu intuitiv de urmat de catre conducatorii auto si pentru asigurarea unei fluente corespunzatoare s-a optat ca separaprea celor doua benzi de circulatie din sensul giratoriu sa fie realizata pe langa marcajul longitudinal continu si de o separare fizica executata din bordura de beton 10x15 cm tip B2 - STAS 1139/87. De mentionat faptul ca aceasta bordura va putea fi traversata de catre masinile de salvare, pompieri sau politie in situatii de urgenta, datorita formei rotunzi pe care o are bordura (raza 5cm) si montarea ei la o cota mai inalta cu 5cm decat cota carosabilului asfaltat.

- 3 (trei) intrari si iesiri, fiecare cu doua benzi pe sens, sensurile fiind separate cu insule de departajare

- intrarile si iesirile vor fi racordare la sensul giratoriu cu raze de 15,00 m respectiv 25,00 m

- amenajare unei statii pentru autobuze in partea de sud a sensului giratoriu pe sensul de mers spre strada Venus, cu lungimea de 50,00 m si cu racordari pentru intrare si iesire de 20,00 m, latime de 4,50 m amenajata in alveola separata de partea carosabila

- raza cale inelara exterioara, Ri max = 26,00 m

- raza cale inelara interioara, Ri min = 15,00 m

- raza centrala interioara, Rc = 13,00 m

- viteza de proiectare in sensul giratoriu va fi de 30 km/h

- amenajare racordare la B-dul Sudului:

- amenajarea se va face pe o lungime de 199,88 m masurata din centrul sensului giratoriu

- se vor amenaja 2 (doua) benzi de circulatie pe sens a cate 3,50 m fiecare, de la intersectia cu strada Oglinzilor pana la intrarea in sensul giratoriu.

- se vor amenaja doua statii pentru autobuze in apropierea sensului giratoriu atat pe o parte cat si pe alta a strazii cu lungimea de 25,00 m, cu racorduri la intrare si iesire de 15,00 m si o latime de 4,50 m amenajata in alveola separata de partea carosabila

- 11 locuri de parcare cu dimensiunea de 5,00 m x 2,50 m asezate oblic la 60˚; pe suprafata parcarilor va fi montata o bordura de 10x15 tip B2 - STAS 1139/87 pe o lngime de 1,00m care sa atentioneze conducatorii auto unde sa opreasca astfel incat sa nu se obtureze suprafata destinata pistelor pentru ciclisti

- viteza de proiectare va fi de 50 km/h

- se vor amenaja toate strazile laterale dupa cum urmeaza:

- Strada Oglinzilor:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare:7,00 m /lungime amenajare: 25,00 m

- parcari longitudinale pe partea stanga/ perpendiculare pe partea dreapta

- trotuar stanga/ dreapta: 		1,50 m/ 2,00 m

- racord intrare/iesire:			9,00 m/ 12,00 m

- Strada Oglinzilor:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 7,00 m/ lungime amenajare: 25,00 m

- parcari longitudinale pe partea stanga

- pista biciclisti stanga/dreapta:	                      - / 2,00m

- trotuar stanga/ dreapta: 		1,20 m/ 2,00 m

- racord intrare/iesire:			12,00 m/ 9,00 m

► amenajare SECTOR 2, B-dul Sudului - Calea Urseni:

- strada de categoria a II-a cu o lungime de 580,77 m

- latimea partii carosabile este de 13,00 m formata din doua benzi de circulatie:

- banda 1, cea dinspre bordura de la marginea carosabilului: 3,50 m pe toata lungimea

- banda 2, cea dinspre axul strazii:  3,00m de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 580,77

- amenajare unei statii pentru autobuze in aproierea sensului giratoriu, de la intersectia cu B-dul Sudului pe sensul de mers spre B-dul Sudului, cu lungimea de 25,00 m si cu racord la intrare si iesire de 15,00 m, latime de 4,50 m amenajata in alveola separata de partea carosabila

- viteza de proiectare va fi de 50 km/h

- se vor amenaja toate strazile laterale dupa cum urmeaza:

- Strada intre blocuri la km 0 + 212.37:

- o banda / sens unic/ latime amenajare: 3,50 m/ lungime amenajare: 25,00 m

- parcari perpendiculare pe partea dreapta

- trotuar stanga/ dreapta: 		- / -

- racord intrare/iesire:			6,00 m/ 2,00 m

- Strada intre blocuri la km 0 + 384.52:

- o banda / sens unic/ latime amenajare: 3,50m/ lungime amenajare: 25,00 m

- parcari longitudinale pe partea stanga

- trotuar stanga/ dreapta: 		- / 1,50 m

- racord intrare/iesire:			6,00 m/ 2,00 m

- Strada Orion:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 7,0m/ lungime amenajare: 25,00 m

- parcari longitudinale pe partea stanga

- trotuar stanga/ dreapta: 		1,50 m/ 1,50m

- racord intrare/iesire:			6,00 m/ 6,00 m

- Strada Florin Medelet:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 6,00 m/ lungime amenajare: 25,00 m

- parcari longitudinale pe partea stanga

- trotuar stanga/ dreapta: 		1,50 m/ 1,50m

- racord intrare/iesire:			6,00 m/ 6,00 m

- Strada Rigoletto:

- o banda / sens unic/ latime amenajare: 4,00 m/ lungime amenajare: 25,00 m

- trotuar stanga/ dreapta: 		-/ 1,30m

- racord intrare/iesire:			2,00 m/ 6,00 m

- amenajare sens giratoriu la intersectia cu strada Venus si Calea Urseni:

- sens giratoriu cu doua benzi de circulatie de 5,50 m fiecare la care se adauga o zona de siguranta de 2,00 m latime, carosabila, amenajata cu calupuri de piatra naturala

- pentru sporirea sigurantei circulatiei auto prin realizarea unui traseu intuitiv de urmat de catre conducatorii auto si pentru asigurarea unei fluente corespunzatoare s-a optat pentru separaprea celor doua benzi de circulatie din sensul giratoriu sa fie realizata pe langa marcajul longitudinal continu si de o separare fizica executata din bordura de beton 10x15cm tip B2 - STAS 1139/87 conform planului de situatie. De mentionat faptul ca aceasta bordura va putea fi traversata de catre masinile de salvare, pompieri sau politie in situatii de urgenta datorita formei rotunde pe care o are bordura (raza 5cm) si montarea ei la o cota mai inalta cu 5 cm decat cota carosabilului asfaltat.

- 3 (trei) intrari dupa cum urmeaza:

- cea dinspre strada Maresal C-tin Prezan cu 2 (doua) benzi,

- cea dinspre Calea Urseni cu o banda de circulatie

- cea dinspre strada Venus cu o banda de circulatie

- 3 (trei) iesiri dupa cum urmeaza:

- spre strada Maresal C-tin Prezan cu o benda cu latimea de 5,50 m

- spre Calea Urseni cu o banda de circulatie cu latimea de 6,00 m

- spre strada Venus cu 2 (doua) banzi de circulatie cu latimea de 11,00 m

- s-a propus si o banda rapida cu latimea de 5,00 m, care nu intra in acest sens giratoriu, si face legatura dintre strada Venus si strada Maresal C-tin Prezan

- intrarile si iesirile vor fi racordare la sensul giratoriu cu raze de 15,00 m respectiv 25,00 m

- amenajare unei statii pentru autobuze in partea vestica a sensului giratoriu, cu lungimea de 20,00 m si cu racordari la intrare si iesire de 10,00 m, latime de 4,50 m amenajata in alveola separata de partea carosabila

- raza cale inelara exterioara, Ri max = 28,00 m

- raza cale inelara interioara, Ri min = 17,00 m

- raza centrala interioara, Rc = 15,00 m

- viteza de proiectare in sensul giratoriu va fi de 30 km/h

- amenajare racordare strada Calea Urseni:

- amenajarea se va face pe o lungime de 160,45 m masurata din centru sensului giratoriu

- latimea partii carosabile este de 7,00 m, formata din doua benzi de circulatie a cate 3,5 0m fiecare, una pentru fiecare sens de mers

- 4 locuri de parcare cu dimensiunea de 5,00 m x 2,50 m asezate perpendicular

- viteza de proiectare in sensul giratoriu va fi de 50 km/h

- se vor amenaja toate strazile laterale dupa cum urmeaza:

- Acces la propietati la km 0 + 039,63:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 6,00 m/ lungime amenajare: 45,9 m

- pista biciclisti stanga/dreapta:	            1,50 m/ -

- trotuar stanga/ dreapta: 		2,00 m / 3,55 m

- racord intrare/iesire:			3,00 m / -

- Strada Rapsodiei:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 6,00 m/ lungime amenajare: 25,00 m

- trotuar stanga/ dreapta: 		- / 1,50m

- racord intrare/iesire:			6,00 m/ 2,00 m

► amenajare SECTOR 3, Strada Venus:

- strada de categoria a II-a cu o lungime de 501,42 m

- latimea partii carosabile este de 13,00 m formata din doua benzi de circulatie:

- banda 1, cea dinspre bordura de la marginea carosabilului: 3,50 m pe toata lungimea

- banda 2, cea dinspre axul strazii:  3,00 m de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 501,42

- amenajare unei statii pentru autobuze in apropierea sensului giratoriu de la intersectia cu Calea Urseni pe sensul de mers spre Calea urseni, cu lungimea de 25,00 m si cu racord la intrare si iesire de 15,00 m, latime de 4,50 m amenajata in alveola adiacenta partii carosabile

- viteza de proiectare va fi de 50 km/h;

- se vor amenaja toate strazile laterale dupa cum urmeaza:

- Acces la bloc la km 0 + 018,00:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 6,00 m/ lungime amenajare: 7,00 m

- trotuar stanga/ dreapta: 		- / -

- racord intrare/iesire:			6,00 m/ 6,00 m

- Acces la bloc la km 0 + 066,00:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 4,00 m/ lungime amenajare: 10,00 m

- trotuar stanga/ dreapta: 		- / -

- racord intrare/iesire:			6,00 m/ 6,00 m

- Acces intre blocuri la km 0 + 104,27:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 5,50 m/ lungime amenajare: 25,00 m

- trotuar stanga/ dreapta: 		- / 1,00 m

- racord intrare/iesire:			6,00 m/ 6,00 m

- Strada Electronicii:

- doua benzi/ sens dublu/ latime amenajare: 7,00 m/ lungime amenajare: 25,00 m

- parcari perpendiculare pe partea dreapta

- trotuar stanga/ dreapta: 		1,50 m/ 1,50 m

- racord intrare/iesire:			6,00 m/ 6,00 m

- Strada Intrarea Venus:

- o banda / sens unic/ latime amenajare: 3,00m/ lungime amenajare: 25,0m

- trotuar stanga/ dreapta: 		1,00 m/ -

- racord intrare/iesire:			2,00 m/ 3,00 m

- amenajare sens giratoriu la intersectia cu Calea Buziasului, B-dul Industriei, Calea Stan Vidrighin, B-dul Liviu Rebreanu si strada Venus

- sens giratoriu cu 3 (trei) benzi de circulatie, cele marginale cu latimea de 5,00 m iar cea mediana de 4,50 m, insumand astfel o latime carosabila de 14,50 m

- pentru sporirea sigurantei circulatiei auto, prin realizarea unui traseu intuitiv de urmat de catre conducatorii auto si pentru asigurarea unei fluente corespunzatoare, s-a optat pentru separaprea celor doua benzi de circulatie din sensul giratoriu sa fie realizata pe langa marcajul longitudinal continu si de o separare fizica executata din bordura de beton 10x15cm tip B2 - STAS 1139/87. Aceasta bordura va putea fi traversata de catre masinile de salvare, pompieri sau politie in situatii de urgenta datorita formei rotunzi pe care o are bordura (raza 5 cm) si montarea ei la o cota mai inalta cu 5cm decat cota carosabilului asfaltat.

- 5 (cinci) intrari dupa cum urmeaza:

- cea dinspre strada Venus cu 3 (trei) benzi, cu latimea totala de 13,00 m

- cea dinspre Calea Buziasului cu 3 (trei) benzi de circulatie de 12,00 m latime

- cea dinspre B-dul Industriei cu o banda de circulatie de 4,00 m latime

- cea dinspre Calea Stan Vidrighin cu 3 (trei) benzi de 12,00 m latime

- cea dinspre B-dul Liviu Rebreanu cu 3 (trei) benzi de 12,00 m latime

- 5 (cinci) iesiri dupa cum urmeaza:

- cea spre strada Venus cu 2 (doua) benzi cu latimea totala de 9,00 m

- cea spre Calea Buziasului cu 2 (doua) benzi de circulatie de 8,00 m latime

- cea pre B-dul Industriei cu o banda de circulatie de 4,00 m latime

- cea spre Calea Stan Vidrighin cu 2 (doua) benzi de 8,00 m latime

- cea spre B-dul Liviu Rebreanu cu 2 (doua) benzi de 8,00 m latime

- intrarile si iesirile vor fi racordate la sensul giratoriu, cu raze de 12,00 m, si se vor amenaja dupa cum urmeaza:

- Calea Buziasului pe o lungime de 115,00 m pe ambele sensuri

- B-dul Industriei pe o lungime de 20,00 m pe ambele sensuri

- Calea Stan Vidrighin pe o lungime de 123,00 m pe ambele sensuri

- B-dul Liviu Rebreanu pe o lungime de 115,00 m pe ambele sensuri

- amenajare a  2 (doua) statii pentru autobuze in partea vestica si estica a sensului giratoriu, cu lungimea de 20,00 m si cu racordari la intrare si iesire de 15,00 m, latime de 4,50m amenajata in alveola adiacenta partii carosabile

- se vor reface toate cele 6 (sase) peroane de la statiile de tramvai cu structura ca si la trotuare, astfel:

- pe Calea Buziasului: amandoua cu dimensiunea de 33,00 x 4,00 m si la cea dinspre carosabil se va monta parapet metalic

- pe Calea Stan Vidrighin: una de 15,00 x 4,00 m si cealalta de 30,00 x 4,00 m marginite inspre carosabil de parapet metalic

- pe B-dul Liviu Rebreanu: una de 15,00 x 4,00 m si cealalta de 30,00 x 4,00 m marginite inspre carosabil de parapet metalic

- raza cale inelara exterioara, Ri max = 79,00 m

- raza cale inelara interioara, Ri min = 64,50 m

- raza centrala interioara, Rc = 64,50 m

- viteza de proiectare in sensul giratoriu va fi de 30 km/h

Infrastructura

- suprafata carosabila totala asfaltata, inclusiv parcarile, accesele la proprietati, parcarile si strazile laterale: 51320,00 mp, din care amenajare cu beton asfaltic BA16 de culoare neagra 50574,00 mp iar cu BA8 de culoare verde 1186,00 mp

- marginea carosabilului se va incadra cu bordura mare tip A1 - STAS 1139/87 cu dimensiunea de (l x H x L) 20x25x50cm asezate pe o fundatie de beton C16/20 de 15x30cm. Bordura se va monta astfel incat partea superioara sa fie cu 15 cm mai sus decat partea carosabila respectiv rigola la bordura conform profilelor transversale tip. In zona trecerilor de pietoni si a acceselor la proprietati bordurile se vor cobori pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati respectiv a autovehiculelor. Sunt necesare 9711,00 m de bordura mare pe toata zona studiata.

- se va executa la marginea carosabilului rigola la bordura realizata din placi prefabricate de beton cu dimensiunea de 30x30x10÷12cm rostuite cu mortar M100Z, sunt necesare 26367 buc respectiv 7910 m. Acestea vor fi asezate orizontal pe o fundatie de beton C16/20 de 10x30cm turnata pe loc. Prin panta transversala a carosabilului apele pluviale se vor colecta in rigole, iar prin panta longitudinala acestea vor fi transportate catre gurile de scurgere proiectate

- se vor amenaja toate accesele la proprietati pe o latime de 6,00 m, cu aceeasi structura ca si pe strada, exceptand stratul de uzura care va fi BA8 din motive constructive si estetice. Suprafata acceselor carosabile este de 1291,00 mp din care 851,00 mp se vor amenaza cu beton asfaltic BA8 de culoare neagra si 440,00 mp cu BA8 cu colorant verde acolo unde pista pentru biciclete se suprapune cu accesul la prorietate.

- se va executa structura carosabila noua pe toata suprafata studiata

- suprafete amenajate cu piatra naturala (zona de siguranta la inelul central al giratiilor): 450,00 mp

- 430,00 m de bordură mica din beton cu dimensiunea de 10x15cm, tip B2 - STAS 1139/87 folosite la separarea benzilor de circulatie in sensurile giratorii

  - PISTE PENTRU BICICLETE:

Structura pentru pistele de biciclete este urmatoarea:

    - strat de fundatie din balast de 20 cm grosime

    - strat de balast stabilizat cu 6% ciment de 15 cm grosime

    - strat de imbracaminte asfaltica BA8 cu colorant verde de 4 cm grosime

- suprafata totala amenajata ca pista pentru biciclisti va fi de 8.175,00 mp; toata pista de biciclisti are stratul de uzura din beton asfaltic BA8 cu colorant verde de 4cm grosime. Acolo unde pista de biciclisti traverseaza strazi sau accese carosabile structura ei va fi ca si pe carosabil, mai putin stratul de uzura. Asfel 6989,00 mp din totalul amenajat ca pista de biciclisti va fi cu structura  mai sus mentionata, iar restul de 1186,00 mp se vor amenaja cu strctura carosabila

- se va amenaja intre marginea carosabilului si marginea trotuarului pastrand, acolo unde spatiul permite, zona de protectie de cel putin 1,50 m. Unde nu s-a putut crea aceasta zone de protectie s-a introdus un parapet metalic flexibil tip usor (1120,00 m) pentru departajare de catre carosabil, conform planului de situatie

- se va amenaja cu panta transversala de 2% spre zona verde sau marginea carosabilului astfel incat apele pluviale sa ajunga la gurile de scurgere proiectate la marginea carosabilului. Pista pentru biciclisti s-a proiectat la acelasi nivel cu trotuarul si va fi delimitata de acesta printr-o bordura mica de beton cu dimensiunea de 10 x15cm. S-au prevazut pentru aceasta 3635,00 m asezate pe o fundatie de beton C16/20 cu dimensiunea de10 x 20 cm

- pista pentru biciclisti se va amenaja pe ambele parti dupa cum urmeaza:

- sector 1, Calea Martirilor 1989 - B-dul Sudului:

- pe partea stanga:

- de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 106,00: latime 1,20m/ 1 banda/ sens unic

- de la km 0 + 106,00 pana la km 0 + 230,00: latime 1,50m/ 2 benzi/ sens unic

- de la km 0 + 230,00 pana la km 0 + 430,00: latime 1,00m/ 1 banda/ sens unic

- de la km 0 + 430,00 pana la km 0 + 734,00: latime 1,50m/ 2 benzi/ sens unic

- pe partea dreapta:

- de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 230,00: latime 1,50m/ 2 benzi/ sens unic

- de la km 0 + 230,00 pana la km 0 + 467,00: latime 1,00m/ 1 banda/ sens unic

- de la km 0 + 467,00 pana la km 0 + 734,00: latime 1,50m/ 2 benzi/ sens unic

- sector 2, B-dul Sudului - Calea Urseni:

- pe partea stanga:

- de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 062,00: latime 1,50m/ 2 benzi/ sens unic

- de la km 0 + 062,00 pana la km 0 + 122,00: latime 1,00m/ 1 banda/ sens unic

- de la km 0 + 122,00 pana la km 0 + 535,00: latime 1,50m/ 2 benzi/ sens unic

- de la km 0 + 535,00 pana la km 0 + 580,00: latime 1,00m/ 1 banda/ sens unic

- pe partea dreapta:

- de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 114,00: latime 1,00m/ 1 banda/ sens unic

- de la km 0 + 114,00 pana la km 0 + 239,00: latime 1,50m/ 2 benzi/ sens unic

- de la km 0 + 239,00 pana la km 0 + 521,00: latime 2,00m/ 2 benzi/ sens unic

- de la km 0 + 521,00 pana la km 0 + 580,00: latime 1,50m/ 2 benzi/ sens unic

- sector 3, Strada Venus:

- pe partea stanga:

- de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 360,00: latime 1,00m/ 1 banda/ sens unic

- de la km 0 + 360,00 pana la km 0 + 501,00: latime 2,00m/ 2 benzi/ sens unic

- pe partea dreapta:

- de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 046,00: latime 2,50m/ 2 benzi/ sens dublu

- de la km 0 + 046,00 pana la km 0 + 236,00: latime 1,00m/ 1 banda/ sens unic

- de la km 0 + 236,00 pana la km 0 + 501,00: latime 2,00m/ 2 benzi/ sens unic

- amenajare racordare B-dul Sudului:

- pe partea stanga:

- de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 140,00: latime 1,50m/ 2 benzi/ sens unic

- pe partea dreapta:

- de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 200,00: latime 1,50m/ 2 benzi/ sens unic

- amenajare racordare Calea Urseni:

- pe partea stanga:

- de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 145,00: latime 1,00m/ 1 banda/ sens unic

- pe partea dreapta:

- de la km 0 + 000,00 pana la km 0 + 145,00: latime 1,00m/ 1 banda/ sens unic

  - TROTUARE

Structura pentru trotuare este urmatoarea:

    - strat de fundatie din balast de 20 cm grosime

    - strat de balast stabilizat cu 6% ciment de 15 cm grosime

    - strat de imbracaminte asfaltica BA8 de 4 cm grosime

- suprafata totala amenajata ca trotuare va fi de 10.100,00 mp, pentru ea fiind necesare 10.120,00

m de bordura mica pentru tortuar cu dimensiunea de 10x15 cm, asezata pe o fundatie de beton

C16/20 de 10x20 cm.

- se vor amenaja pe ambele parti, acolo unde spatiul permite acest lucru, cu latime variabila intre

1,00 si 3,50 m, panta transversala de 2% spre pista de biciclisti sau zona verde, astfel incat apele

pluviale sa ajunga la gurile de scurgere proiectate la marginea carosabilului.

- trotuarele s-au proiectat cu racord la nivelul carosabilului in dreptul trecerilor de pietoni, pentru a

usura circulatia persoanelor cu dizabilitati.

  - ZONE VERZI

Prin proiect s-a prevazut amenajarea spatiilor/zonelor verzi pe o suprafata de S=19.550 mp, între trotuar şi carosabil, ce consta in semanare de gazon şi plantare de pomi ornamentali, dupa cum urmeaza:

- spatii verzi aferente strazii Maresal Constantin Prezan, in suprafata de S= 9.100 mp,

- spatii verzi propuse pe strada Venus impreuna cu P-ta Gheorghe Domasneanu, in suprafata de S=10.450 mp.

• Pe tronsoanele de strazi ce se amenajează, există un număr de 432  arbori, din care vor fi taiati un numar de 432 de arbori, a caror denumire specie si stare fitosanitara sunt mentionate in copia dupa Cadatru Verde pentru zonele verzi, cu nr. CDT 2017- 1034/10.08.2017, transmisa de Municipiul Timisoara- Directia Mediu / Serviciul Spatii Verzi si Locuri de Joaca.

• În locul celor 432 buc. arbori, ce vor fi afectati de proiect, se vor planta:

- pomi ornamentali 556 bucati- specia Acer Platanoides "Royal Red", de minim 1,50 m inaltime ( conform planselor ″Plan de situatie amplasament pomi propusi - PSPP 01- PSPP 23″ ce fac parte din documentatia de sustinere a proiectului ) - vizate spre neschimbare d Primaria Timisoara,  dispusi astfel:

TRONSON 01 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+0.000 - km 0+146.93: CALEA MARTIRILOR 1989 - B-DUL SUDULUI

identificare: pom 1 - pom 19, total – 19 buc

TRONSON 02 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+146.93 - km 0+292.42: CALEA MARTIRILOR 1989 - B-DUL SUDULUI

identificare: pom 20 - pom 58, total- 39 buc

TRONSON 03 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+292.42 - km 0+424.51: CALEA MARTIRILOR 1989 - B-DUL SUDULUI

identificare: pom 59 - pom 87,  total – 29 buc

TRONSON 04 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+424.51 - km 0+584.58: CALEA MARTIRILOR 1989 - B-DUL SUDULUI			identificare: pom 88 - pom 92, total – 5 buc

TRONSON 05 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+584.58 - km 0+734.70: CALEA MARTIRILOR 1989 - B-DUL SUDULUI			identificare: pom 93 - pom 137, total -  45 buc

TRONSON 06 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+000.00 - km 0+063.72 - B-DUL SUDULUI

identificare: pom 138 - pom 167, total -  30 buc

TRONSON 07 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+063.72 - km 0+199.88 - B-DUL SUDULUI

identificare: pom 168 - pom 249, total – 82 buc

TRONSON 08 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+000.00 - km 0+157.69: B-DUL SUDULUI - CALEA URSENI				identificare: pom 250 - pom 287, total- 38 buc

TRONSON 09 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+157.69 - km 0+270.04: B-DUL SUDULUI - CALEA URSENI				identificare: pom 288 - pom 309, total – 22 buc

TRONSON 10 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+270.04 - km 0+384.52: B-DUL SUDULUI - CALEA URSENI				identificare: pom 310 - pom 328, total – 19 buc

TRONSON 11 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+384.52 - km 0+544.39: B-DUL SUDULUI - CALEA URSENI				identificare: pom 329 - pom 354, total – 26 buc

TRONSON 12 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+544.39 - km 0+580.77: B-DUL SUDULUI - CALEA URSENI				identificare: pom 355 - pom 370, total-  16 buc

TRONSON 13 - STR. MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

km 0+000.00 - km 0+130.45: CALEA URSENI

identificare: pom 371 - pom 392, total – 22 buc

TRONSON 14 - STR. VENUS

km 0+000.00 - km 0+140.47: CALEA URSENI - P-ȚA GHE. DOMĂȘNEANU

identificare: pom 393 - pom 446, total-  54 buc

TRONSON 15 - STR. VENUS

km 0+140.47 - km 0+293.13: CALEA URSENI - P-ȚA GHE. DOMĂȘNEANU			identificare: pom 447- pom 475 - pom 369, total – 29 buc

TRONSON 16 - STR. VENUS

km 0+293.13 - km 0+436.55: CALEA URSENI - P-ȚA GHE. DOMĂȘNEANU			identificare: pom 476 - pom 494, total -  19 buc

TRONSON 17 - STR. VENUS

P-ȚA GHE. DOMĂȘNEANU

identificare: pom 495 - pom 556, total -  62 buc

De gestionarea lemnului rezultat la taierea arborilor, ce vor fi afectati de proiect, se va ocupa Directia de Mediu din cadrul Primariei Timisoara.

  - SIGURANTA CIRCULATIEI

Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut:

- marcaje longitudinale, transversale si diverse: 3700 mp

- indicatoare rutiere de dimensiuni "Normale" conform SR 1848/2-2011: 504 buc

- indicatoare rutiere de dimensiuni "Mari" conform SR 1848/2-2011: 10 buc

- stalpi metalici pentru indicatoare, Ø=48mm; 4,00ml: 272 buc

- semnalizare orizontala, marcaje rutiere:

- Marcaje longitudinale

- de separare a sensurilor de circulație;

- linie continuă de tip "E" cu o grosime de 15cm, figura 1 din SR1848-7/2008

- de separare a benzilor de același sens;

- linie discontinuă de tip "B" cu grosime de 15cm, figura 1 din SR1848-7/2008

- Marcaje transversale de:

- oprire;

- linie continuă având lățimea de 40cm, conform figurii 26 din SR 1848-7/2008

- traversare pentru pietoni;

- se va marca cu culoare rosie suprafata trecerilor de pietoni conform planului de situatie

- linii paralele cu axa căii cu grosime de 40cm dispuse la o distanță de 60cm între ele și având lungimea de 3,00ml, figura 29 din SR1848-7/2008

- Marcaje diverse pentru:

- spații interzise;

- linii paralele (încadrate de o linie continuă de 15cm grosime), dispuse la 60cm între ele cu grosime de 40cm și la un unghi de 30˚ față da axa căii

- locuri de parcare;

- linii transversale si oblice pe dreapta benzii de circulație conform planului de semnalizare.

Marcaje longitudinale, transversale și diverse: 3700,00 mp.

- semnalizare verticala, indicatoare rutiere:

  - avertizare - tip A;

  - reglementare:

- de prioritate - tip B;

- de interzicere sau restricție - tip C;

- de obligare - tip D;

  - orientare și informare:

- de orientare - tip F;

- de informare - tip G;

- panouri adiționale - tip P.

- RETELE EDILITARE

Zona studiată - strada Maresal Constantin Prezan - dispune în prezent de reţele de alimentare cu apă potabilă, reţele de canalizare, alimentare cu energie electrică şi gaze naturale.

Prin proiect se propune reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare (pentru preluarea apelor de scurgere de pe suprafețele amenajate), astfel încât la începerea lucrărilor de amenajare a drumului și a parcărilor, acestea să fie finalizate.

Lucrări proiectate

Lucrările edilitare propuse în zona studiată au următoarele obiective:

- realizarea reţelei de canalizare pentru preluarea apelor de pe drumul nou propus, prin intermediul gurilor de scurgere proiectate;

- modernizarea si reabilitarea conductelor de alimentare cu apa potabila,

- reabilitarea bransamentelor existente si a legaturilor la conductele existente (legate in cele ce se dezafecteaza ),

- schimbarea si reabilitarea conductei de canalizare,

- reabilitarea racordurilor de canalizare si a racordurilor la colectoarele existente (legate in cele ce se dezafecteaza).

Înainte de începerea lucrărilor de săpătură, se va realiza depistarea şi jalonarea reţelelor subterane existente (apă, canalizare, termoficare, energie electrică, telefonie, cablu TV – monitorizare), în vederea protejării acestora pe durata execuţiei lucrărilor, sau a acordării (dacă este cazul ), de asistenţă tehnică la intersectarea lor.

Reţelele de alimentare cu apă și canalizare proiectate se vor integra în sistemele de alimentare cu apă, respectiv de canalizare existente în zonă.

• Reţelele de alimentare cu apă și canalizare meteorică proiectate se vor integra în sistemele de alimentare cu apă, respectiv de canalizare existente în zonă.

Lucrările de alimentare cu apă proiectate

În zona studiată, de-a lungul drumului ce se va extinde la 4 benzi, se vor inlocui retele de alimentare cu apa nemodernizate. Conductele principale se vor realiza din fonta ductila cu mufa, cu diametre cuprinse intre Dn 1000 mm si Dn 400 mm.

Pe traseul rețelei de alimentare cu apă nou proiectate, se va realiza un foraj orizontal (de către o firmă specializată în acest sens), pentru subtraversarea liniilor de tramvai existente in sensul giratoriu din Calea Buziașului. Subtraversarea se va realiza cu conducta din fonta Dn 500 mm, protejată în tub de protecție din OL, cu Dn 965 mm, cu respectarea condițiilor impuse de SR 8591 -97 și STAS 9312-87.

Pe reteaua principala de alimentare cu apa din fonta se vor realiza camine de aerisire si camine de golire in camine principale, de asemenea pe traseul retelei de fonta s-au prevazut masive de ancoraj din beton, in zonele unde se impune montarea acestor masive. Legaturile in camine se vor realiza cu armaturi din fonta cu flansa imbinate prin strangere.

Reţeaua de alimentare cu apă proiectată va fi echipată cu vane amplasate în cămine. Legătura conductei de polietilenă la armăturile din cămine, se va realiza cu piese speciale din polietilenă de tipul teuri egale sau reduse, adaptoare pentru flanşe, reducţii etc. Pe rețeaua de alimentare cu apă proiectată, secundara s-au prevazut hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm si Dn 80 amplasați astfel încât să se respecte distanța maximă de 100,0 m între doi hidranți, prevăzută de NP 133/2013.

Retea Principala:

  - reţea de alimentare cu apă, din Fonta Ductila K9, Dn 1000 mm, 	 L =  54,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din Fonta Ductila K9, Dn 800 mm, 	 L =  102,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din Fonta Ductila K9, Dn 600 mm, 	 L =  952,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din Fonta Ductila K9, Dn 500 mm, 	 L =  488,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din Fonta Ductila K9, Dn 400 mm, 	 L =  280,0 m

Retea Secundara:

  - reţea de alimentare cu apă, din PEHD, PN 10, SDR 17, Dn 315mm, 	 L =  302,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din PEHD, PN 10, SDR 17, Dn 280mm, 	 L =  22,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din PEHD, PN 10, SDR 17, Dn 225mm, 	 L =  687,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din PEHD, PN 10, SDR 17, Dn 200mm, 	 L =  144,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din PEHD, PN 10, SDR 17, Dn 180mm, 	 L =  38,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din PEHD, PN 10, SDR 17, Dn 160mm, 	 L =  458,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din PEHD, PN 10, SDR 17, Dn 125mm, 	 L =  225,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din PEHD, PN 10, SDR 17, Dn 110mm, 	 L =  90,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din PEHD, PN 10, SDR 17, Dn 90mm, 	             L =  10,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din PEHD, PN 10, SDR 17, Dn 63mm, 	             L =  340,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din PEHD, PN 10, SDR 17, Dn 40mm, 	             L =  44,0 m

  - reţea de alimentare cu apă, din PEHD, PN 10, SDR 17, Dn 32mm, 	             L =  62,0 m

Capacitati principale:

  - tub de protecție pentru subtraversare linia de tramvai, din OL, cu Dn 965 mm si  L =  15,0 m

  - hidranți de incendiu supraterani, Dn 80 mm	- 2 buc

  - hidranți de incendiu supraterani, Dn 100 mm	 - 16 buc

  - cămine de vane, retea principale - 8 buc

  - cămine de vane, 2 x 2 x 2 retea secundara - 13 buc

  - cămine de bransament Dn 1000 -  12 buc

  - cămine de bransament Dn 1500 - 32 buc

Lucrările de canalizare proiectate

Colectarea apelor de pe suprafata drumurilor din zona studiată va fi asigurată, prin pante longitudinale şi transversale ale drumului şi parcărilor spre gurile de scurgere proiectate, care se vor realiza.  De asemenea, se va schimba canalul existent pe tronsonul cuprins intre Blocul cu nr 137 de str. Maresal C-tin Prezan si Blocul cu nr. 35 de pe strada Venus , cu un colector din PAFSIN Dn 600 mm.

Se va inlocui si canalul existent 50/75 de pe strada Venus 35 pana in sensul giratoriu de pe calea Buziasului, cu un canal PAFSIN Dn 600mm. Se vor reabilita toate retele secundare de canalizare, inclusiv caminele de racord.

• Lucrările de canalizare proiectate cuprind:

Retea Principala:

  - reţea de canalizare, din PAFSIN, Sn 10000, Dn 800 mm, 	         L =  176,0m

  - reţea de canalizare, din PAFSIN, Sn 10000, Dn 600 mm, 	         L =  750,0m

  - reţea de canalizare, din PAFSIN, Sn 10000, Dn 500 mm, 	         L =  205,0m

Retea Secundara:

  - reţea de canalizare pluviala, din PVC, Sn 8, Dn 400 mm, 	         L =  286,0m

  - reţea de canalizare pluviala, din PVC, Sn 8, Dn 315 mm, 	         L =  245,0m

  - reţea de canalizare pluviala, din PVC, Sn 8, Dn 250 mm, 	         L =  82,0m

  - reţea de canalizare pluviala, din PVC, Sn 8, Dn 200 mm, 	         L =  1728,0m

  - reţea de canalizare pluviala, din PVC, Sn 8, Dn 160 mm, 	         L =  20,0m

  - reţea de canalizare pluviala, din PVC, Sn 8, Dn 110 mm, 	         L =  14,0m

Capacitati principale:

  - tub de protecție pentru subtraversare linia de tramvai, din OL, cu Dn 965 mm si  	     L =    15,0 m

  - camin de canalizare beton  Dn 1000			  	64,0 buc

  - guri de scurgere cu depozit si sifon 			          203,0 buc

  - camin de canalizare beton  Dn 1000			  	64,0 buc

  - camin de racord PP   Dn 600			  		34,0 buc

Realizarea lucrărilor de canalizare meteorică

Colectarea apelor meteorice din zona studiată va fi asigurată, prin pante longitudinale şi transversale ale drumului şi parcărilor, spre gurile de scurgere proiectate, care le vor conduce gravitational, prin racorduri, spre colectoarele stradale existente sau proiectate.

Reţelele de canalizare vor fi executate din tuburi PAFSIN SN 10000 si PVC, SN8 şi se vor cu descărca, în sistem gravitaţional, în colectoarele existente, prin intermediul căminelor de vizitare existente sau nou proiectate. Racordurile gurilor de scurgere noi se vor realiza tot din tuburi PVC, SN8. Conductele se vor poza pe pat de nisip, sub adâncimea de îngheţ, la adâncimile prevăzute în profilul longitudinal, cu respectarea tehnologiei de montaj a furnizorului de tubulatură din policlorură de vinil.

PREVEDERI DE EXECUŢIE A LUCRARILOR PROPUSE PENTRU RETELE EDILITARE

Lucrările de săpătură şi umplutură se vor executa conform prescripţiilor în vigoare privind tehnica securităţii muncii. Săpăturile vor fi executate, de regulă, mecanizat în proporţie de 85%, dar în zonele cu instalaţii subterane dense, precum şi în acelea în care nu se cunosc traseele instalaţiilor subterane, se recomandă ca săpăturile să se execute manual.

Pentru execuţia lucrărilor, se vor utiliza utilaje terasiere şi motopompe, pentru realizarea de epuismente, în cazul excesului de apă. Pe toată durata execuţiei lucrărilor, în lungul conductelor trebuie asigurată o zonă de lucru şi o zonă de protecţie, iar lăţimea acestor zone se stabileşte în funcţie de tipul şi diametrul conductei şi de condiţiile locale.

3. CANAL TEHNIC

Pentru a respecta cerințele temei de proiectare s-a prevăzut un canal tehnic subteran, care va da posibilitatea amplasării, pe viitor, a unor rețele subterane (apă, canalizare, termoficare, energie electrică, telefonie, cablu TV– monitorizare), fără a se mai interveni la suprastructura drumului și a intersecțiilor amenajate. Adancimea medie de pozare a canalului tehnic este de 1,40 m. Canalul tehnic va fi conectat prin camine de tragere dreptunghiulare prefabricate din PHDE, cu dimensiunea de 1500 x1220 mm. Fundaţia căminului de vizitare se asterne pe un strat de 10 cm nisip, peste care se toarna un radier de beton de 10 cm grosime.

Canalul tehnic proiectat se va realiza in zona verde din marginea drumului modernizat si subtraversand drumul pentru a da posibilitatea tuturor locatiilor sa se lege la viitoarele retele subterane. Astfel va exista posibilitatea amplasării de canalizaţii de subtraversare pentru cabluri şi conducte, acestea fiind amplasate prin tuburi multiduct din PHDE ce permit traversarea a 9 reţele simultan. Dimensiunile profilelor multiduct sunt de 342x342 mm, iar canalele interiaore au dimensiunile de 110x110mm. De asememea se prevad legaturi din camin pana la limita de proprietate din teava  PEHD DN 50 2 x 5ml.

4. RETELE ELECTRICE

• Reţeaua de contact

Retea de contact troleibuz pe tronsonul CALEA MARTIRILOR – B-DUL SUDULUI

Actuala retea de contact si stalpii suport se afla intr-o stare de degradare avansata si necesita si o reconfigurare geometrica a traseului. Prin proiect se propune inlocuirea retelelei de contact, pe tronsonul cuprins intre Calea Martirilor si B-dul Sudului, si realizarea retelei de contact in giratia nou aparuta la intersectia str. Maresal Constantin Prezan cu B-dul Sudului.

Reţeaua de contact proiectata consta din următoarele părţi componente:

  - Fir de contact (cupru profil standard)

  - Cleme prindere fir contact (cleme profilată pentru susţinerea profilului definit al firului de contact)

  - Ansambluri de susţinere montate pe stâlp (izolatori, braţe metalice etc.)

  - Traversee (pentru susţinerea reţelei de contact acolo unde nu există stâlpi sau folosite pentru a asigura sprijin suplimentar la intersecţiile complexe)

  - Stâlpi suport metalici pentru reţeaua de contact fixaţi în fundaţii de beton folosiţi şi pentru reţeaua de iluminat stradal

Ca soluţie pentru susţinerea firului de contact (fabricat din cupru electrolitic cu secţiunea transversală de 80 mm2) se vor  utiliza console metalice, iar in intersectiile mari o suspensie elastică transversală, acest sistem de suspensie fiind susţinut de o varietate de ansambluri de susţinere. Stâlpii metalici tubulari de susţinere a reţelei de contact ( fabricaţi din ţeavă de oţel cu diametre şi grosimi diferite) vor fi instalaţi în fundaţii de beton. Aceste fundaţii de beton au fost proiectate să reziste la toate solicitările şi sarcinile de încercare care acţionează asupra lor în conformitate cu documentaţia de proiectare.

Suspensia reţelei de contact are configuraţii multiple. Aceste configuraţii implică schimbări în structura de susţinere, în echipamente şi sunt dependente de condiţiile locale. Sistemul propus foloseşte console orizontale fixate de stâlp.

• Cabluri de alimentare 600 V c.c.

In prezent, RATT detine o retea de cabluri de c.c. in zona sensului giratoriu din Calea Buziasului. Se propune relocarea si inlocuirea traseului afectat de lucrarile stradale.

Reţelele de cabluri 600 V c.c. proiectate se execută din cablu de cupru izolat cu 2 conductoare Cu-1x400mm2. Racordurile aeriene flexibile dintre centrele de alimentare - întoarcere şi sectoarele reţelei de contact se vor executa din conductor de cupru flexibil izolat având secţiunea de 120 mm2 . La traversarea străzilor sau la intersecţia cu alte elemente de gospodărie subterană existente cablurile electrice se vor proteja în tuburi PVC-G sau OL .

• Iluminat public

Actualmente iluminatul public pe traseul nou proiectat este discontinuu si neuniform. Stalpii de iluminat existenti sunt de beton, unii fiind stare de degradare avansata. Acesti stalpi, precum si corpurile de iluminat aferente se vor demonta. Prin implementarea actualului proiect se va realiza un iluminat public coerent, uniform, conform cu standardele in vigoare si cu un consum energetic scazut. Utilizarea corpurilor de iluminat cu surse LED este de preferat in locul celor clasice.

Pentru iluminatul public, cu preponderenta, s-au utilizat stalpi de iluminat mixt (cu 1 corp de iluminat cu surse cu LED de 110W pentru rutier si 1 corp de iluminat cu surse cu LED de 55W pentru pietonal). Intre Calea Martirilor si Bdul Sudului, pe traseul troleibuzului, se vor folosi stalpii RATT proiectati pentru realizarea iluminatului. Pe tronsonul dintre Bdul Sudului si sensul giratoriu din Calea Buziasului se vor utiliza stalpi metalici zincati cu inaltimea de 11m. In proiect au mai fost prevazuti si stalpi metalici de 6m cu corpuri LED de 55W pentru realizarea iluminatului pietonal acolo unde situatia o impunea.

• Reglementari retele electrice

Tinand cont de configuratia drumului care o sa apara in zona studiata, se impune executarea urmatoarele lucrari:

- demontarea retelelor electrice aeriene de distributie publica ( forta + iluminat, FO proprietar); afectate de largirea drumului la 4 benzi cca 2000 m ( 40 buc stalpi jt );

- dezafectarea bransamentelor aeriene  monofazate ( cca 25 buc ) si trifazate ( cca 11 buc );

- refacerea retelei de distributie publica cablu de joasa tensiune prin pozarea in cablu subteran cu sectiunea 150 mmp in lungime de cca 2500 m, montare FO (12 fibre single mode, in acelasi canal, cca 500 m in  tup PVC 40 mmp);

- refacerea bransamentelor aeriene monofazate si trifazate in solutie cu cablu subteran si montare de blocuri si masura protectie mono si trifazate la limita de proprietate;

- inlocuire firide de distributie de la blocurile din zona, pozitia lor si locul de montare se vor stabili la faza de executie de comun acord cu proprietarii si cu Primaria Timisoara;

- refacere retea subterana 20 kV afectata de largirea drumului si pozarea ei in spatiu verde in lungime de cca 2500 m cu cablu cu izolatie PVC,  sectiune 185 mmp;

- dezafectare si sistematizare linie 20KV medie tensiune dublu circuit  in zona intersectiei Calea Urseni-str. Venus, Maresal C-tin Prezan si montarea a doua puncte de conexiune in anvelopa de beton si echipate cu celule de medie tensiune 24 kV cu separatoare in SF6 -16 kA  si echipamente de telecontrol pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-Distrbutie Banat .

• Reglementari retele de telecomunicatii Telekom

In zona studiata societatea de telecomunicatii Telekom detine instalatii care necesita lucrari de deviere, mutare , dezafectare. Este vorba de o canalizatie de telecomunicatii ce se afla amplasata intre Calea Martirilor si sensul giratoriu din Calea Buziasului, pe partea cu Directia Vamala.

Datorita modificarilor in configuratia drumului se impune relocarea partiala, respectiv inlocuirea unui sector al canalizatiei de telecomunicatii existente pe o portiune de cca 1,1 km.

•Avantajele proiectului propus

- sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului şi a siguranţei circulaţiei, chiar în condiţiile creşterii vitezei de rulare;

- realizarea confortului pentru participanţii la trafic;

- îmbunătăţirea mediului prin reducerea poluării;

- creşterea standardului de viaţă şi a confortului riveranilor;

• ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de șantier se va realiza de către executantul ce va fi stabilit în urma unei licitatii publice. Executantul stabilit va folosi propria baza ca si organizare de santier. Avand in vedere ca in zona proiectului nu sunt terenuri libere de sarcini, executantul va aduce pe santier doar utilajele si materialele care se vor pune in opera pe parcursul programului de lucru din aceeasi zi.

Utilajele si autovehiculele vor parasi santierul la terminarea programului de lucru si vor fi parcate in propria baza a executantului.

Nu se vor depozita combustibili in santier, alimentarea facandu-se zilnic in propria baza a executantului sau in statiile de alimentare cu carburant existente in zona. Intretinerea utilajelor se va face in propria baza a executantului.

Pentru a controla emisiile de pulberi (praf) executantul va asigura stropirea cu apa a cailor de acces in santier si a strazilor modernizate prin proiect. Ca si protectie impotriva zgomotului se vor folosi utilaje omologate si nu se va lucra in orele de odihna. In cazul pierderilor accidentale de produse petroliere se va actiona cu materiale absorbante care sa evite poluarea accidentala a solului.

Antreprenorul se va asigura ca toate drumurile pe care le foloseşte nu sunt murdărite ca urmare a acestei folosiri şi în cazul în care ele se murdăresc, antreprenorul va lua imediat măsurile necesare pentru a le curăţi.

Antreprenorul va remedia prompt orice deteriorare a drumului, căilor de apă şi structurilor, cauzate de operaţiile executate de el. Antreprenorul va da, în orice moment, personalului şi agenţilor beneficiarului, precum şi oricăror alţi antreprenori care lucrează pe şantier pentru beneficiar, folosinţa liberă a accesului conform necesităţilor pentru execuţia lucrărilor şi instalarea utilajelor.

Antreprenorul va încheia contracte cu firme de specialitate autorizate care sa asigure transportul şi eliminarea/ valorificarea deşeurilor rezultate in faza de realizare a proiectului. O parte din deşeurile rezultate din lucrările de construcţie vor fi refolosite.

Alimentarea cu carburanţi se va face la staţiile de alimentare cu carburanţi, iar în cazul în care aceasta se va face în cadrul organizării de şantier, rezervoarele de combustibil vor fi amplasate in condiţii de siguranţă conform legislaţiei în vigoare. Dacă este cazul, carburanţii se vor depozita în

rezervoare etanşe pe platforme special amenajate. In cadrul organizarii de santier apele pluviale din zona de stocare a combustibililor, a parcărilor utilajelor şi mijloacelor de transport se vor colecta prin şanţuri perimetrale/de gardă şi vor fi preepurate în decantoare şi separatoare de produse petroliere.

Se vor organiza utilitatile prin racordarea la electricitate, apa, canalizare, etc de catre firme specializate si numai cu avizul beneficiarului.

Pe limita terenului, aferent organizarii de santier,  se va monta un gard metalic, cu panouri pline pentru blocarea vizibilitatii in si din Organizarea de Santier.

Accesul in incinta Organizarii de Santier se va realiza astfel:

• o poarta pentru vehiculele si utilajele care vor intra / iesi din incinta Organizarii de Santier; accesul se va dimensiona la fata locului in functie de utilajele care vor stationa in incinta pe timpul noptii.

Se va tine cont de faptul ca pe timpul noptii vor stationa cel putin urmatoarele:

o Cilindru compactor – 2 buc;

o Autograder – 1 buc;

o Buldo-excavator – 1 buc;

o Cisterna cu apa – 1 buc;

• o poarta separata de acces pentru personal;

Planul de organizare de santier va cuprinde urmatoarele:

- Cabina poarta cu avizier;

- PSI (Punct de Prevenire si Stingere Incendiu);

- Toalete ecologice;

- Vestiar;

- Birouri;

- Magazie;

- Tomberoane pentru gunoiul menajer;

- Containere deseuri;

- Platforma pentru depozitarea diverselor materiale;

- Platforma utilaje

Cabina de poarta pentru personalul de paza, se va amplasa in vecinatatea acceselor pentru autovehicule si personal, pentru a se evita accesul neautorizat in incinta.

Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 buc.)

- lopeţi cu coadă (2 buc.)

- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.)

- căngi cu coadă (2 buc.)

- răngi de fier (2 buc.)

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.)

- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)

- stingătoare portabile (minim 1 buc cu praf si CO2 si minim 1 buc cu spuma)

Avand in vedere ca pe perioada de executie numarul maxim de persoane care se vor afla in cadrul organizarii de santier nu va depasi 12 persoane, se vor prevedea 2 toalete ecologice uscate, amplasate la o distanta suficenta fata de zona de lucru din organizarea de santier, pentru a nu constitui un disconfort.

In cadrul organizarii de santier se vor amenaja :

- un container de 6.00 x 3.00 m pentru birouri,

- un container pentru vestiar,

- un container de 6.00 x 3.00 pentru magazie, pentru depozitarea uneltelor si sculelor, si a diverselor materiale de constructii marunte (consumabile),

- pubele pentru deseul menajer,

- containere pentru colectarea deseurilor rezultate din timpul lucrarilor de executie ale obiectivului.

Pe amplasamentul aferent organizarii de santier, apele pluviale din zona de stocare a combustibililor, a parcărilor utilajelor şi mijloacelor de transport se vor colecta prin şanţuri perimetrale/de gardă şi vor fi preepurate în decantoare şi separatoare de produse petroliere;

Măsuri pentru diminuarea impactului, propuse prin proiect:

- În incinta organizării de şantier, conform masurilor pentru diminuarea impactului asupra mediului propuse prin proiect, se va asigura preepurarea apelor pluviale prin realizarea de bazine de decantare si separatoare de hidrocarburi.

- In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate in cadrul proiectului.

- Vor fi implementate măsuri de reducere a emisiilor de particule şi utilizarea unor utilaje moderne.

- Materialele vor fi aduse pe şantier în mod ritmic, evitandu-se astfel depozitarea lor în afara prospectului stradal.

Pentru reducerea nivelului de zgomot în perioada de construcţie a obiectivului proiectat măsurile ce vor fi adoptate sunt:

- utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de zgomot cât mai mic;

- sistemul de absorbţie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie întreţinut periodic;

- lucrările care trebuie să se desfăşoare la distanţe mai mici de 50 m de zonele cu locuinţe în apropierea frontului de lucru, se vor desfăşura numai pe timpul zilei (6.00 – 22.00) ;

- se vor monta panouri fonoabsorbante, in zonele critice, pe tronsoanele de strada unde lucrările ce vor fi executate pot produce disconfort locuitorilor, prin generarea zgomotului;

- se vor folosi la maxim rutele de transport din afara localităţilor;

- în cazul în care nu este posibil ca traficul să fie în totalitate în afara localităţilor, se va limita viteza de deplasare a traficului greu în interiorul localităţilor la 40 km/h şi se va organiza traficul de şantier în vederea limitării frecvenţei de traversare a zonelor rezidenţiale;

Pentru protejarea solului şi subsolului, antreprenorul va lua urmatoarele masuri:

- pentru a nu degrada zonele învecinate amplasamentului, staţionarea utilajelor, efectuarea de reparaţii şi alimentări cu combustibil se va face numai în incinta organizării de şantier;

- păstrarea/depozitarea şi reutilizarea stratului vegetal numai în locurile special destinate şi în condiţii adecvate;

- limitarea suprafeţelor de teren ocupate temporar sau permanent;

- utilizarea unor echipamente şi echipamente de construcţie dotate cu motoare mai puţin poluante;

- la finalizarea lucrărilor vor fi îndepărtate, resturilor de construcţii şi materiale de construcţie.

2) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

3) Utilizarea resurselor naturale:

În etapa de realizare a proiectului se vor folosi următoarele tipuri de materiale, specifice lucrarilor de constructii: balast, piatră spartă, beton, betoane asfaltice etc.

4) Producţia de deşeuri:

Tipurile de deseuri ce vor rezulta in faza de executie a proiectului sunt urmatoarele:

- 17.05.04 pământ şi material excavat;

- 01.04.08 deşeuri de piatra şi spărturi de piatra;

- 17.03.02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17.03.01;

- 17.09.00 deşeuri amestecate de materiale de construcţie;

- 17.09.04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări (moloz);

- 17.01.07 amestec de beton şi cărămizi (moloz);

- 16.01.17 metale feroase;

- 17.04.11 cabluri electrice;

- 15.01.10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;

- 17.01.01 beton rezultat din demolare construcţii.

În timpul executiei, deseurile rezultate în urma acestor activităti de constructii montaj (moloz, gunoi menajer la organizarea de santier) vor fi încărcate în camion si se vor depozita la locul indicat de beneficiar, având în vedere că societatea care va executa lucrările are obligatia ca la terminarea lucrării să îndepărteze deseurile si să refacă suprafetele.

- deseurile rezultate din lucrarile proiectate (pamant din excavatie excedentar, deseuri de asfalt etc) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate, iar masa lemnoasa rezultata din defrisari este folosita ca sursa de incalzire pentru cazurile sociale;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-- nivelul de zgomot  in perioada  de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiental si prevederile Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valorile indicatorilor de calitate pentru apele pluviale captate prin gurile de scurgere proiectate la

marginea carosabilului, si care ajung in canalizarea municipala, vor respecta concentratiile

maxime admise de HG nr 352/ 2005 - normativul NTPA 002/2002;

- valorile indicatorilor de calitate, pentru apele pluviale preepurate, de pe platforma organizarii de santier, vor respecta concentratiile maxime admise de HG nr 352/ 2005 - normativul NTPA 002/2002, inainte de a ajunge in canalizarea municipala

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate:

nu este cazul

b2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 3204 / 20.07.2017, folosirea actuală a terenului este: intravilan. Terenul ce urmează a fi ocupat în urma amenajării străzilor este teren intravilan de utilitate publică, conform Hotararii nr. 485/20.12.2017 privind declararea ca fiind de utilitate publica a lucrarilor aferente obiectivului de investitie mai sus mentionat.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul;

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede; nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: proiectul se va executa in intravilan Timisoara, str. Maresal C-tin Prezan –str. Venus

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica : nu este cazul.

b 3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: impactul asupra zonei analizate se va produce temporar, în timpul execuției lucrărilor.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: nu este cazul.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 3204 / 20.07.2017, emis de Primaria Municipiului Timisoara;

- Proiectantul este responsabil de calculele privind dimensionarile propuse prin proiect. Inainte de inceperea lucrarilor propuse prin proiect acesta vor fi avizate de un verificator tehnic atestat.

- - Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic privind nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii de gaze de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- - Procesele tehnologice care produc mult praf – manevrarea materialelor şi funcţionarea utilajelor - vor fi reduse în perioada cu vânt puternic;

- - Se va realiza aspersarea periodică cu apă, în timpul transportului, a materialului excavat;

- Praful care poate să apară în timpul execuţiei se poate stopa prin întreţinerea corespunzătoare a şantierului şi prin udarea permanentă a straturilor de balast şi piatră spartă, udare care este necesară inclusiv la compactarea acestora ;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Şantierul va fi semnalizat corespunzător şi vor fi stabilite drumurile pe care utilajele şi maşinile de transport vor circula.

- Traficul rutier obişnuit, va fi dirijat pe variante de ocolire, care vor fi semnalizate corespunzător.

- O atenţie deosebită se va acorda semnalizării zonelor în construcţie pe timp de noapte, obligatoriu toate semnele vor fi reflectorizante, iar pe zonele în care se execută excavaţii ale structurii rutiere vor fi montate semnale luminoase avertizoare cu lumina intermitentă;

- In perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a se evita poluarea aerului cu praf si cu emisii de noxe de la traficul greu aferent si cele de la execuţia lucrărilor (excavaţii, depozitarea pamantului rezultat din excavare, aşternerea mixturii asfaltice, etc);

- Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficiar, prin intermediul dirigintelui de şantier. De asemenea, în timpul diferitelor faze de execuţie care sunt generatoare de praf se va asigura stropirea cu apă, pentru a se reduce concentraţia de praf din aer.

- O măsură suplimentară poate fi aceea de marcare a perimetrelor în care se execută lucrări, cu benzi de polietilena special create in acest scop.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati, cum ar fi:

• HCL nr. 485/20.12.2017- privind declararea ca fiind de utilitate publica lucrarile aferente obiectivului de investitie ‟Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan ( Lidia ) – str. Venus”, propus a fi realizat in intravilan Timisoara, str. Maresal C-tin Prezan –str. Venus

• aviz nr. DT2017-002354/13.07.2017 emis de Municipiul Timisoara- Comisia de Circulatie;

• aviz tehnic de amplasament nr 16701/29.06.2017- UR 2017-009817 emis de SC Aquatim SA Timisoara si anexa la aviz;

• planse cu situatia existenta, cu identificarea arborilor ce vor fi afectati- vizata spre neschimbare de Primaria Timisoara- vizate spre neschimbare de Primaria Timisoara;

• planse cu situatia propusa privind arborii ce vor fi plantati- vizate spre neschimbare de Primaria Timisoara;

• aviz de principiu nr. 793/19.07.2017 emis de Municipiul Timisoara – Directia Tehnica, Serviciul drumuri, poduri si utilitati hidrotehnice;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier si a santierului, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

- Titularul de proiect va intretine spatiilor verzi amenajate pe o suprafata de 19550 mp, între trotuar şi carosabil (  plantare pomi ornamentali 556 bucati- specia Acer Platanoides "Royal Red");

- Respectarea Legii Pomiculturii nr. 348/2009.

Măsuri privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect:

- Populaţia va fi informată cu privire la proiect și cu privire la programul de lucru pentru realizarea obiectivului, a utilizării drumurilor publice pentru transportul materialelor necesare, precum și cu privire la factorii poluanţi, prin organizarea de discuţii și dezbateri publice cu participarea atât a primăriei, consiliului local, precum și a instituțiilor și autorităților publice locale;

- Limitarea la minimum posibil a deplasării prin localitate a utilajelor şi autobasculantelor ce deservesc şantierul, care efectuează numeroase curse şi au mase mari şi emisii sonore importante;

- Pentru amplasamentele din localitate, conform datelor din proiect, se recomandă lucrul numai în perioada de zi (6.00- 22.00), respectându-se perioada de odihna a localnicilor. De asemenea, se recomandă ca titularul lucrărilor de construcții să anunţe din timp populaţia direct afectată de funcţionarea utilajelor asupra zilelor și intervalelor orare în care se prevăd lucrări ce pot crea un posibil disconfort.

- Întreţinerea permanentă a drumurilor căilor temporare de transport contribuie la reducerea impactului sonor.

- In zonele critice, pe tronsoanele de strada unde lucrările ce vor fi executate pot produce disconfort locuitorilor, prin generarea zgomotului, se vor monta panouri fonoabsorbante;

- In vederea pierderilor accidentale de ulei sau combustibil, este necesara menţinerea utilajelor în stare de bună funcţionare si întreţinerea acestora conform cărţilor tehnice;

- Utilizarea unor utilaje, care prin funcţionare să producă un nivel redus de zgomot şi vibraţii.

- Depozitarea provizorie a pământului excavat se va face pe suprafeţe cât mai reduse; se va dispune pământul excavat astfel încât să nu fie antrenat de ape de ploaie;

- Pentru a evita depasirea valorilor admisibile ale nivelului de zgomot se recomanda ca etapizarea lucrărilor sa se faca astfel incat sa se evite utilizarea mai multor utilaje simultan.

- Protectia prin interventii în organizarea traficului, care constau în principal în:

- interzicerea claxonatului;

- limitarea vitezei de circulaţie a vehiculelor;

- limitarea sarcinii vehiculelor.

- Pentru folosirea drumurilor publice pentru transportul agregatelor, al betoanelor sau altor materiale de masă, se vor prevedea puncte de curăţire manuală sau mecanizată a pneurilor, de reziduuri din santier.

- Se va acorda atenție deosebită la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a se preveni descărcări accidentale pe traseu sau spalarea cuvelor și aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din santier sau drumurile publice.

- În fronturile de lucru se vor interzice operaţiuni de schimbare a uleiului, demontarea sau dezansamblarea utilajelor sau mijloacelor de transport.

- Fronturile de lucru vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante pentru a marca perimetrele ce intra în răspunderea executanţilor, cu panouri mobile pe care se vor înscrie elementele lucrării, cu numele și telefonul persoanei de contact responsabile, cu panori publicitare.

- Pentru a restrânge și mai mult efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrări se va prevedea o esalonare a execuţiei, astfel încât o porţiune începută să fie terminată integral și redată zonei într-o perioadă cât mai scurtă de lucru.

- Vor fi admise activități care să nu permită poluarea factorilor de mediu peste limitele admise de legislația de mediu în vigoare și care să permită crearea unui microclimat normal în zonele adiacente fără a perturba activitatea și confortul vecinătăților peste limitele admise.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai Dănuţ CEPEHA

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,

Camelia MUSTE