Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 32/02.02.2018

- PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA CHECEA, cu sediul in CHECEA nr. 184, jud. Timis, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 729 RP/ 23.01.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 31.01.2018, ca proiectul „ Modernizarea strazilor DS1, DS6, DS19, DS22, DS28, DS35, DS36, DS38, DS45, DS48, DS49 si DS50 din localitatea CHECEA, Comuna CHECEA, judetul Timis”, propus a fi amplasat in intravilan CHECEA - strazi, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa 2 la pct. 13 a – orice modificari sau extinderi (...) ale proiectelor (...) deja executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

b1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului

Prin proiect se propune modernizarea a 12 străzi rurale, având lungimea totală de L= 3.323,88 m, respectiv strazile:

- STRADA DS 1	618,27 m

- STRADA DS 28	337,58 m

- STRADA  DS 22 – SECTOR I	187,96 m

- STRADA  DS 22 – SECTOR II	380,48 m

- STRADA DS 6	130,48 m

- STRADA DS 35	129,42 m

- STRADA DS 36	140,83 m

- STRADA DS 38	177,60 m

- STRADA DS 45	132,27 m

- STRADA DS 48	489,37 m

- STRADA DS 49	239,43 m

- STRADA DS 50	243,41 m,

Justificarea proiectului

Necesitatea realizării lucrărilor de investiții este dată de starea tehnică a străzilor ce fac obiectul proiectului, așa cum rezultă din expertiza tehnică elaborată, stare tehnică care împiedică desfășurarea circulației în condiții normale de siguranță și confort, respectiv aduc costuri sporite administrației locale, datorită lucrărilor de întreținere ce trebuie realizate pentru menținerea unui nivel minim de confort. Traseele actuale trebuie rectificate, cu realizarea de casete pentru aducerea părții carosabile la lățimea proiectată și amenajarea pietruirii existente cel mult într-un strat de formă. De asemenea, există un număr redus de podețe transversale de descărcare sau de asigurare a continuității scurgerii apelor în intersecții. Acestea sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare (colmatate, fără timpane și camere de cădere, fără radier corespunzător și în mare parte fără a dispune de acoperirea necesară cu materiale granulare etc.). Podețele respective sunt în mare parte din tuburi din beton de ciment. Intersecțiile sunt practic neamenajate (fără racordarea corespunzătoare a marginilor părților carosabile, fără evacuarea corespunzătoare a apelor de suprafață din intersecții, cu podețe laterale în număr redus, colmatate și neracordate la teren sau care au deficiențele menționate anterior pentru podețele transversale). Se impune amenajarea tuturor intersecțiilor în conformitate cu Indicativul AND 600/2010 și STAS 10144/3-1991, cu asigurarea continuității scurgerii apelor prin amplasarea de podețe corespunzătoare sau prin dirijarea apelor în lungul drumurilor cu care se intersectează. Se va acorda o atenție specială intersecțiilor cu drumul județean DJ 591B;

• DESCRIEREA PROIECTULUI

► Se propune amenajarea strazilor pe o lungime de 25,00 m, cu o lăţime a părții carosabile de 3,00 - 4,00 m, acostamente de 2 x 0,50 m și o lățime a platformei de 4,00 - 5,00 m. Panta transversală a părții carosabile s-a proiectat de 2,5 % - unică și panta transversală a acostamentelor de 4,0 %. Racordarea marginilor părţii carosabile a străzilor laterale cu marginea părţii carosabile a străzilor proiectate se realizează cu raze de 6,0 m.

Astfel, s-a prevăzut amenajarea a 6 străzi laterale ce vor fi poziționate conform tabelului următor:

| Denumire strada | Numar strazi laterale amenajate | Lungime starada amenajata (m) | Latime parte carosabila (m) | Latime platforma (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strada DS1 | 1 | 10,50 | 4,00 | 5,00 |
| Strada DS28 | 1 | 25,00 | 4,00 | 5,00 |
| Strada DS48 | 1 | 25,00 | 3,00 | 4,00 |
| Strada DS49 | 1 | 25,00 | 4,00 | 5,00 |
| Strada DS50 | 2 | 25,00 | 4,00 | 5,00 |

►Se propune amenajarea a 63 accese la proprietati, cu lăţimea părții carosabile de 3,50 m și cu o lungime variabilă cu acostamente de 2 x 0,50 m și o lățime a platformei de 4,50 m. Accesele vor fi dispuse pe urmatoarele strazi:

| Denumire strada | Numar accese ( buc) |
| --- | --- |
| Strada DS1 | 13 |
| Strada DS6 | 5 |
| Strada DS19 | 2 |
| Strada DS22 – sector I | 6 |
| Strada DS22 – sector II | 8 |
| Strada DS28 | 3 |
| Strada DS35 | 1 |
| Strada DS36 | 4 |
| Strada DS38 | 8 |
| Strada DS45 | 1 |
| Strada DS48 | 7 |
| Strada DS49 | 1 |
| Strada DS50 | 4 |

►Pentru siguranța pietonilor se propune amenajarea trotuarelor (acolo unde acestea lipsesc), stanga –dreapta, cu o lățime cuprinsă între 1,00 m – 1,25 m si o lungime totala L= 3245 m, pe strazile: strada DS6 (stanga ), strada DS19 ( dreapta), strada DS22- sect. I ( stanga-dreapta), strada DS22- sect. II ( stanga-dreapta), strada DS35 ( stanga-dreapta), strada DS36 ( stanga-dreapta), strada DS38 ( stanga-dreapta), strada DS45 ( stanga-dreapta), strada DS48 ( stanga-dreapta), strada DS50 ( stanga-dreapta).

Pe strada DS 49, în apropierea haltei din comuna Checea, s-a amenajat un spațiu destinat parcării autoturismelor cu dimensiunile în plan de 45,00m x 9,00 m, ce se va racorda cu marginea părții carosabile a străzii DS 49 cu raze de 3,00 m.

►Elemente geometrice

În profil longitudinal

S-a urmărit proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare unei viteze de bază de 40 km/h, cu calcularea şi amenajarea declivităților și racordărilor verticale  conform prevederilor  privind regimul drumurilor.

Traseele proiectate urmăresc pe cât posibil declivitățile existente ale străzilor supuse modernizării, urmărindu-se următoarele criterii:

- asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de bază de 40 km/h;

- urmărirea cât mai fidelă a declivităților existente, acolo unde este posibil,  pentru a avea un volum de terasamente cât mai mic;

- realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;

- realizarea racordărilor verticale cu raze mari astfel încât valoarea lungimii racordării verticale sa fie cel puțin egală cu valoarea vitezei de bază;

- respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate.

În profil transversal, străzile s-au proiectat cu următoarele elemente geometrice în profil transversal:

• străzile rurale principale: DS 1 și DS 28 s-au proiectat cu două benzi de circulație, rezultând următoarele elemente în profil transversal:

      - lățime parte carosabilă	5,50 m;

      - panta transversală în aliniament	2,50 % - acoperiș;

      - lățime acostamente:	2 x 0,75 m;

      - panta transversală acostamente	4 %;

      - lățime platformă	7,00 m;

• străzile rurale secundare: DS 6, DS 19, DS 22 - sector I și sector II, DS 35, DS 36, DS 38, DS 45, DS 49 și DS 50 s-au proiectat cu o bandă de circulație, rezultând următoarele elemente în profil transversal:

      - lățime parte carosabilă	4,00 m;

      - panta transversală în aliniament	2,50 % - unică;

      - lățime acostamente:	2 x 0,50 m;

      - panta transversală acostamente	4 %;

      - lățime platformă	5,00 m;

• strada secundara DS 48, s-a proiectat cu o bandă de circulație, cu următoarele elemente în profil transversal:

      - lățime parte carosabilă	4,00 m;

      - panta transversală în aliniament	2,50 % - unică;

      - lățime acostamente:	2 x 0,50 m;

      - panta transversală acostamente	4 %;

      - lățime platformă	5,00 m,

Străzile laterale amenajate s-au realizat cu următoarele elemente în profil transversal:

      - lățime parte carosabilă	3,00…4,00 m;

      - panta transversală în aliniament	2,50 % - unică;

      - lățime acostamente:	2 x 0,50 m;

      - panta transversală acostamente	4 %;

      - lățime platformă	4,00…5,00 m,

Structura rutieră

Pentru modernizarea străzilor ce fac obiectul proiectului, s-a optat pentru soluția realizării unei structuri rutiere suple, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, realizat într-unul sau în două straturi, după cum urmează:

• străzile DS 6, DS 19, DS 22, DS 35, DS 36, DS 38, DS 45, DS 48, DS 49 și DS 50 sunt străzi secundare, cu o  bandă de circulație și pentru amenajarea acceselor la proprietăți precum și pentru amenajare spațiului destinat  parcării autoturismelor situat pe strada DS 49:

  - 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip  B.A. 16;

  - 15,0 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată;

  - 25,0 cm strat de fundaţie din balast;

  - 10,0 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare.

• străzile DS 1 și DS 28 sunt străzi principale, cu două benzi de circulație:

  - 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16;

  - 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 20;

  - 20,0 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată;

  - 25,0 cm strat de fundaţie din balast;

  - 10,0 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare.

- Structura rutieră pentru realizarea trotuarelor proiectate va avea următoarea onfigurație:

  - 6 cm strat de uzură din pavele prefabricate din beton;

  - 3..5 cm strat suport din nisip;

  - 20 cm strat de fundație din balast;

  - geotextil cu rol de separare si filtrare;

Scurgerea apelor

Proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă s-a realizat în conformitate cu situaţia existentă, prevăzându-se realizarea unor dispozitive de scurgere noi, astfel:

• șanțuri cu secțiune trapezoidală parțial protejată cu pereu din beton de ciment, cu lățimea la bază de 0,40 m și adâncimea de 0,40 m, însumând o lungime totală de L= 4.610,00 m.

• rigola de acostament cu secțiune betonată ( pe partea stanga si dreapta a strazii DS48) cu adâncimea de 0,07 m și cu lățimea cuprinsă între  0,50  - 1,00 m, însumând o lungime totală de L= 772,74 m ;

• rigole carosabile cu secțiune betonată și plăcuță prefabricată din beton armat ( pe partea stanga si pe partea dreapta a strazilor: DS1, DS6, DS19, DS22- sector I si II, DS28), cu adâncimea minimă de 0,30 m, însumând o lungime totală de L= 652,00 m

Pentru a asigura descărcarea şanţurilor proiectate, s-au prevăzut 20 de podeţe tubulare, dispuse pe strazile: DS1, DS6, DS19, DS 22 –sector I si II, DS28, DS35, DS36, DS45, DS48, DS49 si DS50. Podetele proiectate vor avea diametrul de 400 mm și lungimile de L = 6,90 m respectiv L= 9,20 m, si vor fi alcătuite din tuburi  prefabricate din beton armat.

Apele pluviale, colectate de catre dispozitivele de scurgere proiectate, se vor scurge gravitational catre santurile existente ( adiacente drumului judetean DJ 591B ), urmand apoi a se scurge catre canalele limitrofe ce marginesc localitatea Checea, iar o parte se vor scurge direct in canalele ANIF existente in zona ( HCn 6, HCn 7, HCn 176/2, HCn 60, HCn93/4, HCn 109/2, HCn 111/2, HCn 111/3).

Lucrări privind siguranța circulației

Pentru desfășurarea circulației în condiții normale de siguranță, se vor realiza următoarele marcaje rutiere:

- marcaje longitudinale reflectorizante tip ”A” - linie discontinuă simplă pentru separarea sensurilor de circulație ale străzilor principale;

- marcaje reflectorizante tip ”M” - linie discontinuă simplă pentru delimitarea părţii carosabile a străzilor;

- marcaje reflectorizante tip ”L” - linie continuă simplă la racordările părții carosabile din intersecțiile cu străzile laterale și pe 20,00 m lungime de o parte și de cealaltă a acestor racordări;

- marcaje longitudinale cu linie discontinuă de avertizare la trecerea de la o linie discontinuă la o linie continuă;

●    marcaje transversale diverse pentru treceri de pietoni, de oprire și de cedare a trecerii

• Organizarea de santier

Organizarea de șantier va fi realizată în intravilanul localității Checea, adiacent drumului comunal DC 215, pe partea dreaptă a acestuia, vis a vis de cimitirul din localitatea Checea pe o suprafață de teren plană de cel puțin 570,00 m² (cu dimensiunile 21,00 m x 27,00 m), teren aflat pe domeniul public al comunei Checea. Suprafața construită a organizării de șantier va cuprinde dotarile necesare lucrarilor de organizare de santier, după cum urmează:

- panou identificare lucrare;

- birou șef punct lucru /container tip birou - 1 bucată;

- pichet PSI - 1 bucată; care va conține :

- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia   « găleată de incendiu  (2 buc.);

- lopeţi cu coadă (2 buc.);

- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.);

- căngi cu coadă (2 buc.);

- răngi de fier (2 buc.);

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.);

- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.);

- stingătoare portabile.

- container sanitar - 1 bucată; ce va fi echipat cu cel puțin 1 WC, 1 urinal, 1 chiuvetă dublă, 1 duș pentru igiena muncitorilor;

- container vestiar- 1 bucată; pentru depozitarea echipamentelor de lucru și a obiectelor personale ale moncitorilor;

- platforma de lucru pe suprafața căreia se vor instala și containerele menționate mai sus, cu dimensiunile de 20 x 25 m, care se va amenaja după cum urmează:

- decopertarea stratului vegetal în grosime de cel puțin 20,0 cm;

- nivelarea platformei și așternerea unui strat din balast pentru straturi anticapilare cu grosimea de 20,0 cm;

- realizarea unui strat de uzură din piatră spartă sort 0-63, împănată cu split, cu grosimea de 12,0 cm. Panta transversală a stratului de uzură va fi de 3 %, iar profilul transversal se va amenaja cu două ape pe direcția  lungă (latura cu lungimea de 25,0 m) în vederea evacuării rapide a apelor de suprafață;

- incinta este împrejmuită, cu gard din plasă sudată iar accesul se va face în mijlocul laturii lungi  (25,00 m) o poartă de acces cu lățimea de 4,00 m.

Amenajarea în incinta șantierului a spațiilor de depozitare a materiale, se va realiza astfel ca:

- amplasarea să se facă cât mai aproape de obiectiv, dar să nu deranjeze circulaţia utilajelor şi a forţei de muncă;

- suprafaţa ocupată de platforme şi drumuri în incinta şantierului, să fie minimă;

- să fie asigurată fluenţa pentru circulaţia muncitorilor şi utilajelor, astfel încât diferitele fluxuri tehnologice să poată derula nestingherit;

- procesele de muncă să fie cât mai uşor de urmărit;

- șantierul şi drumul să fie semnalizat corespunzător.

Se va asigura iluminatul incintei pe întuneric până la ½ oră după răsăritul soarelui sau ori de câte ori vizibilitatea este slabă. Antreprenorul are obligația de a obține toate informațiile de la serviciile utilităților publice, privind poziția rețelelor.

2) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

3) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

4) Producţia de deşeuri:

În perioada de execuție a obiectivului, deșeurile ce vor rezulta sunt cele specifice activității din domeniul construcțiilor. Deșeurile vor rezulta din resturi de materiale (balast, nisip, beton, asfalt, etc.). Toate aceste deșeuri se încadrează în categoria deșeurilor inerte.

Deșeurile inerte se vor gestiona prin depozitarea acestora în spații special destinate, o parte din acestea fiind reutilizate ca material de umplutură. Deșeurile rezultate in faza de executie a proiectului, vor fi betoane - cod 17 01 01, asfalturi - cod 17 03 02, fier şi oţel - cod 17 04 05, amestecuri metalice - cod 17 04 07, pământ şi pietre - cod 17 05 04, resturi de balast - cod 17 05 08. Deșeurile menajere –cod 20 03 01, provenite din activitatea personalului ce se desfășoară în incinta șantierului, se vor colecta selectiv, într-un container metalic amplasat în loc special, si se vor elimina cu firme de specialitate autorizate.

Operatorul economic, care va executa lucrările de construcție ale prezentului proiect, va prevedea încheierea unui contract cu o societate autorizată, fiind astfel stabilit ritmul de eliminare al deșeurilor.

5) Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- nivelul de zgomot  in perioada  de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiental si prevederile Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valorile indicatorilor de calitate, pentru apele pluviale - colectate prin intermediul dispozitivele de colectare proiectate –evacuate in canalele ANIF din zona, vor respecta concentratiile maxime admise de HG nr 352/ 2005 - normativul NTPA 001/2002;

- folosirea utilajelor si camioanelor de generatie noua, dotate cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanti in atmosfera, reduc considrabil emisiile de poluanti in aer.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu este cazul

b2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 10 / 22.09.2017 emis de Primaria Comunei CHECEA, folosinta actuală a terenului: domeniu public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul;

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede; nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate:nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica : nu este cazul.

b 3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: impactul asupra zonei analizate se va produce temporar, în timpul execuției lucrărilor.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: nu este cazul.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 10 / 22.09.2017, emis de Primaria Comunei CHECEA;

- Execuţia lucrărilor se va face mecanizat, cu utilaje performante, cu productivitate mare şi puţin poluante;

- Depozitarea provizorie a pamantului excavat se va face pe suprafeţe cat mai reduse. Se va delimita fizic, cu exactitate, ampriza, astfel încat sa nu se produca distrugeri inutile ale terenurilor adiacente;

- Se va dispune pamântul excavat astfel încat să nu fie antrenat de ape de ploaie;

- Pentru realizarea proiectului nu se vor taia arbori din spatiul verde amenajat;

- In cadrul organizarii de şantier, la terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi amenajate conform folosinţei anterioare;

- Se recomandă lucrul numai în perioada de zi (6.00 - 22.00), respectându-se perioada de odihnă a localnicilor.

- Materialele de masă vor fi aduse pe şantier în mod ritmic, evitându-se depozitarea lor în afara amprizei drumului;

- Executarea lucrărilor de infrastructură se va face astfel încât contaminarea potenţială a cursurilor de apă şi a pânzei freatice să fie evitată. Realizarea lucrărilor la podeţe se va face astfel încât să nu se modifice dinamica de scurgere a apelor prin reducerea secţiunii de scurgere.

- Se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- Se va asigura reducerea la minimum a traficului utilajelor de constructie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi folosirea unor rute ocolitoare.

- Pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcţionării utilajelor în perioada de execuţie, în apropierea zonelor locuite programul de lucru se va stabili astfel încât să nu se desfăşoare în timpul nopţii, ci doar în perioada de zi;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Executantul are obligația ca la întocmirea documentației de organizare de șantier să fie prevăzute toate lucrările necesare pentru evitarea poluării mediului înconjurător, în perimetrul organizării de organizare de șantier sau la locul de executare a lucrărilor prevăzute în proiect, şi măsurile necesare a se lua, in caz de poluari accidentale.

- Şantierul va fi semnalizat corespunzător şi vor fi stabilite drumurile pe care utilajele şi maşinile de transport vor circula.

- Traficul rutier obişnuit, va fi dirijat pe variante de ocolire, care vor fi semnalizate corespunzător.

- O atenţie deosebită se va acorda semnalizării zonelor în construcţie pe timp de noapte, obligatoriu toate semnele vor fi reflectorizante, iar pe zonele în care se execută excavaţii ale structurii rutiere vor fi montate semnale luminoase avertizoare cu lumina intermitentă;

- In perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a se evita poluarea aerului cu praf si cu emisii de noxe de la traficul greu aferent si cele de la execuţia lucrărilor (excavaţii, depozitarea pamantului rezultat din excavare, aşternerea mixturii asfaltice, etc);

- Se va realiza reconstrucţia ecologică în zonele unde terenul a fost afectat prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă detinută initial.

- Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficiar, prin intermediul dirigintelui de şantier. De asemenea, în timpul diferitelor faze de execuţie care sunt generatoare de praf se va asigura stropirea cu apă, pentru a se reduce concentraţia de praf din aer.

- O măsură suplimentară poate fi aceea de marcare a perimetrelor în care se execută lucrări, cu benzi de polietilena special create in acest scop.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati, cum ar fi:

• acord tehnic nr. 362/18.12.2017 emis de ANIF- Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare

Timis Mures Inferior;

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier si a santierului, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA                                                                 SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT

Camelia MUSTE