Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 34/02.02.2018

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA GOTTLOB, Gottlob, nr. 274, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11611RP/27.09.2017, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 923RP/29.01.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 31.01.2018, ca proiectul „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 12 GOTTLOB-VIZEJDIA, comuna GOTTLOB, judetul Timis” propus a fi amplasat în comuna Gottlob, drum comunal DC 12, identificat prin nr. top/cad DC 12 in conformitate cu inventarul domeniului public al comunei GOTTLOB, jud. Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, la pct. 13 a – orice modificari sau extinderi (...) ale proiectelor (...) deja executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede modernizarea drumului comunal DC 12, obiectiv ce asigură accesul locuitorilor la principalele căi rutiere din comuna Gottlob și face legătura dintre localitățile Gottlob și Vizejdia, fiind situat în partea de nord – vest a comunei – intravilanul si extravilanul localităților Gottlob și Vizejdia, în lungime totală de 4.700 m.

Tipuri de lucrări:

	stabilirea axei proiectate astfel încât să se folosească traseul existent și în special zestrea rutieră existentă;

	asigurarea unei viteze de bază cu valoarea de 40 km/h;

	realizarea unui pas de proiectare cu valoarea de minim 50 m;

	modernizarea drumului comunal prin realizarea unei structuri rutiere, care să răspundă necesității traficului actual şi de perspectivă;

	realizarea unei structuri rutiere ce are în componență materiale preponderente în zona de amplasament a lucrării;

	realizarea dispozitivelor pentru colectarea și scurgerea apelor;

	asigurarea continuității dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor de suprafață prin realizarea de podețe tubulare;

	realizarea elementelor privind siguranța circulației (marcaje, indicatoare).

Elementele geometrice în plan

Traseul proiectat al drumului comunal supus modernizării și reabilitării urmărește cât mai fidel traseul existent, pentru a evita costurile suplimentare ce pot apărea în special în cazul mutărilor de utilități și instalații existente, iar acolo unde a fost posibil, traseul a fost corectat.

Aliniamentele drumului comunal s-au racordat cu arce de cerc sau prin intermediul frânturilor (pentru U<197g), raza minimă a racordării cu arc de cerc fiind 10,00 m, iar cea maximă de 500,00 m.

Racordarea marginilor părții carosabile a drumului comunal proiectat, la marginea părții carosabile a drumului județean DJ 594, se realizează cu racordări arc de cerc având raze de 15,00 m.

Străzile laterale nemodernizate, care se intersectează cu drumul comunal, se amenajează pe lungimea de 25,00 m, cu o lăţime a părții carosabile de 4,00 m, acostamente de 2 x 0,50 m și o lățime a platformei de 5,00 m. Panta transversală a părții carosabile s-a proiectat de 2,5 % - unică și panta transversală a acostamentelor de 4,0 %. Astfel a rezultat un număr de 13 drumuri laterale proiectate astfel:

În plan axa trotuarelor a fost proiectată pe amplasamentul existent atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a drumului comunal supus modernizării.

Trotuarele sunt prevăzute pe partea stângă și partea dreaptă a drumului comunal propus spre modernizare, și sunt separate de partea carosabilă prin spații verzi și șanțuri neprotejate.

Elementele geometrice în profil longitudinal

Traseul proiectat urmărește pe cât posibil declivitățile existente ale drumului comunal supus reabilitării, urmărindu-se următoarele criterii:

- asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de bază de 40 km/h;

- urmărirea cât mai fidelă a declivităților existente, acolo unde este posibil,  pentru a putea folosi pietruirea existentă într-un procent cât mai ridicat;

- realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;

- realizarea racordărilor verticale cu raze mari astfel încât valoarea lungimii racordării verticale sa fie cel puțin egală cu valoarea vitezei de bază;

- respectarea eventualelor puncte de cotă obligate.

Elementele în profil transversal

În profil transversal, având în vedere situația existentă din teren şi importanța drumului public analizate, s-au proiectat elemente geometrice corespunzătoare unui drum comunal de clasă tehnică V cu două benzi de circulație .

Panta transversală a părții carosabile în aliniament s-a proiectat sub formă de acoperiș, funcție de modul de colectare adoptat pentru apele de pe platforma drumului, cu respectarea valorii specifice îmbrăcămintei rutiere (2,5 % pentru îmbrăcăminte bituminoasă), iar pentru acostamente s-a  prevăzut panta transversală cu valoarea de 4%.

- lățime parte carosabilă	5,50 m

- panta transversală în aliniament	2,5 % - acoperiș

- lățime acostamente:	2 x 0,75 m

- panta transversală acostamente	4 %

- lățime platformă	7,00 m

- şanţuri trapezoidale cu secţiune neprotejată:

-               lăţimea la bază: 	0,50 m;

-               adâncimea minimă: 	0,40 m.

Acostamentele vor fi completate cu materiale granulare locale pe măsura realizării fiecărui strat rutier, cu compactarea corespunzătoare a acestora şi cu asigurarea scurgerii laterale a apelor din precipitații de pe partea carosabilă, prin pante transversale proiectate, urmând ca în final cotele acostamentelor să fie la același nivel cu cele ale îmbrăcămintei rutiere.

Panta transversală a trotuarelor s-a prevăzut cu valoare de 2,0 %.

Astfel au rezultat următoare elemente în profil transversal:

- lăţimea trotuar                                                               1,20 m;

- panta transversală a trotuarului	                 2,5 % (unică);

- cu borduri 10x15 cm pe fundaţie din beton C 30/37 - 10x20 cm;

Încadrarea trotuarelor s-a prevăzut a se realiza cu borduri prefabricate din beton de ciment cu dimensiunile 10 x 15 cm, ce se vor monta pe o fundație din beton de ciment cu dimensiunile 10 x 20 cm.

S-au amenajat accesele la proprietăți pe o lungime variabilă cuprinsă între marginea părții carosabile și limita de proprietate. În ceea ce privește lățimea, acestea se amenajează pe o lățime de 3,50 m. Racordarea marginilor structurii rutiere de la accese cu marginea părții carosabile de pe drumul existent se face cu raze de 3 m.

Structura rutieră

Structura rutieră a drumului comunal DC 12  va avea următoarea configurație:

- 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16;

- 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 20;

- geocompozit cu rol antifisură

- 20 cm strat din agregate naturale stabilizate in situ cu liant hydraulic rutier,alcătuit din 5...15 adaos de balast pentru reprofilare și aducere la cotă și 15...5 cm pietruirea existentă

- ~ 25 cm pietruire existentă alcătuită din balast.

Pentru realizarea casetelor de aducere a părții carosabile la lățimea proiectată, respectiv pentru amenajarea intersecțiilor, este necesar a se realiza integral structura rutieră, după cum urmează:

- 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16;

- 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 20;

- geocompozit cu rol antifisură

- 20 cm strat de bază  din balast stabilizat in situ;

- 25 cm strat de fundație din balast

- 10 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare

- geotextil cu rol de separare si filtrare

Structura rutieră a trotuarelor proiectate va avea următoarea configurație:

- 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 12,5;

- 12,0 cm strat de fundație superior din piatră spartă impânată;

- 20 cm strat de fundație inferior din balast pentru straturi anticapilare

- geotextil cu rol de separare si filtrare

Structura rutieră a acceselor la proprietăți va avea următoarea configurație:

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16

- 15 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată, sort 0-63 mm;

- 20 cm strat de fundație din balast

- 10 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare

- geotextil cu rol de separare si filtrare.

Scurgerea apelor

Pentru colectarea şi evacuarea apelor de pe platforma drumului se vor prevedea proiectarea unor şanţuri cu secţiune trapezoidală neprotejată cu lăţimea la bază de 0,50 m şi adâncimea minimă de 0,40 m, însumând o lungime totală de 9.400,00 m astfel:

Având în vederea că în zona adiacentă drumului comunal DC 12, respectiv a lucrărilor proiectate, nu există canale de desecare si cursuri de ape, scurgerea apelor meteorice se va realiza conform situației existente, apa provenita din precipitații va fi colectată de către șanțurile cu secțiune neprotejată ( șanțuri trapezoidale din pământ) urmând a se infiltra în pământ, respectiv în  terenul adiacent platformei drumului comunal.

Pentru descărcarea dispozitivelor de coletare a apelor de suprafață, s-au proiectat 2 podețe cu diametrul 600 mm și lungimea de 9,20 m, cu cameră de cădere.

Pentru asigurarea continuității dispozitivelor de colectare a apelor de suprafață în dreptul drumurilor laterale, s-au proiectat 4 podețe tubulare cu diametrul de 400 mm și lungimea de 6,90 m, 7 podețe tubulare cu diametrul de 400 mm și lungimea de 9,20 m și un podeț tubulare cu diametrul de 400 mm și lungimea de 11,50 m fără cameră de cădere; realizate cu tuburi din beton armat tronsonate de 2,30 m și prevăzute cu timpane de 20 cm şi 1,50 m lungime, al căror coronamente este cu minim 15 cm deasupra căii, astfel:

Lucrări privind siguranța circulației

Pentru desfășurarea circulației în condiții normale de siguranţă se vor realiza marcaje rutiere.

Organizarea de santier

Organizarea de șantier va fi realizată în localitatea Gottlob, adiacent drumului comunal DC 12 pe partea stângă dinspre localitatea Gottlob spre localitatea Vijezdia, după trecerea de cale ferată, în imediata apropiere a scenei în aer liber, pe o suprafață de teren plană de cel puțin 570,00 m² (cu dimensiunile 21,00 m x 27,00 m) aflată pe domeniul public al comunei Gottlob. Suprafața construită a organizării de șantier este de 570,00 m² și va cuprinde dotarile necesare lucrarilor de organizare de santier, după cum urmează:

- panou identificare lucrare;

- birou șef punct lucru /container tip birou - 1 bucată;

- pichet PSI - 1 bucată; care va conține :

- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia   « găleată de incendiu  (2 buc.);

- lopeţi cu coadă (2 buc.);

- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.);

- căngi cu coadă (2 buc.);

- răngi de fier (2 buc.);

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.);

- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.);

- stingătoare portabile.

- container sanitar - 1 bucată; ce va fi echipat cu cel puțin 1 WC, 1 urinal, 1 chiuvetă dublă, 1 duș pentru igiena muncitorilor;

- container vestiar- 1 bucată; pentru depozitarea echipamentelor de lucru și a obiectelor personale ale muncitorilor;

- platforma de lucru pe suprafața căreia se vor instala și containerele menționate mai sus, cu dimensiunile de 20 x 25 m, care se va amenaja după cum urmează:

- decopertarea stratului vegetal în grosime de cel puțin 20,0 cm;

- nivelarea platformei și așternerea unui strat din balast pentru straturi anticapilare cu grosimea de 20,0 cm;

- realizarea unui strat de uzură din piatră spartă sort 0-63, împănată cu split, cu grosimea de 12,0 cm. Panta transversală a stratului de uzură va fi de 3 %, iar profilul transversal se va amenaja cu două ape pe direcția  lungă (latura cu lungimea de 25,0 m) în vederea evacuării rapide a apelor de suprafață;

- incinta este împrejmuită, cu gard din plasă sudată iar accesul se va face în mijlocul laturii lungi  (25,00 m) o poartă de acces cu lățimea de 4,00 m.

- Cumularea cu alte proiecte: -.

3) Utilizarea resurselor naturale: -.

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc.) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009/2017 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 29/20.09.2017, emis de Primaria Comunei Gottlob, lucrarile se vor executa pe teren in intravilan si extravilan, domeniu public, drum comunal DC 12, proprietar comuna Gottlob;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

- nu este cazul;

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 29/20.09.2017, emis de Primaria Comunei Gottlob;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor (Anexa nr. 17 la Hotararea nr. 1016/2005 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gottlob);

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, (r), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

p. SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,

Maria PACURAR