DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr.  6 /12.01.2018

(Proiect)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC NIS PETROL SRL, loc. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, inregistrata la APM Timis sub nr. 11397RP/21.09.2017, cu ultimele completari inregistrate cu nr.13RP/08.01.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 10.01.2018, ca proiectul:

„ Construire sonda explorare petrol, gaze naturale,  platforma aferenta si imprejmuire Sonda Beba Veche 1000 ” propus a fi amplasat in loc. Beba Veche  - extravilan, CF 401047,  nr. cad. 401047, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa 2 la

- pct. 2. Industria extractiva ”d) foraje de adancime, cu exceptia forajelor pentru investigarea stabilitatii solului......”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului :

1) Mărimea proiectului :

Proiectul prevede:  construirea unei sonde de explorare petrol, gaze naturale şi amenajare platforma  aferenta, conform Aviz nr.677- C/10.11.2017 emis de ANRM , privind saparea sondei de explorare 1000 Beba Veche ( ju. Timis), situata in perimetrul de explorare-dezvoltare-exploatare E X-7 Periam.

Proiectul va fi amplasat in extravilan comuna Beba Veche, pe parcela identificata prin CF nr. 401047, nr. Cad. 401047, in suprafata de 74.000 mp. Terenul este proprietatea lui Cosa Ioan Mircea  si Dorina, intabulare drept de superficie asupra intregii suprafete pe o perioada de 15 ani in favoarea lui NIS PETROL SRL.

Terenul este situat  în extravilanul comunei Beba Veche si are functiunea de teren arabil.

Coordonatele Stereo 70  ale terenului sunt:

| Nr. | Latitudine N (m) | Longitudine E (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 520199,162 | 137209.161 |
| 2 | 520199,177 | 137209.245 |
| 3 | 520221,739 | 137356.512 |
| 4 | 520218,109 | 137359.215 |
| 5 | 520220,113 | 137372.184 |
| 6 | 519782,182 | 137514.370 |
| 7 | 519781,858 | 137510.688 |
| 8 | 519768,845 | 137349.152 |
| 9 | 519768,821 | 137348.883 |

Vecinatati:

Vecinatatile parcelei sunt terenuri agricole si drumuri de exploatare:

| Nord | A383/23 (CF 400889), HCn 384 |
| --- | --- |
| Sud | DE 401 |
| Est | A383/28 (CF 401048) |
| Vest | A383/26 (CF 400110) |

Accesul la parcelă se realizează din DJ156 care face legătura intre intravilanele satelor Beba Veche si Cherestur, comuna Beba Veche, intrand pe DE155 si continuand pe DE239 (partial), DE240, DE233, DE235, DE261, DE224, DE222, DC272, DC435 si DE401. Cel mai apropiat punct aparținând intravilanului comunei Beba Veche se află la o distanță de 3,3km (in linie dreapta), față de limita nordică a parcelei și 5,1km (pe drumurile existente) față de limita sudică parcelei.

Terenul pe care se va realiza sonda face parte din perimetrul de explorare petroliera EX 7 Periam.

Operatiunile petroliere se vor executa in baza Acordului petrolier pentru explorare-dezvoltare-exploatare in perimetrul EX-7 Periam, aprobat prin H.G. nr. 886/14.11.2013 și a transferului către NIS Petrol SRL a unei cote de participare de 85% aprobat prin Ordinul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) nr. 7 din 10.01.2014. Operațiunea de săpare a acestei sonde de explorare este asumată și prin programul anual de operațiuni petroliere înregistrat la Agenția Națională pentru Resurse Minerale sub nr. 12332/28.11.2016.

Compania are în vedere forarea acestei sonde de explorare pe structura geologică Beba Veche Sud, aflată în apropierea graniţei României cu Serbia şi Ungaria, între zăcămintele existente deja, Majdan din Serbia, la vest, şi Cherestur, din România, la est.

Sonda Beba Veche Sud 1000 a fost propusă spre a fi forată în urma studiului intern realizat de către NIS Petrol SRL pe baza interpretării datelor de achiziţie seismică 2D şi 3D din perimetrul petrolier EX-7 Periam, dar şi din rapoartele sondelor învecinate . Astfel, s-a identificat o zona cu potenţial ridicat pentru prezenţa hidrocarburilor care pot fi extrase în mod economic în condiţiile tehnologice contemporane şi s-a elaborat un model geologic în concordanţă cu informaţiile disponibile.

Plecand de la datele avizate de ANRM se propune realizarea sondei de explorare Beba Veche 1000 , pentru titei si gaze naturale.

Din examinarea proiectului geologic  au rezultat urmatoarele:

- locatia sondei: sonda  Beba Veche  1000 – sonda deviate tip J;  coordonate de suprafata Stereo 70' : latitudine (N) = 519958; longitudine (E) = 1373914,  coordonate tinta Stereo 70' limita superioara zacamant: latitudine (N) = 519643; longitudine (E) = 138310;

- adancimea verticala finala proiectata: 3900 m TVD;

- tipul  sondei: explorare;

- obiective sonda: Paleozoic( Pz), Badenian, Pannonian  si Pontian inferior (Pt1);

- limite geologice  estimate:

- Pontian  - 2430 m;

- Panonian  - 3280 m;

- Bademian -3400 m;

- Fundament – 3500 m.

- investigatii geologice si geofizice: la sonda se vor executa investigatii geologice (probe de sita, carotaj mecanic) si geofizice complexe, in conformitate cu programul de investigatii descris in documentatia tehnica prezentata catre ANRM;

- se vor preleva 6 carote mecanice  la urmatoarele adancimi: 2695m, 3342m, 3601m, 3693 m, 3720 m, 3780 m.

Prin acest proiect se propune forarea unei sonde conventionale de explorare,  cu adancimea de 3900 m, in cadrul careia se vor executa lucrari geofizice clasice de sonda si prelevare de carote de teren pentru a defini geología zonei si potentialul petrolier al formatiunilor traversate de foraj.

Realizarea proiectului presupune mai multe etape:

- amenajarea platformei si amplasarea echipamentelor pentru realizarea forajului;

- executia forajului sondei;

- efectuarea probelor de productie daca se constata existenta titeiului sau a gazelor si punerea in conservare a sondei , sau

- lucrari de abandonare a sondei in cazul in care nu se gaseste titei sau gaze.

LUCRARILE DE AMENAJARE A PLATFORMEI DE LUCRU SI AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR PENTRU REALIZAREA FORAJULUI

Vor fi lucrari de tip amenajare de santier, care nu vor implica executia de excavatii adanci, fundatii sau constructii permanente din beton si vor consta in:

- Curatarea de vegetatie a zonei de lucru (tufisuri, radacini, etc.);

- Decopertarea solului vegetal si depozitarea acestuia separat pe suprafata care nu va fi amenajata;

- Nivelarea si compactarea terenului in functie de destinatia zonelor din timpul executarii procesului de forare;

- Executia beciului sondei pentru pozitionarea instalatiei de foraj si a santurilor de colectare a eventualelor scurgeri de ape contaminate si dirijarea acestora spre un decantor amenajat ;

- Pozarea unei geomembrane impermeabile pentru protectia subsolului din zona de lucru a instalatiei de foraj, a instalatiei de tratare fluid de foraj si a rezervoarelor de motorina;

- Pozarea si compactarea, peste geomembrana impermeabila, a straturilor de nisip, balast, piatra, conform cu structurile aferente fiecarei zone;

- Pozarea si compactarea unui strat de piatra sparta in zona de depozitare a materialelor si a drumurilor interne;

- Imprejmuirea amplasamentului cu gard de protectie pentru controlul accesului in incinta;

- Realizarea santurilor perimetrale din beton pentru colectarea apelor pluviale de pe platforma si montarea decantoarelor –separatoare de hidrocarburi la capatul acestora , inainte ca apele sa fie deversate in cele 2 rezervoare de colectare ape pluviale;

- Montarea containerelor modulare pentru personalul de foraj  si a celor pentru depozitarea diferitelor materiale, scule, substante utilizate la prepararea fluidului de foraj;

- Montarea rigului (instalatiei) de foraj si a obiectivelor conexe;

- Amplasarea  rezervoarelor  de apa pentru fluidul de foraj;

- Amplasarea rezervoarelor de apa PSI;

- Montarea  habelor de fluid de foraj (noroi de foraj);

- Amplasarea  pompelor de fluid de foraj ;

- Pozitionarea habei de colectare detritus;

- Montarea sitelor vibratoare;

- Montarea instalatiei de floculare si a centrifugii;

- Montarea generatoarelor electrice;

- Amplasarea  rezervoarelor de combustibil;

- Montarea instalatiei de evacuare a gazelor in caz de urgenta;

- Montarea rampei de prajini de foraj.

Utilaje ce vor fi utilizate in activitate sunt: excavator, buldozere, compactor, macara.

Solul decopertat din zona viitoarei platforme de lucru va fi utilizat o parte  in vederea realizarii acostamentului perimetral in jurul careului sondei, pentru protejarea incintei de riscul inundarii cu apele pluviale din zona adiacenta, iar restul se depoziteaza in zona neamenajata in doua stive. In situatia in care, la incheierea lucrarilor de foraj, acestea nu vor avea rezultatele scontate, solul decopertat va fi reutilizat pentru refacerea terenului.

Terenul pe care se va realiza amenajarea platformei are suprafata de 74.000 mp, din care suprafata amenajata este de 15735,4 mp (21.26%) si suprafata ramasa neamenajata 58246,6 mp (78.74%).
Platforma sondei va avea o lăţime de 83,5 m si o lungime de 144,25 m, in suprafata de 12044,87 mp. In continuarea platformei sondei se va realiza o parcare de autoturisme si utilaje cu o latime de 35 m si o lungime de 30,5 m, in suprafata de 1067,5 mp.

Platforma sondei va fi marginita de un acostament de 0,5 m latime si santuri protejate din beton.

Bilantul teritorial:

| Nr. Crt. | Denumire zona | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundatia principala a rigului | 163,00 |
| 2 | Habe | 1.182,85 |
| 3 | Birou si zona de locuit | 725 |
| 4 | Rezervoare combustil | 172 |
| 5 | Platforma pietruita | 10765 |
| 6 | Zona pietruita parcari | 1281 |
| 7 | Suprafata acostamente | 650 |
| 8 | Suprafata santuri din beton | 485 |
| 9 | Suprafata zona conducte | 311,55 |
| TOTAL suprafata amenajata |  | 15735,4 |
| Zona neamenajata |  | 9.760,00 |
| TOTAL |  | 74.000 |

Platforma se va realiza cu pante longitudinale  care vor asigura scurgerea apelor pluviale din incinta obiectivului prin intermediul unei canalizări pluviale deschise (rigole deschise) şi trecute prin 2 decantoare - separatoare de hidrocarburi dupa care se vor înmagazina în 2 rezervoare cu volumul de V = 40 mc fiecare.

Pamantul rezultat de la decopertarea solului pana la o adancime de 30 -40 cm va fi depozitat in doua stive pe suprafata de teren care nu intra in amenajare. Acesta va fi compactat pentru a se evita spulberarea in caz de vant sau siroirea in caz de ploi torentiale.La nevoie, acesta va fi acoperit si cu o folie.

Structura rutiera a platformei va fi realizata diferit in functie de modul de utilizare a acesteia si anume:

a) Structura rutieră propusă, pe zona cu circulaţie intensă și a drumului de acces la sonda este alcătuită din:

- 15 cm strat de piatră spartă amestec optimal, sort 0-63;

- 20 cm strat de piatră spartă mare, sort 63-80, împănată cu split;

- 25 cm strat de fundaţie din balast.

Structura rutieră propusă, pe zona cu circulație redusă este alcatuită din:

- 15 cm strat de piatră spartă amestec optimal, sort 0-63;

- 20 cm strat de piatră spartă mare, sort 63-80, împănată cu split;

- 15 cm strat de fundaţie din balast.

Structura rutieră propusă, pe zona cu circulație intensă, în zona habelor este alcătuită din:

- 15 cm strat de piatră spartă amestec optimal, sort 0-63;

- 15 cm strat de piatră spartă mare, sort 63-80, împănată cu split;

- 5 cm strat de nisip

- membrana tip GEOCHRON 2,00 G

- 25 cm strat de fundaţie din balast.

Structura rutieră propusă, pe zona cu circulație redusă, în zona habelor este alcătuită din:

- 15 cm strat de piatră spartă amestec optimal, sort 0-63;

- 15 cm strat de piatră spartă mare, sort 63-80, împănată cu split;

- 5 cm strat de nisip

- membrana tip GEOCHRON 2,00 G

- 15 cm strat de fundaţie din balast.

Structura rutieră propusă, în zona rezervoarelor de combustibil este alcătuită din:

- 55 cm strat de argila

- Membrana tip GEOCHRON 2,00 G

- 30 cm strat de argila.

Toate grosimile se consideră după compactare.

Pentru realizarea proiectului, platforma va fi echipata cu urmatoarele obiective:

1 -Denisipatorul/decantorul este un rezervor prevăzut cu site vibratoare care separă noroiul provenit din sondă de bucățile de detritus (capacitatea fiecărui decantor: 45 m3).

2 - Haba fluid de foraj este un rezervor care face parte dintr-un sistem de vehiculare a fluidului de foraj în timpul operațiunilor (capacitatea  habeI: 45 m3).

3 – Centrifuga de decantare este folosită uneori pentru a separa, prin centrifugare, noroiul de foraj de alte particule străine.

4 - Haba fluid de foraj este un rezervor care face parte dintr-un sistem de vehiculare a fluidului de foraj în timpul operațiunilor (capacitatea  habeI: 45 m3).

5 - Haba fluid de foraj este un rezervor care face parte dintr-un sistem de vehiculare a fluidului de foraj în timpul operațiunilor (capacitatea  habei: 45 m3).

6 - Haba stocare apă este un rezervor cu apă (capacitatea habei: 60 m3)și este folosită pentru prepararea fluidului de foraj

7 - Haba stocare apa(capacitatea habei: 40 m3) – este un rezervor utilizat pentru rezervă de apa folosită pentru stingerea potențialelor incendii

8 - Zona depozitare materiale pentru prepararea fluidului de foraj(materiale solide împachetate în saci precum și lichide stocate în butoaie metalice). Zona este pietruită și acoperită cu un podeț de lemn unde sunt depozitate materiale folosite pentru prepararea noroiul de foraj.

9 - Zona mixerelor. În această zonă este obținut fluidul de foraj prin amestecarea chimicalelor cu apă, cu ajutorul unor mixere.

10 – Haba de amestec este un rezervor în care fluidul de foraj obținut este omogenizat pentru a avea densitatea necesară conform programului.

11 – Pompele de noroi reprezintă echipamente cu ajutorul cărora fluidul de foraj este aspirat din haba de amestec si pompat în sonda.

- – Unitatea VFD (variator (sau convertizor) de frecvență este un echipament cu panouri electrice menite să convertească energie electrică directă în energie electrică alternativă sau invers, în funcție de necesitățile echipamentelor.

- – Grupul generator electric este un ansamblu format din 3 generatoare diesel care produc energia electrică necesară instalației de foraj.

14 – Rezervorul de motorină este un recipient folosit special pentru stocarea motorinei necesare alimentării generatoarelor electrice – 3x20 mc.

15 – Generatorul electric auxiliar (de rezervă)este folosit, în funcție de necesități, pentru producerea energiei electrice necesare instalației de foraj.

- – Patul/canalele de cabluri este un sistem de canale metalice în care sunt introduse cablurile electrice pentru a se asigura protecția și securitatea acestora.

- – Granicul/troliul este elementul principal al utilajului de manevră, el fiind o mașină de ridicat, prevăzută cu un element de înfășurare (tobă) pe care se ruleaza cablul și care susține și acționează macaraua.

- – Unitatea hidraulică de putere (HPU) este echipamentul care pune la dispoziția utilizatorului puterea hidraulică necesară pentru a ridica sau coborî turla de foraj.

- – Toba cablu foraj este un element de înfășurare (tambur) pe care se rulează cablul care susține și acționează macaraua.

20 – Patul/canalele pentru furtune hidraulice este un sistem de canale metalice în care sunt introduse furtune hidraulice de control a instalației de prevenire a erupțiilor  pentru a fi protejate.

21 – Grupul de comandă este ansamblul folosit pentru acționarea (închiderea/deschiderea) prevenitorului de erupție. Prevenitorul de erupție este un sistem folosit pentru închiderea spatiului dintre coloană și garnitura de foraj, pentru a evita erupția necontrolată a sondei.

22 –Suport baraca sondor șef

23 – Substructura vedere spate

24 – Substructura vedere fata

25 – Rampa înclinată încărcare material tubular

26 – Pod încărcare material tubular

27 – Rampa stivuire material tubular

28 – Sistem de răcire cu apă pentru frâna granic/troliu

29 –Vasul de manevră și separatorul de gaze. Fluidul de foraj, la ieșirea din sondă, poate conține gaze dizolvate, iar prin circularea acestuia printr-un sistem de serpentine și căderea liberă a fluidului peste niște talere, gazul poate ieși din soluție (noroi) și poate fi evacuat prin gura de aerisire, în timp ce noroiul se scurge în tancul de sub separatorul atmosferic.

30 – Pompele centrifuge de alimentare cu noroi din decantorul sitelor vibratoare în sondă sau în habele de lucru (de unde trag pompele)

31 – Manifoldul diuzelor reprezintă un ansamblu de robinete și ventile care permit direcționarea fluxului de fluid din sondă către degazorul atmosferic sau direct în batal (haba neutralizare/gestionare deșeuri)

32 – Barăcile/containerele sunt spațiile special construite cu destinație de locuință sau de birouri

33 – Containerul magazie este spațiul special construit pentru depozitarea pieselor de schimb pentru instalație

34 –Șanțul/rigola construit(ă) în vederea colectarii apei pluviale

35 – Drumurile perimetrale sunt drumurile de acces în careul sondei

36 – Zona de lucru pentru manipulare sarcini agabaritice

37 – Haba de oțel pentru deșeuri

38 – Bazinul colector apă uzată provenită de la posibile scurgeri accidentale ale rezervoarelor de fluid de foraj

39 – Blocul de ancorare al liniei Geronimo – bloc de beton folosit pentru ancorarea cablului pe care coboară, în caz de pericol, podarul sau persoana aflată în zona mediană a turlei.

40 – Ansamblul sistem de aprindere și ventilație pentru gazele evacuate de la separatorul atmosferic cuprinde linia de ventilație (țeava de 4”), respectiv linia de aprindere (țeava de 8”) și o haba/bazinul colector pentru produsele de ardere.

Pentru forarea sondei se va utiliza o instalatie de foraj de tip NATIONAL OILWELL midel 1600 TRILERIZED DRILLING RIF .

- Sistemul de curatare mecanica  a fluidului de foraj

Principalul obiectiv al sistemului de curatare a fluidului de foraj este de a reduce costurile prin indepartarea detritusului si reducerea pierderilor de fluid cu detritus.

- Sistemul de curatare mecanica  a fluidului de foraj este format din :

| Echipament | Numar de unitati | Interval sapat ( m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | De la | La |
| Site vibratoare -Capacitate minima: 2800 l/min pentru plase de 80-140 mesh (Faza II) -Capacitate minima: 1800 l/min pentru plase de 140-200 mesh (Faza III) -Capacitate minima: 1800 l/min pentru plase de 140-200 mesh (Faza IV) -Capacitate minima: 1800 l/min pentru plase de 140-200 mesh (Faza V) | 3 | 0 | 4120 |
| Degazeificator, capacitate 1800 l/min | 1 | 30 | 4120 |
| Denisipator, capacitate minima 2800 l/min | 1 | 30 | 4120 |
| Demaluitor, capacitate minima 2800 l/min | 1 | 30 | 4120 |
| Unitate de floculare cu 2 centrifuge | 1 | 30 | 4120 |
| Centrifuge de alimentare | 2 | 30 | 4120 |
| Mixer | 1 | 30 | 4120 |

Sitele vibratoare vor fi montate deasupra habei sitelor. In habă se depun particulele grosiere separate (detritus), iar fluidul ajunge pe jgheaburi in celelalte habe de stocare.

Sitele vibratoare sunt primele elemente  plasate pe linia curgerii fluidului de foraj in vederea indepărtării solidelor, separand particule cu dimensiuni cuprinse intre 74-500 µm, fiind singurele echipamente din sistem ce fac o separare a particulelor bazată pe dimensiunile acestora. Numărul necesar de site din sistem depinde de debitul de circulatie si vascozitatea fluidului, iar in situatia utilizării simultane a mai multor site este necesară alimentarea uniformă a acestora, prin distribuirea egală a debitului de curgere.

Hidrocicloanele si centrifugele sunt destinate să indepărteze particulele foarte fine ce nu pot fi indepărtate cu ajutorul sitelor. Prin folosirea acestor instalatii performante practic detritusul nu mai contine fluid de foraj, devenind un deseu inert.

Grupul pentru deznisipare  se utilizează ca echipament de curătare a fluidului de foraj, in prealabil cernut de către sitele vibratoare. Este destinat separării particulelor grosiere cu diametrul mai mare de 44 µm, prin metoda centrifugării. Se recomandă să lucreze in tandem cu grupul de dezmaluire si in amonte de acesta.

Grupul de dezmaluire este destinat separării particulelor cu diametru mai mare de 25 µm , prin metoda centrifugării.

Separatoarele centrifugale

Sunt dispozitive destinate să indepărteze barita din fluidul de foraj prelucrat, in vederea recuperării ei (particule solide cu diametru cuprins intre 4 si 10 µm).

Prin folosirea acestor instalatii practic detritusul nu mai contine fluid de foraj, devenind un deseu inert care va fi preluat de societati specializate autorizate.

LUCRARI DE FORARE A SONDEI

Procesul de extractie utilizat in cadrul proiectului de explorare va fi cel clasic, la fel cu al tuturor sondelor din Romania, nu va implica fracturarea hidraulica.

Procesul tehnologic de forare a unei sonde constă in săparea unui put cu diametre descrescătoare, de la suprafată si pană la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ-hidraulic actionat de la suprafată.

Procesul de foraj se va realiza in intregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalatiei de foraj).

Metoda de foraj rotativă este caracterizată prin actionarea elementului de dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prăjini de foraj de la suprafată. La această metodă de foraj este absolut necesar ca in timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfăramată) să fie indepărtat permanent de pe talpa sondei si transportat la suprafată, iar sapa trebuie răcită.

Aceste operatii sunt indeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafată cu ajutorul pompelor cu pistoane, prin interiorul prăjinilor de foraj. După ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se incarcă cu detritus pe care il transportă la suprafată prin spatiul inelar dintre prăjini si peretii găurii de sondă. La suprafată, fluidul de foraj este curătat cu ajutorul sitelor vibratoare si al separatoarelor de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat intr-o habă, iar fluidul de foraj curat este recirculat in fluxul tehnologic de foraj. In procesul de foraj, fluidul de foraj este vehiculat in circuit inchis, astfel incat printr-o exploatare normală nu au loc pierderi pe faze. După executarea forajului fiecărui interval are loc consolidarea găurii de sondă prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din tevi de otel cu diametrul corespunzător intervalului săpat.

Tubarea sondei reprezintă operatia de introducere in gaura de sondă a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sondă si de a crea canalul sigur de exploatare . Prin executarea tubării fiecărei coloane are loc cimentarea spatiului inelar dintre coloană si peretele găurii de sondă.

Pentru realizarea obiectivului propus s-a adoptat următorul program de foraj, care prevede pe fiecare portiune de coloana:

- Lucrari de foraj

- Lucrari de tubare

- Investigatii

- Lucrari de cimentare

I.Lucrari de foraj

- Operatiunile de forare parcurg urmatorii pasi:

a)Conductor (30"): Batere pe interval 0 - 30 m

Inaintea inceperii forării propriuzise a sondei, la gura acesteia se sapa manual sau mecanic, o deschidere circulara sau pătrata cu dimensiunea transversala de 1 m si adancimea de cca. 30 m. In aceasta deschidere se introduce un burlan din otel cu Ø 30 in . Capătul superior se ridica cu 1,5 – 2 m deasupra nivelului solului. In teren, burlanul se betoneaza.

Functiile acestei coloane sunt: asigura ridicarea fluidului de foraj la nivelul jgheaburilor; consolidează zona superioara a sondei, izolează si inchide stratele acvifere de suprafata, protejează beciul sondei de infiltratiile  fluidului  de foraj. In aceasta portiune nu se fac investigatii.

b) Coloana de suprafata (20"): Sapare cu sapa 26" interval 30 - 400 m

Este prima coloana obligatorie la sondele pentru exploatarea hidrocarburilor.

Functiile ei sunt următoarele:

▪ consolidează sonda in zona de suprafata si mica adancime;

▪ protejează sursele de apa potabila de contaminare cu fluid de foraj;

▪ impiedica pătrunderea de fluide straine in sonda si alterarea fluidului de foraj;

▪ constituie elementul sigur de care se ancorează instalatia de prevenire a eruptiilor, la suprafata;

▪ reprezintă suportul pe care se sprijină celelalte coloane si o parte a echipamentului de extractie.

c)Coloana intermediara I (3 3/8"): Sapare cu sapa 17 V" interval 400 - 2284 m

d)Coloana intermediara II (9 5/8"): Sapare cu sapa 12 W interval 2284 - 3537 m

e) Coloana de exploatare (7"): Sapare cu sapa 8 V" interval 3537 - 4120 m

Este a doua coloana obligatorie in constructia unei sonde. Ea indeplineste următoarele functii:

- formează un canal sigur de deplasare a fluidelor din stratul productiv la suprafata,

protejand echipamentul de extractie;

- permite exploatarea mai multor straturi productive, aflate la adancimi diferite,

comunicatia intre interiorul coloanei si strat facandu-se prin perforaturi;

- asigura realizarea unor operatii speciale in sonda pentru intensificarea afluxului de hidrocarburi;

In aceasta etapa se scot carote mecanice si se efectueaza teste in gaura libera pana la adancimea finala a sondei. Inaintea operatiei de testare se efectueaza investigatiile geofizice necesare

II. Lucrari de tubare

In timpul forarii sondei vor fi strabatute diverse pachete de sedimente, incluzand si interval poros permeabile purtatoare de apa. Pentru minimizarea si chiar eliminarea impactului potential asupra apelor subterane din zona de foraj, se vor instala mai multe coloane metalice (coloane de tubaj) care apoi se vor cimenta.

Operatiuni de tubare:

- Conductor 355.6 mm (14")

Burlanele 762 mm (30") sudate si echipamentul corespunzator vor fi montate conform caietului de tubaj si normelor companiei.

Se monteaza accesoriile conform programului de tubaj.

Se introduc burlanele sudate 762 mm (30") si se fixeaza siul la adancimea de 30 m.

- Coloana de suprafata 508 mm (20")

- Coloana intermediara I 339,7 mm ( 13 3/8”)

- Coloana inetrmedira Ii 244,5 mm ( 9 5/8”)

- Coloana de exploatare 177.8 mm (7")

- Lucrari de investigare

Lucrarile de investigare  se vor efectua cu Echipamentul Mud Logging  care va fi utilizat de la adancimea de 30m. Pentru examinarea structurii geologice a zonei investigate si evidentierea stratelor de interes, fiecare etapa de forare va fi urmata de masuratori geofizice de sonda. Aceste investigatii au menirea de a verifica si calitatea cimentarii coloanelor si buna izolare a stratelor geologice.

- Carotaj mecanic

Operatiile de carotaj mecanic vor fi realizate la adancimile (MD) 2695-2713m; 3342-3360m; 3601-3619m; 3693-3720m; 3720-3780m; 3780- 3990m.

IV.Lucrari de cimentare a coloanelor

Conform programului de foraj pentru izolarea acviferelor a fost stabilit un program de tubaj si cimentare care asigura o tripla izolare a stratelor intalnite in procesul de foraj.

Cimentarea are  rolul de a:

- Dirija fluidul de foraj din sonda in sistemul de curatire si stocare a acestuia la suprafata;

- Izola circuitul fluidului de foraj de apele se suprafata si subterane si invers;

- Proteja apele de suprafata si subterane de continutul gaurii de foraj si deasemenea, elimina comunicarea intre acvifere;

- Proteja gura sondei si amplasamentul instalatiei de foraj;

- Impiedica iesirea eventualelor gaze sau alte fluide la suprafata;

- Permite montarea unei instalatii de prevenire a manifestarilor eruptive ale  sondei.

Operatiuni de cimentare:

- Conductor 355.6 mm (14")

- Coloana de suprafata 508 mm (20")

- Coloana intermediara I 339,7 mm ( 13 3/8”)

- Coloana inetrmedira Ii 244,5 mm ( 9 5/8”)

- Coloana de exploatare 177.8 mm (7")

In cazul interceptarii unor eventuale "pungi de gaze", pentru prevenirea unor eventuale eruptii si emisii gazoase necontrolate, este prevazuta o instalatie de prevenire a eruptiilor. Prevenitoarele de eruptie sunt ansamble de robinete si fitinguri destinate captarii si reglarii debitului amestecului de titei, apa si gaze la gura sondei in eruptie naturala. In momentul in care echipa de foraj constata un influx din formatiune se trece la procedura de omorare a sondei dupa cum urmeaza: se ridica sapa de foraj de la talpa sondei, se opresc pompele, se actioneaza inchiderea prevenitorului inelar, se inchide valva de siguranta la garnitura de prajini si se monitorizeaza presiunea. Inchizand aceste valve (de la distanta, prin dispozitive hidraulice), echipa de foraj restabileste controlul asupra  rezervorului, si pot fi initiate proceduri de marire a densitatii noroiului pana este posibila deschiderea prevenitorului de eruptie si recapatarea controlului asupra presiunii  formatiunii. Instalatia de prevenire a eruptiilor este corespunzatoare categoriei sondei si evaluarii presiunilor stratelor traversate in conformitate cu Regulamentul de Prevenire al Eruptiilor la Sondele de Foraj si Probe de Productie (ed. 1982).

Deasemenea, in caz de urgenta va fi prevazut si un sistem cu cos de gaze, folosit pentru arderea eventualelor emisii gazoase si dispersia eficienta a gazelor arse in atmosfera. Sistemul va consta dintr-o conducta cu diametrul minim interior de 50 mm care va face legatura cu  arzatorul de gaze  dispus la o distanta de  peste 50 m de gura putului.

In procesul de forare a sondei se utilizeaza fluid de foraj care se va prepara pe amplasament.

In timpul realizarii procesului de sapare a sondei , fluidul de foraj indeplineste anumite functii:

-curăţă talpa sondei de detritus şi îl transportă la suprafaţă;

-realizează contrapresiune asupra pereţilor sondei;

- colmatează pereţii sondei în dreptul rocilor poros-permeabile;

- contribuie la răcirea şi lubrifierea elementelor active ale sapei, lagărelor sapei sau motoarelor de fund, reducând frecările şi uzura garniturii de foraj;

- menţine detritusul în suspensie atunci când se opreşte circulaţia;

- reprezintă mediul prin care se transmite puterea hidraulică disponibilă de la suprafaţă la instrumentul de dislocare, fluidul fiind un parametru activ al regimului de foraj;

- preia o parte din greutatea garniturii de foraj şi a coloanei de burlane, furnizează informaţii asupra rocilor interceptate şi a fluidelor din porii acestora.

La prepararea fluidelor de foraj se vor respecta urmatoarele cerinte:

- să nu afecteze, fizic sau chimic, rocile traversate şi să nu modifice permeabilitatea stratelor productive;

- să nu fie la rândul lui afectat de mineralele solubile (sare, gips), de apele mineralizate, de gaze (dioxid de carbon, hidrogen sulfurat), temperaturi sau presiuni;

- să permită investigarea geofizică a rocilor şi fluidelor conţinute de acestea, precum şi recoltarea probelor de rocă, în condiţii cât mai apropiate de cele in situ;

- să prevină eroziunea şi coroziunea echipamentului din sondă;

- să nu fie toxice, inflamabile sau să producă poluarea mediului înconjurător şi apelor freatice;

- să fie uşor de preparat, manipulat, întreţinut şi curăţat de detritus sau gaze;

- să nu reclame cantităţi mari sau greu de procurat de aditivi pentru menţinerea proprietăţilor, deci să fie pe cât posibil ieftine, iar pomparea să aibă loc cu cheltuieli minime de energie.

Materialele utilizate pentru prepararea fluidului de foraj sunt:

| Materiale | Functie | Efect principal |
| --- | --- | --- |
| Bentonite | Coloid mineral | Coloid mineral |
| Barite | Material ingreunare | BaSO4 – material de ingreunare pentru toate tipurile de fluide pentru ca este inert (insolubil). Gama de densitati de la 3,8 la 4,2 kg/dm3: densitate adoptata 4 kg/dm3 |
| Carbonat de sodiu | Na2CO3 | Neutralizarea calciului, creste randamentul bentonitei |
| Soda caustica | NaOH | Creste pH si randamentul argilelor. Reduce solubilitatea sarurilor de calciu si imbunatateste controlul solubilitatii calciului. |
| Clorura de potasiu KCl | Inhibitor argile | Inhibitor argile |
| Hibtrol, Polypac UL, sau echivalent | Control filtrare | Polimer unic celulozic modificat care ofera incapsularea detritusului si controlul filtrarii. |
| Duo Tec, Xan Bore, Han Plex D, sau echivalent | Mentine proprietatile reologice ale fluidului | Asigura stabilitatea vascozitatii |
| EP BIT LUBE, . Lube 167, Ecollube, sau echivalent | Agent lubrifiant | Scade mansonarea si reduce coeficientul de frecare |
| EMI – 2963, Incore W303 Sodium sulphite, sau echivalent | Inhibitor de coroziune | Inhibitor de coroziune |
| Carbonat de calciu CaCO3, sau echivalent | Material ingreunare | Solubil in acid, creste densitatea fluidului |
| Defoam-A, AMC Defoamer, sau echivalent | Antispumant | Antispumant |
| SHALEHIB ULTRA, sau echivalent | Polimer inhibitor | Previne absorbtia argilelor. Inhiba eficient argilele si previne mansonarea |
| AMC Biocide L, sau echivalent | Antibacterian | Previne dezvoltarea bacteriilor in fluidul de foraj si apa |
| AMC Carbo 10, 40 sau echivalent | Material de blocare | Controlul pierderilor de fluid |
| Xan Plex D, sau echivalent | Controlul vascozitatii | Controlul reologiei fluidului |

Aditivi şi materiale folosite pentru prepararea şi reglarea proprietăţilor fluidelor de foraj:

Materiale pentru reglarea densităţii (de îngreunare) trebuie să aibă densitatea proprie mai mare decât a argilelor, să fie inerte din punct de vedere chimic, să nu fie abrazive şi să poată fi măcinate la granulaţia dorită.

Reactivi pentru reglarea viscozităţii (fluidizanţi) - se folosesc pentru reducerea viscozităţii diverşi reactivi chimici, care, în concentraţii reduse scad viscozitatea fără a modifica nefavorabil alte proprietăţi. Aceştia se numesc fluidizanţi şi au o acţiune defloculantă asupra sistemului, protectoare sau de precipitare a ionilor floculanţi, deci exercită o acţiune multiplă.

Pentru sistemele pe bază de apă- argilă, se folosesc ca fluidizanţi polifosfaţi, tananţi, lignosulfonaţi, humaţi, unele substanţe tensioactive, diverşi polimeri cu masa moleculară redusă şi uneori, cantităţi mici de electroliţi.

Aditivi pentru reducerea filtratului (antifiltranţi) - Se apelează la substanţe macromoleculare (antifiltranţi), puternic hidrofile, care în concentraţii reduse (sub 30 kg/mc) redau stabilitatea sistemului şi creează structura mecanică necesară susţinerii particulelor solide inerte. Antifiltranţii au capacitatea de a imobiliza o mare cantitate de apă, protejează, prin adsorbţie, plăcuţele elementare de argilă de acţiunea ionilor din soluţie, blochează porii turtei de colmatare şi chiar se umflă, în apă dulce.

Floculanţi : in sistemele pe bază de apă şi argilă, dacă se introduce un electrolit, la o anumită concentraţie, numită prag de floculare (coagulare), particulele de argilă se apropie între ele suficient de mult pentru ca forţele de atracţie să le aglomereze. Procesul de floculare a particulelor de argilă pătrunse în fluidul de foraj permite eliminarea lor mai uşor în sistemul de curăţare şi menţine scăzut conţinutul de particule solide. Acest proces de floculare este util în limpezirea soluţiilor de electroliţi din habe (particulele argiloase se depun) sau pentru limpezirea apei. Sunt folosiţi pentru rolul lor floculant: poliacrilamida nehidrolizată ori cea slab hidrolizată, poliacrilatul de sodiu, numeroşi copolimeri acrilici, copolimerul anhidridă maleică-acetat de vinil, unele răşini şi uneori lignosulfonaţii. În general, concentraţiile sunt reduse (între 0,1…1 kg/m3), pentru că, la valori mai mari, efectul se poate inversa.

Lubrifianţi : utilizarea unor aditivi lubrifianţi, care să reducă momentele de torsiune şi frecările garniturii de foraj cu pereţii sondei, diminuează fenomenele de prindere ale garniturii (îndeosebi în sondele care se sapă dirijat) şi totodată degajează garnitura de foraj, în cazul survenirii unor astfel de fenomene. Lubrifianţii sunt substanţe care se adsorb pe suprafeţele metalice, îşi menţin proprietăţile la o gamă largă de temperatură, nu sunt solubili în apă sau ţiţei, nu trebuie să aibă efecte nefavorabile asupra celorlalte materiale din sistem sau să modifice proprietăţile de bază ale acestuia. Se utilizează ca lubrifianţi: praful de grafit, gudroane rămase de la distilarea petrolului sau din industria uleiurilor şi grăsimilor, uleiuri vegetale, asfalt dispersabil în apă, alcooli şi acizi graşi, gilsonit, diverse substanţe tensioactive anionice sau neionice, amine, unii polimeri, petrol brut sau motorină şi chiar majoritatea antifiltranţilor. Dintre lubrifianţii mai folosiţi se pot preciza: LUBE ,STABIL HOLE ASPHASOL, SALINEX, E.P.LUBE, HOLECOAT.

Antispumanţi:antispumanţii sunt substanţe care reduc tensiunea interfacială gaz-lichid, gaz-solid, sau înlocuiesc stabilizatorul de pe suprafaţa bulelor de gaz cu o substanţă având o rezistenţă de protecţie mult mai scăzută. Ei favorizează eliminarea gazelor pătrunse din rocile traversate, dar, mai ales, a aerului înglobat în timpul preparării şi tratării cu materiale pulverulente hidrofile sau cu reactivi chimici care spumează (sarea, lignosulfonaţii). Se folosesc în cantităţi reduse, de 1…10 kg/m3 . Stearatul de aluminiu este un aditiv din categoria agenţilor tensioactivi de suprafaţă. Se mai folosesc: polietilena şi diverse varietăţi de cauciuc, gudroanele, alcoolii şi acizii graşi, glicolii, săpunuri naftenice, parafină oxidată, numeroase substanţe tensioactive.

Inhibitori de coroziune : in timpul procesului de foraj, fluidele din sondă au o acţiune corozivă asupra garniturii de foraj şi a echipamentului prin care circulă. Electroliţii adăugaţi sau proveniţi din rocile traversate, oxigenul, gazele acide (CO2, H2S), substanţele rezultate în urma unor reacţii chimice, degradării termice sau bacteriene imprimă fluidelor de foraj această acţiune corozivă. Pentru a diminua efectul coroziv al fluidelor se pot alege diverse soluţii. Câţiva dintre aditivii utilizaţi ca inhibitori de coroziune, se pot aminti (denumirile sunt cele comerciale): ANTICOR O, ANTICOR HS, ACOR-22, CONQOR 202, CONQOR 303-A, UNISTEAM, SULF-X.

Substanţe tensioactive (STA) : produsele tensioactive sunt acei compuşi chimici care se acumulează la suprafaţa de separare dintre două faze (gaz-lichid, gaz-solid, lichid-solid, lichide imiscibile), reducând tensiunea interfacială.

Ex: TENSROM, AAS-9, AAS-3, RAG-7, EMROM, UMECTOL, OFP-82.

Materiale de blocare : pe intervalele de suprafaţă, problema pierderilor poate fi uneori rezolvată prin mărirea viscozităţii şi gelaţiei fluidului de foraj, dar, când permeabilitatea rocilor este foarte mare sau există fisuri, se apelează la materialele de blocare. Acestea sunt adaosuri foarte variate ca natură, formă şi dimensiuni, putând fi grupate astfel: materiale de blocare fibroase, unde sunt incluse: azbest, attapulgit, fibre de trestie, paie, deşeuri textile, fibre de sticlă, deşeuri de cauciuc sau piele; materiale de blocare granulare, cum ar fi: nisip, zgură, cocs măcinat, calcar sau dolomit măcinate, rumeguş, coji de nucă, perlită expandată; materiale de blocare lamelare, de exemplu: fulgi de mică, deşeuri de celofan, deşeuri vegetale, foiţe din material plastic. Cantităţile de astfel de materiale variază de la 5…10 kg/m3 noroi, pentru prevenire, până la 40…50 kg/m3, pentru combaterea pierderilor. În unele situaţii sunt adăugate materiale şi amestecuri vâscoase-argilă, motorină-bentonită, motorină-bentonită-ciment, polimeri (HEC, PAA), răşini, silicat de sodiu, var, sau materiale liante, cum este cimentul simplu.

Alţi reactivi anorganici Substanţele anorganice au întrebuinţări dintre cele mai diverse în prepararea şi controlul proprietăţilor fluidelor de foraj, iar cele mai utilizate dintre acestea sunt: soda caustică (NaOH), hidroxidul de potasiu (KOH), soda calcinată (Na2CO3) , bicarbonatul de sodiu (NaHCO3), clorura de sodiu (NaCl), clorura de calciu (CaCl2), clorura de potasiu (KCl),  varul stins (Ca(OH)2),  Gipsul (CaSO4.2H2O) Cromatul de sodiu (Na2CrO4) şi dicromatul de sodiu (Na2Cr4O7.2H2O) clorura de zinc, bromura de zinc, bromura de calciu.

Materiale si substante utilizate in procesul de forare

Forarea sondei are loc in mai multe faze:

- Faza 1 de la 0 la 30 m;

- Faza 2  de la 30 la 400 m;

- Faza 3  de la 400 la 2284 m;

- Faza 4 de la 2274 la 3537 m;

- Faza 5 de la 3537 la 4120 m.

Materialele utilizate conform proiectului de foraj sunt :

- Coloane de tubaj;

- Fluid de foraj;

- Materiale pentru cimentare.

Fluidul de foraj trebuie sa indeplinesca diferite conditii , in functie de faza in care este utilizat. Cantitatea totala de fluid necesara operatiunii de forare a sondei este de 1170 mc  conform proiectului de foraj.

Materiale necesare pe faze, total si stocul minim pentru realizarea fluidului de foraj sunt redate in tabelul de mai jos:

| Material |  | Faza |  |  | Total (kg) | Stoc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  | (kg) |
| Bentonita | 7316 | 12187 | 3752 | 2360 | 25615 | 10000 |
| Soda ash | 122 | 203 | 188 | 708 | 1221 | 150 |
| Soda caustica | 488 | 968 | 1126 | 472 | 3054 | 1000 |
| Barita | 43894 | 102716 | 234584 | 183616 | 573330 | 230000 |
| Biocid L | 732 | 406 | 376 | 236 | 1750 | 300 |
| Xantan Gym |  |  | 944 | 604 | 1548 | 1000 |
| Resinex II |  |  | 14160 | 12080 | 26240 | 14000 |
| Gilsonit |  |  | 2360 | 6040 | 8400 | 6000 |
| Anti-foam |  | 203 | 472 | 302 | 977 | 500 |
| XP 20 |  |  | 3304 | 604 | 3908 | 3000 |
| Lime Ca(OH)2 | 244 | 1219 | 7080 | 2360 | 10903 | 7000 |
| Asphasol Supreme |  |  | 5628 | 3020 | 8648 | 5000 |
| Avagils |  |  |  | 4530 | 4530 | 3000 |
| Glycol MCP |  |  |  | 4530 | 4530 | 3000 |
| Safe Scave HS |  |  | 14160 | 9060 | 23220 | 10000 |
| Soltex |  |  | 4720 | 906 | 5626 | 4800 |
| Shale Hib ultra | 1464 | 2843 | 1416 | 604 | 6327 | 1300 |
| Avagreen Lube |  |  | 7080 | 302 | 7382 | 4800 |
| Defoam X EH |  |  |  | 302 | 302 | 220 |
| Incor W882 | 122 | 406 | 376 | 302 | 1206 | 300 |
| EP BIT Lube |  |  | 3304 | 2114 | 5418 | 3000 |
| CMC-TLV | 1708 | 10156 | 9380 |  | 21244 | 9000 |
| Milpac LV Plus |  | 1512 |  |  | 1512 | 1800 |
| Gips | 7315,8 | 6093 | 1876 |  | 15285 | 5200 |
| Lube XLS |  | 2016 |  |  | 2016 | 2500 |
| Resinex |  | 10080 |  |  | 10080 | 6000 |
| Carb 10 |  | 1512 | 2360 |  | 3872 | 4000 |
| Carb 40 |  | 1512 | 7080 |  | 8592 | 6000 |
| Han Plex D |  | 1512 |  |  | 1512 | 1800 |
| Pac R |  |  | 944 |  | 944 | 1000 |
| Acid citric | 82 | 151 | 142 |  | 375 | 200 |
| Polimer cationic floculant | 200 | 500 | 800 | 800 | 2300 |  |
| Kwik-Seal C | 3 0 0 | 800 | 600 | 500 | 2200 |  |
| Kwik-Seal M | 3 0 0 | 8 0 0 | 600 | 500 | 2200 |  |
| Kwik-Seal F | 300 | 800 | 600 | 500 | 2200 |  |
| Xantan Gym | 300 | 800 | 600 | 500 | 2200 |  |

Materiale utilizate pentru operatiunea de cimentare:

| Nr | Materiale | Standard | Cantitate, kg |  |  |  | Total t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Coloane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  | Suprafata | Intermed I | Intermed II | Exploatare |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ciment clasa G | API |  | 154427,4 | 53802,12 | 12274,79 | 220,50 |
| 2 | Ciment clasa B | API | 104378,0 |  |  |  | 104,38 |
| 3 | Apa | API | 69329,2 | 149650,7 | 50843,5 | 14581,3 | 284,40 |
| 4 | Soda Ash (Na2CO3) | API | 255,0 |  |  |  | 0,26 |
| 5 | Carbonat de Calciu | API |  | 6870,0 |  |  | 6,87 |
| 6 | Mn3O4 | API |  |  | 32035,4 | 18501,7 | 50,54 |
| 7 | Extender (Micro SiO2 0,2 urn.) | API |  | 47747,7 |  |  | 47,75 |
| 8 | Extender (SiO2 <74um) | API |  |  | 3545,2 | 1112,9 | 4,66 |
| 9 | Extender (SiO2 83um<74 urn) | API |  | 20154,7 | 26400,9 | 6660,6 | 53,22 |
| 10 | Ciment fin (10 urn) | API |  |  | 3545,2 | 1112,9 | 4,66 |
| 11 | Dispersant | API | 5681,7 | 906,0 | 534,7 | 132,9 | 7,26 |
| 12 | Antifiltrant | API | 3390,7 | 906,0 | 534,7 | 132,9 | 4,96 |
| 13 | Retarder (borax) | API |  | 1671,1 | 1799,7 | 664,4 | 4,14 |
| 14 | Retarder (lignosulfonat) | API |  | 4507,7 |  |  | 4,51 |
| 15 | Antispumant | API | 110,0 | 227,7 | 85,3 | 21,6 | 0,44 |
| 16 | Gaz block (latex) | API |  | 658,3 | 1521,4 | 647,8 | 2,83 |
| 17 | Aditiv fluid separare | API |  | 15,0 | 146,8 | 95,2 | 0,26 |

Pe langa aceste materiale, in cadrul proiectului se va mai utiliza motorina pentru functionarea generatoarelor si a utilajelor prezente pe amplasament.  Cantitatea de motorina estimata a fi utilizata este de 700 tone.

Aprovizionarea cu materiale se va realiza periodic, la sonda nu vor exista  stocuri de materiale in cantitati mari.

Depozitarea materialelor si chimicalelor utilizate se va face in baraca de chimicale, protejată, cu platformă impermeabilă pentru evitarea poluarii solului si a apelor freatice.

Din baraca de chimicale se vor aduce la instalatia de preparare a fluidului de foraj doar cantitatile necesare pentru realizarea sau conditionarea  acestuia.

Pastrarea materialelor si a substantelor se va face in ambalajele originale.

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate:

Substantele si preparatele chimice sunt utilizate la prepararea fluidului de foraj si a pastei dc ciment si la intretinerea proprietatilor fizico-chimice specifice.

Fluidul de foraj se va prepara la sonda in habe metalice etanse. Manevrarea fluidului de foraj se va face in circuit inchis.

Prepararea pastei de ciment se va face la sonda inainte de pomparea acesteia in spatele coloanelor metalice.

| Nr. ctr. | Substanta sau preparat | Fraze de risc sau pericol | Cantitate stocata (tone) | Mod de ambalare | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bentonita | H315,H319,H335, H351,H372,H332, H370,H331,H302, H311 | 1 | In saci de plastic de 1000 kg | In baraca de chimicale, pe palet de lemn |
| 2 | Soda caustica | H302,H312,H370, H402,H412 | 0.05 | Saci de plastic de 25 kg |  |
| 3 | Clorura de potasiu | H412,H319,H225, H314,H373,H335 | 7 | Saci de plastic de 1000 kg |  |
| 4 | Bicarbonat de sodium | H252,H302,H315,H332, H335,H373 | 0.1 | Saci de plastic de 25 kg |  |
| 5 | UCARCIDE |  | 0.12 | Recipient plastic de 24 kg |  |
| 6 | Xan Bore, | H315,H319,H317 | 0.45 | In saci de hartie de 25 kg |  |
| 7 | Filtrapac LV | H315,H317,H319,H335, H332, H412 | 0.7 | Saci de hartie de 25 kg |  |
| 8 | Inicore W303 | H315,H317,H318 | 0.35 | Butoi metallic de 200 kg |  |
| 9 | Carbonat de calciu | H315,H318, R37/R41 | 2 | In saci de plastic de 1000 kg |  |
| 10 | PAC LV |  | 0.36 | Saci de hartie de 25 kg |  |
| 11 | PAC R |  | 0.1 | Saci de hartie de 25 kg |  |
| 12 | Soda ASH(soda calcinata) | H319,H261,H252, H332, H335, H302, H373, H315 | 0.25 | In saci de plastic de 25kg |  |
| 13 | Sulfit de sodiu | H302,H315,H319,H341; H335,AUH031,P201, P308+P313,P405,P501 | 0.25 | In saci de plastic de 25kg |  |
| 14 | Torque Free extra | H226,H290,H301,H302, H312,H314,H318, H335,H336,H370,H400 | 0.33 | Butoaie metalice de 170 kg |  |
| 15 | Barita | H302,H332,H371,H319,H373, H335,H315 | 1 | Saci de plastic de 1500 kg |  |
| 16 | POLY SEPAR PK 55 H (AMC POLYFLOC) | R36/38; R52/53; H315; H319; H412 | 0.3 | Saci de plastic de 25 kg |  |
| 17 | Motorina | R40; R10 | 80 mc | - | In 2 rezervoare metalice de 40 mc |

Substantele chimice se achizitioneaza, in general, in recipiente de plastic sau metal. Ambalajele de substante/preparate chimice care nu se mai pot reutiliza, vor fi eliminate ca deseu periculos  sau nepericulos , in functie de substanta continuta, de catre un operator autorizat .

Motorina va fi stocata in doua  rezervoare, amplasate intr-o cuva de pamant protejata cu folie impermeabila.

Activitatile de transport se impart in doua categorii:

1.1 Activitatile din faza de realizare a platformei  de foraj;

1.2Activitatile din faza de realizare a forajului.

1.1Construirea platformei

Referitor la constructia platformei de foraj, cantitatea de materiale este de aproximativ 5500 mc =11.000 tone, ce vor fi transportate pe o perioada de 45 zile cu o frecventa de aproximativ 10 transporturi/zi. Incarcatura pe transport va fi de cca. 22 tone, dar nu mai mult decat tonajul permis in conditii  legale.

Apa pentru construirea platformei va fi transportata cu cisterna de 15 mc cu o frecventa  de 2 masini (cisterne) pe zi. Apa  va fi utilizata conform retetei de asternere balast si compactare.

Pentru organizarea de santier a platformei, utilajele necesare constructiei vor fi aduse  la fata locului pe trailere cu respectarea conditiilor legale impuse.

1.2Faza de foraj

Utilajele si echipamentele pentru forajul sondei vor fi aduse la fața locului pe trailere in cca. 15 transporturi in total, distribuite pe o perioada de 12 zile (perioada de mobilizare a echipamentelor).

Substantele chimice utilizate la prepararea fluidului de foraj vor fi transportate la fata locului de catre  societati specializate autorizate. Aprovizionarea cu aceste substante se face pe masura ce vor fi utilizate.

Apa tehnologica  utilizata la prepararea fluidului de foraj va fi transportata cu ajutorul unor cisterne de 15 mc in cele 12 zile cand are loc mobilizarea echipamentelor pe platforma amenajata, cu o frecventa de 1-2  cisterne pe zi. Realimentarea cu apa tehnologica se va face ulterior, in functie de necesitati, dar nu mai mult de 1 transport pe saptamana, pe perioada  operatiunilor de foraj.

Deseurile rezultate in faza de foraj vor fi eliminate cu societati specializate autorizate, la depozite autorizate. Transportul acestora se va realiza cu societati autorizate care detin mijloace de transport corespunzatoare transportului fiecarui tip de deseu generat. Pe amplasament nu vor fi abandonate deseurile rezultate din procesul de foraj a sondei.

Detritusul va fi eliminat de pe amplasament cu o frecventa de 1 transport  la  2 zile (aproximativ 3 transporturi saptamanal), tonajul fiind de cca. 22 tone.

Apele menajere se vor vidanja  si vor fi transportate  la cea mai apropiata statie de epurare.Vidanjarea se va realiza saptamanal.

Deseurile de ambalaje si cele menajere se vor elimina  o data la doua saptamani.

Toate transporturile se vor efectua in conditiile permise de lege, atat in ceea ce priveste gabaritul (tonaj, dimensuni), cat si in ceea ce priveste traseul.

Programul de lucru :

- In etapa de realizare a platformei : 10 h/zi;

- In etapa de realizare a sondei : 24 h/zi.

Racordarea la retelele utilitare existente în zona

Forarea sondei  de explorare se desfasoara in zona fara acces la utilitati.

Sonda va fi amplasata pe un teren agricol situat in extravilanul Comunei Beba Veche,  zona in care nu exista retele de alimentare cu apa, retele de canalizare, retele electrice, telefonice sau gaze.

Racordarea la reteaua electrica

Amplasamentul nu va fi racordat la reteaua electrica. Energia electrica necesara programului de forare a sondei, pentru actionarea instalatiei de foraj, pompe apa/fluid de foraj, iluminat, etc., va fi asigurata de generatoarele care vor fi instalate pe amplasament.

Generatoarele de curent  :

Numar generatoare: 3

Tip : Caterpilar

Putere : 1750 Kw/generator

Combustibil : motorina

Consum: 200 l/h/ generator

Durata de functionare: 400 ore / generator.

Generatoarele vor functiona alternativ, in functie de necesitatile de energie electrica.

Asigurarea combustibilului

In perioada de constructie/amenajare a platformei de lucru, combustibilii vor fi alimentati zilnic cu cisterna de catre un contractor autorizat.

In perioada de forare a sondei de explorare, motorina necesara functionarii generatoarelor de electricitate va fi asigurata cu cisterna , care se va descarca in cele 3 rezervoare de motorina. Pentru asigurarea autonomiei in functionarea generatoarelor electrice, motorina  necesara va fi stocata in rezervoare de combustibil supraterane, amplasate intr-o cuva de pamant de 60 mc, protejata cu o membrana speciala rezistenta la hidrocarburiș imprejmuire cu gard de protectie si supravegheate. Se vor amplasa 3 rezervoare de 20 mc fiecare.

Alimentare cu apa

Nu există reţele de alimentare cu apă şi de canalizare în zona obiectivului studiat.

Pentru alimentarea cu apă a obiectivului se propun următoarele:

-apa necesară pentru consumul angajaţilor se va asigura prin grija beneficiarului. Această apă este îmbuteliată, fiind asigurată pe toată perioada de execuţie a lucrării;

-apa necesară pentru procesul tehnologic se va asigura prin intermediul unor cisterne  şi se va depozita în 5 rezervoare cu capacitatea de V = 20 mc fiecare. Această apă se va asigura prin grija beneficiarului pe toată perioada de execuţie a lucrării. Cisternele cu apă vor alimenta rezervoarele  cca. 274,5 mc necesar de apa pentru sonda. Tot de aici va fi asigurata si apa pentru stingerea incendiilor cca. 100 mc.

Necesarul de apă potabilă  este:

Qzi med  = 3,44 m3/zi = 0,039 l/s;

Qzi max  = 4,47 m3/zi = 0,051 l/s;

Qorar max = 12,52 m3/zi = 0,52 m3/h = 0,145 l/s.

Canalizare

Pentru apele uzate menajere provenite de la personalul responsabil cu execuţia lucrării, s-au prevăzut toalete ecologice. Apele de la dusuri  se vor descarca într-un bazin  etanş vidanjabil cu volumul de 6 mc.

Apele pluviale din incinta obiectivului vor fi colectate prin intermediul unei canalizări pluviale deschise (rigole deschise) şi trecute prin 2 decantoare - separatoare de hidrocarburi.

Apele convenţional curate vor fi stocate în 2 rezervoare cu volumul de V = 40 mc fiecare.

Apele convenţional curate vor fi folosite la udarea terenului din jurul sondei.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi a fost dimensionat pentru un debit de 15 l/s şi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole parcate în incinta obiectivului. Pentru obiectivul studiat se va alege un decantor-separator de hidrocarburi  tip ACO – OLEOPATOR-K-NG 40.

Pentru eventualele peirderi de fluid de foraj din zona de preparare/tratare,  s-a  prevazut un sistem de rigole betonate cu descarcare in haba de colectare .

LUCRARI PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI IN ZONA AFECTATA DE EXECUTIA INVESTITIEI

Ca urmare a  lucrarilor de forare, a analizelor efectuate in laboratoare specializate si evaluare economica, pot sa apara doua situatii:

- sonda prezinta potential de productie;

- sonda nu prezinta potential de productie.

Lucrarile necesare ce se vor realiza.

1.Sonda nu va prezenta potential de productie

In situatia in care sonda nu va avea potential de productie , aceasta  va fi abandonata in conformitate cu prevederile Ordinului ANRM nr. 8 din 12.01.2011 "Pentru aprobarca Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol".

In situatia abandonarii sondei, conform Ordinului  nr. 8/2011, pentru sondele ce se vor abandona din foraj se va executa urmatorul program minim de lucrari:

- umplerea gaurii de sonda cu fluid de densitatea celui folosit în timpul forajului, executarea unui dop de ciment de cca. 50 m deasupra obiectivelor pentru care a fost sapata sonda, dopuri de ciment de cca 50 m (pe cât posibil în dreptul stratelor poros-impermeabile) din 200 în 200 m pe portiunea de gaura libera, dop de ciment de cca 100 m în teren sub siul ultimei coloane tubate, respectiv de cca 50 m în coloana aflata deasupra siului;

- coloanele defecte se vor cimenta pe toata lungimea afectata, începând cu 50 m sub si terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (daca acest lucru este posibil);

- se vor efectua dopuri de ciment de cca 50 m deasupra si sub capetele de lyner (unde este cazul);

- la sondele în care exista material tubular ramas accidental la put se va executa un dop de ciment pe o lungime de 50 m deasupra capului de operare;

- la gura sondei se va taia coloana la cca 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de cca 50 m, se va suda o blinda stantata cu numarul sondei, peste care se va pune sol vegetal.

2.Sonda va prezenta potential economic de productie

In aceasta situatie se va face in prima faza punerea in conservare a sondei pe o perioada temporara pana la punerea in functiune a acesteia.

Programul lucrarilor de conservare a sondelor consta în:

-  umplerea putului cu un fluid având aceleasi caracteristici ca si cel utilizat în timpul forajului;

-  echiparea sondei cu material tubular si echipament de suprafata care sa asigure posibilitatea de executie a interventiilor în sonda si monitorizarea acesteia;

-  în cazul în care potentialul energetic al zacamântului impune luarea unor masuri suplimentare, intervalele deschise se vor izola fie prin înnisipari si/sau dopuri de ciment, fie utilizând dopuri mecanice.

In conditiile in care, dupa incheierea analizelor de laborator, se va ajunge la concluzia ca zacamantul intruneste conditiile de efectuare a probelor de productie si de exploatabilitate, titularul poate propune programul detaliat de investigare si eventual, metoda de productie., care vor face obiectul altui proiect.

Lucrarile de refacere a mediului.

Dupa finalizarea lucrărilor  de bază (foraj – probe) urmeaza  lucrările  specifice de redare a mplasamentului la starea initială.

La terminarea lucrărilor amplasamentul este degajat de materiale si deseuri si se trece la reconstructia ecologică prin lucrări agrotehnice specifice.

După terminarea lucrărilor de foraj din suprafata totala de 74.000 mp , se  va reda in circuitul initial o suprafată de 73084 mp, restul de 916 mp  vor fi utilizati pentru echiparea si exploatarea sondei Beba Veche 1000 , daca in urma investigatiilor se va constata ca exista petrol sau gaze. In caz contrar sonda se va abandona si vor fi parcurse etapele respective.

Pentru refacerea amplasamentului se parcurg mai multe etape:

a) demontarea instalattiilor si dotărilor din careul sondei si transportul acestora la alta locatie sau la punctual de lucru al executantului;

b) transportul materialelor si deseurilor (detritus, ape reziduale);

c) transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatră spartă ) in baza de productie a constructorului sau la altă locatie ;

d) impingerea cu buldozerul a pămantului din depozitul de pămant pe toată suprafata, astuparea santurilor perimetrale;

e) scarificarea, urmată de arătură, fertilizarea cu ingrăsăminte naturale si anorganice

GRAFICUL DE EXECUTIE

Pentru executia proiectului se vor parcurge doua etape:

1.  etapa amenajarii terenului in vederea executarii forajului  si montarea instalatiei de foraj - va dura aproximativ  60 zile;

2. executia propriu- zisa a forajului va dura aproximativ 48 zile.

2) Cumularea cu alte proiecte: Proiectul nu este legat fizic de alte proiecte existente in zona. El face parte din ansamblul proiectelor de investigare geologica a resurselor in perimetrul EX 7 Periam, perimetru concesionat prin acordul petrolier catre NIS PETROL SRL.

3) Utilizarea resurselor naturale: NIS PETROL SRL are dreptul de a explora potentialul petrolifer al zonei concesionate conform cerintelor din avizul ANRM.

4) Producţia de deşeuri :

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate.

In activitatea de forare a sondei vor rezulta doua tipuri de deseuri:

  - deseuri extractive;

  - alte tipuri de deseuri- deseuri ne-extractive;

Deseuri extractive:

- activitarea de explorare (detritus, fluid de foraj rezidual).

Detritusul - rezulta din procesul de sapare  si este rezultat din rocile sfaramate de catre sapa de foraj. Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de 45 mc de unde va fi transportat pentru eliminare de catre o societate autorizata specializata.

Fluidul de foraj   - dupa terminarea forajului, fluidul de foraj  epuizat  va fi eliminat cu o societate autorizata sau va fi preluat de catre constructor si dus in vederea reconditionarii acestuia , putand fi utilizat la o noua forare.

In faza de executie colectarea si depozitarea deseurilor rezultate din procesul de construire se va face controlat in containere metalice cu capac, rezistente pentru depozitarea exterioara a deseurilor,  urmand a fi eliminate  periodic prin colectarea de catre o societate autorizata specializata.

Deseuri ne-extractive:

- deseuri metalice;

- deseuri de ambalaje;

- deseuri menajere.

Deseuri metalice - sunt deseuri feroase rezultate din taierea coloanelor, cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Aceste deseuri se vor valorifica prin unitati de colectare specializate.

Deseurile de ambalaje:

- butoaie metalice -  se reutilizeaza;

- ambalaje din hartie si carton - se colecteaza si se predau la unitatile de colectare autorizate;

- ambalaje din materiale plastice;

- ambalaje de sticla.

Deseurile de ambalaje- in care au fost stocate materialele chimice (saci de panza, butoaie metalice si de plastic), necesare conditionarii fluidului de foraj -vor fi depozitate in container inchis pana la eliminare cu societati autorizate specializate.

Deseurile menajere - vor fi precolectate in pubele amplasate in careul sondei. Eliminarea deseurilor menajere se face prin societati autorizate.

Cantitățile de deșeuri estimate a fi generate în faza de realizare a proiectului sunt următoarele:

| Tip deșeu | Cod deșeu (conform HG 856/2002) | Cantități |
| --- | --- | --- |
| deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce(noroi de foraj) | 01 05 04 | 2200 t |
| noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat cele specificate la 01 05 05* si 01 05 06* | 01 05 07 | 1700 t |
| noroaie de foraj cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05* si 01 05 06* (detritus) | 01 05 08 | 100 t |
| ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | 0.8 t |
| Ambalaje de carton | 15 01 01 | 0.3 t |
| Ambalaje de materiale plastice (folie) | 15 01 02 | 0.3 t |
| Ambalaje de lemn (paleți) | 15 01 03 | 1 t |
| Deseuri menajere | 200301 | 20 mc |

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 001, 002/2002, aprobat prin HG 188/2002, modificat prin HG 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

-se vor respecta prevederile Ord. MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : sunt prevazute in proiect lucrarile necesare reducerii riscurilor.

2)  Localizarea proiectelor :

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 22/14.09.2017, folosirea actuală a terenului este: extravilan.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: zacamintele petrolifere sunt considerate resurse neregenerabile;

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ,

b) zonele costiere : nu este cazul ,

c) zonele montane si împădurite : nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate : zone rezidentiale;

- peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  local, numai in zona de lucru, pe perioada executiei proiectului;

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului : redusa, numai pe perioada executiei proiectului;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : redusa, pe perioada executiei proiectului.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul nu se afla in arie protejata.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 22/14.09.2017, emis de Primaria Comunei Beba Veche.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Aviz nr. 7/10.01.2014, emis de ANRM , aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB 340/27.11.2017, acord tehnic nr. 487/30.10.2017 emis de ANIF, adresa din 27.11.2017 emisa de CNADNR – DRDP Timisoara, notificare nr. 21826/660/C/16.11.2017 emisa de DSP Timis, adresa nr. 4.322.353 si 4.322.354 din 01.11.2017 emisa de ISU Banat Timis, acord petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare in perimetrul EX-7 Periam, aviz nr. 677-C/10.11.2017 emis de ANRM privind saparea sondei de explorare 1000 Beba Veche ( jud. Timis), situata in perimetrul de explorare- dezvoltare  - exploatare Ex -7 Periam, aviz favorabil nr. R9 din 04.01.2018, privind utilizarea drumurilor de acces la amplasament, eliberat de comuna Beba Veche );

- Lucrarile supuse procedurii pentru obtinerea acordului de mediu nu vor implica efectuarea lucrarilor de fracturare hidraulica si/sau exploatarea hidrocarburilor;

- Sonda va fi dotată cu instalaţie completă de prevenire a erupţiilor, corespunzatoare categoriei sondei şi evaluării presiunii de zăcământ, potrivit Regulamentului de Prevenire a erupţiilor;

- Protejarea zonei de lucru a instalatiei de foraj cu o geomembrana impermeabila;

- Pentru protectia substratului in profunzime (mediului geologic), principalele lucrari de protectie sunt reprezentate de: utilizarea de fluide de foraj, pe baza de apa, care formeaza o turta impermeabila pe peretii gaurii de sonda; preparare si circularea fluidului de foraj in circuit inchis; evitarea contactului cu factorii de mediu a fluidului de foraj, a detritusului, apei reziduale (de spalare si racire) prin utilizarea habelor etanse; tubarea gaurii de sonda cu coloane de otel, pe intervale de adancime; cimentarea gaurii de sonda pe intervalele de adancime tubate; depozitarea si manevrarea materialelor si substantelor, lubrifiantilor in magazia de chimicale de catre personal specializat; colectarea si transportul materialelor reziduale (fluid de foraj, ape reziduale, detritus, chimicale) la depozite speciale amenajate si autorizate; reciclarea, refolosirea, reutilizarea fluidului de foraj si a materialelor folosite in procesul tehnologic; pregatirea personalului conform normelor specifice industriei petroliere pentru prevenirea si combaterea eruptiilor.

-În ceea ce priveşte protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice, la încetarea activităţii/restrângerea careului sondei se va urmării refacerea vegetaţiei ierboase până la instalarea acesteia;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta Planul de gestionare a deseurilor (plan obligatoriu la nivel de companie cat si pentru toti contractorii si subcontractorii) care are in vedere modul de gestiune atat a deserurilor solide, cat si a celor lichide, impartite in doua categorii din punct de vedere al periculozitatii si anume periculoase si nepericuloase;

-Se vor asigura toate facilitatile necesare depozitarii/stocarii temporare a deseurilor pana la valorificarea sau eliminarea definitiva a lor. Astfel de facilitati vor consta in diferite tipuri de containere fixe sau mobile si in spatii special amenajate si securizate, astfel incat sa se reduca la maxim impactul potential negativ asupra sanatatii oamenilor si asupra factorilor de mediu;

- In functie de tipul deseurilor, se vor alege masurile optime de valorificare si/sau eliminare, pe criterii de protectie a sanatatii oamenilor, protectiei mediului, precum si functie distanta fata de facilitatile de valorificare/eliminare;

- Se va face colectarea selectiva a deseurilor, atat pentru cele periculoase cat si pentru cele nepericuloase, tinand cont de prevederile legale in vigoare;

- Transportul deşeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform  H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Gestionarea substanţelor periculoase se va face conform fişelor de securitate anexate;

-Transportul rutier al mărfurilor periculoase se va face numai cu mijloace de transport  autorizate şi agrementate pentru transport substanţe periculoase, conform H.G. 1326/2009 privind transportul  rutier al  marfurilor periculoase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009: 2017  –“Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

Masuri pentru protectia calitatii apelor:

Masuri de protectia, care au in vedere prevenirea sau reducerea impactului:

- respectare stricta a proiectului.

- asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate;

- apa necesara lucrarilor de santier se va aproviziona numai din sursa aprobata;

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- saparea primului interval in zona panzelor de apa freatica cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe baza de apa si argila;

- tubarea si cimentarea pana la suprafata a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere atenta;

- dalarea platformei tehnologice  ;

- platforma tehnologica prevazuta cu panta de scurgere catre santurile dalate pentru colectarea apelor pluviale, eventuale scurgerii accidentale si ape reziduale;

- executarea de santuri betonate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spalare;

- haba de reziduuri ingropata;

- executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis ;

- aducerea substantelor chimice  numai in cantitatile necesare pentru realizarea, conditionarea sau tratarea fluidului de foraj pe platforma de lucru;

- magazia de chimicale se va monta pe dale din beton pentru evitarea infiltratiilor in urma unor scurgeri, deversari sau imprastieri accidentale de solutii sau pulberi pe sol, ce pot lua contact cu apa;

- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec.

- nu se va deversa continutul beciului in ape de suprafata sau subterane.

Pentru monitorizarea impactului activitatii de forare a sondei se vor  realiza doua foraje de monitorizare a acviferelor, foraje amplasate amonte si aval de careul sondei.

Masuri pentru protectia aerului

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia imediata pentru eliminarea cauzelor;

- udarea cailor de transport pe care circula autovehiculele, in vederea reducerii pana la anulare a poluarii cu praf;

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex: imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- respectarea stricta a tehnologiei de forare;

- sporirea atentiei in cazul manipularii pulberilor fine;

- nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului de forare si a celor conexe acestora.

Masuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- desfasurarea activitatilor de santier, in limitele parametrilor normali de lucru si cu utilaje autorizate;

- automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului in scopul aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, pe perioada activitatilor de realizare a forajului sondei;

Pentru protectia persoanelor care se gasesc in apropierea unor echipamente cu nivel ridicat de zgomot se pot realiza:

- carcasari de echipamente;

- dotarea personalului de deservire a instalatiei de foraj cu casti antifoane.

Pentru reducerea zgomotului produs de motoarele camioanelor de transport, circulatia acestora pe drumurile publice se va face cu viteza redusa .

Masuri pentru protectia solului si a  subsolului

- respectarea  stricta a proiectului sondei;

- asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate;

- toate suprafetele ocupate de obiecte, instalatii sau utilaje vor fi pietruite sau acoperite cu dale de beton;

- nu se va depozita nimic, direct pe sol, fara ca acesta sa fie protejat fie prin dale de beton, fie prin folii de material plastic impermeabile scurgerilor accidentale de diferite substante;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului si de executie a lucrarilor de forare si a celor conexe acestora;

- pentru protectia solului, suprafata necesara amenajarii careului sondei va fi decopertata cu depozitarea stratului de sol vegetal si tasarea acestuia, urmand ca la terminarea lucrarilor, acesta sa fie imprastiat pe suprafata afectata de proiect;

- Solul decopertat se va depozita pe suprafata care ramane neamenajata, in acest fel se evita contaminarea acestuia;

- Rezervoarele de motorina vor fi amplasate intr-o cuva de pamant, protejata cu membrane izolante.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- prelevarea de probe de sol de pe suprafata amplasamentului (conform cerintelor legislative in vigoare) si efectuarea analizelor chimice, inainte si dupa  realizarea proiectului, pentru stabilirea conformarii cu cerintele legale; se vor preleva probe martor din zonele limitrofe amplasamentului;

- rezultatele analizelor se vor depune la APM Timis pentru evaluarea conformarii cu cerintele legislative; rezultatele analizelor se vor compara atat cu valorile prag (alerta si interventie) prevazute de legislatia in vigoare, cat si cu valorile determinate initial pentru aceeasi zona; informatiile vor fi utilizate pentru stabilirea starii initiale si pentru compararea evolutiei calitatii solului;

- se va depune planul cu coordonatele STEREO 70 pentru punctele de prelevare sol;

- OSPA Timis va efectua un studiu agrochimic si pedologic pentru a certifica respectarea cerintelor legale in vigoare;

- in functie de concluziile si recomandarile studiului OSPA, investitorul va efectua lucrarile agricole corespunzatoare pentru aducerea terenului la categoria de folosinta initiala;

- monitorizarea apei freatice prin cele doua foraje de control  ce se vor efectua , amonte si aval de careul sondei; se va monitoriza apa freatica inaninte de inceperea activitatii de amenajare a platformei, rezultatele urmatoarelor monitorizari se vor raporta la valorile parametrilor initiali; aceste foraje de monitorizare se vor realiza dupa obtinerea autorizatiilor necesare;

- monitorizarea zgomotului la limita amplasamentului si la limita zonelor rezidentiale (localitatea Beba Veche);

- monitorizarea deseurilor si a deseurilor de ambalaje generate, modul stocare temporara si modul de eliminare/valorificare a acestora;

- se va face instruirea permanenta a personalului de lucru pentru a se evita producerea de poluari accidentale cu substante chimice, fluid de foraj sau combustibili;

- se va monitoriza in permanenta functionarea utilajelor si a generatoarelor de curent, pentru a nu exista pierderi de combustibil si pentru a se evita functionarea in gol

- se va instrui personalul in ceea ce priveste prevenirea eruptiilor la sonda.

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul producerii unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a stopa, controla, izola, elimina poluarea, anunţându-se GNM-CJ Timis;

- situaţia incidentelor/accidentelor de mediu de pe amplasament.

Rapoartele de incercare pentru probele de sol, ape si zgomot se vor depune la APM Timis si la  GNM-CJ Timis.

Procesul  de explorare se va desfăşura astfel încât să prevină (să evite) orice poluare a solului, subsolului şi a apelor subterane cu produse petroliere, în incinta careului sondei şi în exteriorul acesteia.

Beneficiarul si proiectantul sunt direct raspunzatori pentru datele specificate in documentatia tehnica care a stat la baza prezentului act de reglementare.

In cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta şi aplica prevederile OUG nr.68/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. În termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării,  trebuie să informeze APM  Timis şi GNM CJ  Timis.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai  CEPEHA

p.SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,

Monica MICULESCU