DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 78/08.03.2018

- (PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SOCIETATEA STRATEGIC VENTURES SRL,  localitatea Brasov, str. Avram Iancu nr. 98, inregistrata la APM Timis sub nr. 12429RP/13.10.2017 cu ultimele completari cu nr. 2413RP/02.03.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data 07.03.2018, ca proiectul „INVESTITIE INITIALA PE SCHEMA GBER(4.2) PRIVIND CONSTRUIRE FABRICA DE PANIFICATIE, ANEXE FUNCTIONALE SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE, CU LANT ALIMENTAR INTEGRAT, IN CADRUL SOCIETATII STRATEGIC VENTURES SRL” propus a fi amplasat in Dumbravita, CF 406230, cad 406230, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009,  anexa nr. anexa nr. 2, pct 10 a) - proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

a1) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului :

1)Marimea proiectului :

Proiectul prevede construirea unei fabrici de panificatie si patiserie, in regim de inaltime P+E+Ep si supanta.

Incinta fabricii va fi racordata la carosabilul din str. Bella Bartok, nr 1-3.

Suprafata totala a  terenului este de 5446 mp din care:

-suprafata construita       2415,07 mp

-suprafata platforme si drumuri       1900,62 mp

-suprafata parcare (38 locuri de parcare)     502,31 mp

-suprafata spatii verzi     628 mp

POT= 44.34%

CUT= 0.75

La parterul fabricii vor fi amplasate spatiile destinate depozitarii, prelucrarii si expedierii produselor de panificatie si patiserie, spatii administrative, vestiare, spatii tehnice, spatiu pentru igienizat navete, circulatii pe verticala (scara si lift pentru marfa).

La etaj va fi amenajata zona de productie, spatiu de depozitare a materiilor prime si auxiliare, circulatii si grupuri sanitare.

Supanta va ocupa 20% din suprafata etajului 1 si va fi amenajata cu spatiile tehnice - destinate verificarii calitatii produselor finite, laborator, magazie tehnica si depozit material pentru igienizat spatii.

Capacitate maxima de productie:

- produse de panificatie si patiserie: 31,5 t/zi

Principale materii prime si auxiliare ce concura la realizarea produselor finite vor fi : faina (2 t/zi), drojdie panificatie (600 kg/zi), sare alimentara (800 kg/zi), fulgi de cartofi (150 zkg/zi), amelioratori de panificatie 50 kg/zi, diverse sortimente de seminte, detergenti  (2 kg/zi)

Dotari (utilaje, masini, instalatii):

- Linie automata de paine ovala si franzele:

- 3 malaxoare spirale cu cuva detasabila

- 3 cuve detasabile pe carucior

- ridicator rasturnator pentru aluat, tremie cu frame pentru portionarea aluatului

- divizor pentru aluat

- modelator rotund

- flaps de directionare aluat cu conveior

- predospitor cu alveole cupe

- conveioarede legatura a echipamentelor de la predospitor la modelatoarele lungi

- 3 modelatoare lungi

- 3 incarcatoare dospitor final

- platforma

- infainator automat

- dospitor final

- conveior transfer aluat

- sistem intepare aluat

- crestator aluat

- cuptor tunel; cuptor ciclotermic, cu doua arzatoare pe gaz metan; consum nominal de combustibil 71,34 Nm3/h/arzator; evacuarea gazelor arse se face printr-un cos avand H= 10 m si Ø 300mm, 3 recuperatoare de caldura.

- Instalatie depozitare, transport, dozare faina, drojdie, apa, ingrediente si maia lichida:

- 4 silozuri exterioare cu capacitati cuprinse intre 72 mc si 82 mc si o capacitate la stocare faina cuprinsa intre 42 t si 48 t. Silozurile vor fi dotate cu filtre cu ciorapi din panza filtranta, cu autocuratare cu aer comprimat

- 2 silozuri interioare din material textil cu capacitati cuprinse intre 15 mc si 20 mc si o capacitate la stocare faina cuprinsa intre 8 t si 11 t

- transport pneumatic din teava inox de la silozurile de faina la buncarele de dozare faina

- 2 sisteme de dozare faina

- 2 sisteme de microdozare ingrediente, fiecare cu cate 2 tancuri de dozare

- 2 dozatoare de apa

- 2 cantare manuale pentru ingrediente

- 2 platforme de cantarire pentru paviment

- 4 panouri de dozare automata

- instalatie de maiele lichide compusa din 2 buncare dozare faina in tancurile de maia; capacitate dozare faina cuprinsa intre 150 kg si 200 kg; 4 tancuri de 4000 l fiecare, cu sistem de refrigerare inclus; tanc de 650 l pentru oparire faina secara, cu sistem de refrigerare inclus; 4 sonde de pH, control automat

- sistem emulsionare drojdie compus dintr-un tanc din inox cu capacitatea cuprinsa intre 300 -400 l, 2 tancuri de stocare din inox cu manta dubla si instalatie de racire, cu capacitate cuprinsa intre 600 l si 700 l fiecare. Cu sistem automat de spalare CIP.

- Spira de racire paine

- Grup de feliere ambalare paine

- 2 Compresoare cu surub

- Depozit drojdie pentru panificatie

- Sistem de cantarire autovehicule rutiere

- Racitor de apa cu debitul orar de 600- 1000 l/h, functie de temperatura de intrare a apei in racitor

- Masina pentru obtinerea fulgilor de gheata cu depozitor

- Masina spalat navete

- Depozit produse patiserie congelata

- Dospitor cu doua usi pentru doua rastele 600 x 800 mm

- Cuptor rotativ cu patru rastele si 72 tavi; arzator pe gaz metan; consum nominal de combustibil 12,5 Nm3/h; evacuarea gazelor arse se face printr-un cos avand H= 15 m si Ø 300mm

- Masina de ambalat flow-pack

- 2 cazane de abur cu productivitate 750 kg abur/h; putere P= 700 kW; arzatoare pe gaz metan; consum nominal de combustibil 91,7 Nm3/h/arzator; evacuarea gazelor arse se face printr-un cos avand H= 15 m si Ø 300mm

- Aparatura de laborator

- Post de transformare

- Grup electrogen; arzator pe combustibil lichid; consum de combustibil 2,7 l/h

- Cazan de incalzire cu puterea de 700 kW; arzator pe gaz metan; consum nominal de combustibil 91,7 Nm3/h; evacuarea gazelor arse se face printr-un cos avand H= 15 m si Ø 300mm

- 16 autoizoterme-produse panificatie de 3,5 t fiecare

- Autocisterna cu remorca cisterna transport faina

- Rulota alimentare vanzare produse de panificatie

- Transpaleta electrica cu catarg.

Procesul tehnologic consta in:

-Aprovizionarea cu materia prime – fainuri – de la furnizori se va face cu o autocisterna cu remorca cisterna transport faina.

-Receptia calitativa si cantitativa a materiilor prime, materialelor auxiliare, ambalajelor.

- Depozitarea materiilor prime, materialelor auxiliare si ambalajelor.

Depozitarea fainii vrac se face in functie de tipul de faina, furnizor, indicatorii de calitate si capacitatea celulelor de depozitare. Depozitarea fainurilor se face in silozuri.

Depozitarea fainii ambalata in saci se face tinand cont de respectarea normelor de lotizare si stivuire pe tipuri de faina, indicatori de calitate si capacitatea de depozitare.

Depozitarea materialelor auxiliare se va face in spatii special amenajate pe tipuri de materiale, loturi si in functie de conditiile impuse de furnizor.

Depozitarea ambalajelor se va face in spatii special amenajate pe tipuri de ambalaje.

-Pregatirea materiilor prime: faina se cerne automat prin sisteme cu vibrosite. Dozarea automata a fainii, apei si ingredientelor.

-Framantarea, divizarea, modelarea aluaturile framantate.

- Predospirea se realizeaza in utilaje continue ale caror leagane sunt prevazute cu alveole din plastic, in care parametrii aerului se creeaza pe cale naturala.

- Modelarea finala (in format lung) urmareste obtinerea formei de franzela specifica produsului si se realizeaza in masini de modelat lung.

- Dospirea finala (fermentarea finala) se realizeaza in medii controlate, in dospitoare climatizate, in care sunt indicati parametrii de temperatura si umiditate.

- Coacerea se va realizeaza in cuptor continuu tunel, respectandu-se diagrama de coacere prestabilita precum si parametrii de coacere (timpul si temperatura), urmarind ca in prima zona de coacere sa se obtina un mediu umed din abur saturat. In timpul coacerii se urmareste formarea unei coji de culoare brun inchisa, specifica produsului (detalii conform ST), bine copt in interior, fara crapaturi pe suprafata sau laterale. O paine coapta suficient atinge in centrul ergonomic o temperatura ~96-98 C.

- Racirea va avea in mediu controlat, in spirala de racire paine pentru fiecare dintre linie, respectand temperatura si mai ales timpul de racire, asftel incat sa se evite defectele de incretire a cojii sau de incrudare a miezului.

-Felierea si ambalarea se va face automatizat cu ajutorul masinii de feliere-ambalare, automate.

Alimentarea cu apa potabila, in vederea potabilizarii, pentru scop tehnologic si nevoi igienico-sanitare, se va asigura din:

- reteaua centralizata a localitatii Dumbravita (1,80 l/s), existenta de-a lungul  strazii Bella Bartok, printr-un bransament din conducte PEHD Dn 80 mm;

- foraj de adancime (H= 120 m, Ø 180 mm, Q= 2,5 l/s), care se va echipa cu electropompa.

Cod corp de apa: ROBA18/Banat.

Gospodaria de apa va cuprinde:

- 3 rezervoare tampon, V= 3000 l

- grup de pompare pentru nevoi igienico-sanitare si tehnologice, 1+1R, Q= 20,83 m3/h

- 2 recipiente ale hidrofoarelor, V= 1000 l

- pompe submersibile 1+1R, Q= 10 m3/h.

Rezervorul de apa pentru incendiu, V= 160 mc, iar rezerva intangibila V= 151,56 mc, timpul de refacere a rezervei de incendiu va fi de 24 ore, Q= 1,754 l/s.

Debitele totale de apa vor fi :

Qzi max= 209,67 m3/zi

Qzi med= 161,28 m3/zi

Qorar max= 24,46 m3/zi,

din care pentru:

- igienico-sanitare si igienizare spatii: Qzi max= 12,62 mc/zi;

- tehnologic : Qzi max= 197,05 mc/zi

Apele uzate menajere si tehnologice (spalare utilaje) vor fi colectate prin conducte (tuburi PVC, Ø 110 mm) si deversate in reteaua de canalizare a localitatii Dumbravita, prin intermediul unui racord din conducte PVC, Ø 250 mm si a grupului de pompare ape uzate (1+1R).

Cod corp de apa: RW5.1-B4- Bega- cf. Behela- Frontiera.

Debitele totale de ape uzate, evacuatela reteaua de canalizare vor fi:

Quz zi max= 44,19 m3/zi

Quz zi med= 33,99 m3/zi

Quz orar max= 5,16 m3/zi,

din care pentru:

- ape uzate provenite de la grupurile sanitare si igienizare spatii: Qzi max= 12,62 m3/zi;

- ape uzate rezultate din procesul tehnologic : Qzi max= 31,57 m3/zi

Apele pluviale de pe platforma betonata si din zona parcarii colectate printr-o retea de canalizare pluviala, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu Vutil= 22,05 mc (Q= 6 l/s), colectate intr-un bazin de retentie cu V= 43 mc si se vor descarca in canalul de desecare CE2 (Hcn 235).

Apele pluviale evacuate in canal de desecare CE2 (Hcn 235) vor respecta valorile prevazute in avizul de gospodarire a apelor nr. ABAB- 36/ 01.03.2018 :

- pH        6,5 ÷ 8,5

- materii in suspensie      35

- substante extractibile cu solventi organici       20

- produse petroliere         5

Restul indicatorilor vor  respecta normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate si HG 210/2007 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Alimentarea cu gaze se va face din reteaua stradala prin intermediul unui SRM si se vor utiliza pentru:

- centrala termica, prepararea apei calde de incalzire si consum menajer si pentru prepararea aburului tehnologic

- procesul tehnologic

Instalatia de incalzire pentru:

- zonele de vestiare grupuri sanitare, dusuri, zona de spalat lavete se propune o incalzire cu corpuri de incalzire din otel.

- zonele de birouri se vor folosi ventilo-convectoare de tavan necarcasate echipate cu doua baterii una pentru incalzire si una pentru racire. Aspiratia aerului respectiv refulare acestuia in incaperii se va face prin guri de tip anemostat cu dimensiuni cuprinse intre 400-600 mm. Gurile de refulare respectiv de introducere aer vor fii echipate cu cutii de plenul si clapete de reglaj.

Aportul de aer proaspat se va face prin introducerea de aer prin ventilo- convectoare.

- grupurile sanitare si vestiare se va prevedea o instalatie de aspiratie aer viciat compusa din grile circulare, tubulatura din tabla zincata si ventilator de extractie

Agentul termic apa calda va fi furnizat din centrala termica echipata cu un cazan PPK600 Pn=600 kw. Alaturi de acestea vor fi montate pompele, rezervoarele, arzatoarele si celelalte echipamente

Apa racita va fi furnizata de 2 chillere ce se vor monta la exterior, pe terasa si vor avea puterea termica de 130-240 kW fiecare.

- Pentru zona de depozitare si ambalare de la parter incalzirea/racirea se va face cu o centrala de tratare ce va putea furniza un debit de aer cuprins intre 20000 si 40000mc/h

Pentru aspiratia aerului se vor folosi grile din aluminiu montate direct pe tubulatura.

- Pentru zona de productie de la etaj incalzirea/racirea se va face cu o centrala de tratare ce va putea furniza un debit de aer cuprins intre 20000 si 40000mc/h

Tubulatura  principala de distributie a aerului va fi din tabla zincata ce se va izola termic iar introducerea aerului in spatii se va face prin tubultura din material textil prevazuta cu perforatii.

- Pentru zona de racire de la parter incalzirea/racirea aer se va face o doua centrala de tratare ce va putea furniza un de bite de aer cuprins intre 10000 si 14000mc/h

Tubulatura  principala de distributie a aerului va fi din tabla zincata ce se va izola termic iar introducerea aerului in spatii se va face prin tubultura din material textil prevazuta cu perforatii.

Bateriile de racire respectiv de incalzire aferente centralelelor de tratare a aerului vor fi alimentate cu agent termic apa calda de centrala proprie respectiv cu apa racita de cele doua chilere.

Organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului si va consta din:

- amplasarea de containere de lucru pentru muncitori si pentru personalul coordonator, cat si pentru depozitarea sculelor si materialelor de constructii

- toalete ecologice

- amenajarea unei platforme balastata din refuz de ciur si balast pentru stocarea temporara a materialelor de constructii.

- amenajarea unor spatii de depozitare temporara a deseurilor cu colectarea selectiva a acestora.

Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera.

2)Cumularea cu alte proiecte :

Pe perioada de functionare, impactul cumulat va fi  datorat activitatilor desfasurate de catre

societatile (Administratia nationala a drumurilor Bucuresti -DRDPTM SC Mol Petroleum Products SRL )si situate in vecinatatiile amplasamentului  si a traficului auto

3)Utilizarea resurselor naturale :

Suprafetele  de teren ocupate temporar si definitiv in cadrul proiectului .

Surse de apa pentru alimentarea cu apa:

- reteaua centralizata a localitatii Dumbravita (1,80 l/s), existenta de-a lungul  strazii Bella Bartok, printr-un bransament din conducte PEHD Dn 80 mm;

- foraj de adancime (H= 120 m, Ø 180 mm, Q= 2,5 l/s), care se va echipa cu electropompa.

4)Productia de deseuri :

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-deseurile tehnologice sunt preluate de societati autorizate specializate in vederea valorificarii/eliminarii acestora;

- deseurile menajere  vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5)Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

Surse de poluanti pentru aer:

In perioada de executie a lucrarilor necesare realizarii proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

Activitatile de manevrare a maselor de pamant (decopertare sol fertil, sapaturi, umpluturi, nivelari), a unor materiale de constructie si a deseurilor de constructie – surse stationare nedirijate. Poluanti: pulberi;

Activitati de sudura/taiere a elementelor metalice – surse stationare nedirijate. Poluanti: particule metalice, gaze de ardere corespunzatoare utilizarii aparatelor de sudura/taiere;

Generatoarele electrice – surse mobile non-rutiere. Poluanti: NOx, SOx, CO, pulberi;

Sursele de emisie mobile (vehicule si utilaje ce participa la amenajarea terenului si la transportul materialelor si echipamentelor). Poluanti: NOx, SOx, CO, pulberi;

In perioada de funcionare a obiectivului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

- Surse stationare dirijate:

Emisii si mirosuri rezultate in urma proceselor de coacere a produselor de panificatie. Poluanti: pulberi, CO, NOx, SOx, COVNM;

- Surse mobile, reprezentate de traficul auto datorat autovehiculelor personalului operator, a personalului de mentenanta si a personalului de interventie in caz de aparitie a avariilor la instalatiile proiectate. Poluanti: NOx, SOx, CO, pulberi;

Sursele potentiale de poluanti pentru apa:

- In perioada de executie a lucrarilor:

Scurgeri accidentale de carburanti si uleiuri provenite de la functionarea utilajelor implicate in realizarea lucrarilor;

Depozitarea si manipularea necorespunzatoare a materialelor utilizate in executia lucrarilor;

Depozitarea si manipularea necorespunzatoare a pamântului rezultat din excavatii, ce poate fi antrenat in cursurile de apa;

Stocarea si gestionarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate in urma lucrarilor;

Gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate generate in etapa de executie a lucrarilor (ape uzate menajere, ape uzate tehnologice).

- In perioada de functionare:

Avarii ale conductelor de canalizare care pot genera scurgeri de apă uzată;

Fisurarea bazinului de retentie si a separatorului de hidrocarburi care poate duce la infiltrarea hidrocarburilor in emisar, pana la remedierea problemelor tehnice;

Sursele potentiale de poluanti pentru sol, subsol si ape subterane vor fi reprezentate de:

- In etapa de executie:

Gestionarea necorespunzatoare a materialelor de constructii si a deseurilor rezultate in urma lucrarilor, precum si a deseurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat in executia lucrarilor;

Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice de la autovehiculele si utilajele implicate in realizarea lucrarilor;

Gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate generate in etapa de executie a lucrarilor (ape uzate menajere, ape uzate tehnologice);

Traficul vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea obiectivului. Odata cu impurificarea aerului, exista posibilitatea ca o anumita cantitate din poluantii atmosferici sa ajunga pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia;

- In etapa de functionare:

Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti de la vehiculele de transport ale deseurilor si ale personalului implicat in activitatile de mentenanta si interventie in caz de avarie;

Avarii ale conductelor de canalizare care pot genera scurgeri de apa uzata;

Gestionarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate in cadrul obiectivelor.

Sursele de zgomotsi de vibratii:

- In perioada de executie a lucrarilor:

Zgomot si vibratii generate de activitatile de executie (motoare autovehicule si utilaje, manipulare materiale, functionarea utilajelor terasiere folosite pentru amenajarea terenului etc.), precum si de traficul rutier.

- In perioada de functionare a obiectivului:

Echipamentele tehnologice specifice activitatilor desfasurate, precum si de activitatile de mentenanta si interventie in caz de avarii.

6)Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate : nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2)Localizarea proiectelor :

1)Utilizarea existenta a terenului : conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 851/16.06.2017,  folosirea actuala a terenului este: teren intravilan.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul;

3) Capacitatea de absorbtie a mediului , cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ;

b) zonele costiere : nu este cazul ;

c) zonele montane si impadurite :  nu este cazul

d) parcurile si rezervatiile naturale : nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotarârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : nu este cazul;

h) ariile dens populate : nu este cazul;

- peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul;

3)Caracteristicile impactului potential :

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Marimea si complexitatea impactului : in perioada de executie si implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:-

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investitia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislatiei de mediu in vigoare si a mentiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 851/16.06.2017 emis de Primaria Comunei Dumbravita;

- La executarea lucrarilor, se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor.

- Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (adresa nr. 36/21.02.2018 emisa de SC AQUA DUMBRAVITA SRL privind asigurarea debitului de apa potabila de la reteaua centralizata a localitatii dumbravita (1,80 l/s), adresa nr. 401/14.12.2017 emisa de SC AQUA DUMBRAVITA SRL privind preluarea apelor uzate menajere la reteaua centralizata a localitatii, aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB- 36/01.03.2018 emis de AN APELE ROMANE Administratia Bazinala de Apa Banat, acord tehnic ANIF nr. 526/06.12.2017 emis de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Timis-Mures Inferior, notificarea nr. 22529/279/05.12.2017 emisa de Directia de sanatate publica a judetului Timis).

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori;

- Nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor;

- In perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor si implementarii proiectului;

- In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati, si tratarea de catre firme specializate;

- Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort  prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii;

- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex. imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- Este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate pentru impiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Amplasarea organizarii de santier, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Nu se vor amplasa constructii provizorii pentru muncitori;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deseurilor generate de lucrari va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile si cele periculoase vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009: 2017- “Acustica -limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament, de zgomot, si se vor pune in functiune numai cele care corespund cerintelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanti sau lubrefianti la stationarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanti , repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor stoca combustibili in organizarea de santier.

Prezentul act este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei etapei de incadrare, APM Timis urmand a aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timis se sanctioneaza conform prevederilor in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director Executiv

- Mihai CEPEHA

- Avizat: Sef Serviciu AAA    Lucia SCRIUBA

Redactat: Georgeta POP