Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.11/19.01.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de   COMUNA TOMESTI, cu sediul in Comuna Tomesti, Colonia Fabricii, nr.46, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 5095RP/26.04.2017, cu ultimele completari depuse cu nr. 13736RP/15.11.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 17.01.2018 , ca proiectul „Modernizarea si infiintarea de drumuri agricole in comuna Tomesti , judetul TimisITEXT0000000000000000000000000000000000000000000000000000000”, propus a fi amplasat in comuna Tomesti, domeniul public al comunei Tomesti,  jud. Timis,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectele intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1,  ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta  anexa, deja autorizate , executate sau in curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului si 10 e) constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decat cele prevazute in anexa nr.1;

a1) proiectele nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune modernizarea si infiintarea unor drumuri agricole din Comuna Tomesti .

Lungimea totală a traseelor celor patru drumuri agricole amenajate este de 5.745,77 m:

Caracteristicile drumurilor existente:

- Traseul drumului agricol nr. 1 care urmează a fi amenajat, are o lungime totală de 594,00 m și este realizat integral pe amplasamentul drumului de exploatare DE 81. Acesta are originea corespunzătoare poziției kilometrice 0 + 000,00, la intersecția cu drumul județean DJ 684 (km 3 + 770 – dreapta) și sfârșitul corespunzător poziției  kilometrice 0 + 594,00.

- Traseul drumului agricol nr. 2 care urmează a fi amenajat, are o lungime totală de 424,54 m și este realizat integral pe amplasamentul parcelei FL 476, pe care se va înființa drumul agricol. Acesta are originea corespunzătoare poziției kilometrice 0 + 000,00, la intersecția cu drumul județean DJ 684 (km 7 + 342 – stânga) și sfârșitul corespunzător poziției kilometrice 0 + 424,54, la intersecția cu drumurile de exploatare DE 465 și DE 464.

- Traseul drumului agricol nr. 3 care urmează a fi amenajat, are o lungime totală de 4.418,23 m și este alcătuit din cinci tronsoane de drumuri de exploatare, conform planurilor cadastrale ale comunei Tomești, după cum urmează:

- TRONSONUL I – DE 543 – L = 1.025,52 m, este realizat pe traseul cadastral al drumului de exploatare DE 543 și are originea corespunzătoare poziției kilometrice 0 + 000,00 in proximitatea intersecției cu drumul comunal DC 114 (km 5 + 120 – stânga), respectiv sfârșitul corespunzător poziției kilometrice 1 + 046,23 la intersecția cu drumul de exploatare DE 534 -Tronsonul II (km 0 + 027,00).

- TRONSONUL II – DE 534 – L = 85,00 m, este realizat pe o porțiune a traseului cadastral al drumului de exploatare DE 534 și are originea corespunzătoare poziției kilometrice 0 + 000,00 în proximitatea intersecției cu sfârșitul Tronsonului I, respectiv sfârșitul corespunzător poziției kilometrice 0 + 085,00 în proximitatea intersecției cu începutul Tronsonului III.

- TRONSONUL III – DE 536 – L = 671,00 m, este realizat pe traseul cadastral al drumului de exploatare DE 536 și are originea corespunzătoare poziției kilometrice 0 + 000,00 la intersecția cu drumul de exploatare DE 534 – Tronsonul II (km 0 + 058,60), respectiv sfârșitul corespunzător poziției kilometrice 0 + 671,00 în proximitatea intersecției cu începutul Tronsonului IV;

- TRONSONUL IV – DE 213 – L = 1.311,71 m, este realizat pe traseul cadastral al drumului de exploatare DE 213 și are originea corespunzătoare poziției kilometrice 0 + 000,00 la intersecția cu drumul de exploatare DE 536 – Tronsonul III (km 0 + 654,30) , respectiv sfârșitul corespunzător poziției kilometrice 1 + 311,71 la intersecția cu drumul de exploatare DE 186 – Tronsonul IV (km 0 + 042,50)

- TRONSONUL V – DE 186, DE 171/1 și DE 171/2,  – L = 1.325,00 m, este realizat pe traseul cadastral al drumurilor de exploatare DE 186, DE 171/2 și pe o porțiune a drumului de exploatare DE 171/1 și are originea corespunzătoare poziției kilometrice 0 + 000,00 în proximitatea intersecției cu sfârșitul Tronsonului IV, respectiv sfârșitul corespunzător poziției kilometrice 1 + 325,00 la intersecția cu drumul stradal DS 1 și DS 2 din localitatea Românești. Lungimea și limitele aferente fiecărui drum de exploatare ce face parte din tronsonul V, este după cum urmează:

- drumul de exploatare DE 186, are originea corespunzătoare poziției kilometrice  0 + 000,00, la intersecția cu drumul de exploatare DE 198), și sfârșitul corespunzător poziției kilometrice 0 + 039,40, la intersecția cu începutul drumului de exploatare DE 171/1, având lungimea de 1.039,40 m;

- drumul de exploatare DE 171/1 are originea corespunzătoare poziției kilometrice1 + 039,40, la intersecția cu sfârșitul drumului de exploatare DE 186 și sfârșitul corespunzător poziției kilometrice 1 + 245,80, la intersecția cu începutul drumului de exploatare DE 171/2, având lungimea de 206,40 m;

- drumul de exploatare DE 171/2 are originea corespunzătoare poziției kilometrice 1 + 245,80 la intersecția cu drumul de exploatare DE 171/1 (sfârșit proiect) și sfârșitul corespunzător poziției kilometrice 1 + 325,00, la intersecția cu drumurile stradale DS 1 ȘI DS 2 din localitatea Românești, având lungimea de 79,20 m;

- Traseul drumului agricol nr. 4 care urmează a fi amenajat, are o lungime totală de 309,00 m și este realizat integral pe amplasamentul drumului de exploatare DE 97. Acesta are originea corespunzătoare poziției kilometrice 0 + 000,00, la intersecția cu drumul județean DJ 684 (km 3 + 725 – stânga) și sfârșitul corespunzător poziției kilometrice 0 + 309,00.

Intersecția dintre două tronsoane ale drumului agricol se amenajează prin racordarea marginilor părții carosabile cu raze de min. 6,00 m. Racordarea marginilor părții carosabile a drumurilor agricole cu marginile părții carosabile a drumului județean DJ 684 se realizează cu raze cuprinse între 6,00 m și 25,00 m.

Prin proiect sunt propun  platforme de încrucișare la o distanță de aproximativ 300,0 m, având o lungime totală de 50,0 m, din care 2 x 15,00 m pană de racordare a platformei de încrucișare la partea carosabilă și 20,0 m lungimea platformei de încrucișare. Platformele de încrucișare s-au prevăzut a se realiza cu o lățime de 1,50, 2,50 m, respectiv 3,00 m pentru a asigura o lățime a părții carosabile în zona acestora de 5,50 m.

Drumurile laterale se amenajează pe o lungime de 25,00 m cu lățimea părți carosabile de 3,00 m și acostamente de 0,50 m, racordarea acestora la marginea părții carosabile a drumului agricol realizându-se cu raze de 6,00 m și 9,00 m.

În profil transversal se propun urmatoarele elemente:

- Drum agricol nr. 3 (Tronsonul III) :

      - lățime parte carosabilă	2,50 m

      - panta transversală în aliniament	2,5 % - unică

      - lățime acostamente: 	2 x 0,25 m

      - panta transversală acostamente	4 %

      - lățime platformă	3,00 m

- Drum agricol nr. 1, drum agricol nr. 2, drum agricol nr. 3 (Tronsonul I, tronsonul II și tronsonul IV) și drum agricol nr. 4 :

      - lățime parte carosabilă	3,00 m

      - panta transversală în aliniament	2,5 % - unică

      - lățime acostamente: 	2 x 0,50 m

      - panta transversală acostamente	4 %

      - lățime platformă	                                                       4,00 m

- Drum agricol nr. 3 (Tronsonul V) :

      - lățime parte carosabilă	4,00 m

      - panta transversală în aliniament	2,5 % - unică

      - lățime acostamente:	                                                        2 x 0,50 m

      - panta transversală acostamente	4 %

      - lățime platformă	                                                        5,00 m

Structura rutieră:

-realizarea patului drumului prin decaparea stratului existent de pământ pe o grosime de 15...30 cm și compactarea platformei;

-realizarea unui strat de formă din balast pentru straturi anticapilare cu  grosimea de 15,0 cm;

-realizarea unui strat de fundație inferior din balast cu grosimea de 25,0 cm;

-realizarea unui strat de fundație superior din piatră spartă cu grosimea de 15,0 cm.

-realizarea unui strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16 cu grosimea de 6,00 cm.

Acostamentele s-au prevăzut a se realiza consolidate cu structură rutieră după cum urmează:

-realizarea unui strat de formă din balast pentru straturi anticapilare cu  grosimea de 15,0 cm;

-realizarea unui strat de fundație inferior din balast cu grosimea de 25,0 cm;

-realizarea unui strat de fundație superior din piatră spartă cu grosimea de 21,0 cm, până la nivelul superior al stratului de uzură din beton asfaltic.

Pentru scurgerea apelor  sunt propuse dispozitive de scurgere noi (şanţuri cu secţiune protejată).

Pentru asigurarea descărcării și continuității dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor de suprafață proiectate, s-au proiectat podețe tubulare cu diametrul de 600 mm cu lungimea de 6,90 m, realizate din tuburi din beton armat tronsonate de 2,30 m, cu lungimea de 6,90 m, realizate din tuburi din beton armat tronsonate de 2,30 m, prevăzut cu timpane de 20 cm grosime, 1,50 m înălțime și 2,00 m lungime, al căror coronamente este cu minim 15 cm deasupra căii.

Podețele pentru descărcarea dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor de suprafață proiectate, au fost prevăzute cu camera de cădere, având următoarele dimensiuni: grosimea pereților variabilă având o grosime de 25 cm la partea superioară respectiv o grosime de 35 cm la partea inferioară, dimensiunile exterioare în plan 2,20 m x 1,90 m și înălțimea de 1,55 m.

De asemenea,  pe drumul agricol nr. 3, tronsonul V, la km 1+240,00, s-a prevăzut demolarea podețului tubular existent, și realizarea unui podeț dalat cu deschiderea  de L = 2,00 m, și înălțimea                       H = 1,18 m.

Lățimea podețului este de 9,16 m la care se adaugă lățimea grinzilor parapet de câte 0,30 m fiecare, rezultând o lățime totală de 9,76 m.

Organizarea de şantier:

Organizarea de șantier va fi realizată pe o suprafață de teren plană de cel puțin 570,00 m2 (cu dimensiunile 21,00 m x 27,00 m) aflată pe domeniul public al comunei Tomești. Pentru organizarea de santier va cuprinde :

- panou identificare lucrare;

- birou șef punct lucru /container tip birou - 1 bucată;

- pichet PSI - 1 bucată;

- container sanitar - 1 bucată; ce va fi echipat cu cel puțin 1 WC, 1 urinal, 1 chiuvetă dublă, 1 duș pentru igiena muncitorilor;

- container vestiar- 1 bucată; pentru depozitarea echipamentelor de lucru și a obiectelor personale ale moncitorilor;

- platforma de lucru pe suprafața căreia se vor instala și containerele menționate mai sus, cu dimensiunilede 20 x 25 m;

- incinta este împrejmuită, cu gard din plasă de sârmă și stâlpi din beton iar accesul se va face în mijlocul laturii lungi   (25,00 m) pe o poartă de acces cu lățimea de 4,00 m.

2) Cumularea cu alte proiecte: -.

3) Utilizarea resurselor naturale: -.

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- se vor respecta prevederile  Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 2/10.05.2016 prelungit pana la data de 10.05.2018,  emis de Primaria Comunei Tomesti, lucrarile se vor executa pe teren extravilan  , cu destinatia domeniul public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul  .

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 2/10.05.2016 prelungit pana la data de 10.05.2018,  emis de Primaria Comunei Tomesti,

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati ;

- Masuri pentru :

- Protectia importiva zgomotului. Protectia asezarilor umane:

In faza de executie sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, in timpul programului de lucru.

Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si activitatea de construire, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant.

- masurile vor asigura ca la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 si Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, in cazul constituirii unor zone de protectie sanitara;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

-Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

-In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor (r), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

p. SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Monica NITU