Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. .... din ….03.2018

Titularul autorizaţiei: S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L.

Ferma zootehnică Stamora Germană

Locaţia activităţii: extravilan localitatea Stamora Germană, extras CF nr. 400512 Moraviţa şi CF 400578 Moraviţa, jud. Timis

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităților din economia națională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 ul Parlamentului European și al Consiliului din18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați,

| Nr. crt. | Cod activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg); | 4B | 1004;1005 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7 (a).iii | Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor cu 2000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg) |

Cod CAEN: 0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare, > 100 locuri

0162 – activitati auxiliare pentru cresterea porcilor

3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

8129 – alte activitati de curatenie

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intregul grup)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2: 1004 Fermentatie enterica (intregul grup)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Emisa de : APM Timis - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Data emiterii : …....03.2018

Data expirarii: …...03.2028

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII. SCOPUL

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE : APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.1. APA

7.2. ENERGIE, COMBUSTIBIL

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

- 8.2. Procesul tehnologic

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. ALTE DOTARI

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.2. APA

10.3. APA SUBTERANA

10.4. SOL

10.5. ZGOMOT

10.6.  MIROS

11. GESTIUNEA DESEURILOR

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. AER

13.2. APA

13.3. SOL

13.4. DESEURI

13.5. ZGOMOT

13.6 MIROS

13.7. ALTE OBLIGATII

14. RAPORTARI LA APM TIMIS SI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

18. VALABILITATE

19. GLOSAR DE TERMENI

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

- Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deşeuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de  imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinţelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament şi ia in considerare natura şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. SMITHFIELD ROMANIA  S.R.L.

Adresa: TIMISOARA, Str. Polona, nr. 4, Corp Complex P+2E, jud Timis

telefon : 0256/278800   fax: 0256/490614

e-mail: office@smithfieldferme.ro

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J35/962/05.10.2000

Cod unic de identificare: 13427047

Punctul de lucru:  extravilanul localităţii Stamora Germană, CF nr. 400512 Moraviţa şi CF 400578 Moraviţa, jud. Timis.

2.  TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii de obținere a autorizatiei integrate de mediu adresate de S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA  S.R.L. cu sediul in localitatea Timisoara, jud. Timis,  Str. Polona, nr. 4, Corp A, cod postal 300523, punct de lucru FERMA ZOOTEHNICA STAMORA GERMANĂ, situata in extravilanul localităţii Stamora Germană, CF nr. 400512 Moraviţa şi CF 400578 Moraviţa, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11836/RP/02.10.2017, cu ultimele completari nr. 91/RP/09.01.2017,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării obtinerii Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică in data de 06.02.2018 şi în lipsa oricărui comentariu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- in baza HG nr 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

- in baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;

- tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

-Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003);

- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries - May 2005,

- decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Operator: S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L.

Adresa: Timisoara, Str. Polona, nr. 4, Corp A, jud Timis

Punct de lucru: S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA  S.R.L.

Locația activității: Ferma Stamora Germană, localităţii Stamora Germană, CF nr. 400512 Moraviţa şi CF 400578 Moraviţa, jud. Timis.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deşeuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de  imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinţelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestoraș

- Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura poluarii şi potenţialul transferării acesteia dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Cu respectarea cerințelor legale prevăzute de:

Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

• O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare;

• Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea nr 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completata prin HG nr 210/2007;

• H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu  modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mentionată;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate”;

- NTPA 002/002, aprobat prin HG nr. 188/2002  modificat si completat prin HG nr. 352/2005 privind condiţiile de descarcare in receptori naturali si HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

- NTPA-001/2002 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- HOTĂRÂRE   Nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

- Legea nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ord nr 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- HG nr 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HOTĂRÂRE Nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

- Legea nr.104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- SR nr. 10009:2017 - “Acustica- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ordinul MMP nr 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 (M.O. nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- H.G. nr. 964/2000 (M. Of. nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

- Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr. 344/2004 completat si modificat de Ordinul nr. 27/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE;

- Ordinul MMGA nr. 1182/2005 si Ordinul MAPDR nr. 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole, pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România

- Legea nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

- Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative, titularul activităţii va fi obligat să respecte condiţiile impuse de noua legislaţie în vigoare.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3.   CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea este cuprinsa in Anexa I la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la pozitia:

6.6 – Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

b) 2.000 de capete pentru porcii de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg ).

Cod CAEN:  0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare

0162-   activitati auxiliare pentru cresterea porcilor

3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

8129 – alte activitati de curatenie

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intreg grupul)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intreg grupul)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Regimul de functionare :

- 7.603 capete porci/serie (25-30 kg), în regim de îngraşare (finisher).

Capacitatea maximă de populare:

- 7.603 capete/serie de productie, în regim de îngrăşare.

Numarul maxim de locuri de cazare este de 9.336.

Productia anuală a fermei:

- 22.048 capete porci realizate în 2,9 serii/an, livrate la abator.

Produse finite, subproduse

Produsele finite principale obţinute în cadrul Fermei Zootehnice Stamora Germană sunt:

- Porci cu o greutate de 110-120 kg care se livreaza la abator.

Capacitatea  maxima de productie este de 7.603 capete x 2,9 serii/an = 22.048 porci grasi/an.

Nivelul producţiei realizate de operator în anul 2016:

- Porci grasi spre abator 16.518 capete.

4.   DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu;

- Formular de solicitare a autorizatiei integrate de mediu intocmit de S.C. SMITHFIELD ROMANIA  S.R.L.;

- Raport de amplasament intocmit de INCD ECOIND Bucureşti Sucursala Timişoara;

- Certificat de inregistrare, seria B, nr. 3556648 din data de 30.06.2017, emis de ORC de pe langa Tribunalul Timis; CUI RO 13427047 din 10.10.2000, J35/962/05.10.2000;

- Certificat constatator emis la data de 04.09.2017, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis;

- Extras de carte funciara CF nr. 400512 Moraviţa, emis de OCPI Timis, pentru amplasamentul fermei

- Extras de carte funciara CF 400578 Moraviţa, emis de OCPI Timis, pentru terenul pe care sunt amplasate bazinele pentru stocarea dejecţiilor

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 408 din 10.09.2015 emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Autorizatie sanitara veterinara nr. 039/03.06.2010 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis pentru exploatatie comerciala de porcine;

- Autorizatie sanitara veterinara nr. RO – TM – 038 – INCP/2 din 28.06.2010 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis pentru incinerator propriu (capacitate mica);

- Autorizatie de securitate la incendiu pentru fermă, nr. 552/17/SU-TM din 07.07.2017, emisa de ISU Banat al judetului Timis;

- Autorizatie de securitate la incendiu pentru instalaţie de stocare şi distribuţie GPL, nr. 578/17/SU-TM din 23.10.2017, emisa de ISU Banat al judetului Timis;

- Adresa nr. 4176/26.04.2017, emisa de APM Timis prin care se comunica ca terenurile destinate fertilizarii organice din zona de activitate a fermei Stamora Germană nu sunt amplasate in reteaua de arii naturale protejate de interes national, international, reteaua europeana Natura 2000;

- Anexa nr. 1 la Abonamentul de utilizare/exploatare nr. 71/2017/01.01.2017 – Graficul de punere la dispozitia beneficiarului a resurselor de apa, emisa de ABA Banat;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 12/25.01.2017, incheiat intre S.C. Alpha Wind SRL Bucuresti si S.C. Smithfield Ferme S.R.L.;

- Contract nr. 9814/21.12.2016 pentru livrare de GPL propan in recipienti GASPECO L&D, incheiat intre S.C. Gaspeco L&D SA Bucuresti si S.C. Smithfield Ferme S.R.L.;

- Contract nr. DE61 din 09.09.2011 şi act ad. nr. 2 din 05.07.2017, de prestarea serviciilor de primire si tratare a apelor uzate menajere in Statia de Epurare a S.C. Aquatim S.A. Sucursala Deta, incheiat intre SC Aquatim SA Timisoara (operator), SC Smithfield România SRL (beneficiar);

- Contract de prestari servicii (preluarea deseurilor municipale nepericuloase reziduale proprii - cenusa) nr. 12191 din 30.06.2014, incheiat intre SC Retim Ecologic Service SA – SC Rer Servicii Ecologice SRL si SC Smithfield Ferme SRL Timisoara, completat cu actul aditional nr. 06 din 14.06.2017;

- Contract de prestari servicii (transport deseuri nepericuloase - cenusa) nr. 4511 din 14.07.2014, incheiat intre SC Pej Company SRL Jebel si SC Smithfield Ferme, completat cu actul aditional nr. 2 din 14.07.2016;

- Contract de prestari servicii nr. 5874 din 28.07.2009 incheiat intre S.C. PRO AIR CLEAN S.A. si S.C. Smithfield România S.R.L., completat cu actele aditionale nr. 1 din 23.07.2010, nr. 12 din 01.08.2016, respectiv nr. 13 din 10.07.2017

- Contract de prestari servicii nr. 2190 din 14.03.2016 incheiat intre S.C. PROTAN S.A. Bucuresti si S.C. Smithfield Ferme S.R.L. privind neutralizarea subproduselor de origine animala, ce nu sunt destinate consumului uman;

- Contract de prestari servicii (neutralizarea subproduselor de origine animala de categoria a II-a, ce nu sunt destinate consumului uman) nr. 1735 din 01.03.2016, incheiat intre SC Smithfield Prod SRL si SC Smithfield Ferme SRL;

- Contract de prestari servicii medicale veterinare nr. 8650 din 30.10.2015, incheiat intre SC SMF Veterinay Services SRL Parta si SC Smithfield Ferme SRL, completat cu actul aditional nr. 1 din 22.06.2016, incheiat intre SC PIG Veterinay Services SRL Parta si SC Smithfield Ferme SRL;

- Contract de vanzare – cumparare nr. 5532 din 16.07.2010 incheiat intre S.C. Smithfield Ferme S.R.L. si S.C. VIELE – 2005 S.R.L. Timisoara, privind vanzarea – cumpararea de deseuri si resturi plastic, nemetalice PVC, etc şi actele adiţionale nr 2/20.01.2014 şi nr 5/03.02.2016

- Protocol de colabrorare incheiat in data de 23.11.2010, intre Asociatia Recolamp Bucuresti si S.C. Smithfield Ferme S.R.L., privind colectarea deseurilor provenite din surse de lumina;

- Contract de prestari servicii (transport si incorporare de dejectii lichide/ingrasamant organic la locatiile comunicate de catre beneficiar) nr. 1499 din 27.02.2015, incheiat intre SC MAXAGRO SRL si SC Smithfield Ferme SRL;

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 01.02.2016, intre SC CRIS-Con Agro SRL si SC Smithfield Ferme SRL (384,62 ha, terenuri agricole in loc. Stamora Germană);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 21.03.2014, intre SC MAXAGRO FARM si SC Smithfield Ferme SRL (533,71 ha, terenuri agricole in loc. Stamora Germană şi Berecuţa);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 21.03.2014 intre SC MAXAGRO SRL si SC Smithfield Ferme SRL (1136,16 ha, terenuri agricole in loc. Roviniţa, Sângeorge. Mănăstire şi Stamora Germană);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 12.09.2012, intre PF Fistea Vlad Ioan si SC Smithfield Ferme SRL (76,93 ha, terenuri agricole in loc. Moraviţa);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 18.10.2006, intre Primăria Moraviţa si SC Smithfield Ferme SRL (1708,89 ha, terenuri agricole in loc. Moraviţa);

- Plan de fertilizare 2017 – 2018, intocmit de OSPA Timisoara;

- Buletine de analiza a solului efectuate de OSPA Timisoara;

- Rapoarte de incercare;

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- Plan de actiune pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns (nr. 1-15 din 23.10.2013);

- Plan de contingenta in cazul suspiciunii de pesta porcina clasica sau in cazul mortalitatilor crescute;

- Studiu Agrochimic si Pedologic efectuat de OSPA Timisoara, pentru utilizarea rationala si eficienta a ingrasamintelor si amendamentelor cu referire speciala privind folosirea ingrasamintelor organice;

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de interventie in caz de epizootii;

- Adresa nr. 18624/24.10.2017, emisa de DSP Timis privind punct de vedere referitor la dejecţii şi cadavrele de animale;

- Adresa nr. 30563/10.10.2017, emisa de DSVSA Timis privind punct de vedere referitor la dejecţii şi cadavrele de animale;

- Adresa nr. 24971/DG-SCM/27.09.2017, emisa de Aquatim SA Timisoara, privind acceptul preluarii apelor uzate vidanjate de la fermele de crestere a porcinelor (spatii administrative si zone de necropsie) in statiile de epurare din aria de operare a Aquatim SA;

- Buletin de analiza nr. 1326/20.11.2017, emis de Facultatea de Medicina Veterinara din cadrul USAMVB Timisoara, privind apa uzata din bazin vidanjabil, necropsie Smithfield Romania;

- Procese verbale incheiat in data de 27.04.2017, respectiv data de 20.10.2017 cu ocazia verificarii integritatii structurale a bazinelor de dejectii de tip Permasore;

- OP ( 1000 lei) din 28.09.2017;

- OP ( 5000 lei) din 31.10.2017.

SCOPUL

Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

•  Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (art. 17, alin. 2, din O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

• Reexaminarea si in cazul in care este necesar, actualizarea conditiilor de autorizare este obligatorie în toate situaţiile prevăzute în art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

•  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Timis.

•  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea, după caz.

•  Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Timis.

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

• Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5.   MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate – planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel:

- Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 25 si nr. 26.

5.3. Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR)

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Timis sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la E-PRTR va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante in vigoare si va fi depusa/transmisa ca parte a raportului anual de mediu (RAM).

5.4. Documentatia

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.P.M. Timis.

5.5. Constientizare si instruire

Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia in care se desfasoara activitatea. Evidenta instruirilor va fi pastrata in registre adecvate privind instruirile.

Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor si a experientei adecvate.

Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii.

5.6. Responsabilitati

Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.P.M. Timis.

Respectarea Ordinului MS 119/2014 – Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei cu respectarea normelor legislative in vigoare privind urmatoarele articole:

- art. 9 - intre unitati industriale, obiective sau activitati care populeaza factorii de mediu sau produc zgomot , vibratii si teritoriile invecinate se asigura zone de protectie sanitara,

- art. 10 - nocivitatile fizice (zgomot, vibratii), substanetele poluante si alte nocivitati din aerul, apa si solul zonelor locuite nu vor putea depasi limitele maxime admisibile din standardele in vigoare,

- art.11- distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii.

Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M. Timis, nu mai tarziu de 31 martie in fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele transmise de catre A.P.M. Timis. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelul nr. 25 si Tabelul nr. 26.

6.  MATERII PRIME SI AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime si auxiliare descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul  de depozitare.

Tabelul nr. 1

Materiile prime si auxiliare utilizate pe amplasament:

| Nr. crt. | Materii prime/auxiliare | Cantitate maxima, u.m. /an | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nutreturi combinate | 5.456 tone/an | vrac | 9 buncare exterioare halelor (capacitatea buncarelor este: 2x10 t si 7 x 15 t) |
| 2 | Apa: - adapat animale - umplerea pernei de apa; - spalari hale; - spatiu necropsie; - consum menajer | 34.544 mc/an | Este preluata direct din foraje. | 3 foraje de adincime, existente pe amplasament. Retea de aductiune si distributie pentru uz tehnologic si menajer, din PEHD |
| 3 | Energie electrica: - -Iluminat interior si exterior; - Functionare motoare linii furajare; - Electropompe; - vetilatoare | 114.703 kWh/an | Se preia din SEN pe baza de contract cu ENEL ELECTRICA BANAT SA filiala Timis, prin post TRAFO |  |
| 4 | GPL: - la incinerator cadavre; - incalzire hale; - filtru sanitar, incalzire, preparare apa calda menajera | 64.300 l/an (64,3 mc) | Se livrează vrac | - rezervoare supraterane amplasate pe platforma betonata cu capacitatea totala de 19 850 l: -3 rez x 5000 l -1 rez x 4850 l |
| 5 | Motorina: - la grupul electrogen | 1.000 l/an | Se livrează vrac | 1 rezervor de 161 l aferent generatorului de energie electrica |
| 6 | Produse uz veterinar (medicamente/ antibiotice, vaccinuri) |  |  | - in magazia de medicamente a fermei |
|  | - injectabile | 1.148 flacoane | in ambalaje originale: flacoane de 50 ml; 100 ml; 250 ml |  |
|  | - buvabile | 1.897 Kg/ 402 l | in ambalaje originale; saci, flacoane de 100 ml, 250 ml |  |
|  | - vaccinuri | 1.417 flacoane | in ambalaje originale -flacoane cu 25, 50, 100 sau doze |  |
| 7 | Aşternut absorbant | 2.030 Kg | ambalaje originale, saci de 20-30 kg (saci dubli de hartie si folie) | magazia de materiale auxiliare |
| 8 | Produse dezinfectie | 4,9 tone si 536 l | ambalaje originale (recipienti de plastic si saci de 20 kg) | magazia DDD a fermei situata in corpul administrativ |
| 9 | Produse dezinsectie | 11 Kg | ambalaje originale –cutii de 400 g si 1 kg | magazia DDD a fermei situata in corpul administrativ |
| 10 | Produse deratizare | 109 Kg | ambalaje originale (recipienti de plastic sau alt ambalaj specific) | magazia DDD a fermei situata in corpul administrativ |
| 11 | Produse de curatenie si tratare apa |  |  | - In magazie, la sediul administrativ |
|  | Detergenti | 100 kg | Ambalaje originale (saci de plastic si de carton) |  |

Tabelul nr. 2. Consumurile specifice de materii prime, auxiliare şi utilităţi şi cantităţile anuale la capacitate maxima

| Nr. crt. | Materii prime, materiale şi utilităţi | Consum specific |  | Cantitate /an |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | Cantitate | UM | la capacitate maximă | 2016 |
| 1 | Furaje (nutreturi combinate) | Kg /cap/zi | 2 | t | 5.456 | 4.274 |
| 2 | Apă | l/cap x zi | 13 | mc | 34.544 | 27.061 |
| 3 | Energie electrică | kWh/cap/zi | 0,0413 | kWh | 114.703 | 89.856 |
| 4 | GPL (incalzire hale, incineratoare şi centrala termica) | l/cap/zi | 0,023 | l | 64.300 | 35.500 (incineratoare si centrala termica) |
| 5 | Medicamente (antibiotice, vaccinuri) | - | In funcţie de necesităţi |  |  |  |
|  | - injectabile |  |  | flacoane | 1.148 | 899 |
|  | - buvabile |  |  | kg l | 1.897 402 | 1.486 315 |
|  | - vaccin |  |  | flacoane | 1.417 | 1.110 |
| 6 | Substanţe dezinfectante (VIROCID, POLYCAR, ALDEKOL, VAR) | - | In funcţie de necesităţi | l t | 536 4,9 | 420 3,8 |
| 7 | Produse dezinsecţie (AGITA 10WG, DIMILIN, FENDONA 15 SC) | - | In funcţie de necesităţi | kg | 11 | 8,6 |
| 8 | Produse deratizare - VARAT ESCA FRESCA, RATISTOP, STRONG PASTA | - | In funcţie de necesităţi | kg | 109 | 85 |
| 9 | Asternut absorbant |  | Conform dozelor din fişa produsului | kg | 2.030 | 1.591 |
| 10 | Motorina (generator) | - | In funcţie de necesităţi | litri | 1.000 | - |
| 11 | Detergent | - | - | kg | 100 | 100 |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

Titularul activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea tehnicilor nutriţionale în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile din Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor (si din secţiunea 5.3.1. din BREF I.L.F.), referitoare la măsurile preventive pentru reducerea cantităţilor de azot si fosfor excretate de animale. Se vor avea în vedere:

- îmbunătăţirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteine şi fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea raţională de substanţe pentru producerea creşterii, utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile;

- formularea reţetelor de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pentru fosfor şi aminoacizi digerabili;

- hrănirea în faze.

- Orice modificare privind materiile prime/auxiliare folosite va fi notificată în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzătoare, etichetate, în locuri special amenajate

- Utilizarea materiilor prime şi a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT în domeniu:

- Prepararea furajelor se face cu respectarea tehnicilor de nutriţie, care ţin seama de vârsta animalelor şi de necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii;

- Hrănirea se face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate, şi funcţie de vârsta şi cerinţele animalelor;

- Se va tine evidenţa lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

- Se vor analiza periodic consumurile realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora;

- Se va aplica un management nutriţional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului;

- Se va tine cont de studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii porcilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

Se va realiza controlul calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul.

GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI  PERICULOASE

Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substante chimice periculoase: gaz petrolier lichefiat (GPL), motorina, substante toxice si periculoase utilizate la dezinfectia halelor. Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipulare a acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii  nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

7.   RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.1.  APA

- Cerinte BAT pentru utilizarea eficienta a apei:

Conform BAT referitoare la utilizarea eficienta a apei, cuprinse in Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor (si in secţiunea 5.3.3. din BREF I.L.F.) se va urmări:

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor;

- reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile de hrană;

- folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse ;

- calibrarea periodică a instalaţiei de băut pentru a evita pierderile;

- folosirea instalaţiilor cu apă sub presiune, pentru curăţirea halelor;

- consumul specific de apă pentru adăparea animalelor şi pentru igienizarea adăposturilor se va încadra în  recomandările BAT.

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 408/10.09.2015, valabilă pana la 10.09.2018, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române - ABA Banat.

1. Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar şi tehnologic:

1.1 Sursa:

Alimentarea cu apa a obiectivului este asigurata din 3 foraje, 2 foraje in functiune si un foraj in conservare. Adâncimi de captare: F1 – H =204 m, F2 – H=120 m, F3 – H =120 m.

Corp de apă de adâncime ROBA 18 – Banat.

1.2. Volume şi debite de apă  autorizate

- zilnic maxim    Q zi max = 136,987 m3/zi sau 50.000 mc/an

- zilnic mediu      Q zi mediu  = 68,494 m3/zi sau 25.000 mc/an

- zilnic minim     Qzi minim = 34,247 mc/zi sau 12.500 mc/an

Functionarea  este: 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi.

1.3 Instalatii de captare

Forajul F1 este echipat cu pompa submersibila tip AS4F-10T cu caracteristicile Q = 7 mc/h, H = 40m CA, P = 3 kW.

Forajele F2 si F3 sunt echipate cu pompe submersibile de tip GRUNDFOS  SP 17-7, Q= 17 mc/h, H = 57mCA, n = 2850 rot/min.

Coordonatele STEREO 70 de pozitionare a forajelor sunt prezentate in tabelul următor:

| Foraj | Date GPS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| F 1 | 205337 | 427667 | 101 |
| F 2 | 205276 | 427733 | 100 |
| F 3 | 205305 | 427818 | 100 |

1.4. Instalatii de tratare

Tratarea apei cuprinde filtrarea primara (separator de nisip).

1.5. Instalatii de aductiune si  inmagazinare a apei

Conducta de aductiune este din PE-HD. Apa nu se  inmagazineza.

1.6. Reteaua de distributie a apei potabile

Distribuţia apei se face printr-o conducta PE-HD, Dn=125x6,6 mm.

Apa din foraje se utilizează pentru: nevoi igienico-sanitare, intretinere curatenie, adapat animale, spalat hale, filtru rutier si incendiu. Presiunea in retea este asigurata de doua hidrofoare, V=2x300 l.

2. Apa pentru stingerea incendiilor

- hidranti de incendiu montati pe reteua interioara de distributie a apei. Apa pentru stingerea unui eventual incendiu se va asigura din foraje.

3. Norme de apa pentru principalele produse

- 10,0 l/cap/zi, consum biologic pentru porci la ingrasat

- 200 l/om/zi, consum mediu menajer (5 angajati)

- 0,016 mc/zi, consum mediu pentru igienizare zonă necropsie, camera frigorifica si incineratoare (19 mp)

- 14,5 mc /zi pentru igienizare hale

- 3,0 mc /cuvă filtru rutier/ 3 zilei, (1 filtru rutier).

- 4. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate rezultate de pe platforma fermei zootehnice Stamora Germană sunt evacuate diferit în funcţie de provenienţa lor, astfel:

➣  ape uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar sunt dirijate în bazinul etans vidanjabil V=10 mc, aflat in vecinatatea cladirii administrative.

Apele menajere sunt vidanjate şi transportate de societati specializate autorizate la statia de epurare.

➣ apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere si ingrasare a porcilor sunt colectate impreuna cu dejectiile de la hale, in sistemul intern de canalizare (canalele longitudinale care sunt situate sub pardoseala boxelor) racordat la canalizarea exterioara de incinta, urmand a fi descarcate prin pompare in 2 bazine de stocare dejectii tip PERMASTORE. Volumul total de stocare a dejectiilor este de 15.000 mc (1x5.000 mc + 1x10.000 mc) + 3480 mc/ ferma (canale de sub hale) = 18.480 mc.

Apele uzate impreuna cu dejectiile se folosesc la fertilizarea terenurilor agricole pe baza de contract.

➣ ape uzate rezultate de la igienizarea camerei frigorifice, spatiu necropsie, incineratoare sunt dirijate în bazinul vidanjabil impermeabilizat, cu V=6 mc, situat in vecinatatea incineratoarelor.  Din acest bazin apele uzate sunt vidanjate si transportate de  societati specializate autorizate la statia de epurare.

Tabelul nr. 4:

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volume evacuate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic [mc] |  | Anual [mii mc] |
|  |  | maxim | mediu |  |
| Menajere | Bazin etans vidanjabil, V=10 mc | 1,80 | 1,00 | 0,365 |
| Dejectii cu ape de spalare | 2 bazine stocare tip PERMASTORE, Vtotal =15.000 mc | 92,174 | 51,208 | 18,691 |
| Ape uzate de la camera frigorifica si spatiu necropsie | Bazin etans vidanjabil, V=6 mc | 0,028 | 0,016 | 0,006 |

5. Apa pluvială

Apele pluviale de pe cladirile din incinta unitatii se infiltreaza in sol, pe terenul proprietatea beneficiarului.

6. Statii de preepurare si epurare:

Nu exista.

- 7.2. ENERGIE, COMBUSTIBIL

- Cerinte BAT pentru utilizarea eficienta a energiei:

- aplicarea unei ventilatii naturale unde este posibil;

- functionarea optima a ventilatiei mecanice pentru a obtine un control bun al temperaturii, pentru a atinge rate minime de ventilare in timpul iernii;

- functionarea si intretinerea eficienta a sistemului de ventilatie a halelor (curatarea tubulaturii si  ventilatoarelor);

- verificarea functionarii motoarelor si a sistemului de antrenare;

- utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibila;

- scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului animalelor;

- instalatie automatizata pentru controlul microclimatului (reglarea temperaturii si a umiditatii din hala);

- izolarea cladirii, in mod particular izolarea tevilor de incalzire;

- iluminarea spatiilor cu sisteme care asigura un consum redus de energie;

- efectuarea verificarii periodice a echipamentelor de producere a energiei termice;

Obligatii ale operatorului pentru utilizarea eficienta a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;

- Operatorul va implementa si utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficienta a energiei;

- Operatorul va inregistra anual consumul total pentru combustibilii utilizati pe amplasament (electricitate, produse petroliere) si consumul de ape utilizate pe amplasament (consumuri de apa in productie si pentru activitati igienico sanitare).

- Energia electrica

Alimentarea cu energie electrica se face din postul de transformare nr. 2926 care este echipat cu 1 transformator 1x250 kVA (transformatorul este in proprietatea Smithfield Romania).

Uleiul electroizolant utilizat la racirea si izolarea electrica in interiorul transformatorului este de tipul TR30.

Masurarea energiei electrice se realizeaza pe partea de medie tensiune, printr-un grup de masura cu contor electronic.

Tabloul general de distributie TGD, alimentat de la transformator, asigura distributia energiei electrice prin cabluri electrice de aluminiu armate la tablourile electrice TE ale halelor de productie.

Pentru compensarea energiei electrice reactive se utilizeaza baterie automata de condensatori electrici care utilizeaza pentru racirea si izolare electrica ulei electroizolant fara continut de PCB.

Energia electrică este folosită pentru iluminat, acţionarea instalaţiilor si utilajelor:

- snecuri pentru alimentare cu furaje

- pompe pentru alimentare cu apa

- corpuri de iluminat interior si exterior

- aparate electrocasnice mici, frigider, masină de spălat/ uscat, centrala termica, etc.

- echipamente care deservesc incineratoarele

- camera frig (din zona incineratorului)

Pentru alimentarea cu energie electrica in caz de avarie se utilizeaza un generator electric GEP care functioneaza in regim automat, cu următoarele caracteristici:

- putere maxima motor -  33 kVA

- capacitate rezervor propriu motorina – 161 litri (rezervorul este parte integrantă a instalaţiei)

- consum specific – 6 l/h

- autonomie de functionare – 26 ore.

Motogeneratorul electric este amplasat intr-un spatiu separat, in vecinatatea spatiilor de productie.

Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea consumului de combustibil si cresterea eficientei energetice.

Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si un audit privind eficienta energetica conform cerinţelor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizatiei.

Energia termică

Energia termica necesara incalzirii si producerii apei calde la filtrul sanitar se produce prin intermediul unei centrale termice proprii model Viesman, cu o putere de 24 KW si un consum nominal de GPL 3,8 l/h. Evacuarea gazelor se face printr-un cos cu tiraj fortat.

Alimentarea centralei termice, a incineratorului si echipamentelor de incalzire din hale (aeroterme) se face din 4 rezervoare de GPL (3x5000 l + 1x4850 l), amplasate pe platforma betonata.

Consum de energie

Consumul de energie, GPL si motorina in perioada de functionare a fermei si la capacitate maxima este prezentat in tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5. Consumul de energie electrica, GPL si motorina in cadrul fermei Stamora Germană, in anul 2016 si la capacitate maxima

| Nr. Crt. | Resurse energetice | Consum specific |  | Cantitate /an |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | Cantitate | UM | estimat la capacitate maximă | masurat in anul 2016 |
| 1 | Energie electrică | kWh/cap/zi | 0,0413 | kWh | 114 703 | 89 856 |
| 2 | GPL | l/cap/zi | 0,023 | l | 64 300 | 35 500 (incineratoare si centrala termica) |
| 3 | Motorina | - | - | l | 1 000 | - |

Măsuri de minimizare a pierderilor şi optimizarea consumurilor specifice de energie (energie electrică, GPL, motorină)

SC Smithfield Romania SRL dispune de un sistem de măsură, evidenţă şi monitorizare a consumurilor energetice, conform cu prevederile Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică, dar şi în conformitate cu procedurile Sistemului de Management Integrat implementate pe toate locaţiile. Acest sistem permite evaluarea continuă a modului de utilizare eficientă a energiei, previzionare a consumurilor energetice, precum şi reducerea nivelului de consum de energie şi implicit a costurilor anuale de operare.

Principalele măsuri de minimizare aplicate sunt enumerate în continuare:

- folosirea unui program de iluminat care să respecte cerinţele tehnologice şi legislative

- comanda iluminatului exterior cu senzori crepusculari

- comanda iluminatului interior din halele de productie, temporizată si selectivă

- iluminat cu tuburi fluorescente de noua generaţie şi corpuri de iluminat echipate cu balasturi electronice

- curăţarea periodică a corpurilor de iluminat din hale

- verificarea funcţionalităţii senzorilor capacitivi pentru limitarea mersului in gol la transportoarele de furaje

- folosirea unui program de ventilaţie care să respecte cerinţele tehnologice ţi legislative

- verificarea permanentă a sistemului automat de reglare si control al instalaţiei de climatizare

- folosirea ventilaţiei naturale, după caz

- verificarea permanentă a echipamentelor de încălzire şi ajustarea poziţiei acestora

- utilizarea incineratoarelor conform prescripţiilor tehnice la capacitatea proiectată, instruiri periodice, interventii, revizii

- montarea, pe perioada rece a anului, de materiale izolante termic pentru reducerea volumului de aer incalzit pe timp de iarna respectiv, reducerea pierderilor de caldura cu exteriorul

- activităţi periodice de mentenanţă sau în funcţie de necesităţi.

8.   DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Amplasarea în teritoriu:

Ferma zootehnica Stamora Germană este situata pe teritoriul administrativ al comunei Moraviţa, in extravilan, la o distanta de 300 m fata de ultima gospodarie si la 2 200 m fata de localitatea Gaiu Mic. Accesul la Ferma Stamora Germana se face din drumul DN 59 Timisoara – Moravita prin intermediul drumului comunal DC 182 Stamora Germana- Gaiu Mic.

Vecinătăţi:

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din:

- la Sud: teren agricol;

- la Sud-Est: teren agricol, localitatea Stamora Germana la o distanta de 300 m;

- la Est: teren agricol, calea ferata Timisoara- Belgrad la 800 m si drumul national-DN 59 la 900m

- la Nord: teren agricol;

- la Nord-Vest: teren agricol, localitatea Gaiu Mic la o distanta de 2 200 m

- la Vest: teren agricol.

Zona rezidentiala cea mai apropiata este cea a localitatii Stamora Germana, la 300 m.

In imediata vecinatate a amplasamentului nu se afla cai ferate, retele de alimentare cu apa, canalizare sau  conducte de gaz metan care deservesc localitatea Stamora Germana.

Terenul este proprietatea S.C. SMITHFIELD ROMANIA SRL.

Suprafata totala a terenului fermei este de 45.869 mp. Modul de utilizare actuala a terenului in cadrul fermei este:

- Fermă propriu-zisa - suprafață totală – 23.569 mp (conform CF nr. 400512 - hale, magazii, filtrul sanitar, platforma incineratoare, camera necropsie, camera frigorifica, platforme GPL, cai de acces, 3 foraje de alimentare cu apa, etc.), din care:

- suprafață construită – 10.728 mp

- suprafata betonata pentru caile de acces – 6.920 mp

- suprafata retele – 1.250 mp

- suprafata libera, zone verzi – 4.671 mp.

- Bazine Permastoare - suprafață totală – 22.300 mp (conform CF. nr. 400578), din care:

- suprafață construită – 2.727 mp

- căi de acces și zone verzi – 19.573 mp.

Terenul liber (>50% din suprafata totala) este amenajat ca spatiu verde fiind plantati si copaci.

Pe platforma fermei există un singur operator, S.C. SMITHFIELD ROMANIA SRL.  Nu există spaţii închiriate la alte unităţi industriale sau comerciale.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate:

Ferma si terenurile pe care se imprastie dejectiile pentru fertilizare, nu se afla amplasate in arii naturale protejate.

8.1. DOTARI

In cadrul fermei se afla urmatoarele construcţii:

- 5 hale de crestere a porcilor - Halele sunt de tip parter au structura de rezistenta din beton armat, zidarie de caramida si sunt acoperite cu placi din fibrociment.

Capacitatea halelor este de: o hala de 450 capete, o hala de 850 capete si 3 hale de 2.101 capete. Halele sunt compartimentate in boxe comune, numarul boxelor este variabil in functie de marimea halelor, astfel hala 1 are 14 boxe, hala 2 are 16 boxe si halele 3, 4 si 5 au cate 28 boxe fiecare.

Halele sunt prevazute cu pardoseala betonata partial acoperite cu gratare din beton pentru scurgerea dejectiilor si canale interioare de colectoare a dejectiilor (hala 1 are 2 canale de colectare, halele 2, 3, 4 si 5 au cate 8 canale de colectare fiecare).

Fiecare hala este prevazuta cu sisteme de hranire, alimentare cu apa, incalzire, iluminare, ventilatie si evacuare dejectii. Halele din cadrul Fermei Stamora Germană respecta cele mai bune tehnici disponibile pentru sistemul de adapostire si crestere a porcilor.

- 9 buncare furaj – hala 1 are 1 buncar iar celelalte hale au cate 2 buncare fiecare.

- Cladire administrativ si filru sanitar -  Zona administrativa se compune din: hol de acces, birouri, loc de servit masa, farmacie veterinară.

Zona de filtru sanitar se compune din: hol acces din exterior, vestiar murdar, vestiar curat, cabine de duş, grup sanitar cu acces din vestiarul curat

- Atelier mecanic si spatii neutilizate - 350mp (vechea rampa de livrare mortalitati si vechea gospodarie de apa)

- Post trafo

- Gospodarie de apa - 3 foraje de alimentare apa (1 foraj in conservare), 3 pompe submersibile, 2 hidrofoare, retea interna de distributie

- 2 incineratoare tip DERWENT II, pt incinerarea cadavrelor

- Camera frigorifică – este o încăpere construită din panouri tip sandwich, are dimensiunile 2,7 x 3,42 m si este destinată depozitării temporare a mortalităţilor până la incinerare.

- Camera de necropsie - este amenajată lângă camera frigorifică, pe o platformă betonată, cu dimensiunile de 2,86 x 3,42 m.

- 2 bazine tip Permastoare - pentru depozitarea temporara a dejectiilor (capacitatea totala este de   15 000 mc).

Caracteristicile halelor şi dotarea acestora sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul nr. 7. Centralizator cu principalele dotari pe amplasamentul fermei Stamora Germană:

| Nr. Crt. |  | Denumire dotare/utilaj | Instalatie/ activitate | Capacitate maxima proiectata a activitatii | UM | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de crestere a porcilor |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Hale ingrasare porci | ingrasare porci | 7.603 | capete | 5 |
| 2. |  | Culoare tehnice | ingrasare porci | 1buc/hala | buc | 5 |
| 3. |  | Compartimente | ingrasare porci | 1-2 buc/hala | buc | 9 |
| 4. |  | Boxe comune | ingrasare porci | 14,16,28 buc/hala | buc | 114 |
| 5. |  | Boxe individuale | ingrasare porci | 405 - 865 buc/hala | buc | 5 590 |
| 6. |  | Canale dejectii | ingrasare porci | 2, 8 buc/hala | buc | 34 |
| 7. |  | Volum canale dejectii | ingrasare porci | 228,5; 349,4; 967,7 mc/hala | mc | 3 481 |
| 8. |  | Linii adapare | ingrasare porci | 2 buc/hala | buc | 10 |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Adapatori tip suzeta cu bol | ingrasare porci | 2, 3 buc/boxa | buc | 14 |
| 11. |  | Linii furajare | ingrasare porci | 1- 2 buc/hala | buc | 9 |
| 12. |  | Hranitori din inox cu 5 accese | ingrasare porci | 2 buc/ boxa | buc | 10 |
| 13. |  | Buncare furaj | ingrasare porci | 1, 2 buc/hala | buc. | 9 |
| 14. |  | Capacitate buncar | ingrasare porci | 10, 15 tone/buncar | tone | 125 |
| 15. |  | Aeroterme tip GP 40 | ingrasare porci | 2, 4 buc/ hala | buc | 16 |
| 16. |  | Pardoseala partial cu gratare beton | ingrasare porci | in toate cele 5 hale | - | - |
| 17. |  | Corpuri de iluminat in interior | ingrasare porci | 20, 78 buc/ hala | buc | 274 |
| 18. |  | Aparat de spalat sub presiune | igenizarea halelor | - | buc | 2 |
| Alte activitati |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Generator model GEP |  | energie electrica | - putere maxima motor 33kVA - consum specific motorina – 10 l/h - rezervor propriu de motorina- 161 l | buc. | 1 |
| 20 | Incinerator tip DERWENT II |  | incinerare cadavre | - capacitate incarcare 400 - 500 kg/sarja - consum GPL – 12 l/h | buc. | 2 |
| 21 | Centrala termica model VIESMAN, murala, 24 kW |  | producere agent termic si apa calda filtrul sanitar si spatii administrative | - putere 24KW -consum GPL = 3,8 l/h | buc. | 1 |
| 22 | Masini de spalat rufe |  | spalare haine de protectie | 5 kg/ ciclu de spalare | buc. | 2 |
| 23 | Masina de uscat rufe |  | uscare haine de protectie | 5 kg/ ciclu de uscare | buc. | 1 |

## 8.2.  PROCESUL TEHNOLOGIC

Inventarul proceselor

- procese biologice de dezvoltare corporala a animalelor, care se bazeaza pe procesele metabolice;

- activitati de asistenta si suport a proceselor biologice care constau in:

  - adapostire si curatarea adaposturilor;

  - colectarea si transferul dejectiilor si a apelor uzate;

  - administrarea hranei;

  - administrarea apei de baut;

  - asistenta medicala de specialitate;

- activitati de stocare si indepartare de pe amplasament a dejectiilor si a celorlalte deseuri.

Ferma este proiectata in asa fel incat sa se poata aplica managementul TOTUL PLIN - TOTUL GOL pe ferma sau pe hala.

Activitatea desfasurata in cadrul fermei reprezinta o succesiune ciclica specifica cresterii porcinelor in regim de stabulatie. Cele 5 hale existente se populeaza succesiv cu tineret porcin (25 – 30 kg) furnizat de la alte ferme.

Acestia sunt lotizati la intrarea in ferma si impartiti in hale. In cadrul halelor popularea se face pe boxe si pe compartimente. Porcii stau la crestere si ingrasare pana la 110 – 120 kg in acelasi adapost (cca. 126 – 130 zile / serie). Depopularea se realizeaza tot succesiv, atunci cand porcii ajung la cca. 110 – 120 kg.

In hale se mentine un microclimat corespunzator, care sa asigure un spor maxim de greutate intr-un timp minim. In situatiile in care temeperatura exterioara scade sub limita compensabila prin caldura proprie a animalelor adapostite in hala, este necesara incalzirea suplimentara. Pentru incalzirea halelor se utilizeaza generatoare de aer cald cu combustibil G.P.L.

Porcii sunt grupati in functie de varsta si greutate si le este asigurata hrana si apa necesare cresterii in greutate, ad libitum.

Asigurarea hranei porcilor se face din buncarele de furaje exterioare (cu capacitatea de 10t /buncar pentru halele 1 si 2 si 15 tone / buncar pentru halele 2,3,4,5) amplasate la capatul fiecarei hale. Distribuirea furajului de la buncare la hranitori se realizeaza printr-un transportor snec cu spira.

Adaparea se face cu ajutorul adapatorilor de tip bol cu suzeta.

Fazele successive tehnologice sunt:

- Introducerea tineretului porcin in ferma;

- Selectia si lotizarea porcilor;

- Cantarirea porcilor;

- Monitorizarea sporului si a bunastarii porcinelor;

- Hranire si adapare;

- Izolarea si tratarea porcilor bolnavi;

- Inregistrarea si eliminarea de pe amplasament a mortalitatilor;

- Livrarea porcinelor la incheierea perioadei de stabulatie pe amplasament;

- Curatarea si igienizarea spatiilor depopulate;

- Refacerea pernei de apa;

- Reluarea ciclului;

Procesul de crestere a porcilor este in sistem pe perna de apa. Dejectiile lichide si solide din fiecare hala populata se colecteaza in canalele colectoare cu perna de apa aflate sub fiecare hala. Halele sunt prevazute cu gratare din beton armat prin care se scurg dejectiile in canale interioare si de aici  sunt transportate prin antrenare cu apa, gravitational, pe o panta de 20 % in reteaua exterioara de canalizare, apoi spre chesonul statiei de pompare, urmand a fi pompate in bazinele de stocare.

Adaposturile se curata mecanic in perioada de stabulatie a porcilor, ori de cate ori este necesar, iar la depopulare curatarea mecanica este urmata de spalare cu presiune si dezinfectie. Se evacueaza perna de apa formata in perioada de stabulatie de 126 – 130 zile. Dupa aceasta operatiune, se spala adaposturile cu utilaje de spalare cu presiune, iar ultima apa de spalare se pastreaza pentru formarea noii perne de apa. Apa de antrenare a dejectiilor este asigurata din sursa de apa tehnologica si nu se recircula.

Apa de spalare impreuna cu dejectiile colectate in reteua interna de canalizare sunt dirijate gravitational in reteaua exterioara de canalizare, apoi in chesonul statiei de pompare, de unde sunt pompate in bazinele de stocare. Dejectiile sunt preluate din bazinele de stocare cu ajutorul unor cisterne si utilizate ca fertilizant natural.

Caracteristicile nutreturilor

Caracteristicile nutreturilor granulate utilizate in cadrul fermei sunt prezentate in tabelul următor:

| Tip furaj/ caracteristici furaj | Starter I | Starter II | Creștere I | Finisare I | Finisare II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 420 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| Umiditate % | 12.18 | 12.39 | 12.56 | 12.35 | 12.48 |
| Proteina bruta % | 18.90 | 17.94 | 15.52 | 14.17 | 13.26 |
| Celuloza bruta % | 2.62 | 2.60 | 2.51 | 2.49 | 2.45 |
| Grasime bruta % | 5.52 | 5.29 | 5.19 | 4.99 | 4.73 |
| Cenusa % | 5.35 | 4.50 | 4.19 | 3.95 | 3.55 |
| Calciu % | 0.66 | 0.56 | 0.54 | 0.48 | 0.42 |
| Fosfor % | 0.55 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |

Nivelul proteinei brute este calculat la minimum posibil, echilibrarea proteică nu se realizează în baza acestui criteriu, ci in baza conceptului de proteină ideală, echilibrată la nivel de aminoacizi esenţiali (lizina, metionina, cistina, treonina şi triptofan) cu raport optim între nivelul proteinei digestibile şi energia netă, prin aceasta realizîndu-se o excreţie minimă de azot prin fecale, aceasta ducînd atît la scăderea costului de creştere a animalelor cît şi o protecţie a mediului înconjurator prin excretie minimă de azot prin fecale (dejecţii).

În acest scop la realizarea reţetelor sunt utilizati aminoacizi sintetici (lizina, treonina si triptofan) iar la structurarea reţetelor mai sunt utilizate si complexe enzimatice, proteolitice, lipolitice, celulozolitice si amilolitice.

În scopul evitării poluării cu fosfor sunt utilizate în structurarea reţetelor şi enzime de tip ,,fitaza’’ care  mobilizează fosforul din cereale şi din fosfatul monocalcic, astfel încît şi excreţia în fosfor să fie redusă la nivel minim, asigurînd prin aceasta o protecţie a mediului înconjurător şi o scădere a cheltuielilor cu produsele care asigură acest element.

Cum între cheltuielile cu furajele şi creşterea valorii parametrilor economico-financiari există o corelaţie pozitiva, departamentul nutriţie, în baza recomandărilor făcute de coordonatorul politicii nutriţionale, are în vedere scăderea permanentă a excreţei, prin fecale si urină, a tuturor elementelor nutriţionale, asigurand prin aceasta şi o bună protecţie a mediului înconjurător.

Avand în vedere cele prezentate mai sus se confirmă că tehnicile de nutriţie aplicate respectă recomandările BAT, ţinand cont şi de precizarea că: Valorile conţinutului de proteină crudă şi fosfor sunt doar indicative deoarece depind de conţinutul enegetic al hranei. De aceea, nivelurile efective trebuie adaptate la condiţiile locale.

Pentru evitarea pierderilor şi optimizarea consumurilor specifice de furaje in cadrul fermei Stamora Germana se aplica urmatoarele măsuri de minimizare:

- asigurarea furajării cu reţetele specifice categoriei de animale din fermă

- alimentarea corectă a buncărelor de furaje pentru evitarea pierderilor accidentale

- verificarea periodică a hrănitorilor şi ajustarea acestora după necesităţi

- livrarea animalelor la abator cu dietă

- monitorizarea permanentă a consumului de furaje.

Asistenta veterinara este asigurata de personalul de specialitate al SC Pig Veterinary Services SRL. Administrarea medicamentelor (vitamine si antibiotice) se face injectabil si in apa de baut. Vaccinurile se administreaza injectabil. . Produsele comerciale din aceeasi grupa de medicamente pot varia in functie de furnizor.

- antibiotice injectabile - AMOXICICLINA, CEVAXCEL, DEXAMETAZONA, BORGAL, ENROFLOXACINA, FIER, FLORCRID, OXITETRACICLINA, LINCOVET

- antibiotic buvabile - AMOXICRID, DOXICICLINA, LINCOMIX, PRACETAM, TYLOSIN, APRAMICINA

- vaccinuri - RUVAC, RESPISURE, PORCILIS E-COLI, PORCILIS PARVO, PORCILIS PRRS, PORCILIS PCV, PORCILIS ERY-PARVO

Medicamentele sunt pastrate temporar intr-un spatiu cu destinatie speciala situat in cadrul fermei, fiind pastrate in vitrine frigorifice, in ambalajele originale. Medicamentele sunt gestionate doar de catre medicul veterinar, in functie de necesitati.

Managementul dejectiilor

Colectarea, evacuarea si stocarea dejectiilor procesul de crestere a porcilor este in sistem pe perna de apa, cu evacuare hidraulica a dejectiilor, respectiv prin spalarea periodica cu apa sub presiune.

Dejectiile din hale se colecteaza in canalizarea interna formata din canale longitudinale care sunt situate sub pardoseala boxelor. Aceste canale sunt din beton (se repara fisurile aparute inainte de popularea cu animale). Spalarea canalelor se face la finalul fiecarui ciclu (dupa eliberarea compartimentelor sau a boxelor), cu instalatii mobile sub presiune (de tip Karcher si Starwash). Ultima apa de spalare se constituie in perna de apa in canalul colector. Apa de antrenare a dejectiilor este asigurata din sursa de apa tehnologica si nu se recircula. Canalele de dejectii se golesc dupa fiecare depopulare a compartimentelor, depinzand atat de numarul de animale cat si de gradul de ocupare a halei. Fiecare hala este prevazuta cu canale de dejectii, hala 1 are 2 canale iar celelalte hale au 8 canale fiecare. Volumul total de colectare si stocare a canalelor pentru dejectii este de 3.840 mc, ceea ce reprezinta o capacitate suplimentara fata de capacitatea bazinelor PERMASTORE de 15.000 mc.

Sistemul intern de canalizare a halelor (format din canalele longitudinale) este racordat la canalizarea exterioara de incinta. Din canalizarea exterioara dejectiile sunt pompate prin intermediul unei statii de pompare in cele 2 bazine de stocare, cilindrice, metalice, supraterane cu o capacitate totala 15.000 mc. Bazinele de stocare PERMASTORE se vor umple succesiv, urmand apoi o stocare pe perioada de interdictie pentru aplicarea fertilizantului organic pe terenuri. Omogenizarea dejectiilor in bazinul de stocare se executa cu un utilaj special, mobil, prevazut cu echipament pentru omogenizare. Utilajul de omogenizare stationeaza pe rampa de acces in compartimentul de stocare.

Golirea bazinelor se face prin intermediul unei conducte de suctiune. Cisterna de transport dejectii stationeaza pe platforma de incarcare si se conecteaza la conducta de suctiune.

Managementul mortalitatilor consta din urmatoarele operatii:

- identificarea zilnica si scoaterea din hale a tuturor cadavrelor,

- transportul acestora cu un carucior in zona de incinerare,

- stocarea temporara in camera frigorifica,

- incinerarea propriu-zisa,

- inlaturarea cenusii.

Eliminarea mortalitatilor se face prin incinerare in cele 2 incineratoare tip Derwent, amplasate pe o platforma betonata care comunica cu spatiul de circulatie de la unul din capetele tunelului.

Fiecare incinerator are o capacitate de 400-500 kg/sarja, cu incarcare frontala. Introducerea carcaselor se face cu ajutorul unui carucior cu troliu. Odata incarcat, operatorul selecteaza un program de arderi  si poate lasa incineratorul nesupravegheat pana ce carcasa s-a transformat in cenusa. Rata de ardere este mai mica de 50 kg pe ora. Acesta beneficiaza de camere secundare de ardere, in care se atinge temperatura de 850o C pentru 2 secunde. Incineratoarele au urmatoarele caracteristici:

- 2 camere de combustie

- Timpul de ardere al celui de al doilea arzator este de obicei jumătate din timpul de funcţionare al arzătorului principal

- Combustibil: GPL stocat in 4 rezervoare

- Consum combustibil:	10 – 12 l/ ora

- Capacitate:			500 kg/ sarja

- Inaltimea cosului:		cca. 3 m masurati de la sol

- Diametrul la gura coşului 	Ø=300 mm

- Spatiu de incarcare		V= 1,9x0,9x0,77=1,33 m3

- Metoda de incarcare		Frontala

- Greutate		3 t

- Dimensiuni		2,78x1,47x1,83

Cenuşa şi resturile vor fi eliminate din incinerator în fiecare zi sau o dată la două zile, în funcţie de cantitatea de mortalităţi. Materialul care nu este incinerat complet va fi separat de cenuşă,

reţinut în incinerator pentru o ardere completă şi doar cenuşa complet incinerată va fi inlaturată din incinerator folosind un cenuşar din metal.

Cenuşa complet incinerată va fi amplasată într-un container din metal pentru stocare, pentru a fi eliminată de acelasi operator care ridica deseurile menajere, spre cel mai apropiat depozit de deseuri.

Camera frigorifică şi spaţiul de necropsie sunt amplasate în vecinătarea incineratoarelor, toate dotările fiind realizate pe platforme betonate.

Camera frigorifică este destinată depozitării temporare a mortalităţilor pînă la incinerare, fiind o încăpere din panouri tip sandwich, cu dimensiuni de 2,7 x 3,42 m. Camera frigorifică va fi dotată cu un agregat frigorific  marca Copeland tip MC-D8-ZB15KE-TFD cu freon ecologic R 404A (6 kg), care va asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 0C. Încăperea este prevăzută cu scurgere de pardosea, care este dirijată spre o fosă exteriorară (bazin vidanjabil), care va deservi şi spaţiul de necropsie.

Bazinul vidanjabil, care va deservi şi spaţiul de necropsie este impermeabilizat cu tencuială sclivisită şi are un volum de cca 6 mc.

Spaţiul de necropsie este amenajat în imediata vecinătate a camerei frigorifice, pe o platformă betonată, cu dimensiuni de 2,86 x 3,42 m, cu scurgere in pardoseala dirijată spre aceeaşi fosă de 2 mc. Spaţiul este dotat cu masă de disecţie, chiuvetă şi instrumentar specific. Consumul de apă în acest spaţiu se estimează la cca. 2 litri/m2/zi, 7 zile/ săptămînă, consum care nu influenţează semnificativ consumul general al fermei.

Activitati DDD

Pe toata perioada anului in cadrul fermei (in exteriorul si interiorul halelor, in zona incineratoarelor, a camerei frigorifice si a spatiului de necropsie), se realizeaza actiuni de dezinsectie si deratizare pentru muste, tantari si rozatoare. Aceste actiuni se fac de echipe specializate in astfel de activitati. Dezinsectia se realizeaza prin pulverizarea produselor pe peretii halelor iar deratizarea pentru rozatoare se realizeaza prin intermediul momelilor si a curselor. Cursele defecte si rozatoarele prinse in curse se colecteaza temporar si se predau la PRO AIR CLEAN ECOLOGIC  (in baza contractului)

Produsele utilizate sunt:

- produse deratizare - VARAT, RATISTOP, STRONG PASTA

- produse dezinsecţie - AGITA, DIMILIN, FENDONA

- produse dezinfectie - VIROCID, POLYCAR EWABO, ALDEKOL, VAR.

Aceste produse se pastreaza in ambalajele originale, in magazie securizata.

Operatorul detine fise de securitate pentru produsele utilizate.

Alte activitati:

- descarcarea hranei din autobuncar in buncarele exterioare;

- descarcarea animalelor la popularea halelor si incarcarea animalelor in vederea transportului la punctul de sacrificare; sacrificarea animalelor bolnave si a celor care nu evolueaza corespunzator se face in afara amplasamentului;

- activitatile de transport in interiorul fermei se realizeaza cu mijloace auto ale SC Smithfield România SRL, a caror alimentare cu carburanti si intretinere/reparatii nu se efectueaza pe amplasament;

- activitatile de intretinere si reparatii curente la liniile de adapare si furajare, alte instalatii mecanice si electrice se realizeaza de catre SC Smithfield România SRL;

- - filtru sanitar si activitati administrative se desfasoara intr-o constructie independenta, cu regim de inaltime – parter, structurat in zona murdara si zona curata: vestiare barbati-femei, dusuri, magazii materiale, birouri, zona luat masa, grup social, spalatorie echipament de lucru pentru angajati

-transportul si aplicarea fertilizatorului organic pe terenurile agricole este realizata de catre firme specializate autorizate, angajate prin contract de catre SC Smithfield România SRL. In functie de necesitati sau situatie, SC Smithfield România SRL poate realiza aplicarea fertilizantului organic cu mijloace proprii (cisterne), in baza autorizatiei de mediu pe care o detine pentru aceasta activitate (nr. 1 din 24.02.2010, rev. 1 din 11.10.2011, valabila 22.02.2020).

## 9.1. AER

Sursele de generare a emisiilor in  atmosfera sunt:,

- procesele metabolice;

- managementul dejectiilor;

- incinerarea cadavrelor;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri;

- bazinele de stocare a dejectiilor, in care se produce fermentarea anaeroba a acestora.

In general, se produc emisii de amoniac, metan, protoxid de azot, NMVOC, NO, particule atat din activitatile de pe amplasamentul fermei, cat si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp. Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face

prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

NOx si CO apar de la activitati asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului in centrala termica si in incineratoare, iar din incinerarea cadavrelor pot sa rezulte emisii specifice proceselor termice.

Nivelul de emisii (kg/loc animal/an) generat de procesul de crestere a porcinelor in hale este conform BAT (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003):

Tabelul nr. 9

| Purcei | Sistem | NH3 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Purcei < 30 kg | gratare | 1,35 – 3,0 | 2,8 – 4,5 | 0,02 – 0,15 |
| Purcei > 30 kg | partial gratare | 0,9 – 2,4 | 4,2 şi 11,1 | 0,59 – 3,44 |

Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre bazinele de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare.

Tabelul nr. 10

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanti | Masuri pentru reducerea poluantilor | Poluanti monitorizati continuu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 incineratoare | 2 cosuri dispersie, fiecare avand H=3,0 m; Ø=300 mm; | Pulberi, CO, SO2, NOx, HCl, H2S, NH3, substante organice, metale grele si compusi lor | Nu sunt prevazute sisteme de reducere a emisiilor | Nu este necesar |
| centrala termica | cos de evacuare a gazelor de ardere H=3,10 m ; Ø=300 mm | Pulberi, CO, SO2, NOx, | Nu sunt prevazute sisteme de reducere a emisiilor | Nu este necesar |

## 9.2. APA

Apele uzate rezultate de pe platforma fermei Stramora Germană sunt evacuate diferit în funcţie de provenienţa lor, astfel:

➣  ape uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar sunt dirijate în bazinul etans vidanjabil V=10 mc, aflat in vecinatatea cladirii administrative.

Apele menajere sunt vidanjate şi transportate de societati specializate autorizate la statia de epurare.

➣ apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere si ingrasare a porcilor sunt colectate impreuna cu dejectiile de la hale, in sistemul intern de canalizare (canalele longitudinale care sunt situate sub pardoseala boxelor) racordat la canalizarea exterioara de incinta, urmand a fi descarcate prin pompare in 2 bazine de stocare dejectii tip PERMASTORE. Volumul total de stocare a dejectiilor este de 15.000 mc (1x5.000mc + 1x10.000mc) + 3.840 mc/ ferma (canale de sub hale) = 18.840 mc.

Apele uzate impreuna cu dejectiile se folosesc la fertilizarea terenurilor agricole pe baza de contract.

➣ ape uzate rezultate de la igienizarea camerei frigorifice, spatiu necropsie, incineratoare sunt dirijate în bazinul vidanjabil impermeabilizat, cu V=6 mc, situat in vecinatatea incineratoarelor.  Din acest bazin apele uzate sunt vidanjate si transportate de  societati specializate autorizate la statia de epurare.

## 9.3. SOL

Surse posibile de poluare a solului:

- pierderi accidentale de ulei de la autovehicule si utilaje;

- deseuri de orice tip depozitate necorespunzator;

- dejectii  depozitate necorespunzator;

- aplicarea necorespunzatoare a dejectiilor.

## 9.4. ALTE DOTARI

- magazie inchisa in cadrul filtrului sanitar pentru depozitarea materiilor auxiliare folosite la dezinsectie dezinfectie.

# 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

## 10.1. AER

### 10.1.1.  Emisii

Emisiile poluatilor in aer, se vor incadra in valorile limita impuse astfel:

Tabelul nr. 11

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incineratoare | pulberi | Cos de evacuare | 10 | mg/Nm3 |
|  | substante organice gazoase sau in stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total |  | 10 | mg/Nm3 |
|  | CO |  | 50 | mg/Nm3 |

*Nota: Limitele impuse sunt cele prevazute in BAT/BREF.

VLE se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 11%.

Concentratiile indicatorilor de poluare vor fi raportate la conditiile standard: 00C si 101,3 kPa, pentru un gaz de evacuare uscat.

Nicio emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie prevazuta in Tabelul 11 a prezentei autorizatii. Nu trebuie sa existe alte emisii in aer semnificative pentru mediu in afara celor mentionate.

Conditii privind instalatia de incinerare:

- instalatia de incinerare va asigura respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;

- instalatia de incinerare va fi folosita numai pentru eliminarea cadavrelor de animale provenite din cadrul fermei.

Emisii atmosferice de la centrala termica

Se vor respecta valorile limita admise pentru arderea GPL in centrala termica (conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993):

Epulberimax =   5 mg/Nm3;

ECO max =   100 mg/Nm3;

ESOx max =   35 mg/Nm3;

ENOx max = 350 mg/Nm3.

Valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen  al efluenţilor gazoşi de 3% vol.

### 10.1. 2.   Concentratii de poluanti in aerul inconjurator

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac, valorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

a) pentru media de scurta durata (30 min)

##### Tabelul nr. 12

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| Amoniac | 300 g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 15 g/m3 |

b) pentru medie de lunga durata – zilnica

##### Tabelul nr. 13

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| Amoniac | 100 g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 8 g/m3 |

Locurile de masurare vor fi: usor accesibile, clar marcate, pe cat posibil o curgere fara disturbari, pe distanta de masurare.

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

## 10.2. APA

Apele uzate vidanjate, descărcate în staţia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002, cu modificarile si completarile din H.G. nr. 352/2005 si HG 210/2007.

Tabelul nr. 14

| Indicator | Unitatea de masura | Valorile admise conform NTPA 002/ HG nr. 352/2004 |
| --- | --- | --- |
| pH | Unit. pH | 6.5-8.5 |
| Amoniu | mg/l | 30 |
| Consum chimic de oxigen | mg O2/l | 500 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile | mg O2/l | 300 |
| Materii in suspensie | mg/l | 350 |
| Substante extractibile | mg/l | 30 |

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se va efectua de un laborator acreditat.

Apele rezultate de la spalarea platformei incineratorului si a spatiului de necropsie vor respecta art. 6  din HG nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare:

(1) Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinară, întreprinderile de ecarisaj, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni - microbi, virusuri, ouă de paraziţi - se descarcă în reţelele de canalizare ale localităţilor şi în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară în vigoare.

(2) Realizarea măsurilor de dezinfecţie/sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale, conform legislaţiei în vigoare. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.

## 10.3. APE SUBTERANE

Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane se utilizeaza 5 foraje de observatie amplasate pe terenurile de imprastiere a dejectiilor si 2 foraje de observatie amplasat in fermă şi în zona bazinelor de stocare dejectii.

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune pentru forajul din incinta fermei, iar pentru forajele de pe terenurile agricole, valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere).

Tabelul nr. 15

| Indicator | Unitatea de masura |
| --- | --- |
| pH | - unit. pH |
| Amoniu | mg/l |
| CCO Mn | mg O2/l |
| Cloruri | mg/l |
| Azotiti | mg/l |
| Azotati | mg/l |
| Fosfor total | mg/l |

| Indicator | Unitatea de masura | FC 1 2006 | FC 2 2006 | P 1 2008 | P 2 2008 | P 3 2008 | P 4 2009 | P 5 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - unit. pH | - 6,89 | - 7,11 | - 7,4 | - 7 | - 6,9 | - 7,1 | - 6,8 |
| CCO Mn | mg O2/l | 24,82 | 20,12 | 1,9 | 10,3 | 20,3 | 8,7 | 8,7 |
| Amoniu | mg/l | 4,371 | 0,1141 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,1 |
| Cloruri | mg/l | 106,5 | 248,5 | 138,53 | 145,63 | 1423 | 1423 | 145,6 |
| Azotiti | mg/l | 3,611 | 9,521 | 0,006 | 0,1 | 0,08 | 0,006 | 0,012 |
| Azotati | mg/l | 5,951 | 3,591 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 5 |
| Fosfor total | mg/l | 0,5 | 0,7 | 0,42 | 0,5 | 0,7 | 2 | 0,03 |

1 –  din anul 2007        2 – din anul 2008       3 – din anul 2011

Nu se vor depasi valorile de prag stabilite de Ord. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

## 10.4. SOLUL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabelul nr. 16

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH):

Tabelul nr. 17

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot:

Tabelul nr. 18

| Starea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |  |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg de  azot pe hectar si an, conform Codului de bune practici agricole.

Cantitatea maxima se va aplica atunci cand:

- se utilizeaza balegar putin fermentat;

- se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitate ridicata de denitrificare;

- se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot.

Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate, pentru a preveni scurgerile in sol .

## 10.5. ZGOMOT

### 10.5.1. Limita admisibila a nivelului de zgomot:

- conform SR 1000:/2017 - “Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

### 10.5.2. Zgomotul la limita teritoriilor protejate

La limita teritoriilor  protejate, zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis in zonele de protectie sanitara, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

### 10.5.3 Elemente perturbatoare (de zgomot)

în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe niciun element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio locaţie sensibilă la zgomot.

Nu se va depasi nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT – 65 dB, in conformitate cu prevederile SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

## 10.6. MIROS

Conform STAS 12574/87 - Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabelul nr. 19

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Putin sesizabil | Acoperite |
| Bazine de stocare dejectii | Putin sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitand stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si hidrogen sulfurat si compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

Pentru reducerea emisiilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

# GESTIUNEA DESEURILOR

## 11.1	Deşeuri produse

Deşeurile rezultate la ferma zootehnica se generează din două tipuri de surse:

- deşeuri tehnologice provenite de la activităţile de producţie

- deşeuri provenite din activităţile auxiliare

Tipurile de deseuri rezultate din activitate sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Tabelul nr. 20

| Nr. Crt. | Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate anuala la capacitate maxima | Periculo-zitate, conf. Anexei 4 din Legea 211/2011 | Gestiunea deseurilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stocare | Valorificare /Eliminare |
| 1. | 02 01 06 | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separate si tratate in afara incintei | 25.320 mc | Nepericulos | Colectate in canalele colectoare din interiorul halelor, de unde sunt dirijate in cele 2 bazine tip PERMASTORE | Valorificare: fertilizarea terenurilor agricole - |
| 2. | 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale (cadavre porci) | 77 t | Nepericulos | Se depoziteaza temporar in camera frigorifica sau zona de necropsie de pe amplasament | Incinerate in incineratorul propriu sau predate la unitati autorizate specializate |
| 3. | 20 03 01 | Deşeuri menajere | 50 mc | Nepericulos | Se colectează în Containere metalice | Preluate de unitati autorizate specializate in vederea eliminarii |
| 4. | 20 01 39 | Deşeuri plastic – sigilii | 7 kg | Nepericulos |  | Preluate de societati autorizate specializate, in vederea valorificarii |
| 5. | 18 02 02* | Obiecte intepatoare (ace ) | 5 kg | Periculos | Se stocheaza in containere | Preluate de societati autorizate specializate, in vederea eliminarii |
| 6. | 19 01 12 | Cenusa de la incinerator | 3,9 t | Nepericulos | Se stocheaza în Containere metalice | Preluate de societati autorizate specializate, in vederea eliminarii |
| 7. | 17 04 07 | Amestecuri metalice (demolari/ mentenanta) | Neprecizat | Nepericulos |  | Preluate de societati autorizate specializate, in vederea valorificarii |
| 8 | 07 02 13 | Furtune cu insetie metalica | 11 kg | Nepericulos | Depozitare temporara in saci | Preluate de societati autorizate specializate, in vederea eliminarii |
| 9 | 02 01 09 | Markere consumate | 180 kg | Nepericulos | Depozitare temporara in saci | Preluate de societati autorizate specializate, in vederea eliminarii |

Tipurile de deseuri de ambalaje rezultate din activitate:

| Nr. Crt. | Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate anuala la capacitate maxima | Periculo-zitate, conf. Anexei 4 din Legea 211/2011 | Gestiunea deseurilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stocare | Valorificare /Eliminare |
| 1. | 15 01 01 | Ambalaje din hartie si carton (de la medicamente) | 45 kg | Nepericulos | Se depoziteaza temporar | Preluate de societati autorizate specializate, in vederea valorificarii |
| 2. | 15 01 02 | Ambalaje din plastic (de la medicamente) | 45 kg | Nepericulos | Se colecteaza in saci/cutii | Preluate de societati autorizate specializate, in vederea valorificarii/eliminarii |
| 3. | 15 01 06 | Ambalaje din materiale compozite (de la medicamente) | 50 kg | Nepericulos | Se colecteaza in saci/cutii | Preluate de societati autorizate specializate, in vederea valorificarii/eliminarii |
| 4. | 15 01 07 | Ambalaje din sticla (de la medicamente) | 150 kg | Nepericulos | Se colecteaza in saci/cutii | Preluate de societati autorizate specializate, in vederea valorificarii/eliminarii |
| 5. | 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (plastic produse de la DDD) | 45 kg | Periculos | Depozitare temporara in saci/cutii | Preluate de societati autorizate specializate, in vederea eliminarii |
| 6. | 15 01 11* | Ambalaje metalice care contin o matrice poroasa formata din materiale periculoase (ambalaj metalic sub presiune-spray) | 45 kg | Periculos | Depozitare temporara în containere | Preluate de societati autorizate specializate, in vederea elminarii |

Deseurile menajere/tehnologice sunt depozitate in locuri special amenjate si preluate periodic de unitati autorizate de specialitate in vederea valorificarii/eliminarii.

11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, va asigura valorificarea lor, sau, in caz de imposibilitate tehnica si economica pentru valorificare, va asigura neutralizarea, dupa caz, si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare (cu exceptia dejectiilor utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole), pot fi transportate numai de agenti economici autorizati. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.4. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar- veterinare.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu creeze stocuri, care prin  depreciere sa duca la formarea de deseuri.

11.6. Dejectii animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de “Codul bunelor practici agricole”:

Nu se aplica ingrasaminte organice si minerale cu azot la distanta mai mica de:

- minim de 5-6 m de cursurile de apa (formele solide);

- minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide si semilichide);

- minim 100 m de captarile de apa potabila.

Se va evita aplicarea ingrasamintelor organice si/sau minerale:

- pe timp de ploaie;

- ninsoare;

- soare puternic;

- pe terenuri cu exces de apa;

- pe solurile acoperite cu zapada si inghetate.

11.7. In instalatia de incinerare se vor incinera numai categoriile specificate in Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 a caror eliminare este prevazuta la art. 6 si Anexa III, capitolele I si III din Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011, pentru care a fost obtinuta autorizatia sanitar-veterinara conform “Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate”, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/16.03.2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la A.P.M. Timis.

# 12.  INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIE

Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii.

Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

-ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

-personalul este instruit la angajare si periodic;

În cadrul firmei a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM  278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale » care cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale , asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor. O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate  determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, sunt luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personalul specializat al unor laboratoare/ autoritati acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea competenta, in conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT a:

- cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate;

- cantitatii de apa, energie utilizate;

- a cantitatilor de deseuri rezultate si a fertilizantilor aplicati pe terenurile agricole;

- activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

- instruiriilor personalului.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

- managementul nutritional – masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili;

- igienizarea halelor cu un consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune.

Titularul activitatii trebuie sa faca o verificare a tuturor rezervoarelor (bazinelor vidanjabile) si sa planifice activitatile de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane.

## 13.1. AER

## 13.1.1 Monitorizarea aerului  inconjurator

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in tabelul nr. 21, astfel:

Tabelul nr. 21

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | Anual* | STAS 10812 |
| 2. | Hidrogen sulfurat | Anual* | STAS 10814 |

*în perioada caldă a anului (iulie-august), trei masuratori.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halelor. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, conditiile meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

### 13.1.2. Emisii

Monitorizarea emisiilor in aer si raportarea catre APM Timis se va realiza conform tabelului:

Tabelul nr. 22

| Nr. crt | Punctul de monitorizare | Poluanti analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cos incineratoare | pulberi | anual | SR EN 13284-1 |
| 2 |  | VOCs | anual | SR EN 12619 |
| 3 |  | CO | anual | SR EN 15058 |

Nota:

Valorile limita de emisii se va raporta la procentul de oxigen al afluentilor gazosi de 3%.

Se va efectua monitorizarea pe durata unei sarje de incinerare 8h.

Se va indica locul de prelevare a probei si metoda de analiza aplicata pentru monitorizare.

## 13.2. APA

Apa subterana din incinta fermei si apa subterana de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor se va monitoriza semestrial.

Pentru monitorizarea eventualelor scurgeri accidentale, in apropierea bazinelor de stocare dejectii

s-au executat 2 foraje de control.

Pentru monitorizarea apei freatice de pe terenurile agricole pe care se imprastie dejectiile, s-au executat 5 foraje de control in baza studiului hidrografic intocmit de ABA Banat.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform  autorizatiei de gospodarire a apelor, conform tabelului:

Tabelul nr. 23

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje din incinta fermei, cat si de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor | pH | Semestrial | SR EN ISO 10523 |
|  | Indice de permanganat | Semestrial | SR EN ISO 8467 |
|  | NH4+ | Semestrial | SR ISO 7150-1 |
|  | Azotiti | Semestrial | SR EN 26777 |
|  | Azotati | Semestrial | SR ISO 7890-3 |
|  | Fosfor total | Semestrial | SREN ISO 6878 |
|  | Cloruri | Semestrial | SR ISO 9297 |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere), date indicate in Raportul de amplasament, atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru cele de pe terenurile agricole.

Rezultatele monitorizării vor fi prezentate anual si catre ABA Banat.

## 13.3. SOL

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii. (Punctul de prelevare a probelor de sol va fi marcat pe amplasament pentru a putea fi identificat).

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, o data la patru ani se va realiza studiul agrochimic si planul de management al deseurilor organice (ce cuprinde perioadele de interdictie pentru fertilizare) prin contract ferm cu Oficiul Judetean de Studii Agrochimice si Pedologice.

Tabelul nr. 24

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | SR ISO 14235 |
| pH | anual | SR 7184 -13 |
| Azot total | anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

## 13.4. DESEURI

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, valorificarea si eliminarea lor conform celor specificate in tabelul 20.

13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pâna la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat în tabelul 20, al prezentei Autorizatii si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deseuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

13.4.4. Deseurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare fara a afecta negativ mediul si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.

13.4.5. Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau valorificare a deseurilor fara acordul scris prealabil al APM Timis.

13.4.6. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei. Acest registru trebuie sa contina un minimum de detalii cu privire la:

- Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, însotite de codul din Catalogul European al Deseurilor pentru deseurile transportate;

- Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/valorificarii deseurilor);

- Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/valorificarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare;

- Se interzice golirea sau spalarea utilajelor de administrare a dejectiilor in apele de suprafata sau in apropierea lor.

Dejectii animaliere

Imprastierea dejectiilor va fi monitorizata tinand cont de recomandarile Ordinului MMGA nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaboararea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, partea II-a punctul 2.4, a Anexei 1.

Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform Codului de bune practici agricole.

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Pe terenurile agricole in panta, fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinand seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploataţie trebuie ţinut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de aplicare şi producţiile obţinute. Asemenea informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare precum şi în gestionarea economică a exploataţiei.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

13.4.8 O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la APM Timis, ca parte a RAM pentru amplasament.

## 13.5. ZGOMOT

Intrucat unitatea este amplasată, in mijlocul unor terenuri cu folosinta agricola, iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

## 13.6. MIROSURI

Activitatea creeaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus.

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.

- Menţinerea perdelei de protectie vegetală de-a lungul perimetrului fermei, pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati.

## 13.7.   Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

## 13.8. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Timis, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere.

- In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri:

- vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avand ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include in RAM.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al agentiei pentru protectia mediului.

14.  RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM .

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevarea şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

## 14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator, încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite pentru emisiile in apa, aer, sol;

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu (RAM)

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii:

- date de identificare a titularului activitatii;

- date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat);

- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice;

- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie si gaze naturale (utilizarea eficienta a utilitatilor );

- impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deseurilor;

- reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- costuri de mediu;

- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificari.

• Titularul autorizatiei trebuie sa înregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata în cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia pentru Protectia Mediului Timis în luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus în RAM.

• Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de APM Timis.

Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate în orice moment.

• Rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate în prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul APM Timis în conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si în modalitatea precizata.

• Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului ( CE ) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

• Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.

• Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute în autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Timis dupa evaluarea rezultatelor.

• Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Timis si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- Copii ale corespondentei (alta decât cea desemnata a fi confidentiala) între APM Timis si titularul autorizatiei;

- Autorizatia integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale catre APM Timis;

Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, str. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18 A. Se va tine cont de anexele nr. 1 si nr. 2 la prezenta autorizatie.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 25 - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea Concentratiilor de poluanti in aerul inconjurator/emisiilor în aer | Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calitatii solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizarii apelor subterane | Anual | Ca parte a RAM |
| Situatia lunara a gestiunii deseurilor | Anual | Incluse in RAM |
| Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs | Anual | 31.03. al fiecarui an |
| Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |
| Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Odata cu RAM-ul |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului urmator |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera; | Anual | 15 martie a anului urmator |

Tabel 26 - Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluarile accidentale | Maxim o ora de la producere |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala |
| Reclamatii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii in care se face reclamatia |

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1 Nerespectarea celor prevazute în prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la încetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din O.U.G. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  precum si la sanctionarea celor vinovati.

15.2  Instalatia va fi controlata, exploatata si întretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizatie integrata de mediu.

15.3 Operatorul este obligat sa notifice la APM Timis, cu 30 de zile înainte, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activitatii.

15.4 Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, pana la expedierea produselor finite.

15.5 Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze intr-o baza de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie.

15.6 Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absortie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei poluari accidentale.

15.7 Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze activitatile de revizii si reparatii la elmentele de constructii subterane: conducte, camine.

15.8 Sub controlul direct al autoritatii sanitar veterinare, titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu.

15.9 Administrarea sistemului de management de mediu ISO 14001 inceputa in 2009.

15.10 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza tehnici nutritionale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, in scopul reducerii cantitatii de nutrienti din dejectii (azot si fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor in mediu.

15.11 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza foraje de monitorizare a apei freatice de pe solele unde se imprastie dejectiile si de pe amplasamentul fermei (in vecinatatea bazinelor de stocare a dejectiilor).

15.12 Operatorul activitatii are obligatia ca in registrul cu documente de mediu sa  pastreze documente doveditoare privind vidanjarile de ape uzate si transportul apelor uzate la statia de epurare.

15.13 Operatorul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea regionala pentru protectia mediului reanalizeaza, dupa caz, conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu.

15.14 Operatorul are obligatia de a depune la sediul Primariei de pe raza localitatii unde se afla amplasamentul si la GNM CJ Timis urmatoarele:

- plan de ferilizare (actualizat, la zi);

- planse cu parcelele pe care se face fertilizarea;

- traseele utilizate pentru transportul dejectiilor  de la ferma pana la parcele.

15.15 Operatorul trebuie sa aiba disponibila suprafata de teren necesara pentru imprastierea dejectiilor  corelata in permanenta cu numarul de animale din ferma.

15.16 Operatorul are obligatia ca  dupa umplerea fiecarui  bazin de stocare si inainte de imprastiere sa analizeze dejectiile.

15.17 La inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind neutralizarea mirosurilor si de a comunica APM Timis solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

15.18 APM Timis poate impune prin sondaj efectuarea monitorizarii emisiilor de dioxine si furani de la incineratoare.

15.19 Buletinele de analiza de la vidanjarea apelor uzate se vor atasa ca parte a RAM.

15.20  Notificarea autoritatilor

• Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

a) Orice emisie în aer, care depaseste valorile limita prevazute în autorizatie, de la orice punct potential de emisie.

b) Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament.

c) Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane, sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol.

d) Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

• Titularul Autorizatiei trebuie sa înregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta înregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Înregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul Autorizatiei trebuie sa depuna la APM Timis si GNM Comisariatul Judetean Timis raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis, ca parte a RAM.

• În cazul oricarui incident precizat mai sus, care are legatura cu deversarile în apa, titularul autorizatiei trebuie sa notifice Administratia Bazinala de Apa imediat dupa incident.

• În cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre APM Timis:

- incetarea permanenta a functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate;

- incetarea functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate dupa incetarea notificata a activitatii.

• Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificata la APM Timis, în scris, în 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final în cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala);

- masuri luate privind implicarea Operatorului în administratie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

  - Conf art. 6 din HG nr 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare:

-  (1) Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinară, întreprinderile de ecarisaj, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni - microbi, virusuri, ouă de paraziţi - se descarcă în reţelele de canalizare ale localităţilor şi în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară în vigoare.

-    (2) Realizarea măsurilor de dezinfecţie/sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale, conform legislaţiei în vigoare. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI

16.1. La încetarea activitatii cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum si la schimbarea titularului activitatii, în cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

-demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata;

- determinarea gradului de afectare a solului;

-măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

17.1 In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepizotic central/judetean/local.

17.2 Titularul/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

17.3 Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseurilor de origine animala, sa informeze autoritatea de mediu si sa se asigure ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu.

17.4  In cazul in care apare o boala transmisibila grava, dejectiile provenite din ferma de porci nu pot fi utilizate ca fertilizator organic, deoarece exista risc de raspandire a bolilor transmisibile grave la om si animale. Acestea trebuie incinerate.

18. VALABILITATE

-  autorizaţia integrată de mediu este valabilă de la  ………03.2018  pana la ..........03.2028.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș și Agenția pentru Protecția Mediului Timiș.

A.P.M. Timiș își rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile și imisiile de poluanți datorate activității, în funcție de evoluția procesului de transpunere a legislației Comunității Europene în legislația națională.

19. GLOSAR DE TERMENI

Tabel 27

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Timis (APM), Timisoara, Str. Liviu Rebreanu, nr.18 – 18 A |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control, inspectie si aplicarea sanctiunilor in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean Timis al Garzii Nationale de Mediu |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului Apelor si padurilor Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5, Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | E-PRTR | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.278/2013, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, Legii nr. 211/2011 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

Prezenta autorizatie integrata de mediu contine 47 (patruzeci si sapte pagini si o Anexa (o pagina) si a fost emisa in 4 exemplare originale din care 1 exemplar se elibereaza titularului, 2 exemplare pentru APM Timis si 1 exemplar pentru Garda de Mediu.

p. DIRECTOR EXECUTIV

Mihai CEPEHA

p. SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,

Corina MIHOC

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. Capete/an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare |  |  | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi |  |  |  | Realizat |  |  |  | Cantitatea de dejectii ramasa t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numarul | Suprafata | Perioada de imprastiere | Ingrasaminte naturale, t/an | Azot Total Kg.s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale Total tone | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a. | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| ##### Denumire societate | Punct de prelevare probe | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*se va justifica depasirea VLE impusa, daca este cazul