Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 11/28.01.2016

Ca urmare a solicitării depuse de SC BELCOO REAL ESTATE SRL , cu sediul in Timisoara, str. Semenic, nr. 14, ap. 3, jud. Timis, înregistrată la APM Timis cu nr. 7157RP/02.09.2015 si ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 198RP/13.01.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea  impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 27.01.2016, pentru proiectul „Construire ferma de bovineITEXT0000000000000000000000000000000000000000000000000000000”, propus a fi amplasat in Costeiu, CF 402718, top A13/4/2/2 si CF 401285 top A13/4/2/1 jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 1.e)  - instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma, altele decat cele incluse in anexa nr 1;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

b 1. Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului: prin proiect se propune construirea unei  ferma de  bovine avand capacitatea de 360 capete amplasata la distanta D=750 m fata de sat Paru si la D=2.00 km fata de localitatea Gruni  cu utilitatile aferente pe o  suprafata de  S=100 000 m2 cu urmatoarele componente:

- Hala – adapost pentru vaci ;

- container filtru sanitar ;

- stand de muls;

- rampa încărcare-descărcare

- silozuri pentru hrana masa verde;

- bazin stocare dejecţii (laguna);

- container camera frigorifica;

- gospodaria de apa (foraj, statie de pompare)

- rezervoare vidanjabile impermeabilizate pentru colectare apă uzată menajeră, apa uzata tehnologica si apa de spalare impurificata cu dejectii, ape de scurgere cu nutrienti,

- post de transformare

- împrejmuiri

- drumuri în incintă

- drum de acces

- zonă verde

- reţele utilităţi: apă, canalizare, iluminat public, reţele electrice;

si bilant al suprafetelor

Suprafata construita:				Sc=11 768 m2

-cu urmatoarea destinatie:

- hala 125.60x29.40				S =3 693 m2

- stand de muls				S=    567 m2

- container cabina poarta			S=      25 m2

- bazin dejectii				S= 5 963 m2

- siloz masa verde				S= 1 320 m2

- gospodaria de apa				S=    200 m2

- container camera frigorifica		 S=7.29 m2

- post transformare				S= 7.29 m2

Suprafata platforma betonata                         S= 5 389 m2

Suprafata platforma pietruita			S= 8 736 m2

Suprafata spatiu verde				S=74 107 m2

Cresterea se va realiza in stabulatie libera in cusete individuale pe pat uscat de paie in asternut adinc in zona de odihna si betonat in zona de defecare.

Pe amplasament se vor realiza urmatoarele:

Hala pentru adapostirea animalelor:

- hala cu regim de inaltime parter, avand suprafata de S=125.60x29.40=3693 m2 cu structura de rezistenta  mixta, cu cadre realizate din grinzi lamelare incleiate, stalpi din otel laminat la cald , zincat si acoperis alcatuit din forme din lemn stratificat, acoperite cu  invelitoarea din panou sandwich cu inima din spuma de 40 mm, inaltimea la coama este 8.63 m si prezinta o deschidere tip iluminator utilizata si pentru ventilatie.

Echipamente pentru dotarea halei pentru adapostirea animalelor

Principalele echipamente pentru dotarea grajdului de vaci sunt : separatoare cuseta in numar de 360, rastel cu autocaptura la frontul de furajare,  adapataori cu nivel constant, sistem de recirculare a apei pentru incalzire, ventilatoare cu pale, montate in planul acoperisului si care pun in miscare masele de aer cald eliminandu-le prin cupola.

Tabelul  privind compartimentarea halelor:

| Hala adapost | Cusete individuale |  |  | Alee centrala cu doua fronturi de furajare |  | Culoar frontal de acces |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nr. | L [m] | l [m] | L [m] | l [m] | L [m] | l [m] |
| hala, 125.60x29.40 | 360 | 2.50 +1.50 | 1,25 | 116 | 13.20 | 23 | 4,70 |

Siloz masa verde  in suprafata , S=1320 m2 - platforma pietruita cu panta spre o rigola de colectare din elemente prefabricate pentru colectarea apelor de scurgere posibil impurificate cu nutrienti. Silozul masa verde este  ambalat in saci speciali din polietilena asezati pe platforma.

Bazin semiingropat pentru stocare dejectii, V=4500 m3, tip laguna captusit cu membrana hidroizolanta, termosudabila cu dig perimetral executat din materialul rezultat din sapatura. Digul perimetral se realizeaza cu latimea la coronament b = 3,00 m, panta taluz 1:2 , adancimea maxima, hmax=4.00 m.In jurul bazinului se va realiza un drum, b = 4,00 m. Impermeabilizarea bazinului de stocare dejectii se face cu membrana hidroizolanta termosudabila, cu grosimea de 2 mm.

Standul de muls cu 16 posturi asezate sub forma de bradut se va realiza pe structura metal/lem. Constructia va avea regimul de inaltime cu extindere parter, inaltimea max. la streasina de +3.50 m, iar la coama la +5.42 m, de forma dreptunghiulara avand dimensiunile in plan de 45x12.60  are ca functiuni urmatoarele destinatii:

- sala de asteptare,

- standul de muls cu 16 posturi,

- 3 cusete izolare,

- filtru sanitar cu doua circuite,

- birou,

- farmacie veterinara,

- sala pentru  racire lapte cu  tanc ( V=2500 litri)

- sala de mese,

- centrala termica pe lemne P=60 kW, cu  cos de fum din inox cu diametrul interior Dn=200 mm; hcos =6.50 m si consum de 15 kg/h.

Imprejmuire: Perimetrul fermei va fi împrejmuit cu gard cu plasa zincata  cu inaltimea de 2. 0 m,  montata pe stalpi metalici. Zona de productie este prevazuta cu o intrare auto si una pentru personal.

Dezinfectorul rutier: La intrarea în incinta fermei se va construi un dezinfector rutier auto pentru dezinfecţia rotilor autovehiculelor, prin trecerea in solutie dezinfectanta. Acesta are marimea de 4 m x 8 m.

Vestiarul filtru

Pentru lucratorii din cadrul fermei s-a prevazut acces doar prin filtrul-vestiar. In caz de necesitate la intrarea-iesirea lucratorilor din filtru si din adaposturi se pot instala dezinfectoare pentru incaltaminte.

Circulaţia în fermă se va realizeaza pe alei betonate.

In incinta fermei, la marginea dinspre N, cu acces pe alee betonata se va construi un filtru-vestiar amenajat si dotat corespunzator incat sa impiedice vehicularea agentilor patogeni in si din unitate. Acesta este amplasat la limita zonei de productie, astfel ca intrarea persoanelor in vestiar sa se faca in afara zonei, iar iesirea din vestiar direct in zona de productie a fermei.

Igienizarea adaposturilor se va executa odata la 40 zile cand se evacueaza gunoiul de grajd. Dupa golirea grajdurilor se executa dezinfectia profilactica a incaperilor prin varuire cu lapte de var 10% in care se adauga formol sau acid fenic, iar in izolator si soda caustica 2%.

Mortalitatile vor fi inlaturate in 24 ore de la gasire, stocarea temporara se va realiza  camera frigorifica, pastrarea temporara va dura mai putin de 8 pana la 10 ore.

Container camera frigorifica, S=7.29 m2 este amplasat pe o platforma betonata situata la limita proprietatii, cu acces direct din drumul de incinta. Containerul camera friogorifica se va racorda la reteaua de alimentare cu apa si va fi deservita de un bazin vidanjabil, Vtotal=2.0 m3; Vutil=1.50 m3. Agregatul frigorific este capsulat, eventualele reparatii se fac de catre firme specializate in atelierul propriu

Alimentarea cu apa pentru nevoi igienico-sanitare, adapat animale, tehnologice si de incendiu se va realiza dintr-un foraj cu H=120 m, d= 225m, Qzi max = 52,19 m3/zi, ce se va executa in baza Studiului hidrogeologic. In jurul forajului se va institui o zona de protectie sanitara conform HG 930/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1278/2011, in scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii apelor. Apa necesara pentru stingerea unui eventual incendiu se va asigura dintr-un rezervor de incendiu cu capacitatea de 223 mc, care se va alimenta din foraj.  Debitul de apa necesar stingerii unui eventual incendiu este de 15 l/s. Reteaua inelara va fi amplasata perimetral adapostului de vaci si silozurilor si va fi echipata cu hidranti de incendiu supraterani.

Apele uzate menajere provenite de la container filtru sanitar si de la grupurile sociale de standul de muls vor fi colectate intr-un bazin etans vidanjabil cu V=15 mc, de unde vor fi vidanjate periodic si transportate la statia de epurare de catre SC Meridian 22 SA Lugoj.

Apele uzate provenite de la spalarea instalatiei de muls si a tancului de racire a laptelui (ape albe) vor fi colectate  intr-un bazin etans vidanjabil cu V=15 mc dupa ce vor fi trecute printr-un separator de grasimi ce va avea capacitatea de prelucrare de Q=2l/s.

Apele uzate rezultate de la spalarea salii de muls si salii de asteptare, posibil impurificate cu dejectii, vor fi colectate cu ajutorul unui utilaj VACUM Cleaner, evacuate intr-un bazin vidanjabil V=15 m3, de unde vor fi transferate periodic in laguna de dejectii.

Apele uzate rezultate de la spalarea camerei frigorifice vor fi colectate intr-un bazin etans vidanjabil cu V=2 mc, de unde vor fi vidanjate periodic si transportate la statia de epurare de catre SC Meridian 22 SA Lugoj.

Apele uzate rezultate de la spalarea adapostului vor fi vacumate si deversate in bazinul de dejectii (laguna) V=4500 m3.

Dejectiile de la animale si apele uzate rezultate in urma proceselor de spalare din hala se vor colecta cu racleti pentru dejectii in reteaua de canalizare de unde se vor descarca in bazinul de dejectii semiingropat tip laguna.

Apele pluviale rezultate de pe acoperisuri vor fi colectate prin intermediul retelei de canalizare evacuate in canalul de desecare HCN 12.

Apele pluviale rezultate de pe drumuri si platformele betonate vor fi colectate prin intermediul retelei de canalizare, trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi cu by-pass si evacuate in canalul de desecare HCN 12.

Apele de scurgere provenite de pe sacii cu siloz masa verde, posibil impurificate cu nutrienti, vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil impermeabilizat, V=10 m3, apoi evacuate in bazinul de stocare dejectii, urmand sa fie utilizate ca ingasamant organic la fertilizarea terenurilor agricole.

2) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

3) Utilizarea resurselor naturale:  foraj de alimentare cu apa;

4) Producţia de deşeuri :

In perioada de executie

Deseurile specifice rezultate din construire halei si a silozurilor ( pamant, moloz, tabla etc), vor fi manageriate conform normelor legale in vigoare, iar valorificarea/eliminarea lor se va face prin grija constructorului.

Deseurile menajere rezultate pe amplasament de la personalul de executie vor fi depozitate in containere la locurile de munca si predate la societati de salubrizate autorizate.

In perioada de exploatare

In timpul exploatarii vor rezulta deseuri menajere si asimilabile. Aceste deseuri vor fi colectate pe categorii si valorificate/eliminate controlat prin grija beneficiarului.

Dejectiile de la animale si apele uzate rezultate in urma proceselor de spalare din hala se vor colecta cu racleti pentru dejectii in reteaua de canalizare de unde se vor descarca in bazinul de dejectii semiingropat tip laguna.

Dejectiile se folosesc la fertilizarea terenurile, conform studiului OSPA si a planului de fertilizare.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- apele uzate evacuate in bazin vidanjabil vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate si HG 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

- apele pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare in ape de suprafata si HG 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

-aer: se vor respecta limitele maxime aadmise prevazute in legislatia de mediu in vigoare;

-sol: se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

b 2. Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor certificatului de urbanism nr. nr. 38/28.08.2015 emis de Primaria Costeiu, folosirea actuală  teren  extravilan arabil;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

b 3. Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul nu intră sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 38/28.08.2015 emis de Primaria Costeiu.

Protectia calitatii apelor

- Apele uzate fecaloid-menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate in bazin etans, vidanjabil, V=15 m3 si apoi transportate la statia de epurare de operator autorizat. Apele uzate provenite de la spalarea instalatie de muls sunt trecute in prealabil prin separatorul de grasimi 2 l/s, dupa care sunt colectate in bazinul vidanjabil, V=15 m3. Apele rezultate de la clatirea instalatiei de muls si a tancului de racire se utilizeaza la spalarea podelelor din sala de asteptare de la standul de muls, se vacumeaza si  sunt deversate in bazinul vidanjabil, V=15 m3 din exterior de unde periodic sunt descarcate in laguna.

- Evacuarea slamului de dejectii se face cu un utilaj special autopropulsat, Vacum Cleaner avand  capacitatea de vacumare de 7.0 m3. Dupa vacumare slamul de dejectii va fi transportat si colectat in bazinul de stocare dejectii din incinta, V=4500 m3 .Fertilizarea terenurilor cu dejectii se va face numai in perioadele recomandate si conform planului de fertilizare, intocmit anual, cu respectarea Codului de Bune Practici Agricole;

- Se interzice orice deversare de ape uzate, dejectii, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol.

Protectia aerului

- se va evita administrarea pe terenurile agricole a dejectiilor in timpul cand  emisiile sunt favorizate de factorii climatici : vant, temperatura, umiditate ;

- utilajele si instalatiile de transport si administrare pe sol a dejectiilor vor fi asigurate din punct de vedere al etanseitatii si fiabilitatii.

Protectia solului si a  subsolului

- se vor asigura conditii pentru depozitarea in siguranta a materialelor de constructie si se vor lua masuri pentru indepartarea de pe teren a deseurilor rezultate in urma lucrarilor;

- depozitarea materialelor de constructie se va face astfel incat sa nu blocheze caile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale) si sa nu poata fi antrenate de vant sau de apele pluviale ;

- dupa executarea lucrarilor, se va verifica etanseitatea bazinelor, a canalelor de colectare si de transport a apelor uzate ;

- se vor aplica tehnici nutritionale care sa reduca cantitatea de azot si fosfor in dejectii;

- cadavrele vor fi  depozitate in camera frigorifica .

- deseurile reciclabile colectate selectiv si depuse pe locurile special amenajate;

- apele uzate colectate in bazine vidanjabile inchise si transportate la statia de epurare din localitate.

- apele pluviale rezultate de pe drumuri si platformele betonate vor fi colectate prin intermediul retelei de canalizare, trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi cu by-pass si evacuate in canalul de desecare HCN 12.

- Apele de scurgere provenite de pe sacii cu siloz masa verde, posibil impurificate cu nutrienti, vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil impermeabilizat, V=10 m3, apoi evacuate in bazinul de stocare dejectii, urmand sa fie utilizate ca ingasamant organic la fertilizarea terenurilor agricole.

- operatiile de intretinere si reparatiile se fac la depopularea halei si in caz de defectiuni ale instalatiei.

- cantitatea de azot si fosfor continuta in dejectii va fi estimata in functie de cele specificate in literatura de specialitate si in functie de aceasta se face fertilizarea terenurilor.

- incarcarile si descarcarile de material trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri;

- toate autovehiculele trebuie etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea  solului prin scurgeri;

- Titularul de activitate trebuie sa aiba in dotare o cantitate corespunzatoare de substante  de absorbtie adecvate pentru tinerea sub control si absorbtia oricarei pierderi prin  scurgere;

- Pentru a reduce riscul poluarii solului si a preveni raspandrea bolilor animaliere in timpul transportului dejectiilor sunt necesare actiuni de : asigurarea unor containere   închise  impotriva pierderilor de continut, curatarea exteriorului autovehicolului  utilizat pentru transport, inainte de parasirea locului de provenienta a dejectiilor.

Protectia biodiversitatii

- se vor amenaja zone verzi pe spatiile care delimiteaza diferite activitati din incinta ;

- se vor contracta firme specializate pentru operatiile de dezinsectie si deratizare.

- reconstructia ecologica cat mai grabnica a spatiilor afectate, inclusiv a organizatiilor de santier, prin acoperirea (copertarea) cu covor vegetal, ierbos in toate suprafetele libere si acolo unde este posibil, plantarea  de specii de arbori din flora spontana locala pentru crearea unor habitate favorabile unor specii de fauna .

Gospodarirea deseurilor si a substantelor toxice si periculoase

- substantele toxice utilizate pentru curatire sau dezinfectie vor fi depozitate si  manipulate in conditii specifice prevazute de legislatia in vigoare ;

- deseurile menajere vor fi gestionate conform strategiei de gestionare a deseurilor la nivelul judetului Timis, fiind preluate de operatorul autorizat ;

- mortalitatile vor fi eliminate cu firme specializate.

Monitorizarea si automonitorizarea emisiilor si controlul factorilor de mediu:

- Monitorizarea factorului de mediu sol, pentru urmărirea evolutiei calitatii solului, acumularea de substante organice in profilul solului si evaluarea calităţii lui.

- Monitorizarea factorului de mediu apa pentru urmarirea calitatii apei subterane si evolutia lor dupa implementarea proiectului, verificarea exfiltratiilor pe amplasament.

APA

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Foraje de control amplasate pe terenurile unde se imprastie dejectiile si din incinta fermei (conform studiului hidrogeologic) | pH | De doua ori pe an, primavara si toamna |
|  | oxidabilitate |  |
|  | Amoniu |  |
|  | Azotiti |  |
|  | Azotati |  |
|  | Fosfor total |  |
|  | Cloruri |  |
|  | Azot total |  |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere) si Ordinul MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

SOL

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile:

| Parametrul monitorizat | Frecventa |
| --- | --- |
| C organic | anual |
| pH | anual |
| Azot total | anual |
| Nitrati | anual |

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- - Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (adresa DSVDA Timis nr. 27740/25.11.2015, contract nr. 5757/19.11.2015 privind efectuare servicii vidanjare incheiat cu Sc Meridian 22 SA Lugoj, acord tehnic ANIF nr. 305/23.11.2015 incheiat cu ANIF, contract nr. 1545/20.11.2015 incheiat cu SC Emiliana Plus pentru servicii de deratizare si dezinfectie, contract nr. 238/19.11.2015 de prestari servicii de colectare, transport si incinerare a deseurilor de origine animala incheiat Sc  ALVI SERV SRL, contract de arendare nr. 100/10.11.2015 incheiat cu VP TREAGRI SRL pentru 88,15 ha, adeverinta detinere teren de catre SC BELCOO REAL ESTATE SRL emisa de Primaria Costeiu pentru o suprafata de 79,73 ha,  notificarea  510/C/20.11.2015, emisa de DSP Timis; aviz de securitate de incendiu nr. 304/15/SU-TM din 10.12.2015, emis de ISU Banat;   CF nr. 402718, 401285 din 21.08.2015, emis de OCPI Timis, aviz gospodarire ape nr. ABAB -212 din11.12.2015 emis de ABA Banat);

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu vor fi afectati arbori;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metal, lemn, fier) vor fi predate catre unitati specializate autorizate; materialele minerale (balast, piatra sparta) se vor folosi la refacerea amplasamentului;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Elena STANESCU