Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 122/27.05.2016

(Proiect)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA – TORONTAL, cu sediul in comuna Dudestii Noi, Calea Becicherecului nr. 29, cam. 13, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9868/03.12.2015, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 5225RP/23.05.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 25.05.2016, ca proiectul „Infiintare retea de canalizare menajera in localitatea/comuna Becicherecu Mic, canal de legatura intre Becicherecu Mic si Dudestii Noi si extindere statie de epurare localitatea/comuna Dudestii Noi” propus a fi amplasat în localitatea/comuna Dudestii Noi si localitatea/comuna Becicherecu Mic, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 10 b - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si pct. 11 c - statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

a1) proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului este partial (statia de epurare si partial canalul de legatura intre cele doua comune, precum si partial conducta de evacuare apa epurata) inclus in situl Natura 2000 ROSCI 0277 Becicherecu Mic.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

- Prin proiect se propun urmatoarele:

- Infiintarea retea de canalizare menajera in comuna Becicherecu Mic;

- Canal de legatura intre Becicherecu Mic si Dudestii Noi ;

- Extindere Statie de epurare in Comuna Dudestii Noi.

Coordonatele STEREO 70 pentru amplasamentul proiectului, sunt redate mai jos:

PENTRU STATIA DE EPURARE EXISTENTA SI PROPUSA

| Puncte | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 490467. | 197113 |
| 2 | 490275. | 197113 |
| 3 | 490467. | 197417 |
| 4 | 490275. | 197481 |

PENTRU TRASEUL EVACUARE APA EPURATA

| Puncte | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 490276 | 197118 |
| 2 | 490179 | 197069 |
| 3 | 488805 | 197754 |
| 4 | 488173 | 197839 |
| 5 | 487777 | 198356 |
| 6 | 487497 | 198728 |
| 7 | 487197 | 199144 |

PENTRU TRASEUL APA BECICHERECU MIC – STATIA DE EPURARE

| Puncte | Y (m) | X (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 194435 | 489447 |
| 2 | 194444 | 489376 |
| 3 | 194857 | 489427 |
| 4 | 195663 | 489277 |
| 5 | 196491 | 489252 |
| 6 | 196492 | 489326 |
| 7 | 195747 | 489342 |
| 8 | 194849 | 489497 |

PENTRU UAT BECICHERECU MIC

| Puncte | X (m) | Y (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 488493.880 | 193608.610 | 106 | 489899.610 | 193811.520 |
| 2 | 488486.250 | 193542.230 | 107 | 489905.490 | 193809.770 |
| 3 | 488460.900 | 193351.960 | 108 | 489970.320 | 193794.090 |
| 4 | 488520.990 | 193315.650 | 109 | 489971.960 | 193800.210 |
| 5 | 488529.150 | 193290.250 | 110 | 489981.720 | 193799.250 |
| 6 | 488485.480 | 193018.360 | 111 | 489987.250 | 193801.190 |
| 7 | 488483.730 | 193007.490 | 112 | 490048.030 | 193856.110 |
| 8 | 488452.820 | 192702.280 | 113 | 490054.070 | 193861.110 |
| 9 | 488473.290 | 192695.400 | 114 | 490070.590 | 193877.060 |
| 10 | 488542.190 | 192671.650 | 115 | 490073.920 | 193881.370 |
| 11 | 488542.590 | 192593.660 | 116 | 490077.370 | 193886.850 |
| 12 | 488559.010 | 192575.480 | 117 | 490080.110 | 193889.510 |
| 13 | 488573.300 | 192559.660 | 118 | 490089.660 | 193897.870 |
| 14 | 488577.990 | 192554.470 | 119 | 490115.090 | 193921.050 |
| 15 | 488769.380 | 192534.130 | 120 | 490159.040 | 193943.840 |
| 16 | 488805.300 | 192538.130 | 121 | 490164.910 | 193995.100 |
| 17 | 488862.730 | 192529.420 | 122 | 490198.190 | 194016.620 |
| 18 | 488859.600 | 192504.740 | 123 | 490204.040 | 194071.080 |
| 19 | 488829.890 | 192507.960 | 124 | 490208.820 | 194097.150 |
| 20 | 488824.660 | 192439.120 | 125 | 490227.000 | 194186.870 |
| 21 | 488897.320 | 192428.180 | 126 | 490228.260 | 194194.990 |
| 22 | 488946.140 | 192496.590 | 127 | 490085.710 | 194215.390 |
| 23 | 489029.280 | 192480.490 | 128 | 489875.000 | 194246.580 |
| 24 | 489054.070 | 192604.210 | 129 | 489893.710 | 194308.590 |
| 25 | 489089.450 | 192597.530 | 130 | 489866.430 | 194323.310 |
| 26 | 489106.120 | 192594.390 | 131 | 489871.210 | 194343.240 |
| 27 | 489114.870 | 192592.730 | 132 | 489862.880 | 194346.010 |
| 28 | 489130.670 | 192589.700 | 133 | 489864.090 | 194358.660 |
| 29 | 489160.130 | 192584.040 | 134 | 489866.920 | 194383.040 |
| 30 | 489179.990 | 192580.230 | 135 | 489868.550 | 194396.900 |
| 31 | 489258.910 | 192567.910 | 136 | 489870.950 | 194416.470 |
| 32 | 489265.650 | 192573.780 | 137 | 489797.200 | 194422.640 |
| 33 | 489273.330 | 192580.110 | 138 | 489772.720 | 194424.630 |
| 34 | 489283.960 | 192589.530 | 139 | 489759.040 | 194423.910 |
| 35 | 489295.030 | 192599.150 | 140 | 489753.050 | 194424.470 |
| 36 | 489303.930 | 192605.160 | 141 | 489585.730 | 194440.100 |
| 37 | 489315.260 | 192611.000 | 142 | 489519.390 | 194450.190 |
| 38 | 489321.950 | 192614.830 | 143 | 489514.580 | 194399.610 |
| 39 | 489341.650 | 192623.100 | 144 | 489507.980 | 194400.490 |
| 40 | 489348.910 | 192625.600 | 145 | 489495.640 | 194402.360 |
| 41 | 489379.470 | 192633.920 | 146 | 489485.750 | 194403.860 |
| 42 | 489386.150 | 192635.280 | 147 | 489430.900 | 194409.340 |
| 43 | 489403.420 | 192628.930 | 148 | 489410.800 | 194411.350 |
| 44 | 489416.320 | 192625.310 | 149 | 489421.590 | 194519.120 |
| 45 | 489423.570 | 192623.610 | 150 | 489325.130 | 194524.730 |
| 46 | 489425.880 | 192623.270 | 151 | 489324.310 | 194468.280 |
| 47 | 489440.700 | 192622.170 | 152 | 489322.770 | 194447.220 |
| 48 | 489456.590 | 192623.030 | 153 | 489320.320 | 194424.530 |
| 49 | 489466.360 | 192623.930 | 154 | 489320.110 | 194423.200 |
| 50 | 489474.140 | 192625.700 | 155 | 489317.960 | 194409.780 |
| 51 | 489493.470 | 192633.730 | 156 | 489294.660 | 194254.640 |
| 52 | 489520.300 | 192646.990 | 157 | 489261.750 | 193974.710 |
| 53 | 489554.010 | 192667.830 | 158 | 489033.240 | 194001.090 |
| 54 | 489589.860 | 192691.880 | 159 | 489022.420 | 193970.670 |
| 55 | 489593.720 | 192694.940 | 160 | 488986.810 | 193954.490 |
| 56 | 489599.890 | 192701.940 | 161 | 488938.410 | 194044.690 |
| 57 | 489609.850 | 192715.840 | 162 | 488870.430 | 194010.980 |
| 58 | 489619.850 | 192732.650 | 163 | 488848.870 | 194000.290 |
| 59 | 489630.320 | 192750.570 | 164 | 488811.060 | 193981.540 |
| 60 | 489648.960 | 192790.990 | 165 | 488790.840 | 194078.950 |
| 61 | 489631.450 | 192796.710 | 166 | 488758.380 | 194076.290 |
| 62 | 489627.590 | 192797.970 | 167 | 488756.180 | 194027.390 |
| 63 | 489623.740 | 192799.230 | 168 | 488694.960 | 194027.220 |
| 64 | 489620.840 | 192800.190 | 169 | 488692.150 | 193998.800 |
| 65 | 489560.770 | 192820.750 | 170 | 488687.120 | 193940.650 |
| 66 | 489555.750 | 192822.450 | 171 | 488677.290 | 193847.620 |
| 67 | 489550.050 | 192824.370 | 172 | 488647.550 | 193846.340 |
| 68 | 489561.890 | 192853.280 | 173 | 488635.420 | 193845.820 |
| 69 | 489574.320 | 192883.720 | 174 | 488585.430 | 193859.210 |
| 70 | 489583.250 | 192904.330 | 175 | 488572.940 | 193862.610 |
| 71 | 489634.620 | 192975.860 | 176 | 488515.260 | 193710.780 |
| 72 | 489664.360 | 193019.990 | 177 | 488515.180 | 193710.770 |
| 73 | 489650.910 | 193059.610 | 178 | 488506.650 | 193710.870 |
| 74 | 489662.050 | 193100.960 | 179 | 488499.350 | 193710.960 |
| 75 | 489673.400 | 193143.080 | 180 | 488499.350 | 193710.960 |
| 76 | 489573.160 | 193168.770 | 181 | 488499.350 | 193710.960 |
| 77 | 489562.290 | 193171.300 | 182 | 488490.590 | 193609.110 |
| 78 | 489590.770 | 193264.920 | 183 | 488493.880 | 193608.610 |
| 79 | 489662.460 | 193253.430 | 184 | 488486.250 | 193542.230 |
| 80 | 489664.930 | 193253.030 | 185 | 488460.900 | 193351.960 |
| 81 | 489668.040 | 193262.340 |  |  |  |
| 82 | 489673.480 | 193278.610 |  |  |  |
| 83 | 489678.910 | 193294.870 |  |  |  |
| 84 | 489684.340 | 193311.140 |  |  |  |
| 85 | 489693.220 | 193337.710 |  |  |  |
| 86 | 489727.270 | 193329.330 |  |  |  |
| 87 | 489730.840 | 193340.500 |  |  |  |
| 88 | 489734.670 | 193352.540 |  |  |  |
| 89 | 489739.300 | 193358.690 |  |  |  |
| 90 | 489748.540 | 193387.700 |  |  |  |
| 91 | 489766.340 | 193382.040 |  |  |  |
| 92 | 489782.630 | 193426.400 |  |  |  |
| 93 | 489797.520 | 193467.270 |  |  |  |
| 94 | 489793.190 | 193490.850 |  |  |  |
| 95 | 489811.510 | 193544.950 |  |  |  |
| 96 | 489821.220 | 193573.740 |  |  |  |
| 97 | 489826.640 | 193572.410 |  |  |  |
| 98 | 489838.310 | 193569.540 |  |  |  |
| 99 | 489846.320 | 193567.570 |  |  |  |
| 100 | 489869.780 | 193635.660 |  |  |  |
| 101 | 489883.800 | 193676.350 |  |  |  |
| 102 | 489893.280 | 193711.930 |  |  |  |
| 103 | 489879.270 | 193720.120 |  |  |  |
| 104 | 489890.620 | 193811.100 |  |  |  |
| 105 | 489896.000 | 193815.420 |  |  |  |

- Reţeaua de canalizare propusa in toata localitatea Becicherecu Mic, va avea L = 11.610 m. Noua reţea de canalizare se va racorda la reţeaua de canalizarea deja existentă (L = 19 835 m) in localitatea Dudeştii Noi, de pe Calea Becicherecului, unde reteaua existenta este din teava PP corugata De 250 mm. Reţeaua de canalizare stradală se amplasează în zona verde pe partea opusă  reţelei de apă.

- Staţii de pompare ape uzate in Becicherecu Mic

Pe reţeaua de canalizare din localitate se amplasează 5 staţii de pompare ape uzate :

- SP1 amplasată pe str. Fântânii – pentru supratraversare canal deschis;

- SP2 amplasată pe Calea Banatului – pentru supratraversare canal deschis;

- SP 3 amplasată pe  Calea Timişorii;

- SP 4 amplasată pe str.Preot Lazăr Babeu;

- SP 5 amplasata pe str. Gării.

- Subtraversare drumuri prin foraje orizontale

Subtraversările de drum cu conducta de canalizare se realizează la intersecţiile cu drumul naţional DN6 cu drumul judeţean DJ692 şi la străzile asfaltate. Pe drumul naţional DN6 (Calea Banatului) este TR1(28 m), Calea Timişorii  TR5 (35 m), pe drumul judeţean DJ692 - Calea Dudeştilor este TR2, TR3, TR4 (28 m) şi pe străzile Dimitrie Ţichindeal, Intrarea Margaretei, Lalelelor şi Biserica Catolică sunt TR6, TR,7, TR8 şi TR9 (14 m). La subtraversările de drum canalul este din ţeavă de polietilenă De 250 mm şi introdusă în ţeavă de protecţie din oţel Dn 300 mm.

-Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare se realizează după blocul de măsură şi protecţie trifazată (BMPT).

- Canal de legatura intre Becicherecu Mic si Dudestii Noi

Canalul de legatură care transportă apa uzată de la Becicherecu Mic la Staţia de epurare extinsă de la Dudestii Noi, este amplasat de-a lungul DJ 692 (care leagă cele 2 localităţi) in zona verde si are tronsoane cu conductă de refulare din ţeavă PEHD de la staţii de pompare şi tronsoane cu canal gravitational din ţeava PVC .

- Canalul de legatura pentru transport apa menajera este proiectat pe lânga DJ 692, are o lungime totală L = 1,927 km şi este compus din următoarele tronsoane :

-Tronsonul 1 – SP6 - conducta de refulare din teava PEHD De 160 mm, L = 140 m;

-Tronsonul 2 – canal gravitational din teava PVC Dext 250 mm, L = 280 m;

-Tronsonul 3 – SP7 - conducta de refulare din teava PEHD De 160 mm, L= 70 m ;

-Tronsonul 4 – canal gravitational din teava PVC  Dext 250 mm, L = 250 m;

-Tronsonul 5 – SP8 - conducta de refulare din teava PEHD De 160 mm, L= 490 m;

-Tronsonul 6 – canal gravitational din teava PVC  Dext 250 mm, L = 397 m;

-Tronsonul 7 – SP9 - conducta de refulare din teava PEHD De 160 mm, L= 300 m.

Canalul de legatura se va racorda la reţeaua de canalizarea existentă in localitatea  Dudeştii Noi de pe calea Becicherecului.

- Staţii de pompare ape uzate pe canalul de legatura

Pe canalul de legatura se amplasează 4 staţii de pompare de apă uzate : SP6, SP7, SP8 şi SP9. Căminele aferente staţiilor de pompare sunt din PE, pompele pentru ape uzate sunt 2 buc (1+1R) pompe submersibile/staţie.

- Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare

Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare se realizează după blocul de măsură şi protecţie trifazată .

- Extindere Statie de epurare in Comuna Dudestii Noi

Lângă statia de epurare existenta in comuna Dudestii Noi, cu capacitatea de 4 850 ELS, se va amplasa o noua Statie de epurare pentru 4 000 ELS, care va deservi localitatea Becicherecu Mic. Statia de epurare existenta din localitatea Dudestii Noi, este o statie tip RESETILOVS, dimensionata pentru Q uz zi max = 645 m3/zi (7,46 1/s) sj 4850 ELS, amplasata la 800 m de ultima locuinta.

Emisarul apelor uzate trecute prin statia de epurare, este paraul Surduc, urmand ca dupa realizarea proiectului, emisarul sa fie raul Bega Veche.

Statia de epurare ape uzate cuprinde:

-Treapta de epurare mecanica ce cuprinde: bazin de egalizare si omogenizare, instalatie de sitare si deznisipare,statie de pompare ape uzate (1+1R pompe tip GRUNDFOS,Q P= 280 l/h, P = 0,370 KW), decantor primar lamelar-2 buc, instalatie de dozare precipitant pentru defosforizare.

- Treapta biologica: blocuri de epurare biologica, cu nitrificare-denitrificare, tanc de fermentare si hidroliza, tanc de nitrificare-denitrificare heterotrofa, tanc de nitrificare-denitrificare heteroautotrofa, tanc de nitrificare autotrofa.

-Treapta de dezinfectie cu ultra-violete: dupa decantare si limpezire, apa trece printr-o instalatie de dezinfectie cu ultraviolete ce penetreaza masa de lichid, producand moartea microorganismelor patogene in proportie de 95-99%.

- Treapta de preluare a namolului: bazin de colectare, mineralizare si pompare namol, dotat cu floculator de namol, mixer static, distributor.

- Unitate deshidratare namol (colectare namol in saci).

Fiecare statie de epurare functioneaza independent, paralel, iar refularea apelor tratate din cele doua statii de epurare converg intr-o conducta de evacuare comuna, care duce in raul Bega Veche.

DESCRIEREA PROCESULUI DE EPURARE PENTRU NOUA STATIE DE EPURARE

Soluţia de epurare adoptată are la bază o Staţie de epurare compactă, containerizată, formata din treapta mecanica si treapta de epurare biologica formata din doua linii biologice.

A. STATIA DE EPURARE cuprinde următoarele obiecte tehnologice:

UNITATE DE EPURARE MECANICA  :

      - Bazin de sedimentare primară – deznisipare echipat cu grătar rar manual, pompă pentru evacuare nisip şi vană stăvilar;

      - Bazin de omogenizare, egalizare şi pompare – echipat cu mixer, pompe de alimentare, reactoare biologice;

      - Cămin de colectare nisip;

      - Cămin de colectare grăsimi ;

      - Cămin de ocolire staţie prin by-pass.

UNITATE DE EPURARE  BIOLOGICĂ

      - Reactor de epurare biologică monobloc care cuprinde :

- Bazin de epurare biologică -2 buc ;

- Suflantă şi elemente de aerare -2 buc ;

      - Rezervor de stocare, dozare  clorură ferică

- Pompă dozatoare clorură ferică;

- Instalaţie de dezinfecţie cu ultraviolete;

- Rezervor acid citric pentru instalaţie UV;

- Pompă dozatoare acid citric;

- Debitmetru;

- Pompă evacuare apă epurată;

- Pompă evacuare nămol în exces;

      - Container pentru echipamente de nămol

- Bazin  de îngroşare nămol  echipat cu mixer;

- Pompă de alimentare filtru presă ;

- Filtru presă;

- Rezervor de stocare polielectrolit echipat cu mixer;

- Pompă de dozatoare polielectrolit.

- B. DESCRIEREA  PROCESULUI  TEHNOLOGIC

UNITATE  DE EPURARE MECANICĂ

- Apa uzată menajeră ajunge prin pompare în Bazinul de sedimentare primară - deznisipare, de unde apa deznisipată ajunge prin pompare în grătar, apoi apa curatata prin gratar, ajunge în Bazinul de omogenizare - egalizare – pompare si in final apa epurată mecanic, ajunge prin pompare în Reactorul biologic.

- După reţinerea materiilor grosiere solide în suspensie prin Grătarul manual, apa ajunge în Bazinul de de sedimentare primară–deznisipare, unde se sedimentează nisipul şi prin flotaţie se ridică la suprafaţa apei uzate - grăsimile. În acest bazin se amplasează pompa de nisip, care evacuează nisipul în căminul de nisip. Grăsimile se vor evacua gravitaţional  în căminul de grăsimi.

- Bazinul de sedimentare primară şi deznisipare, respectiv Bazinul de omogenizare, egalizare şi pompare sunt alipite, fiind o construcţie comună .

- În bazinul de omogenizare, egalizare şi pompare este amplasat un mixer, care omogenizează apa şi pompele submersibile care alimentează Reactoarele  biologice. Debitul de ape uzate nu este cu  debit constant, astfel fluctuaţiile orare sunt preluate de bazinul de omogenizare, egalizare şi pompare. Senzorii de nivel amplasaţi în acest bazin comandă pornirea pompelor pentru alimentarea cu apă epurată a Reactoarelor biologice. Mixerul amplasat în bazin asigură omogenizarea apei uzate şi menţinerea sedimentului în supensie. În acest  bazin se asigură un mediu propice epurării mecanice şi reducerii parţiale a carbonului şi fosforului. Aici începe procesul de denitrificare iniţială. Din bazinul de omogenizare apa uzată este pompată în cele doua Reactoare  biologice.

- UNITATE  DE  EPURARE BIOLOGICĂ

- Apa uzată, parţial epurată prin treapta de epurare mecanică, este refulată prin pompare în Reactoarele bilogice, unde are loc procesul de epurare biologică - nitrificarea. În Reactoarele biologice, în cadrul  bazinelor de aerare este introdus aerul cu ajutorul suflantelor. Distribuţia aerului în bazine se asigură prin elemente de aerare – difuzoare tip disc cu membrană – care sunt amplasate uniform pe radierul bazinului.

- Epurarea biologică se realizează cu ajutorul bacteriilor aerobe, care au nevoie de oxigen pentru supravieţuire. Suflantele funcţionează  timp de 16 ore / zi, timp în care se produce aerarea cu bule fine .

- Tot în reactor se produce şi procesul de nitrificare, proces prin care sunt eliminaţi nutrienţii din apa uzată. Epurarea este realizată cu ajutorul microorganismelor, care îndepărtează substanţele organice din apă utilizându-le ca hrană, respectiv drept sursă de carbon.

- Procesul de epurare biologică cu nămol activat, este procesul în care apare reacţia de nitrificare asigurată de un grup de bacterii autotrofe, denumite bacterii nitrificatoare.

- Următoarea treaptă este cea de sedimentare. Suflantele se opresc, iar flocoanele de nămol se depun gravitaţional pe radierul reactorului, de unde sunt evacuate cu ajutorul pompei de nămol şi stocate în Bazinul de îngroşare nămol. Apa decantată, epurată este evacuată prin partea superioară a reactoarelor şi trece prin procesul de dezinfecţie cu raze ultraviolete, după care pompa de evacuare deversează în emisar.	Procesul de epurare biologică este ajutată prin adăugarea soluţiei de clorură ferică, care ajută precipitarea – flocularea nămolului.

- Tot în timpul sedimentării are loc şi procesul de denitrificare. Deoarece în timpul sedimentării suflantele se opresc în Reactoare se crează mediu anoxic şi în aceste condiţii se produce denitrificarea. Prin procesele succesive de nitrificare - denitrificare se elimină compuşii azotului din apă uzată.

- Apa epurată şi dezinfectată este evacuată  prin căminul de prelevare probe spre Emisar, printr-o  gura de varsare comuna cu apa epurata de la statia de epurare aferenta comunei Dudestii Noi .

- Nămolul biologic în exces rezultat din Bazinele de epurare biologică (nitrificare–denitrificare) ajunge prin pompare în Bazinul de îngroşare nămol. Nămolul biologic în exces este decantat în Bazinul de îngroşare nămol şi este pompat în Filtru presă, din cadrul Containerului pentru echipamente de nămol. 	Nămolul  deshidratat din  Filtru presă se colectează în containere.

- Apa filtrată rezultată de la deshidratarea nămolului prin Filtru presă, este recirculata la Bazinul de omogenizare, egalizare şi pompare.

- Apa potabilă sub presiune, este preluată din reţeaua de apă potabilă existenta la Statia de epurare Dudestii Noi şi este folosită în procesul tehnologic, ca apă de spălare.

- C.  FLUXURI  TEHNOLOGICE

- - Linia apei constă din:

- reţinerea materiilor grosiere în Grătarul manual;

- reţinerea nisipului şi grăsimilor în Bazinul de sedimentare primară şi deznisipare şi evacuarea lor în cămine;

- egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în Bazinul de omogenizare, egalizare şi pompare  ;

- alimentarea prin pompare şi cu debit constant a Reactoarelor biologice – sistemul de epurare este tip SBR (Sequential Batch Reactor );

- reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în Reactoare SBR , instalaţie ce poate realiza nitrificarea-denitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare – prin zone  aerate şi anoxice;

- reducerea fosforului prin precipitare chimică cu adaos de clorură de fier

- dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizează  într-o Instalaţie de dezinfecţie cu UV . Această metodă de dezinfecţie este preferată dezinfecţiei cu clor, pentru că datorită clorinării, în emisar  se formează  compuşi toxici, care afectează  flora şi fauna acvatică;

- controlul calităţii apelor uzate epurate şi dezinfectate prin intermediul probelor de apă epurată,  prelevate din Căminul de prelevare probe.

- - Linia sedimentului (nămolului) constă din:

- evacuarea nămolului biologic în exces din Reactoarele  biologice în Bazinul de îngroşare  nămol  ;

- deshidratarea nămolului în Filtru presă  şi evacuarea gravitaţională a apei  de nămol  şi recircularea ei în faţă la  Bazinul de omogenizare, egalizare şi pompare, iar nămolul deshidratat se colectează în containere ;

- Linia nisipului şi grăsimilor constă din:

- evacuarea nisipului colectat din Bazin de sedimentare primară şi deznisipare prin pompare în Căminul de nisip ;

- colectarea gravitaţională a grăsimilor din  Bazinul de sedimentare primară şi deznisipare în Căminul de grăsimi.

D. ECHIPAMENTE  ŞI  UTILAJE ALE  STAŢIEI DE EPURARE

- UNITATEA  DE EPURARE MECANICĂ cuprinde:

• Grătarul manual  rar - tip manual (1 buc.), dimensionat pentru un debit Q orar max = 46,19 mc/h, este amplasat într- un canal 1,00 x 2,00 x 1,50 m.

• Bazinul de sedimentare primară şi deznisipare (V = 6 mc) este dreptunghiular cu dimensiuni 1,00 x 2,00 m şi Hu = 3,00 m. Qnisip = 0,08 mc/zi

Q nisip = 29,2 mc/an = 58,4 t/an.

Nisipul se evacuează cu ajutorul unei pompe de nisip cu Q = 3 – 15 mc/h şi H =7,5 – 2 mCA, în căminul de nisip. Evacuarea nisipului se face 8 ori/an.

- căminul de colectare nisip este din beton armat (1,0 x 1,75  m şi H = 3,00  m, Hu = 2,00 m).

- Grăsimile datorită greutăţii specifice se ridică la suprafaţa apei, apoi se evacuează printr-o conductă – gravitaţional într-un cămin de grăsimi. Grăsimile separate ajung gravitaţional într-un cămin de colectare  grăsimi.

- căminul de grăsimi este circular, din beton şi are D = 1,50 m (la o adâncime de pozare de 3,00 m) S = 1,76  mp, Hu = 1,00 m. Vutil = 1,76 mc, iar frecvenţa de îndepărtare a grăsimilor este 2 ori/an.

- căminul de by-pass este din beton armat (1,00 x 1,00 m, H = 3,00 m).

- pompa de evacuare pe by-pass este submersibilă (Q = 20 mc/h, H = 10 mCA).

- •  Bazinul de omogenizare, egalizare şi pompare  are o dublă funcţionalitate:

- -omogenizează compoziţia apelor uzate prin capacitatea de înmagazinare a bazinului şi prin agitare cu un mixer electromecanic;

- - preia vârfurile de debit, în special debitele mici din timpul noptii, prin înmagazinarea unui volum de apă uzată,  care să asigure functionarea continuă a unităţii de epurare biologică.

Bazinul este din beton armat de formă dreptunghiulară cu dimensiunile 4,25 x 7,50 m şi cu H = 3,00 m. Volumul util al bazinului este Vu = 63,75  mc.

- UNITATE  DE EPURARE BIOLOGICĂ cuprinde:

- • Reactoare de epurare biologice tip SBR

- - Reactoarele biologice sunt doua containere din oţel inoxidabil cu dimensiuni exterioare 2,04 x 8,90 m şi H = 2,70 m. Capacitatea reactorului este pentru Qzi med = 250 mc/zi.

- - Suflantele sunt tip centrifugă cu Q aer = 220 mc/h şi  H = 300 mbar – 2 buc – asigură necesarul de aer în Reactoarele  biologice.

- - Difuzoarele cu membrană, au capacitatea de aerare  2-10 mc/h , D= 268 mm , în număr de 56 bucăţi – prin aceste difuzoare este distribuit  aerul în apa uzată de 220 mc/h.

- - Pompa evacuare apa epurată - 2 buc, este submersibilă cu Q =3-15 mc/h şi H = 13,60 – 6,30 mCA asigură evacuarea apei epurate din Reactoarele biologice trecând prin Căminul de prelevare probe – în emisar .

- - Pompa de dozare clorură ferică -2 buc, este tip diafragmă electromagnetică din inox, cu Q = 10 l/h şi H = 3 bar, asigură alimentarea cu clorură ferică a Reactorelor  biologice unde se produce defosforizarea prin precipitare chimică.

- - Rezervoare de stocare clorură ferică - 2 buc sunt din polietilenă cu capacitatea de 100 l , echipat cu senzori de nivel – asigură necesarul de clorură ferică stocată.

- - Debitmetrele pentru măsurarea debitului de apă epurată (2 buc.), sunt tip electromagnetic cu marjă de debit măsurabil  1,5 – 42 mc/h, Dn 40 mm.

- - Unitatati de dezinfecţie cu UV - 2 buc,;

- - Pompe de dozare acid citric pentru UV (2 buc.) ;

- - Rezervoare de stocare acid citric;

- - Pompe exces nămol – 2 buc.;

- • Unitate de deshidratare namol

- - Bazinul de stocare si îngroşare nămol este un rezervor circular din polipropilenă cu capacitatea de 1500 l, echipat cu senzori de nivel şi mixer de nămol. Bazinul asigură colectarea nămolului în exces, stabilizarea şi omogenizarea lui .

- - Mixerul de nămol este din oţel inoxidabil, cu turbină verticală cu P = 0,37 kW şi asigură omogenizarea nămolului.

- - Rezervor pentru preparare polielectrolit este un rezervor circular din polipropilenă cu capacitatea de 250 l, echipat cu senzori de nivel şi mixer care asigură polielectrolitul necesar pentru stabilizarea nămolului.

- - Mixer pentru polielectrolit este din inox cu turbină verticală cu P = 0,18 kW şi asigură menţinerea în suspensie a soluţiei de polielectrolit.

- - Pompa dozare polielectrolit este inoxidabil tip diafragmă electromagnetică cu Q = 20 l/h şi H = 2 bar asigură alimentarea cu polielectrolit a Bazinului de stocare nămol.

- - Pompa alimentare filtru presă este inoxidabil tip monopompă cu Q = 2 mc/h şi H = 0-12 bari, asigură alimentarea cu nămol al filtrului presă.

- - Filtru presă este tip plăci-chamber-unitate hidraulică cu P = 1,5 kW, realizeaza deshidratarea nămolului.

- Panou de comandă - toate echipamentele vor fi controlate prin intermediul panoului de comandă.

- •  By-pass Staţie de epurare

- În cazul  căderii alimentării cu energie electrică a Staţiei de epurare (situatie de avarie) pentru a evita inundarea necontrolată a zonei,  se prevede o conductă de by-pass  direct din camera gratarului. În faţa acestei conducte este prevăzută o vană stăvilar cu acţionare manuală, care în caz de funcţionare normală este închisă. Din căminul de by-pass apa uzată se evacuează în emisar prin pompa submersibilă şi conducta de refulare .

- În prima fază dupa căderea alimentării cu energie electrică, apa menajeră afluentă se înmagazinează în Bazinul de sedimentare primară şi deznisipare şi în reţeaua de canalizare, după care se evacuează prin conducta de  by-pass în emisar.

- Conductă de evacuare apă epurată

Apa epurată de la cele 2 staţii de epurare se va evacua printr-o conductă de evacuare apă epurată comună, în râul  Bega Veche, emisar ce se află în partea sud - estică a localităţii Dudeştii Noi. Conducta de evacuare apa epurata se dimensioneaza pentru debitul total de apă epurată  rezultată de la Staţia de epurare extinsă, adică de la Staţia de epurare existentă în Dudeştii Noi şi de la Staţia de epurare nouă aferentă Becicherecului Mic având debitul total :

- Q zi max Becicherecu Mic = 554,26 mc/zi = 6,41 l/s

- Qzi max Dudestii Noi = 666,88 mc/zi = 7,72 l/s

- Q zi max total = 1221,14 mc/zi = 14,13 l/s

Conducta de evacuare apă epurată pleacă de la Staţia de epurare extinsă din Dudeştii Noi, traversează comuna, pe Calea Hodonului şi Calea Timişorii, apoi trece pe str. Gării şi continuă pe drumul de exploatare (care este paralel cu calea ferată) pînă la Bega Veche. Conducta de evacuare apă epurată este din ţeavă de polietilenă PEHD, Pn 6, PE80, De 200 mm şi are lungimea L = 4360 m. Pe această conductă sunt amplasate 2 staţii de pompare SPe1 şi SPe2. La emisarul  Bega Veche se prevede o gură de evacuare apă epurată din beton (cu coordonate x=199,174 y=487,231) şi pe conducta din gura de evacuare se prevede o clapetă unisens.

Organizarea de şantier

Vor exista două organizări de șantier în intravilan, câte una în fiecare localitate.

Organizările de șantier sunt situate în afara sitului Natura 2000 ROSCI 0277 Becicherecu Mic. Lucrările pentru extinderea stației de epurare se vor desfășura strict în perimetrul propus modificărilor. Va fi amenajată o magazie de scule şi materiale, loc pentru depozitarea materialelor (conducte, cofraje, otel beton, ciment) şi loc pentru parcarea utilajelor de construcţii. Incinta se va împrejmui şi se va asigura paza acesteia. Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la reţeaua electrică din zonă.

2) Cumularea cu alte proiecte: se desfășoară activități specifice zonelor locuite (funcțiuni edilitare –stația existentă, rețea de drumuri, spațiu de agrement, locuințe). Proiectul propus are impact cumulativ cu activitatea statiei de epurare existente. Pentru reducerea impactului asupra raului Surduc, unde are loc evacuarea apelor epurate in prezent de la statia existenta, s-a propus evacuarea apelor epurate de la cele doua statii in raul Bega Veche.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile tehnologice (rezultate din exploatarea statiei de epurare):

• nisip (58,4 to/an) -  colectat in saci, amplasat pe platforma betonata – depozitat in locurile indicate de administratia publica locala;

• namol deshidratat de la filtru presa  20% SU (50,10 to/an) - colectat in saci/containere, amplasate pe platforma betonata – preluat de societati autorizate specializate;

• material grosier (10,5 to/an), colectat in container, amplasat pe platforma betonata –  preluat de societati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- valori maxime admise pentru ape epurate menajere evacuate in emisarul Bega Veche (conform Aviz de Gospodarire a Apelor nr. ABAB 216/14.12.2015):

| Indicatori de calitate | Unitate de masura | Valoare maxima admisa |
| --- | --- | --- |
| pH |  | 6,5-8,5 |
| Materii in suspensie | mg/dm3 | 35 |
| CBO5 | mg/dm3 | 25 |
| CCOCr | mg/dm3 | 125 |
| Azot total | mg/dm3 | 10 |
| Fosfor total | mg/dm3 | 1 |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 20 |
| Detergenti sintetici | mg/dm3 | 0,5 |

  - alti indicatori specifici – conform HG 352/2005 – Normativul NTPA 001/2005;

  - substante prioritar/periculoase – in limitele HG 351/2005 si HG 783/2006 pentru modificarea si completarea HG 351/2005.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 251/03.11.2015, folosirea actuală a terenului este: domeniu public al comunei Dudestii Noi si comunei Becicherecu Mic.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: amplasamentul proiectului este partial (statia de epurare si partial canalul de legatura intre cele doua comune, precum si partial conducta de evacuare apa epurata) inclus in situl Natura 2000 ROSCI 0277 Becicherecu Mic.

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

- proiectul nu are un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate deoarece nu este afectata aria naturala protejata, nu se reduce suprafata habitatelor si a numarului de exemplare de specii de interes comunitar;

-  nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar, nu are impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei protejate, nu produce modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si functia ariei naturale protejate;

- raportând suprafața de S = 835 mp (pentru stația de epurare cu pompele de evacuare si căminul situat pe canalul de legătură dintre cele doua localități) ocupată prin modificări permanente ale proiectului, la dimensiunea sitului de 2067 ha, rezultă că procentul de habitat natural pierdut este de 0,0040%;

- suprafața de teren afectata de excavări este de S =1515 mp, pentru canalul de legătură dintre localități, respectiv S = 652,5 mp pentru canalul de evacuare a apei menajere. Astfel suprafața de teren modificată prin excavări în sit sau marginal, la limita acestuia este de 2140 mp, adică 0,010%.

- pe amplasamentul proiectului si in imediata apropiere a acestuia nu au fost identificate habitate naturale si specii salbatice de interes comunitar in perioada cand au fost efectuate observatiile in teren: aprilie 2014, septembrie 2015 și ianuarie 2016 (date prezentate in memoriu tehnic care sta la baza deciziei).

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 251/03.11.2015 10/20.10.2015 emis de Consiliul Judetean Timis.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB 216/14.12.2015; aviz de principiu ANIF nr.734/05.02.2016; acord prealabil CJT - DADPJ Timis nr. 907/R/21.03.2016; notificare DSP Timis nr. 533/C/07.12.2015; acord prealabil cu conditii nr. 340/288/18.04.2016, emis de CNADNR – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara; contract de prestari servicii nr. 2752/05.02.2016 privind preluarea deseurilor municipale nepericuloase reziduale proprii (namol), incheiat cu SC Retim Ecologic Service SA; Hotararea nr.18/23.08.2004 privind insusirea patrimoniului domeniului publicincheiat intre comuna Becicherecu Mic si comuna Dudestii Noi (comuna nou infiintata);  inventarea bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Becicherecu Mic, emisa de Consiliul Local Becicherecu Mic; Hotararea nr. 7/07.03.2002 privind insusirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Becicherecu Mic, emisa de Consiliul Local Becicherecu Mic;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

- Apa uzata epurata va respecta prevederile normativului NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Condiţii pentru protecţia biodiversităţii:

- se va adapta periodizarea fazelor de execuţie a lucrărilor care fac obiectul proiectului, astfel încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor pentru care situl Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic a fost desemnat;

- titularul proiectului va instrui personalul care va executa lucrările de investiţie principale asupra faptului că amplasamentul proiectului este situat în situl Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic, asupra importanţei desemnării acestui sit, astfel încât să se asigure obiectivele de conservare ale acestuia;

- orice incident semnalat pe perioada realizării proiectului care ar putea avea un impact asupra factorilor de mediu, mai ales asupra biodiversităţii, va fi anunţat la APM Timiş în timpul cel mai scurt posibil;

- nu se va amenaja organizare de şantier în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic;

-   pentru protecţia tuturor speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane care trăiesc atât în ariile protejate cât şi în afara ariilor sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor din flora şi fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie a speciilor;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- pentru protecţia tuturor speciilor de păsări, inclusiv cele migratoare, sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare,

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Se vor respecta măsurile pentru reducerea impactului si masurile de conservare și protecție a speciilor și habitatelor impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care sta la baza deciziei).

Titularul  proiectului are obligatia de a mentine si de a nu  periclita starea de conservare  favorabila a speciilor si habitatelor naturale pentru a se asigura integritatea Retelei Europene NATURA 2000.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea investitiei, titularul are obligaţia de a solicita (la APM Timiş) si obtine autorizaţia de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Camelia MUSTE

INTOCMIT,

Florina RAICEA