Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 123 /27.05.2016

PROIECT

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. BELCOO DAIRY S.R.L., Timisoara, str. Semenic, nr. 14, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 5489RP/14.07.2015, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 5062RP/18.05.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 25.05.2016, ca proiectul „Construire ferma vaci de lapte si sectie procesare lapte in localitatea Costeiu, judetul Timis. Amenajare laguna.” propus a fi amplasat în comuna Costeiu, CF nr. 400317 Costeiu (provenita din CF vechi nr. 20014), nr. cad. 50022, jud. Timis, se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul intra sub incidenta HG nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 1 e) – instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune construirea unei ferme vaci de lapte, avand capacitatea de 240 capete si sectie procesare lapte in localitatea Costeiu, jud. Timis, cu utilitatile aferente, amplasata la distanta D=(1078÷1306) m fata de sat Paru si la D=2.00 km fata de localitatea Gruni, pe o  suprafata de S=71.489 m2, cu urmatoarele componente:

- Hala – adapost pentru vaci ;’

- Platforma igloo pt. vitei;

- Container poarta + filtru sanitar ;

- Cabina cantar;

- Stand de muls;

- Sectia procesare lapte

- Fanar + FNC/bucatarie furajera

- Platforma siloz masa verde;

- Bazin stocare dejecţii (laguna);

- Platforma gunoi

- Prebazin dejectii semilichide

- Bazin suctiune –golire laguna;

- Platforma grup electrogen;

- Container camera frigorifica;

- Gospodaria de apa (foraj, rezervor inmagazinare, statie de pompare)

- Bazine vidanjabile impermeabilizate pentru colectare apă uzată menajeră, apa uzata tehnologica si apa de spalare impurificata cu dejectii, ape de scurgere cu nutrienti,

- Post de transformare

- împrejmuiri

- drumuri în incintă

- drum de acces

- zonă verde

- reţele utilităţi: apă, canalizare, iluminat public, reţele electrice;

si bilant al suprafetelor

Suprafata construita:	Sc = 9.765 m2

-cu urmatoarea destinatie:

- hala 125.60x29.40	 m			S = 3.693 m2

- stand de muls				S=  2.300 m2

- sectia procesare				S= 183 m2

- FNC si fanar				S= 452 m2

- container cabina poarta			S= 103 m2

- cabina cantar bascule			S=  63 m2

- bazin dejectii				S= 2.394 m2

- platforma de gunoi			S= 152 m2

- gospodaria de apa				S= 425 m2

Suprafata platforma betonata                         S= 809 m2

Suprafata betonata siloz masa verde		S= 1.500 m2

Suprafata platforma pietruita			S= 5.310 m2

Suprafata parcare ecologica			S= 100 m2

Suprafata spatiu verde				S=54.005 m2

Langa poarta de acces s-au prevazut 8 locuri parcare cu dale.

Pe amplasament se vor realiza urmatoarele:

- Hala pentru adapostirea animalelor:

- hala cu regim de inaltime parter, avand suprafata de S=125.60x29.40=3693 m2, cu structura de rezistenta mixta, cu cadre realizate din grinzi lamelare incleiate, stalpi din otel laminat la cald, zincat si acoperis alcatuit din forme din lemn stratificat, acoperite cu invelitoarea din panou sandwich cu inima din spuma de 40 mm, inaltimea la coama este 9.70 m si prezinta o deschidere tip iluminator utilizata si pentru ventilatie; fundatiile vor fi din beton armat, continue pe perimetrul cladirii si izolate sub stalpii metalici, pardoseli realizate din beton elicopterizat; toate elementele din lemn sunt rindeluite si tratate corespunzator prin ignifugare; partile longitudinale ale grajdului se inchid cu prelata actionata automat, functie de microclimatul din hala.

Echipamente pentru dotarea halei pentru adapostirea animalelor

Principalele echipamente pentru dotarea grajdului de vaci sunt: separatoare cuseta, rastel cu autocaptura la frontul de furajare,  adapataori cu nivel constant, sistem de recirculare a apei pentru incalzire, ventilatoare cu pale, montate in planul acoperisului si care pun in miscare masele de aer cald, eliminandu-le prin cupola.

Hala este impartita in 240 cusete individuale, din care:

- 168 cusete individuale pentru vaci in lactatie,

- 32 cusete individuale pentru vaci in repaus,

- 40 cusete individuale pentru juninci

Cusetele individuale sunt despartite intre ele prin pereti despartitori realizati din elemente mobile, usoare, constand din bare din otel inoxidabil pana la inaltimea totala de 1,00 m, iar pe culuoarul de trecere sunt montate porti separatoare cu patru randuri de bare de 3.00 m deschidere. In grajd sunt rezervate spatii pentru boxe prefatare, boxe fatare, boxe postfatare si boxe infirmerie despartite de garduri si porti separatoare cu patru randuri de tevi.

S-a proiectat si o platforma betonata pentru montarea a 7 igloouri pentru vitei pana la 2 saptamani, care apoi se transfera in alta locatie.

Tabelul  privind compartimentarea halelor:

| Hala adapost | Cusete individuale |  |  | Alee centrala cu doua fronturi de furajare |  | Alee de circulatie |  |  | Culoar frontal de acces |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nr. | L [m] | l [m] | L [m] | l [m] | Nr. | l m | L m | L [m] | l [m] |
| 1hala, 125.60x29.40 | 240 | 300 +1.90 | 1,20 | 120 | 2x3.6+4.8 | 2 | 3.00 | 129 | 23 | 4,70 |

#### Incalzirea halei

Grajdul de vaci nu se incalzeste, in caz de timp friguros se coboara prelata care obtureaza golul din cei doi pereti longitudinali.

#### Iluminatul halei

Se asigura atat natural, cat si artificial. Instalatia de iluminat din hala este formata din 2 linii care utilizeaza corpuri de iluminat- tuburi fluorescente. Alimentarea cu energie electrica se face din postul de transformare propriu prin racordarea acestuia la reteaua de distributie din zona.

#### Ventilarea halelor

Microclimatul corespunzator va fi asigurat prin comanda automata, computerizat. Functie de temperatura interioara, microclimatul optim se poate asigura pe cale naturala, prin deschiderea automata a prelatei laterale sau prin deschiderea luminatorului de la coama.

Evacuarea aerului viciat din adapost se va realiza si cu ajutorul a 6 ventilatoare cu pale, montate in planul acoperisului si care pun in miscare masele de aer cald, eliminandu-le prin cupola.

Cresterea se va realiza in stabulatie libera in cusete individuale pe pat uscat de paie in asternut adanc in zona de odihna si betonat in zona de defecare.

Zona de stabulatie libera va cuprinde 240 cusete individuale, va fi amplasata in lateral si este propusa la o cota mai coborita cu 20 cm decat aleea de furajare; intre zona de alimentare si zona de furajare se va afla un grilaj de furajare autoblocant, care va asigura un front de furajare de minim 0,65 m pentru fiecare animal; zona de furajare se pozitioneaza de o parte si alta a aleii de furajare.

Hranirea vacilor - furajarea se bazeaza in primul rand pe fibroase, suculente, grosiere, masa verde si mai putin pe nutreturi concentrate; ratia zilnica se compune din doua parti: ratia de intretinere si ratia  de productie.

Hrana animalelor va fi stocata în silozul exterior masa verde. Transferul hranei la dispozitia animalelor se va face mecanizat cu ajutorul unui car amestecator autopropulsat, cu cantar incorporat si sistem de incarcare automata. Cu remorca tehnologica, hrana insilozata este dozata pe componente conform retetei, omogenizata si  transportata la dispozitia animalului.

Adaparea se va face din bautori cu nivel constant, realizate din inox, montate pe coridorul de trecere dintre cusetele aflate pe cele doua randuri centrale, cate doua bautori la fiecare rand, in total 18 bautori/hala. Reteaua de alimentare cu apa din grajd  va fi de tip inelar, montata pe perete, eliminandu-se pericolul de inghet in perioada de timp friguros.

Igienizarea adaposturilor se va executa odata la 40 zile, cand se evacueaza gunoiul de grajd. Dupa golirea grajdurilor se executa dezinfectia profilactica a incaperilor prin varuire cu lapte de var 10% in care se adauga formol sau acid fenic, iar in izolator si soda caustica 2%. Aceste lucrari se vor executa de catre firma specializata in baza precontractului de prestari servicii.

#### Curatarea zonei de defecare: evacuarea slamului de dejectii se face cu un utilaj special autopropulsat, Vacuum Cleaners, avand capacitatea de vacuumare de 7.0 m3. Dupa vacuumare, slamul de dejectii va fi transportat si colectat in bazinul de stocare dejectii din incinta cu V=2079 m3.

- F.N.C, fanar, S=452 m2

-constructie pe structura metalica cu extindere parter, pardosea betonata, pereti lateral partial inchis cu elevatii din beton pentru FNC si fara inchideri in partea cu destinatie de fanar. Inaltimea la coama +7.75 m, inaltimea la streasina +5.00 m, invelitoare din tabla cu panouri sandwich .

FNC-ul va fi dotat cu:

-moară cu ciocane, avand urmatoarele caracteristici: P= 9,5kw, capacitate de prelucrare 800 kg/h, dimensiuni orientative 2.50 x 1.00 x 3.00 m;

-siloz tampon din oțel, de forma piramidala, capacitate, V=5,75 m3,

-accessorii: site, decantoare, amestecător, șnecuri, sistem cântărire, kituri racordare, siloz fibră de sticlă, tablou electric.

- Siloz masa verde, S=1500 m2 - platforma betonata cu panta spre o rigola de colectare din

elemente prefabricate pentru colectarea apelor de scurgere posibil impurificate cu nutrienti. Silozul masa verde este ambalat in saci speciali din polietilena asezati pe platforma siloz. Apele sunt dirijate spre un bazin vidanjabil, V=10 m3 si apoi evacuate la laguna.

- Bazin semiingropat pentru stocare dejectii (laguna),V=2079 m3, captusit cu membrana

hidroizolanta, termosudabila, cu dig perimetral executat din materialul rezultat din sapatura.

Digul perimetral se va realiza cu latimea la coronament b = 3,00 m, panta taluz 1:1,5 , adancimea maxima, hmax=4.00 m. In jurul bazinului se va realiza un drum, b = 4,00 m. Impermeabilizarea bazinului de stocare dejectii se va face cu membrana hidroizolanta termosudabila, cu grosimea de 2 mm. Membrana se aseaza pe un strat de argila de 50 cm grosime, bine compactat. Digul se va inalta cu o garda de siguranta de 0.50 m, iar urmarirea nivelelor in bazin se va face cu mire de control montate pe taluz.

Pentru monitorizarea eventualelor scurgeri accidentale din laguna si pentru colectarea condensului intre membrana de la radier si taluzul de argila se va monta un sistem de drenaj constand din tevi riflate, din PVC avand diametrul Ø = 110 mm, cu panta de scurgere catre un camin colector din beton situat in exteriorul lagunei (1.00x1.00x2.50 m).

Calculul capacitatii de stocare pe 7 luni, in regim de stabulatie libera in cusete individuale, pe pat permanent de paie in asternut adanc si zona de defecare betonata, rezulta cantitatea de slam de dejectii pentru stocare:

G=240 capete x 1,2 m3/animal/luna  x 7 luni = 1672 m3  - dejectii semilichide

Pentru siguranta s-a ales stocarea dejectiilor in laguna, avand volumul, V=2079 m3.

Perioada de stocare a dejectiilor va fi functie de perioada de interdictie legata de imprastierea dejectiilor pe terenurile agricole. Dupa aceasta perioada, dejectiile se vor utiliza la fertilizarea

solului, prin injectare sub brazda la adancimea de 10 cm sau  prin imprastiere, in conformitate cu planul de fertilizare intocmit anual.

Transportul slamului de dejectii se va asigura cu cisteme prevazute cu echipamente speciale pentru imprastiere sau injectare sub brazda a slamului de dejectii in terenurile aferente fermei. Transportul slamului se va face cu viteza redusa, pe drumurile de exploatare existente.

Omogenizarea dejectiilor se va face cu un utilaj mobil prevazut cu mixer, P=4 kW, accesorii prindere si montaj; acesta  va stationa la piciorul digului perimetral.

Umplerea lagunei cu slam de dejectii se va face la 3-4 zile, prin pompare din prebazinul de slam cu volumul V=225 m3, cu ajutorul unei pompe cu piston, P=22 kW si agitator.

Golirea slamului de dejectii din laguna se va face prin suctiune cu ajutorul unei conducte metalice din otel inoxidabil avand Ø 250 mm, care face legatura intre basa din laguna (1.00x1.00x0.60 m) si un bazin din beton armat, impermeabilizat, V=18 m3, deschis si protejat cu balustrade metalice montate pe soclu din beton armat.

- Platforma de gunoi de grajd, S=152 m2

Gunoiul de grajd se va evacua manual si va fi depozitat pe platforma de gunoi betonata propusa a se amplasa in zona lagunei si foarte aproape de prebazinul dejectii lichide, unde se vor colecta si apele de scurgere rezultate de pe platforma de gunoi solid. Platfornma de gunoi va fi betonata, cu pereti inalti de 2.50 m, realizati din beton armat, amplasati pe trei laturi ale platformei. Platforma are panta unica spre o rigola betonata si acoperita cu gratare carosabile, realizata pe lungimea peretelui liber si care colecteaza apele de scurgere provenite din precipitatii si purinul din gunoi si le transfera in prebazinul de dejectii, de unde sunt apoi pompate in laguna.

- Standul de muls cu 72 posturi asezate sub forma circulara,

-se va realiza pe structura metal/lemn, regimul de inaltime cu extindere parter, inaltimea max. la streasina de +4.50 m, iar la coama la +9.25 m; constructie va fi de forma dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 26.60x86.45 m, avand urmatoarele functiuni:

- sala de asteptare,

- standul de muls cu 72 posturi (autorotor),

- filtru sanitar cu doua circuite,

- birou,

- birou medic veterinar

- farmacie vetrinara,

- sala tanc racier lapte, V=19 000 l

- sala de mese,

- centrala termica pe peleti, acces din exterior;

- magazine detergent ;

- tablou electric .

La intrarea in sala de asteptare, standul de muls este prevazut pe toata latimea cu un canal tehnic betonat de forma trapezoidala, avand rol de bazin de inmagazinare si de amestecare al apelor de spalare (apele albe) cu apele rezultate de la spalarea salii de asteptare impurificate cu dejectii.

Apele rezultate de la spalarea instalatiei de muls, tanc de racier lapte si de la sectia procesare (apele albe) vor fi trecute in prealabil prin separator de grasimi, Q=4 l/s, apoi vor fi amestecate cu apele rezultate de la spalarea salii de asteptare care sunt impurificate cu dejectii. Apele inmagazinate in canalul tehnic  sunt completate de doua ori/zi cu ape de spalare (ape albe), procesate prin separator de grasimi si care se recircula la spalarea pardoselii din sala de asteptare la standul de muls.

Canalul tehnhic de la intrarea in sala de asteptare a standului de muls va avea la partea superioara latimea, b=2.50 m, h=2.00 m si va fi acoperit cu gratare prefabricate din beton, L=3.00 m. La ambele capete canalul  tehnic se adanceste si se termina cu cate un bazin (C2a) de 5.00x2.70x2.50 m, respectiv 2.85x2.70x2.5 m, unde se depune si se colecteaza slamul de dejectii. Canalul tehnic dispune de instalatie de omogenizare si pompa tocator pentru pompare ape uzate in prebazin

dejectii lichide si de aici in laguna. In interiorul salii de asteptare se va monta un sistem de ventile ,,FLUSH’’, pentru curatirea acesteia, alimentate de la pompa electrica din canalul tehnic, comandata cu senzori de nivel.

Standul de muls va dispune de toate utilitatile necesare: alimentare cu apa rece si apa calda, incalzire, iluminat.

Accesul vacilor la muls in sala de asteptare se va face prin usa din frontonul constructiei care gliseaza si impinge vacile spre stand.

Incalzirea in standul de muls se va realiza cu corpuri statice avand ca agent termic apa calda. Agentul termic si apa calda pentru spalare tanc racire lapte vor fi furnizate de centrala termica amenajata in constructia stand de muls, cu acces din exterior. Pentru zona de muls autorotor, incalzirea se va face cu un sistem de aeroterme racordate la centrala termica.

- Sectia de procesare lapte, S=183 m2,

-realizata pe structura din zidarie portanta cu stalpisori de beton, extindere parter, inaltimea la coama +5.76 m, la streasina +3.50 m.

Are ca functiuni urmatoarele destinatii:

- filtru sanitar propriu cu grupuri sociale ;

- sala de mese;

- laborator;

- sala de procesare ambalare ;

- depozit produs finit;

- sala fabrica de gheata si compresor;

- magazii materiale igenizare;

- hol;

Echipamente aflate in dotarea sectiei de procesare (pasteurizare):

- tanc izoterm stocare lapte, V= 2000 l (lapte răcit, provenit de la tancul de stocare din clădire stand de muls)

- tanc izoterm pentru stocare lapte pasteurizat, V= 2000 l

Cele două tancuri de stocare lapte au următoarele caracteristici :

-formă cilindrică, executat din inox AISI 304, prevazut cu izolaţie termică, picioare reglabile, agitator, supapă de aerisire, racorduri de alimentare şi golire, gură de vizitare cu capac, termometru, dispozitiv de spălare cu posibilitate de racordare la CIP, system de masurare volumetric, cu afisarea cantitatii de lapte si afisarea temperaturii laptelui;

-caracteristici tehnice ale tancurilor de stocare : volum util 2000 l, vertical, Dn 1.4m, putere instalată 1,1 kW, tensiune de alimentare 400 V; 50 Hz;

- pasteurizator, capacitate 500 l/h;

Pasteurizatorul realizează tratamentul termic al laptelui în scopul distrugerii bacteriilor patogene  precum şi a majorităţii microflorei banale din lapte.

Caracteristici tehnice:

- capacitate			500 l/h, dim aprox. 1,7x1,2m

- putere instalată			2,5 kW

- tensiune de alimentare		380 V, 50 Hz

- temp/debit agent de incalzire	95C /  950 l/h

- temp/debit agent de  racire      cca.1C / 3100 l/h

Componenţă:

- 1 buc. vas inox, 50 l, cu senzor de nivel şi capac pentru alimentare aparat de pasteurizare de la receptie;

- 1 buc. pompa centrifuga pentru alimentare pasteurizator, 500 l/h;

- 1 buc. aparat de pasteurizare, 500 l/h;

- 1 set aparate de masura si control (termometre, manometre);

- inregistrator de temperatura pe suport de hartie;

- ventil pneumatic de recirculare a laptelui insuficient pasteurizat;

- suport inox;

- tablou de comanda si control;

- instalaţia electrică şi de automatizare ce asigură afisarea temperaturilor de pasteurizare a laptelui, inregistrarea temperaturii de pasteurizare pe suport de hartie si transmiterea datelor la sistemul de achizitie date.

Grad de recuperare a caldurii = cca. 80%

Specificatii tehnice:

- capacitate				500 l/h

- putere instalată			2,5 kW

- tensiune de alimentare		380 V, 50 Hz

- agent de incalzire			apa fierbinte

- temp/debit agent de incalzire	95C /  950 l/h

- presiune agent de incalzire	max    4 bar

- agent de racire			apa retea

- temp/debit agent de  racire	cca.1C / 3100 l/h

- pompa centrifuga lapte, 2000 l/h

Pompa centrifuga asigura transvazarea laptelui din tancul izoterm la instalatia de pasteurizare si recirculare soluţie de spălare.

Este prevazuta cu picioare si aparatori de inox pentru protectie.

Caracteristici tehnice:capacitate2000 l/h,putere electrică 2.2 kW,tensiune de alimentare 380V;50Hz;

- instalaţie de spălare cu circuit închis

Instalaţia asigură limpezirea, igienizarea si dezinfectarea automata, în circuit închis a tancurilor izoterme, a cisternelor şi a tuturor circuitelor de circulaţie a laptelui.

Componenţă:

- tanc executat din inox AISI 304, de forma paralelipipedica, tricompartimentat, pentru soluţii de spălare bazică sau acidă, apa de clatire si apa de limpezire, capacitate 500 l / compartiment. Fiecare compartiment  prevazut cu gură de vizitare, regulator de nivel, racorduri de alimentare şi golire, iar cel pentru solutii de spalare este prevazut si cu agitator.

- schimbător de căldură cu plăci pentru prepararea soluţiilor de spălare; racitorul (schimbator de caldura) cu placi, executat din inox alimentar, asigura racirea laptelui receptionat de la 200 ºC  la 40 ºC cu ajutorul apei- gheata.

Caracteristici tehnice:

  - capacitate 3000 l/h

  - consum apa gheata 6,5 mc/h

  - 1 buc electropompa de vehiculare soluţii de spălare şi apă de limpezire;

  - 1 buc pompa  pentru dozare soluţii de spălare;

  - 1 buc senzor de conductivitate

  - set de ventile pentru conducerea procesului de spălare CIP;

  - instalaţie electrică şi automatizare.

- instalație apă – gheață

Instalatia asigura necesarul de apa gheata pentru răcirea laptelui receptionat si a laptelui de consum in instalatia de pasteurizare,

Caracteristici tehnice:

- volum bazin 2 150 l

- putere frigorifica instalata 45 kWh

- timp de regenerare 11 ore

- putere electrica instalata 4 kW

- tensiune de alimentare 380 V; 50 Hz

- boiler electric 200l, executat din inox, asigura apa fierbinte tehnologica de 95-98 ºC pentru

instalatia de pasteurizare si CIP.

Caracteristici tehnice :

- putere electrica				45 kW

- tensiune de alimentare			400 V ; 50 Hz;

- compresor de aer, asigura necesarul de aer comprimat pentru functionarea instalatiei de

pasteurizare lapte, a masinii de  ambalat etc., debit	20 Nm3/h;

Laborator: 1 set dotare minimă de laborator (aparatura de laborator asigura determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale laptelui si produselor finite din lapte si este compusa din: centrifuga electrica –1 buc, sticlaria de laborator: butirometre lapte, temolactodensimetru,   cilindru 0,5 l, pipete pt. lapte, pahare 100 ml Berzelius, pahare 100 ml Erlenmeyer, 1 buc. biureta 25 ml, dozator alcool izoamilic, dozator acid sulfuric, etc.)

Sectia procesare (pasteurizare). Fluxul tehnologic :

Laptele crud provenit din tancul de răcire  amplasat în standul de muls, este pompat prin tubulatură inox pozată într-un canal tehnic, în tancul de răcire tampon cu capacitatea de 2000 l, situat în sala de procesare. Din acest tanc laptele  este transvazat cu ajutorul unei pompe centrifuge în pasteurizator; Aceeași pompă centrifugă recircula soluţia de spălare .

Laptele pasteurizat este stocat în alt tanc de răcire cu capacitatea de 2000 l. Răcirea instalațiilor se va  face cu ajutorul prerăcitorului cu plăci, agregat răcire și bazin apă – gheață.

Pentru evitarea amestecului fluidelor sau scurgerii acestora în exterior, răcitorul este dotat cu un ansamblu de garnituri plasate în canalele laterale sau în zonele orificiilor practicate în plăci, strânse prin intermediul a două axe şi a unor tiranţi laterali. Tancul izoterm este destinat stocării laptelui de vaca receptionat si racit, pana la prelucrare.

Pasteurizatorul realizează tratamentul termic al laptelui în scopul distrugerii bacteriilor patogene  precum şi a majorităţii microflorei banale din lapte.

Pasteurizarea laptelui se va face  în circuit închis, prin intermediul unui schimbător de căldură cu plăci. Instalaţia de pasteurizare realizează recircularea automată a laptelui în cazul în care acesta nu a atins temperatura de pasteurizare. Panoul de automatizare al instalaţiei este echipat cu un înregistrator al temperaturii de pasteurizare pe suport de hârtie. Acesta permite controlul la anumite intervale de timp a temperaturii la care a fost pasteurizat laptele.

Instalatia asigura necesarul de apa- gheata pentru racirea laptelui receptionat si a laptelui de consum in instalatia de pasteurizare.

Tancul izoterm este destinat stocării laptelui pasteurizat, pana la livrare. Este de formă cilindrică, verticala, executat din inox, prevazut cu izolaţie termică, picioare reglabile, agitator, supapă de aerisire, racorduri de alimentare şi golire, gură de vizitare cu capac, termometru, dispozitiv de spălare cu posibilitate de racordare la CIP, sistem de masurare volumetric, cu afisarea cantitatii de lapte si afisarea temperaturii laptelui.

Container camera frigorifica, S=7.29 m2 , amplasat pe o platforma betonata situata la limita de nord a proprietatii, cu acces direct din drumul de incinta. Containerul camera friogorifica se va racorda la reteaua de alimentare cu apa si va fi deservita de un bazin vidanjabil, V=1m3. Agregatul frigorific este capsulat, eventualele reparatii se fac de catre firme specializate in atelierul propriu.

Cantar bascula montat îngropat la intrarea in incinta; dimensiunile cuvei din beton armat, izolată, vor fi 15.00x3.00x0,8 m.

Racord electric se va realiza din postul de transformare existent in ferma de bovine SC BELCOO REAL ESTATE SRL aflata la distanta de 61 m, spre est.

Ferma se va dota cu un grup electrogen pentru furnizarea energiei electrice in caz de avarie pe reteaua de alimentare.

Drumuri in incinta

Intrarea in obiectiv si evacuarea dejectiilor se face pe DE 10/9 si DE 10/8 m, poarta principala.

Accesul in hala se face numai pietonal, dupa trecerea prin corpul filtru sanitar prevazut cu cabina dus.

Descrierea procesului tehnologic:

Capacitatea de adapostire: 240 vaci de lapte,

Fazele principale ale activitatii :

In perimetrul fermei se desfasoara urmatoarele activitati de baza si conexe :

-administrarea furajelor

-adapatul vacilor

-mulsul vacilor

-igenizarea si spalarea echipamentelor

-depozitarea laptelui

-evacuarea dejectiilor

-dezinfectia, dezinsectia si deratizarea adaposturilor ;

-examen clinic individual

-controlul parazitologic de supraveghere

-vaccinarea

-tratamente profilactice

Alimentarea cu apa :

-se face din foraj de adincime, H1 =120 m ; Ø=225 mm, amplasat in incinta fermei de bovine SC BELCOO REAL ESTATE SRL, prin conducta de aductiune montata ingropat in lungime, L=180 m.

Apa se inmagazineaza intr-un rezervor de compensare zilnica realizat din beton armat,  subteran, volum , V=50 m3

Apa de incendiu este asigurata din forajul H=20 m din incinta analizata si care se va echipa cu o pompa submersibila avand caracteristicele : Q=5 m3/h, H=50 mCA, P=3 kw ; n=2900 rot/min. Pentru mentinerea rezervei intangibile de incendiu, s-a prevazut un rezervor din beton armat, impermeabilizat, realizat ingropat, cu volum,  V=120 m3 .

Necesarul si cerinta de apa pentru nevoi igienico-sanitare ale personalului si igenizare spatii interioare : Qzimed=1,60 m3/zi  (0,044 l/s), Qzi max=1,92 m3/zi (0,053 l/s), Qorar max= =0,54 m3/h (0,150 l/s), Vtotal=403 m3/an.

Consumul de apa pentru adapatul animalelor :

Qzimed=  24.24  m3/zi 					(0,281 l/s)

Qzi max= 1,2 x 24.24 m3/zi =29.09  m3/zi			(0,337 l/s)

Qorar max=2,8 x 29.09 m3/zi x 1/24 =3.40 m3/h		(0.944 l/s)

Necesarul de apa de spalare pentru igenizarea grajdului, standul de muls  instalatia de muls, tancul de racire a laptelui si echipamentele din dotarea  sectiei de procesare:

- Spalarea grajdului necesita o cantitate normata de 3 l/m2 odata la 40 zile.

Qzi max= 0,091 m3/zi	(0,001 l/s)

- Spalarea standului de muls cu 72 posturi, sala de asteptare si zona de triere se face dupa fiecare muls, adica de 2 ori/zi cu instalatia de FLUSH si apa provenita de la spalarea instalatiilor si a echipamentelor din standul de muls si din sectia de procesare (ape albe) trecute in prealabil prin separatorul de grasimi de 4 l/s.

- instalatie de muls si tanc de racire, conf datelor detinute de beneficiar, necesarul de apa este de 1,1 m3/spalare :N=2.2 m3/zi

- Necesarul de apa in sectia de procesare pentru spalarea echipamentelor si igenizarea incaperilor, conform datelor detinute de beneficiar:N=2.5 m3/zi

Qzi mediu=2.2 m3/zi + 2.5 m3/zi + 0.091 m3/zi =4.80 m3/zi

-  pentru consum tehnologic  :

Qzimed= (24.24 +4.80)  m3/zi =29.04 m3/zi (0,336 l/s)

Qzi max= 1,2 x 29.04 m3/zi =34.85  m3/zi(0,403 l/s)

Qorar max=2,8 x 34.85 m3/zi x 1/24 =4.07 m3/h (1,131 l/s)

Volumul anual necesar pentru satisfacerea nevoilor tehnologice:

Vtotal= 10.600 m3/an

Cerinta totala de apa / obiectiv este:

Qzi med= (1.60 + 29.04) m3/zi = 30.64 m3/zi	(0,355 l/s)

Qzi max= (1,92 + 34.85) m3/zi= 36.77 m3/zi	(0,426 l/s)

Qorar max= (0.54 + 4.07) m3/h = 4.61 m3/h	(1.281 l/s)

Lucrari edilitare:

- rezervor de inmagazinare, Vutil =50 m3, din beton, subteran; se va utiliza ca rezervor de compensare zilnica si va fi alimentat prin conducta de aductiune, L=180 m de la ferma SC BELCOO REAL ESTATE SR ;

- rezervor mentinere rezerva intangibila de incendiu, V=108 m3; din beton armat, impermeabilizat, subteran, alimentat din forajul H=20 m, amplasat in incinta SC BELCOO DAIRY SRL; forajul este echipat cu pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici :Q=5 m3/h; H=50 mCA; P=3 kW; n=2850 rot/min.

- retea de distributie apa potabila ;

- retea interioara de canalizare ;

- doua bazine vidanjabile pentru colectare apa uzata menajera, V1 =32 m3 care vor deservi grupurile sociale din cladirea standul de muls si sectia de procesare si V2=8 m3 va deservi filtrul sanitar de la intrare in ferma, iar un bazinul vidanjabil, V=1 m3 va deservi camera frigorifica si alt bazin vidanjabil cu volum, V=1 m3 va deservi filtrul rutier;

- canal tehnic (C2a) ape uzate tehnologice rezultate de la spalarea standului de muls si sectia de procesare, alimentare instalatie FLUSH, V=220 m3;

- bazin semiingropat de tip laguna pentru stocare dejectii, V=2079 m3

Conducta de aductiune apa potabila, L=180 m, din PFHED PE 100 SDR 17 PN 10 cu acoperire protectiva PPDn75 mm, pozata subteran, face legatura intre statia de pompare existenta in ferma SC BELCOO REAL ESTATE SRL si statia de pompare cuplata cu rezervorul de inmagazinare, V=50 m3, aferent obiectivului analizat.

Reteaua exterioara de apa, L=280 m, se va realiza in sistem ramificat, din teava de polietilena de inalta densitate, PEHD PE 100 SDR 17 PN10, cu diametrul 32, 40, 63 si 90 mm ; pe aceasta retea se vor monta trei hidranti de incendiu.

Instalația exterioara de stins incendiu, L=950 m, va fi formată din hidranți exteriori supraterani Dn 100 mm, echipați cu toate accesoriile necesare și țeava tip PEHD PE 100 SDR 11 PN 16  Ø160 x 14,6 mm, montata sub adâncimea de îngheț, realizând o rețea inelară de distribuție; rețeaua de hidranți exteriori este în lungime,

Statia de pompare:

Pentru asigurarea presiunii la hidrantii exteriori s-a prevazut montarea unui grup de pompare, capacitate 10 l/s si inaltimea de pompare de minim 65 mCA, astfel: 1A+1R; Q=10l/s; P=15 kw; Hmin=65 mCA; n=2900 rot/min., Dn=125/125 mm si un recipient hidrofor, V=300 l.

Asigurarea presiunii necesare functionarii instalatiei de alimentare cu apa a obiectivului se va realiza prin intermediul unui grup de pompare, capacitate 2 l/s si inaltime de pompare minima, Hmin=35 mCA, astfel: 2A ; Q=2.0 l/s; P=2 kw; n=2800 rpm; Dn=2”

Surse de ape uzate :

- ape uzate menajere;

- ape murdare de spalare a instalatiei de muls si a tancului de racire (ape albe) procesate prin separator de grasimi;

- ape de spalare stand de muls si sala de asteptare;

- apele uzate rezultate de la spalarea camerei frigorifice;

Canalizarea menajera aferenta grupurilor sanitare se va realiza din teava PVC-KG, cu diametrul 110/125 mm; L=105 m.

Canalizarea exterioara aferenta apelor uzate tehnologice se va realiza din acelasi tip de teava PVC-KG, cu diametrul Dn 110/160 mm ; L=680 m,  ingropat la adancimea de 1.70 m.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din sectia de procesare si grupurile sociale de la standul de muls vor fi evacuate intr-un bazin vidanjabil, impermeabilizat, V=32 m3 .

Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar situat la intrarea in ferma vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil, impermeabilizat, V=8 m3, de unde periodic sunt vidanjate si evacuate la statia de epurare autorizata pe baza contractului de prestari servicii.

Apele uzate rezultate de la spalarea adapostului se vacuumeaza si vor fi deversate in bazinul de dejectii (laguna), V=2079 m3 ,prin intermediul prebazinului de dejectii lichide, V=225 m3.

Apele de spalare a instalatiei de muls, a tancului de racire a laptelui si de la spalarea echipamentului din sectia de procesare (ape albe) vor fi colectate in canalul tehnic de la intrarea in standul de muls, V=220 m3, dupa ce in prealabil au fost trecute prin separatorul de grasimi avand capacitatea de prelucrare de: Q=4 l/s . Aceste ape se vor utiliza la spalarea salii de asteptare si a zonei de triere de la standul de muls. Dupa spalare, apele se impurifica cu dejectii. Dupa ce se recircula de mai multe ori, la spalarea salii de asteptare cu instalatia de FLUSH alimentata de pompa tocator montata in canal tehnic, apele ramase se evacueaza prin pompare in prebazinul de dejectii lichide si de aici in laguna. Recircularea va fi in proportie de cca 80%.

Apele uzate rezultate de la spalarea camerei frigorifice se vor colecta intr-un bazin vidanjabil, impermeabilizat, Vtotal =1 m3. Periodic, apa uzata va fi evacuata la statia de epurare autorizata pe baza contractului de prestari servicii .

Apele uzate rezultate de la filtrul rutier se vor colecta intr-un bazin vidanjabil, impermeabilizat, V=1m3 ; periodic se vidanjeaza si se evacueaza la statia de epurare autorizata pe baza contractului de prestari servicii.

Apele pluviale rezultate din incinta analizata sunt considerate conventional curate si sunt dirijate liber sistematizat pe teren;

Apele pluviale rezultate de pe urmatoarele platforme sunt dirijate spre laguna.

- platforma betonata in suprafata S=809 m2 situata intre grajd si standul de muls pe unde circula numai vacile la muls. Apele pluviale rezultate de pe aceasta cale de acces se colecteaza printr-o rigola centrala cu panta de 1% in canalul tehnic de la standul de muls. Aceste ape sunt contaminate cu dejectii si in final sunt pompate in laguna.

- apele pluviale provenite de pe platforma siloz masa verde, posibil contaminate cu nutrienti sunt colectate in bazinul vidanjabil V=10 m3 si se evacueaza la bazinul de stocare dejectii (laguna), fiind apoi utilizate ca ingrasamant organic la fertilizarea terenurilor agricole.

Incalzirea cabinei poarta, unde se afla filtru sanitar de la intrarea in ferma si in partea administrativa din standul de muls, inclusiv prepararea apei calde pentru dusuri se face de la centrala termica propusa la standul de muls, prin intermediul unui canal tehnic intre cele doua cladiri, cabina poarta si stand de muls.

Centrala termica aferenta standului de muls va fi echipata cu un cazan, 65 kw, cu functionare pe peleti avand un consum de 15 kg/h. Noxele sunt evacuate prin cos de fum din inox cu diametrul

interior Dn=200 mm; hcos =6.50 m.

Centrala termica va furniza agentul termic pentru incalzirea standului de muls si prepararea apei calde pentru spalarea instalatiei de muls si a rezervorului de racire a laptelui. Agentul termic este in circuit inchis, se completeaza periodic cu cantitati foarte reduse de apa.

Filtru dezinfector rutier, prevazut la intrarea in incinta, va avea forma unei cuve cu dimensiunile in plan de 4,0 m x 8 m si adâncimea cuvei de 0,40 m, fiind realizată din beton armat si izolată cu folie de polietilena de 0,6 mm.

Drumurile din incinta fermei vor fi realizate din piatră spartă compactată.

Circulatia auto in incinta se va desfasoara strict in perioada de amenajare a silozului masa verde si in perioada de evacuare dejectii conditionate. Accesul la standul de muls se va face din exterior prin intrarea principala.

Accesul la bazinul (laguna) pentru stocare dejectii se face pe un drum pietruit, destinat special pentru Vacuum Cleaner si cisternelor care evacueaza continutul bazinului in vederea fertilizării suprafetelor de teren prestabilite.

Mortalitatile vor fi inlaturate prin societati autorizate specializate in 24 ore de la gasire, stocarea temporara se va realiza in camera frigorifica, pastrarea temporara va dura mai putin de 8 pana la 10 ore.

Organizarea de santier se va realiza in incinta fermei, astfel:

- sistematizare platforma tehnologica si mobilare la nivel de organizare de santier ;

- executarea cailor de acces in incinta la nivel de macadam, urmind ca la final sa se execute imbracamintea ;

- intretinerea cailor de acces existente ;

- decaparea si mentinerea stratului vegetal in depozit temporar, la limita incintei ;

- depozit agregate naturale ;

- gestionarea deseurilor dupa realizarea investitiei de baza ;

Pe perioada de executie, materialele se vor aproviziona treptat numai pe masura ce se utilizeaza.

Executia se va realiza de catre antreprenori autorizati specializati pentru acest gen de lucrari.

- Cumularea cu alte proiecte: in vecinatate este in implementare ferma de vaci  SC Belcoo Real Estate SRL cu un numar de 360  capete.

3) Utilizarea resurselor naturale: foraj de alimentare cu apa ;

4) Producţia de deşeuri:

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc.) se vor colecta separat;

-deseurile nevalorificabile se vor preda unor societati autorizate specializate;

-deseurile valorificabile: lemn, metal, plastic, vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de agentul de salubritate.

In perioada de executie

-sol vegetal, V=5 600 m3, care se va utiliza la refacerea mediului prin inierbarea taluzurilor si a zonelor verzi ;

-deseuri metalice, G=500 kg, se valorifica prin firme specializate ;

In perioada de exploatare

In timpul exploatarii vor rezulta deseuri menajere si asimilabile. Aceste deseuri vor fi colectate pe categorii si valorificate/eliminate controlat prin grija beneficiarului.

Deseuri tehnologice :

| Denumire deseu* | Cantitate prevazuta a fi generata (t/an) | Starea fizica | Cod deseu* | Cod privind princ.prop.peric** | Cantitate prevazuta a fi : (t/an) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorif. | Elim. | Ramasa in stoc |
| Dejectii |  | SL | 02 01 06 | - | 2419 | - | 2419 |
| Cadavre animale | 0,311 | S | 02 01 02 | - | - | 0,311* | SC ALVI SERV SRL |
| Ambalaje din sticla medicamente | 0,795 | S | 15 01 07 | - | 0,795 prin operatori autorizati | - | - |
| Ambalaje plastic medicale | 0,200 | S | 15 01 02 | - | 0,200 prin operatori autorizati | - | - |
| Ambalaje plastic ddd | 0,088 | S | 15 01 10* | - | - | 0,088 | SC ALVI SERV SRL |
| Obiecte intepatoare, Catetere | 1,3 | S | 18 02 02* | - | - | 1,3 |  |
| Tuburi spray medicamente/vopsea | 0,045 | S | 15 01 11* | - | - | 0,045 |  |
| Deseuri plastic | 0,040 | s | 20 01 29 | - | - | 0,040 |  |
| Deseuri menajere | 0,511 | S | 20 03 01 | - | - | 0,511 |  |

Dejectiile de la animale si apele uzate rezultate in urma proceselor de spalare din hala se vor colecta cu racleti pentru dejectii in reteaua de canalizare, de unde se vor descarca in bazinul de dejectii semiingropat tip laguna.

Dejectiile se folosesc la fertilizarea terenurilor, conform studiului OSPA si a planului de fertilizare.

Toate deseurile vor fi  gestionate conform legislatiei in vigoare. Titularul va tine evidenta lunara a gestiunii deseurilor conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si va transmite aceasta evidenta la autoritatea competenta in functie de solicitarile acesteia.

Mortalitatile vor fi preluate de societati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  emisiile atmosferice vor respecta VLE din legislatia in vigoare;

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele uzate evacuate in bazinele etans vidanjabile vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, si HG 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-aer: se vor respecta limitele maxime admise prevazute in legislatia de mediu in vigoare;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu este cazul;

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 29/09.07.2015 emis de Primaria Comunei Costeiu, lucrarile se vor executa pe teren arabil in extravilan, proprietar S.C. Belcoo Dairy S.R.L.;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul;

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  suprafata totala a proiectului este de 9.765 m2;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: impact potential asupra mediului; impact cumulativ cu activitatea fermei din vecinatate SC Belcoo Real Estate SRL;

4) Probabilitatea impactului: impact potential asupra factorilor de mediu aer, sol, subsol,  apa, (inclusiv ape subterane) ;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: permanent pe perioada de functionare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Camelia MUSTE. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |