Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 133 /03.06.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COLTERM SA pentru MUNICIPIUL TIMIŞOARA, Timisoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 2781RP/24.03.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 5239RP/23.05.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 01.06.2016, ca proiectul „Reabilitare reţele recirculare apă caldă de consum” propus a fi amplasat în Timișoara, domeniu public, jud. Timiș, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 b – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede reabilitarea reţelelor de recirculare apă caldă de consum în municipiului Timisoara, judetul Timis.

Lucrarea constă în realizarea unui număr de 62 reţele de recirculare apă caldă de consum, pozate subteran, în lungime totala de 15.568 m, în carosabil, trotuar şi zona înierbată pe următoarele amplasamente, având următoarele caracteristici :

1. PT 27 - D. Osman – Iosub

- zona cuprinsă între Intrarea Martir Dumitru Osman nr. 31, 32 si Aleea Martir Gheorghe Iosub nr.33;

- lungime totală reţea – 100 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm.

2. PT 29 – Sever Bocu 82

- zona cuprinsă între str. Perlei nr. 8, 10, 12, 14 si Calea Sever Bocu nr. 82;

- lungime totală reţea – 50 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 25 m;

-se va monta în carosabil şi trotuar,conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm,lungime 25 m.

3. PT 29 – Perlei 31-33

- zona cuprinsă pe str. Perlei între nr. 31 si nr. 33;

- lungime totală reţea – 50 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm.

4. PT 38 – Holdelor – Motru

- zona cuprinsă între str. Holdelor bl. B11, str. Martir Alexandru Choroşi bl. B12 si str. Constantin Rădulescu Motru bl. B13, B7;

- lungime totală reţea – 200 m;

-se va monta în zona înierbată,conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime de 80 m;

-se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 70 m;

-se va monta în subsolul blocului B11,conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 40 m;

-traversare carosabil str. Constantin Rădulescu Motru, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 10 m.

5. PT 33 – Ostrogovici 12 - 14

- zona cuprinsă între str. Gheorghe Ostrogovici bl. 81, 82, 114, 115, str. Liniştei bl. 113 si str. Profesor Dr. Valeriu Alaci bl.116;

- lungime totală reţea – 150 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 80 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 50 m;

- se va monta în subsolul blocului 113, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 12 m;

- traversare carosabil str.Gheorghe Ostrogovici, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 8 m.

6. PT 48A – Circumvalaţiunii 28

- zona cuprinsă între Calea Circumvalaţiunii 28 şi Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 150 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 120 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 30 m.

7. PT 48A – Ionel Perlea 9 – 11

- zona cuprinsă între Aleea Ionel Perlea 11 şi Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 170 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 20 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 150 m.

8. PT 37 – Felix 3 - 5

- zona cuprinsă pe str. Felix nr. 1, 3, 5;

- lungime totală reţea – 90 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă, din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 80 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 10 m;

9. PT 37 – Aradului 101

- zona cuprinsă între str. Cugir nr. 1, 3, Calea Aradului nr. 101, 99, 97, 95, str. Carei nr. 1, 3-5, 22B si Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 400 m

- Tronson 1- lungime – 160 m - intersecţie cu tronson 2, str. Cugir nr. 3, 1, Calea Aradului nr. 101:

- se va monta în zonă înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 85 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 75 m.

- Tronson 2 - lungime – 210 m – intersecţie cu tronson 1, str. Cugir nr. 22B, 3-5, 1, Calea Aradului

nr.95, 97, 99:

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 210 m.

- Tronson 3 - lungime – 30 m – intersecţie cu tronsoanele 1 şi 2, Punctul Termic:

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 30 m.

10. PT 32 – Răsăritului – Amurgului

- zona cuprinsă între str. Răsăritului bl. 48 si str. Amurgului bl. 46;

- lungime totală reţea – 30 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 30 m.

11. PT 44 – Mendeleev 2-6

- zona cuprinsă pe str. D. Mendeleev nr. 2, 4, 6;

- lungime totală reţea – 70 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 70 m.

12. PT 44 – Circumvalaţiunii 21

- zona cuprinsă între: Calea Circumvalaţiunii nr.21, 25, 29, 33, str. Popa Laurenţiu nr.2 si Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 400 m;

- Tronson 1- lungime – 140 m – Calea Circumvalaţiunii nr. 21, 25, 29:

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 134 m;

- traversare carosabil,str.Gheorghe Cucu,conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm,lungime 6 m.

- Tronson 2- lungime – 260 m – Calea Circumvalaţiunii nr. 29, 33, str.Popa Laurenţiu nr.2, Punctul

Termic:

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 40 mm, lungime 80 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 40 mm, lungime 160 m;

-traversare carosabil str. Popa Laurenţiu,conductă din ţeavă tip PEX Ø 40 mm,lungime 20m.

13. PT 48 – Circumvalaţiunii 41 - 47

- zona cuprinsă între Calea Circumvalaţiunii nr.43, 45, 47, str. Intrarea Umbroasă nr. 2 si Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 185 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi Ø 32 mm,lungime 40 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi Ø32 mm, lungime 140 m;

- traversare carosabil str. Intrarea Umbroasă, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 5 m.

14. PT 43A – Domăşneanu 15 - 19

- zona cuprinsă pe str. Martir Petru Domăşneanu nr. 15, 17, 19, 20;

- lungime totală reţea – 100 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 70 m;

- se va monta în trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 20 m;

- traversare carosabil str. Intrarea Umbroasă conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 10 m.

15. PT 43A - Domăşneanu 3 - 7

- zona cuprinsă între str. Martir Petru Domăşneanu nr. 3, 5, 7 si Intrarea Iancu Brezeanu nr.7;

- lungime totală reţea – 140 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 130 m;

- traversare carosabil str. Iancu Brezeanu, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 10 m.

16. PT 48C – Cetăţii 48

- zona cuprinsă între B-dul Cetăţii nr.48, str. Amforei nr.9, 11, 13, 15, Aleea Martir Ioan V. Avram nr. 1 si Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 440 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi PEX Ø 32 mm, lungime 330 m;

- se va monta în trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 100 m;

- traversare carosabil str. Labirint, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 10 m.

17. PT 48C –. Labirint – Dropiei

- zona cuprinsă între str. Labirint bl. A8, Intrarea Bogdan Câtul bl. A9, str.Dropiei bl. D1 si str. Timiş bl. A10, B3;

- lungime totală reţea – 350 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 240 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 100 m;

- traversare carosabil str. Timiş, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 10 m.

18. PT 48C – Labirint 1 – 5

- zona cuprinsă pe str. Labirint bl. C6, C7, C8

- lungime totală reţea – 120 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 55 m;

- se va monta în trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm , lungime 30 m;

- se va monta în subsolul blocurilor C6,C7,C8,conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm,lungime 35 m.

19. PT 45B – Martir Cernăianu – Iancu Flondor

- zona cuprinsă între str. Iancu Flondor bl. C4, C5, str. Martir Florian Anton bl. C10, C11, C12, C13, C14, C18, C19, C21,C22, Martir Ovidiu Munteanu bl. C23, nr. 2, 4 si str. Martir Cernăianu nr.10;

- lungime totală reţea – 550 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi PEX Ø 40 mm, lungime 300 m;

- se va monta în carosabil,conductă din ţeavă tip PEX Ø 40 mm şi PEX Ø 25 mm,lungime de 250m.

20. PT 45 – Torontalului – Stere

- zona cuprinsă între calea Torontalului, Aleea Hotinului, str. Ion Inculeţ, str. Constantin Stere si Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 490 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 160 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 40 mm şi PEX Ø 25 mm, lungime 300 m;

- traversare carosabil str. Constantin Stere, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 5 m si tip PEX Ø 40 mm, lungime 10 m si str. Ion Inculeţ, conductă din ţeavă tip PEX Ø 40 mm, lungime 15 m.

21. CT Dunărea – Măslinului – Cosmonauţilor

- zona cuprinsă între str. Măslinului, str. Cosmonauţilor si Centrala Termică;

- lungime totală reţea – 640 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi PEX Ø 32 mm, lungime 545 m;

- traversare carosabil str. Măslinului, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 15 m, str. Aleea Ciobanului, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi PEX Ø 32 mm, lungime 20 m, str. Cosmonauţilor, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 10 m, str. Bârzava, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 10 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 40 m.

22. PT 48B – Ghe. Lazăr 46

- zona cuprinsă pe str. Gheorghe Lazăr nr. 40, 42, 45 - 46;

- lungime totală reţea – 372 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, PEX Ø 32 mm, PEX Ø 40 mm, lungime 372 m.

23. PT 47 – Labirint 14

- zona cuprinsă între B-dul Cetăţii 56 si str. Labirint 14;

- lungime totală reţea – 130 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 110 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 20 m.

24. PT 20 – Golescu – Baader – Virtuţii

- zona cuprinsă între str. Virtuţii, str. Înfrăţirii, str. Drăgăşani, str. Enric Baader, Str. Alexandru Golescu si Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 478 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm,PEX Ø 32 mm şi PEX Ø 40 mm, lungime 320 m;

- traversare carosabil str. Înfrăţirii, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime de 10 m, str. Enric Baader, conductă din ţeavă tip PEX Ø 40 mm, lungime 20 m;

- se va monta în carosabil si trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 128 m.

25. PT 74 – Basel 5 – Geneva 6

- zona cuprinsă între: str. Basel nr. 4, 5, str. Geneva nr. 2a, 2, 4;

- lungime totală reţea – 75 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi PEX Ø 32 mm, lungime 65 m;

- traversare carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 10 m.

26. PT 73 – Universitatea de Vest

- zona cuprinsă între Universitatea de Vest şi Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 130 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 90 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi PEX Ø 32 mm, lungime 40 m.

27. PT 73 - Lorena

- zona cuprinsă între Cămin, Secţia de Poliţie – str. Lorena şi Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 70 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi PEX Ø 32 mm, lungime 70 m.

28. PT 75 – Lugojului – Tibiscum – S. Bărnuţiu

- zona cuprinsă între str. Tibiscum, bul. Simion Bărnuţiu, str. Lugojului şi Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 550 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 40 mm, lungime 20 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 430 m;

- se va monta în subsolul blocurilor B18, B19, B21, B22, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi tip PEX Ø 40 mm, lungime 100 m;

29. PT 71 – Lugojului 7 - 2

- zona cuprinsă între: str. Lugojului nr, 7 - 2;

- lungime totală reţea – 40 m;

- traversare în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime de 10 m;

- se va monta în subsolul blocurilor nr.7 şi 9, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 30 m.

30. CT IMT – Babadag 3

- zona cuprinsă între str. Babadag bl. nr. 1 - 3 şi str. Dobrogea nr. 3;

- lungime totală reţea – 50 m;

- se va monta traversare în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 10 m;

- se va monta în subsolul blocurilor nr.1 – 3 din str. Babadag, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 40 m.

31. PT 13A – V. Birou 16

- zona cuprinsă între str. Virgil Birou nr. 16, str. Alexandru Vaida -Voievod şi Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 240 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 170 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 70 m.

32. PT 13A – Aurelianus – Cămin 12C – 10C

- zona cuprinsă între: str. Aurelianus, aleea Studenţilor nr. 9, cămin 10C şi Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 405 m;

-se va monta în zona înierbată,conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 şi tip PEX Ø 32 mm,lungime 265m;

-se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm şi tip PEX Ø 50 mm, lungime 140 m.

33. PT 10 – Şcoala Gen. – Str. Iepurelui

- zona cuprinsă între Şcoala Generală şi Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 120 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 120 m.

34. PT 10B – Soarelui 3 – Şt. O. Iosif 6

- zona cuprinsă între: str. Soarelui nr. 3 şi str. Ştefan Octavian Iosif nr.6;

- lungime totală reţea – 50 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25, lungime 50 m.

35. PT 10B - Ştefan cel Mare 47

- zona cuprinsă între str. Ştefan cel Mare nr. 47 şi Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 130 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 130 m.

36. PT 10A – A. Şaguna 25 – 27

- zona cuprinsă între: str. Andrei Şaguna nr. 25 - 27 şi Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 60 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 60 m.

37. PT 15 –Pestalozzi 14 – Sălceanu 10 – Ofcea 8

- zona cuprinsă între str. J. H. Pestalozzi nr. 14, str. Cornelia Sălceanu nr. 10 si str Ofcea nr. 8;

- lungime totală reţea – 340 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25, lungime 100 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi tip PEX Ø 32 mm, lungime 240 m.

38. PT 15 – Pestalozzi 18 – 16

- zona cuprinsă pe str. J. H. Pestalozzi nr. 16 - 18;

- lungime totală reţea – 120 m;

-se va monta în carosabil,conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi tip PEX Ø 32 mm,lungime 120 m.

39. PT 7C – C.D. Loga 6 – 10

- zona cuprinsă pe B-dul C.D. Loga nr. 6 – 10;

- lungime totală reţea – 100 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32, lungime 85 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 15 m.

40. PT 7A – L. Binciu 4 – Beethoven 2

- zona cuprinsă între str. Martir Leontina Binciu nr. 4 si str.Ludwig Von Beethoven nr. 2;

- lungime totală reţea – 200 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 200 m.

41. PT 25 – Intrarea Doinei 31 - 25

- zona cuprinsă pe Intrarea Doinei nr. 31 – 25;

- lungime totală reţea – 140 m;

- se va monta în subsolul blocului, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 140 m.

42. PT 22 – A.Popovici 7 – Iordan 22

- zona cuprinsă între str. Aurel Popovici nr. 7 si str. Martir Sebastian Iordan nr. 22;

- lungime totală reţea – 100 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25, lungime 70 m;

- se va monta în trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 30 m.

43. PT 23 – Brâncuşi 8 – 19

- zona cuprinsă între str. Constantin Brâncuşi nr. 8 – 19;

- lungime totală reţea – 100 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32, lungime 70 m;

- se va monta în trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 30 m.

44. PT Diana – Diana 15 - 17

- zona cuprinsă între str. Diana nr. 15 - 17 şi Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 60 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25, lungime 60 m.

45. PT Siret – 1 Decembrie - Argeş

- zona cuprinsă între str. Argeş, str. Mitropolit Varlam si str. 1 Decembrie;

- lungime totală reţea – 330 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 şi tip PEX Ø 32, lungime 180 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip tip PEX Ø 25 şi PEX Ø 32 mm, lungime de 140 m;

- subtraversare carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 10 m.

46. PT Siret – Râmneanţu – Popovici

- zona cuprinsă între: str. Petre Râmneanţu, str. Protopop George Popovici;

- lungime totală reţea – 110 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25, lungime 80 m;

- se va monta în trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 30 m.

47. PT 56 – Criş – Caceu - Cerna

- zona cuprinsă între: str.Crişul, str. Surorile Martir Caceu, str. Cerna;

- lungime totală reţea – 545 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, tip PEX Ø 32 mm, tip PEX Ø 40 mm, tip PEX Ø 50 mm, lungime 145 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, tip PEX Ø 40 mm, tip PEX Ø 50 mm, lungime 400 m.

48. PT 75 – Bacovia 1 - 2

- zona cuprinsă pe str. George Bacovia nr. 1-2;

- lungime totală reţea – 176 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25,tip PEX Ø 40 mm,lungime 136 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 40 mm, lungime 40 m.

49. PT 4 – Eminescu 3 – P-ta Victoriei 5

- zona cuprinsă între str. Mihai Eminescu nr. 3 si P-ta Victoriei nr. 5;

- lungime totală reţea – 70 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 70 m.

50. PT Rusu Şirianu – Rusu Şirianu

- zona cuprinsă între str. Rusu Şirianu nr. 27, str.Hebe nr.1, B-dul Constantin Brâncoveanu nr.52A şi Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 362 m;

- se va monta în zonă înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 tip PEX Ø 32 mm,lungime 342 m;

- traversare în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, str. Rusu Şirianu, lungime 10 m, str. Hebe, lungime 10 m ;

51. PT 69 - Kiriac

- zona cuprinsă între str. Glad nr. 15, str.Dumitru Kiriac nr.19, 21, 23, 23A, str. Dumitru Kiriac nr. 5, 7, 9 si str. Snagov nr. 10;

- lungime totală reţea – 410 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25,tip PEX Ø 32 mm,lungime 150 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, tip PEX Ø 32 mm, lungime 260 m.

52. PT 69 – Eneas

- zona cuprinsă între str. Hebe nr. 16, 18, bul Liviu Rebreanu bl. A35, str. George Ranetti, str. Eneas nr. 1 – 31 si Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 790 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25,tip PEX Ø 32 mm,lungime 450 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, tip PEX Ø 32 mm, lungime 340 m.

53. PT 86 – 86 – Poiana Ruscăi

- zona cuprinsă între Calea Şagului nr. 10, aleea Poiana Ruscăi, str. Nicolae Leonard, str. Vulturilor, str. Poeniţei si Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 460 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25,tip PEX Ø 32 mm,lungime 270 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, tip PEX Ø 32 mm, lungime 170 m;

- traversare carosabil, str. Nicolae Leonard, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 10 m, str. Poeniţei, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 10 m.

54. PT 83 – Plantelor

- zona cuprinsă între: Intrarea Plantelor, Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 405 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25,tip PEX Ø 32 mm,lungime 205 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, tip PEX Ø 32 mm, lungime 200 m.

55. PT 81 – Iris – Munţilor

- zona cuprinsă între: str. Mureş nr.17, str. Hebe nr. 32, str. Iris, Intrarea Munţilor si str. George Ranetti;

- lungime totală reţea – 600 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25,tip PEX Ø 32 mm,lungime 320 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, tip PEX Ø 32 mm, lungime 250 m;

- traversare carosabil str. Iris, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 20 m, str. George Ranetti, conductă din ţeavă tip PEX Ø 10 mm, lungime 10 m.

56. PT 52 – Martirilor

- zona cuprinsă între B-dul Liviu Rebreanu nr.132A, 134A, str. Dr. Ioan Mureşan, Calea Martirilor 1989 si Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 460 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25,tip PEX Ø 32 mm,lungime 220 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, tip PEX Ø 32 mm, lungime 230 m;

- traversare carosabil str. Dr. Ioan Mureşan, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 10 m.

57. PT 52 – Ioan Stanciu

- zona cuprinsă între str. Martir Ioan Stanciu nr. 3, 5, 7, str. Constantin Brăiloiu, str. Martir Slobodanca Ewinger, Calea Martirilor 1989, str. Martir Constantin Gîrjoabă, Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 590 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25, tip PEX Ø 32 mm, tip PEX Ø 40 mm, lungime 190 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, tip PEX Ø 32 mm, lungime 390 m;

- traversare carosabil str. Constantin Brăiloiu, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 10 m.

58. PT 88 – Lacului – Petalelor

- zona cuprinsă între str. Lacului, str. Dreptatea, Intrarea Petalelor si Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 130 m;

- se va monta în carosabil, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 130 m.

59. PT 82 - Inului

- zona cuprinsă pe Aleea Inului bl. 37, nr. 2 – 4;

- lungime totală reţea – 130 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 130 m.

60. PT89 – Citadelei – Dâmboviţa

- zona cuprinsă între str. Dâmboviţa nr.60, str. Banatul nr.19, Aleea Citadelei nr.6, Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 220 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25,tip PEX Ø 32 mm,lungime 170 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, tip PEX Ø 32 mm, lungime 50 m.

61. PT89 – Citadelei – Muzicii

- zona cuprinsă între str. Ana Ipătescu nr. 14, 20, aleea Muzicii, str.Dreptatea si Aleea Citadelei;

- lungime totală reţea – 545 m;

- se va monta în zona înierbată, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25,tip PEX Ø 32 mm lungime 250 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, tip PEX Ø 32 mm, lungime 255 m;

- traversare carosabil str. Dreptatea, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime 10 m, Aleea Muzicii, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, tip PEX Ø 32 mm, lungime 40 m .

62. PT 81 – C. Şagului 21

- zona cuprinsă între Calea Şagului nr. 21, B-dul Liviu Rebreanu nr. 2/1, 2/2, 2/3;

- lungime totală reţea – 300 m;

- se va monta în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 265 m.

- se va monta: subtraversare carosabil, bul. Liviu Rebreanu, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime 35 m.

Descrierea constructivă

Conductele de recirculare din ţeavă de polietilenă flexibilă, preizolată se vor monta în canal, la o adâncime de pozare de circa 1 m. Asamblarea acestora se va face cu piese de racord speciale, asigurarea continuităţii izolaţiei efectuându-se prin mufarea zonelor de îmbinare. Tranşeea de montare va fi executată astfel încât partea inferioară a conductei să se afle la minim 100 mm faţă de fundul şanţului, iar partea superioară la minim 600 mm faţă de suprafaţă. Conductele vor fi montate pe un pat de nisip, umplerea tranşeei cu nisip se va efectua cu material granular fin, lipsit de incluziuni organice sau granule mari. Nisipul de deasupra conductei se va compacta manual până la atingerea unui grad de îndesare de 80 – 85 %. Completarea cu pământ se va face în straturi de 10 – 20 cm, compactarea efectuându-se mecanic, fără vibraţie, până la atingerea unei consistenţe asemănătoare terenului înconjurător.

Lucrările de montare a conductei de recirculare apă caldă de consum constau în principal din:

-executarea săpăturii;

-montare de conducte flexibile preizolate, robineţi sferici de separare;

-acoperirea conductei cu nisip, balast sau pământ compactat;

-refacerea tramei stradale (carosabil, trotuare) şi platformelor, respectând structura tramei stradale existentă înainte de începerea lucrărilor de reabilitare;

-refacerea zone inierbate.

Terenul pe care se execută lucrarea se va reface la starea iniţială astfel:

-în zona carosabilă/trotuar, conducta se acoperă cu nisip şi balast compactat, apoi se toarnă beton de drum şi un covor asfaltic;

-refacerea tramei stradale, în zona carosabilă/trotuar, se face cu o firmă specializată;

-în zona înierbată conducta se acoperă cu nisip şi pământ compactat.

Nu este necesara realizarea unei organizari de santier. În perioada de execuţie a lucrărilor, se ocupă o fâşie de aprox. 1 m lăţime pe lungimea canalului, pe care se depozitează materialele ce se pun în operă în fiecare zi. La sfârşitul programului de lucru  (8,00-16,00) acest spaţiu se va elibera.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat;

-deseurile nevalorificabile se vor preda unor societati autorizate specializate;

-deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

### -  nivelul de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor, nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot; se vor respecta prevederile Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 787/07.03.2016, lucrarile se vor executa pe teren intravilan cu destinatia zona cai de comunicatie,

partial locuinte, zone verzi, conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014, proprietar Municipiul Timisoara;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 787/07.03.2016, emis de Primăria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz tehnic nr. 5/12.04.2016 emis de SC Colterm SA; aviz nr. 345/11.04.2016 emis de Minicipiul Timisoara- Mediu Urban; aviz nr. 227/22.03.2016 emis de Minicipiul Timisoara- Directia Tehnica –Serviciul Drumuri, Poduri si Utilitati Hidrotehnice;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Camelia MUSTE. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |