DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 16/03.02.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de MARCOV DEIAN MARCO (pentru SC MONROVIA IMPEX SRL), str. Capitan Damsescu, nr. 5, Timisoara, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9475RP/18.11.2015, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 786/01.02.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 03.02.2016, ca proiectul „Desfiintare casa existenta. Construire pensiune hoteliera” propus a fi amplasat în municipiul Timisoara, str. Cpt. Damsescu, nr. 9, nr. CF 432582, nr. top 16111/5, 16114/6, 16115/3, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 12 - Turism si agrement - litera e) parcuri tematice;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune realizarea unei pensiuni hoteliere pentru spatii de cazare in regim de inaltime D+P+2E (demolarea casei in suprafata de 70 mp a facut obiectul unui alt proiect, reglementat de APM Timis).

Pensiunea hotelierta consta din:

- Parter - prevazut cu urmatoarele spatii care deservesc functiunii de pensiune: receptie, Sala A – pentru mic dejun; Sala B – pentru diferite evenimente, zona de depozitare, zona de asamblare mic dejun, spatiu de depozitare, grup sanitar pe sexe, hol de acces si scara de acces in demisol si la etaj 1;

- Demisol - cuprinde: hol de acces cu o zona de receptie pentru centrul SPA; spatiul tehnic, camera angajati, grupul sanitar si centrul SPA (cu acces spre o curtea exterioara si care dispunde de urmatoarele servicii: masaj – dotat cu masa pentru masaj, uleiuri si creme de masaj; sauna – cabina din lemn lambrisat cu suprafata de 6 mp; jacuzzi – dimensiuni 1,5x1,5x1 m, detine un sistem de barbotare pentru asigurarea hidromasajului; dus tropical cu cromoterapie – dotat la para dusului cu un sistem de leduri de diferite culori care se schimba la un anumit interval de timp);

- Etaj 1 - hol pozitionat central, cu acces spre o terasa comuna, respectiv spre apartament (dotat cu: hol acces, chicineta/bar, camera, dormitor, terasa si baie) si spre cele patru camere (dotate cu: hol acces, baie, terasa si camera). Parterul comunica cu holul de la etajul 1 si etajul 2 printr-un gol vertical;

- Etaj 2 - hol pozitionat central, cu acces spre sase camere (dotate cu: hol acces, baie, terasa si camera).

De asemenea, prin proiect sunt prevazute urmatoarele amenajari exterioare:

-	imprejmuire proprietate - cu soclu opac, inaltime maxim 2 m, iar la frontul stradal, cu soclu opac si zona transparenta, din profile metalice, la partea superioara;

-	realizarea trotuarului de acces pietonal (alee);

-	amenajarea curtilor din fata si din spatele parcelei;

-	amenajare  piscina de tip ingropat (dimensiuni 12x5x1,5 m, volum 90 mc);

-	amenajare parcari – se vor realiza 4 parcari cu dale inierbate.

Bilant teritorial:

| Nr. Crt. | Utilizare teren | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | % | m2 | % |
| 1 | suprafata aferenta constuctiilor | - | - | 211 | 24,59 |
| 2 | terasa, curte, pavilion alee | - | - | 122 | 14,21 |
| 3 | alee pietonala | - | - | 140 | 16,31 |
| 4 | parcari auto (dale inierbate) | - | - | 71 | 8,27 |
| 5 | piscina | - | - | 64 | 7,45 |
| 6 | spatii verzi | - | - | 250 | 29,13 |
| 7 | teren liber de constructii - loc de casa | 858 | 100 | - | - |
|  | TOTAL | 858 | 100 | 858 | 100 |

Prin proiect nu se propun cai noi de accces, se utilizeaza cele existente. Acccesul auto se va face de pe strada Capitan Damsescu, iar accesul pietonal va fi pozitionat pe latura de Vest a parcelei, prin intermediul unui podest ridicat cu trei trepte fata de cota terenului sistematizat.

Modul de asigurare al utilitatilor:

- alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar, pentru rezerva de incendiu, respectiv pentru piscina si jacuzzi se va realiza in sistem centralizat, la reteaua publica de alimentare cu apa a municipiului Timisoara, prin redimensionarea bransamentului de apa existent;

- apa din piscina si jacuzii (anual pentru umplere piscina si jacuzzi volumul de apa este de aproximativ 100 mc, apoi se completeaza doar perderile prin evaporare; pentru a impiedica formarea algelor si a microorganismelor se elibereaza in apa gradual pastile care contin clor, antialge, corector pH/set start intretinere piscine – 1 kg/luna) se recircula si se filtreaza prin sistemele de filtrare cu nisip cuartos (care asigura retinerea impuritatilor din apa); lunar sistemul de filtrare se va spala cu apa in contracurent; apa rezultata de la spalarea nisipului cuartos (aproximativ 200 l la piscina, respectiv 50 l la jacuzzi) va fi evacuata in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara;

- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in sistem centralizat,  la reteaua de canalizare publica a municipiului Timisoara, prin redimensionarea racordului de canalizare existent;

- apele pluviale de pe cladiri si alee se vor colecta prin rigole intr-un bazin de retentie (capacitate 30 mc), apele colectate in bazin se vor utiliza la intretinerea spatiilor verzi;  apele pluviale de pe parcari si de pe spatiul verde se vor infiltra in sol;

- incalzirea spatiilor se va face cu echipamente de climatizare electrice; producerea apei calde se va realiza cu ajutorul unei centrale termice functionala cu combustibil gazos (consum gaz metan 5 Nmc/h, puterea - 48 kw, evacuarea noxelor se va face printr-un cos cu tiraj fortat), prevazuta la nivelul demisolului, in spatiul tehnic.

Organizarea de santier se va realiza pe amplasamentul proiectului, va avea un caracter temporar si va consta din: cabină pază 1 modul; zona destinata depozitarii pamantului (din excavatii/ humus); grup sanitar ecologic – 1 modul; zona depozitare echipament; zona destinată containerului pentru depozitarea deşeurilor de materiale de construcţie nereciclabile; platforma provizorie, partial acoperita, pentru depozitarea diferitelor tipuri de materiale (lemn, otel).

Materialele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de demolare si constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apa uzata menajera, respectiv apa uzata rezultata de la piscina si jacuzzi vor respecta prevederile normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos in centrala termica, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 2210/12.06.2015, folosirea actuală a terenului – loc de casa si casa; destinatie conform PUZ – Zona de locuinte (max. doua familii) si functiuni complementare.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 2210/12.06.2015 emis de Primaria Municipiului Timisoara;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (extras CF nr. 432582 (nr. vechi 15824), suprafata 858 mp, proprietar Marcov Deian Marco, emis de OCPI Timisoara; contract de vanzare cumparare, incheiat in data de 18.11.2015, intre Marcov Deian Marco si SC Monrovia Impex SRL Timisoara; notificare nr. 536/C/07.12.2015, emisa de Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis; aviz de securitate la incendiu nr. 302/15/SU-TM din 10.12.2015; aviz tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 39473/DT-ST/07.12.2015, emisa de SC Aquatim SA Timisoara; aviz favorabil nr. DT2015-003314/14.01.2016, emis de PMT – Comisia de Circulatie);

- La executarea lucrărilor se vor respecta masurile de securitate si sănătate în muncă specificate in legislatie, precum şi altele impuse de procedeele tehnologice specifice. Beneficiarul nu va începe lucrul până nu va desemna o persoana specializata privind măsurile ce trebuie luate pentru securitatea si sănătatea in munca;

- Se va avea in vedere asigurarea stabilităţii elementelor de construcţii prin susţineri şi sprijiniri, pana la înlăturarea lor, balustrade de protecţie, inscripţii de avertizare si interzicerea accesului in zona a persoanelor care nu sunt implicate in activitatea de demolare de la punctul de lucru respectiv;

- Programul de lucru şi circulaţia autovehiculelor în zonă  se stabilesc în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă;

- Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

-Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona afectată de demolare, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă;

- Alimentarea utilajelor la punctele de lucru, se va organiza şi realiza pe o platformă etanşă / betonată, prevăzută cu rigole, pentru asigurarea scurgerii şi colectarea centralizată a apelor pluviale, care poate fi deversată în butoaie şi transportată de pe amplasament pentru neutralizare, în cazul în care se produc scurgeri de produse petroliere (uleiuri sau motorină);

- Materialele rezultate din demolare vor fi depozitate controlat in zona spatiilor libere din partea de vest a  platformei, unde nu sunt amplasate locuinte;

- Utilajele, echipamentele şi sculele vor fi verificate zilnic pentru prevenirea oricăror incidente ce ar putea duce la rănirea muncitorilor sau producerea unor accidente ecologice;

- Nu se va începe demontarea componentelor unei structuri înainte de amenajarea cailor de acces şi a spaţiilor necesare pătrunderii mijloacelor de transport si a utilajelor de ridicat. Se recomandă ca transportul materialelor şi elementelor rezultate din demolări să se facă in mod uniform, pe toata durata procesului de demolare,  pentru evitarea aglomerării şi a ocupării nejustificate a spatiilor.

- Modul de fragmentare a structurii în procesul de demolare se va stabili pe baza unei analize detaliate, atât a compoziţiei  structurale cât şi a posibilităţii de manipulare şi transport, astfel ca numărul subansamblelor rezultate să fie cât mai redus şi cu complicaţii minime de fragmentare si asamblare in cadrul unei noi structuri.

- Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, la executia lucrarilor se vor lua o serie de masuri tehnice si operationale, cum ar fi:

- Adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate;

- Utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- Oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrarilor;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu vor fi afectati arbori, nici spatiile verzi amenajate;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Dănuţ CEPEHA

INTOCMIT,

Nicoleta TABLE