Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 167/08.07.2016

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate  de SC SMITHFIELD FERME  SRL, cu sediul in localitatea Timisoara, str. Polona, nr. 4, corp A, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 4093RP/25.04.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 6785RP/29.06.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea  impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 06.07.2016, ca proiectul „Extindere ferma Periam prin construirea unei hale, fata marirea efectivului de animale″  propus a fi amplasat in incinta Fermei Periam ,  jud Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 13. a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la punctul 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

b 1. Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului:

Proiectul propus este situat în incinta complexului zootehnic Periam, identificat cu CF nr. 401032 (nr. CF vechi 5064), cu o suprafaţă totală de 132.728 m2.

Titularul îşi propune construirea unei hale noi pe o suprafaţă de 2.211 m2.

Hala se va amplasa pe o suprafaţă de teren de pe care au fost desfiinţate în prealabil 2 construcţii şi

o platformă betonată.

Titularul îşi propune construirea unei noi hale care să fie integrată în circuitul productiv al fermei de crestere a porcilor, fără mărirea efectivului de animale autorizat în prezent de 9.986 capete scroafe.

Spațiile de cazare nou create vor permite redistribuirea efectivului autorizat, în vederea eficientizării fluxului de animale și pentru asigurarea unor condiții de bunăstare superioare, fără a schimba tehnologia de creștere autorizată.

Proiectul propus completează capacitățile de cazare pentru efectivul de scroafe autorizat, de la 17 hale la 18 hale.

Hala este destinată cazării scrofiţelor în aclimatizare, scroafelor în gestaţie timpurie şi vierilor.

Hala nouă va avea o lungime de 105,6 m, o lăţime de 20,94 m, respectiv o înălţime la coamă de 5,2 m. Hala va fi confectionata dintr-o structură metalică cu închideri din panouri tip sandwich, avînd următoarele elemente:

- fundaţii izolate din beton armat

- stâlpi metalici

- grinzi metalice

- soclu din beton armat pe conturul halei

- pereţi de închidere din panouri sandwich

- învelitoare de tip panouri sandwich pentru acoperiş

- canale de colectare dejecţii la cota -0,50 m acoperite cu grătare din beton cu fante de 18 mm.

Hala dispune de 4 uşi de acces, 2 de 90x200 cm şi 2 de 180x200 cm.

Hala va fi alcătuită din 4 compartimente distincte separate prin pereţi, din care cate unul pentru vieri şi scroafe în gestaţie timpurie şi 2 compartimente pentru scrofiţe în aclimatizare.

Hala va avea 2 camere tehnice, 4 culoare tehnice în zona scrofiţelor în aclimatizare şi a vierilor şi 7 culoare tehnice pentru compartimentul scroafelor în gestaţie timpurie.

Hala va avea 33 de boxe comune cu un număr de 969 locuri de cazare pentru scrofiţele în aclimatizare şi vieri, repartizate astfel:

- 24 boxe comune de cîte 46,75 m2 x 35 locuri pentru scrofiţe – 840 locuri

- 6 boxe comune de cîte 27,50 m2 x 20 locuri pentru scrofiţe – 120 locuri

- 3 boxe comune de cîte 16,5 m2 x 3 locuri pentru vieri – 9 locuri.

Hala va avea de asemenea 150 de boxe individuale (fiecare cu o suprafaţă de 1,26 m2 ) cu 150 de locuri de cazare pentru scroafele în gestaţie timpurie.

Hala va dispune astfel de un total de 1.119 locuri de cazare în boxe individuale şi comune.

Hala va avea pe cele 2 laturi longitudinale 124 ferestre acţionate automat care permit admisia aerului din exterior, de 65x20 cm, amplasate la cca 2,5 m de sol.

Ventilaţia halei este artificială, fiind dotată cu 10 guri de aerisire la coamă (ventilatoare-exhaustoare).

Încălzirea halei se va realiza cu ajutorul a 6 aeroterme pe gaz natural tip GP40, cu un consum de 4,2 mc/oră.

Furajarea se va asigura din 2 buncăre exterioare de 8 tone, respectiv 25 tone, prin intermediul a 6 linii de furajere. În boxele individuale furajarea se face la pardosea (în jgheab) şi la pardosea cu despărţitoare în restul boxelor (24 boxe cu 35 de hrănitori, 6 boxe cu 20 hrănitori şi 3 boxe cu 3 hrănitori).

Alimentarea cu apă a halei se va face prin 2 racorduri de polietilenă de diametru Dext = 50x4,6 mm. Adăparea se realizează prin intermediul a 6 linii de adăpare. Boxele comune dispun de cate 2 boluri cu suzetă iar adăparea în boxele individuale se face prin jgheab la nivelul pardoselei.

Pentru colectarea dejecţiilor hala va dispune de 6 canale longitudinale care pot stoca între 340 mc dejecţii (volum util) şi maxim 425 mc. Canalele sînt despărţite de ziduri de beton armat cu o grosime de 15 cm şi au o adîncime de 50 cm. La rîndul lor canalele sînt împărţite în 4 pe lungime, tot cu ziduri de beton armat, iar în fiecare cuvă formată vor fi dispuse sifoane cu dopuri în pardoseală care permit evacuarea dejecţiilor gravitaţional spre canalizarea exterioară şi apoi spre bazinele Permastore existente. Canalele vor fi impermeabilizate cu beton sclivisit mecanic.

Exterior dejecţiile se vor colecta printr-o reţea de canalizare executată din conducte de PVC-KG cu D=315 mm, care se va racorda la reţeaua existentă prin intermediul unui cămin existent.

Reţeaua de canalizare nou proiectată se va amplasa în plan paralel cu hala şi se va poza pe un pat de nisip la o adîncime ce va respecta adîncimea de îngheţ, avînd o pantă de 0,5% spre bazinele de stocare dejecţii. Reţeaua de canalizare va avea cămine de inspecţie din PVC, tip TEGRA 600, cu diametrul D=600 mm.

Pentru confortul termic al animalelor, în special în perioada caldă (caniculară) a anului, hala va fi dotată cu o instalaţie de burniţare (cooling). Instalaţia va fi acţionată de o pompă cu un consum de apă de 12 litri/minut şi va fi setată să funcţioneze în funcţie de necesităţi (cca 12 ore/zi şi 3-4 luni/an).

Proces tehnologic:

Proiectul propus se va integra în procesul de producție al fermei și anume în etapa de primire a noilor efective de scrofiţe care vor fi aclimatizate înainte de începerea activităţii reproductive şi în etapa de reproducţie efectivă.

Scrofiţele se introduc în fermă, în zona de aclimatizare, în serii săptămânale de cîte 105 capete (sau în funcţie de necesarul de înlocuire a scroafelor reformate) şi se aclimatizează 4 săptămâni înainte de începerea activităţii de reproducţie. După cele 4 săptămâni de aclimatizare scrofiţelevor fi mutate în zona de aşteptare montă unde vor sta încă 8 săptămâni. După ultima inseminare scrofiţele vor fi mutate în zona de gestaţie timpurie, în boxe individuale unde vor rămâne maxim 28 de zile.  În această zonă se face controlul căldurilor cu ajutorul vierilor încercători (depistatori), iar la 28 de zile se face prima confirmare ecografică a gestaţiei. Scrofiţele negestante se scot din boxele individuale şi se mută în boxe individuale în zona aşteptare montă, unde vor fi reinseminate.

Din zona de gestaţie timpurie scofiţele/scroafele gestante se vor muta în halele de gestaţie tîrzie, în boxe comune. La 110 zile de gestaţie, scofiţele/scroafele gestante se vor muta în halele de maternitate, în boxe individuale de fătare. După fătare, scroafele sunt ţinute cu purceii sugari timp de 4 săptămâni, după care se înţarcă şi sunt direcţionate spre zona de aşteptare montă/reproducţie, unde ciclul de reproducţie este reluat. Purceii înţărcaţi vor fi transferaţi în ferme de creştere-îngrăşare.

Numărul de animale maxim cazat în hală este egal cu numărul de locuri, adică 1.119. În funcţie de necesităţile fluxului tehnologic, este posibil ca în hală, în acelaşi timp, să existe compartimente ocupate, în depopulare sau în pregătire pentru primire animale.

Organizarea de șantier pentru realizarea proiectului presupune:

- delimitarea zonei funcţionale a fermei de cea a şantierului

- eliberarea căilor de acces existente, dacă este cazul

- stabilirea locurilor pentru depozitarea materialelor

- stabilirea locurilor pentru depozitarea deșeurilor și a recipienților de colectare

- asigurarea materialelor și a utilajelor necesare

- asigurarea materialelor necesare în caz de intervenții (pentru protecţia mediului, sănătatea şi securitatea în muncă precum şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor).

2) Cumularea cu alte proiecte:  ferma zootehnica Periam detine autorizația integrată de mediu nr. 3  din 31.12.2012;

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri :

In perioada de execuţie a proiectului vor rezulta următoarele tipuri şi cantităţi de deşeuri:

-   moloz din beton – cod 17 01 07 – cca. 35 mc

-   deșeuri plastic/ PVC -  cod 17 02 03 – 100 kg

-   deșeuri metalice diverse (tablă, fier) – cod 17 04 07 –  cca 250 kg

-   deșeuri menajere – cod 20 03 01 – 20 mc.

- deseurile se vor colecta în europuba si vor fi  transportate de catre societati specializate autorizate ;

În perioada de funcționare vor rezulta urmatoarele tipur de deseuri: dejecții, mortalități, menajere, ambalaje de la produsele DDD și de uz veterinar.

Acestea se vor  gestiona conform legislatiei in vigoare.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

APE SUBTERANE

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane  (Tabel 1) nu vor depasi valorile de prag cuprinse in Ord MMSC nr. 62/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania:

Tabel 1:

| Indicator | Unitatea de masura |
| --- | --- |
| pH | unit. pH |
| Indice de permanganat | mg O2/l |
| Azot amoniacal | mg/l |
| Nitriti | mg/l |
| Nitrati | mg/l |
| Fosfor total | mg/l |
| Cloruri | mg/l |

SOL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in legislatia in vigoare.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabel 2:

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH):

Tabel 3:

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot:

Tabel 4:

| Strarea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |  |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii  concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg N/ha/an, conform Codului de bune practici agricole.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

b 2. Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform CF 401032, teren situal in extravilanul comunei Periam – curti constructii – Ferma Periam.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: cladire partial cu protectie istorica;

b 3. Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: temporat, pe perioada de executie, inceteaza la finalizarea proiectului.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul nu intră sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 30/13.04.2016, emis de Primăria Comuna Periam.

- Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

Tabel 5:

Apa subterana  va fi monitorizata  semestrial, atat in incinta fermei - in zona bazinelor de stocare dejectii, cat si pe terenurile de imprastiere a dejectiilor.

Monitorizarea  calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

Tabelul 18

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje din zona bazinelor de stocare dejectii si de pe solele unde se imprastie dejectiile | pH | Semestrial | SR ISO 10523 |
|  | Indice de permanganat | Semestrial | SR EN ISO 8467 |
|  | Amoniu | Semestrial | SR ISO 7150-1 |
|  | Azotiti | Semestrial | SR EN 26777 |
|  | Azotati | Semestrial | SR ISO 7890-3 |
|  | Fosfor total | Semestrial | SREN ISO 6878 |
|  | Cloruri | Semestrial | SR ISO 9297 |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere), date indicate in Raportul de amplasament al primei AIM, atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru cele de pe terenurile agricole

- Monitorizarea solului:

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii. (Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate).

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, o data la patru ani se va realiza studiul agrochimic si planul de management al deseurilor organice (ce cuprinde perioadele de interdictie pentru fertilizare) prin contract ferm cu Oficiul Judetean de Studii Agrochimice si Pedologice.

Tabel 19

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | SR ISO 14235; |
| pH | anual | ISO 10390 |
| Azot total | anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati:

- Notificare nr. 6259/VIII din 10.05.2016, emisa de Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Certificat de Urbanism nr. 30 din 13.04.2016, emisa de Primaria Comunei Periam;

- CF nr. 401032, emis de OCPI Timis;

- Dejectiile se mentin stocate în paturile de uscare pe perioada de interdictie privind împrastierea îngrasamintelor, functie de tipul culturilor ce ocupa terenurile (înfiintate toamna, primavara sau culturi perene), precum si de planul de fertilizare reactualizat anual, avand în vedere protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati. Acestea se administreaza pe terenurile proprii sau aflate în arenda, conform studiului OSPA intocmit pentru ferma SC Smitfield Ferme SRL, a „Celor mai bune practici agricole”, a studiilor si planurilor de gestionare si împrastiere a reziduurilor organice provenite din zootehnie întocmite de institutii de specialitate abilitate (O.S.P.A.), conform Ord. M.M.G.A. nr. 242/2005 si M.A.P.D.R. nr. 197/2005;

- Se vor respecta inclusiv prevederile recomandate de “Codul bunelor practici agricole” referitoare la:

- Nu se aplica ingrasaminte organice si minerale cu azot la distanta mai mica de:

- minim de 5-6 m de cursurile de apa (formele solide);

- minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide si semilichide);

- minim 100 m de captarile de apa potabila.

- Se va evita aplicarea ingrasamintelor organice si/sau minerale:

- pe timp de ploaie;

- ninsoare;

- soare puternic;

- pe terenuri cu exces de apa;

- pe solurile acoperite cu zapada si inghetate.

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metal, lemn, fier) vor fi predate catre unitati specializate autorizate; materialele minerale (balast, piatra sparta) se vor folosi la refacerea amplasamentului;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Programul de lucru si circulatia autovehiculelor se stabilesc in asa fel incat sa fie respectate cu strictete perioadele de odihna ale locuitorilor din zona;

- Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, conform Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Camelia MUSTE. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Loreedana CIOCARLIE |